第二章 采购需求中“1分标”的技术要求更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12吨泡沫消防车 | 1.8前悬/后悬：≥1500mm/2480mm。 | 删除此项内容 |
| 2 | 登高平台消防车 | 1.1外形尺寸（长×宽×高）：≤11970×2540×3980mm； | 1.1外形尺寸（长×宽×高）：≤12350×2550×4000mm； |
|  |  | ●1.7整备质量：≥36000kg； | 1.7整备质量：≥35600kg； |
|  |  | 1.8满载质量：≤42200kg； | 1.8满载质量：≤44000kg； |
|  |  | 3.3载液量：水≥3800kg+泡沫≥1600kg； | 3.3载液量：总载液量≥5000kg； |
|  |  | 17.2举高喷射消防车操作手册1册； 17.3举高喷射消防车维修手册1册； 17.4举高喷射消防车零部件图册1册； | 17.2登高平台消防车操作手册1册； 17.3登高平台消防车维修手册1册； 17.4登高平台消防车零部件图册1册； |
| 3 | 举高喷射消防车（曲臂） | ●1.1外形尺寸（长×宽×高）：≤12000×2550×4000 mm； | 1.1外形尺寸（长×宽×高）：≤12000×2550×4000 mm； |
|  |  | ●1.2发动机额定功率：≥440kw； | ●1.2发动机额定功率：≥406kw； |
|  |  | 1.3整车总质量：≤45000kg； | 1.3整备质量：≥36850kg； |
|  |  | ●1.5最高车速：≥85km/h； | 1.5最高车速：≥85km/h； |
|  |  | 1.6最大工作高度：≥54m； | 1.6最大工作高度：≥51m； |
|  |  | ●1.7最大工作半径幅度：≥47m。 | ●1.7最大工作幅度：≥47m。 |
|  |  | ●3.3载液量：水≥2100kg+泡沫≥3100kg； | ●3.3载液量：总载液量≥5000kg； |
|  |  | 4.4车载泵参数：≥1.6MPa，≥80L/s。 | ●4.4 整车消防性能：连续运转额定工况下，试验出口压力≥1.9MPa，试验流量≥90L/s。 |
|  |  | 5.3车载炮参数：≤1.0MPa，流量≥80L/s； | ●5.3整车消防性能；消防炮喷射流量≥90L/s； |
|  |  | 无 | 增加此项内容：●5.6整车消防性能：消防炮喷射泡沫≥85m，消防炮喷射水≥90m。 |
|  |  | 9.5最大工作高度：≥54m； | 9.5最大工作高度：≥51m； |
|  |  | 9.6最大工作半径幅度：≥47m。 | 9.6最大工作幅度：≥47m。 |