8.建设工程项目管理承诺书（格式）；

建设工程项目管理承诺书

致                        （采购人名称）：

作为参与                  （工程名称）项目的投标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向采购人承诺：

1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在中标后7个工作日内，按照《保障农民工工资支付条例》规定及广西壮族自治区有关规定开设农民工工资专用账户，并按要求比例将农民工工资保证金存入帐户，专项用于支付本工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。按照与农民工依法约定的工资支付周期和具体支付日期支付工资，保证每月至少向农民工足额支付一次工资。

2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2015〕16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

4、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》（桂建管字〔2003〕40号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

5、一旦中标，我方保证严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建办质〔2018〕31号）的规定，强化对深基坑、高切坡、高大模板、人工挖孔桩、起重吊装、临时活动板房等重大危险源的专项施工方案的编制、论证、审批、实施、检测的风险管理。

供应商[公章（CA签章）]

法定代表人或授权代理人：              （签字（或个人CA签章）或盖章）

日期：      年     月    日

广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容

（桂建质【2015】16号文附件一）

广西壮族自治区建设工程安全文明施工措施项目清单内容

| 类别 |  | 项目名称 |  |  |  | 主要内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文明施工与环境保护 |  | 安全警示标志牌 |  |  |  | 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。 |
|  |  | 现场围挡 |  |  |  | 现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。 围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。 |
|  |  | 七牌二图 |  |  |  | 在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。 |
|  |  | 企业标志 |  |  |  | 现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。 |
|  |  | 场容场貌 |  |  |  | 道路畅通。 排水设施齐全畅通。 工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。 |
|  |  | 材料堆放 |  |  |  | 材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。 水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 |
|  |  | 现场防火 |  |  |  | 消防器材配置合理，符合消防要求。 |
|  |  | 垃圾清运 |  |  |  | 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 |
|  |  | 宣传栏、环保及不扰民措施 |  |  |  | 宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。 |
| 临时设施 |  | 现场办公生活设施 |  |  |  | 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。 |
|  |  | 施工现场临时用电 |  |  | 配电线路 | 按照 TN-S 系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 |
|  |  |  |  |  | 配电箱开关箱 | 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开 关箱中的漏电保护器。 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。 |
|  |  |  |  |  | 接地装置 | 施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。 |
|  |  |  |  |  | 现场变配电装置 | 总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。 |
| 类别 | 项目名称 |  |  |  |  | 主要内容和要求 |
| 安全施工 | 高处作业防护 |  | 楼层、屋面、阳台等临边 |  |  | 设两道防护栏杆和 18cm 高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。 |
|  |  |  | 通道口 |  |  | 设防护棚，防护棚应为不小于 5cm 厚的木板或两道相距 50cm 的竹笆。 两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 |
|  |  |  | 预留洞口 |  |  | 用硬质材料全封闭，短边超过 1.5m 长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。 |
|  |  |  | 电梯井口 |  |  | 设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔 2 层（不大于10m）设置一道水平防护。 |
|  |  |  | 楼梯边 |  |  | 设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。 |
|  |  |  | 垂直方向交叉作业 |  |  | 设置防护隔离棚或其它设施。 |
|  |  |  | 高处作业 |  |  | 有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。 |
|  |  |  | 基坑、物料平 台 |  |  | 设1.2m 高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。 |
|  | 安全防护用品 |  |  |  |  | 安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。 |
| 其它 | 机械设备防 护 |  |  | 中小型机械 |  | 设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。 |
|  |  |  |  | 垂直运输设备 |  | 垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。 物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全 封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。 |
|  | 专家论证审查 |  |  |  |  | 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。 |
|  | 应急救援预案 |  |  |  |  | 救援器材准备及演练等。 |
|  | 非正常情况施工 |  |  |  |  | 其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。 |

注：本表所列建设工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准、规范确定的。如法律法规和标准、规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。