一、椎间孔镜

1、内窥镜的注册证名称为“椎间孔镜”，内窥镜与手术器械为同一品牌，以保证设备使用的安全性和兼容性

2、多通道硬性光学内窥镜，工作长度≥181mm，外径≥6.3mm，器械通道≥3.7mm

3、视向角≥30°，视场角≥80°

4、两个带旋塞的灌洗通道

5、防刮擦的蓝宝石玻璃镜头

6、标准的光源/摄像接口，高放大率，色彩真实，高压灭菌

二、椎间孔镜相关器械

1、扩张管(四级)：直径≥3mm，长度≥235mm

2、扩张管(四级)：直径≥5mm，长度≥210mm

3、扩张管(四级)：直径≥6.4mm，长度≥190mm

4、扩张管(四级)：直径≥7.5mm，长度≥175mm

5、扩张管(双通道)：直径≥6.4mm，长度≥230mm

6、环锯：直径≥5.0mm，长度≥230mm

7、环锯：直径≥6.5mm，长度≥230mm

8、环锯：直径≥7.7mm，长度≥230mm

9、环锯(镜下)：直径≥3.5mm，长度≥330mm

10、环锯(快装手柄)：适配环锯

三、大通道椎间孔镜

1、内窥镜的注册证名称为“椎间孔镜”，内窥镜与手术器械为同一品牌，以保证设备使用的安全性和兼容性

2、多通道硬性光学内窥镜，工作长度≥138.5mm，外径≥10.0mm，器械通道≥7.0mmmm

3、视向角≥15°，视场角≥80°

4、两个带旋塞的灌洗通道

5、防刮擦的蓝宝石玻璃镜头

6、标准的光源/摄像接口，高放大率，色彩真实，高压灭菌

四、大通道椎间孔镜器械

1、扩张管（五级）：外径≥3mm，长度≥230mm

2、扩张管（五级）：外径≥5mm，长度≥210mm

3、扩张管（五级）：外径≥8mm，长度≥190mm

4、扩张管（五级）：外径≥10mm，长度≥170mm

5、扩张管（五级）：外径≥11.3mm，长度≥150mm

6、扩孔管（单通道）：外径≥10mm，长度≥180mm

7、环锯：外径≥11.4mm，长度≥140mm

8、工作套管(环锯)：外径≥12.5mm，长度≥95mm

9、工作套管（螺旋套管）：外径≥13.7mm，长度≥110mm

10、工作套管（平口）：外径≥11.3mm，长度≥125mm

11、工作套管（鸭嘴）：外径≥11.3mm，长度≥125mm

12、髓核钳(碗口)：外径≥3.5mm，工作长度≥260mm

13、髓核钳（碗口上翘45°）：外径≥3.5mm，工作长度≥260mm

五、大通道椎间孔镜融合器械

1、环锯：可视半齿环锯，工作长度≥126mm，外径≥11.2mm，内径≥10.2mm

2、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥370mm，宽度≥7.0mm，

3、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥370mm，宽度≥8.0mm

4、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥370mm，宽度≥9.0mm，

5、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥370mm，宽度≥10.0mm，

6、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥370mm，宽度≥11.0mm，

7、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥370mm，宽度≥12.0mm，

8、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥370mm，宽度≥13.0mm，

9、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥370mm宽度≥14.0mm

10、椎间盘铰刀：倒装铲型铰刀，工作长度≥370mm宽度≥8mm

11、椎间盘铰刀：倒装梯形方凿，工作长度≥370mm宽度≥10mm，

12、铰刀手柄：快装手柄，配合倒装器械使用

六、高清医用摄像系统

（一）、医用内窥镜摄像系统

1.内窥镜及器械与摄像系统、冷光源为同一品牌，以确使用的安全性和兼容性。

2、分辨率达到1200线（1920X1080P）

3、≥七寸彩色液晶屏触摸式智能控制，操作方便可靠

4、双白平衡控制功能(AWC)

5、具有≥7种内窥镜选择功能，满足不同科室临床应用

6、具有红蓝黄色彩调节功能，满足不同科室对色彩的要求

7、具有强光抑制功能

8、具有清晰度增强功能

9、具有防红溢出、高亮抑制等功能

10、具有纤维镜图像优化功能，使图像更清晰

11、具有U盘手术过程录制功能

12、摄像手柄≥4键具有≥15种功能选择

13、具有图像亮度≥20级可调功能，自动增益，微处理自动调节

14、电源电压: ～220V；50Hz；

15、功率: 45VA

（二）医用监视器

1、规格：≥27英寸

2、电源：100V~220V、50\60Hz、

3、功率：65VA

4、分辨率：1920X1080

5、宽高比（H:V）：16:9

6、频率：60Hz

7、对比度：1000:1

8、显示亮度：450cd/m2

9、色彩：16.7M

10、.响应时间：14ms

11、可视角度：≥178/178

12、数字放大功能

13、选用进口品牌（LG）液晶屏

优点:

医疗白色塑料外壳美观大方，抗干扰强、色彩纯正，高亮度，兼容性强

（三）医用内窥镜冷光源

1、7寸彩色液晶屏触摸式智能控制

2、灯泡寿命长，灯工作寿命≥40000小时，无需更换灯泡

3、累计使用时间显示 、单次手术时间数据显示

4、灯额定功率不小于65VA，输出亮度相当于350W氙灯

5、手动调光，亮度调节连续可调，亮度有数值显示

6、开启即亮，没有开机延时

7、显示故障代码

8、可选择多功能光孔

9、光孔可选择各类硬镜和软镜品牌

10、光输出通道：单通道

（四）台车：专用多层台车

（五）导光束：进口光纤，导光率达99%，不易衰减，抗拉、耐磨，可连接各种厂家内窥镜

七、手术动力系统

（一）手术动力系统

1、产品适用范围：该产品适用于骨科或其他外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、磨削、刨削处理。可用于骨科手术。

2、工作环境要求

2.1、环境温度：10℃～40℃；

2.2、相对湿度：30%～75%；

2.3、大气压力：600hPa～1060hPa。

3、防电击类型：Ⅰ类。

4、防电击的程度：BF型应用部分。

5、运行模式：连续运行。

6、电源条件：～220V±22 V，50Hz±1 Hz。

7、输入功率：500 VA。

8、移动式航空合金机箱，进液的防护等级IPX1。

9、电源线长度3.0m。

10、高清全彩色液晶触摸屏≥7寸，具有手柄型号识别与显示、转速显示、手柄运行方向的显示、，可通过屏幕进行转速设置、运行模式的设置、活动手柄选择等操作。

11、系统具有多种工作状态，并能在显示屏幕上指示出当前工作状态。