
全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪技术规格

一、名    称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

二、数    量：一套 

三、设备用途： 

腹部、妇产科、泌尿科、小器官、心脏、血管、肌肉骨骼、外周神经、微创介入等各科系病例诊断、疑难病例会诊和科研教学等极具价值的智能超声系统，投标设备必须为各厂家最新注册的高端智能超声设备。
四、主要规格及系统概述：  

1. 彩色超声多普勒诊断仪

1.1 显示器：≥22.8寸LED显示器，显示器可以升降、前后、左右自由活动、仰俯，具备1,920 x 1,080x 24比特的分辨率，旋转角度可达+/-360度

1.2 具备≥13英寸彩色LED触摸控制屏,显示分辨率: 1,920 x 1,080。 
1.2.1 触摸屏幕操作菜单可自主编辑,并可滑动翻页

1.2.2 触摸屏可做倾斜角度调整，角度可达30度。

1.2.3 通过触摸屏直接对三维图像进行剪切等多种操作

2  成像及分析单元：
2.1 二维灰阶成像及分析单元

2.2 M型显示及分析单元

2.3 彩色多普勒显示及分析单元

2.4 能量多普勒显示及分析单元

2.5方向性能量多普勒单元

3. 先进的成像及应用技术

3.1 智能差量谐波成像技术

3.2 智能声影补偿成像技术
3.3 高清真实成像技术

3.4斑点噪声抑制技术

3.5 空间复合成像技术

3.6 组织速度校正技术：根据不同组织内不同的声速特点调节成像声速，达到最佳成像效果。可调声速级别。

3.7 双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，不降低帧频和图像质量

4. 高级临床应用技术

4.1 血管内中膜自动测量技术

4.1.1自动同时测量前壁和后壁内中膜一段范围内的厚度

4.1.2自动计算最大厚度、平均厚度和标准差等
4.2 增强造影成像技术

4.2.1 低机械指数实时成像，支持声诺维和示卓安等多种造影剂，并具有快速造影剂切换键

4.2.2造影图像及基波图像双幅实时同屏对比，可独立调节成像参数

5. 具备全身测量和分析软件包
6. 探头规格

6.1 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持宽频带发射与接收

6.2 具有单晶体凸阵探头、单晶体线阵探头、单晶体相控阵探头、单晶体容积探头等。

6.3探头规格:

6.3.2 探头类型：腹部凸阵，高频线阵，心脏相控阵具备单晶体探头技术。

6.3.3凸阵探头：单晶体材质，频带范围1-7MHz；基波成像的中心频率个数≥5个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调，具凸型扩展功能

7. 输入/输出信号：

7.1 输入：USB2.0、USB3.0、DICOM、外部音频

7.2 输出：HDMI、音频输出、USB2.0、USB3.0、DICOM

8. 二维成像主要参数

8.1 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥65帧/秒

8.2 扫描线：线密度可调
8.3 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦

9. 频谱多普勒

9.1方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW）

9.2最大测量速度：（基线为零,量程范围最大，无角度纠正时）PW：血流速度≥10m/s

CW：血流速度≥20m/s

9.3最低测量速度：≤0.5mm/s。

9.4取样宽度：多级可调，最小取样宽度0.5mm，最大25mm。

10.彩色多普勒

10.1 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，彩色帧频≥10帧/秒。
10.2 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，彩色帧频≥9帧/秒。

11. 扫查标准化流程

可将经常用到的或者按质控扫描需求必需扫查的多个操作步骤按顺序固定在一个选项中，帮助科室实现在不同医师中的扫查流程标准化，大大提高不同检查者对病人检查的前后一致性和可重复性
12. 超声图像及病案管理系统：

12.1数字化SSD固态硬盘容量≥512GB，可扩充存储容量；

12.2动、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像

四、配置5把探头：

4.1.腹部探头1把

4.2.成人心脏探头1把 
4.3.高频线阵探头1把

4.4.超高频线阵探头1把

4.5.腔内探头1把

五、其他要求

5.1.超声工作站一套（主机+液晶显示器、打印机、高清采集卡、采集器、DICOM功能、信息网络端口费）。

5.2.造影软件包1套

5.3.超声检查床、检查椅1套

彩色多普勒超声诊断仪技术规格
一、货物名称：

高档彩色多普勒超声诊断仪

用途说明：

高端妇产应用型彩色超声诊断仪:腹部、泌尿、妇科、产科、小器官、血管、儿科、急诊、其它 
系统技术规格及概述：
≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器

控制面板可独立旋转、升降

全域动态聚焦技术，基于全息域数据的连续发射聚焦技术，明显提升图像均匀性
组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示

多级信号处理系统

高倍波束并行处理系统

谐波成像模式

M型模式

彩色M型模式

彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

自由臂三维成像

宽景成像

空间复合成像，最高可达9线偏转

斑点抑制成像

频率复合成像

独立角度偏转

扩展成像

实时双幅对比成像

测量/分析和报告

常规测量

全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

自动NT测量

专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育曲线分析

支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。

电影回放和原始数据处理

所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持4D 电影回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

支持图像对比（动态、静态）

原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。

检查存储和管理（内置超声工作站）

检查存储

≥1T硬盘 

内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

连通性要求

▲具有远程图像通讯功能，超声机器内可登录远程通讯账号，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注

通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

系统技术参数及要求

二维灰阶模式

全程动态聚焦

多倍信号并行处理

最大显示深度:≥38cm 

最大帧率: ≥650 帧/秒

TGC: ≥8段

LGC: ≥8段

二维灰阶：≥256

动态范围: ≥160，可视可调

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

最大帧率: ≥200 帧/秒

支持B/C 同宽

频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

最小速度: ≤3cm /s（非噪声信号）

探头规格

配置5把探头：
单晶凸阵探头，带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72°

腹部容积探头，带宽: 1.8- 8.2MHz，角度≥85°

超高频线阵探头，带宽: 3.8-15.4MHz

腔内容积探头，带宽: 2.0-9.0MHz，图像角度≥190°

高频线阵探头，带宽: 3.0-9.0MHz

9其他要求

9.1超声工作站一套（主机+液晶显示器、打印机、高清采集卡、采集器、DICOM功能、信息网络端口费）。
9.2超声造影软件1套

9.3超声检查床、检查椅1套

9.4耦合剂恒温加热器1个

PAGE  

