
附件1：控标价及参数

	中医特色重点医院桂林市中医医院设备更新项目第二批次设备采购项目-超声诊断设备四台

	序号
	设备名称
	数量
	控制单价（万元）
	小计（万元）

	1
	彩色多普勒超声诊断仪

（阴超）
	1台
	299
	299

	2
	彩色多普勒超声诊断仪

（心脏)
	1台
	359
	359

	3
	彩色多普勒超声诊断仪

(三维)
	1台
	308
	308

	4
	彩色多普勒超声诊断仪

(腹部)
	1台
	289
	289

	合计
	1255


	序号
	设备名称
	数量
	设备需求参数

	1
	彩色多普勒超声诊断仪

（阴超）
	1台
	一 设备名称：彩色多普勒超声诊断仪（阴超）
二 用途说明

2.1 主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重症、盆底等应用
三 物理规格及人机交互要求

3.1 显示器要求：≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器

3.2 ≥12英寸触摸屏，角度可以独立于主机调节

3.3 触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式
3.4 操作面板具有≥6向独立的电动调节功能，方便操作者进行操作
3.5 探头接口数量≥4个，均为无针式接口且大小一致，相互通用，可全激活
四 先进成像技术

4.1 数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， A/D ≥ 16bit 

4.2 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调

4.3 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，≥7档可调

4.4 多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档

4.5 声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示

4.6 一键实时全屏图像放大功能，支持≥2种放大模式，放大后图像可全屏显示

4.7 具备B模式局部ROI区域优化增强显示，支持全局图像与局部增强图像的同屏左右双幅双实时显示，其中双幅双实时的局部图像支持彩色血流实时高清显示

4.8 具备二维灰阶图像呈现立体纤细效果的专用技术，可利用组织的结构信息和灰阶的梯度信息，通过增强算法使二维灰阶的组织结构与边界显示更纤细立体



	2
	彩色多普勒超声诊断仪

（）心脏)
	1台
	一、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪（含食管探头）(偏向成人心脏)
二、设备用途及说明：本设备用于成人心脏、儿童心脏、外周血管、腹部血管、脑血管、颅脑、小器官等多部位临床超声诊断；系统具备二维超声心动图、实时三维经胸超声心动图成像技术，满足心血管内科、心脏外科、介入诊疗、超声科等临床精准诊断与医学科研需求。

三、主要技术规格及系统概述

3.1 主机成像系统

3.1.1系统数字化通道≥6000000，支持集束精准发射与海量并行处理，可同步完成多声束形成、采集与处理。

3.1.2 配备≥22英寸 OLED 高分辨率显示器，对比度≥22550:1，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜调节。

3.1.3 操作面板搭载≥10.4英寸液晶触摸屏，支持手指滑动翻页、触控调节参数；操作面板可上下、左右高度调节及旋转。

3.1.4 触摸屏可与主显示器实时同步显示动态图像，支持在触摸屏上完成容积图像旋转、放大等操作。

3.1.5 显示器支持全屏显示二维、彩色、频谱、实时三维等扫查图像，可自由显示/隐藏屏幕菜单。

3.1.6 通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式通用接口，可同时支持矩阵实时三维探头，接口可任意互换。

*3.1.7.系统支持单晶体探头≥4支，包含相控阵探头、经食道矩阵探头、腹部凸阵探头、血管微凸阵探头。

3.1.8 具备数字化二维灰阶成像及M型显像单元。

3.1.9 支持M型及解剖M型技术。

3.1.10 具备脉冲反向谐波成像技术。

3.1.11 具备彩色多普勒血流成像、彩色多普勒能量图技术。

3.1.12 具备数字化频谱多普勒显示与分析单元，包含PW、CW、High PRF模式。

3.1.13 系统动态范围≥310dB。
3.1.14 支持实时双同步/三同步成像功能。

3.1.15 内置DICOM 3.0标准输出接口，集成一体化超声工作站，主机内置1TB硬盘。

3.2 二维灰阶成像单元

3.2.1 所有探头为宽频、变频探头，屏幕上可显示基波频率及具体数值。

3.2.2 具备自适应核磁像素优化技术，增强组织边界、抑制斑点噪声，支持2D/3D多模式，≥5级可调，适配所有探头。

3.2.3 具备高级心肌增强功能，自适应算法抑制组织杂波，提升心肌及心脏结构信号。

3.2.4 支持实时空间复合成像技术，发射与接收多角度声束同步作用。

3.2.5 凸阵、线阵探头支持扩展成像，可与空间复合、斑点噪声抑制技术联合使用。

3.2.6 具备一键图像优化、自动实时持续增益补偿功能。

*3.2.7 具备侧向增益补偿技术（LGC）≥8段，可视可调，支持相控阵、矩阵实时三维探头。

3.2.8 支持双幅对比显示，自动识别收缩/舒张期，支持Simpson法快速测量。



	3
	彩色多普勒超声诊断仪

(三维)
	1台
	一、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪(偏向三维)

二、数量：一套

三、设备用途说明及主要要求：

3.1用途：主要用于心脏、腹部、妇产科、外周血管、小器官、肌骨、介入、造影等方面的临床超声诊断和科研，具有先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求

四、主要规格及系统概述：

4.1 彩色多普勒超声诊断仪包括：

4.1.1 ≥23英寸高分辨率宽屏显示器，分辨率为1920 × 1080，采用灵活、可调节支撑臂

4.1.2 应用最新智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及多谐波回波声束复合等技术，提升图像的空间分辨率、对比分辨率、穿透力及成像帧频

4.1.3智能动态微切片技术，可进行超声切面厚度方向各个深度的精确连续聚焦，实现超薄切面成像，提高图像的空间和对比分辨率、穿透力及全场均匀一致性

4.1.4 多路并行复合数据流处理技术，能够以多路并行方式高速处理巨大的数据量

4.1.5 组织特性优化成像技术，根据声束在组织内传播的声学特性差异，进行接收聚焦补偿，有效提升组织细节分辨率，可实现自动补偿，支持凸阵/线阵等探头，分级可调

4.1.6 组织谐波成像，应用不同方式的组织谐波成像技术，包括脉冲减影谐波、滤波谐波和差量谐波成像

4.1.7差量组织谐波成像技术，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力

4.1.8 高级复合成像技术，包括空间复合、频率复合和斑点噪声消除等技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声，支持所有凸阵、线阵、双平面腔内、穿刺及腹腔镜等探头

4.1.9 高分辨率血流成像技术：采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.3mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量

4.1.10精确成像技术，组织结构显示清晰、自然，背景更加平滑，有效降低组织结构中高回声区域的饱和度。可应用在所有探头上

4.1.11智能图像一键优化技术，可应用在二维、频谱及彩色多普勒等模式。2D图像的增益和时间增益补偿可自动调节；频谱多普勒的标尺及基线可自动调节；彩色多普勒的ROI位置及彩色偏转可自动调节；多普勒取样门的位置、偏转角度及多普勒角度可自动调节（线阵探头）

4.1.12组织多普勒成像，支持相控阵探头、凸阵探头和经食道探头

4.1.13 穿刺针增强显示，增强穿刺针的显示，提高穿刺介入的成功率，可选择不同的增强模式

*4.1.14超低速血流显示技术：采用独特处理方式，消除运动伪像，增强超低速血流信号的显示，具有高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等优势。彩色标尺具有速度范围显示，彩色标尺最低显示≤0.3cm/s。常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱进行定量



	4
	彩色多普勒超声诊断仪

(腹部)
	1台
	一、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪(腹部)

二、用途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、血管、浅表小器官、肌骨、神经、泌尿、儿科、腔内、术中、介入等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作， 具备持续升级能力， 可以满足临床应用需求的拓展。

三、主要技术规格及系统概述：

3.1   彩色多普勒超声波诊断仪包括：

3.1.1     ≥23 英寸高分辨率监视器，分辨率 1920x1080，具备自由臂设计，可实现上下左右多方位调节

3.1.2     ≥10.4 英寸彩色液晶触摸屏

3.1.3     操作面板可旋转，高度可调

3.1.4     全程实时连续动态聚焦技术

3.1.5     数字化高分辨率二维灰阶成像单元

3.1.6     数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元

3.1.7     数字化能量多普勒血流成像单元

3.1.8     数字化频谱多普勒显示及分析单元

3.1.9     数字化 M 型显示及分析单元

*3.1.10   具备解剖 M 型技术，可 360°旋转取样线角度及任意移动置

3.1.10.1   图像冻结前后均可取 M 型

3.1.10.2   M 型取样线≥3 条

3.1.10.3   支持凸阵、线阵、相控阵探头

3.1.11   具备穿刺针增强显示功能，支持凸阵、线阵探头

3.1.12   具备组织多普勒成像单元

3.1.13   具备空间复合成像技术（复合角度可调）

3.1.14   具备组织谐波成像功能，≥3 种不同方式的组织谐波成像

3.1.15   具备图像一键优化技术，可以一键快速优化二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱 图像、频谱取样门大小、取样门位置

3.1.16   具备自适应成像技术，智能化解析滤波技术，抑制图像斑点噪声，可分级调节≥8 级 

3.1.17   具备自动声速校正技术，自动匹配最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示   




2

