百色市林业局2025年森林防火物资装备更正公告（一）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：BSZC2026-J1-990036-GXSY

原公告的采购项目名称：百色市林业局2025年森林防火物资装备

首次公告日期：2026年03月30日

二、更正信息

更正事项：采购公告及竞争性谈判文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机（含喊话器） | 技术参数 飞行器： 起飞重量：724 克 尺寸：折叠（不带桨）：长 214.19 毫米，宽 100.63 毫米，高 89.17 毫米 展开（不带桨）：长 266.11 毫米，宽 325.47 毫米，高 106.00 毫米 最大上升速度：10 米/秒 最大下降速度：10 米/秒 最大水平飞行速度：海平面高度，无风环境：21 米/秒* 海平面高度，6 米/秒顺风环境，无人机飞行方向与风向一致：27 米/秒 最大起飞海拔高度：6000 米 最长飞行时间：45分钟 最长悬停时间：41分钟 最大续航里程：32公里 在无风环境下，飞行器避障行为设置为刹停、相机设置为拍照模式，于海平面高度以 48.6 公里/小时的速度向前飞行至剩余 0% 电量测得，仅供参考，实际飞行时请留意 app 提示。 最大抗风速度：12 米/秒 最大可倾斜角度：36° 工作环境温度：-10℃ 至 40℃ 卫星导航系统：GPS + Galileo + BeiDou 悬停精度垂直：±0.1 米（视觉定位正常工作时）±0.5 米（卫星定位正常工作时） 水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时）±0.5 米（卫星定位正常工作时） 机载内存：42GB 相机： 影像传感器：广角相机：1 英寸 CMOS，有效像素 5000 万 中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万 镜头：广角相机 视角：84° 等效焦距：24 mm 光圈：f/1.8 对焦点：0.5 米至无穷远 中长焦相机视角：35° 等效焦距：70 mm光圈：f/2.8 对焦点：3 米至无穷远 ISO 范围：视频 普通：100 至 12800（普通色彩）100 至 3200（D-Log M）100 至 3200（HLG） 慢动作：100 至 6400（普通色彩）100 至 3200（D-Log M）100 至 3200（HLG） 照片100 至 6400（1200 万像素）100 至 3200（4800 万像素和 5000 万像素） 快门速度 广角相机1200 万拍照：1/8000 秒至 2 秒（2.5 秒到 8 秒快门为模拟长曝光）5000 万拍照：1/8000 秒至 2 秒 中长焦相机1200 万拍照：1/16000 秒至 2 秒（2.5 秒到 8 秒快门为模拟长曝光）4800 万拍照：1/8000 秒至 2 秒 最大照片尺寸广角相机：8192×6144 中长焦相机：8064×6048 照片拍摄模式及参数 广角相机 单张拍摄：1200 万像素和 5000 万像素 多张连拍：1200 万像素，3/5/7 张；5000 万像素，3/5 张 自动包围曝光（AEB）：1200 万像素，3/5/7 张；5000 万像素，3/5 张@0.7EV 步长 定时拍摄：1200 万像素，2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒；5000 万像素，5/7/10/15/20/30/60 秒 中长焦相机 单张拍摄：1200 万像素和 4800 万像素 多张连拍：1200 万像素，3/5/7 张；4800 万像素，3/5 张 自动包围曝光（AEB）：1200 万像素，3/5/7 张；4800 万像素，3/5 张@0.7EV 步长 定时拍摄：1200 万像素，2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒；4800 万像素，5/7/10/15/20/30/60 秒 图片格式：JPEG/DNG（RAW） 录像分辨率 广角相机及中长焦相机H.264/H.265 4K：3840 × 2160@24/25/30/48/50/60/120*fps FHD：1920 × 1080@24/25/30/48/50/60/120*/240*fps 竖拍 2.7K：1512 × 2688@24/25/30/48/50/60fps 帧率数字为记录帧率，播放时默认表现为慢动作视频；慢动作视频及 4K 规格录像仅支持 H.265 编码。 视频格式：MP4（MPEG-4 AVC/H.264，HEVC/H.265） 视频最大码率H.264/H.265 码率：130Mbps* DJI Air 3S 在 D-Log M 模式下拍摄 4K/120fps 视频时，视频编码码率最高可达 130Mbps，对应的视频流帧率为 120fps。但由于慢动作视频的文件封装规格为 30fps，播放器上看到的视频长度将变为录制时长的 4 倍，解析封装后文件的编码码率则变为原编码码率的约 1/4。 支持文件系统 exFAT 色彩模式与采样方式 广角相机及中长焦相机：普通（FHD/2.7K）：8 位 4:2:0（H.264） 普通（FHD/2.7K）：10 位 4:2:0（H.265） HLG/D-Log M（FHD/2.7K）：10 位 4:2:0（H.264/H.265） 普通/HLG/D-Log M（4K）：10 位 4:2:0（H.265） 数字变焦 广角相机：1 至 2.9 倍 中长焦相机：3 至 9 倍 云台 稳定系统 三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）结构设计范围：俯仰：-135° 至 70°横滚：-50° 至 50°偏航：-27° 至 27°可控转动范围：俯仰：-90° 至 60°偏航：-5° 至 5°最大控制转速（俯仰）：100°/秒角度抖动量：±0.0037° 感知 感知系统类型全向双目视觉系统，辅以机身前视激光雷达和底部红外传感器 前视 测距范围：0.5 米至 18 米，可探测范围：0.5 米至 200 米，有效避障速度：飞行速度 ≤15 米/秒，视角（FOV）：水平 90°，垂直 72° 后视 测距范围：0.5 米至 18 米，有效避障速度：飞行速度 ≤14 米/秒，视角（FOV）：水平 90°，垂直 72° 侧视 测距范围：0.5 米至 30 米，有效避障速度：飞行速度 ≤14 米/秒，视角（FOV）：水平 90°，垂直 72° 上视 测距范围：0.5 米至 18 米，有效避障速度：飞行速度 ≤6 米/秒，视角（FOV）：前后 72°，左右 90° 下视 测距范围：0.3 米至 14 米，有效避障速度：飞行速度 ≤6 米/秒，视角（FOV）：前后 106°，左右 90° 有效使用环境 前、后、左、右、上方： 表面有丰富纹理，光照条件充足（大于 1 lux）。 下方：表面有丰富纹理，光照条件充足（大于 1 lux），表面为漫反射材质且反射率大于 20%（如墙面、树木、人等）。 三维红外测距传感器 前视激光雷达 测距范围：夜间 0.5 米至 25 米（反射率大于 10% ）视角（FOV）：上下 60°，左右 60° 下视红外测距传感器 测距范围：0.3 米至 8 米（反射率大于 10% ） 视角（FOV）：前后 60°，左右 60° 图传 图传方案O4 实时图传质量 遥控器：1080p/30fps，1080p/60fps 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） FCC：20 公里 CE：10 公里 SRRC：10 公里 MIC：10 公里 以上数据在室外空旷无干扰环境下测得，是各标准下单程不返航飞行的最远通信距离，实际飞行时请留意 app 的返航提示。 最大信号有效距离（有干扰、无遮挡） 强干扰：都市中心，约 1.5 至 4 公里 中干扰：近郊县城，约 4 至 10 公里 微干扰：远郊/海边，约 10 至 20 公里 以上数据为 FCC 标准下，在各种典型干扰强度、无遮挡的环境里测得，不承诺实际飞行距离，仅供用户自行飞行时用作距离参考。 最大信号有效距离（有干扰、有遮挡） 微干扰有建筑物遮挡：约 0 公里至 0.5 公里 微干扰有树丛遮挡：约 0.5 公里至 3 公里 以上数据为 FCC 标准下，在各种典型微干扰强度、有遮挡的环境里测得，不承诺实际飞行距离，仅供用户自行飞行时用作距离参考。 最大下载速率 O4： 10MB/s（搭配 DJI RC-N3 遥控器）10MB/s（搭配 DJI RC 2 带屏遥控器） Wi-Fi 5：30MB/s* 该数据在支持 2.4 GHz/5.8 GHz 双频的国家或地区的低干扰实验室环境下测得，实际下载速率请以实际体验为准。 最低延时 飞行器 + 遥控器：约 120 毫秒 视乎实际拍摄环境及移动设备。 天线 六天线，二发四收 蓝牙 5.2 工作频率2.400 GHz 至 2.4835 GHz 发射功率（EIRP） <10 dBm 电池 容量：4276 毫安时 重量：约 247 克 标称电压：14.6 伏 充电限制电压：17.2 伏 电池类型：Li-ion 4S 能量：62.5 瓦时 充电环境温度：5℃ 至 40℃ 充电耗时 约 80 分钟（搭配 DJI 65W 便携充电器） 约 60 分钟（搭配 DJI 100W 桌面充电器和充电管家） 充电器 输入 DJI 65W 便携充电器：100 伏至 240 伏（交流电），50 Hz 至 60 Hz，2 安 DJI 100W 桌面充电器：100 伏至 240 伏（交流电），50 Hz 至 60 Hz，2.5 安 输出 DJI 65W 便携充电器：USB-C：5 伏，5 安 9 伏，5 安 12 伏，5 安 15 伏，4.3 安 20 伏，3.25 安 5 伏至 20 伏，3.25 安 USB-A5 伏，2 安 DJI 100W 桌面充电器：最大输出功率 100 瓦（总计） 同时使用时，其中一个接口的最大输出功率为 82 瓦，充电器会根据负载功率动态分配两个接口的输出功率。 额定功率 DJI 65W 便携充电器：65 瓦 DJI 100W 桌面充电器：100 瓦 充电管家 输入 USB-C：5 伏至 20 伏，最高 5 安 输出（集电） 电池接口：12 伏至 17.2 伏，3.5 安 输出（充电） 电池接口：12 伏至 17.2 伏，最高 5 安 输出（USB） USB-C： 5 伏，3 安 9 伏，5 安 12 伏，5 安 15 伏，5 安 20 伏，4.1 安 充电方式 3 块电池轮充 适配电池 DJI Air 3 智能飞行电池 DJI Air 3S 智能飞行电池 充电温度范围：5℃ 至 40℃ DJI RC-N3 遥控器 最长续航时间：未给移动设备充电情况下：3.5 小时 给移动设备充电情况下：1.5 小时 支持的最大移动设备尺寸：长 180 毫米，宽 86 毫米，高 10 毫米 工作环境温度：-10℃ 至 40℃ 充电环境温度：5℃ 至 40℃ 充电时间：2小时 充电方式：建议使用 5伏2安的充电器 电池容量：9.36 瓦时（3.6 伏，2600 毫安时） 重量：约 320 克 尺寸：长 104.2 毫米，宽 150 毫米，高 45.2 毫米 支持的移动设备接口类型 Lightning，USB-C，Micro-USB 喊话器： 集成喊话、红蓝爆闪灯功能于一体，不限距离不挑机型，适用于公共安全巡逻、森林防火、应急救援等应用场景，小巧便携，性能强大。 材 质 ： ABS+PC、6063 外形尺寸/mm: 长X宽X高：107.4×73.8X63.6mm 安装方式 ： 扎带+纳米贴、1/4螺纹接口 最大功率/W: 12W±2W TTS传播距离： >300m 声压：>11dB 4G通讯喊话 喊话模式：支持单次播放和循环播放模式 续航：>35min 喊话方式：实时喊话，录音上传，音频文件播放，TTS | 技术参数 飞行器： 起飞重量：724 克 尺寸：折叠（不带桨）：长 214.19 毫米，宽 100.63 毫米，高 89.17 毫米 展开（不带桨）：长 266.11 毫米，宽 325.47 毫米，高 106.00 毫米 最大上升速度：10 米/秒 最大下降速度：10 米/秒 最大水平飞行速度：海平面高度，无风环境：21 米/秒* 海平面高度，6 米/秒顺风环境，无人机飞行方向与风向一致：27 米/秒 最大起飞海拔高度：6000 米 最长飞行时间：45分钟 最长悬停时间：41分钟 最大续航里程：32公里 在无风环境下，飞行器避障行为设置为刹停、相机设置为拍照模式，于海平面高度以 48.6 公里/小时的速度向前飞行至剩余 0% 电量测得，仅供参考，实际飞行时请留意 app 提示。 最大抗风速度：12 米/秒 最大可倾斜角度：36° 工作环境温度：-10℃ 至 40℃ 卫星导航系统：GPS + Galileo + BeiDou 悬停精度垂直：±0.1 米（视觉定位正常工作时）±0.5 米（卫星定位正常工作时） 水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时）±0.5 米（卫星定位正常工作时） 机载内存：42GB 相机： 影像传感器：广角相机：1 英寸 CMOS，有效像素 5000 万 中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万 镜头：广角相机 视角：84° 等效焦距：24 mm 光圈：f/1.8 对焦点：0.5 米至无穷远 中长焦相机视角：35° 等效焦距：70 mm光圈：f/2.8 对焦点：3 米至无穷远 ISO 范围：视频 普通：100 至 12800（普通色彩）100 至 3200（D-Log M）100 至 3200（HLG） 慢动作：100 至 6400（普通色彩）100 至 3200（D-Log M）100 至 3200（HLG） 照片100 至 6400（1200 万像素）100 至 3200（4800 万像素和 5000 万像素） 快门速度 广角相机1200 万拍照：1/8000 秒至 2 秒（2.5 秒到 8 秒快门为模拟长曝光）5000 万拍照：1/8000 秒至 2 秒 中长焦相机1200 万拍照：1/16000 秒至 2 秒（2.5 秒到 8 秒快门为模拟长曝光）4800 万拍照：1/8000 秒至 2 秒 最大照片尺寸广角相机：8192×6144 中长焦相机：8064×6048 照片拍摄模式及参数 广角相机 单张拍摄：1200 万像素和 5000 万像素 多张连拍：1200 万像素，3/5/7 张；5000 万像素，3/5 张 自动包围曝光（AEB）：1200 万像素，3/5/7 张；5000 万像素，3/5 张@0.7EV 步长 定时拍摄：1200 万像素，2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒；5000 万像素，5/7/10/15/20/30/60 秒 中长焦相机 单张拍摄：1200 万像素和 4800 万像素 多张连拍：1200 万像素，3/5/7 张；4800 万像素，3/5 张 自动包围曝光（AEB）：1200 万像素，3/5/7 张；4800 万像素，3/5 张@0.7EV 步长 定时拍摄：1200 万像素，2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒；4800 万像素，5/7/10/15/20/30/60 秒 图片格式：JPEG/DNG（RAW） 录像分辨率 广角相机及中长焦相机H.264/H.265 4K：3840 × 2160@24/25/30/48/50/60/120*fps FHD：1920 × 1080@24/25/30/48/50/60/120*/240*fps 竖拍 2.7K：1512 × 2688@24/25/30/48/50/60fps 帧率数字为记录帧率，播放时默认表现为慢动作视频；慢动作视频及 4K 规格录像仅支持 H.265 编码。 视频格式：MP4（MPEG-4 AVC/H.264，HEVC/H.265） 视频最大码率H.264/H.265 码率：130Mbps* 在 D-Log M 模式下拍摄 4K/120fps 视频时，视频编码码率最高可达 130Mbps，对应的视频流帧率为 120fps。但由于慢动作视频的文件封装规格为 30fps，播放器上看到的视频长度将变为录制时长的 4 倍，解析封装后文件的编码码率则变为原编码码率的约 1/4。 支持文件系统 exFAT 色彩模式与采样方式 广角相机及中长焦相机：普通（FHD/2.7K）：8 位 4:2:0（H.264） 普通（FHD/2.7K）：10 位 4:2:0（H.265） HLG/D-Log M（FHD/2.7K）：10 位 4:2:0（H.264/H.265） 普通/HLG/D-Log M（4K）：10 位 4:2:0（H.265） 数字变焦 广角相机：1 至 2.9 倍 中长焦相机：3 至 9 倍 云台 稳定系统 三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）结构设计范围：俯仰：-135° 至 70°横滚：-50° 至 50°偏航：-27° 至 27°可控转动范围：俯仰：-90° 至 60°偏航：-5° 至 5°最大控制转速（俯仰）：100°/秒角度抖动量：±0.0037° 感知 感知系统类型全向双目视觉系统，辅以机身前视激光雷达和底部红外传感器 前视 测距范围：0.5 米至 18 米，可探测范围：0.5 米至 200 米，有效避障速度：飞行速度 ≤15 米/秒，视角（FOV）：水平 90°，垂直 72° 后视 测距范围：0.5 米至 18 米，有效避障速度：飞行速度 ≤14 米/秒，视角（FOV）：水平 90°，垂直 72° 侧视 测距范围：0.5 米至 30 米，有效避障速度：飞行速度 ≤14 米/秒，视角（FOV）：水平 90°，垂直 72° 上视 测距范围：0.5 米至 18 米，有效避障速度：飞行速度 ≤6 米/秒，视角（FOV）：前后 72°，左右 90° 下视 测距范围：0.3 米至 14 米，有效避障速度：飞行速度 ≤6 米/秒，视角（FOV）：前后 106°，左右 90° 有效使用环境 前、后、左、右、上方： 表面有丰富纹理，光照条件充足（大于 1 lux）。 下方：表面有丰富纹理，光照条件充足（大于 1 lux），表面为漫反射材质且反射率大于 20%（如墙面、树木、人等）。 三维红外测距传感器 前视激光雷达 测距范围：夜间 0.5 米至 25 米（反射率大于 10% ）视角（FOV）：上下 60°，左右 60° 下视红外测距传感器 测距范围：0.3 米至 8 米（反射率大于 10% ） 视角（FOV）：前后 60°，左右 60° 图传 图传方案O4 实时图传质量 遥控器：1080p/30fps，1080p/60fps 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） FCC：20 公里 CE：10 公里 SRRC：10 公里 MIC：10 公里 以上数据在室外空旷无干扰环境下测得，是各标准下单程不返航飞行的最远通信距离，实际飞行时请留意 app 的返航提示。 最大信号有效距离（有干扰、无遮挡） 强干扰：都市中心，约 1.5 至 4 公里 中干扰：近郊县城，约 4 至 10 公里 微干扰：远郊/海边，约 10 至 20 公里 以上数据为 FCC 标准下，在各种典型干扰强度、无遮挡的环境里测得，不承诺实际飞行距离，仅供用户自行飞行时用作距离参考。 最大信号有效距离（有干扰、有遮挡） 微干扰有建筑物遮挡：约 0 公里至 0.5 公里 微干扰有树丛遮挡：约 0.5 公里至 3 公里 以上数据为 FCC 标准下，在各种典型微干扰强度、有遮挡的环境里测得，不承诺实际飞行距离，仅供用户自行飞行时用作距离参考。 最大下载速率 O4： 10MB/s（搭配 遥控器）10MB/s（搭配带屏遥控器） Wi-Fi 5：30MB/s* 该数据在支持 2.4 GHz/5.8 GHz 双频的国家或地区的低干扰实验室环境下测得，实际下载速率请以实际体验为准。 最低延时 飞行器 + 遥控器：约 120 毫秒 视乎实际拍摄环境及移动设备。 天线 六天线，二发四收 蓝牙 5.2 工作频率2.400 GHz 至 2.4835 GHz 发射功率（EIRP） <10 dBm 电池 容量：4276 毫安时 重量：约 247 克 标称电压：14.6 伏 充电限制电压：17.2 伏 电池类型：Li-ion 4S 能量：62.5 瓦时 充电环境温度：5℃ 至 40℃ 充电耗时 约 80 分钟（搭配 65W 便携充电器） 约 60 分钟（搭配 100W 桌面充电器和充电管家） 充电器 输入 65W 便携充电器：100 伏至 240 伏（交流电），50 Hz 至 60 Hz，2 安 100W 桌面充电器：100 伏至 240 伏（交流电），50 Hz 至 60 Hz，2.5 安 输出 65W 便携充电器：USB-C：5 伏，5 安 9 伏，5 安 12 伏，5 安 15 伏，4.3 安 20 伏，3.25 安 5 伏至 20 伏，3.25 安 USB-A5 伏，2 安 100W 桌面充电器：最大输出功率 100 瓦（总计） 同时使用时，其中一个接口的最大输出功率为 82 瓦，充电器会根据负载功率动态分配两个接口的输出功率。 额定功率65W 便携充电器：65 瓦 100W 桌面充电器：100 瓦 充电管家 输入 USB-C：5 伏至 20 伏，最高 5 安 输出（集电） 电池接口：12 伏至 17.2 伏，3.5 安 输出（充电） 电池接口：12 伏至 17.2 伏，最高 5 安 输出（USB） USB-C： 5 伏，3 安 9 伏，5 安 12 伏，5 安 15 伏，5 安 20 伏，4.1 安 充电方式 3 块电池轮充 适配电池 智能飞行电池 智能飞行电池 充电温度范围：5℃ 至 40℃ 遥控器 最长续航时间：未给移动设备充电情况下：3.5 小时 给移动设备充电情况下：1.5 小时 支持的最大移动设备尺寸：长 180 毫米，宽 86 毫米，高 10 毫米 工作环境温度：-10℃ 至 40℃ 充电环境温度：5℃ 至 40℃ 充电时间：2小时 充电方式：建议使用 5伏2安的充电器 电池容量：9.36 瓦时（3.6 伏，2600 毫安时） 重量：约 320 克 尺寸：长 104.2 毫米，宽 150 毫米，高 45.2 毫米 支持的移动设备接口类型 Lightning，USB-C，Micro-USB 喊话器： 集成喊话、红蓝爆闪灯功能于一体，不限距离不挑机型，适用于公共安全巡逻、森林防火、应急救援等应用场景，小巧便携，性能强大。 材 质 ： ABS+PC、6063 外形尺寸/mm: 长X宽X高：107.4×73.8X63.6mm 安装方式 ： 扎带+纳米贴、1/4螺纹接口 最大功率/W: 12W±2W TTS传播距离： >300m 声压：>11dB 4G通讯喊话 喊话模式：支持单次播放和循环播放模式 续航：>35min 喊话方式：实时喊话，录音上传，音频文件播放，TTS |
| 2 | 阻燃作训帽 | 布料采用桔红色芳纶面料，帽子的大小可以调节，帽子前面有“森林防火“帽徽”。 | 布料采用桔红色面料，帽子的大小可以调节，帽子前面有“森林防火“帽徽”。 |
| 3 | 多功能感应报警灯 | 需提供第三方有检测资质的机构出具带有CNAS或CMA标志的检测报告，▲号参数必须满足并在检测报告中体现，否则竞标无效，需提供检测报 | 需提供第三方有检测资质的机构出具带有CNAS或CMA标志的面料检测报告，▲号参数必须满足并在检测报告中体现，否则竞标无效，需提供检测报告复印件并加盖竞标人公章。 |
| 4 | 响应文件提交截止时间 | 响应文件提交截止时间：2026年4月3日09点00分（北京时间） | 响应文件提交截止时间：2026年4月 8日09点00分（北京时间） |

更正日期：2026年03月31日

三、其他补充事宜：其他内容不变

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：百色市林业局

地  址：百色市城北一路17号

项目联系人：梁靖

项目联系方式：0776-2831696

2.采购代理机构信息

名    称：广西双瀛项目管理有限公司

地　　址：广西百色市右江区龙景新都供销合作社商务写字楼2楼综合办公室

联系方式：姚晨汐   15678928120

3.项目联系方式

项目联系人：姚晨汐   联系电话： 15678928120

广西双瀛项目管理有限公司

日期：2026年3月31日