项目名称：贺州市人力资源和社会保障局采购西校区机房设备采购项目 （集采目录部分）                              项目编号：HZZC2026-G1-990008-HZSG

项目名称：贺州市职业技能公共实训基地建设项目实训室教学仪器设备（集采）采购项目　　　　　　　　           项目编号：HZZC2026-G1-990008-HZSG


公开招标文件

项目名称：贺州市职业技能公共实训基地建设项目实训室教学仪器设备（集采）采购项目

项目编号：HZZC2026-G1-990008-HZSG

采购单位：贺州市人力资源和社会保障局

集中采购机构：贺州市政府采购中心

                      2026年2月10日
目 录

1第一章  招标公告


5第二章  投标人须知


9（一）总则


10（二）招标文件


11（三）投标文件的编制


16（四）开标


17（五）资格审查


17（六）评标


18（七）评标结果


18（八）签订合同


19（九）其他事项


22第三章  采购需求和说明


63第四章  政府采购合同书（格式）


66第一节 政府采购合同协议书


71第二节 政府采购合同通用条款


78第三节 政府采购合同专用条款


80第五章  投标文件（格式）


81第一部分 开标一览表文件（格式）


82（二）开标一览表文件（格式）


83第二部分  资格文件（格式）


83（一）投标文件封面（格式 ）


84（二）资格文件（格式）


85第三部分  商务及技术文件（格式）


85（一）投标文件封面（格式 ）


86（二）商务及技术文件（格式）


106第六章  评标方法及评定标准


107一、评标原则


107二、评标方法


109三、中标候选人推荐原则




第一章  招标公告

贺州市政府采购中心关于贺州市职业技能公共实训基地建设项目实训室教学仪器设备（集采）采购项目（HZZC2026-G1-990008-HZSG）招标公告

项目概况
贺州市职业技能公共实训基地建设项目实训室教学仪器设备（集采）采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线获取招标文件，并于2026年3月6日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

    项目编号：HZZC2026-G1-990008-HZSG
    项目名称：贺州市职业技能公共实训基地建设项目实训室教学仪器设备（集采）采购项目

    预算金额：叁佰陆拾柒万玖仟叁佰伍拾元整(¥3679350.00)。
　　最高限价：叁佰陆拾柒万玖仟叁佰伍拾元整(¥3679350.00)。
采购需求：贺州市职业技能公共实训基地建设项目实训室教学仪器设备（集采）采购项目，如需进一步了解，详见第三章“采购需求和说明”。

    合同履行期限：签订合同后在 90 个日历日内完成货物的安装调试并交付验收，需确保验收合格。

    本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目特定的资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2026年2月10日公告发布之时至2026年2月24日18:00（北京时间）

地点：广西政府采购云平台
方式：供应商须登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线获取采购文件。尚未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后在线获取采购文件（广西政府采购云平台-商家入驻-注册）。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。

提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用，供应商只有在广西政府采购云平台完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。
供应商未按以上时间、地点、方式获取本项目采购文件的，本中心将拒收其响应文件。本项目采用资格后审，已获取采购文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。
售价：免费。
四、提交投标文件截止时间和地点

    截止时间：2026年3月6日09点00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.落实的政府采购政策
1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

3）扶持中小企业政策：投标供应商提供的所有采购标的均为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位制造的，可享受价格评审优惠政策，对投标单位投标价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。
4.投标保证金(人民币)：叁万陆仟元整（¥36000.00）。

投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。
开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：广西北部湾银行贺州分行
账    号：8053171907000019449332

5.本项目不要求投标供应商到达开标现场，但投标单位应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

6.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。 

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。 

（4）供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。
注：进入新平台后（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），新用户可以通过该路径申请入驻，完成入驻的用户/老用户需要下载客户端才能制作投标文件。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

    （7）监督机构：贺州市财政局政府采购监督管理科   电话：0774-5135553。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名  称：贺州市人力资源和社会保障局

地  址：贺州大道1-3号

联系人：陈语彬

联系方式：0774-5136511    
2.采购代理机构信息

名  称：贺州市政府采购中心

地  址：贺州市太白西路161号（贺州市政务服务中心C区四楼政府采购科）

联系方式：0774-5268003
3.项目联系方式

项目负责人：何丽宇
电  话：0774-5268003

贺州市人力资源和社会保障局                            贺州市政府采购中心
2026年2月10日
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：贺州市职业技能公共实训基地建设项目实训室教学仪器设备（集采）采购项目

项目编号：HZZC2026-G1-990008-HZSG

	2
	采购资金来源：财政资金

	3
	投标报价及费用：

1.本项目投标应以人民币报价；2.投标人就《采购需求和说明》中所有货物和服务内容作完整唯一报价；3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	答疑、澄清：

投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当在投标截止日期10天前，以书面形式要求采购人答疑、澄清；

答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有按规定获取招标文件的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站上发布公告。
询问、质疑：

投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知（一）总则第9条“询问、质疑和投诉”中的要求向采购人提出书面询问、质疑。

	5
	投标文件有效期： 60 天

	6
	投标保证金：叁万陆仟元整（¥36000.00）。
　　投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者银行、保险机构出具的保函等形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。
投标保证金交纳账户：

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：广西北部湾银行贺州分行

账    号：8053171907000019449332
已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（何丽宇，0774-5268003）办理退还投标保证金手续。若成交供应商以电子保函形式提交投标保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。

	7
	投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。贺州市公共资源交易中心将按有关规定退还投标人的投标保证金（如未在规定时间内收到退款请及时与贺州市公共资源交易中心财务室联系，电话0774-5268008，以便办理退款）。

	8
	投标文件组成：开标一览表；资格文件；商务及技术文件；

投标文件形式：投标人应准备电子投标文件。

电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

投标文件的编制：投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。

投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

投标文件份数：按开标一览表；资格文件；商务及技术文件三部分，电子加密投标文件在线上传提交一份。

投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），投标投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”平台。

“电子加密投标文件”的上传、提交：

a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”平台，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

电子加密投标文件的解密：

开标后，采购组织机构将向各投标投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标投标人未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	9
	投标截止时间及地点： 2026年3月6日09点00分，“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”。

投标文件的解密时间： 2026年3月6日09点至 2026年3月6日09点30分

	10
	开标时间及地点：2026年3月6日09点00分，“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”。

	11
	评标方法及评定标准：综合评分法

	12
	是否授权评标委员会确定中标人：是

	13
	签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内。

	14
	中标结果公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标结果公告和中标通知书，中标结果公告在媒体上发布（详细见公告中公布的网站）。

	15
	履约保证金：为成交总金额的2%。应由中标供应商在签订合同前缴入以下账户：

（履约保证金可提供担保机构出具的保函或履约保证承诺电子担保凭证）
开户名称：贺州市人力资源和社会保障局

开户银行：中国工商银行股份有限公司贺州市西约支行

账      号：2104380109264011302
成交供应商按合同履约完毕的，履约保证金如数退还。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知采购单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

　　若成交供应商以电子保函形式提交履约保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请。

	16
	现场勘查：无。

	17
	演示时间及地点：无

	18
	本招标文件解释权属贺州市政府采购中心。


投标人须知

（一）总则

1.适用范围

1.1本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2 “集中采购机构”、“采购代理机构”、“本中心”均系指贺州市政府采购中心。
2.3“投标人”、“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8“▲”系指实质性要求条款。

3.招标方式

3.1公开招标方式。

4.投标委托

4.1投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第五章《投标文件格式》）。

5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。
8.特别说明

▲8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。按前两款规定处理。核心产品的名称见本招标文件第三章“采购需求和说明”。

▲8.3生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲8.4投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲8.5投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8.6 投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。
9.询问、质疑及投诉

9.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

9.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；
（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.3质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话：贺州市政府采购中心4楼政府采购科，0774-5268003

9.4质疑投标人必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（二）招标文件

10.招标文件的构成

10.1公开招标公告；

10.2投标人须知；

10.3采购需求和说明；

10.4政府采购合同主要条款；

10.5投标文件格式；

10.6评标方法及评定标准。

11.投标人的风险

11.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

    11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

12.招标文件的澄清与修改 

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止日期10天前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求采购人答疑、澄清。采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有按规定获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如果澄清或者修改通知发出时间距投标截止时间不足15天，相应延迟开标时间。

12.2本中心以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

12.5本中心可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站上发布公告。

（三）投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件由开标一览表、资格文件、商务及技术文件三部份组成（格式见第五章）。

13.1开标一览表

开标一览表（必须提供）。

13.2资格文件：

贺州市政府采购供应商信用承诺函（必须提供，格式附后）；

其他资格证明材料(如有规定，则必须提供)。
13.3商务及技术文件：

（1）商务文件：

1）投标函（必须提供）； 

2）投标报价明细表（必须提供）；

3）投标保证金的相关证明（必须提供）；

4）投标声明书（必须提供）；

5）投标人针对本项目的售后服务承诺书（必须提供）；
6）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件（必须提供）；

7）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；
8）投标人近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；

9）投标人履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；

10）投标人近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；

11）投标人基本情况登记表（必须提供）；
12）生产厂家的有关资格和生产许可证（如有，请提供复印件)；

13）投标产品说明书或产品彩页（如有，请提供原件）；
14）货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；

15）投标产品节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供复印件）；

16）投标产品纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；

17）进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；

18）第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他货物合格证明文件（如有要求则必须提供，同时加盖投标人公章）。

　　19）商务条款偏离情况说明表（必须提供）
（2）技术文件

1）技术响应表（必须提供）；

2）实施方案 （格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供）；
3）售后服务方案（格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供）；
4）投标人需要说明的其他技术文件和说明。

（3）其他文件

1）第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)；

2）投标人需要说明的其他文件和说明；

3）其它文件。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖投标人公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖投标人公章。
14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人就《采购需求和说明》中所有货物和服务内容作完整唯一报价。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物采购、项目方案、软硬件提供、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收、培训、相关检测部门测试验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。
15.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.投标文件的有效期

16.1自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

16.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17.投标保证金

17.1投标保证金应用人民币，投标人须按《投标人须知前附表》规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者银行、保险机构出具的保函等形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。若成交供应商以电子保函形式提交投标保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。
注：①办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

④已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（何丽宇，0774-5268003）办理退还投标保证金手续。
17.3中标人应在中标通知书发出之日起7日内与采购人签订合同。

17.4投标保证金不计息。

17.5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）拒绝履行合同义务的；
（5）其他严重扰乱招投标程序的。

18.投标文件的签署和份数

18.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，属于投标人的责任。

18.2投标人应提供：开标一览表 壹 份；资格文件 壹 份；商务及技术文件 壹 份。

18.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

18.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

19.1投标人应将投标文件通过“广西政府采购云平台””实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

19.2逾期上传或者在投标截止时间前未成功将“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”的投标无效。

19.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或本中心；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

19.4电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

19.5投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤销投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

20.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（4）项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未按招标文件的规定提交投标保证金的。

20.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

20.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

20.4有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

20.5有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

20.6其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

20.7被拒绝的投标文件为无效。

（四）开标

21.开标准备

21.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

22.开标程序

22.1开标程序：

（1）电子开标会由本中心主持

（2）本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

（3）投标文件解密结束，开启报价文件；

（4）进入资格文件审查环节，招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查；

（5）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（6）特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（五）资格审查

23.资格审查

23.1采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得继续评审。

（六）评标

24.组建评标委员会

24.1本招标采购项目的评标委员会由采购人评审代表和随机抽取的评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

25.评标的方式

25.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

26.评标程序

26.1评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

27.澄清问题的形式

27.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.错误修正

28.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

29.评标原则和评标方法

29.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

29.3在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，评标委员会应评定本项目废标。

30.评标过程的监控

30.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（七）评标结果

31.评标结果及中标通知书的发出

31.1本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。（本项目采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。）

31.2中标供应商确定后2个工作日内，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站发布中标结果公告。

31.3在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

31.4投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

31.5本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（八）签订合同

32.合同授予标准

32.1合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

33.履约保证金

33.1履约保证金：按《投标人须知前附表》要求提供。

33.2中标人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
33.3在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知采购单位，否则由此产生的后果由中标供应商自负。若成交供应商以电子保函形式提交履约保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。
34.签订合同

34.1投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标供应商无正当理由不得放弃中标。

34.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

34.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

34.4采购人与中标供应商应当按采购文件确定的事项在“广西政府采购云平台”平台进行线上签订政府采购合同，自合同签订之日起2个工作日内在政采云平台完成公开备案。
35.合同履行中的追加

35.1政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经贺州市财政局政府采购监督管理科同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

（九）其他事项

36.解释权

37.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属贺州市政府采购中心。

37.有关事宜

37.1所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

（1）集中采购机构全称：贺州市政府采购中心

通讯地址：贺州市太白西路161号（贺州市政务服务中心C区四楼政府采购科）

邮政编码：542899
电    话：0774-5268003

（2）监督单位全称：贺州市财政局政府采购监督管理科

电    话：0774-5135553

附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。 

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。 

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。 
《中华人民共和国民法典》有关规定：

第五百条　当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚信原则的行为。
第三章  采购需求和说明

采购需求和说明

注：

1.本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.评标时，若评标委员会认为招标产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

　　3.本项目核心产品为：序号  14 “ 电脑（含正版软件） ”。提供相同品牌核心产品的不同投标人参加本项目投标的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人评审代表确定一个投标人获得中标人推荐资格。

4.本项目主要标的为：序号  14 “ 电脑（含正版软件） ”、序号  2 “ 座椅 ”、序号  6 “ 空调（5P变频柜式空调） ”、序号21 “ 档案柜 ”，在发布中标结果公告时以附件形式同时公布。
5.《采购需求和说明》中打有“★”的参数为关键参数，不允许负偏离，有一条不满足的其投标无效。

　　6.本项目所属行业：　工业　

货物需求表：
	序号
	产品名称
	技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位

	1
	主席台桌椅
	设计共6人位、三组桌子共计9米。
主席台桌规格：宽60cm×高75cm×长900cm
1、台面厚约50mm，颜色为胡桃木色； 
2、基材采用E1级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准；
3、选用优质环保胡桃木木皮贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍；优质环保同色封边条封边。
4、油漆：采用优质环保油漆，经五底三面工艺处理，喷涂油漆表面光泽，色泽均匀，无气泡、麻点；
封边条的耐酒精性、耐洗涤剂性、抗菌性能（痤疮丙酸杆菌）、燃烧性能符合B1等级均符合标准要求。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
主席台椅子规格：
1.规格：62cm×62cm×110cm优质加厚西皮。
2.骨架采用优质实木多层板制作，经防潮、防虫处理；
3.油漆：选用优质环保油漆，挥发性有机化合物含量≤670g/L,游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%,经五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，符合 GB18583-2008 环保标准；
4.软包部位采用优质高密度海棉，理化性能应符合国家现行标准。
	1
	套

	2
	座椅
	该方案设计229人位。
两侧四人位排桌长2100mm（两组两侧各一组），写字桌宽约350cm，每排桌设计4人位，两侧共36张桌。共144位
中间五人位排桌长2650mm（中间一组），写字桌宽约350cm，每排桌设计5人位，中间一组共17张桌，共85位。
1）脚立柱：采用优质冷轧35mm×80mm椭圆管(厚1.5mm)，经弯管机弯曲成弧形状，表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤焗塑化。实用牢固，承压力大。
2）脚掌：采用优质冷轧钢板(T2.0mm)，经模具冲压，与脚立柱焊接组合成型，脚掌(长310mm×宽70mm)。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤焗塑化。脚掌前后两端采用ABS螺丝胶套，有效隐藏地脚螺丝。
3）背板：采用优质多层热压成型板，常规厚度10mm，双面贴防火板
4）坐板：采用优质多层热压成型板，常规厚度15mm，双面贴防火板，四周喷漆或PVC封边处理。牢固耐用，不褪色。
5）写字板机构：为固定式写字板，采用钢铁支架。可更换为其他写字板机构。
6）写字板：采用优质刨花板，常规厚度25mm，表面贴防火板，牢固耐用。(写字板宽350mm)
7）坐板托件：采用优质冷轧钢板(T2.0mm)，经模具冲压焊接组合成型，外装固定PP塑料盖，有效防护托铁外露。
8）回复机构：采用联轴限位式机构，重力回复，永不失效，回位轻盈，无杂音。也可做加阻尼慢回复机构。
9）主要规格：中心距：525mm； 座内宽：450mm；座深：425mm；座高：450mm；立柱宽：35mm；全高：850mm；写字板高：750mm；写字板宽：350mm；误差：±5-10(单位:mm) 建议最小行距：900mm
	1
	张

	3
	LED显示屏
	项目包含：高清室内全彩屏：1项、视频处理器一项、系统管理软件、控制终端、室内木质壁挂音箱、小型MP3蓝牙U盘遥控多功能功放、强弱电施工项：一项
高清室内全彩屏：1项（宽：4.8米*高：2.88米=13.82平方）
一、技术参数：
1、像素结构：1R1G1B
2、像素间距：2.5mm
3、像素密度：160000点/㎡ 
4、维护方式：完全前维护 
5、灯珠尺寸：1515mm

模组尺寸：320mm × 160mm × 24.6 mm
7、模组分辨率：128 × 64
8、模组重量：0.38 kg/块
9、信号接口：HUB75E
10、防护等级：IP30
11、套件材质：塑壳 
12、封装品牌：国产铜线 
13、白平衡亮度：400 cd/㎡
14、色温：3000-10000 K可调
15、可视角：160°(H)/160°(V)
16、对比度：3000：1
17、色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内
18、亮度均匀性：≥ 97％
19、最佳视距：3.2m~8.4m 
20、电源接口：VH4PIN，电源200W推荐带载8张灯板 
21、驱动方式：恒流驱动
22、扫描数：64S
23、换帧频率：60 Hz
24、刷新率：3840 Hz
25、灰度等级：最大支持16 bit 
26、峰值功耗：≤400W/㎡
27、平均功耗：≤130W/㎡
28、供电要求：AC：200-240V~
29、模组供电电压：DC：4.5-5V
30、模组峰值功耗：18W
31、模组最大电流：4A 
32、工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃
33、工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水）
34、存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃
35、存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水） 
36、包装尺寸：634 (W) mm × 380 (H) mm × 410 (D) mm
37、包装方式：1包40
38、毛重：0.465 kg/块
39、净重：0.38 kg/块 
二、商务文件参数：
1、LED像素点间距≤2.5mm;像素密度≥160000点/㎡（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
2、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤440W/㎡ ，平均功耗≤148W/㎡（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
3、★视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。
4、★依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)
5、依据“ SJ/T11590-2016”标准从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能识别车牌号及运动员面部特征。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
6、依据“ SJ/T11590-2016”标准观察显示屏正面及侧面人的肤色、蓝天、白云、红旗，绿草地各种图案无偏色。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
7、依据“ SJ/T11590-2016”标准从正面及侧面分别观察亮度及色度，无马赛克现象、无灰尘效应。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
8、★支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换。
9、★支持通过Web浏览器查看LED整墙的概览信息和LED屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。
10、支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度。
11、★LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006标准的测试能力。

视频处理器一项
1、支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出
2、1U高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。
3、支持屏幕底图配置设置和更换
4、设备前面板具备按键，可支持亮度调节、信源切换。
5、前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息
6、支持任意走线、无矩形框架限制
7、支持3路视频信号输入，支持HDMI1.4 分辨率1920*1200@60Hz
8、支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接
9、机箱高度：1U
10、平均功耗：≤15.5W
11、电源接口规格：100～240 VAC, 50/60 Hz
12、工作温度：0°C ~ 50°C
13、产品尺寸（宽×高×深）：210mm × 180mm × 42mm
14、工作湿度：10% ～ 90%
15、视频输入接口类型：HDMI1.4
16、LED带载能力：4路网口带载输出，带载高达260万像素
17、USB口：1路USB 2.0
18、串行接：1个调试串口（4Pin座子）+1个RS485中控控制串口（凤凰端子绿头插座） 波特率：115200 数据位：8
19、IR 输入：1个 3.5mm座子 支持红外遥控器接入
20、控制网口：2个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 用于连接外部网络，可支持多设备网络级联管理
系统管理软件
视频软件一套，拥有十分全面的管理调试功能，可以对显示器、亮度、同步、修缝等多个方面的功能提供设置管理，可以帮助用户更好的测试以及管理LED屏幕。
室内木质壁挂音箱
1、音质清晰，结构简洁
2、壁挂式安装设计，户型角度外观，带3档调节音量效果
3、额定功率:10W
4、定压输入:100V
5、灵敏度:90DB
6、频率响应:80-18KHz
7、扬声器:φ135m
小型MP3蓝牙U盘遥控多功能功放
1、内置蓝牙模块，方便手机蓝牙推送功能。
2、每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；
3、定压定阻输出，定压输出为100V，额定功率50W，定阻输出为4-16Ω；
4、采用先进高效功率放大电路，设有1路话筒输入，1路线路输入；
5、支持U盘及SD卡存储歌曲，更换歌曲方便；
6、内置MP3解码播放器可自由切换播放模式
强弱电施工项：一项
包含：备用模组2块、机柜、室内10千瓦实用配电箱、屏体钢结构、包边装鉓、屏体内部耗材、护套线、辅材辅料、安装调试费
	1
	套

	4
	候会室茶几、沙发
	根据现场场地定制
	1
	套

	5
	LED会标
	大楼公共区域
	1
	台

	6
	空调（5P变频柜式空调）
	1.规格：5P变频柜式空调
★2.能效等级：二级或优于二级
3.APF：≥4.11
★4.额定制冷量(W)：≥12150
5.额定制热量(W)：≥14000
★6.额定制冷功率(W)：≤3510
★7.额定制热功率(W)：≤3960
★8.电辅热功率(W)：≤3210
★9.室内机噪音(最高)dB(A）：≤47.5
10.室外机噪音dB(A）：≤59.5
★11.循环风量（m³/h)：≥2350
12.电压/频率（V/HZ）：380V3N～/50Hz
	4
	台

	二、2#综合楼一层展示厅

	7
	LED显示屏
	根据现场踏勘及设计图对照，该项目包含：高清室内全彩屏：1项、视频处理器一项、系统管理软件、控制终端、室内木质壁挂音箱、小型MP3蓝牙U盘遥控多功能功放、强弱电施工项：一项
高清室内全彩屏：1项（宽：3.84米*高：2.4米）
一、技术参数：
1、像素结构：1R1G1B
2、像素间距：2.5mm
3、像素密度：160000点/㎡ 
4、维护方式：完全前维护 
5、灯珠尺寸：1515mm
6、模组尺寸：320mm × 160mm × 24.6 mm
7、模组分辨率：128 × 64
8、模组重量：0.38 kg/块
9、信号接口：HUB75E
10、防护等级：IP30
11、套件材质：塑壳 
12、封装品牌：国产铜线 
13、白平衡亮度：400 cd/㎡
14、色温：3000-10000 K可调
15、可视角：160°(H)/160°(V)
16、对比度：3000：1
17、色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内
18、亮度均匀性：≥ 97％
19、最佳视距：3.2m~8.4m 
20、电源接口：VH4PIN，电源200W推荐带载8张灯板 
21、驱动方式：恒流驱动
22、扫描数：64S
23、换帧频率：60 Hz
24、刷新率：3840 Hz
25、灰度等级：最大支持16 bit 
26、峰值功耗：≤400W/㎡
27、平均功耗：≤130W/㎡
28、供电要求：AC：200-240V~
29、模组供电电压：DC：4.5-5V
30、模组峰值功耗：18W
31、模组最大电流：4A 
32、工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃
33、工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水）
34、存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃
35、存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水） 
36、包装尺寸：634 (W) mm × 380 (H) mm × 410 (D) mm
37、包装方式：1包40
38、毛重：0.465 kg/块
39、净重：0.38 kg/块 
二、商务文件参数：
1、LED像素点间距≤2.5mm;像素密度≥160000点/㎡

显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤440W/㎡ ，平均功耗≤148W/㎡

★视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。
4、★依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)
5、依据“ SJ/T11590-2016”标准从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能识别车牌号及运动员面部特征。
6、依据“ SJ/T11590-2016”标准观察显示屏正面及侧面人的肤色、蓝天、白云、红旗，绿草地各种图案无偏色。
7、依据“ SJ/T11590-2016”标准从正面及侧面分别观察亮度及色度，无马赛克现象、无灰尘效应。
8、★支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。
9、★支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。
10、★支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。
11、LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006标准的测试能力。
视频处理器一项
1、支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出
2、1U高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。
3、支持屏幕底图配置设置和更换
4、设备前面板具备按键，可支持亮度调节、信源切换。
5、前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息
6、支持任意走线、无矩形框架限制
7、支持3路视频信号输入，支持HDMI1.4 分辨率1920*1200@60Hz
8、支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接
9、机箱高度：1U
10、平均功耗：≤15.5W
11、电源接口规格：100～240 VAC, 50/60 Hz
12、工作温度：0°C ~ 50°C
13、产品尺寸（宽×高×深）：210mm × 180mm × 42mm
14、工作湿度：10% ～ 90%
15、视频输入接口类型：HDMI1.4
16、LED带载能力：4路网口带载输出，带载高达260万像素
17、USB口：1路USB 2.0
18、串行接：1个调试串口（4Pin座子）+1个RS485中控控制串口（凤凰端子绿头插座） 波特率：115200 数据位：8
19、IR 输入：1个 3.5mm座子 支持红外遥控器接入
20、控制网口：2个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 用于连接外部网络，可支持多设备网络级联管理
系统管理软件
视频软件一套，拥有十分全面的管理调试功能，可以对显示器、亮度、同步、修缝等多个方面的功能提供设置管理，可以帮助用户更好的测试以及管理LED屏幕。
室内木质壁挂音箱
1、音质清晰，结构简洁
2、壁挂式安装设计，户型角度外观，带3档调节音量效果
3、额定功率:10W
4、定压输入:100V
5、灵敏度:90DB
6、频率响应:80-18KHz
7、扬声器:φ135m
小型MP3蓝牙U盘遥控多功能功放
1、内置蓝牙模块，方便手机蓝牙推送功能。
2、每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；
3、定压定阻输出，定压输出为100V，额定功率50W，定阻输出为4-16Ω；
4、采用先进高效功率放大电路，设有1路话筒输入，1路线路输入；
5、支持U盘及SD卡存储歌曲，更换歌曲方便；
6、内置MP3解码播放器可自由切换播放模式
强弱电施工项：一项
包含：备用模组2块、机柜、室内10千瓦实用配电箱、屏体钢结构、包边装鉓、屏体内部耗材、护套线、辅材辅料、安装调试费。
	1
	套

	8
	音响设备
	根据现场踏勘及设计图对照，该项目包含：12寸小型会议音箱4个、四通道数字功放1台、小型调音台1台、一拖四无线2个手持2个鹅颈话筒1套、8路电源时序器1套、强弱电施工项：一项。
12寸小型会议音箱4个
规格参数：
★1、低音单元配置：12寸×1（120磁35芯）
2、高音单元配置：25芯号角高音
★3、额定功率：250W
4、峰值功率：500W
5、额定阻抗：8Ω
6、频率响应: 50Hz-20kHz
7、最大声压: 108dB SPL
8、灵敏度：90dB
9、覆盖角: 70°×90°(H×V)
★10、安装方式：吊装、横装、底部支架孔支撑
★11、连接方式：专业NL4MP 四芯插座2个，1+1-全频输入
12、颜色：黑色
13、尺寸(长*高*深）：355mm*600mm*390mm
14、单只净重：14KG
四通道数字功放1台
1、1U设计、机身轻、方便携带和安装
2、超大容量的开关电源功放
★3、自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能
4、功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏
★5、后板配备四通道、平衡输入接口、SPEAKON输出连接器
6、480MM标准机架结构
7、功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统
8、散热风扇采用先进的无级变速电路控制
★9、输出/Output(8Ω、1kHz):4x600W
   输出/Output(4Ω、1kHz)：4x1200W
10、频率响应/Frequency Response：20Hz~20kHz  ±3dB
11、总失真/Total Distortion：1%(8Ω、600W时)
12、输入灵敏度/Input Sensitivity：+4dB * (1.23V)
13、输入阻抗/Input Impedance：10kΩ(电子平衡式/Balanced)
14、信噪比/S/N Ratio：≥80dB
连接端子Connector：
15、输入(CH1-4):XLR输入连接器;                                                                                                                                                      
16、电源: AC电源
17、显示灯Indicator Lights：
    1.电源显示灯x1(绿色)
    2.输入显示灯x 2(黄色)
    3.峰值显示灯x 2(红色)
    4.保护回路动作显示灯x 1(红色)
18、电源电压/Power Supply Voltage
AC110~120V、50/60Hz AC220~240V、50/60Hz
小型调音台1台
★1、4路两用卡龙通道输入+1组莲花立体声输入通道
2、XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大
3、每通道带2段均衡调节
4、1组立体声母线，2组AUX母线输出（包括FX)，1组监听耳机输出，
★5、内置48V幻象电源供电
6、内置16种DSP数字效果器,
7、USB音频播放MP3，USB直插录音；
★8、内置蓝牙5.0接放播放
9、LED显示屏清淅显示播放状态
★10、六段三色精准电平灯显示
11、适用全球供电110V-240V电压，功率30瓦使用灵活。
12、产品尺寸：270x340x95 MM                净重：2.5KG
13、包装尺寸： 365x 150x405MM               毛重：3.2KG
一拖四无线2个手持2个鹅颈话筒1套
1、UHF频段传输信号，频率范围：640MHz-699MHz。
2、各通道配备ID号，增强抗干扰功能，具备320个可选频点，方便多套使用，轻松避开各类干扰。
3、采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高。
4、红外线对频、发射器可以互换、操作简单、功能先进。
5、先进的自动对频技术；
6、高保真单指向性电容咪芯，声音还原好。拾音距离可达到30-50CM。
7、主机采用2个独立 LCD屏，单元LCD白光显示屏，可动态显示系统信号、音量、通道、频点数值；
8、接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体。
9、采用专业级音频压缩扩展技术，噪音小,尾音小,动态范围更大。
10、同一会场可五套主机同时使用，领夹话筒、手持话筒、会议话筒混合搭配使用，通用性强。
11、灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态。
12、超强的抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。
13、采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电
14、使用距离: 空旷环境：80-100米
复杂环境：50-80米。
综合特性：
载波频率范围:640MHz-699MHz(取决于适用的国家规范)
频带宽度：50MHz
调制方式：FM调频
最大频偏：±45KHz
频率响应：80Hz—15KHz
信噪比（S/N）：≥50dB(A)
失真度（1kDz）：＜2%
工作温度：-10℃~55℃
工作距离：80米（理想环境下）
消耗功率：8W
静态功率：3W

接收机
振荡模式：PLL（数字频率合成器）
杂散抑制: ≥80dB
镜像抑制：≥80dB
灵敏度：5dBuV
音频输出电平：平衡输出(XLR output jack): 250mV/600Ω
非平衡输出(1/4""output jack)：400mV/3KΩ
工作电压:  DC12—16V
工作电流：≤500mA

8路电源时序器1套
★1、带数码显示电压，单独开关指示灯，直通开关。功率7000
2、额定输出电压：AC 220V，50-60Hz
3、大功率线路，满足大功率用电系统使用
芯片控制，使电路更加稳定可靠
4、万能插座，可匹配各种类型插头使用
5、可控制电源：8路
6、每路动作延时时间：1秒
7、供电电源：内置变压器
★8、使用总电源：10路（面板2路直通220V，不受时序控制，受控后板8路）
9、单路输出最小极限2200W
★10、单路输出功率最大极限3000W，整机输出总功率最大8000W                
11、额定输出电压：交流220V/50HZ可控制电源：8路
12、不可控电源：2路
★13、供电电源：AC220V 50/60HZ 40A 状态显示：2寸数码显示屏单路额定输出电流：13A 额定总输出电流：30A
14、每路输出带指示灯
15、产品尺寸：485mm*49mm*165mm净重：4.74g

强弱电施工项：一项
包含：机柜、音箱壁架、音箱护套线、辅材辅料、安装调试费。
	1
	套

	9
	空调（5P变频柜式空调）
	1.规格：5P变频柜式空调
★2.能效等级：二级或优于二级
3.APF：≥4.11
★4.额定制冷量(W)：≥12150
5.额定制热量(W)：≥14000
★6.额定制冷功率(W)：≤3510
★7.额定制热功率(W)：≤3960
★8.电辅热功率(W)：≤3210
★9.室内机噪音(最高)dB(A）：≤47.5
10.室外机噪音dB(A）：≤59.5
★11.循环风量（m³/h)：≥2350
12.电压/频率（V/HZ）：380V3N～/50Hz
	2
	台

	三、2#综合楼二至四层理论教室（4间，50人/间）

	10
	讲台
	一、讲桌的尺寸： 1200mm×500mm×900mm（长×宽×高）。
二、讲桌的材料和木工要求
（一）讲桌主体材料采用公称厚度不小于15mm、质量等级为国家标准GB/T 5849-2006《细木工板》一等品、甲醛释放量符合国家标准。讲桌外表面加压原木色装饰贴面板。讲桌的圆弧面采用多层胶合板（含装饰贴面胶合板）加工而成，成品公称厚度不小于13mm。封边要与饰面板色一致。
（二）讲桌使用的主要人造板物理力学性能和人造板含水率按照国家标准GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的规定执行。
胶合板质量应符合国家标准GB/T 9846.3-2004《胶合板第3部分普通胶合板通用技术条件》和GB/T 9846.4-2004《胶合板第4部分普通胶合板外观分等技术条件》相应的规定要求，甲醛释放量符合国家标准，胶合板的胶合强度指标值应不小于0.70兆帕。胶合板外表面（装饰层）胶合强度指标值应不小于0.40兆帕。
讲桌不允许使用有边角缺陷（边角含树皮或缺少一部分木材）、虫蛀、腐朽、霉变、开裂等会影响产品结构强度和外观的材料。
（三）组合部位要求用公称长度不小于50mm的钢钉，钉合后钉子两端均不许外露。接口部位涂上拼板胶。安装时上金属角码，以增强讲桌的牢固性。结合处不允许开裂或松动。
（四）讲桌表面涂饰部位的表面粗糙度（其参数及数值要求详见GB／T 3324-2008《木家具通用技术条件》。下同）为精光；内部不涂饰部位的表面粗糙度为细光；隐蔽处的表面粗糙度为粗光。讲桌外露边棱和凸出部分应倒角，不得有尖锐的棱角、毛刺。
三、讲桌的涂饰要求
（一）讲桌的漆膜外观应符合国家标准GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的规定。
（二）讲桌涂饰部位：讲桌外表面、内表面（包括桌斗内）的所有部位均应涂饰。
（三）讲桌涂饰颜色要求：讲桌外表面的底漆颜色为浅桔黄色或浅橙黄色、浅琥珀色，漆膜色调均匀；面漆用符合环保和安全卫生要求的聚氨酯清漆。讲桌内表面涂饰清漆。
（四）讲桌涂层应平整光滑、清晰，不应有皱皮、发粘和漏漆现象；无明显粒子、涨边和褪色、掉色现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉、杂渣、漏嵌腻子等外观缺陷。每批产品无明显色差。
	4
	张

	11
	课桌椅
	一、课桌：
1.桌子规格：约650mm×450mm×700mm-790mm；
2.桌面：约650mm×450mm×（前面厚度25-后面厚度30mm）采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型。耐冲击强度：能承受5磅榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产。靠胸前处有一內弧造型设计，面板前端设置一冂字型防滑落凸条，前端设置一条435mm长笔槽，桌面右前面带φ62mm杯槽。四周及底部完全不得有毛边，得需倒圆角，不刮手。表面得需有细纹咬花，不得有反光现象。组合设计：面板底部有強化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格约为15mm×30mm×1.0mm方管。由螺丝锁付于面板底部；
3.桌斗规格尺寸：约610mm×420mm×150mm，书箱采用一级PP工程塑料，一体注塑成型，耐抗压，耐磨冲击，达到环保要求，底部设计排水槽，书箱底部设有笔槽，方便学生放置文具；
4.桌架：桌脚贴地面部位钢管尺寸约为30mm×60mm×1.2mm，立柱采用30mm×60mm×1.2mm椭圆管，升降套管采用20mm×49mm×1.2mm椭圆管，横档采用20mm×49mm×1.2mm椭圆管弯管焊接。桌子带书包蓝：书包蓝材料：材料为金属网格，网格采用钢丝直径不小于4mm，主材圆管φ16mm；所有铁件经全周满焊焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象；
5.脚套：采用环保级PP加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。长期使用不脱落，贴合体型设计。
二、椅子 
1.椅面规格：约400mm×370mm×380mm-440mm；
2.椅面规格：宽约400mm×深370mm，靠背规格：宽约400mm×高345mm椅面采用环保PP塑料，根据人体脊椎学原理一次注塑而成，表面细纹咬花、四周光面设计，耐冲击，耐抗压，耐磨；
3.椅架：椅脚贴地面部位钢管尺寸约为30mm×60mm×1.2mm，立柱采用30mm×60mm×1.2mm椭圆管，升降套管采用20mm×49mm×1.2mm椭圆管，靠背管采用20×40×1.2mm椭圆管打弯成型。椅子带书包蓝：书包蓝材料：材料为金属网格，网格采用钢丝直径不小于4mm。铁件全周满焊焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象；
4.脚套：采用环保级PP加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。长期使用不脱落，贴合体型设计。
	200
	套

	12
	投影仪及幕
	教学投影仪：
1、投影系统：RGB光阀式液晶投影系统，显示技术：3LCD
2、亮度：3000流明
3、分辨率：1080P（1920x1080）
4、面板尺寸：0.62英寸
5、横纵比：16:9
6、驱动模式：多晶硅TFT有源矩阵
7、像素数：2,073,600dots (1920 x 1080) x 3
8、刷新率：192Hz - 240Hz
9、类型：数字变焦 / 手动聚焦
10、F-值：1.44
11、焦距：16.4mm
12、变焦比：1.0 - 1.35（数码变焦）
13、投射比：1.19 - 1.61
14、投影距离：34 - 391英寸[广角：0.89 - 10.40米]
15、灯泡类型：188W UHE
16、灯泡寿命：6,000小时（亮度控制：标准模式），12,000小时（亮度控制：ECO模式）
17、支持水平/垂直梯形校正
18、USB-A接口支持5V/2A供电
19、尺寸：298MM*21MM1*87MM

电动升降幕布：
1、电动幕系列
2、外壳采用高弹性的彩涂钢板，极为轻便
3、表面静电涂层，表面光滑
4、电源线自带线控开关无需另行安装
5、可以展开和收回幕面，使用方便，稳定性高
6、可以选配无线遥控器控制，50米无障碍随心控制
7、幕面可以多种选择：经编、白塑、玻纤、软幕等
8、可以定制规格
9、产品规格及参数：
   120寸 
   投影面积：1495MMx2658MM

   上黑边：500 
   包装尺寸：3107MM*145MM*145MM
	4
	套

	13
	空调（3P变频柜式空调）
	1.规格：3P变频柜式空调
★2.能效等级：二级或优于二级
3.APF：≥4.11
★4.额定制冷量(W)：≥7390
5.额定制热量(W)：≥9640
★6.额定制冷功率(W)：≤2100
★7.额定制热功率(W)：≤2760
★8.电辅热功率(W)：：≤2110
★9.室内机噪音(最高)dB(A）：≤45.5
10.室外机噪音dB(A）：≤56.5
★11.循环风量（m³/h)：≥1205
12.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ
	8
	台

	四、2#综合楼四层信息化教室（2间，50人/间）；

3#公共实训大楼电工实训室（1间，50人/间）

	14
	电脑（含正版软件）
	3间50人位计算机教室（每间教室49+1方案，共150台）
参数要求：
一、CPU规格
★1.CPU物理核数≥8核；

★2.CPU主频≥2.4G Hz；

★3.CPU末级缓存容量≥10MB；

★4.CPU支持的内存最高速率≥8532MT/s；

★5.CPU线程数≥12线程；

★6.CPU热设计功耗≤20W；

★7.CPU通道数≥4；

★8.CPU位宽：64位。

二、内存规格

1.内存配置容量≥8GB；

★2.内存类型支持 DDR5/LPDDR5/LPDDR5X 及以上内存类型；

★3.内存条配置数量（板载内存不涉及）≥1。

三、主板规格

★1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；

★2.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU型号和CPU数量以及支持的内存型号和数量；

★3.主板其他内置接口：供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态；

4.单内存插槽最大可支持容量≥8GB（板载内存不涉及）；

5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB。

四、存储设备规格

★1.固态盘数量≥1个；

2.固态存储容量≥256GB；

★3.机械硬盘数量≥1个；

4.机械硬盘总容量≥1TB；

5、机械硬盘转速≥5400rpm；

★6.机械硬盘形态：2.5英寸或3.5英寸等；

★7.机械硬盘接口协议：支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口；

★8.固态存储接口协议：支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议；

★9.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态；

★10.存储设备其他参数要求：固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃～55℃；其它参数应符合GB/T 12628 相关规定。

五、显卡规格

★1.显卡类型：集成显卡或独立显卡；

★2.独立显卡显存类型(集成显卡不涉及)：若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4；

3.独立显卡显存位宽(集成显卡不涉及)：若配置独立显卡，显存位宽≥16 位；

4.独立显卡显存容量(集成显卡不涉及)：若配置独立显卡，显存容量≥1GB；

六、显示设备规格

1.显示屏屏占比≥80%；

★2.显示屏分辨率≥1920×1080；

3.显示屏像素密度≥85 像素/英寸；

4.显示屏可视角度水平≥170°；

★5.显示屏尺寸≥23英寸；

★6.显示屏屏幕比例：支持16:9/3:2/21:9/16:10等；

★7.显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系； 

8.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/（·cd·sr）（瓦每坎特拉每球面度），可参照 SJ/T11841.2.2-2022标准；

9.显示屏低频闪：应支持低频闪≤-35dB ；

10.显示屏防炫目：镜面反射率≤10% ；

七、外设规格

★1.鼠标数量≥1个；

★2.键盘数量≥1个；

★3.键盘按键数目：61 键/86 键/101 键/104 键等；

★4.键盘连接方式：有线或无线；

★5.键盘键程：2.3mm ～ 4.0mm；

★6.键盘按键压力应在 0.54 N±0.14N；

★7.有线键盘连接线≥1.5米；

★8.键盘颜色：黑色/银色/白色等商务色系；

★9.键盘其他要求：键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定；

★10.鼠标连接方式：有线或无线；

★11.有线鼠标连接线≥1.5米；

★12.鼠标 DPI分辨率800DPI～1600DPI；

★13.鼠标颜色：黑色/银色/白色等商务色系；

★14.鼠标其他要求应符合 GB/T 26245的相关规定；

★15.内置光驱：支持内置光驱。

八、网络设备规格

★1.有线网卡数量≥1。

九、外部接口规格

★1. USB接口数量：机箱前面板应提供不少于3个USB 接口（含2个USB 3.0及以上接口）；

★2.视频接口数量≥1；

★3.音频接口数量≥1。

十、整机基础规格
★1.整机外观：

a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；

b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；

★2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，

如运行状态，并由供应商提供详细参数；

★3.整机结构：

a)机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246标准的相关规定；

b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；

c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；

d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；

e)所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；

f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；

g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；

h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；

i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；

j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；

k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；

l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；

m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留;

n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定;

★4.机箱防护要求：机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求；

5.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；

★6.整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：

出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；可触及面温度不高于45℃；显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃；

★7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级 2 级以上；

★8.机身材质：塑料/金属等；

★9.机身颜色：灰色/黑色等商务色系；

★10.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于10L。

十一、CPU性能

★1.CPU物理核数≥8核；

★2.CPU主频≥2.4G Hz；

3.CPU末级缓存容量≥10MB；

4.CPU支持的内存最高速率≥8532MT/s。

5.CPU线程数≥12线程；

6.CPU热设计功耗≤20W；

7.CPU通道数≥4；

十二、内存性能

1.内存读写速率≥8532MT/s。

十三、显卡性能

1.显示分辨率≥1920×1080；

2.显卡显示芯片核心频率≥300MHz；

3.显存等效频率≥8532MT/s；

★4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080。

十四、显示设备性能

1.显示屏刷新率≥75Hz；

2.显示屏位深≥8位；

3.显示屏色域≥99% sRGB；

4.显示屏色准△E≤4；

5.显示屏响应时间≤8ms；

6.显示屏亮度≥250尼特；

7.显示屏亮度一致性≥70%；

8.显示屏对比度≥500：1；

★9.显示屏其他参数应符合SJ/T 11292的相关规定。

十五、网络设备性能

★1.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。

十六、主板功能

★1.内存扩展接口(板载内存不涉及)≥2个；

★2.主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；

★3.主板防静电保护：支持防静电保护功能；

★4.I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、 显示器、音频设备等内外部设备能力。

十七、显卡功能

★1.显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配。

十八、显示设备功能

★1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；

★2.显示器支架：显示器应提供显示器支架；

★3.显示器参数调节：a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、 模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节。

十九、存储功能

★1.存储功能：通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部 件提供存储功能；

★2.内置控制器固态存储加密：固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。

a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能；

b) 支持固件加密、安全启动和安全升级；

c) 支持数据的安全擦除。

二十、网络设备功能

★1.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能；

★2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；

★3.有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口；

★4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。

二十一、外部接口功能

★1.音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；

★2.视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1种显示接口；

★3.HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供 HDMI或DP或Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。

二十二、电源功能

★1.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。

二十三、操作系统及软件功能
★1.中文信息处理要求：符合GB 18030的相关规定；

★2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；

★3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；

★4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级，支持在线升级、本地升级。

★5.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；

★6.BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口；

★7.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；

★8.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；

★9.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；支持网络引导启动和关闭功能；

★10.固件设置网络引导：固件设置支持网络引导启动和关闭功能。

11.含流式办公软件，含OFD文档处理版式软件，含终端杀毒安全管理软件。

二十四、设备存储可靠性

1.固态存储寿命：TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）；

2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时。

二十五、显示设备可靠性

★1.显示屏屏幕失效点：符合GB/T 9813.2的要求。

二十六、外设可靠性

★1.键盘按键寿命≥1000万次；

★2.鼠标按键寿命≥500万次；

★3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；

★4.风扇寿命≥4 万小时。

二十七、整机可靠性要求

★1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T 9254.2 的规定；

★2.环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T 9813.1中规定；

★3.环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T 9813.1中规定；

★4.环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T 9813.1中规定；

★5.环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T 9813.1中规定；

★6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T 9813.1中规定；

★7.MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时。

二十八、兼容要求

1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；

2.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；

3.中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；

4.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台；

二十九、包装及运输要求

★1.标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。

三十、服务要求

★1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具；

★2.服务响应：

a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城4h、异地12h 技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； 

c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 

d)服务周期内提供产品的维修、换件 和升级服务；

★3.服务周期：

a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；

b)产品停止服务时间应提前1 年告知；

c)应明确产品发布日期；

★4.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求，要求授权64位专业版及以上，符合国家安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心安全可靠测评；

★5.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；

★6.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；

★7.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；

8.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；

★9.合格证书要求：投标时需提供产品合格证；

★10.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；

★11.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；

★12.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；

★13.跨架构平台应用兼容：供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用。

三十一、供应链合规性

1.产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起）， 或提供可兼容原设备的升级换代产品。

三十二、供应链质量

★1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；

★2.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。

三十三、关键部件安全要求

★1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果。

2. CPU芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》中评定为II级。

三十四、整机安全性要求

★1.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定；

★2.USB端口管控：支持USB端口管控；

★3.物理安全锁：支持物理安全锁；

★4.信息安全基本要求：

a) 产品应符合GB/T 39276的5.2的规定；

b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 等)可查看；

c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、 接口；

★5.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；

★6.限用物质的限量要求：符合GB/T 26572中规定。

三十五、操作系统

包含国产操作系统

三十六、云桌面管理软件

1、云桌面系统支持获取所有设备的状态、设备编号、设备IP、设备MAC、CPU信息、内存使用率、运行时间、磁盘信息等信息，便于管理员统计已纳管的设备资产情况。

2、需支持用户桌面在需要帮助的时候，云桌面管理平台可以直接向需要帮助的用户桌面发起帮助，进行这一项操作时不需要借助第三方软件。

3、为满足多种使用需求，管理软件需支持多种主流国产化操作系统的一键快速切换。

4、云桌面系统软件支持系统同传，为保障同传传输速度，需支持BT传输以及跨网段同传。

5、云桌面系统支持开启还原模式，每次开机系统都会重新恢复至模板状态，保障系统流畅性。

6、★提供环境监测功能，针对用户正在使用的桌面系统环境进行巡检，监测内容以列表形式呈现内容包含但不限于外设状况、版本、运行状态等。如出现异常情况，均会进行提示。

7、★为了便于管理员排查网络故障，需提供网络修复功能，可全面检测网络服务是否正常。

8、云桌面软件支持无服务器部署，任意一台学生机均可成为管理端，对于所有设备进行统一管理维护。

9、为加速后期文件以及软件的下发速度，软件需支持增量下发功能，只下发差异数据，减少传输时间。

10、支持国产化系统以及Windows系统的IP以及计算机名的批量自动分配。

11、支持查看各设备的网络连接状态是否正常，如存在异常情况，便于管理员进行及时排障。

12、支持远程打开管理平台，进行远程操作，无需管理员进行来回奔走。

13、支持操作日志记录，对于管理员的所有操作都会自动生成日志，便于在出现问题时进行及时排查。

14、为防止管理员镜像下发时出现错误，可支持中止下发，中止后进行重新下发即可。

15、支持编号功能，对于所有设备可进行自动批量编号。

16、支持添加数据盘功能，对于有数据保存需求的用户，可以添加数据盘进行保存数据，在系统还原模式下，仍然可以保留个人相关数据。

三十七、电子教室管理软件

1.屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。

2.屏幕广播速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。

3.共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。

4.网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。

5.语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。

学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。

6.分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。

7.分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。

8.文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。

9.文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。

10.开始考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。

11.答题卡考试：教师导入Word、PPT、Excel、PDF等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题。

12.随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。

13.抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可。

14.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。

15.网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。

16.程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制U盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。

17.学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。

18.系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。

19.远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，电子教室软件教师端支持统一关闭学生机或重启学生机，可设置延时执行指令。

20.分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。

三十八、中继器

1、CPU：≥四核 1.3GHz

2、内存：≥512MB

3、存储：≥4GB

4、接口：≥4个USB接口，支持1920*1080、1600*900、1440*900等常用分辨率

★5、终端需要有不少于5个状态指示灯，指示灯的闪烁、常亮或熄灭代表不同的终端状态，便于管理员在通过管理端管理维护时排查故障。
6、教师可通过WEB进入管理终端进行远程管理PC，对于PC可进行选择性的唤醒、关机、重启等操作，使教师教学更为便捷。

7、教师可通过管理终端有选择性的直接进入学生桌面，协助学生进行操作或进行排障。

8、可支持列表PC的删除，针对于老旧被更换的PC可通过管理终端进行删除，便于教师或管理员进行日常维护管理。
	150
	台

	15
	多媒体控制台
	尺寸：长约1100mm×宽750mm×高1005mm（关闭状态）；
材质与工艺：
讲台通常采用全钢优质材料或钢木结合设计，使用1.2mm冷轧钢板。表面经过酸洗、磷化、防腐、防锈处理后进行静电喷塑，使其坚固耐用且具备防火、防雷、防静电功能。部分型号的桌面采用木质材料，以提供更佳的触感。
功能与设计：
一体化设计：内部可集成电脑主机、键盘鼠标、中控系统、显示器、实物展示台、无线话筒、音频功放等多种多媒体设备，实现布线简洁和一台多用。
控制：支持一锁控制，即用一把钥匙可开启所有门。
人性化设计：采用人体工学设计，满足教师教学需求。部分高端型号支持电动升降，适配站立和坐姿两种授课方式。桌面设计平整，四周无棱角，确保使用安全。
安全与管理：具备网络防盗设计，并提供大容量收纳空间，便于分类管理教学工具。
	2
	张

	16
	空调（5P变频柜式空调）
	1.规格：5P变频柜式空调
★2.能效等级：二级或优于二级
3.APF：≥4.11
★4.额定制冷量(W)：≥12150
5.额定制热量(W)：≥14000
★6.额定制冷功率(W)：≤3510
★7.额定制热功率(W)：≤3960
★8.电辅热功率(W)：≤3210
★9.室内机噪音(最高)dB(A）：≤47.5
10.室外机噪音dB(A）：≤59.5
★11.循环风量（m³/h)：≥2350
12.电压/频率（V/HZ）：380V3N～/50Hz
	4
	台

	五、2#综合楼一、五层办公室（20人）

	17
	办公桌、椅
	（桌）规格：140cm*70cm*75cm（±5%）
1.基材：环保高密中纤木板
2.桌面贴面用材：采用0.6mm进口天然木皮贴面； 
3.封边用材：与贴面用材种类相同或颜色相近 ；
4.油漆：采用水性漆；
5.主要五金配件：优质五金连接件 。
（椅）规格 45cm*53cm*50cm 一体加粗弓型框架， 黑颜色靠背网格椅
	20
	套

	18
	空调（2P变频柜式空调）
	1.规格：2P变频柜式空调
★2.能效等级：二级或优于二级
3.APF：≥4.2
★4.额定制冷量(W)：≥5100
5.额定制热量(W)：≥7200
★6.额定制冷功率(W)：≤1390
★7.额定制热功率(W)：≤2260
★8.电辅热功率(W)：≤1810
★9.室内机噪音(最高)dB(A）：≤42.5
10.室外机噪音dB(A）：≤54.5
★11.循环风量（m³/h)：≥990
12.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ
	10
	台

	六、2#综合楼五层大、小会议室

	19
	会议桌、椅
	根据现场踏勘及预算计划对照，此项设计使用会议培训椅，共70人位、其中大会议室50人位，一张会议讲台；小会议室20人位、一张会议讲台。
规格：约46CM×60CM×83CM  ，会议带写字板椅，黑色 PP 玻纤壁框。黑色扶手，高密度弹力海绵，
高级耐磨，弹力座布，壁加厚加密，透气特网 饰面。
	1
	套

	20
	空调（5P变频柜式空调）
	1.规格：5P变频柜式空调
★2.能效等级：二级或优于二级
3.APF：≥4.11
★4.额定制冷量(W)：≥12150
5.额定制热量(W)：≥14000
★6.额定制冷功率(W)：≤3510
★7.额定制热功率(W)：≤3960
★8.电辅热功率(W)：≤3210
★9.室内机噪音(最高)dB(A）：≤47.5
10.室外机噪音dB(A）：≤59.5
★11.循环风量（m³/h)：≥2350
12.电压/频率（V/HZ）：380V3N～/50Hz
	1
	台

	七、2#综合楼五层档案中心

	21
	档案柜
	120个，规格：约86cm×40cm×180cm双开玻璃门，带抽屉，带锁标准文件柜，采用优质冷轧钢板经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，板材厚度0.6mm。
	1
	组

	八、3#公共实训大楼电工实训室

	22
	工位桌、椅
	（桌）规格：120cm×70cm×75cm（±5%）
1.基材：环保E1级别高密中纤木板； 
2.封边用材：与贴面用材种类相同或颜色相近 ；
3.油漆：采用水性漆；
4.隔板：玻璃或板材隔断。
5.主要五金配件：优质五金连接件 。
（椅）规格 45cm*53cm*50cm，一体加粗框架，塑料或者金属类绝缘的材料背板。
	50
	套

	23
	低压电器组件
	金属导轨条、接线端子排、空气开关、熔断器、熔体、交流接触器、热继电器、三位组合按钮、金属网孔板、白色指示灯按钮支架、螺丝螺母套件、指示灯
	50
	套

	24
	照明灯具安装调试组件
	开关、螺纹灯座、螺纹LED灯、小型日光灯套件、5孔插座
	50
	套

	25
	配电柜及其配件
	冷轧钢板柜体、断路器系统、保护装置、测量监控多功能仪表、功率因数控制器、主母线和分支母线（铜排或铝排）、二次接线端子排
DIN导轨、终端紧固件、接地系统、指示灯
	50
	套

	26
	继电器接触器线路装调配件
	50套，三相开关、热继电器、交流接触器、熔断器、控制按钮等
	1
	批

	27
	可编程控制器控制电路装调（PLC、变频器、触摸屏等
	PLC、变频器、触摸屏、PLC下载线、触摸屏下载线、网络线、触摸屏与PLC通讯线、复位按钮
	50
	套

	28
	仪器仪表
	50套，万用表、示波器、兆欧表、接地电阻仪
	1
	批

	29
	双速电机
	额定电压：220V（交流）
输入功率：350W-650W
空载转速：0-4000rpm
最大夹持能力：Φ10mm-13mm
	50
	台

	30
	焊接设备
	电烙铁、烙铁架、镊子、斜口钳
	50
	套

	九、3#公共实训大楼健康护理（托育类）实训室（调整至2#综合楼）

	31
	实操床位
	1、规格：1920mm*900mm*500mm（±30mm）背部可升降角度：0-70°±5°，背部升降时负荷≥150Kg。
2、ABS床头、床尾采用ABS优质材质经模具吹塑成、床尾可拆卸，并且具有锁定装置，床尾配备病历卡，可承重≥150公斤推靠。
3、床面：采用碳结冷轧钢板，厚度为1.2mm，床面框为方管，床面四角有弯管机一次性弯成锐角度圆形无锐利角不可划伤称重更好。床面框架结构，床面板两侧有支撑件。床面任意一点承重≥40kg时，无任何声音和变形。
4、床体：床体承重≥400Kg。
5、传动系统：配套专用耐磨加长铜质丝母。摇把不用时可折叠，便于临床护理。丝杠两侧要有轴承及尼龙件定位，即双向到位无极限保护装置，丝杠外部装有ABS密封套，重要是起到防尘作用，防止丝扣、丝母相互配合时行程受阻, 均为双传动机构，省力、稳定、平稳升降,钢管厚度≥3mm。
6、护栏：5柱护栏，不锈钢横梁，冷轧钢管底座，单按键枪式开关。连接及扶手材质为尼龙材质，保证强度及韧性。上下底座为金属冲压件，焊接连接，并配有尼龙护套，具备防夹手功能。5个立柱均采用不锈钢管，均外包塑料装饰耐磨件，并具备固体润滑功能。采用螺栓将护栏与床框固定的连接方式，保证护栏的使用强度，同时螺杆为专用设计，具备防划伤功能。误操作后要保持护栏的完好性。
7、脚轮：双片静音，材质为聚氨酯，承载力大，转动灵活，稳定性强，无噪音，配备刹车系统，锁定稳固。
8、金属表面处理：喷塑前，床体采用专用设备整体处理，消除焊接产生的应力集中，增加病床抗金属疲劳性能，强化和清理病床表面，机械式表面处理 ，再经过整体清洗、表面磷化处理、采用全自动喷粉系统喷塑、高温固化，不产生锈蚀。
	50
	台

	32
	操作台
	尺寸1200mm*600mm*700mm（±10mm)；环保实木多层板或不锈钢材质。

1.金属材质支架，保证操作台平稳。

2.可选配移动万向轮。
	50
	张

	33
	食物制作用具（含锅、菜板、菜刀、等厨具及料理机）
	炒锅：不锈钢炒锅，32cm（±5%）
菜板：PVC菜板、
菜刀：精钢菜刀
菜铲：不锈钢菜铲
不锈钢餐具：13cm不锈钢碗、不锈钢勺子
多功能料理机：容量2L
	50
	套

	34
	婴幼儿模型
	身高尺寸：不低于50cm（±5%）
宝贝材质:外表棉布缝合、内填充物PP棉,手脚头采用硬搪胶材质。
四肢可以随意活动。
使用场合:被动操、家政月嫂培训、教学、训练、摄影道具、
护士护理培训、抚触训练。
	50
	个

	35
	微波炉
	控制方式 ：机械式 
底盘类型： 转盘型  
容量： 20L 
内胆材质： 镀锌板  
微波炉面板： 平板 
额定电压： 220V（V）  
额定频率： 50Hz（HZ） 
额定功率： 700W（W）  
产品尺寸： 502mm×363mm×281mm
	50
	台

	十、3#公共实训大楼健康护理（养老护理）实训室（调整至2#综合楼）

	36
	护理床（椅）
	1、规格：2140mm*960mm*500mm（±10mm）背部可升降角度：0-80°±5°腿部可升降角度：0-45°±5°，背部升降时负荷≥150Kg。
2、ABS床头、床尾采用ABS优质材质经模具吹塑成、床尾可拆卸，并且具有锁定装置，床尾配备病历卡，可承重≥150公斤推靠。
3、床面：采用碳结冷轧钢板，厚度为1.2mm，床面框为方管，床面四角有弯管机一次性弯成锐角度圆形无锐利角不可划伤称重更好。床面框架结构，床面板两侧有支撑件。床面任意一点承重≥40kg时，无任何声音和变形。
4、床体：床体承重≥400Kg。
5、传动系统：配套专用耐磨加长铜质丝母。摇把为金属材质，不用时可折叠，便于临床护理。丝杠两侧要有轴承及尼龙件定位，即双向到位无极限保护装置，丝杠外部装有ABS密封套，重要是起到防尘作用，防止丝扣、丝母相互配合时行程受阻, 均为双传动机构，省力、稳定、平稳升降,钢管厚度≥3mm。
6、护栏：六柱护栏，不锈钢横梁，冷轧钢管底座，单按键枪式开关。连接及扶手材质为尼龙材质，保证强度及韧性。上下底座为金属冲压件，焊接连接，并配有尼龙护套，具备防夹手功能。6个立柱均采用不锈钢管，均外包塑料装饰耐磨件，并具备固体润滑功能。采用螺栓将护栏与床框固定的连接方式，保证护栏的使用强度，同时螺杆为专用设计，具备防划伤功能。误操作后要保持护栏的完好性。
7、脚轮：双片静音，材质为聚氨酯，承载力大，转动灵活，稳定性强，无噪音，配备刹车系统，锁定稳固。
8、金属表面处理：喷塑前，床体采用专用设备整体处理，消除焊接产生的应力集中，增加病床抗金属疲劳性能，强化和清理病床表面，机械式表面处理 ，再经过整体清洗、表面磷化处理、采用全自动喷粉系统喷塑、高温固化，不产生锈蚀。
	50
	张

	37
	保护器具床栏
	不锈钢支架型防护栏：使用长度95CM 、高40CM、（±5%）
折叠长度123CM 、高13CM
材质：不锈钢立柱，ABS连接件
立体间距23CM
	50
	张

	38
	医用护理人体模型
	★材质：PVC
尺寸：成年人等比例缩放不小于120cm

关节部分螺丝连接，头、手、脚可灵活摆动，平躺、坐下姿势可满足操作护理，护理训练更逼真。可选择性别模型数量。

护理教学专用项目：

1.洗脸和床上擦浴

2.口腔护理

3.气管切开护理

4.氧气吸入疗法

5.鼻饲法

6.胸外心脏复苏

7.女性导尿

8.乳房护理
	50
	个

	39
	家餐制作用具（含制作加餐所有电、气用具，切配工具等）
	★炒锅：不锈钢炒锅，32cm（±5%）
菜板：PVC菜板、
菜刀：精钢菜刀
菜铲：不锈钢菜铲
不锈钢餐具：13cm不锈钢碗、不锈钢勺子
多功能料理机：容量2L
	50
	套

	十一、3#公共实训大楼中式烹调实训室

	40
	不锈钢工作台
	规格：1800mm*800mm*800mm（±5%）
1、台面：1.5mm优质不锈钢磨砂板，一体成型不锈钢，主体面板不允许有焊接；
2、面板内部夹垫20mm实木板；
3、层板：1.5mm优质不锈钢磨砂板;
4、台脚：￠51*1.5mm优质不锈钢管；
5、配不锈钢可调高低子弹脚;        
6、材质：不锈钢304材质。
	40
	张

	41
	灶具
	1、规格：900mm*800mm*800mm；（±5%）
2、炉面：1.0mm不锈钢磨砂板；
3、侧板：0.8mm不锈钢磨砂板；                                              
4、炉架：40cm×40cm×4mm国标角铁制作；
★5、炉圈不小于31cm、额定热负荷25千瓦。鼓风风机150W，额定电压：220V；
6、配备拉锅熄火功能。
★7、内部托板为1.2mm冷板支撑；
8、配高级防堵塞镀铬气阀；
9、纯铜封闭水阀；
10、粤式炉头,采用优质加厚耐火砖做炉胆；
11、配不锈钢可调节重力脚座及摇摆水笼头； 
12、可调式直接性冲焰火炉炉头；
13、炉圈为精工铸造加重型，不变形。

★14、液化气天然气通用。
	26
	套

	42
	双开门冰箱
	1、外形尺寸：1200mm*715mm*1910mm，（±5%）
2、内箱分布：冷冻加冷藏。
3、温度范围：-15℃ ～ +10℃
4、控温类型：7级机械温控
5、温度显示器：电子温度显示器
6、有效容积：不少于900L
7、制冷方式：直冷
8、制冷剂：R130a
9、电压/频率：220V/50Hz
10、整机功率：350W/24h 
11、悬浮式温控装置
12、纯铜制冷管
13、万向静音轮
	2
	台

	43
	炒锅工具
	大菜铲、大勺、大漏勺、雕刻刀、片刀、码斗、油拍、油蛊、密漏、锅刷、削皮刀、小料勺
	26
	套

	44
	不诱钢汤桶
	规格：口径约35cm、有效容积：15L。
产品主体采用不锈钢材料精工制作，坚韧、耐热、耐腐蚀。
整体无磁不锈钢。 
板材厚度：1.0MM　
抛光提拉式把手。
防水台底层。
卷边防滴漏防割手设计。
	20
	个

	45
	菜墩
	直径：约42cm、进口圆形松木、整体成型、无拼接、无开裂。
	50
	个

	46
	立式储物柜
	根据现场场地定制
	20
	台

	47
	3-5层货架
	根据现场场地定制
	20
	组

	48
	不锈钢水槽
	规格：约800mm×600mm×600mm（±5%）
1、面板≥2.0mm优质不锈钢磨砂板；
2、支架、通脚：￠50×2.0mm/￠2.5×2.0mm优质不锈钢管；
3、可调子弹脚：￠50×2.0mm优质不锈钢子弹脚；
4、星盘斗≥2.0mm优质不锈钢磨砂板制作；                                                   5、星盘设有隔残渣、防溢水回流管； 
6、材质：不锈钢304材质
	25
	个

	十二、3#公共实训大楼中式面点实训室

	49
	不锈钢操作台
	规格：1800mm*800mm*800mm（±5%）
1、台面：1.5mm优质不锈钢磨砂板，一体成型不锈钢，主体面板不允许有焊接；
2、面板内部夹垫20mm实木板；
3、层板：1.5mm优质不锈钢磨砂板;
4、台脚：￠51*1.5mm优质不锈钢管；
5、配不锈钢可调高低子弹脚;        
6、材质：不锈钢304材质。
	26
	张

	50
	菜墩
	直径：约42cm、进口圆形松木、整体成型、无拼接、无开裂。
	15
	个

	51
	灶具
	1、规格：900mm*800mm*800mm；（±5%）
2、炉面：1.0mm不锈钢磨砂板；
3、侧板：0.8mm不锈钢磨砂板；                                              
4、炉架：40cm×40cm×4mm国标角铁制作；
★5、炉圈不小于31cm、额定热负荷25千瓦。鼓风风机150W，额定电压：220V；
6、配备拉锅熄火功能。
★7、内部托板为1.2mm冷板支撑；
8、配高级防堵塞镀铬气阀；
9、纯铜封闭水阀；
10、粤式炉头,采用优质加厚耐火砖做炉胆；
11、配不锈钢可调节重力脚座及摇摆水笼头； 
12、可调式直接性冲焰火炉炉头；
13、炉圈为精工铸造加重型，不变形。

★14、液化气天然气通用。
	10
	套

	52
	炒锅工具
	大菜铲、大勺、大漏勺、雕刻刀、片刀、码斗、油拍、油蛊、密漏、锅刷、削皮刀、小料勺
	15
	套

	53
	多层货架
	根据现场场地定制
	15
	组

	54
	不锈钢水槽
	规格：约800mm×600mm×600mm
1、面板≥2.0mm优质不锈钢磨砂板；
2、支架、通脚：￠50×2.0mm/￠2.5×2.0mm优质不锈钢管；
3、可调子弹脚：￠50×2.0mm优质不锈钢子弹脚；
4、星盘斗≥2.0mm优质不锈钢磨砂板制作；                                                   5、星盘设有隔残渣、防溢水回流管； 
6、材质：不锈钢304材质

★7、配备约29cm不锈钢单冷弯头水龙头
	15
	个

	十三、3#公共实训大楼西式面点实训室

	55
	不锈钢操作台
	规格：1800mm*800mm*800mm（±5%）
1、台面：1.5mm优质不锈钢磨砂板，一体成型不锈钢，主体面板不允许有焊接；
2、面板内部夹垫20mm实木板；
3、层板：1.5mm优质不锈钢磨砂板;
4、台脚：￠51*1.5mm优质不锈钢管；
5、配不锈钢可调高低子弹脚;        
6、材质：不锈钢304材质。
	26
	张

	56
	不锈钢水槽
	规格：约800mm×600mm×600mm
1、面板≥2.0mm优质不锈钢磨砂板；
2、支架、通脚：￠50×2.0mm/￠2.5×2.0mm优质不锈钢管；
3、可调子弹脚：￠50×2.0mm优质不锈钢子弹脚；
4、星盘斗≥2.0mm优质不锈钢磨砂板制作；                                                   5、星盘设有隔残渣、防溢水回流管； 
6、材质：不锈钢304材质

★7、配备约29cm不锈钢单冷弯头水龙头
	15
	个

	57
	烤箱
	1.尺寸规格：约1250x1220x800mm（±5%） 。

2.材质要求：箱体采用保温棉+不锈钢材质，内胆采用不锈钢材质，观察窗采用双层钢化玻璃。

3.性能要求：功率不小于12kW，上下发热管独立控制，温度控制范围50 - 300℃，控温精度±5℃，具备上下火独立控温功能，定时功能。

4.电压要求：380V
	5
	个

	58
	西点锅具
	塑料粘板、雕刻刀、西厨刀、码斗、油拍、油蛊、密漏、锅刷、削皮刀、小料勺
	15
	套

	59
	净水器
	水效等级：一级；过滤方式：五级及以上过滤；内胆材质：不锈钢或更高级别；直饮；内胆容量：40L及以上
	1
	台

	十四、砌筑工培训场

	60
	水管、大水桶、搅拌机
	根据现场场地定制配备
	10
	套


商务条款：

　　一、质保期、付款方式、交付期等要求：

　　1、本项目为交钥匙项目，项目总报价包括货物采购、项目方案、软硬件提供、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收、培训、相关检测部门测试验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

　　2、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，质保期为1年(“技术参数及性能配置要求”中有特殊要求的，按其要求执行)，若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

　　3、付款方式、交付使用期及地点：

　　1）交货期：签订合同后在90 个日历日内完成货物的安装调试并交付验收，需确保验收合格。

2）采购人在采购合同、担保措施生效、具备实施条件以及收到供应商发票后10个工作日内支付合同款的30%作为预付款，在供应商完成合同约定价值20%的货物交付并提供合规发票后10个工作日内支付合同款的20%，全部货物交付并经采购单位验收合格后，收到供应商提交请款函、发票等材料后由业主提交财政部门，按财政支付流程支付合同合计金额的50%。付款不计利息。　　

4、交货地点：采购人指定地点。

　　5、交货方式：由采购人、中标人双方派代表当场开箱验货，方可进行设备调试。

二、安装要求：

1、投标产品必须是整套全新且经由正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

2、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。

3、供应商需提交详细的安装计划和管理方案，包括但不限于设备到货后的开箱检查、搬运、安装位置选择、设备安装等内容。

4、安装调试过程应遵循操作规程，并在完成后检查安装调试成果，确保产品达到采购的技术指标、使用条件及产品设备标准化安全管理。

　　三、售后服务要求

　　1.免费送货上门、直至验收合格(期间所产生的费用均由成交供应商承担)；

2.提供的全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品；

3.保修期内非用户原因引起的质量事故成交供应商应负全部责任；

4.质量保证期内免费上门维修、免费更换配件；设备维修或更换后其保修期相应顺延；

5.质量保证期内，成交供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务；

6.接到采购人安装通知后，须在5个工作日内安排有经验的工程师到现场安装设备，并在3个工作日内安装、调试完毕；

7.安装工程师对本文件中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成；

8.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的回答；

9.免费提供仪器操作及维护培训，培训课程有基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容组成；

10.维修过程中所需零配件成交供应商在接到通知后最长不超过2天必须送达采购单位；

11.投标货物的售后服务必须由成交供应商直接负责，售后工作由成交供应商和设备原生产商直接协调。有常驻维修工程师，保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供软件终生免费升级。在接到用户维修申请在12小时内作出响应，48小时内派维修工程师到现场维修。
　　四、验收要求

1.符合我国国家有关技术规范和技术标准；

2.在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

3.所有设备安装调试完毕后，采购人按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；供应商应向采购人提供详细的验收收标准、验收手册。验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用；

4.成交供应商在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接收货物处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利；

5.验收所需一切费用由成交供应商承担，供应商在报价时自行考虑相关成本；

6.验收不通过的，不再予以验收。
7、根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的需提供相关证书复印件；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目的，中标后须提供相关认证证书复印件。

五、其他要求
1.投标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等；

2.投标(响应)时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等；

3.供应商必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障；

4.所有货物必须是全新产品，交货前不允许提前开箱、调试；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发；

5.本项目所有货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理；

6.本项目所有采购的设备设施凡涉及到需与采购方信息系统对接的，由成交供应商负责接入采购方信息系统，不额外产生费用。

第四章  政府采购合同书（格式）

贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称：　　　　　　　　    
项目编号：　　　　　　　      
签订合同地点：　　　　　　　　　
签订合同时间：　　　　　　　　　
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。                             

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

(分期付款：采购人在采购合同、担保措施生效、具备实施条件以及收到供应商发票后10个工作日内支付合同款的30%作为预付款，在供应商完成合同约定价值20%的货物交付并提供合规发票后10个工作日内支付合同款的20%，全部货物交付并经采购单位验收合格后，收到供应商提交请款函、发票等材料后由业主提交财政部门，按财政支付流程支付合同合计金额的50%。付款不计利息。
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           

8.其它要求
采购人与中标供应商应当按采购文件确定的事项在“政采云”平台进行线上签订政府采购合同，自合同签订之日起2个工作日内在“政采云”平台完成公开备案。
附件1、2必须和整份合同在广西政府采购云平台一起公布。
附件1：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等（如有）；

附件2：投标报价表和售后服务承诺等；
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	


	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


第五章  投标文件（格式）

 开标一览表文件（格式）

（一）封面（格式 ）

开标一览表文件

项目名称： 

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得解密（开标时才能解密）

（二）开标一览表文件（格式）

开标一览表（格式）
项目名称：                                  
项目编号：                                  

　　
	　　序号
	项  目
	内  容
	备  注

	1
	投标保证金（元）
	
	

	2
	投标总报价（元）
	（大写）
	

	
	
	（¥                   ）
	

	3
	交货日期
	
	自合同签订之日起


投标人（盖章）：                               
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                   

日  期：       年    月    日

注：

1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物采购、项目方案、软硬件提供、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收、培训、相关检测部门测试验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。
2.开标一览表一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.开标一览表报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

第二部分  资格文件（格式）

（一）投标文件封面（格式 ）

投标文件

资格文件

项目名称： 

项目编号： 

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

　　
                        年  月  日
（二）资格文件（格式）

贺州市政府采购供应商信用承诺函（必须提供，格式附后）；

其他资格证明材料(如有规定，则必须提供)。
第三部分  商务及技术文件（格式）

（一）投标文件封面（格式 ）

投标文件

商务及技术文件
项目名称： 

项目编号： 

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

　　
年  月  日
（二）商务及技术文件（格式）

（1）商务文件部分

1）投标函（必须提供）； 

投标函（格式）

致：贺州市政府采购中心：

根据贵方  （项目名称及项目编号）   项目的招标文件要求，我方    （投标人名称）   提交投标文件(其中开标一览表 壹 份；资格文件 壹 份；商务及技术文件 壹 份)。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解贵方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起60日（自然日）。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                            邮编：__________   

电话：______________       传真：______________

投标人名称(盖章)：___________________

开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：___________             

日期：_____年___月___日

2）投标报价明细表（必须提供）；

投标报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

	序号
	货物名称
	生产厂家及品牌型号
	技术参数
	数量及单位
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	合计金额：大写                                             
	¥            


注：投标产品技术参数可另附页（加盖投标单位公章）。

投标人（盖章）：                               
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                   

日期：         年     月     日

3）投标保证金的相关证明；

本证明应为交纳投标保证金凭据复印件（加盖投标单位公章），否则投标无效。

4）投标声明书（必须提供）；

投标声明书（格式）

致：贺州市政府采购中心：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

我　　　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件和资料都是准确的、真实的、合法的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品有现货可供，并已于  年   月生产完工或向　　           （厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关投标产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人（盖章）：                        

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：        

日 期：            
重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

5）投标人针对本项目的售后服务承诺书（必须提供）
售后服务承诺书（格式自拟）
6）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件（必须提供）；

法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系     （投标人名称）     的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

住址：

联系电话：

附“法定代表人身份证复印件”（正反两面）

投标人（盖章）：

                                                  年    月    日

7）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

法定代表人授权委托书（格式）

致：贺州市政府采购中心：
我        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人（签字或盖章）：          

被授权人身份证号码：                              

附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人（盖章）：

                                        年    月    日

8）投标人近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；

9）投标人履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；

10）投标人近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；

11）投标人基本情况登记表；
投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：
1、投标人名称：                                                 
2、成立（注册）日期及地点：                                    

3、企业组织机构代码证编号：                                    

4、企业法人代表人：    姓名                    职务                    电话             
5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                    电话                           

                       手机                    传真                    

6、邮政编码：                                                  
7、通信地址：                                                  
二、投标人财务状况：

1、注册资本：                                                   
2、实收资本：                                                   
3、近期资产负债表：
（1）固定资产：                                                 
     原值：                                                     
     净值：                                                     
（2）流动资金：                                                  
（3）长期负债：                                                  
（4）短期负债：                                                  
三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有，请如实填写）

	涉及的另一方或另几方
	争端的原因
	涉及的金额

	
	
	


投标人（盖章） ：                        

                           法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：             

                                             年      月     日 
12）生产厂家的有关资格和生产许可证（如有，请提供复印件)；

13）投标产品说明书或产品彩页（如有，请提供原件）；

14）货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；

15）投标产品节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供复印件）；

16）投标产品纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；

17）进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；

18）第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他货物合格证明文件（如有要求则必须提供，同时加盖投标人公章）。
　　
19）商务条款偏离情况说明表（必须提供，同时加盖投标人公章）。
商务条款偏离情况说明表（格式）

	序号
	招标要求
	应标情况
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	....
	........
	
	
	


注：投标人应根据招标文件要求，在商务条款偏离情况说明表中详细列明招标要求及投标人对商务条款的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
投标人（公章）：                                    

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                        

日期：       年    月    日

（2）技术文件部分

1）技术响应表（必须提供）；

技术响应表（格式）
	序号
	货物名称
	招标要求
	应标情况
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	（货物需求表中要求提供证明材料的，请注明相关证明材料所在页码。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。
2.对于技术指标和参数的应答，应填写投标产品的真实技术参数，不允许提供虚假技术参数，否则作无效投标处理。
投标人（盖章）：                        

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：        

日 期：            
2）实施方案 （格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供）；

3）售后服务方案 （格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供）;

4）投标人需要说明的其他技术文件和说明。

（3）其他文件（格式）
1）第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)
2）投标人需要说明的其他文件和说明
3）其它文件

附件1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加    （单位名称）    的      （项目名称）     采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元,属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

2.  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

             企业名称（盖公章）：

                 日 期：      年   月   日
说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立公司可不填报。

2.参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果一并公告。 

附件2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：中标供应商的监狱企业证明文件随中标结果一并公告。

附件3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （采购人名称）     的    （项目名称）     采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：                                    

日  期：      年   月   日
说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果一并公告。 

附件4：贺州市政府采购供应商信用承诺函(格式)

贺州市政府采购供应商信用承诺函(格式)

致(采购人或采购代理机构):

供应商名称:

统一社会信用代码:

供应商地址:

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称(公章):　　　　　　　　　　　
法定代表人或授权代表(签名):　　　　　　　　　　　

日期:  年  月   日

注: 1.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标(采购)文件要求，按无效投标(响应)处理。

2.供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

备注：根据贺州市财政局贺财采〔2023〕15号文件规定“贺州市政府采购供应商信用承诺函”必须提供。
附件5：“政采贷”政策告知函
“政采贷”政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与贺州市政府采购活动!

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的融资政策。参与政府采购的供应商凭借包括中标（成交）通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息向银行业金融机构申请融资，银行业金融机构依托供应商信用和政府采购信息信誉，为其发放贷款，包括银行业金融机构以供应商的历史中标及履约情况等政府采购信息作为授信参考并发放的贷款。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同等相关材料向金融机构申请贷款，金融机构核实信息，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

一、“政采贷”操作流程

进入“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）“办事指南”专栏找到“金融融资”板块，进入“广西政府采购金融服务平台”登录，选择试点银行机构进行合同融资预申请。（详情请按照《贺州市财政局关于进一步推行“政采贷”工作的通知》（贺财采〔2024〕3号）文件执行）

二、承接银行联系方式

1.中国建设银行贺州分行


	中国建设银行贺州分行 总协调人：杨宏毅  职务：公司业务部副总经理  手机号码：18077397188

	序号
	金融机构
	联系人
	职务
	手机号码
	银行地址

	1
	中国建设银行贺州分行营业部
	刘  雍
	客户经理
	18778943521
	贺州市八步区建设中路1号

	2
	中国建设银行贺州城东支行
	刘昭勇
	客户经理
	18877499257
	贺州市八步区平安西路266号贺州广场购物中心1号楼一层东面

	3
	中国建设银行贺州城西支行
	于丛家
	客户经理
	15177666737
	贺州市八步区八达西路689号1栋11号商铺

	4
	中国建设银行贺州平桂支行
	邱  伟
	客户经理
	18007840720
	贺州市平桂区平桂大道15号富旺小区1号楼105号商铺

	5
	中国建设银行钟山支行
	张文韬
	客户经理
	13047836009
	贺州市钟山县城书香西路南侧

	6
	中国建设银行富川支行
	邓李杰
	营业室总经理
	18276498401
	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路汇龙华府第13号楼

	7
	中国建设银行昭平支行
	贝晟延
	客户经理
	15676427374
	贺州市昭平县昭平镇东宁中路19号


2.广西北部湾银行

	广西北部湾银行贺州分行 总协调人：杨政  职务：普惠金融部总经理  手机号码：18978413000

	序号
	金融机构
	联系人
	职务
	手机号码
	银行地址

	1
	广西北部湾银行贺州分行
	黄剑锐
	个人金融部副经理
	15507848190
	贺州市八步区太白西路153号8号楼

	2
	广西北部湾银行贺州市平桂支行
	刘  乐
	公司客户经理
	13036871008
	贺州市平桂区平桂大道4号3号楼103号商铺

	3
	广西北部湾银行钟山支行
	唐振豪
	公司客户经理
	18878480702
	贺州市钟山县广场西路南侧悦城壹号院B区1#楼B09-13号商铺

	4
	广西北部湾银行富川支行
	秦明龙
	业务发展部经理
	17776119667
	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路121号

	5
	广西北部湾银行昭平支行
	邱俊豪
	综合客户经理
	18107842696
	贺州市昭平县昭平镇河西东路（江湾一号）101-103铺面


3.广西贺州桂东农村合作银行

	广西贺州桂东农村合作银行 总协调人：卢士强  职务：授信审批部总经理  手机号码：18077409115

	序号
	金融机构
	联系人
	职务
	手机号码
	银行地址

	1
	广西贺州桂东农村合作银行
	黄  腾
	授信审批部审查员
	15078333887
	贺州市八步区建设东路6号

	2
	广西贺州桂东农村合作银行营业部
	刘  瑜
	营业部副总经理
	18007843000
	贺州市八步区建设东路6号

	3
	广西贺州桂东农村合作银行八步支行
	谢地恩
	信贷副行长
	18007840168
	贺州市八步区八达西路652-1号

	4
	广西贺州桂东农村合作银行平桂支行
	古  睿
	信贷副行长
	18007840375
	贺州市平桂区平桂大道财政局一楼


附件6：收件回执

（说明：投标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并回复招标代理机构予以确认。）

收 件 回 执

致贺州市政府采购中心：

我公司于      年    月    日收到贵中心                               （文件名称），共      份，特此确认。

投标单位(加盖公章）：

签 收 人：

联系电话：

日    期：

附件7：履约保证金退还申请表

（说明：中标人按合同履约的，履约保证金期满后填写。）
履约保证金退还申请表

　　　　　　　　：

我公司中标的                      项目（招标编号：          ）已按合同履约完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写）     元整（￥      .00）。




                          申请单位（盖章）：





                           年    月    日


	退回履约金请转入以下账户

	开户名（ 全称）
	

	开户银行（全称）
	

	账       号
	

	采购单位确认意见

	科室经办人：

年  月   日
	单位盖章：

负责人签名：

   年   月   日


注：本申请表一式2份，申请单位、采购单位各一份。




第六章  评标方法及评定标准

评标方法及评定标准

一、评标原则

（一）评标委员会构成：本采购项目的评标委员会由采购人评审代表及随机抽取的评审专家共5人以上的单数组成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。（评标委员会共5人，其中采购人评审代表 1人，评审专家 4人。）
（二）评标依据：评标委员会将以招标文件、投标文件为评标依据。

（三）评标阶段：第一阶段为资格性审查；第二阶段为符合性审查；第三阶段为详细评审。资格性、符合性审查的合格投标人不足3家时，不得进入下一步评审。
第一阶段资格性审查：采购人代表依法对投标人的资格性进行审查。投标人未通过资格性审查的，不得进入符合性审查。

第二阶段符合性审查：评标委员会依法对投标文件的符合性进行审查，投标文件未通过符合性审查的，不得进行详细评审。

第三阶段详细评审：评标委员会按照评标方法依法对投标文件进行详细评审，详细评审为综合评分法。

（四）评标方式：本项目采用远程异地评审，以不公开方式进行。

二、评标方法

　　（一）资格性审查

1.资格性审查按第二章《投标人须知》第13.2条、第20条规定及第五章《投标文件》资格文件相关内容进行审查。

2.通过资格性审查的投标人方可进入符合性审查。

    （二）符合性审查

1.符合性审查按第二章《投标人须知》第13.3条、第18、19、20条规定及第五章《投标文件》商务和技术文件相关内容进行审查。

2.通过符合性审查的投标人方可进入详细评审。

    （三）详细评审

详细评审采用百分制综合评分法。计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.投标报价分……………………………………………………………………………………30分

（1）扶持中小企业政策：供应商提供的所有采购标的均为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位制造并按规定出具《中小企业声明函》或监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函的，可享受价格评审优惠政策，对供应商投标价给予10%扣除，扣除后的价格为评标价。即评标价=投标价×（1-10%）；否则，评标价=投标价。（注：供应商为监狱企业、残疾人福利性单位的，视同小型、微型企业，按规定出具监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函的，享受以上扶持政策。）
（2）以进入详细评审的最低评标价为评标基准价，得30分。投标报价分计算公式：

投标报价分= 评标基准价（金额）/投标人评标价（金额）×30分

2.产品技术性能及配置分………………………………………………………………………32分                                   

由评委根据投标人所投设备的技术参数、性能等因素综合打分。如评标委员会认为技术参数为某一品牌特有或其它限制性要求的，将不作为实质性响应条件，不作无效投标处理，也不扣分。

(1)投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离的得32分。
(2)《采购需求和说明》中打有“★”的参数为关键参数，不允许负偏离，有一条不满足的其投标无效，其它一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）每出现一项负偏离扣2分。
注：负偏离扣分从投标人的基本分32分中扣除，最多扣32分，本项不计负分，扣完为止。
3、项目实施方案………………………………………………………………………………………20分
  由评标委员会根据各投标人编制的项目实施方案(包含但不限于)供货方案、安装方案、质量保证方案、培训方案等与本项目需求的切合性、详细程度、针对性、全面性、可操作性、保障与条件等方面进行综合评定独立评审打分。

（1）投标人有针对本项目的项目实施方案，能够较清晰描述用户需求，实施方案合理，有实施日程表和人员安排，得12分；

（2）投标人能够有针对本项目的实际情况提供项目实施方案，方案能够清晰描述用户需求，实施方案合理，能够理解用户现有需求，并进行清晰说明，有实施日程表和人员安排，得16分；
（3）投标人有针对本项目的项目实施方案，详细、合理且能指导实施，实施主要工序阐述明细、全面、合理，主要工种实施方法得当，工序搭配逻辑关系和关键线路清晰、合理，并能指导实施且针对性好，实施部署全面、合理，有实施日程表和人员安排，实施进度计划严格按投标工期安排，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺得20分。
注：未提供项目实施方案，或项目实施方案不满足招标文件要求的，计为0分。
4、售后服务方案………………………………………………………………………………………16分

由评委根据投标文件提供的售后服务方案内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、配送、货物分发等方面进行评定，独立打分。

（1）投标人所提供的项目服务方案，方案包含有售后维护和保修期外维修方案，且方案可行，能确保12个小时内到达招标单位使用现场提供技术服务。（10分） 

（2）投标人所提供的项目服务方案，方案包含有项目售后维护和保修期外维修方案等，且描述了项目售后维护和保修期外维修方案的方法以及实现方式，方案可行较详细，能确保6个小时内迅速到达招标单位使用现场提供技术服务。（13分）

（3）投标人所提供的项目服务方案，方案包含有到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、配送、货物分发等方面，且描述了项目售后维护和保修期外维修方案的方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全完整详细，能确保3个小时内迅速到达招标单位使用现场提供技术服务。（16分）

注：未提供售后服务方案，或售后服务方案不满足招标文件要求的，计为0分。
5、产品特性政策分……………………………………………………………………………………2分

（1）优先采购节能产品。属于节能产品政府采购品目清单优先采购的品目，每有一项节能产品加0.5分，满分1分[须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品查询页面的查询结果截图方可得分]。

（2）优先采购环境标志产品。属于环境标志产品政府采购品目清单，每有一项加0.5分，满分1分[须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）环境标志产品查询页面的查询结果截图方可得分]。

6、总得分
总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 
备注：以上各项均由评委独立评定，将评委的分数进行平均，计算出各投标人的得分。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐不多于三名中标候选供应商（总得分相同时，以投标报价分由高到低顺序排列；总得分相同且投标报价分相同的，按产品性能及配置分由高到低顺序排列）。本项目采购人授权评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（三）核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人评审代表确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。
签　章　页

采购单位：贺州市人力资源和社会保障局
集中采购机构：贺州市政府采购中心

日期：2026年2月10日
54                            贺州市公共资源交易中心编制
贺州市政府采购中心

