# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目各分标采购标的的中小企业划分标准所属行业名称均为：工业

分标1

本分标的核心产品为下表的产品。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可编程控制器实训装置 | 2台 |  | 一、技术参数要求 1.设备要求采用铝木结构实训台，台架部分由实训屏（含电源控制屏）、实训工位部分、储物部分三大部分组成； ▲（1）台架部分要求采用经过氧化处理，尺寸≥30mm×60mm的铝合金作为主要框架材料，电源箱体采用≥1.2mm钢板制作。实训屏底部安装电源控制屏，电源控制屏配置有电源指示和电源控制单元、时间管理器（含电源保护）单元、指示灯和按钮单元、选择开关和蜂鸣器及继电器单元、仪表单元、直流电源单元，电源控制屏装二个插座。外部电源进线端采用航空插连接结构； （2）实训屏上部采用三根不锈钢型材组成通用实训模块固定结构，模块采用标准化结构，可根据实训内容的需要调换实训模块；存储柜用于存放工具材料及模块； （3）实训工位部分桌面采用厚度≥25mm麻灰色高密度层压板封边制作。储物部分采用标准结构和抽屉式，左侧有3层抽屉，用于存放工具以及实训资料；采用双拉门式设计。储物部分的位置可根据需要灵活调整，储物部分的体积为长1090mm（±10mm）×宽500mm（±10mm）×高600mm（±10mm）； ▲2.设备PLC模块的I/O端子、变频器的接线端子及其他附件元器件与安全插口连接，使用带安全插头的导线进行电路连接；设备配置的所有实训对象模块都要求可以独立使用（模块与模块之间要求是单独的个体，不接受1个模块中包含有多个实训模块组合的模式）； ▲3.直流电源、直流电压/电流表、逻辑电平输出及指示等；直流电压：0～±10V可调输出；直流电流：4～20mA可调输出；直流数字电压表/电流表：电压表量程0～30V、精度≥0.5级，电流表量程0～30mA、精度≥0.5级；同时设有逻辑电平输出（点动、黄绿红三种颜色开关）、逻辑电平指示（黄绿红三种颜色指示）、选择开关、直流24V继电器、直流电压输出：24V/6A、12V/2A各一组（具有保险丝保护）； ▲4.智能可编程控制实训装置；PLC主机采用数字量：14点输入/10点输出，数字量扩展16点输入/16点输出。模块材料采用高强度塑料外壳，铝塑面板，图案、文字符号采用油墨丝印；长300mm（±5mm）×宽285mm（±1mm）×高110mm（±5mm）。 5.交流电源控制单元；三相四线380V交流电源经空气开关后给装置供电，本装置设有供电和通电指示，设有带灯保险丝保护，启停开关控制、同时具有漏电告警指示及告警复位，且具有急停开关。提供三相四线380V、单相220V电源各一组（插座），提供2组三插AC200V插座，由启停开关控制输出并设有保险丝保护； 6.定时器兼报警记录仪；定时器兼报警记录仪平时作时钟使用，具有设定时间、定时报警、切断电源等功能；还可自动记录由于接线或操作错误所造成的过流告警次数； ▲7.变频器控制单元；要求与PLC模块同一品牌。塑料外壳，铝塑面板，图案、文字符号采用油墨丝印； ▲8.触摸屏模块：触摸屏尺寸≥7英寸，塑料外壳，铝塑面板，图案、文字符号采用油墨丝印； ▲9.安全插拔线要求采用护套结构插连接线，里面采用无氧铜抽丝而成多股线，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，插头采用铜质件外套铍轻铜弹片。 ▲10.模块各端口均采用4号护套座，外圆轮廓直径尺寸15mm，中间内环直径8mm，中心圆孔直径4mm。 11.三相异步电动机控制单元：采用的电动机为三相鼠笼式异步电动机，为变频器调速使用，固定底座。 12.配套教学资源库 （1）线上教学平台 1）线上教学平台：要求可以通过 PC 端或手机 APP 无条件为采购人开放，提供持续的课程资源升级服务，并可定期开展专业教师远程视频、在线直播指导辅助教学、实现多个系统间数据的交互、信息传输等服务功能。 2）平台提供电气自动化、机电一体化、工业机器人应用、电子电工技术、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测、智能楼宇、供配电技术、智能电网等课程学习，总课时数≥1000课，总视频时间长≥400小时。视频包括以下内容：①可编程控制器：PLC基本指令及应用、置位指令[SET]和复位指令[RST]的功能及应用、辅助继电器[M]的功能及应用、定时器[T]的功能及应用、计数器[C]的功能及应用、旋转编码器的功能及应用、高速计数器C的功能及应用、步进梯形图的功能及应用、触摸屏及组态软件的基本知识、触摸屏与PLC的通讯方式及相关设置、触摸屏的应用之转盘供料单元的控、触摸屏的应用拓展之数据监控设计、编程软件安装与介绍、PLC基本指令及应用、PLC编程案例实操、断路器(空气开关)简介、剩余电流动作断路器(漏电开关)简介、按钮开关简介、行程开关简介、熔断器简介。②电工电气控制系统：安全用电知识讲解、电工工具使用知识、伏安法测电阻的实验、电阻串并联的实验、家庭用电线路安装、功率因素知识讲解、低压电器知识讲解、变压器和电动机知识讲解、点动与长动、正反转、工作台自动往返、星-三角启动。三相异步电动机点动和连续运行控制、电动机两地操作控制、用接触器联锁的正反转控制、自动往复循环控制、用时间继电器控制Y-△启动、用时间继电器控制单绕组双速异步电动机、两台电动机的顺序启动控制线路、PLC硬件介绍及使用、PLC软件介绍及使用、变频器使用操作面板运行、变频器多段速控制、变频器模拟量调速控制、触摸屏的简单界面制作、触摸屏、PLC、变频器的综合实训、三相混合式步进电机位置控制、交流伺服电机位置控制、金属感应传感器的应用、编码器的应用、主站与从站的以太网通讯、综合实训。③设备的安装与调试、定压节流阀调速回路、多级调压回路、采用减压阀的减压回路、采用二位三通电磁阀的卸荷回路、采用调速阀串联的调速回路、差动控制回路、采用液控单向阀单向锁闭回路、采用延时继电器控制的保压回路、采用顺序阀的顺序动作回路、采用继电器的顺序动作回路、采用行程开关的顺序动作回路、采用PLC控制的压力继电器顺序动作回路、PLC控制的行程开关顺序动作回路等。④1+X可编程控制器系统应用编程教学视频5集，平均时长 85分钟。⑤自动生产线：供料站 PLC 侧电路的安装、供料站 PLC 侧的电路调试、供料站装置侧的拆卸、供料站装置侧的安装、供料站的指示灯控制程序设计、供料过程的PLC 控制、供料站的常见故障及处理方法、加工站 PLC 侧电路的安装、加工站 PLC 侧的电路调试、加工站装置侧的拆卸、加工站装置侧的安装、加工站的指示灯控制程序设计、加工过程的 PLC控制、加工单元的单机 PLC 控制设计、加工站的常见故障及处理方法、装配站装置侧的拆卸、装配站装置侧的安装、装配单元落料与回转台的 PLC 控制设计、装配单元的气路调试、装配站的指示灯控制程序设计、机械手的动作程序设计、分拣单元的拆卸、分拣单元装置侧的机械安装、电机运行速度控制-----三段速控制、电机运行速度控制-----电位器调速控制、电机运行速度控制-----触摸屏控制、电机运行速度控制-----特殊功能模块控制、旋转编码器脉冲当量测试电机运行速度控制-----特殊功能模块控制、旋转编码器脉冲当量测试、工件分拣控制设计、分拣站的常见故障及处理方法、输送单元的拆卸、输送单元的机械安装、伺服驱动的器参数设置、输送站气路安装与调试、输送站的单机控制程序设计、输送站的常见故障及处理方法、NN通讯网络设计、NN网络通讯的介绍、电线的制作、程序流基础知识、传感器的介绍、PLC 数据线。⑥液压：定压节流阀调速回路、多级调压回路、采用减压阀的减压回路、采用二位三通电磁阀的卸荷回路、采用调速阀串联的调速回路、差动控制回路、采用液控单向阀单向锁闭回路、采用延时继电器控制的保压回路、采用顺序阀的顺序动作回路、采用继电器的顺序动作回路、采用行程开关的顺序动作回路、采用PLC控制的压力继电器顺序动作回路、PLC控制的行程开关顺序动作回路。 ▲3）平台应包括：普通用户、学校用户、企业用户、视频搜索模块、视频观看模块、官方信息模块。 ▲4）为满足教师、学生课上、课下学习需求，平台能提供 PC 版、安卓版本，供货时必须提供线上教育学习平台软件著作权复印件或软件使用授权证书复印件。 （2）智能自动化实时控制系统 1）软件具有实时监控、操作、人机交互、单点控制，控制器搭配； 2）软件可远程操作各项实训装置，不受场地限制，软件具有实时监控，人机交互，单点控制； 3）采用无线网络通讯，通过互联网传输数据； 4）操作软件要求具有交互性，能适用于手机移动控制端； 5）软件可对控制器进行实时读写； 6）多种或多个上位机同时对一个控制器进行操作。 ▲7）软件由上位机交互软件、上位机设备和连接器软件组成。其中上位机交互软件可分为数据监控调试、实时工程控制。上位机设备主要由安卓或IOS或微软系统掌上移动设备构成。连接器软件可分为上位机连接控制器、设备调试。 8）数据监控调试：具有对控制系统的各点及寄存器或者输出进行控制，对输入进行监控的功能。能够快捷地检查控制系统及控制对象的运行状态。可用于调试与诊断，缩减设备故障排除的时间。 9）实时工程操作：可实现工程实时操作，工程调试，工程跟进，工程监控等功能。 10）上位机连接控制器：运用连接器的设备连接功能，可实现无线网络的数据通讯，可对不同网段进行不同设备控制，不必对硬件接线再进行设计、规划。连接器可实现多个上位机同时控制，上位机可以是不同软件，也可以为多个同一掌上便携式智能自动化控制软件，实现了多对一实时操作。 11）设备调试：可在连接器上对设备进行单点调试、数据修改、数据读取等多处操作。 （3）PLC实训室管理模块，整个项目配置1个。 1）本系统作为应用企业生产组织模式来开展实训教学的工具，分为学员端和教师端。 2）软件能够实现企业生产组织模式的实训教学应用，包括教学、考核、资源管理、人员管理和实训室管理等功能模块； 3）教师端能支持老师完成人员、设备、学生实训过程、实训记录、工作交接等工作，包括在线点名、工位分配、设置安全着装要求、5S和安全生产日报表、工作交接、拍照并对图片进行编辑等功能； 4）教师端可实时查看各个学生端的生产教学进度，并通过各种数据的汇总，了解教学情况； 5）教师端各个必要节点和实训室管理模块里可支持填写数据，数据只能添加不能修改，以防篡改报告数据，教师端还具备工作交接小黑板功能，使工作交接电子化并具备可追溯性； 6）学员端软件能够实现企业生产组织模式的教学应用，包含：生产准备、生产加工、生产还原等功能模块； 7）学员端软件具备实训过程导航功能，该导航是根据企业生产组织流程设置的，可对各个实训流程进行导航和应用指导，确保完成该步骤后才能进行下一步骤的操作，学生端预留接口，可支持二次开发，来连接设备的监控系统，并实时传输至教师端； 8）学员端和教师端可以互相通信，老师可实时查看各个学员端的生产教学进度，并通过各种数据的汇总，了解教学情况； 9）可实现专业技能、职业技能教学资源统一管理，老师和学生在实训过程中可随时调用，查看相应教学资源。能支持word、PPT、excel、JPG、png、及多种视频格式文件的上传、查看、删除等操作； 10）具备管理员功能，管理员能进行后台资源的上传、编辑和管理，管理员可上传学员资料； 11）具备权限管理功能，根据登录账号分配相应使用功能权限； 12）使用java编程语言，采用同等或以上Android源码框架，使用MySQL数据库，要求安装在安卓或IOS或微软系统中。 ▲13）投标文件中须提供以下功能界面截图：主界面、学员端软件具备实训过程导航功能界面、教师端实训室管理界面（含安全、5S点检等内）、教师端班前会功能界面、学员端和教师端可以互相通信功能界面。 (4)可编程控制器数字孪生模块，整个项目配置1个。 1）可编程控制器数字孪生平台是由数据采集处理单元、可编程控制器、数字孪生软件平台等组成。系统融入机械传动技术、电子电工技术、智能传感技术、可编程控制技术、机器视觉技术、计算机技术、串口通信技术、以太网通讯技术等先进制造技术、数字孪生技术，学训内容丰富、学习过程简单安全，同时可以进行多种品牌工业机器人，协作机器人的基础实训及多种智能制造教学实训设备的虚实融合仿真训练、人工智能算法开发和智能制造产线的虚拟仿真教学。涵盖机械制造与自动化、电气自动化、机电一体化、机电设备维修与管理、物联网、智能传感、智能制造等多门学科的专业知识。满足可编程控制器系统应用编程职业技能等级标准的考核要求。 2）数据采集处理单元尺寸：长宽高≥420×250×230mm（包含PLC系统：数字量不低于 14 点输入 /10 点输出，模拟量不低于2 路输入 /2 路输出；数量1个，配置RS485模块）；输入电源：单相AC 220V±10% 50/60HZ；设备重量：≤15KG； 3）虚实融合：平台可通过多品牌虚拟示教器对仿真环境中的机器人进行编程控制，进行虚实融合的任务训练； 4）半实物仿真：设备配置数字化的实训考核装置工作站模型，保留真实的可编程控制器，实现半实物仿真功能。设备可切换不同的数字模型来满足不同的实训项目需求； ▲5）数字孪生软件采用模块化设计，包含工业机器人板块（支持ABB、FANUC、KUKA、YASKWAW等机器人的仿真学习且每个品牌的工业机器人目录下分别设置不低于10个独立工作站）；具身智能板块（支持四轴机器人、六轴机器人、七轴机器人、移动机器人、单臂轮式人形机器人、双臂人形机器人等的仿真训练）；智能制造板块（支持不低于三款完整的智能制造产线、机器人考核设备等的仿真训练）； 6）数字孪生功能：系统利用传感器和网络技术，实现对硬件设备数据的实时采集，不断更新数字模型的状态，确保数字模型结构、性能、状态、行为与真实设备一致。系统可通过图形化界面展现，模拟真实设备的各种情况，帮助用户更好地理解和预测； 7）支持拖拽式的IO匹配功能，可实现将设备信号自由匹配到PLC任意端口，模拟电气接线，PLC编程不受限制； 8）可编程控制器虚拟仿真：支持PLC的信号接入，包含西门子、三菱、信捷等；基于现场总线技术、实现虚拟仿真与虚拟/真实PLC的数据传输，在虚拟环境中驱动孪生体完成任务作业，支持针对同一工作站下的不少于两种品牌的PLC程序同步混合仿真，支持虚拟设备传感器、运行机构与PLC输入输出，脉冲，模拟等信号自定义拖动设置； 9）完善的考核课程体系+实训指导：软件包含从模块调试到整机编程的完整考核课程体系，每个独立项目集成了对应的实训指导内容，学生可实现边理论学习边实践操作； 10）单个完整实训设备至少包含：架搬运模块系统、旋转供料模块控制系统、立体仓库模块控制系统、分拣模块控制、输送模块控制系统、温度控制模块控制系统、皮带输送模块系统等； ▲11）包含ABB、FANUC、KUKA、YASKAWA品牌工业机器人的示教编程系统及示教编程语言，可进行多品牌工业机器人示教编程的学习； 12）支持工业机器人仿真：多品牌工业机器人的示教编程仿真，包含ABB、FANUC、KUKA、YASKAWA，提供不少于10个工业机器人的应用案例； 13）智能制造板块：集成多款完整的智能制造生产线及实训台，单条产线至少涵盖四轴工业机器人、六轴工业机器人、三轴锁螺丝机器人、机床加工、立体库、输送模块、工业相机、双向伸缩货叉、激光打标、变位机模块等设备的仿真。 14）支持工业机器人装调与应用装置设备的仿真训练：包含多品牌工业机器人、快换夹具更换、码垛模块、装配模块、井式供料模块、通用仓储模块、输送模块、视觉模块、打磨模块、外部轴等模块。 15）具身智能机器人虚拟仿真：支持多模态智能机器人运动控制及应用仿真，最少含工业机器人、协作机器人、移动机器人、轮式单臂人形机器人、轮式双臂人形机器人等，并集成了虚拟相机，虚拟机器人控制器，并提供二次开发接口，可以基于Linux系统平台，利用ROS、OpenCV，YOLO等框架进行人形机器人智能场景应用的相关练习； 16）软件内提供多种智能制造相关实验室建设相关建设内容（不低于八种）； 17）工业机器人板块设置的多品牌独立训练任务ABB、FANUC、KUKA、安川等，分别不低于15个； 18）工业机器人板块内容包含基本运动指令学习，过程计算指令学习、工件工具坐标系标定学习，以及典型应用任务学习； 19）基本运动指令学习至少包含，MOVL、MOVJ、MOVC且分别设置独立训练场景； 20）过程指令至少包含循环指令、计算指令、延时指令等且分别设置独立训练场景； 21）典型应用任务至少包含搬运码垛、七巧板搬运、立体仓储、视觉分拣、复杂轨迹等等且分别设置独立训练场景； 22）具身智能虚拟实践板块：具身智能虚拟实践板块主要支持机器人+人工智能的实训和科研，覆盖操作系统、二次开发、ROS、计算机视觉、自主导航、路径规划、深度学习等内容，机器人本体算法开发，机器人+人工智能算法开发，以及人形机器人具身智能应用验证； 23）智能制造模块支持多款智能制造产线、智能制造设备平台（需包含1+X证书考核设备）的虚拟仿真调试，合理化分配将智能制造产线、设备平台都按照流程拆开分出多个独立的训练模块场景，便于学生由零到整，由简到难的模块化、合理化产线调试训练； 24）高性能机器人虚拟仿真控制器：机器人虚拟仿真控制器，系统包含轨迹插值运算，提供开发套件、运动控制函数库（包含关节、直线、圆弧、B样条等运动指令）等工具，提供案例源码，可满足高标准下的教学、研发需求。 25）实训内容 了解可编程控制器系统应用实训考核装置、架搬运模块系统实训、旋转供料模块控制系统实训、立体仓库模块控制系统实训、分拣模块控制实训、输送模块控制系统实训、温度控制模块控制实训系统、皮带输送模块系统实训、龙门架模块系统实训 、可编程控制器系统整体应用、智能制造生产线、立体仓储工作站（原料仓）、物料加工工作站、物料装配工作站、物料包装工作站、立体仓储工作站（成品仓）、智能制造生产线整体调试、了解通用机电设备安装与调试实训装备、立体仓库单元系统实训、输送检测单元系统实训、工业机器人2单元系统实训、十字滑台送料系统实训、转塔冲压单元系统实训、工业机械手单元实训系统、板材冲压联机调试、视觉检测模块实训、码垛模块实训、物料输送入库实训、视觉分拣实训、机器人本体基础认知、机器人线性和重定位运动认知、机器人工具坐标系认知和标定、机器人工件坐标系认知和标定、工业机器人基本运动指令（包含绝对关节运动、关节运动、直线运动、圆弧运动等）、工业机器人过程指令（包含循环指令、条件循环指令、条件判断指令、子函数建立等）、工业机器人典型应用任务(包含搬运工作站、七巧板工作站、复杂轨迹工作站、物料分拣工作站等)、工业机器人工作站以及快速编程(包含三个综合工作站)。 （5）PLC 3D 仿真软件 ▲1）PLC 3D 仿真软件中包含 4个实验：机械手控制实验、码垛堆积控制实验、自动仓储控制实验、自动封盖实物控制实验。每个实验分成两个部分，一部分是实训实验，另一部分是演示实验。在实训实验部分，学生可以通过自己编写 PLC程序来控制机械的运动，而在演示实验部分，学生可以观看机械的一般运动过程，有助于自己来编写 PLC 程序。 2）PLC 3D 仿真软件可用于不同的 PLC，学生可以使用不同的PLC来编写程序，并下载到 PLC中，通过使用仿真软件来模拟运行。学生可以在 PLC 3D仿真软件中进行 PLC端口设置，，仿真软件将会保存学生的端口设置，下次学生进行相同的实验时，仿真软件将直接读取上次学生所设置的端口，学生可以不用再次设置端口。 （6）电机拖动与控制仿真教学系统 1）电机拖动与控制仿真教学系统要求采用虚拟仿真技术进行开发，通过三维虚拟仿真技术、多媒体技术与平面虚拟仿真技术等相结合。 2）电机拖动与控制仿真教学系统要求包含4大模块：电动机拆装模块、电动机控制模块、低压器件模块、机床控制模块。点击每个模块按钮，将会进入相应模块的仿真实训。 3）电动机拆装模块要求包括：5种电动机的外形、结构、装配等；分别为：三相异步电机、直流电动机、单相异步电动机、步进电机、伺服电机。 4）电动机控制模块要求包括：过载保护的电动机单向运转电气控制电路、双重联锁电动机可逆控制电路、按钮控制的电动机Y-△降压起动电路、时间继电器控制电动机Y-△降压起动电路、电动机反接制动电路、能耗制控制电路、接触器控制的双速电动机调速电路。每种电路中都包含以下功能模块，分别是：器材、电路、原理、布局、接线、运行。 5）低压器件模块要求包括：交流接触器、继电器、常用闸刀开关、低压断路器、熔断器、起动器、主令电器7种低压器件的外形、结构等功能； 6）机床控制模块要求包括：M7120平面磨床电路、Z3040型摇臂钻床电路、6140车床、电动葫芦、起重机、镗床、万能外圆磨床等7种机床电路仿真。 7）上述功能要求在一个软件内完成，不接受多个软件拼凑。 （7）可编程控制器接线考核软件 1）可编程控制器接线考核软件是满足可编程控制器系统应用实训考核装置的集教学、练习、考核为一体的接线虚拟仿真的软件。用户根据该设备的实际接线图纸，通过使用该软件可对设备进行虚拟的接线教学、接线练习和自我考核，在实际进行接线操作之前，学习设备接线方法及知识点并自我考核，减少实际接线过程的失误点，减少实际接线时造成的材料浪费，同时解决因设备不足造成练习接线困难等问题。 2）教学模式：在教学模式下，用户选择需要连线的电路，在电路中每个连线操作都有操作提示，用户可以根据操作提示进行连线。 3）练习模式：在练习模式下，用户选择需要连线的电路，在电路中连线操作没有操作提示，用户可以根据图纸要求进行连线，同时可查看所有要接的线。 4）考核模式：在考核模式下，用户选择需要连线的电路，在电路中连线操作没有操作提示，用户可以根据图纸要求进行连线，接线完成后，根据接线的情况自动进行评分，给出接线成绩。 ▲5）可编程控制器接线考核软件包含电路：电机正反转控制连接、PLC主电源及IO公共端连接、HMI传感器按钮指示灯连接、步进驱动系统连接、伺服驱动系统连接。 （8）PLC控制的自动生产线实训考核装置虚拟仿真的三维软件 1）软件模要求能够模拟自动生产线实训考核装置的运动过程。软件要求包括装置台架、自动生产线实训考核装备的机械部件（供料单元、输送单元、加工单元、装配单元、分拣单元）、以及内置各种传感器信号等，并能够模拟自动生产线实训考核装置的整个运动过程。老师可通过国际IEC PLC梯形图、PLC梯形图、SFC顺序流程图等控制该软件中的3D仿真对象运行，可对自动生产线进行编程调试。 ▲2）仿真软件应具有以下实训方式：整体实训方式、单模块实训方式，在每种实训方式下都可通过国际IEC PLC梯形图、PLC梯形图控制仿真软件里设备模型的运行，从而达到不同的实训目的。 3）在整体实训方式下，仿真软件里的设备模型必须和实训室原有自动生产线实训考核装置的大小比例是一致的。要求在该模式下，可使用国际IEC PLC梯形图、PLC梯形图、SFC顺序流程图等其中任意一个的进行编程的软件里仿真通过的程序，可直接下到实训室原有自动生产线实训考核装备所配备的PLC中。 4）单模块实训方式要求：在“实训方式”中选择“单模块实训”，可打开需实训的单元：供料单元、输送单元、加工单元、装配单元和分拣单元，用户可根据自己的需求选择相应的实训单元。 ▲13.视频及资源（要求以投标同品牌PLC进行开发） （1）PLC控制视觉分拣系统，PLC控制视觉分拣系统资源： 1）任务工单的3D虚拟仿真动画。 2）PPT课件。 3）应用案例的3D虚拟仿真动画。 4）设置物料特征。 （2）PLC和触摸屏控制电动机星三角启动，PLC和触摸屏控制电动机星三角启动）资源： 1）任务工单的仿真动画。 2）PPT课件。 3）应用案例。 4）组态按钮和指示灯。 5）组态定时设定值和定时当前值。 （3）PLC控制自动化立体仓库系统，PLC控制自动化立体仓库系统资源： 1）任务工单的3D虚拟仿真动画。 1）PPT课件。 2）立体仓库物料入库案例。 3）立体仓库结构认识。 4）搭建立体仓库场景。 5）叉车机构推车机构动作原理。 6）DB块中定义数组。 （4）PLC控制物料高度（重量）十字传送带分拣线， PLC控制物料高度（重量）十字传送带分拣线资源： 1）任务工单的3D虚拟仿真动画。 2）PPT课件。 3）FC和FB区别。 4）FC和FB应用案例。 5）FC的接口参数处理。 6）物料高度分拣产线3D虚仿动画。 7）高度检测装置分析。 8）换向器工作台分析。 9）滚轮输送机和称重工作台原理。 （5）水箱液位的PID控制，水箱液位的PID控制资源： 1）任务工单的3D虚拟仿真动画。 2）3份PPT课件。 3）中断指令动画。 4）模拟量处理指令。 5）模拟量处理和PID系统框图。 6）模拟量数值变化动画。 7）组态PID指令。 8）案例3D虚拟仿真动画。 9）水箱液位调节值与显示值换算。 10）PID反馈值和输出值的选择。 11）组态HMI的液位PID曲线画面。 二、设备技术参数要求 1.交流电源：三相五线AC380V±10%50Hz。 2.整机功耗：≤12.0kVA。 3.安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用绝缘的安全型插口及带绝缘护套的安全型实验导线。 三、设备可支持的实训项目 1.自动送料装车系统； 2.水塔水位自动控制； 3.交通灯自控与手控； 4.全自动洗衣机； 5.电机控制； 6.多种液体混合； 7.步进电机； 8.自控成型机； 9.自控轧钢机； 10.邮件分拣机； 11.“铁塔之光”； 12.四层电梯控制； 13.电镀生产线控制； 14.变频器功能参数设置与操作； 15.外部端子点动控制； 16.变频器控制电机正反转； 17.多段速度选择变频调速； 18.变频器无级调速； 19.基于外部模拟量（电压/电流）控制方式的变频调速； 20.瞬时停电起动控制； 21.PLC、变频调速控制； 22.PLC控制变频器外部端子的电机正反转； 23.PLC控制变频器外部端子的电机运行时间控制； 24.基于PLC数字量控制方式的多段速； 25.触摸屏的实训； 26.触摸屏与PLC通讯的实训； 四、设备配置要求 1.实训装置台，数量12张，技术要求：铝合金导轨式结构。 2.电源控制屏，数量12个，技术要求：包括以下功能 （1）电源供电和通电指示； （2）控制单元； （3）定时器兼报警记录仪指示灯； （4）选择开关和蜂鸣器及继电器单元； （5）电压表量程0～30V、精度≥0.5级； （6）电流表量程0～30mA、精度≥0.5级； （7）直流电源单元：0～±10V可调输出； （8）直流电流：4～20mA可调输出； 3.触摸屏模块，数量12个。 4.PLC主机，数量12个。 ▲5.变频器模块，数量12个。 ▲6.三相异步电动机，数量12个。 7.电源线，数量24根，3脚标准插头，用于模块供电，符合相关质量标准，符合相关质量标准。 8.安全插拔线模块，数量12个，每个50根；其中10根：长≥1000mm；40根：长≥600mm。 9.仿真实训模块，数量12个；仿真系统芯板，9针串口，船型开关，包含国标电源3脚插座1个，安全插口66个。 10.PLC仿真单元，数量12个。 11.电机控制模块，数量12个；包含钮子开关3个，指示灯6个，安全插口9个。 12.步进电机模块，数量12个；包含琴键开关1个，钮子开关1个，点动按钮1个，4相直流电动机1个，安全插口13个，转盘1个。 13.“铁塔之光”模块，数量12个；包含七段数码管1个，指示灯9个，安全插口18个。 14.邮件分拣机模块，数量12个；包含钮子开关1个，指示灯10个，安全插口11个。 ▲15.自控成型机单元，数量12个；包含钮子开关6个，指示灯10个，安全插口12个； 16.自动轧钢机模块，数量12个；包含钮子开关2个，指示灯10个，安全插口11个。 17.多种液体混合模块，数量12个；包含钮子开关4个，指示灯10个，安全插口12个。 18.全自动洗衣机模块，数量12个；包含点动按钮（绿色）4个，红色停止点动按钮1个，指示灯8个，安全插口13个。 ▲19．电镀生产线控制单元，数量12个；包含直流电动机2个，滚珠丝杠1条，轴承2个，转盘1个，轴承支架2个，皮带轮1条、琴键开关1个，点动按钮3个，安全插口18个。 20．交通灯自控与手控模块，数量12个；包含钮子开关3个，红、绿、黄指示灯各4个，安全插口11个。 21.水塔水位自动控制模块，数量12个；包含钮子开关4个，指示灯6个，安全插口8个。 22.自动送料装车系统模块，数量12个；包含钮子开关2个，指示灯8个，安全插口12个。 23.四层电梯控制模块，数量12个；包含直流电动机1个，滚珠丝杠1条，轴承1个，工件1个，轴承支架1个，电机支架1个，七段数码管1个，点动按钮10个，指示灯14个，限位装置4个，安全插口33个。 ▲24.实训指导书，数量12本；要求必须与设备配套。 25.数字化设计终端，数量12个。 26.推车，数量12辆，铝木结构。底部安装四个定位轮，后部装有镂空灰铁质挡板，桌尺寸：长宽高约580mm*450mm*960mm。 27.设备配套资源包，数量1个。 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |
| 交付时间和地点 |  |  | 1.交付的时间：采购合同签订生效之日起90个日历日内完成项目供货、安装调试并交付验收和使用。 2.交付的地点：南宁市广西水利电力职业技术学院里建校区内。 |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |
| 付款条件 |  |  | 1. 第一阶段（预付款）：签订合同之日起10个工作日内，中标供应商提交书面申请材料至采购人，经采购人审核同意后向中标供应商支付合同总额的30%作为预付款。 2.第二阶段（进度款）：当采购的设备全部到货完毕，经采购人组织到货验收合格后（到货验收合格不作为货物交付和调试安装验收合格依据，仅作支付依据），中标供应商提交书面申请材料至采购人，采购人完成付款审批手续后10个工作日内，支付至合同总额的80%； 3.第三阶段（验收款）：项目全部完成并经采购人验收合格后，收到中标供应商开具合同的等额合法增值税专用发票后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付合同剩余款项。 4.合同款项支付手续的办理，均由中标人提出书面请款申请，获得采购人书面确认、审批后支付相应费用。所有的款项以转账的方式支付到中标人指定的银行账号。收款方、出具发票方、合同方均必须与中标单位名称一致，否则采购人有权拒绝付款。 |  |
| 售后服务 |  |  | 1.投标产品必须是按厂家出厂标准配置提供的整套具备全新正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品（禁止供应商使用贴牌、代工设备参与投标）。相关部件及服务须满足本表技术要求中各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换同样产品； 2.售后服务费用包含在报价中。 3.售后服务：中标供应商向采购人提供的售后服务包含： （1）提供全方位的技术支持和售后服务，包括设备安装调试、培训指导、定期维护、备件供应等，确保采购人能够顺利使用设备，并获得长期稳定的运行效果。 （2）中标供应商在设备故障维修时，在接到采购人通过电话、信函、传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于设备的服务请求后，在60分钟之内给予响应并安排提供服务，保证一般故障4小时内解决，严重故障在24小时内解决。如果远程无法解决，中标供应商应48小时内派遣相应人员现场服务。发生紧急抢修事故的，中标供应商接到事故通知后，应8小时到达事故现场抢修。 4.其余按厂家承诺执行。 5.供应商验收完成后须提供完整的安装、操作、使用和维护手册及设备位置图等所有技术资料、图纸。 |  |
| 质量保证 |  |  | 1.质保期内实行“包修、包换、包退”的三包服务；供应商须对货物制造、安装以及使用过程中的一切质量问题承担责任。按国家有关的产品“包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除了在功能目标要求及技术指标中对质量保证期另有规定的货物及服务外，其余所有设备安装调试并经采购人验收合格之日起质保期不少于3年(若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若供应商在投标文件中承诺高于该期限，按照供应商承诺)。质保期内负责维修、更换配件，负责向采购人提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，质保期外提供终身维护和保养服务，如技术需求另有要求的根据国家设备质量标准要求的有关规定。质保期内中标供应商对货物出现的维修、质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，并向采购人提供每次维保的相关资料（佐证照片、维保清单及报告）。如采购需求表中特别注明的按需求表中的内容执行。 2.质保期内，供应商按要求提供以下质保服务： 属于保修（三包）范围和内容的项目，中标供应商应在接到修理通知之后按售后维修响应要求时限内派人修理。中标供应商不在约定期限内派人修理，采购人可委托其他人员修理，修理费用由中标供应商负责。如果需要更换配件的，所更换的配件应为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人书面同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，中标供应商应负责更换整件产品。 3.保修完成后，由采购人组织有关单位人员验收。 4.产品质量按现行国家标准和技术规范。 |  |
| 人员及要求 |  |  | 供应商应严格按照国家、自治区、行业等相关规范要求，投入符合本项目设备安装、调试、运行操作的人员开展项目实施，按时按质按量完成项目安装及调试。 |  |
| 报价及其他要求 |  |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1.货物的价格：包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、场地布置及实施、技术升级、保养费、技术资料、包装、运输、售后服务、验收检验、产品质保期内维护费及其他所有成本费用的总和； 2.采购代理服务费、保险费和各项税金。 注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |  |
| 其他要求 |  |  | 1.供应商须根据实训室实际空间条件进行设备布置设计，在安装施工前提交详细的设备布局图、电气系统图及布线方案，经采购人书面确认后方可实施。 2.所有线缆敷设须符合电气施工安全规范。强电与弱电线缆应分开布线，并采取有效屏蔽措施，避免相互干扰。存在易燃、易爆风险的区域，必须采用符合防爆标准的线缆及相关配件。主线路须采用截面积不小于6mm²的硬质铜芯导线，地面及埋地部分严禁设置任何形式的接头，确保供电线路的连续性与安全性。 3.所有线缆端头、接口及重要节点均应设置清晰、持久、规范的标识，标明线路用途、走向及对应设备信息，与设备布局图、电气系统图等构成完整施工图纸及资料，便于日后运维与检修。 4.本项目设备安装地点由采购人指定，在充分满足设备正常运行所需的行业技术标准基础上，结合国家专业教学标准、实训室建设标准，根据采购人课程教学实训目标与实际教学场地条件，为每个实训空间设计制作设备应用场景环境，须涵盖但不限于设备空间温度控制、设备网络互联、智慧式教用交互环境等环境功能。供应商须在设备进场前根据实训室空间条件进行设备布置设计，在安装前提交详细设备布置方案，经采购人确认后方可实施，具体须满足采购人教学实训需求。 5.供应商须配套提交完整的设备与环境应用管理制度文档，内容应涵盖但不限于设备操作规程、设备分区规范及标识、日常维护保养制度、安全管理规定等，相关制度规程须根据实训室场地条件，设置为清晰、持久、规范的标识，以保障指导教学实训活动规范、有序开展。 6.提供自最终验收合格之日起为期不少于三年的质保期。质保期内，所有因设备、材料或施工质量导致的问题，供应商须负责维修或更换服务。质保期满后，供应商应承诺在设备整个使用寿命周期内，继续提供技术支持和有偿维修保养服务，具体服务内容与费用标准应在投标文件中列明。 |  |
| 证明材料 |  |  | 中标人须承诺于签订合同后5个工作日内必须向采购人提供所投产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件或供货证明原件或经销证书或购买发票等）和投标时提供的产品佐证材料原件（如检测报告等）进行核验，如经采购人发现并核实投标人在投标文件中提供虚假材料进行响应，将上报政府采购监督管理部门，并按政府采购相关法律法规对投标人进行处罚。 |  |
| 履约保证金 |  |  | 履约保证金金额：按中标金额2% 履约保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 保证金缴纳的账号信息： 开户名称：广西水利电力职业技术学院 开户银行：南宁农行民族长岗支行 银行账号：20006001040000459 备注：在签订合同之前，中标供应商需把履约保证金足额交到采购人指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。质保期满，采购货物如无质量问题，由中标供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号）、支付履约保证金过程证明，保证金收取单位在收到合格材料后10个工作日内办理退还手续（不计利息）。 |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 详见《第四章 评标办法及评分标准》 |  |
| 能力或业绩要求 |  |  | 详见《第四章 评标办法及评分标准》 |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |
| 1．项目验收按以下流程进行： （1）中标供应商按采购人要求送货至指定地点，双方一起开箱验货并签字确认。 （2）中标供应商按采购人指定的设备安装地点，完成设备的安装与调试。 （3）中标供应商提出验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。 （4）项目验收合格，项目约定产品或服务才正式交接。交接完毕，才作为项目的最终验收。 2.检查供货范围。中标供应商提供的产品到达采购人指定现场后，中标供应商应在采购人单位项目负责人在场情况下，对着供货清单，当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，并对相关产品的型号、规格、数量、性能参数等进行初步核对，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地时完好无损，与合同约定一致，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿，否则采购人可拒绝签字确认。 3.为保障项目建设交付效率及质量，采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方商检机构参与验收，与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 4.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担【包括但不限于甄别验收(如第三方商检机构)，不管验收结果是否与合同内一致的，甄别验收的费用均由中标供应商负责】。报价时应考虑相关费用。 5.中标供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，给予3天的整改时间，整改后还是不符合招标文件的技术要求的，按相关规定做解除合同、退货处理及违约处理，并拒绝支付合同款，中标供应商承担由此造成的采购人损失和产生的一切费用（包括但不限于采购人本次、再次采购所发生的所有费用以及采购人因维护自身权益支付的诉讼费、保全费、担保费、律师费等），并赔偿采购人经济损失（赔偿上限为不超过中标金额的30%），采购人经济损失超出违约金数额的，采购人可以进行追偿，并追究中标供应商法律责任。 6．采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 7.为了保证本次项目的质量，供应商在全部服务、货物交付后，采购人有权对中标供应商提供的服务、货物产品进行测试预验收，以确认产品的技术指标和性能达到招标文件中所规定以及投标文件所承诺的技术功能要求，若测试结果不能满足招标文件参数要求以及投标文件所承诺，采购人有权不予以验收，如供应商无法在规定时间内提供达到招标文件中所规定以及投标文件所承诺的服务、货物产品，采购人有权单方面终止合同，并拒绝支付合同款，中标供应商承担由此造成的采购人损失和产生的一切费用（包括但不限于采购人本次、再次采购所发生的所有费用以及采购人因维护自身权益支付的诉讼费、保全费、担保费、律师费等），并赔偿采购人经济损失（赔偿上限为不超过中标金额的30%），采购人经济损失超出违约金数额的，采购人可以进行追偿，并追究中标供应商法律责任。 8.投标人在项目实施过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因投标人企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由投标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。 9.中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，中标人必须与第三方交涉， 并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。 10.产品包装材料归采购人所有。 11.未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |  |
| （四）进口产品说明 |  |  |  |  |
| 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |
| 供应商根据自身情况在投标文件中提交技术方案、项目实施方案、售后服务方案等内容，如有可提供自身的履约能力、业绩等证明材料。 |  |  |  |  |
| （六）现场考察 |  |  |  |  |
| 具体详见第三章投标人须知前附表11.2条款规定 |  |  |  |  |

分标2

本分标的核心产品为下表的产品。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电能质量监测与分析实训平台 | 1台 | 1.电能质量分析装置 1.1基本功能要求 ▲1）便携式电能质量分析仪功能、性能满足《电能质量监测设备通用要求》（GB/T19862-2025）要求，测量精度达到A级。 2）装置测量频率范围为45~70Hz，电压测量范围为1-1000V，电流测量范围为0-6000A。装置采样频率为512点-1024/周期，512点/周期波形录制，最长支持10min。采样频率不低于102.4kHz（每周波采用2048点高精度采样），测量通道数为1路，每路包括4通道电压和4通道电流，支持1-1000V电压有效值测量，0-6000A电流测量，适配交直流场景，提供电压测试夹和电流互感器（交流5A），测量精度达到0.1%，电压分辨率达到0.001V，电流分辨率达到0.001A和频率分辨率达到0.001Hz。 3）装置可自定义电能质量参数记录及暂态、稳态事件记录，200kHz专业芯片，捕捉最小5us瞬态测试波形。测量精准，操作便捷，功能全面，可分析供电线路的电压、电流、谐波、波动、暂降、闪变、三相不平衡、频率等所有电能质量参数，具体功能如下：示波器功能，显示A、B、C、N各相电压电流实时波形；电压/电流/频率功能，显示频率值、电压有效值、电压相位值、电压正峰值、电压负峰值、标称电压值、电压偏差值、电流有效值、电流相位值、电流正峰值、电流负峰值；功率和电能功能，显示有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、正向有功电能、反向有功电能、正向无功电能、反向无功电能、视在电能；电压谐波功能，显示THD、DC、1-63次谐波、0-62次间谐波、1-35次高次谐波；电流谐波功能，显示THD、DC、1-63次谐波、0-62次间谐波、1-35次高次谐波；谐波功率功能，显示1-63次谐波；闪变功能，显示PST(短闪变)、PLT(长闪变)；不平衡功能，显示正序电压、负序电压、零序电压、负序电压不平衡度、零序电压不平衡度、正序电流、负序电流、零序电流、负序电流不平衡度、零序电流不平衡度。（投标人在项目开标结束后等待对设备软件功能进行现场演示） 4）支持GPS 卫星对时与B码(RIG-B)对时双模式，实现单设备时间精度±50ns、多设备跨站点时间同步误差<1ms，适配多节点分布式监测场景。 5）支持400Hz频率测量，适配军工、航天等特殊高频场景，精准捕捉高频电信号特性，保障特殊领域电力系统稳定监测。 6）实时数据查看，实时展示电压、电流波形、幅值、相位、谐波、不平衡、功率、闪变等所有电能质量测量参数。 7）数据统计记录，支持不少于800种电能质量测量参数的最大值、最小值、平均值、cp95值的数据统计记录功能，并支持电能质量暂态事件、越限事件的监测记录。 8）实时波形记录，支持128/256/512/1024点每周波的实时波形记录功能，录波文件采用标准comtrade格式文件。 9）实时数据是指依据现行GB/T 17626.30标准，由监测终端计算得到的各电能质量稳态指标（除闪变外）的150周波值。短时闪变的实时数据指10分钟间隔数据，长时闪变的实时数据指其2小时间隔数据。 1.2实时数据 1）监测终端不存储各电能质量稳态指标（除闪变外）实时数据，每组实时数据以非缓存报告形式直接上传至监测系统。 2）监测终端不存储各电能质量稳态指标（除闪变外）实时数据，每组实时数据以非缓存报告形式直接上传至监测系统。 1.3统计数据 1)统计数据是指依据现行GB/T 17626.30标准，由监测终端计算得到的各电能质量稳态指标（除闪变外）的分钟值。统计数据的时间间隔为1~10分钟可调，默认为3分钟，不含闪变。 ▲2)监测终端应能够同时记录所有监测项目的数据。 ▲3)针对每一个稳态电能质量监测项目（除闪变外），应记录其所在时间段的平均值、最大值、最小值、95%概率大值。 ▲4)统计数据分钟值应至少在监测终端内部存储60天，存储模式为先进先出，循环存储。 ▲5)监测终端应按照DL/T 860要求，以日志或报告形式实现历史统计数据的存储。 1.4电压波动与闪变数据 1)电压波动与闪变数据是指依据现行GB/T 17626.30标准，由监测终端计算得到的电压波动和闪变指标数值。电压短时间闪变和电压变动幅值更新的时间间隔为10分钟，电压长时间闪变和电压变动频度更新的时间间隔为2小时。 ▲2)监测终端应能够同时记录所有电压波动与闪变数据。 ▲3)电压波动与闪变数据应至少在监测终端内部存储60天，存储模式为先进先出，循环存储。 ▲4)监测终端应按照DL/T 860要求，以日志或报告形式实现电压波动与闪变数据的存储。 1.5暂态事件波形数据 1)暂态事件波形数据是指对记录的可表征电能质量暂态事件特征的电压和电流波形。 2)暂态事件波形数据记录方式有两种：1）智能记录模式，根据设置的触发前、后记录周波数记录事件全过程（包括触发前、事件期间、事件后），对于持续时间较长（大于总记录周波数的时间长度）的事件，宜在事件开始和结束时刻进行波形记录，在事件期间进行有效值记录；2）固定记录模式，在事件开始后按照总记录周波数的长度记录，不管事件是否已结束。 ▲3)为进一步规范，本规定每个事件的最大记录周波数应不小于50个，每周波采样点数不低于128点，事件触发前记录的周波数应不少于3周波。 4)暂态事件波形数据以 GB/T 14598.24-2017规定的COMTRADE文件形式存储。监测终端支持不少于128个COMTRADE文件的存储，存储模式为先进先出、循环存储。 ▲5)每个用于暂态事件波形记录的COMTRADE文件仅包含一个监测点的波形数据，其中DAT文件必须为二进制格式，CFG文件应满足： A.cfg文件第一行第一个逗号之前的字符串应可设置更改，默认为[GX_SINGLE]； B.cfg文件名应包含逻辑设备名称、录波记录编号和时间； C.cfg文件的第2列波形通道命名顺序为：U1/U2/U3，I1/I2/I3。 2.高精度电能质量在线比对检测单元 2.1使用环境条件 1) 安装地点：户内； 2) 环境温度：-10℃～+40℃。 3) 最高相对湿度：95%，无凝露。 2.2 技术条件 1) 能适应工作电压400V -40%/+15%（240V ~460V）； 2) 额定频率：45~63Hz 自适应； 3) 可应用于三相三线和三相四线系统； 4) 装置测量2回路通道，其中1通道为现场比对检测通道，1回路为电能质量录波分析通道，手机APP或上位机分析，各回路可关联分析； 5）高精度电能质量在线比对检测装置功能、性能满足《电能质量监测装置在线比对技术规范》（NB∕T11146-2023）； 6）装置具体2回路测量通道，其中1通道为现场比对检测通道，1回路为电能质量录波分析通道，手机APP或上位机分析，各回路可关联分析，通信方式为以太网/4G/蓝牙，可拔插SD卡，配置内存不小于16GB。 ▲7）装置主要测量参数及最大允许误差满足《电能质量监测装置在线比对技术规范》（NB∕T11146-2023）表1的要求；《电能质量监测设备通用要求》（GB/T19862-2025），其精度高于A级监测装置精度，装置测量频率范围为45~70Hz，电压测量范围1-1000V，电流测量范围为0-6000A。装置可自定义电能质量参数记录及暂态、稳态事件记录，200kHz专业芯片，捕捉最小5us瞬态测试波形。支持不同电压标准的闪变Pst，Pst的最大误差≤1%，Pst设置范围1~10。 ▲8）装置对时支持GPS/IEEE1588/SNTP三种模式，其中SNTP对时精度不高于10ms，IEEE1588对时精度不高于1ms。 2.2实时数据 1）监测终端不存储各电能质量稳态指标（除闪变外）实时数据，每组实时数据以非缓存报告形式直接上传至监测系统。 2）监测终端不存储各电能质量稳态指标（除闪变外）实时数据，每组实时数据以非缓存报告形式直接上传至监测系统。 2.3统计数据 1)统计数据是指依据现行GB/T 17626.30标准，由监测终端计算得到的各电能质量稳态指标（除闪变外）的分钟值。统计数据的时间间隔为1~10分钟可调，默认为3分钟，不含闪变。 ▲2)监测终端应能够同时记录所有监测项目的数据。 ▲3)针对每一个稳态电能质量监测项目（除闪变外），应记录其所在时间段的平均值、最大值、最小值、95%概率大值。 ▲4)统计数据分钟值应至少在监测终端内部存储60天，存储模式为先进先出，循环存储。 ▲5)监测终端应按照现行DL/T 860标准要求，以日志或报告形式实现历史统计数据的存储。 2.4电压波动与闪变数据 1)电压波动与闪变数据是指依据现行GB/T 17626.30标准，由监测终端计算得到的电压波动和闪变指标数值。电压短时间闪变和电压变动幅值更新的时间间隔为10分钟，电压长时间闪变和电压变动频度更新的时间间隔为2小时。 ▲2)监测终端应能够同时记录所有电压波动与闪变数据。 ▲3)电压波动与闪变数据应至少在监测终端内部存储60天，存储模式为先进先出，循环存储。 ▲4)监测终端应按照现行DL/T 860标准要求，以日志或报告形式实现电压波动与闪变数据的存储。 2.5暂态事件波形数据 1)暂态事件波形数据是指对记录的可表征电能质量暂态事件特征的电压和电流波形。 2)暂态事件波形数据记录方式有两种： a）智能记录模式，根据设置的触发前、后记录周波数记录事件全过程（包括触发前、事件期间、事件后），对于持续时间较长（大于总记录周波数的时间长度）的事件，宜在事件开始和结束时刻进行波形记录，在事件期间进行有效值记录； b）固定记录模式，在事件开始后按照总记录周波数的长度记录，不管事件是否已结束。 ▲3)为进一步规范，本规定每个事件的最大记录周波数应不小于50个，每周波采样点数不低于128点，事件触发前记录的周波数应不少于3周波。 4)暂态事件波形数据以GB/T 22386规定的COMTRADE文件形式存储。监测终端支持不少于128个COMTRADE文件的存储，存储模式为先进先出、循环存储。 5)每个用于暂态事件波形记录的COMTRADE文件仅包含一个监测点的波形数据，其中DAT文件必须为二进制格式，CFG文件满足： A.cfg文件第一行第一个逗号之前的字符串可设置更改，默认为[GX_SINGLE]； B.cfg文件名包含逻辑设备名称、录波记录编号和时间； C.cfg文件的第2列波形通道命名顺序为：U1/U2/U3，I1/I2/I3。 3.电能质量标准源单元 ▲1）参照 GB/T12326-2008 电能质量电压波动和闪变、GB/T19862-2025电能质量监测设备通用要求，采用DDS波形合成，数字信号处理器、复杂的可编程逻辑阵列，大规模集成功放，标准源等技术设计而成，适用于谐波表、数显表等电能质量相关的测试和校准。 2）主要功能：输出标准谐波2~50次，可单次或任意叠加多次谐波输出，并能实时显示；开机立即显示测试界面，响应速度快，效率高；每相电压、电流、谐波、相位均可独立控制；谐波输出采用软件闭环，准确度高。可检定A类电能质量分析仪。 3）三相交流电压，量程支持57V、100V、220V、380V多种电压标准；调节范围为（0~120）%RG；调节细度为0.005%RG；准确度为0.05%RG，失真度为≤0.2%，输出负载为每相20VA。 4）三相交流电流，量程支持1A、2A、5A、20A多种电流标准；调节范围为（0~120）%RG；调节细度为0.005%RG；准确度为0.05%RG，失真度为≤0.2%，输出负载为每相20VA。 5）相位调节范围为0°~359.99°，分辨率为0.002°，准确度为0.05°；功率因数调节范围为-1~0~1，分辨率为0.0001，准确度为0.0005；频率调节范围为45Hz~65Hz，分辨率为0.001Hz，准确度为0.002Hz. ▲6）谐波功能，输出范围:2~63次(可多次叠加)；谐波总含量:0~40%；精度，其中2 ~ 18 次 (0.1%+0.05%)RD，19 ~ 40 次 (0.4%+0.04%)RD，41 ~ 63 次 (0.8%+0.08% )RD。 7）电压、电流对称度均为<0.2%。 8）具备功率输出，其中，有功功率为0.05%FS，无功功率为0.1%FS。Pst 设置范围 1~10。 4.电能质量在线监测单元 ▲提供符合广西电网使用的不同厂家的电能质量在线监测装置3台（具备IEC61850规约，精度符合IEC61000-4-30A级标准，额定电流1/5A）、实验用屏柜1面（长2260mm（±1mm）*宽800mm（±1mm）*高600mm（±1mm））、测试配线3套。 5.电能质量监测分析单元 具有电能质量运维软件平台、计算机监控系统，远程控制模块（接入电能质量标准源）、在线监测分析模块（接入3台电能质量在线监测装置）。 1）软件具有实时监控、操作、人机交互、单点控制，控制器搭配。 2）软件可远程操作各项实训装置，不受场地限制，软件具有实时监控，人机交互，单点控制。 3）采用WIFI无线网络通讯，通过互联网传输数据。 4）本系统作为应用企业生产组织模式来开展实训教学的工具，分为学员端和教师端。 5）软件能够实现企业生产组织模式的实训教学应用，包括教学、考核、资源管理、人员管理和实训室管理等功能模块； 6）教师端能支持老师完成人员、设备、学生实训过程、实训记录、工作交接等工作，包括在线点名、工位分配、设置安全着装要求、5S和安全生产日报表、工作交接、拍照并对图片进行编辑等功能。 7）教师端可实时查看各个学生端的生产教学进度，并通过各种数据的汇总，了解教学情况。 8）教师端各个必要节点和实训室管理模块里可支持填写数据，数据只能添加不能修改，以防篡改报告数据，教师端还具备工作交接小黑板功能，使工作交接电子化并具备可追溯性。 9）学员端软件能够实现企业生产组织模式的教学应用，包含：生产准备、生产加工、生产还原等功能模块。 10）软件由上位机交互软件、上位机设备和连接器软件组成。其中上位机交互软件可分为数据监控调试、实时工程控制。上连接器软件可分为上位机连接控制器、设备调试。 11）实时工程操作：可实现工程实时操作，工程调试，工程跟进，工程监控等功能。 12）上位机连接控制器：运用连接器的设备连接功能，可实现无线网络的数据通讯，可对不同网段进行不同设备控制。连接器可实现多个上位机同时控制，上位机可以是不同软件，也可以为多个同一掌上便携式智能自动化控制软件，实现了多对一实时操作。 13）可实现专业技能、职业技能教学资源统一管理，老师和学生在实训过程中可随时调用，查看相应教学资源。能支持word、PPT、excel、JPG、png、及多种视频格式文件的上传、查看、删除等操作。 14）具备管理员功能，管理员能进行后台资源的上传、编辑和管理，管理员可上传学员资料。 15）具备权限管理功能，根据登录账号分配相应使用功能权限。 16)学员端软件具备实训过程导航功能，该导航是根据企业生产组织流程设置的，可对各个实训流程进行导航和应用指导，确保完成该步骤后才能进行下一步骤的操作，学生端预留接口，可支持二次开发，来连接设备的监控系统，并实时传输至教师端。 17）学员端和教师端可以互相通信，老师可实时查看各个学员端的生产教学进度，并通过各种数据的汇总，了解教学情况。 18）具备电能质量运维软件平台、计算机监控系统，远程控制模块、在线监测分析模块。至少包含以下内容：电能质量运维软件平台介绍、系统结构、器件介绍、系统接线、电能质量运维软件平台设置、计算机监控系统设置、功能演示、远程控制模块软件操作、在线监测分析模块软件操作。（投标人在项目开标结束后等待对设备软件功能进行现场演示） |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |
| 交付时间和地点 |  | 1.交付的时间：采购合同签订生效之日起90个日历日内完成项目供货、安装调试并交付验收和使用。 2.交付的地点：南宁市广西水利电力职业技术学院里建校区内。 |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |
| 付款条件 |  | 1.第一阶段（预付款）：签订合同之日起10个工作日内，中标供应商提交书面申请材料至采购人，经采购人审核同意后向中标供应商支付合同总额的30%作为预付款。 2.第二阶段（进度款）：当采购的设备全部到货完毕，经采购人组织到货验收合格后（到货验收合格不作为货物交付和调试安装验收合格依据，仅作支付依据），中标供应商提交书面申请材料至采购人，采购人完成付款审批手续后10个工作日内，支付至合同总额的80%； 3.第三阶段（验收款）：项目全部完成并经采购人验收合格后，收到中标供应商开具合同的等额合法增值税专用发票后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付合同剩余款项。 4.合同款项支付手续的办理，均由中标人提出书面请款申请，获得采购人书面确认、审批后支付相应费用。所有的款项以转账的方式支付到中标人指定的银行账号。收款方、出具发票方、合同方均必须与中标单位名称一致，否则采购人有权拒绝付款。 |  |
| 售后服务 |  | 1.投标产品必须是按厂家出厂标准配置提供的整套具备全新正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品（禁止供应商使用贴牌、代工设备参与投标）。相关部件及服务须满足本表技术要求中各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换同样产品； 2.售后服务费用包含在报价中。 3.售后服务：中标供应商向采购人提供的售后服务包含： （1）提供全方位的技术支持和售后服务，包括设备安装调试、培训指导、定期维护、备件供应等，确保采购人能够顺利使用设备，并获得长期稳定的运行效果。 （2）中标供应商在设备故障维修时，在接到采购人通过电话、信函、传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于设备的服务请求后，在60分钟之内给予响应并安排提供服务，保证一般故障4小时内解决，严重故障在24小时内解决。如果远程无法解决，中标供应商应48小时内派遣相应人员现场服务。发生紧急抢修事故的，中标供应商接到事故通知后，应8小时到达事故现场抢修。 4.其余按厂家承诺执行。 # 5.供应商验收完成后须提供完整的安装、操作、使用和维护手册及设备位置图等所有技术资料、图纸。 |  |
| 质量保证 |  | 1.质保期内实行“包修、包换、包退”的三包服务；供应商须对货物制造、安装以及使用过程中的一切质量问题承担责任。按国家有关的产品“包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除了在功能目标要求及技术指标中对质量保证期另有规定的货物及服务外，其余所有设备安装调试并经采购人验收合格之日起质保期不少于3年(若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若供应商在投标文件中承诺高于该期限，按照供应商承诺)。质保期内负责维修、更换配件，负责向采购人提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，质保期外提供终身维护和保养服务，如技术需求另有要求的根据国家设备质量标准要求的有关规定。质保期内中标供应商对货物出现的维修、质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，并向采购人提供每次维保的相关资料（佐证照片、维保清单及报告）。如采购需求表中特别注明的按需求表中的内容执行。 2.质保期内，供应商按要求提供以下质保服务： 属于保修（三包）范围和内容的项目，中标供应商应在接到修理通知之后按售后维修响应要求时限内派人修理。中标供应商不在约定期限内派人修理，采购人可委托其他人员修理，修理费用由中标供应商负责。如果需要更换配件的，所更换的配件应为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人书面同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，中标供应商应负责更换整件产品。 3.保修完成后，由采购人组织有关单位人员验收。 4.产品质量按现行国家标准和技术规范。 |  |
| 人员及要求 |  | 供应商应严格按照国家、自治区、行业等相关规范要求，投入符合本项目设备安装、调试、运行操作的人员开展项目实施，按时按质按量完成项目安装及调试。 |  |
| 报价及其他要求 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1.货物的价格：包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、场地布置及实施、技术升级、保养费、技术资料、包装、运输、售后服务、验收检验、产品质保期内维护费及其他所有成本费用的总和； 2.采购代理服务费、保险费和各项税金。 注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |  |
| 其他要求 |  | 1.供应商须根据实训室实际空间条件进行设备布置设计，在安装施工前提交详细的设备布局图、电气系统图及布线方案，经采购人书面确认后方可实施。 2.所有线缆敷设须符合电气施工安全规范。强电与弱电线缆应分开布线，并采取有效屏蔽措施，避免相互干扰。存在易燃、易爆风险的区域，必须采用符合防爆标准的线缆及相关配件。主线路须采用截面积不小于6mm²的硬质铜芯导线，地面及埋地部分严禁设置任何形式的接头，确保供电线路的连续性与安全性。 3.所有线缆端头、接口及重要节点均应设置清晰、持久、规范的标识，标明线路用途、走向及对应设备信息，与设备布局图、电气系统图等构成完整施工图纸及资料，便于日后运维与检修。 4.本项目设备安装地点由采购人指定，在充分满足设备正常运行所需的行业技术标准基础上，结合国家专业教学标准、实训室建设标准，根据采购人课程教学实训目标与实际教学场地条件，为每个实训空间设计制作设备应用场景环境，须涵盖但不限于设备空间温度控制、设备网络互联、智慧式教用交互环境等环境功能。供应商须在设备进场前根据实训室空间条件进行设备布置设计，在安装前提交详细设备布置方案，经采购人确认后方可实施，具体须满足采购人教学实训需求。 5.供应商须配套提交完整的设备与环境应用管理制度文档，内容应涵盖但不限于设备操作规程、设备分区规范及标识、日常维护保养制度、安全管理规定等，相关制度规程须根据实训室场地条件，设置为清晰、持久、规范的标识，以保障指导教学实训活动规范、有序开展。 6.提供自最终验收合格之日起为期不少于三年的质保期。质保期内，所有因设备、材料或施工质量导致的问题，供应商须负责维修或更换服务。质保期满后，供应商应承诺在设备整个使用寿命周期内，继续提供技术支持和有偿维修保养服务，具体服务内容与费用标准应在投标文件中列明。 |  |
| 证明材料 |  | 中标人须承诺于签订合同后5个工作日内必须向采购人提供所投产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件或供货证明原件或经销证书或购买发票等）和投标时提供的产品佐证材料原件（如检测报告等）进行核验，如经采购人发现并核实投标人在投标文件中提供虚假材料进行响应，将上报政府采购监督管理部门，并按政府采购相关法律法规对投标人进行处罚。 |  |
| 履约保证金 |  | 履约保证金金额：按中标金额2% 履约保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 保证金缴纳的账号信息： 开户名称：广西水利电力职业技术学院 开户银行：南宁农行民族长岗支行 银行账号：20006001040000459 备注：在签订合同之前，中标供应商需把履约保证金足额交到采购人指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。质保期满，采购货物如无质量问题，由中标供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号）、支付履约保证金过程证明，保证金收取单位在收到合格材料后10个工作日内办理退还手续（不计利息）。 |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 详见《第四章 评标办法及评分标准》 |  |
| 能力或业绩要求 |  | 详见《第四章 评标办法及评分标准》 |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |
| 1．项目验收按以下流程进行： （1）中标供应商按采购人要求送货至指定地点，双方一起开箱验货并签字确认。 （2）中标供应商按采购人指定的设备安装地点，完成设备的安装与调试。 （3）中标供应商提出验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。 （4）项目验收合格，项目约定产品或服务才正式交接。交接完毕，才作为项目的最终验收。 2.检查供货范围。中标供应商提供的产品到达采购人指定现场后，中标供应商应在采购人单位项目负责人在场情况下，对着供货清单，当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，并对相关产品的型号、规格、数量、性能参数等进行初步核对，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地时完好无损，与合同约定一致，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿，否则采购人可拒绝签字确认。 3.为保障项目建设交付效率及质量，采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方商检机构参与验收，与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 4.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担【包括但不限于甄别验收(如第三方商检机构)，不管验收结果是否与合同内一致的，甄别验收的费用均由中标供应商负责】。报价时应考虑相关费用。 5.中标供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，给予3天的整改时间，整改后还是不符合招标文件的技术要求的，按相关规定做解除合同、退货处理及违约处理，并拒绝支付合同款，中标供应商承担由此造成的采购人损失和产生的一切费用（包括但不限于采购人本次、再次采购所发生的所有费用以及采购人因维护自身权益支付的诉讼费、保全费、担保费、律师费等），并赔偿采购人经济损失（赔偿上限为不超过中标金额的30%），采购人经济损失超出违约金数额的，采购人可以进行追偿，并追究中标供应商法律责任。 6．采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 7.为了保证本次项目的质量，供应商在全部服务、货物交付后，采购人有权对中标供应商提供的服务、货物产品进行测试预验收，以确认产品的技术指标和性能达到招标文件中所规定以及投标文件所承诺的技术功能要求，若测试结果不能满足招标文件参数要求以及投标文件所承诺，采购人有权不予以验收，如供应商无法在规定时间内提供达到招标文件中所规定以及投标文件所承诺的服务、货物产品，采购人有权单方面终止合同，并拒绝支付合同款，中标供应商承担由此造成的采购人损失和产生的一切费用（包括但不限于采购人本次、再次采购所发生的所有费用以及采购人因维护自身权益支付的诉讼费、保全费、担保费、律师费等），并赔偿采购人经济损失（赔偿上限为不超过中标金额的30%），采购人经济损失超出违约金数额的，采购人可以进行追偿，并追究中标供应商法律责任。 8.投标人在项目实施过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因投标人企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由投标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。 9.中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，中标人必须与第三方交涉， 并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。 10.产品包装材料归采购人所有。 11.未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |
| （四）进口产品说明 |  |  |  |
| 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |
| 供应商根据自身情况在投标文件中提交技术方案、项目实施方案、售后服务方案等内容，如有可提供自身的履约能力、业绩等证明材料。 |  |  |  |
| （六）现场考察 |  |  |  |
| 具体详见第三章投标人须知前附表11.2条款规定 |  |  |  |

分标3

本分标的核心产品为下表的产品。

特别说明

本分标需求中标注“◆”条款为重要技术要求，按评分标准要求提交证明材料做加分项（不提交或未按要求提交证明材料的仅按不得分处理，不按条款不满足或负偏离处理）。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧建筑综合布线实训装置 | 2台 |  | 一、总体参数： 1.线缆测试仪支持Cat5/5e/6/7及所有现行标准； 2.线缆测试仪测试参数及测试的频率范围应符合GB/T 50312-2016标准； 3.线缆测试仪可以识别线缆故障的具体位置； 4.线缆测试仪测试仪表的精度应满足相应的鉴定规程和校准； 5.线缆测试仪接口：USB接口、CF存储卡接口等； 6.线缆测试仪提供相应的管理软件用于数据传输和导出； 7.配线架具备RJ45型24口配线架、110配线架、光纤配线架； 8.多功能仿真墙能够同时开展10个分组，每组三层建筑的工作区子系统/设备间子系统/干线子系统/配线子系统布线施工等项目的实训功能； 9.光纤熔接机支持SM（单模）、MM（多模）、DS（色散位移）、NZDS（非零色散位移）光纤的熔接，适用光纤：皮线光缆、SC、FC等连接器、0.25mm、0.9mm普通光纤； 10.光纤熔接机接续损耗：≤0.02dB（SM），≤0.01dB（MM），≤0.04dB（DS），≤0.04dB（NZDS），回波损耗≤-40dB。 二、每台装置组成模块及参数需求 序号; 名称; 参数需求; 数量. 1; 铜缆实训单元; 包含铜缆实训装置2组+铜缆工具箱2件。 一、铜缆实训装置2组 1.外形尺寸不小于585mm宽×600mm深×2000mm高，桌面尺寸不小于585mm宽×250mm深×85mm高； 2.需采用19英寸单联开放式架构，顶盖、竖板、底座需采用螺丝固定,且均可拆卸； 3.全结构需采用镀锌喷塑钢板，厚度≥2毫米； 4.安装位容量≥40U，两侧竖板需分两列均匀设置不少于40个Ø50mm、36个Ø35mm、72个M4螺丝孔，孔距不得少于50mm，底座中间需设置不少于350×100mm安装孔； 5.各实训功能区全部采用模块化设计； ◆6.核心部件网络测试实训仪2件； （1）外观尺寸：整体尺寸不小于6U； （2）处理器：参照或相当于STC15； （3）存储容量：不小于32GB； （4）屏幕：液晶触摸显示屏，屏显尺寸不小于7英寸，分辨率不低于800*600； （5）扬声器：内置不大于4欧姆10瓦轻量级扬声器； （6）系统：内含嵌入式操作系统、内置多媒体播放器软件（自带不少于7个配套实训资源）； ▲（7）实训功能：能实时直观显示测试结果，如线缆跨接、反接、短路、开路情况，并能清楚显示双绞线八芯线的颜色，如白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕； 7.可进行网络配线、语音配线、理线、数据交换基本链路实训及永久链路或信道实训； 8.落地安装，立式操作； 9.实训装置包含：24口超五类非屏蔽配线架1个；24口模块式屏蔽配线架1个；19英寸理线架2个；19英寸110型通信配线架1个；19寸25口RJ45语音配线架1个；24口网络交换机1个；键盘操作台1个；电源线1条；网络地插1个；电源地插1个；PDU电源插座1个；1米网络跳线4条。 二、铜缆工具箱2件 1.需采用铝板外壳和圆弧型材，内部设置有专门的成型内衬固定工具，牢靠，存取方便； 2.可用于综合布线全套教学、大赛、实训； 3.工具箱内包含：老虎钳1把；斜口钳1把；尖嘴钳1把；美工刀1把；裁管刀1把；线槽剪1把；弯管器1根；3米钢尺1把；一字螺丝刀1把；十字螺丝刀1把；剥线刀1把；打线钳1把；五对打线钳1把；通断测试仪1把；6.9V电池1个；电缆剥线钳1把；双用网络压线钳1把。; 1个. 2; 光纤实训单元; 包含光纤实训装置2组+光纤热熔工具箱2件+光纤冷接工具箱2件。 一、光纤实训装置2组 1. 外形尺寸≥585mm宽×600mm深×2000mm高，桌面尺寸≥585mm宽×250mm深×85mm高； 2. 需采用≥19英寸单联开放式架构，顶盖、竖板、底座需采用螺丝固定,且均可拆卸； 3. 全结构需采用镀锌喷塑钢板，厚度≥2mm； 4. 安装位容量≥40U，两侧竖板需分两列均匀设置≥40个Ø50mm、36个Ø35mm、72个M4螺丝孔，孔距≥50mm，底座中间需设置≥三个350×100mm的安装孔； 5. 各实训功能区全部采用模块化设计； ◆6. 核心部件光纤测试实训仪1件； （1）外观尺寸：整体尺寸≥6U； （2）处理器：参照或相当于STC15； （3）存储容量：不小于32GB （4）屏幕：液晶触摸显示屏，屏显尺寸不小于7英寸，分辨率不低于800×600； （5）扬声器：内置≥4欧姆10瓦轻量级扬声器； （6）系统：内含嵌入式操作系统、内置多媒体播放器软件； ▲（7）实训功能：能实时直观显示光纤测试结果，如光纤的通断、衰减，支持850nm、1310nm、1550nm多种光纤波长选择； ◆（8）网络测试实训仪内嵌7个配套教学实训资源，液晶触摸屏上点击微课视频播放，视频播放流畅，操作视频呈现一个动作一个画面，无需插入U盘等外设存储设备； ◆（9）光纤测试实训仪带RS232数据输出接口，使用USB转RS232线缆连接PC机，可将网络测试实训仪测试检测结果生成excel表格形式进行保存和查看；光纤测试实训仪前面板镶嵌不少于8个光纤法兰接口、1路带灯电源开关、1路带开关可视红光测试笔、1组不小于7英寸液晶触摸显示屏和1组微型打印机，以上硬件组成需一体化整体实现，不接受其他外接线缆扩展方式；其中液晶触摸显示屏可播放不少于7个配套教学实训视频及动态显示光纤测试结果，同时微型打印机可使用热敏打印纸打印光纤测试结果，可视红光测试笔通过光纤测试实训仪前面板开关控制，可测试光纤的通断情况。 8. 落地安装，立式操作； 9. 可进行网络配线、理线、数据交换基本链路实训及永久链路或信道实训； 10. 实训装置配件应≥24口光纤配线架SC型1个；12口SC+12口ST组合式光纤配线架型1个；24口超五类非屏蔽配线架1个；48口ODF架1个；19寸理线架1个；110型通信配线架1个；0.3米ST/PC、SC/PC、ST/PC、LC/PC光纤跳线各1条；SC法兰盘、LC法兰盘、FC法兰盘、LC法兰盘各6个；键盘操作台1个；电源线1条；网络地插1个；电源地插1个；PDU电源插座1个。 二、配套工具箱 （一）光纤热熔工具箱2件 1. 需采用铝板外壳和圆弧型材，内部设置有专门的成型内衬固定工具； 2. 可用于光纤热熔全套教学、大赛和实训； 3. 工具箱内包含：双口光纤剥线钳1把、尖嘴钳1把、凯夫拉剪刀1把、光缆松套管开剥器1把、钢丝钳（7寸）1把、斜口钳（6寸）1把、活动扳手（8寸）1把、光缆加芯剪断钳1把、组合螺丝刀1套、工具箱385×275×110 mm 1个、光缆横向开剥刀1把、精密钟表螺丝批组1组、新型带锁酒精泵1个、吹气球还清洁毛刷1个、手电筒1个、精密镊子1个、实用美工刀1个、3.5米卷尺 1个、黑色记号笔1支。 （二）光纤冷接工具箱2件 1. 需采用铝板外壳和圆弧型材，内部设置有专门的成型内衬固定工具； 2. 可用于光纤冷接布线全套教学、大赛和实训； 3. 工具箱内至少包含：光功率计红光笔1组；切割刀1组；工具箱1项；双口米勒钳1把；皮线开剥器1把；导轨条1组；酒精泵1项；收纳盒1组；调刀工具1组；凯夫拉剪刀1把；虎口钳1把；斜口钳1把；红光笔笔袋1组。; 1个. 3; 壁挂布线实训单元; 1.采用全钢模块无凹凸结构组成，外形尺寸≥1200mm长×1200mm宽×2600mm高； 2.由1根主立柱、4根副立柱、4根边立柱、1根U字顶主梁、2根U字顶副梁、1根U字底主梁、2根U字底副梁及32块可拆卸多功能面板组成，主立柱、副立柱、边立柱通过U字顶主梁、U字顶副梁、U字底主梁、U字底副梁螺栓连接； 3.多功能面板外形尺寸≥1200mm×600mm，厚度≥1.5mm,每块多功能面板需由48个多功能单元和2个φ82×130mm手孔组成，每个多功能单元需由1个φ18.5mm穿线孔及42个φ4.8×14.5mm圆形长孔纵横分布，圆形长孔通过工程塑料卡件，可上下、左右微调，实现万能安装，每块多功能面板上需至少内嵌81个M4拉铆螺丝孔，孔距120mm； 4.每根边立柱外立面需由15个多功能单元和4个φ82×130mm手孔组成，每个多功能单元需由1个φ18.5mm穿线孔及42个φ4.8×14.5mm圆形长孔纵横分布，圆形长孔通过工程塑料卡件，可上下、左右微调，实现万能安装，每根边立柱外立面上需内嵌19个M4拉铆螺丝孔，孔距120mm； 5.采用全模块化设计，需灵活组装十字型、L型、T字型； ▲6.可同时或交叉进行网络综合布线工程、布线系统工程等七大子系统实训，扩展功能强大，可扩展为智能建筑工程应用系统，包括：智能家居工程应用系统、视频监控工程应用系统、消防工程应用系统、智能报警工程应用系统、电气工程安装应用系统等； 7.每个工位可满足3-4个学生实训，模块化结构，各子系统模块孔板采用固定方式，方便模块更换，可做到一台多用； ◆8.配件应不少于6U壁式网络机柜12件；楼层模拟板1组； ◆9.水平子系统链路测试：需内嵌至少4组智能化测试实训模块，可进行水平子系统链路测试，每组智能化测试实训模块均保持与综合实训平台保持同一平面，不接受接线或外挂形式扩展；每组智能化测试实训模块至少包含2路RJ45接口，1路DC5V充电口，至少包含语音播报及充电功能，无需供电即可实现网络测试，并且测试结果通过语音进行同步播报。 10.实训功能至少包含综合布线信息底盒、模块、面板的安装和穿线、压接模块实训，综合布线线槽、线管的安装固定实训，综合布线信息模块跳线的制作和连接实训，综合布线线槽、线管穿线、接头连接和数据电缆布线实训，综合布线壁挂信息设备机的安装，机柜内理线架的安装实训，综合布线机柜内理线架埋线、线缆压接、打号、测试等实训； 11. 人字梯2把 1）展开尺寸不得低于高150cm、宽80cm、长50cm； 2）收纳尺寸不得超过高170cm、宽60cm、长5cm； 3）产品承重至少150千克； 4）需采用软胶防滑扶手，扶手加长； 5）需采用金属踏板连接，踏板与支架采用金属而非塑料连接； 6）背面需采用十字加强支架提高稳定性，正面增加一根加固横杆； 7）需采用软性马蹄胶套，底部有防滑槽。; 1个. 4; 数据中心布线实训单元; 1.采用全钢模块无凹凸结构组成，外形尺寸≥1200mm长×1200mm宽×2600mm高； 2.由1根主立柱、4根副立柱、4根边立柱、1根U字顶主梁、2根U字顶副梁、1根U字底主梁、2根U字底副梁及32块可拆卸多功能面板组成，主立柱、副立柱、边立柱通过U字顶主梁、U字顶副梁、U字底主梁、U字底副梁螺栓连接； 3.多功能面板外形尺寸≥1200mm×600mm，厚度≥1.5mm,每块多功能面板需由48个多功能单元和2个φ82×130mm手孔组成，每个多功能单元需由1个φ18.5mm穿线孔及42个φ4.8×14.5mm圆形长孔纵横分布，圆形长孔通过工程塑料卡件，可上下、左右微调，实现万能安装，每块多功能面板上需至少内嵌81个M4拉铆螺丝孔，孔距120mm； 4.每根边立柱外立面需由15组多功能单元和4个φ82×130mm手孔组成，每个多功能单元需由1个φ18.5mm穿线孔及42个φ4.8×14.5mm圆形长孔纵横分布，圆形长孔通过工程塑料卡件，可上下、左右微调，实现万能安装，每根边立柱外立面上需内嵌19个M4拉铆螺丝孔，孔距120mm； 5.采用全模块化设计，需灵活组装十字型、L型、T字型； ▲6.可同时或交叉进行网络综合布线工程、布线系统工程等七大子系统实训，扩展功能强大，可扩展为智能建筑工程应用系统，包括：智能家居工程应用系统、视频监控工程应用系统、消防工程应用系统、智能报警工程应用系统、电气工程安装应用系统等； ▲7.每个工位可满足3-4个学生实训，模块化结构，各子系统模块孔板采用固定方式，方便模块更换，可做到一台多用； ◆8.配件应不少于壁式网络机柜6U12件；楼层模拟板1组； ◆9.水平子系统链路测试：需内嵌至少4组智能化测试实训模块，可进行水平子系统链路测试，每组智能化测试实训模块均保持与综合实训平台保持同一平面，不接受接线或外挂形式扩展；每组智能化测试实训模块至少包含2路RJ45接口，1路DC5V充电口，至少包含语音播报及充电功能，无需供电即可实现网络测试，并且测试结果通过语音进行同步播报。 10.实训功能包含综合布线信息底盒、模块、面板的安装和穿线、压接模块实训，综合布线线槽、线管的安装固定实训，综合布线信息模块跳线的制作和连接实训，综合布线线槽、线管穿线、接头连接和数据电缆布线实训，综合布线壁挂信息设备机的安装，机柜内理线架的安装实训，综合布线机柜内理线架埋线、线缆压接、打号、测试等实训； 11.光纤熔接机1项 1）适用光纤类型包括：SM(ITU-T G.652&G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655)； 2）切割长度不低于8mm； 3）熔接损耗最低值：SM： 0.02dB / MM: 0.01dB/ DS： 0.04dB / NZDS： 0.04dB/ G.657： 0.02dB ； 4）熔接时间不大于10秒； 5）锂电池容量≥5000mah； 6）电极可更换，不少于4000次放电； 7）结果数据存储不少于10000组熔接数据或2000组熔接图像。 8）显示屏为电容触摸屏，支持放大与显示。; 1个. 5; 实训项目考核管理单元; 包含操作台4张+管材存放架1项+实训考核材料包1组+云课堂服务1项+综合布线全方位高级课堂互动终端1项+教学视频互动软件1项： 一、操作台4张 1.尺寸至少为高0.8m、宽0.6m、长1.2m； 2.台面需采用50mm复合台面，上层采用3mm高分子胶皮，基材密度板，采用胶合热压而成，可承载1000Kg； 3.钢架部分需用不锈钢冷轧板，厚度1.5mm，6道折弯而成，横梁预留固定柜吊柜孔位，方便安装使用，钢架预留5孔插座孔； 4.钢架表面需采用环氧树脂静电喷涂； 5.底部需加装调节脚。 二、管材存放架 1.台面尺寸不得低于：高4cm、宽52.5cm、长83cm； 2.立柱尺寸不得低于：高75mm、宽35mm、厚0.8mm； 3.横梁尺寸不得低于：高60mm、宽40mm、厚0.8mm； 4.颜色需为白色； 5.需采用 C型槽钢、P型钢管、层板采用 0.4mm冷轧钢板； 6.每层平铺承重至少150~200Kg； 7.可上下自由调节，蝴蝶孔安装； 8.横梁上需有卡件，直接卡在立柱的蝴蝶孔，安装不需要任何螺丝。 三、实训考核材料包 （1）铜缆：超五类网线，1 箱； （2）十字螺丝镀锌加帽 500个； （3）RJ45水晶头 超五类 100个，2盒； （4）塑料线扎 3×100mm 1000个，2包； （5）光纤保护套 100个，5包； （6）20毫米 PVC冷弯管 3米10根； （7）Ф20弯头40个 Ф20直接头40个 ； （8）Ф20三通 40个 Ф20，M6管卡 200个； （9）20毫米 PVC线槽 2米， 20根； （10）宽度20直角40个，阴角 20个，阳角20个，三通20个； （11）40毫米 PVC线槽 2米，20根； （12）宽度40直角40个，阴角20个，阳角20个，三通20个； （13）室外单模 4芯光缆 10米； （14）室外多模 4芯光缆 10米； （15）室内单模 4芯光缆 10米； （16）室内多模 4芯光缆 10米； （17）ST-SC多模 光纤跳线 10根； （18）ST-SC单模 光纤跳线 10根； （19）SC-SC多模 光纤跳线 10根； （20）SC-SC单模 光纤跳线 10根； （21）ST-ST多模 光纤跳线 10根； （22）ST-ST单模 光纤跳线 10根。 （23）网络配线架19英寸24口4个； （24）通讯跳线架19英寸100对4个； （25）理线环19英寸 4个； （26）86系列底盒+面板RJ45，RJ11口,40个； （27）网络模块超五类RJ45，40个； （28）通讯模块RJ11，40个。 四、综合布线全方位高级课堂互动终端 1）像素：不低于500万像素，自动对焦（分辨率不低于1920*2560）； 2）帧数：无线1080P不低于20帧/秒： 3）变焦：2.7mm~13.5mm电动变焦，自动聚焦,最短拍摄距离8cm； 4）万向软管式设计，任意方向可调。可以微距显示（拍摄清楚线路板IC型号）也可以拍摄超大幅面； 5）可保存为图片格式JPG，PNG；可保存视频格式为MP4； 6）连接方式：wifi无线传输，自动连接 7）光源：自然光，支持红外夜视功能； 7）教师可以在系统里随时调用任意一个学生座位上的无线终端展示学习画面（包含实训过程，手工过程中的所有细节）同步显现到大屏幕，进行常态化课堂互动教学，在调取不同学生桌面时无需进行切换网络； 8）无须布线，支持分屏对比教学功能，支持2、4、8、24屏实时进行动态对比教学，老师可任意调取2个、4个、8个或24个学生的学习内容做同屏展示，对比包括实时视频、即时拍照、调用外部图像；; 1个. 三、设备配套服务要求 1.云课堂服务 （1）平台基于Spring Cloud同等或以上微服务架构，提供SSO单点登录功能，并采用容器化部署，支持公有云、混合云、私有云等多种安装模式。在数据层，主要模块包括课程制作工具、云盘、共享课、我的课、云优选课、云视频库、3D模型库。提供教师账号1个。提供不少于2年服务使用权限。 （2）课程制作工具：平台具有微服务模块，采用WebSocket同等或以上双向通信技术，并采用三层递进缓存方式以加快课程资源加载速度。工具具备自主研发的视频转码和在线视频剪辑功能，能够实现以下功能： ①自动解析上传的Word文件并生成目录； ②支持上传PDF、PPT、Word、Excel文件，其中PPT文件支持动画效果显示； ③支持图片、音频、视频、3D模型、云优选课（综合布线优选不少于20个，每个时长不少于5分钟）、云视频库（综合布线、相关视频不少于15个，每个时长不少于1分钟）、超链接上传，并可与文档混编显示。 （3） 共享课：通过订单配发或校内共享的方式，实现课程资源的最大化共享。平台内置智能家居相关资源，涵盖认知智能家居、智能家居案例与结构、智能家居常用通信技术、RFID射频识别技术、智能家居安防报警系统、智能家居环境监测系统、智能家居火灾预警系统、智能家居常用家电控制系统、智能家居照明采光系统、智能家居新风系统等内容，对应的课件、教案、教材、微课分别不少于10个。资源对应的教材、课件不少于10个章节，每个章节不少于10页。 （4） 我的课：支持从共享课资源中直接“生成副本”并导入，同时支持自行创建课程。所有课程资源均可导出为本地离线文件，文件为加密格式，可在平台二次导入后直接生成课程资源，便于线上传播。 （5）云优选课：由行业资深人员收集整理的学习资源，包括系列学习视频和知识点视频，供师生自主学习。物联网开发教学资源包括： ①安防监控基础认知：认识安防监控系统组成架构，了解前端采集设备、传输网络及后端存储平台的核心功能与作用；​ ②视频监控设备实操：学习高清摄像头、球机等前端设备的安装调试，掌握镜头焦距调节、夜视模式切换及云台控制等基础操作；​ ③监控系统搭建实战：完成硬盘录像机（NVR）与监控平台的软件配置，使用 POE 交换机、网络布线技术搭建小型监控局域网；​ ④智能安防技术应用：运用移动侦测、人脸识别、行为分析等智能算法，实现异常事件自动报警与录像追踪功能开发；​ ⑤安防系统集成进阶：学习安防与消防、门禁系统的联动技术，使用协议转换网关完成跨系统数据交互与集中管控实训；​ ⑥安防工程设计与运维：掌握安防工程现场勘查方法，依据国家标准完成监控点位规划、设备选型及日常故障排查实战。 至少包含100个视频，每个不低于20分钟。 （6）云视频库：平台提供不少于100个各专业微课视频，可直接引用到课程资源中。 （7）3D模型库：采用three.js技术，实现在线加载3D模型，提供更加直观形象的教学体验。至少包含各类3D模型50个。 （8）考试模块功能： ①题库：支持通用题目（单选、多选、判断、填空、主观题）和实训题目（编程、物联网、虚拟化题等）。通用题目可通过Excel模板批量导入，采用瀑布流展示，可校内共享。 ②组卷与排版：支持手动组卷、自动组卷和模板导入。试题可从题库选择，也支持手动录入或批量导入试卷，题型多样。考试完成后支持自动和手动批阅，可导出成绩归档。 ③答题和评分：教师可选择试卷并发布给一个或多个班级，考试可集中或随来随考，可设置时间有效期。学生在规定时间内答题，系统自动保存答案并提醒剩余时间。 ④成绩统计：考试完成后支持自动和手动批阅，可导出成绩归档。 ⑤防作弊：支持配置考试限时、限制进入时间、倒计时提醒，以及切屏监控、强制提交、作弊自动提交、是否计分等设置。 ⑥可与考试模块、作业模块、技能大赛模块、人工智能、云计算、大数据、软件开发等实践模块无缝组合，全面完成物联网专业群教学。 （9）平台兼容性：支持同时在ARM和X86服务器部署，支持提供不同操作系统、不同编程语言相互协同工作。 2.教学视频互动软件 （1）可使用智能识别网络摄像机采集教学视频，实现教学互动的功能。软件可直接播放本地音视频、 网络 RTSP 流、屏幕采集和文件采集四种不同方式，可同时显示 4 画面、8 画面、9 画面、16 画面、36 画面等，用户可根据实际自由切换； （2）任意画面矩阵中，双击单个画面即可将其调整为单一显示，再次双击则可直接回到多画面； （3）每个画面均可显示高清视频及音频，可进行录制微课视频及推送音视频至指定云平台； （4）软件日志可显示运行日，日志包含时间、信息等，运行异常时自动保存日志信息至软件根目录； （5）提供计划模板，用户可根据实际需求，自行设置播放、推送视频等，支持单个画面的不同设置，支持定时启动播放、推送视频和定时停止播放、推送视频。 （6）提供视频对比功能，支持将学生操作视频和标准操作视频进行对比教学，支持视频抓图功能； （7）可直连 USB 摄像头、麦克风等，可根据实际需要连接其他网络视频设备。 （8）提供开始、停止按钮，用户可自由开始播放、推送和停止播放、推送音视频数据； （9）微课录制支持 MP4BOX、MP4Creator 等不同封装方式； （10）推送时可选择 x264+AAC、FFEncoder 等不同编码器； （11）支持对本地 USB 摄像头的视频参数设置，可设置视频的宽、高、帧率、 比特率、色彩格式等； （12）支持对本地 USB 麦克风的音频参数设置，可设置音频的采 样率和通道数。 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |
| 交付时间和地点 |  |  | 1.交付的时间：采购合同签订生效之日起90个日历日完成项目供货、安装调试并交付验收和使用。 2.交付的地点：南宁市广西水利电力职业技术学院里建校区内。 |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |
| 付款条件 |  |  | 1. 第一阶段（预付款）：签订合同之日起10个工作日内，中标供应商提交书面申请材料至采购人，经采购人审核同意后向中标供应商支付合同总额的30%作为预付款。 2.第二阶段（进度款）：当采购的设备全部到货完毕，经采购人组织到货验收合格后（到货验收合格不作为货物交付和调试安装验收合格依据，仅作支付依据），中标供应商提交书面申请材料至采购人，采购人完成付款审批手续后10个工作日内，支付至合同总额的80%； 3.第三阶段（验收款）：项目全部完成并经采购人验收合格后，收到中标供应商开具合同的等额合法增值税专用发票后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付合同剩余款项。 4.合同款项支付手续的办理，均由中标人提出书面请款申请，获得采购人书面确认、审批后支付相应费用。所有的款项以转账的方式支付到中标人指定的银行账号。收款方、出具发票方、合同方均必须与中标单位名称一致，否则采购人有权拒绝付款。 |  |
| 售后服务 |  |  | 1.投标产品必须是按厂家出厂标准配置提供的整套具备全新正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品（禁止供应商使用贴牌、代工设备参与投标）。相关部件及服务须满足本表技术要求中各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换同样产品； 2.售后服务费用包含在报价中。 3.售后服务：中标供应商向采购人提供的售后服务包含： （1）提供全方位的技术支持和售后服务，包括设备安装调试、培训指导、定期维护、备件供应等，确保采购人能够顺利使用设备，并获得长期稳定的运行效果。 （2）中标供应商在设备故障维修时，在接到采购人通过电话、信函、传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于设备的服务请求后，在60分钟之内给予响应并安排提供服务，保证一般故障4小时内解决，严重故障在24小时内解决。如果远程无法解决，中标供应商应48小时内派遣相应人员现场服务。发生紧急抢修事故的，中标供应商接到事故通知后，应8小时到达事故现场抢修。 4.其余按厂家承诺执行。 5.供应商验收完成后须提供完整的安装、操作、使用和维护手册及设备位置图等所有技术资料、图纸。 |  |
| 质量保证 |  |  | 1.质保期内实行“包修、包换、包退”的三包服务；供应商须对货物制造、安装以及使用过程中的一切质量问题承担责任。按国家有关的产品“包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除了在功能目标要求及技术指标中对质量保证期另有规定的货物及服务外，其余所有设备安装调试并经采购人验收合格之日起质保期不少于3年(若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若供应商在投标文件中承诺高于该期限，按照供应商承诺)。质保期内负责维修、更换配件，负责向采购人提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，质保期外提供终身维护和保养服务，如技术需求另有要求的根据国家设备质量标准要求的有关规定。质保期内中标供应商对货物出现的维修、质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，并向采购人提供每次维保的相关资料（佐证照片、维保清单及报告）。如采购需求表中特别注明的按需求表中的内容执行。 2.质保期内，供应商按要求提供以下质保服务： 属于保修（三包）范围和内容的项目，中标供应商应在接到修理通知之后按售后维修响应要求时限内派人修理。中标供应商不在约定期限内派人修理，采购人可委托其他人员修理，修理费用由中标供应商负责。如果需要更换配件的，所更换的配件应为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人书面同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，中标供应商应负责更换整件产品。 3.保修完成后，由采购人组织有关单位人员验收。 4.产品质量按现行国家标准和技术规范。 |  |
| 人员及要求 |  |  | 供应商应严格按照国家、自治区、行业等相关规范要求，投入符合本项目设备安装、调试、运行操作的人员开展项目实施，按时按质按量完成项目安装及调试。 |  |
| 报价及其他要求 |  |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1.货物的价格：包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、场地布置及实施、技术升级、保养费、技术资料、包装、运输、售后服务、验收检验、产品质保期内维护费及其他所有成本费用的总和； 2.采购代理服务费、保险费和各项税金。 注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |  |
| 其他要求 |  |  | 1.供应商须根据实训室实际空间条件进行设备布置设计，在安装施工前提交详细的设备布局图、电气系统图及布线方案，经采购人书面确认后方可实施。 2.所有线缆敷设须符合电气施工安全规范。强电与弱电线缆应分开布线，并采取有效屏蔽措施，避免相互干扰。存在易燃、易爆风险的区域，必须采用符合防爆标准的线缆及相关配件。主线路须采用截面积不小于6mm²的硬质铜芯导线，地面及埋地部分严禁设置任何形式的接头，确保供电线路的连续性与安全性。 3.所有线缆端头、接口及重要节点均应设置清晰、持久、规范的标识，标明线路用途、走向及对应设备信息，与设备布局图、电气系统图等构成完整施工图纸及资料，便于日后运维与检修。 4.本项目设备安装地点由采购人指定，在充分满足设备正常运行所需的行业技术标准基础上，结合国家专业教学标准、实训室建设标准，根据采购人课程教学实训目标与实际教学场地条件，为每个实训空间设计制作设备应用场景环境，须涵盖但不限于设备空间温度控制、设备网络互联、智慧式教用交互环境等环境功能。供应商须在设备进场前根据实训室空间条件进行设备布置设计，在安装前提交详细设备布置方案，经采购人确认后方可实施，具体须满足采购人教学实训需求。 5.供应商须配套提交完整的设备与环境应用管理制度文档，内容应涵盖但不限于设备操作规程、设备分区规范及标识、日常维护保养制度、安全管理规定等，相关制度规程须根据实训室场地条件，设置为清晰、持久、规范的标识，以保障指导教学实训活动规范、有序开展。 6.提供自最终验收合格之日起为期不少于三年的质保期。质保期内，所有因设备、材料或施工质量导致的问题，供应商须负责维修或更换服务。质保期满后，供应商应承诺在设备整个使用寿命周期内，继续提供技术支持和有偿维修保养服务，具体服务内容与费用标准应在投标文件中列明。 |  |
| 证明材料 |  |  | 中标人须承诺于签订合同后5个工作日内必须向采购人提供所投产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件或供货证明原件或经销证书或购买发票等）和投标时提供的产品佐证材料原件（如检测报告等）进行核验，如经采购人发现并核实投标人在投标文件中提供虚假材料进行响应，将上报政府采购监督管理部门，并按政府采购相关法律法规对投标人进行处罚。 |  |
| 履约保证金 |  |  | 履约保证金金额：按中标金额2% 履约保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 保证金缴纳的账号信息： 开户名称：广西水利电力职业技术学院 开户银行：南宁农行民族长岗支行 银行账号：20006001040000459 备注：在签订合同之前，中标供应商需把履约保证金足额交到采购人指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。质保期满，采购货物如无质量问题，由中标供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号）、支付履约保证金过程证明，保证金收取单位在收到合格材料后10个工作日内办理退还手续（不计利息）。 |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 详见《第四章 评标办法及评分标准》 |  |
| 能力或业绩要求 |  |  | 详见《第四章 评标办法及评分标准》 |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |
| 1．项目验收按以下流程进行： （1）中标供应商按采购人要求送货至指定地点，双方一起开箱验货并签字确认。 （2）中标供应商按采购人指定的设备安装地点，完成设备的安装与调试。 （3）中标供应商提出验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。 （4）项目验收合格，项目约定产品或服务才正式交接。交接完毕，才作为项目的最终验收。 2.检查供货范围。中标供应商提供的产品到达采购人指定现场后，中标供应商应在采购人单位项目负责人在场情况下，对着供货清单，当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，并对相关产品的型号、规格、数量、性能参数等进行初步核对，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地时完好无损，与合同约定一致，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿，否则采购人可拒绝签字确认。 3.为保障项目建设交付效率及质量，采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方商检机构参与验收，与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 4.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担【包括但不限于甄别验收(如第三方商检机构)，不管验收结果是否与合同内一致的，甄别验收的费用均由中标供应商负责】。报价时应考虑相关费用。 5.中标供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，给予3天的整改时间，整改后还是不符合招标文件的技术要求的，按相关规定做解除合同、退货处理及违约处理，并拒绝支付合同款，中标供应商承担由此造成的采购人损失和产生的一切费用（包括但不限于采购人本次、再次采购所发生的所有费用以及采购人因维护自身权益支付的诉讼费、保全费、担保费、律师费等），并赔偿采购人经济损失（赔偿上限为不超过中标金额的30%），采购人经济损失超出违约金数额的，采购人可以进行追偿，并追究中标供应商法律责任。 6．采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 7.为了保证本次项目的质量，供应商在全部服务、货物交付后，采购人有权对中标供应商提供的服务、货物产品进行测试预验收，以确认产品的技术指标和性能达到招标文件中所规定以及投标文件所承诺的技术功能要求，若测试结果不能满足招标文件参数要求以及投标文件所承诺，采购人有权不予以验收，如供应商无法在规定时间内提供达到招标文件中所规定以及投标文件所承诺的服务、货物产品，采购人有权单方面终止合同，并拒绝支付合同款，中标供应商承担由此造成的采购人损失和产生的一切费用（包括但不限于采购人本次、再次采购所发生的所有费用以及采购人因维护自身权益支付的诉讼费、保全费、担保费、律师费等），并赔偿采购人经济损失（赔偿上限为不超过中标金额的30%），采购人经济损失超出违约金数额的，采购人可以进行追偿，并追究中标供应商法律责任。 8.投标人在项目实施过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因投标人企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由投标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。 9.中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，中标人必须与第三方交涉， 并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。 10.产品包装材料归采购人所有。 11.未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |  |
| （四）进口产品说明 |  |  |  |  |
| 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |
| 供应商根据自身情况在投标文件中提交技术方案、项目实施方案、售后服务方案等内容，如有可提供自身的履约能力、业绩等证明材料。 |  |  |  |  |
| （六）现场考察 |  |  |  |  |
| 具体详见第三章投标人须知前附表11.2条款规定 |  |  |  |  |

分标4

本分标的核心产品为下表的产品。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑智能化综合实训装置 | 3台 |  | 一、功能技术要求 1.总体参数： （1）电源输入：三相五线，AC380V±10%，50/60Hz； （2）安全保护：接地，漏电（动作电流≤30mA），过压，过载，短路，越级跳闸； （3）整机功耗：≤3000W； （4）整机重量：≤4000KG； （5）外形尺寸（宽×深×高）：8024mm（四间并连）×1003mm×2410mm（各尺寸允许误差±20mm）。 2.安防消防综合管理单元 （1）安防管理平台：支持视频监控、门禁、报警、停车场管理等子系统集成；支持多用户权限管理、日志记录、远程控制。 （2）枪型摄像机：分辨率：800万像素（4K），传感器尺寸：1/1.8" CMOS； （3）球型摄像机：分辨率：500万像素，传感器尺寸：1/2.8" CMOS； （4）门禁控制器：支持IC卡、密码、指纹识别；可联网管理，支持远程开门。 （5）入侵报警主机：支持16防区，可扩展；支持无线探测器接入；支持声光报警、联动控制。 （6）停车场车辆出入管理系统：车牌识别摄像机：分辨率：200万像素，支持车牌识别、车辆抓拍；模拟道闸：支持车牌识别自动抬杆；地感线圈； 3.周界防范单元 （1）红外对射探测器：探测距离：150米；抗干扰能力强，适用于室外环境。 （2）电子围栏：防护高度：1.8米，6线制；支持高压脉冲输出。 （3）周界报警主机：支持16防区管理，可联动视频监控。 （4）枪型摄像机：分辨率：800万像素（4K），传感器尺寸：1/1.8" CMOS；焦距：4mm~16mm（变焦），支持智能分析（如越界检测） 4.消防联动控制单元 （1）支持多回路，可接入烟感、温感、手动报警按钮等。 （2）自动喷淋灭火系统 （3）喷淋头：68℃温感玻璃球喷头，支持自动喷水。 5.暖通控制单元 （1）中央空调，制冷量：12kW，制热量：13kW；能效比：3.5，支持变频控制。 （2）DDC控制器：支持多路输入输出，可编程逻辑控制。 （3）风机盘管控制器：支持温度设定、风速调节。 二、每台装置组成模块及参数需求 序号; 名称; 参数需求; 数量. 1; 安防消防综合管理单元; - 用户信息传输装置，数量：1个，技术要求 - 用户信息传输装置产品需符合GB26875.1-2011《城市消防远程监控系统第1部分：用户信息传输装置》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告(验收时提供)。 - 用户信息传输装置产品需符合GB26875.1-2011《城市消防远程监控系统第1部分：用户信息传输装置》要求，并取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品认证证书(验收时提供)。 - 设备内置软件需获得软件著作权证书及国家认可的第三方检测（检验）机构出具的软件评测报告(验收时提供)。 - 设备具有至少2路RS232，至少2路485，至少1路CAN通信口，至少1路RJ45口，至少2路开关量输出，至少1路开关量输入。可拓展5路开关量输入和2路5V电源输出接口；可拓展至至少4路RS232和至少4路RS485接口。 - 具有日志存储功能，支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等至少10000条日志。 - 消防主机联网装置在主机与消防报警主机通讯延迟 ≤ 1s，主机与软件平台通讯延迟≤ 1s。 - 设备能接收火警信号，并在5s内发出声、光报警，可扩展语音提示功能。 - 设备能采集与其连接的火灾报警设备及其他设备的报警及运行状态信息，并上传至远程管理平台。 - 网络枪型摄像机，数量：1个，技术要求 - 内置电动变焦镜头 - 分辨率≥800万像素，并在此分辨率下帧率 ≥ 30 fps，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB。 - 支持三码流技术，至少支持同时20路取流 - 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库。 - 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口。 - 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤。 - 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS - 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。 - 焦距：2~14 mm；水平视场角：104°~42°，垂直视场角：54°~24°，对角视场角：126°~48° - 补光灯数量：4颗；补光灯类型：默认红外补光，可切换暖白光。 - 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG - 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 - 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风。 - 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出≥DC12 V，≥30 mA）。 - 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复。 - 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护。 - 网络球型摄像机，数量：1个，技术要求 - 分辨率：≥ 500万像素 - 支持水平0°~ 340°，垂直 0°~ 80°旋转。 - 支持白光补光灯补光，支持红外补光。 - 内置不少于1个麦克风，支持双向对讲功能。 - 采用AC220V转DC12V供电 - 网络硬盘录像机，数量：1个，技术要求 - 硬盘录像机管理器，对录像机视频进行管理，截屏视频剪辑、下发功能，16线程配一冗一处理器，配一冗一1T储存器。 - ≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45 千兆网络接口；≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口；≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口；至少可扩展9块SATA接口硬盘。 - HDMI1和HDMI2支持至少单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 - 60W目标数据3s内出结果；文搜首页结果正样本召回率大于90%； - 支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。 - 文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索； - 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； - 支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天； - 设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词。 - ≥4路视频流人脸识别，≥16路图片流人脸识别。 - 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 - 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 - 支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。 - 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理。 - 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。 - 设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录。 - 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。 - 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月支持 ≥ 30个切片，按日支持 ≥ 24个切片，按时支持≥60个切片。 - 支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作。 - 接入带宽≥320Mbps，存储带宽≥320Mbps，转发带宽≥256Mbps。 - 数据交换模块，数量：1个，技术要求 - ▲配置：可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2； - ▲交换容量≥56Gbps，转发性能≥41.67Mpps； - 验收前提供CQC证书，工信部进网许可证，进网检测报告证明； - 支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息； - 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启； - 支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容； - 支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计； - 支持通过管理平台和手机APP对交换机的VLAN功能进行配置； - 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入； - 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能，支持自适应802.3af/at供电标准，整机输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能； - 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持SNMP管理、LLDP功能； - 浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T 17626.5-2019标准； - 支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发 - 门禁一体机，数量：1个，技术要求 - 屏幕尺寸：≥2.4英寸显示屏，屏幕亮度：≥250cd/m²，分辨率不小于320×240。 - 设备配有指示灯和蜂鸣器，对设备运行状态和认证结果进行提示。 - 设备系统参照或相当于Linux 系统，支持IC卡、IC扇区加密卡、NFC、CPU卡物理序列号的识读，并支持指纹、密码认证。 - ▲设备应支持指纹、卡片、密码的独立凭证、任意2种或3种凭证的组合识读。 - 设备指纹比对测试的认假率应≤0.001%，拒真率应≤5%。 - LAN 接口 ≥ 1个、USB 接口≥ 1个、门锁I/O输出≥ 1个、门磁I/O输入≥ 1个、开门按钮I/O输入≥ 1个、机械防拆开关≥ 1个。 - ▲设备应支持TCP/IP有线通信，应支持被至少4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 - ▲设备应支持通过WEB进行技术参数配置。 - ▲设备离线应支持至少500个用户（用户权限应能配置为管理员）、 至少1000 张卡片容量、至少100000 笔记录存储 、至少500个密码。 - 设备支持中心下发非授权名单，具有本地非授权名单信息对比及报警信息上传平台的功能。 - 设备支持本地加密存储比对结果、身份信息，支持实时加密上传比对结果、身份信息，支持断网续传离线加密记录，支持对USB导出数据（事件记录等）采用加密处理，支持本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息。 - 系统能对门的开启方式，卡（密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程开门；支持普通卡、胁迫卡、超级卡等多种类型用户权限设置；应支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划管理，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。系统主要操作响应时间应＜2s。 - ▲根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；未经正常操作而使出入口开启时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡和胁迫码。设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能。设备具有防拆功能，当设备被强力拆除时可上传报警事件至管理中心。 - 设备支持在线升级和U盘升级功能。 - 电磁锁，数量：1把，技术要求 （1）可与门禁系统配套使用； （2）材质：铝合金； （3）吸力：≥60KG 直线拉力； （4）电压：DC12V/24V； （5）电流：200mA。 - 门禁开关，数量：1只，技术要求 （1）结构：塑料面板； （2）性能：最大耐电流1.25A，电压250V； （3）输出：常开； （4）类型：适合埋入式电器盒使用； - 发卡器，数量：1只，技术要求 （1）3.97英寸触摸显示屏； （2）采用≥200万双目摄像头，有照片视频防假功能； （3）支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； （4）支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； （5）支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； （6）工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； - IC卡，数量：2只，技术要求 （1）卡片类型：IC卡 （2）符合标准：ISO14443 标准 （3）卡片容量：1K byte （4）工作频率：13.56MHz （5）主体材质：PVC - 入侵报警主机，数量：1只，技术要求 （1）验收时提供产品通过社会公共安全产品认证1级认证； （2）验收时提供产品通过社会公共安全产品认证4级认证； （3）具有规定权限的用户应能对控制指示设备进行全部和/或部分设防操作。设防成功后，控制指示设备应有相应的指示。设防失败时，控制指示设备应能立即给出指示和/或报警信号和/或信息； （4）当控制指示设备的多个探测回路依次或同时被触发时，不应产生漏报警。 （5）告警装置安装在机内时，报警声压应不小于80dB(A)，告警装置安装在机外时，报警声压应不小于100dB(A)。 （6）控制指示设备在开机后，应能进行自检，并给出自检结果指示。 （7）控制指示设备应具有主电源和备用电源，应能在主电源和备用电源之间转换，电源转换时，工作应正常，不应出现漏报警及误报警；当主电源断电时，应能自动转换至备用电源供电；当主电源恢复时，可自动转换至主电源供电，并对备用电源自动充电：在给备用电源充电的同时，工作应正常。 （8）主机支持 MAC、IP 绑定或限制访问； （9）主机防拆报警不额外占用主机防区； （10）主机上报支持至少4个中心组； - 蓄电池，数量：1只，技术要求 （1）标准电压 12V，额定容量 7.0Ah - 控制键盘，数量：1只，技术要求 - 操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作； - 操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互； - 报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等； - 系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等； - 胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报； - 防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容； - 配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等； - 通讯协议：RS485； - 显示屏：LCD； - 操作按键：≥20个； - 蜂鸣器：支持； - 安装方式：壁挂； - 工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC）； - 三光束红外对射，数量：1只，技术要求 - ▲至少支持5种响应模式调整，防宠、防树叶遮挡误报能力更优。 - 内置防拆开关（常闭型），当外壳被拆开时触发警报。 - 探测方式：主动红外 - 光源类型：红外数字脉冲；光源波长：940nm；光束频率：750Hz - 光轴角度：水平180°(±90°)；垂直 20°(±10°) - 感应速度：50-700ms - 防拆输出：NC 触点容量，DC30V0.5A max - 报警输出接口：NC/NO 触点容量 DC30V0.5A max - 工作电压：DC12-24V / AC12-18V - 工作电流：投光器+受光器 ≤100mA - 最大功率：≤5W - 8防区无线扩展模块，数量：1只，技术要求 - 防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展8路无线探测器接入 - 地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复 - 状态指示：支持通过状态指示灯展示模块与主机的通讯状态和电源状态 - 防区数量：≥8路无线防区 - 通讯接口：RS485 - 通讯线材：RVV4*1.0 - 通讯协议：RS485协议、RF433无线协议 - 工作电源：DC12V/100mA - 无线紧急按钮，数量：1个，技术要求 - 通信频率：433MHz - 3V纽扣电池供电，正常供电约2年 - 防拆保护：开盖；墙拆 - 传输距离(空旷)：800m - 警号，数量：1只，技术要求 （1）声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出；支持关闭报警音频输出； （2）报警音量：105dB； - 抓拍显示一体机，数量：2只，技术要求 - 数字水印功能：支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改； - 断网续传功能：当网络断开时，可将抓拍图片存储于样机内置TF卡内，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡支持自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能； - 车牌跟踪功能检查：支持对车牌实时跟踪并识别； - 语音播报功能检查：支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息； - 显示屏功能检查：支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息； - 三码流输出功能：三码流同时输出可达到：主码流：分辨率1920×1200，帧率为25帧/s，码率为4Mbps;第一辅码流：分辨率1920×1200，帧率为25帧/s，码率为4Mbps;第二辅码流：分辨率720×576，帧率为25帧/s，码率为2Mbps； - 自动挡车器模型机，数量：1只，技术要求 - 支持事件日志记录、方便操作追踪；支持红外，地感，雷达等多种防砸；支持手动开闸功能，支持远程运维； - 开/关到位输出接口：各1组； - 开/关/停控制信号接口：各1组； - 红外/地感防砸信号接口：1组； - 485控制接口：1组 ； - 出入口控制终端，数量：1只，技术要求 - 支持VGA输出、HDMI输出，报警接入输出，支持双IP地址检查； - 校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时，可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时； - 数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能； - USB接口：≥4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等外设并正常控制；可以数据传输； - 电源电压使用范围：AC220V±20%； - 绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥5MΩ； - 泄漏电流试验：<5mA(交流、峰值)； - 雷达，数量：1只，技术要求 - 采用79GHz MMIC技术 - 提供RS485串口或者蓝牙通讯功能 - 工作电压：9~32VDC - 可移动式可视编程器套件，3组 - 一体化结构设计，能够应对复杂的数据处理任务；具有运算和存储能力，配备扩展槽和接口，如PCle、USB、COM、HDMI等，数据采集卡，具有液晶显示屏等；编程界面尺寸：≥50.92cm*28.64cm，流畅显示至少32个1080p 监控画面。 - 配备以下功能模块： 2）可审计、控制Oracle, MySql, SqlServer, PostgreSQL等数据库的访问与操作，包括添加、删除、修改、查询等。（投标文件中提供功能界面截图并加盖供应商公章） 3）具备数字量 Modbus、模拟量 Modbus 及 Zigbee 无线传输类型的节点管理；物联网SAAS硕新建，支持授权API自动生成。（投标文件中提供功能界面截图并加盖供应商公章）； - 平台框架，数量：4个，技术要求： （1）采用SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； （2）采用钢制网孔板和钢制专用型材组接而成，安装有自锁式脚轮； （3）网孔板支持拆装； （4）钢制框架仿建筑隔断用轻钢龙骨的加大宽设计，带有穿管孔，使用扎带固定线管，在穿出网孔板时可以使用壁疏引出导线穿入明装底盒； - 网孔安装板，数量：1块，技术要求： SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。 - 电源管理模块，数量：2个，技术要求 （1）采用SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。 （2）功耗：≤30W（空载）。 （3）电源供给单元：由空气开关（AC220V10A/6A）、二三插座（AC220V10A）、交流变压器（AC24V40W）、直流开关电源（DC24V/DC12V/DC5V）、直流可调电压板（DC1.5~28V1.42A）、自复位保险丝、带灯开关、连续可调电位器、直流电压电流数显表、金属指示灯及组合式接线端子排等组成，要求采取多种过流保护手段，确保为用电设备提供安全可靠的可调测试电源和正常运行电源。 （4）越级跳闸保护单元：由限流元件、漏电保护模块（30mA/≤0.1s）及报警辅助触头等组成，能够对短路电流强度进行有效限制，及时切断本级电源的同时不会引起同级或上级电源的误跳闸动作，确保计算机等用电设备的正常工作。 （5）▲PC\手机微信功能查询、告警：防雷功能寿命预警、防雷失效告警，设备GIS集中展现管理，每个设备的项目名称查询展示；设备PC\手机在线故障报修。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章） （6）电源短接检测保护单元：由采样电源、短接检测保护板、接触器、辅助触头、自复位按钮及急停开关等组成，能够自动检测因错误接线所致的电源短路故障并锁定电源的输出，直至短路故障被排除后方可手动复位对设备的正常供电，有效地保护设备和人身的安全。 （7）接线端子排：导轨组合式。 （8）▲数据统计分析：网络防雷、电源防雷的寿命、失效，通讯信号值、流量值等的数据统计分析。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章）。 - 实训包1个： - 专用桥架及相关配件1批：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； - PVC线槽及相关配件1批：各种规格PVC线槽、PVC线管等； - 波纹管及相关配件1批：技术要求：各种规格PVC波纹管、快速接头等； - 网孔板用膨胀固定件100个：尼龙（PA）材质；自攻螺丝规格：M3~M6；重复紧固次数：≥25。 - 含自攻螺丝1批，软电线0.3mm2 1批，软电线1.0mm2 1批，DC直流电源头1批：母制，焊锡丝1卷：1.0mm；电工胶布2卷：长3M；异型标识管1卷；扎带4包。 - 高校安全管理平台，数量：1个，技术要求 （1）提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； （2）提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； （3）提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； （4）提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； （5）提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； （6）提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时； （7）提供数据、服务等统一开放能力； - 高校安全管理平台（视频监控），数量：1个，技术要求 （1）视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议等接入平台 （2）实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 - 智慧消防管理平台，数量：1个，技术要求 （1）智慧消防管理平台利用物联传感技术，集成多种数据采集功能（如烟雾、水、电、可燃气体、温度、报警和视频）从消防报警预警、应急预案、消防规范管理全业务管理，实现对单位消防安全全局可知且实时可视。通过实时监测和分析数据，实现更快速的应急响应。随时随地通过移动端查看消防报警、设施状态和统计分析数据，协助单位安全管理部门及时发现隐患并进行相应整改。 （2）消防设备管理 1）消防设备管理，支持接入火灾自动报警、电气火灾、可燃气体、消防用水、可燃气体、充电桩系统的设备，进行添加、修改、删除、查询、同步，并支持批量导入、导出等功能，并支持对传感器进行阈值配置。 2）支持与数据网关进行双向同步，从主机同步传感器信息到平台，也可将传感器信息同步至主机，保持设备与平台信息的一致。 3）支持从平台配置设备的阈值，传感器超过阈值后，进行报警预警。支持下发水压、液位、电气火灾的电压、电流、温度、功率等阈值。 4）支持查看设备详情，包含设备名称、编号、类型、型号、在线状态、设备状态、详细位置等信息，并查看该设备下传感器列表、报警记录、故障记录、在离线记录及其他操作记录。 （3）报警推送配置 1）报警平台支持配置消防系统的报警分级通知，当一级用户在设定时间内未处理事件，则自动进行逐级推送。可灵活按区域、报警类型配置分级通知，并支持选择语音、短信和APP的推送方式；其中，每一级可选多人，最大可支持10级推送。 2）为减少同一事件在未处理前的频繁通知，针对同一报警事件，在报警未恢复时，平台支持配置报警推送周期，并支持各系统配置不同的报警推送周期；当超过设定的报警推送周期后，平台支持再次提醒用户。 3）支持对各系统都报警/故障配置是否订阅、配置事件等级；按设备及传感器，进行报警/故障进行屏蔽，并结合时间模板，在屏蔽时间段内的设备/传感器的报警、故障平台将不再接收。 （4）设备远程升级：支持对用电设备的远程升级，运维人员可以在平台上完成选择设备、上传升级包、远程执行升级操作的全部流程，系统自动记录升级进度、结果和历史记录，提升了设备运维的效率。 （5）资源关联配置 1）系统通过按点位配置、excel批量导入 2）支持通过图形配置，进行安消点位的快速配置，点位上图后，点击监控点查看监控点的实时监控，并进行可视域的绘制，在范围内的消防传感器和监控点进行自动关联。 （6）数据监测 1）数据监测实时展示火灾自动报警、电气火灾、可燃气体、消防用水、可燃气体等系统内设备状态、联网状态、电量状态、实时监测值、监测值记录、参考阈值等信息，提供监测值历史曲线，用户可对设备监测数据进行查看、筛选，以及对部分设备进行消音、分合闸的控制。 2）支持对气体灭火系统进行系统监测，查看气体灭火主机及分区的运行状态，并支持快速进行启动、停止、强制启动的操作。 3）支持暗色系切换。 （7）监测电视墙：对火灾报警、电气火灾、可燃气体、消防用水、视频图像预警、充电桩等系统状态进行实时监测，及时推送报警和故障。红色表示处于报警状态，黄色表示隐患状态。 （8）消防网管：对接入平台的所有消防设备运行状态进行统计与分析，从短期变化到长期趋势，全方位洞察设备健康状态。按照7天/30天/一年的维度，进行设备故障原因和趋势的统计分析、区域消防设备统计分析、设备画像占比等，帮助运维快速定位和排查设备故障。基于设备画像的故障类型分类，系统能够快速定位故障原因，通过直观展示设备的故障频发点和常见问题，加速问题解决，并为预防性维护提供指导。 （9）提供安卓和IOS的消防手机版APP，作为平台的配组产品，提供消防报警查询与处理、隐患查询与处理、数据监测、消防设备管理、消防维保、工单处理、防火巡查、防火检查、岗位自查、消控值班、扑救力量、消防制度职责、安全评估、能耗研判等功能。 - 智慧消防管理平台（消控工作台），数量：1个，技术要求 （1）消控工作台，为消控室工作人员提供一站式报警事件接收处理的工作台。实时接收系统的报警事件，通过语音进行报警信息的播报，支持查看报警类型、报警等级、报警次数、所属设备等信息，并根据资源在平面图的位置、联动视频预览和回放、抓图画面等方式，进行报警的核实。支持处理报警，输入处理意见，选择该报警为真实火警、误报、核实中及测试。 （2）查看真实火警数、今日报警数、未处理报警数、今日隐患数、未处理隐患数和屏蔽传感器的数量。 （3）支持白色系和暗色系的切换。 （4）支持接受报警时，通过电脑语音进行报警内容的播报，查看报警点的位置信息、联动预览回放、联动抓图等功能。 （5）支持在工作台对报警等级、报警类型、报警时间、处理状态进行筛选，支持报警的批量处理。 （6）支持对疑似火警的判断。 （7）支持查看报警的操作记录、查看联系人及联系方式、设备操作、输入处理意见，并将报警处理为核实中、误报、测试、火警等。 （8）支持核实为真实火警后，启动应急预案。 （9）支持接收隐患、查看隐患详情及处理隐患，查看隐患信息、位置信息、隐患日历及隐患图片；隐患类型包含巡查隐患、一键上报隐患、防火检查隐患、岗位自查隐患、设备故障及误报隐患。 （10）支持在工作台对隐患类型、隐患时间、处理状态进行筛选，支持隐患的批量处理。 （11）支持隐患处理时，查看操作记录、联系人、设备操作、输入处理意见，并将隐患处理未处理中、转工单和已处理。 （12）支持查看真实火警记录，对真实火警的记录进行处理。 （13）支持对报警和隐患，进行转工单。 - 智慧消防管理平台（火灾报警监测），数量：1个，技术要求 （1）支持接入火灾报警控制器、用户信息传输装置、NB类独立式烟温感、Lora网关、气体灭火控制器、测温光纤等设备，实现设备报警、故障和监测值的接收。 （2）支持对独立式烟温感设备、Lora主机等设备，进行远程消音、复位的操作。 （3）支持接入气体灭火控制器后，在消控工作台接收报警时对设备进行启动、强制启动及停止的操作。 （4）支持在事件联动中配置报警联动4G声光报警器启动。 - 综合安防管理平台（门禁管理），数量：1套，技术要求 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 （1）提供门禁权限管理应用 1）支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2）支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3）支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4）支持权限增量下发、初始化下发； 5）支持按时段配置门的常开常闭状态； 6）支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7）支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8）支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9）针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10）支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息； 11）支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； （2）提供门禁事件管理应用 1）支持配置平台接收到事件类型； 2）支持配置事件保存时长； 3）支持查询人员出入事件和设备事件； （3）提供门禁状态查看及远程控制应用 1）支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2）支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3）支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； （4）提供人员出入记录实时展示应用 （5）▲管理软件应支持 ≥ 256 个时间段、 ≥ 256 个门禁权限组、 ≥三种假日类型、 ≥ 96个假日、反潜功能、韦根格式、互锁功能、联动功能、首卡常开功能、多卡开门功能、远程开门、关门、实时监控、电子地图等。（投标文件中提供该功能界面截图并加盖供应商公章） （6）▲管理软件应具备胁迫密码和紧急状态密码开门。在受胁迫时用胁迫密码可以开门，胁迫密码开门时会报警；在紧急状态下，用户可以使用紧急状态密码正常开门，且在任何时间段、 任何验证方式下都有效。（投标文件中提供满足要求的功能截图并加盖供应商公章） - 综合安防管理平台（出入口车辆放行管理），数量：1个，技术要求 出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能。 （1）出入口车道管理 1）支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等； 2）支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话； 3）支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段； （2）车辆管理 1）支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理； 2）支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒； 3）支持预约车管理，按次预约和按时段预约； （3）车辆放行规则管理 1）支持嵌组停车场场景下的车辆进出管理和余位统计； 2）支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式； 3）支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行； 4）支持配置特殊车辆（警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行； 5）支持配置节假日车辆自动免费放行； 6）支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置； 7）支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场； 8）支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后，排队车辆自动抬杆放行； （4）出入口显示和语音播报管理 1）支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容； 2）出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字； 3）出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字； 4）出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标； 5）支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容； 6）语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字； 7）语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字； （5）库内车辆管理 1）支持按停车时长进行库内车辆的查询； 2）支持对库内车辆进行车牌校正； 3）支持对场内异常车辆的记录进行清理； 4）支持对场内无牌车定期自动清理； （6）记录查询和统计 1）支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示； 2）支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量； （7）岗亭管控 1）支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息； 2）支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态； 3）支持控制车道开闸、常开、关闸； 4）支持查看各车道设备的在线状态； 5）支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行； 6）支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息； 7）支持将车辆添加到黑名单； 8）支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录； （8）中心管控 1）支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等； 2）支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作； 3）支持远程查看各车道设备的在线状态； 4）支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作； 5）支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态； - 综合安防管理平台（入侵报警），数量：1个，技术要求 入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。 （1）支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； （2）支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； （3）支持实时入侵报警能力； （4）支持历史入侵报警事件查询及导出能力； - 综合安防管理平台（紧急报警），数量：1个，技术要求 紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。 （1）支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通； （2）支持历史报警事件查询及导出能力； - 配组教材《智能楼宇管理师实训指导书》， 1 本，技术要求 （1）教材依据建筑设备行业的发展和趋势，结合楼宇智能化技术的特点和应用，以楼宇智能化系统的工作任务为导向，基于楼宇智能化、物联网、多媒体、计算机软件、虚拟仿真、综合布线、网络通信、系统集成及云平台等多种技术的综合运用和拓展，多层面地满足了技工技师院校和技能鉴定机构“国家职业技能标准——智能楼宇管理员（4-07-05-03）”的培训和鉴定。 （2）结合实训装置，能够满足职业院校楼宇智能化设备安装与运行、物业管理、自动化、计算机网络通信等相关专业的系统与原理演示、技能展示、工作任务设计与计划、实训、过程与结果评定、考核及竞赛等，系统地训练了专业技术与实操技能（安装、布线、接线、编程、集成、调试、运行、维护及检修等）、交流沟通与团队协作、计划管控与效率意识等能力，同时培养严谨的工作作风和良好的职业素养。 （3）为了保证教学质量，实训设备与教材一致性，合同签订前，成交供应商应提供配组教材，供采购人审核。成交供应商如未能履行采购文件要求，视为提供虚假承诺，采购人有权终止合同，所造成的后果及损失由成交供应商承担。 - 《实训指导书》，数量：1本，技术要求： 包含设备图片；设备概述；设备特点；技术指标；配置系统；配置清单；实训项目。 - 《设备说明书》，数量：1本，技术要求： （1）设备介绍 1）设备外观 2） 技术参数 3） 功能特点 4） 实训项目 5） 配置清单 （2）结构说明 （3）装调说明 1） 安装环境 2） 设备安装 3） 设备连接 4） 电源供应 5） 开机步骤 6） 调试步骤 （4）常见故障及处理方法 1） 故障分析与排除 2）日常维护与保养 （5）维护与保养 1）工具及附件 （6）工具清单 1）附件 2）附件1 备品备件明细清单 3）附件2 其他（电气、机械图纸、参数表、地址表等） - 线上教学平台，数量：1个，技术要求 （1）线上教学平台：要求可以通过 PC 端或手机 APP 免费为采购人开放，提供持续的课程资源升级服务，并可定期开展专业教师远程视频、在线直播指导辅助教学。 （2）平台提供智能楼宇、电气自动化、机电一体化、工业机器人应用、电子电工技术、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测、供配电技术、智能电网等课程学习，总课时数≥1000课，总视频时间长≥400小时。视频应至少包含以下内容：视频监控系统介绍、系统结构、器件介绍、系统接线、摄像机IP设置、硬盘录像机的设置、功能演示、网络视频监控管理软件操作、组态软件操作、综合布线。 （3）平台包括：普通用户、学校用户、企业用户、视频搜索模块、视频观看模块、官方信息模块。 （4）为满足教师、学生课上、课下学习需求，平台能提供 PC 版、安卓版、IOS 三个版本。 - 楼宇智能化工程实训系统，数量：1个，技术要求 实训系统在接近工程现场的基础上，针对实训教学进行专门设计，包含计算机技术、网络通信技术、综合布线技术、DDC楼控技术等，强化了楼宇智能化工程的设计、安装、布线、接线、编程、调试、运行、维护等工程能力。同时涵盖了对讲门禁及室内安防系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、闭路电视监控及周边安防系统、综合布线系统和DDC照明监控系统，各系统既可独立运行，也可实现联动。 （1）系统要求包括模块：系统概述、对讲门禁、安防系统、消防系统、视频监控、DDC控制、综合布线。 （2）对讲门禁模块要求包括：由管理中心机、室外主机、多功能室内分机、门前铃、普通室内分机、联网器、层间分配器、开门按钮、磁力控制锁、电插锁和通讯转换模块等部件组成。能给实现室内、室外和管理中心之间的可视对讲、门禁管理等功能。 （3）安防系统模块要求包括：家用紧急按钮、红外探测器、主动红外对射探测器、门磁、声光报警器等部件组成，它与多功能室外分机。硬盘录像机和DDC等控制设备配组使用，能够完成对室内和室外公共区域的安防监控、报警联动等功能。 （4）消防系统模块要求包括：消防报警控制器。输入输出模块及模拟消防设备（消防泵、排烟风机、卷帘门）和多种消防探测器（感烟探测器、感温探测器）等组成。能够完成消防报警、消防设备联动等功能。 （5）视频监控模块要求包括：彩色监视器、矩阵主机、硬盘录像机、高速球型云个摄像机、一体化摄像机、红外摄像机、枪式摄像机组成。能够完成对楼道、智能大楼和管理中心的视频监控和录像等功能，同时可与安防系统实现报警联动等功能。 （6）DDC控制模块要求包括：上位监控系统、DDC控制器和通讯接口卡等设备组成，配组照明设备能够完成照明系统的节能管理。 （7）综合布线模块要求包括：程控交换机、网络交换机、RJ45配线架、电话配线架、86盒、面板、语音模块、数据模块、水晶头等部件组成。能够构建一组典型的电话、计算机网络系统，实现建筑模型之间的语音、数据交互功能。 （8）上述功能要求在一个软件内完成，不接受多个软件拼凑。 - 智能实训与理论考核系统，数量：1个，技术要求： 要求该系统软件基于网络的TCP/IP协议，采用C/S模式，由服务端和客户端两个软件组成，客户端能通过串口与考核设备进行通讯，也能直接进行理论考试。同时可以进行多种设备考核及理论考试。 （1）软件的主要功能要求：随机发送试卷、自动评分、自动将受训人员成绩发送给客户端；基于以太网的C/S模式，实现服务端PC控制多个客户端；支持多种实训设备同时考核。 （2）服务端软件主要功能要求：添加、修改、查找、删除受训人员记录；添加、修改、删除授课人记录；添加、修改、删除试题、试卷；考试方案的设置，送试卷，交卷；题库制作、试卷生成、发卷、交卷；成绩查找、导出、删除、打印；抓屏、远程关机、发送消息。 （3）客户端软件主要功能要求：接收试卷，排故，交卷，返回当前成绩；通过RS232通讯实现实训设备故障的生成、排除。通过以太网通讯实现接收试卷、发送答案、接收信息；理论考试。上述功能要求在一个软件内完成，不接受多个软件拼凑。; 1个. 2; 周界防范单元; - 网络版六线单防脉冲主机，数量：1个，技术要求 - 液晶显示操作屏，可显示每个防区的工作电压，带功能按键可进行布防、撤防、电压调节等操作； - 支持防区电压无级调控（最小颗粒度0.1Kv），电压值调控范围(0.9Kv-6.5Kv)； - 支持防区报警图标显示,可实时监控每个防区情况,一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示； - 同时支持继电器干接点、RS485接口、RJ45（TCP/IP）三种通信接口，实现跟中心报警主机的通信； - 内置十进制拨码模块，地址支持0~99，当采用RS485通信方式时，相较传统二进制拨码更加的准确、高效； - 至少支持1路第三防区扩展 - 支持防区报警（短路、断路、触网）、防拆报警、系统故障报警等多种报警方式； - 防区：≥1个； - 配置方式：本地配置； - 异常状态监测：支持； - 电池接口：支持1路DC12V 1A蓄电池接入； - 报警输出：3路开关量输出（1路为防区报警输出，1路为外部开关量报警输出，1路主机掉电报警输出）； - 网络接口：1个RJ45接口 （10/100M）； - 报警输入：支持1组报警输入NO/NC； - 数字按键：支持； - 功耗：30W Max； - 电源：脉冲主机：DC15V±10%，2A，30W Max； - 适配器：输入 AC100~240V，1.5A Max，50/60Hz； - 输出 DC15V，4A Max； - 有线连接：支持； - 显示屏：≥4.3英寸液晶显示屏； - 外壳材质：ABS工程塑料； - 安装方式：壁挂； 2.周界报警室外工控箱，数量：1个，技术要求 - 支持输出图像分辨率不低于2688×1520； - 工控配置：2P 16A空开 1个；2P 20kA 防浪涌(防雷)模块 1个；5孔导轨式插座 3个；高压接线端子 2个；接地铜排 1个； - 空气开关：额定电压(V) ：230/400 AC 额定电流(A)：16A 额定频率(Hz)：50/60HZ 数量：1个 （2P）； - 防浪涌/雷击保护器，额定电压：230V（相电压），最大放电电流：20KA，响应时间：＜ 25ns，数量：1个（2P）； - 高压接线模块：进线范围/10-35平方；出线范围/2.5-16平方； 适用电流/100A ；导件材质/黄铜镀锡； 端口数量/1进2出； 数量：2个； 3.避雷器，数量：1个，技术要求 - 适用场景电子围栏高压线路； - 安装方式并联于电子围栏高压线路与接地端； - 电源线路保护模块：对电路或电气设备发生的短路．严重过载及欠电压等进行保护，并同时具备隔离、防浪涌、等电位功能； - ▲“等电位”功能需出具国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。 4.室外声光报警器，数量：1个，技术要求 - 电子围栏专用， 请不要用于其他系统； - 声光报警器（带转动）/声压≥108分贝/电流≤250毫安/（含电源和支架）； 5.脉冲围栏杆体及配件，数量：1组，技术要求 四/六线通用中间杆850；六线中间杆附件包850；六线承力杆850；六线承力杆附件包850；六线终端杆850；六线终端杆附件包850；20#合金线100米/盘；高压绝缘导线100m/盘；脉冲围栏警示牌；接地桩；5米10mm²接地线； 6.声光警号，数量：1只，技术要求 （1）声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出；支持关闭报警音频输出 （2）报警音量：105dB； - 混合报警主机，数量：1个，技术要求 - 防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理； - 断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报； - 外接键盘：至少支持9个报警键盘接入； - 报警管理：支持报警键盘、WEB、客户端软件、中心平台进行报警管理操作； - 报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能； - 联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理； - 事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； - 子系统管理：至少支持32个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能； - 防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置； - 配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机； - 视频联动：至少关联4路视频，报警时自动截取7S事前和事后视频，推送至APP和发送邮件； - 操作系统：参照或相当于Linux操作系统； - 防区数量：支持通过网络和RS485方式接入电子围栏、张力围栏（其中RS485扩展：≥64路，网络扩展：≥256路）； - 继电器数量：板载≥4路（距离≥50m），可通过继电器模块扩展≥64路； - 日志容量：≥5000条； - 传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输≥800米； - 硬件接口：RS485*1、RJ45*1，PSTN接口*1，4G模块接口*1； - 安装方式：壁挂安装； - 供电方式：AC220V（自带电源适配器）； - 设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤25W； - 混合报警主机专用控制键盘，数量：1个，技术要求 - 操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作； - 操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互； - 报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等； - 系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等； - 胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报； - 防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容； - 配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等； - 设备类型：混合报警主机专用控制键盘； - 通讯协议：RS485； - 显示屏：LCD； - 三光束红外对射，数量：1对，技术要求 - 至少支持5种响应模式调整，防宠、防树叶遮挡误报能力更优。 - 内置防拆开关（常闭型），当外壳被拆开时触发警报。 - 探测方式：主动红外 - 光源类型：红外数字脉冲；光源波长：940nm；光束频率：750Hz - 光轴角度：水平180°(±90°)；垂直 20°(±10°) - 感应速度：50-700ms - 防拆输出：NC 触点容量，DC30V0.5A max - 报警输出接口：NC/NO 触点容量 DC30V0.5A max - 工作电压：DC12-24V / AC12-18V - 工作电流：投光器+受光器 ≤100mA - 最大功率：≤5W - 网络枪型摄像机，数量：1个，技术要求 - 内置电动变焦镜头 - 分辨率≥800万像素，并在此分辨率下帧率 ≥ 30 fps，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB； - 标配2个内置麦克风 - 支持三码流技术，支持同时20路取流； - 支持开放型网络视频接口，ISAPI，符合GB/T28181-2022标准。 - 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口； - 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤； - 电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3af，Type 1，Class 3； - 1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； - 传感器类型：≥1/1.8" CMOS - 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；宽动态：120 dB ； - 焦距：4mm~16mm；水平视场角：104°~42°；垂直视场角：54°~24°；对角视场角：126°~48°； - 补光灯类型：默认红外补光，可切换暖白光；补光灯数量：≥4颗 - 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度； - 最大图像尺寸：3840 × 2160 - 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG - 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 - 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风 - RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议； - 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复； - 在线升级：支持 - 人脸门禁一体机，数量：1个，技术要求： （1）设备外观：尺寸≥7英寸LCD触摸显示屏，≥200万像素的双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假。 （2）设备容量：支持≥6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持≥6000张卡片，≥50000条记录。 （3）认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号。 （4）通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26。 （5）视频对讲：支持与云眸、≥4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264。 （6）对门禁通道进行远程开、关门操作，支持图表和列表展示方式，可接入综合安防管理平台（门禁管理）。 （7）输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1。 （8）输出接口：电锁*1个，报警输出*1个。 （9）工作电压： DC 12V/2A，不自带电源。 （10）使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩。 （11）安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装。 （12）含配组门禁电源、磁力锁、磁力锁支架、开门按钮。; 1个. 3; 消防联动控制单元; - 火灾报警控制器（联动型），数量：1个，技术要求 （1）▲规格：128×64点，可同屏显示≥32个汉字信息； （2）汉字容量：标准字库≥1900个； （3）▲主机容量：32个编码地址点；可外接64个火灾显示盘；32路手动消防启动盘； （4）主电：交流220V，电压变化范围+10%～-15%； （5）备电：直流12V/10Ah密封铅电池； （6）主机监控功耗：<20W； （7）主机最大功耗：<60W。 - 电子编码器，数量：1个，技术要求 （1）工作电压：DC9V； （2）工作电流：≤8mA； （3）待机电流：≤100uA。 - 接口卡，数量：1块，技术要求 （1）接口：采用标准RS422/485接口； （2）通讯距离：＜1200m； （3）通讯波特率：57600bps。 - 通信电缆，数量：1条，技术要求 （1）接口类型：RS422-RJ45； （2）通讯介质：UTP5e。 - 配组火灾报警监控软件，数量：1个，技术要求 （1）操作平台：参照或相当于Windows； （2）定义系统中的控制器； （3）定义控制器的回路； （4）定义控制器的联动公式； （5）定义手动盘； （6）定义回路设备； （7）定义防火分区； （8）对定义信息的上传下载； （9）软件与控制器的通讯测试； （10）回路计算； - 火灾显示盘，数量：1个，技术要求 （1）显示方式：可显示报警时间、设备号、设备类型、注释信息； （2）显示容量：最多不超过126条汉字报警信息； （3）线制：与火灾报警主机间采用有极性二总线连接，另需两根DC24V电源供电线(不分极性)； （4）电源：采用DC24V电源集中供电； （5）静态功耗：≤2W； （6）最大功耗：≤5W。 - 总线隔离器，数量：1个，技术要求： （1）工作电压：总线24V； （2）动作电流：≤100mA； （3）动作确认灯：黄色。 - 点型光电感烟探测器，数量：1个，技术要求： （1）电压：总线24V； （2）监视电流：≤0.6mA； （3）报警电流：≤1.8mA； （4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； （5）编码方式：十进制电子编码。 - 点型感温火灾探测器，数量：1个，技术要求： （1）工作电压：总线 24V； （2）工作电流：监视电流≤0.8mA，报警电流≤1.8mA； （3）编码方式：十进制电子编码，编码范围 1～242； （4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮。 - 手动报警按钮，数量：1个，技术要求： （1）工作电压：总线24V； （2）监视电流：≤0.6mA； （3）动作电流：≤1.8mA； （4）线制：与主机无极性信号二总线连接； （5）无源输出触点容量：DC60V/100mA； （6）启动方式人工按下有机玻璃片。 - 消火栓按钮，数量：1个，技术要求： （1）总线电压：总线24V； （2）电源电压：DC24V； （3）监视电流：≤0.5mA； （4）报警电流：≤5mA； （5）线制：与火灾报警主机采用两总线连接，与电源采用两线连接，与消防泵采用三线制连接（一根DC24V有源输出线，一根回答输入线，一根公共地）； （6）有源输出容量：DC24V/100mA。 - 输入模块，数量：3个，技术要求： （1）总线电压：总线24V； （2）电源电压：DC24V； （3）总线监视电流：≤0.5mA； （4）电源监视电流≤10mA； （5）总线报警电流≤5mA； （6）电源报警电流≤60mA； （7）线制：与控制器采用无极性二总线连接，与电源采用无极性二线制连接，与非编码探测器采用有极性二线制连接； （8）外壳防护等级：不低于IP30。 - 输入/输出模块，数量：4个，技术要求： （1）总线电压：总线24V； （2）电源电压：DC24V； （3）总线监视电流：≤1mA； （4）电源监视电流：≤5mA； （5）总线动作电流：≤3mA； （6）电源动作电流：≤20mA。 - 切换模块，数量：2个，技术要求： （1）启动电压：12VDC； （2）监视电流：≤4.5MA； （3）动作电流：≤26mA； （4）无源输出触点容量：DC24V/5A或AC220V/5A。 - 声光警报器，数量：1个，技术要求： （1）信号总线电压：24V，允许范围：16V～28V； （2）电源总线电压：DC24V，允许范围：DC20V～DC28V； （3）总线监视电流≤0.8mA； （4）总线启动电流≤6mA； （5）电源监视电流≤10mA； （6）电源动作电流≤160mA； （7）线制：四线制，与主机采用无极性信号二总线连接；与电源线采用无极性二线制连接； （8）声压级：≥85dB。 - 消防录放主机，数量：1个，技术要求： 工作电压： AC187-242V；外部输出电压：DC26V外部最大电流2A； - 功放，数量：1个，技术要求： 电压24V-30V、功率≥300W - 电话模块，数量：1个，技术要求： 工作电源24V - 电话分机，数量：1个，技术要求： 频率响应300-3400HZ - 吸顶式音箱，数量：1个，技术要求： 电源：110V-120V；功率：3W - 火警对讲电话主机，数量：1个，技术要求： 电压24V、电流 20MA - 广播录放盘，数量：1个，技术要求： 电源电压：DC24；最大电流1A - 电话通讯模块，数量：1个，技术要求： 频率响应300-3400HZ - 自动喷淋灭火装置，数量：1个，技术要求： - 装置组成 整个装置主要由报警阀、蝶阀、排气阀、水流、指示器、洒水喷头、水箱、高位水箱、主泵、辅泵、控制电器、管路系统等组成。 - 功能 - 可进行自动喷水灭火系统联动操作的演示 - 喷头的安装及喷水试验 - 支持手动控制 - 支持消防报警联动控制 - 技术参数 - 喷淋水泵：数量1个，功率：≥750W ；扬程：≥30米；流量：≥8立方米/小时 - 高位水泵模拟气压罐：数量1个；容积：≥50升；功率：≥ 750W；扬程：≥30米 - 湿式报警阀：数量1个；口径：≥Ф100mm；额定工作压力：≥1.2MPa - 玻璃球喷头：数量：≥6个；68℃温级 - 水流指示器：数量2个；灵敏度：15L-37.5L/min - 水箱：容积不小于700mm*500mm*400mm，不锈钢材质 - 高位模拟水泵：功率：≥750W - 水位浮球阀：不锈钢材质 - 喷水观察室：不小于250mm*350mm - 水管组件：保证装置正常运行的各类弯头，直能，水管，外丝，球阀等 - 机架：不锈钢材质 - 消防联动仿真系统模块，数量：1个，技术要求： （1）材质工艺：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； （2）采用模拟仿真平台构建而成，能够仿真系统的整体结构组成和运行流程并根据火灾自动报警系统的控制信号进行相应的动作和反馈并对其进行监控和管理； （3）喷淋灭火联动模拟仿真对象：闭式喷淋头、湿式报警阀、闸阀、水延迟器、水力警铃、压力开关、水流开关、末端试水器、水泵及水连接管路等。 （4）消防栓灭火联动模拟仿真对象：消防栓按钮、消防栓阀、水位开关、警号、压力开关、水泵及水连接管路等； （5）防火卷帘门联动模拟仿真对象：感烟探测器、感温探测器、防火卷帘门电机及限位行程开关等。 （6）防排烟联动模拟仿真对象：感烟探测器、熔断器、防火阀、排烟防火阀、正压送风几和排烟风机等。 - 本单元可满足但不局限于以下实训项目： - 系统结构与设备认识 - 喷淋灭火系统仿真软件安装与使用 - 喷淋灭火系统伺应状态操作 - 喷淋灭火系统调试 - 火灾探测与火灾报警 - 喷淋灭火操作 - 喷淋灭火监控软件安装与使用 - 喷淋系统综合操作训练 - 消防喷水手自动控制的实训 - 火灾真实演示实训 - 喷淋灭火系统与消防报警系统联动 - 消防联动动主机的设置 - 消防联动主机的联动编程 - 消防探测器的使用与编码 - 消防系统模块的作用与联接 - 广播主机的操作，火警状态下紧急广播的切换操作； - 单点广播，广播话筒的操作，系统功能设置； - 背景音乐下的火警紧急广播切换 - 无人执勤时应广播的自动切换设置 - 广播分配主机的操作，软件设置错误的判断与纠正； - 与消防报警系统的互联操作，线路故障的判断与处理； - 火警通讯主机的操作，系统功能设置； - 主机与电话分机的通讯操作，分机电话的操作 ；; 1个. 4; 暖通控制单元; - DDC主机监控模块，数量：1个，技术要求： （1）电源：24VAC； （2）功耗：150mA max @ 24VDC； （3）以太网端口同时支持BacnetIP、Modbus TCP及Sox协议； （4）RS485端口支持Modbus RTU和Bacnet MS/TP协议； （5）所有配置改变都受密码保护，高网络安全； （6）与各种BA及工控软件系统兼容； （7）▲32Bit处理器，高精度模拟输入/输出通道； （8）频率：≥80MHz （9）RAM：≥256K （10）▲支持Workbench图形化编程工具； （11）支持远程实时编程 （12）内置HVAC控制逻辑及模块； （13）可以快速定制特殊控制和管理功能； （14）P2P，历史记录，日程，报警，Email，NTP，DNS等一系列功能Modbus网关支持； （15）内嵌协议转换(Modbus)； （16）在控制空调的同时，还可以接入电表或温控器等Modbus设备。 - 配组DDC编程软件，数量：1个，技术要求： （1）基于 IP 的控制器通过网络连接起来； （2）透过标准Web浏览器客户端提供实时的图形化信息，并提供服务器级别的功能； （3）支持集中的数据日志记录/趋势分析、存档并输出到外部数据库、报警、仪表盘报告、系统导航、时间表、数据库管理和通过XML接口（oBIX标准协议）与其它企业级软件应用程序集成等功能； （4）为应用程序开发提供了整合的图形化工程调试工具； （5）支持的驱动程序：包含许多开放协议的IP驱动程序； （6）构建中央整合管理系统； （7）使用标签来诊断问题，快速导航到不同的建筑物； （8）比较不同建筑物之间的数据； （9）将系统数据导出到外部数据库； （10）将BAS集成到其它的企业级应用； （11）与其他应用程序集成，例如工作流系统，数据分析等； （12）操作系统：Windows； （13）网络支持：以太网适配器（10/100 Mb，带 RJ-45 接头）； （14）连接：针对远程网站访问权限，推荐全时高速ISP连接（即 T1、ADSL、电缆调制解调器）。 - 户式中央空调实训考核系统，数量：1个。配置要求： （1）要求系统有两部分组成：一个风管式室内机和一个室外机。要求规范地明装在室内，能看到管路的走向，通过规范的安装可以对学生进行正确的安装过程实训，要求该系统能为室内提供制冷和制热的效果，也可以提供教学和实训，同时通过DDC把各个室内机的温度参数采集过来集中显示，及时掌握工作状态。 （2）技术参数要求 1)电压：220V 2)功率：5P 3)制冷量≥12000W 4)制热量≥13000W 5)安装形式：明装 6)要求能够集中显示温度 - 标准19英寸开放式机架，数量：2个，技术要求： （1）材质工艺：SPCC冷轧钢板， 表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； （2）一体式标准19英寸机架，2×33U容量，可安装各种标准机架设备、标准化的功能模块、综合布线机柜设备及可供自由配置的网孔板模块等； （3）特别设计理线槽、理线环及走线孔，使布线更隐蔽、规范、整齐和美观； （4）特别设计带理线功能的加强筋，加强电柜面板硬度的同时提供了更多的布线路径； （5）机架内部、两侧及背部完全开放，学生可以看到所有器件的原始端子、接口及标识，以及二次引线的连接关系； （6）预留对地进电安装孔和接地柱，满足现场配电需求。 - 6位PDU电源，数量：2个，技术要求： （1）工作电压/频率：220~250VAC/50~60Hz； （2）最大电流/功率：10A/2500W； （3）过载保护：自动切断电源，手动按钮复位； （4）安装方式：标准19英寸机架式； （5）占用空间：1U。 - 线缆管理架，数量：4个，技术要求： （1）材质工艺：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； （2）安装方式：标准19英寸机架式； （3）占用空间：1U。 - 实训工具套件，数量：1组，技术要求： （1）台件：1个。 （2）工具箱，数量：1个 （3）透明元件盒，数量：1个，技术要求：12格。 （4）数字万用表，数量：1个，技术要求： （5）网络通断测试仪，数量：1个，技术要求： 1）适用于RJ45、RJ11及RJ12的检测； 2）具有自动扫描检测网络线或跳线的短路、断路及线序正确性的功能； 3）供电：DC9V电池。 （6）手工锯、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳各类必要的工具； - 教学资源包，数量：1个，技术要求： （1）采暖工程教学资源包： 要求采用交互性动画仿真的形式展示系统概述、热水采暖系统、辐射采暖系统、蒸汽采暖系统和集中供热系统，要求软件界面生动、美观，便于学生理解枯燥的理论知识，以此提高学生的学习兴趣与教师的教学效率，加深学生对知识的理解和运用。 1）采暖工程仿真教学软件要求包括5大模块：系统概述、热水采暖系统、辐射采暖系统、蒸汽采暖系统、集中供热系统。 2）系统概述模块要求包括：区域锅炉房供热系统、热电厂集中供热系统。 3）热水采暖系统模块要求包括：自然循环热水采暖系统、机械循环水采暖系统、管道布置与敷设、分户热计量采暖系统、散热与附属设备。 4）辐射采暖系统模块要求包括：采暖辐射板样式、热水辐射采暖系统。 5）蒸汽采暖系统模块要求包括：蒸汽采暖系统基本原理、重力回水低压蒸汽采暖系统、中供式机械回水低压蒸汽采暖系统、上供下回高压蒸汽采暖系统示意图、闭式凝结水回收系统、设有二次蒸发器的高压蒸汽采暖系统。 6）集中供热系统模块要求包括：热水供热系统、蒸汽供热系统、热力站、主要设备。 7）上述功能要求在一个软件内完成，不接受多个软件拼凑。 （2）建筑空调仿真教学资源包 要求包含系统概述、空气处理系统（净化处理、空气调节、其他结构）、空调水系统（煤水系统、冷却水系统、其他机构系统）、理论及计算（焓湿图、相关计算小软件）、建筑空调设故排故（制冷系统、供热系统）等内容。 （3）制冷空调虚拟仿真考核系统 1）系统软件基于网络的TCP/IP协议，采用C/S模式，由教师端（服务端）和学生端（客户端）两个软件。 2）制冷空调系统，可以进行对制冷空调系统原理的讲解，又可以对学生进行考核。考核时可以对制冷空调系统的油位、油压、电磁阀、干燥过滤器、膨胀阀、制冷剂、冷却水泵、冷冻水泵、冷却水流开关、冷凝器、蒸发器、冷却水过滤器、冷冻水过滤器、膨胀水箱等二十几个故障进行设置。 3）制冷空调虚拟仿真考核系统的功能：采用FLASH动画完全虚拟仿真现实的。 4）教师端要求： 学生信息模块：添加、修改、查找、删除学生记录。 教师信息模块：添加、修改、删除教师记录。 试卷管理：添加、修改、删除试题、试卷。 考试管理：考试方案的设置，送试卷，交卷。 成绩管理：成绩查找、导出到EXCEL、删除、打印。 5）学生端要求 设备仿真模块：采用FLASH动画形象逼真。 考试模块：接收试卷，排故，交卷，返回当前成绩。; 1套. |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |
| 交付时间和地点 |  |  | 1.交付的时间：采购合同签订生效之日起90个日历日内完成项目供货、安装调试并交付验收和使用。 2.交付的地点：南宁市广西水利电力职业技术学院里建校区内。 |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |
| 付款条件 |  |  | 1. 第一阶段（预付款）：签订合同之日起10个工作日内，中标供应商提交书面申请材料至采购人，经采购人审核同意后向中标供应商支付合同总额的30%作为预付款。 2.第二阶段（进度款）：当采购的设备全部到货完毕，经采购人组织到货验收合格后（到货验收合格不作为货物交付和调试安装验收合格依据，仅作支付依据），中标供应商提交书面申请材料至采购人，采购人完成付款审批手续后10个工作日内，支付至合同总额的80%； 3.第三阶段（验收款）：项目全部完成并经采购人验收合格后，收到中标供应商开具合同的等额合法增值税专用发票后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付合同剩余款项。 4.合同款项支付手续的办理，均由中标人提出书面请款申请，获得采购人书面确认、审批后支付相应费用。所有的款项以转账的方式支付到中标人指定的银行账号。收款方、出具发票方、合同方均必须与中标单位名称一致，否则采购人有权拒绝付款。 |  |
| 售后服务 |  |  | 1.投标产品必须是按厂家出厂标准配置提供的整套具备全新正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品（禁止供应商使用贴牌、代工设备参与投标）。相关部件及服务须满足本表技术要求中各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换同样产品； 2.售后服务费用包含在报价中。 3.售后服务：中标供应商向采购人提供的售后服务包含： （1）提供全方位的技术支持和售后服务，包括设备安装调试、培训指导、定期维护、备件供应等，确保采购人能够顺利使用设备，并获得长期稳定的运行效果。 （2）中标供应商在设备故障维修时，在接到采购人通过电话、信函、传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于设备的服务请求后，在60分钟之内给予响应并安排提供服务，保证一般故障4小时内解决，严重故障在24小时内解决。如果远程无法解决，中标供应商应48小时内派遣相应人员现场服务。发生紧急抢修事故的，中标供应商接到事故通知后，应8小时到达事故现场抢修。 4.其余按厂家承诺执行。 5.供应商验收完成后须提供完整的安装、操作、使用和维护手册及设备位置图等所有技术资料、图纸。 |  |
| 质量保证 |  |  | 1.质保期内实行“包修、包换、包退”的三包服务；供应商须对货物制造、安装以及使用过程中的一切质量问题承担责任。按国家有关的产品“包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除了在功能目标要求及技术指标中对质量保证期另有规定的货物及服务外，其余所有设备安装调试并经采购人验收合格之日起质保期不少于3年(若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若供应商在投标文件中承诺高于该期限，按照供应商承诺)。质保期内负责维修、更换配件，负责向采购人提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，质保期外提供终身维护和保养服务，如技术需求另有要求的根据国家设备质量标准要求的有关规定。质保期内中标供应商对货物出现的维修、质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，并向采购人提供每次维保的相关资料（佐证照片、维保清单及报告）。如采购需求表中特别注明的按需求表中的内容执行。 2.质保期内，供应商按要求提供以下质保服务： 属于保修（三包）范围和内容的项目，中标供应商应在接到修理通知之后按售后维修响应要求时限内派人修理。中标供应商不在约定期限内派人修理，采购人可委托其他人员修理，修理费用由中标供应商负责。如果需要更换配件的，所更换的配件应为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人书面同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，中标供应商应负责更换整件产品。 3.保修完成后，由采购人组织有关单位人员验收。 4.产品质量按现行国家标准和技术规范。 |  |
| 人员及要求 |  |  | 供应商应严格按照国家、自治区、行业等相关规范要求，投入符合本项目设备安装、调试、运行操作的人员开展项目实施，按时按质按量完成项目安装及调试。 |  |
| 报价及其他要求 |  |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1.货物的价格：包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、场地布置及实施、技术升级、保养费、技术资料、包装、运输、售后服务、验收检验、产品质保期内维护费及其他所有成本费用的总和； 2.采购代理服务费、保险费和各项税金。 注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |  |
| 其他要求 |  |  | 1.供应商须根据实训室实际空间条件进行设备布置设计，在安装施工前提交详细的设备布局图、电气系统图及布线方案，经采购人书面确认后方可实施。 2.所有线缆敷设须符合电气施工安全规范。强电与弱电线缆应分开布线，并采取有效屏蔽措施，避免相互干扰。存在易燃、易爆风险的区域，必须采用符合防爆标准的线缆及相关配件。主线路须采用截面积不小于6mm²的硬质铜芯导线，地面及埋地部分严禁设置任何形式的接头，确保供电线路的连续性与安全性。 3.所有线缆端头、接口及重要节点均应设置清晰、持久、规范的标识，标明线路用途、走向及对应设备信息，与设备布局图、电气系统图等构成完整施工图纸及资料，便于日后运维与检修。 4.本项目设备安装地点由采购人指定，在充分满足设备正常运行所需的行业技术标准基础上，结合国家专业教学标准、实训室建设标准，根据采购人课程教学实训目标与实际教学场地条件，为每个实训空间设计制作设备应用场景环境，须涵盖但不限于设备空间温度控制、设备网络互联、智慧式教用交互环境等环境功能。供应商须在设备进场前根据实训室空间条件进行设备布置设计，在安装前提交详细设备布置方案，经采购人确认后方可实施，具体须满足采购人教学实训需求。 5.供应商须配套提交完整的设备与环境应用管理制度文档，内容应涵盖但不限于设备操作规程、设备分区规范及标识、日常维护保养制度、安全管理规定等，相关制度规程须根据实训室场地条件，设置为清晰、持久、规范的标识，以保障指导教学实训活动规范、有序开展。 6.提供自最终验收合格之日起为期不少于三年的质保期。质保期内，所有因设备、材料或施工质量导致的问题，供应商须负责维修或更换服务。质保期满后，供应商应承诺在设备整个使用寿命周期内，继续提供技术支持和有偿维修保养服务，具体服务内容与费用标准应在投标文件中列明。 |  |
| 证明材料 |  |  | 中标人须承诺于签订合同后5个工作日内必须向采购人提供所投产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件或供货证明原件或经销证书或购买发票等）和投标时提供的产品佐证材料原件（如检测报告等）进行核验，如经采购人发现并核实投标人在投标文件中提供虚假材料进行响应，将上报政府采购监督管理部门，并按政府采购相关法律法规对投标人进行处罚。 |  |
| 履约保证金 |  |  | 履约保证金金额：按中标金额2% 履约保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 保证金缴纳的账号信息： 开户名称：广西水利电力职业技术学院 开户银行：南宁农行民族长岗支行 银行账号：20006001040000459 备注：在签订合同之前，中标供应商需把履约保证金足额交到采购人指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。质保期满，采购货物如无质量问题，由中标供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号）、支付履约保证金过程证明，保证金收取单位在收到合格材料后10个工作日内办理退还手续（不计利息）。 |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 详见《第四章 评标办法及评分标准》 |  |
| 能力或业绩要求 |  |  | 详见《第四章 评标办法及评分标准》 |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |
| 1．项目验收按以下流程进行： （1）中标供应商按采购人要求送货至指定地点，双方一起开箱验货并签字确认。 （2）中标供应商按采购人指定的设备安装地点，完成设备的安装与调试。 （3）中标供应商提出验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。 （4）项目验收合格，项目约定产品或服务才正式交接。交接完毕，才作为项目的最终验收。 2.检查供货范围。中标供应商提供的产品到达采购人指定现场后，中标供应商应在采购人单位项目负责人在场情况下，对着供货清单，当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，并对相关产品的型号、规格、数量、性能参数等进行初步核对，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地时完好无损，与合同约定一致，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿，否则采购人可拒绝签字确认。 3.为保障项目建设交付效率及质量，采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方商检机构参与验收，与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 4.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担【包括但不限于甄别验收(如第三方商检机构)，不管验收结果是否与合同内一致的，甄别验收的费用均由中标供应商负责】。报价时应考虑相关费用。 5.中标供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，给予3天的整改时间，整改后还是不符合招标文件的技术要求的，按相关规定做解除合同、退货处理及违约处理，并拒绝支付合同款，中标供应商承担由此造成的采购人损失和产生的一切费用（包括但不限于采购人本次、再次采购所发生的所有费用以及采购人因维护自身权益支付的诉讼费、保全费、担保费、律师费等），并赔偿采购人经济损失（赔偿上限为不超过中标金额的30%），采购人经济损失超出违约金数额的，采购人可以进行追偿，并追究中标供应商法律责任。 6．采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 7.为了保证本次项目的质量，供应商在全部服务、货物交付后，采购人有权对中标供应商提供的服务、货物产品进行测试预验收，以确认产品的技术指标和性能达到招标文件中所规定以及投标文件所承诺的技术功能要求，若测试结果不能满足招标文件参数要求以及投标文件所承诺，采购人有权不予以验收，如供应商无法在规定时间内提供达到招标文件中所规定以及投标文件所承诺的服务、货物产品，采购人有权单方面终止合同，并拒绝支付合同款，中标供应商承担由此造成的采购人损失和产生的一切费用（包括但不限于采购人本次、再次采购所发生的所有费用以及采购人因维护自身权益支付的诉讼费、保全费、担保费、律师费等），并赔偿采购人经济损失（赔偿上限为不超过中标金额的30%），采购人经济损失超出违约金数额的，采购人可以进行追偿，并追究中标供应商法律责任。 8.投标人在项目实施过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因投标人企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由投标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。 9.中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，中标人必须与第三方交涉， 并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。 10.产品包装材料归采购人所有。 11.未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |  |
| （四）进口产品说明 |  |  |  |  |
| 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |
| 供应商根据自身情况在投标文件中提交技术方案、项目实施方案、售后服务方案等内容，如有可提供自身的履约能力、业绩等证明材料。 |  |  |  |  |
| （六）现场考察 |  |  |  |  |
| 具体详见第三章投标人须知前附表11.2条款规定 |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | ★A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | （GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。