一、说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）依据《中华人民共和国网络安全法》《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年 第1号）、关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告（2023年第2号）、《国家认监委工业和信息化部公安部国家互联网信息办公室关于发布承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录（第一批）的公告》（2018年第12号）、《关于统一发布网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果的公告》（2022年第1号）：列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的“网络安全专用产品”的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求对网络安全专用产品进行安全认证或安全检测，供应商必须在响应文件中提供由具备资格的机构出具的安全认证合格证书或者安全检测合格的检测报告（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求参数带“●”为项目重要参数。

4.如供应商投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

5.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。供应商能参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

二、采购清单：

| 广西弄岗国家级自然保护区视频智慧感知监测系统项目采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 货物名称 |  | 技术指标要求 | 中小企业划分所属行业 | 单位 |  | 数量 |
| 1、弄岗片区视频智慧感知监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 人类活动摄像机 |  | 1.防护等级：≥IP67； 2.宽动态：≥120 dB； 3.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 4.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）； 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light； ●5. 焦距&视场角：2.8~12 mm； 6.补光距离：普通监控：≥30 m； ●7.人脸抓拍：≥5 m； 8.补光灯类型：暖白光； 9.最大图像尺寸不小于：2560 × 1440； 10.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； | 工业 | 台 |  | 16 |
|  |  |  |  | 电源适配器 | / | 台 |  | 16 |
| 1.2 |  | 室外音柱 |  | 1.DC12V直流电工作； 2.支持三组2芯报警开关量输入，最多可接三组不同报警信号； ●3.额定功率:≥20W/4Ω； ●4.灵敏度:90dB±2dB； 5.频率响应:100Hz～18KHz； 6.输入电压:DC10V-15V/2A； 7.防护等级:≥IP66； 8.传输线缆:USB公头；2芯音频输入口；三组2芯报警开关量；圆口电源线； | 工业 | 个 |  | 12 |
| 1.3 |  | 存储设备（存储卡） |  | 1.TLC晶元，擦写次数≥500次； 2.标称容量≥128GB； 3.Class10（读≥95MB/s，写≥27MB/s）； 4.尺寸：0.59” x 0.43” x 0.04”mm； 5.工作温度：0 ℃～70 ℃； 6.存储温度：-25 ℃～+85 ℃； | / | 张 |  | 16 |
| 1.4 |  | 动物监测摄像机 |  | 1.传感器类型: 1/1.8＂； 2.宽动态：≥120 dB； ●3.最低照度: 0.0005Lux/F1.5(彩色)，0.0001Lux/F1.5(黑白)，0 Lux with IR； 4.焦距: 6.6~350 mm，53倍光学变倍； 5.激光照射距离: ≥500m； 6.焦距&视场角：≥2.8~12 mm； 7.防补光过曝: 支持； 8.水平范围: ≥360°； 9.垂直范围: -20°-90°(自动翻转)； 10.主码流帧率分辨率支持: 50Hz：25fps(2560×1440)；60Hz：24fps(2560×1440)； 11.视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG； 12.网络存储: NAS (NFS， SMB/ CIFS)； 13.网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据； ●14.垂直范围: -20°-90°(自动翻转)； ●15.SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G； | 工业 | 台 |  | 2 |
|  |  |  |  | 电源适配器 | / | 台 |  | 2 |
| 1.5 |  | 存储设备（存储卡） |  | 1.TLC晶元，擦写次数≥500次； 2.标称容量≥128GB； 3.Class10（读≥95MB/s，写≥27MB/s）； 4.尺寸：0.59” x 0.43” x 0.04”mm； 5.工作温度：0 ℃～70 ℃； 6.存储温度：-25 ℃～+85 ℃； | 工业 | 张 |  | 2 |
| 1.6 |  | 卡口摄像机 |  | 1.快门：1秒~1/100，000秒； 2.宽动态：120 dB； 3.压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps； 4.帧率：25fps（2688 × 1520）； ●5.支持协议：TCP/IP，HTTP，DNS，RTP，RTSP，NTP，支持FTP上传图片； 6.视频分辨率：≥2688（H）×1520（V）； ●7.最小照度：彩色：0.001Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON）； 8.存储功能：TF； 9.视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG； 10.闪光灯控制：闪光灯自动光控、时控可选； | 工业 | 台 |  | 4 |
| 1.7 |  | 存储设备（存储卡） |  | 1.TLC晶元，擦写次数≥500次； 2.标称容量≥128GB； 3.Class10（读95MB/s，写27MB/s）； 4.尺寸：0.59” x 0.43” x 0.04”mm； 5.工作温度：0 ℃～70 ℃； 6.存储温度：-25 ℃～+85 ℃； | / | 张 |  | 4 |
| 1.8 |  | 云台 |  | 1.≥400万像素，支持最大2560×1440@30fps高清画面输出； 2.焦距f=6.0 mm~360 mm，60倍光学变倍，16倍数字变倍； 3.支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间； ●4.星光级超低照度，0.005Lux/F1.2(彩色)，0.001Lux/F1.2(黑白)； 5.支持三码流、ROI、光学透雾、宽动态、电子防抖等功能； 6.支持3D定位功能，通过客户端/IE浏览器可实现点击跟踪和放大； 7.支持巡航扫描、花样扫描等多种扫描方式； ●8.水平方向360°连续旋转，垂直方向+40°～-90°旋转黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON）； | 工业 | 台 |  | 1 |
| 1.9 |  | 存储设备（存储卡） |  | 1.TLC晶元，擦写次数≥500次； 2.标称容量≥128GB； 3.Class10（读95MB/s，写27MB/s）； 4.尺寸：0.59” x 0.43” x 0.04”mm； 5.工作温度：0 ℃～70 ℃； 6.存储温度：-25 ℃～+85 ℃； | / | 张 |  | 1 |
| 1.10 |  | 网络防雷器 |  | 输入电压：140-260V，输出电压：220V正负3%，过压保护值：246正负4V，输出电流值：2.3A，尺寸大小可以安装在前端控制箱内 | 工业 | 套 |  | 23 |
| 1.11 |  | 监控机箱 |  | 1.400mm宽*（450高+50帽檐）*250深mm；冷轧钢； 2.2P16A空气开关（漏电开关）； 3.6位5孔10A防雷排插； 4.电源防雷模块(通流量>=20KV，反应速度：1~12ns，残压值：≤1000V）； 5.散热风扇； 6.12芯熔接盘； | 工业 | 台 |  | 19 |
| 1.12 |  | 壁挂支臂 |  | 臂厚4mm，臂长1米 | / | 根 |  | 1 |
| 1.13 |  | 倒L型金属立杆 |  | 立杆高度为4米，横臂长度2米，主杆壁厚4mm 杆体材质采用Q235普通碳素结构钢材料 杆体表面须经热镀锌防腐处理后静电喷塑 颜色为白色，表面按要求喷绘标志标识； | 工业 | 根 |  | 1 |
| 1.14 |  | 倒L型金属立杆 |  | 立杆高度为6米，横臂长度2米，主杆壁厚4mm 杆体材质采用Q235普通碳素结构钢材料 杆体表面须经热镀锌防腐处理后静电喷塑 颜色为白色，表面按要求喷绘标志标识； | 工业 | 根 |  | 14 |
| 1.15 |  | 倒L型金属立杆 |  | 立杆高度为6.5米，横臂长度6米，主杆壁厚6mm 杆体材质采用Q235普通碳素结构钢材料 杆体表面须经热镀锌防腐处理后静电喷塑 颜色为白色，表面按要求喷绘标志标识； | 工业 | 根 |  | 2 |
| 1.16 |  | 8米角钢塔 |  | 热镀锌角钢塔，高8米 采用Q345B优质钢材作为塔体主材 角钢拼接连接，含一层平台 | 工业 | 基 |  | 1 |
| 1.17 |  | 摄像机电源电缆 |  | RVV 3*1.0，铜芯电源电缆 | 工业 | m |  | 280 |
| 1.18 |  | 监控机箱接地电线 |  | RVVZ16mm2,多股铜芯双色线（黄绿） | 工业 | m |  | 76 |
| 1.19 |  | 超五类非屏蔽网线 |  | 铜芯直径0.58mm，无氧铜，防水，耐磨；室外UTP阻水线； | 工业 | m |  | 280 |
| 1.20 |  | 标识牌 |  | 定制，含立杆编码、机箱编码、立杆反光贴,警示标识牌（专用交通标识材料） | 工业 | 套 |  | 19 |
| 1.21 |  | PVC管 |  | Φ32mm | 工业 | m |  | 72 |
| 1.22 |  | 镀锌金属软管(φ20mm) |  | φ20mm | 工业 | m |  | 500 |
| 1.23 |  | 接线箱 |  | 户外型漏电保护器安装箱230mm*200mm*100mm | 工业 | 个 |  | 19 |
| 1.24 |  | 焊、压接线端子 |  | 铜接线端子DT16 | 工业 | 个 |  | 38 |
| 1.25 |  | 光缆中继段测试 |  | 光（电）缆测试 光中继段测试 12芯以下 | / | 段 |  | 19 |
|  |  |  |  | 光（电）缆测试 光中继段测试 48芯以下 | / | 段 |  | 5 |
| 1.26 |  | 光缆成端接头 |  | 光纤连接 熔接法 单模 | 工业 | 芯 |  | 936 |
|  |  |  |  | 光缆接头盒 48芯 | 工业 | 个 |  | 5 |
| 1.27 |  | 标识牌 |  | 标志牌安装0.36㎡以内 | 工业 | 块 |  | 52 |
|  |  |  |  | 单柱式标杆 杆高3500mm以内 | 工业 | 套 |  | 130 |
| 1.28 |  | 电力电缆 |  | 国标电缆，根据供电距离选择3*10等规格电缆，满足线路末端设备供电要求 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 10 | 工业 | m |  | 12510.00 |
| 1.29 |  | 电力电缆头 |  | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下)35 | 工业 | 个 |  | 19 |
| 1.30 |  | 标识牌 |  | 标志牌安装0.36㎡以内 | 工业 | 块 |  | 52 |
|  |  |  |  | 单柱式标杆 杆高3500mm以内 | 工业 | 套 |  | 130 |
| 2、陇山片区视频智慧感知监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 人类活动摄像机 |  | 1.防护等级：≥IP67 2.宽动态：120 dB 3.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 4.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light ●5.焦距&视场角：2.8~12 mm 6.补光距离：普通监控：≥30 m ●7.人脸抓拍：≥5 m 8.补光灯类型：暖白光 9.最大图像尺寸：2560 × 1440 10.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG |  | 工业 | 台 | 3 |  |
|  |  |  | 电源适配器 |  | / | 台 | 3 |  |
| 2.2 | 室外音柱 |  | 1.DC12V直流电工作； 2.支持三组2芯报警开关量输入，最多可接三组不同报警信号； ●3.额定功率:≥20W/4Ω； ●4.灵敏度:90dB±2dB； 5.频率响应:100Hz～18KHz； 6.输入电压:DC10V-15V/2A； 7.防护等级:≥IP66； 8.传输线缆:USB公头；2芯音频输入口；三组2芯报警开关量；圆口电源线； |  | 工业 | 个 |  | 3 |
| 2.3 | 存储设备（存储卡） |  | 1.TLC晶元，擦写次数≥500次； 2.标称容量≥128GB； 3.Class10（读95MB/s，写27MB/s）； 4.尺寸：0.59” x 0.43” x 0.04”mm； 5.工作温度：0 ℃～70 ℃； 6.存储温度：-25 ℃～+85 ℃； |  | / | 张 |  | 3 |
| 2.4 | 网络防雷器 |  | 输入电压：140-260V，输出电压：220V正负3%，过压保护值：246正负4V，输出电流值：2.3A，尺寸大小可以安装在前端控制箱内 |  | 工业 | 套 |  | 3 |
| 2.5 | 监控机箱 |  | 1.400mm宽*（450高+50帽檐）*250深mm；冷轧钢； 2.2P16A空气开关（漏电开关）； 3.6位5孔10A防雷排插； 4.电源防雷模块(通流量>=20KV，反应速度：1~12ns，残压值：≤1000V）； 5.散热风扇； 6.12芯熔接盘； |  | 工业 | 台 |  | 2 |
| 2.6 | 倒L型金属立杆 |  | 立杆高度为6米，横臂长度2米，主杆壁厚4mm 杆体材质采用Q235普通碳素结构钢材料 杆体表面须经热镀锌防腐处理后静电喷塑 颜色为白色，表面按要求喷绘标志标识； |  | 工业 | 根 |  | 2 |
| 2.7 | 摄像机电源电缆 |  | RVV 3*1.0，铜芯电源电缆 |  | 工业 | m |  | 24 |
| 2.8 | 监控机箱接地电线 |  | RVVZ16mm2,多股铜芯双色线（黄绿） |  | 工业 | m |  | 8 |
| 2.9 | 超五类非屏蔽网线 |  | 铜芯直径0.58mm，无氧铜，防水，耐磨；室外UTP阻水线； |  | 工业 | m |  | 24 |
| 2.10 | 标识牌 |  | 定制，含立杆编码、机箱编码、立杆反光贴,警示标识牌（专用交通标识材料） |  | 工业 | 套 |  | 2 |
| 2.11 | PVC管 |  | Φ32mm |  | 工业 | m |  | 8 |
| 2.12 | 镀锌金属软管(φ20mm) |  | φ20mm |  | 工业 | m |  | 10 |
| 2.13 | 接线箱 |  | 户外型漏电保护器安装箱230mm*200mm*100mm |  | 工业 | 个 |  | 2 |
| 2.14 | 焊、压接线端子 |  | 铜接线端子DT16 |  | 工业 | 个 |  | 4 |
| 2.15 | 电力电缆 |  | 国标电缆，根据供电距离选择3*10等规格电缆，满足线路末端设备供电要求 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 10 |  | 工业 | m |  | 820.00 |
| 2.16 | 电力电缆头 |  | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下)35 |  | 工业 | 个 |  | 2 |
| 2.17 | 标识牌 |  | 标志牌安装0.36㎡以内 |  | 工业 | 块 |  | 3 |
|  |  |  | 单柱式标杆 杆高3500mm以内 |  | 工业 | 套 |  | 10 |
| 3、平台软硬件设备建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 平台软硬件设备建设 |  | 1、支持最大区域数量：≥2万； 2、支持最大组织数量：≥5万； 3、支持最大用户数量：≥20万； 4、支持最大同时在线用户数量：≥5000； 5、支持最大角色数量：≥1万； ●6、支持最大人员数量：≥30万； ●7、支持最大卡片数量：≥30万； 8、紧急报警设备接入数量：≥500。 |  | 软件和信息技术服务业 | 套 |  | 1 |
| 3.2 | 视频监控 |  | 1、单个平台支持最大监控点数量：≥10万； 2、支持电视墙管理数量：≥10； 3、支持解码设备管理数量：≥128。 |  | 工业 | 套 |  | 26 |
| 3.3 | 视频联网网关 |  | 用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件； 支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力。 |  | 软件和信息技术服务业 | 套 |  | 1 |
| 3.4 | 人脸识别应用 |  | 支持基于人脸识别技术的重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别、以脸搜脸等功能。 |  | 软件和信息技术服务业 | 套 |  | 1 |
| 4、运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 电费 |  | / |  | / | 年 |  | 2 |
| 4.2 | 运行维护费 |  | / |  | 软件和信息技术服务业 | 年 |  | 2 |
| 广西弄岗国家级自然保护区视频智慧感知监测系统项目安装费清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、弄岗片区视频智慧感知监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 挖基坑4米杆 |  | 挖基坑4米杆 800（长）*800（高）*1100（深）mm 杆坑土石方工程 松砂石(4米高监控杆) 人工运土方 运距20m以内[实际200](4米高监控杆) |  | / | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 挖基坑6米杆 |  | 挖基坑6米杆 800（长）*800（高）*1300（深）mm 杆坑土石方工程 松砂石(6米高监控杆) 人工运土方 运距20m以内[实际200](6米高监控杆) |  | / | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 挖基坑6.5米杆 |  | 挖基坑6.5米杆 1500（长）*1500（高）*1900（深）mm 杆坑土石方工程 松砂石(高6.5米，横杆6米监控杆) 人工运土方 运距20m以内[实际200](高6.5米，横杆6米监控杆) 人工装机动翻斗车运碴 运距200m以内(高6.5米，横杆6米监控杆) |  | / | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 挖基坑8米角钢塔 |  | 1800（长）*1800（高）*1900（深）mm 杆坑土石方工程 松砂石(8米角钢塔) 人工运土方 运距20m以内[实际500](8米角钢塔) |  | / | 项 |  | 1 |
| 1.5 | 立杆基础 |  | 桩钢筋笼制安 圆钢 φ10以上 |  | / | t |  | 0.284 |
|  |  |  | 桩钢筋笼制安 圆钢 φ10以内 |  | / | t |  | 0.391 |
|  |  |  | 路灯基础、接线井 现浇基础 C25混凝土基础 |  | / | m³ |  | 28.02 |
|  |  |  | 路灯基础、接线井 砌筑式基础 矩形砖砌 |  | / | m³ |  | 0.118 |
|  |  |  | 路灯基础、接线井 砌筑式基础 井墙1：2水泥防水砂浆厚20mm |  | / | 100㎡ |  | 0.1970 |
|  |  |  | 路灯基础、接线井 砌筑式基础 混凝土井盖、座安装 |  | / | 套 |  | 18 |
| 1.6 | 混凝土挖装运输 |  | 混凝土运输及开挖土方运输 人工装、自卸汽车运土方 1km运距以内 2t自卸汽车 |  | / | 项 |  | 1 |
| 1.7 | 监控杆场外运输 |  | 3类金属结构构件运输 运距 1km以内 |  | / | t |  | 8 |
| 1.8 | 上山运输费 |  | 混凝土运输及开挖土方从山上立杆点运输至装卸车 工地运输 人力运输 平均运距200m 以上 |  | / | t |  | 131.2 |
| 1.90 | 挖沟槽土方 |  | 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 杂砂石 40*50，占总开挖20% |  | / | m³ |  | 47.960 |
|  |  |  | 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 杂砂石40*50，占总开挖80% |  | / | m³ |  | 191.840 |
|  |  |  | 人工平整场地 40*50 |  | / | 100㎡ |  | 47.9600 |
|  |  |  | 原土夯实 40*50 |  | / | 100㎡ |  | 47.9600 |
| 1.10 | 挖沟槽土方 |  | 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 杂砂石 20*20，占总开挖20% |  | / | m³ |  | 10.392 |
|  |  |  | 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 杂砂石20*20，占总开挖80% |  | / | m³ |  | 41.568 |
|  |  |  | 人工平整场地 20*20 |  | / | 100㎡ |  | 25.9800 |
|  |  |  | 原土夯实 20*20 |  | / | 100㎡ |  | 25.9800 |
|  |  |  | 管道包封 150#无筋混凝土保护 20*20 |  | / | m³ |  | 103.92 |
| 1.11 | 塑料管敷设 |  | 塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 32 |  | / | m |  | 12999 |
| 1.12 | 光缆敷设 |  | 布放光缆 管内穿放 12芯以下 |  | / | 100m |  | 91.0000 |
|  |  |  | 布放光缆 管内穿放 72芯以下 |  | / | 100m |  | 38.9000 |
| 1.13 | 光缆上山搬运费 |  | 工地运输 人力运输 平均运距200m 以上 |  | / | t |  | 1.610 |
| 1.14 | 混凝土上山搬运费 |  | 水泥包封混凝土上山搬运费 |  | / | t |  | 5.500 |
| 1.15 | 挖沟槽土方 |  | 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 杂砂石 40*50，占总开挖20% |  | / | m³ |  | 46.040 |
|  |  |  | 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 杂砂40*50，占总开挖80% |  | / | m³ |  | 184.160 |
|  |  |  | 人工平整场地 40*50 |  | / | 100㎡ |  | 46.0400 |
|  |  |  | 原土夯实 40*50 |  | / | 100㎡ |  | 46.0400 |
| 1.16 | 挖沟槽土方 |  | 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 杂砂石 20*20，占总开挖20% |  | / | m³ |  | 10.008 |
|  |  |  | 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 杂砂20*20，占总开挖80% |  | / | m³ |  | 40.032 |
|  |  |  | 人工平整场地 20*20 |  | / | 100㎡ |  | 25.0000 |
|  |  |  | 原土夯实 20*20 |  | / | 100㎡ |  | 25.0000 |
|  |  |  | 管道包封 150#无筋混凝土保护 |  | / | m³ |  | 50.04 |
| 1.17 | 塑料管敷设 |  | 塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 32 |  | / | m |  | 12510.00 |
| 1.18 | 电缆上山搬运费 |  | 工地运输 人力运输 平均运距200m 以上 |  | / | t |  | 5.5 |
| 1.19 | 混凝土上山搬运费 |  | 水泥包封混凝土上山搬运费 |  | / | t |  | 5.5 |
| 2、陇山片区视频智慧感知监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 挖基坑6米杆 |  | 挖基坑6米杆 800（长）*800（高）*1300（深）mm 杆坑土石方工程 松砂石(6米高监控杆) 人工运土方 运距20m以内(6米高监控杆) |  | / | 项 |  | 1 |
| 2.2 | 立杆基础 |  | 桩钢筋笼制安 圆钢 φ10以内 |  | / | t |  | 0.043 |
|  |  |  | 路灯基础、接线井 现浇基础 C25混凝土基础 |  | / | m³ |  | 1.66 |
|  |  |  | 路灯基础、接线井 砌筑式基础 矩形砖砌 |  | / | m³ |  | 0.013 |
|  |  |  | 路灯基础、接线井 砌筑式基础 井墙1：2水泥防水砂浆厚20mm |  | / | 100㎡ |  | 0.0219 |
|  |  |  | 路灯基础、接线井 砌筑式基础 混凝土井盖、座安装 |  | / | 套 |  | 2 |
| 2.3 | 混凝土挖装运输 |  | 人工装、自卸汽车运土方 1km运距以内 2t自卸汽车[实际50] |  | / | 项 |  | 1 |
| 2.4 | 监控杆场外运输 |  | 3类金属结构构件运输 运距 1km以内[实际50] |  | / | t |  | 0.400 |
| 2.5 | 上山运输费 |  | 混凝土运输及开挖土方从山上立杆点运输至装卸车 工地运输 人力运输 平均运距200m 以上 |  | / | t |  | 3.72 |
| 2.60 | 挖沟槽土方 |  | 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 杂砂石 40*50，占总开挖20% |  | / | m³ |  | 3.280 |
|  |  |  | 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 杂砂石40*50，占总开挖80% |  | / | m³ |  | 13.120 |
|  |  |  | 人工平整场地 40*50 |  | / | 100㎡ |  | 3.2800 |
|  |  |  | 原土夯实 40*50 |  | / | 100㎡ |  | 3.2800 |
| 2.7 | 挖沟槽土方 |  | 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 杂砂石 20*20，占总开挖20% |  | / | m³ |  | 0.656 |
|  |  |  | 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 杂砂石20*20，占总开挖80% |  | / | m³ |  | 2.624 |
|  |  |  | 人工平整场地 20*20 |  | / | 100㎡ |  | 1.6400 |
|  |  |  | 原土夯实 20*20 |  | / | 100㎡ |  | 1.6400 |
|  |  |  | 管道包封 150#无筋混凝土保护 20*20 |  | / | m |  | 820.00 |
|  |  |  | 管道包封 150#无筋混凝土保护 |  | / | m³ |  | 32.80 |
| 2.8 | 塑料管敷设 |  | 塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 32 |  | / | m |  | 820 |
| 2.9 | 光缆敷设 |  | 布放光缆 管内穿放 12芯以下 |  | / | 100m |  | 8.2000 |
| 2.10 | 光缆中继段测试 |  | 光（电）缆测试 光中继段测试 12芯以下 |  | / | 段 |  | 2 |
| 2.11 | 光缆成端接头 |  | 光纤连接 熔接法 单模 |  | / | 芯 |  | 48 |
| 2.12 | 标识牌 |  | 标志牌安装0.36㎡以内 |  | 工业 | 块 |  | 3 |
|  |  |  | 单柱式标杆 杆高3500mm以内 |  | 工业 | 套 |  | 10 |
| 2.13 | 光缆上山搬运费 |  | 工地运输 人力运输 平均运距200m 以上 |  | / | t |  | 0.100 |
| 2.14 | 混凝土上山搬运费 |  | 水泥包封混凝土上山搬运费 |  | / | t |  | 5.500 |
| 2.15 | 挖沟槽土方 |  | 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 杂砂石 40*50，占总开挖20% |  | / | m³ |  | 3.280 |
|  |  |  | 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 杂砂40*50，占总开挖80% |  | / | m³ |  | 13.120 |
|  |  |  | 人工平整场地 40*50 |  | / | 100㎡ |  | 3.2800 |
|  |  |  | 原土夯实 40*50 |  | / | 100㎡ |  | 3.2800 |
| 2.16 | 挖沟槽土方 |  | 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 杂砂石 20*20，占总开挖20% |  | / | m³ |  | 3.280 |
|  |  |  | 人工平整场地 20*20 |  | / | 100㎡ |  | 1.6400 |
|  |  |  | 原土夯实 20*20 |  | / | 100㎡ |  | 1.6400 |
|  |  |  | 管道包封 水泥砂浆保护（公称直径）25mm以下 20*20 |  | / | m³ |  | 820.00 |
| 2.17 | 塑料管敷设 |  | 塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 32 |  | / | m |  | 820.00 |
| 2.18 | 电缆上山搬运费 |  | 工地运输 人力运输 平均运距200m 以上 |  | / | t |  | 0.360 |
| 2.19 | 混凝土上山搬运费 |  | 水泥包封混凝土上山搬运费 |  | / | t |  | 5.500 |

【备注：所属行业根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）认定】

注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

2、实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

三、商务要求

| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 15 日内（注：成交通知书发出之日起15日内必须签订合同。） 二、合同履约期限：自合同签订之日起60天内。 三、货物地点：广西崇左市，采购人指定地点。 ▲四、报价要求：各供应商须根据项目采购清单对所采购的货物、平台软硬件设备建设、运行维护费进行逐项报价；项目安装费：安装费实行总价包干制，供应商须依据采购人提供的费用清单、施工图纸及技术要求，综合测算后一次性报出总价包干金额。供应商提交的安装费报价存在缺项、漏项情形，均视为已包含在其报出的安装费总价中，采购人将按该总价进行合同结算，供应商须按合同约定完成全部安装工作，不得另行主张费用。 五、验收标准、规范： 1、依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、产品及各材料的数量、型号、参数、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与投标承诺不相符的退货处理。 2、成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3、成交供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4、竞标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。 5、需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 ▲ 六、售后服务要求： 1、质保期自验收合格之日起计算不少于壹年（含壹年，分项有质保期要求的按分项要求，其余按商务条款要求承诺）。（自提交成果并验收合格之日起计），质保期内负责送货上门、安装调试合格、技术培训，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；保期以厂家保修原则为准，提供终身免费上门维护保养服务。 2、响应时间：接到采购人处理问题通知后 1 小时内电话服务应答，4个小时内到达现场维护，8小时内提供解决方案。 3、售后服务技术人员要求：专职人员 4、备品备件要求：保质期内无法修复设备，提供备用机器。 5、其他：在质量保证期内设备因非人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担材料费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 ▲七、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （4）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）。 2、付款方式： 1）合同签订后,采购人在收到成交人开具的发票后10个工作日内支付合同金额的30%预付款给成交人； 2）采购货物全部完成安装、调试、交付使用后，支付至合同金额的90%； 3）采购货物经验收合格后，支付至合同金额的100%； 4）满足合同约定支付条件的，成交人开具发票给采购人，采购人应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户； 5）增值税专用发票税率计算方法：设备费税率为13%，施工费税率9%，服务费税率6%。 6）本项目所有款项支付最终以财政拨付为准，采购人不承担迟延付款的违约责任。 |
| --- | --- |
| 其他说明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |

四、其他要求

无