云之龙咨询集团有限公司智慧安防综合管理平台采购项目（GXZC2026-C3-000591-YZLZ）竞争性磋商公告

项目概况

智慧安防综合管理平台采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于2026年4月22日9时30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-C3-000591-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2026]3853号

项目名称：智慧安防综合管理平台采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：198.00万元

最高限价：198.00万元

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧安防基础管理平台 |  |  |  |
| 1 | 综合管理平台 | 1套 | 一、基础管理： 1.支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； ▲2.提供设备的统一接入及管理，支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； 3.支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码有效期以及MAC白名单地址配置； ▲4.支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； ......具体详见第三章 采购需求。 |
| 2 | 人员布控系统 | 1套 | 1.支持布控向导配置，可依据布控向导跳转至对应页面，引导快速进行人员布控业务操作； 2.支持统计人脸设备信息，包含总数、在离线数、在线率以及按照设备类型分类统计； 3.支持人脸检测记录的上报，支持图片及列表两种形式展示记录，支持导出记录； 4.支持将人脸抠图添加至人脸库中； 5.支持对抓拍的人脸记录按照时间的顺序在电子地图上形成轨迹，描述该可疑人员在区域内的运动轨迹； ......具体详见第三章 采购需求。 |
| 3 | 视频通道接入授权 | 1400个 | 满足采购人医院现有监控设备（摄像头1077个）接入视频监控系统，可以通过页面的摄像机列表来查看摄像机的实时和历史视频，进行视频多窗格播放。 ▲1.支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙等功能； 2.支持RTSP码流实时预览； █3.支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能； ......具体详见第三章 采购需求。 |
| ... | ...... | ...... | ...... |
| 二、消防系统联动 |  |  |  |
| 1 | 用户信息传输装置 | 4台 | 要求接入采购人医院目前在用的海湾、青鸟火灾自动报警系统主机，实现报警可以在安防平台上统一查看。 ▲1.设备具有≥2.2英寸液晶屏； ▲2.支持4G通讯，以太网通讯； 3.报警音量≥70dB@1m（A计权）； 4.支持声、光报警； ......具体详见第三章 采购需求。 |
| 2 | 四路隔离集线转换器 | 4个 | 应用于消防主机、工业主机等相关接口为RS-232的设备通讯使用，实现一路RS-232与4路RS-232的高速光电隔离转换。 |
| 3 | 铅酸蓄电池 | 4个 | 1.外观无变形、漏液、裂纹及污迹：标识清晰； 2.蓄电池正、负极端子有明显标志，便于连接； 3.阻燃性能要求：应符合YD/T 799-2024的要求； 4.10小时率放电容量≥5AH； ......具体详见第三章 采购需求。 |
| ... | ...... | ...... | ...... |
| 三、巡更、工单系统 |  |  |  |
| 1 | 手持移动终端 | 8个 | █1.屏幕尺寸≥6.2英寸，屏幕刷新率支持设置为60/90/120Hz ； ▲2.采用不低于8核2.0GHz的处理器，RAM≥4GB，ROM≥64G，采用不少于Android 12操作系统； ▲3.具有1个前置摄像头和2个后置摄像头，后置摄像头像素不低于4800万+500万，前置摄像头像素不小于800万； ......具体详见第三章 采购需求。 |
| 2 | NFC巡查专用RFID标签 | 250个 | 巡查专用NFC标签，配合手持移动终端使用。 █1.读写寿命：≥100 000 次； 2.数据保持时间：≥10 年（25 ℃）； 3.读取距离：与手持移动终端（0 dBi 天线，1 W 射频功率）配合。0-3 cm 稳定读写；误读率≤0.1 %； ......具体详见第三章 采购需求。 |
| ... | ...... | ...... | ...... |
| 四、业务应用软件 |  |  |  |
| 1 | 安防三维地图软件 | 1套 | 一、软件功能 ▲1.实现与综合安防平台的接口对接，实现与综合安防平台中标准设备类的3D可视化管理与应用； 2.实现综合安防平台中标准类设备的上图与同步工作； ......具体详见第三章 采购需求。 |
| 2 | 视频孪生平台 | 1套 | ▲1.基于浏览器端（IE系列、Chrome、360浏览器等）的轻量级访问，无须安装任何插件或客户端软件； ▲2.支持三维地图浏览、飞行漫游、飞行定位、放大、缩小、改变相机视角等三维应用操作；支持三维地图量算分析功能； ......具体详见第三章 采购需求。 |
| ... | ...... | ... | ...... |

合同履行期限（服务期限）：要求项目总体需在合同签订之日起6个月内完成项目交付工作。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取竞争性磋商文件

时间：2026年4月7日至2026年4月21日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的磋商文件编制，通过其他方式获取磋商文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年4月22日9时30分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启

1.时间：2026年4月22日9时30分后（北京时间）

2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

②供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

- 供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区江滨医院

地址：广西南宁市青秀区河堤路85号

联系人：李伟斯

联系方式：0771-2080018

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：0771-2618199、0771-2618118

3.项目联系方式

项目联系人：黎翠莹、岑昌桦

电　话：0771-2618199、0771-2618118