- 建筑形体规则性判定报告

项目名称：平桂区沙田镇龙井小学教学楼

- 编制单位：中图设计有限公司

- 项目概况

项目名称：平桂区沙田镇龙井小学教学楼

项目地址：广西贺州市

建筑类型：教学建筑

绿色建筑建设目标：R基本级   £一星级  £二星级  □三星级

- 二、绿建评价标准要求

根据《绿色建筑评价标准GB/T 50378-2019》，7.1.8条（控制项）规定：不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）将建筑形体的规则性划分为规则、不规则、特别不规则、严重不规则4类，其3.4.1条还规定：建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性。不规则的建筑应按规定采取加强措施；特别不规则的建筑应进行专门研究和论证，采取特别的加强措施；严重不规则的建筑不应采用。

- 三、建筑形体规则性的判定

1. 主要依据

- 《结构计算书》

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010

- 《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》

2. 依据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.4.1、3.4.3条及条文解释，建筑形体规则性的定义和参考指标如下：

- 表3.4.3-1   平面不规则的主要类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 |
| --- | --- |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移（或层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30% |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层 |

- 表3.4.3-2   竖向不规则的主要类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 |
| --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25% |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递 |
| 楼层承载力突变 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80% |

- 表3.4.1   特别不规则的项目举例

| 序 | 不规则类型 | 简要涵义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扭转偏大 | 裙房以上有较多楼层考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.4 |
| 2 | 抗扭刚度弱 | 扭转周期比大于0.9，混合结构扭转周期比大于0.85 |
| 3 | 层刚度偏小 | 本层侧向刚度小于相邻上层的50% |
| 4 | 高位转换 | 框支墙体的转换构件位置：7度超过5层，8度超过3层 |
| 5 | 厚板转换 | 7～9度设防的厚板转换结构 |
| 6 | 塔楼偏置 | 单塔或多塔合质心与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20% |
| 7 | 复杂连接 | 各部分层数、刚度、布置不同的错层或连体两端塔楼显著不规则的结构 |
| 8 | 多重复杂 | 同时具有转换层、加强层、错层、连体和多塔类型中2种以上 |

3. 依据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.4.1条及条文解释，建筑形体规则性分为：规则、不规则，特别不规则、严重不规则，判定标准如下：

- 规则性判定标准

| 规则类型 | 判定标准 |
| --- | --- |
| 规则 | 指表3.4.3所列举的不规则类型，均不存在。 |
| 不规则 | 指表3.4.3所列举的不规则类型，存在二个（含）及以下。 |
| 特别 不规则 | 指具有较明显的抗震微弱部位，可能引起不良后果者，其参考界限可参见《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》，通常有三类： 其一，同时具有表3.4.3所列六个主要不规则类型的三个或三个以上； 其二，具有表3.4.1所列的一项不规则； 其三，具有表3.4.3所列两个方面的基本不规则且其中有一项接近表3.4.1的不规则指标。 |
| 严重 不规则 | 指的是形体复杂，多项不规则指标超过《建筑抗震设计规范》第3.4.4条上限值或某一项大大超过规定值，具有现有技术和经济条件不能克服的严重的抗震薄弱环节，可能导致地震破坏的严重后果者。 |

4. 本项目建筑形体规则性判定表

| 楼栋号 | 简要描述存在的不规则类型、个数 | 判定结果 |
| --- | --- | --- |
| 平桂区沙田镇龙井小学教学楼 | 平面不规则2项，其余0项 | 不规则 |

- 四、结论

综上所述，本项目建筑形体规则性判定为不规则，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，7.1.8条（控制项）规定。