照明节能计算

本工程以下各个场所照度布置均采用高效LED型灯具，吸顶灯为防潮型LED灯。本计算为抽取同类中的部分场所进行计算，所得照明节能数据结果及灯具安装间距，均应用于其它相同类别场所进行灯具的合理布置。

基本公式一：E= φ×N×U×KS

其中，E：工作面上的平均照度（lx)；

φ：光源光通量（Lm）；

N：光源数量；

U：利用系数；

K：灯具维护系数；

S：工作面面积（m2）。

基本公式二：LPD= PS=PL+PBS

其中，LPD：照明功率密度，W/m2

P：单个光源输入功率，W

PL：单个光源额定功率，W

PB：光源配套镇流器的功耗，W ；约占PL ×10%  。

S：房间面积，m2

抽样房间功率密度值计算结果如下：

- 普通教室：

普通教室面积为57.40m2，LED单管荧光灯（1*28W）的光通量为2800lm，灯具利用系数为0.66，灯具维护系数为0.8，安装灯具12套（1*28W），其工作面上的平均照度为

1、E= φ×N×U×KS=2800x12x0.66x0.8/57.40=309.07lx，不超过照度标准值300lx的+20%，满足要求。

2、LPD=PS=PL+PBS=12x1x28x1.1/57.406.44(W/m2) ≤6.5W/m2满足要求。

- 办公室：

办公室面积为24.50m2，LED双管荧光灯（2*24W）的光通量为4800lm，灯具利用系数为0.65，灯具维护系数为0.8，安装灯具3套（2*24W），其工作面上的平均照度为

1、E= φ×N×U×KS=4800x3x0.65x0.8/24.50=305.63lx，不超过照度标准值300lx的+20%，满足要求。

2、LPD=PS=PL+PBS=3x2x24x1.1/24.506.47(W/m2) ≤6.5W/m2满足要求。

- 楼梯间：

楼梯间面积为19.32m2，LED吸顶灯（1*21W）的光通量为2100lm，灯具利用系数为0.6，灯具维护系数为0.8，安装灯具2套（1*21W），其工作面上的平均照度为

1、E= φ×N×U×KS=2100x2x0.6x0.8/19.32=104.35lx，不超过照度标准值100lx的+20%，满足要求。

2、LPD=PS=PL+PBS=2x1x21x1.1/19.322.39(W/m2) ≤2.5W/m2满足要求。

- 卫生间：

卫生间面积为16.80m2，LED防水防尘灯（1*14W）的光通量为1350lm，灯具利用系数为0.59，灯具维护系数为0.8，安装灯具2套（1*14W），其工作面上的平均照度为

1、E= φ×N×U×KS=1350x2x0.59x0.8/16.80=75.86lx，不超过照度标准值75lx的+20%，满足要求。

2、LPD=PS=PL+PBS=2x1x14x1.1/16.801.83(W/m2) ≤2.0W/m2满足要求。