# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.本项目所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：详见采购需求一览表

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及配置 | 中小企业划分标准所属行业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）视频会议会场终端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分体式4K视频会议会场终端（自治区级） | 3 | 套 | 1.通信协议：支持H.323等通信协议（支持通过H.323协议方式接入广西融合视频会议系统）； 2.视频协议：H.263.H.264.H.264HighProfile、H.265等视频协议； 3.音频协议：G.711、G.722、G.719、AAC-LD、Opus等音频协议； 4.IP协议：IPv4和IPv6协议； 5.编解码能力：采用国产化元器件，支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps高清分辨率编解码； 6.视频接口要求：具备至少4个高清视频输入接口，3个高清视频输出接口（接口类型可以为：HDMI、SDI、HDBaseT，其中至少包括1路供电、图像显示、摄影机控制三合一高清接口）； 7.音频接口要求：具备至少7路音频输入接口，5路音频输出接口（音频接口类型可以为：卡侬、6.35mm、3.5mm、RCA或HDMI等音频接口）； 8.呼叫方式：支持号码方式呼叫； 9.支持回声/啸叫消除功能； 10.抗丢包策略：具备多种抗丢包策略，支持抗丢包、丢包重传、前向纠错、自适应抖动技术或其它更优抗丢包策略； 11.双流：支持通过HDMI高清视频线发送双流； 12.超高清视频调度：主流达到4K30fps的情况下，辅流也可达到4K30fps； 13. 智能化应用：具备一定的智能化应用功能（人像检测、多人特写、图像叠加、多屏管理或语音转写等任意一项或多项）； 14.诊断：支持本地音视频自检功能； 15.视频安全：支持国密、支持叠加水印； 16.多机位接入：支持接入多个高清摄像机； 17.一键传屏：配置1只无线传屏设备，支持将未连接至网络的电脑屏幕画面及电脑声音共享到所有参会会场； 18.配置2只终端同品牌全向麦克风：支持360°全向拾音，8米有效拾音距离； 19.配置一套4K高清摄像机，支持VISCA或PELCO控制协议，≥12倍光学变焦镜头，支持高清输出接口（如：HDMI、HDBaseT等）。 | 工业 |
| 2 | 分体式4K视频会议会场终端（14个地市+55个区县） | 69 | 套 | 1.通信协议：支持H.323等通信协议（支持通过H.323协议方式接入广西融合视频会议系统）； 2.视频协议：H.263.H.264.H.264HighProfile、H.265等视频协议； 3.音频协议：G.711、G.722、G.719、AAC-LD、Opus等音频协议； 4.IP协议：IPv4和IPv6协议； 5.编解码能力：采用国产化元器件，支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps高清分辨率编解码； 6.视频接口要求：具备至少3个视频输入接口，2个视频输出接口（接口类型可以为：HDMI、SDI、HDBaseT等接口）； 7.音频接口要求：具备≥6路音频输入接口，≥5路音频输出接口（音频接口类型可以为：卡侬、6.35mm、3.5mm、RCA或HDMI等音频接口）； 8.呼叫方式：支持号码方式呼叫； 9.支持回声/啸叫消除功能； 10.抗丢包策略：具备多种抗丢包策略，支持抗丢包、丢包重传、前向纠错、自适应抖动技术或其它更优抗丢包策略； 11.双流：支持通过HDMI高清视频线发送双流； 12.主流达到4K30fps的情况下，辅流也可达到4K30fps； 13.智能化应用：具备一定的智能化应用功能（人像检测、多人特写、图像叠加、多屏管理或语音转写等任意一项或多项）； 14.诊断：支持本地音视频自检功能； 15.视频安全：支持国密、支持叠加水印； 17.一键传屏：配置1只无线传屏设备，支持将未连接至网络的电脑屏幕画面及电脑声音共享到所有参会会场； 18.配置2只终端同品牌全向麦克风：支持360°全向拾音，8米有效拾音距离； 19.配置一套4K高清摄像机，支持VISCA或PELCO控制协议，≥12倍光学变焦镜头，支持高清视频输出接口（如：HDMI、HDBaseT等）。 | 工业 |
| 3 | 一体式超清视频会议会场终端（区县） | 57 | 套 | 1.终端类型：一体式超清视频会议终端，集成视频会议编解码器、摄像头、麦克风等； 2.通信协议：支持H.323等通信协议（支持通过H.323协议方式接入广西融合视频会议系统）； 3.视频协议：H.263.H.264.H.264 High Profile、H.265等视频协议； 4.音频协议：G.711、G.722、G.719、AAC-LD、Opus等音频协议； 5.IP协议：IPv4和IPv6协议； 6.编解码能力：采用国产化元器件，支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps高清分辨率编解码； 7.视频信号要求：具备至少1个视频输入，1个视频输出接口（接口类型可以为：HDMI、HDBaseT或其他高清视频传输接口）； 8.音频接口要求：具备3路音频输入接口，具备2路音频输出接口，（接口类型可以为：3.5mm、HDMI、USB或Mini-XLR接口）； 9.呼叫方式：支持号码方式呼叫； 10.支持回声/啸叫消除功能； 11.双流：支持通过HDMI高清视频线发送双流； 12.抗丢包策略：具备多种抗丢包策略，支持抗丢包、丢包重传、前向纠错、自适应抖动技术或其它更优抗丢包策略； 13.智能化应用：具备一定的智能化应用功能（人像检测、多人特写、图像叠加、多屏管理或语音转写等任意一项或多项）； 14.诊断：支持本地音视频自检功能； 15.主流达到4K30fps的情况下，辅流也可达到4K30fps； 16.视频安全：支持国密、支持叠加水印； | 工业 |
| （二）会议室设备改造 |  |  |  |  |  |
| 1.负1楼至3楼显示设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 分布式管理终端 | 2 | 台 | 1.操作系统：采用嵌入式系统架构，基于Linux系统开发，无病毒侵扰，通过安全可靠测评的产品； 2.CPU内核：≥四核，主频1.4GHz，运行内存：≥2GB，内部存储：≥256GB； 3.数据接口：USB2.0Type-ADevice端口*1，USB3.0Type-ADevice端口*1； 4.网络接口：3个RJ45千兆自适应网口，其中1个主网口支持PoE供电，其中1个做预留使用，其中1个支持LED同步拼接主节点（配合同步从节点解码上小间距LED大屏幕）； 5.输入电压：DC12V，≤1A； 6.设备功耗：≤7W； 7.设备噪声：无风扇静音设计； 8.工作温度：-10℃~45℃工作。 | 工业 |
| 1.2 | 单通道4K编解码节点 | 13 | 台 | 1.支持国产编解码芯片，自主可控； 2.支持1路HDMI视频输入接口；1路HDMI视频输出接口； 3.支持2路LINE IN平衡音频输入接口；2路LINE OUT平衡音频输出接口；1路3.5mm耳机接口； 4.支持1路USB 3.0 Host；2路USB 2.0 Host；1路type-c接口，支持OTG；支持接入指纹仪实现KVM指纹识别登录，同时支持配合USB摄像头实现KVM人脸识别登录功能； 5.支持4路IO接口；4路IR接口；2路RS232接口；1路RS485接口；1路RS232调试口接口；任意输入输出节点具备可独立编程中控功能，具备可编程存储能力，支持断电重启后自动完全恢复断电前的任意控制状态：包括音量大小、灯光状态、调光亮度、温度湿度等； 6.支持1路1000Mbps光纤网口；1路1000Mbps以太网口，支持POE供电；采用H.265/H.264编码解码，信号源编解码延时≤16ms的； 7.支持1个DC电源接口，12V/2A输入。 | 工业 |
| 1.3 | 24口交换机 | 1 | 台 | 1.交换容量≥598Gbps，堆叠后的交换容量≥5.98Tbps； 2.包转发率≥148Mpps； 3.24个千兆电口，4个万兆SFP+，支持自适应为1000M； 4.支持POE/POE+，POE功率≥400W； 5.交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电，当POE交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成，只需要交换机上电后就可以继续为PD设备供电，极大缩短PD设备掉电时间； 6.交换机重启时（版本升级），对下挂PD设备供电不会中断，保证交换机重启过程中PD设备不掉电，实现POE供电零中断； 7.支持Console接口； 8.支持独立的网络指示灯，可以快速感知设备是否联网、是否被云管纳管； 9.二层功能：支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN，支持 VLAN Stacking； 10.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032），支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议； 11.三层功能：支持静态路由，策略路由，最大 512 个 FIBv4 条目，最大 512 个 FIBv6 条目，支持IPv6特性； 12.支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机； 13.MTBF（平均无故障时间）超过6年； 14.可用度满足99.999%的电信级可靠性要求； 15.业务口防雷可达10KV； 16.设备能够长期在-5°C ~ +50°C温度范围内稳定运行； 17.支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； 18.支持SNMP v1/v2/v3,Telnet,RMON，HTTPS,Web等方式进行管理和维护。 | 工业 |
| 1.4 | 六类非屏蔽跳线 | 15 | 米 | 长度≥2米，触点镀金。 | 工业 |
| 1.5 | 六类非屏蔽网线 | 600 | 米 | 六类非屏蔽网线，8芯双绞国标305米/箱。 | 工业 |
| 1.6 | PVC管 | 600 | 米 | PVC直径25，含直通、弯头、管卡等配件。 | 工业 |
| 2.3楼会议室设备改造 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 单通道4K编解码节点 | 23 | 套 | 1.支持国产编解码芯片，自主可控； 2.支持1路HDMI视频输入接口；1路HDMI视频输出接口； 3.支持2路LINE IN平衡音频输入接口；2路LINE OUT平衡音频输出接口；1路3.5mm耳机接口； 4.支持1路USB 3.0 Host；2路USB 2.0 Host；1路type-c接口，支持OTG；支持接入指纹仪实现KVM指纹识别登录，同时支持配合USB摄像头实现KVM人脸识别登录功能； 5.支持4路IO接口；4路IR接口；2路RS232接口；1路RS485接口；1路RS232调试口接口；任意输入输出节点具备可独立编程中控功能，具备可编程存储能力，支持断电重启后自动完全恢复断电前的任意控制状态：包括音量大小、灯光状态、调光亮度、温度湿度等； 6.支持1路1000Mbps光纤网口；1路1000Mbps以太网口，支持POE供电；采用H.265/H.264编码解码，信号源编解码延时≤16ms的； 7.支持1个DC电源接口，12V/2A输入。 | 工业 |
| 2.2 | 48口交换机 | 1 | 套 | 1.交换容量≥758Gbps，堆叠后的交换容量≥7.58Tbps； 2.包转发率≥148Mpps； 3.48个千兆电口；4个千兆SFP； 4.支持POE/POE+，POE功率≥380W； 5.交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电，当POE交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成，只需要交换机上电后就可以继续为PD设备供电，极大缩短PD设备掉电时间； 6.交换机重启时（版本升级），对下挂PD设备供电不会中断，保证交换机重启过程中PD设备不掉电，实现POE供电零中断； 7.支持Console接口； 8.支持独立的网络指示灯，可以快速感知设备是否联网、是否被云管纳管； 9.二层功能：支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN，支持 VLAN Stacking； 10.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032），支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议； 11.三层功能：支持静态路由，策略路由，最大 512 个 FIBv4 条目，最大 512 个 FIBv6 条目，支持IPv6特性； 12.支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机； 13.MTBF（平均无故障时间）超过8年； 14.可用度满足99.999%的电信级可靠性要求； 15.业务口防雷可达10KV； 16.设备能够长期在-5°C ~ +50°C温度范围内稳定运行； 17.支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； 18.支持SNMP v1/v2/v3,Telnet,RMON，HTTPS,Web等方式进行管理和维护。 | 工业 |
| 2.3 | 16路数字调音台 | 1 | 套 | 1.16路模拟输入，低本底噪声、多功能参数可调； 2.内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式； 3.8路DCA编组、8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 4.每路输入通道具有4段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器； 5.路输出通道具有6段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器、反馈抑制算法； 6.支持30组场景预设，且可导入USB存储，便于备份调用； 7.内置：正弦波、白/粉噪声信号发生器； 8.独特的Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置；防碰、误操作面板锁； 9.输入：In1~8 平衡式XLR/TRS组合输入接口；stero Input 9~16 TRS1/4立体声输入插孔；2路USB3.0输入声卡输出：LR main母线输出； 10.4路AUX辅助输出；1路TRS监听； 11.7寸高清触摸屏，1024×600分辨率； 12.总谐波失真&噪声： ＜0.002% @ 18dBu A+权； 13.频率响应： 20Hz ~ 20KHz ,±0.2dB； 14.采样率：48K，量化位数：24bit，信噪比：-90dBu； 15.最大电平(输入)： +20dBu，平衡，最大电平(输出)：+15dBu，平衡； 16.幻象供电： 48V； 17.模/数动态范围：100dB，数/模动态范围：100dB； 18.输入至输出动态范围：108dB，输入阻抗(平衡式)：20KΩ，输出阻抗(平衡式)： 100Ω，通道隔离度:@1KHz 100dB； 19.工作温度： 0℃-55℃，工作电源： 19V/2A电源功耗： 30W。 | 工业 |
| 2.4 | 8路数字音频处理器 | 1 | 套 | 1.全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz 采样频率，高性能 A/D D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP处理器； 2.DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块； 3.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 4.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 5.内嵌中控代码生成器；断电自动保护记忆功能； 6.支持通道拷贝、粘贴、联控功能； 7.支持摄像跟踪功能，可通过语音激励进行摄像机预置位调用； 8.内置网页控制器，在 多平台上皆可快速操作； 9.多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 10.设备无需光盘，主机内置软件安装包，IE访问主机IP即可下载使用； 11.可扩展USB接口，支持设备升级功能，USB音乐播放与录制功能； 12.配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口； 13.最大支持100组场景预设功能； 14.直观、图形化软件控制界面，同一台主机允许10个用户管理，支持XP/Windows7、8、10等系统环境； 15.模拟通道数： 8路平衡/线路输入+8路平衡/线路输出； 16.采样率：48k@24bit，前级放大倍数：51dB(每档3dB，共17档)，幻象供电：48V，频率响应：20Hz ～ 20K Hz，±0.3dB，THD+N：≤0.005% @1k，4dBu； 17.数模动态范围（A计权）：114dB，模数动态范围（A计权）：120dB； 18.输入阻抗（平衡式）：20kΩ，输出阻抗（平衡式）：100Ω，EIN（A计权）：≤-125 dBu，通道隔离度：100dB @1k Hz，4dBu，共模抑制：70dB @80 Hz，最大输入电平：18dBu，最大输出电平：18dBu，本底噪声：-90dBu，系统延时：≤9ms； 19.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz，工作温度：0-40℃。 | 工业 |
| 2.5 | 电源时序器 | 1 | 台 | 1.2寸彩屏，可显示电压，日期，时间，通道状态； 2.顺序开启逆序关闭，时间间隔可调； 3.RS232 COM口接入中控控制（指令控制）； 4.级联叠机ID:0-255，级联状态自动检测并设置； 5.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 6.面板通道独立关闭； 7.欠压，过压检测报警关闭，支持面板LOCK锁定功能； 8.可选配电源净化功能（EMI专业电网滤波器），单独或每路带滤波器 9.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 10.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 11.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 11.通道数量：8路时序，2路直通，单路功率：2000W，总功率：6000W，输出电流：30A； 12.插座规格：磷铜材质，标准万用插座； 13.最大电流：13A； 14.供电规格：AC90-260V 50-60Hz； 15.主电缆线规格：3*4平方电缆，长度1.2米； 16.开启类型：按压式开关。 | 工业 |
| 2.6 | 六类非屏蔽跳线 | 23 | 米 | 长度≥2米，触点镀金。 | 工业 |
| 2.7 | 六类非屏蔽网线 | 120 | 米 | 六类非屏蔽网线，8芯双绞国标305米/箱。 | 工业 |
| 2.8 | PVC管 | 60 | 米 | PVC直径25mm，含直通、弯头、管卡等配件。 | 工业 |
| 3.附4楼礼堂设备改造 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 单通道4K编解码节点 | 31 | 台 | 1.支持国产编解码芯片，自主可控； 2.支持1路HDMI视频输入接口；1路HDMI视频输出接口； 3.支持2路LINE IN平衡音频输入接口；2路LINE OUT平衡音频输出接口；1路3.5mm耳机接口； 4.支持1路USB 3.0 Host；2路USB 2.0 Host；1路type-c接口，支持OTG；支持接入指纹仪实现KVM指纹识别登录，同时支持配合USB摄像头实现KVM人脸识别登录功能； 5.支持4路IO接口；4路IR接口；2路RS232接口；1路RS485接口；1路RS232调试口接口；任意输入输出节点具备可独立编程中控功能，具备可编程存储能力，支持断电重启后自动完全恢复断电前的任意控制状态：包括音量大小、灯光状态、调光亮度、温度湿度等； 6.支持1路1000Mbps光纤网口；1路1000Mbps以太网口，支持POE供电；采用H.265/H.264编码解码，信号源编解码延时≤16ms的； 7.支持1个DC电源接口，12V/2A输入。 | 工业 |
| 3.2 | 48口交换机 | 1 | 台 | 1.交换容量≥758Gbps，堆叠后的交换容量≥7.58Tbps； 2.包转发率≥148Mpps； 3.48个千兆电口；4个千兆SFP； 4.支持POE/POE+，POE功率≥380W； 5.交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电，当POE交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成，只需要交换机上电后就可以继续为PD设备供电，极大缩短PD设备掉电时间； 6.交换机重启时（版本升级），对下挂PD设备供电不会中断，保证交换机重启过程中PD设备不掉电，实现POE供电零中断； 7.支持Console接口； 8.支持独立的网络指示灯，可以快速感知设备是否联网、是否被云管纳管； 9.二层功能：支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN，支持 VLAN Stacking； 10.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032），支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议； 11.三层功能：支持静态路由，策略路由，最大 512 个 FIBv4 条目，最大 512 个 FIBv6 条目，支持IPv6特性； 12.支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机； 13.MTBF（平均无故障时间）超过8年； 14.可用度满足99.999%的电信级可靠性要求； 15.业务口防雷可达10KV； 16.设备能够长期在-5°C ~ +50°C温度范围内稳定运行； 17.支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； 18.支持SNMP v1/v2/v3,Telnet,RMON，HTTPS,Web等方式进行管理和维护。 | 工业 |
| 3.3 | 16路数字调音台 | 1 | 台 | 1.16路模拟输入，低本底噪声、多功能参数可调； 2.内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式； 3.8路DCA编组、8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 4.每路输入通道具有4段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器； 5.路输出通道具有6段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器、反馈抑制算法； 6.支持30组场景预设，且可导入USB存储，便于备份调用； 7.内置：正弦波、白/粉噪声信号发生器； 8.独特的Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置；防碰、误操作面板锁； 9.输入：In1~8 平衡式XLR/TRS组合输入接口；stero Input 9~16 TRS1/4立体声输入插孔；2路USB3.0输入声卡输出：LR main母线输出； 10.4路AUX辅助输出；1路TRS监听； 11.7寸高清触摸屏，1024×600分辨率； 12.总谐波失真&噪声： ＜0.002% @ 18dBu A+权； 13.频率响应： 20Hz ~ 20KHz ,±0.2dB； 14.采样率：48K，量化位数：24bit，信噪比：-90dBu； 15.最大电平(输入)： +20dBu，平衡，最大电平(输出)：+15dBu，平衡； 16.幻象供电： 48V； 17.模/数动态范围：100dB，数/模动态范围：100dB； 18.输入至输出动态范围：108dB,输入阻抗(平衡式)：20KΩ，输出阻抗(平衡式)： 100Ω，通道隔离度：@1KHz 100dB； 19.工作温度： 0℃-55℃，工作电源： 19V/2A电源功耗： 30W。 | 工业 |
| 3.4 | 8路数字音频处理器 | 1 | 台 | 1.全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz 采样频率，高性能 A/D D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP处理器； 2.DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块； 3.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 4.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 5.内嵌中控代码生成器；断电自动保护记忆功能； 6.支持通道拷贝、粘贴、联控功能； 7.支持摄像跟踪功能，可通过语音激励进行摄像机预置位调用； 8.内置网页控制器，在 多平台上皆可快速操作； 9.多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 10.设备无需光盘，主机内置软件安装包，IE访问主机IP即可下载使用； 11.可扩展USB接口，支持设备升级功能，USB音乐播放与录制功能； 12.配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口； 13.最大支持100组场景预设功能； 14.直观、图形化软件控制界面，同一台主机允许10个用户管理，支持XP/Windows7、8、10等系统环境； 15.模拟通道数： 8路平衡/线路输入+8路平衡/线路输出； 16.采样率：48k@24bit，前级放大倍数：51dB(每档3dB，共17档)，幻象供电：48V，频率响应：20Hz ～ 20K Hz，±0.3dB，THD+N：≤0.005% @1k，4dBu； 17.数模动态范围（A计权）：114dB，模数动态范围（A计权）：120dB； 18.输入阻抗（平衡式）：20kΩ，输出阻抗（平衡式）：100Ω，EIN（A计权）：≤-125 dBu，通道隔离度：100dB @1k Hz，4dBu，共模抑制：70dB @80 Hz，最大输入电平：18dBu，最大输出电平：18dBu，本底噪声：-90dBu，系统延时：≤9ms； 19.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz，工作温度：0-40℃。 | 工业 |
| 3.5 | 电源时序器 | 2 | 台 | 1.2寸彩屏，可显示电压，日期，时间，通道状态； 2.顺序开启逆序关闭，时间间隔可调； 3.RS232 COM口接入中控控制（指令控制）； 4.级联叠机ID:0-255，级联状态自动检测并设置； 5.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 6.面板通道独立关闭； 7.欠压，过压检测报警关闭，支持面板LOCK锁定功能； 8.可选配电源净化功能（EMI专业电网滤波器），单独或每路带滤波器 9.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 10.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 11.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 11.通道数量：8路时序，2路直通，单路功率：2000W，总功率：6000W，输出电流：30A； 12.插座规格：磷铜材质，标准万用插座； 13.最大电流：13A； 14.供电规格：AC90-260V 50-60Hz； 15.主电缆线规格：3*4平方电缆，长度1.2米； 16.开启类型：按压式开关。 | 工业 |
| 3.6 | 电动折叠支架 | 4 | 台 | 85英寸会议电视电动折叠翻转旋转升降吊架智能电动旋转180°电视吊装支架。 | 工业 |
| 3.7 | 音频跳线盘 | 1 | 台 | 1.输入接口类型： 至少包含4个XLR输入接口 至少包含2个1/4英寸TRS输入接口 至少包含2个RCA输入接口 2.输出接口类型： 至少包含4个XLR输出接口 至少包含2个6.35 TRS输出接口 至少包含2个RCA输出接口 3.通道数：至少16通道（可扩展） 4.频率响应：20 Hz - 20 kHz，±0.5 dB 5.信噪比：≥ 100 dB，未加权 6.总谐波失真（THD）：≤ 0.01%，在额定工作条件下 7.外壳材质：采用高强度铝合金外壳，耐用且轻便 8.防护等级：IP54，具备一定的防水和防尘能力 9.尺寸：约350 mm x 250 mm x 100 mm（根据品牌标准具体提供） 10.重量：≤3kg，便于携带和安装 11.保修期：至少3年，提供完整的售后服务和技术支持，包含定期检查和维护服务 | 工业 |
| 3.8 | 六类非屏蔽跳线 | 31 | 条 | 长度≥2米，触点镀金。 | 工业 |
| 3.9 | 六类非屏蔽网线 | 360 | 米 | 六类非屏蔽网线，8芯双绞国标305米/箱。 | 工业 |
| 3.10 | HDMI高清线 | 6 | 条 | HDMI高清视频线，长度≥30米（根据实际情况考虑） | 工业 |
| 3.11 | HDMI高清线 | 6 | 条 | HDMI高清视频线，长度≥20米（根据实际情况考虑） | 工业 |
| 3.12 | 音频线 | 4 | 条 | 卡侬头（母）-卡侬头（公）长度≥15米（根据实际情况考虑） | 工业 |
| 3.13 | HDMI面板 | 3 | 个 | HDMI双口面板，含模块。 | 工业 |
| 3.14 | PVC管 | 300 | 米 | PVC直径25mm，含直通、弯头、管卡等配件。 | 工业 |
| 4.19楼会议室设备改造 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 16路数字调音台 | 1 | 台 | 1.16路模拟输入，低本底噪声、多功能参数可调； 2.内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式； 3.8路DCA编组、8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 4.每路输入通道具有4段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器； 5.路输出通道具有6段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器、反馈抑制算法； 6.支持30组场景预设，且可导入USB存储，便于备份调用； 7.内置：正弦波、白/粉噪声信号发生器； 8.独特的Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置；防碰、误操作面板锁； 9.输入：In1~8 平衡式XLR/TRS组合输入接口；stero Input 9~16 TRS1/4立体声输入插孔；2路USB3.0输入声卡输出：LR main母线输出； 10.4路AUX辅助输出；1路TRS监听； 11.7寸高清触摸屏，1024×600分辨率； 12.总谐波失真&噪声： ＜0.002% @ 18dBu A+权； 13.频率响应： 20Hz ~ 20KHz ,±0.2dB； 14.采样率：48K，量化位数：24bit，信噪比：-90dBu； 15.最大电平(输入)： +20dBu，平衡，最大电平(输出)：+15dBu，平衡； 16.幻象供电： 48V； 17.模/数动态范围：100dB，数/模动态范围：100dB； 18.输入至输出动态范围：108dB，输入阻抗(平衡式)：20KΩ，输出阻抗(平衡式)： 100Ω，通道隔离度：@1KHz 100dB； 19.工作温度： 0℃-55℃，工作电源： 19V/2A电源功耗： 30W。 | 工业 |
| 4.2 | 8路数字音频处理器 | 1 | 台 | 1.全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz 采样频率，高性能 A/D D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP处理器； 2.DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块； 3.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 4.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 5.内嵌中控代码生成器；断电自动保护记忆功能； 6.支持通道拷贝、粘贴、联控功能； 7.支持摄像跟踪功能，可通过语音激励进行摄像机预置位调用； 8.内置网页控制器，在 多平台上皆可快速操作； 9.多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 10.设备无需光盘，主机内置软件安装包，IE访问主机IP即可下载使用； 11.可扩展USB接口，支持设备升级功能，USB音乐播放与录制功能； 12.配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口； 13.最大支持100组场景预设功能； 14.直观、图形化软件控制界面，同一台主机允许10个用户管理，支持XP/Windows7、8、10等系统环境； 15.模拟通道数： 8路平衡/线路输入+8路平衡/线路输出； 16.采样率：48k@24bit，前级放大倍数：51dB（每档3dB，共17档)，幻象供电：48V，频率响应：20Hz ～ 20K Hz，±0.3dB，THD+N：≤0.005% @1k，4dBu； 17.数模动态范围（A计权）：114dB，模数动态范围（A计权）：120dB； 18.输入阻抗（平衡式）：20kΩ，输出阻抗（平衡式）：100Ω，EIN（A计权）：≤-125 dBu，通道隔离度：100dB @1k Hz，4dBu，共模抑制：70dB @80 Hz，最大输入电平：18dBu，最大输出电平：18dBu，本底噪声：-90dBu，系统延时：≤9ms； 19.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz，工作温度：0-40℃。 | 工业 |
| 4.3 | 电源时序器 | 1 | 台 | 1.2寸彩屏，可显示电压，日期，时间，通道状态； 2.顺序开启逆序关闭，时间间隔可调； 3.RS232 COM口接入中控控制（指令控制）； 4.级联叠机ID:0-255，级联状态自动检测并设置； 5.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 6.面板通道独立关闭； 7.欠压，过压检测报警关闭，支持面板LOCK锁定功能； 8.可选配电源净化功能（EMI专业电网滤波器），单独或每路带滤波器 9.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 10.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 11.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 12.通道数量：8路时序，2路直通，单路功率：2000W，总功率：6000W，输出电流：30A； 13.插座规格：磷铜材质，标准万用插座； 14.最大电流：13A； 15.供电规格：AC90-260V 50-60Hz； 16.主电缆线规格：3*4平方电缆，长度1.2米； 17.开启类型：按压式开关。 | 工业 |
| 商务条款 | 1.合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 2.合同签订后30日内完成供货；供货后180日内完成项目上线。 3.项目上线后12个月后提出项目验收。 4.交付地点：采购人指定地点（自治区本级、14个地市、112个县（区）视频会议现场）。 5.付款方式： （1）预付款：合同签订后 10 个工作日内，采购人向中标供应商支付合同款的30%； （2）进度款：到货签收后10个工作日内，采购人向中标供应商支付合同款的30%； （3）上线款：项目上线完成后 10 个工作日内，采购人向中标供应商支付合同款的30%； （4）验收款：项目验收合格后 10 个工作日内，采购人向中标供应商支付合同款的10%； 采购人自收到发票之日起10个工作日内向中标供应商支付款项。 6.售后服务要求： （1）投标产品及有关备件必须是具备厂家合法渠道的全新正品，产品的售后服务承诺不低于原厂商标准服务承诺，中标人供货时必须提供主要产品原厂商针对本项目的供货证明。 （2）项目运维期从项目上线之日起计算，运维期限12个月。运维期间，中标供应商需提供至少1名驻场工程师在广西财政厅负责项目维护运行及视频会议保障；同时按采购人要求增派1-2名工程师，保障10次大型视频会议现场服务。（3）产品质保期从设备签收合格之日起计算，本项目所有设备的原厂质保期均为3年（如质保期要求跟技术要求不一致，以技术要求为准），且不得少于国家“三包”中规定的期限。产品质保期内上门维修和更换配件的费用均包含在本项目报价中，届时不得再另行收取。 （4） 供应商应充分考虑供货成本及参数要求再进行报价，如供应商低价恶意竞价且中标后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假投标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，通过报备政采云平台及财政监管部门，并按规定对中标人予以处罚和进行网上通报处理，追究中标人的法律责任，由此引发的一切后果由中标人承担。 （5）售后服务承诺书必须含（但不限于）以下内容：服务要求：故障响应时间：售后服务时间为7×24小时，接到故障通知后15分钟内响应，30分钟内安排工程师到达现场，3小时内解决问题，3小时内仍无法解决问题的，提供相同性能参数的备件替用；所有设备部件均为原厂部件，序列号(S/N)通过厂家产品正版验证；为保证网络安全，涉及到本次项目的实施及服务人员必须签订保密协议并通过相关的保密培训后方可上岗；中标供应商应为用户提供培训服务，并向受训人员提供技术资料、参考材料、手册等。培训应包括以下内容：（a）现场培训，即在设备安装、调试阶段进行的培训；（b）集中培训，即提供至少1次集中培训；售后服务承诺，主要内容需包括但不限于以下方面：（a）质量保证期限及内容；（b）质量保证期间的服务方式及响应时间等；（c）质量保证期后的服务方式、响应时间、零配件供应及费用收取等；（d）人员培训计划；（e）维修机构和技术人员情况；（f）其他优惠条件。 （4）供应商需针对项目提供应急方案及备品备件说明。 7.报价要求： 报价必须含以下部分，包括： （1）货物（含服务）的价格。 （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、软件部署、调试、用户培训、技术支持、售后服务、运维期维保、质保期维护等费用。 （4）必要的保险费用和各项税金。 （5）包括实施人员差旅费、安装集成费用。 8.验收标准： （1）对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。 （2）其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 9.技术及实施要求 （1）为满足本项目的兼容性，互联互通，数据交换的要求，视频会议会场终端：分体式4K视频会议会场终端（自治区级）、分体式4K视频会议会场终端（14个地市+55个区县）、一体式超清视频会议会场终端（区县）需采用同一品牌。 （2）系统整合与业务协同要求： 各级财政单位新增视频会议终端，通过电子政务外网对接至广西融会视频会议系统，满足召开远程视频会议的应用需求，实现多方视频会议、内容共享、多屏输出等功能，满足日常会议场景使用要求； 本次广西财政视频会议系统升级改造项目，仅采购前端硬件设备4K视频会议会场终端，接入广西融合视频会议系统，按照《广西融合视频会议系统建设指南》等文件要求，充分利用自治区已建符合信创要求的广西融合视频会议系统作为本次项目的视频会议平台，支持召开全场景国产化四级4K视频会议，支持区里统筹管理使用； 为实现与业务系统的深度集成，拓展视频应用场景，终端支持开放API接口，供广西财政投资评审信息系统集成，对接桂融会，满足远程专家评审场景应用，实现创建会议、设备管理、会议控制等功能。 支持通过广西融合视频会议系统与财政部视频会议平台互通对接，融合使用。 （3）国产化要求： 本项目优选具有国内自主知识产权、符合国家、行业标准要求的成熟产品，项目内终端设备、安全产品设施应采用具有自主知识产权、自主创新的国产化产品，并从国产信创目录中选择，方案使用密码产品应按要求采用符合国家密码管理相关规定的产品。 （4）安全性要求 要求中标人中标后根据采购人项目需求目标提交实施规划，待采购人审核确认后，将本次项目采购的软硬件发货到各级财政单位，并到现场实施。实施过程中不能影响财政部门原有视频会议系统运行，由中标人在实施前做好相关保障工作； 要求中标人安排工程师对采购人视频会议系统网络环境进行整体规划，完善安全防护策略，完成视频数据分流，确保数据流按照采购人的业务分类安全分流。在项目实施完成进入试运行后对视频会议网络系统进行渗透测试，查找网络的薄弱点及系统漏洞，并提供安全渗透报告。 （5）人员要求： 中标人需提供网络工程师针对各级财政单位进行网络整体规划，确保在原有视频会议系统和新系统切换及试运行过程中顺利进行； 中标人需提供网络安全工程师，针对新升级的视频会议系统进行渗透测试，完善安全策略，提高升级后的视频会议系统的安全性； （6）保障要求： 中标人在项目实施过程及试运行过程中，需提供3名技术工程师（不包含网络工程师和网络安全工程师）在广西财政厅进行现场保障，同时要求提供2名视频会议终端设备生产商技术工程师在广西财政厅进行现场保障； 现场技术保障人员需按照采购人要求的时间到达现场，未经采购人同意，不得随意离开现场； （7）其他要求： 中标人在进行以上实施前，需提供详细的安装实施规划方案给采购人审核，经采购人确认后，方可实施。 10.其他：供应商可根据评分办法在投标文件中提供技术方案、实施方案、应急方案及备品备件说明、项目团队、售后服务、信用业绩等。 |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明： 本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。 三、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式： 文件或者资料名称： 无 公布渠道或者获取方式：无 四、核心产品： 本项目的核心产品为“需求一览表”中第1项产品：“分体式4K视频会议会场终端（自治区级）”。 ▲五、允许负偏离项： 商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为0项。 |  |  |  |  |