附件：
	货物名称
	更正后的详细技术参数及要求

	重复式围油栏
	主要技术规格
1. 金属结构件采取防腐蚀措施，火镀锌、涂料等，螺栓等紧固件采用耐海水腐蚀的不锈钢材料。非金属材料采用耐海水、耐候、耐油的材料制成。
2.浮体圆柱形结构，整体发泡，采用不倒翁式泡沫浮体，围油栏有防止浮体丢失的措施，浮体外部采用耐油材料密封包裹，防止浮体被溢油腐蚀。 
3.接头形式采用螺杆式接头，坚固耐用，密封不易松散，连接方便。
4.静态布放具有稳定的干舷和吃水。
5.组成围油栏的附件外观正常，清洁、无毛刺。 
6.正常使用年限不少于3年，正常储存年限不少于5年。  
 围油栏主要组成部分    
固体浮子式PVC围油栏由浮体、围油栏栏体（包括浮室、裙体）、配种链、连接头等组成。
1.浮体：为围油栏提供浮力的部分。它利用浮力材料提供浮力，使围油栏漂浮在水面上。浮体置于围油栏表层内部。
2.浮室：用于放置浮体。
3.裙体：浮体以下围油栏的连续部分。它能防止或减少油从围油栏下方逸出。
4.配重：使围油栏下垂、改善围油栏性能的压载物。它可以使围油栏在水中处于垂直状态。
5.接头：永久附在围油栏上，用于将每节围油栏连在一起或其它辅助设施上的装置。
6.固锚座（选配）：围油栏体上用于连接锚的部分，采用镀锌铁作材料，用螺栓安装在围油栏受力加强带上，卡拉强度大，可代替围油栏托头，亦可同锚桩绳连接固定。
性能参数
1.干舷180mm；吃水250mm450mm；高度450mm；
2.每节长度20/30m；
3.接头螺杆式连接接头；
4.裙体材料高强度PVC塑料布
5.浮体采用耐油泡沫做浮子
6.配重材料Φ8钢制镀锌链条采用GB/T549-1996标化电焊铁链
7.总抗拉强度55KN
8.使用温度-30°C至+60°C
9.提供CCS产品认证证书


