广西AI人才培养基地暨广西未来人工智能工业设计创新中心家具及集采设备采购（GXZC2026-J1-000571-CGZX）

竞争性谈判文件

项目编号：GXZC2026-J1-000571-CGZX
项目名称：广西AI人才培养基地暨广西未来人工智能

工业设计创新中心家具及集采设备采购

采 购 人：广西工业职业技术学院

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2026年3月

目录

第一章  竞争性谈判公告
2
第二章  谈判供应商须知
6
第三章  采购需求
18
第四章  竞争性谈判响应文件格式
59
第五章  合同主要条款
67
第六章  评审方法与评定标准
74
评审方法与评定标准
75
第一章  竞争性谈判公告

竞争性谈判公告
项目概况                                                    

广西AI人才培养基地暨广西未来人工智能工业设计创新中心家具及集采设备采购采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取采购文件，并于2026年04月02日 10:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
   项目编号：GXZC2026-J1-000571-CGZX 
   项目名称：广西AI人才培养基地暨广西未来人工智能工业设计创新中心家具及集采设备采购 
   采购方式：竞争性谈判 
   预算总金额（元）：2490000 
   采购需求：

    标项名称:广西AI人才培养基地暨广西未来人工智能工业设计创新中心家具及集采设备采购
    数量:1
    预算金额（元）:2490000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西AI人才培养基地暨广西未来人工智能工业设计创新中心家具及集采设备采购1批(详见采购文件)。
    最高限价（如有）：2490000  
    合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。
    本项目（否）接受联合体投标
    备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：
   1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
   2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 
   3.本项目的特定资格要求：分标1：无 
三、获取采购文件
   时间：2026年03月27日至2026年04月01日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）
   地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）  
   方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。  
   售价（元）：0 
四、响应文件提交
   截止时间：2026年04月02日 10:00（北京时间）
   地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标 
五、响应文件开启 

   开启时间：2026年04月02日 10:00（北京时间）
   地点：青秀区星湖路22号K304-01,02,03广西壮族自治区政府采购中心开标室 
六、公告期限 

   自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜 

   1.竞标保证金（人民币）：2万元。 (必须足额交纳) （1）竞标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。（2）采用网上银行转账形式的，供应商应于提交响应文件截止时间前将竞标保证金交至以下账户。开户名称：广西壮族自治区政府采购中心；开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行；银行账号：20009101040051648；（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，竞标人应于提交竞标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至我中心财务处。（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309。
2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网
（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.其他注意事项：（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。  

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息 
    名    称：广西工业职业技术学院 
    地    址：广西南宁市西乡塘区秀灵路37号 
    项目联系人：黄河 
    项目联系方式：0771-3828335 
    2.采购代理机构信息
    名    称：广西壮族自治区政府采购中心 
    地    址：广西南宁市星湖路22号 
    项目联系人（询问）：许佩玲 
    项目联系方式（询问）：0771-8600346
                                                      广西壮族自治区政府采购中心

                                                           2026年3月27日

第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

	序号
	内    容

	1
	项目名称： 广西AI人才培养基地暨广西未来人工智能工业设计创新中心家具及集采设备采购
项目编号：GXZC2026-J1-000571-CGZX

	2
	谈判供应商资格：详见《第一章 竞争性谈判公告》。

	3
	报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。

	4
	响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密响应文件”的上传、提交：

a.谈判供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。

b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	5
	提交响应文件截止时间：见竞争性谈判公告。

	6
	响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。

	7
	保证金（人民币）：    详见《第一章 竞争性谈判公告》  

	8
	谈判时间：2026年4月2日10时截标后（如有变更，具体变更时间由广西壮族自治区政府采购中心另行通知）

谈判地点：南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室，广西壮族自治区政府采购中心评标室。（本项目采用全流程电子标方式，供应商无须前往谈判地点）

	9
	评审方法：最低评标价法（详细见第六章）

	10
	响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。

电子响应文件是指通过“政采云电子竞标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

	11
	响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子竞标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子竞标客户端”编制并加密响应文件。

	12
	响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	13
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。

	14
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

	15
	电子加密响应文件的解密：

谈判响应文件开启后，本中心将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

	16
	对竞争性谈判文件、采购过程或者成交结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。

	
	接收质疑函方式：以书面形式。

	
	质疑联系部门及联系方式：

（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科

电话：0771-8600453

地址：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号

（2）广西工业职业技术学院
采购人联系电话：黄河、0771-3828335

采购人地址：广西南宁市西乡塘区秀灵路37号

	
	现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00-12：00，14：00-17：00）


谈判供应商须知

一、总　则

1.适用范围

1.1项目名称：广西AI人才培养基地暨广西未来人工智能工业设计创新中心家具及集采设备采购
项目编号：GXZC2026-J1-000571-CGZX
本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2.定义

2.1“采购人”是指：广西工业职业技术学院

2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3.谈判供应商资格：   详见《第一章 竞争性谈判公告》  。
4.谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。
4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件提交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。

4.3.3本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布变更公告。

5.特别说明：

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2谈判供应商在谈判响应活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其响应无效，并报监管部门查处。

▲5.3中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合条件的小型、微型企业（以下简称“中小企业”）的最后报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评审方法及评定标准。谈判供应商如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“响应文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原最后报价评审。

▲5.4本国产品价格扣除： 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评审方法及评定标准。谈判供应商如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“响应文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原最后报价评审。

▲5.5异常低价响应的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，谈判小组将对疑似异常低价的响应进行认定。若谈判供应商的最后报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其报价将被视为无效。具体认定标准和处理程序，详见“谈判程序”及“评审方法及评定标准”。

二、竞争性谈判响应文件的编制
6.竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1谈判供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

6.2响应文件须由竞标供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

6.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商承担。

6.4竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.5.1价格文件

1）报价表；（附件二）[必须提供]

6.5.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件） 

1）谈判响应函；（附件一）[必须提供]

2）商务、技术响应、偏离情况说明表；（附件三）[必须提供]

3）法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证扫描件或其他电子文件；[委托代理时必须提供]；[附件四]； 

4）法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；[法定代表人参加谈判时，必须提供]
5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件； [必须提供，原件备查]；

②对于有经营资质要求的，谈判供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，要求清晰反映该谈判供应商本年度经营资质，同时要加盖单位公章。[必须提供，原件备查]；
6）财务状况报告[格式自拟，必须提供]；

7）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明[扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟，必须提供]；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查]。

8）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）[必须提供]；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，复印件，原件备查]。

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料[格式自拟，必须提供]；

10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）[附件五]；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：竞标人在本项目竞标截止时间前10日内,进入竞标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询，查询截止时间为本项目竞标截止时间前10日至竞标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）；
12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺，格式自拟，必须提供）；

13）项目需求表中要求提供的文件[如有,则必须提供]；
14）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，则必须提供）；

15）货物制造、检验、测试、验收执行的标准（如有，可提供）；

16）货物认证、检测报告、鉴定证书等（如有，可提供）；

17）产品获奖证书（如有，可提供）； 

18）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况（如有，可提供）；

19）质量保证措施（如有，可提供）；

20）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料（如有，可提供）；

21）中小企业声明函；（如有，请提供，附件六）
22）关于符合本国产品标准的声明函（如有，请提供，附件七）
23）谈判供应商认为需要提供的有关资料（如有，可提供）。

7.计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

8.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

8.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

8.4报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。

四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回、解密

9.竞争性谈判响应文件的上传和提交：见本须知前附表。

10.竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

11.保证金说明及要求

11.1保证金应用人民币：具体金额详见采购公告。

11.2 保证金交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

11.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性谈判。

11.4保证金相关事宜：电话：0771-8600309，地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室。

11.5未成交供应商的保证金，将在成交通知书发出后四个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的保证金在合同签订后四个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。

11.6对应交未交保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

（说明：评审时，谈判小组将以本中心财务室编制的《采购文件报名登记名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

11.7谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）谈判供应商在竞争性谈判有效期内撤回竞争性谈判响应文件的；

（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5）谈判文件规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

五、谈判程序及评审方法

12.1在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

12.2竞争性谈判响应文件无效的情形：

12.2.1未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理；

12.2.2最后报价超过采购预算、最高限价或经启动异常低价响应审查程序后，供应商不能证明其最后报价合理性的，其响应文件按无效处理。

12.2.3有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

12.2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。

12.2.5其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

12.2.6被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

12.3第一轮谈判
（一）谈判准备

本中心将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：

1.谈判会由本中心主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单； 

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的程序和评审方法确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.4竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

12.5第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评审方法确定成交候选人。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

12.6最后报价及成交候选人推荐

12.6.1 最后报价

谈判结束后，谈判小组应要求所有实质性响应谈判文件且继续参加谈判的供应商，在规定时间内通过广西政府采购云平台提交最终、不可更改的最后报价。该报价须由供应商的法定代表人或其授权代表进行CA电子签章确认方为有效。

供应商提交的最后报价，自动成为其竞争性谈判响应文件的组成部分。

12.6.2 异常低价审查

供应商的最后报价如触发下列任一情形，谈判小组应当启动异常低价审查程序：

　１）报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的；

　２）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的；

　３）报价低于采购项目最高限价45%的；

　４）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

谈判小组通过电子询标方式，要求相关供应商在规定时间内提供有关书面说明及必要的证明材料。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应将其作为无效响应处理。

12.6.3 成交候选人推荐

在完成符合性审查、详细评审及异常低价审查后，谈判小组应从最后报价未被判定为无效响应且质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评标价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，评标价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并对《评审报告》予以确认。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。
12.7供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.8本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评审方法为最低评标价法。
12.9可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

12.10终止竞争性谈判采购活动

在竞争性谈判采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本中心将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足 3 家的。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

六、确定成交供应商办法

13.1 根据以下原则确定成交供应商：

13.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按评标价最低的原则确定成交供应商。

七、成交结果公告

14.本中心在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

八、签订合同

15.1成交供应商自成交通知书发出之日起：25日内与采购人签订合同（采购需求中另有要求的，按要求执行）。

15.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定排名第二的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、询问、质疑和投诉

16.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

16.2 供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

16.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

16.4采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“供应商须知前附表”。

十、适用法律

17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的谈判。

十一、其他事项

18.1解释权

本竞争性谈判文件解释权属本中心。

18.2有关事宜
所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530022
通讯地址：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号
电    话：0771-8600346
传    真：0771-8600305

第三章  采购需求
采购项目技术规格、参数及要求

一、项目编号：   GXZC2026-J1-000571-CGZX  

二、项目类别：      货物        

三、本项目总预算：2,490,000.00元；

四、本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
五、“主要技术参数及性能（配置）要求”中的“≥”和“≤”偏离说明，“≥”：“=”为无偏离，“＞”为正偏离；“＜”为负偏离，“≤”：“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。谈判供应商响应时必须明确具体响应数值，仅复制竞争性谈判文件要求的，都将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。
六、提供“商务、技术响应、偏离情况说明表”时，必须对照竞争性谈判文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”，逐条列明（不允许缺项）所提供货物和服务对竞争性谈判文件的商务、技术做出的响应情况，并逐条写明对“采购项目技术规格、参数及要求”的偏离情况（如：“满足”或者“负偏离”或者“正偏离”）。“商务、技术响应、偏离情况说明表”中的“竞争性谈判响应文件具体响应”一栏未逐条列明或仅注明“符合”或“满足”或仅复制竞争性谈判文件要求的，都将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。

七、采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。
八、“▲”号说明：“采购项目技术规格、参数及要求”中标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离的在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

本项目：
	项号
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	彩色激光打印机
	2
	套
	1、A3幅面彩色激光多功能一体机（打印/复印/扫描）；

2、打印速度≥26页/分钟（A4），首页输出时间≤6秒；

3、配置4纸盒（550×3 + 100手送），总纸盒容量≥1750张；

4、扫描速度≥70页/分钟（双面ADF），光学分辨率≥600dpi；

5、≥7英寸彩色触摸屏，≥2GB内存，支持双面自动输稿器；

6、支持网络打印、移动打印（AirPrint/Mopria）、安全打印功能。

	2
	便携打印机
	1
	台
	1、热敏打印，分辨率≥200dpi，打印速度≥80mm/s；

2、支持蓝牙5.0/Wi-Fi双模连接；

3、兼容A6纸张（70×100mm），支持标签/票据/照片打印；

4、App提供模板编辑、二维码生成、Excel导入功能；

5、电池续航：≥7天（每天打印50张）；

6、重量：≤380g。

	3
	智能文件柜
	1
	个
	1、RFID电子标签管理，支持文件借还记录自动登记；

2、三重权限控制：指纹/密码/IC卡，支持多用户分级管理；

3、开柜记录实时同步至云端管理平台；

4、柜体为≥1.2mm冷轧钢板，防火防撬，符合GA/T 73-2015；

5、内部可调层板，承重≥50kg/层；

6、电源：AC 220V，备用电池支持断电开锁。
7、柜体尺寸（高×宽×深）：≥1900×900×500mm。

	4
	龙门式3D打印机
	2
	套
	1、成型技术：熔融沉积成型；

2、机身最大尺寸(长×宽×高)不低于386×389×458 mm³，净重约12.95 kg，最大打印尺寸(长×宽×高)不低于256×256×256 mm³；

3、钢材框架，外壳为塑料和玻璃构成；

4、工具头：全金属热端、钢材挤出机齿轮、不锈钢喷嘴，内置工具头切刀，喷嘴最高温度不低于300 ℃、喷嘴直径自带0.4 mm，可适配0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm；

5、机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展低温打印面板、光面打印面板、高温打印面板，热床最高温度不低于100℃；

6、工具头最大移动速度不低于500 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20000 mm/s²，热端最大流速不低于32 mm³/s；

7、支持耗材类型：PLA、PETG、TPU、ASA、PVA、PET、尼龙线材（PA)、聚碳酸酯线材（PC)、ABS材料及相关支撑隔离材料等；

8、支持主动振动补偿、全自动平台校准、自动热床调平，半自动皮带张紧；

9、支持断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统；

10、支持耗材用量检测，支持多色打印，最多支持不少于16色；

11、配备操作显示屏，屏幕尺寸≤2.7英寸，内置低帧率相机，支持延时摄影；

12、支持通过操作显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制；

13、配备冷却风扇系统，通过闭环控制来确保打印模型、打印机热端和主板的散热；

14、支持Wi-Fi通讯、蓝牙通讯；

▲15、配备3D打印切片软件；

16、3D打印设备生产厂家通过ISO 9001：2015认证；

17、提供延长保修服务，可提供不少于2年延保期，延保期内主机设备出现故障，可享受对应维修服务；

▲18、用于3D世界历险教学实训，配套不少于30课时的3D打印教学资料（包括但不限于3D世界历险的教学课件、课程大纲、教案），承诺成交后供货时提供相关资料的复印件并加盖竞标人公章。

	5
	桌面框架式3D打印机
	1
	套
	1、成型技术：熔融沉积成型；

2、机身最大尺寸(长×宽×高)不低于386×389×458 mm³，净重约12.95 kg，最大打印尺寸(长×宽×高)不低于256×256×256 mm³；

3、钢材框架，外壳为塑料和玻璃构成；

4、工具头：全金属热端、钢材挤出机齿轮、不锈钢喷嘴，内置工具头切刀，喷嘴最高温度不低于300 ℃、喷嘴直径自带0.4 mm，可适配0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm；

5、机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展低温打印面板、光面打印面板、高温打印面板，热床最高温度不低于100℃；

6、工具头最大移动速度不低于500 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20000 mm/s²，热端最大流速不低于32 mm³/s；

7、支持耗材类型：PLA、PETG、TPU、ASA、PVA、PET、尼龙线材（PA)、聚碳酸酯线材（PC)、ABS材料及相关支撑隔离材料等；

8、支持主动振动补偿、全自动平台校准、自动热床调平，半自动皮带张紧；

9、支持断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统；

10、支持耗材用量检测，支持多色打印，最多支持不少于16色；

11、配备操作显示屏，屏幕尺寸≤2.7英寸，内置低帧率相机，支持延时摄影；

12、支持通过操作显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制；

13、配备冷却风扇系统，通过闭环控制来确保打印模型、打印机热端和主板的散热；

14、支持Wi-Fi通讯、蓝牙通讯；

▲15、配备3D打印切片软件；

16、3D打印设备生产厂家通过ISO 9001：2015认证；

17、提供延长保修服务，可提供不少于2年延保期，延保期内主机设备出现故障，可享受对应维修服务；

	6
	桌面框架式3D打印机
	1
	套
	1、成型技术：熔融沉积成型；

2、机身最大尺寸(长×宽×高)不低于492×514×626 mm³，净重约33.2 kg，最大打印尺寸(长×宽×高)不低于340×320×340 mm³；

3、框架为铝材和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成；

4、工具头：全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、硬化钢喷嘴，内置工具头切刀，喷嘴最高温度不低于350 ℃、标配喷嘴直径0.4 mm，可选0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm；

5、机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展光面打印面板，热床最高温度不低于120℃；

▲6、工具头最大移动速度不低于1000 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20000 mm/s²，热端最大流速不低于40 mm³/s，大流量热端最大流速不低于65 mm³/s；

7、支持耗材类型：PLA，PETG，TPU，PVA，BVOH，ABS，ASA，PC，PA，PET，Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA，PPA-CF/GF，PPS，PPS-CF/GF等；

▲8、支持热端快拆、主动振动补偿、自动热床调平；

▲9、配备双摄像头计算机视觉系统，实现高精度打印，支持AI首层检测、炒面检测、异物检测、硬件配置扫描；

▲10、支持开门检测、断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统；

11、支持耗材用量及余料检测，支持多色打印，最多支持不少于24色；

12、配备全闭环控制风扇系统，确保打印的质量和可靠性；

▲13、自带自动风门与过滤系统，支持自适应空气循环，配备椰壳活性炭滤芯，初级过滤等级G3，HEPA滤网等级H12；

▲14、支持主动腔热控制，多传感器闭环温控，最大加热腔温不低于65℃；

15、配备触摸显示屏，屏幕尺寸≤5英寸，内置高清相机，支持实时监控及延时摄影；

16、支持通过触摸显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制；

17、支持Wi-Fi通讯，支持协议 IEEE 802.11 a/b/g/n；

▲18、配备3D打印切片软件，承诺成交后供货时提供提供相关软件著作权证书；

19、3D打印设备生产厂家通过ISO 9001：2015认证；

20、提供延长保修服务，可提供不少于2年延保期，延保期内主机设备出现故障，可享受对应维修服务；

▲21、用于3D未来城市教学实训，配套不少于30课时的3D打印教学资料（包括但不限于3D未来城市的教学课件、课程大纲、教案），承诺成交后供货时提供相关资料的复印件并加盖竞标人公章。

	7
	陶瓷3D打印机
	1
	套
	一、技术要求

1、打印尺寸：≥180×180×180mm；

2、打印速度：10-80mm/s（建议40mm/s)；

3、打印层厚：0.3-3.0mm；

4、进料方式：电动螺旋推料装置；

5、切片软件：参照或相当于Tronxy Slicer；

6、文件格式：STL/OBJ/AMF/3MF/STEP/SVG/Gcode；

7、机械重量：约11Kg；

8、机械尺寸：约46×26×38cm；

二、功能要求：

1、采用电动螺旋推料装置；

2、XYZ轴采⽤外置双轴滚柱⾦属导轨；

3、支持打印陶泥/瓷泥/紫砂泥/陶瓷浆料/红瓷等具有一定流动性、黏性、可塑性的材料；

4、支持断点续打；

5、使用≥3.5寸全彩触摸控制屏；

6、静音打印；

7、一体化结构设置，开箱后简单调整即可打印；

8、打印平台平整且方便拆洗，免调平；

9、打印成品可用微波炉烧制；

10、支持U盘脱机打印，打印方便且快速；含陶泥≥10套，1个微波炉内胆约130×90mm，外尺寸约195×170mm；

	8
	光固化3D打印机
	1
	套
	1、耗材类型：光敏树脂；

2、打印尺寸：≥211×118×220mm；

3、COB光源+菲涅尔透镜2.0；

4、≥16K LCD 10英寸屏黑白屏；

5、≤35分贝超低噪音打印；

6、一体化保护屏幕玻璃，强化玻璃屏，丝杆档片保护；

7、自动进料系统，智能恒温加热；

8、内含净味系统；

9、≥8G内置存储+远程打印控制；新工艺磨砂平台；

10、切片软件：参照或相当于Voxeldance Tango，CHITUBOX；

11、支持打印格式：stl，odj，3mf，nmk；

12、电源：100-240V/50-60Hz/2A.；

13、配套固化箱1套。

	9
	UPS不间断电源
	1
	套
	1、容量：3KVA/2700W，输入：110-300VAC；输出电压 220V±1%；

2、电池：外接电池组96VDC，满载续航≥30 分钟；

3、方便厂家服务，电池与主机需同品牌；

4、具有开机自诊断功能，避免因UPS隐患而可能引发的故障风险；

5、具有交流输入过/欠压保护；输出过载、短路保护；逆变器过温保护、电池欠压预警/保护、电池过充电保护等全面保护功能；

6、过载能力强，在110%/125%/150% 过载时能维持300分钟/10分钟 / 1分钟；

7、LCD显示面板，向用户显示UPS的工作状况和工作数据。

8、通过RS232接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯，UPS的各种参数显示在通讯界面上。

9、外接SNMP适配器，UPS具有远程网络管理功能，提供即时的UPS资料和电源信息，通过各种网络管理系统进行通讯和管理。

	10
	流媒体服务器
	3
	台
	1、处理器：参照或相当于双路Intel Xeon Silver 4410Y（24核48线程）；

2、内存：≥16GB DDR4 ECC，最高可扩展至2TB；

3、存储：≥2TB SAS HDD，RAID 5；

4、功率：≥800W；

5、网络：双口10GbE SFP+；

6、系统：预装参照或相当于Windows Server 2022；

7、提供3年7×24小时上门服务。

	11
	笔记本电脑
	40
	套
	1、操作系统：参照或相当于windows11专业版

2、CPU型号：参照或相当于英特尔® 酷睿™ Ultra 5 125H处理器

3、CPU核数：≥14核

4、CPU主频：性能核：基础频率≥1.2GHz，最高频率≥4.5GHz；  能效核：基础频率≥0.7GHz，最高频率≥3.6GHz；内核：基础频率≥0.7GHz，最高频率≥2.5GHz；

5、处理器线程数：≥18线程

6、运行内存：≥16GB

7、显卡类型：参照或相当于英特尔锐炬 Xe显卡

8、存储容量：≥1TB

9、硬盘类型：SSD

10、显示屏

（1）屏幕色彩：P3

（2）屏幕类型：OLED

（3）屏幕尺寸：≥14.2英寸

（4）屏幕比例：3：2

（5）分辨率：≥2880×1920

（6）PPI：243

（7）协同办公：支持

（8）对比度：≥1000000：1（典型值）

（9）亮度：≥450尼特（典型值）

（10）屏占比：≥91%

11、WLAN 标准：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax，160MHz

12、WLAN 工作频段：2.4GHz/5GHz

13、WLAN 加密方式：支持WPA/WPA2/WPA3

14、HDMI：1.4b或以上

15、蓝牙：蓝牙4.2或以上

16、摄像功能：支持

17、电池容量：≥70Wh (额定容量）

18、扬声器：2个

19、电源适配器：65W USB-C一体式电源适配器（标配）

20、触控屏：支持≥5点触控

21、接口：左侧（第1个）USB-C接口，支持数据（USB3.2 Gen1）和至高支持关机对外供电≥40W(10V4A)，支持DP1.2； 左侧（第2个）USB-A接口，支持数据（USB3.2 Gen1）和支持对外供电10W(5V2A)； 右侧（第1个）USB-A接口，支持数据（USB3.2 Gen1）和支持对外供电≥10W(5V2A)；

22、机身尺寸：约312.6mm × 226.8mm × 14.5mm；

23、机身重量：约1.31kg（含电池）；

24、整机颜色：银色。

	12
	云展交互式大屏
	2
	台
	1、全面屏液晶电视≥85英寸。

2、整机亮度：≥200nits。

3、色域值：≥85%。

4、分辨率：≥超高清4K。

5、扫描频率≥120Hz。

6、屏幕比例：不小于16：9。

7、最大可视角：≥178°。

8、支持格式（高清）：不低于2160P。

9、主频≥1.8GHz；核心数≥4核；GPU≥4核；运行内存≥4G；存储内存≥32GB；系统满足参照或相当于Android运行要求；

10、含电视机移动支架。

	13
	休闲桌
	1
	套
	桌子规格（mm）：≥Φ2700×680H；

桌子台面：采用人造大理石，耐刮耐磨，不生锈，耐高温，方便清洁消毒，岩板台面厚度≥12mm；

采用冷轧钢板，厚≥1.5mm，焊接无脱焊、虚焊和焊穿现象，焊接点平整光滑，无明显凹凸感，线焊平直，无漏焊。

4、椅子：一桌配四椅，碳钢支架伞骨，横纹椅，实木加布艺，休闲椅约400×500×780mm。

5、所有铁件采用二氧化碳气体保护焊，金属配件安装牢固，支架钢管表面高温镀铬或静电喷涂。

	14
	定制弧形组合沙发
	1
	套
	1、规格（mm）：3400W×1800D×720H；

2、尺寸定制：约3400W×1800D×720H，布饰面，可拼接（2段拼）。

3、面料材质：科技布，克重≥300g/㎡；无跳线、浮线、断线；面料与海绵贴合紧密，无气泡、褶皱。

4、主框架材质：采用实木框架 + 多层实木板加固，单个座位动态承重≥150kg。

5、座包填充：采用高密度海绵，总厚度≥100mm，密度≥40kg/m³，压缩永久变形率≤5%，坐压后 5 秒内回弹率≥90%。

6、环保要求：所有填充材料均需符合 GB 18587-2017《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》，挥发性有机化合物（VOC）释放量≤0.5mg/m³，无甲醛、苯系物等有害物质。

7、底部防潮层：框架底部覆盖PVC 防水防潮膜（厚度≥0.15mm），边缘用压敏胶固定，无破损、漏贴，防止地面潮气侵入框架导致实木发霉。

	15
	定制茶几
	24
	个
	1、规格（mm）：约Φ500×450H；

2、基材：采用GB/T39600-2021环保标准E0级中密度纤维板实木颗粒板，≥25mm厚度圆台面；

3、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料，PVC封边条，加厚板25mm封≥2.0mm/15mm封≥1.0mm，降低甲醛释放量；

4、脚架：铝合金本色抛光脚，不锈钢管，厚度≥1.0mm；

5、备注：台面颜色可定制。

	16
	休闲椅
	2
	把
	1、规格（mm）：约620W×620D×845H；

2、面料：麻绒面料，克重：≥350g/㎡；

3、海绵：一体成型定型海绵，总厚度≥100mm，密度≥40kg/m³，压缩永久变形率≤4%，坐压后 5 秒内回弹率≥92%；

4、基材：铁架，主架管材直径≥25mm（座面支撑）、≥20mm（靠背框架），管材壁厚≥1.5mm。

	17
	定制弧形休闲沙发
	2
	套
	1、规格（mm）：约5400W×2200D×720H；

2、布饰面选用防污耐磨科技布，克重≥380g/㎡；

3、座包填充：采用高密度高回弹聚氨酯海绵，总厚度≥100mm，密度≥40kg/m³，压缩永久变形率≤4%，坐压后 5 秒内回弹率≥92%；

靠背 / 扶手填充：采用中高密度海绵，密度≥30kg/m³，压缩永久变形率≤6%。海绵采用一体切割成型（弧形部位无拼接），与沙发框架贴合度误差≤3mm；

4、主框架材质采用实木框架，单个座面静态承重≥150kg。

	18
	定制弧形休闲沙发
	3
	套
	1、规格（mm）：约3000W×1000D×720H；

2、布饰面选用防污耐磨科技布，克重≥380g/㎡；

3、座包填充：采用高密度高回弹聚氨酯海绵，总厚度≥100mm，密度≥40kg/m³，压缩永久变形率≤4%，坐压后 5 秒内回弹率≥92%；

靠背 / 扶手填充：采用中高密度海绵，密度≥30kg/m³，压缩永久变形率≤6%。海绵采用一体切割成型（弧形部位无拼接），与沙发框架贴合度误差≤3mm；

4、主框架材质采用实木框架，单个座面静态承重≥150kg。

	19
	休闲椅
	10
	把
	1、规格（mm）：约600W×660D×730H；

2、面料：麻绒面料，克重：≥350g/㎡；

3、海绵：一体成型定型海绵，总厚度≥100mm，密度≥40kg/m³，压缩永久变形率≤4%，坐压后 5 秒内回弹率≥92%；

4、基材：铁架，主架管材直径≥25mm（座面支撑）、≥20mm（靠背框架），管材壁厚≥1.5mm。

	20
	休闲桌
	47
	张
	1、规格：约Φ800×750mm；

2、白色薄板台面，采用E1级三聚氰胺基材,耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，不易脱落，台面厚度≥12mm；

3、桌架采用钢管支架，管材厚度≥1.5mm，焊接无脱焊、虚焊和焊穿现象，焊接点平整光滑，无明显凹凸感，线焊平直，无漏焊。不锈钢圆盘脚。

	21
	洽谈椅
	108
	把
	1、规格（mm）：600×560×840mm；

2、面料：布艺饰面，厚度≥1.0mm，甲醛含量未检出，重金属含量（铅、镉）未检出；

3、海绵：总厚度≥80mm，密度为≥40kg/m³，回弹性能≥60%，压缩永久变形≤3%；

4、冷轧钢管脚架，壁厚≥1.5mm ，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂。

	22
	办公桌
	1
	张
	1、基材：基材采用AAA级环保中纤板，全油漆工艺，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好且其表面握钉力及静曲强度达到国标标准，甲醛释放量≤9mg/100，已达到国家环保E0级标准（GB18580-2017标准E0级）；

2、油饰：紫荆花底、面漆，五底三面工艺，钢琴烤漆面，贴保护膜。密闭油饰，减少对环境污染。板件运行线速和油漆量可调；

3、面材：采用≥0.6mm厚兔宝宝（参照或相当于）科技皮贴面，檀木木皮宽度≥200mm；

4、五金件：采用三节重型钢轨，抽拉顺滑、流畅，承重≥30Kg，采用中央锁扣、门铰；

5、功能：台面侧部标配S11安全插座，副柜内置电脑主机位，含出线功能，标配指纹锁、背部散热孔。

6、尺寸规格：≥1600×800×750mm

	23
	大班椅
	1
	把
	1、高背，科技西皮/牛皮，耐磨抗皱；

2、靠背采用多层曲木板，填充公仔棉，座垫/扶手采用高密度定型海绵，坐感舒适；侧面配有电镀装饰件；

3、365#铝合金方脚，铝合金压铸一次成型五星脚，静压测试1500Kg以上，高于BIFMA测试标准；

4、≥3.0mm加厚4级锁定多功能底盘，耐久性测试30万次，机构运动无干涉，无噪音；

5、四级黑色气压棒，采用≥2.5mm加厚无缝钢管制作；

6、脚轮采用∮60#静音pu银边脚轮，≥5年质保；

7、尺寸规格：长×宽×高≥400mm×400mm×1050mm。

	24
	休闲沙发
	1
	套
	1、软包饰面：采用真皮，不容易产生褶皱，整体观感效果整洁。纹理清晰，触感柔软，色牢度高，透湿性和透热性强，透气不闷 不起球变形。防水效果好，日常易打理；

2、海绵：采用高弹高密度高回弹海绵，总厚度≥100mm，密度≥40kg/m³理化性能符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准；

3、框架：采用环保实木方制作，抗弯强度≥80MPa，经防虫防腐处理、干燥性能好，蛇型拉力筋结构，能均匀承托负重，耐久不变形，高回弹，耐冲击；

4、整体结构符合人体工学设计，坐感舒适，软硬适中，结构合理。皮革缝线处采用豆角线工艺，黑色实心五金脚；

5、尺寸规格：≥1600mm×820mm×800mm

	25
	四人工作站
	38
	张
	1、规格（mm）：2800W×1400D×1100H；

2、桌面材质：采用 E0 级环保颗粒板（厚度≥25mm），表面覆防火板，具备抗刮擦（莫氏硬度≥3 级）、耐污（可耐受常见办公污渍擦拭）、耐高温（可承受 70℃以下持续温度）特性，边缘采用 2mm 厚 PVC 封边条，经全自动封边机热熔封边，无胶线、不脱胶，保障使用安全与耐用性；

3、钢架材质：T2 灰色钢架采用冷轧钢板（厚度≥1.2mm），经酸洗、磷化、静电喷涂工艺处理，涂层厚度≥60μm，耐盐雾性≥48 小时，有效防止生锈腐蚀；

4、钢架结构：采用框架式承重设计，主钢架包含 4 根竖向支撑柱（截面尺寸≥50mm×50mm）、8 根横向加固梁（截面尺寸≥40mm×20mm），支撑柱底部与 S3-3 底座通过螺栓固定，连接处加装防滑垫圈，提升整体稳定性，整体工作站静态承重≥200kg；

5、桌屏材质：灰色桌屏采用环保 PP 材质（厚度≥5mm）；

6、线盖与底座：配备 S3-2 线盖（材质为 ABS 工程塑料）和 S3-3 底座（材质为冷轧钢板，表面喷涂处理），线盖与底座组合形成隐藏式布线通道，可容纳 6-8 根直径≤8mm 的线缆。

	26
	钢制三抽活动柜
	100
	个
	1、规格（mm）：约400W×400D×635H；

2、材料：采用≥0.8mm厚一级冷轧钢板，OTC自动焊接工艺，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用静电喷粉---环氧树脂混合型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐摩擦，抗撞击；

3、功能：三节承重滚珠导轨，配锁具，斜槽拉手，底部四个万向活动轮，底抽带定向轮防倾倒，上抽配一个笔盒，下抽配一件挂条可挂国标标准A4/F4文件夹File，整装结构；

4、备注：表面喷涂颜色，晨曦白/国际灰。

	27
	网椅
	278
	把
	1、规格（mm）：约630W×640D×975-1050H；

2、面料：高分子纤维密网面料，耐磨，柔软舒适；

3、塑胶件：背框+头枕PP加纤材料；

4、木板：原生态三桉板≥12CM，防虫，不脱皮，绿色环保；

5、坐垫：聚氨酯高回弹定型海绵，总厚度≥80mm，材料密度≥40kg/m³，柔软舒适，带座壳；

6、扶手：PP材料固定扶手；

7、底盘：采用1档原位锁定底盘；

8、气杆：国标气杆正常上下申缩10万次不漏气；

9、五星脚：采用PP五星脚，承重≥1160斤；

10、轮子：采用黑色PP轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试，全黑框黑网。

	28
	两门文件柜
	6
	个
	1、规格（mm）：约800W×400D×800H；

2、基材：采用GB/T39600-2021环保标准E0级中密度纤维板实木颗粒板；

3、饰面：采用装饰纸搭配钢模表面热压，形成立体纹理质感的饰面材料，采用PVC封边条，25mm封≥2.0mm/15mm封≥1.0mm，降低甲醛释放量；

4、功能：铝合金门配阻尼反弹器，三轮机械密码锁，层板≥25mm，其余≥15mm，内置活动层板，上部双掩铝合金玻璃门，薄边铝框颜色为氧化色，≥5mm钢化清玻，缓冲门铰，门板为斜边工艺拉手功能。

	29
	定制直桌
	93
	张
	1、规格（mm）：约1400W×600D×750H；

2、基材：采用晨曦白色E1级实木颗粒板板材，厚度≥25mm，颜色为晨曦白；经防潮、防虫、防腐处理，强度高、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准；

3、台面板：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高、可弯曲防火板贴面，厚度≥25mm，可长期保持自然亚光色面效果；4、封边带：采用PVC封边带，厚度≥2mm。无缝封边，具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。

5、管脚采用圆形钢管，管径≥32mm，管壁厚度≥1.2mm，采用冷轧无缝钢管材质，表面经酸洗、磷化除锈处理后，喷涂环保环氧树脂粉末，无流挂、气泡、漏喷。横梁配备四边横梁，横梁材质与管脚一致（白色圆形钢管，管径≥25mm，管壁厚度≥1.0mm）。

6、调节脚配置：内置黑色尼龙调节脚，单只调节脚承重≥50kg，调节范围 ±15mm。

	30
	培训椅
	208
	把
	1、规格（mm）：约570W×550D×820H；

2、多层实木油漆饰面，PU软扶手，绒布饰面（克重≥300g/㎡），主框架≥1.5mm厚冷轧钢圆管，表面黑色烤漆，横梁≥2.0mm厚冷轧钢圆管，结实稳固，可叠加收纳。

3、坐面、靠背填充均采用高密度定型海绵，总厚度≥80mm，坐面海绵密度≥40kg/m³，靠背海绵密度≥40kg/m³，压缩永久变形率≤5%（70℃×22h 测试标准），确保久坐不塌陷、回弹性好。

4、整体静态承重≥150kg，动态承重≥100kg。

	31
	休闲沙发
	1
	套
	1、规格（mm）：约2500W×800D×720H，布饰面，可拼接；

2、面料基础规格：采用防污耐磨休闲布艺，克重≥380g/㎡，面料不易起球、勾丝；

3、坐面填充：采用高密度定型海绵，总厚度≥100mm，密度≥40kg/m³，压缩永久变形率≤4%（70℃×22h 测试标准），确保久坐不塌陷、回弹性好，按压后 3 秒内恢复原状；

4、靠背填充：采用“高密度海绵 + 丝绵”复合结构，底层海绵密度≥40kg/m³，表层覆盖 ≥5mm 厚高弹丝绵，增强靠背柔软度与贴合感，同时保持支撑性；

5、框架规格：采用实木框架，木材含水率 8%-12%，整体静态承重：≥300kg。

	32
	休闲沙发
	2
	个
	1、规格（mm）：约1200W×800D×720H；

2、面料基础规格：采用防污耐磨休闲布艺，克重≥380g/㎡，面料不易起球、勾丝；

3、坐面填充：采用高密度定型海绵，总厚度≥100mm，密度≥40kg/m³，压缩永久变形率≤4%（70℃×22h 测试标准），确保久坐不塌陷、回弹性好，按压后 3 秒内恢复原状；

4、靠背填充：采用 “高密度海绵 + 丝绵” 复合结构，底层海绵密度≥40kg/m³，表层覆盖 ≥5mm 厚高弹丝绵，增强靠背柔软度与贴合感，同时保持支撑性；

5、框架规格：采用实木框架，木材含水率 8%-12%，整体静态承重：≥150kg。

	33
	定制长几
	1
	个
	1、规格（mm）：约1400W×700D×450H；

2、基材：采用GB/T39600-2021环保标准E0级中密度纤维板实木颗粒板，厚度全为≥15mm；

3、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料，采用≥1.0mmPVC封边条，降低甲醛释放量；

4、功能：前后各一个空格储物功能。

	34
	通用方几
	2
	个
	1、规格（mm）：约600W×600D×450H；

2、基材：采用GB/T39600-2021环保标准E0级中密度纤维板实木颗粒板，厚度全为≥15mm；

3、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料，采用≥1.0mmPVC封边条，降低甲醛释放量；

4、功能：前后各一个空格储物功能。

	35
	直播桌
	5
	张
	1、规格（mm）：约2392W×1137D×750H；

2、基材：采用E0级桦木多层夹板，主台面板材厚度≥25mm，四周倒斜边，清漆处理，柜体板材厚度≥15mm；

3、饰面：表面为准分子肤感饰面，抗指纹，防刮花，采用准分子肤感防火板，厚度1.5mm；

4、功能：标配S2过线双面插座，副柜内置电脑主机位，含出线功能，三节承重轨道；与台面连接为铁框连接，结构稳固；

5、备注：下单分左右，标准配色为曜石黑。

	36
	网椅
	5
	把
	1、规格：≥宽580mm×深550mm×高880mm；

2、背框采用分体式自主开模设计，腰部曲线符合人体工程学，采用黑色全新PP，可承受≥136Kg拉力面料使用网布，依据BG/T 19817-2005耐磨性测试大于≥2500转，耐干摩擦色牢度5级，断裂强力≥400N，撕破强力≥35N；

3、扶手与外靠背链接，且依据人体工程学设计向下倾斜135度，保障使用者坐姿感受，12厘加厚木板+PP座壳；海绵采用一体成型聚氨酯高回弹定型海绵，环保防火海绵；底盘采用2.5厚防爆钢板自负重底盘，拥有自负重功能可自主调节实现多档倾仰锁定；85拉升3分气杆，外管≥180mm，升降≥85mm，下沉≥30mm；4级黑色棒芯气杆，可连续上下升降10万次不漏气；采用340尼龙脚，环保材料，可过BIFMA标准，一次性冲击≥136Kg，静压测试≥1136Kg；轮子采用≥55mm沙面轮，可在载重270磅进行超10万次循环测试。

	37
	定制弧型组合沙发
	5
	套
	1、规格（mm）：约3000W×1050D×720H，可拼接（2段拼）；

2、布饰面，可拼接（2段拼）。

2、面料：采用防污耐磨布艺，克重≥400g/㎡，面料表面经防污涂层处理。

3、坐面填充：采用 “定型海绵 + 羽绒层” 复合结构，底层海绵密度≥40kg/m³（压缩永久变形率≤4%，70℃×22h 测试），表层覆盖 10mm 厚白鹅绒（含绒量≥80%），久坐不塌陷，按压后 3 秒内恢复原状；

4、靠背填充：底层为密度≥40kg/m³ 的定型海绵，中层加 5mm 厚高弹丝绵，表层覆盖 8mm 厚白鹅绒，增强靠背贴合感，同时保持对腰部、背部的支撑力，避免靠坐时靠背变形；

5、框架材质：采用实木框架，木材含水率 8%-12%；单段承重：静态承重≥180kg；拼接后整体承重：静态承重≥350kg；

6、两段拼接后，在拼接处坐面均匀放置 100kg重物，24 小时后拼接处无位移、框架无变形，面料无撕裂。

	38
	定制茶几
	5
	个
	1、规格（mm）：约Φ1000×450H；

2、台面板材采用晨曦白 E0 级环保实木颗粒板，厚度≥25mm；

3、封边处理：台面板侧边采用 PVC 封边条（厚度≥2mm），通过全自动封边机热熔黏合；

4、主支撑管：采用直径≥50mm、管壁厚度≥1.5mm 的冷轧无缝钢管，底座底部配备直径≥200mm 的黑色圆形承重盘（冷轧无缝钢管，厚度≥2mm）。

	39
	休闲椅
	5
	把
	1、规格（mm）：约550W×550D×790H；

2、采用高耐磨休闲布艺，面料纤维为聚酯纤维与棉混纺，克重≥350g/㎡；

3、坐面采用高密度定型海绵，总厚度≥80mm，密度≥40kg/m³，压缩永久变形率≤5%（70℃×22h 测试标准），按压后 2-3 秒内恢复原状，确保久坐不塌陷；靠背采用密度≥40kg/m³ 的高密度海绵，形成自然弧度，贴合腰背曲线；

4、主框架：采用直径≥22mm、管壁厚度≥1.2mm 的冷轧无缝钢管，靠背钢架与主框架一体焊接，靠背钢架呈 “U 型” 弧度设计（弧度半径 800-900mm），贴合人体腰背曲线；

5、整体静态承重≥150kg。

	40
	休息区沙发
	5
	套
	1、规格（mm）：约940×850×780；

2、面料：采用聚酯纤维与棉混纺环保面料，克重≥400g/㎡，耐磨度≥70000，色牢度≥4级。透气性好、耐磨性好；

3、坐面海绵：采用高密度、高回弹原生棉，三层复合结构，密度≥40kg/m³，总厚度≥100mm，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。靠背海绵采用双层渐变结构，总厚度从底部 100mm 渐变至顶部 60mm（贴合腰背曲线）。甲醛释放量≤0.05 mg/m².h，TVOC释放量≤0.50mg/m².h；

4、内架：采用落叶松+桉木结合刨方木架，规格为 ≥50mm×70mm（长×宽）AAA级多层夹板封板；

5、椅架：尼龙脚垫，耐磨，不易掉。

	41
	圆角几
	13
	个
	1、规格：约400×280×500mm；

2、架子、台面材质金属板材，6mm-9mm，表面哑光喷粉，无毒害耐高温、耐刮耐磨 ，表面光洁度好，易擦洗，耐酸碱抗腐蚀，具有防潮、防锈，防火性能。

	42
	化妆间桌子定制直桌
	5
	张
	1、规格（mm）：约2000W×600D×750H；

2、颜色全白；

3、采用 E0 级环保实木颗粒板，总厚度≥35mm，表层覆白色高亮光 PET 膜（厚度≥0.3mm）；

4、支架规格：截面等边三角形，管壁厚度≥1.8mm，材质 Q235 冷轧钢。

	43
	化妆间休闲椅
	14
	把
	1、规格（mm）：约500W×430D×890H；

2、胶背与座板采用全新PP加纤，一体注塑成型，座和靠背分为两部分拼色而成，用防滑螺丝连接，装饰条遮盖螺丝孔，并起点缀作用；

3、表面防水，易清洁，长久耐用，颜色搭配时尚；

4、脚架金属四脚休闲款，固定不带升降，带静音滑动轮，表面喷涂黑或白，两色；

5、胶背和架子部分采用防滑螺丝连接，防脱落；

6、整椅坐感舒适，符合人体工学构造。

	44
	茶台
	1
	张
	1、规格（mm）：约2200W×800D×750H；

2、框架：采用白蜡木贴木皮制作，台面总厚度≥25mm，总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调；含水率≤10%，经防腐、防虫处理，无腐朽材，其木材无节子、无裂纹、无缺棱拼接严密牢固，不得使用废材和回收木材；

3、油漆：采用符合国标环保油漆，需经过3层底油及2层面漆，达到国标E1级环保标准（甲醛释放量≤0.124mg/m³），均需进行净味处理，抗菌等级≥4年，漆膜硬度达到2H-3H之间；

4、粘合剂材：采用环保胶水；

5、工艺：木材无节子、无裂纹、无缺棱；油漆应光滑、通透、漆膜均匀、哑度一致，不得有皱皮、离层、发粘、漏气现象；面材表面纹理颜色对称相似、纹理一致、无色差。自装配、拆装产品零件结合应牢固严密。家具整体结构牢固、平衡。

	45
	茶椅
	6
	把
	1、规格（mm）：约620×560×780；

2、框架：采用实木制作，总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调；含水率≤12%，经防腐、防虫处理，无腐朽材，拼接严密牢固；

3、油漆：采用符合国标环保的水性油漆，需经过3层底油及2层面漆，达到国标E1级环保标准（甲醛释放量≤0.124mg/m³），均需进行净味处理，抗菌等级≥4年，漆膜硬度达到2H-3H之间；

4、海棉：采用PU阻燃成型高密度泡绵，总厚度100mm（±2mm），密度≥40kg/m³。表面有防腐化和防变型保护膜，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，高回弹，耐冲击，回弹率（%）≥50，拉伸强度（kpa）≥80，伸长率（%）≥150，不变形，回弹性能好；

5、软包：采用耐磨超纤皮；质感需柔和，抗划、耐脏性能好，具有纳米三防功能；高级面料耐磨系数为≥4.5万次以上皮革类耐磨系数为≥50万次以上。饰面材料可用含氯消毒液和水一定比例混合直接擦洗，易于清洁消毒，耐磨超纤皮需经过防水处理；

6、粘合剂材：采用环保胶水；

7、工艺：木材无节子、无裂纹、无缺棱；油漆应光滑、通透、漆膜均匀、哑度一致，不得有皱皮、离层、发粘、漏气现象；面材表面纹理颜色对称相似、纹理一致、无色差。包覆面料需平服饱满，松紧均匀，不允许有皱褶、脱线、漏色等缺陷，针脚细腻，走双明线，工艺性皱褶线条应均匀顺直，层次分明。必须确保无尖角，四角需倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致。自装配、拆装产品零件结合应牢固严密。家具整体结构牢固、平衡，椅脚有防滑措施。

	46
	博古架
	3
	个
	1、规格（mm）：1200W×450D×2000H；

2、框架材质：304不锈钢镀金/灰钛，框架立柱规格≥ 20mm×20mm，厚度≥1mm；

3、面板：E1级环保板材，厚度≥25mm。

	47
	单人位沙发+三人位
	2
	个
	1、规格（mm）：三人位约1190W×940D×830H，单人位约长 750W× 940D× 830H；

2、面料：采用 ≥1.2mm 厚国内高级环保PU；

3、坐面海绵采用高密度、高回弹原生棉，海绵总厚度≥100mm，密度≥40kg/m³，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。靠背海绵总厚度≥80mm，密度≥40kg/m³。甲醛释放量≤0.05 mg/m².h，TVOC释放量≤0.50mg/m².h；

4、内架：采用落叶松+桉木结合刨方木架，规格≥40mm×60mm，AAA级多层夹板封板；

5、椅架：304不锈钢脚架，直径≥50mm，管壁厚度≥1.5mm。

	48
	双拼茶几
	1
	个
	1、规格（mm）：约1200W×740D×420H；

2、架子材质金属钢管，厚度1.2mm～2.0mm，无毒害耐高温、耐刮耐磨 ，表面光洁度好，易擦洗，耐酸碱抗腐蚀，具有防潮、防锈性能；

3、面板采用岩板，厚度≥25mm，其材质是一种高密质烧结石材，经≥1280°高温生成，成型压力需高达30000吨，莫氏硬度达到6级。

	49
	定制大班台
	2
	张
	1、规格（mm）：约2200W×1600D×750H；

2、台面：采用 E0 级多层实木板，厚度≥50mm，全白色烤漆高亮光，台面配置S2过线双面插座；

3、框架基材：白色回字扁管脚采用多层实木板，实心结构无空心夹层；

4、封边处理：所有基材外露侧边采用 2mm 厚白色同色 PVC 封边条，通过激光封边工艺无缝黏合，无脱胶、翘边，封边处与漆面色泽一致，无明显接缝。

	50
	人体工学椅
	1
	把
	1、规格（mm）：约660W×660D×1190H；

2、高背椅子+2D头枕+挂衣架+尼龙背框；

3、灰色尼龙背框+后背铝合金支架；

4、全网坐背；

5、灰色5D扶手+软PU扶手面；

6、线控3级锁定底盘+滑动；

7、3级电镀气杆；

8、35mm铝合金方管脚+60mm轮子。

	51
	三人位沙发、+2个单人位
	1
	套
	1、规格（mm）：三人位沙发约2030W×730D×740H，单人位约850W×730D×740H；

2、软包饰面：采用西皮，厚度≥1.2mm，不容易产生褶皱，整体观感效果整洁。纹理清晰，触感柔软，色牢度高；透湿性和透热性强，透气不闷不起球变形。防水效果好，日常易打理；

3、海绵：采用高回弹海棉，总厚度≥100mm，密度≥ 40kg/m³理化性能符合国家现行标准，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准；

4、框架：采用环保实木方制作，主框架实木方规格≥ 50mm×70mm，经防虫防腐处理、干燥性能好， 高强度蛇型拉力筋结构，能均匀承托负重，耐久不变形，高回弹，耐冲击；

5、整体结构符合人体工学设计，坐感舒适，软硬适中，结构合理。皮革缝线处采用豆角线工艺；

6、黑色五金脚。

	52
	休闲椅
	2
	把
	1、规格（mm）：约670W×710D×760H；

2、采用 PP+ABS 复合环保塑料，不含双酚 A，无有害挥发物，塑壳主体厚度≥5mm，纯白色哑光塑壳，色泽均匀，无杂色、斑点；

3、采用棉麻混纺面料，克重≥350g/㎡，面料按坐面、靠背、扶手精准裁剪，纹理方向统一；

4、坐面海绵：总厚度≥100mm，密度≥40kg/m³，压缩永久变形率≤5%，按压后 2 秒内恢复原状，久坐不塌陷；

5、整体静态承重≥150kg，原木脚无弯曲。

	53
	定制单人工作站-门字脚 
	12
	张
	1、规格（mm）：约1400W×700D×1100H，不含活动柜；

2、台面采用 E0 级环保实木颗粒板，台面基材厚度≥25mm，饰面采用高光 PET 膜，晨曦白色泽；

3、所有板材外露侧边采用 ≥2mm 厚晨曦白同色 PVC 封边条，通过激光封边工艺无缝黏合，无脱胶、翘边，封边处与板材色泽一致，无明显接缝；

3、T2 灰色钢架：采用 Q235 冷轧无缝钢管，表面经酸洗、磷化除锈处理（除锈等级 Sa2.5 级），采用 T2 灰色静电粉末烤漆，涂层厚度≥60μm，色泽均匀；

4、采用一体式门字脚结构，两根竖梁平行对称，底部通过横梁连接形成闭合框架，确保结构稳定性；

5、S3-2 线盖采用阻燃 ABS 材质（阻燃等级 V0 级），S3-3 底座采用锌合金材质，表面经抗氧化处理，尺寸与 S3-2 线盖匹配，嵌入台面安装槽后与台面齐平，底座内部预留线缆固定卡扣，可固定电脑、显示器、打印机等设备线缆。

	54
	行政桌
	9
	张
	1、规格（mm）：约2000W×1600D×750H；

2、基材：采用GB/T39600-2021环保标准E0级中密度纤维板实木颗粒板，全部为≥15mm厚板；

3、饰面：采用顶级装饰纸搭配钢模表面热压，形成立体纹理质感的饰面材料，采用PVC封边条，其中，25mm封≥2.0mm/15mm封≥1.0mm，降低甲醛释放量；

4、脚架：铝合金台架，铝材横梁壁厚≥3.0mm，铝材为灰色，铝合金压铸件表面深灰喷油处理，脚柱采用M10螺钉锁定，结构稳固；

5、功能：副柜上为铝合金装修挡条包边，内置电脑主机位，含走线功能，三节承重滚珠导轨，自主开模拉手，拉手喷油处理，标配S3-2ABS毛刷线盖及S3-3插座底盒，中侧板侧边带锁，下部配黑色锁孔盖；

6、可左右互换。

	55
	网椅
	17
	把
	1、规格（mm）：约630W×640D×1175-1255H；

2、面料：高分子纤维密网面料，耐磨，柔软舒适塑胶件：背框+头枕PP加纤材料木板：原生态三桉板≥12CM，防虫，不脱皮，绿色环保坐垫：聚氨酯高回弹定型海绵，柔软舒适，带座壳扶手：PP材料固定扶手底盘：采用1档原位锁定底盘气杆：国标气杆正常上下申缩10万次不漏气五星脚：采用PP五星脚，承重≥1160斤轮子：采用黑色PP轮，耐磨，防滑，灵活性好，可过10万次测试。

	56
	花槽柜
	38
	个
	1、规格（mm）：约1200W×400D×1000H，颜色全晨曦白；

2、主体框架采用 E0 级多层实木板，台面 / 花槽底板厚度≥20mm，饰面采用高光 PET 膜；

3、支撑脚采用 ABS 塑料，表面经晨曦白烤漆处理，与柜体颜色统一；共 4 只支撑脚，单只高度≥50mm，底部直径≥40mm；

4、花槽区域承重：≥60kg。

	57
	休闲椅
	3
	把
	1、规格（mm）：约700W×780H×880H；

2、采用高耐磨休闲布艺，面料纤维为聚酯纤维与棉混纺，克重≥350g/㎡；

3、坐面采用高密度定型海绵，总厚度≥100mm，密度≥40kg/m³，压缩永久变形率≤5%，按压后 2-3 秒内恢复原状，确保久坐不塌陷；靠背采用密度≥40kg/m³ 的高密度海绵，海绵厚度从底部 100mm 渐变至顶部 50mm，形成自然弧度，贴合腰背曲线；

4、主框架：采用直径≥22mm、管壁厚度≥1.2mm 的白色冷轧无缝钢管，靠背钢架与主框架一体焊接，靠背钢架呈 “U 型” 弧度设计（弧度半径 800-900mm），贴合人体腰背曲线；

5、整体静态承重≥150kg。

	58
	单人沙发
	2
	个
	1、规格（mm）：约790W×790D×800H；

2、软包饰面：采用纳帕西皮，厚度≥1.4mm，不容易产生褶皱，整体观感效果整洁。纹理清晰，触感柔软，色牢度高，透湿性和透热性强，透气不闷 不起球变形。防水效果好，日常易打理；

3、海绵：采用高回弹海棉，总厚度≥100mm，密度≥ 40kg/m³理化性能符合国家现行标准，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准；

4、框架：采用环保实木方制作，主框架实木方规格≥50mm×70mm，经防虫防腐处理、干燥性能好， 高强度蛇型拉力筋结构，能均匀承托负重，耐久不变形，高回弹，耐冲击；

5、整体结构符合人体工学设计，坐感舒适，软硬适中，黑色实心五金脚，单人位配1个靠包+1个抱枕。

	59
	三人沙发
	1
	个
	1、规格（mm）：约1810W×790D×800H；

2、软包饰面：采用纳帕西皮，厚度≥1.4mm，不容易产生褶皱，整体观感效果整洁。纹理清晰，触感柔软，色牢度高，透湿性和透热性强，透气不闷 不起球变形。防水效果好，日常易打理；

3、海绵：采用高回弹海棉，总厚度≥100mm，密度≥ 40kg/m³理化性能符合国家现行标准，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准；

4、框架：采用环保实木方制作，主框架实木方规格≥50mm×70mm，经防虫防腐处理、干燥性能好， 高强度蛇型拉力筋结构，能均匀承托负重，耐久不变形，高回弹，耐冲击；

5、整体结构符合人体工学设计，坐感舒适，软硬适中，黑色实心五金脚，三人位配2个靠包+2个抱枕。

	60
	定制直桌
	5
	张
	1、规格（mm）：约1200W×600D×750H；

2、基材：采用晨曦白色E1级实木颗粒板板材，厚度≥25mm，颜色为晨曦白；经防潮、防虫、防腐处理，强度高、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准；

3、台面板：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高、可弯曲防火板贴面，厚度≥25mm，可长期保持自然亚光色面效果；4、封边带：采用PVC封边带，厚度≥2mm。无缝封边，具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题；

5、管脚采用圆形钢管，管径≥32mm，管壁厚度≥1.2mm，采用冷轧无缝钢管材质，表面经酸洗、磷化除锈处理后，喷涂环保环氧树脂粉末，无流挂、气泡、漏喷。横梁配备四边横梁，横梁材质与管脚一致（白色圆形钢管，管径≥25mm，管壁厚度≥1.0mm）；

6、调节脚配置：内置黑色尼龙调节脚，单只调节脚承重≥50kg，调节范围 ±15mm。

	61
	定制梯形直桌
	3
	张
	1、定制梯形拼接会议桌，规格（mm）：约1200W/639W×600D×750H；

2、基材：采用晨曦白色E1级实木颗粒板板材，厚度≥25mm，颜色为晨曦白；经防潮、防虫、防腐处理，强度高、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准；

3、台面板：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高、可弯曲防火板贴面，厚度≥25mm，可长期保持自然亚光色面效果；4、封边带：采用PVC封边带，厚度≥2mm。无缝封边，具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题；

5、管脚采用圆形钢管，管径≥32mm，管壁厚度≥1.2mm，采用冷轧无缝钢管材质，表面经酸洗、磷化除锈处理后，喷涂环保环氧树脂粉末，无流挂、气泡、漏喷。横梁配备四边横梁，横梁材质与管脚一致（白色圆形钢管，管径≥25mm，管壁厚度≥1.0mm）；

6、调节脚配置：内置黑色尼龙调节脚，单只调节脚承重≥50kg，调节范围 ±15mm。

	62
	休闲沙发
	2
	个
	1、规格（mm）：约1200W×600D×720H；

2、面料基础规格：采用防污耐磨休闲布艺，克重≥380g/㎡，面料不易起球、勾丝；

3、坐面填充：采用高密度定型海绵，总厚度≥100mm，密度≥40kg/m³压缩永久变形率≤4%（70℃×22h 测试标准），确保久坐不塌陷、回弹性好，按压后 3 秒内恢复原状；

4、靠背填充：采用 “高密度海绵 + 丝绵” 复合结构，底层海绵密度≥40kg/m³，表层覆盖 ≥5mm 厚高弹丝绵，增强靠背柔软度与贴合感，同时保持支撑性；

5、框架规格：采用实木框架，木材含水率 8%-12%，整体静态承重：≥150kg。

	63
	圆墩
	5
	个
	1、规格：约Φ570×450mm；

2、面料：采用聚酯纤维与棉混纺环保面料，克重≥400g/㎡，耐磨度≥70000，色牢度≥4级。透气性好、耐磨性好；

3、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，密度≥40kg/m³，总厚度≥120mm，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。甲醛释放量≤0.05 mg/m².h，TVOC释放量≤0.50mg/m².h；

4、内架：采用落叶松+桉木结合刨方木架，规格为 ≥50mm×70mm（长×宽），AAA级多层夹板封板；

5、椅架：尼龙脚垫，耐磨，不易掉。

	64
	洽谈桌
	2
	张
	1、规格：约Φ800×750mm；

2、基材：采用E0级环保实木颗粒板。成型厚度≥25mm，钢琴烤漆表面处理；

3、胶粘剂：水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准；

4、油漆：环保水性油漆，采用"五底三面"油漆工艺，表面平整，光滑，清晰，无颗粒，无气泡，无涨边现象，无明显加工痕迹，划痕，雾光、白棱、白点、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉，无渣点，颜色均匀，颜色还原度应达到95%及以上；

5、脚架：铝合金脚架。

	65
	茶水区椅子
	4
	把
	1、规格（mm）：约590×620×815；

2、面料：采用聚酯纤维与棉混纺环保面料，克重≥400g/㎡，耐磨度≥70000，色牢度≥4级。透气性好、耐磨性好；

3、基材：定型海绵，密度≥40kg/m³，总厚度≥80mm，甲醛释放量≤0.05 mg/m².h，TVOC释放量≤0.50mg/m².h；

4、椅架：铝合金脚架，烤漆表面处理；

5、黑色/白色/原色3色。

	66
	休闲沙发
	1
	套
	1、规格（mm）：约4250×970×650；

2、面料：采用防污耐磨休闲布艺，克重≥380g/㎡，面料不易起球、勾丝，耐磨度≥70000，色牢度≥4级。透气性好、耐磨性好；

3、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，总厚度≥100mm，密度≥40kg/m³，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。甲醛释放量≤0.05 mg/m².h，TVOC释放量≤0.50mg/m².h；

4、内架：采用落叶松+桉木结合刨方木架，规格为 ≥50mm×70mm（长×宽），AAA级多层夹板封板；

5、椅架：尼龙脚垫，耐磨，不易掉。

	67
	组合茶几
	2
	个
	1、规格：700×380和450×460；

2、基材：≥12mm厚岩板，耐热耐高温，耐磨；

3、胶粘剂：水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准；

4、碳素钢贴PU+不锈钢钛金脚。

	68
	双座单背沙发
	4
	个
	1、规格（mm）：约2800W×1300D×710H；

2、软包饰面：采用麻棉，透湿性和透热性强，透气不闷，日常易打理；

3、海绵：采用高回弹海绵，总厚度≥100mm，密度≥ 40Kg/M3，理化性能符合国家现行标准，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准；

4、框架：采用五金管材，实木制作而成，稳定、牢固、耐用；

5、整体结构符合人体工学设计，坐感舒适，软硬适中，结构合理。皮革缝线处采用豆角线工艺，详细参考技术图纸；

6、透明pu脚。

	69
	单人工作站
	42
	张
	1、规格（mm）：约1200W×600D×750H；

2、基材：采用GB/T39600-2021环保标准E0级中密度纤维板实木颗粒板，台面厚≥25mm；

3、饰面：采用装饰纸搭配钢模表面热压，形成立体纹理质感的饰面材料，采用PVC封边条，其中25mm封≥2.0mm/15mm封≥1.0mm，降低甲醛释放量；

4、功能：无限延伸模块化工作站，含走线功能；副柜内置电脑主机位与散热孔，预留每位3-86插座预留孔，三节承重滚珠导轨，三轮机械密码锁，抽面门板为木制斜边起拉手功能，缓冲门铰；

5、脚架：桌脚为65×35mm梯形五金管材，采用≥1.5mm壁厚一级冷轧钢管；OTC自动焊接工艺，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用高压静电喷粉---环氧树脂混合热固型粉末涂料，具有良好的绝缘性，附着力强，耐摩擦，抗撞击；

6、备注：可定制桌屏P-ZC0803直接装台面，标配白色S4迷尼线盖，可定制下部走线管见通用配件清单，无限延伸模块化工作站。

	70
	洽谈桌
	2
	张
	1、规格（mm）：约Φ800×750H；

2、基材：采用GB/T39600-2021环保标准E0级环保实木颗粒板，≥25mm厚度圆台面；

3、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料，采用PVC封边条，其中加厚板及25mm封≥2.0mm/15mm封≥1.0mm，降低甲醛释放量；

4、脚架：铝合金本色抛光脚，不锈钢管；

5、备注：台面颜色可定制。

	71
	洽谈椅子
	16
	把
	1、规格（mm）：约590×620×815；

2、面料：采用聚酯纤维与棉混纺环保面料，克重≥400g/㎡，耐磨度≥70000，色牢度≥4级。透气性好、耐磨性好；

3、基材：定型海绵，海绵厚度≥100mm，密度≥ 40Kg/m3，甲醛释放量≤0.05 mg/m².h，TVOC释放量≤0.50mg/m².h；

4、椅架：铝合金脚架，烤漆表面处理；

5、黑色/白色/原色3色。

	72
	单直排沙发
	8
	个
	1、规格（mm）：约1400W×1300D×710H；

2、软包饰面：采用麻棉，透湿性和透热性强，透气不闷，日常易打理；

3、海绵：采用高回弹海绵，海绵厚度≥100mm，密度≥ 40Kg/m3，理化性能符合国家现行标准，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准；

4、框架：采用五金管材，实木制作而成，稳定、牢固、耐用；

5、整体结构符合人体工学设计，坐感舒适，软硬适中，结构合理。皮革缝线处采用豆角线工艺；

6、透明pu脚。

	73
	定制休闲沙发
	2
	套
	1、规格（mm）：约3900W×2500D×720H；

2、西皮面，厚度≥1.5mm，表面纹理细腻均匀，触感柔软亲肤，无生硬塑料感；

3、坐面海绵：总厚度≥120mm，密度≥40kg/m³，压缩永久变形率≤4%，确保坐感柔软适中，按压后 2 秒内恢复原状，久坐不塌陷；

4、靠背海绵：总厚度≥100mm，密度≥40kg/m³，贴合人体腰背曲线；

5、实木框架，采用实木方，主框架规格≥ 60mm×80mm。

	74
	定制茶几
	2
	个
	1、规格（mm）：约Φ800×450H；

2、台面板材采用晨曦白 E0 级环保实木颗粒板，厚度≥25mm；

3、封边处理：台面板侧边采用 PVC 封边条（厚度≥2mm），通过全自动封边机热熔黏合；

4、主支撑管：采用直径≥50mm、管壁厚度≥1.5mm 的冷轧无缝钢管，底座底部配备直径≥200mm 的黑色圆形承重盘（冷轧无缝钢管，厚度≥2mm）。

	75
	两人工作站
	40
	张
	1、规格（mm）：约2800W×1400D×1100H，含副柜；

2、台面采用 E0 级环保实木颗粒板，台面基材厚度≥25mm，饰面采用高光 PET 膜，晨曦白色泽；

3、所有板材外露侧边采用 ≥2mm 厚晨曦白同色 PVC 封边条，通过激光封边工艺无缝黏合，无脱胶、翘边，封边处与板材色泽一致，无明显接缝；

3、T2 灰色钢架：采用 Q235 冷轧无缝钢管，表面经酸洗、磷化除锈处理（除锈等级 Sa2.5 级），采用 T2 灰色静电粉末烤漆，涂层厚度≥60μm，色泽均匀；

4、灰色桌屏。

	76
	会议桌
	2
	张
	1、规格（mm）：约Φ800×750H；

2、基材：采用GB/T39600-2021环保标准E0级实木颗粒板，≥25mm厚度圆台面；

3、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料，采用PVC封边条，其中加厚板及25mm封≥2.0mm/15mm封≥1.0mm，降低甲醛释放量；

4、脚架：铝合金本色抛光脚，不锈钢管；

	77
	空调/静音处理
	1
	套
	1、规格：3P变频柜式空调（分体式柜机）；

2、能效等级：二级或优于二级；

3、APF：≥4.11；

4、额定制冷功率(W)：≤2100；

5、额定制热功率(W)：≤2760；

6、电辅热(W)：≥2050；

7、额定制冷量(W)：≥7300；

8、额定制热量(W)：≥9640；

9、室内机噪音高风dB(A）：≤42.5；

10、室外机噪音dB(A）：≤56.5；

11、循环风量（m³/h)：≥1205；

12、电压/频率（V/Hz）：220V/50Hz。

	78
	LED显示屏1
	2
	套
	一、LED显示屏（规格：约4.8m×2.08m）

1.像素点间距：≤1.86mm ；

2.像素密度：≥288906点/㎡；

3.灯管封装 ：SMD 1515 1R1G1B ；

4.模组尺寸(长×宽×厚)：≤320×160×14.5mm；

5.采用聚碳和玻璃纤维材质；材料防火阻燃满足94V0标准；

6.结构特点：灯驱合一；

7.单元模组分辨率：≥172×86；

8.输入电压(直流)：4.5±0.1V ；

9.单元板功率：≤32.5W ；

10.驱动方式：1/43恒流驱动；

11.亮度：显示单元亮度≥700nits，亮度调0～100%无极可调；

12.亮度均匀性：≥0.95；

▲13.亮度均匀度：符合SJ/T 11141-2025标准C级：IGU≥98%；

▲14.蓝光生物安全检测：在20℃-30℃的室内以恒流电源0.35A 50Hz正常工作15分钟后测试，屏体蓝光符合GB/T 20145-2006光生物安全性标准，蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值，眼睛的红外辐射危害曝辐射值，皮肤热危害曝辐射值检测无危害；

▲15.显示功能：显示画面无单列或单行像素失控现象且系统具备掉电储存功能，支持不关电热拔抢修功能；

▲16.图像稳定性：显示图像完全无抖动、波动、跳动、抽动等不稳定现象）；

▲17.图像均匀性：完全无马赛克现象及灰尘效应；

▲18.人眼视觉舒适度(VICO)：指数低于2.0，去除100%紫外线，消除80%摩尔纹；

▲19.可视角度：水平≥175°，垂直≥175°；

▲20.采用 3D 数字降噪与 RC 自适应技术，消除杂波锯齿，提升图像灰度层次与深层显示效果。

21.灰度等级：≥16bit；

22.换帧频率：≥60帧/秒 ；

24.刷新频率：≥3840Hz；

24.色温：3000K～9000K可调；

25.单元板带有数据自动校正功能；

26.控制方式计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示；

27.亮度调节256级手动/自动；

28.为确保产品稳定，及长期使用，防护等级≥IP50；

29.输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV)；

30.平均无故障时间：≥1万小时；

31.色度均匀性：-0.003≤Cx≤0.003；

32.衰减率(工作3年)；≤15％；

33.连续失控点：≤1/1000000（1PPM），无连续失控点；

34.离散失控点：≤0.0001，出厂时为0；

35.盲点率：≤0.0003，出厂时为0；

36.工作温度范围：-20～60℃；

37.工作湿度范围；10％～90％RH(无结露)；

38.工作电压：AC100/220V±15% ，DC5V；

▲39.具备AI语音、AI数字人机交互功能；

▲40.多屏幕统一管理：支持含有 HDMI 信号输入终端显示设

备，包括但不限于（TV，广告机，LCD 拼接屏，投影仪，LED 大屏）；

40.运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰；

41.屏幕水平平整度：≤1mm/㎡；

42.屏幕垂直平整度：≤1mm/㎡。
▲43.为保障货物质量及产品品质，成交供应商必须承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供该产品的货物来源合法性证明(如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、生产厂家针对此项目的重要参数提供证明文件、经销证书等)。
二、视频控制器（1台）

1.支持数字信号接口，包括但不限于2路DVI，1路HDMI，1路SDI；

2.最大带载≥520万像素，最宽≥8192点，或最高≥4096点；

3.最大输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；

4.支持≥8路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份；

5.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放；

6.支持3画面显示，位置、大小可自由调节；

7.支持独立音频输入；

8.支持RS232串口协议控制；

9.支持HDCP高带宽数字内容保护技术；

10.支持亮度和色温调节；

11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并显示。

三、配套设备材料及安装

1.多功能卡配电箱，可远程电脑控制，定时开关；包含1P40A D型≥3路，单开门，规格约500mm×400mm×200mm；

2.室内屏工程安装服务包含室内显示屏钢结构+包边+安装+调试；

3.采用≥4mm²三芯电源线；超六类纯铜网线（敷设≥4根），另敷设1根备用；负责敷设满足项目使用的音频线以及配套足够数量的接收卡。以上线材数量长度满足本LED显示屏使用要求。

	79
	LED显示屏2
	1
	套
	一、LED显示屏（规格：约3.84m×2.08m）

1.像素点间距：≤1.86mm ；

2.像素密度：≥288906点/㎡；

3.灯管封装 ：SMD 1515 1R1G1B ；

4.模组尺寸(长×宽×厚)：≤320×160×14.5mm；

5.采用聚碳和玻璃纤维材质；材料防火阻燃满足94V0标准；

6.结构特点：灯驱合一；

7.单元模组分辨率：≥172×86；

8.输入电压(直流)：4.5±0.1V ；

9.单元板功率：≤32.5W ；

10.驱动方式：1/43恒流驱动；

11.亮度：显示单元亮度≥700nits，亮度调0～100%无极可调；

12.亮度均匀性：≥0.95；

▲13.亮度均匀度：符合SJ/T 11141-2025标准C级：IGU≥98%；

▲14.蓝光生物安全检测：在20℃-30℃的室内以恒流电源0.35A 50Hz正常工作15分钟后测试，屏体蓝光符合GB/T 20145-2006光生物安全性标准，蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值，眼睛的红外辐射危害曝辐射值，皮肤热危害曝辐射值检测无危害；

▲15.显示功能：显示画面无单列或单行像素失控现象且系统具备掉电储存功能，支持不关电热拔抢修功能；

▲16.图像稳定性：显示图像完全无抖动、波动、跳动、抽动等不稳定现象；

▲17.图像均匀性：完全无马赛克现象及灰尘效应；

▲18.人眼视觉舒适度(VICO)：指数低于2.0，去除100%紫外线，消除80%摩尔纹；

▲19.可视角度：水平≥175°，垂直≥175°；

20.灰度等级：≥16bit；

21.换帧频率：≥60帧/秒 ；

22.刷新频率：≥3840Hz；

23.色温：3000K～9000K可调；

24.单元板带有数据自动校正功能；

25.控制方式计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示；

26.亮度调节256级手动/自动；

27.为确保产品稳定，及长期使用，防护等级≥IP50；

28.输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV)；

29.平均无故障时间：≥1万小时；

30.色度均匀性：-0.003≤Cx≤0.003；

31.衰减率(工作3年)；≤15％；

32.连续失控点：≤1/1000000（1PPM），无连续失控点；

33.离散失控点：≤0.0001，出厂时为0；

34.盲点率：≤0.0003，出厂时为0；

35.工作温度范围：-20～60℃；

36.工作湿度范围；10％～90％RH(无结露)；

37.工作电压：AC100/220V±15% ，DC5V；

38.运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰；

39.屏幕水平平整度：≤1mm/㎡；

40.屏幕垂直平整度：≤1mm/㎡。

二、视频控制器（1台）

1、支持数字信号接口，包括但不限于2路DVI，1路HDMI，1路SDI；

2、最大带载≥520万像素，最宽≥8192点，或最高≥4096点；

3、最大输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；

4、支持≥8路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份；

5、支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放；

6、支持3画面显示，位置、大小可自由调节；

7、支持独立音频输入；

8、支持RS232串口协议控制；

9、支持HDCP高带宽数字内容保护技术；

10、支持亮度和色温调节；

11、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并显示。

三、配套设备材料及安装

1、多功能卡配电箱，可远程电脑控制，定时开关；包含1P40A D型≥3路，单开门，规格约500mm×400mm×200mm；

2、室内屏工程安装服务包含室内显示屏钢结构+包边+安装+调试；

3、采用≥4mm²三芯电源线；超六类纯铜网线（敷设≥4根），另敷设1根备用；负责敷设满足项目使用的音频线以及配套足够数量的接收卡。以上线材数量长度满足本LED显示屏使用要求。

	80
	门厅互动LED显示屏
	1
	套
	一、LED显示屏（面积≥20.89m2）

1、像素点间距：≤1.86mm ；

2、像素密度：≥288906点/㎡；

3、灯管封装 ：SMD 1515 1R1G1B ；

4、模组尺寸(长×宽×厚)：≤320×160×14.5mm；

5、采用聚碳和玻璃纤维材质；材料防火阻燃满足94V0标准；

6、结构特点：灯驱合一；

7、单元模组分辨率：≥172×86；

8、输入电压(直流)：4.5±0.1V ；

9、单元板功率：≤32.5W ；

10、驱动方式：1/43恒流驱动；

11、亮度：显示单元亮度≥700nits，亮度调0～100%无极可调；

12、亮度均匀性：≥0.95；

▲13、亮度均匀度：符合SJ/T 11141-2025标准C级：IGU≥98%；

▲14、蓝光生物安全检测：在20℃-30℃的室内以恒流电源0.35A 50Hz正常工作15分钟后测试，屏体蓝光符合GB/T 20145-2006光生物安全性标准，蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值，眼睛的红外辐射危害曝辐射值，皮肤热危害曝辐射值检测无危害；

▲15、显示功能：显示画面无单列或单行像素失控现象且系统具备掉电储存功能，支持不关电热拔抢修功能；

▲16、图像稳定性：显示图像完全无抖动、波动、跳动、抽动等不稳定现象；

▲17、图像均匀性：完全无马赛克现象及灰尘效应；

▲18、人眼视觉舒适度(VICO)：指数低于2.0，去除100%紫外线，消除80%摩尔纹；

▲19、可视角度：水平≥175°，垂直≥175°；

▲20、采用 3D 数字降噪与 RC 自适应技术，消除杂波锯齿，提升图像灰度层次与深层显示效果。

21、灰度等级：≥16bit；

22、换帧频率：≥60帧/秒 ；

23、刷新频率：≥3840Hz；

24、色温：3000K～9000K可调；

25、单元板带有数据自动校正功能；

26、控制方式计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示；

27、亮度调节256级手动/自动；

28、为确保产品稳定，及长期使用，防护等级≥IP50；

29、输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV)；

30、平均无故障时间：≥1万小时；

31、色度均匀性：-0.003≤Cx≤0.003；

32、衰减率(工作3年)；≤15％；

33、连续失控点：≤1/1000000（1PPM），无连续失控点；

34、离散失控点：≤0.0001，出厂时为0；

35、盲点率：≤0.0003，出厂时为0；

36、工作温度范围：-20～60℃；

37、工作湿度范围；10％～90％RH(无结露)；

38、工作电压：AC100/220V±15% ，DC5V；

▲39、具备AI语音、AI数字人机交互功能；

▲40、多屏幕统一管理：支持含有 HDMI 信号输入终端显示设

备，包括但不限于（TV，广告机，LCD 拼接屏，投影仪，LED 大屏）；

41、运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰；

42、屏幕水平平整度：≤1mm/㎡；

43、屏幕垂直平整度：≤1mm/㎡。

▲44、为保障货物质量及产品品质，成交供应商必须承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供该产品的货物来源合法性证明(如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、生产厂家针对此项目的重要参数提供证明文件、经销证书等)。

二、视频控制器（1台）

1、支持数字信号接口，包括但不限于2路DVI，1路HDMI，1路SDI；

2、最大带载≥520万像素，最宽≥8192点，或最高≥4096点；

3、最大输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；

4、支持≥8路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份；

5、支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放；

6、支持3画面显示，位置、大小可自由调节；

7、支持独立音频输入；

8、支持RS232串口协议控制；

9、支持HDCP高带宽数字内容保护技术；

10、支持亮度和色温调节；

11、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并显示。

三、配套设备材料及安装

1、多功能卡配电箱，可远程电脑控制，定时开关；包含1P40A D型≥3路，单开门，规格约500mm×400mm×200mm；

2、室内屏工程安装服务包含室内显示屏钢结构+包边+安装+调试；

3、采用≥4mm²三芯电源线；超六类纯铜网线（敷设≥4根），另敷设1根备用；负责敷设满足项目使用的音频线以及配套足够数量的接收卡。以上线材数量长度满足本LED显示屏使用要求。

	81
	投影仪
	1
	套
	一、投影机

▲1、芯片：DLP显示技术，芯片尺寸≥0.8英寸；

2、分辨率：≥1920×1200；

▲3、光源 SLPL激光光源，激光二级管光源，高亮度下：20,000 小时/节能模式下：25,000 小时；

4、亮度：≥7300/7600（中心）；

5、对比度：≥100，000：1；

6、亮度均匀性：≥90%；

7、镜头：标准镜头1.23～1.97：1，支持0.62：1、0.8：1镜头；

8、镜头位移：支持垂直水平方向电动镜头位移，垂直：上100%，下60%；水平：±40%；

9、信号接口：输入：HDMI×2；VGA×1；DVI×1；

10、控制接口：输入：RS232×1；RJ45*1（网络控制）、M3×1（有线红外），USB-A×1；

输出：IR 3D OUT×1；

11、色域：≥REC.709；

12、功耗：功耗≤500W，待机功耗≤0.5W；

13、3D：支持DLPlink 3D、红外3D；

14、颜色调整：支持RGBYCMW七色调整；

二、配套设备材料

1、根据现场环境定制0.5-0.62-0.7短焦镜头；

2、定制工程投影机专用支架，长度可以伸缩，承重≥50公斤；

3、配套可传输≥150米的光纤HDMI视频延长器；

4、配套满足互动显示屏及投影仪使用的网线，电源线，高清线等辅材。

	82
	互动智能灯光系统
	1
	套
	一、功能要求

1、根据现场布置智能呼吸灯带，实现灯光与屏幕内容的实时联动互动；

2、采用分布式控制架构，支持多区域独立控制；

3、基于DMX512/Art-Net协议的高精度灯光控制；

4、支持与互动显示屏的低延迟同步机制；

5、具备手动控制、自动编程、实时联动三种工作模式。

二、参数要求

1、采用RGB三色LED，支持全色彩混合（1600万色）；

2、单颗LED功率≥0.3W，光通量≥15lm；

3、色温调节范围2700K-6500K；

4、显色指数Ra≥90；

5、颜色一致性CRI≥85；

6、灯带宽度≥12mm，厚度≤5mm，长度≥1000米；

7、LED间距≤20mm（每米≥50颗LED）；

8、柔性灯带，最小弯曲半径≥30mm；

9、防护等级IP20（室内使用）；

10、刷新率≥60Hz，响应时间≤5ms；

11、亮度调节范围1%-100%（256级灰度）；

12、饱和度调节范围0-100%；

13、色彩精度偏差≤3%；

14、处理器：参照或相当于ARM Cortex-A7四核，主频≥1.2GHz；

15、内存≥512MB，存储≥8GB；

16、支持DMX512通道数≥1024；

17、控制延迟≤10ms；

18、屏幕到灯光的同步延迟≤30ms；

19、色彩映射准确率≥95%；

20、动态响应时间≤20ms；

21、同步帧率稳定在60FPS支持屏幕画面实时采样（采样密度≥100点/平方米）；

22、采用智能色彩提取算法，自动识别主色调；

23、支持色彩饱和度与亮度自适应调节；

24、支持色彩过渡平滑处理，避免频闪；

25、主色调跟随模式：灯光实时跟随屏幕主色调变化；

26、动态跟随模式：灯光跟随屏幕动态元素运动；

27、节拍同步模式：灯光与音频节拍同步闪烁；

28、氛围增强模式：根据屏幕内容自动切换预设场景。

	83
	LED显示屏3
	1
	套
	一、LED显示屏（面积≥5.632m2）

1、像素点间距：≤1.86mm ；

2、像素密度：≥288906点/㎡；

3、灯管封装 ：SMD 1515 1R1G1B ；

4、模组尺寸(长×宽×厚)：≤320×160×14.5mm；

5、采用聚碳和玻璃纤维材质；材料防火阻燃满足94V0标准；

6、结构特点：灯驱合一；

7、单元模组分辨率：≥172×86；

8、输入电压(直流)：4.5±0.1V ；

9、单元板功率：≤32.5W ；

10、驱动方式：1/43恒流驱动；

11、亮度：显示单元亮度≥700nits，亮度调0～100%无极可调；

12、亮度均匀性：≥0.95；

▲13、亮度均匀度：符合SJ/T 11141-2025标准C级：IGU≥98%；

▲14、蓝光生物安全检测：在20℃-30℃的室内以恒流电源0.35A 50Hz正常工作15分钟后测试，屏体蓝光符合GB/T 20145-2006光生物安全性标准，蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值，眼睛的红外辐射危害曝辐射值，皮肤热危害曝辐射值检测无危害；

▲15、显示功能：显示画面无单列或单行像素失控现象且系统具备掉电储存功能，支持不关电热拔抢修功能；

▲16、图像稳定性：显示图像完全无抖动、波动、跳动、抽动等不稳定现象；

▲17、图像均匀性：完全无马赛克现象及灰尘效应；

▲18、人眼视觉舒适度(VICO)：指数低于2.0，去除100%紫外线，消除80%摩尔纹；

▲19、可视角度：水平≥175°，垂直≥175°；

20、灰度等级：≥16bit；

21、换帧频率：≥60帧/秒 ；

22、刷新频率：≥3840Hz；

23、色温：3000K～9000K可调；

24、单元板带有数据自动校正功能；

25、控制方式计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示；

26、亮度调节256级手动/自动；

27、为确保产品稳定，及长期使用，防护等级≥IP50；

28、输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV)；

29、平均无故障时间：≥1万小时；

30、色度均匀性：-0.003≤Cx≤0.003；

31、衰减率(工作3年)；≤15％；

32、连续失控点：≤1/1000000（1PPM），无连续失控点；

33、离散失控点：≤0.0001，出厂时为0；

34、盲点率：≤0.0003，出厂时为0；

35、工作温度范围：-20～60℃；

36、工作湿度范围；10％～90％RH(无结露)；

37、工作电压：AC100/220V±15% ，DC5V；

38、运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰；

39、屏幕水平平整度：≤1mm/㎡；

40、屏幕垂直平整度：≤1mm/㎡。

二、视频控制器（1台）

1、支持数字信号接口，包括但不限于2路DVI，1路HDMI，1路SDI；

2、最大带载≥520万像素，最宽≥8192点，或最高≥4096点；

3、最大输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；

4、支持≥8路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份；

5、支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放；

6、支持3画面显示，位置、大小可自由调节；

7、支持独立音频输入；

8、支持RS232串口协议控制；

9、支持HDCP高带宽数字内容保护技术；

10、支持亮度和色温调节；

11、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并显示。

三、配套设备材料及安装

1、多功能卡配电箱，可远程电脑控制，定时开关；包含1P40A D型≥3路，单开门，规格约500mm×400mm×200mm；

2、室内屏工程安装服务包含室内显示屏钢结构+包边+安装+调试；

3、采用≥4mm²三芯电源线；超六类纯铜网线（敷设≥4根），另敷设1根备用；负责敷设满足项目使用的音频线以及配套足够数量的接收卡。以上线材数量长度满足本LED显示屏使用要求。

	84
	75英寸交互会议平板
	2
	套
	一、会议平板

1、支持安卓操作系统，支持内置OPS电脑显示功能，USB多媒体文件播放功能；

2、支持PC和安卓≥20点触摸，支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用；

3、支持睡眠定时、关机记忆功能，支持遥控快捷键；

4、支持录屏功能、电子白板、手写批注功能，满足培训授课的各项应用需求；

5、支持计时功能，具备有计时器小工具，可随时掌控时间；

6、支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收≥4个信号显示在同一个交互平板上；

7、支持批注通过网络二维码分享功能；

8、显示尺寸：≥75寸，分辨率≥3840×2160，刷新频率≥60HZ；

9、自带≥1个摄像头，≥8个麦克风；配套移动支架。

▲10、具有隔空手势识别功能，可通过软件开启或关闭隔空滑动页面和隔空截屏。

二、OPS电脑

1、会议平板OPS电脑卡采用插槽式嵌入会议平板一体机应用；

2、支持≥3种操作系统，包括但不限于Windows 7、Windows 8、Windows 10；

3、处理器CPU：参照或相当于Intel® Core™ i5 6代，内存容量：≥4G，可扩展至≥16G，硬盘SSD ≥128G，分辨率：≥4096×2160×24bpp @ 24Hz；

4、输出：≥1路 HDMI；≥1路VGA；≥1 路 RJ45千兆；支持无线WIFI；≥1路COM口；≥2 路 USB 2.0，≥4路USB 3.0；≥1组 Line-out /Mic-in；≥1路OPS接口。

	85
	98寸交互会议平板
	5
	套
	一、会议平板

1、支持安卓操作系统，支持内置OPS电脑显示功能，USB多媒体文件播放功能：

2、支持PC和安卓≥20点触摸，支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等：支持信号源切换后触摸

功能可用：

3、支持睡眠定时、关机记忆功能，支持遥控快捷键；

4、支持录屏功能、电子白板、手写批注功能，满足培训授课的各项应用需求；

5、支持计时功能，具备有计时器小工具，可随时掌控时间：

6、支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收≥4个信号显

示在同一个交互平板上；

7、支持批注通过网络二维码分享功能：

8、显示尺寸：≥98寸，分辨率≥3840×2160，刷新频率≥60HZ；

9、自带≥1个摄像头，≥8个麦克风；

10、具有隔空手势识别功能，可通过软件开启或关闭隔空滑动页面和隔空截屏。

二、OPS主机

1、会议平板OPS电脑卡采用插槽式嵌入会议平板一体机应用；

2、支持≥3种操作系统，包括但不限于Windows7、Windows8、Windows10；

3、处理器CPU：参照或相当于Intel@Corei56代，内存容量：≥4G，可扩展至16G，硬盘SSD ≥128G，分辨率：不低于4096×2160×24bpp@24Hz；

4、输出：1路HDMI；1路VGA；1路RJ45千兆；支持无线WIFI；1路COM口；2路USB2.0，4路USB3.0；1组Line-out/Mic-in；1路0PS接口。

三、配套配件及材料

1、会议平板支架：一级冷轧钢；承重：≥300kg。

2、红外压感智能笔

（1）支持快捷键单击唤起/切出软件、双击收起软件截图。

（2）支持上下页键上下翻页、播放PPT、退出PPT。

（3）支持颜色变换建切换书写笔记颜色，及长按调出橡皮擦。

（4）支持体感指针键调出跟随聚光灯、放大镜、激光红点、飞鼠功能。

3、无线同屏器

（1）输出分辨率：≥1920×1080，输入分辨率：≥1920×1080；

（2）无线数据速率：≥300Mbps。

	▲商务及其他要求表

	合同签订期
	自成交通知书发出之日起25日内。

	交付时间及地点
	1、交付时间：自合同签订之日起60个工作日内交付货物并完成所有的安装及调试；

2、交付地点：广西南宁市采购人指定地点。

	质保期限
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期3年（“技术参数要求”有要求的则按其要求）。若厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

	售后服务要求
	1、成交供应商按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。

2、成交供应商必须在交货后10个工作日内进行安装、配线以及软硬件的测试和调整服务，并于60个工作日内完成相关安装调试服务。提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的培训服务。成交供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。

3、在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、质保期内出现无法排除的故障，供应商无条件更换同型号产品。

5、在质保期满后，根据双方协商另行签订维保合同。

6、因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

7、成交供应商接到故障通知后，在2小时内需要作出响应，6小时内进行电话、网上诊断协助排除故障，如需现场处理故障的，应24小时内到达采购人指定现场排除故障。

8、质保期外维修响应时间：如果系统出现故障，在接到维修服务的请求后，成交供应商工程师应在 2小时内作出响应，6小时内进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48 小时内到达现场，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在 5 个工作日内解决或提出明确解决方案（具体以维保合同为准）。

	付款方式
	1、预付款；合同生效、担保措施生效以及实施条件具备后10个工作日内，支付合同总金额的30%；项目实施完毕且验收通过后，支付至合同总金额的100%。

2、采购人付款前，成交供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

3、付款方式：银行转账。

	履约保证金
	1、履约保证金金额：成交金额的 5 %。（若成交供应商被认定为中小企业的，履约保证金数额将按成交金额的2%收取）

2、履约保证金递交方式：银行转账、电汇、网上支付、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。

3、履约保证金递交时间：签订合同前5个工作日内由成交供应商转入采购人指定保证金账户。

4、履约保证金退还：履约完成并验收合格后无质量问题，成交供应商提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后五个工作日内以银行转账方式无息退还。保证金指定账户：

开户名：广西工业职业技术学院

开户行：广西北部湾银行南宁市衡阳路支行

账  号：1702012200017200

	报价要求
	竞标供应商须就本项目需求清单中的所有实施内容作完整报价。总报价包括但不限于采购标的及相关配件的价格、运输费用、安装调试费用、安全文明施工费、系统对接费、项目技术支持费、项目使用培训费用、派出技术人员的交通费、住宿费、伙食及通信补助费、税金、售后服务费及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。

	验收标准及要求
	1、验收依据

按合同要求、成交供应商的项目响应文件及国家标准进行验收。

2、验收标准

（1）所有采购标的均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

（2）采购文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供项目相关使用说明书、合格证。

3、验收要求

（1）验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。

（2）采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，如委托第三方机构组织实施的，由验收小组对照采购文件的技术参数要求核对检验，如不符合采购文件的技术参数要求的，按合同约定执行，成交供应商承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。

①验收活动开始前，成交供应商应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。

②因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生的相关成本费用由成交供应商承担。

（3）验收时成交供应商提供验收文档，具体如下：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档（如有）等。

（4）对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求，以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

（5）项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由成交供应商另行承担。

（6）在验收过程中发现成交供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

（7）成交供应商提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给采购人。

	核心产品
	第6 项产品“桌面框架式3D打印机”为核心产品。

	其他要求
	1、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。

2、执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，竞标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则不予认定。

3、采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，竞标人所投产品必须从其规定。

4、竞标供应商可结合项目实际提供技术方案、安装调试实施方案。

	谈判内容：谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容：主要技术参数及性能（配置）要求中未标识“▲”要求。


第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、 竞争性谈判响应文件封面格式

封面
竞争性谈判响应文件

项目编号：                     

项目名称：                                

 供  应  商：                 （盖公章）
          供应商地址：                            

年  月  日

二、附  件

附件一 

谈判响应函

广西壮族自治区政府采购中心：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                       

开户银行：                           账号/行号：          

电话/传真：                         电子函件：                           

日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字（或盖章）：                       

谈判供应商名称（盖章）：                                                               

附件二             

报  价  表

项目名称：                 

项目编号：                     

	序号
	货物

名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明）
	单价②
	单项合价

（元）

③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）

	交付使用时间：

	交付使用地点：


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：              

谈判供应商名称（盖章）：       

报价时间：     年     月    日

附件三  

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称：                 

项目编号：                     

	序号
	竞争性谈判文件要求
	竞争性谈判响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	商务部分（商务及其他售后服务要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	技术部分（技术参数及性能配置要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；
  2、应对照竞争性谈判文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将有可能导致谈判被拒绝。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：                            

谈判供应商名称（盖章）：                              

      年   月   日
附件四

法定代表人授权委托书

广西壮族自治区政府采购中心：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

谈判供应商（盖章）：               
法定代表人（签字或签章）：       
签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：               
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件


附件五

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明： 1、竞标人应按照相关法规规定如实作出声明。

 2、按照采购文件的规定盖章（自然人竞标的无需盖章，需要签字）。

附件六
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员
人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                          企业名称（盖章）：

                          日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、供应商须依据《采购需求》中明确的标的所属行业进行填报。

3、填报依据：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

             《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

附件七
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：                    

合同编号：                    

采购人（甲方）                    
住   所：                          

供 应 商（乙方）                   
住   所：                          

签订合同地点：                    

签订合同时间：                    
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

                                       合同编号：

   采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号                          

   供 应 商（乙方）                             项目名称和编号                       

   签  订  地  点                               签  订  时 间                        

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.供货一览表

	序号
	标的

名称
	商标

品牌
	型号

参数
	生产

厂家
	数量
	单位
	单价

（元）
	金额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                                  （小写）                      


2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式： 乙方自定 。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 不接受损耗 。

第五条　交付和验收
1.交付使用时间：                 、地点：                 。

2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后     个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  5  日内及时予以解决。乙方逾期解决的，视为逾期提交服务成果。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定，乙方无条件满足甲方要求 。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                 。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：                      。
3.付款方式：                      。

第九条　履约保证金

                                      。
第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条　质量保证及售后服务

1.乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款

利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条　调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后         个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条　货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

    1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额         % 违约金并赔偿甲方经济损失。

    2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

    3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.乙方逾期交货的，每天向甲方偿付合同金额      ‰ 违约金，超过       天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方无故延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额       ‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额      % 。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额     % 向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额    % 收取违约金并赔偿经济损失。

8.因乙方违约，甲方向乙方主张权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费律师费等）由乙方承担。

第十五条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条　合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条　合同生效及其它

    1.合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

    2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

    3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

    1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　签订本合同依据

1.谈判文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.谈判响应函； 

4.成交通知书。
第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，甲方应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	4、其他具体事项：

	甲方（章）

年   月   日 
	乙方（章）

                 年   月   日


    注：售后服务事项填不下时可另加附页
第六章  评审方法与评定标准

                      评审方法与评定标准
一、评审原则

    （一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

　　（三）无效响应处理原则：在评审过程中，供应商的响应文件或最后报价如被谈判小组认定为无效响应，则该供应商的响应文件将不再进入后续任何评审阶段，且不参与后续的排名与成交候选人推荐。

二、评审方法

    （一）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

    （二）谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以评标价最低的供应商作为成交供应商。

    （三）谈判供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予10%的扣除；扣除后的价格为评标价；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与谈判响应，对其最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-20%）。除上述情况外，评标价=最后报价。
    （四）谈判供应商及所提供的产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

    （五）竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按评标价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（评标价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。

（二）排名第一的成交候选人放弃成交、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。
20

