                                                  人工智能专项实训室建设采购（GXZC2026-J1-000035-CGZX）                                  

竞争性谈判文件
项目编号：GXZC2026-J1-000035-CGZX
项目名称: 人工智能专项实训室建设采购
采 购 人：广西农业工程职业技术学院
采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心
   2026年1月
目 录
第一章 竞争性谈判公告…………………………………2

第二章 谈判供应商须知…………………………………6

第三章 采购需求…………………………………………17
第四章 竞争性谈判响应文件格式………………………56
第五章 合同主要条款……………………………………64
第六章 评定标准…………………………………………72
第一章  竞争性谈判公告
竞争性谈判公告
项目概况
人工智能专项实训室建设采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取采购文件，并于2026年1月16日10:00（北京时间）前提交响应文件。
   一、项目基本情况 

项目编号：GXZC2026-J1-000035-CGZX

项目名称：人工智能专项实训室建设采购
采购方式：竞争性谈判 

预算总金额（元）：1514000.00
采购需求：

    标项名称:人工智能专项实训室建设采购
    数量:1
    预算金额（元）:1514000.00
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：云计算课程学习平台硬件服务器1台；学生实训电脑60套；教师机1套；学生课桌椅30套；教师讲台1套；86寸教学黑板多功能一体机1台；智能网络实训平台硬件服务器2台；智能网络学习平台硬件服务器1台；学生实训电脑60套；教师机1套；学生课桌椅30套；教师讲台1套；86寸教学黑板多功能一体机1台；实训电脑50台；学生实训桌椅50组；管理和监考工作站1台；考试机8台；监控显示器1台；打印机1台；监考位1套；考试位8套；储物柜子1套；86寸教学黑板多功能一体机1台；空调1台；学生实训电脑48套；教师机1套；学生课桌椅24套；教师讲台1套；承载平台服务器1台；实验桌10套；86寸教学黑板多功能一体机1台。
(详见采购文件)。

   最高限价（如有）：/

   合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

   本项目（否）接受联合体投标

   备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无 

3.本项目的特定资格要求：无 

三、获取采购文件

时间：2026年1月12日至2026年1月15日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）  

方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763 。

提示：竞争性谈判公告附件内的竞争性谈判文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取竞争性谈判文件申请并下载了竞争性谈判文件后才视作依法获取竞争性谈判文件（法律法规所指的供应商获取竞争性谈判文件时间以供应商完成获取竞争性谈判文件申请后下载竞争性谈判文件的时间为准）。  

售价（元）：0 

四、响应文件提交

截止时间：2026年1月16日 10:00（北京时间）

地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标
五、响应文件开启 

开启时间：2026年1月16日 10:00（北京时间）

地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅
六、公告期限 

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜 
1．竞标保证金（人民币）：分标1：1万元；(必须足额交纳)
（1）竞标保证金交纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担险机构出具的保函等非现金形式。
（2）采用网上银行转账形式的，竞标人应于提交竞标响应文件截止时间前将竞标保证金交至以下账户。
 开户名称：广西壮族自治区政府采购中心
 开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行

 银行账号：20009101040051648

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，竞标人应于提交竞标响应文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至我中心财务处。 
（4）本中心财务处联系方式： 地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。
2．本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3．网上公告媒体查询 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.其他注意事项 
（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 

（2）（供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过广西政府采购云竞标客户端软件制作竞标文件，广西政府采购云竞标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招竞标项目管理系统--供应商客户端）。 

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法竞标或竞标失败等后果由供应商自行承担。 

（6）响应文件网上递交截止后，，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有响应文件，各供应商须在开启程序开始后30分钟内对上传广西政府采购云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
     八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
名  称：广西农业工程职业技术学院
地  址：广西壮族自治区崇左市中国-东盟南宁空港扶绥经济区空港大道25号
项目联系人：吴老师
项目联系方式：0771-6600648
2.采购代理机构信息

名  称：广西壮族自治区政府采购中心

地  址：广西南宁市星湖路22号
项目联系人（询问）：陈立斌
项目联系方式（询问）：0771-8600433
                                                      广西壮族自治区政府采购中心
                                                           2026年1月12日
第二章  谈判供应商须知
谈判供应商须知前附表

	序号
	内    容

	1
	项目名称：人工智能专项实训室建设采购

项目编号：GXZC2026-J1-000035-CGZX

	2
	谈判供应商资格：详见公告“二、申请人的资格要求”。

	3
	报价：谈判供应商可就《采购需求》中的货物和服务内容分别作完整唯一报价。

	4
	响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线竞标响应（电子竞标），谈判供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密响应文件”的上传、提交：

a. 谈判供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。

b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	5
	提交响应文件截止时间：见竞争性谈判公告

	6
	响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。

	7
	保证金（人民币）：详见本项目竞争性谈判公告。

	8
	谈判时间：2026年1月16日10时截标后（如有变更，具体变更时间由广西壮族自治区政府采购中心另行通知）

谈判地点：广西南宁市星湖路22号，广西壮族自治区政府采购中心评标室。（本项目采用全流程电子标方式，供应商无须前往竞标现场。）

	9
	评审方法：最低评标价法（详细见第六章） 

	10
	响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。

电子响应文件是指通过“广西政府采购云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

	11
	响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密响应文件。

	12
	响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	13
	法定代表人或其授权代表签字或签章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，如果谈判单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，谈判单位可以线下签字或签章后扫描上传。

	14
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

	15
	电子加密响应文件的解密：谈判开启后，我中心将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密竞标文件”的在线解密。

	16
	对竞争性谈判文件、采购过程或者成交结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。

	
	接收质疑函方式：以书面形式。

	
	质疑联系部门及联系方式：

（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科     

电话：0771-8600453

地址：广西南宁市星湖路22号

（2）广西农业工程职业技术学院

电话： 0771-6600648
地址： 广西壮族自治区崇左市中国-东盟南宁空港扶绥经济区空港大道25号

	
	现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00-12：00，14：00-17：00）


谈判供应商须知
一、总　则
1. 适用范围
1.1项目名称：人工智能专项实训室建设采购
项目编号：
本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。
2. 定义
2.1“采购人”是指：广西农业工程职业技术学院。
2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。
2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人（负责人）或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
3. 谈判供应商资格要求：详见公告“二、申请人的资格要求”。
    4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改
4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
4.2竞争性谈判公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）
4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：
4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。
4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件提交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。
4.3.3本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。
4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布更正公告。
二、竞争性谈判响应文件的编制
5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

5.1.2响应文件须由谈判供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

5.1.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或签章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本中心和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.6.1价格文件

1）报价表；（附件二）[必须提供]
5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件） 

1）谈判书；（附件一）[必须提供]
2）商务、技术响应、偏离情况说明表（附件三）；[必须提供]
3）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（附件四）[委托代理时必须提供]； 

4）法定代表人(负责人)身份证扫描件或其他电子文件；[法定代表人(负责人)参加谈判时，必须提供]
5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件[必须提供]；

②对于有经营资质要求的，谈判供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，要求清晰反映该谈判供应商本年度经营资质，同时要加盖单位公章。[必须提供]；

6)财务状况报告[格式自拟，必须提供]；

7）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明[扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供]；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。

8）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证[扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供]；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]
10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明[格式自拟，必须提供]；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：竞标人在本项目竞标截止时间前10日内,进入竞标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目竞标截止时间前10日至竞标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定,则必须提供]。

12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）[格式自拟，必须提供]；

13）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

14）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

15）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

16）产品获奖证书；

17）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

18）质量保证措施；

19）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

20）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

21）中小型企业声明函（附件六）[如有，请提供]。
6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求
7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。
7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。
7.4报价：谈判供应商可就《采购需求》中各分标的货物和服务内容分别作完整唯一报价。
四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密
8. 竞争性谈判响应文件的上传和提交：见须知前附表。
9.1 竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。
10. 保证金说明及要求
10.1保证金应用人民币：具体金额详见竞争性谈判公告。
10.2 保证金交纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担险机构出具的保函等非现金形式交纳。
10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性谈判。
10.4本项目保证金事宜请联系本中心财务处（地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309。）。
10.5未成交谈判供应商的保证金，将在成交通知书发出后4个工作日内予以退还，不计利息。
成交人的保证金在合同签订后4个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。
10.6对应交未交保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。
（说明：评审时，谈判小组将以本中心财务室编制的《采购文件报名登记名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。
注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
10.7谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：
  （1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的；
  （2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

  （3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

  （4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
五、谈判程序及评审方法
11.1在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。
11.2竞争性谈判响应文件无效的情形：
11.2.1 未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。
11.2.2 有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；
（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；
（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。
11.2.4其他投标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件的；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
11.2.5 被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。
12.1第一轮谈判
（一）谈判准备
本中心将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二）第一轮谈判程序：
1.谈判会由本中心主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单；

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.2竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。
12.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。
谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。
当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：

广西政府采购云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

12.4最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表CA电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。
谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。
12.5供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。
12.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

12.8终止竞争性谈判采购活动

在竞争性谈判采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本中心将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足 3 家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者本中心将终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

六、确定成交供应商办法
13.1 根据以下原则确定成交供应商：
13.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。
七、成交结果公告
14.1本中心在评审结束后二个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。
八、签订合同
14.1成交供应商自成交通知书发出之日起：25日内与采购人签订合同（采购需求中另有要求的，按要求执行）。

14.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定排名第二的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、询问、质疑和投诉
15.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

15.2 供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

15.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

15.4采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“供应商须知前附表”。

十、适用法律
16.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的谈判。

十一、其他事项

17.1解释权

本竞争性谈判文件解释权属本中心。

17.2 有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

     广西壮族自治区政府采购中心

     邮政编码：530011

     通讯地址：广西南宁市星湖路22号

     电    话：0771-8600433
第三章  采购需求
采购项目技术规格、参数及要求

一、项目编号：GXZC2026-J1-000035-CGZX
二、项目类别：      货物        

三、分标1采购预算:  1514000.00  元；

四、分标1标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

分标1：

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求

	一、存储与虚拟化实训室
	

	1
	云计算课程学习平台硬件服务器
	1
	台
	配置2颗英特尔至强银牌4216(2.1GHz/16-Core/22MB/100W)处理器；主频2.1GHz。
2、 配置内存≥32GB 3200MHz DDR4*2；
3、 配置2块1920GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-SE005系列-2.5英寸硬盘；
4、 配置专用RAID卡，提供RAID0,1,5,6,10,50,60-1GB Cache；具备热备盘数据迁移、数据重组及对RAID进行控制的方法功能，同时，具备闪存控制方法和固态硬盘的均衡方法功能；
5、 提供GE管理网口；配置：2*GE+ 2*10GE光口(含光模块)；
6、 配置2个900W交流电源模块，支持1+1冗余，并提供配套的电源连接线；配置4个冗余风扇,支持单风扇失效。
7、质保三年

8.部署Deepseek大模型训练推理一体机

（1）成交供应商需按照甲方要求提供设备系统安装、软件组件安装及模型训练服务，7*24小时技术响应，所有软件均为开源软件。

（2）为硬件安装ktransformers、vllm、dify、llmstack软件及支撑系统所需要的组件，需实现LLM推理服务管理、智能体编排、MCP协议、统一租户管理，软件版本按照甲方指定，所有软件均为开源软件。

（3）安装LLM推理服务管理：提供专业的大语言模型推理调度管理平台，支持多租户隔离管理，可统一纳管不同租户的模型部署与推理服务；提供GPU资源虚拟化及精细化调度功能，允许在单个GPU卡上部署多个大语言模型实例，实现模型热更新、动态批处理、连续批处理，支持模型实例在线扩缩容。

提供GPU资源监控与利用率优化功能，支持实时监测并展示推理过程中的GPU利用率、显存使用率、推理延迟、请求吞吐量等关键指标； 

支持HuggingFace、Deepseek、Qwen等主流大语言模型框架的快速部署，内置预设推理模板，允许用户根据业务需求自定义推理服务策略； 

推理调度平台支持RESTful API、gRPC接口调用，具备完善的文档资料，服务提供商需提供完整的技术支持服务，确保用户可自主进行系统部署、模型调优及维护，提供所有技术文档及培训服务。

（4）提供智能体编排平台：提供智能体编排功能，支持基于大语言模型构建和管理智能应用。

支持智能体的图形化编排与管理，用户可通过拖拽方式快速定义智能体工作流程，无需额外编程； 

提供内置数据源连接器，支持文档、数据库、API、网页抓取等多种数据源的接入，用户可轻松构建知识库和外部数据融合； 

支持即时调试和实时预览智能体运行效果，提供版本管理与回滚功能，确保智能应用的快速迭代与高效运维； 

内置多种智能体交互方式，包括Chat、API调用、Webhook等，满足不同业务场景的需求；服务提供商需提供全面的技术文档、培训服务及必要的技术支持，确保用户可自主进行智能体的构建与维护。

（5）支持统一租户管理平台：具备统一的租户与权限管理能力，支持对推理和训练任务的资源隔离和权限细分，提供租户配额管理、资源审计和成本核算功能，允许用户自主进行租户的增删改查及权限的分配。

	2
	学生实训电脑
	60
	套
	硬件配置：
处理器：英特尔酷睿I5 12400处理器 核心数≥六核或以上，基础主频≥2.50GHz；
2、主板：Intel系列芯片组，主板集成声卡；
3、内存：16G DDR5 4800MHz 内存；
4、显卡：集成显卡；
5、硬盘：512G NVMe SSD固态硬盘；
6、电源：110/220V 120W 节能电源；  
7、显示器：≥23.8寸WLED显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，亮度不低于250，对比度不低于1000；
8、键盘、鼠标：原厂USB键盘、鼠标。

	3
	教师机
	1
	套
	1、处理器：英特尔酷睿I7处理器，核心数≥十核，基本频率≥2.4 GHz，十六线程处理器或以上；
2、内存：2*16G DDR5 4800MHz；                            
3、显卡：集成显卡；
4、声卡：集成声卡；
5、硬盘：512G SSD M.2 2280固态硬盘，具备双硬盘扩展槽位；
6、网卡：集成千兆网卡；
7、显示器：≥23.8寸WLED显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，亮度不低于250，对比度不低于1000：
8、键盘、鼠标：原厂USB键盘、鼠标；
12、电源：≥260W节能电源或以上。

	4
	学生课

桌椅
	30
	套
	双人桌参数
1、长度1400mm，宽度600mm，高度750mm； 
2、上方前挡板采用厚度不低于15mm厚颗粒板。
3、桌架两边采用40*40方管，脚之间前挡板和机箱使用钢板折弯冲压成型，钢板表面冲有10mm*120mm长条装饰空，脚之间托桌面拉杆主横梁采用29mm*22mm*35mm梅花管连接，托臂需预留连接梅花管连接孔，钢架整体可以拆装，桌子整体简约现代时尚牢固。
4、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈色。
方凳参数：
方凳尺寸为340*240*420mm，凳架整体使用25*25方管焊接成型，脚套采用白色，内塞脚垫外露不少于7MM，内塞入不少于20MM加强筋不少于4圈，脚垫采用高分子PE材料一次性注塑成型，不接受3D打印工艺，脚垫与凳管应结合紧密，牢靠，不脱落。

	5
	教师讲台
	1
	套
	1.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体金属板厚度≥0.8~1.5mm，老师接触位置为木质桌面，桌面采用E0级环保高密度板。

2.讲台尺寸设计为长×宽×高：≥ 1100×550×1030 ±5mm，环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品。

3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观圆弧设计，无菱角处理，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒，保护师生安全。

4.讲台支持标准机柜收纳，支持≥12U的设备收纳放置，收纳空间（含机柜部分）≥965mm×505mm×600mm±5mm，前后门都可以打开，方便设备安装及维护，前门采用隐藏式按压弹簧开关设计，美观且易于操作，后门采用双开门式设计，只需要一把钥匙管理；

5.讲台机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏。

	6
	86寸教学黑板多功能一体机
	1
	台
	一、整体设计

1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。

2.整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。

3.无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。

4.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm

5.主屏支持普通粉笔直接书写。，整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。

6.整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。

二、整机显示与音频效果设计

（一）显示效果

1.整机色域覆盖率（NTSC）≥72%

2.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。

3.灰度等级≥256级。

▲4.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

5.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。

6.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别

7.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。

8.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。

9.支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。

▲10.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

11.纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。

12.整机显示屏幕采用全贴合方式，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广

13.整机屏幕保护玻璃与显示液晶屏组件，在结构上通过光学胶完全贴合在一起，中间贴合层无空气介质。

（二）音频效果

▲1.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

2.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。

▲3.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

▲4.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

5.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB

6.内置麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。

7.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。

三、内置摄像头功能设计

1.整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。

▲2.具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

▲3.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

4.整机内置至少三个摄像头，像素值均大于800 万。

▲5.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥142度且水平视场角≥121度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为2592 x 1944分辨率下，支持30帧的视频输出。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

6.整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头， 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。

7.整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机1.7米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于4米，可以实现人脸识别。

8.整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。

▲9.整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

10.整机支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。

11.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。

▲12.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

▲13.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

14.整机支持通过人脸识别进行登录账号。

四、安卓与触控系统

（一）安卓系统

▲1.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥4GB，存储空间≥32GB。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

2.整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。

3.整机内置触摸中控菜单，可查看当前正在运行的应用，支持应用切换，在全屏应用下无需退出全屏应用即可进行切换；支持应用关闭，以及关闭所有应用。

4.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。

5.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。

在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度

6.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。

▲7.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

8.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。

9.无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。

在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。

（二）触控系统

▲1.采用电容触控方式，支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

2.支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。

3.触摸分辨率32768×32768。整机系统支持书写触控延迟≤25ms

4.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。

5.触摸响应时间≤4ms。触摸最小识别物≤3mm。

▲6.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

7.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。

▲8.整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

9.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。

五、内置电脑配置与无线模块配置

（一）内置电脑模块

1.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。无需工具即可快速拆卸电脑模块。

2.搭载Intel 12代酷睿i5或以上配置CPU，内存：8 GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256 GB SSD固态硬盘或以上配置。

3.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。

4.PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。

5.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。

6.具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。

7.具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。

8.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

（二）无线模块配置

1.整机无需外接无线网卡，在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。

2.Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。

▲3.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

▲4.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

5.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。

6.整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。

7.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。

▲8.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个；（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

9.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。

10.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 

11.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。

六、配套教学软件

（一）教学软件设计

1.支持为教师提供可扩展的云存储空间， 教师可在个人云空间上传存 储互动课件、云教案和其他教学资源。 支持上传的资源格式有：

文档： ppt 、pptx 、word、pdf；

图片： bmp 、png、jpg、jpeg、gif；

音视频： mp3 、wav 、wma 、ogg 、aac、 mp4、rmvb、wmv、avi、rm、3gp、mkv、 flv 、mov 、svg 、swf。

2.支持移动调整文件及文件夹的层级， 支 持对文件进行重命名、删除操作。互动 课件与其他教学资源的云空间相互独 立；教师可新建课件组或素材文件夹对 教学资源进行个性化的分类与标记； 多 媒体素材库内的素材可插入互动课件， 互动课件内的多媒体素材可在课件内 直接上传至多媒体素材存储空间，支持教师调用、采集教学素材。

3.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。

4.互动课件支持定向分享，分享者可将互 动课件、课件组推送至指定接收方账号 的云空间， 接收方可在云空间接收并打 开分享课件。

5.互动课件支持开放式云分享，分享者可 将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享， 分享 链接可设置访问有效期。

6.提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中 文听写、 数学画板、字母卡片、英汉词 典、英文听写、化学实验、元素周期、 化学方程、物理线图、星球、藏文卡片 至少 20 种学科工具， 可一键插入课件。 学科工具支持教师自主设置在首页显 示的功能， 且该设置在备课和授课端之 间可以同步。

▲7.提供互动式教学课件资源， 包含学科教 育各学段各地区教材版本不少于 88 个； 包含学科教育各学段教材版本全部教 学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于 160000 份的交互 动课件。

8.按照下载量、课件质量、相关性每天动 态更新课件列表， 提供按章节、主题筛 选和关键词搜索， 支持模糊搜索。并提 供默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。

9.课件支持直接预览并下载，预览时支持 拖动课堂活动、形状、几何、文本元素；下载时课件可同步至教师个人云空间； 课件支持教师在线评分。

▲10.AI智能备课助手： 

在备课场景中支持搜索课件库课件资源， 具有不少于 15 万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页 一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂 活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。

11.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。

12.互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。本地课件则不会自动同步到云空间以保证数据安全。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。

▲13.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。

▲14.支持将互动课件导出为 pptx 、pdf、H5 或 web 链接。导出的课件支持在多终端  (包含 windows 、Macos 、iOS 、安卓、 国产化系统) 进行二次编辑。

15.课件回收站功能：按照删除时间存储已删除课件，支持用户在3天内自主或彻底删除单份/多份/全部已删除课件

可自由调节课件画面的显示比例，支持16:9、4：3画面显示比，可适配各类显示设备。

▲16.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。

▲17.全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键(Ctrl+F)调 用搜索控件， 输入文本即可查找课件内 文本框、形状、表格中对应的文本匹配 项。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印）

18.微课功能内置于交互式课件工具中，支持快速录制，微课可录制保存音频和课件的互动操作；

（二）学生评价系统

1.学生行为评价系统，集成四大功能模块：学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。

2.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。

3.老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。

4.支持老师对学生发送多人点评，可对表现情况相似的学生同时发送文字、图片评价。

5.根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。

6.支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。

7.支持导出excel格式的班级学生表现分数，也可以导出pdf格式的每个学生的表现报告。

七、售后服务要求

1．全国24小时免费电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修；

2．微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便；提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。

3.为确保货物质量及原厂品质，成交供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。

八、其他要求

1.为确保设备功能真实有效，正式供货时业主有权要求供应商提供与招标文件技术要求及功能符合的设备一套，根据招标文件进行所有性能参数的逐条核对，作为项目验收的依据。所提供设备若不符合招标要求，视为虚假应标并根据招标法及招标文件要求追究法律责任。

2.为确保所供应货物为全新且含质保产品，正式供货时成交单位须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，且均需加盖投标人公章。

	二、路由与交换实训室
	

	7
	智能网络实训平台硬件

服务器
	2
	台
	非OEM产品，具有自主知识主权，外观≤2U机架式，可放入42U标准机柜；
2、 配置不少于2颗英特尔至强银牌4216(2.1GHz/16-Core/22MB/100W)处理器；主频2.1GHz。
3、 配置内存≥32GB 3200MHz DDR4*8；
4、 配置不少于5块1920GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-SE005系列-2.5英寸硬盘；
5、 配置专用RAID卡，提供RAID0,1,5,6,10,50,60-1GB Cache；具备热备盘数据迁移、数据重组及对RAID进行控制的方法功能，同时，具备闪存控制方法和固态硬盘的均衡方法功能；
6、 提供GE管理网口；配置不少于：2*GE+ 2*10GE光口(含光模块)；
8、 配置2个900W交流电源模块，支持1+1冗余，并提供配套的电源连接线；配置4个冗余风扇,支持单风扇失效

9、部署Deepseek大模型训练推理一体机

（1）成交供应商需按照甲方要求提供设备系统安装、软件组件安装及模型训练服务，7*24小时技术响应，所有软件均为开源软件。

（2）为硬件安装ktransformers、vllm、dify、llmstack软件及支撑系统所需要的组件，需实现LLM推理服务管理、智能体编排、MCP协议、统一租户管理，软件版本按照甲方指定，所有软件均为开源软件。

（3）安装LLM推理服务管理：提供专业的大语言模型推理调度管理平台，支持多租户隔离管理，可统一纳管不同租户的模型部署与推理服务；提供GPU资源虚拟化及精细化调度功能，允许在单个GPU卡上部署多个大语言模型实例，实现模型热更新、动态批处理、连续批处理，支持模型实例在线扩缩容。

提供GPU资源监控与利用率优化功能，支持实时监测并展示推理过程中的GPU利用率、显存使用率、推理延迟、请求吞吐量等关键指标； 

支持HuggingFace、Deepseek、Qwen等主流大语言模型框架的快速部署，内置预设推理模板，允许用户根据业务需求自定义推理服务策略； 

推理调度平台支持RESTful API、gRPC接口调用，具备完善的文档资料，服务提供商需提供完整的技术支持服务，确保用户可自主进行系统部署、模型调优及维护，提供所有技术文档及培训服务。

（4）提供智能体编排平台：提供智能体编排功能，支持基于大语言模型构建和管理智能应用。

支持智能体的图形化编排与管理，用户可通过拖拽方式快速定义智能体工作流程，无需额外编程； 

提供内置数据源连接器，支持文档、数据库、API、网页抓取等多种数据源的接入，用户可轻松构建知识库和外部数据融合； 

支持即时调试和实时预览智能体运行效果，提供版本管理与回滚功能，确保智能应用的快速迭代与高效运维； 

内置多种智能体交互方式，包括Chat、API调用、Webhook等，满足不同业务场景的需求；服务提供商需提供全面的技术文档、培训服务及必要的技术支持，确保用户可自主进行智能体的构建与维护。

（5）支持统一租户管理平台：具备统一的租户与权限管理能力，支持对推理和训练任务的资源隔离和权限细分，提供租户配额管理、资源审计和成本核算功能，允许用户自主进行租户的增删改查及权限的分配。

	8
	智能网络学习平台硬件

服务器
	1
	台
	非OEM产品，具有自主知识主权，外观≤2U机架式，可放入42U标准机柜；
2、 配置不少于2颗英特尔至强银牌4216(2.1GHz/16-Core/22MB/100W)处理器；主频2.1GHz。
3、 配置内存≥32GB 3200MHz DDR4*2；
4、 配置不少于2块1920GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-SE005系列-2.5英寸硬盘；
5、 配置专用RAID卡，提供RAID0,1,5,6,10,50,60-1GB Cache；具备热备盘数据迁移、数据重组及对RAID进行控制的方法功能，同时，具备闪存控制方法和固态硬盘的均衡方法功能；
6、 提供GE管理网口；配置不少于：2*GE+ 2*10GE光口(含光模块)；
8、 配置2个900W交流电源模块，支持1+1冗余，并提供配套的电源连接线；配置4个冗余风扇,支持单风扇失效。

9、部署Deepseek大模型训练推理一体机

（1）成交供应商需按照甲方要求提供设备系统安装、软件组件安装及模型训练服务，7*24小时技术响应，所有软件均为开源软件。

（2）为硬件安装ktransformers、vllm、dify、llmstack软件及支撑系统所需要的组件，需实现LLM推理服务管理、智能体编排、MCP协议、统一租户管理，软件版本按照甲方指定，所有软件均为开源软件。

（3）安装LLM推理服务管理：提供专业的大语言模型推理调度管理平台，支持多租户隔离管理，可统一纳管不同租户的模型部署与推理服务；提供GPU资源虚拟化及精细化调度功能，允许在单个GPU卡上部署多个大语言模型实例，实现模型热更新、动态批处理、连续批处理，支持模型实例在线扩缩容。

提供GPU资源监控与利用率优化功能，支持实时监测并展示推理过程中的GPU利用率、显存使用率、推理延迟、请求吞吐量等关键指标； 

支持HuggingFace、Deepseek、Qwen等主流大语言模型框架的快速部署，内置预设推理模板，允许用户根据业务需求自定义推理服务策略； 

推理调度平台支持RESTful API、gRPC接口调用，具备完善的文档资料，服务提供商需提供完整的技术支持服务，确保用户可自主进行系统部署、模型调优及维护，提供所有技术文档及培训服务。

（4）提供智能体编排平台：提供智能体编排功能，支持基于大语言模型构建和管理智能应用。

支持智能体的图形化编排与管理，用户可通过拖拽方式快速定义智能体工作流程，无需额外编程； 

提供内置数据源连接器，支持文档、数据库、API、网页抓取等多种数据源的接入，用户可轻松构建知识库和外部数据融合； 

支持即时调试和实时预览智能体运行效果，提供版本管理与回滚功能，确保智能应用的快速迭代与高效运维； 

内置多种智能体交互方式，包括Chat、API调用、Webhook等，满足不同业务场景的需求；服务提供商需提供全面的技术文档、培训服务及必要的技术支持，确保用户可自主进行智能体的构建与维护。

（5）支持统一租户管理平台：具备统一的租户与权限管理能力，支持对推理和训练任务的资源隔离和权限细分，提供租户配额管理、资源审计和成本核算功能，允许用户自主进行租户的增删改查及权限的分配。

	9
	学生实训电脑
	60
	套
	1、处理器：英特尔酷睿I5 12400处理器 核心数≥六核或以上，基础主频≥2.50GHz；
2、主板：Intel系列芯片组，主板集成声卡；
3、内存：16G DDR5 4800MHz 内存；
4、显卡：集成显卡；
5、硬盘：512G NVMe SSD固态硬盘；
6、电源：110/220V 120W 节能电源；  
7、显示器：≥23.8寸WLED显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，亮度不低于250，对比度不低于1000；
8、键盘、鼠标：原厂USB键盘、鼠标。

	10
	教师机
	1
	套
	1、处理器：英特尔酷睿I7处理器，核心数≥十核，基本频率≥2.4 GHz，十六线程处理器或以上；
2、内存：2*16G DDR5 4800MHz；                            
3、显卡：集成显卡；
4、声卡：集成声卡；
5、硬盘：512G SSD M.2 2280固态硬盘，具备双硬盘扩展槽位；
6、网卡：集成千兆网卡；
7、显示器：≥23.8寸WLED显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，亮度不低于250，对比度不低于1000：
8、键盘、鼠标：原厂USB键盘、鼠标；
12、电源：≥260W节能电源或以上。

	11
	学生课桌椅
	30
	套
	双人桌参数
1、长度1400mm，宽度600mm，高度750mm； 
2、上方前挡板采用厚度不低于15mm厚颗粒板。
3、桌架两边采用40*40方管，脚之间前挡板和机箱使用钢板折弯冲压成型，钢板表面冲有10mm*120mm长条装饰空，脚之间托桌面拉杆主横梁采用29mm*22mm*35mm梅花管连接，托臂需预留连接梅花管连接孔，钢架整体可以拆装，桌子整体简约现代时尚牢固。
4、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈色。
方凳参数：
方凳尺寸为340*240*420mm，凳架整体使用25*25方管焊接成型，脚套采用白色，内塞脚垫外露不少于7MM，内塞入不少于20MM加强筋不少于4圈，脚垫采用高分子PE材料一次性注塑成型，不接受3D打印工艺，脚垫与凳管应结合紧密，牢靠，不脱落。

	12
	教师讲台
	1
	套
	1.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体金属板厚度≥0.8~1.5mm，老师接触位置为木质桌面，桌面采用E0级环保高密度板。

2.讲台尺寸设计为长×宽×高：≥ 1100×550×1030 ±5mm，环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品。

3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观圆弧设计，无菱角处理，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒，保护师生安全。

4.讲台支持标准机柜收纳，支持≥12U的设备收纳放置，收纳空间（含机柜部分）≥965mm×505mm×600mm±5mm，前后门都可以打开，方便设备安装及维护，前门采用隐藏式按压弹簧开关设计，美观且易于操作，后门采用双开门式设计，只需要一把钥匙管理；

5.讲台机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏。

	13
	86寸教学黑板多功能一体机
	1
	台
	一、整体设计

1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。

2.整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。

3.无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。

4.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm

5.主屏支持普通粉笔直接书写。，整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。

6.整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。

二、整机显示与音频效果设计

（一）显示效果

1.整机色域覆盖率（NTSC）≥72%

2.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。

3.灰度等级≥256级。

▲4.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

5.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。

6.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别

7.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。

8.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。

9.支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。

▲10.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

11.纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。

12.整机显示屏幕采用全贴合方式，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广

13.整机屏幕保护玻璃与显示液晶屏组件，在结构上通过光学胶完全贴合在一起，中间贴合层无空气介质。

（二）音频效果

▲1.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

2.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。

▲3.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

▲4.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

5.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB

6.内置麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。

7.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。

三、内置摄像头功能设计

1.整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。

▲2.具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

▲3.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

4.整机内置至少三个摄像头，像素值均大于800 万。

▲5.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥142度且水平视场角≥121度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为2592 x 1944分辨率下，支持30帧的视频输出。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

6.整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头， 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。

7.整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机1.7米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于4米，可以实现人脸识别。

8.整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。

▲9.整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

10.整机支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。

11.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。

▲12.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

▲13.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

14.整机支持通过人脸识别进行登录账号。

四、安卓与触控系统

（一）安卓系统

▲1.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥4GB，存储空间≥32GB。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

2.整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。

3.整机内置触摸中控菜单，可查看当前正在运行的应用，支持应用切换，在全屏应用下无需退出全屏应用即可进行切换；支持应用关闭，以及关闭所有应用。

4.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。

5.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。

在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度

6.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。

▲7.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

8.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。

9.无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。

在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。

（二）触控系统

▲1.采用电容触控方式，支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

2.支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。

3.触摸分辨率32768×32768。整机系统支持书写触控延迟≤25ms

4.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。

5.触摸响应时间≤4ms。触摸最小识别物≤3mm。

▲6.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

7.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。

▲8.整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

9.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。

五、内置电脑配置与无线模块配置

（一）内置电脑模块

1.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。无需工具即可快速拆卸电脑模块。

2.搭载Intel 12代酷睿i5或以上配置CPU，内存：8 GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256 GB SSD固态硬盘或以上配置。

3.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。

4.PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。

5.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。

6.具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。

7.具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。

8.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

（二）无线模块配置

1.整机无需外接无线网卡，在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。

2.Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。

▲3.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

▲4.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

5.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。

6.整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。

7.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。

▲8.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个；（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

9.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。

10.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 

11.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。

六、配套教学软件

（一）教学软件设计

1.支持为教师提供可扩展的云存储空间， 教师可在个人云空间上传存 储互动课件、云教案和其他教学资源。 支持上传的资源格式有：

文档： ppt 、pptx 、word、pdf；

图片： bmp 、png、jpg、jpeg、gif；

音视频： mp3 、wav 、wma 、ogg 、aac、 mp4、rmvb、wmv、avi、rm、3gp、mkv、 flv 、mov 、svg 、swf。

2.支持移动调整文件及文件夹的层级， 支 持对文件进行重命名、删除操作。互动 课件与其他教学资源的云空间相互独 立；教师可新建课件组或素材文件夹对 教学资源进行个性化的分类与标记； 多 媒体素材库内的素材可插入互动课件， 互动课件内的多媒体素材可在课件内 直接上传至多媒体素材存储空间，支持教师调用、采集教学素材。

3.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。

4.互动课件支持定向分享，分享者可将互 动课件、课件组推送至指定接收方账号 的云空间， 接收方可在云空间接收并打 开分享课件。

5.互动课件支持开放式云分享，分享者可 将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享， 分享 链接可设置访问有效期。

6.提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中 文听写、 数学画板、字母卡片、英汉词 典、英文听写、化学实验、元素周期、 化学方程、物理线图、星球、藏文卡片 至少 20 种学科工具， 可一键插入课件。 学科工具支持教师自主设置在首页显 示的功能， 且该设置在备课和授课端之 间可以同步。

▲7.提供互动式教学课件资源， 包含学科教 育各学段各地区教材版本不少于 88 个； 包含学科教育各学段教材版本全部教 学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于 160000 份的交互 动课件。

8.按照下载量、课件质量、相关性每天动 态更新课件列表， 提供按章节、主题筛 选和关键词搜索， 支持模糊搜索。并提 供默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。

9.课件支持直接预览并下载，预览时支持 拖动课堂活动、形状、几何、文本元素；下载时课件可同步至教师个人云空间； 课件支持教师在线评分。

▲10.AI智能备课助手： 

在备课场景中支持搜索课件库课件资源， 具有不少于 15 万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页 一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂 活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。

11.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。

12.互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。本地课件则不会自动同步到云空间以保证数据安全。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。

▲13.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。

▲14.支持将互动课件导出为 pptx 、pdf、H5 或 web 链接。导出的课件支持在多终端  (包含 windows 、Macos 、iOS 、安卓、 国产化系统) 进行二次编辑。

15.课件回收站功能：按照删除时间存储已删除课件，支持用户在3天内自主或彻底删除单份/多份/全部已删除课件

可自由调节课件画面的显示比例，支持16:9、4：3画面显示比，可适配各类显示设备。

▲16.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。

▲17.全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键(Ctrl+F)调 用搜索控件， 输入文本即可查找课件内 文本框、形状、表格中对应的文本匹配 项。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印）

18.微课功能内置于交互式课件工具中，支持快速录制，微课可录制保存音频和课件的互动操作；

（二）学生评价系统

1.学生行为评价系统，集成四大功能模块：学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。

2.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。

3.老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。

4.支持老师对学生发送多人点评，可对表现情况相似的学生同时发送文字、图片评价。

5.根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。

6.支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。

7.支持导出excel格式的班级学生表现分数，也可以导出pdf格式的每个学生的表现报告。

七、售后服务要求

1．全国24小时免费电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修；

2．微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便；提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。

3.为确保货物质量及原厂品质，成交供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。

八、其他要求

1.为确保设备功能真实有效，正式供货时业主有权要求供应商提供与招标文件技术要求及功能符合的设备一套，根据招标文件进行所有性能参数的逐条核对，作为项目验收的依据。所提供设备若不符合招标要求，视为虚假应标并根据招标法及招标文件要求追究法律责任。

2.为确保所供应货物为全新且含质保产品，正式供货时成交供应商须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，且均需加盖投标人公章。

	三、ICT技能考证基地及VUE考场

	14
	实训电脑
	50
	台
	1、处理器：英特尔酷睿I5 12400处理器 核心数≥六核或以上，基础主频≥2.50GHz；
2、主板：Intel系列芯片组，主板集成声卡；
3、内存：16G DDR5 4800MHz 内存；
4、显卡：集成显卡；
5、硬盘：512G NVMe SSD固态硬盘；
6、电源：110/220V 120W 节能电源；  
7、显示器：≥23.8寸WLED显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，亮度不低于250，对比度不低于1000；
8、键盘、鼠标：原厂USB键盘、鼠标。

	15
	学生实训桌椅
	50
	组
	1、规格：850*600*900H；
2、采用优质铝材框架，铝材壁厚≥1mm,屏风厚度为30mm；
3、板材采用优质三聚氰胺板制作，具有耐磨抗刮花特性；
4、基材采用E1优质环保型刨花板；
5、采用优质五金配件。台面开走线孔，PVC封边。
6、含椅子

	16
	管理和监考工作站
	1
	台
	1、处理器：英特尔酷睿I7处理器，核心数≥十核，基本频率≥2.4 GHz，十六线程处理器或以上；
2、内存：2*16G DDR5 4800MHz；                            
3、显卡：集成显卡；
4、声卡：集成声卡；
5、硬盘：512G SSD M.2 2280固态硬盘，具备双硬盘扩展槽位；
6、网卡：集成千兆网卡；
7、显示器：≥23.8寸WLED显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，亮度不低于250，对比度不低于1000：
8、键盘、鼠标：原厂USB键盘、鼠标；
12、电源：≥260W节能电源或以上。

	17
	考试机
	8
	台
	1、处理器：英特尔酷睿I5 12400处理器 核心数≥六核或以上，基础主频≥2.50GHz；
2、主板：Intel系列芯片组，主板集成声卡；
3、内存：16G DDR5 4800MHz 内存；
4、显卡：集成显卡；
5、硬盘：512G NVMe SSD固态硬盘；
6、电源：110/220V 120W 节能电源；  
7、显示器：≥23.8寸WLED显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，亮度不低于250，对比度不低于1000；
8、键盘、鼠标：原厂USB键盘、鼠标。

	18
	监控显示器
	1
	台
	分辨率：1920*1080，刷新率:260Hz，接口类型：HDMI DP,23.8英寸

	19
	打印机
	1
	台
	黑白激光A4纸打印机

	20
	监考位
	1
	套
	考试位参数

1.长高深（mm）约为：1200*1500*600

2.桌面颜色：灰白，屏风上部分为磨砂玻璃，屏风下部分板材颜色为浅蓝和灰白

3.基材材质：实木颗粒板

4.基材甲醛释放限量等级：E1

5.饰面材质：三聚氢胺板

6.封边材质：PVC封边条

7.胶粘剂种类：水性胶粘剂

活动折叠椅

1.长宽高（mm）约为：450*460*790

2.覆面材料：二层牛皮

3.填充物：高密度冷发泡定型海绵

4.座板材质：铁

5.底盘材质：冷轧钢板

6.可折叠、符合人体工学

	21
	考试位
	8
	套
	1.长高深（mm）约为：1200*1500*600

2.桌面颜色：灰白，屏风上部分为磨砂玻璃，屏风下部分板材颜色为浅蓝和灰白

3.基材材质：实木颗粒板

4.基材甲醛释放限量等级：E1

5.饰面材质：三聚氢胺板

6.封边材质：PVC封边条

7.胶粘剂种类：水性胶粘剂

活动折叠椅

1.长宽高（mm）约为：450*460*790

2.覆面材料：二层牛皮

3.填充物：高密度冷发泡定型海绵

4.座板材质：铁

5.底盘材质：冷轧钢板

6.可折叠、符合人体工学

	22
	储物柜子
	1
	套
	8位木质储物柜子
单个格子尺寸：40x30x30 （cm）

款式：抽屉式

形状：矩形

安装方式：落地

	23
	86寸教学黑板多功能一体机
	1
	台
	一、整体设计

1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。

2.整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。

3.无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。

4.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm

5.主屏支持普通粉笔直接书写。整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。

6.整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。

二、整机显示与音频效果设计

（一）显示效果

1.整机色域覆盖率（NTSC）≥72%

2.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。

3.灰度等级≥256级。

▲4.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

5.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。

6.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别

7.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。

8.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。

9.支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。

▲10.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

11.纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。

12.整机显示屏幕采用全贴合方式，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广

13.整机屏幕保护玻璃与显示液晶屏组件，在结构上通过光学胶完全贴合在一起，中间贴合层无空气介质。

（二）音频效果

▲1.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

2.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。

▲3.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

▲4.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

5.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB

6.内置麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。

7.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。

三、内置摄像头功能设计

1.整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。

▲2.具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

▲3.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

4.整机内置至少三个摄像头，像素值均大于800 万。

▲5.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥142度且水平视场角≥121度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为2592 x 1944分辨率下，支持30帧的视频输出。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

6.整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头， 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。

7.整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机1.7米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于4米，可以实现人脸识别。

8.整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。

▲9.整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

10.整机支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。

11.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。

▲12.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

▲13.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

14.整机支持通过人脸识别进行登录账号。

四、安卓与触控系统

（一）安卓系统

▲1.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥4GB，存储空间≥32GB。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

2.整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。

3.整机内置触摸中控菜单，可查看当前正在运行的应用，支持应用切换，在全屏应用下无需退出全屏应用即可进行切换；支持应用关闭，以及关闭所有应用。

4.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。

5.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。

在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度

6.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。

▲7.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

8.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。

9.无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。

在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。

（二）触控系统

▲1.采用电容触控方式，支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

2.支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。

3.触摸分辨率32768×32768。整机系统支持书写触控延迟≤25ms

4.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。

5.触摸响应时间≤4ms。触摸最小识别物≤3mm。

▲6.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

7.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。

▲8.整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

9.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。

五、内置电脑配置与无线模块配置

（一）内置电脑模块

1.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。无需工具即可快速拆卸电脑模块。

2.搭载Intel 12代酷睿i5或以上配置CPU，内存：8 GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256 GB SSD固态硬盘或以上配置。

3.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。

4.PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。

5.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。

6.具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。

7.具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。

8.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

（二）无线模块配置

1.整机无需外接无线网卡，在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。

2.Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。

▲3.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

▲4.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

5.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。

6.整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。

7.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。

▲8.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个；（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

9.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。

10.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 

11.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。

六、配套教学软件

（一）教学软件设计

1.支持为教师提供可扩展的云存储空间， 教师可在个人云空间上传存 储互动课件、云教案和其他教学资源。 支持上传的资源格式有：

文档： ppt 、pptx 、word、pdf；

图片： bmp 、png、jpg、jpeg、gif；

音视频： mp3 、wav 、wma 、ogg 、aac、 mp4、rmvb、wmv、avi、rm、3gp、mkv、 flv 、mov 、svg 、swf。

2.支持移动调整文件及文件夹的层级， 支 持对文件进行重命名、删除操作。互动 课件与其他教学资源的云空间相互独 立；教师可新建课件组或素材文件夹对 教学资源进行个性化的分类与标记； 多 媒体素材库内的素材可插入互动课件， 互动课件内的多媒体素材可在课件内 直接上传至多媒体素材存储空间，支持教师调用、采集教学素材。

3.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。

4.互动课件支持定向分享，分享者可将互 动课件、课件组推送至指定接收方账号 的云空间， 接收方可在云空间接收并打 开分享课件。

5.互动课件支持开放式云分享，分享者可 将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享， 分享 链接可设置访问有效期。

6.提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中 文听写、 数学画板、字母卡片、英汉词 典、英文听写、化学实验、元素周期、 化学方程、物理线图、星球、藏文卡片 至少 20 种学科工具， 可一键插入课件。 学科工具支持教师自主设置在首页显 示的功能， 且该设置在备课和授课端之 间可以同步。

▲7.提供互动式教学课件资源， 包含学科教 育各学段各地区教材版本不少于 88 个； 包含学科教育各学段教材版本全部教 学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于 160000 份的交互 动课件。

8.按照下载量、课件质量、相关性每天动 态更新课件列表， 提供按章节、主题筛 选和关键词搜索， 支持模糊搜索。并提 供默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。

9.课件支持直接预览并下载，预览时支持 拖动课堂活动、形状、几何、文本元素；下载时课件可同步至教师个人云空间； 课件支持教师在线评分。

▲10.AI智能备课助手： 

在备课场景中支持搜索课件库课件资源， 具有不少于 15 万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页 一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂 活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。

11.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。

12.互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。本地课件则不会自动同步到云空间以保证数据安全。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。

▲13.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。

▲14.支持将互动课件导出为 pptx 、pdf、H5 或 web 链接。导出的课件支持在多终端  (包含 windows 、Macos 、iOS 、安卓、 国产化系统) 进行二次编辑。

15.课件回收站功能：按照删除时间存储已删除课件，支持用户在3天内自主或彻底删除单份/多份/全部已删除课件

可自由调节课件画面的显示比例，支持16:9、4：3画面显示比，可适配各类显示设备。

▲16.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。

▲17.全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键(Ctrl+F)调 用搜索控件， 输入文本即可查找课件内 文本框、形状、表格中对应的文本匹配 项。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印）

18.微课功能内置于交互式课件工具中，支持快速录制，微课可录制保存音频和课件的互动操作；

（二）学生评价系统

1.学生行为评价系统，集成四大功能模块：学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。

2.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。

3.老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。

4.支持老师对学生发送多人点评，可对表现情况相似的学生同时发送文字、图片评价。

5.根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。

6.支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。

7.支持导出excel格式的班级学生表现分数，也可以导出pdf格式的每个学生的表现报告。

七、售后服务要求

1．全国24小时免费电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修；

2．微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便；提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。

3.为确保货物质量及原厂品质，成交供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。

八、其他要求

1.为确保设备功能真实有效，正式供货时业主有权要求供应商提供与招标文件技术要求及功能符合的设备一套，根据招标文件进行所有性能参数的逐条核对，作为项目验收的依据。所提供设备若不符合招标要求，视为虚假应标并根据招标法及招标文件要求追究法律责任。

2.为确保所供应货物为全新且含质保产品，正式供货时成交单位须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，且均需加盖投标人公章。

	24
	空调
	1
	台
	不小于5匹柜机变频冷暖 380V三相电商用立柜式空调

制冷量≥12150W

制热功率≥4650W

循环风量≥1860m3/h

扫风方式:上下/左右扫风

类型:立柜式

	四、物联网与人工智能综合实训中心

	25
	学生实训电脑
	48
	套
	1、处理器：英特尔酷睿I5 12400处理器 核心数≥六核或以上，基础主频≥2.50GHz；
2、主板：Intel系列芯片组，主板集成声卡；
3、内存：16G DDR5 4800MHz 内存；
4、显卡：集成显卡；
5、硬盘：512G NVMe SSD固态硬盘；
6、电源：110/220V 120W 节能电源；  
7、显示器：≥23.8寸WLED显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，亮度不低于250，对比度不低于1000；
8、键盘、鼠标：原厂USB键盘、鼠标。

	26
	教师机
	1
	套
	1、处理器：英特尔酷睿I7处理器，核心数≥十核，基本频率≥2.4 GHz，十六线程处理器或以上；
2、内存：2*16G DDR5 4800MHz；                            
3、显卡：集成显卡；
4、声卡：集成声卡；
5、硬盘：512G SSD M.2 2280固态硬盘，具备双硬盘扩展槽位；
6、网卡：集成千兆网卡；
7、显示器：≥23.8寸WLED显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，亮度不低于250，对比度不低于1000：
8、键盘、鼠标：原厂USB键盘、鼠标；
12、电源：≥260W节能电源或以上。

	27
	学生课桌椅
	24
	套
	双人桌参数
1、长度1400mm，宽度600mm，高度750mm； 
2、上方前挡板采用厚度不低于15mm厚颗粒板。
3、桌架两边采用40*40方管，脚之间前挡板和机箱使用钢板折弯冲压成型，钢板表面冲有10mm*120mm长条装饰，脚之间托桌面拉杆主横梁采用29mm*22mm*35mm梅花管连接，托臂需预留连接梅花管连接孔，钢架整体可以拆装，桌子整体简约现代时尚牢固。
4、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈色。
方凳参数：
方凳尺寸为340*240*420mm，凳架整体使用25*25方管焊接成型，脚套采用白色，内塞脚垫外露不少于7MM，内塞入不少于20MM加强筋不少于4圈，脚垫采用高分子PE材料一次性注塑成型，不接受3D打印工艺，脚垫与凳管应结合紧密，牢靠，不脱落。

	28
	教师讲台
	1
	套
	1.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体金属板厚度≥0.8~1.5mm，老师接触位置为木质桌面，桌面采用E0级环保高密度板。

2.讲台尺寸设计为长×宽×高：≥ 1100×550×1030 ±5mm，环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品。

3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观圆弧设计，无菱角处理，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒，保护师生安全。

4.讲台支持标准机柜收纳，支持≥12U的设备收纳放置，收纳空间（含机柜部分）≥965mm×505mm×600mm±5mm，前后门都可以打开，方便设备安装及维护，前门采用隐藏式按压弹簧开关设计，美观且易于操作，后门采用双开门式设计，只需要一把钥匙管理；

5.讲台机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏。

	29
	承载平台服务器
	1
	台
	CPU：配置≧1个4216(2.1GHz/16 核)处理器；
2)内存：配置≧1块64 G DDR4内存，支持≧24个内存插槽；
3)硬盘：配置≧2个600GB SAS 10K硬盘,≧2个1TB SATA 7.2K硬盘；
4)≧1张阵列卡，≧1G 缓存 含电池保护,支持≧8个SAS口,支持RAID 0/1/5/10/6；
5)网卡：配置≧1张4端口千兆电接口网卡；
6)电源：≧2个不小于550W电源模块。

7）部署Deepseek大模型训练推理一体机

（1）成交供应商需按照甲方要求提供设备系统安装、软件组件安装及模型训练服务，7*24小时技术响应，所有软件均为开源软件。

（2）为硬件安装ktransformers、vllm、dify、llmstack软件及支撑系统所需要的组件，需实现LLM推理服务管理、智能体编排、MCP协议、统一租户管理，软件版本按照甲方指定，所有软件均为开源软件。

（3）安装LLM推理服务管理：提供专业的大语言模型推理调度管理平台，支持多租户隔离管理，可统一纳管不同租户的模型部署与推理服务；提供GPU资源虚拟化及精细化调度功能，允许在单个GPU卡上部署多个大语言模型实例，实现模型热更新、动态批处理、连续批处理，支持模型实例在线扩缩容。

提供GPU资源监控与利用率优化功能，支持实时监测并展示推理过程中的GPU利用率、显存使用率、推理延迟、请求吞吐量等关键指标； 

支持HuggingFace、Deepseek、Qwen等主流大语言模型框架的快速部署，内置预设推理模板，允许用户根据业务需求自定义推理服务策略； 

推理调度平台支持RESTful API、gRPC接口调用，具备完善的文档资料，服务提供商需提供完整的技术支持服务，确保用户可自主进行系统部署、模型调优及维护，提供所有技术文档及培训服务。

（4）提供智能体编排平台：提供智能体编排功能，支持基于大语言模型构建和管理智能应用。

支持智能体的图形化编排与管理，用户可通过拖拽方式快速定义智能体工作流程，无需额外编程； 

提供内置数据源连接器，支持文档、数据库、API、网页抓取等多种数据源的接入，用户可轻松构建知识库和外部数据融合； 

支持即时调试和实时预览智能体运行效果，提供版本管理与回滚功能，确保智能应用的快速迭代与高效运维； 

内置多种智能体交互方式，包括Chat、API调用、Webhook等，满足不同业务场景的需求；服务提供商需提供全面的技术文档、培训服务及必要的技术支持，确保用户可自主进行智能体的构建与维护。

（5）支持统一租户管理平台：具备统一的租户与权限管理能力，支持对推理和训练任务的资源隔离和权限细分，提供租户配额管理、资源审计和成本核算功能，允许用户自主进行租户的增删改查及权限的分配。

	30
	实验桌
	10
	套
	规格：1200长*600宽*1550高（桌面高800mm，网板高750mm）
1、桌面E0级环保型三聚氰胺防火板，厚度25mm。防火板需符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》握螺钉力：板面、板边；静曲强度的检测合格。
2、桌脚采用30*50方管钢架焊接而成，管厚1.5mm；桌架拉杆采用29mm*22mm*35mm梅花管连接，托臂需预留连接梅花管连接孔，梅花管需符合GB/T3325-2017《 金属家具通用技术条件》金属件外观性能要求，喷涂层和硬度的合格检测报告，钢架整体可以拆装，桌子整体简约现代时尚牢固。桌上面网板使用0.7厚冷轧钢板折弯冲压成型，钢板表面冲有圆孔散热装饰
3、钢架表面塑粉需通过HG/T 2006-2022《热围性和热塑性粉末涂料》GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，检测外观色泽均匀、无异物、呈松散粉末状，筛余物全部通过；胶化时间30s±20%；粒径分布40μm~60μm；流动性93g±20%；密度2.0g/mL±0.1；涂膜外观正常；附着力≦1级；铅笔硬度≧H；耐冲击性(正向冲击）：未观察到裂纹、皱纹及剥落现象；杯突试验≧4mm；弯曲试验≦4mm；光泽＜60；耐磨性≦50mg；耐酸性240h无异常；耐碱性240h无异常；耐沸水性无异常；耐盐雾性：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂剥落等异常现象；耐湿性1000h无异常；耐人工老化性：500h变色≦2级，失光≦2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；总铅(Pb) 含量未检出；可溶性重金属含量：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）未检出的合格检测，报价时，报价人需提供以上符合检测的报告复印件。
4、桌子装有防潮可调脚，可调脚外露螺杆25mm长8厘丝牙杆，底部圆为外侧304不锈钢冲压一次成型包pv塑料防滑垫，外侧不锈钢尺寸为直径24mm*15mm内部PV塑料为18mm高，不锈钢和pv脚垫紧密结合，pv脚垫外露3mm毫米防滑推动不会有异响，可调脚通过GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测规格型号：直径24mm×高18mm金属件外观性能要求：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；塑料件外观性能要求：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；重金属：可溶性铅≦90mg/kg、可溶性镉≦60mg/kg、可溶性铬≦60mg/kg、可溶性汞≦75mg/kg的合格检测，报价时必须提供具有检测资质的第三方检验机构出具的合格检测报告。

	31
	86寸教学黑板多功能一体机
	1
	台
	一、整体设计

1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。

2.整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。

3.无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。

4.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm

5.主屏支持普通粉笔直接书写。，整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。

6.整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。

二、整机显示与音频效果设计

（一）显示效果

1.整机色域覆盖率（NTSC）≥72%

2.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。

3.灰度等级≥256级。

▲4.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

5.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。

6.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别

7.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。

8.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。

9.支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。

▲10.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

11.纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。

12.整机显示屏幕采用全贴合方式，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广

13.整机屏幕保护玻璃与显示液晶屏组件，在结构上通过光学胶完全贴合在一起，中间贴合层无空气介质。

（二）音频效果

▲1.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

2.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。

▲3.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

▲4.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

5.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB

6.内置麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。

7.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。

三、内置摄像头功能设计

1.整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。

▲2.具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

▲3.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

4.整机内置至少三个摄像头，像素值均大于800 万。

▲5.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥142度且水平视场角≥121度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为2592 x 1944分辨率下，支持30帧的视频输出。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

6.整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头， 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。

7.整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机1.7米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于4米，可以实现人脸识别。

8.整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。

▲9.整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

10.整机支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。

11.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。

▲12.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

▲13.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

14.整机支持通过人脸识别进行登录账号。

四、安卓与触控系统

（一）安卓系统

▲1.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥4GB，存储空间≥32GB。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

2.整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。

3.整机内置触摸中控菜单，可查看当前正在运行的应用，支持应用切换，在全屏应用下无需退出全屏应用即可进行切换；支持应用关闭，以及关闭所有应用。

4.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。

5.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。

在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度

6.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。

▲7.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

8.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。

9.无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。

在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。

（二）触控系统

▲1.采用电容触控方式，支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

2.支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。

3.触摸分辨率32768×32768。整机系统支持书写触控延迟≤25ms

4.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。

5.触摸响应时间≤4ms。触摸最小识别物≤3mm。

▲6.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

7.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。

▲8.整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

9.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。

五、内置电脑配置与无线模块配置

（一）内置电脑模块

1.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。无需工具即可快速拆卸电脑模块。

2.搭载Intel 12代酷睿i5或以上配置CPU，内存：8 GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256 GB SSD固态硬盘或以上配置。

3.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。

4.PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。

5.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。

6.具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。

7.具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。

8.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

（二）无线模块配置

1.整机无需外接无线网卡，在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。

2.Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。

▲3.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

▲4.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

5.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。

6.整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。

7.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。

▲8.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个；（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有关该功能检测报告复印件）

9.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。

10.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 

11.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。

六、配套教学软件

（一）教学软件设计

1.支持为教师提供可扩展的云存储空间， 教师可在个人云空间上传存 储互动课件、云教案和其他教学资源。 支持上传的资源格式有：

文档： ppt 、pptx 、word、pdf；

图片： bmp 、png、jpg、jpeg、gif；

音视频： mp3 、wav 、wma 、ogg 、aac、 mp4、rmvb、wmv、avi、rm、3gp、mkv、 flv 、mov 、svg 、swf。

2.支持移动调整文件及文件夹的层级， 支 持对文件进行重命名、删除操作。互动 课件与其他教学资源的云空间相互独 立；教师可新建课件组或素材文件夹对 教学资源进行个性化的分类与标记； 多 媒体素材库内的素材可插入互动课件， 互动课件内的多媒体素材可在课件内 直接上传至多媒体素材存储空间，支持教师调用、采集教学素材。

3.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。

4.互动课件支持定向分享，分享者可将互 动课件、课件组推送至指定接收方账号 的云空间， 接收方可在云空间接收并打 开分享课件。

5.互动课件支持开放式云分享，分享者可 将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享， 分享 链接可设置访问有效期。

6.提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中 文听写、 数学画板、字母卡片、英汉词 典、英文听写、化学实验、元素周期、 化学方程、物理线图、星球、藏文卡片 至少 20 种学科工具， 可一键插入课件。 学科工具支持教师自主设置在首页显 示的功能， 且该设置在备课和授课端之 间可以同步。

▲7.提供互动式教学课件资源， 包含学科教 育各学段各地区教材版本不少于 88 个； 包含学科教育各学段教材版本全部教 学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于 160000 份的交互 动课件。

8.按照下载量、课件质量、相关性每天动 态更新课件列表， 提供按章节、主题筛 选和关键词搜索， 支持模糊搜索。并提 供默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。

9.课件支持直接预览并下载，预览时支持 拖动课堂活动、形状、几何、文本元素；下载时课件可同步至教师个人云空间； 课件支持教师在线评分。

▲10.AI智能备课助手： 

在备课场景中支持搜索课件库课件资源， 具有不少于 15 万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页 一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂 活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。

11.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。

12.互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。本地课件则不会自动同步到云空间以保证数据安全。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。

▲13.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。

▲14.支持将互动课件导出为 pptx 、pdf、H5 或 web 链接。导出的课件支持在多终端  (包含 windows 、Macos 、iOS 、安卓、 国产化系统) 进行二次编辑。

15.课件回收站功能：按照删除时间存储已删除课件，支持用户在3天内自主或彻底删除单份/多份/全部已删除课件

可自由调节课件画面的显示比例，支持16:9、4：3画面显示比，可适配各类显示设备。

▲16.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。

▲17.全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键(Ctrl+F)调 用搜索控件， 输入文本即可查找课件内 文本框、形状、表格中对应的文本匹配 项。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印）

18.微课功能内置于交互式课件工具中，支持快速录制，微课可录制保存音频和课件的互动操作；

（二）学生评价系统

1.学生行为评价系统，集成四大功能模块：学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。

2.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。

3.老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。

4.支持老师对学生发送多人点评，可对表现情况相似的学生同时发送文字、图片评价。

5.根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。

6.支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。

7.支持导出excel格式的班级学生表现分数，也可以导出pdf格式的每个学生的表现报告。

七、售后服务要求

1．全国24小时免费电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修；

2．微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便；提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。

3.为确保货物质量及原厂品质，成交供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。

八、其他要求

1.为确保设备功能真实有效，正式供货时业主有权要求供应商提供与招标文件技术要求及功能符合的设备一套，根据招标文件进行所有性能参数的逐条核对，作为项目验收的依据。所提供设备若不符合招标要求，视为虚假应标并根据招标法及招标文件要求追究法律责任。

2.为确保所供应货物为全新且含质保产品，正式供货时成交单位须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，且均需加盖投标人公章。

	▲商务及其他要求表

	“▲”号说明
	采购需求一览表中标注▲号的部分为实质性要求和条件。

	交货时间及地点
	交货期：自签订合同之日起 30 日历日内全部交货安装完成并验收合格；

合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 个日历日内；
3.交货地点：广西农业工程职业技术学院（广西崇左市）；

4.交货方式：成交供应商送货上门，负责运输到现场交货。

	售后服务要求
	成交供应商按到货后，成交供应商需在接到采购人通知后 10 个工作日内进行安装调试；提供采购人管理人员的现场操作使用及基本维护的培训。
成交供应商必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。成交供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由成交供应商自行清理至校外。项目供货及安装过程中产生的水费及电费，需由成交供应商结清费用后，采购人再支付货款。

售后服务按厂家承诺执行。成交供应商超过厂家承诺标准的，按成交供应商提交的售后服务承诺书执行。成交供应商定期回访以及对设备进行维护；质保期后成交供应商需提供维修维护服务。

成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）服务响应时间

质保期内，采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，接故障通知在 半个 小时内需要作出响应，2 小时到达现场，24 小时内解决。

	履约保证金
	履约保证金金额：每个分标按成交金额的 5 %，对中小企业成交的收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 2%。（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的 5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 2%）。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）

履约保证金缴纳期限： 自成交通知书发出之日起25日内。

履约保证金退付方式、时间及条件：每个分标的成交供应商按采购文件和投标文件承诺履约交货、并验收合格后，成交供应商向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），采购人在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。

履约保证金指定账户：

开户名称： 广西农业工程职业技术学院

开户银行： 广西北部湾银行南宁市七星中支行

银行账号： 805031167700001

	付款方式
	合同签订生效后，成交供应商向采购人提出书面申请，采购人在 7 个工作日内向成交供应商支付合同价款的 50%预付款；成交供应商在要求的交货期内供货，完成验收手续后向采购人提出申请，采购人在 10 个工作日内按合同约定支付相应尾款。若货物中包含软件产品，则需采购人自软件安装调试完成之日起，先行试用 10 日，合格后方可进行验收。每次付款前，如成交供应商未按合同履约的（详见合同条款），视为违约，采购人有权依法在项目验收合格后从履约保证金一次性扣除违约金，并追究成交供应商法律责任。

	其他要求
	1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。

2.竞标人所提供的任何材料应当真实有效，如在评审过程中发现竞标人在竞标文件中提供任何虚假材料的，按竞标无效处理，采购人有权汇报监督管理部门处理；成交后，采购人发现竞标人在竞标文件中提供任何虚假材料的，采购人有权汇报监督管理部门处理，且成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，民事赔偿并不免除违法成交供应商的法律责任。

3.本项目货物涉及的产品及其配件包括但不限于各类芯片等必须符合国家有关政策规定，不得使用国家禁止使用范围内的产品及其配件，否则竞标无效。

4.本项目采购的竞标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，竞标人的竞标产品，竞标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖竞标人公章。

5.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，竞标人所投产品必须从其规定。

6.如竞标人竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由竞标人自行承担相应法律责任。

	谈判内容：未标明“▲”号的参数及要求。（谈判小组根据实际情况确定）。

备注：本项目第三章采购需求中标记▲符号的，竞标时必须满足或优于，否则，作竞标无效处理。


第四章  竞争性谈判响应文件格式
 一、 竞争性谈判响应文件封面格式
封面
竞争性谈判响应文件

项目编号：  

项目名称：
供  应  商：                 （盖公章） 
供应商地址：                            

    年  月  日

二、附  件

附件一 

谈判响应函 

广西壮族自治区政府采购中心：
依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。
1. 报价表；
2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；
3. 资格证明文件；
4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；
在此，授权代表宣布同意如下：
1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                       
开户银行：                           帐号/行号：          
电话/传真：                         电子函件：                           
日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字或签章：                       
谈判供应商名称（盖章）：                                     
附件二 
报  价  表
项目名称:                 
项目编号:                     
分标    
	序号
	货物名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置
要求
	单价②
	单项合价
（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	分标  总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）

	交付使用时间：

	交付使用地点：


注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2.报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
3.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4.报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。
法定代表人或委托代理人（签字或签章）:              
谈判供应商名称（盖章）：               
报价时间：     年     月    日

 附件三  

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:                    

项目编号:                       

分标    
	序号
	竞争性谈判文件要求
	竞争性谈判响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	商务部分（商务及其他售后服务要求）

	1
	质保期
	
	
	

	2
	交付使用时间及地点
	
	
	

	3
	付款条件
	
	
	

	…
	售后服务要求
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	技术部分（技术参数及性能配置要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；
2、应对照竞争性谈判文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或委托代理人签字或签章:                            
谈判供应商名称（盖章）：                              
      年   月   日
附件四

法定代表人(负责人)授权委托书

广西壮族自治区政府采购中心：
兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 
谈判供应商（盖章）：               
法定代表人（签字或签章）：       
签发日期：      年    月   日
附：委托代理人工作单位               
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件


附件五

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.竞标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人竞标的无需盖章，需要签字或签章）。

3.如果是联合体竞标，联合体各方均需提供上述声明。

附件六 （如有，请提供）
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员
人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          企业名称（盖章）：

                          日期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：                    

合同编号：                    

采购人（甲方）                    
住   所：                          
供 应 商（乙方）                   
住   所：                          
签订合同地点：                    

签订合同时间：                    
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
采购合同文本（格式）

   广西壮族自治区政府采购合同              

                                       合同编号：

   采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号                           

   供 应 商（乙方）                             项目名称和编号                        

   签  订  地  点                                签 订 时 间                          

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的
1.供货一览表

	序号
	标的
名称
	商标
品牌
	型号
参数
	生产
厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                                  （小写）                      


2．合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2．乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：             。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。
第五条　交付和验收
1.交付使用时间：                 、地点：                          。
2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。
第七条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期；                                          。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：  财政性资金  。
3.付款方式：

（1）合同签订生效后，乙方向甲方提出书面申请，甲方在 7 个工作日内向乙方支付合同价款的50%预付款；
（2）乙方在要求的交货期内供货，完成验收手续后向甲方提出申请，甲方在10个工作日内按合同约定支付相应尾款。若货物中包含软件产品，则需甲方自软件安装调试完成之日起，先行试用30日，合格后方可进行验收。每次付款前，乙方应开具等额发票给甲方，如乙方未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，甲方有权依法从履约保证金一次性扣除，或依法解除合同，并追究乙方法律责任。
（3）票据要求：成交供应商必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，甲方有权终止合同，所有货物退还供应商，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。

（4）货款支付形式为： 银行转账

（5）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
第九条　履约保证金

签订合同之日起5个工作日内，乙方向甲方缴纳5%的合同款履约金（其中乙方是中小企业的履约保证金为政府采购合同金额的2%），自项目验收完毕且无质量问题的，甲方无息退还。

第十条　税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条　质量保证及售后服务
1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、
货款利息及银行手续费等）。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条　调试和验收
1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十三条　货物包装、发运及运输
1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以
保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任
1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
5．乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十五条　不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条　合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向（仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼）                                  。
3.（仲裁或诉讼）        期间，本合同继续履行。
第十七条　合同生效及其它
1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。
2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十八条　合同的变更、终止与转让
1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　签订本合同依据
1．谈判文件；
2．乙方提供的响应文件；
3．谈判书； 
4．成交通知书。
第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，广西区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。
本合同甲乙双方签字盖章后，自签订之日起七个工作日内，甲方或采购代理机构应当将合同副本报广西区财政厅政府采购监督管理处备案。

	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章）              
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	4、其他具体事项：

	甲方（章）

年   月   日 
	乙方（章）

                 年   月   日


    注：售后服务事项填不下时可另加附页
第六章  评审方法及评定标准
评审方法及评定标准

一、评审原则
（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。
(二)评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。
二、评审方法
对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。
谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。
谈判供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予10%的扣除；除上述情况外，评标价=竞标价。
谈判供应商及所提供的产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
三、成交候选人推荐原则
（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按价格扣除后的报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。
（二）谈判小组认为谈判供应商的报价明显低于其他满足谈判文件实质性响应要求供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。
39

