          广西幼儿师范高等专科学校初等教育学院5间实训室设备升级采购（二）（ GXZC2025-J1-003859-CGZX）

竞争性谈判文件
项目编号： GXZC2025-J1-003859-CGZX

项目名称: 广西幼儿师范高等专科学校初等教育学院5间实训室设备升级采购（二）
采 购 人：广西幼儿师范高等专科学校
采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心
2025年12月29日
目 录
第一章 竞争性谈判公告…………………………………2

第二章 谈判供应商须知…………………………………6

第三章 采购需求…………………………………………17

第四章 竞争性谈判响应文件格式………………………30

第五章 合同主要条款……………………………………37

第六章 评审方法及评定标准……………………………45

第一章  竞争性谈判公告
竞争性谈判公告
项目概况
初等教育学院5间实训室设备升级采购（二）的潜在供应商应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取采购文件，并于2026年1月7日 10:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况 

项目编号： GXZC2025-J1-003859-CGZX 

项目名称：初等教育学院5间实训室设备升级采购（二）

采购方式：竞争性谈判 

预算总金额（元）：1578477.22
采购需求：

标项一名称: 初等教育学院科创实训室设备升级采购
数量:1
预算金额（元）:1578477.22元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：教师演示台1台、实验桌8张、教师总控电源1套、

学生安全电源32套、水槽柜1个、实验凳56条、教师椅1条、准备台1张、仪器柜（大）12台、陈列柜4台、药品柜（大）4台、教师显微镜1台、学生显微镜8台、天文望远镜8套、交互式平板一体机2台、2.4G无线扩音一体机2套、台式电脑3台、学生3D打印机2台、混色3D打印机2台、教师3D打印机1台、三维扫描仪1台、电脑219台、24口千兆交换机3台、48口千兆交换机3台、有源音箱2套、机柜3台。(详见采购文件)

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起30个日历日内履约完毕。

本项目不接受联合体竞标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无 

3.本项目的特定资格要求：无 

三、获取采购文件

时间：2025年12月29日至2026年1月4日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）  

方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。

提示：竞争性谈判公告附件内的竞争性谈判文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取竞争性谈判文件申请并下载了竞争性谈判文件后才视作依法获取竞争性谈判文件（法律法规所指的供应商获取竞争性谈判文件时间以供应商完成获取竞争性谈判文件申请后下载竞争性谈判文件的时间为准）。  

售价（元）：0 

四、响应文件提交

截止时间：2026年1月7日 10:00（北京时间）

地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标
五、响应文件开启 

开启时间：2026年1月7日 10:00（北京时间）

地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

六、公告期限 

自本公告发布之日起3个工作日。

      七、其他补充事宜 
1．竞标保证金（人民币）：分标1：1.5万元；(必须足额交纳)
（1）竞标保证金交纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担险机构出具的保函等非现金形式。
（2）采用网上银行转账形式的，竞标人应于提交竞标响应文件截止时间前将竞标保证金交至以下账户。
开户名称：广西壮族自治区政府采购中心
开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行

银行账号：20009101040051648

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，竞标人应于提交竞标响应文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函打印后加盖投标人公章）原件至本中心财务处。 

（4）本中心财务处联系方式： 地址：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。
2．本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3．网上公告媒体查询 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.其他注意事项
（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过广西政府采购云竞标客户端软件制作竞标文件，广西政府采购云竞标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招竞标项目管理系统--供应商客户端）。 

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法竞标或竞标失败等后果由供应商自行承担。 

（6）响应文件网上递交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有响应文件，各供应商须在开启程序开始后30分钟内对上传广西政府采购云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
     八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
名  称：广西幼儿师范高等专科学校

地  址：南宁市青秀区民族大道77号

项目联系人：古老师
项目联系方式：0771-5712442
2.采购代理机构信息

名  称：广西壮族自治区政府采购中心

地  址：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号

项目联系人：陈子希
项目联系方式：0771-8600435
                                                      广西壮族自治区政府采购中心
                                                           2025年12月29日
第二章  谈判供应商须知
谈判供应商须知前附表

	序号
	内    容

	1
	项目名称： 广西幼儿师范高等专科学校初等教育学院5间实训室设备升级采购（二）
项目编号： GXZC2025-J1-003859-CGZX

	2
	谈判供应商资格：详见公告“二、申请人的资格要求”。

	3
	报价：谈判供应商可就《采购需求》中的货物和服务内容作完整唯一报价。

	4
	响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线竞标响应（电子竞标），谈判供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密响应文件”的上传、提交：

a. 谈判供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。

b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	5
	提交响应文件截止时间：见竞争性谈判公告

	6
	响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。

	7
	保证金（人民币）：详见本项目竞争性谈判公告。

	8
	谈判时间：2026年1月7日10时截标后（如有变更，具体变更时间由广西壮族自治区政府采购中心另行通知）

谈判地点：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号，广西壮族自治区政府采购中心评标室。（本项目采用全流程电子标方式，供应商无须前往竞标现场。）

	9
	评审方法：最低评标价法（详细见第六章）

	10
	响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。

电子响应文件是指通过“广西政府采购云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

	11
	响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密响应文件。

	12
	响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	13
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

	14
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

	15
	电子加密响应文件的解密：谈判开启后，我中心将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密竞标文件”的在线解密。

	16
	对采购文件、采购过程或者成交结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。

接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：

（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科

电话：0771-8600453

地址：广西南宁市星湖路22号

（2）广西幼儿师范高等专科学校
采购人联系电话：0771-5712442

采购人地址：南宁市青秀区民族大道77号
现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间，其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00。


谈判供应商须知
一、总　则
1. 适用范围
1.1项目名称： 广西幼儿师范高等专科学校初等教育学院5间实训室设备升级采购（二）
项目编号： GXZC2025-J1-003859-CGZX
本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。
2. 定义
2.1“采购人”是指：广西幼儿师范高等专科学校。
2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。
2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人（负责人）或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
3. 谈判供应商资格要求：详见公告“二、申请人的资格要求”。
    4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改
4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
4.2竞争性谈判公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）
4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：
4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。
4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件提交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。
4.3.3本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。
4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布更正公告。
二、竞争性谈判响应文件的编制
5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

5.1.2响应文件须由谈判供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

5.1.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本中心和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.6.1价格文件

1）报价表；（附件二）[必须提供]
5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件） 

1）谈判书；（附件一）[必须提供]
2）商务、技术响应、偏离情况说明表（附件三）；[必须提供]
3）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（附件四）[委托代理时必须提供]； 

4）法定代表人(负责人)身份证扫描件或其他电子文件；[法定代表人(负责人)参加谈判时，必须提供]
5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件[必须提供]；

②对于有经营资质要求的，谈判供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，要求清晰反映该谈判供应商本年度经营资质，同时要加盖单位公章。[必须提供]；

6)财务状况报告[格式自拟，必须提供]；

7）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明[扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供]；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。

8）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证[扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供]；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]
10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明[格式自拟，必须提供]；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：竞标人在本项目竞标截止时间前10日内,进入竞标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。查询截止时间为本项目竞标截止时间前10日至竞标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定,则必须提供]。

12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）[格式自拟，必须提供]；

13）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

14）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

15）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

16）产品获奖证书；

17）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

18）质量保证措施；

19）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

20）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

21）中小型企业声明函（附件六）[如有，请提供]。
6.计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求
7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。
7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。
7.4报价：谈判供应商可就《采购需求》中各分标的货物和服务内容作完整唯一报价。
四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密
8. 竞争性谈判响应文件的上传和提交：见须知前附表。
9.1 竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。
10.保证金说明及要求
10.1保证金应用人民币：具体金额详见竞争性谈判公告。
10.2保证金交纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担险机构出具的保函等非现金形式交纳。
10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号（如：J1-XXX），以免耽误竞争性谈判。
10.4本项目保证金事宜请联系本中心财务处（地址：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309。）。
10.5未成交谈判供应商的保证金，将在成交通知书发出后4个工作日内予以退还，不计利息。
成交人的保证金在合同签订后4个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。
10.6对应交未交保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。
（说明：评审时，谈判小组将以本中心财务室编制的《采购项目报名名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。
注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
10.7谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：
（1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的；
（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
五、谈判程序及评审方法
11.1在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。
11.2竞争性谈判响应文件无效的情形：
11.2.1未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。
11.2.2有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；
（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；
（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。
11.2.3其他投标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件的；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
11.2.4被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。
12.1第一轮谈判
（一）谈判准备
本中心将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：
1.谈判会由本中心主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单；

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.2竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。
12.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。
谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。
当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

12.4最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表CA电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。
谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。
12.5供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。
12.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

12.8终止竞争性谈判采购活动

在竞争性谈判采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本中心将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足 3 家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者本中心将终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

六、确定成交供应商办法
13.1根据以下原则确定成交供应商：
13.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。
七、成交结果公告
14.1本中心在评审结束后二个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。
八、询问、质疑和投诉
15.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
15.2 供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：
（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；
　 （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
15.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
15.4采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“供应商须知前附表”。
九、签订合同
16.1成交供应商自成交通知书发出之日起：25日内与采购人签订合同（采购需求另有规定的，按采购需求要求执行）。
16.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
16.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
十、适用法律
17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。
十一、其他事项
18.1解释权
本竞争性谈判文件解释权属本中心。
18.2有关事宜
所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：
广西壮族自治区政府采购中心
邮政编码：530022
通讯地址：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号
电    话：0771-8600342

传    真：0771-8600305

第三章  采购需求
             采购项目技术规格、参数及要求
一、项目编号：    GXZC2025-J1-003859-CGZX  

二、项目类别：      货物        

三、分标1采购预算价:   1578477.22 元；；竞标人的最后报价超采购预算价的，作竞标无效处理。

四、分标1标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

五、“主要技术参数及性能（配置）要求”中的“≥”和“≤”偏离说明，“≥”：“=”为无偏离，“＞”为正偏离；“＜”为负偏离，“≤”：“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。响应时必须明确具体响应数值，仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。
六、提供“商务、技术响应、偏离情况说明表”时，必须对照竞争性谈判文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”，逐条列明（不允许缺项）所提供货物和服务对竞争性谈判文件的商务、技术做出的响应情况，并逐条写明对“采购项目技术规格、参数及要求”的偏离情况（如：“满足”或者“负偏离”或者“正偏离”）。谈判供应商必须提供对应的详细应答（如有“≥”或“≤”时，响应时必须明确具体响应数值）。“商务、技术响应、偏离情况说明表”中的“竞争性谈判响应文件具体响应”一栏未逐条列明或仅注明“符合”或“满足”或仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。

分标1:

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	教师

演示台
	1
	张
	规格：2400*700*850mm 

台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。

为保证产品质量及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求：

1.台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：顺纹抗压强度不小于88MPa，表面胶合强度不小于3.90MPa，防潮性能＞4.0MPa。

▲供货时，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），且报告中须反应台面以上1项技术指标。

2.教师演示台依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测标准，力学性能：水平静载荷试验、垂直静载荷试验(主桌面)、持续垂直静载荷要求：1)零、部件应无断裂或豁裂 2)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动 3)零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形 4)五金连接件应无松动 5)活动部件(包括门夹装置)的开关应灵便，检测结果符合要求。

3.教师演示台依据GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，重金属检测至少包含：铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡等不少于8种，检测结果符合标准要求。

4.教师演示台依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测标准，力学性能：独立操作台水平冲击稳定性试验、独立操作台垂直加载稳定性试验要求：1)不应倾翻 2)零、部件应无断裂或豁裂 3)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动 4)零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形 5)五金连接件应无松动 6)活动部件(包括门夹装置)的开关应灵便，检测结果符合要求。

5.教师演示台依据GB/T 24820-2024标准，表面金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落起皱、变色和失光等现象。

6.教师演示台依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测标准，力学性能：水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验要求：1)零、部件应无断裂或豁裂 2)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动 3)零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形 4)五金连接件应无松动 5)活动部件(包括门夹装置)的开关应灵便，检测结果符合要求。

7.教师演示台依据GB 18584-2024《家具中有害物质限量》检测标准，甲醛释放量≤0.08mg/m³，检测结果未检出。

▲供货时，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），且报告中须反应第 2～7项教师演示台技术指标。

8.冷轧钢板提供符合GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》标准，检测项目包含耐湿热性，检测结果至少10h无异常。

9.冷轧钢板提供符合GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》标准,洛氏硬度(HRA)检测结果不小于34。

▲供货时，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），且报告中须反应第 8～9项冷轧钢板技术指标。

桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。

结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、下水管和溢流管及三联水嘴。

滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。

铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。
三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。

下水管和溢流管：排水管规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏溢流管:直径30mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。

	2
	实验桌
	8
	张
	规格：1300*1300*740mm

台面：采用新型、环保、12.7mm实心理化板台面，台面经过电脑数控精加工，整体美观大方，台面尺寸为直径1300的圆桌，台身高度720-725mm。

台身架构：所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料），组合而成，两个组位之间采用榫卯连接结构，牢固易安装。可接触面部件需做圆弧或R角处理。

台身颜色：采用白色，蓝色组位交替组合搭配，整体漂亮多变。

台身功能：台身采用ABS注塑件相互连接，整体牢固，防水，防霉，坚固耐用，桌身内含学生书包斗，下部位是综合功能柜。整体尺寸比例经过人体工程学设计，方便舒适。美观大方。

为保证产品质量以及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求：

1.实验桌依据GB18584-2024和GB/T17657-2022检测标准，甲醛检测结果：≤0.1mg/l；总挥发性有机化合物(TVOC)、苯、甲苯、二甲苯检测结果均为未检出。可迁移有害元素：锑(Sb) ≤60mg/kg；砷(As) ≤25mg/kg；钡(Ba) ≤1000mg/kg；镉(Cd) ≤75 mg/kg；铬(Cr) ≤60mg/kg；铅(Pb) ≤90mg/kg；汞(Hg) ≤60mg/kg；硒(Se) ≤500mg/kg；检测结果符合标准要求。

2.ABS原材料需要提供检测要求：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯等检测，且检测结果为合格。

3.实验桌依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测标准，力学性能满足：①搁板弯曲试验：加载时，搁板挠度≤跨距/200;卸载后，搁板挠度≤跨距/1000。1)零、部件应无断裂或豁裂2)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动3)零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形4)五金连接件应无松动5)活动部件(包括门夹装置)的开关应灵便②独立操作台水平冲击稳定性试验：1)不应倾翻2)零、部件应无断裂或豁裂3)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动4)零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形 5)五金连接件应无松动6)活动部件(包括门夹装置)的开关应灵便，检测结果均符合要求。

4.实验桌依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测标准，力学性能满足：①独立操作台垂直加载稳定性试验：1)不应倾翻2)零、部件应无断裂或豁裂3)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动4)零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形 5)五金连接件应无松动6)活动部件(包括门夹装置)的开关应灵便。②水平静载荷试验：1)零、部件应无断裂或豁裂2)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动3)零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形4)五金连接件应无松动5)活动部件(包括门夹装置)的开关应灵便，检测结果均符合要求。

5.实验桌依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测标准，水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验要求：1)零、部件应无断裂或豁裂2)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动 3)零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形4)五金连接件应无松动5)活动部件(包括门夹装置)的开关应灵便，检测结果均符合要求。。

6.实验桌依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测标准，金属件外观要求：管材①应无裂缝、叠缝②外露管口端面应封闭③圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致。电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦,尤光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等，检测结果均符合要求。

7.实验桌符合GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。

8.实验桌符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。

9.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：（1）依据GB/T 1633-2000检测标准，检测项目至少包含：维卡软化温度，判定基准：≥95℃，检测结论：符合。依据GB/T 3682.1-2018检测标准，检测项目至少包含：熔体质量流动速率，判定基准：≥1.98,检测结论：符合。（2）提供ABS原材料符合GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。

▲供货时，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），且报告中须反应以上 1～9项技术指标。

	3
	教师总控电源
	1
	套
	1:交流220V分组控制，每组指示灯指示

2:配置2组220V国标5孔插座。

3:系统漏电，过载保护。

	4
	学生安全电源
	32
	套
	1:ABS五孔电源，装于桌面上，方便学生操作

2:220V交流输出为一个带安全门的国标五孔插座。

	5
	水槽柜
	1
	个
	规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。

为保证水槽柜的质量，产品必须符合以下技术参数及要求：为保证产品质量，水槽柜必须符合以下技术参数及要求：

1.水槽柜依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准，

力学性能强度和耐久性、稳定性符合以下规定:

a) 活动实验台底柜不应移动;

b) 零部件应无断裂或豁裂;

c) 应为牢固的部件应无永久性松动;

d) 应无严重影响使用功能的磨损或变形;

e) 活动部件的活动应灵活:

f) 主体结构和底架位移值应小于15mm;

g) 顶板和底板持续加载试验时,顶板和底板的最大变形量不应超过搁板跨度的0.55%:

h) 搁板弯曲试验时,搁板的最大变形量不应超过搁板跨度的0.55%;

i) 挂衣棍强度试验时,挂衣棍的最大变形量不应超过挂衣棍跨度的0.4%:

j) 固定储物柜进行活动部件、搁板支撑件、顶板和底板试验,静载荷试验和侧向分离试验时,应保持与建筑物(墙/天花板)相连,并承载试验载荷;

k) 固定储物柜进行脱离试验和侧向分离试验时，不应分离和脱落;

l) 稳定性试验时,不应倾翻。检测结果符合要求。。

2.符合GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》和GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度》标准，①形状和位置公差和塑料件外观检测符合要求。②耐冷热循环和硬度测试符合要求。

3.依据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。

4.依据GB/T16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》标准，检测项目包含老化测试至少10h，检测结果：外观无明显变化。

▲供货时，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），报告中须反应以上1～4项技术指标。

水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。为确保水槽柜抽屉的实用性需提供：

1.水槽柜抽屉依据GB/T17657-2022和GB18584-2024标准：甲醛检测要求≤0.08mg/m³，检测结果为未检出。表面耐污染性能检测报告：至少通过20项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5 级”。

2.水槽柜抽屉依据GB/T17657-2022检测标准，抗冲击性能、表面耐划痕、表面耐磨、耐冷热循环检测结果均符合要求；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐水蒸气、表面耐龟裂检测结果均达到5级。

▲供货时，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），报告中须反应水槽柜抽屉1-2项技术指标。

	6
	实验凳
	56
	条
	A：凳面  ①材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ②尺寸：40cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光                                                                                                                                                                                                                                                                   B：脚钢架①材质及形状：椭圆形无缝钢管 ②尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用不会产生表面烤漆剥落现象

C：脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型                                                           

D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。

1.实验凳依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》和GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，稳定性应无倾翻，检测结果符合要求。金属件外观要求：管材应无裂缝、叠缝；焊接件焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；喷涂层涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。塑料件外观表面应光洁，应无划痕、毛刺拉毛、污渍，应无明显色差；重金属含量可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg，检测结果均符合要求。

2.实验凳依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，安全性能要求：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外)，检测结果符合标准要求。

3.实验凳符合GB/T16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》标准，检测项目包含老化测试至少10h，检测结果：外观无明显变化。

▲供货时，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），报告中须反应以上1-3项技术指标。

	7
	教师椅
	1
	条
	规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，骨架钢管电镀，气动升降。

	8
	准备台
	1
	张
	规格：3000*1200*760mm

台面:采用12.7实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角，两端为直径1000mm圆弧。整体美观协调。

台身结构：新型塑铝结构，整体为1200*600*760四张桌架拼接而成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。

立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×61mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。

书包斗:学生位设书包斗，尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。

整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。

可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。

配有水槽柜一套，水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。

	9
	仪器柜（大）
	12
	台
	1、规格：1080*540*2100mm

2、材质：PP材质

3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。

4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。

5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。

6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。

7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。
8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。

9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。

10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。

11.为保证柜子质量及从环保角度保障师生健康，需提供仪器柜的甲醛含量第三方检测报告，甲醛检测结果：≤0.1mg/l。

12.提供仪器柜依据GB6675.1-2014--条款5.3.7增塑剂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）标准，检测项目包含DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP，检测结果均符合要求。

▲供货时，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），报告中须反应以上 11～12 项技术指标。

	10
	陈列柜
	4
	台
	铝玻结构

规格尺寸：1000*500*2000mm

上部为铝合金框架，镶嵌8mm厚钢化玻璃

下柜高为600mm，全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂。

对开门样式。

	11
	药品柜（大）
	4
	台
	1、规格：1080*540*2100mm

2、材质：PP材质

3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。

4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。

5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。

6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。

7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。

8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。

9、药品柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性。

10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。

11.符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测标准，力学性能满足：

强度和耐久性、稳定性符合以下规定:

a) 活动实验台底柜不应移动;

b) 零部件应无断裂或豁裂;

c) 应为牢固的部件应无永久性松动;

d) 应无严重影响使用功能的磨损或变形;

e) 活动部件的活动应灵活:

f) 主体结构和底架位移值应小于15mm;

g) 顶板和底板持续加载试验时,顶板和底板的最大变形量不应超过搁板跨度的0.55%:

h) 搁板弯曲试验时,搁板的最大变形量不应超过搁板跨度的0.55%;

i) 挂衣棍强度试验时,挂衣棍的最大变形量不应超过挂衣棍跨度的0.4%:

j) 固定储物柜进行活动部件、搁板支撑件、顶板和底板试验,静载荷试验和侧向分离试验时,应保持与建筑物(墙/天花板)相连,并承载试验载荷;

k) 固定储物柜进行脱离试验和侧向分离试验时，不应分离和脱落;

l) 稳定性试验时,不应倾翻，检测结果符合要求。。

12.依据GB/T 17657-2022标准，甲醛释放量≤0.1mg/L，耐污染性能检测包含硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）等不少于25项试剂检测，结果达到5级：无明显变化。

13.提供药品柜依据GB6675.1-2014-条款5.3.7增塑剂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）标准，检测项目包含DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP，检测结果均符合要求。

14.依据GB/T 17657-2022标准，耐冷热循环、表面耐划痕检测符合要求；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、表面耐香烟灼烧检测达到5级；抗冲击性能检测符合要求。

▲供货时，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），报告中须反应 11～14项技术指标。

	12
	教师显微镜
	1
	台
	1.目镜：宽视野WF10X目镜；视野直径18mm,目镜放大率准确度不超过±4.67%。

2.物镜：DIN消色差物镜系统。成像清晰圆直径：4X:≥13.7；  10X:≥14；40X:≥13.6；100X:≥11.0；物镜共轭距离：195mm。

3.观察头：铰链式三目头，30°倾斜，可以360°自由转动；双筒的调节范围为55mm-75mm；

4.转换器：滚动轴承结构，转换器稳定性：≤0.020mm。

5.载物台：双层机械式载物台，面积125*125mm；载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.005mm；

6.聚光镜：阿贝聚光镜(N.A:1.25)；

7.调焦系统：采用粗、微同轴的齿轮齿条调焦机构；

8.光源系统：3.5V/1W LED光源，可调节照明亮度， LED灯光柔和寿命长（约100000小时）安全性好，发热少。

9.双目系统：左右两系统放大率差≤1.35%；双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤12.8%；

10、液晶屏与机身一体式设计，1/2.8 英寸逐行扫描传感器，高清晰彩色芯片， 2592*1944 像素 CMOS 感光芯片。

▲11、10.1 寸液晶显示屏，分辨率≥1920*1200；支持UVC、 USB 、HDMI接口输出。USB座可以正常连接电脑，实现电脑与显微镜之间的数据传输；支持 UVC 和显示屏同时输出；HDMI导出全高清数字信号。供货时需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告内容佐证。

▲12、嵌入式LINUX系统；运行更简单，操作更便捷。供货时需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告内容佐证。

▲13、具备WIFI6功能，支持AP模式和STA模式；AP模式可以无线连接手机、平板等智能终端设备，STA模式下可以组成无线互动系统。供货时需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告内容佐证。

学生端直接通过图像传感器经CPU处理后直接驱动LCD屏幕显示；有效防止因学生误操作断开网络等原因中断信号，确保图像品质以及稳定性。

内置式显微镜数码头具备网络数据连接功能，可将将64台数码显微镜图像，经过高速传输处理器汇聚处理后，教师可通过图像互动系统，实现多视频实时传输、实时显示，保证速度流畅、画质清晰。

	13
	学生显微镜
	8
	台
	1.显示屏：7英寸，1024*600 IPS全视角液晶 

2.传感器：1920(H) x 1080(V)

3.测量：显微镜内置测量，根据不同倍数物镜选择不同测量标尺 

4.图像调整：IOS，亮度，白平衡，对比度，锐度 

5.APP ：T 0X（for Android   Google Play    App store） 

6.WIFI：720P   1280*720PX；适用于安卓.苹果手机系统  

7.HDMI：HDMI 1080P/30@FPS 

8.TF卡：最大支持64G 

9.USB：支持USB连接电脑 

10.软件：电脑软件 

11.软件具有2X放大功能 

12.光学放大倍数800倍（可选1600倍、2000倍）

13.185 消色差物镜：4X/0.1-160；10X/0.25/0.17-160；40X/0.65/0.17-160（Elastic） 

14.转换器：3孔外倾 

15.调焦系统：粗调焦机构 

16.载物台：工作台95*105mm，双层机械平台 

17.光源：上光源0.06W，下光源0.75W 

18.电源：Both DC5V 2A Adapter and 1pc 18650 rechargeable battery 

19．配件：适配器，TYPEC电源线，18650电池，HDMI数据线，8G内存卡，说明书。

	14
	天文望远镜
	8
	套
	1.光学结构：折射式；

2.物理焦距：600mm；

3.物镜口径：80mm；

4.焦比：f/7.5；

5.镀膜：FMC全多层镀膜；

6.目镜：目镜MA10mm（60倍）；

7.寻星镜：2倍；

8.托架：AZ随动经纬仪；

9.三脚架：铝制，高度可调；

10.镜筒长度：62.5cm；

11.包含附件盒。

	15
	交互式平板一体机
	2
	台
	一、无线模块

1、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。

2、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。

▲3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

4、整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。

▲5、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

6、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。

7、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。

8、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个；

9、Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。

二、屏幕显示性能

1、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。

2、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%

3、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。

4、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。整机色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰阶等级≥256级。

5、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。

6、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。

7、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别

▲8、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

三、核心模块

1、结构设计

（1）OPS电脑模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔；（2）和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps；（3）、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作；（4）、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块；（5）、OPS电脑模的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保用户有足够的接口外接存储设备及显示设备；（6）、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI；（7）、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。

（二）OPS核心配置

（1）、CPU：搭载Intel  酷睿系列12代或以上 i7 CPU。（2）、内存：≥8GB DDR4内存配置。（3）、硬盘：≥512GBSSD固态硬盘。

四、接口设计

1、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（至少包含1路Type-C、2路USB）。

2、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。

3、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。

4、整机采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型。

5、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。

五、整机系统设计

（一）触摸系统

1、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。

2、触摸分辨率32768×32768；书写触控延迟≤25ms；触摸最小识别物≤3mm。

▲3、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

4、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。

5、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。

▲6、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

（二）安卓系统

▲1、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

2、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。

3、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。

六、整机硬件设计

1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。

2、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。

3、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。

▲4、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

▲5、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

▲6、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

7、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm

8、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。

▲9、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频。（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

七、线上备课软件

1.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。

2.互动课件支持定向分享，分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号的云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。

3.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境。

4.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。

5.云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。

6.支持将Word文档转换为云教案，支持解析文本、表格通用元素。

八、售后保障服务

1.微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。

2.微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。

九、移动支架

1. 移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒；
2. 承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm；
3. 托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置；

4. 支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂；
5. 脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹；
6.脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm。

	16
	2.4G无线扩音一体机
	2
	套
	一、无线主机一对：

一、有源音箱

1.具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。

2.支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。

3.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。

4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。

5.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。

6.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。

7.支持交互智能平板显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能。

二、无线麦克风

1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。

2.采样率≥48KHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响100Hz-16kHz，底噪≤100uVrms，声信噪比≥60dB；配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。

3.用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰。

4.支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个。

5.电续航时间≥5小时，满电状态可满足一天内7节课（45分钟/一节课）的高频授课，充电10分钟满足一节课（45分钟/一节课）授课时间。

	17
	台式电脑
	3
	台
	一、机箱配置

1.CPU：≥14核、≥20线程、主频≥2.6GHz、动态加速频率≥5GHz、L3缓存≥24MB

2.内存：32GB DDR5内存或以上，内存频率≥5600MT/s ，最大支持128GB。

3.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持拓展≥2个 M.2固态硬盘，支持拓展≥2个机械硬盘。

4.支持拓展9.5mm标准光驱配备。

5.前置面板接口：USB3.2接口≥7个（至少包括USB-C接口≥1个，其中≥3个USB接口速率≥10Gbps，≥4个USB接口速率≥5Gbps；前置面板≥2个USB口支持关机充电，支持关机充电接口包括USB-C接口）；≥2个麦克风接口，其中至少包括1个3.5mm四段式耳麦接口，1个3.5mm三段式麦克风接口。

6.后置面板接口：≥4个USB-A接口，支持键盘开机；≥1个HDMI、≥1个DP、≥1个VGA接口；≥3个后置音频接口；1个RJ45接口。

7.内置拓展接口：≥1个PCIE x16 5.0 16 Lanes、≥1个PCIE x4 4.0 4 Lanes、≥1个PCIE x1 PCIE 4.0 1 Lanes；≥4个SATA3.0接口、≥3个M.2接口。

8.集成标准声卡，可拓展内置扬声器。

9.机箱采用免工具维护设计，无需借助工具可实现内存条、固态硬盘、机械硬盘、独立显卡、电源的拆装维护。

10.机箱体积：≥17L，机箱配备非后加或非原配件顶置提手。

11.为方便后期维护，采用可插拔式电源，电源与主板不通过软质线材连接。

12.具备机箱防尘滤网，防止灰尘吸入机箱，防尘滤网可以在不拆开机箱的情况下便捷拆卸清洗。

13.机箱后面板具有一键还原按钮，提供非基于操作系统的一键备份还原的功能。

14.安全管控：BIOS支持单独管控关闭USB接口。支持关闭以太网接口。

15.电源功率≥330W，电源转换效率≥92%。

二、显示器配置

1.显示器采用≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏；屏占比≥92%；屏幕亮度≥300cd/m2。

2.显示屏幕色域覆盖率≥90%（DCI-P3 CIE1976），≥99%（sRGB CIE1976）。

3.对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz，灰阶响应时间≤7ms。

4.显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项。

5.蓝光危害级别为RG0(Exempt,豁免级)，蓝光加权辐射亮度比BR≤0.0010W·cd-1·sr-1)。

6.具备硬件低蓝光，获得TUV硬件低蓝光认证；具备无频闪，获得TUV无频闪认证。

7.具备自动重置功能，长按特定实体按键3s可自动重置显示参数。

8.具备信号自动识别功能，可根据接入的HDMI/VGA接口自动识别信号输入，无需手动调节输入通道。

9.支持VGA≥1，HDMI≥1。

	18
	学生3D打印机
	2
	台
	1. 成型原理：熔融沉积成型（FDM）；

2. 成型体积：≥12000cm³（200*200*300mm³）长*宽*高；

3. 整机尺寸≥ 415*415*540mm³；

4. 空间利用率(成型体积/整机体积)高达13%；

5. 外观：三段式设计，U型钣金配合注塑，完美流线型设计，圆润无菱角， 

6. 耗材直径：1.75mm；

7. 层分辨率：0.05-0.3mm；

8. XY轴定位精度：≤0.0125mm，Z轴定位精度：≤0.0025mm；

9. 建议打印速度：30-100mm/s；

10. 最快打印速度：300mm/s；

11. 整机重量：22KG；

12. 喷嘴直径：0.4mm,(可选配0.2mm，0.8mm，激光雕刻模块)；

13. 喷头结构：单喷嘴单进料；

14. 全金属速换喷嘴，支持更高温度打印，提升材料兼容性。

15. 喷头模块化，卡扣式易拆装设计；

16. 喷嘴最高温度：280℃；

17. 工作平台：抽屉式易拆装平台，新型平台系统，均匀加热防翘曲，稳固易用；

18. 工作平台温度：0-120℃；

19. 支持材料：PLA/ABS /PHA/ PETG等；

20. 运动结构：工字结构，近程送料，保证动力。

21. 耗材放置：隐藏式内置料架设计，同时支持外置；

22. 主控板：Cortex-M4内核（DSP+FPU)LXH；168MHz运行主频率；512Kb~1MbFlash+192KBSRAM，性能稳定、代码解析能力高；

23. 人机交互：4.3寸触摸屏，480*272分辨率，最高显示16.7兆色（支持中文简体/繁体、英文、日文切换）；

24. 连接方式：Wi-Fi/USB Port/U Disk/ RJ45网口；

25. 超低功耗，平均功率100W，峰值功率200W，节能省电，打印完成自动休眠；

26. 设备升级：U盘升级，无需电脑及数据线，轻松完成升级；

27. 平台调平：智能调平；

28. Wi-Fi连接，可APP控制；

29. 监控装置：高清摄像监控；

30. 全封闭打印，防尘，稳定打印高温材料；

31. 断电续打，来电后可继续打印，有效提高打印成功率；

32. 断料报警，缺料后机器发出报警，重新上料后继续打印；

33. 中途换料，打印过程中如需更换材料，可进入“中途换丝”模式，该模式可保证轻松更换材料；

34. 加热异常保护，智能监控，若发生加热异常，机器会自动停机，杜绝意外发生；

35. 拓展功能：模块化易拆装激光雕刻模组

波长：405nm，供电电压：12V，工作电流：210mA，光斑模式：点状，

工作温度：±50℃，支持雕刻材料：木头类、部分塑料类、纸类、薄皮革、打印纸等；

36. 电源输入（AC）：100V-240V， 50-60Hz；

37. 切片软件：自主研发的软件，同时兼容cura；

38. 操作系统：MacOS，Windows，Linux；

39. 文件类型：STL,OBJ,Gcode,JPG,PNG等；

	19
	混色3D打印机
	2
	台
	1. 成型尺寸：≥200*200*300mm(长*宽*高)；

2. 机器重量：≥25kg

3. 设备尺寸：≥360*360*540mm（长*宽*高）

4. 喷头数量：1个

5. 喷头直径：0.4mm；

6. 喷头结构：新型混合型双进料单喷嘴；

7. 一机多用，多模式打印，软件支持一键选择以下4种模式

混色模式：通过软件控制实现颜色渐变混合，并支持指定比例实现混合颜色效果，使用的耗材为非渐变耗材，并提供混色相关专利证书；

双色模式：设备只需要一个喷头便能实现双色打印，考虑到后期维护，不接受双喷头设备；

分层模式：无需手动更换材料，实现分层色打印；

单色模式：支持混色、双色、分层色的同时，兼容普通单色3D打印机功能；

8. 机械定位精度：XY：≤0.0128mm，Z轴≤0.0025mm；

9. 耗材直径：Φ1.75mm；

10. 打印材料：PLA/TPU/PVA等；

11. 操作系统：Widows/Mac/Linux；

12. 主控板：Cortex-M4内核（DSP+FPU)；168MHz运行主频率512Kb~1MbFlash+192KBSRAM，性能稳定、代码解析能力高 

13. 软件:自主研发软件，同时兼容Cura;

14. 设备升级：U盘升级，无需电脑及数据线，轻松完成升级；

15. 加热平台:支持0-120°，喷头最高温度:250°；

16. 采用钣金一体设计机身，三面观察窗，前门可开启；

17. XY运动结构：采用双十字光轴设计，近端送料，保证动力；

18. 打印层厚： 0.05-0.3mm；

19. 最快速度：≥150mm/s；

20. 建议打印速度:40-60mm/s；

21. 支持断电续打、中途换料、断料报警、加热异常保护；

22. 数据连接方式：支持脱机打印（U盘）、数据线连接电脑，断开数据线可继续正常打印；

23. 操作界面：3.5寸触摸屏；全彩480*320分辨率；60Hz刷新率；支持多国语言；

24. 支持中文目录读取、中文文件读取，准确计算打印所需实际长度；

	20
	教师3D打印机
	1
	台
	1. 成型体积：≥310*310*450mm;

2. 耗材直径：1.75mm；

3. 层分辨率：0.05-0.3mm；

4. XY轴定位精度：≤0.0125mm，Z轴定位精度：≤0.0025mm；

5. 建议打印速度：30-80mm/s

6. 最快打印速度：300mm/s；

7. 整机尺寸:≥540*540*960mm；

8. 整机重量：≤70KG；

9. 喷嘴直径：0.4mm；

10. 喷嘴结构：单喷嘴单进料

11. 喷嘴最高温度：280℃；

12. 喷嘴有防护装置，防止烫伤；

13. 工作平台：热床加耐高温可拆卸玻璃平台，方便取模型；

14. 工作平台温度：0-100℃；

15. 支持材料：PLA/ABS/TPU/PHA/ PETG等；

16. 运动结构：十字结构，近程送料，保证动力；

17. 全金属速换喷嘴，支持更高温度打印，提升材料兼容性；

18. 耗材放置：隐藏式内置料架设计；

19. 主控板：Cortex-M4内核（DSP+FPU)zhd；168MHz运行主频率；512Kb~1MbFlash+192KBSRAM，性能稳定、代码解析能力高；

20. 人机交互：3.5寸触摸屏；全彩480*320分辨率；60Hz刷新率；支持多国语言；

21. 连接方式： USB Port/U Disk；

22. 设备升级：U盘升级，无需电脑及数据线，轻松完成升级；

23. 机器内置LED照明；

24. 全封闭设计，防尘，稳定打印高温材料；

25. 五面透明观察窗设计，三面可开启，顶门配备隐藏式把手，美观大气；

26. 设备底部配备万向轮，可实现360°旋转，同时具有刹车功能、可锁死，防滑、强力承重，方便固定，实现稳定打印；

27. 断电续打，来电后可继续打印，有效提高打印成功率；

28. 断料报警，缺料后机器发出报警，重新上料后继续打印；

29. 中途换料，打印过程中如需更换材料，可进入“中途换丝”模式，该模式可保证轻松更换材料；

30. 加热异常保护，智能监控，若发生加热异常，机器会自动停机，杜绝意外发生；

31. 电源输入（AC）：100V-240V， 50-60Hz；

32. 切片软件：自主研发的软件，同时兼容cura；

33. 操作系统：MacOS，Windows，Linux；

	21
	三维扫描仪
	1
	台
	1.扫描方式及光源：非接触光栅式面扫描，白光LED

2.输出数据是否可直接打印：无须借助第三方软件，直接输出完整STL模型，直接进行3D打印。

3.扫描模式：转台全自动、自由扫描。

4.扫描范围：转台全自动扫描222*222*210mm，自由扫描：740*740*740mm。

5.扫描速度：转台全自动扫描：≤2min；自由扫描：＜6s（单幅）。

6.拼接模式：转台自动拼接、标记点拼接、手动拼接、特征拼接。

7.扫描精度：体积精度≤0.1mm。

8.相机：双目300万全彩相机。

9.输出格式：STL，ASC，OBJ，PLY，VTX，OFF、。

10.多接口智能转台：智能转台除了可以配合三维扫描仪进行全自动扫描，也可以通过软件单独控制转台，用于物品拍摄或是照片三维建模等研究。

11.彩色纹理：支持，24真彩。

12.一键3D打印：软件中设有一键打印按键，无需格式转换，通过快捷按钮将扫描STL数据直接导入分层软件内，进行分层处理，生成相对应机型的分层文件。

推荐电脑配置：Windows7及以上，64位，Intel i5处理器及以上（或AMD同档CPU），内存2G及以上，一个3.0 USB接口，显卡支持OpenGL2.1及以上版本。

	22
	电脑
	219
	台
	一、基本参数：

1、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志；

▲2、CPU：英特尔第十四代酷睿处理器i5-14500或以上，物理核心数≥14核20线程，主频≥2.6GHz；

▲3、主板：Intel Q670及以上芯片组或以上， PCI扩展插槽≥1个PCI-E*16插槽、2个PCI-E*1插槽，提供≥3个SATA接口，方便扩容升级；

▲4、内存：32GB DDR5 5600MHz非板载内存，至少提供4个内存槽位，内存单槽最大支持容量≥16GB，方便扩容升级；

5、硬盘：≥512GB M.2接口 NVMe协议硬盘，硬盘 MTBF（平均无故障时间）≥150 万小时；

6、显卡：高性能集成；

7、键鼠：同品牌抗菌防水键盘，键盘防泼溅设计并带导水槽，USB抗菌光电鼠标；

▲8、电源：更好扩展性，≥300W 的内置高效电源，采用蜂窝结构，散热更为有效；顶置电源开关键；

▲9、接口：≥9个USB接口（其中至少5个USB 3.2 接口）、1*VGA接口、1*HDMI接口（VGA非转接）、1*DP，提供前2后3共5个音频接口；

10、USB安全性：智能USB数据保护技术，可设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，防止数据泄露；

▲11、机箱：方便扩展与散热，机型体积≥17，顶置提手；

12、显示器：≥23.8英寸宽屏LED背光液晶显示器；

二、配套教学软件

1、平台具备对终端的操作系统镜像生成与统一分发管理。

2、支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理多网卡、双硬盘，支持M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。

▲3、平台具备批量管理终端计算机名、IP地址等配置信息，同时支持针对不同的终端群组设置不同的安全管控策略。

4、平台具备分组管理，可将终端进行分组，管理员可根据配置好的镜像分配给相应的分组；为不影响教学，可在正常上课的同时完成镜像缓存下载。

5、支持在镜像下发时进行组内网络探测与网速传输测试，提前优化镜像下发策略，保障传输效率。

6、具备跨校区、跨广域网部署，IP可达即可部署；为满足学校的WiFi使用场景，简化网络结构，支持通过wifi进行镜像更新和平台管理。

7、支持三种模式对某一系统盘和数据盘的管理，即还原模式、读写模式、 学习模式；实现还原同传功能。

▲8、平台具备镜像下发时的策略设置；具备系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作。（供货时须提供所投产品软件功能截图，并加盖供应商公章）

9、支持从服务器端对客户端发起远程开机、关机、发送通知消息、发送远程命令等指令，支持管理员对客户端进行远程协助排障。

▲10、平台收集所有终端硬件配置信息，包含但不限于终端名称、CPU型号信息等≥5种平台中终端信息。（供货时须提供所投产品软件功能截图，并加盖供应商公章）

▲11、终端具备部署多操作系统：支持统信UOS、麒麟KOS、Linux、 Windows全系列等操作系统，支持从管理端或客户端自主选择启动环境；且多个系统环境可快速切换。(供货时须提供所投产品软件功能截图，并加盖供应商公章）

▲12、具备分类控制，包括但不限于控制光盘驱动器接口、USB存储设备接口、打印机接口等≥3种终端端口进行分类控制。(供货时须提供所投产品软件功能截图，并加盖供应商公章）

13、具备在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至IO服务器，通过IO服务器分发镜像，实现数据分流，提升局域网内镜像的更新速度。

14、支持平台可以计划任务设置，可以设置定时执行各种任务类型。

▲15、具备大数据展示。可展示包括但不限于资产统计、设备详情、日志、系统使用情况等信息。（供货时须提供所投产品软件功能截图，并加盖供应商公章）

▲16、平台具备对服务器使用的网络端口进行检测。（供货时须提供所投产品软件功能截图，并加盖供应商公章）

17、具备通过多种方式设定IP地址，包括手动设定、自有DHCP及第三方DHCP。

18、终端具备多盘缓存模式，即在终端固态盘容量小导致无法多镜像缓存时；具备固态盘和机械盘混合缓存载入，充分利用终端现有存储资源。

19、当终端无法进入系统时，支持基于Linux和Windows两种方式进行系统数据恢复。

▲20、具备镜像本地缓存：服务器镜像文件缓存至本地硬盘，小容量固态硬盘以增量非分区的方式缓存≥5个镜像。

21、在终端与云桌面服务器丢失或断开网络连接无法被管理的情况下，支持使用U盘或移动硬盘恢复桌面。

▲22、在授课或PPT授课时打开板中板辅助教学，支持任意调整板中板大小（放映PPT时可以打开一个小黑板/白板窗口进行书写，不需退出PPT放映状态）。（供货时须提供所投产品软件功能截图，并加盖供应商公章）

	23
	24口千兆交换机
	3
	台
	1.可上1U机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个

▲2.内存256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps

3.交换缓存≥4.1Mbit

4.推荐整机待机终端300个或带200W像素IPC150个

5.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

▲6.支持防环路检测，自动解决环路问题

7.支持静态链路聚合

8.支持端口镜像，多对一镜像

▲9.支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患

10.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN

▲11.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果

▲12.支持防雷等级≥6KV

13.支持QoS(支持端口输出和输入流量限速)

▲14.支持Web管理，APP和云管理 

15.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL

16.支持CPU安全保护策略(硬件CPP)

▲17.支持交换机0配置上线,支持自组网。

▲18.工作温度范围0ºC ~ 50ºC

	▲商务及其他要求表

	“▲”号说明
	采购需求（即：主要技术参数及性能配置要求和商务要求）中标注“▲”号的参数必须完全响应，不允许负偏离，有负偏离的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。
交货时提供厂家彩页、产品概述或官网公开的相关证明材料加盖厂家公章。

	报价要求
	本项目实行费用包干制，谈判报价应包括但不限于：完成服务实施所需的费用（包含采购范围内的服务价格、软件开发、配套设备、系统维护、升级、培训、技术支持、售后服务、管理费、人员成本、安装调试等）、保险费用和各项税金等完成本项目所产生的全部费用。供应商在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力，报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。

	签订时间、交付使用时间及服务地点及方式
	1、自成交通知书发出之日起25日内。

2、交付使用时间：自合同签订之日起30天内交货并安装调试合格交付使用。
3、服务地点：广西幼儿师范高等专科学校平果校区；

4、交付方式：现场交付。

	验收标准、要求
	1、设备安装前，采购人现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时将依法向政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚。采购人依法追偿该成交供应商所造成的损失。
2、采购人在签订合同后可以要求成交供应商提供所竞标产品要求的证明文件（加盖公章），提供原厂商售后服务承诺函和供货证明原件，否则不予验收。在保修期内如发现货物有其它潜在缺陷及用户使用后发现存在不符合竞标承诺的标准的，采购人有权退货或向成交供应商索赔。

	售后服务要求
	1、免费质保期（软件维护或升级期）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期（软件维护或升级期）最短不得少于1年。自验收合格之日算起。免费质保期（软件维护或升级期）内免一切费用进行上门维修、配件更换、升级、维护等服务。提供终身维修维护服务（只收配件费），硬件质保三年。竞标产品必须是全新、未使用过且无任何抵押、查封等产权瑕疵的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。
2、免费送货上门、免费安装调试合格，免费对采购人进行系统操作培训，直至采购单位的技术人员能熟练独立工作并能简单的进行故障排除为止。

3、需提供7×24小时的电话技术支持服务，接到采购人报障电话后2小时内响应，8小时内派技术人员到达采购人指定地点解决问题，所有问题均需在24小时内解决。24小时内无法修复必须立即提供不低于同档次产品配置的备用设备供采购方正常使用。提供终身免费技术支持服务。
4、提供完整的产品（软件）配套的产品资料，包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档等。

	付款方式及履约保证金
	1、付款方式： 

合同签订后在10个工作日内采购人支付按合同价款30%的预付款；项目完成并验收合格后，采购人在10个工作日内支付至100%的合同价款给成交供应商。每次采购人支付款项前成交供应商须开具等额合法有效的税务发票给采购人，否则采购人有权顺延支付款项且不承担任何违约责任。
2、履约保证金：

2.1履约保证金金额：合同金额的3%（对中小企业则为采购合同金额的2%）；

2.2履约保证金提交方式：于签订合同前，以转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

2.3履约保证金退付方式、时间及条件：

合同验收满 (1年)成交供应商如无违约行为，由成交供应商向履约保证金收取单位提供验收单及履约保证金退付申请；保证金收取单位在收到成交供应商提交退还履约保证金申请书后10个工作日内将履约保证金无息退回成交供应商。

	其他要求
	1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。
2.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，竞标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则不予认定。

3.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，竞标人所投产品必须从其规定。

	谈判内容：谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容：未标注“▲”的主要技术参数及性能（配置）要求。


第四章  竞争性谈判响应文件格式
 一、 竞争性谈判响应文件封面格式
封面
竞争性谈判响应文件

项目编号：  

项目名称：
供  应  商：                 （盖公章） 
供应商地址：                            

    年  月  日

二、附  件

附件一 

谈 判 书

广西壮族自治区政府采购中心：
依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。
1. 报价表；
2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；
3. 资格证明文件；
4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；
在此，授权代表宣布同意如下：
1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                       
开户银行：                           账号/行号：          
电话/传真：                         电子函件：                           
日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：                       
谈判供应商名称（盖章）：                                                               
  附件二             
报  价  表
项目名称:                 
项目编号:                     
分标    
	序号
	货物名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置
要求
	单价②
	单项合价
（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	分标  总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）

	交付使用时间：

	交付使用地点：


注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2.报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
3.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4.报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。
法定代表人或委托代理人（签字）:              
谈判供应商名称（盖章）：               
报价时间：     年     月    日

 附件三  

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:                    

项目编号:                       

分标    
	序号
	竞争性谈判文件要求
	竞争性谈判响应文件具体响应
	“满足”或者“负偏离”或者“正偏离”
	说明

	商务部分（商务及其他售后服务要求）

	1
	质保期
	
	
	

	2
	交付使用时间及地点
	
	
	

	3
	付款条件
	
	
	

	…
	售后服务要求
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	技术部分（技术参数及性能配置要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1.应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；
2.“主要技术参数及性能（配置）要求”中的“≥”和“≤”偏离说明，“≥”：“=”为无偏离，“＞”为正偏离；“＜”为负偏离，“≤”：“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。响应时必须明确具体响应数值，仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。

3.必须对照竞争性谈判文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”，逐条列明（不允许缺项）所提供货物和服务对竞争性谈判文件的商务、技术做出的响应情况，并逐条写明对“采购项目技术规格、参数及要求”的偏离情况（如：“满足”或者“负偏离”或者“正偏离”）。谈判供应商必须提供对应的详细应答（如有“≥”或“≤”时，响应时必须明确具体响应数值）。“商务、技术响应、偏离情况说明表”中的“竞争性谈判响应文件具体响应”一栏未逐条列明或仅注明“符合”或“满足”或仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。
法定代表人或委托代理人签字:                            
谈判供应商名称（盖章）：                              
      年   月   日
附件四

法定代表人(负责人)授权委托书

广西壮族自治区政府采购中心：
兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 
谈判供应商（盖章）：               
法定代表人（签字或签章）：       
签发日期：      年    月   日
附：委托代理人工作单位               
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件


附件五

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.竞标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人竞标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体竞标，联合体各方均需提供上述声明。

附件六
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员
人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          企业名称（盖章）：

                          日期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：                    

合同编号：                    

采购人（甲方）                    
住   所：                          
供 应 商（乙方）                   
住   所：                          
签订合同地点：                    

签订合同时间：                    
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
采购合同文本（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

                                       合同编号：

   采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号                           

   供 应 商（乙方）                             项目名称和编号                        

   签  订  地  点                                签 订 时 间                          

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的
1.供货一览表

	序号
	标的
名称
	商标
品牌
	型号
参数
	生产
厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                                  （小写）                      


2．合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2．乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
4.所供产品结构牢固，无安全隐患。
5.如有抽检要求的，检测结果符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
6.采购文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
7.乙方所供产品是全新的、未经改装的、未拆包装、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物，货物应均是原厂原装可溯源的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。
8.乙方必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。系统安装之前，应先对甲方人员进行现场培训。开始安装时，应让甲方的硬软件和系统集成人员参与安装、检测和排除故障。乙方在施工、安装、调试等全过程中接受甲方的监督。
9.在乙方承诺的质保期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装产品。
10.乙方须定期回访以及对设备进行维护；质保期后乙方需提供维修维护服务。设备整体安装调试完成并完成培训后才能进行验收。
11.货物质保期内，乙方应严格按照国家的要求、厂家的标准以及乙方的承诺实行“三包”，如产品出现故障，接到故障通知后2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决，遇到大的问题24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕。乙方未能及时维修或者解决，每延误一天，乙方须向甲方支付违约金伍仟元（¥5000.00），直到乙方完全修复为止。如因此对甲方造成损失，乙方须全额赔偿。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：             。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。
第五条　交付和验收
1.交付使用时间：                 、地点：                          。
2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

7.验收要求：
（1）甲方可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由承包人承担，报价时应考虑相关费用。
（2）本项目验收如委托第三方机构组织实施的，由验收小组对照采购文件的技术参数要求核对检验，如不符合采购文件的技术参数要求的，按合同约定执行，乙方承担所有责任和费用。甲方保留进一步追究责任的权利。
①验收活动开始前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。
②因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由乙方承担。
（3）验收时乙方提供验收文档，具体如下：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档等。
（4）交货验收时，乙方须按采购文件“第二章项目采购需求”的要求供甲方验收核查，如乙方提供货物技术参数与响应文件不一致，视为乙方违约，甲方不予验收，没收乙方所缴纳的履约保证金；乙方须退回甲方所支付的所有合同款，且乙方须向甲方支付合同总额30%的违约金，并赔偿因此造成甲方的一切损失。甲方同时报财政部门备案。
（5）为了保证本次货物的质量，乙方在全部货物交货安装前，甲方有权对供货设备测试预验收，以确认产品的技术指标和性能是否达到采购文件中所规定以及响应文件所承诺的技术功能要求，若测试结果不能满足采购文件参数要求以及响应文件所承诺的技术功能要求，甲方有权单方面终止合同，并追究供应商责任。
（6）甲方有权委托第三方机构组织验收，验收按上述规定执行，乙方应予以配合。对大型或技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。甲方委托第三方机构组织或专业检测机构参与验收的，验收费用由乙方负责。
（7）甲方委托第三方组织验收的，其验收时间、验收程序以该项目验收方案确定的验收时间、验收程序为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。
（8）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。
第七条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期；                                          。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：  财政性资金  。
3.付款方式：

合同签订后在10个工作日内甲方支付按合同价款30%的预付款；项目完成并验收合格后，甲方在15个工作日日内支付至100%的合同价款给乙方。每次甲方支付款项前乙方开具等额合法有效的税务发票给甲方人，否则甲方有权顺延支付款项且不承担任何违约责任。
                                                             。
第九条　履约保证金

乙方收到成交通知书后5个工作日内，按成交金额的3%向甲方缴纳履约保证金（如乙方为中小企业，按合同金额的2%缴纳履约保证金），验收合格后，由乙方向甲方提供《采购项目履约保证金退付意见书》及《采购项目合同验收报告》，甲方在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式将履约保证金扣减应扣金额后的余额以转账方式无息返还至乙方账户。
                                                                                     。
第十条　税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条　质量保证及售后服务
1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、
货款利息及银行手续费等）。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条　调试和验收
1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十三条　货物包装、发运及运输
1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以
保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任
1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
5．乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

9. 货物质保期内，乙方应严格按照国家的要求以及厂家的承诺实行“三包”，如产品出现故障，接到故障通知后2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决，遇到大的问题24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕。乙方未能及时维修或者解决，每延误一天，乙方须向甲方支付违约金伍仟元（¥5000.00），直到乙方完全修复为止。如因此对甲方造成损失，乙方须全额赔偿。
10.甲方按照前述约定要求乙方支付违约金的同时，仍有权要求乙方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照实际损失情况要求乙方赔偿损失；甲方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求乙方支付违约金和按照甲方实际损失情况要求乙方赔偿损失。
11. 守约方为实现合同权益而支出的诉讼费、律师费、财产保全费、诉讼财产保全责任保险费、鉴定费、评估费、调查费、公告费、差旅费等一切费用均由违约方承担。
第十五条　不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条　合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向                     甲方所在地方法院诉讼             。
3.诉讼        期间，本合同继续履行。
第十七条　合同生效及其它
1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。
2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十八条　合同的变更、终止与转让
1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　签订本合同依据
1．谈判文件；
2．乙方提供的响应文件；
3．谈判书； 
4．成交通知书。
第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章）              
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	4、其他具体事项：

	甲方（章）

年   月   日 
	乙方（章）

                 年   月   日


    注：售后服务事项填不下时可另加附页
第六章   评审方法及评定标准

                       评审方法及评定标准
一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

(二)  评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。上述对应评定标准改为：评审方法及评定标准

二、评审方法
（一）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。
（二）谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。
（三）谈判供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予10%的扣除；除上述情况外，评标价=竞标价。

（四）谈判供应商及所提供的产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
（五）竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
三、成交候选人推荐原则
（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按价格扣除后的报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。
    （二）谈判小组认为谈判供应商的报价明显低于其他满足谈判文件实质性响应要求供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。
46

