九楼会议室LED屏幕更新及旧屏迁移安装采购需求

| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 |  | 雷曼 | KCⅡ1.5 | 1.★像素间距：≤1.53mm；像素密度：≥422500Pixels/㎡； 2.换帧频率：50/60Hz； 3.★智能节电：具备自动关机节能功能，支持自动检测屏幕前是否有人，当有人时屏幕正常点亮；当无人时，一段时间后（可设置)屏幕自动调暗或黑屏，智能(黑屏)节电功能开启智能节电功能比没有开启节能80%以上；； 4.亮度：显示单元亮度≥600nits，亮度调节0～100%无极可调，白平衡亮度≥600cd/㎡；（6500K校正后）； 5.▲模组接插件为蝴蝶扣连接，确保可靠连接不黑屏，防止模组脱落安全隐患；（提供佐证图片并加盖LED显示屏制造商公章）； 6.可视角度：水平角度≥160°、垂直角度≥160°； 7.灰度等级：红，绿，蓝各256级；支持EPWM灰阶控制技术，支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度10-22bits任意灰度设置：100%亮度22bit灰度；提升低灰视觉效果； 8.▲功耗（W/m2）：峰值≤430W/㎡，平均≤145W/㎡； 9.★刷新频率：≥3840Hz； 10.用户级模组维护：模组支持带电维护，热插拔不超过10秒，更换模组；支待自动校正。模组工作电压＜4.5V。模组底壳采用高强度塑胶大件，防护性能大大提高；模组采用磁吸固定方式，模组磁吸固定点≥8个；； ★以上3-10需提供首页CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明复印件； 11.▲响应国家节能减排环境保护的相关政策，所投LED显示屏制造商自我环境声明符合GB/T24021—2001 idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》的要求，LED显示屏（全彩）产品符合欧盟RoHS指令2011/65/EU附录II的修正指令(EU)2015/863的限值要求（需提供中国环境标志(II 型)产品认证证书，并加盖LED显示屏制造商公章）； 12.★投标产品LED封装结构及工艺为LED显示屏制造商自主研发（需提供国家级相关证明文件，并加盖LED显示屏制造商公章）；LED显示屏采用完全自主PCB板、LED封装结构、显示模组和显示屏技术，（需提供国家级相关证明文件，并加盖LED显示屏制造商公章）。 | 24.58 | 平米 |
| 2 | 开关电源 |  | 雷曼 | 200W | 工作温度 -25℃-+70℃ 低温启动特性 @-40℃ -25℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A， 可以启动储存温度 -40℃-85℃ 工作湿度 20%RH-90%RH 储存湿度 10%RH-95%RH 散热方式 自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 大气压 70-106KPa 可用最高海拔高度 Altitude 3000m 物理尺寸 长 192±1mm*宽 82±1mm*高 30±1mm重量 0.36kg 输入端子 9.5mm-5P pitch terminal, L N FG 输出端子 9.5mm-6P pitch terminal, V+ V+ V+ V- V- V 短路保护 可长期短路，消除短路后自动恢复工作过流保护 48~76A 故障消除后自动恢复工作 额定输出电压 V1:+4.5Vdc 额定输出电流范围 0～40.0A 稳压精度 ±2% 负载调整率 ±2% 电压过冲 <5.0% 启动时间 3Sec. 纹波噪声 <200mV 容性负载至少 5000uF 与LED大屏为同一品牌，中标后需提供证明文件。 | 81 | 块 |
| 3 | 接收卡 |  | 雷曼 | MRV412-N | 1. 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4. 全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5. 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6. 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7. 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8. 支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10. 单卡支持16组RGB信号输出； 11. 支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12. 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13. 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 14. 与LED大屏为同一品牌，中标后需提供证明文件。 | 49 | 张 |
| 4 | 新屏钢结构 |  | 国标 | 定制 | 1.采用钢材料结构框架，四周不锈钢包边。 2.镀锌钢管，型号包括：40*80*2.0、40*40*2.0、20*40*2.0、30*40*2.0、40*40*3.0、20*40*3.0、30*40*3.0、40*40*5.0、20*40*5.0、30*40*5.0符合中国ROHS GB/T26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求。（投标时，供应商提供产品符合该项要求的承诺函，并加盖供应商的单位公章。合同签订后3个工作日内，成交供应商需提供首页具有CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖LED显示屏制造商公章）； 3.结构检测结果：铅（Pb）含量不超5mg/kg，镉（Cd）含量不超5mg/kg，汞（Hg）含量不超5mg/kg，六价铬（Cr VI）非金属含量不超10mg/kg、金属呈阴性，多溴联苯、多溴二苯醚单类均不超5mg/kg，均未超限；（投标时，供应商提供产品符合该项要求的承诺函，并加盖供应商的单位公章。合同签订后3个工作日内，成交供应商需提供首页具有CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖LED显示屏制造商公章）； 4、投标时，供应商提供产品符合该项要求的承诺函，并加盖供应商的单位公章。合同签订后3个工作日内，成交供应商需提供三方检测机构出具的带RoHS标志的合格证书，页面需含二维码，扫描输入证书编号可在线查询证书有效性，加盖LED显示屏制造商公章； 5.中性盐雾测试，满足GB/T 2423.17-2008测试标准，测试后样品外观无明显腐蚀（投标时，供应商提供产品符合该项要求的承诺函，并加盖供应商的单位公章。合同签订后3个工作日内，成交供应商需提供首页具有CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖LED显示屏制造商公章）； | 24.58 | 平米 |
| 5 | 新屏安装线缆、辅材 |  | 国标 | 定制 | 必须符合国家安全标准。完全满足项目使用需求 | 24.58 | 平米 |
| 6 | 新屏安装调试 |  | 雷曼 | 定制 | 新屏调试，培训 | 24.58 | 平米 |
| 7 | 视频处理器 |  | 雷曼 | LM-V24 | 1、输入接口包括2路 HDMI2.0,1路 DP1.2+HDMI 2.0二选一,4路 HDMI13,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持3路4K@60HZ信号同时输入 2、视频输出支持24个千兆网口输出，4路10G-OPT光口，最大带载高达1560万像素，最宽支持16384,最高8192。 3、最大可支持12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 4、集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。 | 1 | 台 |
| 8 | 备品备件 |  | 雷曼 | KCⅡ1.5 | 与大屏同批次的10张备用模组及线材 | 8.00 | 平米 |
| 9 | 智能配电箱 |  | 雷曼 | LMPLC20KW | 1.配电柜功率20KW；具备LED显示屏控制软件显示配电系统PLC智能远程控制软件计算机软件著作权登记证书； 2.高集成度：集保护、控制、监视、通信等多种功能于一体，元器件布局整齐，走线规范，便于使用和维护； 3.电气间隙相与相之间：≥5.5mm，带电部件与裸露导电部件之间：≥5.5mm； 为确保项目整体兼容性和稳定性，配电柜需与LED显示屏必须为同一品牌 | 1 | 台 |
| 10 | 旧屏钢结构 |  | 国标 | 定制 | 1.采用钢材料结构框架，四周不锈钢包边。 2.镀锌钢管，型号包括：40*80*2.0、40*40*2.0、20*40*2.0、30*40*2.0、40*40*3.0、20*40*3.0、30*40*3.0、40*40*5.0、20*40*5.0、30*40*5.0符合中国ROHS GB/T26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求。（投标时，供应商提供产品符合该项要求的承诺函，并加盖供应商的单位公章。合同签订后3个工作日内，成交供应商需提供首页具有CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖LED显示屏制造商公章）； 3.结构检测结果：铅（Pb）含量不超5mg/kg，镉（Cd）含量不超5mg/kg，汞（Hg）含量不超5mg/kg，六价铬（Cr VI）非金属含量不超10mg/kg、金属呈阴性，多溴联苯、多溴二苯醚单类均不超5mg/kg，均未超限；（投标时，供应商提供产品符合该项要求的承诺函，并加盖供应商的单位公章。合同签订后3个工作日内，成交供应商需提供首页具有CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖LED显示屏制造商公章）； 4、投标时，供应商提供产品符合该项要求的承诺函，并加盖供应商的单位公章。合同签订后3个工作日内，成交供应商需提供三方检测机构出具的带RoHS标志的合格证书，页面需含二维码，扫描输入证书编号可在线查询证书有效性，加盖LED显示屏制造商公章； 5.中性盐雾测试，满足GB/T 2423.17-2008测试标准，测试后样品外观无明显腐蚀（投标时，供应商提供产品符合该项要求的承诺函，并加盖供应商的单位公章。合同签订后3个工作日内，成交供应商需提供首页具有CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖LED显示屏制造商公章）； | 23.65 | 平米 |
| 11 | 旧屏安装线缆、辅材 |  | 国标 | 定制 | 必须符合国家安全标准。完全满足项目使用需求 | 23.65 | 平米 |
| 12 | 旧屏安装调试 |  | 国标 | 定制 | 按采购方的要求，负责旧屏的拆除、安装及调试，所需配件及辅材等由供应商负责。 | 23.65 | 平米 |
| 13 | 网络型可编程媒体终端 |  |  |  | 1、主机采用4核心处理器，主频高达1.15GHz，板载4GB RAM，16GB Flash闪存，采用纯C语言编程架构，支持独立可视化编程控制教室声光电设备，支持多教室级联控制和互动控制。 2、★具备≥8路RJ45千兆网络接口，≥1路SFP千兆光纤接口，控制端可通过网络与中控主机通讯，可实现远程控制声光电等设备。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件并盖投标人公章） 3、★具有控制接口≥8路RS232接口，≥2路RS485接口，≥4路IR红外控制接口，≥4路I/O控制接口，≥4路RELAY继电器控制接口，≥1路NET总线控制接口，支持级联不少于256台NET总线设备控制。 4.支持多台主机之间级联，信号可互联互通任意切换输。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件并盖投标人公章） 5、★主机支持≥4路HDMI视频输入接口，≥6路HDMI视频输出接口，≥4路Type-C接口，≥2路Type-A接口，USB接口可以实现本地KVM坐席管理功能，支持远程操控电脑桌面，HDMI输入输出接口分辨率最大支持4K，向下兼容其他常见分辨率；（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件并盖投标人公章） 6、音频接口：支持≥2路3.5音频输入接口、≥2路3.5音频输出接口，中控可以独立切换音频输入输出； 7、★中控主机支持与分布式系统兼容，可以无限扩展输入输出通道数量，支持任意一台中控主机接管其他教室的中控主机电脑桌面，也可以在智慧管控中心的KVM席位一键接管其中一台中控主机的pc电脑桌面，并一键推送上屏显示，支持一屏多显和画面分割，大屏单屏最大支持16分屏显示不同教室的摄像机画面；（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件并盖投标人公章） 8、★主机支持4路弱电继电器接口，带30V 1A负载测试；主机支持4路数字输入/输出IO接口，带50mA负载测试；（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件并盖投标人公章） 9、★主机最大支持4路RTSP流互联互通传输，支持与分布式编解码节点、高清录播主机无缝对接，支持直接拉流录制音视频信号，支持多教室互动，支持与分布式任意数量节点进行扩容信号输入输出，需集成在同一个软件进行集中可视化控制信号切换。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件并盖投标人公章） 10、主机具有不少于5个AC 220V电源口，其中4路电源口可以直接输出AC 220V电压提供给设备供电； 11、两种网络通讯：NET、Ethernet； 12.支持Unix、Linux、磐石、麒麟等操作系统进行控制；设备支持在控制端同步播放进度、调整播放音量、任意拖动播放位置，以及播放开始、暂停控制。 13、配合中控热备模块可以实现中控双机热备份功能； 一台中控主机在工作过程中发生故障，另外一台中控主机通过热备模块自动切换控制链路，保障主机正常使用。 14、支持本地及远程多种控制方式；支持大型组网，集中管理； 15、支持视频可视化运维，支持音频音量、环境状态、数据信息、外接设备的可视化显示。 16、支持7×24小时连续稳定运行工作，平均无故障时间MTBF＞150000小时； 17、能够监测到设备离线，并提示用户，支持设备告警，支持告警分级管理，支持告警解除。 18、支持扩展输出功放音频信号，最大支持4*50W功率对外输出，无需增加功放主机。 19、含1套编程软件及编程费。 20、★中控主机产品厂商生产管理需通过ISO14001认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、节能证书；中国环境标志产品认证证书；售后服务认证证书；兼容银河麒麟高级服务器操作系统（飞腾版和鲲鹏版）的麒麟软件NeoCertify认证证书。（中标后签合同前,提供证明文件,原件备查）。 | 1 | 台 |
| 以上合计总价：421350元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务及其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 1.报价是指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和；2.报价包含新屏的安装及旧屏的拆除及安装等所有费用。 |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  | 交货地点：广西南宁市（采购人指定地点）。 |  |  |  |  |  |
| 质保期及售后服务要求 |  | 1.送货上门、安装、调试。 2.质保期：2年质保。质保期自交货并验收合格之日起计，质保期内免费上门维修，免费更换零部件。 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 本项目无预付款，中标人交货安装完毕并验收合格，且按采购人要求提交项目请款函及有关请款资料后，一次性支付合同款。 |  |  |  |  |  |
| 履约保证金 |  | ## 1.履约保证金为：成交供应商必须向采购人交纳履约保证金，按合同金额的2%交纳。 ## 2.递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金在项目验收通过后，由中标供应商向采购人提出申请，采购人在收到材料后5个工作日内如数退还（不计利息）。涉及违约的违约金和损失赔偿从履约保证金中扣减。 |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。 2.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，竞标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则不予认定。 3.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，竞标人所投产品必须从其规定。 4、采购需求的所有▲标必须满足。 5、为保证产品为原厂原装新品，中标后1日内，供应商需向采购方出具第一项、第十三项的厂家针对本项目的授权原件和可查验的检测报告，核实无误后方可签订合同，不能提供的或提供虚假授权的将作废标处理。 6.投标结束后采购方确认期间有权利要求投标人出示采购需求表所有设备型号CNAS或CMA认证的第三方检测报告原件或可查证的复印件，3C认证，以佐证满足全部参数要求。 7、投标结束后采购方确认期间有权利要求投标人演示采购需求的第十三项后端设备的网络型可编程媒体终端进行功能演示，以佐证满足参数要求。 8.成交供应商在签订后如未能提供满足所有参数要求的货物或者按照采购需求要求供货完成实施安装，采购人有权利解除该合同并报监督管理部门处理。供应商对此负全责，采购人无任何责任并保留上报本地政府采购管理部门采取拉入投标黑名单，保留追加损失赔偿权利。 |  |  |  |  |  |
| ▲交付使用时间：自合同签订之日起2个自然日内完成全部设备到货，5个自然日内完成安装调试、验收、报账等所有工作，无故拖延时间的采购方有权终止合同。 |  |  |  |  |  |  |  |