| 广西科技师范学院多媒体教室改造项目控制价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 100寸类纸护眼交互智能平板 | 一、整体设计 1.整机屏幕采用100英寸液晶面板（对角线）；整机采用一体化设计，外观简洁无任何可见内部功能模块连接线，质保期为5年。 2.整机边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 3.整机采用全金属外壳设计，整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。 4.整机采用UHD超高清液晶屏，分辨率3840*2160，对比度5000：1。 5.整机可视角度≥178°。 6.★整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 7.整机支持全通道4K显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。 8.★整机屏幕采用DC直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护师生用眼健康。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 9.整机屏幕灰度等级≥256级。 10.整机NTSC色域覆盖率≥85%。 11.整机最大屏幕亮度≥300cd/m²，使用时屏幕亮度不大于400cd/m²。 12.为保障整机色彩显示效果，支持持色彩空间可选，包含标准模式和 SRGB 模式，在 SRGB 模式下可做到高色准ΔE≤1。 13.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 14.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。 15.整机具备自动光感功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可设置开启或关闭。 16.★屏幕结合光感调节，屏幕亮度与环境亮度的匹配曲线更加合理，能有效减轻视疲劳。 17.整机支持多种智能护眼功能，可通过两侧触控按键及前置物理按键进行护眼模式切换，护眼模式下，整机显示画面更加柔和，有效保护视力。 18.全通道在书写或触控屏幕时，亮度自动降低，保护教师眼睛，触控或书写完成后亮度增加，适合观看。 19.★整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，钢化玻璃采用低反射防眩光（AGLR）技术，吸光率7%，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰，保障在明亮教室中暗场画面的清晰显示。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 20.整机具备至少6个前置物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼、主页、信源通道，其中含2个可自定义功能按键。 21.整机具有2个可自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用主页、批注、降半屏、Windows白板、经典护眼、纸质护眼、录屏、小工具（截屏、计时器、放大镜、倒数日、日历）等功能，满足不同用户的使用需求。 22.整机三合一电源按键，同一按键可实现Android系统和Windows系统的一键开机、关机、节能/唤醒操作。关机状态下按按键开机，开机状态下按按键实现节能/唤醒，长按按键实现关机。 23.★采用红外触控技术，支持Windows系统中进行不低于40点触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 24.★整机嵌入式安卓系统版本不低于Android 14，内存≥4GB，存储空间≥32GB，并具备内存可扩展设备，根据需要可升级。 25.前置Type-C接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑信号的接入显示，显示分辨率可达到4K@ 60Hz。 26.★前置Type-C接口支持65W快充，可以给教学平板、教学笔记本、手机等进行快速充电。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 27.★摄像头拍摄像素数≥3200万，对角角度≥145度，水平角度≥125度。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 28.★整机内置8阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米，拾音角度≥180°。 29.★整机内置2.2声道音响系统，额定总功率60W，有效满足课堂视听需求。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 30.★整机具备分级降屏（1/3、1/2）功能，用户可以根据使用情况自行选择降1/3或者1/2屏。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 二、电脑配置 1.采用Intel通用标准80pin接口，即插即用，易于维护。 2.主板搭载Intel 酷睿I5或以上系列CPU。内存：16GB 笔记本内存或以上配置。硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘。 3.机身采用智能风扇散热设计，确保封闭空间内有效散热。PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用手拧螺丝卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 4.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥4路USB3.0，≥2路USB2.0。 5.具有标准PC防盗锁功能，确保电脑模块安全防盗。 | 台 | 30 | 22550 | 676500 | 参考品牌：京东方、海信、创维 |
| 2 | 投影仪 | ★1.标称亮度6300流明(ISO标准，不接受缩减光源寿命的高亮模式亮度作为标称亮度); ★2.输出分辨率1920x1200(不接受兼容分辨率); ★3.对比度5,000,000:1(以标称为准，不接受换算); ★4.显示技术:采用3芯片技术，如3LCD、3DLP等，不接受任何单芯片技术; 5.支持4K信号输入; 6.机身重量5.2公斤; 7.显示芯片尺寸0.64英寸; ★8.标配信号输入接口不少于:HDMl x2、VGAx1、Video x1、USB(B) Display x1(共用)、LAN(Display)x1(共用)、3.5毫米(立体声)迷你插孔 x1、(立体声)RCAx2(L/R); 9.标配信号输出接口不少于:VGAx1、3.5 毫米(立体声)迷你插孔x1; 10.内置扬声器，且扬声器16瓦，数量1个; ★11.镜头:投射比最小值1.2，投射比最大值2.0; 12.光源技术:激光光源; 13.标配控制接口不少于:9针D-sub端子x1、LAN(Contro) x1(共用)、USB(B)Control x1(共用); 14.物联网(loT)功能:支持不少于Crestron RoomView、AMXDiscovery、P] Link技术; 15.支持在投影全黑画面时投影机在6秒内立即自动关闭光输出，而当画面再次为非全黑画面时投影机4秒内立即恢复正常显示功能 ★16.支持HDMI设置功能，通过HDMI设置菜单里的"图像"和"HDMl EQ设置"，从而匹配投影机的最佳设置显示最优的图像效果(提供菜单截图并加盖制造商公章); 17.支持USB显示器功能，只使用USB线连接投影机无需其他连线即可显示电脑图像; ★18.内置动态模式开关，从而显示最佳对比度的图像(提供菜单截图并加盖制造商公章); ★19.支持至少三种曲面补正功能:X/Y增益、X补偿、Y补偿，能对图像的线性度不均匀或水平垂直线弯曲变形进行补正(提供菜单截图并加盖制造商公章); 20.支持水平/垂直梯形和四角校正功能; 支持自动梯形校正功能; 21.支持自动吊装检测功能; 22.支持INPUT搜索功能; 23.支持自动PC功能; ★24.投影机工作环境温度50C(提供品牌官方彩页加盖制造商公章) 26.投标时提供加盖品牌商公章的针对全部招标参数一对一逐一响应的承诺函; ★27.投标时必须提供原厂商出具的售后服务函并加盖厂商公章，否则视为售后服务整项负偏离; ★28.标配投影机同品牌深度定制的Android(安卓)11.0系统多媒体模块，模块的系统UI(用户界面)有投影机同品牌LOGO(标志)，模块至少支持有线、5G无线、2.4G无线三种网络接入方式，模块采用2.4G非通视技术遥控器操作，模块标配至少两个USB接口支持U盘高分辨率图像、4K视频播放安装，模块标配SPDIF高保真光纤音频接口和AV音视频输出接口,模块标配TF读卡器支持各类音视频、图片和APP存储。系统原生内置支持苹果电脑和手机、Windows电脑及安卓电脑和手机的无线投屏功能，兼容至少Airplay、DLNA、Miracast三种多屏互动流式传输协议。提供与投影机同品牌LOGO的外观照片（实物照片，非建模图）加盖公章，提供与投影机同品牌LOGO的UI照片（实景照片，非设计图）加盖公章，提供有线网络接口和至少两个USB接口的外观照片（实物照片，非建模图）加盖公章。 ★29.支持选配与投影机同一品牌的投影机外置光闸和控制器（不接受合作或联名品牌产品或无品牌产品），光闸动作响应时间≤1秒，遮光板至少可选直线往复运动路径或角行程路径两种及以上，光闸控制器至少可选TCP/IP协议或DMX512协议两种及以上，提供至少两种及以上光闸的遮光板运动路径起点和终点的两张实物照片和至少两种及以上控制器的实物和接口照片，均须加盖与投影机同一品牌的品牌商公章。 ★30.选配与投影机同一品牌的DMX灯光控制协议接口模块，至少支持DMX512和DMX192两种协议；支持最多512个DMX通道；具有至少一个DMX凤凰插接口和至少两个DMXRJ45接口；具有至少一个LAN网络RJ45接口；具有至少一个RS232接口；具有至少两个红外接收器；具有至少两个红外发射器；配置工具采用Unity引擎为核心制作的程序；提供与投影机同品牌LOGO的外观照片（实物照片，非建模图）加盖公章，提供外观上接口和拨码开关的照片（实物照片，非建模图）加盖公章。★28.标有★号的参数不满足任一则将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决; ★31.标有★号的参数不满足任一则将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决; | 台 | 15 | 14800 | 222000 | 参考品牌：科迈、爱普生、日立 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 898500 |  |