东盟校区青年教师公寓家具采购项目竞价文件

一、报价要求:

1、竞标人在竞价时参考响应文件格式上传报价清单附件，清单中必须明确写明品牌、型号、技术参数、数量、单位、单价及金额，各分项报价不得高于分项单价控制价，否则视为无效报价。

2、竞标人必须认真审核竞价文件所有要求，若发现竞标人存在未实质性响应采购文件行为，将视为无效竞价处理;如明知不满足采购文件对于品牌、型号、单位资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞标人虚假竞标导致竞标无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报有关部门处理，并在政采云平台列为失信供应商记录备案。

二、采购服务技术要求及商务要求：

东盟校区青年教师公寓家具采购项目需求一览表

| 序号 | 货物名称 |  | 参考品牌 |  | 数量 | 单位 | ▲参数要求 | 预算控制价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教职工公寓床加床垫 |  | 志光、新时峰、永亨 |  | 203 | 张 | 1、规格(mm)：1200*2000*950H； 2、床头板材采用厚度不小于25mm的环保型浸渍胶膜纸饰面人造板(刨花板基材)，其余板材厚度不小于15mm的环保型浸渍胶膜纸饰面人造板(刨花板基材)，板材各项技术要求须符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》的要求，报价时须提供原材料“浸渍胶膜纸饰面人造板(刨花板基材)”的抽样检验合格报告复印件，检测合格内容需要包含：板材含水率3.0~13%、板内密度偏差±10%、密度0.65-0.80g/cm³、静曲强度≥11MPa、弹性模量≥1600MPa、内结合强度≥0.35MPa、表面胶合强度≥0.60MPa、耐光色牢度≥4级、甲醛释放量≤0.50mg/m²。 3、封边条：PVC封边条须符合GB/T35607-2024 《绿色产品评价家具》的要求，PVC封边条外观表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵;表面应光滑，花纹应清晰、均匀无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀;但色泽应均匀，无明显色差;背胶处理应均匀;边缘应光滑平直，无缺损，报价时须提供报价人原材料“PVC封边条”的抽样检验合格报告复印件，检测合格内容需要包含：外观；理化性能中耐干热热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等合格、甲醛释放量≤1.5mg/L。 4、热熔胶：采用热熔胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶剂中有害物质限量》:HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准，报价时须提供报价人原材料“热熔胶”的抽样检验合格报告复印件，检测合格内容需要包含：苯≤5.0g/kg、甲苯+二甲苯≤150g/kg、游离甲醛≤1.0g/kg、总挥发性有机物≤350g/L。 5、五金：选用优质五金配件。品牌五金件作防锈、防腐处理。耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 6、配1200*2000*200H床垫，面料：全棉面料（A 级布料）——具有抗菌防霉等功效，手感细腻、顺滑，色彩 丰富，花纹别致。 拉网式弹簧：弹簧采用 优质碳素钢制成，弹力具整体性，弹簧芯子大，弹性好，经热处理后，持久耐用，不易变形，床网更坚固，床垫的回弹力更强，起到均衡承托人体的作用。 7、床:符合GB/T3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，外观要求（软硬质覆面人造板、软包件、木工要求、木制件表面理化性能）检测合格;有害物质限量（家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯和 TVOC的释放限量要求）检测合格;阻燃性合格。报价时须提供“床”的型式检测报告，检测标准及内容须满足以上要求。 8、床垫:符合QB/T1952.2-2023软体家具弹簧软床垫标准要求，外观性能（主要尺寸偏差、复合面料、缝边）检测合格;安全性能（霉变、害虫及其污染物、废旧制品、杂物、异味、甲醛释放量、苯释放量、甲苯释放量、二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）释放量、总挥发性有机化合物(TVOC)释放量、可分解芳香胺染料、阻燃剂）等检测合格;理化性能（复合面料-面料、复合面料-软质泡沫塑料、复合面料-可迁移荧光增白剂、弹簧芯）等检测合格。报价时须提供“床垫”的型式检测报告，检测标准及内容须满足以上要求。 | 324800.00 |  |
| 2 | 教职工衣柜 |  | 志光、新时峰、永亨 |  | 210 | 张 | 1、规格(mm)：800*600*1800H； 2、基材：采用背板厚度不小于5mm，其余板材厚度不小于15mm的环保型浸渍胶膜纸饰面人造板(刨花板基材)板，板材各项技术要求须符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》的要求。 3、封边条：PVC封边条须符合GB/T35607-2024 《绿色产品评价家具》的要求，PVC封边条外观表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵;表面应光滑，花纹应清晰、均匀无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀;但色泽应均匀，无明显色差;背胶处理应均匀;边缘应光滑平直，无缺损。 4、热熔胶：采用热熔胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶剂中有害物质限量》:HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、铰链：铰链须符合QB/T 2189-2013《家具五金状暗铰链》。 6、五金：选用优质五金配件。品牌五金件作防锈、防腐处理。耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 7、衣柜:符合GB/T3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，外观要求（软硬质覆面人造板、软包件、木工要求、木制件表面理化性能）检测合格;有害物质限量（家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯和 TVOC的释放限量要求）检测合格;阻燃性合格。报价时须提供“衣柜”的型式检测报告，检测标准及内容须满足以上要求。 | 193357.50 |  |
| 3 | 教职工写字桌 |  | 志光、新时峰、永亨 |  | 210 | 张 | 1、规格(mm)：1200*550*750H； 2、基材：采用面板厚度不小于25mm，其余板材厚度不小于15mm的环保型浸渍胶膜纸饰面人造板(刨花板基材)板，板材各项技术要求须符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》的要求，报价时须提供原材料“浸渍胶膜纸饰面人造板(刨花板基材)”的抽样检验合格报告复印件，检测合格内容需要包含：板材含水率3.0~13%、板内密度偏差±10%、密度0.65-0.80g/cm³、静曲强度≥11MPa、弹性模量≥1600MPa、内结合强度≥0.35MPa、表面胶合强度≥0.60MPa、耐光色牢度≥4级、甲醛释放量≤0.50mg/m²。 3、封边条：PVC封边条须符合GB/T35607-2024 《绿色产品评价家具》的要求，PVC封边条外观表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵;表面应光滑，花纹应清晰、均匀无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀;但色泽应均匀，无明显色差;背胶处理应均匀;边缘应光滑平直，无缺损，报价时须提供报价人原材料“PVC封边条”的抽样检验合格报告复印件，检测合格内容需要包含：外观；理化性能中耐干热热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等合格、甲醛释放量≤1.5mg/L。 4、热熔胶：采用热熔胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶剂中有害物质限量》:HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准，报价时须提供报价人原材料“热熔胶”的抽样检验合格报告复印件，检测合格内容需要包含：苯≤5.0g/kg、甲苯+二甲苯≤150g/kg、游离甲醛≤1.0g/kg、总挥发性有机物≤350g/L。 5、导轨:导轨须符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙盐酸雾试验(ASS)法》的要求，报价时须提供原材料“导轨”的检验合格报告复印件，检测合格内容需要包含：过载中垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开；功能中的操作力、下沉量、拉出安全性；金属表面耐腐蚀。 6、脚架：脚架为优质实木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率低于14%。 7、五金：选用优质五金配件。品牌五金件作防锈、防腐处理。耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 | 115500.00 |  |
| 4 | 教职工凳子 |  | 志光、新时峰、永亨 |  | 210 | 张 | 1、规格(mm)：400*450*780H； 2、坐包采用优质西皮，西皮厚度≥1.5mm，质量特性：经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理,耐磨性强、透气性好,手感柔软、细腻、有韧性,有弹性。皮面光泽度好,纹理细腻,透气强,柔软且富有韧性,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果且手感良好。 3、椅架：采用橡胶木实木，橡木材质坚硬，防腐、防虫，不变形。 4、油漆涂层:采用国标优质环保油漆4底3面喷涂，采用优质环保型水性漆，底漆和面漆中的有害物质限量都须符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》的要求。 5、热熔胶：采用热熔胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶剂中有害物质限量》:HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准,报价时须提供原材料“热熔胶”的抽样检验合格报告复印件，检测合格内容需要包含：苯≤5.0g/kg、甲苯+二甲苯≤150g/kg、游离甲醛≤1.0g/kg、总挥发性有机物≤350g/L。 6、五金：选用优质五金配件。品牌五金件作防锈、防腐处理。耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 | 55727.70 |  |
| 5 | 床头柜 |  | 志光、新时峰、永亨 |  | 210 | 个 | 1、规格(mm)：490*450*500H； 2、基材：采用背板厚度不小于5mm，其余板材厚度不小于15mm的环保型浸渍胶膜纸饰面人造板(刨花板基材)板，板材各项技术要求须符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》的要求，报价时须提供原材料“浸渍胶膜纸饰面人造板(刨花板基材)”的抽样检验合格报告复印件，检测合格内容需要包含：板材含水率3.0~13%、板内密度偏差±10%、密度0.65-0.80g/cm³、静曲强度≥11MPa、弹性模量≥1600MPa、内结合强度≥0.35MPa、表面胶合强度≥0.60MPa、耐光色牢度≥4级、甲醛释放量≤0.50mg/m²。 3、封边条：PVC封边条须符合GB/T35607-2024 《绿色产品评价家具》的要求，PVC封边条外观表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵;表面应光滑，花纹应清晰、均匀无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀;但色泽应均匀，无明显色差;背胶处理应均匀;边缘应光滑平直，无缺损，报价时须提供原材料“PVC封边条”的抽样检验合格报告复印件，检测合格内容需要包含：外观；理化性能中耐干热热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等合格、甲醛释放量≤1.5mg/L。 4、热熔胶：采用热熔胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶剂中有害物质限量》:HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准,报价时须提供原材料“热熔胶”的抽样检验合格报告复印件，检测合格内容需要包含：苯≤5.0g/kg、甲苯+二甲苯≤150g/kg、游离甲醛≤1.0g/kg、总挥发性有机物≤350g/L。 5、铰链：铰链须符合QB/T 2189-2013《家具五金状暗铰链》。 6、五金：选用优质五金配件。品牌五金件作防锈、防腐处理。耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 7、床头柜:符合GB/T3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，外观要求（软硬质覆面人造板、软包件、木工要求、木制件表面理化性能）检测合格;有害物质限量（家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯和 TVOC的释放限量要求）检测合格;阻燃性合格。报价时须提供“床头柜”的型式检测报告，检测标准及内容须满足以上要求。 | 67200.00 |  |
| 6 | 校教职工公寓床加床垫 |  | 志光、新时峰、永亨 |  | 40 | 张 | 1、规格(mm)：1500*2000*910H； 2、床头板材采用厚度不小于25mm的环保型浸渍胶膜纸饰面人造板(刨花板基材)板，其余板材厚度不小于15mm的环保型浸渍胶膜纸饰面人造板(刨花板基材)板，板材各项技术要求须符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》的要求，报价时须提供原材料“浸渍胶膜纸饰面人造板(刨花板基材)”的抽样检验合格报告复印件，检测合格内容需要包含：板材含水率3.0~13%、板内密度偏差±10%、密度0.65-0.80g/cm³、静曲强度≥11MPa、弹性模量≥1600MPa、内结合强度≥0.35MPa、表面胶合强度≥0.60MPa、耐光色牢度≥4级、甲醛释放量≤0.50mg/m²。 3、封边条：PVC封边条须符合GB/T35607-2024 《绿色产品评价家具的要求，PVC封边条外观表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵;表面应光滑，花纹应清晰、均匀无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀;但色泽应均匀，无明显色差;背胶处理应均匀;边缘应光滑平直，无缺损，报价时须提供报价人原材料“PVC封边条”的抽样检验合格报告复印件，检测合格内容需要包含：外观；理化性能中耐干热热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等合格、甲醛释放量≤1.5mg/L。 4、热熔胶：采用热熔胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶剂中有害物质限量》:HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准，报价时须提供原材料“热熔胶”的抽样检验合格报告复印件，检测合格内容需要包含：苯≤5.0g/kg、甲苯+二甲苯≤150g/kg、游离甲醛≤1.0g/kg、总挥发性有机物≤350g/L。 5、五金：选用优质五金配件。品牌五金件作防锈、防腐处理。耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 6、配1200*2000*200H床垫，面料：全棉面料（A 级布料）——具有抗菌防霉等功效，手感细腻、顺滑，色彩 丰富，花纹别致。 拉网式弹簧：弹簧采用 优质碳素钢制成，弹力具整体性，弹簧芯子 大，弹性好，经热处理后，持久耐用，不易变形，床网更坚固，床垫的回弹力更强，起到均衡承托人体的作用。 7、床:符合GB/T3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，外观要求（软硬质覆面人造板、软包件、木工要求、木制件表面理化性能）检测合格;有害物质限量（家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯和 TVOC的释放限量要求）检测合格;阻燃性合格。报价时须提供“床”的型式检测报告，检测标准及内容须满足以上要求。 8、床垫:符合QB/T1952.2-2023软体家具弹簧软床垫标准要求，外观性能（主要尺寸偏差、复合面料、缝边）检测合格;安全性能（霉变、害虫及其污染物、废旧制品、杂物、异味、甲醛释放量、苯释放量、甲苯释放量、二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）释放量、总挥发性有机化合物(TVOC)释放量、可分解芳香胺染料、阻燃剂）等检测合格;理化性能（复合面料-面料、复合面料-软质泡沫塑料、复合面料-可迁移荧光增白剂、弹簧芯）等检测合格。报价时须提供“床垫”的型式检测报告，检测标准及内容须满足以上要求。 | 90600.00 |  |
| 7 | 校教职工衣柜 |  | 志光、新时峰、永亨 |  | 20 | 张 | 1、规格(mm)：800*600*1800H； 2、基材：采用背板厚度不小于5mm，其余板材厚度不小于15mm的环保型浸渍胶膜纸饰面人造板(刨花板基材)板，板材各项技术要求须符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》的要求。 3、封边条：PVC封边条须符合GB/T35607-2024 《绿色产品评价家具》的要求，PVC封边条外观表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵;表面应光滑，花纹应清晰、均匀无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀;但色泽应均匀，无明显色差;背胶处理应均匀;边缘应光滑平直，无缺损。 4、热熔胶：采用热熔胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶剂中有害物质限量》:HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、铰链：铰链须符合QB/T 2189-2013《家具五金状暗铰链》。 6、五金：选用优质五金配件。品牌五金件作防锈、防腐处理。耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 7、衣柜:符合GB/T3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，外观要求（软硬质覆面人造板、软包件、木工要求、木制件表面理化性能）检测合格;有害物质限量（家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯和 TVOC的释放限量要求）检测合格;阻燃性合格。报价时须提供“衣柜”的型式检测报告，检测标准及内容须满足以上要求。 | 18415.00 |  |
| 8 | 校教职工写字桌 |  | 志光、新时峰、永亨 |  | 40 | 张 | 1、规格(mm)：1200*550*750H； 2、基材：采用面板厚度不小于25mm，其余板材厚度不小于15mm的环保型浸渍胶膜纸饰面人造板(刨花板基材)板，板材各项技术要求须符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》的要求。 3、封边条：PVC封边条须符合GB/T35607-2024 《绿色产品评价家具》的要求，PVC封边条外观表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵;表面应光滑，花纹应清晰、均匀无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀;但色泽应均匀，无明显色差;背胶处理应均匀;边缘应光滑平直，无缺损。 4、热熔胶：采用热熔胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶剂中有害物质限量》:HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、导轨:导轨须符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙盐酸雾试验(ASS)法》的要求。 6、脚架：脚架为优质实木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率低于14%。 7、五金：选用优质五金配件。品牌五金件作防锈、防腐处理。耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 | 22000.00 |  |
| 9 | 校教职工凳子 |  | 志光、新时峰、永亨 |  | 40 | 张 | 1、规格(mm)：400*450*780H； 2、坐包采用优质西皮，西皮厚度≥1.5mm，质量特性：经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理,耐磨性强、透气性好,手感柔软、细腻、有韧性,有弹性。皮面光泽度好,纹理细腻,透气强,柔软且富有韧性,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果且手感良好。 3、椅架：采用橡胶木实木，橡木材质坚硬，防腐、防虫，不变形。 4、油漆涂层:采用国标优质环保油漆4底3面喷涂，采用优质环保型水性漆，底漆和面漆中的有害物质限量都须符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》的要求。 5、热熔胶：采用热熔胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶剂中有害物质限量》:HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 6、五金：选用优质五金配件。品牌五金件作防锈、防腐处理。耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 | 10614.80 |  |
| 10 | 床头柜 |  | 志光、新时峰、永亨 |  | 40 | 个 | 1、规格(mm)：490*450*500H； 2、基材：采用背板厚度不小于5mm，其余板材厚度不小于15mm的环保型浸渍胶膜纸饰面人造板(刨花板基材)板，板材各项技术要求须符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》的要求。 3、封边条：PVC封边条须符合GB/T35607-2024 《绿色产品评价家具》的要求，PVC封边条外观表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵;表面应光滑，花纹应清晰、均匀无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀;但色泽应均匀，无明显色差;背胶处理应均匀;边缘应光滑平直，无缺损。 4、热熔胶：采用热熔胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶剂中有害物质限量》:HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、铰链：铰链须符合QB/T 2189-2013《家具五金状暗铰链》。 6、五金：选用优质五金配件。品牌五金件作防锈、防腐处理。耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 7、床头柜:符合GB/T3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，外观要求（软硬质覆面人造板、软包件、木工要求、木制件表面理化性能）检测合格;有害物质限量（家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯和 TVOC的释放限量要求）检测合格;阻燃性合格。报价时须提供“床头柜”的型式检测报告，检测标准及内容须满足以上要求。 | 12800.00 |  |
|  | 金额合计人民币：玖拾壹万壹仟零壹拾伍元整(¥911015.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  |  |  |  |  | 自成交通知书发出之日起10日内。 |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  | 自签订合同之日起25日内。 |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  | 广西幼儿师范高等专科学校东盟校区 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  | 本项目采购人在发出交货通知之日起10个工作日内支付30%预付款，中标人交货安装完毕，项目验收合格后，采购人在15日内支付至100%的合同价款给中标人；采购人支付款项前中标人须开具等额合法有效税务发票给采购人，否则采购人有权顺延支付款项。 |  |  |  |  |
| 竞标报价 |  |  |  |  |  | # 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： # （1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费； # （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； # （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； # （4）按采购人要求进行摆放的费用。 注：1.竞标人的细项报价不可超过每项的分项控制价及总价控制价，否则竞标无效。 2.货物数量根据现场情况测量商定，成交人根据现场实际情况提供的货物的总价在报价总价范围内，采购人据实结算，成交人提供的货物的总价不得超出合同总价，超出部分由成交人自行承担。竞标人应自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，竞标报价中应包含全部所需费用，成交后采购人不再另行支付额外费用。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  | 1、质保时间不低于2年。 2、如在使用过程中发生质量或故障问题，10分钟内响应，接通知后4小时内到达现场处理，一般故障不超过8小时修复，重大故障处理时限不超过24小时； 3、提供7×24小时热线电话服务,并提供多个故障申告途径及绿色通道，做到全方位响应，并指定专人负责上门受理调试及日常维护等工作； |  |  |  |  |
| 供应商资格要求 |  |  |  |  |  | - 报价人应是中华人民共和国境内【不含香港、澳门、台湾地区】法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，且营业执照或其他依法成立组织证明文件在有效期内。 - 报价人必须是所投标货物的制造商或代理商，本项目不接受联合体投标。 - 报价人或制造商须通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证以及投标产品“人造板类家具”通过中国环境标志产品认证，竞价时须提供相应证书复印件。 4、落实政府采购政策需满足的资格要求： ☑专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位) □非专门面向中小企业采购的项目 5、报价人不得存在下列情形之一 5.1.报价人被责令停业停产或破产状态的； 5.2.报价人财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的； 5.3.报价人或其投标产品/服务被列入招标人供应商管理灰名单或黑名单，且在禁入期内被暂停或取消投标资格的； 5.4.报价人近三年内在经营活动中有重大违法记录，被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录名单； 5.5.投标人近三年内被相关行业主管部门或行政主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大质量或者安全问题的； |  |  |  |  |
| 小样要求 |  |  |  |  |  | 报价人应在供货前内提供以下样品致采购人样板间： 1、床头板材浸渍胶膜纸饰面人造板(刨花板基材)板小样一块，尺寸约400*400(mm)； 2、床垫实物小样一件，尺寸约400W*480D*200H(mm)； 3、床头柜实物大样一件，尺寸按参数要求； 4、教职工凳子实物大样一件，尺寸按参数要求。 |  |  |  |  |
| 验收要求 |  |  |  |  |  | 1、所供产品的材规格、数量、材质等均符合采购需求及采购合同约定的要求。 2、所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 3、所供产品结构牢固，无安全隐患。 4、货物安装调试完毕后，采购方根据情况采用随机抽取的方式从每种产品随机抽选1-2套货物采取破坏性验收方式或聘请第三方进行验收检测。如有抽检要求的，检测结果符合采购需求及采购合同约定的要求，检测单位均由采购方指定，所有费用由供应商承担。 5、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |  |  | - 报价人应在投标报价时提供符合参数要求的检测报告复印件，检测报告受检单位应为报价单位或制造商，检验报告出具单位应为具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构）或省级以上（含省级）国家质检部门（单位）；原件备查。 2、中标供应商签订合同时须要提供参数要求的检测报告原件核查，如有提供虚假材料骗取中标造成严重违约行为的采购有权追加供应商责任并向监管部门投诉。 3、供应商必须满足全部商务要求及技术要求，否则报价无效。一旦发现虚假响应，即使成交也将被取消成交资格，且采购人有权追加供应商违约责任。 4、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 5、本项目带▲号、“须”或“必须”的内容均为实质性要求，必须全部满足，否则，视为实质不响应文件要求，其竞标无效。对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响采购人使用的，采购人可作为废标处理，并按规定对投标人予以投诉处理。 |  |  |  |  |

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商：

法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日

目    录

（一）供应商资格证明文件……………………………………………………………第   页

(二) 商务技术类文件…………………………………………………………………第   页

(三) 供应商认为需要提供的有关资料………………………………………………第   页

（四）报价表……………………………………………………………………………第   页

（五）中小企业声明函………………………… …  … … ………...……… ……第   页

标有“★”号的材料均为必须提供的材料，并加盖公章,如未提供,按报价无效处理。

（一）供应商资格证明文件

★1、有效的营业执照副本（均为复印件并加盖单位公章）；

★2、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

★3、法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；

法定代表人授权委托书（格式）

XXXXX学校：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的 （项目名称、项目编号）自治区政府电子卖场在线询价 采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：        年      月      日

附：被授权人身份证（正反两面复印件）

★4、信用声明函

信用声明函（格式）

广西幼儿师范高等专科学校：

我方愿意参加贵方组织的_     (项目名称)     _     __（项目编号：       ）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标货物和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1、经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、我公司参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

3、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

竞标人（盖章）：

年    月    日

说明：由采购人在竞标截止时间后，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站对磋商供应商进行信用查询，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本次采购活动。

（二）商务技术类文件

★1、技术响应表

采购项目编号:

采购项目名称:

| # 序号 | # 采购文件要求 | # 响应文件具体响应 | # 响应/偏离 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

说明：应对照采购文件“采购货物技术要求”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的“采购货物技术要求”做出了实质性的响应，并申明与“采购货物技术要求”条文的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

供应商名称（签章）：

日期：     年     月    日

★2、商务响应表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 报价人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

说明：应对照照政府采购电子卖场在线询价采购文件“商务要求”逐条说明已对采购文件的要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可。

★3、质量保证措施和售后服务承诺

质量保证措施和售后服务承诺格式自拟。

★4、项目实施方案

格式自拟。方案内容应包含但不限于对项目的理解，设计、配送、实施、安装方案，项目实施进度，项目执行保障措施等。

（三）供应商认为需要提供的有关资料。

（四）报价表。

★报  价  表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物 名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明） | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

5、各分项报价不得高于分项单价控制价。

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

（五）中小企业声明函

中小企业声明函