| 采购需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 物资参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 参考图片 |
|  | 12㎡单帐篷 | 1.应急专用12㎡帐篷由篷体、框架及配件三部分组成，满足3-4人使用。 2.样式:长方形双坡面直墙。 3.成品尺寸:3.7m(篷体长)*3.2m(篷体宽)*1.75m(侧墙高)*2.67m(脊顶高)，以上尺寸允许偏差均为±0.03m 4.篷体面料及颜色:采用PU涂层布(333dtex*333dtex涤纶长丝)，颜色为天蓝色。 ▲5.篷布断裂强力：经向≥1350N/5cm，纬向≥1150N/5cm,耐水色牢度≥4级，耐光色牢度≥4级，甲醛含量≤75mg/kg，不含可分解芳香胺染料，无异味 6.框架材料，通用杆、山墙地杆、立杆采用铝合金管，规格为6005T6Ф25mm（±0.38mm）*1.2mm（±0.23mm）管内增加4根加强筋，筋高(筋高+壁厚)≥2.6mm。 7.山墙地杆套管采用铝合金管，规格为6005T6Ф28mm（±0.40mm）*1.0mm（±0.10mm)，端架三通、中架四通、地杆四通采用焊接钢管Q215Ф28mm*1.0mm。 ▲8.本白涤纶包芯绳：直径6mm（±5%），断裂强力≥3400N。 ▲9.产品符合YJ/T 9.2-2010《救灾帐篷第2部分：12㎡单帐篷》标准、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类。 “▲”参数须提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明。 | 300 | 顶 | 1600 | 480000 |  |
|  | 折叠床 | 1.执行标准：YJ/T 11.1-2010（救灾装具第1部分：折叠床）； 2.救灾专用牛津布折叠床床架为可折叠式。床架材质为焊接钢管管材，床架、床腿进行喷塑处理，配件表面为交色喷塑处理，床面材料为天蓝单面PVC涂层布； 3.规格：救灾折叠床（二折）； 4.尺寸：1850mm*700mm*350mm（允许偏差范围±30mm）； 5.颜色：天蓝； 6.床面：666dtex*666dtex涤纶丝PVC涂层布； 7.床架：焊接钢管，25*1.1mm； ▲8.面料性能指标： （1）断裂强力：经向断裂强力≥1700N、纬向断裂强力≥1350N；（2）撕破强力：经向撕破强力≥70N、纬向撕破强力大于70N；（3）抗粘连性：允许轻度粘连；（4）静水压：≥50kpa；（5）单位面积质量：≥450g/㎡； ▲9.阻燃性能： （1）损毁长度：经向损毁长度≤150mm、纬向损毁长度≤150mm；（2）续燃时间：经向续燃时间≤15S、纬向续燃时间≤15S；（4）熔融滴落物：不得引起脱脂棉燃烧或阴燃； ▲10.杆件：焊接钢管Q195Φ25mm±0.5×1.1mm±0.11，喷塑漆膜耐厚度 um≥35；喷塑漆膜耐腐蚀：≥96h膜层不起泡、不脱落、无锈斑； ▲11.成品外观质量： - 样式结构（印字除外）：符合YJ/T11.1-2010条款；（2）成品及主要尺寸：符合YJ/T11.1-2010条款3.1规定；（3）外观质量：符合YJ/T11.1-2010条款3.3规定；（4）缝制要求：符合YJ/T11.1-2010条款3.4规定；（5）床架要求：符合YJ/T11.1-2010条款3.5规定；（6）组装：符合YJ/T11.1-2010条款3.7规定。 - “▲”参数须提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明。 | 240 | 张 | 150 | 36000 |  |
|  | 强光手电筒 | - 1.尺寸(cm)：头部直径6.5cm±1cm，尾部直径4.5cm±1cm，长度20cm±2cm。 - 2.采用7只高亮度长寿命LED灯泡。外壳采用优质PVC防水材料，防水防雨性能良好。 - 3.该产品使用2节1号电池，具有防水，防震，节能，聚光，强光的显著特点。 - ▲4.导电性能良好，接触稳定，无长亮、不亮和忽明忽暗的现象。 - ▲5.产品符合QB/T 2198《手电筒》标准 - “▲”参数须提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明。 | 366 | 个 | 25 | 9150 |  |
| 合计价格：525150元 |  |  |  |  |  |  |  |