附件1

实验室装修改造内容及预算报价表

装修工程总报价：       元：其中改造工程部分       元，水电工程部分        元，配套用具部分        元。

一、装修工程：大门拆装和门口地面找平、修复，1-4楼楼梯间粉刷，安装二楼厕所门和水箱，厕所粉刷，三楼第一间水电、隔断、粉刷修复，三楼第二间水电、粉刷修复，四楼沿墙打拆、防水以及修复，清理建筑垃圾等，总费用         元。详见下表1：

表1：装修工程预算汇总表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号/参数 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实验室改造部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除 | 大门拆除，大门加宽，厕所门拆除，厕所水箱，墙灰刮除，墙体建筑拆除等 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 大门楼梯修复 | 贴砖找平 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 大门 | 304不锈钢，双开门，带锁 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 厕所门更换 | 木门，带内测锁 | 3 | 樘 |  |  |
| 5 | 厕所水箱更换 | 品牌大容量水箱，安装，固定 | 3 | 项 |  |  |
| 6 | 粉刷油漆 | 1-4楼楼梯间两侧，半层平台，二楼厕所，三楼两间实验室 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 楼顶防水 | 楼顶小面积打拆，雨虹3层防水，修复 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 玻璃隔断 | 3楼第一间隔断，12mm白色钢化玻璃隔断尺寸335*293cm，地弹簧门尺寸80*200cm | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 垃圾清运 | 政府指定地点 | 1 | 项 |  |  |
| A1 | 装修工程部分小计 |  |  |  |  |  |

二、水电改造：安装三楼两间实验室独立线路，满足设备用电需求；设置专用供水管道及排水系统（含防倒灌装置），总费用       元。详见下表2：

表2：水电改造工程预算汇总表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号/参数 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、水电工程部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力材料 | 4平方电线线管、开关；插座、接线盒等 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 水系统材料 | 2厘米水接入，5厘米废水排放等，三楼两间实验室进出水 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 水电安装人工费 | 含设备、空调配电 | 1 | 项 |  |  |
| A2 | 水电工程部分小计 |  |  |  |  |  |

三、实验室配套用具：配备应急喷淋、洗眼器、消防器材及生物安全警示标识，钢木实验桌、可调节椅子、洗手槽等，费用      元。详见下表3：

表3：实验室配套用具预算汇总表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号/参数 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、实验室配套用具部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢木边台 | 2000*750*800，三楼第一间靠窗测，带插座 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 钢木边台 | 3500*750*800，三楼第一间靠门测，双工位 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 钢木边台 | 5500*750*800，三楼第二间，通柜到边，三工位，带插座 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 水龙头 | 鹅颈三眼龙头 | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 水槽 | PP材质 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 挡水边 |  | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 滴水架 | PP材质 | 2 | 个 |  |  |
| 8 | 紧急喷淋装置（洗眼器） | PP外壳，全铜水阀，可伸缩 | 2 | 个 |  |  |
| 9 | 实验凳 | 47-59cm可升降，皮质坐垫 | 6 | 个 |  |  |
| 10 | 安装辅材 | 玻璃胶等 | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 实验台安装费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 实验家具运输费 | 运输 | 1 | 项 |  |  |
| A3 | 配套用具部分小计 |  |  |  |  |  |