玉林市人民检察院采购乘客电梯项目
设备需求表
设备需求表

说明：本项目的政府采购预算控制价为（人民币）： 990000 元，超过上述预算控制价的报价将视为无效竞价。    

设备需求一览表（含技术性能指标）  
	项号
	货物名称
	数量
	参考品牌及型号
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	乘客电梯
	2 台
	/
	一、服务方应具备电梯相关资质；

二、技术规格：

1.32位CPU全数字化控制与电机驱动/采用微机控制变压变频的无连杆门机/通讯系统采用数据网络控制技术或串行通讯。

2.动力驱动系统：交流变频变压控制（VVVF），永磁无齿传动。

3.额定载重：1050kg

4.额定速度：1.75m/s

5.开门方式：中分单开门

6.层/站/门：17/17/17

7.有机房电梯
三、轿厢设计：

1.轿厢内尺寸：宽1600mm×深1500mm×高2700mm（以最终设计为准）
2.轿厢壁：发纹不锈钢

3.轿厢天花：标配LED照明
4.轿厢门：VVVF调速门机系统，中分自动门，发纹不锈钢。

5.轿厢地面：大理石地板

四、梯门出入口设计

1.门机控制：VVVF变频门机，智能型微机控制。

2.门开口：宽900 mm×高2100mm

3.梯厅门：所有层发纹不锈钢厅门，所有层发纹不锈钢小门套。

五、操纵箱及信号显示要求

1.轿内、外选层呼唤箱面板：发纹不锈钢。

2.轿内、外选层呼唤按钮：不锈钢面板圆形按钮。

3.站显示：液晶显示。

4.信号显示：液晶数显。

六、主要配件配置要求：

1.电梯含以下进口部件：曳引机、限速器、安全钳、门机、控制柜（整套）、控制柜主板为进口。

2.电梯含以下选配装置：多媒体液晶显示屏（业主可插U盘自行播放视频），轿厢内1.5匹冷暖空调，轿厢内人脸识别+智能访客功能。

3.曳引机、控制柜、调速器、控制器、门锁、限速器、安全钳、上行超速保护装置主要部件必须为整梯制造商或投标产品同品牌电梯制造商或与投标产品同品牌电梯部件制造商制造。

八、电梯附加工程费用

包括以下项目： 

1.旧电梯拆卸，转运相关费用。

2.新电梯的定制及安装费用。

3.井道整改修补。

4.拆装过程中的其他费用。

5.施工人员的意外保险和安全设备相关费用。

6.新电梯的质检相关费用。

7.旧电梯主机机座、缓冲器座拆除人工费。

8.新电梯主机机座、缓冲器座捣制。（含工料费）

9.保留厅门原大理石门套，破损及掉落的更换新的。（含工料费）

10.其他费用。





