项目名称：富川瑶族自治县人民医院一体化信息系统建设项目(三期)项目                          项目编号：HZZC2026-G3-230040-GXYZ                         
项目名称：富川瑶族自治县人民医院一体化信息系统建设项目　　      　　　　　　　　　　　项目编号：HZZC2026-G3-230040-GXYZ

公开招标文件

项目名称：富川瑶族自治县人民医院一体化信息系统建设项目　　　　　　项目编号：HZZC2026-G3-230040-GXYZ

　　　　　　采购单位：富川瑶族自治县人民医院

　　　　　　招标代理机构：广西云泽项目管理有限公司

2026年6月  日
目   录

2第一章  招标公告


6第二章  投标人须知


7投标人须知前附表


10（一）总则


11（二）招标文件


12（三）投标文件的编制


16（四）开标


17（五）资格审查


17（六）评标


18（七）评标结果


18（八）签订合同


19（九）其他事项


22第三章  采购需求和说明


38第四章  政府采购合同书（格式）


　　40合同书（格式）


42合同基本条款


44第五章  投标文件（格式）


45第一部分  开标一览表文件（格式）


45（一）封面（格式 ）


46（二）投标文件（格式）


47第二部分  资格文件（格式）


47（一）封面（格式 ）


48（二）资格文件（格式）


49第三部分  商务及技术文件（格式）


49（一）投标文件封面（格式 ）


50（二）投标文件（格式）


67第六章  评标方法和评定标准


68评标方法和评定标准


68一、评标原则


68二、评标办法


70三、中标候选人推荐原则





第一章  招标公告

广西云泽项目管理有限公司

关于富川瑶族自治县人民医院一体化信息系统建设项目（HZZC2026-G3-230040-GXYZ）招标公告

项目概况

富川瑶族自治县人民医院一体化信息系统建设项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线获取招标文件，并于2026年7月  日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

    项目编号：HZZC2026-G3-230040-GXYZ
    项目名称：富川瑶族自治县人民医院一体化信息系统建设项目

    预算金额：陆佰陆拾伍万元整(¥6650000.00)。
最高限价：陆佰陆拾伍万元整(¥6650000.00)。
采购需求：完成富川瑶族自治县人民医院一体化信息系统建设，本项目依托一体化信息平台，重点强化临床信息建设与完善，合理运用AI技术辅助赋能，严格落实电子病历四级评级要求，完成机房改造升级，打造“临床信息完善+AI辅助+管理+慢病”三位一体的智慧医院体系，联动院内各业务平台与系统；如需进一步了解详细内容，详见“第三章 采购需求和说明”。

服务期限：签订合同之日起三年，其中项目建设期180日历天，服务期550日历天，维护期365日历天。

    本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目特定的资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2026年6月  日公告发布之时至2026年7月  日18:00（北京时间）

地点：广西政府采购云平台
方式：供应商须登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线获取采购文件。尚未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后在线获取采购文件（广西政府采购云平台-商家入驻-注册）。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。

提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用，供应商只有在广西政府采购云平台完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。
供应商未按以上时间、地点、方式获取本项目采购文件的，本公司将拒收其响应文件。本项目采用资格后审，已获取采购文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。
售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

    截止时间：2026年7月  日09时00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.落实的政府采购政策

扶持中小企业政策：供应商提供的服务全部由符合政策要求的的小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位承接的，可享受价格评审优惠政策，对供应商投标价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。
4.投标保证金(人民币)：贰万元整（¥20000.00）。

投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。
开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司贺州分行

账号：8053171907000011369109

5.本项目不要求投标供应商到达开标现场，但投标单位应派法定代表人（负责人）或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

6.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 

　　（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。 

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。 

（4）供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。
　　注：进入新平台后（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），新用户可以通过该路径申请入驻，完成入驻的用户/老用户需要下载客户端才能制作投标文件。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

    （7）监督机构：富川瑶族自治县财政局政府采购服务中心，电话：0774-7882324
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名  称：富川瑶族自治县人民医院

地  址：富川瑶族自治县富阳镇文教路7号

联系人：何宪斌
联系方式：0774-7882136
2.采购代理机构信息

名  称：广西云泽项目管理有限公司

地  址：贺州市八步区松木岭路122号8栋23层

联系方式：0774-5129033
3.项目联系方式

项目负责人：蒙明华，电  话：0774-5129033
2026年6月  日
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内  容

	1
	项目名称：富川瑶族自治县人民医院一体化信息系统建设项目

项目编号：HZZC2026-G3-230040-GXYZ

	2
	采购资金来源：财政资金

	3
	投标报价及费用：

1.本项目投标应以人民币报价；

2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	答疑、澄清：

投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当在投标截止日期10天前，以书面形式要求采购人答疑、澄清；

答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本公司将以书面形式送达所有按规定获取招标文件的投标人；本公司可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站上发布公告。
询问、质疑：

投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知（一）总则第9条“询问、质疑和投诉”中的要求向采购人提出书面询问、质疑。

	5
	投标有效期：60天

	6
	投标保证金：贰万元整（¥20000.00）。
投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。
投标保证金交纳账户：
开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司贺州分行

账号：8053171907000011369109

已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系广西云泽项目管理有限公司项目负责人（蒙明华，0774-5129033）办理退还投标保证金手续。若成交供应商以电子保函形式提交投标保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。

	7
	投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后须送达广西云泽项目管理有限公司)退还中标供应商的投标保证金。贺州市公共资源交易中心将按有关规定退还投标人的投标保证金（如未在规定时间内收到退款请及时与广西云泽项目管理有限公司联系，电话0774-5129033，以便办理退款）。

	8
	投标文件组成：开标一览表；资格文件；商务及技术文件；

投标文件形式：投标人应准备电子投标文件。

电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

投标文件的编制：投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。

投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人（负责人）电子签章，涉及到法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

投标文件份数：按开标一览表；资格文件；商务及技术文件三部分，电子加密投标文件在线上传提交一份。

投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），投标投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密投标文件”的上传、提交：

a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

电子加密投标文件的解密：

开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	9
	投标截止时间及地点： 2026年7月  日09时00分，“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”。

投标文件的解密时间：2026年6月  日09时至 2026年6月  日09时30分

	10
	开标时间及地点：2026年7月  日09时00分，“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”。

	11
	评标方法：综合评分法

	12
	是否授权评标委员会确定中标人：是

	13
	签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内。

	14
	中标结果公告及中标通知书：本公司在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标结果公告和中标通知书，中标结果公告在媒体上发布（详细见公告中公布的网站）。

	15
	履约保证金：本项目采购单位不收取履约保证金。

应由中标供应商在签订合同前缴入以下账户。

开户名称：　

开户银行：　

账    号：　

验收合格的政府采购项目，采购人应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知采购单位，否则由此产生的后果由中标供应商自负。若成交供应商以电子保函形式提交履约保证金的，推广使用应在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。

	16
	现场勘查：无。

	17
	演示时间及地点：无

	18
	代理服务费：根据国家发改办【2003】857号文，代理服务费由中标单位交纳，含在投标报价内，代理服务费金额按国家计委计价格【2002】1980号文规定的“招标代理服务类收费标准”执行。由中标单位在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构支付代理服务费。

	19
	（1）词条解释：

服务期限：包括建设期、服务期、维护期（签订合同之日起三年）。
建设期：180日历天；服务期：550日历天（自交货安装调试并验收合格交付使用之日起计算）；维护期：365日历天（自服务期满之日起计算）。

（2）本招标文件解释权属广西云泽项目管理有限公司。


投标人须知
（一）总则

1.适用范围

1.1本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2 “招标代理机构”、“采购代理机构”、“本公司”均系指广西云泽项目管理有限公司。
2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8“★”系指实质性要求条款。

3.招标方式

3.1公开招标方式。

4.投标委托

4.1投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第五章《投标文件格式》）。

5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。
8.特别说明

▲8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。
9.询问、质疑和投诉

9.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

9.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；
（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话为：广西云泽项目管理有限公司，0774-5129033。

9.4质疑投标人必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（二）招标文件

10.招标文件的构成

10.1招标公告；

10.2投标人须知；

10.3采购需求和说明；

10.4政府采购合同主要条款；

10.5投标文件格式；

10.6评标方法及评定标准。

11.投标人的风险

11.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

    11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、服务的内容、服务的质量要求、服务期限等售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

12.招标文件的澄清与修改 

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止日期10天前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求采购人答疑、澄清。采购人或者本公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。本公司对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有按规定获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如果澄清或者修改通知发出时间距投标截止时间不足15天，相应延迟开标时间。

12.2本公司以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本公司以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

12.5本公司可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站上发布公告。

（三）投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件由开标一览表、资格文件、商务及技术文件三部份组成（格式见第五章）。

13.1开标一览表

开标一览表（必须提供）。

13.2资格文件：

（1）贺州市政府采购供应商信用承诺函（必须提供，格式附后）；
（2）其他资格证明材料(如有规定，则必须提供)。

13.3商务及技术文件：

商务文件：

1）投标函（必须提供）； 

2）投标报价明细表（必须提供）；

3）投标保证金的相关证明（必须提供）；

4）投标声明书（必须提供）；
5）投标人针对本项目的服务承诺书（必须提供）；

6）法定代表人（负责人）身份证明书和法定代表人（负责人）身份证复印件（必须提供）；

7）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

8）投标人近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；

9）投标人履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；
10）投标人近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；

11）投标人基本情况登记表（必须提供）。
（2）技术文件(格式自拟，必须提供)；

1）项目实施方案；

2）技术方案；
3）拟投入本项目服务的人员配备情况表；

　　4）技术响应表。
（3）其他文件（格式）

1）第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)；
2）投标人认为需要提供的其他文件；

3）其它文件。

▲注：法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（或签章）并加盖投标人公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（或签章）并加盖投标人公章。
14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人就《采购需求和说明》中所有服务内容作完整唯一报价。
15.2投标报价是履行合同的最终价格，投标人的报价已包括了实施和完成服务所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，除非上述费用在合同中另有说明。除有特殊项目另外约定外，合同期内，价格不再调整。
15.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.投标文件的有效期

16.1自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

16.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17.投标保证金

17.1投标保证金应用人民币，投标人须按《投标人须知前附表》规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。若成交供应商以电子保函形式提交投标保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。
注：①办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达贺州市公共资源交易中心财务室)后退还。

④已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系广西云泽项目管理有限公司项目负责人（蒙明华，0774-5129033）办理退还投标保证金手续。

17.3中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

17.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）拒绝履行合同义务的；
（5）其他严重扰乱招投标程序的。

18.投标文件的签署和份数

18.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，属于投标人的责任。
18.2投标人应提供：开标一览表 壹 份；资格文件 壹 份；商务及技术文件 壹 份。

18.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

18.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密
19.1投标人应将投标文件通过“广西政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

19.2逾期上传或者在投标截止时间前未成功将“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”的投标无效。

19.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或本公司；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

19.4电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

19.5投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤销投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

20.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（4）项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、服务期、服务质量等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未按招标文件的规定提交投标保证金的。

20.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

20.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（下浮率）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

20.4有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

20.5有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

20.6其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

20.7被拒绝的投标文件为无效。

（四）开标

21.开标准备

21.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
22.开标程序

22.1开标程序：

（1）电子开标会由本公司主持；

（2）本公司工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃；

（3）投标文件解密结束，开启报价文件；

（4）进入资格文件审查环节，招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查；

（5）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（6）特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（五）资格审查

23.资格审查

23.1采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得继续评审。

（六）评标

24.组建评标委员会

24.1本招标采购项目的评标委员会由采购人评审专家和随机抽取的评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

25.评标的方式

25.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

26.评标程序

26.1评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，政采云系统对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

27.澄清问题的形式

27.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.错误修正

28.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

29.评标原则和评标办法

29.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

29.3在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，评标委员会应评定本项目废标。

30.评标过程的监控

30.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（七）评标结果

31.评标结果及中标通知书的发出

31.1本公司将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。（本项目采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。）
31.2中标供应商确定后2个工作日内，本公司在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台(广西˙贺州)）站发布中标结果公告。

31.3在发布中标结果公告的同时，本公司向中标供应商发出中标通知书。

31.4投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本公司提出质疑，并及时索要书面回执。

31.5本公司应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（八）签订合同

32.合同授予标准

32.1合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

33.履约保证金

33.1履约保证金：本项目采购单位不收取履约保证金。履约保证金应由中标供应商在签订合同前缴入以下账户。

开户名称：　

开户银行：　

账    号：　

33.2验收合格的政府采购项目，采购人应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.3在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知采购单位，否则由此产生的后果由中标供应商自负。若成交供应商以电子保函形式提交履约保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。
34.签订合同

34.1投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标供应商无正当理由不得放弃中标。

34.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

34.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

34.4采购人与中标供应商应当按采购文件确定的事项在“广西政府采购云平台”进行线上签订政府采购合同，自合同签订之日起2个工作日内在“广西政府采购云平台”完成公开备案。
35.合同履行中的追加

35.1政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经富川瑶族自治县财政局政府采购服务中心同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

（九）其他事项

36.解释权

36.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属广西云泽项目管理有限公司。

37.有关事宜

37.1所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

（1）招标代理机构全称：广西云泽项目管理有限公司

通讯地址：贺州市八步区松木岭路122号8栋23层
邮政编码：542899
电    话：0774-5129033

（2）监督单位全称：富川瑶族自治县财政局政府采购服务中心

电    话：0774-7882324

附件1：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。 

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。 

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。 
《中华人民共和国民法典》有关规定：

第五百条　当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任：
（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚信原则的行为。
第三章  采购需求和说明

采购需求和说明
注：

1.本需求的设备品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.评标时，若评标委员会认为招标产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

3.本项目所属行业：软件和信息技术服务业。

	富川瑶族自治县人民医院一体化信息平台建设方案

	序号
	平台名称
	内容
	建设内容
	数量
	单位

	
	★医院信息管理平台（HIS）
	控制中心
	一、组织管理模块

支持岗位、科室的新增、编辑、删除；支持员工资料、执业信息、技术职务记录的新增、编辑。

支持多机构多院区集团化管理，可配置各医疗机构名称、代码、授权方式等信息。

二、应用中心与统一登录模块

支持应用创建、信息及URL配置，支持第三方应用配置、场景化BI报表适配及统一平台单点登录。

支持账号密码、工号、手机验证码、人脸识别、移动端扫码等多种登录方式。

三、基础配置模块

支持公共、业务、财务等各类基础字典配置管理；支持病区、床位信息维护及床位新增、编辑、删除。

支持各类疾病编码、分类管理及目录导入、导出、增删改操作。

四、收费与供应商管理模块

支持收入、收费项目及支付方式、费别等级的配置与增删改操作；支持供应商分类及信息配置与增删改。

五、药品与物资管理模块

支持药品、材料的分类、品种及规格配置与增删改，含药品用法用量、材料有效期等关键信息管理。

六、诊疗相关管理模块

支持中西医诊疗频次、身体部位、诊疗项目的配置与管理，含收费对照及各类参考目录管理。

七、数据与资源管理模块

支持基础资料导入、数据完整性校验及EXCEL模板导出；支持院内编码与国家贯标编码对码操作。

支持应用容器化部署、分布式资源调用及服务器、应用监控，可配置告警策略及版本回退。

八、角色权限管理模块

支持按院区、科室进行用户增删、密码修改及权限管理；支持角色增删改及程序、报表授权。
	1
	套

	
	
	流程配置管理平台
	一、国际化管理

支持多语言（含简繁中文、英、蒙、藏语等）界面配置，可对多语言配置进行新增、编辑、导入、导出操作。

二、应用管理

支持应用组件与工具管理，提供可复用组件模型，可通过可视化拖拽配置表单、菜单等元素，支持API接口及系统集成。

三、业务流程引擎

支持可视化流程配置与监控，可添加多种类型节点，支持流程入出参配置及实例查看。

四、事件中心

支持事件、业务对象管理及事件记录查看，可配置事件前置、后置流程。

五、调度中心

支持任务及任务记录管理，可配置执行计划、动作类型等，支持各类任务执行记录查看。

六、规则中心

支持模型管理（含E-R图建立）、规则配置（含触发场景、详情）及执行记录管理。

七、工作流引擎

支持工作流及节点配置，可管理工作流实例，查看工作流详情及实例。

八、闭环示踪

支持可视化闭环流程及节点配置，可管理闭环实例，查看闭环详情及实例。

九、量表中心

支持量表及记录管理，提供近30种组件，可拖拽配置量表模板，支持字段属性及跳题逻辑设置。
	1
	套

	
	
	BI数据平台
	一、报表管理

支持报表分类、新增、编辑、删除、启用禁用、查询及打印格式设置；支持自定义报表，提供表结构文档、可自定义SQL脚本。

支持标准报表库（含院长查询、财务、工作量统计、进销存报表），支持报表属性、数据、样式及多维度配置，可拖拽设置表格样式、快速计算字段。

支持自定义数据集、报告时间及报表预览，内置周/月/年报快速查看功能。

二、看板管理

支持可视化数据分析，集成多种图表及基础组件，可自由选择并设置组件显示样式。

支持自定义数据集、筛选条件，可设置字段快速计算，支持看板主题、背景及图表样式配置。
	1
	套

	
	
	运维平台
	一、系统运行监控与故障处理

支持监控系统业务、性能及稳定性，展示服务器拓扑图可视化呈现服务依赖；支持异常消息预警、故障点可视化及关联因素提示，辅助故障定位。

二、智能消息推送与数据维护

支持通过在线应用、邮件、短信、办公系统多渠道推送平台异常信息；支持数据资源获取、处理、存储、传输及共享全流程管理。

三、自动化运维与异常处理

支持应用前后端服务统一维护，可一键完成安装部署、升级及重启；实时监控应用服务状态，展示服务器IP、操作系统及CPU、内存、磁盘使用率；支持日志查询，报错时自动截取界面提交，管理员可查看回复并锁定操作IP及账号。

四、服务器管理与监控响应

支持服务器重启、密码修改操作，实时监控服务器核心资源使用率并提供异常预警；支持运维监控、告警、事件响应及安全运维审核评估。

五、系统配置与链路追踪

支持系统权限、业务应用及运维相关配置，提供平台图形化展示、交互式权限分配及异常访问侦测；支持微服务、中间件等慢请求全链路追踪，还原请求链路、辅助性能优化。
	1
	套

	
	
	统一排班预约中心
	一、门诊排班

1. 班次管理：支持门诊排班班次的维护操作。

2. 排班视图：提供可视化视图，支持日/周/月切换，实时查看全院/科室/个人排班及号源使用情况，实现数据权限控制；支持医生多科室排班、号源多渠道精准投放及号源池借调；支持批量、复制、模板、快捷等多种排班方式，可新增、编辑、删除未占号班次。

3. 排班记录：支持全院排班记录及变更日志查询，可禁号、加号、批量修改/删除未占号班次，查看号源详情并管理单个号源，支持已占号班次禁用。

4. 停诊与替诊管理：支持停诊记录查看、新增及预约查看，可按班次/时间停诊并推送通知；支持同科室替诊及替诊记录查看，自动更换患者号源。

5. 排班设置：支持动态号别、科室、备班、挂号绿通、医生、号源渠道及号别对应关系维护，提供排班号源标准对接接口。

二、门诊预约

1. 预约视图：支持查看号源预约情况及可视化日历（可嵌入医生站），提供加号预约入口，支持读卡设备对接及常用医生关注，对接消息平台推送预约相关消息。

2. 预约记录：支持全院预约记录查询、编辑、取消、再次预约及取号操作，可查看预约变更记录。

3. 候补预约：支持满号时段候补预约，可跨渠道分配余票，配置候补退号规则及消息推送，提供候补接口供三方对接。

4. 系统设置：支持预约规则及相关参数配置，可查看各类预约场景消息推送记录。

三、医技排班

1. 班次管理：支持医技科室班次维护及变更日志查看。

2. 排班视图：提供可视化视图，支持全院/科室自主排班及数据权限控制，实现号源多渠道投放、借调及定时放号；支持多种排班方式，可新增、编辑、删除未占号班次及停诊操作并推送通知。

3. 排班记录：支持按多条件查询排班记录及号源详情，可禁用已占号班次、加号，查看排班变更日志。

4. 排班设置：支持全院医技资源及关联诊疗项目维护，管理号源渠道及分类，配置渠道预约限制。

5. 停诊管理：支持停诊记录查看、新增及预约查看。

四、医技预约

1. 预约视图：支持门诊、住院、体检各类医技项目多渠道预约，可与HIS医嘱系统集成；提供智能时间推荐、冲突检测、批量/合并预约、自动预约等功能，支持紧急加号及预约资源回收。

2. 预约记录：支持多条件查询预约信息并进行编辑、取消操作，跟踪预约全流程日志，支持预约小票多格式打印。

3. 消息推送：支持多渠道推送配置，可自定义推送条件及场景，推送预约相关通知。

4. 预约设置：支持预约时间区间、项目互斥规则及前置项目维护。

五、护士排班

1. 排班视图：支持全院/病区/个人排班查看及权限控制，提供周/月视图，支持多种排班方式及调班、加扣班、二线排班；实时统计工时、夜班工时及存欠，支持备注、实习护士排班同步及排班表打印。

2. 排班管理：支持排班记录、变更日志及班次管理，可审核调班、期望排班申请。

3. 移动端功能：支持移动端查看排班、执行排班操作、统计工时、维护管床信息及备注，提交/审核排班相关申请。

4. 排班设置：支持病区、人员、小组信息维护。

六、人员排班

1. 排班视图：提供可视化视图，适配院内非号源类人员排班，支持多科室共用及数据权限隔离，提供批量、复制、模板排班及换班功能。

2. 排班管理：支持排班记录、变更日志、换班记录查询，可进行班次及排班科室、人员维护。

七、入院（床位）预约

1. 患者管理：支持全院住院证管理、入院预约办理及患者通知。

2. 预约审核：支持入院预约申请的审核、修改及取消操作。

3. 消息管理：支持查看各类入院预约相关场景的消息推送记录。
	1
	套

	
	
	统一消息中心平台
	（一）首页统计功能

支持按时间段统计预约、候诊、检验检查、缴费等各类消息；2. 支持按文本、链接、选择、问卷等类别统计消息；3. 支持诊前、诊中、诊后消息的分类统计及排名。

（二）消息库管理

支持按不同对象分类管理消息及相关配置：门诊患者（诊前、诊中、诊后及全程）、住院患者（院前、院中、诊后）、体检人员（检前、检中、检后）、医护人员（医生、护士相关）、管理人员，均包含消息、厂商、模板、订阅字段管理。

（三）消息策略

触达渠道：支持微信公众号、微信小程序、企业微信、短信；2. 发送策略：支持即时发送、定时发送、消息补发、定向推送；3. 调用方式：支持同步调用、异步调用。
	1
	套

	
	
	门诊预约挂号管理平台
	（一）患者建档与信息管理

支持门诊患者库管理及病人主索引维护；支持预约、医保卡、院内IC卡、身份证、现金手工录入等多种建档方式，可从预约列表快速导入患者信息辅助建档；支持患者库与医保卡、院内IC卡、电子医保卡关联。

（二）挂号管理

支持科室、医生（专家）、特需等挂号类别，以及自费、医保（含社保卡、身份证、医保电子凭证）、手工记账等挂号类型；支持退号退费、挂号诊金管理、自费挂号转医保结算操作；医生工作站端可修改患者医保凭证相关信息（费用类型、卡号、换卡、凭证内容）；挂号时可多方式识别患者身份、完善患者档案信息（身份证、手机号），且符合医保政策（同一科室4小时内不可重复挂号），支持按时间段预约。

（三）查询与发票管理

支持患者信息、挂号信息、医保账户、预约信息（含爽约、黑名单）等查询功能；支持挂号发票管理（含作废、换开）及发票模板自定义设置。
	1
	套

	
	
	门诊收费管理
	一、门诊结账

（一）患者检索

支持对接硬件设备，通过读取身份证、医保刷脸设备、社保卡（对接医保接口）、扫描电子健康卡二维码（对接电子健康卡接口）检索患者；支持通过姓名、手机号、证件号码、门诊号等关键字检索患者。

（二）表单与列表展示

支持展示并填写医保、患者、就诊相关信息字段；支持展示当日待结账单据患者、门诊已退费待结账患者列表；支持展示患者待结账单据、项目明细及划价单据信息。

（三）核心操作

支持挂起单据暂不结账，按费别汇总待结账金额；支持展示结账费用信息及自费支付选项，调用医保模块接口完成医保支付，调用统一收银台及各支付方式接口完成自费缴费；支持展示当前账号上一名患者缴费信息及缴费明细（副屏显示）。

二、门诊结账管理

（一）检索功能

支持通过结账时间、结账人、状态、科室、医生检索门诊结账记录，可快速检索待退费、已作废记录。

（二）信息展示与操作

支持展示门诊结账信息列表，可查询关联的项目明细、支付及票据信息；支持打开退费、取消结账窗口，可打印票据、收据、清单、摆药单、导诊单。

三、退费/取消结账

支持展示医保、患者、就诊相关信息字段；展示退费单据、退费项目详情、支付方式退费信息及退费合计；支持调用支付平台接口完成退费。

四、门诊划价管理

（一）检索与信息展示

支持通过划价时间、划价人、患者姓名、门诊号、证件号码、科室、医生检索划价记录；支持展示划价信息列表及关联的项目明细。

（二）核心操作

支持作废新增划价单据、打开新增划价窗口及打印清单；可基于划价单据关联的患者信息，打开门诊结账页面。

五、新增划价

支持通过姓名、手机号、证件号码、门诊号等关键字检索患者；支持新增划价单据、检索添加收费项目、修改项目数量，按费别汇总待结账金额；支持展示当前账号划价频次最高的收费项目列表并快速添加，可保存划价单据。

六、门诊打印管理

支持根据检索内容，批量依次打印、按患者合并打印、按单位合并打印相关单据。

七、已退费待结账

支持通过结账时间、操作人、患者姓名、门诊号、科室、医生检索已退费待结账记录；支持展示相关记录列表，可基于患者信息打开门诊结账页面。
	1
	套

	
	
	病人出入院管理平台
	一、待入院与预约管理

1. 待入院管理：支持同步门诊入院申请单，查看全院待入院患者；可通过门诊号、患者姓名、入院科室、预入时间等多条件筛选检索；支持打印入院申请单。

2. 预约管理：支持检索全院已建档患者并快速选择；支持对接硬件读取身份证、社保卡信息及扫描电子健康卡二维码，识别并回填患者信息；支持展示患者医保信息（保险机构、医保号等）及基本信息；支持维护患者住院预约信息（入院科室、床位、时间、诊断等）；支持预约信息编辑、取消及预约患者一键入院登记。

二、入院登记管理

1. 多方式登记：支持对接硬件读取身份证、社保卡信息及扫描电子健康卡二维码，识别并回填患者信息；支持移动端患者自主填写基本信息及住院信息。

2. 信息展示与维护：支持展示患者医保信息、基本信息；支持维护患者住院信息；支持登记信息编辑、取消登记。

三、在院患者管理

1. 患者查询：支持查看全院住院患者，展示患者实时在院状态及费用情况；可通过门诊号、患者姓名、入院时间等条件筛选检索。

2. 医保与费用相关：支持对接医保平台查询患者医保信息、办理医保转自费业务；支持查询患者信用额度及变更记录、预交款及变更记录；支持复用住院收费能力，直接变更信用额度、缴纳预交款；支持信用额度配置管理。
	1
	套

	
	
	住院收费结算管理平台
	一、住院预交款管理

1.  支持按缴款时间、状态、收费人、患者姓名、住院号检索住院预交款，展示预交款列表及关联的支付、票据信息。

2.  支持打开预交款收费、退费窗口，支持打印票据、收据；支持缴费支付外屏显示缴费明细。

3.  收费功能：支持通过身份证、社保卡（对接硬件及医保接口）、电子健康卡二维码（对接硬件及电子健康卡接口）及关键字（姓名、手机号、证件号码、住院号）检索患者；展示患者及住院信息、历史预交款、费用相关数据，支持设置预交款金额、选择支付方式，可清空业务信息，调用统一收银台及支付方式完成收费（对接支付平台接口）。

4.  退费功能：支持按姓名、手机号、证件号码、住院号检索患者，展示可退费预交款记录及相关费用数据，可清空业务信息，调用统一收银台及支付方式完成退费（对接支付平台接口）。

二、住院记账管理

1.  支持按记账时间、状态、记账人、患者姓名、住院号、证件号码检索住院记账信息，展示记账列表及关联项目明细，支持打开记账、销账窗口，可打印清单。

2.  单患者记账：支持检索患者，新增单据并添加收费项目（可按项目名称关键字检索），支持调整项目数量、按费别汇总金额，可快速添加常用划价项目，支持保存记账单据。

3.  住院销账：支持检索患者及销账项目（按记账编号、类型等条件），展示销账明细并勾选项目，按费别汇总金额、展示销账金额，支持保存销账记录。

4.  批量记账：支持默认展示当前病区患者并勾选，新增单据、添加收费项目及调整相关信息，功能与单患者记账一致，支持批量保存单据。

三、住院结账管理

1.  住院结账：支持检索患者，按费别汇总金额，展示费用明细、医保结算明细、住院诊断、历史预交款（可冲销）及各类结算金额；支持医保结算及取消结算（对接医保平台），可打开中途结账窗口、清空业务信息，调用统一收银台完成收费（对接支付平台接口）。

2.  中途结账：支持按记账时间、费别等条件检索项目，展示可选及已选项目列表，支持选择并保存中途结账项目。

3.  结账检索与管理：支持按结账时间、状态等条件检索结账信息，展示结账列表及关联的支付、费用、票据、医保信息；支持取消结账（对接医保、支付平台接口），可打印票据、收据，支持外屏显示缴费明细。
	1
	套

	
	
	门诊药房药库管理平台
	一、门诊药房库存管理

（一）药品出入库及请领调拨

1. 支持药房向药库发起药品请领，可按进货单位和进货系数智能请领；支持接收药库出库药品，完成入库确认及单据打印，支持批次管理。

2. 支持药房退库单的新建、修改、删除，以及药房间调拨请领、同级药房间药品调拨，支持批次管理。3. 支持药房直接对院外单位药品进行外部入库，可按相关条件查询入库单并撤销整张单据及处理库存，支持批次管理。

（二）发药退药管理

1. 支持科室、职工发药单/退药单的录入、维护、复核记账及单据打印，支持病区科室发药申请。2. 支持二级药房向三级药房出库，三级药房可接收或拒绝；支持三级药房向二级药房退库，二级药房可确认入账或拒绝，支持批次管理。

（三）盘点与异常处理

1. 支持单人、多人、快照三种盘点模式，提供自定义、模板、自由录入等盘点方式，支持药品库存ABC盘点、按批次盘点及盘点单打印；多进价模式下可选择药品批次操作并生成盘点单。2. 支持药房药品报损、报溢功能。

（四）财务与查询管理

1. 支持药房台账、药品对账、台账月结、库存与台账核对、台账单据核对，以及药品日台账查询、操作员日结及日账单打印。2. 支持入库、退库、外部入库、退货、调价、盘点、报损报溢、出库、科室发药、库存等各类查询。3. 支持GCP药品的入库、出库业务处理及库存查询。

二、门急诊发药配药管理

（一）基础设置与处方处理

1. 支持设置药房类别、账目类别、所属类别，以及住院发药、配药即发药、虚拟药房等相关标志。2. 支持通过磁卡、保障卡、IC卡、病历号、姓名、扫描枪、处方号等方式检索患者处方信息并发药、退药，发药后自动记录人员信息并更新库存。

（二）配药与发药管理

1. 支持自动、手动检索患者并打印配药单，提供多种窗口分配方式，配药完成后自动发药并记录调剂人员信息、打印瓶签。2. 支持接收全院、本药房、本窗口处方并发药，支持药品冻结维护，以及配发药人员工作量统计核对。

（三）专项管理与查询

1. 支持门诊煎药管理、精麻药品处方交接及空瓿瓶销毁记录。2. 支持按收据号、患者、开方医生等多条件进行处方查询，支持药品追溯码处理并与患者绑定。
	1
	套

	
	
	院内会诊管理平台
	一、多学科协作诊疗

支持院内多学科会诊及科研相关功能。

二、会诊管理（院内/院外）

1. 支持发起普通、急诊及单科、多学科会诊电子申请单；

2. 支持会诊消息通知，多科会诊由医务角色分发通知，支持对应角色发起会诊、审核角色审核出席情况；

3. 支持会诊发起与接收医师共同完成诊疗方案及会诊病历，支持对会诊结果和效果进行反馈评价。

三、诊疗小组管理

支持核算医生所属诊疗小组的绩效指标。
	1
	套

	
	
	住院药房管理平台
	一、住院药房库存管理

1.  入库与请领：支持药房向药库发起药品请领，接收/拒绝药库出库药品，完成入库确认及单据打印；支持院外单位药品直接入库及按条件整单撤销入库。

2.  退库与调拨：支持药房退库单的新建、修改、删除；支持同级药房间调拨及调拨请领；支持二级与三级药房间出库、入库接收/拒绝，以及三级药房退库的确认入账/拒绝。

3.  发药与退药：支持科室、职工发药单/退药单的录入、维护、复核记账及单据打印；支持病区科室发药申请。

4.  盘点管理：支持单人、多人、快照三种盘点模式，及自定义、模板、自由录入等盘点方式；支持药品库存ABC盘点、按批次盘点（多进价模式）及盘点单打印。

5.  其他库存操作：支持药房药品报损、报溢功能。

6.  财务与查询：支持药房台账、药品对账、台账月结及相关单据核对；支持入库、退库、盘点、报损报溢等各类相关查询。

7.  统计功能：支持按科室、病区发药，并统计调剂人员工作量。

二、住院发药、摆药

1.  基础设置：支持设置药房类别、账目类别、所属类别及虚拟药房标志。

2.  发药管理：支持按多种方式检索患者发药信息；支持打印、补打发药相关单据；支持按药品类型、病区场景（含医嘱、出院带药等）发药，允许多线程异步发药。

3.  摆药管理：支持对各类病区、科室摆药，支持摆药单据补打，可按不同维度精准发药。

4.  退药处理：支持住院患者各类处方已发药品的退药申请接收/拒绝，支持留观病人退药退费及病区退药接收；支持草药房发药请求接收及草药处方作废。

5.  特殊管理：支持精麻药品处方交接及空瓿瓶销毁记录；支持发药三码核对，实现追溯码与患者绑定；支持药品配送闭环管理，记录配送及签收信息。

6、全流程支持批次管理。
	1
	套

	
	
	物资材料管理平台
	一、物资材料字典管理

1. 基础信息维护：支持物资材料及分类的新增、修改、停用；可设置材料品种、分类、别名、规格等基础信息，支持自定义扩展字段；支持材料规格、产地、别名的维护。

2. 医保与档案管理：支持设置材料医保报销标识，实现材料基础档案管理。

3. 社保目录升级：支持社保目录升级，可调整编码、支付上限等政策相关信息。

二、物资单据管理

1. 订货单：支持新增、编辑、查看、审核；可按库存差额、消耗数据等生成，支持按供应商自动拆单，可自动转为进货单。

2. 进货单：支持新增、编辑、查看、审核（审核后自动增库存）；支持进货数据导入、整单出库、分批退货及发票补录；高值耗材支持“一物一码”进货登记。

3. 退货单：支持新增、编辑、查看、审核，审核后自动扣减对应库存。

4. 出库单：支持按科室请领单生成或手动操作（审核后扣库存），可选择是否需科室审核；出库支持手动或按指定规则自动选择批次，可拒绝科室请领。

5. 退库单：支持按科室退库申请生成，可核对数量、审核（审核后增库存），可通过或拒绝退库申请。

6. 损益单：支持由盘点单自动生成或手动操作，审核后自动调整库存。

7. 盘点单：支持新增、编辑、查看、审核（审核后自动生成损益单）；可按货位、规格盘点，支持移动手持终端扫码盘点。

8. 调运单据：调入单支持申请操作，可由调出单镜像生成并自动增库存；调出单支持按申请生成或手动操作，可选择是否需对方审核，支持批次选择及拒绝调入申请。

三、库存与物资管控

1. 库存警戒：展示全部库存，支持设置库存上下限等信息；对低于下限、近效期物资进行预警，支持一键订货/退货及待办推送；可查看供应商资质。

2. 物资养护：支持对物资批次抽查并登记养护情况，不影响实际库存。

3. 调价管理：支持调价单的全流程操作；可通过调价率、增减金额方式调价，支持定时调价及对指定物资调价。

四、报表查询

支持生成进货、出库、损益、调价、库存、全院物资、成本结存、台账等各类报表，支持Excel导出；可根据用户需求定制报表内容。
	1
	套

	
	
	抗菌药物分级管理平台
	一、抗菌药物字典管理

支持标记毒麻及抗菌药物的分类、品种、规格、级别等核心属性。

二、抗菌药物使用管理

1. 支持设置毒麻及抗菌药物使用限制，包括科室、病人类别、病种、医师权限，以及药师调剂职务、医师处方职务分级权限管理；

2. 支持设置抗菌药物处方限量。

三、抗菌药物查询分析

1. 支持按全员、科室、个人、病人维度查询毒麻及抗菌药物使用排名；

2. 支持抗生素DDD值统计分析、处方/医嘱层面的抗生素处方数、金额、药占比及使用情况统计。
	1
	套

	
	
	门诊医生工作站
	一、医生及科室基础信息管理

1. 诊室信息：支持根据设备获取信息，默认显示当前科室及所在诊室。

2. 科室信息：支持修改业务科室，医嘱、病历可关联所在科室，支持显示医生在线状态。

3. 诊疗小组：支持显示医生当前所属诊疗小组，可选择其他诊疗小组，支持诊疗小组绩效指标核算。

二、门诊分诊管理

1. 分诊操作：支持患者分诊，可录入生命体征（支持对接设备获取）、完善基本信息、填写评分表；支持扫码自动读取血压仪测量结果并录入就诊信息。

2. 分诊配置：支持内置分诊元素，可导入导出及修改元素设置；支持自定义评分表模板，可进行表单与列表形式的模板配置及组合。

三、候诊及患者管理

1. 候诊列表：支持显示候诊中、已接诊、协同（会诊）患者列表，包含序号、诊号、姓名等核心字段，可配置字段显示隐藏、排序等，支持卡片与表单样式切换及列表交互设置。

2. 患者操作：支持接诊、呼叫（含重复呼叫）、过号、完诊、诊间加号、转诊、取消挂号/接诊等操作；支持按权限筛选患者，通过姓名、诊号、读卡等方式检索患者。

3. 医生状态：支持在排队叫号屏幕展示医生上下班状态。

4. 患者信息：支持展示患者基本信息（含过敏史、体征等），可自定义展示方式，支持查看患者全部详情及编辑部分字段，支持展示患者用药及其他过敏源记录。

四、诊断管理

1. 诊断操作：支持新增、编辑、删除西医、中医及证型诊断（含前后缀），可与医嘱、病历双向引用同步，复诊可一键引用上次诊断。

2. 诊断检索与引用：支持通过全拼、拼音首字母、汉字检索诊断，可展示患者全部历史诊断并直接引用，优先推荐患者历史及高频诊断。

3. 诊断辅助：支持维护常用诊断模板并直接引用；可根据患者性别判断诊断合理性；支持通过ICD编码匹配下载云端传染病、慢病等知识库并导入本地。

五、医嘱管理

1. 快捷开嘱：支持通过首字母、关键字模糊查询，开具西成药、中草药、检验、检查等各类医嘱，可快速锁定检索框及切换开嘱类型。

2. 医嘱操作：支持医嘱发送、删除、作废等操作，可查看医嘱详情、计价信息及执行轨迹；支持本次与历史医嘱切换，历史医嘱可查询、复制引用。

3. 医嘱配置：支持各类医嘱项目的详细信息配置（用法、用量等），可自定义维护医嘱组套、常用个嘱及高频医嘱项，支持按诊断筛选。

4. 医嘱辅助：支持合理用药校验、医嘱费用显示、医嘱闭环展示，支持医嘱审核状态显示及校验。

六、专项管理

1. 危急值管理：触发知识库阈值后可发出弹窗、短信等危急值提醒，超时未响应按层级推送；支持通过标记、医嘱等形式处置后自动闭环。

2. 抗菌药物管理：支持按权限新开或申请抗菌药物，申请单可批量审核；支持按角色分配抗菌药物新开及审核权限。

3. 自备药管理：支持自备药新增、编辑、删除，独立存储；开嘱时可从自备药列表引用。

4. 权限管理：支持不同级别医生开立对应级别药物、检验检查等医嘱。

七、报告及协同管理

1. 报告查询：支持调阅本次及历史检验检查结果、报告，可打印及查看胶片；支持报告状态闭环展示、结果提醒及历史趋势分析，电子病历可智能引用结果。

2. 医疗协同：支持多学科协作诊疗及科研；支持发起各类院内/院外会诊，实现会诊申请、通知、审核、病历协同及评价。

八、其他功能

1. 病案管理：支持维护、查看门诊病案首页信息。

2. 审核中心：支持医嘱、会诊、手术越级审核。

3. 系统设置：支持全局菜单操作栏配置、门诊医生相关参数（诊断、医嘱等）设置。

4、支持系统自动收取采血管材料费、注射材料费、注射费、静脉输液费、门诊诊察费等。
	1
	套

	
	
	门诊护士工作站
	（一）患者信息管理

支持查看患者详情（含姓名、年龄、头像、门诊号等）；2. 支持读卡定位患者，并显示当前操作患者信息。

（二）患者执行单管理

待接单管理：支持接单操作，显示全部执行单（注射单、输液单等各类医嘱单），记录接单相关信息，可查看并筛选对应医嘱费用；2. 执行中管理：查看执行中项目及费用，支持完成执行、取消接单、打印单据、录入皮试结果等操作；3. 已完成管理：查看已完成项目及费用，支持打印单据、查看详情、取消执行、筛选查看执行记录。

（三）退费与病历管理

退费审核：支持审核通过/拒绝操作，可查看历史退费审核记录；2. 病历查看：支持按门诊病历分类，查看患者病历详情。

（四）医嘱与费用管理

医嘱查看：支持查看当前及其他门诊患者本次就诊所有医嘱列表及详情；2. 费用管理：查看患者本次就诊所有费用，支持筛选、修改费用及退费审核；3. 快捷记账：通过快捷按钮弹出记账页面，检索收费项目并完成患者记账。

（五）专项功能

批量打印：缴费后自动接单并打印执行单据，批量打印页面可挂载电脑运行；2. 皮试管理：查看所有门诊皮试列表（含待皮试、阴/阳性等状态），支持筛选、皮试倒计时、到时提醒及结果录入；3. 过敏管理：支持增删改患者过敏记录及过敏源，门诊皮试阳性结果自动同步至过敏药品记录；4. 危急值查看：支持查看当前门诊患者检验检查危急值（含待接收、待处理、已处理状态）。
	1
	套

	
	
	住院医生工作站
	一、住院总览与患者信息管理

1. 住院总览：支持病区床位与患者全局查看、按患者类型筛选及展示形式切换；支持查看病区交接班、排班及患者情况，可对患者进行右键操作。

2. 患者信息：支持展示姓名、性别、年龄等核心基本信息及过敏史，支持自定义字段展示（单行/双行、显隐、顺序）；支持查看患者全部详情，有权限者可编辑部分字段；支持展示患者用药及其他过敏源记录。

二、诊断管理

1. 诊断操作：支持新增、编辑、删除西医/中医诊断及证型、诊断前后缀；支持与医嘱、病历双向引用同步，复诊患者可一键引用上次诊断。

2. 诊断辅助：支持全拼、拼音首字母、汉字检索诊断；展示患者全部历史诊断，可引用历史诊断或高频诊断；支持用户维护、引用常用诊断模板。

3. 诊断校验与知识库：支持根据患者性别判断诊断合理性；可通过ICD编码匹配云端知识库，识别各类特殊疾病并导入本地数据库；支持将关联医嘱的诊断归入管理列表。

三、医嘱管理

1. 快捷开嘱：支持通过首字母、关键字模糊查询，开具西成药、中草药、检验、检查等各类医嘱。

2. 医嘱操作：支持快捷定位开嘱、切换开嘱类型；可对医嘱进行发送、删除、作废等操作，根据医嘱状态展示对应操作选项；支持查看医嘱详情、计价内容及执行轨迹。

3. 医嘱配置与筛选：支持切换医嘱类型、本次与历史医嘱（历史医嘱可查询复制）；支持配置医嘱列表字段、按状态与类型筛选；支持医嘱费用合计及明细展示。

4. 医嘱模板与组套：支持维护医嘱组套、常用个嘱、高频药品等模板，可自定义维护、重复使用及编辑；各类医嘱开具时可配置对应参数，支持添加、修改、删除操作。

四、辅助诊疗与管理

1. 报告查询：支持调阅本次及历史检验、检查结果与报告，可打印报告、查看胶片；支持报告提醒、全过程状态闭环展示及历史结果趋势分析，电子病历可智能引用结果。

2. 危急值与过敏管理：触发危急值阈值后可弹窗、短信提醒，超时未响应按层级推送；支持危急值处置闭环；支持患者过敏源记录管理。

3. 审核与抗菌药物管理：支持上级医师审核相关医嘱、会诊申请单及手术越级审核；支持抗菌药物分级授权、申请、审核及批量处理。

五、其他管理功能

1. 病案与病历：支持住院病案首页查看、填写、修改及必填项提醒、质控结果查看；支持住院电子病历书写、查看及管理（需电子病历模块支持）。

2. 业务协同与自备药：支持院内多学科会诊及会诊流程全管理；支持自备药新增、编辑、删除及开嘱引用。

3. 系统配置：支持全局菜单操作栏默认展示、分类调整；支持诊断、医嘱等相关参数设置；支持按医生级别分配对应医嘱权限；支持诊疗小组绩效指标核算。

4.支持自动收取住院诊查费、输液费、雾化吸入等费用。
	1
	套

	
	
	住院护士工作站
	一、病床与患者综合管理

1. 病床总览：支持床位图（卡片/列表视图）展示本病区床位及在院患者信息（含头像、床号、姓名等），支持按床位状态、护理等级、患者标识筛选及搜索；展示待入科、会诊、转科、预出院、出院患者列表，支持拖拽分床、撤销转科/召回预出院等操作；支持出院患者历史信息查询及交班日志的填写、审核、签名、打印与归档。

2. 患者操作：支持患者入科、转科、预出院、暂时离院及对应撤销操作；支持患者基本信息、住院信息、床位费用、信用额度、患者标识的修改与查看；支持病床调配、新生儿登记、腕带及床头卡打印；支持患者记账、行踪及标识变动记录查询。

二、医嘱处理

1. 医嘱校对与发送：支持待校对、待发送医嘱的筛选、查看与操作，可修改医嘱相关信息及计价内容，支持医嘱发送方案选择、发送日志查看；支持长期医嘱停嘱、临时医嘱取消的二次确认及临时医嘱执行人签名备案。

2. 医嘱管理：支持病区患者医嘱汇总查看、多人操作及状态筛选，显示医嘱计价、执行记录；支持医嘱日核对、批量执行、变更记录查看；支持按执行类型拆分打印各类医嘱单据，可选择时间范围打印。

3. 医嘱分类执行：支持皮试、检验、检查医嘱的执行、打印、查看，可录入皮试结果及查看检验检查执行状态与结果。

三、药品请领与费用管理

1. 药品请领：支持已发送药品医嘱清单展示，可生成药品请领单；支持药品明细按状态筛选，可查看请领单详情及药品销账记录。

2. 费用管理：支持患者费用汇总、明细查看（按医嘱、费别、项目、单据分类）；支持批量催款、批量记账，可打印费用汇总及日明细清单；支持费用记账、销账、销账申请及费用信息调整；支持费用审查，对不合规费用进行预警处理。

3. 记账设置：支持按床位、患者类别等设置自动记账项目，实现每日费用自动生成；支持催款记录的保存、重打与查询。

四、单患者专项管理

1. 医嘱管理：支持查看单患者长期/临时医嘱，可进行医嘱打印、计价调整，查看执行记录、发送记录及费用明细；支持长期/临时记账任务的管理。

2. 病案与病历：支持病案首页查看、编辑及质控；支持护士对各类病历的增删改、审阅与打印，可查看各类诊疗相关病历及单据。

3. 辅助功能：支持患者报告查询、危急值接收与处理、过敏记录管理；支持销账记录、缴费记录查看，患者出入转行程跟踪；支持护理会诊发起、新生儿管理及病床编制维护。

五、系统辅助功能

1. 批量打印：支持病区执行单、处置单的筛选、汇总打印；支持床头卡、腕带的入院/转科时打印及住院期间补打。

2. 便捷操作：支持患者信息栏展示核心住院信息，左侧患者列表可按类型、状态分组筛选，快速切换患者详情；支持流程管理展示患者入院至出院待办环节，快捷跳转功能页面；支持医嘱对账，展示医嘱执行与收费的应收、实际明细。
	1
	套

	
	
	医技、治疗工作站
	一、患者信息管理

支持读卡自动获取患者姓名、年龄、头像、门诊号等详细信息，可基于读卡结果定位识别患者并显示其基本信息。

二、患者执行管理

1. 待执行患者：支持执行开始、完成、打印执行项目、拒绝执行、条形码更新、采样人录入及样本条形码打印操作；

2. 已完成患者：支持查看执行详情、取消执行及查询退费记录。

三、退费审核管理

支持对患者退费申请进行审核通过、审核拒绝操作，可查看退费审核历史记录。

四、病历与医嘱管理

1. 病历管理：支持查看患者病历详情，可按门诊病历分类筛选；

2. 医嘱管理：支持查看当前及其他门诊患者本次就诊的全部医嘱列表及具体医嘱详情。

五、费用与记账管理

1. 费用管理：支持查看当前门诊患者本次就诊全部费用列表，可筛选过滤、修改费用及进行退费审核；

2. 记账管理：支持通过快捷按钮弹出记账页面，可检索收费项目并为当前患者完成记账操作。
	1
	套

	
	急诊平台
	急诊预检分诊平台
	一、预检分诊核心功能

1.  患者信息管理：支持读卡（身份证、医保卡、健康卡）检索或新增患者，可自动带出卡内个人信息并支持补充完善。

2.  分诊问诊与体征记录：支持填写来院方式、绿色通道、特殊标识、主诉、群伤事件、分诊备注；可手动填写或从设备获取体温、心率等各类生命体征数据。

3.  患者评分：支持填写MEWS早期预警、疼痛、GCS格拉斯哥昏迷、创伤及生命体征自动评分表。

4.  分诊结果与界面配置：可根据体征、评分确定分诊等级，填写挂号科室及医生，支持暂存或确认分诊去向；支持自定义表单拖选配置界面字段布局。

二、分诊与群伤事件管理

1.  分诊管理：支持按时间段、分诊状态、分诊级别查询分诊信息，可查看详情、重新分诊，支持批量关联或取消关联群伤事件。

2.  群伤事件管理：支持按时间段、事件类型查询群伤事件，可新增、编辑、删除群伤事件，支持群伤患者取消关联该事件。
	1
	套

	
	
	急诊留观平台
	一、病人信息检索

1. 支持通过执行科室、时间段、门诊号、住院号等条件查询病人信息，支持读卡快速获取病人信息。

2. 支持双击选中留观病人，查看其执行项目、病历记录及相关医疗信息；选中执行项目可查看对应执行记录及费用记录。

二、留观病人流转管理

1. 入室管理：支持选中病人执行入室操作，通过弹出框选择床位完成登记；支持在主页床位区域点击“结束用床”取消用床。

2. 支持对选中病人执行换床、出室操作，分别通过弹出框选择床位、医师及出室时间完成；支持查看病人入室、换床、出室完整轨迹。

三、执行与护理管理

1. 支持显示病人“待接单”状态，点击接单后可对输液单、注射单、治疗单、皮试单进行接单操作；支持选择执行项目，操作完成后点击“执行完成”保存记录。

2. 支持查看病人护理记录单，可进行新增、修改、打印操作。

四、费用与单据管理

1. 支持病人计费与销账操作：计费可录入收费项目完成诊间收费；销账可对已结算未使用项目进行处理。

2. 支持选中病人后，打印申请单、医嘱单、条码、执行单等相关单据。
	1
	套

	
	
	急诊医生工作站
	一、医生信息管理

1. 诊室与科室：支持根据设备获取当前科室及诊室；支持修改业务科室，开具医嘱、病历可关联所在科室，展示医生在线状态。

2. 诊疗小组：支持展示医生当前所属诊疗小组，可选择其他诊疗小组，支持诊疗小组绩效指标核算。

二、候诊管理

1. 列表展示：支持按候诊中、已接诊、协同患者（会诊中）分类展示，支持按个人、科室、全院权限筛选，可通过姓名、诊号、读卡检索患者。

2. 候诊操作：支持接诊、呼叫（含重复呼叫）、过号、完诊、诊间加号、取消挂号/接诊、转诊操作；过号患者状态变更并调整至队列末尾，未呼叫患者不可过号；完诊后数据仅可查看。

3. 列表设置：支持列表字段显示隐藏、排序、样式切换（卡片/表单），展示序号、诊号、姓名等核心字段，支持悬浮固定等交互效果；支持在排队叫号屏展示医生上下班状态。

三、患者信息管理

1. 基本信息：支持展示患者姓名、性别、年龄、过敏史等核心信息，可自定义单行/双行展示，支持字段配置；支持查看患者全部详情，按权限编辑部分字段。

2. 过敏管理：支持展示、管理患者用药及其他过敏源记录。

四、诊断管理

1. 诊断操作：支持新增、编辑、删除西医/中医诊断及证型，支持诊断与医嘱、病历双向同步，复诊患者可一键引用上次诊断。

2. 检索与模板：支持通过全拼、拼音首字母、汉字检索诊断；支持展示、引用个人常用诊断模板，可自行维护；支持展示患者历史诊断并直接引用。

3. 诊断辅助：支持根据患者性别判断诊断合理性；支持通过ICD编码匹配云端知识库，可下载导入本地，无需手动维护传染性疾病等分类诊断。

五、医嘱管理

1. 快捷开嘱：支持通过首字母、关键字模糊查询，开具西成药、中草药、检验、检查等各类医嘱，可锁定检索框快速开嘱并切换开嘱类型。

2. 医嘱操作：支持医嘱发送、删除、作废等操作，按医嘱状态展示对应功能；支持查看医嘱详情、计价信息及执行轨迹，支持医嘱预览、打印。

3. 模板与组套：支持维护、引用医嘱模板、组套及高频项目，可自定义组套并添加过滤条件；支持新开各类医嘱时配置相关参数，可添加、修改、删除医嘱项。

4. 历史与校验：支持切换、查询、复制本次及历史医嘱；支持诊断与医嘱关联校验，支持医嘱状态闭环展示。

六、审核与权限管理

1. 权限控制：支持根据医生级别开立对应权限的医嘱；支持抗菌药物分级授权，按角色分配新开及审核权限。

2. 审核功能：支持上级医师审核见习医师、抗菌药物相关医嘱；支持会诊申请单、手术越级审核。

3. 抗菌药物管理：支持抗菌药物新开、申请及批量审核，申请期间可修改，审核后自动发送，驳回可重新提交。

七、报告与危急值管理

1. 报告查询：支持调阅本次及历史检验、检查结果与报告，可打印报告、查看胶片；支持报告提醒及历史结果趋势分析，电子病历可智能引用报告结果。

2. 危急值管理：触达知识库阈值后触发危急值提醒（弹窗、短信等），超时未响应可层级向上推送；支持通过标记、医嘱等形式处置后自动闭环。

八、其他业务功能

1. 自备药管理：支持维护自备药表单，开嘱时可从自备药列表引用。

2. 会诊协同：支持发起各类院内/院外会诊，实现会诊通知、审核、协作及评价；支持多学科协作诊疗与科研。

3. 交接班与设置：支持急诊医师交接班，同步相关诊疗数据并可打印交班记录；支持诊断、医嘱等相关参数设置；支持全局菜单操作栏默认展示、分类及顺序调整。

4、支持系统自动收取采血管材料费、注射材料费、注射费、静脉输液费、急诊诊察费等。
	1
	套

	
	
	急诊护士工作站
	一、急诊患者管理

1. 患者列表：支持展示待入科、在科急诊患者；预出科、出科等低频操作患者归集至“更多患者”列表。

2. 患者检索：支持按挂号/分诊/入科时间、门诊号/姓名/证件号/登记号检索，按在科/未入科/我的患者/治疗区域筛选。

3. 入科管理：支持待入科患者入科操作，分配治疗区域、床位、护理等级及责任医护；支持入科打印床头卡、腕带；支持取消入科并恢复待入科状态。

4. 出科相关管理：支持在科患者预出科及取消预出科操作；支持患者出科并填写去向，便捷打开护理文书，住院患者自动填充出科去向及住院科室。

5. 转区与床位管理：支持留观区、抢救区患者转区及换床；支持卡片式展示全部床位，查看空床/占床状态并直接分配床位。

二、患者概览

1. 基础信息：展示患者姓名、性别、年龄、诊号、过敏史、体征等基本信息及费别、险种、初复诊状态。

2. 诊疗相关信息：展示床位号、治疗区域、责任医护、入科时间及时长、护理等级；展示患者评分表、生命体征及所有过敏类型、过敏源、过敏更新时间。

三、医嘱执行管理

1. 医嘱核对：支持新医嘱核对及已核对医嘱取消核对操作。

2. 执行操作：支持医嘱开始、完成、拒绝执行，记录相关执行人、时间等信息，默认打印执行单、瓶签、条码号；支持检验医嘱条码号更新。

3. 记录与审核：记录医嘱费用及执行记录，支持取消执行；支持已执行医嘱退费申请审核。

4. 文书与病历：支持填写体温单、护理评估单等护理文书（需护理系统支持）；支持查看患者本次就诊急诊病历（需电子病历系统支持）。

四、交接班管理

支持急诊护士交接班，读取排班班次，查看每日交接班统计数据，同步患者体征、皮试等信息，支持病情交班记录打印。
	1
	套

	
	EMR结构化电子病历
	门诊电子病历
	一、门诊病历模板配置与管理

1.  支持配置文本、富文本、时间等多种类型病历元素，可自定义元素长度、有效性、可编辑性及性别限制；支持维护患者基本信息、诊断病史等常用元素并在病历中引用。

2.  支持创建管理门诊病历、知情文件等专属模板类型，按诊疗科目及个人、科室、全院级构建树形分类目录；可配置模板页眉页脚、字体样式及表格属性，支持临床医学常用特殊符号插入。

二、门诊病历范文与权限管理

1.  按个人、科室、全院划分门诊病历范文使用权限，支持范文的新增、修改与停用。

2.  支持收藏个人、科室、全院常用门诊病历模板，可批量添加收藏。

三、门诊病历书写与操作功能

1.  支持门诊病历文件的新增、修改、删除及模糊检索，可设置书写时限、使用范围及权限；支持段落管理、排序及文字、段落格式自定义，具备表格编辑、格式刷功能。

2.  支持插入表格、检查报告截图等媒体内容，可对接CA认证实现电子签名；禁止跨患者复制病历，病历修改、保存操作留痕，支持打印多种模式及操作日志回溯。

四、门诊病历智能化生成与提醒

1.  可根据患者诊断自动推荐对应病种病历模板，对新就诊患者、超时未完成病历及质控异常病历进行提醒。

2.  支持根据门诊会诊、抗菌药物、危急值处置等相关医嘱，自动生成对应专项病历。

五、门诊病历数据引用、计算与图形编辑

1.  自动提取患者门诊就诊相关元素，可调取医嘱、检验检查报告等信息插入病历；支持常用医学公式计算及数值混合运算，可查看、对比患者既往门诊病历。

2.  支持导入编辑人体部位、专科图片等图形，可进行标记及视力曲线图自动绘制。

3.支持跨天不同医生连续写同一次就诊门诊病历。

六、门诊病历结构化、检索与合规管控

1.  支持病历元素结构化存储与检索，可通过诊断、检查项目等元素精准查找病历。

2.  可制定患者隐私信息管控规则，支持病历数值约束、必输项提醒及界面属性自定义。
	1
	套

	
	
	住院医生电子病历
	一、病历模板与元素配置

1.  支持文本、富文本等多种病历元素格式配置，可自定义元素长度、有效性、必输项及性别限制；维护住院相关各类病历元素，可在住院病历中直接引用。

2.  支持住院医生病历、护理病历等专属模板类型管理，按住院诊疗科目构建树形目录，支持个人、科室、全院级范文树形结构。

3.  支持模板页面设计（页眉、页脚、页边距、字体、行间距等）及表格制作，可绘制表格并设置框线、内容对齐属性。

二、病历结构与基础操作

1.  支持住院病历段落目录维护、书写排序（按时间、类型），可对病历文件进行新增、删除、修改及名称模糊检索。

2.  可设置住院病历书写时限、使用范围、权限及病历间从属关系，支持自定义病历界面页签默认状态、元素背景色等属性。

三、病历编辑与内容插入

1.  支持病历文字、段落格式自定义设置，具备表格编辑、格式刷功能，可配置页眉页脚样式。

2.  支持插入临床常用特殊符号、专科图片、检查报告截图等媒体内容，可导入编辑人体部位、中医相关图形，自动绘制视力曲线图。

3.  可调取患者住院医嘱、护理记录、检查检验报告等信息，直接插入至住院病历中。

四、病历数据处理与合规管控

1.  支持住院常用医学公式自动计算及检查检验数值混合运算，可自动提取患者住院相关元素并进行结构化存储。

2.  支持医生、患者电子签名（对接CA认证），可制定患者隐私管控规则，对病历进行数值约束、必输项提醒及元素显隐控制。

3.  支持病历书写时限管控、修改留痕，禁止跨患者复制病历内容，记录修改相关痕迹信息。

五、病历质控、模板管理与查询

1.  支持新入院病历书写、超时病历及质控状态提醒，可通过脚本配置触发各类异常病历提醒。

2.  按个人、科室、全院划分范文权限，支持范文维护、常用模板收藏及按病种推荐对应病历模板。

3.  支持按患者住院状态分组查询病历，可通过结构化元素精准检索，查看患者历次住院病历并实现同屏对比。

六、其他功能

1.  支持住院病历多种打印模式，记录打印相关信息；记录病历保存操作，可退回至上一步。

2.  可根据会诊医嘱、抗菌药物医嘱自动生成对应病历，处理危急值时自动生成处置病历。
	1
	套

	
	
	护理电子病历
	一、基础配置管理

（一）护理字典与模板管理

1. 护理字典：支持元素类型、选项、上下限的设置。

2. 护理模板：支持字典、格式、常用短语、专科病历设置；支持拖拽设计病历样式，一键生成打印及移动端方案，可自定义分类并批量修改病历；支持护理病历间、护理病历与重症系统的元素同步，提供全量、单元素、定时刻等同步方案；支持查看模板更新记录。

3. 模板与短语：提供护理模板库支持本地下载；支持常用护理短语维护。

（二）其他基础配置

1. 健康宣教：提供初始化宣教内容，支持自定义维护宣教场景、分类、对象、方式、内容、效果评价等信息及关联病区、病种。

2. 中医护理方案：提供国家中医护理方案作为初始化内容。

3. 绘图工具：提供初始化体温单、产程图，支持自定义设计两者元素样式。

二、患者管理

1. 患者查询与总览：支持查看病区全部患者基础信息、住院信息等，可按在院、出院等条件筛选；支持病区患者出入院、护理等级等数量汇总。

2. 文书归档：支持查看文书归档状态，一键归档、撤回归档申请及审核记录查询，可双击进入单人工作台。

3. 标识打印：支持患者腕带、床头卡的单份及批量打印。

三、单人工作站

1. 生命体征：支持单患者单时刻、多时刻批量录入，自动抓取入院、手术等事件及出入量；支持体温单图片绘制、编辑及数据录入。

2. 护理病历：支持全类型护理病历录入、审核、打印，可生成各类趋势图；支持病历方案保存与快捷引用，自动生成交接班内容及患者标识；支持一处录入多处共享，执行相关医嘱可自动记录；提供行复制、快捷导入等便捷操作，支持自定义表头；支持各类签名及第三方HIS查看预览；支持特殊字符插入、硬件设备对接，可根据体征自动生成NEWS评分；支持多种归档方式，审核节点可配置，归档生成电子PDF。

3. 健康宣教：支持宣教内容查看、新增，可按病区、病种宣教，支持效果评价及医患签名，可对接临床路径。

4. 其他功能：支持护理计划闭环管理及方案引用；支持护理上报（含压疮）、模板维护及统计导出；支持今日待录文书查看；支持中医护理方案查看、添加及评价；支持全屏填写、风险预警、报告查询、诊断及过敏信息查看，过敏数据与体温单双向同步。

四、批量工作站

1. 批量录入：支持成人、婴儿生命体征批量录入，可筛选特定患者、预览体温单；支持多患者护理病历批量录入及审核。

2. 病区管理：支持查看全病区护理上报内容、中医护理方案，可按病区、方案类型统计展示。

五、今日护理与文书管理

1. 今日护理：支持按规则查看病区待录文书、待测体征、待录巡视、待执行护理计划及医嘱，可直接执行、忽略相关任务。

2. 文书管理：支持同一模板切换多患者内容录入，可同时开启多个模板、患者页签。 
	1
	套

	
	
	电子病历质控管理平台
	一、基础配置与维护

1.  角色与权限：支持确认员工权限中的质控员角色级别。

2.  病历与规则维护：支持按病历分级分类要求编辑排序编码；支持配置病历质控规则，在病历提交时进行时效性、完整性校验，可对规则标注重要性并设置分数不足禁止提交；支持配置门诊、住院、护理病历终末考评标准及各质控点分值（含定性评分项目）；提供质控规则对应SQL脚本编辑工具，支持管理员自定义；支持配置门诊、住院、知情文件质控事件及按病种推荐病历书写。

二、临床质控核心功能

1.  多类型病历质控：支持门诊、住院、护理病历的质控、评分，记录质控轨迹及医嘱信息。

2.  病历管理审批：支持病历归档后取消归档、时限性病历超时锁定后解锁的申请及病案室审核流程。

3.  质控辅助功能：支持保存/打印时必填项及质控规则校验（可自定义限制）；支持点击质控问题跳转至病历对应位置；支持按时间点配置指定状态病历自动质控及问题报表查询；支持按保存时间点查看、恢复病历历史版本及修改痕迹。

4.  质控统计：支持按科室、个人、全院统计超时病历。

三、质控工作站功能

1.  分级质控：支持医师提交后一级自动评分，评分通过提交二级、三级质控；可设置低分拒绝提交二级质控权限；不合格病历可退回返修并通知相关医师。

2.  工作站管理：提供质控专用工作站，展示病历质控状态及统一视图；支持质控员插入批注（不干预原病历）；可查看患者所有病历质控记录（与病历名称、扣分匹配）及质控全流程可视化路径；支持按时间点查看病历修改痕迹。

四、专项质控规则

1.  各类病历校验：含门诊、入院、病程、出院、手术、死亡病历及病历首页的专项校验（涵盖内容完整性、字数、时限、数据规范等要求）。

2.  时间类质控：支持阶段小结每30天书写、住院超24小时病历完整性、临床死亡医嘱7天内完成死亡病历讨论记录等时间相关校验。

五、统计查询功能

支持结构化查询病历内容；支持查询退回、解锁、超时未书写、超时未完成病历列表；支持按时间、科室统计甲级病案率、不合格病案率、三级质控完成率等指标。
	1
	套

	
	LIS检验信息平台
	实验室信息平台（LIS）
	一、检验基础数据管理

1. 基础信息维护：支持检验诊疗项目、采集管、仪器（含检验小组及成员）、微生物、抗生素的新增、编辑、删除及维护；支持仪器与检验项目关联。

2. 质控及规则管理：支持仪器质控基础数据（质控物、质控规则、质控方法）的新增、编辑、删除；支持设置各检验项目报告时长规则及TAT规则、检验采样窗口。

3. 辅助管理：支持异常消息管理及重新推送；支持检验评语、检验结果等基础字典字段值维护。

二、临床检验工作台

1. 采样管理（门诊/住院）：支持扫码或手动检索采样项目，读卡获取患者信息；支持打印条码、记录采样人及时间；支持多样本同管/分管操作；支持作废/拒收样本的条码更新及重新采样。

2. 样本流转管理：支持扫码或手动检索样本；支持样本打包/取消打包、送出/取消送出、接收/取消接收、拒收/取消拒收、送达/取消送达，同步记录相关操作人员及时间；支持一键查询待接收样本。

3. 样本检验管理：支持扫码/手动核收条码、关联/覆盖样本号；支持新增普通及质控样本，样本初审、审核、复查、作废（已审核样本作废可撤回报告）、取消审核；支持样本检索（条码号、样本号等）、轨迹查看、未初审样本编辑/删除；支持样本细项结果录入及多次结果趋势查看；支持危急值闭环管理、仪器靶值趋势管理；支持批量审核样本、项目记账收费；支持查看患者360视图及样本报告，调起打印服务。

4. 退费审核：支持对待审核退费申请进行审核通过/拒绝操作，可查看所有已审核退费记录。

三、报表及报告管理

1. 报表管理：支持报表查询及数据看板查看。

2. 报告管理：支持查询所有已审核报告数据，支持批量打印报告。

四、异型用血

系统支持自动识别ABO、Rh等各类异型用血场景，涵盖非同型红细胞、血浆、血小板输注、紧急异型输血、相容性异型输血等特殊用血场景；可自动匹配患者血型、既往输血史、抗体筛查结果、交叉配血结果，智能校验异型用血适配性，自动拦截常规场景下的不合规异型用血申请，从源头把控输血安全。

2. 异型用血专项申请流程管控

区分常规用血与异型用血差异化流程，异型用血自动触发专项审批流程，强制关联用血指征评估、输血风险告知、病情说明；支持医生线上提交异型用血申请，必填项缺项自动拦截，杜绝无指征、无说明、无评估的异型用血申请，规范临床特殊用血行为。

3. 多层级智能审核管控

支持自定义异型用血分级审核规则，根据用血紧急程度、患者病情、异型用血类型，自动匹配住院医师、主治医师、科室主任、输血科多级审核权限；紧急抢救异型用血可开启应急绿色通道，支持先用血后补齐手续，系统自动标记应急用血台账，兼顾诊疗急救与规范管控。

4. 异型用血风险预警提示

针对异型输血高风险场景自动弹窗预警，包括血型不符、抗体阳性、既往输血不良反应、多次异型输血、高危患者（孕产妇、血液病、手术重症患者）等场景；同步提示溶血反应、免疫排斥等潜在风险，提醒医护人员重点监护，降低输血不良事件发生率。

5. 异型用血全流程追溯管理

完整记录异型用血全链条数据，包含用血申请、评估内容、各级审核意见、配血结果、发血记录、输血执行记录、输血后不良反应、随访记录等信息；所有数据全程留痕、不可篡改，实现每一例异型用血来源可查、流程可溯、责任可究。

五、 试剂基础信息标准化管理

1.支持自定义维护所有检验试剂基础档案，包含试剂名称、规格型号、生产厂家、批号、有效期、储存条件、试剂分类、单价、采购单位、医保属性、对应检验项目等完整信息；支持条码、二维码绑定管理，实现一码对应一批试剂，基础数据可批量导入、批量修改，支持分类分级目录管理，规范试剂台账标准。

2. 试剂采购与入库管理

支持试剂采购申请、审批、到货登记、验收入库全流程线上化；支持手动入库、扫码快速入库，自动生成入库单号、入库台账；系统自动锁定试剂批号、效期、数量、供应商信息，杜绝错入、漏入、重复入库问题；支持不合格试剂退货登记、作废登记，全程留痕可追溯。

3. 试剂领用出库管控

支持科室、班组、个人分级领用模式，可按检验岗位、检验项目限定领用权限；领用申请线上提交、分级审批，审批通过后方可出库；支持扫码出库、批量出库，自动扣减实时库存；可关联对应检验项目用量，实现试剂消耗与检验业务数据联动，精准匹配实际消耗情况，杜绝随意领用、浪费耗材。

4. 退库、调拨与报废管理

支持未使用完好试剂批量退库、科室之间试剂调拨登记、过期/破损/变质试剂报废审批流程；所有退库、调拨、报废操作需填写原因、上传佐证、专人审核，系统自动更新库存数据，形成完整异动台账，确保试剂库存数据真实、准确、可追溯。

5. 库存智能预警与效期管理

支持自定义库存上下限阈值、效期预警阈值，系统自动对库存不足、超储积压、临近过期、已过期试剂进行弹窗预警、清单提醒；支持先进先出、近效期优先领用智能策略，杜绝试剂过期浪费、过期试剂误用上机，保障检验质量与耗材安全。

6. 实时库存与盘点管理

系统实时动态更新试剂库存数量、可用余量、批次、效期信息，支持随时查询实时库存台账；支持月度、季度、年度定期盘点及临时抽查盘点，支持扫码盘点、批量盘点，自动生成盘点差异报表，支持盈亏登记、审核调整，实现账实核对、账账相符。

7. 试剂成本与用量统计分析

自动统计试剂入库量、出库量、消耗量、库存量、报废量、退库量，支持按时间、科室、班组、试剂品类、厂家多维度汇总分析；可自动核算单项目试剂成本、科室耗材成本，生成耗材成本分析报表、科室耗材消耗排行、节约分析数据，支撑医院成本精细化管控与绩效考核。

8. 全程日志溯源与权限管控

所有入库、出库、退库、报废、盘点、参数修改操作全程日志留痕，记录操作人、操作时间、操作内容、审批记录；支持分级权限管理，普通人员仅可查询领用，管理员负责台账维护与审批，杜绝私自修改库存数据，保障耗材管理合规、透明、可审计。
	1
	套

	
	PACS影像信息平台
	医学影像平台（PACS）
	一、放射工作台

（一）登记功能

支持待检查病人列表自动刷新；支持申请单登记（含手工登记、高拍仪扫描登记）、批量登记，可查看申请单费用详情、检索全部登记信息；支持登记呼叫、已登记检查单修改与作废，以及申请单自定义样式打印；支持多种登记交费规则、先诊疗后付费，可按部位拆分医嘱、多医嘱多项目合并登记，支持按科室、诊室、仪器登记；支持与第三方HIS对接，登记信息自动发送至仪器，登记项目与仪器检查类型不符时限制登记；支持影像号规则配置、手工登记关联医嘱。

（二）预约视图

支持按姓名、身份证、病历号、执行科室搜索待预约患者；支持批量预约、一键预约等自动预约功能，可进行项目合并与拆分；支持自定义打印模板及第三方数据同步。

（三）影像调阅

支持解析DR、CR、CT等符合DICOM3.0协议的图像，兼容JPEG、RLE等压缩方式；支持图像缩放、旋转、调窗等基础操作及多种测量功能、标记功能；支持显示患者、检查等26项可配置信息及定位线，可设置鼠标操作习惯；支持同患者多次检查、不同患者检查图像对比，序列图像同步滚动与定位；支持胶片排版、图像编辑及黑白/彩色打印，可导出DCM、JPG等多种格式。

（四）检查报告

支持所见即所得报告书写与打印，可维护默认及个人报告模板，支持诊断模板分类维护；支持查看申请单、本次及历次就诊报告、电子病历，支持图像统一归档、缓存及报告模板切换；支持先报告后绑定医嘱、病人列表自动刷新、报告编辑锁定与反审，可提交审核流程（可配置医师权限）；支持修改相关人员信息（需密码或CA验证）及CA静默处理；支持危急值闭环管理、报告提醒规则配置、审核参考值维护（异常数据标红提醒）；支持图像浏览器分屏设置、批量审核，以及多种条件检索、自定义条件组合保存与动态配置查询。

二、报告模板

支持新增、编辑、删除报告模板分类及模板报告元素，可按检查仪器、项目、部位管理模板；支持类Word编辑、自定义快捷组件，可配置全局模板及报告元素拓展；支持第三方云胶片二维码对接。

三、影像基础数据

（一）诊疗项目与仪器资源

支持新增、编辑、删除检查项目、分类、部位及基础信息；支持新增、修改、删除仪器相关信息（影像类型、接口等），维护仪器IP及控制台IP，配置仪器关联的检查类型、执行科室等；支持超声视频采集卡对接、影像中心DICOM图像信息同步。

（二）字典与参考值管理

支持系统字段枚举值定制维护；支持报告元素自定义维护、分类、导入导出及历史版本管理；支持按年龄、性别等条件设定报告元素参考值，标注异常值。

（三）报告提示规则

支持设定提示规则项目范围（全局、检查类型等），可按影像所见、性别、年龄等设定提示条件，自定义提示内容及类型（仅提醒、危急值提醒等）。

四、影像质控

支持报告质控、影像质控及质控记录查看，可自动计算报告质控分值；支持自由配置质控评分方案（含项目范围、评分项、评分规则等）。
	1
	套

	
	超声工作站
	超声工作站
	一、超声工作台

（一）登记管理

支持待检查病人列表自动刷新；支持申请单登记（含手工登记、高拍仪扫描登记），可查看申请单费用详情；支持登记呼叫、已登记检查单修改与作废、批量登记及申请单打印（支持自定义样式）；支持登记信息多条件检索，可配置多种交费规则，支持与第三方HIS对接及先诊疗后付费；支持按部位拆分医嘱、多医嘱多项目合并登记，可手工关联医嘱，支持影像号规则配置；支持按科室、诊室、仪器登记，限制登记项目与所选仪器检查类型不符的操作；支持将登记信息自助发送至仪器。

（二）预约管理

支持按姓名、身份证、病历号、执行科室检索待预约患者；支持批量预约、一键预约等自动预约功能，可进行预约项目合并与拆分；支持自定义打印模板及第三方数据同步。

（三）检查报告

支持所见即所得报告书写（与打印一致）及质控功能；支持默认模板、个人模板维护（可追加/覆盖插入报告），诊断模板分类及内容维护；支持查看申请单、本次及历次就诊相关报告、电子病历；支持图像统一归档、缓存、标注（含部位标注），采集卡（含超高清）对接仪器，采集图像格式可设置，图像浏览器可分屏；支持病人列表自动刷新、报告编辑锁定、反审及审核流程提交，可修改检查人、审核人等相关人员信息，支持CA静默处理、危急值闭环管理；支持配置报告提醒规则，维护审核参考值（异常数据标红，触发危急值提醒）；支持多条件组合检索（可保存自定义条件、动态配置查询系统），支持批量审核、报告图像自动置顶、图片自适应格式。

（四）图像采集

支持超声、内镜图像及视频采集，对接视频采集卡（采集卡窗口可内嵌至报告页面）；支持采集后图像转为DICOM格式归档，同步HIS阅片；支持图像本地导入、导出、删除（含批量删除）、预览；支持脚踏板控制图像及视频采集，可对图像进行标记和注释。

（五）报告模板

支持报告模板分类及模板元素的新增、编辑、删除；支持按仪器、项目、部位管理模板，类Word编辑模式，可自定义快捷组件；支持配置全局模板，报告元素可自定义拓展添加。

二、影像基础数据

（一）诊疗项目管理

支持检查项目、检查分类的新增、编辑、删除，维护诊疗项目基础信息及检查部位、方法、说明。

（二）仪器资源管理

支持仪器影像类型、接口类型、数字接口等信息的新增、修改、删除；支持超声视频采集卡对接、影像中心DICOM图像同步；支持维护仪器关联的检查类型、执行科室、诊疗项目及仪器IP、设备控制台IP。

（三）基础及报告字典管理

支持系统字段枚举值定制维护；支持报告元素自定义维护、分类及导入导出，可查看与恢复历史版本。

（四）参考值与报告提示规则

支持选定报告元素，按年龄、性别、诊断等条件设定参考值及异常值（标红/上下标标注）；支持配置报告提示规则（设定项目范围、触发条件、提示内容及类型：仅提醒、危急值提醒、阻断等）。

三、影像质控

支持报告质控与影像质控，可查看质控记录、自动计算报告质控分值；支持质控评分方案自由配置（含项目范围、评分项、评分规则、分值等）。
	1
	套

	
	内镜工作站
	内镜工作站
	一、内窥镜工作台

（一）登记管理

支持待检查病人列表自动刷新；支持申请单登记（含手工登记、高拍仪扫描登记），可查看申请单费用详情、打印申请单（支持自定义样式）；支持登记呼叫、已登记检查单修改与作废、批量登记；支持多条件检索所有登记信息，可配置多种登记交费规则及影像号规则；支持与第三方HIS对接、先诊疗后付费，可按部位拆分医嘱登记、手工关联医嘱，支持多医嘱多项目合并登记；支持按科室、诊室、仪器登记，登记项目与仪器检查类型不符时限制登记；登记信息可自动发送至仪器。

（二）预约管理

支持按姓名、身份证、病历号、执行科室检索待预约患者；支持批量预约、一键预约等自动预约功能，可进行预约项目合并与拆分；支持自定义打印模板及第三方数据同步。

（三）检查报告管理

支持所见即所得模式书写报告，可维护默认模板及个人模板（支持追加/覆盖插入），支持诊断模板分类及内容维护；可查看申请单、本次及历次就诊相关报告、电子病历，支持图像统一归档、缓存及分屏设置；支持报告模板切换、先报告后绑定医嘱流程，对接采集卡（含超高清采集卡）及仪器；支持病人列表自动刷新、报告编辑锁定、反审及提交审核流程（可设置医师仅提交不可审核）；可修改检查人、审核人等相关人员信息（需密码或CA验证），支持CA静默处理；支持危急值闭环管理，可配置报告提醒规则、审核参考值（异常数据标红并提醒）；支持图像标注、部位标注、报告图像自动置顶，可设置采集图像格式；支持多条件组合检索，可保存、自定义检索条件，支持动态可配置查询及图片自适应。

（四）图像采集

支持超声、内镜图像及视频采集，对接视频采集卡并可内嵌至报告页面；采集后图像可转为DICOM格式存储归档，支持同步HIS阅片；支持图像本地导入、导出、删除（含批量删除）、预览，可通过脚踏板控制图像及视频采集，支持图像标记和注释。

（五）报告模板管理

支持新增、编辑、删除报告模板分类及模板报告元素；可按检查仪器、项目、部位管理报告模板，支持类Word编辑及自定义快捷组件；支持配置全局模板及报告元素自定义扩展。

二、影像基础数据

（一）诊疗项目管理

支持新增、编辑、删除检查项目、检查分类，维护诊疗项目基础信息及检查部位、方法、说明。

（二）仪器资源管理

支持新增、修改、删除仪器影像类型、接口类型、数字接口等信息，对接超声视频采集卡；支持同步影像中心DICOM图像信息，维护仪器检查类型、执行科室、诊疗项目及IP相关信息。

（三）基础及报告字典管理

支持系统内定制维护字段枚举值；支持报告元素自定义维护、分类及导入导出，可查看与恢复历史版本。

（四）参考值及报告提示规则

支持选定特定报告元素，按年龄、性别、诊断等条件设定参考值（含高值、低值等）并在报告中标注；支持设定报告提示规则范围，按影像所见、结论等条件设定提示条件，自定义提示内容及类型（仅提醒、危急值提醒等）。

三、影像质控

支持报告质控与影像质控，可查看质控记录并自动计算报告质控分值；支持自由配置质控评分方案，含项目范围、评分项、评分规则及分值。
	1
	套

	
	手术麻醉管理平台
	手术麻醉管理平台
	一、手术管理功能

1. 手术排班：支持单个及批量排班（含手术间、医护人员等信息），可拖拽排班、导入手术团队，提供手术间及人员日历视图，校验主刀医师手术权限。

2. 手术申请与状态：开医嘱可自动调用手术申请，紧急手术可由手术科室直接录入；支持手术完成与麻醉完成独立状态，满足分开记账需求。

3. 手术看板与提醒：支持手术间状态大屏显示（含患者、手术相关信息），调用排队叫号系统实时更新；收到新手术时可弹窗提醒。

4. 手术方案与物品管理：支持引用手术工作站维护的方案，用于计费、手术清单等场景；可维护手术所需器械、药品等物品，按消毒包登记器械。

二、仪器对接与数据处理

1. 仪器对接：支持对接各类厂商仪器，通过ACTIVE MQ协议对接仪器驱动数据，支持每患者端独立配置，可发送心跳包保持在线。

2. 监测数据：可直接对接仪器数据并手工校正偏差，未对接仪器时可手工录入；支持拖拽、批量增减监测项，可暂停单通道数据接收。

三、麻醉记录与病历管理

1. 麻醉记录配置与编辑：提供通用绘图工具，可配置麻醉记录单格式、样式、时间刻度等；内置国标版（WS 329—2024）样式，支持续页编辑打印，可编辑表头、自定义显示字段。

2. 麻醉数据与事件：支持动态配置、一键选中麻醉事件，自定义麻醉数据显示格式；可保存常用数据模板并导入，自动计算麻醉记录单出入量；支持同一患者多格式记录单及直接打印输出。

3. 病历与诊断：调用结构化电子病历，配置术前、术中、术后病历文书等；支持填写术前、麻醉前、术后三阶段诊断，区分科室与手术科室诊断。

4、支持开无痛胃镜后自动转为手术申请单，在手麻系统中显示

四、辅助与统计功能

1. 患者与数据共享：支持读取多种卡片查询患者数据；麻醉记录单完成后可生成高清图片上传至FTP，供其他系统调用。

2. 消耗记账与报表：支持手术室药品记账、分摊统计，可选择性消耗已记账手术药品；内置工作量、费用等报表，支持患者自定义报表。
	1
	套

	
	临床路径管理平台
	临床路径管理平台
	一、路径方案管理

1. 病种管理：支持病种信息维护，新增病种自动启用。

2. 路径结构：支持自定义路径结构，标准结构不可编辑。

3. 任务与方案管理：支持编辑路径相关任务（含诊疗、医嘱、护理工作）；支持新增、编辑病种对应临床路径方案，维护方案说明、阶段及任务等信息并提交审核，同时支持路径方案的查看与审核。

4. 原因管理：支持维护路径变异原因类别及具体项，供医生选择；支持维护入径至出径各操作行为的相关原因。

二、医院字典管理

1. 分组目录：支持批量导入DRG、DIP分组目录，作为路径方案编辑时的下拉选项数据源。

2. 对照映射：支持医院业务科室、麻醉方式、费用类别与路径标准对应项的对照关联。

三、临床路径统计

1. 综合分析：支持出院患者入径情况（有效入径率、完径率等）、路径行为（方案使用、变异、退出等）、诊疗行为及病种入径率统计分析。

2. 明细统计：支持按科室、医师维度统计入径明细；按时间段汇总变异、操作原因明细及全院病例入径情况；支持查看入径出院患者费用明细及科室入径比例、完成率。

四、系统管理

1. 系统设置：支持路径方案维护、路径行为及权限管理（含方案使用权限、入径诊断修改权限等）。

2. 操作日志：支持记录医生助手患者端医护人员的所有操作行为。

五、医生助手患者端

1. 首页展示：支持查看收治患者临床路径概况（床位、姓名、入径方案等），可对不同状态患者执行对应操作（入径、继续路径、打印表单等）。

2. 路径操作：支持入径、径中管理、拒绝入径、完成路径、退出路径、重新入径等操作，适配患者实际诊疗需求。
	1
	套

	
	数字病案存档平台
	数字病案存档平台
	一、病案首页管理

1. 门诊病案首页：汇总患者基本信息、就诊过程、诊疗及费用信息，为医疗管理、质量控制及医师考核提供数据依据。

2. 住院病案首页：涵盖患者基本信息、住院诊断、手术情况、医疗费用等内容，支持医生填写相关信息。

3. 首页通用操作：支持门诊及住院病案首页的查看、编辑、导出、打印，可查看病案归档及审核状态。

二、病案档案管理

支持查看患者基本病案信息，可按日期、患者姓名、住院号、身份证号等条件检索；支持病案回收、回收编辑及状态变更，可查看病案回收时间、状态更改人、更改时间及存档位置。

三、病案评分管理

1. 评分方案设置：支持按标准病案管理评分机制，为病案首页、入院记录、病程记录等相关项目设置评分分值及缺陷内容。

2. 评分操作管理：支持对患者病案进行评分、编辑、保存、审核、退回等操作，可根据评分方案查看病案书写缺陷及评分标准。

四、病案复印管理

支持查看患者基本病案信息，可按相关条件检索；支持新增、编辑、删除复印记录，管理复印申请、用途、内容及审核经办人；支持线上复印全流程操作（审核、收费、复印、邮寄），可查询过往线上及线下复印记录。

五、病案借阅归还管理

支持已归档纸质或电子病案的有期限借阅申请、审核及自动回收；支持按相关条件检索患者信息，可新建、编辑、删除借阅记录；支持病案归还、批量借阅及批量归还，可管理借阅归还状态、相关责任人、借阅截止时间及说明。
	1
	套

	
	病案质量监测管理平台
	病案质量监测管理平台
	一、病案数据采集与基础质控

1. 支持对接HIS、EMR等业务系统，实现病案数据自动采集与标准化整合；

2. 支持病案必填项、缺页、缺项等完整性自动校验；

3. 依据国家病案书写规范，对诊断编码、手术编码、术语使用进行规范性核查，对入院记录、出院小结等模块间逻辑矛盾自动识别。

二、智能辅助与闭环管理

1. 基于ICD-10等标准编码体系，提供智能编码推荐与匹配校验；

2. 实现问题病案自动标记、定向推送、整改复核的全流程闭环跟踪。

三、统计分析与系统管理

1. 自动统计病案缺陷率、完整率、规范率等质量指标，生成相关报表；

2. 支持多级用户权限管理，记录并审计全流程操作日志。
	1
	套

	
	病理管理平台
	病理管理平台
	一、登记工作站

（一）病理登记

支持病理标本信息登记、标本图片及送检相关照片上传；支持标本及申请单表单元素配置（显示、必填、只读）；支持妇科、肿瘤、手术等相关病理申请单查看与编辑，可清空数据视窗信息、保存及提交登记，启动病理流程。支持调用HIS记账界面完成病理及免疫组化医嘱记账，打印标本标识码，登记不合格标本并打印解因单。

（二）登记列表

支持按多条件检索、筛选已登记患者；可查看患者HIS临床信息、病理申请单模板及病理进度，新增、撤销、编辑未提交登记，支持快速提交临床申请单。支持记账、打印表单及各工作站工作量统计，展示临床及本工作站所有登记列表。

二、取材工作站

（一）取材列表

支持按多条件检索、筛选已提交登记患者；可跳转至大体取材界面，批量/单独打印取材码及清单，查看病理进度，默认展示已登记未取材数据。

（二）大体取材

支持大体描述模板维护（增删改查）及调用，录入取材相关信息并生成、维护材块数据；支持取材过程音视频采集，打印取材相关资料，保存及提交取材数据至下一流程，支持AI语音辅助书写取材描述。

（三）材块借阅

支持材块借阅新增与归还，记录借阅人、借阅/归还时间及材块状态。

三、制片工作站

各制片节点（冰冻、包埋、切片、染色、制片）均支持按多条件检索、筛选对应状态患者，查看病理进度，默认展示对应待处理数据；支持各节点对应操作（冰冻上下机、包埋核对确认、切片及染色操作、制片确认），可打印各节点相关报表。

四、归档

1. 蜡块归档：支持病理蜡块核对、分类、编码、存储及记录，保障安全可追溯；2. 切片归档：支持病理切片分类、编码、存储及记录，保障完整可追溯。

五、报告工作站

（一）报告列表与书写

支持按多条件检索、筛选不同状态报告，查看病理进度，跳转编辑报告、打印相关报表；支持调取报告模板，查看患者信息、采集镜检图片，书写、保存、审核、取消审核报告，切换报告格式，开具内部及特检医嘱，支持AI语音辅助书写诊断报告。

（二）发布报告

支持查看已审核、已发布报告列表，按多条件检索；可上传电子图文报告、导出PDF及打印纸质报告。

六、特检工作站

支持免疫组化、特殊染色、基因检测新增，维护免疫组化套餐并同步至相关工作站；可查看特检患者列表及状态，对特检项目进行计费、打印、导出及打码。

七、病理质控

支持病理全流程（申请、取材、切片、染色、报告、免疫组化）自动质控及医师抽检调整；支持质控规则维护（项目、评分、分值、扣分标准）。

八、统计分析

支持调用BI报表进行统计分析，报表配置及打印格式由BI统一配置。

九、参数设置

支持基础字典、流水号（病理号、冰冻号等）、检查方法、流程模板、表单模板、系统参数及病理报告模板的维护与配置，支持报告书写时切换报告模板。
	1
	套

	
	危急值管理平台
	危急值管理平台
	（一）基础配置与诊疗项目管理

支持对检验项目设置危急值，明确其参考范围及异常值判定标准。

（二）检验端处理流程

1. 支持自动判断检验项目结果是否为危急值，并对检验人员进行提醒；

2. 支持检验人员选择危急值处理方式，完成审核保存后提交至医生站；

3. 支持接收医生反馈的危急值处理结果。

（三）医生端处理流程

1. 支持弹窗提醒检验科提交的危急值结果；

2. 支持医生查看危急值结果并完成处理，且可将处理结果回传至检验科。

（四）查询、推送与统计

1. 支持按时间、科室、状态、类别等条件，查询危急值患者信息及处理结果；

2. 支持通过短信、微信向送检医生推送危急值信息；

3. 支持危急值数据报表统计功能。
	1
	套

	
	输血管理信息平台
	输血管理信息平台
	（一）输血申请与标本管理

1. 支持输血申请单审核，审核通过后自动生成患者血液标本记录；

2. 支持血液标本信息的修改、删除、审核及拒收操作。

（二）血型鉴定与交叉配血

1. 支持血型鉴定的新增、修改、删除、审核及反审核，血型不一致时禁止交叉配血；

2. 支持交叉配血的全流程操作（新增、修改等），血型不一致时禁止发血，支持血袋领取出库、一键发血及发血后退血；

3. 支持交叉配血项目及其对应结果的管理。

（三）血液出入库及相关单据管理

1. 支持血液入库、出库、报废、退库、退货、调拨、盘点单的新增、编辑、取消审核、核查及反核查操作；

2. 出库、报废、退库支持条码扫码管理。

3.支持绿色通道血库出库

（四）血袋与库存管理

1. 支持已发血血袋的回收与销毁；

2. 支持设置血液品种库存上下限值，库存异常时按对应颜色提示（低于警戒显红色，高于警戒显蓝色）。

（五）规则与质控管理

1. 支持受血者与供血者血型匹配规则的新增、编辑及删除，交叉配血时依据该规则判断匹配性；

2. 支持质控信息（编码、名称、病历模板）的添加及书写。

（六）报表与不良事件管理

1. 支持血液库存、住院患者血型分布及自定义报表查询；

2. 支持输血不良事件上报，上报内容包含事件分类、名称、业务范围及患者姓名。
	1
	套

	
	传染病上报管理平台
	传染病上报管理平台
	一、报告卡基础配置

1. 报告卡字段元素：支持用户自定义新建字段元素，用于报告卡模板搭建。

2. 报告卡模板：内置传染病、肿瘤、死亡、心脑血管事件等报告卡模板，支持用户自定义新建、编辑模板，同时支持配置第三方报告卡。

二、报告卡管理

1. 报告卡触发与新增：支持与HIS系统（门诊、住院）交互，依据特定诊断触发对应报告卡弹出；支持门诊、住院医师手动新增报告卡并完成保存、提交操作，提交后至报告卡中心审核上报。

三、报告卡中心操作

支持对各类医疗报告卡进行审核（审核通过、拒绝、撤销审核）、上报及打印操作。
	1
	套

	
	单病种管理平台
	单病种管理平台
	一、单病种上报统计与分析

1.  多维度统计：支持按医院、科室、医生维度，统计在院填报、出院补报、审核中、上报成功、上报失败、忽略上报的病例数量；支持手动填写符合上报要求的病例。

2.  上报分析：支持按年、月、季度、半年度，查看医院整体上报率及趋势、院内单病种开展与上报数量；支持按多维度查看单病种开展上报情况、上报率及相关医疗指标（平均住院天数、费用、死亡率等）。

二、单病种在院与出院填报

1.  在院填报管理：支持按多条件查询符合入组条件的患者，可对已入组病例填报数据、忽略入组、移出组别，支持查看患者入组条件及排除条件；患者离院病案归档后，填报数据自动回填至出院填报模块，忽略入组病例自动标记为忽略上报。

2.  出院补报管理：支持按多条件查询需补报病例，可查看、导出补报病例信息；支持智能识别需上报/无需上报病例，自动生成并回填上报数据，可手动忽略补报病例并记录原因，支持记录补报操作日志。

三、单病种上报审核

支持按多条件查询待审核病例，可批量审核、查看导出审核病例信息及填报详情；支持审核通过、驳回病例（需填写驳回原因），并记录每例病例的审核操作日志。

四、单病种上报记录管理

1.  成功记录：支持按多条件查询、查看导出上报成功病例信息及填报详情，记录操作日志。

2.  失败记录：支持按多条件查询、查看导出上报失败病例信息及失败原因，可修改失败数据、忽略失败病例（记录原因），并记录操作日志。

五、质控分析与统计报表

1.  质控分析看板：支持按多维度对全院/科室进行质控、上报情况、上报及时性、病种过程质控及资源消耗分析，展示相关指标及趋势。

2.  统计报表：支持按病种、科室、医生、医疗组维度，查询导出统计报表，包含病种开展、上报、忽略、上报率及相关医疗指标，支持按离院时间等条件筛选。

六、数据管理

1.  配置管理：支持设置医疗组，报表统计可按医疗组维度开展。

2.  病种管理：支持配置各病种院内字典与国家上报平台字典的映射关系。 
	1
	套

	
	医院质量监测平台HQMS
	医院质量监测平台HQMS
	一、基础功能

1. 首页待办：支持查看系统待办事项。

2. 系统设置：支持界面样式自定义、页面权限配置、角色管理及个性化菜单配置功能。

二、数据处理

1. 对码映射：支持病案首页疾病编码、手术编码分别与国家ICD10、ICD9进行对码。

2. 数据采集：支持通过定时任务采集病案首页数据。

3. 数据填报：支持上报患者病案数据自动填写及人工手动补充填写。

4. 数据校验与提醒：支持通过内置校验规则对上报数据自动校验，可定位上报异常项数据错误并提示。

三、患者上报管理

1. 门急诊患者上报：支持查看待上报患者信息及门急诊首页相关信息（含就诊过程、患者基本、诊疗、费用信息）。

2. 住院患者上报：支持查看待上报患者信息及病案首页相关信息（含基本、诊断、手术、麻醉等相关信息）；支持查看待上报患者医嘱及费用信息。

3. 中医病案上报：支持查看待上报患者信息及中医病案首页相关信息（含基本、诊断、手术等相关信息）；支持查看待上报患者中医医嘱及费用信息。

四、审核与上报

1. 数据审核：支持医院管理人员对患者上报数据进行一键审核。

2. 数据上报：支持自动生成上报文件并自动上报至国家平台。
	1
	套

	
	医学知识库
	医学知识库
	一、临床知识库  

（一）支持基于AI大模型训练的超百万份权威文献、最新临床指南及三甲医院诊疗路径构建知识体系。  

（二）支持通过检索增强生成（RAG）技术实时获取全球最新医学知识库，实现检索与生成的结合。  

二、知识库问答  

支持医生通过文字或语音输入医学相关问题，AI结合医学知识库数据生成解答，并在界面右侧显示证据等级。  

三、证据等级  

（一）支持对每一份答案标注证据等级。  

（二）支持以下证据等级分类：  

1. 核心-权威级：基于多中心随机对照试验（RCT）研究或国际顶级指南。  

2. 重要-专业级：基于专家共识或高质量队列研究。  

3. 参考-补充级：基于病例对照研究或小样本数据。  

4. 辅助-探索级：基于个案报告或专家经验。
	1
	套

	
	合理用药管理平台
	合理用药管理平台
	一、知识库查询

（一）基础知识库

支持医嘱相关操作时搜索、查看药品说明书；支持要点提示展示重要提示及妊娠期FDA用药安全等级。

（二）扩展知识库

支持按分类或检索查看药品、检查、检验等相关详细信息；支持模糊检索疾病参考信息及动态更新药物警讯；提供医学公式量表、临床路径等医学相关资料及中医相关数据。

二、合理用药审查

（一）基础及中药审查

支持给药途径、用量、配伍等基础用药审查，涵盖特殊生理阶段、过敏、适应症等相关审查；支持中药妊娠禁忌、配伍、用法用量等准确性审查。

（二）扩展审查

支持过敏源、连续用药等多维度审查，涵盖各年龄段用药、特殊管理药品权限审查；支持药品费用、检验指标关联、TPN配液等专项审查。

三、规则维护

支持选择平台或自定义审查数据，可按药品或规则类型查看、维护审查规则。

四、统计分析

支持医嘱审查明细及按多维度统计审查触发情况；支持干预效果动态图表展示及相关排名统计；支持抗菌药物、重点监控药品等药事管理相关统计，含自定义报表及数据上报功能。

五、管理后台

支持医院数据按需同步；可设置合理用药相关审查规则、权限及统计条件；支持患者端相关功能设置；提供员工、角色、权限等配置管理功能。
	1
	套

	
	智能前置审方平台
	智能前置审方平台
	一、审方任务管理

1. 门诊处方审方：支持药师领取门诊处方审方任务，结合患者病历、诊断等就诊信息，在患者缴费前完成人工审查与干预；支持查看已完结门诊审方任务的最终结果及历史干预记录。

2. 住院医嘱审方：支持药师领取住院医嘱审方任务，结合患者病历、诊断等就诊信息，在护士执行医嘱前完成人工审查与干预；支持查看已完结住院审方任务的最终结果及历史干预记录。

二、审方提醒与状态管理

1. 新任务提示：支持系统通过声音提示药师接收新审方任务。

2. 审方状态控制：支持药师设置停止审方状态，停止后新任务自动流转至其他负责药师。

三、审方规则设置

1. 时限与自动通过：支持医院自定义审方时限，倒计时结束后系统自动通过处方。

2. 双签模式：支持设置双签模式，开启后医生可双签发送被药师驳回的医嘱。

3. 上班时段设置：支持设置药师正常上班时间，非上班时段处方无需流转至药师，直接发送。

四、系统管理与辅助功能

1. 权限管理：支持管理员工审方权限，分配每位药师负责的科室。

2. 意见模板：支持设置审方意见快捷输入模板，方便药师快速填写。

3. 数据统计：支持统计每位药师的审方任务数量及审方结果分布。
	1
	套

	
	处方点评平台
	处方点评平台
	一、通用点评功能（含常规及各类专项点评共性功能）

（一）处方抽样

1. 通用抽样：支持按门急诊、住院分类抽样；支持随机、等间隔、按医生、医疗小组、科室、药品抽样。

2. 专项抽样：抗菌药、国家基本药物点评支持抽取全部或对应专项处方；抗菌药围术期点评支持按出院/手术时间抽样；替加环素、碳青霉烯类点评支持按在院/出院数据抽样；用药排名点评支持按金额排名筛选高用量药物及对应科室、医生抽样。

（二）点评功能

1. 自动点评：支持依据《处方管理办法》28项要求、各类专项药物点评要点及相关规则自动点评，输出问题分析与点评结论。

2. 人工点评：支持药师对各类专项药物医嘱进行人工点评；常规点评支持人工复核、重新点评及补充点评；超说明书用药点评支持针对性人工点评。

（三）通用点评报告

支持生成处方点评统计报告（点评结果及问题汇总）、标准处方点评工作表（按国家规范）、问题处方表、问题药品统计表、科室及医生处方合理率汇总表；各类专项点评额外生成对应专项点评工作表。

补充：抗菌药围术期点评额外生成围术期使用点评表、手术医生及住院医师合理率汇总表；替加环素、碳青霉烯类点评无标准处方点评工作表，替换为对应临床应用点评工作表。

二、专项点评特色要求

涵盖抗菌药（含围术期）、抗肿瘤用药、糖皮质激素类药物、国家基本药物、肠外营养药物、血液制品、中药注射剂、中药饮片、重点监控药物、超说明书用药、质子泵抑制剂、麻醉和精一药物、替加环素、碳青霉烯类抗菌药物、用药排名医嘱共15类专项点评，均满足上述通用点评功能，无额外新增要求。

三、处方点评设置

1. 权限与任务：支持设置抽样、人工点评、任务分配、报告生成、重新点评等权限；支持考核点评小组任务完成情况及被点评人点评完成率、合理率、申诉率。

2. 规则与条件：支持设置各类点评抽样条件、保存常用抽样条件；支持自定义维护点评标准及与规则的关联关系，可查看、启用/禁用自动点评规则。

3. 结果与专项设置：支持自定义不合理处方问题推送方式、点评结果报表名称；支持设置围术期时间范围、手术适用抗生素及手术操作分类（供围术期点评使用）；支持查询抗菌药等级及科室、医生抗菌药使用权限。

四、处方点评结果查询与抗菌用药监测

1. 结果查询：支持查看各类点评结果明细、问题处方；支持医生查看不合理处方并申诉反馈。

2. 抗菌用药监测：支持门急诊、非手术、手术、住院病人抗菌药物使用情况调查网上报，分别按月度、月度、月度、季度统计。
	1
	套

	
	消毒供应室管理平台
	消毒供应室管理平台
	一、工作台

支持查看待发放、待回收、待清洗等各流程环节待办数据及明细；支持异常消毒包（过期、感染、失效）监控提醒及统计。

二、消毒供应管理

1. 回收与分类装载：支持回收申请查看、单据审核，可处理过期包、外来器械回收及丢失登记，审核后可快捷装载至清洗网篮；支持按回收批次罗列待装载包，选择网篮并转入清洗环节。

2. 清洗与审核：支持查看各状态（待清洗、清洗中、已清洗）网篮及关联包信息；可扫描条码衔接清洗环节、关联清洗机并记录烘干节点；支持清洗完成后审核，检查器械清洗质量并标记合格与否。

3. 包装与灭菌：支持查看清洗完成包并按详情配包、批量包装，可一键包装并加入灭菌；支持查看各状态（待灭菌、灭菌中、已灭菌）消毒包明细，扫描条码加入灭菌机，可完成灭菌机BD测试、泄漏测试及灭菌批次各项监测。

4. 灭菌审核与出入库：支持查看待审核灭菌锅次，填写监测结果并记录灭菌不合格原因；支持入库单据查看、扫码入库及库存明细查询；支持查看发放申请单及进度，可扫码发放、按单据自动发放或新增发放。

三、包追溯与管理

1. 包追溯：支持通过消毒包条码扫描，追溯其生命周期（流转、使用、入库等）循环记录。

2. 消毒包管理：支持维护消毒包分类、型号、价格、有效期等信息，查看分类列表及包内明细。

四、设备与库存管理

1. 设备及网篮管理：支持清洗、灭菌等设备及清洗网篮的增删改查，维护相关信息并在流程中关联登记。

2. 库存管理：支持查看消毒包库存位置、过期包数量及明细，可快捷处理过期包回收。

五、基础管理

1. 值班角色：支持按班次调整工作区，值班时仅拥有对应工作区菜单权限。

2. 有效期管理：支持根据包装材料与灭菌方式组合，设置消毒包有效期。

六、科室消毒供应

支持科室领用申请、签收登记、使用登记及回收记录管理，涵盖申请审核、发放与签收详情、使用留痕追溯及回收申请状态查询。
	1
	套

	
	不良事件上报管理
	不良事件上报管理
	（一）多类型不良事件上报

支持护理类、药品类、医疗类、器械类、医技类、输血类、院内管理类、麻醉使用与管理类、手术使用与管理类不良事件的新增、编辑、上报、审核、评价及质控操作；各类事件均支持鱼骨图展示。

（二）接口与统计分析

1. 支持依据上级卫计委接口文档开发不良事件上报接口；2. 支持不良事件自定义查询、分析、汇总，及鱼骨图统计分析展示。

（三）系统设置

支持自定义事件类型、事件名称、分类业务范围及关联科室部门；支持自定义上报流程节点模板及上报模板。  
	1
	套

	
	院内感染管理平台
	院内感染管理平台
	一、首页总览

1. 实时呈现住院患者数、体温异常等核心数据指标；展示侵入性操作相关感染、发热、多耐药菌检出等趋势分析。

2. 支持按周、月切换统计周期。

二、病例监测与患者全景

1. 支持按住院/已出院状态、待处理/已处理/确诊感染等类别筛选查询病例，展示患者基础信息（入院时间、诊断等）。

2. 支持主动筛查疑似病例并通知临床确认，院感专职人员可审核预警/上报病例并与临床沟通；支持钻取至患者全景图及科室感染信息分布。

3. 患者全景图支持日历及时间轴展示诊疗相关指标，标记异常；可关联电子病历、360视图，查询检查检验及医嘱，启动风险干预并回溯分析数据。

三、感染上报与风险预警

1. 支持按科室、时间等查询住院患者信息，置顶预警未处理患者；系统自动获取相关信息辅助院感上报，实现全流程管理，可跳转至患者全景图。

2. 对发热、呼吸机使用等指标进行高危预警，支持自定义阈值；展示两周内住院人数、现患率等趋势图，支持科室维度现患率对比。

四、干预管理

1. 列表展示干预消息及完整信息链，支持按忽略预警、已读状态过滤。

2. 支持干预方案SOP字典及模板保存功能。

五、目标性监测

1. 抗菌药物监测：统计使用率、送检率等，支持自定义查询区间，图表展示科室相关指标，可穿透至患者明细。

2. ICU/高危新生儿监测：统计器械使用率、感染分布等，支持日志导出、病情等级评定及相关感染率报表。

3. 细菌耐药性/手术监测：支持菌检出相关统计、手术数据查询导出及多维度感染率统计。

4. 感术专项/三管监测：支持表单填写、专项指标统计，按时间区间统计科室相关数据，可关联查看患者明细。

六、统计分析与患者查询

1. 支持2015版、2024版院感质控指标及2021年送检指标统计；支持感染统计、现患调查（自动生成患者、统计数据、报表导出）及监测月报表汇总。

2. 支持通过姓名、住院号等模糊查询病例、预警及感染信息，并可按相关条件筛选。

七、环境与职业暴露监测

1. 环境监测：支持多项目监测申请、模板保存、标本接收及结果录入，维护基础数据并统计合格率，支持批量录入数据。

2. 职业暴露监测：支持标准化表单在线登记，实现闭环管理，提供多维度专项统计报表。

八、手卫生与血液透析监测

1. 手卫生监测：支持按国家标准录入调查数据（含移动端），提供多维度依从性统计报表。

2. 血液透析监测：录入患者及透析信息，支持感染登记、血源性病原体筛查提醒及相关统计分析。

九、数据上报与消息管理

1. 支持生成全国医疗机构感染监测网（CMIISS）月度上报数据包并下载上传。

2. 对临床预警、诊断弹卡等未处理事项进行提醒，可设置提醒范围及弹出间隔。

十、系统管理

1. 支持用户、角色及菜单授权管理；自动抓取科室员工信息并维护分类排序。

2. 维护病原体、抗菌药、检验常规等基础字典及对码映射，支持数据手动同步。

3. 支持体温、检验、手术等各类预警策略配置。
	1
	套

	
	移动医护
	移动住院医生站
	一、PC端后台

（一）统一门户与权限

1. 支持PC端登录信息与APP同步；

2. 与HIS统一员工管理（科室、角色、执行性质）及角色权限管理，可授权移动端角色。

（二）配置功能

1. 支持自定义首页功能、名称、图标等布局。

二、登录功能

1. 支持账号密码、手机验证码、人脸三种登录方式及统一用户中心单点登录；

2. 支持时间与权限（角色、数据）同步，多机构/院区一键切换及一键退出登录。

三、待办与悬浮窗

（一）个人待办

支持待办新增（记录时间与内容）、按时间检索查询及执行完成操作。

（二）悬浮窗

支持收藏切换应用、收藏跳转页面、刷新当前应用及复制当前页面链接。

四、首页与扫码

（一）首页

1. 支持扫码、危急值、患者等快捷入口及底部对应菜单；

2. 支持查看待接收、待处理危急值数量。

（二）扫码功能

扫码可查看患者基本信息、住院信息、个人待办危急值，今日待执行/已执行医嘱及病历、医嘱、报告详情。

五、核心业务功能

（一）危急值管理

1. 支持APP推送提醒，可查询待接收、已接收、已处理危急值并在移动端接收；

2. 支持关联医嘱、新开病历、新建说明等处置方式，可查看危急值详情及按时间查询处置记录、处理人。

（二）患者管理

支持按状态（本科、我的、转科等）查询住院患者，可按护理等级等筛选、按床位号/入院时间排序，查询患者各类相关信息。

（三）医嘱查询

支持查询各类医嘱详情、计价信息及执行记录；对接三方系统可查询输血、病理医嘱及申请单详情。

（四）病历与报告查询

1. 对接三方系统可查询病历列表及详情（PDF格式）；

2. 可查询各类检查检验报告（文字及PDF），对接三方影像系统可查看影像胶片。

六、审核中心

1. 支持自定义医嘱、抗菌药、手术等审批流程；2. 可查询个人待审核业务及已审核记录，支持移动端审核（通过、驳回、备注），数据实时同步HIS。
	1
	套

	
	
	移动住院护士站
	一、PC端后台管理

1. 人员与权限管理：支持科室员工账号、角色权限增删改查，支持菜单、功能等资源授权管理。

2. 基础配置：支持基础字典数据维护、首页自定义布局（功能、名称、图标）及系统参数配置与拓展。

二、登录功能

支持账号密码、手机验证码、人脸三种登录方式；支持统一用户中心单点登录，实现时间及角色、数据权限同步。

三、基础便捷功能

1. 个人待办：支持待办新增、按时间检索、执行及完成操作。

2. 悬浮窗：支持应用/页面收藏、切换跳转，支持当前应用刷新及页面链接复制。

四、首页与工作台

1. 首页：支持扫码、危急值、患者等快捷入口；底部菜单包含工作台、扫码、患者、危急值；支持待接收危急值数量查看。

2. 工作台：支持BI视图查看（患者一览、今日医嘱、今日护理、工作量）；可查看各类患者数据及详情、医嘱/护理任务分类详情、病区工作量排行。

五、播报功能

支持医嘱执行成功/失败语音播报；支持扫描患者腕带/床头卡，定位患者并播报床号、姓名；支持播报开关设置。

六、扫码功能

1. 医嘱执行：支持各类通用医嘱及输血医嘱扫码执行；待执行医嘱跳转执行页，已执行医嘱跳转详情页，支持后续业务拓展。

2. 护理任务：支持扫描腕带完成病房巡视记录、输血后巡视记录、单人体征及文书录入，支持扫描腕带进入危急值操作页。

七、隐藏页功能

1. 日常任务：支持跳转至核心功能页面，支持输血后巡视记录、患者批量关注及责任护士批量更换。

2. 医嘱与护理：支持医嘱全流程管理及执行；支持生命体征批量/单人采集录入，护理病历移动端录入及健康宣教相关操作。

3. 查询功能：支持病历、各类检验检查报告（含阅片）、医嘱执行单按条件筛选查看。

八、危急值管理

支持待接收/已接收危急值查看、多选接收、详情及进度查询，接收时可通知对应权限医生；支持三种场景详情查看及数据更新；支持APP消息推送，点击直达待接收页面。

九、患者管理

1. 患者列表与主页：支持当前病区患者列表筛选及布局切换，可查看患者基本信息、住院信息及各类关联功能。

2. 护理相关：支持生命体征录入、执行单查询、危急值处理；支持各类护理评估及护理记录单操作；支持病房巡视、输血前后巡视记录。

十、医嘱执行详情

1. 摆药/配液：支持扫码操作及双人复核。

2. 输液/输血：支持全流程扫码执行、双人核对，包含各状态下的操作及巡视记录，支持血袋回收管理。

3. 皮试/检验：支持全流程扫码执行、双人核对，包含各状态下的操作及结果录入，支持检验采样、送检及打包配置。

4. 通用医嘱：支持待执行/已执行全流程操作，含高警示药品复核、非当日医嘱确认等。
	1
	套

	
	
	移动门诊输液
	一、患者管理

1. 患者列表：支持查看当前病区患者，可按执行状态（执行中、已执行）、日期筛选，按门诊号、姓名、医保卡号检索，支持患者关注功能。

2. 患者主页：支持查看患者基本信息、门诊信息，以及医嘱执行、执行记录、病历记录。

二、医嘱执行

支持查看并执行当前患者所有执行中医嘱执行单（含输液、注射、皮试、治疗、雾化、描述性医嘱），可查看执行全流程。

三、查询功能

1. 执行记录：可按日期、执行单分类、期效、状态筛选，查看执行单及对应医嘱内容、执行详情。

2. 病历记录：支持查看已完成病历列表及详情。
	1
	套

	
	血透管理平台
	血透管理平台
	一、支持与现有智慧眼血透系统对接

二、 统计分析：自动生成患者、诊断、通路、治疗、用量及SOP相关指标的报表及图表化展示。

三、数据对接

1. 国家平台对接：支持与全国肾脏病质控上报中心对接，提取相关信息供医生确认补全后上报。
	1
	套

	
	排队叫号平台
	门诊分诊叫号平台
	一、基础签到与分诊

1. 支持分诊台签到、自助机签到及自动签到三种方式，自助签到可自动生成排序。

2. 支持将挂号患者分配至指定诊室，满足一科多诊室分诊需求；可根据科室业务要求配置是否需要签到及是否启用分诊。

二、排队管理

1. 支持通过就诊卡号或患者姓名查询指定患者排队情况；实时与HIS挂号数据同步，自动剔除已退号患者。

2. 支持特殊患者（老、幼、军人、离休等）标识及优先就诊，叫号屏显示对应特殊标识及区别颜色。

3. 支持过号、挂起与召回操作：医生可标记过号患者，按设定延后若干位重新入队；可挂起不便就诊患者并召回重入队列，记录过号次数避免重复呼叫。

4. 支持患者回诊，可通过导诊台或签到机重入原医师队列，可配置回诊插队策略；对接医技系统时，检查未完成可限制回诊。

三、呼叫与显示

1. 支持呼叫、重呼及多次呼叫患者，通过屏幕及语音提示就诊；呼叫时弹窗突出显示患者姓名、就诊地区、时间等信息。

2. 支持诊室门口候诊设置，呼叫一人进入诊室后，大厅电视自动补充一人至诊室门口。

3. 候诊屏实时显示患者就诊状态变化、正在就诊、待就诊及排队等候数据；支持多科室或多诊室共用同一屏幕。

4.支持检查、检验报告出完后，患者名单自动回到原诊室的排队叫号名单中。

四、配置与统计

1. 支持区分初诊、预约、回诊等各类叫号业务类型，配置过号、回诊、挂起及召回的插队规则。

2. 支持实时查看回诊、过号、挂起等状态的患者人数。
	1
	套

	
	
	门诊药房发药叫号
	一、入队管理

1. 支持签到机入队；

2. 支持医嘱单支付后自动入队。

二、窗口管理

1. 支持队列池呼叫；

2. 支持患者平均分配至各窗口，窗口队列独立，患者可通过屏幕明确领药窗口。

三、配药管理

支持患者入队后进入配药流程，配药完成后自动分配至对应领药窗口。

四、取药呼叫

1. 支持顺序呼叫、择呼功能；

2. 支持通过屏幕及语音双重提示患者取药。

五、呼叫辅助功能

1. 支持重呼及多次呼叫患者；

2. 呼叫后患者未取药时，可将其列入挂起列表并提示；

3. 支持医生标记过号患者，可按设定将过号患者延后指定位数重新入队。

六、管理与数据

1. 药房管理员可在分诊台进行后台数据统计、挂起、过号等操作；

2. 支持实时获取排队取药患者列表，动态刷新各类患者状态。
	1
	套

	
	
	检查排队叫号平台
	（一）签到与入队

支持自助机签到、自动入队及分诊台医技系统登记/预约入队；支持通过HIS收费方式对接接收数据。

（二）查询与队列管理

1. 支持通过排队号、就诊卡号或患者姓名查询患者排队情况；

2. 支持实时查看队列详情，含待分诊、待呼叫、已就诊等各类状态及各科室队列信息；

3. 支持实时获取排队患者列表，动态刷新状态。

（三）呼叫管理

1. 支持呼叫、重呼患者，通过屏幕及语音提示检查；

2. 支持呼叫下一位患者，可连续呼叫多位；

3. 支持呼叫队列切换、显示本人已呼叫队列及全部/本人操作完成的患者，支持呼叫器界面扩展展示详情。

（四）队列分组与特殊处理

1. 支持按科室检查项目对签到队列分组，患者根据开单项目进入对应队列；

2. 支持对老、幼、军人等特殊患者标识并优先检查，叫号屏幕显示特殊标识及区别颜色；

3. 支持患者转诊至特定医生呼叫队列。

（五）异常处理

1. 支持医生标记过号患者，可按设定将过号患者延后若干位重新入队；

2. 支持对暂不满足检查条件的患者进行挂起操作，条件满足后可召回就诊。
	1
	套

	
	
	收费排队叫号
	1. 基础排队分诊功能

支持门诊收费、住院缴费、退费结算、医保结算等多业务队列分类排队；支持普通号、优先号、特殊患者绿色通道分诊规则；支持窗口专属队列、多窗口共用队列自由配置；可自定义排队优先级，适配军人、老年、急诊、特殊病患优先政策。

2. 智能叫号管理功能

支持人工手动叫号、自动循环叫号、过号重叫、暂停叫号、延后排队、插队管控；过号患者支持延后顺位排队，不直接作废，最大限度保障患者就医权益；全程语音清晰播报，支持科室、窗口、业务类型自定义播报话术，可适配院内播报规范。

3. 自助签到与报到功能

支持患者凭就诊卡、医保电子凭证、身份证自助签到取号；支持线上预约患者自助报到、现场挂号患者自动入队；支持未到、已到、过号、已办、弃号状态全流程标记，杜绝空号、乱序排队问题，规范收费窗口就诊秩序。

4. 队列灵活配置管理

后台支持可视化配置各收费窗口业务权限、排队规则、服务时段；支持节假日、午间值班、弹性窗口模式自定义设置；支持单窗口多业务、多窗口同业务灵活切换，适配医院高峰期、平峰期业务调度需求。

5. 信息公示与弹窗提示

支持大屏实时展示当前排队序号、患者姓名（脱敏展示）、办理状态、等候人数、预计等候时长；支持窗口暂停、离岗、忙碌、空闲状态实时展示；可滚动公示收费须知、医保政策、温馨提示、院内通知等便民信息。

6. 完整数据统计与质控功能

系统自动记录全量排队数据，支持按日、周、月、年统计收费窗口工作量、接诊量、等候时长、过号率、弃号率、窗口空置率等核心指标；自动生成可视化报表，支持数据导出、打印，满足院内绩效考核、服务质控、运维分析需求，数据全程留存可追溯。
	
	

	
	医务管理平台
	医务管理平台
	一、基础管理

1. 角色管理：支持机构角色维护、角色成员及权限配置，可设置角色适用科室及权限组。

2. 科室员工管理：支持全院科室及员工档案维护（新增、编辑、查看），档案包含基本、执业、考核、权限等相关信息。

3. 三方关联：支持第三方平台与医师档案关联（手动/自动），实现信息共享、业务协同、单点登录、信息推送及移动办公。

二、医务档案管理

1. 全院档案管理：支持查看、维护全院医师档案信息，管理医师档案修改的审核记录。

2. 个人档案管理：医师可查看本人档案、进修及权限信息，可自行修改、上传资料，提交权限修改申请。

三、权限管理

1. 分级权限管理：统一管理全院医生各类权限（处方、手术、麻醉、查房、操作等），支持分级、目录管理，权限申请、审批、授权、回收、批量导入导出及有效期管理；麻醉权限额外支持院内标准及ASA分级。

2. 基础权限管理：支持POCT、报告、设备、基础诊疗等权限的查看、授权、回收及有效期管理。

3. 权限统计：支持权限使用情况统计分析，为管理决策提供数据支持。

四、审核管理

1. 审核中心：支持上级医师审核相关医嘱、会诊申请单、手术申请单、报卡及大剂量用血等内容。

2. 审核权限管理：支持全院部门及人员审批权限的统一查询与管理。

五、医务质控

1. 质控报表与数据：支持查看医院整体质控情况及电子病历医疗质量管理3-5级指标；统计门诊、住院病历质控相关数据（甲级率、工作量、问题明细等），支持数据导出。

2. 血液库存视图：支持在院患者血型、库存、用血目的及ABO血型用血量分布统计。

六、过程管理

支持全院报告卡、危急值、会诊、患者就诊信息及闭环示踪列表的统一查询与管理；支持会诊量可视化统计及全院业务节点触发相关数据查询。
	1
	套

	
	云微信智慧医院
	云微信智慧医院
	一、首页展示配置

（一）基础首页配置

支持首页聚合展示广告图片、常用服务、资讯内容，作为系统统一服务入口；支持后台自定义配置系统主题色。

（二）资讯动态展示

支持展示各类资讯文章，适配图文、外链图文、外链视频多种内容形式。

二、核心医院服务功能

（一）门诊挂号与预约

支持在线查看科室、医生排班及当日号源，实现线上预约、即时挂号缴费，支持无时间段当日挂号；可展示停诊公告，同步展示科室、专家团队信息，支持点击医生直接发起预约。

（二）诊疗费用服务

支持门诊账单实时查询、在线支付、处方二维码扫码支付，可查看全部历史支付记录；支持医院药品、收费项目价格关键字检索公示；支持线上开具电子发票，查询可开票订单信息。

（三）住院全流程服务

支持凭入院通知单在线办理入院、预约住院服务，可查看、取消住院预约记录；支持查询住院基础信息、总费用及每日费用明细，在线缴纳住院押金；支持预出院办理完成后线上出院结算，可查询所有住院结算明细记录。

（四）检查治疗预约

支持对已缴费检查、治疗项目发起线上预约，用户可查询全部预约记录，到院直接核验开展诊疗服务。

（五）便民配套服务

支持自定义配置全流程就医指南，提供医院位置展示及地图导航；支持展示医院、科室、专家简介信息；支持线上药品配送申请及订单状态查询；支持查询出院已支付药品的名称、规格、用量等明细信息；支持实时查看患者手术进度及相关诊疗信息。

（六）调研评价服务

支持后台自定义配置问卷，用户可在线填写、查看问卷调查及满意度调查，支持满意度调查消息推送。

（七）专项证件服务

支持线上申领、查看电子健康证；支持出生证明初次办理、丢失补办线上预约服务。

（八）会员服务

支持展示绑定就诊人会员卡信息，实现会员卡充值、退款操作，可查询充值、消费及积分变动明细记录。

（九）长辈适配服务

支持长辈模式切换，实现字体放大、操作界面简化，提升操作便捷性。

三、检验检查自助服务

支持用户自助选择检验、检查项目，线上完成缴费及项目申请，可随时查询申请订单状态，到院即可开展对应检验检查项目。

四、病案复印服务

支持用户填报就诊人信息、上传身份证件，提交病案复印申请并推送至HIS审核；支持线上缴费，可选择到院自取或邮寄方式，实时查询申请记录及物流信息。

五、排队叫号服务

支持预约挂号后在线取号、查看门诊实时排队情况；支持体检登记后查看各体检科室排队人数，实时掌握就医排队进度。

六、医保支付服务

支持对接医保电子凭证，实现诊疗费用医保在线支付结算。

七、用户中心管理

（一）账号登录管理

支持用户注册、登录、个人信息维护及一键授权登录，后台可自定义配置登录注册页面背景图。

（二）就诊人管理

支持单账号绑定多名就诊人，可解绑、设置默认就诊人；支持通过身份证、门诊号、住院号等多方式绑定就诊人，可生成就诊人条码、二维码用于诊疗核验。

（三）个人诊疗记录查询

支持查询名下所有预约挂号记录，可自主取消、退号；支持在线查看检验、检查、体检报告及门诊病历记录；支持收藏关注医生，快速发起预约诊疗。

（四）意见反馈

支持用户在线提交投诉、建议及表扬信息。

八、消息通知服务

支持通过短信、微信渠道，为用户推送挂号提醒、排队提醒、检验检查结果等全流程诊疗通知。

九、电子健康卡服务

支持对接电子健康卡体系，实现就诊人实名校验、电子健康码申领注册，完成与HIS系统就诊人信息关联绑定。
	1
	套

	
	护理管理平台
	护理管理平台
	一、护理人员档案与人事状态管理

（一）档案综合管理

支持护士基础档案、专业技术档案全维度维护，涵盖工作学习经历、继续教育、培训进修、奖惩、社会任职、科研论文、专利课题等内容；支持员工信息批量导入、实习生档案管理；支持个人自主维护本人档案信息，所有档案变动流程支持线上审核管控。

（二）人员状态与流程管理

统一支持护士调配、轮转、离退、请假等业务的线上申请、审核、变更操作，自动生成对应业务记录；支持假期类型等基础字典自定义维护；系统配置统一审核工作台，集中处理各类业务审核流程。

二、护士智能排班管理

（一）排班操作与班次管控

支持全院、病区、个人多维度可视化排班视图，按权限分级管控查看及编辑操作；提供批量排班、复制排班、调班、加扣班、二线值班等快捷排班功能；支持自定义维护病区班次信息，包含班次类型、工时、时段、夜班、责任班等属性配置，可全程查看编辑各类排班记录。

（二）排班审核与移动端应用

支持调班、期望排班申请的批量审核，可维护排班病区、护士、小组等基础信息；移动端支持排班查看、病区排班操作、管床信息维护及备注，可线上提交并审核各类排班申请。

三、护理质量三级质控管理

（一）质控模板与人员配置

支持质控模板分组管理，可绑定对应检查组长；系统内置20类以上质控模板，支持模板自定义编辑、Excel导入导出；可配置各科室病区自查小组及检查人员，适配三级质控体系。

（二）质控执行与问题整改

支持三级质控任务按需分配，可自定义检查科室、人员、周期及模板；支持移动端现场质控检查，实时计分、附件及拍照上传，自动记录未完成、延期质控任务；护理部可下发质控问题，设置整改期限与超时提醒，系统自动一级质控月度统计，支持数据导出打印。

（三）持续改进与统计分析

支持病区对质控问题开展原因分析、填报整改措施与评价，可生成鱼骨图、标记核心问题，支持整改内容编辑提交；管理者可追踪、评价、驳回整改内容，支持资料打印归档；系统支持质控得分排名、扣分问题分析，依托多种图表可视化展示质控数据。

四、护理不良事件管理

支持不良事件线上填报、附件上传、匿名上报及多级审核评价，具备数据导入导出、超时提醒、站内信推送能力；支持不良事件结案管理、自定义字段导出，可开展事件讨论并生成归档记录；支持按科室、月/季/年度开展数据汇总统计，通过统计图、鱼骨图可视化分析不良事件分布及成因。

五、患者满意度管理

支持满意度调查模板自定义配置与批量导入导出，可生成调查二维码供患者移动端填报；支持精准查询各调查条目得分，自动生成科室排名、不达标科室统计等BI分析报表。

六、护理质量指标管控

（一）指标基础配置与数据采集

支持护理质量指标及指标集管理，可自定义采集范围、基准值、预警规则、分类排序及运算逻辑；可对接HIS、移动护理、院感等多系统自动采集数据，支持适配国家护理质量平台模板导出数据，支持按季度汇总展示病区及全院指标填报数据。

（二）多维度指标分析

依托各类图表可视化分析护理核心指标，涵盖床护比、护患比、护理工时、护士配置及离职率、患者跌倒压疮发生率、身体约束率、各类导管非计划拔管率、相关感染发生率等全维度护理质量指标。

七、护士长工作手册管理

支持各级护理部门自定义模板，填报各周期工作计划与总结；支持查房记录、座谈记录、科室大事件、创新项目、质量安全分析等各类工作记录录入及线上审核；支持护理手册上传、在线查看下载，内置标准化护理管理元素，支持版本管理、历史恢复；可自定义新增、编辑各类护理管理模板，灵活配置表单及报表样式。

八、护理管理决策大屏

（一）人力资源与患者数据展示

实时展示在院患者数量、出入院、手术、护理等级等核心指标；动态统计在岗、请假、休息护士及护士长人数，通过饼图可视化展示护士职称、学历、能级、工龄分布，支持科室明细数据查询。

（二）质量风险与核心指标监测

可视化展示压疮、跌倒、导管滑脱、感染风险等护理风险指标数据；实时监控床护比、护理工时、各类不良事件发生率等核心敏感指标，超阈值自动高亮预警，支持科室数据溯源查询。

（三）不良事件智能分析

支持按月、季、年筛选统计各类不良事件数据，通过柱状图、饼图展示不良事件数量、科室、分级、时空分布等维度数据，支持详情溯源查看。
	1
	套

	
	患者360视图
	患者360视图
	一、患者检索与列表管理

支持卡片化展示在院患者信息，涵盖患者基础信息、主索引、建档编码及建档时间；支持大数据快速检索能力，可精准定位患者并调阅相关临床数据。

二、患者基础信息展示

支持集中展示患者核心基础信息、最新体征信息及过往过敏、病史等关键信息；可统计展示患者就诊履历，包含门急诊、住院就诊次数及检验检查相关就诊情况。

三、患者全量就诊记录查询

支持统一查询展示患者全量门诊、住院及体检就诊记录，同时可筛选展示患者就诊历史中的异常检验、异常检查项目数据，快速识别患者诊疗异常信息。

四、患者全息诊疗视图

支持全景展示患者历次就诊全维度诊疗数据，涵盖诊断、医嘱处方、过敏史、电子病历、病案首页、检验、检查、微生物、病理、手术、输血、护理、放疗、血透、治疗记录及外院无纸化诊疗资料等全量信息。

五、分次就诊明细视图

支持按单次就诊维度分类展示患者诊疗明细数据，可分项查看单次就诊对应的诊断、医嘱处方、过敏信息、病历、各类报告、手术、护理、治疗、外院资料等全部诊疗记录，实现就诊数据精细化拆分查阅。

六、视图模块自定义管理

支持视图模块灵活配置，可自定义开启/关闭各功能模块状态，支持嵌入外部系统数据页面适配特殊业务场景，同时支持用户自主新增个性化视图模块，适配院内差异化查看需求。

七、数据安全权限管理

支持视图页面自定义水印配置；具备患者数据访问申请、审核全流程管理能力，操作人员需提交访问申请，经管理员审核通过后，方可获取患者视图数据访问权限，保障数据访问安全可控。

八、数据接入与监控管理

支持提供标准化数据接入、页面嵌入对接文档，适配多类业务数据接入场景；具备患者360视图数据访问与变更日志监控能力，可对EMPI合并等核心数据操作记录进行全程监控。
	1
	套

	
	单院集成平台
	一站式登录
	一、平台监控中心

支持可视化展示集成平台整体综合运行与应用情况。

二、基础渠道与厂商管理

支持院内软件供应商信息、各类消息渠道信息的统一维护与管理。

三、接口服务全流程管理

支持院内系统交互服务的配置、发布、订阅管理，可针对不同渠道配置发布webservice接口；支持维护服务生产者、消费者订阅推送信息。

统一汇聚服务交互、运行、推送订阅日志，支持日志详情查询、运行监控及报文重发操作；支持对服务历史调用数据进行统计分析。

四、服务调度管理

支持系统定时作业任务、执行计划的配置、维护与调度执行；可展示作业执行详情、全程运行日志，实现定时任务全流程管控。

五、服务参数配置管理

支持数据库访问连接信息、渠道访问参数包的维护管理，保障服务正常调用。

支持系统业务参数字典、全局变量的配置与维护；支持数据脱敏规则、脱敏应用页面的统一管理配置。

六、患者主索引管理

支持院内患者唯一主索引生成，可存储疑似重复患者、待处理临时患者信息。

支持患者匹配规则配置，记录患者注册日志，可多维度统计患者注册人次数据。

七、主数据管理

支持标准数据集、数据元明细信息维护，兼容国家、地方、行业及院内各类标准基础字典。

支持基础字典的映射对码配置与管理，保障院内数据标准化统一。

八、规则预警管理

支持针对服务高频调用、接口耗时过长等场景配置预警限制规则，可全程记录受规则限制的服务与作业信息。

九、系统权限管理

支持系统用户、角色、医院机构信息的维护管理，可实现用户、角色、机构多维度授权。

支持系统模块、菜单及按钮级功能权限管控，可配置账号密码、更新周期、异常防护等账号安全策略。

十、系统工具与日志管理

支持展示平台版本迭代信息，提供SQL查询、服务拦截检测、接口调试等运维工具。

支持平台接入文档维护、用户登录日志记录，可全程留存系统配置、发布、运维等操作的新增、修改、删除操作日志。
	1
	套

	
	
	运营数据中心（ODR）
	一、数据接入监控管理

集成数据接入全流程监控、基础信息维护、权限管控与日志审计能力，实现数据源接入全生命周期管控。支持实时监控各数据源接入进度、数据应用及业务覆盖范围，对接入异常情况实时预警。支持统一维护数据源、厂商、数据采集方式等基础信息。可基于角色配置数据接入操作权限，全程记录账号操作日志，保障接入流程合规可追溯。

二、数据采集管理

支持多类型数据库接入，涵盖PostgreSQL、Oracle、SQL Server、MySQL、MongoDB等。配置业务采集白名单，支持历史快照数据与增量数据同步采集。集成全流程CDC采集管理能力，可实现采集任务启停、重启等状态管控，支持数据重置、重采、自启动等上线预处理操作。具备贴源层数据同步校验、质量监控、异常告警及数据补偿能力，可实时展示、查询数据采集详情及接入态势。

三、模型元数据管理

支持DWD明细层、DWM主体层、DIM维度层三类数据模型的表结构、字段属性维护。可通过思维导图、表格两种形式展示模型层级结构，支持字段长度、类型、值域等元数据信息维护。具备模型自动建表、版本定版发布、标准化文档导出与存储能力。支持模型操作权限分级管控，全程记录模型编辑、查看、发布等操作日志。

四、主数据与值域管理

支持院内科室、药品、人员等主数据模型编辑，可通过Excel导入、业务系统自动同步两种方式更新主数据内容。支持数据元值域编辑，内置国家标准、院内标准值域集，可实现院内值域与国标值域的映射转换，统一数据标准口径。

五、数据质量监控校验

内置医疗领域数据六性校验模板，支持用户自定义数据格式、范围、逻辑关系等校验规则，可编写自定义函数实现复杂校验。覆盖数据准确性、规范性、一致性、唯一性、完整性、有效性全维度校验能力。支持实时入库校验、批量校验、手动自定义校验及定时周期校验，配备可视化任务调度界面，可实时跟踪校验进度。支持校验规则版本管控、复用及流程审批，可对比历史数据与外部数据，自动生成错误报告、导出错误数据，支持数据修正优化，全程留存校验日志。系统提供可视化操作界面，支持校验权限分级管理。

六、数据清洗管理

提供标准化数据清洗处理能力，支持缺失值填充与删除、重复数据去重、异常值识别处置、数据类型转换、无效行列剔除、数据归一化缩放及多数据集合并，统一数据格式、消除数据误差与量纲差异，提升数据质量。

七、多层级数据架构建设

1. ODS贴源层：支持数据源标识、时标字段优化等建模管理，具备层级权限管控、数据查询监控及数据转换、异常过滤、非结构化数据存储等质量管控能力。

2. DWD明细层：搭建临床业务数据模型，沉淀全院原始业务数据，实现临床数据资产化。

3. DWM分析层：构建医院数据分析主题模型，沉淀标准化分析数据，支撑各类数据统计分析场景。

4. ODR运营数据中心：全面归集门急诊、住院、检查检验、手术麻醉、护理、病案、医保缴费、药房耗材等全院全量医疗业务数据，覆盖患者诊疗全流程与医院运营全环节数据。

八、可视化大屏监控

支持可视化监控大屏展示，可实时监控ODS贴源层、ODR运营层数据同步采集态势，同时监控各业务分析主题数据流入情况，直观呈现全院数据接入与流转状态。

九、指标模型管理

支持医院运营、临床管理各类指标可视化展示，可自定义创建分析主题、原子指标及衍生指标，灵活编辑指标属性、统计口径、查询维度与下钻明细。支持单域、跨域指标构建，适配绩效评审、等级医院评审、临床运营等多类分析场景。可自定义指标层级目录、应用表单，支持指标跨模块复用、维度配置、数据周期固化，实现物理表自动生成与数据抽取任务编辑，对外提供BI查询、接口调用等指标数据服务。

十、业务主题分析模型建设

内置多类医疗核心业务分析模型，覆盖医疗资源、药库药房运营、费用收入、体检、输血、检查、检验、手麻、急诊、门诊、临床医嘱、住院病案、病种、患者转科等全业务场景，可辅助医院开展资源配置、流程效率、医疗质量、成本效益、病种管理等多维度数据分析，支撑医院精细化运营与医疗质量管控。
	1
	套

	
	
	临床数据中心（CDR）
	一、数据接入管理

支持全流程数据接入管控，涵盖数据源、厂商、接入方式基础信息维护；可实时监控数据源接入进度、数据应用及业务覆盖情况，对接入异常实时预警；支持精细化角色权限配置，全程留存接入操作日志，保障数据接入全过程可管控、可追溯。

二、数据采集管理

支持适配PostgreSQL、Oracle、SQL Server、MySQL、MongoDB等主流数据库接入，可配置采集白名单实现高效采集。支持历史快照与增量数据同步，具备完整CDC采集管控能力，可实现采集任务启停、重启运维，支持数据重置、重采等上线预处理操作。支持贴源层数据同步校验、质量监控、异常告警及数据补偿修复，同时可可视化展示接入数据源及采集详情、进度状态。

三、模型元数据管理

支持业务模型、维度模型的表、字段属性维护，可通过思维导图、表格两种形式展示模型层级结构。支持字段长度、类型、值域等元数据管理，具备模型文档自动生成、导出及归档存储能力。支持模型版本定版发布、版本管控，可自动生成建表语句并完成数据库建表操作。支持模型操作权限分级管控，留存全量模型操作日志。

四、主数据与值域管理

支持院内科室、药品、人员等主数据模型编辑，可通过Excel导入、业务系统自动同步两种方式更新主数据。支持数据元名称、允许值等值域内容编辑，内置国家标准、院内标准值域集，支持院内值域与国标值域的映射转换，实现标准化数据统一。

五、数据质量监控管理

内置医疗行业数据六性校验模板，支持用户自定义校验规则与自定义函数，可实现数据准确性、规范性、一致性、唯一性、完整性、有效性全方位校验。支持实时入库校验、批量校验、定时周期校验，提供可视化任务调度与手动校验工作台，可实时跟踪校验进度、推送校验结果。系统支持自动生成、导出错误数据报告，提供错误数据修正能力，具备校验规则版本管控、复用、审核审批机制，支持多源数据比对，可优化校验任务性能，全程留存校验日志，同时支持校验权限分级管理。

六、数据清洗管理

提供标准化数据清洗能力，支持通过填充、删除方式处理缺失值，依托去重算法清理重复数据，通过阈值、统计分析法识别处置异常数据。支持数据类型转换、无用行列剔除、数据归一化尺度处理及多数据集合并，实现原始数据标准化、规范化预处理。

七、数据大屏监控

支持可视化大屏监控能力，可实时监控ODS贴源层数据同步采集状态、CDR临床数据中心数据流入情况，直观展示整体数据采集与同步运行态势。

八、ODS贴源层建设

支持贴源层数据建模，可通过增设时标字段等方式优化数据存储。具备贴源层权限管控、数据查询监控与应用管理能力，支持字段转换、异常数据过滤、非结构化数据存储等数据质量处理能力，保障贴源层数据原始性与可用性。

九、DWD明细层建设

支持搭建临床业务专属明细数据模型，统一存储全院各类业务数据，实现院内业务数据资产化规整管理，支撑上层临床数据应用。

十、CDR临床数据模型建设

支持搭建全场景临床数据模型，全面覆盖门急诊与住院核心业务。门急诊维度包含预约、挂号、就诊、诊断信息模型；住院维度包含入院、出院、转科、住院登记、患者全程诊断、病情过程信息模型。同时覆盖患者病理、会诊、医嘱、检验、检查、手术、麻醉、治疗、输血、护理、体检、电子病历、病案首页等全维度临床数据模型，完整归集患者院内所有诊疗数据，构建全域临床数据资源体系。
	1
	套

	
	公立医院绩效考核管理平台
	公立医院绩效考核管理平台
	一、绩效综合首页看板

支持公立医院绩效考核核心数据概览，可统计绩效主题指标、院内PDCA流程、定量指标佐证材料数量，并可跳转对应管理页面；支持统计当前考核主题指标佐证材料总量。具备关键指标可视化监控能力，可展示病种结构、医院治疗结构、运营效率等核心主题分析数据。支持考核指标地图展示，呈现考核指标定性、定量分布及科室指标分布情况。

二、指标统计与预警管理

支持卡片化展示医疗质量、运营效率、持续发展、医患满意度四大维度指标数值及属性、导向，可按年、季、月、周、日多周期查询。支持自定义设置各周期指标目标值、预警值，配置多类预警判断条件及预警提示语，实现指标预警管控。

三、指标趋势分析与导出

支持以表格形式展示四大考核维度指标数据，适配多时间周期查询；支持当前页面趋势数据一键导出。

四、多维绩效可视化看板

内置四大专项可视化看板，覆盖医疗质量（功能定位、合理用药、质量安全等）、运营效率（资源效率、收支结构、费用控制等）、持续发展（人员结构、学科建设、人才培养等）、医患满意度（患者及医务人员满意度）二级指标展示。

五、指标详情溯源分析

支持查看指标官方定义、计算公式、分子分母构成及衍生指标数据，可展示指标标签、指标导向、各级目标值。支持指标问题发布、数量统计及问题列表查看，可对指标明细数据进行筛选、下钻查询并导出衍生指标明细数据。

六、系统指标基础管理

支持树形结构展示指标，可通过关键字模糊检索，支持自定义指标分类。可配置指标启用、停用、未接入等状态，自定义指标单位、定量/定性属性、指标优化导向。完整记录指标修改操作日志，留存修改内容、时间及修改说明。

七、科室指标分配管控

支持按科室筛选、添加质控指标，展示科室指标公式、目标值，支持指标删除操作。可批量配置科室各周期指标目标值，灵活切换科室指标启用、停用状态。

八、手工数据运维管理

支持基础数据模型新增、删除，可自定义维护模型字段，包含新增、必填设置、名称编辑、排序、删除等操作。支持手动录入字段内容，同时支持模板批量导入数据。

九、PDCA流程闭环管理

支持按问题名称、时间、科室、状态多维度筛选问题列表。可根据指标权限分配问题，仅限对应负责人查看专属问题。支持实时监控问题处理状态、处理人员，可更新问题处理进度，实现流程闭环管控。
	1
	套

	
	医院等级评审指标监测平台
	医院等级评审指标监测平台
	一、评审首页总览

支持可视化统计等级评审指标、PDCA管理需求、定量指标佐证材料数量，可直接跳转对应管理页面；支持展示评审指标各章节分布地图。

二、指标统计与预警配置

支持卡片化展示评审指标数值、属性、导向及章节主题，可按日、周、月、季、年多维度查询；支持自定义配置指标目标值、预警值及预警判断条件、提示语，实现指标数据预警管控。

三、指标趋势与报表管理

支持按多时间维度查询、展示各章节指标数据报表，支持页面数据导出；可展示多类主题可视化看板，涵盖资源配置、运行数据、医疗服务能力、医疗质量安全、重点专业、单病种（术种）、重点医疗技术分析场景。

四、指标详情分析与问题管控

支持查看指标完整信息，包含定义说明、计算公式、标签、指标值、分子分母及衍生指标数据；支持指标、科室目标值查看，分子分母明细筛选下钻及衍生指标明细导出。支持指标问题发布、数量统计、状态更新、列表查询及权限化分配整改任务。

五、系统指标基础管理

支持树形分类展示指标，可通过关键字模糊检索；支持自定义指标分类，配置指标启用、停用、未接入等状态。可设置指标定性/定量属性及各类统计单位，配置指标导向类型及多周期目标值；全程记录指标参数修改日志。

六、科室指标分配管理

支持检索筛选质控指标并分配至对应科室，可查看、删除科室已配置指标及对应公式、目标值；支持为科室指标配置多周期目标值，可灵活启用、停用目标值配置。

七、手工数据运维管理

支持手工数据模型新增、删除运维；可自定义模型字段，完成新增、命名、排序、必填设置及删除操作；支持单条录入及模板批量导入模型数据内容。

八、PDCA整改流程管理

支持按多条件筛选指标问题列表，基于权限完成问题分发，仅对应负责人可查看；支持实时监控问题整改进度，查看处理人员、处理状态并同步更新流程状态。
	1
	套

	
	院内慢病平台
	慢病管理平台
	一、首页自定义功能

支持按用户角色差异化配置首页内容与展示风格，首页可集中展示慢病管控达标数据、家庭医生签约数据、待办事项、异常指标监测等核心慢病统计信息。

二、健康综合管理功能

（一）健康档案管理

支持展示患者基础信息及核心健康静态指标；支持360度视图聚合展示患者门诊、住院、病历、检验检查、随访、缴费等全维度医疗服务及消费记录。

（二）健康指标监测

支持自定义健康核心指标库，可维护指标名称、单位、正常范围、数据对码等参数；可对接HIS、LIS、PACS、体检系统定时采集归档指标数据，支持手动新增监测数据，通过图表可视化展示最新指标及诊断结果。

（三）慢病风险评估

内置高血压、2型糖尿病、ASCVD、慢阻肺、中医体质辨识等标准化慢病评估量表，支持检前及日常测评；可结合患者诊断、体检、检验检查数据，评估慢病罹患风险及疾病危重程度，依托内置病组模型自动完成患者分组，支撑个性化宣教、干预、随访管理。

（四）个性化健康干预

支持根据患者健康指标、风险评估结果生成健康解读与提示；可推送图文、视频形式的个性化疾病科普、起居饮食等健康宣教内容；支持为患者定制运动、膳食、心理干预方案，并自动生成医护随访待办任务。

三、智能硬件管理功能

支持批量导入、入库登记设备信息，实时记录设备绑定状态与在线活跃情况；支持患者移动端扫码快速绑定设备，可对接设备采集并归档健康数据（接口费用另计）。

四、排班中心管理功能

（一）排班运维

支持门诊、手术等多类型排班的新增、修改、删除操作，提供日、周、月多维度视图展示；支持批量排班、复制排班、模板快捷排班，支持查询、导出历史排班记录。

（二）停诊管控

支持已排班医生设置停诊时段，停诊期间系统自动关闭预约通道，不接收患者预约申请。

（三）排班参数配置

支持维护可排班医生名单、常用排班模板；支持自定义排班科室、班次信息（名称、颜色、起止时间），可调整科室、医生排序；支持配置按接诊间隔自动生成号源规则。

五、预约管理功能

（一）多模式预约

支持固定号源时段的传统预约模式，可新增、修改、取消预约订单；支持视图点选时段自定义预约时长的灵活预约模式，多维度视图展示医生预约状态。

（二）预约查询与管控

支持全量预约记录查询，可标记患者就诊履约状态。

（三）预约参数设置

支持维护预约途径等基础数据，自定义系统默认展示视图、时段隐藏规则及关注科室、医生展示规则。

六、随访与问卷管理功能

（一）随访任务运维

支持按状态分类查看随访记录，提供记录增删改查、导出功能；支持批量下达随访、问卷调研任务，可套用预设模板，支持基于患者咨询、预约、手术记录开展定向随访，可填报随访及问卷结果。

（二）随访模板配置

支持自定义随访类型、方式、效果评价及分类标签；支持配置多步骤随访任务模板、标准化问卷调研模板。

（三）量表自定义配置

支持灵活配置自定义表单、量表，可适配病种随访、信息收集、满意度调研等各类业务场景。

七、在线问诊管理功能

（一）诊疗工作台

为医生提供集图文、视频、预约于一体的多功能在线问诊工作台。

（二）问诊参数配置

支持维护患者端医生主页展示文案、问诊预约规则及各类问诊限制条件。

八、消息通知管理功能

（一）智能任务推送

支持自定义消息触发条件与过滤规则，可通过短信、微信、站内信、钉钉、回访多渠道推送消息，支持预约提醒、回访满意度调查、生日关怀等自动化消息推送场景。

（二）消息运维

支持全量消息归集展示，区分已读、未读状态，支持批量标记已读；支持自定义通知模板，调用模板快速发送通知。

九、短信运维功能

支持对接第三方短信服务商，可按需即时、定时、按条件触发短信推送，可查询短信发送记录；支持手动及自动退订方式维护短信黑名单，拦截黑名单用户短信推送；支持配置短信运营商账户参数。

十、基础数据运维功能

支持系统通用基础数据、患者及业务标签的全维度维护；支持量表、问诊须知、病种检验指标、健康提示、疾病知识库的编辑管理；支持集团分院组织机构信息维护。

十一、员工与科室管理功能

支持科室及科室员工信息的增删改查、查询导出，可同步HIS科室与员工数据；支持患者投诉反馈多维度查看、手动录入；支持多点执业医生审核、问诊医生评价管理及员工问诊功能参数配置。

十二、订单流水管理功能

支持问诊订单、各类业务流水订单的多维度查询统计。

十三、移动端系统配置功能

支持移动端菜单、功能项、服务提示、应用参数的自定义配置与维护。

十四、系统权限与基础管理功能

支持系统账户新增、启停、密码修改、权限分配及首页自定义；支持角色、岗位的创建与权限配置管理；支持自定义系统名称及平台LOGO。
	1
	套

	
	医德医风平台
	医德医风平台
	（一）督查督导

支持督查知识库、督查模板库、督查计划、结果录入、问题跟进、整改审核、统计分析；支持先自查后督查；支持自动生成督查报告，包括制定督查计划、组织实施督查、形成督查报告、问题整改、跟踪复查。

（二）新技术和新项目

支持新技术新项目的登记申请、审批列表、管理列表；支持新技术和新项目准入制度执行情况的专项督查，包括评估、实施、效果评价等。

（三）政策法规

支持政策法规文档管理、科室文档管理、日常公文管理；支持指定格式文档上传；支持结构化文档上传与管理；支持文档标签及多标签分类管理。

（四）医德医风

支持建立医德医风监督机制，对医务人员进行监督和评价；支持表现优秀人员的表彰登记及执业评分；支持将投诉涉及的医德医风问题处理结果记录至人员信息档案，作为个人记录及绩效考核依据。

（五）投诉纠纷

支持针对患者投诉及医疗纠纷问题的专项督查，包括医患沟通、医疗服务质量、医疗安全等。

（六）满意度评价

支持自定义满意度评价模板，可自由配置评价维度，包含医护服务态度、服务规范性、沟通服务、廉洁行医、诊疗服务体验、窗口服务、检后服务等医德医风核心评价指标，支持医院根据行风考核要求自主增删评价项目、修改评分标准、设置满分分值及合格阈值。

支持多渠道无感评价，体检人员完成体检、领取报告、结束健康随访后，系统自动推送满意度评价入口，支持手机端线上匿名评价、自愿评价，杜绝强制评价、刷评情况，保证评价数据真实客观。支持未评价人员后台统计、温馨提醒，提升评价覆盖率。

具备医德医风问题归集与预警能力，系统自动汇总差评、负面评价、意见建议，对高频问题、重点问题、个人服务短板进行智能归集，支持按医护人员、体检科室、服务时段多维度统计分析，自动生成医德医风服务短板清单与整改提示。

支持满意度数据全自动统计分析，可按月、季度、年度统计全院及各科室体检服务满意度、好评率、差评率、问题发生率，自动生成医德医风满意度分析报表、个人服务考核报表，数据全程留存、可追溯、可导出，满足医院行风建设、医德医风考核、绩效考核及上级部门督查上报需求。

支持评价数据权限分级管理，评价结果、问题台账、考核数据专人管控，杜绝随意篡改、删除评价数据，保障医德医风考核公平公正、真实有效。
	1
	套

	
	体检平台
	体检中心平台（含职业病体检）
	一、线上预约与消息服务

支持个人、团体体检在线预约、项目加项及线上支付；提供体检报告、健康证、检验检查报告、电子健康证在线查询功能。支持检前线上问卷填写，可自动推送预约、复查、电子报告相关消息通知。

二、系统基础展示与认证能力

支持个人CA登记及签名认证；适配简体中文、繁体中文、英文、蒙文、藏文五种语言。系统首页集中展示登录人员信息、待办事项、公告通知、日程日历、今日预约、到检及报告汇总等核心看板数据。

三、体检方案套餐管理

（一）通用套餐管理

支持体检套餐分类的新增、修改、删除、编辑与排序，实现套餐全流程增删改查、审核及撤销审核。可配置套餐有效期、体检类型、适用人群（性别、年龄段、婚姻状态），支持标准价、合同价双模式计价。具备项目过期提醒、重复项目自动过滤、单项折扣配置功能，可限制材料费、药品费折扣权限。支持套餐复制、项目快速添加、页面表单与列表自定义、套餐数据导出。

（二）个性化加项管理

支持基于基础套餐配置个性化加项包，可设置多选一等加项约束规则，满足个性化体检需求。

（三）团检单位套餐管理

支持团检单位二级分类套餐管理，具备通用套餐全部配置能力，额外支持单项减免、职业病套餐创建、套餐二维码生成及一键预约功能。支持套餐批量导入、导出及审核校验。

四、团体单位管理

支持体检单位二级分类管理，实现单位信息增删改查、审核、检次分组与复制、数据导出，支持页面列表与表单自定义。可维护职业病用人单位上报信息，配置单位有效期、体检付费对象、体检限额，校验单位信息唯一性。支持汇总单位体检人员数据与团体报告，适配用工单位、分支机构级联维护及职检上报属性配置。支持批量导入体检人员名单，自带模板导出、数据校验、错误提示及导入日志查询、错误日志下载功能。

五、体检登记核心管理

（一）通用登记能力

支持健康、从业、职业病、综合四类体检快速登记，支持替检人员登记。支持身份证、扫码、体检号多方式到检及取消到检，适配单人、批量操作，可同步采集用户头像。体检列表支持高级检索、状态筛选、字段自定义、排序、颜色状态标识，可实现登记信息编辑、删除、复制、轨迹查询、退费、批量加项、批量报告导出及电子报告生成。支持各类体检单据、报告、知情同意书打印，可快速检索各类当日体检状态数据，支持体检人员、报告、项目费用数据导入导出。

（二）个人登记特色功能

支持个人体检单位调整、退费申请、诊间及医保结算等费用调整操作。

（三）团体登记特色功能

支持外检登记标识、批量刷身份证分配套餐完成登记，提供简约/详细双模式单位导航，可查看单位体检进度汇总数据。支持批量导入人员及套餐、调整收费对象与登记单位、修改预约时间、人员脱离单位，可批量操作套餐新增、加项、作废，支持同单位项目及套餐批量调价。

（四）职检登记特色功能

专属职检登记工作台，支持按单位管理团检人员，新增体检电子签名功能，适配职业病体检专属批量套餐操作能力。

（五）一体化登记工作台

支持身份证、姓名、手机号、拼音码快速检索，可读取身份证信息及头像完成登记。支持多类型体检预约登记、快速切换体检单位，可自定义信息录入字段的显示、必填项、默认值及列宽，校验身份证与档案信息唯一性，弹窗提醒历史体检记录，支持现场拍照存档。可根据人群属性智能匹配套餐及体检项目，支持项目分类展示、单/批量增减与折扣调整，适配特殊项目收费调整、多部位选项目、隐私项目独立出报告。支持无纸化自选项目表、自定义体检问卷及项目级问卷配置，可录入从业人员信息、职业病健康史，智能提示职检必检项目。支持自定义项目另存为套餐、登记完成自动打印单据，可限定操作人员折扣权限。内置登记质控规则，支持年龄、头像、重复项目、过期项目等多维度质控校验。

（六）健康管理工作台

1. 标准化健康档案管理

依托体检数据自动构建个人标准化电子健康档案，自动归集历次体检记录、异常指标、随访记录、干预记录、生活习惯、既往病史等信息；支持档案动态更新、历史对比、轨迹追溯，实现一人一档、全程可溯。

2. 智能健康风险评估

基于体检异常指标、年龄、性别、生活行为、既往史等多维度数据，自动开展慢病风险、心脑血管风险、代谢性疾病风险智能评估；精准筛查高危人群，自动生成个性化风险评估报告与干预建议。

3. 检后分层随访干预

支持按体检异常等级、慢病类型、风险程度自动分层分类建立随访计划；系统智能触发随访提醒，支持线上随访、电话随访、门诊复诊提醒；完整记录随访内容、干预措施、复查结果，形成持续追踪管理闭环。

4. 个性化健康指导与宣教

根据个人体检异常、风险等级、慢病情况，自动生成饮食、运动、作息、用药、复查等个性化健康指导方案；内置标准化健康宣教知识库，支持定向推送科普内容、慢病管理知识、复诊提醒通知。

5. 慢病专项管理功能

针对高血压、糖尿病、高血脂等常见慢病建立专项管理台账，自动抓取体检异常数据更新慢病状态；支持慢病复诊提醒、指标监测、干预跟踪、疗效评估，实现慢病规范化、常态化管理。

6. 体检异常闭环管理

对体检重大异常、临界异常、高危指标自动标记预警，支持异常登记、复核、干预、追踪、结案全流程闭环管理，杜绝漏管、失管，提升检后健康服务质量与医疗安全。

7. 批量团体体检管理

支持单位团体体检批量建档、批量风险分析、团体健康汇总统计，自动生成单位整体健康分析报告、高发问题统计、群体健康建议，满足企事业单位、职工体检健康管理需求。
	1
	套

	
	★AI应用
	AI语音生成病历
	1．支持实时采集医生与患者对话音频，自动分离说话人角色。

2．具备医疗领域专用语音识别能力，可准确识别医学术语、药物名称、诊断名称等。

3．支持将识别文本自动映射至结构化病历字段（主诉、现病史、既往史、体格检查等）。

4．支持与HIS/EMR系统双向对接，实现病历文书的一键写入与自动生成。
	1
	套

	
	
	AI智能门诊医生站
	1．基于患者主诉、历史病历及检查结果，提供鉴别诊断推荐并标注置信度等级。

2．支持处方合理性审核（适应症、禁忌症、药物相互作用、剂量范围等），实现全面提醒覆盖。

3．支持自动生成门诊病历草稿，并给出ICD-10编码建议。

4．提供检验检查智能开单及结果预测分析功能，辅助减少不必要的重复检查。
	1
	套

	
	
	AI住院医生站
	1．支持入院记录、首次病程记录、日常病程记录的自动生成与辅助填写。

2．提供基于临床路径的诊疗计划推荐，并支持实时监测偏离路径行为并触发预警。

3．集成用药、检查、手术等医嘱智能校验与冲突提示功能。

4．支持多科室协作会诊记录的自动汇总与任务分派。
	1
	套

	
	
	AI住院查房
	1．支持移动端或智能语音采集设备的查房内容实时录入。

2．支持自动生成结构化查房记录及待办事项（检验、检查、会诊、医患沟通等）。

3．基于历史病历与当前查房内容，支持病情变化趋势提示及推荐处置措施。

4．支持查房数据与护理记录、生命体征监测数据的自动交叉比对与异常标记。
	1
	套

	
	
	AI护理工作站
	1．支持生命体征数据的自动采集对接或语音录入，异常值可自动触发预警。

2．支持自动生成护理计划、护理记录单及出院指导，具备护理评估量表智能评分功能。

3．提供护理任务智能排班与执行提醒，支持交接班报告自动生成。

4．具备压疮、跌倒、VTE等护理风险的智能评估与动态监测功能。
	1
	套

	
	
	AI病历内涵质控
	1．支持多种病历文书类型（入院记录、出院小结、手术记录等）的自动内涵质控。

2．质控规则覆盖逻辑一致性、关键信息缺失、医学术语规范性、时限完整性等方面。

3．提供实时评分与逐项问题定位功能，支持一键生成质控报告。

4．支持对接各级病历质量评价标准，确保质控结果符合规范要求。

5．AI 全量病案质控（缺项、逻辑、合规自动审核）

6．AI ICD-10/ICD-9 智能编码辅助、纠错

7．AI DRG/DIP 预分组、错编漏编预警

8．AI 病历结构化萃取、病案首页自动规整

9．AI 医保合规、病案缺陷统计分析
	1
	套

	
	
	AI预问诊
	1．支持多终端交互式智能问卷，覆盖常见症状及伴随问题。

2．具备根据患者回答动态调整问诊路径的能力，自动生成结构化预问诊报告（主诉、现病史、既往史、过敏史等）。

3．支持预问诊报告与门诊医生站无缝对接，实现数据自动填入电子病历。

4．支持多语言及适老化交互设计（语音输入、大字版等）
	1
	套

	
	
	AI体检
	1．支持基于年龄、性别、既往病史、家族史、生活习惯等因素的个性化体检套餐推荐。

2．支持自动生成体检报告，并提供异常指标的智能解读（正常范围、临床意义、复查建议等）。

3．支持历年体检数据对比分析，自动生成健康趋势图及风险评估报告。

4．可根据异常结果智能推荐就医科室或生活方式干预方案。
	1
	套

	
	★信创数据库
	国产数据库授权
	国产数据库皆可，包括本项目所有需要使用的组件。
	3
	套

	
	电子病历四级评级服务
	四级电子病历功能截图及SQL语句整理(对照电子病历应用水平填写的每一个条款)
	提供电子病历四级评级功能对标改造及推进应用及制作评级材料等服务。
	1
	项

	
	旧数据迁入
	将现有his数据通过技术手段进行数据清洗，并且通过数据治理以后进入集成平台
	基础资料三大目录、科室人员等基本信息、患者基本信息，其余的电子病历、检验检查报告等迁移至CDR数据中心。
	1
	项


	人医数据中心

	序号
	平台名称
	建设内容
	数量
	单位

	1
	★信创超融合服务平台
	1.平台须具备国产软件自主知识产权，拥有自主研发能力，确保产品后续迭代与技术延续性。

2.平台具备磁盘亚健康检测与管理机制，通过周期性采集磁盘SMART信息，可识别重映射扇区异常、读错误率超标、慢盘等隐患状态，并在磁盘完全故障前完成自动隔离与告警。

3.平台采用国产X86/ARM架构服务器硬件构建，采用计算存储融合架构设计，无需依赖外置SAN存储设备，底层采用分布式ServerSAN架构，支持数据副本与EC纠删码冗余策略，可满足不同业务场景下的可靠性需求。

4.平台支持卷级QoS管控，可配置卷的总IOPS、总带宽上限，同时支持按容量单位配置IOPS与带宽；QoS策略支持周期化执行，包括单次、每日、每周及永久生效。

5.平台提供统一界面下的一键日志采集功能，支持硬件、虚拟化平台、存储组件、管理平台等全维度日志集中抓取，包含进程监控、操作日志、认证日志、部署日志、资源管理日志、平台内核日志等。

6.平台集群具备横向扩展能力，单集群最大可扩展至1024个节点；支持基于节点粒度的多资源池划分，最大支持128个资源池；支持通过图形化界面配置存储资源池，各存储资源池之间形成独立故障域，提升平台整体可靠性。

7.磁盘故障场景下，平台支持自动化快速数据重构，1TB数据重构时长不超过15分钟。

8.平台支持节点基础信息可视化展示，包括设备名称、健康状态、在线状态、节点角色、硬件型号、管理IP、机柜位置、机箱号、槽位号等；同时提供节点实时性能监控，包括CPU利用率、内存利用率、网络收发速率等关键指标。

9.平台采用EC纠删码技术实现数据冗余保护，支持4+2、6+2、8+2等多种纠删码配比，可灵活配置数据可靠性等级。

10.平台架构支持“三员分立”安全管理机制，分别提供平台管理员、安全管理员、安全审计员三类独立角色，满足等保等高安全场景下的权限分离与审计要求。

11.平台具备网络亚健康检测能力，可对存储网络丢包、错包、高时延、端口速率不匹配等异常进行实时告警，并支持自动修复尝试。

12.平台提供统一管理门户，实现对计算、存储、网络交换设备及虚拟化层的统一监控与运维管理；支持一键巡检与定时巡检能力，可自动生成健康报告，覆盖CPU、内存、HDD、SSD、RAID卡等硬件状态，以及虚拟化平台、分布式存储、超融合管理平台等软件组件运行状态，实现风险主动感知与预警。

13.平台支持磁盘热插拔与槽位互换容错特性，当2块磁盘被拔出时平台自动上报告警，若5分钟内将磁盘原位互换并重新插入，平台可不触发数据重构。

14.信创超融合平台CPU授权数≥10颗，含3年原厂软件技术支持服务。

15.配套CPU≥10颗国产处理器，单颗主频≥2.6GHz，双线程，核数≥32core（或单线程，核数≥64core）；总内存≥2560GB，DDR4内存；总硬盘：系统盘≥4800 GB SSD，数据盘≥200 TB 7.2K SATA，缓存盘≥16 TB NVMe SSD（读写混合型）。
	1
	套

	2
	接口前置服务平台
	1.支持基于国产架构的虚拟化与容器化运行环境，可调度≥32个物理核心，提供≥16个vCPU容器实例的并发调度能力，实现多业务负载的高效隔离与弹性伸缩。

2.具备智能负载均衡与核心亲和调度策略，可根据业务优先级动态分配计算资源，保障核心业务的低时延与高吞吐。

3.提供≥128GB内存的智能池化管理，支持大页内存配置、非易失性内存（NVM）扩展及透明大页（THP）优化，显著提升数据库、缓存类业务的读写性能。

4.提供系统健康巡检工具，通过检查系统当前信息和运行情况反映系统健康状况。支持实时、定时和指定周期巡检，生成并导出巡检报告。

5.提供一键式采集系统日志信息，包括公共的 os 运行环境、软硬件版本信息、运行日志、性能测量数据、黑匣子日志等数据，简化维护人员的信息收集工作，方便后方快速定位，修复问题。

6.支持虚拟机HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换，支持配置存储故障后是HA虚拟机还是不处理。

7.支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，方便运维，文件夹深度最多可以支持5层，并可以对分组虚拟机批量进行关闭、启动、克隆等操作。

8.处理器：配置≥2颗国产处理器，主频≥2.5GHz，单颗核数≥16core；配置≥128GB内存；配置≥2块1.92TB 7.2K SATA数据盘。
	1
	套

	3
	存储虚拟化数据交互平台
	1.支持万兆SFP+、40GEQSFP等高速接口的SR-IOV虚拟化与虚拟交换机（vSwitch），提供网络流量隔离、QoS优先级调度，兼容VXLAN、NVMe-oF等协议。

2.实现存储与计算分离架构下的低时延数据传输，支持多路径I/O与链路聚合，保障存储网络的高带宽与高可靠。

3.支持多链路聚合（LACP）、虚拟路由冗余（VRRP）与故障自动切换机制，可对≥600W交流电源进行智能负载均衡与冗余管理。

4.提供链路健康检测与故障自愈功能，保障网络与存储链路99.999%的可用性，满足关键业务的连续性要求。

5.支持微分段、ACL访问控制与流量加密，有效防范存储网络中的数据泄露、非法访问与恶意攻击。
	1
	套

	4
	管理及业务数据交互平台
	1.提供基于Web/API的统一网络管理平台，支持对≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口、≥4个万兆SFP+端口的集中配置、状态监控与自动化编排。

2.支持OpenFlow、P4可编程转发模型，可实现≥4.32Tbps交换容量下的业务逻辑灵活卸载，提供包转发率≥144/166Mpps的线速处理能力。

3.适配负载均衡、NAT等业务场景，支持业务链编排与流量智能调度，满足复杂业务的高性能转发需求。

4.满足等保安全要求，保障管理与业务数据的完整性、保密性与可用性。

5.集成DDoS防护，对管理与业务流量进行全周期监控与威胁检测。
	1
	套

	5
	信创超融合服务平台集成服务
	含本平台的部署、调试、联调、资源池利用率调优、培训服务，医院历史数据迁移及数据整合。
	1
	项

	备注：
一、技术要求：
1、采用BS架构，必须同时兼容国产与非国产客户端，确保平台安全可控、稳定运行。

数据必须本地化部署，保障数据安全，符合政策及合规要求。

医院需部署全套硬件、数据及服务，确保医院数据安全及自主可控。


商务条款：
一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。

二、本项目服务期限：签订合同之日起三年，其中项目建设期180日历天，服务期550日历天，维护期365日历天。
三、交付地点：采购人指定的地点。

四、交付方式：现场交货。

五、售后服务要求：

（一）服务期：自交货安装调试并验收合格交付使用之日起计算；维护期：自服务期满之日起计算（服务期限内（包括建设期、服务期、维护期）设备及系统运行故障(因人为因素损坏除外),中标人须提供上门、排错、调优、维护服务，所产生的费用由中标人承担）。

（二）投标人应提供所在地的售后服务机构、联系人名单、详细地址及联系电话。

（三）提供本项目软硬件整合服务，期间产生的软硬件等系统对接产生的协调工作及集成、接口等费用由中标供应商承担。

（四）在系统实施完成后，根据采购人要求，免费提供设备或系统相关的业务培训，投标时提供详细的人员培训计划。

（五）项目组织及人员要求：在项目实施阶段，项目团队实施阶段现场驻场工程师不少于8人，试运行阶段不少于5人，负责驻场调研、开发、测试和实施；在项目试运行和验收阶段，项目团队驻场应不少于2人。上述驻场人员须标明分工，其中项目经理必须全程参与本项目的开发、实施过程，项目验收前项目经理和主要开发人员无故不得更换，确需人员更换须经采购人同意。

（六）项目服务期限内，提供7×24小时运维服务。

（七）项目服务期限内中标人须提供上门维护，采购人如需运维服务，中标人需在2小时内响应，6小时内到达现场进行服务；项目服务期限内所产生的一切运维服务费用由中标人承担。

（八）项目服务期满后，中标人须提供终身有偿维护服务，采购人如需有偿维护服务，双方友好协商，但日常维保费用每年不能超过合同总金额的6%,中标人需要在2小时响应，12小时内到达现场进行服务。

六、货物验收要求：

（一）所有货物必须是具备厂家合法渠道的全新正品，交货时所有产品均严格按招标文件上的技术参数实质的要求、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收。交货时，以上材料不全者，视为产品验收不合格，采购人有权不予验收。

（二）中标人应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，为确保采购人系统的安全性及稳定性以及采购人所提供产品参数的真实性，中标产品验收时进行现场测试，满足要求后方能进行验收。若中标供应商所提供的产品为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣商品的，将按照国家相关法律法规的规定提请有关政府监管部门对其进行处理。

（三）采购人有权对所投产品响应的技术参数及证书进行测试和验证，如有不符，采购人有权不予验收。

（四）验收条件及标准：

1.根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的需提供相关证书复印件；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目的，须提供相关认证证书复印件；在所有货物到达指定地点后三个工作日内，由采购人对货物的数量和质量按照招标文件的技术参数和投标人的投标文件进行初步验收，对不符合要求的货物可立即要求退换；在采购人将所有的货物按照招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。验收时中标人必须在场，验收完毕后作出验收结果报告；验收及安装调试费用由中标人负责。在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

2.供应商在中标公示期结束后7日内,采购人有权要求中标人提供本项目中所需设备厂家证明函（证明标书内容和截图证明属实），同时提供本项目中所需设备按照中标文件参数及要求进行测试，如发现中标人提供的产品性能不满足中标文件要求或存在虚假应答情况的或不提供本项目中设备按照中标文件参数及要求进行测试的，采购人将不予签订合同，造成损失由成交人承担，并追究其相关法律责任。

3.货物验收以合同、供应商的投标文件、所提供货物的技术说明书、变更文件等为依据。

4.中标供应商按要求提供完整合格产品，并完成设备的安装、调试和系统集成工作。

5.产品验收时需要提供供货证明售后服务承诺书，证明产品为全新原装产品。

6.验收方法及方案：现场测试验收。

7.中标供应商应提供系统的全部有关产品说明书、设备使用手册、系统操作手册、已在原厂家购买的对应质保期年限的保修服务证明、原厂安装手册、技术文件、软件开发技术文档及安装、测试、验收报告等文档。

8.培训要求：

①基本要求：培训资料齐全、讲解清晰、示范明了。

②主要针对相关管理人员展开，培训完成后达到熟悉系统原理和技术性能、操作维护方法、安装调测、排除故障及软件结构等。

③培训主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。

④为保证本项目中的产品在运营时得到及时、稳定、良好的维护，要求中标人在本项目的具体实施过程中，为采购人培养维护人员，维护人员为采购人单位工作人员。

⑤培训地点：甲方指定。项目实施期间培训次数，不少于10次，每次不少于1小时。项目进入服务期，培训不少于3次，每次不少于1小时。培训方式：全院集中培训或逐个科室培训（根据甲方要求执行）

七、付款方式：

（1）对满足合同约定支付条件的采购项目，采购人均在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
（2）签订合同后30日内，采购人支付合同总额的30%作为预付款；本项目服务中涉及的平台及系统上线完毕后30日内采购人支付至合同总额的50%；本项目所有实施完毕并整体调试验收后30日内采购人支付至合同总额的80%；在项目验收合格且服务期满后30日内采购人支付至合同总额的90%；在项目维护期满后30日内采购人支付至合同总额的100%。

　　（3）上述付款时间为计划付款时间，具体付款时间以财政部门请款到账支付日期为准。
八、其它

（一）报价要求：

所有报价必须涵盖以下内容：①现有医疗设备及各类已建成接口的接入费用；②实施期间涉及的所有政策性接口接入费用，确保与上级、省级及相关平台对接畅通合规，预留审计系统对接接口；③实施期间新增或现有设备在接入平台时所需的全部对接及调试费用，做到一次性报价、后期无隐性费用；④后期每年的日常维保费用不超过项目合同总额的6%。

（二）“★”的内容为实施本次采购服务必须满足的条款，不允许负偏离，投标人必须在技术偏离表中如实填写，否则投标无效。

　　（三）采购需求表中“★”的技术参数，投标时须提供投标人自行承诺所投产品技术参数能够满足此功能的承诺函原件，否则投标无效。“★”的内容为实质性响应项，在签订合同前采购人有权对其进行逐一核验并要求提供相关的功能截图材料，如有虚假或者未按要求提供，则可作为废标处理，同时追究相关的法律责任。

（四）本项目若为分公司参加投标的，须经总公司授权，且投标文件中必须提供授权书复印件加盖投标人公章。

（五）本项目所采购的功能模块需免费开放给采购人指定的一家乡镇卫生院使用。

第四章  政府采购合同书（格式）
政府采购合同书

　　　　　　　　　　合同名称：　　　　　　　　    
　　　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　      
　　　　　　　　　　签订合同地点：　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　签订合同时间：　　　　　　　　　
　　合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合同书（格式）

合同名称：                        

项目编号：                           
甲方：                           （采购人）

乙方： 　　　　　　　　　　　　　　（中标供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同基本条款；

（2）投标人提交的投标函、投标报价表和售后服务承诺等全部投标文件；

（3）采购需求和说明；

（4）中标通知书；

（5）甲、乙双方商定经富川瑶族自治县财政局政府采购服务中心确认后的补充协议。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的服务内容详见《采购需求和说明》中所列内容和“合同基本条款”。

4.合同金额

根据中标通知书的中标内容，合同的总金额为（大写）：　　　　　　 （￥　　　）本合同的总金额在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，在任何情况下不再作调整。

5.付款方式

（1）对满足合同约定支付条件的采购项目，采购人均在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

（2）签订合同后30日内，采购人支付合同总额的30%作为预付款；本项目服务中涉及的平台及系统上线完毕后30日内采购人支付至合同总额的50%；本项目所有实施完毕并整体调试验收后30日内采购人支付至合同总额的80%；在项目验收合格且服务期满后30日内采购人支付至合同总额的90%；在项目维护期满后30日内采购人支付至合同总额的100%。

（3）上述付款时间为计划付款时间，具体付款时间以财政部门请款到账支付日期为准。
6.服务期限

服务期限：签订合同之日起三年，其中项目建设期180日历天，服务期550日历天，维护期365日历天。

　　7.履约保证金：本项目采购单位不收取履约保证金。验收合格的政府采购项目，采购人应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。
8.验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

9.交货地点及数量

在　　　　　　　　　　　　 ，共  　（单位）一次交清。

………..

10.合同生效及其它

采购人与中标供应商应当按采购文件确定的事项在“政采云”平台进行线上签订政府采购合同，自合同签订之日起2个工作日内在“政采云”平台完成公开备案。
甲方名称及公章：                        乙方名称及公章：

法定代表人（负责人）：                  法定代表人（负责人） ：

或委托代理人：                          或委托代理人：

邮政编码：                              邮政编码：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

                              开户名称：

                              开户银行：

                              银行账号：

合同签订时间：

    合同签订地点：

合同基本条款

（一）说明

1.1合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国民法典》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

（二）服务条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标小组确认的服务要求、技术要求、质量标准、数量、服务期限、竣工日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

（三）货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

（四）质量保证

4.1乙方应按招标文件及投标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求和说明》中要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由乙方承担所发生的全部费用。

贬值处理：由甲乙双方合议定价。

退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在《采购需求和说明》要求的时间内到达甲方现场。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

（五）验收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

5.3甲方应在货到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方或乙方委托代理方必须在现场。

（六）货物包装、发送及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

（七）交货期及交货方式

7.1交货时间：按《采购需求和说明》规定时间。

7.2交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3交货地点：采购人指定地点。

（八）付款方式

8.1本合同以人民币付款。

8.2付款方式：见合同书 。

（九）违约责任

9.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1%支付违约金。

9.2逾期超过10天仍不能交货，或验收不合格的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

9.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国民法典》议定。

（十）不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（十一）仲裁

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

（十二）合同生效及其他

12.1合同经双方法定代表人（负责人）(负责人)或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经富川瑶族自治县财政局政府采购服务中心确认后作为主合同不可分割的一部分。

第五章  投标文件（格式）

第一部分  开标一览表文件（格式）

（一）封面（格式 ）

开标一览表文件

标　　项：

项目名称： 

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得解密（开标时才能解密）

（二）投标文件（格式）

开标一览表（格式）
项目名称：富川瑶族自治县人民医院一体化信息系统建设项目 
项目编号：HZZC2026-G3-230040-GXYZ 

标　　项：　ＸＸ　　

	序号
	项  目
	内  容
	备  注

	1
	投标总报价（元）
	（大写）
	

	
	
	（¥                   ）
	

	2
	服务期限
	
	


投标人（公章）：                               
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：                   

日  期：       年    月    日

注： 

1.投标人的报价已包括了实施和完成服务所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，除非上述费用在合同中另有说明。除有特殊项目另外约定外，合同期内，价格不再调整。
2.开标一览表一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

第二部分  资格文件（格式）

（一）封面（格式 ）

投标文件

资格文件

　　标　　项：
项目名称： 

项目编号： 

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

                        年  月  日
（二）资格文件（格式）

（1）贺州市政府采购供应商信用承诺函（必须提供，格式附后）；
（2）其他资格证明材料(如有规定，则必须提供)。

第三部分  商务及技术文件（格式）

（一）投标文件封面（格式 ）

投标文件

商务及技术文件

　　标　　项：
项目名称： 

项目编号： 

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

                        年  月  日
（二）投标文件（格式）

（1）商务文件部分

1）投标函（必须提供）； 

投标函（格式）

致：广西云泽项目管理有限公司：

根据贵方  （项目名称及项目编号）   项目的招标文件要求，我方    （投标人名称）   提交投标文件(其中开标一览表 壹 份；资格文件 壹 份；商务及技术文件 壹 份)。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解贵方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起60日（自然日）。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                            邮编：                 

电话：                 传真：                 
投标人名称(盖章)：                      
开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：                               

日期：      年    月    日

2）投标报价明细表（必须提供）；

投标报价明细表（格式）

   金额单位：人民币（元）

	序号
	服务或设备名称
	生产厂家及品牌型号（如有，请提供）
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	合计金额：大写                                             
	¥            


投标人（公章）：                               
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：                   

日  期：       年    月    日

3）投标保证金的相关证明；

本证明应为交纳投标保证金凭据复印件（加盖投标单位公章），否则投标无效。

4）投标声明书（必须提供）；

投标声明书（格式）

致：广西云泽项目管理有限公司：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

我　　　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的　　　　　　　　　　　　　　　项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件和资料都是准确的、真实的、合法的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人（盖章）：                        

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：         

日 期：            
重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

5）投标人针对本项目的服务承诺书（必须提供）
（如投标人技术服务、人员等按时按质完成的承诺，格式自拟）
6）法定代表人（负责人）身份证明书和法定代表人（负责人）身份证复印件（必须提供）；

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系     （投标人名称）     的法定代表人（负责人）。

特此证明。

法定代表人（负责人）身份证号码：

住址：

联系电话：

附“法定代表人（负责人）身份证复印件”（正反两面）

投标人（公章）：

                                                  年    月    日

7）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

我        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托         （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人（负责人）（签字或盖章）：          

被授权人身份证号码：                              

附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人（公章）：

                                        年    月    日

8）投标人近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；

9）投标人履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；

10）投标人近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；

11）投标人基本情况登记表。

投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：
1.投标人名称：                                                 
2.成立（注册）日期及地点：                                    

3.企业组织机构代码证编号：                                    

4.企业法人代表人：    姓名                    职务                    电话             
5.政府采购业务联系人：姓名                    职务                    电话             
                       手机                    传真                    

6.邮政编码：                                                  
7.通信地址：                                                  
二、投标人财务状况：

1.注册资本：                                                   
2.实收资本：                                                   
3.近期资产负债表：                                             
（1）固定资产：                                                 
     原值：                                                     
     净值：                                                     
（2）流动资金：                                                  
（3）长期负债：                                                  
（4）短期负债：                                                  
三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有，请如实填写）

	涉及的另一方或另几方
	争端的原因
	涉及的金额

	
	
	


投标人（盖章） ：                        

                           法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：             

                                             年      月     日 

（2）技术文件部分

项目实施方案(格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供)；

　　2）技术方案(格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供)；
3）拟投入本项目服务的人员配备情况表； [格式见下附表]

　　4）技术响应表（格式见下附表）。

▲注：法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章。
拟投入本项目服务的人员配备情况表(格式)

	序号
	姓名
	职称证书专业
	职称级别
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人：                （单位全称） (盖章)                      
法定代表人（负责人）或委托代理人：           (签字或签章) 
日     期：         年         月         日

注: 

1.附拟投入人员的职称证书复印件，并提供投标单位为以上人员任意一个月（投标截止之日前半年内）的缴纳社保费的有效证明材料复印件（须在相关人员处划线标注）。

2.请在“备注”栏注明拟投入本项目的相关职务。

3.如有项目经理、技术负责人相关工作经验证明的相关材料，请附在人员配备情况表后。

技术响应表（格式）

富川瑶族自治县人民医院一体化信息平台建设方案：

	序号
	平台名称
	内容
	招标建设内容要求
	应标情况
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	
	（采购需求和说明中要求提供证明材料的，请注明相关证明材料所在页码。）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


人医数据中心：

	序号
	平台名称
	招标建设内容要求
	应标情况
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	（采购需求和说明中要求提供证明材料的，请注明相关证明材料所在页码。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应根据本次采购服务内容拟投入的投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。
2.对于技术指标和参数的应答，应填写投标产品的真实技术参数，不允许简单地复制招标文件的技术指标和参数或提供虚假技术参数，否则作无效投标处理。
投标人（盖章）：                        

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：        

日 期：            
（3）其他文件（格式）

1）第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)。

2）投标人认为需要提供的其他文件。

附件1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加    （单位名称）    的      （项目名称）     采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为  （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

2.  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为  （企业名称）   ，从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

             企业名称（盖公章）：

                 日 期：      年   月   日
说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立公司可不填报。

2.参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果一并公告。 

附件2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
说明：中标供应商的监狱企业证明文件随中标结果一并公告。

附件3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （采购人名称）     的    （项目名称）     采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：                                    

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果一并公告。
附件4：贺州市政府采购供应商信用承诺函(格式)

贺州市政府采购供应商信用承诺函(格式)

致(采购人或采购代理机构):

供应商名称:

统一社会信用代码:

供应商地址:

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称(公章):　　　　　　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表(签名):　　　　　　　　　　　

日期:  年  月   日

注: 1.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标(采购)文件要求，按无效投标(响应)处理。

2.供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

　

附件5：收件回执

（说明：投标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并回复招标代理机构予以确认。）

收 件 回 执

致广西云泽项目管理有限公司：

我公司于      年    月    日收到贵中心                               （文件名称），共      份，特此确认。

投标单位(加盖公章）：

签 收 人：

联系电话：

日    期：

附件6：履约保证金退还申请表

（说明：中标人按合同履约的，履约保证金期满后填写。）
履约保证金退还申请表

富川瑶族自治县人民医院：

我公司中标的                      项目（招标编号：          ）已按合同履约完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写）     元整（￥      .00）。




                          申请单位（公章）：





                           年    月    日


	退回履约金请转入以下账户

	开户名（ 全称）
	

	开户银行（全称）
	

	账       号
	

	采购单位确认意见

	科室经办人：

年  月   日
	单位盖章：

负责人签名：

   年  月   日


注：本申请表一式2份，申请单位、采购单位各一份。




附件7：“政采贷”政策告知函
“政采贷”政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与贺州市政府采购活动!

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的融资政策。参与政府采购的供应商凭借包括中标（成交）通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息向银行业金融机构申请融资，银行业金融机构依托供应商信用和政府采购信息信誉，为其发放贷款，包括银行业金融机构以供应商的历史中标及履约情况等政府采购信息作为授信参考并发放的贷款。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同等相关材料向金融机构申请贷款，金融机构核实信息，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

一、“政采贷”操作流程

进入“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）“办事指南”专栏找到“金融融资”板块，进入“广西政府采购金融服务平台”登录，选择试点银行机构进行合同融资预申请。（详情请按照《贺州市财政局关于进一步推行“政采贷”工作的通知》（贺财采〔2024〕3号）文件执行）

二、承接银行联系方式

1.中国建设银行贺州分行


	中国建设银行贺州分行 总协调人：杨宏毅  职务：公司业务部副总经理  手机号码：18077397188

	序号
	金融机构
	联系人
	职务
	手机号码
	银行地址

	1
	中国建设银行贺州分行营业部
	刘  雍
	客户经理
	18778943521
	贺州市八步区建设中路1号

	2
	中国建设银行贺州城东支行
	刘昭勇
	客户经理
	18877499257
	贺州市八步区平安西路266号贺州广场购物中心1号楼一层东面

	3
	中国建设银行贺州城西支行
	于丛家
	客户经理
	15177666737
	贺州市八步区八达西路689号1栋11号商铺

	4
	中国建设银行贺州平桂支行
	邱  伟
	客户经理
	18007840720
	贺州市平桂区平桂大道15号富旺小区1号楼105号商铺

	5
	中国建设银行钟山支行
	张文韬
	客户经理
	13047836009
	贺州市钟山县城书香西路南侧

	6
	中国建设银行富川支行
	邓李杰
	营业室总经理
	18276498401
	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路汇龙华府第13号楼

	7
	中国建设银行昭平支行
	贝晟延
	客户经理
	15676427374
	贺州市昭平县昭平镇东宁中路19号


2.广西北部湾银行

	广西北部湾银行贺州分行 总协调人：杨政  职务：普惠金融部总经理  手机号码：18978413000

	序号
	金融机构
	联系人
	职务
	手机号码
	银行地址

	1
	广西北部湾银行贺州分行
	黄剑锐
	个人金融部副经理
	15507848190
	贺州市八步区太白西路153号8号楼

	2
	广西北部湾银行贺州市平桂支行
	刘  乐
	公司客户经理
	13036871008
	贺州市平桂区平桂大道4号3号楼103号商铺

	3
	广西北部湾银行钟山支行
	唐振豪
	公司客户经理
	18878480702
	贺州市钟山县广场西路南侧悦城壹号院B区1#楼B09-13号商铺

	4
	广西北部湾银行富川支行
	秦明龙
	业务发展部经理
	17776119667
	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路121号

	5
	广西北部湾银行昭平支行
	邱俊豪
	综合客户经理
	18107842696
	贺州市昭平县昭平镇河西东路（江湾一号）101-103铺面


3.广西贺州桂东农村合作银行

	广西贺州桂东农村合作银行 总协调人：卢士强  职务：授信审批部总经理  手机号码：18077409115

	序号
	金融机构
	联系人
	职务
	手机号码
	银行地址

	1
	广西贺州桂东农村合作银行
	黄  腾
	授信审批部审查员
	15078333887
	贺州市八步区建设东路6号

	2
	广西贺州桂东农村合作银行营业部
	刘  瑜
	营业部副总经理
	18007843000
	贺州市八步区建设东路6号

	3
	广西贺州桂东农村合作银行八步支行
	谢地恩
	信贷副行长
	18007840168
	贺州市八步区八达西路652-1号

	4
	广西贺州桂东农村合作银行平桂支行
	古  睿
	信贷副行长
	18007840375
	贺州市平桂区平桂大道财政局一楼


第六章  评标方法和评定标准
评标方法和评定标准

一、评标原则

（一）评标委员会构成：本采购项目的评标委员会由采购人评审代表及随机抽取的评审专家共5人以上的单数组成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。（评标委员会共 5 人，其中采购人评审代表  1人，评审专家 4 人。）

（二）评标依据：评标委员会将以招标文件、投标文件为评标依据。

（三）评标阶段：第一阶段为资格性审查；第二阶段为符合性审查；第三阶段为详细评审。资格性、符合性审查的合格投标人不足3家时，不得进入下一步评审。

第一阶段资格性审查：采购人代表依法对投标人的资格性进行审查。投标人未通过资格性审查的，不得进入符合性审查。

第二阶段符合性审查：评标委员会依法对投标文件的符合性进行审查，投标文件未通过符合性审查的，不得进行详细评审。

第三阶段详细评审：评标委员会按照评标方法依法对投标文件进行详细评审，详细评审为综合评分法。

（四）评标方式：本项目采用远程异地评审，以不公开方式进行。

二、评标办法

（一）资格性审查

1.资格性审查按第二章《投标人须知》第13.2条、第20条规定及第五章《投标文件》资格文件相关内容进行审查。

2.通过资格性审查的投标人方可进入符合性审查。

（二）符合性审查
1.符合性审查按第二章《投标人须知》第13.3条、第18、19、20条规定及第五章《投标文件》商务和技术文件相关内容进行审查。

2.通过符合性审查的投标人方可进入详细评审。

（三）详细评审

详细评审采用百分制综合评分法。计分办法（按四舍五入取至百分位）：

	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分

（满分10分）
	投标报价分（10分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及 《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）

的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其投标价格给予10%的扣除。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该投标人的投标报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1－6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为  10  分。

（7）价格分计算公式：        

价格分=(评标基准价／评标报价)× 10 分

	2
	技术分（满分74分）
	技术参数响应

（10 分）
	投标人对第三章“采购需求和说明”中的技术参数进行逐一响应，提供技术参数偏离表响应。其中每有一项未响应或负偏离的扣1分，满分10分，扣完为止。

	
	
	关键功能点演示（30分）
	为深入贯彻落实国家“互联网+医疗健康”发展战略，推动医院信息化建设从“数字化”向“数智化”转型，立足医院诊疗服务、流程管理等核心需求，以人工智能（AI）技术为核心驱动力，全面整合医疗数据资源、优化服务流程、提升管理效能、强化临床支撑，联动院内各类相关系统，投标人应严格对照演示要求，逐项展示重点模块界面及业务操作流程，确保演示内容的可操作性与真实性，满足以下具体要求，演示时长控制在30分钟以内。

（1）演示患者端通过语音/文字与AI进行多轮问诊交互，AI自动生成结构化预问诊报告，并推荐对应挂号科室及医生；从预问诊界面跳转至预约挂号，挂号成功后手机短信通知患者，患者点击短信链接地址查看网页版的就诊注意事项。

（2）演示在医生工作站界面接诊（1）流程中的患者，在AI对话框中打开该预问诊卡片，展示预问诊记录，修改诊疗计划后操作审核。在AI对话框内展示系统自动生成的病历、推荐诊断、推荐检验或检查、推荐用药。

（3）演示上述（2）中推荐诊断内容：ICD-10标准诊断及编码、命中概率、相似病例参考，一键将推荐诊断插入同一界面内展示的病历。一键引用并开立推荐的检验或检查，于同一界面内展示所开立的检验或检查医嘱内容。

（4）演示上述（2）所推荐的药品是否有库存、用法用量及注意事项，一键引用并开立推荐的药品，于同一界面内展示所开立的药品及用法用量信息。

（5）演示在门诊医生站界面内操作诊间加号后接诊患者，折叠隐藏候诊列表区域；下达主诊断，其他诊断；通过拖动将其他诊断调整为主诊断；展示医嘱开具方式1:在同一个医嘱检索框检索并开具检验，检查、西药医嘱，集中展示所开具的医嘱；展示医嘱开具方式2:进入西药/中成药分类开具西药及中成药医嘱。

（6）演示在移动端查看费用清单，展示患者就诊路径指引，包括预约挂号、候诊、缴费、取药、检验、检查各节点详情信息

（7）演示在医生站界面“一键预约”检查，展示待预约项目列表，调增列表“检查项目”信息列（字段）至列表第一列。设置短信推送，设置检查时间，检查地点，备注信息后，展示该短信。演示患者端医技预约功能。

（8）演示业务逻辑规则的灵活定义。配置“糖化血红蛋白”开单的前置规则判断条件：确诊/疑似糖尿病。验证规则启用前后，系统对开单发送的阻断与放行控制效果。

（9）演示对吗啡审批流程的自定义扩展，在流程引擎中拖选配置新的审核节点，可按人员/科室/角色进行配置，保存发布后，在审核中心可查看审批流程中新增节点的展示，并支持APP移动端审核操作。

（10）演示在门诊/住院医生站等临床界面统一调用可视化全息360视图，支持临床查看患者慢病健康服务相关详细数据，包括健康随访、血压、血糖、血脂等记录，异常指标显示红色箭头，直观呈现患者各项健康指标的变化趋势，便于医护人员快速判断病情波动。

（11）演示进入护士站界面：将待入科患者拖拽至空床位，完成入科分配；点击待入科患者，触发入科操作流程，打开入科表单。

（12）演示进入护士站界面：展示昨日、今日、明日手术患者。关闭参数：展示手术患者，展示关闭后的列表信息隐藏效果。

（13）演示进入护士站界面：住院总览页面展示“病床总览、会诊患者、转科患者、转区患者、预出院患者、出院患者”分类页签，每类页签上显示对应类别患者数量。

（14）演示进入护士站界面：选中入科患者，操作变动记录，可打开记录列表，查看“住院信息和患者标识”的更改记录。其中，住院信息变动记录展示“变动内容、操作人、操作时间、操作行为”；患者标识变更记录可“勾选全选、当前患者标识、已删除患者标识”进行筛选，列表登记内容包含“标识ID、标识名称、标识字、当前状态、创建来源、创建时间、创建人、取消来源、取消时间、取消人、触发原因”。

（15）演示进入护士站界面：选中入科患者，操作流程管理，打开入科流程页面。展示当前患者入院流程节点，包括“入科分床、生命体征、护理评估、护理计划、入院告知、健康宣教、医嘱执行、护理报告单、护理记录、转科、病区交接班、出院”；依次业务操作，每完成一个业务，展示点亮对应节点，逐一完成全部节点点亮。

每条2分，不演示或演示不满足，不得分。
说明：1.演示顺序：演示顺序由评标委员会采取随机抽取方式确定的顺序安排进行演示；2.演示地址：线上演示，线上演示采用广西政采云系统；3.演示方式：所有要求演示的内容均进行真实软件，不接受预先录制视频、录屏的方式。投标人需打开软件按评标委员会要求进行实时技术参数功能演示，每个投标人的演示机会仅有一次(具体以现场评审委员会评审情况而定)。线上演示相关设备由投标人自行准备；4.演示程序：评标委员会根据评审情况从通过资格性审查的投标人中邀请投标人进行演示。

	
	
	团队服务能力分（满分16分）
	项目经理（满分5分）：

①具备通信工程或计算机相关专业工程师职称的，得1分；具备通信工程或计算机相关专业高级工程师职称的，得3分；

②具备信息系统项目管理师（高级）的，得2分。

技术负责人（满分4分）：

①具备计算机类相关专业工程师职称的，得1分；具备计算机类相关专业高级工程师职称的，得2分；

②具备信息系统项目管理师或高级系统架构设计师或高级系统分析师的，得2分。

3、拟投入其他人员（除项目经理、技术负责人）（满分7分）：

（1）拟投入其他项目实施人员不少于15人，得3分；拟投入其他项目实施人员8-14人，得1.5分。（满分3分）
（2）拟投入其他人员具备有效的注册信息安全工程师（CISP）证书的，每人得1分。（满分2分）

（3）拟投入其他人员具备通信工程或计算机相关专业工程师职称的，每人得0.5分；具备通信工程或计算机相关专业高级工程师的，每人得1分。（满分2分）

注：①附拟投入人员的职称证书复印件，并提供投标截止之日前半年内任意一个月投标单位为以上人员依法缴纳社保的有效证明材料复印件。

②以上表述“不少于”含本数。

	
	
	项目实施方案（9分）
	（1）提供项目实施方案满足项目要求，具有项目实施组织机构，具有项目实施方法，具有人员投入计划与进度计划、供货安排等，但方案较差、无针对性、不完整、不够合理，在项目所在地或项目所在地市配备实施人员，有人员安排和管理组织方案的得3分。

（2）提供项目实施方案满足项目要求，具有项目实施组织机构，具有项目实施方法，具有人员投入计划与进度计划、供货安排，实施方案描述较详细、完整，可操作性较强，人员配置完善，有实施组织机构，具有项目实施管理计划、安全及质量保证措施和合理应急处置措施，总体实施方案基本满足项目建设需求的得6分。

（3）提供项目实施方案满足项目要求，具有项目实施组织机构，具有项目实施方法，具有人员投入计划与进度计划、供货安排，实施方案详细、完整、可操作性强，人员配置完善合理，具有实施组织机构，具有项目实施管理计划、安全及质量保证措施和合理应急处置措施，总体实施方案完全满足项目建设需求，投标人在项目所在地或项目所在地市配备实施人员，在满足第二档的前提下，有具体的人员安排和管理组织方案及项目文档管理方案的得9分。

	
	
	服务技术方案（6 分）
	（1）对项目背景、建设目标、需求分析、建设内容等有简单描述，对现有基础、存在问题，并提出可行的架构设计思路的得2分；

（2）对项目背景、建设目标、需求分析、建设内容等有较详细描述，基本把握本项目的技术路线诉求，提供具体的技术路线方案，并给出针对本项目的总体设计方案和总体架构以及详细的建设方案，与项目需求的有一定的吻合度的得4分；

（3）对项目背景、建设目标、需求分析、建设内容等有深刻理解并有详细描述，技术方案论述准确，系统功能配置齐全，系统设计能紧密结合项目要求，详细阐述系统的业务架构、技术架构、部署结构，与项目需求的高度吻合。在此基础上结合采购人的实际情况和需求，对采购人实际情况和未来发展有针对性的设计及合理化建议的得6分。

注：未提供或不符合最低入档条件的按不入档计0分处理。。

	
	
	培训方案

（3 分）
	投标人应提供全面的培训计划，使采购人达到能够熟悉系统、独立进行管理、常见故障处理、日常测试维护等工作，投标人应针对本项目提供详细、全面、可操作性强的培训方案(包含但不限于培训内容、教材、课程安排、培训讲师及相关描述等内容）。根据所提供的培训方案质量进行综合评审：

（1）培训方案不能完全满足采购需求，人员配备及培训计划合理性一般，可操作性一般，对招标文件的响应程度一般的得1分；

（2）培训方案一般，基本满足采购需求，人员配备及培训计划比较合理，可操作性比较强，对招标文件的响应程度比较高的得2分；

（3）培训方案得当，能充分满足采购需求，人员配备及培训计划合理，可操作性强，对招标文件的响应程度高的得3分。
注：未提供或不符合最低入档条件的按不入档计0分处理。

	3
	商务分（满分16分）
	企业业绩

（6分）
	投标人提供近三年（自2023年6月1日以来，以合同签订时间为准）已完成的类似成功案例，每项得2分，最高6分。

（需提供中标/成交通知书或合同复印件并加盖投标人公章，否则不予计分）

	
	
	售后服务

（10分）
	评委根据投标人提供的售后服务方案，包括项目管理组织机构（服务人员配置及联系方式）、服务流程、定期巡检方案、故障处理方案（响应时间、修复时间等）等内容综合评价。

（1）售后服务方案完整，项目售后服务计划可行，项目管理组织机构及人员职能基本满足要求，服务承诺包括售后服务支持、服务流程、定期巡检方案、故障处理方案等方面内容，方案总体描述、可操作性、完整性基本能够满足项目要求的得3分。

（2）售后服务方案完整清晰，项目售后计划完整可行，项目管理组织机构及人员职能清晰可控，服务承诺包括售后服务支持、服务流程、定期巡检方案、故障处理方案等内容，表述较详细，可操作性、完整性较强的得6分。

（3）售后服务方案完整清晰，售后服务流程详细，时间计划安排科学合理；售后服务机构人员配置科学合理；投标人拥有完善的服务支撑体系，通过在服务响应和处理故障的流程上，进行在线跟踪服务处理进度、服务结束后在线评价等有着全流程的服务平台支撑，保障招标人的合法权益和需求。服务承诺包括售后服务支持在采购单位设服务专员，设有服务站，提供服务流程、定期巡检方案、故障处理方案等内容，表述清晰详细，方案可操作性、完整性强的得10分。

	总得分＝1+2+3

备注：以上各项均由评委独立评定，各评委评定出分数后进行平均，计算出各投标人的得分。


三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐不多于三名中标候选供应商（总得分相同时，以投标报价分由高到低顺序排列；总得分相同且投标报价分相同的，按服务方案分由高到低顺序排列）。本项目采购人授权评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
签　章　页

采购单位：富川瑶族自治县人民医院
招标代理机构：广西云泽项目管理有限公司

日　期：2026年6月  日
贺州市公共资源交易中心编制

广西云泽项目管理有限公司


