云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

项目名称：广西教育数据中心和广西教育骨干网硬件维保服务项目

项目编号：GXZC2026-G3-002646-YZLZ

采 购 人：广西壮族自治区教育技术和信息化中心

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

（YZLNN2026-G3-701-GXZC）

2026年8月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	37

第四章  评标方法及评标标准	60

第五章  拟签订的合同文本	71

第六章　投标文件格式	79

第一章 招标公告

项目概况

广西教育数据中心和广西教育骨干网硬件维保服务招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年9月21日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G3-002646-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2026]17172号

项目名称：广西教育数据中心和广西教育骨干网硬件维保服务项目

预算金额：111.7万元/年，三年共计335.1万元

最高限价：111.7万元/年，三年共计335.1万元

采购需求：

| 单分标：预算金额：111.7万元/年，三年共计335.1万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 广西教育数据中心和广西教育骨干网硬件维保服务 | 1项 | 一、项目要求 根据实际要求，硬件维保服务涵盖广西教育数据中心和广西教育骨干网机房网络设备（包含办公楼有线和无线网络设备）、安全设备、服务器、存储等信息系统基础硬件设施，以及配电系统、UPS系统（包含主机及蓄电池组）、防雷系统、精密空调及新风系统、冷通道系统、气体消防系统、动力环境监控系统、柴油发电机系统、视频监控系统、应急广播系统等动力环境基础环境设施日常运行维护。设备清单（详见本章附件1《硬件设备清单》） ▲1.维保总体要求 （1）中标供应商需提供全程上门维保服务，针对设备清单内设备出现的常规故障，负责故障排查、检修及对应常规配件的更换与维修工作。硬盘的更换或维修，均不得将旧硬盘带离广西教育数据中心。需授权才能使用的设备，应确保不影响采购人继续使用。涉及安全设备的规则库（或特征库或病毒库），应在过期前完成更新。相关费用包含在投标报价中，采购人不额外支付费用。 ……具体见公告附件。 |

合同履行期限：服务期为3年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年 8 月 28 日至2026年 9 月 4 日，每天0:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年 9 月 21 日9时30分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

4.现场考察

（1）为保障供应链安全，本项目涉及的设备型号清单及整体设备使用运行现状及各类设备故障问题、待维修内容等详细信息不予公开。所有故障点位、故障类型、故障数量、维修处置需求，均由投标人在现场踏勘环节自行实地逐一核实确认。以充分了解项目现有设备型号、设备实际运行状态、更换处置、待维修内容、运维服务相关实际边界与工作量，未到场踏勘即视同已完全知悉项目所有现场情况，后续履约相关风险由投标人自行承担。

（2）集中现场考察时间：2026年9月7日下午4时集中，逾期不候。

（3）联系人：闭韦杰，电话：0771-5815290 。

（4）集中地点：广西南宁市青秀区植物路50-1号广西教育数据中心。

（5）现场考察携带的资料：投标人需提供保密承诺函（格式详见本章附件3）并加盖公司公章、成功获取采购文件的广西政府采购云平台的回执。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区教育技术和信息化中心

地址：广西南宁市青秀区竹溪路69号

联系方式：闭韦杰，0771-5815290

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：陈柠、黎翠莹、秦晓玲、韦顺，0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：陈柠、黎翠莹、秦晓玲、韦顺

电话：0771-2618118、2611889、2611898

第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

本招标文件（以下或简称为“采购文件”）所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

本项目“技术要求及需求”及“商务要求”凡标注“▲”的条款或要求，投标人不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；其他标注“▲”的事项或说明，投标人投标文件不符合要求的即作无效处理。

3.投标人必须自行为其投标产品或技术服务侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

5.本项目采购需求表中，若有要求提供的证明文件材料或承诺书的，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，同时注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

单分标   采购预算： 335.1万元

| 一、项目服务需求及要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 所属行业 | 技术要求及需求 |
| 1 | 广西教育数据中心和广西教育骨干网硬件维保服务 | 1项 | 其他未列明行业 | 一、项目要求 根据实际要求，硬件维保服务涵盖广西教育数据中心和广西教育骨干网机房网络设备（包含办公楼有线和无线网络设备）、安全设备、服务器、存储等信息系统基础硬件设施，以及配电系统、UPS系统（包含主机及蓄电池组）、防雷系统、精密空调及新风系统、冷通道系统、气体消防系统、动力环境监控系统、柴油发电机系统、视频监控系统、应急广播系统等动力环境基础环境设施日常运行维护。设备清单（详见本章附件1《硬件设备清单》） ▲1.维保总体要求 （1）中标供应商需提供全程上门维保服务，针对设备清单内设备出现的常规故障，负责故障排查、检修及对应常规配件的更换与维修工作。硬盘的更换或维修，均不得将旧硬盘带离广西教育数据中心。需授权才能使用的设备，应确保不影响采购人继续使用。涉及安全设备的规则库（或特征库或病毒库），应在过期前完成更新。相关费用包含在投标报价中，采购人不额外支付费用。 （2）当发生维保设备配件故障情况下，需要更换和维修的，要求在5个工作日内完成相关更换或维修的协调，并跟踪配件更换及硬件修复的进度，直至故障修复。如无法配件维修或更换故障件仍无法修复整机至可用状态的，须提供具备同等或优于原设备性能、功能的替代设备供采购人使用至问题设备修复并满足正常使用，保障采购人日常工作的正常运行。 ①服务期内启用备用设备替代故障设备运行的，须待故障设备完全修复、恢复正常使用状态后，方可取回备用设备，全程保障采购人设备使用稳定性；服务期内启用备用设备替代故障设备运行，服务期结束后，仍须完成故障设备的完全修复、恢复正常使用状态后，才可取回备用设备。 ②若问题设备确实无法修复或达到报废条件，切实需要更换设备的，中标供应商须提供相关说明及必要的举证材料报采购人，经采购人确认后对相关设备进行更换。 （3）服务期内，每年提供四次数据中心机房环境（地面、墙体、吊顶等）清洁服务，其中不少于一次全面清洁服务（包括：服务器、网络设备、机柜、地板通风管道等的除尘清理服务）。机房服务范围包括：数据中心一楼、二楼及五楼机房。 （4）服务期内，包含采购人新购设备的硬件巡检服务。 （5）协助采购人梳理信息设备硬件资产信息，维护、管理资产信息，统计相关数据，形成信息设备硬件资产清单。 （6）服务期内，中标供应商须负责采购人单位中零星耗材（包括但不限于线材、地板、辅材等）的损耗及更换，年损耗量不超过10万元/年（不含前述配件及硬件），费用包含在投标报价中，采购人不额外支付任何费用。 零星耗材采购及更换前，中标供应商针对需要更换的耗材须向采购人提供更换申报，包括更换原因及说明、同类耗材品牌产品的比价材料（实体市场价、电商平台价等），经采购人审核同意后方可实施相关更换工作。 （7）巡检服务：至少1周3次现场巡检，工作日的每周周一、周三、周五安排现场巡检（法定节假日除外），每周需填写并记录《信息设备硬件巡检工作记录表》，并每季度提交采购人存档。 （8）培训服务：服务期内，为更好的保证数据中心机房的硬件设备运行稳定，中标供应商每年需安排1次专业技术人员提供现场培训，培训内容包含本次项目涉及的硬件设备的日常运维事项、常见故障处理解决方案。 （9）运维服务工作要求：本项目所有设备运维工作包含数据中心机房所有硬件设备的日常维护、实时监测、定期巡检、设备非应用层故障处置四大基础工作，所有运维操作需如实记录《巡检及维保故障处理台账》，并每季度提交采购人存档。 （10）运维文档提交频次要求：每季度提交《信息设备硬件巡检工作记录表》《巡检及维保故障处理台账》；每半年度提交《半年度运维巡检服务报告》；每年度结束后，提交完整《年度运维巡检服务报告》。 ▲2.数据中心机房硬件设备分类维保要求 2.1网络设备维保服务 （1）日常维护：网络设备表面清洁；网络设备运行状态巡查；线路连接状态巡查；故障设备维修及更换故障配件；设备标签制作、更换、粘贴检查等；线路标签制作、更换、粘贴检查、线路整理等。 （2）实时监控：设备供电状态监控；设备状态灯监控；设备风扇状态监控等。 （3）设备非应用层故障处理：设备故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果。 （4）定期巡检。 2.2安全设备维保服务 （1）日常维护：安全设备表面清洁；安全设备运行状态巡查；线路连接状态巡查；故障设备维修及更换故障配件；设备标签制作、更换、粘贴检查等；线路标签制作、更换、粘贴检查、线路整理等。 （2）实时监控：设备供电状态监控；设备状态灯监控；设备风扇状态监控。 （3）设备非应用层故障处理：设备故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果。 （4）定期巡检。 （5）签订合同之日起60个工作日内，中标供应商须采购配置2台下一代防火墙设备，用于专项替换项目现有数据库区有故障隐患的防火墙设备，全面替换更换故障设备，解决现有设备故障隐患。所采购的防火墙设备性能、参数、功能须同等或优于现有业务运行需求，兼容现有网络架构，保障单位网络边界安全防护体系稳定、可靠运行，设备采购及替换安装工作须保质保量完成，确保替换后网络安全防护功能正常、业务运行无中断。设备性能参数详见本章附件2《防火墙技术参数》。 2.3服务器维保服务 （1）日常维护：服务器表面清洁；设备运行状态巡查；线路连接状态巡查；故障设备维修及更换故障配件；服务器微码升级；设备标签制作、更换、粘贴检查等；线路标签制作、更换、粘贴检查、线路整理等。 （2）设备巡检：设备可用性检查。 （3）故障处理：故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果。 （4）日常监测：设备状态灯检查；设备连接线检查；设备电源状态检查；设备风扇状态检查；设备硬件检测；服务器连通性状况检测。 2.4存储系统设备维保服务 （1）日常维护：存储设备表面清洁；设备告警检查；存储介质可用性检查；存储设备线路整理；设备维修及更换损坏配件（不包含硬盘、电源模块、IO模块、内存条、存储柜内交换机、存储柜内网桥）。 （2）定期巡检：设备可用性检查。 （3）设备非应用层故障处理：故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果。 （4）日常监测：存储设备状态灯检查；存储设备连通状态检查；存储阵列状态；主机通道状态；电源模块状态。 （5）性能优化：评估存储设备运行状况，提出预防故障的方法和指导。 2.5配电系统维保服务 包括数据中心配电设备（配电柜、配电箱及所含开关等配件）、强电及弱电电缆、线缆连接头紧固件、各楼层弱电井各楼层弱电井等。 （1）日常维护：配电柜表面清洁；设备告警检查；设备维修及更换损坏配件。 （2）定期巡检：设备可用性检查；性能检查。 （3）故障处理：故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果。 2.6 UPS系统维保服务 签订合同之日起60个工作日内,不影响业务的情况下更换现有UPS系统的其中一组蓄电池，共计288节；或更换具备同等或优于原设备性能、功能的替代设备。更换费用包含在项目整体费用内。更换过程及完成后均不能影响机房正常供电。更换完成后5个工作日内，需提供《UPS蓄电池更换竣工报告》。 （1）日常维护：UPS主机表面清洁；设备告警检查；设备维修及更换故障配件（包含蓄电池组）；固件升级。 （2）定期巡检：设备可用性检查；性能检查；蓄电池健康检查。 （3）故障处理：故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果。 （4）蓄电池维护：每年5月份、10月份在确保业务系统不受影响的情况下，开展一次蓄电池深度放电测试（放电至50%容量后充电）；维护测试完成后5个工作日内需提供《蓄电池维护记录报告》。 （5）更换标准：本项目运维服务周期内，每节蓄电池容量衰减至标称值80%以下的，需10个工作日内完成更换。 2.7防雷系统维保服务 包含防雷模块及配件。 （1）日常维护：设备表面清洁；设备告警检查；设备维修及更换损坏配件；固件升级。 （2）定期巡检：设备可用性检查；性能检查；机房接地系统检查。 （3）故障处理：故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果。 2.8精密空调及新风系统维保服务 包含机房精密空调、新风机及配套设备。 （1）日常维护：设备表面清洁，滤网清洁，每年4月份更换一次滤网；设备告警检查；制冷剂检查，如发现制冷剂不足，必须在3个工作日内进行补充；设备维修及更换损坏配件；固件升级。更换滤网、制冷剂补充等完成后5个工作日内需提供《精密空调维护保养记录报告》。 （2）定期巡检：设备可用性检查；性能检查。 （3）故障处理：故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果。 2.9冷通道系统维保服务 包含冷通道、天窗控制系统、机柜及配套设备。 （1）日常维护：设备表面清洁；设备告警检查；设备维修及更换损坏配件；固件升级。 （2）定期巡检：设备可用性检查；性能检查。 （3）故障处理：故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果。 2.10气体消防系统维保服务 包含控制主机、气瓶及配套设备。 （1）日常维护：设备表面清洁；设备告警检查；设备维修及更换故障配件。 （2）定期巡检：设备可用性检查；性能检查。 （3）故障处理：故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果。 （4）消防气体补充：确保气瓶压力指示处于绿色区域。 2.11动力环境监控系统维保服务 包含监控系统主机及系统、视频监控系统、门禁控制系统及配套设备。 （1）日常维护：设备表面清洁；设备告警检查；更换损坏配件；固件升级。 （2）定期巡检：系统可用性检查；设备可用性检查；性能检查。 （3）故障处理：故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果。 2.12柴油发电机系统维保服务 包含柴油发电机、发电机、启动电池、油罐。完成设备日常巡检、年度保养维护（包含更换机油及各类滤芯、设备表面清洁、线缆及标签），柴油补充、对硬件故障进行维修和配件更换。 （1）日常维护：设备定期清洁；设备告警检查；设备维修及更换损坏配件；固件升级。 （2）定期巡检：系统可用性检查；设备可用性检查；性能检查。 （3）设备故障处理：故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果。 （4）柴油补充：服务期内，根据燃油使用情况，如发现某个油罐可用燃油量低于油罐容量的60%，在1个工作日内进行燃油补充，确保可用燃油量不低于油罐容量的95%（共2个油罐，单个油罐容量1000L）。补充完成后需填写做好维护保养记录。 （5）年度维护保养：每年8月最后一周完成一次年度维护保养，包括更换机油及各类滤芯、设备清洁、启动电池检测等。 2.13视频监控系统维保服务 包括监控软件系统、硬盘录像机、硬盘、监控摄像头及配套线缆等。 （1）日常维护：硬盘录像机表面清洁；设备告警检查；设备维修及更换损坏硬盘、监控摄像头等配件；固件升级。 （2）定期巡检：系统可用性检查；设备可用性检查；性能检查。 （3）设备故障处理：故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果。 2.14应急广播系统维保服务 （1）日常维护：设备表面清洁；设备告警检查；更换损坏配件；固件升级。 （2）定期巡检：系统可用性检查；设备可用性检查；性能检查。 （3）设备故障处理：故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果。 2.15数据备份设备维保服务 （1）日常维护：设备表面清洁；设备告警检查；更换损坏配件；固件升级。 （2）定期巡检：系统可用性检查；设备可用性检查。 （3）设备非应用层故障处理：故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果。 2.16其它运维服务（沙盘系统） （1）日常维护：设备表面清洁；设备告警检查；更换损坏配件；固件升级。 （2）定期巡检：系统可用性检查。 （3）系统故障处理：故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果。 2.17 数据中心周边运维服务 负责日常巡检维护机房基础设施，定期检查机房玻璃门及门锁、墙体及隔断结构完好性；检查并保障防静电活动地板平整、稳固、干燥，表面无积水、积尘及各类异物。定期排查机房管道、阀门及接头位置，及时处理隐患，杜绝漏水、渗水现象，定期疏通机房排水管网。常态化检查机房照明灯具，保障室内照明亮度均匀，及时更换故障灯具，确保机房区域无照明暗区、无照明盲区。针对采购人按需提出的临时性、不可预计运维工作，包含通信光纤线缆补充更换，设备迁移调整 （所需配件），机柜标牌制作，防洪防水沙袋，发电机房除湿等，全部常规运维及不可预计增补运维服务（含配套辅材、人工、机具、上门服务、常规小件配件等所有相关费用）实行年度总价封顶包干模式，每年整体维护总费用最高不超过10万元（即前述“零星耗材”）。年度包干限额内所有运维工作及所需常规配件、辅材均由中标供应商无偿提供、全额承担。 二、项目服务人员要求 ▲（一）人员要求 1.运维团队人员。为保障本项目运维服务的稳定性、专业性和连续性，供应商须配置项目经理1名，专职日常运维巡检的驻场人员1名，以及不少于3名运维技术人员共同负责本项目全部运维工作。专职负责项目全生命周期管理、日常运维巡检和基础硬件技术能力支撑。 2.应急保障团队人员。为保障本项目机房基础设施稳定可靠运行、提升应急处置能力，供应商须配置1名具备应急管理能力的专项负责人、不少于3名应急技术人员负责本项目应急保障工作。专职负责项目应急管理、7×24小时突发设备故障应急保障与机房应急事件响应处置。 3.项目服务周期内，中标供应商原则上不得随意更换项目服务人员。确因特殊情况需要调整、更换项目服务人员的，中标供应商必须提前5个工作日内向采购人提交书面人员更换申请，详细说明人员更换的具体理由、新旧人员履历及资质信息，经采购人书面审核同意后方可完成人员调整，未经采购人书面同意不得擅自更换人员。同时，拟调入替代人员的专业技能、从业经验、资质水平、服务能力不得低于被替换人员标准，确保项目运维服务质量不降低。 （二）人员技术要求 拟投入本项目人员需具备计算机相关专业技术资格证书或IT行业相关证书。 ▲三、服务实施要求 1.运维服务与执行标准 （1）项目经理统筹项目全生命周期各项工作，结合本项目机房硬件整体运行环境制定系统化、科学化IT运维服务方案，全面把控项目整体服务质量。 （2）在开展运维工作前，中标供应商必须提交优化后的运维服务方案（须包含投标文件中所承诺的所有人员和人员证书，原件备查），经采购人审批同意后方可执行。 （3）服务期内须严格按照采购人管理要求及行业运维标准开展服务。 2.日常巡检 服务期内每周至少提供3次现场巡检服务，全面保障项目硬件设备安全、稳定、正常运行。 3.故障响应与修复机制 3.1建立7×24小时全天候故障响应机制，收到故障申告后，30分钟内电话响应，完成故障初步判断及指导处置。 3.2服务期内，中标供应商在收到系统故障申告后，必须按要求及时解决。故障级别定义与服务的具体要求如下： （1）紧急事件单（重大设备故障，业务不可用），中标供应商须在10分钟内电话响应，立即启动应急处置预案，增派技术力量专项攻坚，优先保障核心设备、核心业务恢复运行，24小时之内解决问题。 （2）高优先级事件单（设备功能受损或性能严重下降，影响业务），在20分钟内电话响应，36小时之内解决问题。 （3）中优先级事件单（设备异常，暂不影响业务），在30分钟内电话响应，48小时之内解决问题。 （4）低优先级事件单（咨询、非紧急维护等例行事务），在30分钟内电话响应，72小时之内解决问题。 3.3现场支持：驻场人员无法处理的一般性设备故障，能远程指导修复的须即时处置完成；无法远程解决的设备故障，运维技术人员2小时内到达现场开展排查修复。 4.隐患管理与技术支撑 服务期内提供技术支撑，对设备故障、运行异常问题及时响应、快速排查修复，最大限度降低业务影响。针对巡检及日常使用中发现的设备隐患、老化缺陷、配置问题，需及时告知采购人并提供专业整改方案，协助完成优化整改；无法即时修复的问题需做好临时保障措施，全程跟进直至问题闭环。 ▲四、运维服务保障要求 1.应急保障体系 建立7×24小时应急保障技术支撑机制，配置应急管理专项负责人及应急技术人员，应对突发设备故障与机房应急事件，确保快速响应与高效处置。 2.重大活动及节假日重保 在国家和自治区重大活动及重大节假日（如两会、东盟博览会、三月三、国庆节、春节等）重保时期（含非工作日），为采购人重要业务系统提供不少于8小时硬件保障服务，全力确保所有设备零故障、零异常、稳定不间断运行。 3.特殊情况增援 在设备频繁出现故障、设备异常、节假日及重大活动期间等特殊情况，根据采购人要求，中标供应商须增派应急技术人员，提供现场或电话技术支持，及时处理各类突发设备异常及故障问题。 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  | 自中标通知书发出之日起25日内与采购人完成合同签订。 |  |  |
| 服务时间及地点 |  | 1.服务期：合同签订生效之日起3年内。 2.项目实施要求： （1）前置检验要求：为检验中标供应商是否具备开展服务的能力，避免中标后长时间无法履行维保服务，中标供应商必须在合同签订生效之日起15个工作日内，提供第一次存储维保服务巡检（并出具巡检报告），提供结构化存储系统动态密码及维护工具访问并巡检存储，以实际成果检验中标供应商的履约技术能力。如中标供应商无法按时完成前置检验或前置检验工作未通过采购人验收，按违约处理，采购人有权终止合同，履约保证金作为违约金不予退还中标供应商。 （2）初步验收通过后，此后按合同要求实施服务工作。 3.服务地点：广西南宁青秀区植物路50-1号广西教育数据中心。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1.中标供应商完成前置检验后，采购人7个工作日内组织项目初步验收，项目初步验收通过后，中标供应商可提交请款申请；采购人收到合规请款资料及等额有效增值税发票后10个工作日内，支付60万元合同金额作为首付款，其余款项按阶段分期支付（合同结算时，无法整除的，按四舍五入精确到小数点后两位数计算）： （1）第一阶段（合同签订生效之日至2027年5月底），2027年6月初进行阶段性验收，采购人根据验收结果及“运维服务考核办法”支付该阶段服务合同款至合同总金额的25%； （2）第二阶段（2027年6月初至2027年11月底），2027年12月初进行阶段性验收，采购人根据验收结果及“运维服务考核办法”支付该阶段服务合同款至合同总金额的45%； （3）第三阶段（2027年12月初至2028年5月底），2028年6月初进行阶段性验收，采购人根据验收结果及“运维服务考核办法”支付该阶段服务合同款至合同总金额的60%； （4）第四阶段（2028年6月初至2028年11月底），2028年12月初进行阶段性验收，采购人根据验收结果及“运维服务考核办法”支付该阶段服务合同款至合同总金额的75%； （5）第五阶段（2028年12月初至服务期结束之日），服务期结束之后20个工作日内进行验收，采购人根据验收结果及“运维服务考核办法”支付至合同总金额的100%。 2.每次付款前，中标供应商需提供请款材料：①正式请款函；②对应付款金额有效增值税发票；③阶段验收报告/最终验收报告；④当期项目服务质量考核表；采购人收到完整请款材料后10个工作日内支付合同款。 3.中标供应商必须提供真实、有效的正式发票。一旦发现中标供应商提供虚假发票，采购人有权要求中标供应商补开合法发票或终止合同，中标供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标供应商承担。 4.若因采购人财政拨款问题导致付款迟延的，采购人不承担延迟付款责任。 |  |  |
| 报价要求 |  | 1.投标报价为人民币含税价，包含本项目服务实施过程中所有工作的一切费用，合同履行过程中采购人不再另行支付额外费用。包括但不限于： （1）服务的费用，包括服务人员的薪资（工资、五险一金、奖金、加班费等）、技术支持、培训、运维服务（含防火墙购置及其他硬件维保所产生的维修费用）、驻场服务等； （2）必要的代理服务费、保险费用和各项税金； （3）服务时所需的备品和备件的费用； （4）根据合同规定，履行合同可能产生的其他费用。 2.投标人应确保提供的服务或与服务配套的货物免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等的起诉，采购人不承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.中标供应商及其相关人员必须严格遵守保密规定，所有涉及敏感信息的人员必须签订保密协议和安全责任书，未经采购人同意，不得向外泄露任何相关资料、文档和数据。如发生泄露事件，采购人有权终止合同，中标供应商必须承担全部责任，并协助消除因该事件所带来的一切影响。 2.中标供应商必须严格遵守运维管理规范、安全规范以及其他相关管理规定，以保障系统的规范管理和安全运行。 3.在进行重要操作前，中标供应商须向采购人提交详细的技术方案进行报批，获批后方可执行。 4.服务变更 4.1由于法律法规等因素发生变化而导致的需求变更，中标供应商理应无条件接受，确实无法实现的应向采购人提供书面说明。 4.2如有硬件新增的，相关维保服务可在双方协商一致的前提下调整。 |  |  |
| 保密责任及要求 |  | 1.中标供应商应对服务人员进行相关安全保密要求培训，以确保服务人员了解并遵守安全、保密相关规定。 2.中标供应商在项目运维服务过程中，必须对本项目所有项目信息以及接触到的材料予以保密，未经采购人书面许可，中标供应商不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容；对本项目涉及的软硬件资料、网络拓扑、账号、密码等负有安全保密责任，并需承担因未尽安全保密责任而引起的损失。在运维过程中，所用软件、数据库、数据与程序接口等统一由采购人负责管理并授权中标供应商使用，中标供应商不得在任何环节擅自修改或额外设置用户和密码。需做好相关信息的安全保密工作。 3.中标供应商应遵守采购人信息安全管理规定，对非权限范围内设备不允许操作。非权限范围内信息不允许访问。未经允许，不可随意在工作环境内拍照、录音、录像等。 4.在本合同期内及合同终止后，未征得采购人同意，中标供应商不得泄露与本项目有关的资料。因保密不慎或有意泄露所造成的损失和后果，按《中华人民共和国保守国家秘密法》或相关规定予以处罚。 5.本项目所生成、取得或交换而来的数据归采购人所有，未经采购人书面同意，中标供应商不得擅自对数据进行存储、提取、分析、截留、阻断、加密等行为，中标供应商亦无权对第三方泄露本项目产生的任何数据信息内容。 6.供应商必须承诺自行实施、维护本项目，不得转让或转包。 7.在维护过程中，若由于中标供应商自身技术不足或违规操作等原因造成的数据丢失、设备损坏等，须承担相应的责任。 |  |  |
| 验收标准及事项 |  | 1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的费用均由中标供应商承担（验收专家费除外），供应商在投标报价时应考虑相关费用。 2.在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 3.验收依据：按合同【含本采购文件采购需求、中标供应商投标文件承诺、技术协议以及运维过程中经双方同意增加的文件（如补充协议、变更协议）等】要求及国家标准（如有）。 4.如中标供应商未按采购文件或投标文件承诺提供服务工作的按违约处理，如提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任及损失由中标供应商自行承担。 5.验收结论的判定： （1）验收结果分为：验收合格、需要复议和验收不合格三种。符合合同要求，视为验收合格；由于提供材料不详难以判断，或目标任务完成不足80%而又难以确定其原因等导致验收结论争议较大的，视为需要复议；项目凡具有下列情况之一的，按验收不合格处理： ①未按项目合同要求达到所预定的技术指标的； ②所提供材料不齐全或不真实的； ③项目的内容、执行等已进行了较大调整，但未曾得到相关单位认可的； ④实施过程中出现重大问题，尚未解决和作出说明，或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的； ⑤违反法律、法规的其他行为。 （2）验收结论确认和处理 由采购单位根据验收报告（验收书）和相关资料得出结论，并进行确认。 （3）项目验收结论的处理 ①验收结论为验收合格的，全部验收材料统一装订成册并连同相应的电子文档按政府采购履约验收及采购单位规章制度的相关规定进行备案。 ②验收结论需要复议的，按政府采购履约验收相关规定执行。 ③验收结论为验收不合格的，采购单位以书面形式通知项目中标供应商限期整改，中标供应商整改后可重新申请验收。 6.验收不通过的，根据采购人意见限期进行整改。 7.本项目合同条款有其他要求，同时遵照执行。 8.验收时间节点要求 8.1初步验收：中标供应商完成项目前置检验后即满足初步验收条件，由中标供应商向采购人提交初步验收申请。 8.2 阶段验收：本项目服务周期3年，除去首期初步验收对应首期付款外，剩余服务周期内，按前述要求开展阶段验收；每次阶段验收前，中标供应商主动向采购人提交阶段验收申请。 8.3 最终验收：三年整体服务期限完全届满后，中标供应商向采购人提交最终验收申请，组织项目整体最终验收。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：按中标总金额的5%收取（中标供应商为中小企业的则按中标金额的2%收取），于中标通知书发出之日起30日内（最迟不得晚于合同签订生效后5个工作日内）提交至采购人指定账户。 2.合同履行过程中，因中标供应商原因导致履约保证金被扣除的，履约保证金被扣后，中标供应商应于10个工作日内补齐被扣金额，否则采购人有权从未支付的合同款中扣除相应金额。 3.履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 4.履约保证金退付方式、时间及条件：合同期满后，由中标供应商向采购人提出申请，采购人在收到申请材料后对相关违约情况进行核对，如有违约或赔偿的，涉及违约的违约金和损失赔偿从履约保证金中扣减后，剩余部分，采购人5个工作日内转账退还（无息）。如有不足部分，采购人有权从未支付的服务款中扣除。 5.履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区教育技术和信息化中心 开户银行：工行南宁市南湖支行 银行账号：2102110009300335214 |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 见本采购文件第四章“评标方法及评标标准”。 |  |  |
| 质量管理体系要求 |  | 如有，请于投标文件中自行提供。 |  |  |
| 业绩要求 |  | 如有，请于投标文件中自行提供。 |  |  |
| （二）验收事项说明 |  |  |  |  |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。 3.服务过程中，涉及实行强制标准认证制度、经营许可证制度、注册证制度、营运/经营许可等，中标人均应提供相关有效的证书复印件。 4.验收过程中，若出现需要第三方机构介入验收的，所产生的费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。 |  |  |  |  |
| （三）进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |
| 本项目为服务类项目，无进口产品和核心产品要求。 |  |  |  |  |
| （四）其他商务要求 |  |  |  |  |
| 1.投标人可根据自身优势在响应本采购文件要求的基础上，结合本招标文件第四章“评标方法及评标标准”提供运维服务方案、项目实施方案、应急保障方案、运维培训方案、服务团队（运维团队人员、应急保障团队）等（格式自拟）。 2.投标人根据项目服务需求投入与项目相适应的服务人员团队（附人员名单），并附社保缴纳证明或劳动合同或投标人为其发放工资的银行流水证明或投标人代缴其个人所得税证明复印件。 3.如有，请于投标文件中提供包含但不限于信誉、业绩、认证、奖项等能力证明。 4.项目服务方案由供应商根据自身能力提供方案及承诺，对于以虚假承诺谋取中标的供应商将自行承担后果，其违法行为将报监督管理部门处理。 |  |  |  |  |
| （五）其他说明 |  |  |  |  |
| ▲1.本项目设置最高限价：111.7万元/年，三年共计335.1万元，评审时以最高限价为依据，投标人投标报价超最高限价的作无效投标处理。 ▲2.投标人就本项目服务需求中全部内容作完整唯一报价，拆分服务内容投标或仅对部分内容投标报价的将导致投标无效。 3.若中标供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定的，履约保证金将按2%收取。 4.现场考察 （1）为保障供应链安全，本项目涉及的设备型号清单及整体设备使用运行现状及各类设备故障问题、待维修内容等详细信息不予公开。所有故障点位、故障类型、故障数量、维修处置需求，均由投标人在现场踏勘环节自行实地逐一核实确认。以充分了解项目现有设备型号、设备实际运行状态、更换处置、待维修内容、运维服务相关实际边界与工作量，未到场踏勘即视同已完全知悉项目所有现场情况，后续履约相关风险由投标人自行承担。 （2）集中现场考察时间：2026年9月7日下午4时集中，逾期不候。 （3）联系人：闭韦杰，电话：0771-5815290 。 （4）集中地点：广西南宁市青秀区植物路50-1号广西教育数据中心。 （5）现场考察携带的资料：投标人需提供保密承诺函（格式详见本章附件3）并加盖公司公章、成功获取采购文件的广西政府采购云平台的回执。 |  |  |  |  |

附件1

硬件设备清单

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 采购时间 | 是否有规则库 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 网络设备 | 万兆核心交换机 | 锐捷 | 2 | 台 | 2016年 | 否 | 存在故障隐患 |
|  |  | 万兆接入交换机 | 锐捷 | 8 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 千兆接入交换机 | 锐捷 | 10 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 路由器 | 锐捷 | 4 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 应用负载均衡 | 迪普 | 4 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 波分设备 | 中兴 | 2 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 波分设备传输管理 | 中兴 | 1 | 套 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 网络流量分流器 | 盛科 | 1 | 台 | 2022年 | 否 |  |
|  |  | 万兆接入交换机 | 华三 | 6 | 台 | 2021年 | 否 |  |
|  |  | 千兆接入交换机 | 华三 | 8 | 台 | 2021年 | 否 |  |
|  |  | 无线控制器 | 信锐 | 2 | 台 | 2021年 | 否 |  |
|  |  | 无线AP | 信锐 | 39 | 个 | 2021年 | 否 |  |
|  |  | POE交换机 | 信锐 | 2 | 台 | 2021年 | 否 |  |
|  |  | 负载均衡 | 深信服 | 2 | 台 | 2019年 | 否 |  |
|  |  | 交换机 | 锐捷 | 2 | 台 | 2019年 | 否 |  |
|  |  | 交换机 | 华为 | 5 | 台 | 2015年 | 否 |  |
|  |  | 网络交换机 | 锐捷 | 5 | 台 | 2015年 | 否 |  |
|  |  | 网络交换机 | 华为 | 2 | 台 | 2022年 | 否 |  |
|  |  | 24口网络交换机 | 华为 | 3 | 台 | 2022年 | 否 |  |
|  |  | 48口网络交换机 | 华为 | 1 | 台 | 2022年 | 否 |  |
|  | 安全设备 | 万兆防火墙 | 迪普 | 4 | 台 | 2016年 | 否 | 其中2台为数据库区防火墙，曾多次发生故障，需更换。参数见采购需求附件2 |
|  |  | 千兆防火墙 | 绿盟 | 3 | 台 | 2016年 | 是 | 授权证书已过期 |
|  |  | 防火墙 | 天融信 | 2 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 安全配置核查系统 | 绿盟 | 1 | 套 | 2016年 | 无 | 授权证书已过期 |
|  |  | 堡垒机 | 绿盟 | 2 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 防病毒网关 | 亚信 | 2 | 台 | 2021年 | 是 | 维保即将到期 |
|  |  | 动态应用保护系统 | 瑞数 | 1 | 台 | 2021年 | 否 | 维保即将到期 |
|  |  | 防火墙 | 网御星云 | 1 | 台 | 2019年 | 否 |  |
|  |  | 防火墙 | 深信服 | 1 | 台 | 2019年 | 是 |  |
|  |  | 安全态势感知威胁探针 | 深信服 | 3 | 台 | 2018年 | 否 | 维保即将过期 |
|  |  | 服务器东西向防护系统 | 亚信安全 | 1 | 套 | 2020年 | 否 | 维保即将过期 |
|  |  | 服务器防病毒系统 | 亚信安全 | 1 | 套 | 2020年 | 是 | 维保即将过期 |
|  |  | 密码管理系统 | 齐治 | 1 | 套 | 2019年 | 否 |  |
|  |  | 桌面准入系统 | Infogo(盈高) | 1 | 台 | 2017年 | 否 |  |
|  |  | 身份认证网关 | 吉大正元 | 2 | 台 | 2017年 | 否 | 带故障运行 |
|  |  | 签名验签服务器 | 吉大正元 | 2 | 台 | 2017年 | 否 | 带故障运行 |
|  |  | 时间戳服务器 | 吉大正元 | 2 | 台 | 2017年 | 否 | 带故障运行 |
|  |  | 高速密码机 | 渔翁 | 2 | 台 | 2018年 | 否 |  |
|  | 服务器 | 服务器（应用） | 曙光 | 8 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 服务器1（应用） | 浪潮 | 10 | 台 | 2016年 | 否 | 带故障运行 |
|  |  | 服务器2（应用） | 曙光 | 4 | 台 | 2016年 | 否 | 带故障运行 |
|  |  | 服务器2（应用） | 浪潮 | 4 | 台 | 2016年 | 否 | 带故障运行 |
|  |  | 服务器3（数据库） | 浪潮 | 4 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 服务器4（数据库） | 曙光 | 2 | 套 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 服务器5（数据库） | 浪潮 | 4 | 台 | 2016年 | 否 | 1块600G/2.5寸/SAS硬盘故障，需更换 |
|  |  | 服务器6（管理） | 曙光 | 3 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 服务器7（管理） | 曙光 | 4 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 服务器1（刀箱） | 浪潮 | 1 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 刀片服务器 | 浪潮 | 4 | 片 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 服务器1（刀箱） | 曙光 | 1 | 套 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 刀片服务器 | 曙光 | 3 | 片 | 2016年 | 否 | 1块600G/2.5寸/SAS硬盘故障，需更换 |
|  |  | RA数据库服务器1(证书注册管理数据库服务器) | 浪潮 | 6 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | RA数据库服务器2(证书业务门户数据库服务器) | 浪潮 | 1 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | RA数据库服务器3(从LDAP服务器) | 浪潮 | 1 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | RA应用服务器1(证书注册管理服务器) | 曙光 | 2 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | RA应用服务器2(证书业务门户Web服务器) | 曙光 | 1 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 图形计算系统 | 联想 | 1 | 套 | 2020年 | 否 |  |
|  | 存储系统 | 结构化存储系统 | CHANGHONG | 1 | 套 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 非结构化存储系统 | 曙光 | 1 | 套 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 备份存储系统 | 曙光 | 1 | 套 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 测试存储 | EMC VNX |  |  |  |  |  |
|  |  | 光纤交换机 | CHANGHONG | 6 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 光纤交换机 | 思科 | 2 | 台 | 2017年 | 否 |  |
|  |  | 光纤存储交换机 | 思科 | 2 | 台 | 2017年 | 否 |  |
|  | 配电系统 | 施耐德 智能精密ATS切换配电柜 | 施耐德 | 1 | 个 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 施耐德 智能精密UPS输入配电柜 | 施耐德 | 1 | 个 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 施耐德 智能精密UPS输出配电柜 | 施耐德 | 1 | 个 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 施耐德 智能精密市电配电柜 | 施耐德 | 1 | 个 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 施耐德 智能精密UPS电配电柜 | 施耐德 | 1 | 个 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 施耐德 智能精密市电、UPS电配电柜 | 施耐德 | 1 | 个 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 施耐德 市电配电柜 | 施耐德 | 2 | 个 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 施耐德 空调电箱 | 施耐德 | 20 | 个 | 2016年 | 否 |  |
|  | UPS系统 | 不间断电源系统（UPS） | 施耐德 | 2 | 套 | 2016年 | 否 | 电池需要更换 |
|  | 防雷系统 | 防雷接地系统 | DK | 1 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 防雷接地系统 | DK | 6 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 防雷接地系统 | DK | 9 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 防雷接地系统 | DK | 1 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  | 精密空调机及风系统 | 新风机 | 纳新 | 1 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 新风机 | 纳新 | 1 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 精密空调 | 施耐德 | 1 | 套 | 2016年 | 否 | 2个风扇故障 |
|  |  | 精密空调 | 施耐德 | 2 | 台 | 2016年 | 否 | 1台控制面板故障 |
|  |  | 基站空调 | 依米康 | 2 | 台 | 2016年 | 否 | 加湿罐临近更换周期 |
|  | 冷通道系统 | 冷池机柜 | 金盾 | 3 | 组 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 冷池机柜 | 金盾 | 1 | 组 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 智能精密UPS列头柜 | 金盾 | 8 | 个 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | PDU | 金盾 | 140 | 个 | 2016年 | 否 | 1个PDU故障 |
|  |  | 2控40远程数字KVM切换器 | ATEN | 2 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 三合一 LCD KVM操作台 | ATEN | 2 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | USB虚拟电脑端模块 | ATEN | 55 | 个 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 48口远程串口管理设备 | ATEN | 1 | 台 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 串口模块 | ATEN | 40 | 个 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | KVM集中管理软件系统 | ATEN | 1 | 套 | 2016年 | 否 |  |
|  | 气体灭火系统 | 气体灭火消防系统 | 赛福/赋安 | 1 | 套 | 2016年 | 否 | 5个气瓶需要充气 |
|  | 动力环境监控系统 | 动力环境监控一体化系统 | 赋安 | 1 | 套 | 2016年 | 否 |  |
|  |  | 动力环境监控一体化系统（屏蔽机房） | 赋安 | 1 | 套 | 2016年 | 否 |  |
|  | 柴油发电系统 | 柴油发电机组 上柴 | 上柴 | 2 | 套 | 2016年 | 否 | 房间湿度高 |
|  |  | 配电箱 | ABB | 1 | 套 | 2015年 | 否 |  |
|  | 视频监控系统 | 高清网络红外高速球 | 海康威视 | 2 | 台 | 2015年 | 否 |  |
|  |  | 高清网络红外半球 | 海康威视 | 73 | 台 | 2015年 | 否 |  |
|  |  | 高清网络红外一体机 | 海康威视 | 12 | 台 | 2015年 | 否 |  |
|  |  | 电梯摄像机 | 海康威视 | 1 | 台 | 2015年 | 否 |  |
|  |  | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | 6 | 套 | 2015年 | 否 |  |
|  |  | 硬盘 | 西部数据 | 42 | 块 | 2015年 | 否 |  |
|  | 应急广播系统 | CD播放机机 | ITC | 1 | 台 | 2015年 | 否 |  |
|  |  | 编程控制调谐器 | ITC | 1 | 台 | 2015年 | 否 |  |
|  |  | 广播前置放大器 | ITC | 1 | 台 | 2015年 | 否 |  |
|  |  | 功率放大器 | ITC | 2 | 台 | 2015年 | 否 |  |
|  |  | 功率放大器(主机1台，备机1台） | ITC | 1 | 台 | 2015年 | 否 |  |
|  |  | 主/备切换器 | ITC | 1 | 台 | 2015年 | 否 |  |
|  |  | 智能广播主机 | ITC | 1 | 台 | 2015年 | 否 |  |
|  |  | 监听单元 | ITC | 1 | 台 | 2015年 | 否 |  |
|  |  | 寻呼麦克风 | ITC | 2 | 台 | 2015年 | 否 |  |
|  |  | 嵌入式广播 | ITC | 48 | 只 | 2015年 | 否 |  |
|  |  | 壁挂广播音箱 | ITC | 100 | 只 | 2015年 | 否 |  |
|  |  | 音量开关 | ITC | 80 | 个 | 2015年 | 否 |  |
|  |  | 消防报警器 | ITC | 1 | 台 | 2015年 | 否 |  |
|  |  | 强切电源 | ITC | 1 | 台 | 2015年 | 否 |  |
|  | 多媒体显示系统 | 拼接屏融合系统 | 爱特 | 1 | 套 | 2019年 | 否 | 带故障运行 |
|  |  | 大屏展示终端 | 联想 | 1 | 套 | 2019年 | 否 | 3台显示器损坏 |
|  |  | 展示投影机 | 松下 | 7 | 台 | 2017年 | 否 |  |
|  |  | 小间距LED大屏 | 蓝普 | 1 | 套 | 2017年 | 否 |  |
|  |  | 小间距LED主控系统 | 蓝普 | 1 | 套 | 2017年 | 否 |  |
|  |  | LED图像拼接处理系统 | 视睿讯 | 1 | 套 | 2017年 | 否 |  |
|  |  | 高性能网络化可编程主机 | CREATOR | 1 | 台 | 2017年 | 否 |  |
|  |  | 高清混合矩阵 | CREATOR | 1 | 套 | 2017年 | 否 | 主板故障 |
|  | 数据备份设备 | 数据备份系统 | 爱数 | 1 | 套 | 2022年 | 否 |  |
|  | 其它 | 实体沙盘 | 景翰 | 1 | 套 | 2020年 | 否 | 因故障，已停机 |

附件2

防火墙技术参数

| 序号 | 名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 2台 | ▲一、性能参数： 1、性能指标：网络层吞吐量≥20Gbps，并发连接数≥300万，新建连接数≥9万； 2、硬件指标：产品采用多核并行处理架构，≥8个千兆电口，≥2个万兆SFP+口，带模块，单电源，1U机箱。 二、功能参数： 1、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式； 2、产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式； 3、产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等； 4、产品支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式； 5、产品支持IPsec VPN和SSL VPN功能； 6、产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换； 7、产品支持3种以上的用户认证方式,包含但不限于单点登录、本地账号密码、外部账号密码认证； 8、产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求； 9、产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护； 10、产品支持https解密功能，支持TCP代理和SSL代理； 11、产品内置不低于12000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则； 12、产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过120万种，可识别主机的异常外联行为； ▲13、提供产品质保和软件升级≥3年。 |

附件3

《广西教育数据中心和广西教育骨干网硬件维保服务项目》保密承诺函

本单位了解有关保密法规制度,知悉应当承担的保密义务和法律责任。本单位庄重承诺:

1、认真遵守国家和自治区的保密法律法规和规章制度,履行保密义务；

2、对本项目《硬件设备清单》涉及到的原产品的品牌及型号信息内容进行保密。

3、认真遵守约定保密内容的相关规定；

4、对参与本项目采购文件及原产品的品牌及型号信息所涉及的技术资料和数据信息履行保密义务,未经许可,不擅自发表或使用或提供给他人；

5、如不参与本项目竞标,对仍具有保密性的技术资料和数据信息履行保密义务。

承诺单位（盖章）：

承诺代表人签字：

承诺代表人身份证号码:

承诺人联系方式：

日期：2026年    月    日

附件4

运维服务考核办法

为做好运维服务工作，加强对运维服务的监督管理，确保运维服务合同有效执行，保障设备、网络正常运行，特制定此办法。

一、考核范围

本办法适用于中标供应商依据合同为采购人提供的运维服务。

二、考核内容

采购人按阶段对合同规定的服务进行考核，检查服务是否满足合同要求，阶段划分详见付款方式。

三、评分办法

（一）服务内容将被分为两大项、13小项来进行评分，评分细则详见下表《项目服务质量考核表》。

（二）评分人为采购人信息中心人员，评分参考依据为服务合同、运维报告和日常工作感受。

（三）服务考核总分为100分，采取得分制，最终累计得分为总分。得分事项应经双方项目负责人签字或加盖单位公章确认方为有效。

四、惩罚措施

（一）阶段考核分数均到80分的，通过阶段考核，该阶段服务费按阶段费用100%支付；

（二）阶段考核分数低于80分的，当期每少1分扣除该阶段服务费总金额的0.1%；

（三）阶段考核分数低于60分的，视为当期服务不合格，采购人可拒付尚未支付的阶段服务费；连续2次考核分数在60分及以下的，采购人可终止合同，并要求中标供应商赔偿相关损失。

| 项目服务质量考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核服务周期： 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 项目分类 |  | 评分细则 |  | 得分 |
| 服务项目 （56分） | 网络设备、安全设备运维 (7分) |  | - 6-7分。合同要求执行良好，服务到位，设备信息记录详实，能及时发现隐患并报告采购人，设备运行正常。 - 4-5分。合同要求执行一般，服务基本到位，设备信息记录较认真，能发现隐患并报告，设备正常运行。 - 1-3分。合同要求执行马虎，服务一般，设备信息记录马虎，隐患排查不力，偶出故障。 - 0分。没有提供运维服务或因未及时发现和解决问题而经常引发设备故障。 |  |  |
|  | 服务器、存储设备运维 （7分） |  |  |  |  |
|  | 配电、UPS系统、防雷系统运维 （7分） |  |  |  |  |
|  | 精密空调及新风系统、冷通道系统运维 （7分） |  |  |  |  |
|  | 气体消防、动环系统运维 （7分） |  |  |  |  |
|  | 柴油发电机设备运维 （7分） |  |  |  |  |
|  | 视频监控、应急广播系统运维 （7分） |  |  |  |  |
|  | 数据备份、沙盘系统运维 （7分） |  |  |  |  |
| 服务质量保障 （44分） | 巡检频次执行 （12分） | 工作日按要求每周周一、周三、周五开展现场巡检（法定节假日除外），未缺巡、漏巡、延后巡检 | - 10-12分。巡检全周期规范执行，无任何缺巡、漏巡、延后情况； - 7-9分。存在2次巡检延后，未缺巡、漏巡问题； - 4-6分。每6个月缺巡、漏巡、违规巡检次数累计6次； - 0-3分。每6个月缺巡、漏巡、违规巡检次数累计10次及以上。 |  |  |
|  | 服务质量 （8分） | 硬件故障及时到场排查，快速定位问题，无拖延处置 | - 7-8分。快速解决故障，效率高，效果良好。 - 5-6分。快速解决故障，但仍存在小问题。 - 2-4分。故障解决时间长，效率低，但能最终解决。 - 0-1分。无法解决故障，或花长时间解决后仍存在很大问题。 |  |  |
|  | 响应时间 （8分） | 紧急事件、高优先级事件及时到场排查，快速定位问题，无拖延处置 | - 4-5分。根据相应故障级别在规定时间内完成响应和处置。 - 2-4分。根据相应故障级别，未在规定时间内完成响应或未及时完成处置。 - 0-1分。未在相应故障级别在规定时间内完成响应和处置。 |  |  |
|  |  | 中/低优先级事件及时到场排查，快速定位问题，无拖延处置 | - 2-3分。根据相应故障级别在规定时间内完成响应和处置。 - 0-1分。未在相应故障级别在规定时间内完成响应和处置，存在超时。 |  |  |
|  | 服务文档 （8分） | 每季度同步提交巡检记录表、故障台账，资料统一规整归档，可随时调阅 | - 7-8分。文档齐全、规范、详细，按时提供。 - 5-6分。文档齐全，按时提供，但不够规范、详细。 - 2-4分。文档不齐全，未按时提供，也不够规范、详细。 - 0-1分。无文档提交。 |  |  |
|  | 人员管理 （8分） | 运维人员配置齐全完全满足合同要求，服务态度热情、专业能力突出，完成各类维保工作 | - 7-8分。人员满足合同要求，态度热情，能力突出。 - 5-6分。人员满足合同要求，态度较好，能力一般。 - 2-4分。人员无相关资质，态度较好，能力一般。 - 0-1分。人员态度冷淡，责任心差，能力欠缺。 |  |  |
| （满分100分）得分值 |  |  |  |  |  |
| 整体工作评价：【 】非常满意 【 】满意 【 】一般 【 】不满意 意见/建议： |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表（签字）： 建设单位： |  |  |  | 服务工程师（签字）： 承建单位： |  |

其他附件：

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑不允许分包（另有约定的除外） □允许分包 分包内容： / 。 分包金额或者比例： / 。 |
| 11.2 | □不组织现场考察 ☑组织现场考察：具体详见第二章 采购需求的约定。 |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.供应商享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）： （1）《中小企业声明函》（格式后附）； （2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附） （3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 4.分项报价表；（如有请提供） 5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有，请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件（投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）： 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2026年 3 月至2026年 9 月内任意连续三个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年 3 月至2026年 9 月内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（2025年度财务报表复印件），或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股股东信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人直接管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标声明（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8.联合体协议书（格式见第六章）；（本项目不适用） 9.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 10.特定资格要求资格证明材料：无； 11.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有请提供） 注： 1.以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-6、10项资格证明文件联合体各方按要求提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，在规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。（本项目不适用） |
|  | 商务及技术文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务方案（格式自拟）；（如有请提供） 7.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有请提供） 8.联合体协议书（格式见第六章）；（本项目不适用） 9.技术/服务要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 10.服务方案（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”自行编制，格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 11.项目实施人员一览表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 12.代理服务费承诺书（格式见第六章）； 13.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 14.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，为总价包干且为人民币含税价（另有约定的按约定执行），采购人不再支付任何合同金额以外的费用。具体见本招标文件第二章“商务要求”。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起60日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 单分标：投标保证金人民币 30000.00 元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账【开户银行：中信银行南宁园湖支行，开户名称：云之龙咨询集团有限公司，银行账号：8113001013400293071】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区星湖路22号开标楼）（具体根据开标当日电子屏幕显示的安排）；邮寄地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼，收件人：陈柠、黎翠莹、秦晓玲、韦顺，联系方式：0771-2618118、2611889、2611898）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购代理机构，未按时提交的，投标无效，由采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。（本项目不适用） 备注： 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的（包含电子保函），必须为独立保函（格式见第六章，且不接受其他格式的保函或附加有其他条款的保函），否则视为无效投标保证金。 |
| 20 | ☑本项目不接受电子备份投标文件； □本项目接受电子备份投标文件。 电子备份投标文件提交方式：投标人可以在投标截止时间前采用以下 种方式向采购代理机构提交电子备份投标文件： （1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址： ；提交截止时间： ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 （2）电子邮件方式，接收电子备份投标文件的电子邮箱为： 。 （3）邮寄方式，应采用U盘进行存储，邮寄地址： ，截止接收时间： ，收件人： ，联系方式： ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 投标人未按上述规定提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密投标文件解密成功，电子备份投标文件自动失效。若投标人无法在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“广西政府采购云平台”操作规范上传至“广西政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的电子加密投标文件自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解读的情况），投标人的投标文件作无效处理。 |
| 21.1 | 1.提交投标文件截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间：30分钟。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：5人或以上单数 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中负偏离的条款数：第二章采购需求表中“商务要求”凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理。 技术要求评审中负偏离的条款数：第二章采购需求表中凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；未标注“▲”号的条款或要求，若作为评审依据进行考核的，将会在招标文件第四章列明。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： □ / 名 ☑根据总得分由高到低排列次序并全部推荐为中标候选人。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、服务方案优的优先顺序确定；按上述顺序依然无法确定时，将由采购人采取随机抽取方式确定。 □随机抽取。 |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，如有具体见本招标文件第二章。 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。（本项目不适用） |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司政府采购全过程咨询部，联系电话：0771-2618118、2611889、2611898，通讯地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼。 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： 以单个年度中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（服务招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格后乘以三年再下浮20%收取。 3.代理机构银行账户信息如下： 账户名称：云之龙咨询集团有限公司 开户银行：中信银行南宁园湖支行 银行账号：8113001013400293071 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

投标人须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包（另有约定的除外）。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

- 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标和合同

30 确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：中标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

- 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（格式见第六章）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（格式见第六章）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

（本项目如有，可以参考使用）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位公章： 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的。

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

- 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

- 未响应招标文件实质性要求的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

1）评标委员会在评审中出现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65% 的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 65%  ；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65%  的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 65%  ；

③投标报价低于采购项目最高限价 65%  的，即投标报价＜采购项目最高限价× 65%  ；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料；如有，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价（满分10分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）本国产品政策性扣除计算方法。 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。 供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。 （6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评标报价=投标报价。 （7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （8）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×10分 |
| 2 | 技术分（满分78分） | 运维服务方案（满分20分） | 由评标委员会根据投标人所提供运维服务方案的整体运维服务体系、巡检机制、质量管控等整体方案完整性、针对性与落地性等内容纬度进行评审。 一档（8分）：投标人对本项目运维需求仅有初步认知，提交的运维方案内容简略、框架不完整，仅罗列巡检、故障处理基础内容，无细化流程与落地措施。 二档（12分）：投标人了解项目基础运维需求，方案框架明确、思路清晰，对常态化巡检、常规故障处置等核心服务有详细说明，具备基础实施流程，可满足项目日常基本运维需求；对采购人设备现状及运维痛点有合理优化说明，但对重大活动保障、精细化质量管控等内容无相关具体方案或措施； 三档（16分）：在满足二档要求的基础上，投标人对采购人设备现状、运维痛点及项目实际需求有清晰的理解，方案体系完整、逻辑清晰，全面覆盖常态化巡检、故障应急处置、重大活动保障、质量管控等核心要求；各项运维机制规范健全，巡检、应急、保障等流程具体且明确，可适配项目常态化、标准化运维保障需求。 四档（20分）：在满足三档要求的基础上，投标人结合自身经验，对项目全周期运维需求及采购人核心痛点有自己的理解或见解，方案体系内容详实，能够结合采购人现有设备、运维痛点开展详细分析，贴合实际；运维服务方案体系完整、逻辑清晰、具有针对性，完全贴合本项目服务周期、常态化巡检、重大活动专项保障等全部核心要求；常规巡检、故障应急处置、重大活动专项保障、文档交付、质量管控等各项服务机制健全；可结合项目运维现状情况，提出贴合、切实可行的优化方案与专项解决方案，能有效提升设备运维管理水平、保障设备安全稳定运行。 注：不满足最低档次要求的不得分。 |
|  |  | UPS电池更换实施方案（满分10分） | 由评标委员会根据投标人承诺的项目实施整体方案，对实施目标、实施计划、组织架构、风险管理等内容的完整性、针对性、落地性进行打分。 ‌一档（6分）‌：投标人基于采购需求中UPS电池更换提供的项目实施方案，对实施目标、实施计划、组织架构和风险管理等有基本描述。 ‌二档（8分）‌：在满足一档要求的基础上，投标人基于采购需求中UPS电池更换提供的项目实施方案详细，对实施目标、实施计划、组织架构和风险管理等有详细描述，根据信息基础系统网络设备、服务器和存储提供针对性巡检实施方案。 三档（10分）：在满足二档要求的基础上，针对采购需求中UPS电池更换有合理的施工流程（在线/断电切换策略）、新旧电池兼容性验证、安装工艺标准（扭矩控制、极性核对）、测试验收方案（充放电测试、内阻检测），以及触电/短路/火灾防控措施、消防隔离方案（烟雾探头屏蔽）、突发市电中断应急预案、旧电池环保回收合规性，相应处理措施有完整的描述，消除UPS供电系统隐患、解决现有现实痛点。 注：不满足最低档次要求的不得分。 |
|  |  | 应急保障方案（满分16分） | 由评标委员会根据投标人承诺的项目应急保障整体方案、日常设备故障应急处置、故障响应时间、突发事件处置流程、重大活动专项应急保障机制、应急值守机制、应急人员配置等内容的完整性、针对性、落地性进行打分。 一档（7分）：投标人能够结合自身经验，对项目进行相关预判，并提供相关应急保障方案，对硬件故障应急保障的及时性提供相关排除对策。 二档（10分）：满足一档的基础上，对项目运维服务或项目实施过程中可能遇到的突发事件或问题能提供有针对性的应急预案（至少包含日常设备故障应急处置、故障响应时间、应急值守机制、应急人员配置等）。 三档（13分）：在满足二档的基础上，应急保障方案体系完整，贴合本项目硬件运维实际场景，明确故障响应时限、现场排查流程、故障处置及恢复举措，建立规范的应急值守制度、应急人员分工机制，岗位职责清晰、保障流程规范，整体方案内容完善，能够有效保障项目常态化应急保障工作需求。 四档（16分）：在满足三档的基础上，应急保障方案针对日常故障、突发异常、重大活动运维专项保障等场景有专项应急预案的阐述。具有清晰的分级响应、快速排查、现场处置、故障恢复的应急管理体系，响应时效明确、处置保障措施详实具体。同时建立完善的应急保障机制，组建专属应急保障队伍，明确人员岗位职责，应急人员专业能力适配项目运维标准，全面处置各类常规及重大活动期间复杂突发运维事件。 注：不满足最低档次要求的不得分。 |
|  |  | 运维培训方案（满分10分） | 由评标委员会根据投标人提供的：培训整体方案、培训对象、培训内容体系、培训频次、培训方式、常态化培训机制、培训效果保障措施的完整性、针对性及落地性进行评审打分。 一档（2分）：能够根据采购人培训服务需求提供基本的培训方案，介绍了项目所需的基础运维操作和常见功能的使用方法，但各项培训计划安排不明确。 二档（6分）：在满足一档要求的基础上，投标人能够根据采购人培训服务需求提供完整的运维培训方案，至少包括硬件设备的日常运维事项、常见故障处理解决方案等培训内容，方案思路清晰，且有相关培训案例可供参考； 三档（10分）：在满足二档要求的基础上，投标人提供培训方案能够贴合本项目各类硬件设备运维管理特点及采购人实际工作需求。培训对象覆盖采购人管理人员、使用人员等相关岗位，培训内容全面细化。培训方式线下现场实操培训+理论授课相结合，合理规划服务期内常态化培训频次与培训计划。培训目标清晰、培训计划有保障措施，能够切实提升采购人人员设备管理能力与自主处置能力，方案内容贴合项目实际、可落地执行。 注：不满足最低档次要求的不得分。 |
|  |  | 服务团队能力（满分22分） | 1.运维团队人员（满分13分） 评审规则：运维团队人员与应急保障团队人员必须为独立人员，不得交叉兼任、一人多岗；同一人员资质只计一次得分，不重复计分、叠加计分。拟投入的运维团队具有以下资格证书的，给予计分： （1）项目经理（仅限1名） 持有人社部与工信部颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）中级证书（系统集成项目管理工程师、网络工程师、信息安全工程师、信息系统管理工程师，任一证书）得2分；持有人社部与工信部颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）高级证书（信息系统项目管理师、系统规划与管理师，任一证书），或中国电子技术标准化研究院颁发的ITSS服务工程师或ITSS服务项目经理证书，得4分。本项满分4分。 （2）专职日常运维驻场人员（仅限1名） 持有中华人民共和国应急管理部监制核发的电工作业特种作业操作证或制冷与空调作业特种作业操作证的得4分，本项满分4分。 （3）配备的运维技术人员（不少于3名） 持有人社部与工信部颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）的中级证书或高级证书（包含系统集成项目管理工程师、网络工程师、信息安全工程师、信息系统管理工程师、信息系统项目管理师、系统规划与管理师，任一证书），每人得1分。本项累计满分5分。 注： ①本项目拟投入的运维团队人员上述（1）至（3）项须明确人员岗位；同一人员资质仅计1次得分，不重复计分。 ②投标人需提供人员证书复印件及相应网站证书查询真伪截图，保证提供的证书真实有效。 ③同时，须提供投标人为上述人员缴纳的投标截止之日前半年内任意一个月的社保证明或劳动合同或投标人为其发放工资的银行流水证明或投标人代缴其个人所得税证明复印件。 【以上②③项材料须加盖投标单位公章或电子公章，未按要求提供证明材料的不得分】 2.应急保障团队（满分9分） 评审规则：运维团队人员与应急保障团队人员必须为独立人员，不得交叉兼任、一人多岗；同一人员资质只计一次得分，不重复计分、叠加计分。拟投入的专项应急保障团队具有以下资格证书的，给予计分： （1）应急管理专项负责人（仅限1名） 持有人社部与工信部颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）中级证书（系统集成项目管理工程师、网络工程师、信息安全工程师、信息系统管理工程师，任一证书）得2分；持有人社部与工信部颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）高级证书（信息系统项目管理师、系统规划与管理师，任一证书），或中国电子技术标准化研究院颁发的ITSS服务工程师或ITSS服务项目经理证书，得4分。本项满分4分。 （2）配备的应急技术人员（不少于3名） 持有人社部与工信部颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）中级或高级证书（系统集成项目管理工程师、网络工程师、信息安全工程师、信息系统管理工程师、信息系统项目管理师、系统规划与管理师，任一证书），每人得1分。本项满分5分。 注： ①本项目拟投入的应急保障团队人员上述（1）至（2）项须明确人员岗位；同一人员资质仅计1次得分，不重复计分。 ②投标人需提供有效期（如有）内的人员证书复印件和相应网站证书查询真伪截图。 ③同时，须提供投标人为上述人员缴纳的投标截止之日前半年内任意一个月的社保证明或劳动合同或投标人为其发放工资的银行流水证明或投标人代缴其个人所得税证明复印件。 【以上②③项材料须加盖投标单位公章或电子公章，未按要求提供证明材料的不得分】 |
| 3 | 商务分（满分12分） | 信誉（满分6分） | （1）投标人具有ISO 9001质量管理体系认证证书，提供有效认证证书复印件，得2分。 （2）投标人具有ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书，提供有效认证证书复印件，得2分。 （3）投标人具有ISO 27001信息安全管理体系认证证书复印件，得2分。 注：上述（1）至（3）项，投标文件中提供证书复印件，并提供在全国认证认可信息公共服务平台官网（https://cx.cnca.cn/）查询证书在有效期内的截图证明，加盖投标单位公章或电子公章。 |
|  |  | 业绩（满分6分） | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有硬件设备运维服务类似项目业绩，每有一个得2分，本项满分6分。【注：以项目合同为评审依据，投标文件中提供合同复印件或扫描件，须体现关键信息（如项目名称、甲乙双方信息、项目采购信息或标的清单、签章页），并加盖投标单位公章或电子公章，不符合要求的业绩不予计分】 |
| 总得分=1+2+3 备注：本项目为服务类项目，不涉及节能环保政策考核。 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

### 四、中标候选人推荐原则

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，另有约定的除外。

第五章  拟签订的合同文本

广西教育数据中心和广西教育骨干网

硬件维保服务项目合同

采购计划号：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

本合同为中小企业预留合同：     。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（以下简称“采购文件”）规定条款和乙方投标文件承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.服务项目

乙方接受甲方委托，承担《               》项目实施工作，并为甲方提供技术服务，以满足甲方对本合同项目服务需求及要求。合同金额（大写）人民币：          元整（¥     .00）。

2.项目服务所应实现的目标及技术要求以采购文件和乙方投标文件承诺约定为准。

3.合同价为人民币含税价，包含本项目服务实施过程中所有工作的一切费用，合同履行过程中甲方不再另行支付额外费用。包括但不限于：

（1）服务的费用，包括服务人员的薪资（工资、五险一金、奖金、加班费等）、技术支持、培训、运维服务（含防火墙购置及其他硬件维保所产生的维修费用）、驻场服务等；

（2）必要的代理服务费、保险费用和各项税金；

（3）服务时所需的备品和备件的费用；

（4）根据合同规定，履行合同可能产生的其他费用。

4.乙方应确保提供的服务或与服务配套的货物免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等的起诉，甲方不承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的服务内容必须符合本项目采购文件，并与其投标文件承诺相一致。

2.符合国家、地方、行业标准相关标准。若相关标准有更新的，以最新标准执行；若相关标准不一致的按最高标准执行。

第三条　权利保证

1.甲方根据工作需要，可为乙方提供相关资料等。乙方根据工作需要，可以向甲方申请补充提供与项目服务有关的信息与资料。

2.乙方应按采购文件和合同约定以及投标文件承诺的时间节点完成各项服务工作。

3.甲方有权定期了解乙方工作进展情况，并对乙方工作进行监督，提出合理建议。

4.合同履行过程中，乙方应根据甲方要求，定期向甲方汇报工作进展，并接受甲方监督。

5.乙方应委派具有相应能力、经验的员工为甲方提供服务，合同履行过程中，未经甲方同意，乙方不得随意更换项目人员（见合同附件《项目实施人员一览表》）。如因离职等特殊原因存在必须更换人员的情形的，更换对象需经甲方审核且更换对象需具备合同约定的同等资质，如更换对象不具备同等资质的，视为乙方违约。

6.甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员，乙方应在【 5 】个工作日内及时响应并处理。如因乙方未及时更换人员或更换对象不具备同等资质的，视为乙方违约。

7.乙方应保证所提供服务内容在实施过程中不会侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权、工业设计权或其他权利。

8.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.乙方不得将甲方委托的本合同义务转包或分包、转让交第三方完成，否则应当承担违约转让的违约责任并赔偿甲方的损失。

10.乙方应向甲方提供项目各阶段有关服务成果资料，并保证项目实施全过程中所提供相关服务或所交付的服务成果资料等的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

11.乙方应站在甲方的立场上对甲方委托的项目进行认真、细致、公正的服务，服从甲方的各项管理制度及管理要求。

第四条  保密条款

1.本合同甲方在讨论、订立及履行本合同的过程中向乙方提供的全部技术和信息数据及本协议的内容均应被视为本条款中所述的保密信息。对于甲方（“披露方”）及其相关主体或人员向乙方（“接收方”）及其相关主体或人员提供的保密信息，未经甲方事先书面同意，乙方及其工作人员不得以任何方式向任何其他组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与或与任何其他组织或个人共同使用，但应司法机关、仲裁机构、行政监管部门、证券交易所等有权机关（机构）之要求披露的除外。乙方应在法律法规或有权机关允许的范围内尽可能在披露前及时书面告知披露方，使披露方有机会对此进行抗辩、限制或保护，且乙方应当只披露依法需要披露的信息，最大限度减少披露内容，并尽力争取由此披露的保密信息得到适当的保密处理，从而避免、减少因披露该信息而造成的损失。

2.本条款所述的“相关主体或人员”指双方的关联方（直接或间接控制的子公司/实体组织、直接或间接控制其的母公司/实体组织、直接或间接被同一母公司/实体组织控制的公司/实体组织实际控制人、各分公司以及其他与公司具有关联关系的公司/实体组织）、双方及其关联方的董事、合伙人、管理人员及职员或代表、双方的财务、法律等顾问、代理人及其职员或代表。

3.知识产权和保密条款在本合同终止或有效期届满之后仍对合同各方具有约束力。

4.乙方及乙方人员如有违反保密义务，应立即停止违约行为，并采取一切措施消除由此引起的任何不利影响，因此给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任，且承担由此引起的一切法律后果。

第五条　服务期和验收

1.服务周期及地点：

1.1服务期：

1.1.1服务期：合同签订生效之日起3年内。

1.1.2项目实施要求：

（1）前置检验要求（即初步验收）：为检验乙方是否具备开展服务的能力，避免中标后长时间无法履行维保服务，乙方必须在合同签订生效之日起15个工作日内，提供第一次存储维保服务巡检（并出具巡检报告），提供结构化存储系统动态密码及维护工具访问并巡检存储，以实际成果检验乙方的履约技术能力。如乙方无法按时完成前置检验或前置检验工作未通过甲方验收，按违约处理，甲方有权终止合同，履约保证金作为违约金不予退还乙方。

（2）初步验收通过后，此后按合同要求实施服务工作。

1.2服务地点：广西南宁市甲方指定地点。

2.乙方提供不符合采购文件和本合同约定以及投标文件承诺的技术服务及服务成果，甲方有权拒绝接受。

3.乙方向甲方提供无瑕疵的技术服务，并对项目质量负责。

4.乙方应对提交的各阶段验收材料作出全面检查和整理，并列出清单交给甲方，作为甲方对其服务验收依据之一。

5.乙方应按技术规范及要求提交服务成果材料，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付成果。

6.验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5个工作 日内及时予以解决。乙方必须无条件进行整改、修正后重新申请验收，直至通过验收要求。

第六条　付款方式

1.付款方式：

1.1乙方完成前置检验后，甲方7个工作日内组织项目初步验收，项目初步验收通过后，乙方可提交请款申请；甲方收到合规请款资料及等额有效增值税发票后10个工作日内，支付60万元合同金额作为首付款，其余款项按阶段分期支付（合同结算时，无法整除的，按四舍五入精确到小数点后两位数计算）：

（1）第一阶段（合同签订生效之日至2027年5月底），2027年6月初进行阶段性验收，甲方根据验收结果及“运维服务考核办法”支付该阶段服务合同款至合同总金额的25%；

（2）第二阶段（2027年6月初至2027年11月底），2027年12月初进行阶段性验收，甲方根据验收结果及“运维服务考核办法”支付该阶段服务合同款至合同总金额的45%；

（3）第三阶段（2027年12月初至2028年5月底），2028年6月初进行阶段性验收，甲方根据验收结果及“运维服务考核办法”支付该阶段服务合同款至合同总金额的60%；

（4）第四阶段（2028年6月初至2028年11月底），2028年12月初进行阶段性验收，甲方根据验收结果及“运维服务考核办法”支付该阶段服务合同款至合同总金额的75%；

（5）第五阶段（2028年12月初至服务期结束之日），服务期结束之后20个工作日内进行验收，甲方根据验收结果及“运维服务考核办法”支付至合同总金额的100%。

1.2每次付款前，乙方需提供请款材料：①正式请款函；②对应付款金额有效增值税发票；③阶段验收报告/最终验收报告；④当期项目服务质量考核表；甲方收到完整请款材料后10个工作日内支付合同款。

1.3乙方必须提供真实、有效的正式发票。一旦发现乙方提供虚假发票，甲方有权要求乙方补开合法发票或终止合同，乙方不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

1.4若因甲方财政拨款问题导致付款迟延的，甲方不承担延迟付款责任。

2.合同期间，甲方不另行支付任何费用。

第七条　履约保证金

1.履约保证金金额：按中标总金额（即合同总金额）的      %收取，于中标通知书发出之日起30日内（最迟不得晚于合同签订生效后5个工作日内）提交至甲方指定账户。

2.合同履行过程中，因乙方原因导致履约保证金被扣除的，履约保证金被扣后，乙方应于10个工作日内补齐被扣金额，否则甲方有权从未支付的合同款中扣除相应金额。

3.履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

4.履约保证金退付方式、时间及条件：合同期满后，由乙方向甲方提出申请，甲方在收到申请材料后对相关违约情况进行核对，如有违约或赔偿的，涉及违约的违约金和损失赔偿从履约保证金中扣减后，剩余部分，甲方5个工作日内转账退还（无息）。如有不足部分，甲方有权从未支付的服务款中扣除。

5.履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区教育技术和信息化中心

开户银行：工行南宁市南湖支行

银行账号：2102110009300335214

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条　违约责任

除本项目采购文件“采购需求”所约定的外（如有），存在下列情形的须承担违约责任：

1.乙方不完全履约或提供的服务不符合采购文件要求、投标文件承诺的，每发现一次即按合同总金额的5‰支付违约金，且仍需继续履行合同并重新提供符合要求的服务；项目工作的完成不符合约定的，甲方有权书面通知乙方履行合同，乙方应在收到甲方书面通知之日起7日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行合同超过7日，或经2次整改后仍未达到甲方要求或未达到合同约定的要求，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须在甲方书面通知送达之日起的【 5 】个工作日内退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失及合同总金额20%的违约金。

2.乙方逾期交付服务成果材料的，每逾期一日应按合同金额的 3‰ 向甲方支付违约金，甲方有权从未支付的合同款中扣除。

3.乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须在甲方书面通知送达之日起的【 5 】个工作日内退还甲方已付出的所有费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4.乙方应当保证服务项目过程中，服务工作或相关技术文件不侵犯到第三人的所有权、知识产权等一切权利，也未对技术服务设置任何负担，属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权，甲方有权不受限制的使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责解决，包括解决争议发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等）均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品或技术服务的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。如甲方为解决纠纷先行垫支了费用，乙方须在接到甲方通知之日起5个工作日内向甲方偿还完毕，逾期未偿还的甲方有权追缴并按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的四倍向乙方主张资金占用费，并赔偿甲方全部经济损失。

5.乙方不得将项目全部或部分进行转包、分包，如有违反，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方一次性支付合同金额20%的违约金，并退回甲方已经支付的全额合同款。

6.甲方根据本合同约定而解除合同的，有权不予支付任何款项给乙方，已经支付的，乙方应当自甲方要求返还之日起5日内予以返还，并赔偿由此给甲方造成的全部损失及合同总金额20%的违约金。

7.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同金额30%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

8.乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从未支付的合同款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。

9.乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔或应对第三方索赔而支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。

10.当以上违约金不足以弥补甲方损失时，乙方还应对甲方超过违约金部分的损失依法承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应当赔偿因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方直接损失、预期利益损失、向第三人承担的违约金、赔偿金、另行委托第三人的成本、为索赔或因此涉诉而支出的包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、调查费、公证费、鉴定费等费用。

第十条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.由于不可抗力事件不能全部或部分履行合同义务时，任一方可中止履行其在本合同项下的义务（在不可抗力事件发生前已发生的应履行但未履行义务除外）。

3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。声称受到不可抗力的一方应在任何时候采取合理的行动，以避免或尽量减少不可抗力事件的影响。因主观原因延误，未及时采取必要措施而导致损失扩大的，不能免除责任。

4.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。任何对本合同的变更、补充或修改，均须由双方协商一致并另行签订书面补充协议方为有效。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十三条　合同组成及解释

1.本项目的采购文件（含采购答疑）、符合采购要求的投标文件、甲方确认采购要求、本合同履行过程中双方签章确认的合同或其他文件均为本合同的组成部分，若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：

（1）合同书；

（2）甲方确认的采购文件（含答疑、变更）；

（3）乙方的投标文件（含报价文件、技术偏离表、商务偏离表、服务方案等）；

（4）标准、规范及有关技术文件；（如有）

（5）合同履行过程中双方签章确认的其他文件。

2.前述文件应认为是互为补充和解释的，但如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对设计工作有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

3.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

第十四条　通知与送达

1.本合同项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2.任何一方当事人向对方所发出的通知或请求送达时间：

（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；

（2）如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；

（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到；

（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。

（6）若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

3.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

第十五条　其他

1.合同未尽事宜由甲乙双方共同协商确定，补充合同具有相同的法律效力。

2.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方四份，乙方、采购代理机构各一份。

3.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

| 甲方（公章）： 年 月 日 | 乙方（公章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： |  |

第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

联系人电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名或电子签章）：____

投标人名称（盖公章或者电子公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（服务类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：

分标：    （如有）

| 项号 | 标的名称 | 服务期 | 单个年度报价（元/年） | 三年合计报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币： （大写） （¥ 元） |  |  |  |  |

注：

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子公章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名或电子签章，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标单位公章或者加盖电子公章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名或电子签章），否则其投标作无效标处理。

3.如有多分标，按分标分别提供开标一览表。

4.投标人就本项目全部内容作完整唯一报价，拆分服务内容投标或仅对部分内容投标报价的将导致投标无效。

5.本表如与广西政府采购云平台不一致的，以投标人投标文件为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名或电子签章）：

投标人名称（盖公章或者电子公章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例（%） | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 性别（说明：出资人为自然人的需填写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名或电子签章）：

投标人名称（盖公章或者电子公章）：

日期：    年   月   日

4. 投标人直接管理关系信息表

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名或电子签章）：

投标人名称（盖公章或者电子公章）：

日期：    年   月   日

5.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名或电子签章）：

投标人名称（盖公章或者电子公章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人公章或电子公章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者电子签名或电子签章，否则投标无效。

三、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式：

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名或电子签章）：

投标人名称（盖公章或者电子公章）：

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.…… 2.…… …… | 1.…… 2.…… …… |  |
|  | 1.…… 2.…… …… | 1.…… 2.…… …… |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                                年    月    日

8.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的名称 | 技术要求及需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术要求及需求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

9.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：

所投分标：     分标

| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职务 | 学历 | 工作年限 | 联系电话 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 在本项目中的职责分工 | 项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可自行制表填写。

2.采购需求或评标办法如有要求，投标人根据要求提供人员证明材料。

3.投标人附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

10. 代理服务费承诺书（如本项目为采购人支付代理服务费的，无需提供）

代理服务费承诺书

致：代理机构名称：

本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费，在领取中标通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的代理服务费追还的一切权利。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税务局登记的地址_                 ；

（4）在税务局登记的电话_                 ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商公章（电子签章）：

日期：    年   月   日

11. 保函格式

投标保函文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

致：（受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就       （项目名称及项目编号）        （以下简称“本项目”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）         元（¥       ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人有串通投标、弄虚作假等行为的；

（5）投标人违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他相关法律法规、规章、政策以及本项目招标文件规定的其他可以没收投标担保的情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后    日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反法律法规或招标文件规定的义务内容和条款；

（4）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                                （公章）

法定代表人（或授权代表） ：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月   日

注：采用银行、保险机构出具保函的（包含电子保函），必须为独立保函（不接受其他格式的保函或附加有其他条款的保函），否则视为无效投标保证金。

四、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同签订活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

联合体各成员单位合同金额比例分配如下：

。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（盖公章或者电子公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名或电子签章）

联合体成员名称（盖公章或者电子公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名或电子签章）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）    ；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）   ；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章或者电子公章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章或者电子公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□招标过程

□招标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：

招标项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

招标结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。