设 计 说 明

一、概述

平等村阴塘至同戈产业道路建设项目，项目位于龙胜县平等镇平等村，道路等级为乡村道路，道路总长约为3.556km。

- 设计依据：

- 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步调整完善脱贫攻坚有关政策的通知》(桂政办发〔2018〕75 号)；

- 《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG 2111—2019)；

- 《乡村道路工程技术规范》(GB/T51224—2017)；

4.《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

5.《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

6.《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

7.《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）；

8.《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）；

9.《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）；

10.《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60—2015）；

11.《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61—2005）；

12.《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80-2004）；

13.《公路路面基层施工技术规范》（JTGT F20-2015）；

三、工程概况

1.坐标系、高程系：坐标采用国家大地2000坐标系统，高程采用1985国家高程基准。

2.平面设计:本工程道路起终点明确，道路中心线在满足规范条件下结合地形设计。桩号为AK0+000-AK2+583.205、BK0+000-BK0+403.640、CK0+000-CK0+242.263、DK0+000-DK0+326.551合计总长度3.556km,详见相关图表。

3.横断面设计:路基全宽4.5米，路面宽3.5米，两侧各0.5米土路肩，横坡采用2%直线型路拱。

4.路面结构层：本项目不进行硬化处理,仅做一层10cm砂石路面。

5.本次道路为为扩宽硬化工程，道路纵断设计依据现场测量高程进行设计，根据现状地形，在适当位置增设变坡点，详见纵断面设计图，施工时要特别注意复核原地面高程，与图纸有出入时须及时与设计院联系。

6.路基设计

一般路基设计原则是认真做好外业调查研究，贯彻因地制宜、就地取材的原则，采取科学、必要的排水防护措施和经济有效的病害防治措施，防止各种不利的自然因素对路基造成危害，以确保路基的强度、稳定性和耐久性。结合地质勘察报告，本工程路基边坡设置如下：

填方路段采用台阶形边坡，边坡坡率1:1.5；

挖方边坡采用分级放坡，每级坡高均为8米，第一级边坡坡率1:0.3，第二级边坡坡率1:0.5，第三级边坡坡率1:0.75，每级边坡间设置两米宽平台，平台上设置2%～4%向外倾斜的坡度。

(1)质量标准

土质路基经压实后，不得有松散、软弹、翻浆及表面不平整现象，土、石路床必须用12~15t振动压路机碾压，其轮迹不得大于5mm，土质路床不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。

路基压实度（重型击实标准）及路基填料要求：

| 填挖类型 | 路床顶面以下深度（cm） | 路基最小压实度（重型，%） | 填料最小强度(CBR，%) | 填料最大粒径(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填方 | 0～30 | 94 | 6 | 10 |
|  | 30～80 | 94 | 4 | 10 |
|  | 80～150 | 92 | 3 | 10 |
|  | >150 | 91 | 2 | 15 |
| 零填或挖方 | 0～30 | 94 | 6 | 10 |
|  | 30～80 | 94 | 4 | 10 |

路床平整度：≤15mm

纵断高程：+10mm，-20mm

路床中线偏位：小于等于30mm

宽度：不小于设计值+B（施工必须的附加宽度）

横坡：±0.3%且不反坡

弯沉值：≤300(1/100mm)。

(2)路基排水

路基施工时应注意排水，必须合理安排排水路线，充分利用沿线已建和新建的永久性排水设施。所有施工临时排水管、排水沟和盲沟的水流，均应引至管道中。

路基分层挖填时应根据土的透水性能将表面筑成2~4％的横坡度，并注意纵向排水，经常平整现场，清理散落的土，以利地面排水。当地面水排除困难而无永久性管道收集可利用时，应设置临时排水设施。

(3)挖方路基

在路堑开挖前作好坡顶截水沟,并视土质情况作好防渗工作。

开挖前应将适用于种植草皮和其他用途的表土储存起来，用于绿化填土。

路基开挖必须按设计断面自上而下开挖，不得乱挖、超挖及欠挖，开挖至路基顶面时应注意预留碾压沉降高度。

当边坡为石方时，石方爆破应以小型爆破、控制爆破或静态破碎为主。宜采用综合开挖法施工。在接近设计坡面1m范围以内应采用人工开挖，以保护边坡稳定和整齐，爆破后的悬凸危岩、破裂块体应及时清除整修。

路基开挖：挖方边坡采用分级放坡，每级坡高均为6米，第一级边坡坡率1:0.3，第二级边坡坡率1:0.75，第三级边坡坡率1:1.5，每级边坡间设置两米宽平台，平台上设置2%～4%向外倾斜的坡度。

(4)填方路基

1）填料要求

路基填土不得使用腐质土,生活垃圾土、淤泥,不得含杂草、树根等杂物，粒径超过10cm的土块应打碎。应选用级配较好的粗粒土为填料，且应优先选用砾类土、砂类土，且在最佳含水量时压实。

路基填方若为土石混和料，且石料强度大于20MPa时，石块的最大粒不得超过压实层厚2/3,当石料强度小于15Mpa,石料最大粒径不得超过压实层厚。路基填料最小强度和填粒最大粒径应符上表要求。

路床土质应均匀、密实、强度高。

2）基底处理

路堤修筑内，原地面的坑、洞、墓穴等应用原地的土或砂性土回填，并进行压实，路堤基底为耕地或松土时，应先清除有机土种植土、树根、杂草后，再压实。其压实度不应小于90％。当地下水位较高或土质湿软地段的路基压实度达不到要求时，必须采用有效措施进行处理，如进行翻挖换填，重新碾压处理，当填方路段的地面自然横坡大于1：5时，应在斜坡上分级挖成宽度不小于2.0m，并向内倾斜2～4%的台阶,并用小型夯实机加以夯实后方可进行分层碾压。

路基填土高度小于80cm时，基底的压实度不宜小于路床的压实度标准，基底松散土层厚度大于30cm时，应翻挖后再回填分层压实，或掺5％（干土质量的百分比）的生石灰后再碾压。

3）填筑

填方边坡1:1.5～1:2.0,路基应采用重型振动压路机分层碾压，分层的最大松铺厚度，土方路堤不大于30cm，土石路堤不大于40cm，填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度，不应小于8cm。不同种类的土必须分段分层填筑,不应混杂且用不同土填筑的层数宜少。管径顶面填土厚度必须大于80cm，方能上压路机碾压。

桥涵、管道沟槽、检查井、雨水等周围的回填土应在对称的两侧或四周同时均匀分层回填压(夯)实，填土材料宜采用砂砾等透水性材料或石灰土。

桥台和路基接合部，应分层仔细压实，分层松铺厚度不得大于20cm，路床顶以下2.5m以内应采用砂砾等透水性材料，压实度不得低于填土规定的数值。

采用振动压路机碾压时，应遵循先轻后重，先稳后振，先低后高，先慢后快以及轮迹重叠等原则。至少碾压3遍直到达到规定的压实度为准。

路基施工中必须严格执行《城镇道路工程施工与质量验收规范》及各有关现行施工规程与验收规范。

（5）取土、弃土设计方案、环保及节约用地措施

弃土可弃在项目区低洼处，用于项目区的场地平整，以减少土地资源的浪费。

本着经济、环保的原则，路基填方利用路基挖方土进行填筑。弃表土可置于远离居住区的低洼处，施工完成后须在弃土堆表面种植绿化，防止水土流失。

四、环境保护

1、噪声处理

为把施工期噪声对周围居民的影响减少到最低程度，建议根据施工要求和机械设备条件，尽可能选择噪声值较低的施工机械。施工前应全面了解拟建公路沿线敏感点的分布情况，制定出详细的施工计划，合理安排施工进度，主要运输通道、搅拌站应尽量远离敏感点，夜间这些路段应禁止施工。

2、扬尘处理

在施工过程中，对运输易起尘材料（如石灰等），应尽可能采用袋装，加盖苫布以避免扬尘。对于扬尘较敏感的地段（如居住区、学校），应定时向道路表面洒水抑尘，在途经村庄、学校等人口较密集的地段时，控制运输车辆，减少道路扬尘。