沿边临港产业园/中国—东盟合作区北海铁山港片区智能化管控项目

招 标 文 件

（电子招投标）

项目编号:BHZC2026-G3-120020-BBWH

招标人：北海市铁山港（临海）工业区管理委员会

采购代理机构：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

二〇二六年四月

目  录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标人须知	5

第三部分 采购需求	27

第四部分 评标办法	28

第五部分 拟签订的合同文本	116

第六部分 应提交的有关格式范例	127

第一部分 招标公告

广西北部湾宏亚建设管理有限公司关于沿边临港产业园/中国—东盟合作区北海铁山港片区智能化管控项目（项目编号：BHZC2026-G3-120020-BBWH）招标公告（远程异地评标）

项目概况

沿边临港产业园/中国—东盟合作区北海铁山港片区智能化管控项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年  月  日09时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2026-G3-120020-BBWH

项目名称：沿边临港产业园/中国—东盟合作区北海铁山港片区智能化管控项目

预算金额（元）：6876500.00

采购需求：

标项名称：沿边临港产业园/中国—东盟合作区北海铁山港片区智能化管控项目
    数量：1
    预算金额（元）：6876500.00
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目拟采购沿边临港产业园/中国—东盟合作区北海铁山港片区智能化园区管理平台服务，服务内容包括园区天网监控服务、智慧展厅定制服务等，具体内容详见招标文件。

最高限价（如有）：6876500.00

合同履约期限：自合同签订之日起60个日历日内交付，系统上线正常运行并通过初步验收。运维服务期：自项目初步验收合格之日起5年。

本标项（否）接受联合体投标
备注：无

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年  月  日至2026年  月  日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：投标人登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年  月  日09时00分（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2026年  月   日09时00分（北京时间）

开标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2.其他要求：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）本项目接受分支机构或分公司投标。分公司或分支机构参与投标，需取得具有独立法人资格的总公司授权。总公司只能授权一家分支机构参与同一项目投标，多家分支机构参与同一项目投标的，所有分支机构均无效。总公司一旦授权分支机构参与投标，则总公司不能同时参与该项目投标。

3.本项目需要落实的政府采购政策：（1）支持采用本国产品：政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。（2）支持绿色发展：落实强制采购节能产品、鼓励节能政策；鼓励环保政策；推广使用绿色包装；采购绿色建材等。（3）支持中小企业发展：采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，招标人应当专门面向中小企业采购。超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（4）支持监狱企业、残疾人福利性单位发展：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。（5）支持创新发展：优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。（6）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。

4.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，投标人若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。投标人中标后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。

5.网上公告媒体查询：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、全国公共资源交易平台（广西·北海）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/）。

6.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，CA证书申请操作指南下载地址（网上申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=pSO9fZ16UrkQX4GkrKyqiA==&utm=luban.luban-PC-38919.1085-pc-wsg-guangxi-secondPage-front.1.2e18f760d69611ed8f2cc9701088ccbf）（广西政府采购网）或（现场办理：https://www.gxca.com.cn/detail/detail?articleId=1546808615271264258&classifyId=1546335737551556610&pid=1546335679795990530（广西壮族自治区数字证书认证中心）。

7.各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。电子响应文件制作与投送教程请登录广西政府采购云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”。

8.本项目采用远程异地评标。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.招标人信息

名    称：北海市铁山港（临海）工业区管理委员会

地    址：广西北海市铁山港区行政中心政务服务综合楼104室

项目联系人：曹慧英

项目联系方式：0779-8618330

2.采购代理机构信息

名    称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

地    址：北海市海城区银河城市科技产业城2幢0101号

项目联系人：韦丽丹

项目联系方式：0779-3928925

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

| 北海市铁山港（临海）工业区管理委员会 2026年 月 日 | 广西北部湾宏亚建设管理有限公司 2026年 月 日 |
| --- | --- |

第二部分 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 沿边临港产业园/中国—东盟合作区北海铁山港片区智能化管控项目 ，属于 软件和信息技术服务业 行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，招标人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，招标人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，招标人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，招标人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示方式： 广西政府采购云平台在线讲解演示。广西政府采购云平台在线讲解需投标人根据广西政府采购云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第三部分采购需求及第四部分评标标准的要求提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | - 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 - 投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。 - 投标文件中价格全部采用人民币报价。 - 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 （5）投标报价出现下列情形的，投标无效： ①投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ②投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; ③报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; ④投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，投标人若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。 投标人中标后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | A不接受。 ☐B接受：备份投标文件送达地点： ；备份投标文件签收人员联系电话： 。招标人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 解释权 | 本招标文件解释权属招标人及代理机构。 |

## 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “招标人”系指招标公告中载明的本项目的招标人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果投标人没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，投标人也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。电子投标文件加盖公章部分均采用CA签章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非招标人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，招标人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，招标人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包不再执行价格扣除政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 招标人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业

政府采购依法对内外资企业在中国境内生产的产品（包括提供的服务）平等对待，不论其投标人是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对投标人予以限定。平等对待内外资企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6平等对待符合条件的破产重整企业

平等对待符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。

根据《北海市财政局  北海市政府采购中心关于启用政府采购在线询问、质疑、投诉功能的通知》（北财采〔2022〕23号）文件要求，鼓励投标人在线提起询问、质疑、投诉，路径为：投标人可通过北海“广西政府采购云”平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑，对质疑答复不满意或者未收到答复的可以向监督部门在线提起投诉。内外资企业在政府采购活动中，凡认为招标文件、采购过程、中标结果使自身权益受到损害的，均可依照相关规定提起质疑和投诉。

询问联系部门：广西北部湾宏亚建设管理有限公司     联系电话：0779-3928925

联系人：韦丽丹    地址：北海市海城区银河城市科技产业城2幢0101号

质疑联系部门：广西北部湾宏亚建设管理有限公司     联系电话：0779-3928925

联系人：韦丽丹   地址：北海市海城区银河城市科技产业城2幢0101号

投诉联系部门：北海市铁山港区财政局      0779-8610007

4.2投标人询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，招标人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出招标人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向招标人提出。

4.3投标人质疑

4.3.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或者采购代理机构提出质疑，否则，招标人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

投标人提交的质疑函需一式三份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5招标人或者采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。招标人或者采购代理机构应当质疑回复后5个工作日内，在广西政府采购网公开质疑答复，答复内容应当完整。

4.3.6根据招标人与采购代理机构签订的采购委托协议，质疑答复责任主体如下：

质疑答复责任主体一览表

| 质疑内容 |  | 质疑答复责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 对招标文件提出质疑 | 对招标文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑 | 招标人 |
|  | 对招标文件中其他内容提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购过程提出质疑 | 有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑 | 招标人 |
|  | 对采购过程中其它事项提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购结果提出质疑 | 对采购结果提出的质疑 | 采购代理机构 |

注：招标人或代理机构或应当协助质疑答复责任主体及时答复投标人的书面质疑。

4.3.7询问或者质疑事项可能影响采购结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4投标人投诉

4.4.1质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

招标人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

9.1招标人在招标文件中要求提交投标保证金的，投标保证金的数额不得超过采购项目预算金额的1%，鼓励对诚信记录良好的投标人免收或者减少收取投标保证金，对于需要收取保证金的政府采购项目，政府采购信用白名单投标人可以免于缴纳保证金，降低信用白名单投标人参与政府采购活动成本。投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

投标保证金收取银行账户

开户名称： /

开户银行： /

银行账号： /

9.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

招标人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

招标人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.3保证金不予退还情形：（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；（2）招标文件规定的其他情形。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成（标注“▲”为实质性要求，投标人必须提供，否则投标无效。相关格式见招标文件第六部分）

▲11.1资格文件：

▲11.1.1投标人需提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（格式后附，必须提供）

▲11.1.2如分支机构或分公司投标时，需提供具有独立法人资格的总公司授权，授权书须加盖总公司的公章；（格式自拟，如投标人为分公司则必须提供)

▲11.1.3 投标人直接控股、管理关系信息表；（格式后附，必须提供）

11.1.4 投标人认为需要提供的其他资格证明文件。

11.2  商务技术文件：

▲11.2.1投标函；（格式后附，必须提供）

▲11.2.2法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供），法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件；（格式后附，必须提供）

▲11.2.3商务技术偏离表；（格式后附，必须提供）

▲11.2.4政府采购投标人廉洁自律承诺书；（格式后附，必须提供）

▲11.2.5承诺函；（格式后附，必须提供）

▲11.2.6技术方案；（必须提供）

▲11.2.7实施方案；（必须提供）

▲11.2.8运维服务方案（包含服务承诺）；（必须提供）

11.2.9 评标标准相应的商务技术资料；

11.2.10投标人认为需要提供的其他商务、技术文件。

11.3报价文件：

▲11.3.1开标一览表（报价表）；（格式后附，必须提供）

11.3.2 中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料；（格式后附，如有请提供）

11.3.3投标人认为需要提供的其他文件。

投标文件含有招标人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名、CA签章以及招标文件明确允许的其他方式。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3招标人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但招标人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“广西政府采购云平台投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起60天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人或采购代理机构可以以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1招标人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，招标人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：招标人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与招标文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

21.评标

21.1本招标采购项目的评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在1000万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大。

21.2评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

## 六、定 标

22. 确定中标人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交招标人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标人。中标通知书和中标结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括招标人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务内容、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标人的评审价格；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时应当同时公告中标人评审总得分。鼓励发布中标结果公告时加大评审过程公开力度，但发布内容不得涉及国家秘密和商业秘密。

23.3公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购电子合同，具备条件的项目应缩短合同签订时间至8个工作日内。招标人因不可抗力原因延迟签订电子合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。鼓励招标人通过完善内部流程进一步缩短电子合同签订期限。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与招标人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与招标人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由招标人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

25.6政采贷

政府采购合同信用融资（以下简称“政采贷”），是指金融机构以政府采购中小微企业信用审查和政府采购信誉为基础，按优于一般企业的贷款程序和利率，依托政府采购合同或信用评估，直接向申请贷款的中小微企业发放无财产抵押贷款，或由北海市小微企业融资担保有限公司提供贷款担保的一种融资模式。办理的基本流程如下：

（一）融资申请。有融资需求的投标人取得《中标通知书》后，在签订采购合同前，向贷款金融机构递交融资申请表。中标人可以根据贷款需求等实际情况选择是否需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信，如需要提供担保增信则同时向北海市小微企业融资担保有限公司递交融资申请表。

（二）资料审查。贷款金融机构查看有融资需求投标人有关资料，进行贷前独立评审，决定是否提供融资或融资担保。双方达成融资意向后，确定融资方案和回款账户，投标人与采购单位签订《政府采购合同》，并将金融机构监管账户设定为合同收款账户。其中，需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，还需北海市小微企业融资担保有限公司进行保前独立评审。

（三）签订贷款协议。无需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，与投标人签订贷款协议。需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，由其与贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，贷款金融机构与投标人签订贷款协议、北海市小微企业融资担保有限公司与投标人签订委托担保合同。

（四）贷款发放。贷款金融机构根据贷款协议向投标人发放贷款。

（五）按期还款。投标人获得贷款后应自觉履行政府采购合同，合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户信息，严格按照财政资金管理的相关规定，及时将资金支付到采购合同收款账户。

（六）业务终止。贷款偿清后，贷款金融机构或北海市小微企业融资担保有限公司及时办理应收账款质押注销登记，业务终止。

注：相关合作银行的具体操作流程详见北海市政府采购中心首页“政采贷”板块。

对于列入《政府采购信用白名单》的投标人，在获取“政采贷”流水贷产品时给予更高的授信额度，在申请“政采贷”合同贷产品时，可享受较低的贷款利率，同时信用白名单投标人获得信贷时长进一步缩短。

投标人中标后可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。详见如下：

1.有贷款需求的投标人可以访问“广西政府采购云平台-金融服务-融资服务”栏目办理有关业务（链接：https://jinrong.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/finance/loan/gx）

2.合作银行咨询办理

| 银行名称 | 联系电话 | 最高授信金额 | 最长授信期限 | 最低利率 | 流程简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设银行 | 13077729988 | 最高3千万 | 1年 | 4% | 开设账号，线下提供申请材料，进入贷款审批流程，贷款审批通过后可自主用款，银行官方网银可自主还款。 |
| 中国银行 | 0779-3997084 | 最高1千万 | 3年 | 1.93% | 在银行开户，线上申请，上传所需材料，等待审批，审批通过后可直接在手机银行提款。 |
| 兴业银行 | 0779-3158330 | 最高1千万（单笔提款金额达合同金额70%） | 1年 | 3.70% | 全流程线上，初次申请开立账户，提供营业执照、采购合同、信用材料等，申请复审，签订合同，提交单笔贷款使用需求，贷款到账后受托使用。 |
| 工商银行 | 0779-3050645 | 最高1千万且不超过合同金额70% | 货物类1年 服务类3年 工程类5年 | 3.45% | 为中征系统白名单企业，提供相关要求材料，内部审批后放款自主借还。 |
| 国民村镇银行 | 0779-2668801 | 最高500万 | 5年 | 2.80% | 银行开户，线下申请并提供材料，信用良好企业最快1天获批即可提款 |
| 桂林银行 | 18577993959 | 最高1千万 | 1年 | 3.45% | 线下申请，材料齐全最快1周内即可放款。 |
| 中小微商务服务公司 | 19907799988 |  |  |  | 具体业务可电话咨询。 |

注：表中联系电话、授信金额、授信期限、最低利率等信息可能动态更新，仅供参考，具体以办理时相关银行公布的为准。

26. 履约保证金（本项目不收取履约保证金）

26.1拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；加大对中小企业发展的扶持力度，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。中标人的投标保证金可转为履约保证金。鼓励根据项目特点、投标人诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例，对于需要收取保证金的政府采购项目，政府采购信用白名单投标人可以免于缴纳保证金，降低信用白名单投标人参与政府采购活动成本。鼓励和支持投标人以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。招标人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

履约保证金收取银行账户

开户名称：/

开户银行：/

银行账号：/

26.2积极推广电子保函，支持投标人使用电子保函替代保证金。投标人可登录广西政府采购云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、投标人在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，投标人自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写投标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。广西政府采购云平台金融专线400-903-9583。

26.3履约保证金的退还。验收合格的政府采购项目，招标人应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。

26.4履约保证金不予退还情形：（1）中标人未能全部履行政府采购合同的；（2）招标文件规定的其他情形。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于合同金额的50%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%。对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、投标人诚信等因素，可以要求投标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

投标人可登录广西政府采购云平台前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写投标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。广西政府采购云平台金融专线400-903-9583。

## 八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验收

30.验收

30.1招标人组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。招标人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，招标人应当及时报告本级财政部门。

## 十、代理费用的收取标准和方式

31.代理费用的收取标准和方式（适用于有权收取代理费用的采购代理机构）

31.1采购代理费支付方式：

本项目代理服务费由中标人支付。

31.2采购代理费收取银行账户

开户名称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司北海分公司

开户银行：北海工行江苏路支行

银行账号：2107 5309 0930 0049 767

31.3代理服务收费标准：参照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)及《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)文件规定，实行市场调节价。由中标（成交）中标人在领取成交通知书时，一次性向采购代理机构支付。

第三部分 采购需求

- 一、项目概况

- 项目名称：沿边临港产业园/中国—东盟合作区北海铁山港片区智能化管控项目

- 项目编号：BHZC2026-G3-120020-BBWH

- 项目类型：服务采购

- 采购预算：6876500.00元，超过采购预算的报价，投标无效。

- 本项目采购标的对应的行业：软件和信息技术服务业。

- 二、服务内容及要求

- 服务内容

- 本项目包括提供园区监控天网服务、智慧展厅定制服务等。

- （二）服务要求

- 1、总体服务要求

- 投标人须具有健全的组织机构和服务管理制度、售后服务等相关制度，配备具有专业知识和有关业务工作经验的专业服务团队，能够根据园区需求制定详细的技术及实施方案，并按要求完成提供园区监控天网服务、智慧展厅定制服务等工作。

- 2、服务人员基本要求

- （1）为保障招标人信息安全，拟投入本项目的项目负责人1人，负责本项目的总体策划、布局及信息安全保障工作，在投标文件中提供身份证以及提供2026年1月至今任意一个月投标人为其缴纳的社保证明复印件。

- （2）拟投入本项目的技术负责人1人，能够根据项目需求制定科学合理的技术方案，确保项目的技术实施符合行业标准和招标人的要求，具备扎实的专业技术知识和丰富的项目技术管理经验，能够独立承担项目的技术指导和技术难题解决工作。在投标文件中提供身份证以及提供2026年1月至今任意一个月投标人为其缴纳的社保证明复印件。

- （3）拟投入本项目的其他人员（除项目负责人外），作为团队组成员，在投标文件中提供身份证以及提供2026年1月至今任意一个月投标人为其缴纳的社保证明复印件。

- 3、采购需求一览表

| - ▲采购需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 |  | - 技术规格 | - 单位 | - 数量 |
| 一、园区监控天网服务 |  |  |  |  |  |
| （一）红绿灯信号控制系统控制和接入服务 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1套三岔路口红绿灯及信号控制服务（七号路与新二路路口） |  |  |  |  |
| 1 | 电子警察网络信号服务 |  | - 提供智能电子警察网络信号服务，采用≥32位控制器，提供强大的计算与通讯能力；采用固态开关控制信号灯；采用开放性、标准化通信协议，至少支持NTCIP协议；对检测器、通信、灯具等外部设备的工作状态自动监控和记录，发生故障自动告警并可自动采取相应的处理措施；采用GPS/北斗授时的方式保证系统的精确时钟； （2）技术参数至少满足： - 单点自适应控制：支持； - 相位：支持≥64个相位（主相位+跟随相位≥64个）； - RS-232接口：≥2； - RS-485接口：≥4； - 灯控板数量：≥3； - 无线遥控器：支持； - 网口：≥2个RJ4510M/100M自适应以太网口； - 其中1个可光电复用； - USB接口：≥1个USB接口； - 灯控输出路数：≥54，最大可扩展至≥108路； - 支持串口；支持北斗/GPS双模，可禁用GPS； - 外部输入：支持≥8路行人按钮输入，≥16路IO输入； - 外部输出：支持≥20路;无源输出：≥4路继电器输出、≥16路光耦输出； - 其他接口：≥1个RS422接口； - 额定功率：<60W； （3）信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别达到C类，耐温等级至少达到A级（含）以上； （4）信号机通信协议应符合GB25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； （5）信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； （6）信号机软件应符合国家标准GB/T20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通信方式及相关对象； （6）信号机外壳防护等级应不小于IP65； （7）◆支持接入电子警察，实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据，并应用于信号机协调控制； （8）支持潮汐车道控制功能，可按参数配置（执行时段、潮汐车道通行方向、清空时间）完成潮汐车道定时切换，支持人工实时切换方案，支持进行潮汐车道状态监控； （9）◆支持单点自适应控制功能，可配置车道属性、最大周期时长、静态权重、最大周期波动时间、周期调整因子、关联方案、相位参数，根据电子警察、车检器数据实时调整周期内参数，每个路口可设置≥8套单点自适应方案； （10）本地可自定义组合逻辑控制：支持参与运算的数据有相位状态、控制状态、控制模式、检测器状态、交通流统计数据等；支持各数据的与、或、非运算，交通流统计数据支持比较运算(大于、小于、等于、大于等于、小于等于)等；支持执行的控制动作有切换方案、延长相位、修改控制模式、插入/取消相位、执行时钟同步、故障检测启动/关闭、修改信号机运行参数等； （11）◆相域控制：信号机支持同一时段表中，环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制； （12）可编程相位控制：信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作； （13）信号机内置Web服务，可通过Web对当前路口的三维路口模型进行实时展示。信号机支持在Web三维路口模型图形化界面里实时展示灯态信息，可通过图形化配置路口方案，涵盖渠化信息（环岛、二次过街、可变车道、潮汐车道等特殊路口的配置）、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息等。 | 项 | 1 |
| 2 | 机动车信号显示服务 |  | - 提供机动车信号显示服务，运行稳定，可多路口联动形成协同控制；以时间分离的方式指挥不同方向的车辆与行人有序通行； （2）技术参数至少满足： - 【满屏信号灯】【横装】 - 至少包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍（直径：180mm）； - LED数量：红≥155，黄≥155，绿≥155； - 单管电流：＜18mA； - LED寿命：≥70000小时； - 绝缘电阻：≥500MΩ； - 介电强度：≥1440V； - 中心光强：400~1000cd； - 可视距离：＞450m； - 可视角度：＞30°； - 工作电压：AC220V±44V，50HZ； - 功率：功率≤20W； - 工作温度：-40~+80℃； - 相对湿度：≤93%； - 防护等级：≥IP53。 | 项 | 3 |
| 3 | 机动车左转方向指示信号显示服务 |  | - 提供机动车信号显示服务，运行稳定，可多路口联动形成协同控制，以时间分离的方式指挥不同方向的车辆与行人有序通行； - 技术参数至少满足： - 【左转箭头灯】【竖装】； - 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍（直径：120mm）； - LED数量：红≥90，黄≥90，绿≥90； - 单管电流：＜18mA； - LED寿命：≥70000小时； - 绝缘电阻：≥500MΩ； - 介电强度：≥1440V； - 中心亮度：5000~15000cd/m2； - 可视距离：＞450m； - 可视角度：＞30°； - 工作电压：AC220V±44V，50HZ； - 功率：功率≤20W； - 工作温度：-40~+80℃； - 相对湿度：≤93%； - 防护等级：≥IP53。 | 项 | 3 |
| 4 | 倒计时显示服务 |  | - 七线制双8通讯式倒计时显示服务，运行稳定，可多路口联动形成协同控制,以时间分离的方式指挥不同方向的车辆与行人有序通行； - 技术参数至少满足： - 【七线制双8通讯式倒计时器】； - 包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍（直径：≥140mm）； - 计时方式：跟随/触发/RS485通信； - 显示数值：红99~1；绿99~1；黄9~1； - LED数量：红≥420，黄≥210，绿≥420； - 单管电流：＜18mA； - LED寿命：≥70000小时； - 中心亮度：红＞5000cd/m2；黄＞5000cd/m2；绿＞5000cd/m2； - 可视距离：＞500m； - 可视角度：＞30°； - 工作电压：AC220V±44V，50HZ； - 功率：≤25W； - 工作温度：-40~+80℃； - 相对湿度：≤93%； - 防护等级：≥IP53。 | 项 | 3 |
| 5 | 行人通行信号显示服务 |  | - 提供行人通行信号显示服务，运行稳定，行人通行信号灯相位与同向车辆绿灯同步，以时间分离的方式指挥不同方向的车辆与行人有序通行； - 技术参数至少满足： - 【双8静态人行灯】【竖装】； - 包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍（直径：89mm）； - LED数量：红≥60，绿≥56；倒计时：红≥140，绿≥140； - 单管电流：＜18mA； - LED寿命：≥70000小时； - 绝缘电阻：≥500MΩ； - 介电强度：≥1440V； - 中心光强：150~400cd； - 可视距离：＞300m； - 可视角度：＞30°； - 工作电压：AC220V±44V，50HZ； - 功率：功率≤15W； - 工作温度：-40~+80℃； - 相对湿度：≤93%； - 防护等级：≥IP53。 | 项 | 6 |
| 6 | 信号杆服务 |  | - 提供配套红绿灯立杆服务，能为红绿灯等外场设备提供足够高的稳固、抗风、防雷的长期安装支撑，确保设备在恶劣天气下安全稳定运行。提供3套通行信号灯立杆服务、6套人行通行信号灯立杆服务； （2）信号杆*3： - 定制/八角信号杆6.8米-13米； - 杆件材质：等于或优于Q235B； - 立杆：对边280-340-δ10-6800； - 底法兰：≥φ600*δ25；地笼：≥8-M30-1800； - 立杆基础，≥C25水泥基础，1.5*1.5*2M。 （3）人行信号杆*6： - 定制/4米立杆； - 杆件材质：等于或优于Q235B； - 主杆：≥φ89-δ4-4000； - 底法兰：≥300*300δ10；地笼：≥4-M16-600； - 立杆基础，≥C25水泥基础，0.8*0.8*1M。 | 套 | 1 |
| 7 | 红绿灯及信号控制服务其他配套 |  | （1）提供配套服务，包含但不限于以下配套材料： - 防雷接地 杆件、设备箱标准防雷接地处理，≥4Ω接地组件； - 电源线缆 取电电缆RVV3×6.0，国标无氧铜； 杆件内电缆RVV2×1.0，国标无氧铜； - 网线 超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，防火等级至少达到CM级，优于或等于24AWG； 标准：符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T18015.5 所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准，优于或等于24AWG； - 光缆 室外单模，≥4芯 - 固定服务所需其他辅材：足够数量的交通标识标牌，防雷排插，水晶头，金属弯管，抱箍，手井，电工胶布，空开、漏电开关等、根据现场环境定制。 （2）提供系统集成服务： 红绿灯等安装调试，信号线和电源线直埋穿管、过路顶管服务等。 （3）提供吊车及运输服务：立杆起重吊机租用、叉车、运输、升降机租用等费用。 | 套 | 1 |
| 8 | 电源接入服务 |  | 供电局新增用电，挂电表费用，电表初装费，按实际市价计算。 | 项 | 1 |
| 1.2 | 2套十字路口红绿灯及信号控制服务(纬十二路与经二路路口、七号路与扬帆大道路口） |  |  |  |  |
| 1 | 电子警察网络信号服务 |  | - 提供智能电子警察网络信号服务，采用≥32位控制器，提供强大的计算与通讯能力；采用固态开关控制信号灯；采用开放性、标准化通信协议，至少支持NTCIP协议；对检测器、通信、灯具等外部设备的工作状态自动监控和记录，发生故障自动告警并可自动采取相应的处理措施；采用GPS/北斗授时的方式保证系统的精确时钟； （2）技术参数至少满足： - 单点自适应控制：支持; - 相位：支持≥64个相位（主相位+跟随相位≥64个）； - RS-232接口：≥2； - RS-485接口：≥4； - 灯控板数量：≥3； - 无线遥控器：支持； - 网口：≥2个RJ45 10M/100M自适应以太网口；其中1个可光电复用； - USB接口：≥1个USB接口； - 灯控输出路数：≥54，最大可扩展至≥108路； - 支持串口；支持北斗/GPS双模，可禁用GPS； - 外部输入：支持≥8路行人按钮输入，≥16路IO输入； - 外部输出：支持≥20路;无源输出：≥4路继电器输出、≥16路光耦输出； - 其他接口：≥1个RS422接口； - 额定功率：<60W； （3）信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别达到C类，耐温等级至少达到A级（含）以上； （4）信号机通信协议应符合GB25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； （5）信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； （6）信号机软件应符合国家标准GB/T20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通信方式及相关对象； （6）信号机外壳防护等级应不小于IP65； （7）支持接入电子警察，实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据，并应用于信号机协调控制； （8）支持潮汐车道控制功能，可按参数配置（执行时段、潮汐车道通行方向、清空时间）完成潮汐车道定时切换，支持人工实时切换方案，支持进行潮汐车道状态监控； （9）支持单点自适应控制功能，可配置车道属性、最大周期时长、静态权重、最大周期波动时间、周期调整因子、关联方案、相位参数，根据电子警察、车检器数据实时调整周期内参数，每个路口可设置≥8套单点自适应方案； （10）本地可自定义组合逻辑控制：支持参与运算的数据有相位状态、控制状态、控制模式、检测器状态、交通流统计数据等；支持各数据的与、或、非运算，交通流统计数据支持比较运算(大于、小于、等于、大于等于、小于等于)等；支持执行的控制动作有切换方案、延长相位、修改控制模式、插入/取消相位、执行时钟同步、故障检测启动/关闭、修改信号机运行参数等； （11）相域控制：信号机支持同一时段表中，环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制； （12）可编程相位控制：信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作； （13）信号机内置Web服务，可通过Web对当前路口的三维路口模型进行实时展示。信号机支持在Web三维路口模型图形化界面里实时展示灯态信息，可通过图形化配置路口方案，涵盖渠化信息（环岛、二次过街、可变车道、潮汐车道等特殊路口的配置）、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息等。 | 项 | 2 |
| 2 | 机动车信号显示服务 |  | - 提供机动车信号显示服务，运行稳定，可多路口联动形成协同控制；以时间分离的方式指挥不同方向的车辆与行人有序通行； （2）技术参数至少满足： - 【满屏信号灯】【横装】； - 包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍（直径：≥180mm）； - LED数量：红≥156，黄≥156，绿≥156； - 单管电流：＜18mA； - LED寿命：≥70000小时； - 绝缘电阻：≥500MΩ； - 介电强度：≥1440V； - 中心光强：400~1000cd； - 可视距离：＞450m； - 可视角度：＞30°； - 工作电压：AC220V±44V，50HZ； - 功率：功率≤20W； - 工作温度：-40~+80℃； - 相对湿度：≤93%； - 防护等级：≥IP53。 | 项 | 8 |
| 3 | 机动车左转方向指示信号显示服务 |  | - 提供机动车信号显示服务，运行稳定，可多路口联动形成协同控制，以时间分离的方式指挥不同方向的车辆与行人有序通行； - 技术参数至少满足： - 【左转箭头灯】【竖装】； - 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍（直径：≥120mm）； - LED数量：红≥90，黄≥90，绿≥90； - 单管电流：＜18mA； - LED寿命：≥70000小时； - 绝缘电阻：≥500MΩ； - 介电强度：≥1440V； - 中心亮度：5000~15000cd/m2； - 可视距离：＞450m； - 可视角度：＞30°； - 工作电压：AC220V±44V，50HZ； - 功率：功率≤20W； - 工作温度：-40~+80℃； - 相对湿度：≤93%； - 防护等级：≥IP53。 | 项 | 8 |
| 4 | 倒计时显示服务 |  | - 七线制双8通讯式倒计时显示服务，运行稳定，可多路口联动形成协同控制,以时间分离的方式指挥不同方向的车辆与行人有序通行； - 技术参数至少满足： - 【七线制双8通讯式倒计时器】； - 包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍（直径：≥140mm）； - 计时方式：跟随/触发/RS485通信； - 显示数值：红99~1；绿99~1；黄9~1； - LED数量：红≥420，黄≥210，绿≥420； - 单管电流：＜18mA； - LED寿命：≥70000小时； - 中心亮度：红＞5000cd/m2；黄＞5000cd/m2； - 绿＞5000cd/m2； - 可视距离：＞500m； - 可视角度：＞30°； - 工作电压：AC220V±44V，50HZ； - 功率：≤25W； - 工作温度：-40~+80℃； - 相对湿度：≤93%； - 防护等级：≥IP53。 | 项 | 8 |
| 5 | 行人通行信号显示服务 |  | - 提供行人通行信号显示服务，运行稳定，行人通行信号灯相位与同向车辆绿灯同步，以时间分离的方式指挥不同方向的车辆与行人有序通行； - 技术参数至少满足： - 【双8静态人行灯】【竖装】； - 包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍（直径：≥89mm）； - LED数量：红≥60，绿≥56；倒计时：红≥140，绿≥140； - 单管电流：＜18mA； - LED寿命：≥70000小时； - 绝缘电阻：≥500MΩ； - 介电强度：≥1440V； - 中心光强：150~400cd； - 可视距离：＞300m； - 可视角度：＞30°； - 工作电压：AC220V±44V，50HZ； - 功率：功率≤15W； - 工作温度：-40~+80℃； - 相对湿度：≤93%； - 防护等级：≥IP53。 | 项 | 16 |
| 6 | 信号杆服务 |  | - 提供配套红绿灯立杆服务，能为红绿灯等外场设备提供足够高的稳固、抗风、防雷的长期安装支撑，确保设备在恶劣天气下安全稳定运行。提供≥4套通行信号灯立杆服务、≥8套人行通行信号灯立杆服务。 - 信号杆*4 定制/八角信号杆6.8米-13米； 杆件材质：等于或优于Q235B； 立杆：对边280-340-δ10-6800； 悬臂：对边100-270-δ8-13000； 立杆基础，≥C25水泥基础，1.5*1.5*2M； - 人行信号杆*8 定制/4米立杆； 杆件材质：等于或优于Q235B； 主杆：φ89-δ4-4000； 底法兰：≥300*300δ10；地笼：≥4-M16-600； 立杆基础，≥C25水泥基础，0.8*0.8*1M； | 套 | 2 |
| 7 | 红绿灯及信号控制服务其他配套 |  | （1）提供配套服务，包含但不限于以下配套材料： - 防雷接地 杆件、设备箱标准防雷接地处理，≥4Ω接地组件； - 电源线缆 取电电缆RVV3×6.0，国标无氧铜； 杆件内电缆RVV2×1.0，国标无氧铜； - 网线 超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，防火等级至少达到CM级，优于或等于24AWG； 标准：符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T18015.5 所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准，优于或等于24AWG； - 光缆 室外单模，≥4芯 - 固定服务所需其他辅材：足够数量的交通标识标牌，防雷排插，水晶头，金属弯管，抱箍，手井，电工胶布，空开、漏电开关等、根据现场环境定制。 （2）提供系统集成服务： 红绿灯等安装调试，信号线和电源线直埋穿管、过路顶管服务等。 （3）提供吊车及运输服务：立杆起重吊机租用、叉车、运输、升降机租用等费用。 | 套 | 2 |
| 8 | 电源接入服务 |  | 供电局新增用电，挂电表费用，电表初装费，按实际市价计算。 | 项 | 2 |
| （二）交通智能抓拍系统控制和接入服务 |  |  |  |
| 2.1 | 交通抓拍系统服务（七号路与新二路三岔路口） |  |  |  |  |
| 1 | 电子警察抓拍服务 |  | - 提供不少于900万像素智能监测电子警察抓拍服务，提供功能服务如下： - 图像传感器：采用具有全局曝光功能的GS-CMOS图像传感器； - 设备组成：高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成； - 视频分辨率设置：至少支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720； - 机动车违法检测抓拍功能：至少支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行； - 闯红灯捕获率试验：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx； - 白天闯红灯捕获率≥99%； - 晚上闯红灯捕获率≥99%； - 车身颜色识别功能：支持识别不少于39种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他；支持识别车身副颜色； - 车牌识别功能检：支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； - 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码； - 闯禁行功能：支持闯禁行记录功能，可对≥5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车等)及≥9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车等)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储； - 车辆子品牌识别功能：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加≥7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加≥3900种车辆子品牌并显示相应的年款； - 信号灯状态检测功能：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标； - 支持逆行和变道违章触发抓拍，逆行识别类型包括:高速公路逆行、单行道逆向行驶；变道违章检测类型包括：实线变道(含双黄线)、导流区变道、连续变道(>3条车道)； - 支持图片编码质量配置，车牌小图的图片质量(大/中/小)可配； - 支持车牌遮挡检查功能，在检测到车牌被遮挡的情况下可给出提示。； - 支持对两轮/三轮车分类识别；可识别外卖箱(外卖品牌)的标识； - 闯红灯违章支持叠加红灯已亮时间，可按照抓拍索引配置叠加红灯已亮时间； - 支持渣土车/大货车喷涂车牌识别。 | 项 | 3 |
| 2 | 电警识别频闪服务 |  | - 提供自动电警识别频闪服务，能够有效提醒驾驶员路况情况、标记设施； （2）技术参数至少满足： - LED灯珠数量≥16颗,外壳材质金属铝； - 发光角度≥10°，可覆盖≥1个车道； - 有效补光距离：16米-25米； - 触发方式：电平量触发或开关量触发 - 触发信号电平4V-6V，触发频率15Hz-250Hz； - 响应时间≤20us； - 支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节； - 补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设； - 补光灯在频率大于250Hz或占空比大于39%时进行自我保护，自动熄灭； - 支持跟随、自动频闪模式，可跟随接收到的频闪信号自动频闪工作； - 外壳防护等级≥IP66； - 符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的一级补光装置要求。 | 项 | 6 |
| 3 | 卡口车辆人脸抓拍服务 |  | - 提供不少于1200万像素智能监测卡口车辆人脸抓拍服务，提供功能服务要求如下： - 多码流输出及延时试验：支持同时输出不少于5路视频流，其中1路不低于16M码率，1路不低于8M码率，同时摄像机时延低于65ms； - ◆人脸增强功能检查：具有AI人脸增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹； - ◆支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数； - ◆支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能，白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨，白天前排人脸抓拍率≥99%；夜晚前排人脸抓拍率≥99%； - 目标捕获率试验：在混合抓拍模式下，人体、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%； - 目标跟踪功能检查：支持检测并跟踪指定区域内不少于230个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等； - 超速设置功能检查：支持分别对≥11种车型(大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车其他车型等)进行不同超速比设置，可设置≥12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码； - 车型识别功能检查：支持识别≥43种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车、重型集装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车等。 - 违法行为检测功能试验：具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等的违法行为检测及抓拍功能； - 在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为捕获率>99%；夜间违法行为捕获率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%； - 监控摄像机图像画面信息不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象； - ◆支持配置行人在检测区域内停留时间，若配置5秒则当人体目标在区域内停留5秒以上可检出并提示； - ◆抓拍的车牌图片支持配置放大倍数（至少可以达到：1倍/2倍/3倍）； - 当识别到不同的非机动车目标（行人/二轮车/四轮车）时，可实现不同的提醒方式，包括联动外接的红蓝爆闪灯、蜂鸣器、或语音报警器； - 支持对改装的牛眼灯进行检测； - ◆闯禁令支持根据车牌类型区分抓拍计划，包括蓝牌、新能源和货车三种，至少支持设置蓝牌和新能源车牌在22点～7点进行抓拍，黄牌货车24小时全天进行抓拍； - 支持车辆右转弯压实线检测并抓拍； - 支持图片编码质量配置，车牌小图的图片质量(大/中/小)可配； - 支持车牌遮挡检查功能，在检测到车牌被遮挡的情况下可给出提示； - 支持对两轮/三轮车分类识别；可识别外卖箱(外卖品牌)的标识； - 冒红灯违章支持叠加红灯已亮时间，可按照抓拍索引配置叠加红灯已亮时间； - 支持渣土车/大货车喷涂车牌识别； - 支持同时输出不少于5路视频流，其中1路不低于16Mbps码率，1路不低于8Mbps码率； - 技术参数至少满足： - 其他说明：采用全局曝光CMOS传感器； - 设备组成检查：高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成； - 接口检查：具有≥2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡,支持双网隔离)、≥3个RS485接口、≥1个RS232串行接口、≥1个TF卡接口、≥1个USB接口、≥1个触发/报警输入口、≥7路F+/F-输出接口(可作为补光灯同步输出控制)、≥1个SYNC信号灯电源同步输入口。 | 项 | 3 |
| 4 | 卡口照明补光服务 |  | - 提供卡口照明补光服务，发光均匀，目标光斑明显，有效减少光污染，能够有效保证保障图像与视频质量； 服务要求如下： - 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩透光效果好； - 采用≥24颗高性能大功率高亮度LED光源，寿命长，稳定性好，发光效率高； - LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰； - 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍； - 支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪； - 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； - 灯体自主设计，新颖别致，适应性强，安装简单，调节方便； - 光源类型：LED灯珠、气体灯管； - 发光角度：LED：10°；气体灯：10°； - 色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K； - 补光距离：16~25m； - 光栅：内置LED光栅； - 覆盖范围：至少包含单车道； - 电源：220V±20%； - 瞬时功率：1500W； - 回电时间：小于67ms； - 响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us； - 触发方式：电平量或开关量； - LED触发频率：1Hz~250Hz； - LED触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态； - 爆闪时长：300us； - RS485接口：≥1路，可配置； - 气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次）。 | 项 | 6 |
| 5 | 室外装置配套承载服务 |  | （1）提供配套室外设备承载服务，提供≥1套落地式机柜，能为标准网络设备在户外恶劣环境中提供集中安装、全天候防护与稳定供电，确保其安全、可靠、不间断运行； （2）提供≥3套抱杆式户外机柜能为小型网络设备提供紧凑、集中、防风雨的安装空间与电源保护，确保其在杆塔等复杂户外环境中稳定运行； （3）提供≥18套配套的抱杆支架，能为抓拍单元与补光灯在不同直径的杆件上提供坚固、耐腐蚀且适应性强的安装解决方案，确保设备稳固部署。 | 项 | 1 |
| 6 | 数据交换服务 |  | - 提供满足稳定、低延时的千兆交换服务，具体要求如下：网络可扩展与灵活布线；通过光模块连接接入与汇聚交换机，并利用汇聚交换机的环网技术（自愈时间＜50ms）形成高可靠链路。打造一个具备毫秒级自愈能力、可抵御-40℃~85℃宽温与电涌冲击的工业通信骨干网，确保视频、控制数据等高实时性业务在户外及工业场景中传输稳定、不间断。 （2）参数要求不低于3台接入层2光8电工业交换机、1台汇聚层工业交换机、光模块及配套工业电源的能力。 - 8口工业交换机 A.工业交换机参数： 提供≥8个千兆电口，≥2个千兆光口； 储转发交换方式，至少支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准； MAC地址表≥4K，交换容量≥20Gbps； 全金属封闭结构，无风扇，平均无故障时间MTBF≥10万小时； 工作温度：-40~70˚C，浪涌防护≥6KV，防护等级≥IP40； 工业级设计，适合户外机柜环境使用； B.工业电源： 具备短路保护、过流保护、输出过压保护多种保护功能； 输入规格：AC200V~240V，50Hz，最大1.0A； 输出规格：DC12V/3.33A，输出功率：40WMax； C.工业光模块 光波波长：TX1310/RX1550nm，或TX1550/RX1310nm； 传输距离：≥20km； 接口类型：LC，单模/单纤/双向； 传输带宽：≥1.25G； 工作温度：-40～85℃； 工业级设计，适合户外机柜环境使用； - 汇聚层工业交换机 A.工业交换机： 提供≥8个千兆电口，≥8个千兆SFP光口； 交换容量≥256Gbps； 包转发率≥42Mpps； 支持环网拓扑，支持STP/EAPS/ERPS等工业环网； 工业以太环网支持节点自愈间小于5毫秒，环网自愈时间小于50毫秒（典型值）； 平均无故障工业时间超过80万小时； 无风扇，-40°C到+85°C工作环境温度； B.工业光模块*4 光波波长：TX1310/RX1550nm，或TX1550/RX1310nm； 传输距离：≥20km； 接口类型：LC，单模/单纤/双向； 传输带宽：≥1.25G； 工作温度：-40～85℃； 工业级设计，适合户外机柜环境使用。 | 项 | 1 |
| 7 | 电警杆服务 |  | - 提供配套智能抓拍监控立杆服务，能为抓拍单元等外场设备提供足够高的稳固、抗风、防雷的长期安装支撑，确保设备在恶劣天气下安全稳定运行。提供3套电子警察立杆服务。 - 电警杆*3 定制/八角监控杆6.5米-13米 杆件材质：优于或等于Q235B 立杆：对边250-300-δ10-6500 悬臂：对边80-245-δ8-13000 立杆基础，C25水泥基础，1.5*1.5*2M | 项 | 1 |
| 8 | 抓拍服务其他配套 |  | （1）提供配套服务，包含但不限于以下配套材料： - 防雷接地 杆件、设备箱标准防雷接地处理，≥4Ω接地组件； - 横杆装抱箍支架 适合抓拍单元，补光灯配套安装，适合杆件直径范围60-300mm； 默认周长范围：340~950mm； 钢带数目：≥3； 材料：SUS304； - 抱杆机箱 尺寸≥400mmX300mmX500mm，抱杆安装； 内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个； 采用≥1.0mm厚度热镀锌板； 机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； 防护等级≥IP55； - 电源线缆 取电电缆RVV3×6.0，国标无氧铜； 杆件内电缆RVV2×1.0，国标无氧铜； - 网线 超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，防火等级至少达到CM级，优于或等于24AWG； 标准：符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T18015.5； 所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准，优于或等于24AWG； - 光缆 室外单模，≥8芯； - 监控标识标牌 中文“视频监控区域”字样，反光膜，≥70CM*50CM； - 固定服务所需其他辅材：防雷排插，水晶头，金属弯管，抱箍，手井，电工胶布，空开、漏电开关等、根据现场环境定制； （2）提供系统集成服务： 电警、摄像机等安装调试，信号线和电源线直埋穿管、过路顶管服务等； （3）提供吊车及运输服务：立杆起重吊机租用、叉车、运输、升降机租用等费用。 | 套 | 1 |
| 9 | 电源接入服务 |  | 供电局新增用电，挂电表费用，电表初装费，按实际市价计算。 | 项 | 1 |
| 2.2 | 交通抓拍系统服务（四号路与七号路十字路口） |  |  |  |  |
| 1 | 电子警察抓拍服务 | （1）提供不少于900万像素智能监测电子警察抓拍服务，提供功能服务如下： - 图像传感器：采用具有全局曝光功能的GS-CMOS图像传感器； - 设备组成：高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成； - 视频分辨率设置：至少支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720； - 机动车违法检测抓拍功能：至少支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行； - 闯红灯捕获率试验：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx； - 白天闯红灯捕获率≥99%； - 晚上闯红灯捕获率≥99%； - 车身颜色识别功能：支持识别不少于39种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他；支持识别车身副颜色； - 车牌识别功能检：支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； - 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码； - 闯禁行功能：支持闯禁行记录功能，可对≥5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车等)及≥9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车等)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储； - 车辆子品牌识别功能：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加≥7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加≥3900种车辆子品牌并显示相应的年款； - 信号灯状态检测功能：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标； - 支持逆行和变道违章触发抓拍，逆行识别类型包括:高速公路逆行、单行道逆向行驶；变道违章检测类型包括：实线变道(含双黄线)、导流区变道、连续变道(>3条车道)； - 支持图片编码质量配置，车牌小图的图片质量(大/中/小)可配； - 支持车牌遮挡检查功能，在检测到车牌被遮挡的情况下可给出提示； - 支持对两轮/三轮车分类识别；可识别外卖箱(外卖品牌)的标识； - 闯红灯违章支持叠加红灯已亮时间，可按照抓拍索引配置叠加红灯已亮时间； - 支持渣土车/大货车喷涂车牌识别。 |  | 项 | 4 |
| 2 | 电警识别频闪服务 |  | - 提供自动电警识别频闪服务，能够有效提醒驾驶员路况情况、标记设施； （2）技术参数至少满足： - LED灯珠数量≥16颗,外壳材质金属铝； - 发光角度≥10°，可覆盖≥1个车道； - 有效补光距离：16米-25米； - 触发方式：电平量触发或开关量触发 - 触发信号电平4V-6V，触发频率15Hz-250Hz； - 响应时间≤20us； - 支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节； - 补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设； - 补光灯在频率大于250Hz或占空比大于39%时进行自我保护，自动熄灭； - 支持跟随、自动频闪模式，可跟随接收到的频闪信号自动频闪工作； - 外壳防护等级≥IP66； 符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的一级补光装置要求。 | 项 | 8 |
| 3 | 卡口车辆人脸抓拍服务 |  | - 提供不少于1200万像素智能监测卡口车辆人脸抓拍服务，提供功能服务要求如下： - 多码流输出及延时试验：支持同时输出不少于5路视频流，其中1路不低于16M码率，1路不低于8M码率，同时摄像机时延低于65ms； - 人脸增强功能检查：具有AI人脸增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹； - 支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数； - 支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能，白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨，白天前排人脸抓拍率≥99%；夜晚前排人脸抓拍率≥99%； - 目标捕获率试验：在混合抓拍模式下，人体、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%； - 目标跟踪功能检查：支持检测并跟踪指定区域内不少于230个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等； - 超速设置功能检查：支持分别对≥11种车型(大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车其他车型等)进行不同超速比设置，可设置≥12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码； - 车型识别功能检查：支持识别≥43种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车、重型集装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车等。 - 违法行为检测功能试验：具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等的违法行为检测及抓拍功能； - 在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为捕获率>99%；夜间违法行为捕获率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%； - 监控摄像机图像画面信息不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象； - 支持配置行人在检测区域内停留时间，若配置5秒则当人体目标在区域内停留5秒以上可检出并提示； - 抓拍的车牌图片支持配置放大倍数（至少包括：1倍/2倍/3倍）； - 当识别到不同的非机动车目标（行人/二轮车/四轮车）时，可实现不同的提醒方式，包括联动外接的红蓝爆闪灯、蜂鸣器、或语音报警器； - 支持对改装的牛眼灯进行检测； - 闯禁令支持根据车牌类型区分抓拍计划，包括蓝牌、新能源和货车三种，至少支持设置蓝牌和新能源车牌在22点～7点进行抓拍，黄牌货车24小时全天进行抓拍； - 支持车辆右转弯压实线检测并抓拍； - 支持图片编码质量配置，车牌小图的图片质量(大/中/小)可配； - 支持车牌遮挡检查功能，在检测到车牌被遮挡的情况下可给出提示； - 支持对两轮/三轮车分类识别；可识别外卖箱(外卖品牌)的标识； - 冒红灯违章支持叠加红灯已亮时间，可按照抓拍索引配置叠加红灯已亮时间； - 支持渣土车/大货车喷涂车牌识别； - 支持同时输出不少于5路视频流，其中1路不低于16Mbps码率，1路不低于8Mbps码率； - 技术参数至少满足： - 其他说明：采用全局曝光CMOS传感器； - 设备组成检查：高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成； 接口检查：具有≥2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡,支持双网隔离)、≥3个RS485接口、≥1个RS232串行接口、≥1个TF卡接口、≥1个USB接口、≥1个触发/报警输入口、≥7路F+/F-输出接口(可作为补光灯同步输出控制)、≥1个SYNC信号灯电源同步输入口。 | 项 | 4 |
| 4 | 卡口照明补光服务 |  | - 提供卡口照明补光服务，发光均匀，目标光斑明显，有效减少光污染，能够有效保证保障图像与视频质量； 服务要求如下： - 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩透光效果好； - 采用24颗高性能大功率高亮度LED光源，寿命长，稳定性好，发光效率高； - LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰； - 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍； - 支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪； - 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； - 灯体自主设计，新颖别致，适应性强，安装简单，调节方便； - 光源类型：LED灯珠、气体灯管； - 发光角度：LED：10°；气体灯：10°； - 色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K； - 补光距离：16~25m； - 光栅：内置LED光栅； - 覆盖范围：至少包含单车道； - 电源：220V±20%； - 瞬时功率：1500W； - 回电时间：小于67ms； - 响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us； - 触发方式：电平量或开关量； - LED触发频率：1Hz~250Hz； - LED触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态； - 爆闪时长：300us； - RS485接口：≥1路，可配置； 气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次）。 | 项 | 8 |
| 5 | 室外装置配套承载服务 |  | （1）提供配套室外设备承载服务，提供≥1套落地式机柜，能为标准网络设备在户外恶劣环境中提供集中安装、全天候防护与稳定供电，确保其安全、可靠、不间断运行。 （2）提供≥4套抱杆式户外机柜能为小型网络设备提供紧凑、集中、防风雨的安装空间与电源保护，确保其在杆塔等复杂户外环境中稳定运行。 （3）提供≥24套配套的抱杆支架，能为抓拍单元与补光灯在不同直径的杆件上提供坚固、耐腐蚀且适应性强的安装解决方案，确保设备稳固部署。 | 项 | 1 |
| 6 | 数据交换服务 |  | - 提供满足稳定、低延时的千兆交换服务，具体要求如下：网络可扩展与灵活布线；通过光模块连接接入与汇聚交换机，并利用汇聚交换机的环网技术（自愈时间＜50ms）形成高可靠链路。打造一个具备毫秒级自愈能力、可抵御-40℃~85℃宽温与电涌冲击的工业通信骨干网，确保视频、控制数据等高实时性业务在户外及工业场景中传输稳定、不间断。 （2）参数要求不低于4台接入层2光8电工业交换机、1台汇聚层工业交换机、光模块及配套工业电源的能力。 - 8口工业交换机 A.工业交换机参数： 提供≥8个千兆电口，≥2个千兆光口； 储转发交换方式，至少支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准； MAC地址表≥4K，交换容量≥20Gbps； 全金属封闭结构，无风扇，平均无故障时间MTBF≥10万小时； 工作温度：-40~70˚C，浪涌防护≥6KV，防护等级≥IP40； 工业级设计，适合户外机柜环境使用； B.工业电源： 具备短路保护、过流保护、输出过压保护多种保护功能； 输入规格：AC200V~240V，50Hz，最大1.0A； 输出规格：DC12V/3.33A，输出功率：40WMax； C.工业光模块 光波波长：TX1310/RX1550nm，或TX1550/RX1310nm； 传输距离：≥20km； 接口类型：LC，单模/单纤/双向； 传输带宽：≥1.25G； 工作温度：-40～85℃； 工业级设计，适合户外机柜环境使用； 汇聚层工业交换机 A.工业交换机： 提供≥8个千兆电口，≥8个千兆SFP光口； 交换容量≥256Gbps； 包转发率≥42Mpps； 支持环网拓扑，支持STP/EAPS/ERPS等工业环网； 工业以太环网支持节点自愈间小于5毫秒，环网自愈时间小于50毫秒（典型值）； 平均无故障工业时间超过80万小时； 无风扇，-40°C到+85°C工作环境温度； B.工业光模块*4 光波波长：TX1310/RX1550nm，或TX1550/RX1310nm； 传输距离：≥20km； 接口类型：LC，单模/单纤/双向； 传输带宽：≥1.25G； 工作温度：-40～85℃； 工业级设计，适合户外机柜环境使用。 | 项 | 1 |
| 7 | 电警杆服务 |  | - 提供配套智能抓拍监控立杆服务，能为抓拍单元等外场设备提供足够高的稳固、抗风、防雷的长期安装支撑，确保设备在恶劣天气下安全稳定运行。提供4套电子警察立杆服务。 ① 电警杆*4 定制/八角监控杆6.5米-13米 杆件材质：优于或等于Q235B 立杆：对边250-300-δ10-6500 悬臂：对边80-245-δ8-13000 底法兰：≥φ600*δ20；地笼：≥8-M30-1800 立杆基础，≥C25水泥基础，1.5*1.5*2M | 项 | 1 |
| 8 | 抓拍服务其他配套 |  | （1）提供配套服务，包含但不限于以下配套材料： - 防雷接地 杆件、设备箱标准防雷接地处理，≥4Ω接地组件； - 横杆装抱箍支架 适合抓拍单元，补光灯配套安装，适合杆件直径范围60-300mm； 默认周长范围：340~950mm； 钢带数目：≥3； 材料：SUS304； - 抱杆机箱 尺寸≥400mmX300mmX500mm，抱杆安装； 内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个； 采用≥1.0mm厚度热镀锌板； 机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； 防护等级≥IP55； - 电源线缆 取电电缆RVV3×6.0，国标无氧铜； 杆件内电缆RVV2×1.0，国标无氧铜； - 网线 超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，防火等级至少达到CM级，优于或等于24AWG； 标准：符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T18015.5； 所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准，优于或等于24AWG； - 光缆 室外单模，≥8芯； - 监控标识标牌 中文“视频监控区域”字样，反光膜，≥70CM*50CM； 固定服务所需其他辅材：防雷排插，水晶头，金属弯管，抱箍，手井，电工胶布，空开、漏电开关等、根据现场环境定制； （2）提供系统集成服务： 电警、摄像机等安装调试，信号线和电源线直埋穿管、过路顶管服务等； （3）提供吊车及运输服务：立杆起重吊机租用、叉车、运输、升降机租用等费用。 | 套 | 1 |
| 9 | 电源接入服务 |  | 供电局新增用电，挂电表费用，电表初装费，按实际市价计算。 | 项 | 1 |
| 2.3 | 交通抓拍系统服务（七号路与兴港大道路口十字路口） |  |  |  |  |
| 1 | 电子警察抓拍服务 |  | （1）提供不少于900万像素智能监测电子警察抓拍服务，提供功能服务如下： - 图像传感器：采用具有全局曝光功能的GS-CMOS图像传感器； - 设备组成：高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成； - 视频分辨率设置：至少支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720； - 机动车违法检测抓拍功能：至少支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行； - 闯红灯捕获率试验：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx； - 白天闯红灯捕获率≥99%； - 晚上闯红灯捕获率≥99%； - 车身颜色识别功能：支持识别不少于39种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他；支持识别车身副颜色； - 车牌识别功能检：支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； - 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码； - 闯禁行功能：支持闯禁行记录功能，可对≥5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车等)及≥9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车等)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储； - 车辆子品牌识别功能：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加≥7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加≥3900种车辆子品牌并显示相应的年款； - 信号灯状态检测功能：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标； - 支持逆行和变道违章触发抓拍，逆行识别类型包括:高速公路逆行、单行道逆向行驶；变道违章检测类型包括：实线变道(含双黄线)、导流区变道、连续变道(>3条车道)； - 支持图片编码质量配置，车牌小图的图片质量(大/中/小)可配； - 支持车牌遮挡检查功能，在检测到车牌被遮挡的情况下可给出提示； - 支持对两轮/三轮车分类识别；可识别外卖箱(外卖品牌)的标识； - 闯红灯违章支持叠加红灯已亮时间，可按照抓拍索引配置叠加红灯已亮时间； - 支持渣土车/大货车喷涂车牌识别。 | 项 | 4 |
| 2 | 电警识别频闪服务 |  | - 提供自动电警识别频闪服务，能够有效提醒驾驶员路况情况、标记设施； （2）技术参数至少满足： - LED灯珠数量≥16颗,外壳材质金属铝； - 发光角度≥10°，可覆盖≥1个车道； - 有效补光距离：16米-25米； - 触发方式：电平量触发或开关量触发 - 触发信号电平4V-6V，触发频率15Hz-250Hz； - 响应时间≤20us； - 支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节； - 补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设； - 补光灯在频率大于250Hz或占空比大于39%时进行自我保护，自动熄灭； - 支持跟随、自动频闪模式，可跟随接收到的频闪信号自动频闪工作； - 外壳防护等级≥IP66； 符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的一级补光装置要求。 | 项 | 8 |
| 3 | 卡口车辆人脸抓拍服务 |  | - 提供不少于1200万像素智能监测卡口车辆人脸抓拍服务，提供功能服务要求如下： - 多码流输出及延时试验：支持同时输出不少于5路视频流，其中1路不低于16M码率，1路不低于8M码率，同时摄像机时延低于65ms； - 人脸增强功能检查：具有AI人脸增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹； - 支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数； - 支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能，白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨，白天前排人脸抓拍率≥99%；夜晚前排人脸抓拍率≥99%； - 目标捕获率试验：在混合抓拍模式下，人体、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%； - 目标跟踪功能检查：支持检测并跟踪指定区域内不少于230个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等； - 超速设置功能检查：支持分别对≥11种车型(大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车其他车型等)进行不同超速比设置，可设置≥12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码； - 车型识别功能检查：支持识别≥43种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车、重型集装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车等； - 违法行为检测功能试验：具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等的违法行为检测及抓拍功能； - 在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为捕获率>99%；夜间违法行为捕获率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%； - 监控摄像机图像画面信息不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象； - 支持配置行人在检测区域内停留时间，若配置5秒则当人体目标在区域内停留5秒以上可检出并提示； - 抓拍的车牌图片支持配置放大倍数（至少包括：1倍/2倍/3倍）； - 当识别到不同的非机动车目标（行人/二轮车/四轮车）时，可实现不同的提醒方式，包括联动外接的红蓝爆闪灯、蜂鸣器、或语音报警器； - 支持对改装的牛眼灯进行检测； - 闯禁令支持根据车牌类型区分抓拍计划，包括蓝牌、新能源和货车三种，至少支持设置蓝牌和新能源车牌在22点～7点进行抓拍，黄牌货车24小时全天进行抓拍； - 支持车辆右转弯压实线检测并抓拍； - 支持图片编码质量配置，车牌小图的图片质量(大/中/小)可配； - 支持车牌遮挡检查功能，在检测到车牌被遮挡的情况下可给出提示； - 支持对两轮/三轮车分类识别；可识别外卖箱(外卖品牌)的标识； - 冒红灯违章支持叠加红灯已亮时间，可按照抓拍索引配置叠加红灯已亮时间； - 支持渣土车/大货车喷涂车牌识别； - 支持同时输出不少于5路视频流，其中1路不低于16Mbps码率，1路不低于8Mbps码率； - 技术参数至少满足： - 其他说明：采用全局曝光CMOS传感器； - 设备组成检查：高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成； 接口检查：具有≥2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡,支持双网隔离)、≥3个RS485接口、≥1个RS232串行接口、≥1个TF卡接口、≥1个USB接口、≥1个触发/报警输入口、≥7路F+/F-输出接口(可作为补光灯同步输出控制)、≥1个SYNC信号灯电源同步输入口。 | 项 | 4 |
| 4 | 卡口照明补光服务 |  | - 提供卡口照明补光服务，发光均匀，目标光斑明显，有效减少光污染，能够有效保证保障图像与视频质量； 服务要求如下： - 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩透光效果好； - 采用24颗高性能大功率高亮度LED光源，寿命长，稳定性好，发光效率高； - LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰； - 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍； - 支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪； - 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； - 灯体自主设计，新颖别致，适应性强，安装简单，调节方便； - 光源类型：LED灯珠、气体灯管； - 发光角度：LED：10°；气体灯：10°； - 色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K； - 补光距离：16~25m； - 光栅：内置LED光栅； - 覆盖范围：至少包含单车道； - 电源：220V±20%； - 瞬时功率：1500W； - 回电时间：小于67ms； - 响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us； - 触发方式：电平量或开关量 - LED触发频率：1Hz~250Hz； - LED触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态； - 爆闪时长：300us； - RS485接口：≥1路，可配置； 气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次）。 | 项 | 8 |
| 5 | 室外装置配套承载服务 |  | （1）提供配套室外设备承载服务，提供≥1套落地式机柜，能为标准网络设备在户外恶劣环境中提供集中安装、全天候防护与稳定供电，确保其安全、可靠、不间断运行； （2）提供≥3套抱杆式户外机柜能为小型网络设备提供紧凑、集中、防风雨的安装空间与电源保护，确保其在杆塔等复杂户外环境中稳定运行； （3）提供≥18套配套的抱杆支架，能为抓拍单元与补光灯在不同直径的杆件上提供坚固、耐腐蚀且适应性强的安装解决方案，确保设备稳固部署。 | 项 | 1 |
| 6 | 数据交换服务 |  | - 提供满足稳定、低延时的千兆交换服务，具体要求如下：网络可扩展与灵活布线；通过光模块连接接入与汇聚交换机，并利用汇聚交换机的环网技术（自愈时间＜50ms）形成高可靠链路。打造一个具备毫秒级自愈能力、可抵御-40℃~85℃宽温与电涌冲击的工业通信骨干网，确保视频、控制数据等高实时性业务在户外及工业场景中传输稳定、不间断。 （2）参数要求不低于3台接入层2光8电工业交换机、1台汇聚层工业交换机、光模块及配套工业电源的能力。 - 8口工业交换机 A.工业交换机参数： 提供≥8个千兆电口，≥2个千兆光口； 储转发交换方式，至少支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准； MAC地址表≥4K，交换容量≥20Gbps； 全金属封闭结构，无风扇，平均无故障时间MTBF≥10万小时； 工作温度：-40~70˚C，浪涌防护≥6KV，防护等级≥IP40； 工业级设计，适合户外机柜环境使用； B.工业电源： 具备短路保护、过流保护、输出过压保护多种保护功能； 输入规格：AC200V~240V，50Hz，最大1.0A； 输出规格：DC12V/3.33A，输出功率：40WMax； C.工业光模块 光波波长：TX1310/RX1550nm，或TX1550/RX1310nm； 传输距离：≥20km； 接口类型：LC，单模/单纤/双向； 传输带宽：≥1.25G； 工作温度：-40～85℃； 工业级设计，适合户外机柜环境使用； 汇聚层工业交换机 A.工业交换机： 提供≥8个千兆电口，≥8个千兆SFP光口； 交换容量≥256Gbps； 包转发率≥42Mpps； 支持环网拓扑，支持STP/EAPS/ERPS等工业环网； 工业以太环网支持节点自愈间小于5毫秒，环网自愈时间小于50毫秒（典型值）； 平均无故障工业时间超过80万小时； 无风扇，-40°C到+85°C工作环境温度； B.工业光模块*4 光波波长：TX1310/RX1550nm，或TX1550/RX1310nm； 传输距离：≥20km； 接口类型：LC，单模/单纤/双向； 传输带宽：≥1.25G； 工作温度：-40～85℃； 工业级设计，适合户外机柜环境使用。 | 项 | 1 |
| 7 | 电警杆服务 |  | 提供配套智能抓拍监控立杆服务，能为抓拍单元等外场设备提供足够高的稳固、抗风、防雷的长期安装支撑，确保设备在恶劣天气下安全稳定运行。提供3套电子警察立杆服务。 ① 电警杆*3 定制/八角监控杆6.5米-13米； 杆件材质：优于或等于Q235B； 立杆：对边250-300-δ10-6500； 悬臂：对边80-245-δ8-13000； 底法兰：≥φ600*δ20；≥地笼:8-M30-1800； 立杆基础，≥C25水泥基础，1.5*1.5*2M。 | 项 | 1 |
| 8 | 抓拍服务其他配套 |  | （1）提供配套服务，包含但不限于以下配套材料： - 防雷接地 杆件、设备箱标准防雷接地处理，≥4Ω接地组件； - 横杆装抱箍支架 适合抓拍单元，补光灯配套安装，适合杆件直径范围60-300mm； 默认周长范围：340~950mm； 钢带数目：≥3； 材料：SUS304； - 抱杆机箱 尺寸≥400mmX300mmX500mm，抱杆安装； 内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个； 采用≥1.0mm厚度热镀锌板； 机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； 防护等级≥IP55； - 电源线缆 取电电缆RVV3×6.0，国标无氧铜； 杆件内电缆RVV2×1.0，国标无氧铜； - 网线 超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，防火等级至少达到CM级，优于或等于24AWG； 标准：符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T18015.5； 所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准，优于或等于24AWG； - 光缆 室外单模，≥8芯； - 监控标识标牌 中文“视频监控区域”字样，反光膜，≥70CM*50CM； 固定服务所需其他辅材：防雷排插，水晶头，金属弯管，抱箍，手井，电工胶布，空开、漏电开关等、根据现场环境定制； （2）提供系统集成服务： 电警、摄像机等安装调试，信号线和电源线直埋穿管、过路顶管服务等； （3）提供吊车及运输服务：立杆起重吊机租用、叉车、运输、升降机租用等费用。 | 套 | 1 |
| 9 | 电源接入服务 |  | 供电局新增用电，挂电表费用，电表初装费，按实际市价计算。 | 项 | 1 |
| （三）治安感知服务 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 智能感知球式全景摄像服务（16个处) |  |  |  |  |
| 1 | 智能感知球式全景摄像服务 |  | （1）提供智能感知球式全景摄像服务，细节通道视频图像分辨率不小于2688×1520，全景通道视频图像分辨率不小于2688×1520； （2）摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像； （3）内置≥2颗GPU芯片，全景视频图像内置≥1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，细节视频图像内置1个镜头，内置≥10颗红外补光灯及≥1颗白光灯； （4）细节视频图像内置1个镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于120mm； （5）全景画面水平视场角90°，垂直视场角50°。全景通道可进行垂直旋转，旋转范围≥10°可调； （6）最低照度：全景通道彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，细节通道彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx 水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90° 可设置≥300个预置位，≥8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能； （7）设备具有H.265、H.264、MJPEG设置选项； （8）◆声音报警输出功能，可通过浏览器设置音频类型为≥11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；闪光灯报警输出功能，可通过浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100）。可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警； （9）具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； （10）设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示； （11）◆支持AR标签管理功能，可添加≥500个标签。支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作； （12）◆smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息； （13）可从诊断信息中导出云台控制历史记录，至少包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航； （14）可识别距设备≥200m处的人体轮廓； （15）支持≥2路报警输入、≥1路报警输出、≥1路音频输入、≥1路音频输出； （16）外壳防护等级不低于IP67； （17）支持在-40°C~70°C范围内功能应正常。 | 项 | 29 |
| 2 | 网络数据交换服务 |  | - 提供千兆工业数据交换服务，保障数据在恶劣条件下（-40℃~75℃）也能持续、稳定、安全地传输。提供更稳定、更低的延迟的连接，网络可扩展与灵活布线； （2）包含≥8口千兆工业交换机、配套宽温电源及户外设备箱。工业交换机具备防浪涌与宽温特性，确保网络核心稳定可靠；宽温电源为其提供持久动力；设备箱集成了防雷与配电保护，并通过抱箍牢固安装； - 工业交换机 提供≥8个千兆电口； 至少支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x； 支持6KV防浪涌； 线速转发； 存储转发交换方式； 无风扇设计，高可靠性； 室外宽温设计（-40℃~75℃）。 - 工业宽温电源 安装方式：插墙式； 尺寸（宽×高×深）：30.5mm*41mm*67.8mm； 工作温度：-40~75℃； 相对湿度：10%to90%，无冷凝； 供电电源： 交流输入： 额定输入规格：100-240V/50Hz，0.3A 额定输出规格：12V，1A 最大输出功率：5W | 项 | 16 |
| 3 | 监控设备箱设备存放环境服务 |  | （1）提供配套监控服务，能为全景摄像等外场设备提供足够高的稳固、抗风、防雷的长期安装支撑，确保设备在恶劣天气下安全稳定运行。提供16套高杆球机监控设备箱设备存放环境服务。 （2）非智能设备箱，含帽檐尺寸：500mm×440mm×320mm（高x宽x深） 不含帽檐尺寸：450mmx400mmx300mm（高x宽x深） （3）元器件：2P10A空开1个，2P40kA防雷器1个，维护插座1个， （4）抱箍安装。 含抱箍配件、含熔纤盘、含托盘，含托盘安装支架。 | 项 | 16 |
| 4 | 球机监控杆服务 |  | （1）提供配套高杆球机监控立杆服务，能为抓拍单元等外场设备提供足够高的稳固、抗风、防雷的长期安装支撑，确保设备在恶劣天气下安全稳定运行。提供16套高杆球机立杆服务。 （2）定制/八角监控杆12米-0.5米 杆件材质：优于或等于Q235B 立杆：对边157-315-δ10-12000 悬臂：φ76-δ3-500 立杆基础，≥C25水泥基础，1.8*1.8*2M | 项 | 16 |
| 5 | 监控服务其他配套 |  | （1）提供配套服务，包含但不限于以下配套材料： - 防雷接地 杆件、设备箱标准防雷接地处理，≥4Ω接地组件； - 支架 球机支架：角度：水平：360°； - 电源线缆 取电电缆RVV3×4.0，国标无氧铜； 杆件内电缆RVV2×1.0，国标无氧铜； - 网线 超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，防火等级至少达到CM级，优于或等于24AWG； 标准：符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T18015.5 所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；每个前端监控点暂估100米； 标准装箱长度：305m±1.5m；芯线规格：优于或等于24AWG； - 监控标识标牌 中文“视频监控区域”字样，反光膜，70CM*50CM； - 固定服务所需其他辅材：防雷排插，水晶头，金属弯管，抱箍，手井，电工胶布，空开、漏电开关等、根据现场环境定制； （2）提供系统集成服务： 摄像机等安装调试，信号线和电源线直埋穿管、过路顶管服务等； （3）提供吊车及运输服务：立杆起重吊机租用、叉车、运输、升降机租用等费用。 | 套 | 16 |
| 6 | 电源接入服务 |  | 供电局新增用电，挂电表费用，电表初装费，按实际市价计算。 | 项 | 16 |
| 3.2 | 智能感知枪式治安管控服务(27个处） |  |  |  |  |
| 1 | 智能感知大灯抑制服务 |  | 提供智能感知大灯抑制服务，功能要求至少满足： （1）设备支持道路异常事件检测功能，至少包括道路抛洒物检测、道路停车检测、行人检测、拥堵检测和施工检测； - ◆设备可同时对检测区域内不少于60个行人进行检测，检测区域支持任意1至4个车道，包含行人、二轮车、三轮车、工作人员； （3）可对距离样机120m处不小于40x45像素的抛洒物进行检测，检测区域支持任意1至4个车道； （4）◆可同时对监测区域内不少于60辆车的异常停车情况进行检测，检测区域支持任意1至4个车道，支持过滤拥堵路况停车事件； （5）◆设备具有≥10颗红外补光灯，采用补光灯和镜头分段式结构，补光灯分别固定在左、右两侧可侧旋折叠的水平灯臂上，可减少夜晚飞虫对监视画面影响； （6）◆近光灯灯珠距离镜头轴心不小于30cm；（7）◆灯臂具有水平和垂直方向固定卡具，且支持水平0~90°旋转； （8）◆设备镜头防护玻璃呈倾斜状，与镜头屏幕呈25°夹角，可降低反射光斑对视频画面的影响； （9）支持镜头玻璃加热功能； （10）◆设备自带镜头视窗玻璃吹风系统，支持定时、手动和自动开启吹风系统。吹风系统开启后，可通过出风口向镜头视窗玻璃吹风，覆盖面不小于镜头视窗玻璃表面； （11）◆风速可调节，最大风速不低于10m/s； （12）技术参数至少满足： - 主码流支持2688×1520@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps，第四码流支持704×576@25fps，第五码流支持704×576@25fps； - 具有不小于1/1.8"靶面尺寸； - 内置≥1颗GPU芯片； - 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx； - 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力； - 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约50%； - 支持≥IP66防尘防水； - 设备机身支持≥IK10防护等级； - 设备自带≥10颗红外补光灯，具有≥1个RJ45网络接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个SD卡槽、≥1个DC12V电压输出接口； - 提供配套立杆装支架（立杆装支架/白/抱箍直径67~127mm）和电源适配器（AC200-240V,国标,36V1.67A）。 | 项 | 2 |
| 2 | 智能感知双目云台摄像服务 |  | 提供智能感知双目云台摄像服务，功能要求至少满足： （1）支持对检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示； （2）支持人脸、人体、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于13种车身颜色； （3）支持检出面部区域过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸； （4）支持智能分析功能，包括场景变更侦测、进入区域、离开区域、徘徊、区域入侵、人员聚集、视频遮挡、停车侦测、物品移除、物品遗留、越界入侵等功能，平均捕获率不小于99%，平均准确率不小于99%； （5）双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换； （6）双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～30°； （7）可通过浏览器或客户端分别检查通道1和通道2的PT云台控制功能，自检命令下发后，设备镜头可上、下、左、右完成自检，并反馈自检结果； （8）自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平； （9）通道1通道2均具有4颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式；手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值； （10）设备可识别距离设备不小于80m的人体轮廓。 （11）内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 （12）技术参数至少满足： - 在分辨率1920x1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms； - 内置不少于2颗GPU芯片； - 设备通道1和通道2的主码流均支持3840×2160@25fps； - 设备内置双镜头，图像传感器靶面尺寸均不小于1/1.8"； - 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx； - 设备的镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能； - 支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile； - 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%； - 设备具有≥2路音频输入接口，≥1路音频输出接口，≥3路报警输入接口，≥2路报警输出接口； - 设备防护等级不低于IP67，工作温度：-30°C~60°C； - 提供配套专用支架： 平板支架：100.0mm×68.7mm×19.8mm； 安装方式：抱箍安装。 | 项 | 7 |
| 3 | 智能感知筒式摄像服务 |  | 提供智能感知筒式摄像，功能要求至少满足： （1）视频分辨率不低于2560x1440； （2）靶面尺寸不小于1/1.8英寸； （3）最低照度彩色0.0005lx； （4）内置≥1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片； （5）◆补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路； （6）补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 开启补光灯，可识别距设备30m处人体轮廓； （7）同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%； （8）可对出现在监控画面中的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框； （9）可同时对经过设定检测区域内的不低于10个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍；可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心；抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照； （10）当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警，在设定区域内出现以下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动、车辆； （11）当触发报警时，可在报警布防时间内联动声音报警。警戒音具有不低于10种不同语音播报类型可选，报警音量和重复次数可设置； （12）◆具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； （13）具有不少于1个麦克风、1个喇叭，1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出，设备采用DC12V供电； （14）≥IP67防护等级； （15）提供配套专用支架； （16）提供配套电源适配器：DC12V电源适配器； （17）安装方式：壁挂式； （18）输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A； （19）输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A； （20）输出功率：24WMax； （21）工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度10%~90%(无凝结)。 | 项 | 39 |
| 4 | 网络数据交换服务 |  | - 提供千兆工业数据交换服务，保障数据在恶劣条件下（-40℃~75℃）也能持续、稳定、安全地传输。提供更稳定、更低的延迟的连接，网络可扩展与灵活布线, （2）包含≥8口千兆工业交换机、配套宽温电源及户外设备箱。工业交换机具备防浪涌与宽温特性，确保网络核心稳定可靠；宽温电源为其提供持久动力；设备箱集成防雷与配电保护，并通过抱箍牢固安装： - 工业交换机 提供≥8个千兆电口； 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x； 支持6KV防浪涌； 线速转发； 存储转发交换方式； 坚固式高强度金属外壳； 工业导轨安装方式； 无风扇设计，高可靠性； 室外宽温设计（-40℃~75℃）。 - 工业宽温电源 安装方式：插墙式； 尺寸（宽×高×深）：30.5mm*41mm*67.8mm； 工作温度：-40~75℃； 相对湿度：10%to90%，无冷凝； 供电电源：交流输入： 额定输入规格：100-240V/50Hz，0.3A 额定输出规格：12V，1A 最大输出功率：5W | 项 | 27 |
| 5 | 监控设备箱设备存放环境服务 |  | 提供配套监控服务，能为治安监控等外场设备提供足够高的稳固、抗风、防雷的长期安装支撑，确保设备在恶劣天气下安全稳定运行。提供27套治安监控设备箱设备存放环境服务。 非智能设备箱，含帽檐尺寸：500mm×440mm×320mm（高x宽x深） 不含帽檐尺寸：450mmx400mmx300mm（高x宽x深） 材质：冷轧钢板 元器件：2P10A空开1个，2P40kA防雷器1个，维护插座1个， 抱箍安装。 含抱箍配件、含熔纤盘、含托盘，含托盘安装支架。 | 项 | 27 |
| 6 | 监控杆服务 |  | 提供配套智能监控立杆服务，能为治安监控等外场设备提供足够高的稳固、抗风、防雷的长期安装支撑，确保设备在恶劣天气下安全稳定运行。提供27套人脸抓拍摄像机立杆服务。 1、监控杆 定制/八角监控杆6.5米-2米 杆件材质：Q235B 立杆：对边157-240-δ8-6500 悬臂：φ89-δ4-2000 底法兰：φ500*δ14；地笼:6-M24-1200 立杆基础，C25水泥基础，1.2*1.2*1.5M | 项 | 27 |
| 7 | 抓拍服务其他配套 |  | 一、提供配套服务，包含但不限于以下配套材料： 1、防雷接地 杆件、设备箱标准防雷接地处理，4Ω接地组件 2、支架 横杆装/白/钢/抱箍直径为Φ40-127mm 3、电源线缆 取电电缆RVV3×4.0，国标无氧铜 杆件内电缆RVV2×1.0，国标无氧铜 4、网线 超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，CM防火等级，24AWG 标准：符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T18015.5 所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准； 标准装箱长度:305m±1.5m；线缆颜色:灰色；芯线规格:24AWG 5、监控标识标牌 中文“视频监控区域”字样，反光膜，70CM*50CM 6、固定服务所需其他辅材：防雷排插，水晶头，金属弯管，抱箍，手井，电工胶布，空开、漏电开关等、根据现场环境定制。 二、提供系统集成服务： 摄像机等安装调试，信号线和电源线直埋穿管、过路顶管服务等。 三、提供吊车及运输服务：立杆起重吊机租用、叉车、运输、升降机租用等费用。 | 套 | 27 |
| 8 | 电源接入服务 |  | 供电局新增用电，挂电表费用，电表初装费，按实际市价计算。 | 项 | 27 |
| 3.3 | 人脸抓拍系统服务（滨江市场2处） |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍服务 |  | 提供不少于400万像素智能监测人脸抓拍服务，提供功能服务如下： 1、内置双镜头，通道1靶面尺寸不低于1/1.8英寸，像素≥400万，通道2靶面尺寸不低于1/2.7英寸，像素≥200万。 2、内置GPU芯片，支持双向语音对讲，内置≥2个麦克风、≥1个扬声器，≥2路音频输入、≥1路音频输出、≥3路报警输入、≥2路报警输出。 3、设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，支持≥4倍光学变倍，最大焦距≥32mm，操作便易，变焦过程平稳；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求。 4、支持全结构化抓拍，支持机非人抓拍，支持前端人脸比对，支持≥10个人脸库的管理，支持≥15万张人脸的导入。 5、具有≥6颗混合补光灯（每颗由红外和白光灯组成），设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%，在IE浏览器下，同一场景相同图像质量下，设备在H.264或265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥90%，所有通道均支持。 6、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 7、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，在分辨率1920x1080@25fps，延时不大于70ms。 8、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 9、支持检测区域内不低于150个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。 10、通道1补光距离≥80m，人脸抓拍/识别补光距离≥15m，通道2普通监控补光距离≥30m。 11、支持不同人脸库不同时间布防，黑名单比对成功报警输出，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸。 12、具备算力共享功能，目标属性信息包括行人属性（性别、年龄、表情、衣着、行进方向等）、车辆属性（车牌、车型、车身颜色、车标等）、非机动车属性（车辆类型、骑行状态、载人状态等），可对目标的大小、置信度、在检测区域内位移距离或停留时间进行设置，目标超过阈值后，设备可对目标进行联动操作。 13、不低于IP67防护等级，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作。 14、供电方式:DC：12V±20%，支持防反接保护；支持PoE：802.3at，Type2，Class4，功耗≤25W。 | 项 | 2 |
| 2 | 监控设备箱设备存放环境服务 |  | 提供配套室外设备承载服务，提供1套抱箍户外防水箱，能为标准网络设备在户外恶劣环境中提供集中安装、全天候防护与稳定供电，确保其安全、可靠、不间断运行。提供2套人脸抓拍摄像机监控设备箱设备存放环境服务。 非智能设备箱，含帽檐尺寸：500mm×440mm×320mm（高x宽x深） 不含帽檐尺寸：450mmx400mmx300mm（高x宽x深） 材质：冷轧钢板 元器件：2P10A空开1个，2P40kA防雷器1个，维护插座1个， 抱箍安装。 | 项 | 2 |
| 3 | 数据交换服务 |  | 提供满足稳定、低延时的千兆交换服务，具体要求如下：网络可扩展与灵活布线；通过光模块连接接入与汇聚交换机，并利用汇聚交换机的环网技术（自愈时间＜50ms）形成高可靠链路。打造一个具备毫秒级自愈能力、可抵御-40℃~85℃宽温与电涌冲击的工业通信骨干网，确保视频、控制数据等高实时性业务在户外及工业场景中传输稳定、不间断。 参数要求不低于1台接入层2光8电工业交换机、光模块及配套工业电源的能力。 1、工业交换机 提供8个千兆电口。 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。 支持6KV防浪涌。 线速转发。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计，高可靠性。 室外宽温设计（-40℃~75℃）。 2、工业宽温电源 安装方式：插墙式 尺寸（宽×高×深）：30.5mm*41mm*67.8mm 工作温度：-40~75℃ 相对湿度：10%to90%，无冷凝 供电电源：交流输入： 额定输入规格：100-240V/50Hz，0.3A 额定输出规格：12V，1A 最大输出功率：5W | 项 | 2 |
| 4 | 监控杆服务 |  | 提供配套智能抓拍监控立杆服务，能为抓拍单元等外场设备提供足够高的稳固、抗风、防雷的长期安装支撑，确保设备在恶劣天气下安全稳定运行。提供1套人脸抓拍摄像机立杆服务。 1、摄像机监控杆*1 L型4*0.5米等径圆杆，主杆≥114-2.75毫米，横臂≥60管-2毫米-50厘米，法兰≥250*250*10毫米，避雷针长度≥0.5M，整体热镀锌喷塑，含挖坑、杆件基础安装等。 | 项 | 2 |
| 5 | 抓拍服务其他配套 |  | （1）提供配套服务，包含但不限于以下配套材料： - 防雷接地 杆件、设备箱标准防雷接地处理，≥4Ω接地组件； - 电源线缆 杆件内电缆RVV2×1.0，国标无氧铜； - 网线 超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，防火等级至少达到CM级，优于或等于24AWG； - 标准：符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T18015.5 所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准； - 标准装箱长度:305m±1.5m； - 光缆 室外单模，≥4芯； - 监控标识标牌 中文“视频监控区域”字样，反光膜，70CM*50CM； - 固定服务所需其他辅材：防雷排插，水晶头，金属弯管，抱箍，手井，电工胶布，空开、漏电开关等、根据现场环境定制； （2）提供系统集成服务： 摄像机等安装调试，信号线和电源线直埋穿管等。 | 套 | 2 |
| 6 | 电源接入服务 |  | 供电局新增用电，挂电表费用，电表初装费，按实际市价计算。 | 项 | 2 |
| （四）监控后端存储及配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频存储 |  | - 处理器：≥2颗64位多核； （2）系统盘：≥1×240GBSSD； （3）系统内存：≥32GB（可扩展至256GB）； （4）磁盘接口：≥36个SATA接口，支持硬盘热插拔； （5）网络接口：≥6个千兆数据网口，≥1个千兆管理口； （6）其他接口：≥4×USB3.0，≥1×VGA，≥1×IPMI； （7）整机电源：≥800W，1+1冗余电源； （8）视频性能：最大接入路数650路2Mbps； （9）支持视频流、图片流直存； （10）支持ONVIF、GB/T28181、RTSP等标准协议； （11）采用全对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务； （12）支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断； （13）支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长； （14）◆存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及数据存储服务； （15）◆系统至少支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h； （16）◆支持智能EC，并支持根据存储资源池设置智能EC策略，包括优先安全性保障和优先空间利用率保障两种策略。优先安全性保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据安全级别不变，保障M个节点故障数据不丢失。优先空间利用率保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据自动降级为磁盘级安全，保持用户数据空间利用率不变；当集群扩容后，在线节点数量大于N+M总和时，EC级别自动调整提高空间利用率； （17）◆支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）； （18）◆云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效； （19）◆系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份； （20）◆支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据； （21）◆支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，且单集群可同时管理3EB存储空间、≥1024台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移； （22）系统同时提供多副本、ErasureCode数据保护机制，其中ErasureCode安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复； （23）采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储； （24）存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min； （25）支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等； （26）负载均衡：1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘。 （27）云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响； （28）按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间 支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。 | 套 | 1 |
| 2 | 视频存储配套 |  | ≥12TB容量 | 套 | 36 |
| 3 | 视频存储 |  | 提供云存储服务，功能要求至少满足： （1）云存储基础管理软件。含集群管理、计划管理、集群负载均衡，跨节点数据安全等能力； （2）支持将多台存储节点组成一个视频云存储集群，集群对外提供唯一服务IP，且集群扩容后，对外IP保持不变； （3）前端点位录像计划管理：前端摄像机的录像计划下发到云存储集群中的某个资源池后，云存储系统自动均衡点位的录像计划，使每台存储设备利用率相对均衡，整个过程不需人为干预，完全由系统内部完成； （4）支持对业务和数据的负载均衡管理：集群部署时，系统根据各个节点的负载压力，自动将业务相对均衡的分配到集群其他节点上面。当集群中某个节点故障时，在集群可接入的录像计划性能范围内，将故障节点上的录像计划调度到集群内其他有冗余资源的正常节点上接管，从而不影响录像业务；当异常节点恢复后，业务重新自动均衡到所有在线的节点上； （5）支持视频和图片数据的存储，支持跨节点数据安全。在EC纠删码冗余范围内的部分节点故障后，可以通过其他节点上的数据将故障节点上的数据重构恢复； （6）支持对视频云存储集群中设备的集中管理； （7）支持通过扩容的方式将新增加的节点加入集群，且扩容后整个集群对外服务IP保持不变；扩容后，系统依据节点的性能，分配对应的录像计划数，保持各个节点的负载压力相对均衡； （8）支持对存储节点设备进行集中的统一管理，查看设备在线状态，设备IP，设备硬盘数量，设备的CPU、内存使用率和网络速率信息； （9）支持通过界面的方式对设备置为维护状态。设备设为维护状态后，系统自动暂停该设备的业务数据写入； （10）支持对设备的CPU、内存消耗较高的服务进行监控展示； （11）支持对存储设备的网络进行配置，可以查看网口带宽，网络上下行速率，对网口设置IP； （12）支持对存储设备上的硬盘进行集中监控、可以查看硬盘容量，接口类型和硬盘状态； （13）支持对设备进行故障节点替换，支持删除离线节点。 （14）支持视频数据不经过任何媒体转发设备直接存储到视频云存储系统； （15）支持编码设备通过RTSP协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议等将前端视频数据在无需经过任何流媒体服务时，直接保存到视频云存储中，提供流直存服务； （16）支持对实时流和历史流的数据进行集中保存，可以集中查看每一个编码器设备的取流地址、接入状态、取流状态，该编码器的视频数据所对应的资源池信息； （17）视频云存储必选软件模块，将所有磁盘容量格式化后虚拟化成一个或者多个资源池使用，资源池无单节点容量限制； （18）支持灵活设置同一个集群不同域的磁盘级EC或者设备级EC，从而满足不同的数据保护等级需求； （19）支持在线调整资源池的数据保护EC级别； （20）支持在域中创建资源池，设置资源池的容量大小，当资源池容量不够时，可以对资源池进行扩容操作，将域中剩余未分配的容量扩容到资源池中； （21）支持通过配置资源池的周期性覆盖、容量覆盖、不覆盖的策略来设置数据的覆盖策略； （22）支持通过修改资源池的保存周期，来批量设置点位的保存时长，修改后可及时生效； （23）支持通过修改资源池的数据存储策略来批量修改点位的数据存储周期，修改后可同步更新点位的历史数据的生命周期。 | 套 | 1 |
| 4 | 网络设备 |  | 提供云存储服务，技术参数至少满足： （1）配置：可用千兆电接口数量≥48，非复用万兆光接口数量≥4，支持1个扩展槽位，支持40G（QSFP+）端口，支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口； （2）支持USB拷贝文件、MicroUSB登陆设备功能； （3）支持模块化电源数量≥2，模块化风扇数量≥2（本次配置电源数量=1,风扇数量=2）； （4）交换容量：756Gbps/7.56Tbps，转发性能：252Mpps/432Mpps； （5）支持RIPv1/v2，RIPng支持OSPFv1/v2，OSPFv3支持BGP4，BGP4+forIpv6支持IS-IS，IS-ISV6； （6）设备内存容量≥2048Mbytes，端口平均转发时延≤3us； （7）支持IPv4ACL表入方向≥2K条+出方向≥512条，IPv4路由表≥32K，IPv6路由表≥16K； （8）MAC地址表≥64K，ARP表≥32K； （9）支持IPv4/IPv6组播功能，支持IPv4IGMPsnooping、IPv6MLDsnooping功能； （10）具备MACsec（802.1ae）硬件加密技术； （11）支持NQA探测功能； （12）支持BFDforVRRP，BFDforIPv4路由，BFDforIPv6路由，策略路由，等价路由； （13）支持CPU保护功能； （14）支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作； （15）支持Vxlan二层互通、Vxlan集中式网关三层互通、EVPN分布式网关二三层互通功能； （16）支持在平台上实现对接入的交换机和终端设备进行系统拓扑展示及管理，支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接； （17）支持通过网管平台对接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警； （18）支持通过网管平台在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息。 | 套 | 1 |
| 5 | 机柜 |  | （1）42U机柜≥3个，≤600*800*2055mm； （2）≥8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1。 | 台 | 1 |
| 6 | UPS |  | （1）UPS主机：10KVA，在线式，输出220V； （2）蓄电池：12V/100AH，铅酸； （3）蓄电池柜：12节装，冷轧钢板； （4）配电单元（PDU）：16口，10A，机架式； （5）UPS主机：1台； （6）蓄电池：12节； （7）蓄电池柜：1个； （8）PDU：2个。 | 套 | 1 |
| 5 | 天网平台扩容 |  | 监控数授权扩容，≥150路 | 项 | 1 |
| 6 | 天网平台扩容 |  | 车道数授权扩容，≥100路 | 项 | 1 |
| 7 | 天网平台扩容 |  | 级联通道数授权，≥500路 | 项 | 1 |
| （五）集成服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 后端平台联调及后端系统技术服务支撑 |  | - 负责调试等技术服务，系统对接服务，各个系统之间的联调技术服务；提供本项目的总集成服务，确保系统平台软件能够与应用软件互联互通、相互兼容的情况下完成总集成； （2）具备网络组网规划能力，对本系统运行的网络环境优化提出合理的优化建议，提高系统运行环境的稳定性； （3）具备相关云计算及应用的技术支撑能力，能应采购人需求对今后本项目后期“系统上云、应用云化”等方面的需求提供合理的上云应用规划方案;综合系统技运用人工智能技术，视觉分析等系统集成服务的技术、云技术手段解决检测维护周期长、出单因难、易存盲点等问题。 （4）技术支撑团队提供系统优化建议、网络规划方案、信息安全咨询等方面的服务； （5）提供包括整体监控前后端联调，交换设备调试、地图经纬度以及后端指挥平台、市局天网平台对接，功能升级等。 | 项 | 1 |
| （六）运营商网络租赁服务（61个处) |  |  |  |  |  |
| 1 | 运营商传输线路租用 |  | 电警/卡口运营商网络租赁服务，七号路与新二路路口，四号路与七号路路口，七号路与兴港大道十字路口，3条≥200M本地数据专线 | 条 | 3 |
| 2 | 运营商传输线路租用 |  | 治安监控运营商网络租赁服务，28条≥100M本地数据专线 | 条 | 28 |
| 3 | 运营商传输线路租用 |  | 全景球机监控运营商网络租赁服务，11条≥100M本地数据专线 | 条 | 11 |
| 4 | 运营商传输线路租用 |  | 危化品车辆监控电路服务，18条≥200M本地数据专线 | 条 | 18 |
| 5 | 运营商传输线路租用 |  | 危化品车辆监控电路服务，1条≥500M本地数据专线 | 条 | 1 |
| 二、智慧展厅定制服务 |  |  |  |  |  |
| （一）一楼门厅软硬件系统及定制化服务 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 门厅电子沙盘定制服务 |  |  |  |  |
| 1 | 电子沙盘底座展示显示服务 |  | （1）提供沙盘模型定制服务，用于电子沙盘底座展示显示服务，显示尺寸≥4.48米*3.84米； （2）参数： - ◆像素点间距：≤1.25mm，单元板分辨率：≥32768Dots，像素构成：1R、1G、1B； - 像素密度≥640000Dots/㎡； - ◆封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光； - ◆刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项； - ◆对比度≥11000：1； - ◆正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃； - ◆具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值，单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值； - ◆防信号远程窃密技术：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，从99KHz~1.2GHz,抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用；干扰信号强度10KHz~230MHz：小于90dBuV；干扰信号强度235MHz~l.2GHz：小于97dBuV；传导抑制＞36dB；可以单机使用、可以组网使用； - ◆防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备； - ◆防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60； - ◆为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音小于1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感； - 亮度≥600cd/㎡； - 单元板分辨率≥256*128=32768Dots； - 尺寸(长*宽*厚)≥320*160*14.5mm； - 重量0.58kg±0.05kg； - 结构特点灯驱合一； - 输入电压(直流)4.5±0.1V； - 最大电流≤6.6A； - 单元板功率≤30W； - 驱动方式1/64恒流驱动； - 亮度均匀性＞0.95； - 屏幕水平视角140±10度； - 屏幕垂直视角130±10度； - 最佳视距≥2.1m； - 每平方单元板最大功率≤580W/㎡； - 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%）≤875W/㎡； - 灰度等级红、绿、蓝各14-16bits； - 显示颜色≥43980亿种； - 换帧频率≥60帧/秒； - 亮度调节256级手动/自动； - 输入信号DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV)； - 平均无故障时间≥5000小时； - 工作温度范围-20-40℃； - 工作湿度范围10％-65％RH(无结露)； - 防护性能超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项)； - 屏幕水平平整度＜1mm/㎡； - 屏幕垂直平整度＜1mm/㎡； （3）提供核心控制设备：配备高清视频处理器，支持多信号源切换、画面拼接与色彩校正，实现显示屏画面流畅过渡；提供高性能电脑主机，配置≥8核高性能处理器、≥16GB内存、≥500GBSSD固态硬盘、≥8G独立显卡、≥4K分辨率，满足展厅内容播放、互动程序运行等需求。 | 项 | 1 |
| 2 | 电子沙盘底座框架配套服务 |  | 提供沙盘模型定制服务，尺寸5米*4米。定制服务，支撑采用钢结构，表面采用木工烤漆包边处理。 | 项 | 1 |
| 3 | 电子沙盘模型定制服务 |  | （1）提供沙盘模型定制服务，建筑群严格按比例缩放，采用ABS高分子工程塑料板经电脑精雕制成；路旁适当布置路灯、环境灯、道路隐藏灯，建筑内适当布置建筑灯。制作的植被色彩逼真、形态自然，炫丝树与仿真树点缀其间。整个模型由厚实的钢化玻璃围挡防护； （2）沙盘模型组件： ① 沙盘尺寸5米*4米； ② 制作指定人物和物品，植物采用：软化铜丝、高弹粗孔海绵、高质颜料及草粉，树采用炫丝树和新一代仿真树，汽车使用同比例模型专用汽车； ③ 建筑按比例缩小，建筑主体需采用材质ABS高分子工程塑料板（厚度0.8-5mm）使用高分子聚碳板电脑精雕板制作，路面使用高透明有机玻璃（厚度3mm）、ABS高分子工程塑料板（厚度1-1.2mm），窗户采用亚克力制作墙体3.0ABS模型板材； （3）路旁适当布置路灯、环境灯、道路隐藏灯，建筑内适当布置建筑灯； （4）钢化玻璃围挡厚度≥8mm-10mm。 | 项 | 1 |
| 1.2 | 门厅电子沙盘及大屏音频定制服务 |  |  |  |  |
| 1 | 电子沙盘音频定制服务 |  | （1）显示屏吸顶音响 定阻两分频窄边天花喇叭，≥6.5寸侧高音头，黑色玻纤盆。采用自吸式网罩安装方便，以及扩音口设置超强音质。喇叭外径：≥230mm安装开孔直径：≥210mm（安装在非木板天花时，需加固定牵引防脱落）； 阻抗：≥8Ω额定功率：≥40W峰值功率：≥80W灵敏度：≥90dB频率范围：80-20000HZ （2）专业功放 额定功率(RMS)：≥150W+150W；峰值功率(RMS)：≥300W；频率响应(-3dB)：≥20Hz-20KHz±1dB； 信噪比：≥82dB输出阻抗：4-16Ω效果类型：ECHO音调控制：±8dB输入灵敏度（dB/1M/1W）：20mV±10%2KΩ总谐波失真（1KHz,8Ω）：<0.05%(20Hz-20KHz,8Ω)带蓝牙/USB播放功能； （3）话筒设备：提供≥1套UHF频段无线手持话筒与≥1套领夹话筒，抗干扰能力强，拾音距离≥5米，适配讲解员讲解、嘉宾发言等场景；配备话筒接收器，支持多通道同时工作，避免信号干扰； （4）线材及配件：提供全套音响线材，包括无氧铜音箱线；（RVV2*1.0）100米、平衡音频线、话筒线等，传输损耗低；配套音频接线端子、音频处理器等配件，实现音频信号精准处理与稳定传输； （5）系统调试：需配备专业声学工程师进行声场测试与调音，根据展厅空间调整音量、均衡器参数，确保不同区域音量一致、音质饱满。 构建沉浸式听觉环境，适配多种发声场景，完善的保护机制延长设备寿命，专业调音保障最佳声学效果。 | 项 | 1 |
| 1.3 | 电子沙盘大屏同步控制系统定制服务 |  |  |  |  |
| 1 | 沙盘大屏同步大屏基础联动控制服务 |  | （1）实体与虚拟联动：支持通过指挥杆实现实体物理沙盘与电子地图的实时联动，指挥杆操作可同步映射至电子地图对应位置，实现双向互动； （2）灯带控制：通过指挥杆可精准控制实体沙盘灯带的点亮、熄灭及闪烁状态，配合展示场景需求营造不同氛围，增强展示感染力； （3）虚拟按钮操作：支持通过物理沙盘上的虚拟按钮完成各类操作，包括方案的播放、暂停、切换等控制，视频和PPT的播放、暂停、快进、后退等控制，操作便捷直观； （4）地图与灯带互动：实现电子地图与实体沙盘灯带的联动功能，电子地图上的点位选择或区域划定可同步触发实体沙盘对应位置灯带的状态变化，强化信息展示的关联性； （5）接口开放：系统提供开放接口，支持与其他相关设备或系统进行对接整合，提升系统的扩展性和兼容性，满足个性化功能定制需求。 | 项 | 1 |
| 2 | 三维模型与电子地图制作 |  | （1）地图加载与操作：支持加载国标系列比例尺地形图，不同种类地图或矢量地图图层可单独显示或叠加显示，满足多维度信息展示需求；具备地图放大、缩小、漫游、倾斜旋转等操作功能，支持距离、面积的精准测量及等高线显示，为数据分析提供支持； （2）三维模型交互：支持在三维地图中交互添加常见格式的三维模型，并可对模型进行平移、旋转、缩放等交互编辑操作，提升展示的立体性和互动性。 | 项 | 1 |
| 3 | 点位联动自定义功能 |  | 除与实体沙盘已有点位联动外，支持自定义任意点位，实现二维系统与多媒体系统间的联动显示，灵活适配不同展示场景。 | 项 | 1 |
| 4 | 演播功能 |  | 支持对符号设置多种演播动作，可对符号演播运动状态信息进行设置和修改，并能对符号演播过程进行精准控制，增强动态展示效果。 | 项 | 1 |
| 5 | 多媒体播放 |  | 支持视频展播、PPT播放等多媒体展示功能，可与沙盘联动实现多媒体内容的精准触发和同步播放。 | 项 | 1 |
| 6 | 视点导航定位 |  | 具备视点保存与还原功能，可将地图上的基础地理数据、标绘数据、二维地图显示范围、三维数字地球视点状态等信息保存为视点，需要时可快速还原视点对应的显示内容和状态，提升讲解效率。 | 项 | 1 |
| 7 | 目标标注与管理 |  | 具备重要目标标注功能，可实现对重点目标的查询、信息编辑，支持插入视频、图片等多媒体资料，丰富目标信息展示。 | 项 | 1 |
| 8 | 协同标绘功能 |  | 支持多人协同标绘操作，具备协同标绘信令的控制与转发功能，确保多人操作的同步性和准确性。 | 项 | 1 |
| 9 | 信令转发集成 |  | 实现二三维展示系统与控制系统间的信令转发，同时支持集成第三方平台信令转发，保障各系统间的信息互通和协同运行。 | 项 | 1 |
| 10 | 沙盘模型供应及安装服务 |  | （1）人物与物品：精准制作指定人物和各类物品，确保细节清晰、形态逼真； （2）植物配置：植物制作选用软化铜丝作为支撑骨架，搭配高弹粗孔海绵塑造造型，使用高质颜料上色并附着草粉提升真实感；树木采用炫丝树和新一代仿真树，还原不同植被的自然形态与质感；汽车模型采用同比例模型专用汽车，保证比例精准、外观精致； （3）建筑结构：建筑按实际比例等比例缩小制作，建筑主体采用ABS高分子工程塑料板（厚度范围0.8-5mm），结合高分子聚碳板电脑精雕工艺加工，确保建筑细节精准；路面采用3mm厚高透明有机玻璃及1-1.2mm厚ABS高分子工程塑料板铺设，兼具耐磨性与透光性；窗户采用亚克力材质，搭配3.0ABS模型板材作为墙体，提升建筑整体质感； （4）灯光系统：路旁合理布置路灯、环境灯及道路隐藏灯，营造真实道路照明效果；建筑内部适当布置建筑灯，模拟建筑使用状态下的灯光场景，增强沙盘的视觉层次感； （5）安全围挡：配备≥8mm-10mm厚钢化玻璃围挡，兼具安全防护与透明展示功能。 | 项 | 1 |
| 11 | 触摸显示系统供应及安装服务 |  | （1）核心配置：提供65英寸触摸显示系统，搭载高性能处理器，配备≥32GB内存及≥1TBSSD硬盘，确保设备运行流畅、存储充足，满足各类互动操作及数据处理需求。 （2）显示性能：具备广视角、高色域、高对比度等优势，画面显示清晰细腻，色彩还原准确，为用户提供优质视觉体验。 （3）安装服务：提供专业上门安装服务，包括设备固定、线路布置、调试等环节，确保系统安装牢固、运行稳定，与沙盘系统实现无缝衔接。 | 项 | 1 |
| 12 | 电子教鞭供应及适配服务 |  | 提供红外教鞭设备，具备精准的指向功能，可配合触摸显示系统及沙盘控制系统使用，方便操作人员远距离对沙盘模型、电子地图及各类展示内容进行精准讲解和操作控制；同时提供设备适配服务，确保电子教鞭与整个互动系统兼容，操作响应灵敏。 | 项 | 1 |
| 1.4 | 电子沙盘系统通用配套服务 |  |  |  |  |
| 1 | 通用配套、配件、线材辅材等 |  | 通用配件供应：提供设备安装所需的支架、固定件、接线端子等全套配件，确保安装工作顺利进行；配备设备备用线材，便于后期应急更换。 | 项 | 1 |
| 1.5 | 集成服务 |  |  |  |  |
| 1 | 集成服务 |  | 提供整体控制系统的系统性测试、以及与前端设备配套调试及相关的技术服务。 | 项 | 1 |
| （二）一楼展厅软硬件系统及定制化服务 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 展厅创意策划设计服务 |  |  |  |  |
| 1 | 现场勘察及尺寸测量 |  | 组建专业勘察团队，对展厅场地进行全方位实地勘测，精准记录空间布局、结构特点、管线走向等基础信息；重点完成各功能区域尺寸测量，形成详细的尺寸数据档案；在后期文化墙制作前，安排专项复核工作，确保文化墙尺寸与场地完全适配，避免因尺寸偏差导致的施工返工，保障工程进度与质量。 为后续所有策划与施工工作提供精准数据支撑，从源头规避尺寸误差风险，提升整体项目的施工效率与落地效果。 | 项 | 1 |
| 2 | 展厅文案内容策划及精简提炼 |  | 深入研读产业园发展资料、政策文件及产业数据，结合展厅定位与展示目标，构建逻辑清晰的文案框架；聚焦产业园核心优势，对文案内容进行反复打磨与精简提炼，摒弃冗余信息，突出关键亮点，确保文案既具备专业性与完整性，又通俗易懂、富有感染力，符合参观群体的阅读习惯与信息获取需求。 让参观人员快速抓取核心信息，精准传递产业园的发展理念、实力与潜力，增强文案的传播力与说服力。 | 项 | 1 |
| 3 | 展厅文案内容设计规划及参观动线设计 |  | 将提炼后的文案内容与展厅空间有机结合，规划各区域的展示主题与内容分布，实现内容与空间的高度匹配；基于人体工程学与参观行为习惯，设计科学合理的参观动线，通过动线引导参观人员有序浏览，确保展示内容的呈现具有连贯性与节奏感，同时避免参观拥堵，提升整体参观体验；最终输出完整的展厅平面图，明确各功能区位置、内容布局及动线走向。 优化参观流程，提升参观效率与舒适度，让展示内容以更具逻辑性的方式呈现，加深参观人员对产业园的印象。 | 项 | 1 |
| 4 | 展厅墙面柱面装饰设计 |  | 结合产业园文化内涵与展厅整体风格，设计文化墙平面视觉方案，重点突出文化核心与品牌元素；方案完成后与客户进行沟通确认，根据反馈意见进行调整优化；平面视觉确认无误后，进一步深化为3D效果图，直观呈现文化墙的立体效果与细节质感，确保文化墙既符合审美需求，又能承载文化展示功能。 打造兼具文化内涵与视觉美感的展示载体，提前预判文化墙落地效果，保障最终呈现与设计构想高度一致。 | 项 | 1 |
| 5 | 展厅整体效果图设计 |  | 以展厅平面图为基础，融合各区域展示内容与设计风格，打造展厅整体3D效果图，全面呈现展厅的空间氛围、色彩搭配、材质质感及展品布局；特别融入VR展厅视角设计，通过VR技术构建沉浸式参观场景，让客户提前“走进”展厅，获得身临其境的参观体验，便于更直观地提出调整意见。 直观展现展厅整体风貌，降低沟通成本，通过VR技术提升客户参与感，确保展厅设计符合客户预期。 | 项 | 1 |
| 6 | 展厅CAD施工图绘制及广告部份制作文件 |  | 由专业工程师团队依据确认后的效果图，绘制详细的CAD施工图，包括结构节点图、管线布置图、施工详图等，明确施工标准与技术要求；同时，针对展厅内的广告展示部分，制作规范的制作文件，涵盖尺寸参数、材质要求、工艺标准等，为广告制作提供精准依据。 为施工与广告制作提供标准化技术文件，确保施工过程规范有序，广告制品符合设计要求，保障项目落地质量。 | 项 | 1 |
| 2.2 | 展厅园区空间及内容定制 |  |  |  |  |
| 1 | 第二厅铁山港园区绿色化工定制内容展示定制服务 |  | 根据需要展示的内容设计，并在展厅互动系统展示，展示内容需至少包括：铁山港（临海）工业区规划20.5平方公里的石化产业园，安全风险等级为D类(较低安全风险等级)。以中石化北海炼化为龙头，围绕减油增化的产业发展方向，重点发展以原油加工为源头，烯烃、芳烃为下游，以精细化工和终端化工应用产品为延伸的全产业链条。打造生态链条强韧、绿色安全、价值高端的绿色化工产业集群。 | 项 | 1 |
| 2.3 | 展厅升级改造 |  |  |  |  |
| 1 | 展厅天棚改造 |  | 根据展厅不同区域的功能需求与设计风格，采用多元化吊顶方案，展厅面积：30.40米*10.00米=304平方米。包括轻钢龙骨白色（50*50*1.0）铝方通吊顶、轻钢龙骨阻燃多层板白色软膜吊顶、轻钢龙骨石膏板乳胶漆吊顶、轻钢龙骨阻燃多层板黑色镜面铝塑板吊顶等；所有材料均选用符合国家环保与安全标准的优质产品，施工过程严格遵循改造方案要求，确保吊顶结构牢固、平整美观，同时兼顾灯光、管线的安装需求。 打造兼具功能性与装饰性的天棚空间，提升展厅整体视觉效果。 | 项 | 1 |
| 2 | 展厅墙、柱面、门型及通道改造 |  | 针对展厅墙、柱面进行全方位改造，采用多种工艺与材料组合，暂估面积80平方米，包括轻钢龙骨阻燃多层板铝板墙面、刮腻子油乳胶漆、艺术涂料装饰、铝型材亚克力灯槽安装、轻钢龙骨阻燃多层板白色烤漆板墙面、轻钢龙骨阻燃多层板黑色烤漆板墙面、轻钢龙骨阻燃多层板黑色烤漆钢化玻璃墙面等；配备黑钛不锈钢屏幕收边条进行细节处理，提升装饰质感；注重墙面平整度、色彩均匀度及收口细节，确保墙、柱面装饰与整体风格统一。 | 项 | 1 |
| 3 | 图文展示元素的制作与安装 |  | 负责展厅内所有图文展示元素的制作与安装，包括PVC烤漆雕刻字、不锈钢亚克力发光字、定制油画布画面、UV直喷画面等；所有图文产品均采用高精度制作工艺，确保字体清晰、色彩鲜艳、画面逼真；采用拉丝不锈钢（金属烤漆）收边等工艺进行细节处理，提升图文展示的精致度；安装过程确保牢固、平整，与墙面、展板完美贴合。 | 项 | 1 |
| 4 | 展厅照明改造 |  | 展厅吊顶照明采用分层设计，兼顾展示效果与空间氛围感，整体以简洁大气为核心，适配各类展品陈列需求。吊顶采用嵌入式安装方式，避免灯具突兀，保持顶面平整通透，最大化利用空间高度，缓解大面积展厅的压抑感。主照明选用防眩光LED平板灯，均匀分布于吊顶全域，光线柔和且亮度充足，确保展厅每个区域无照明死角，清晰呈现展品细节。重点区域搭配可调节角度的轨道射灯，精准投射至核心展品，突出陈列重点，增强视觉层次感。照明色温选用中性光，既避免暖光的沉闷，也杜绝冷光的生硬，适配不同材质、不同风格的展品展示。同时，灯具采用节能设计，兼顾环保与实用性，整体照明系统既满足展品展示的功能性需求，又营造出简约、专业、舒适的参观氛围，提升展厅整体质感。 | 项 | 1 |
| 5 | 展厅灯箱展示改造 |  | 本展厅灯箱展示改造，围绕区域发展、产业成果与投资环境三大主题进行系统化呈现，以时间轴线与逻辑脉络串联内容，采用图文、数据、LOGO阵列等多元形式，结合LED均匀背光灯箱与软膜画面，打造明亮清晰、持久耐用的展示界面。优化参观动线与空间布局，适配多人轮流体验、高效利用需求，兼顾历史叙事、产业展示与招商指引功能。灯箱画面质感细腻、光线均匀，整体简洁大气、维护便捷，全面提升展厅视觉效果与信息传达效率，生动展现区域发展实力、产业活力与投资价值。 | 项 | 2 |
| 6 | 展厅展品陈列存储定制及休息区位置 |  | （1）第二厅主导产品展品陈列存储； （2）第三厅座椅圆形休息区位置2套； 采用多层夹板烤漆，不锈钢工艺等多种组合，按设计图定制。 | 项 | 1 |
| 7 | 展厅电气改造 |  | 负责展厅内全套电气改造，涵盖电力电缆敷设、强弱电配线与配管、开关及插座面板安装、墙面与地面插座布置、金属桥架安装等；针对展厅大部分裸顶的特点，采用线管桥架明敷方式，确保管线布置规范、美观；完成LED灯带、定制铝型材亚克力发光灯条、专业射灯等照明设备的安装与调试，打造符合展示需求的灯光效果。 构建安全、规范的电气系统，营造适宜的展示灯光氛围，保障各类电气设备的正常运行，提升展厅的使用舒适度。 | 项 | 1 |
| 8 | 弱电系统改造 |  | 负责展厅全套弱电系统的规划与部署，核心涵盖网线、光纤及各类信号线的铺设，确保网络通信与数据传输的稳定高效；完成视频线、音响线的精准部署，保障音视频信号的清晰传输，匹配展厅声光电设备的使用需求；同时提供配套的线材辅材，包括接线端子、线槽、线管、水晶头、连接器等，所有线材及辅材均选用符合行业标准的优质产品，施工中严格遵循弱电施工规范，做好线路标识与防护处理，便于后期维护与检修。 构建安全、规范的电气系统，营造适宜的展示灯光氛围，保障各类电气设备的正常运行，提升展厅的使用舒适度。 | 项 | 1 |
| 2.4 | 展厅硬件设备及配套 |  |  |  |  |
| 1 | 展厅互动系统 |  | 部署2套≥55寸互动系统（落地式），用于展示第二厅绿色化工内容等。 主要技术参数： ① 落地设备，屏幕尺寸≥1250*680，高≥1150 ② 4K标配：配置为八核A55的CPU，分辨率≥3840*2160，≥1.5GHZ主频，DDR42GB，内置存储≥32G，Android12 ③ 接口：USB2.0*1USB3.0*1TF卡槽*1RJ45百兆网口*1HDMI2.0输入*13.5mm音频输出*1 | 套 | 2 |

- ▲三、服务标准

- 符合国家现行相关标准规范：

- 所提供的配套产品必须为全新未使用过的正品，具备合格证书，各项性能指标需达到或优于招标文件要求以及国家相关标准；

- 投标人需派遣专业技术人员到现场进行安装调试，确保设备正常运行，安装调试过程要严格遵循安全操作规程和相关技术标准，保证安装质量，且安装调试时间应符合项目整体进度要求。

- 系统软件、硬件设备以及基础环境配套集成服务需符合相关行业规范标准。

- 运维服务期内定期对各项设施设备进行巡检和维护，包括但不限于天网系统、互动系统、照明系统、电气系统、弱电系统等，及时发现并解决潜在问题，确保整个系统及展厅始终处于良好的运行状态。对于巡检和维护过程中发现的故障或损坏，要在规定的时间内进行修复或更换，避免影响系统及展厅的正常使用。

- ▲四、商务要求

- 合同签订时间：自中标通知书发出之日起25日内。

- 服务期限：自合同签订之日起60个日历日内完成交付，系统上线正常运行并通过初步验收。运维服务期：自项目初步验收合格之日起5年。

- 提交服务成果时间及地点

- 1、提交服务成果时间：自合同签订之日起60个日历日内完成交付，系统上线正常运行并通过初步验收。运维服务期：自项目初步验收合格之日起5年。

- 2、提交服务成果地点：招标人指定地点。

- 付款方式：合同签订后，该项目财政专项资金到位后10个工作日内预付合同总价款的30%；系统平台正常运行并通过验收合格，中标人提出书面申请并经招标人确认，该项目财政专项资金到位后10个工作日内支付至合同总价款的95%；于服务期满后30个工作日内支付剩余合同价款。本项目使用财政专项资金，需办理资金拔付程序，因审批流程造成的延误，不视作招标人违约。

- 售后服务：

- 1、运维服务期内，中标人需提供7×24小时的技术支持服务，确保在遇到任何技术问题时能够及时响应并解决。设立专门的售后服务热线，配备专业的技术人员，对用户反馈的问题进行详细记录并跟踪处理进度。

- 2、运维服务期内，对于紧急故障，中标人应在接到通知后4小时内到达现场进行维修（特殊情况除外，但需提前与用户沟通并取得同意）。同时，中标人应定期（至少每季度一次）对产品进行主动巡检，提前发现并解决潜在问题，确保产品始终处于良好运行状态。此外，中标人还需提供产品使用培训服务，确保用户能够熟练掌握产品的操作和维护技能。

3、运维服务期内，中标人需承担所有设备的上门维修服务，无论故障大小或设备位置，均应无条件提供及时有效的维修。对于需要更换的零部件，中标人应确保使用原厂正品或经认可的高质量替代品，以保证设备的稳定运行和性能不受影响。同时，中标人应建立完善的零部件库存管理系统，确保常用零部件的充足供应，减少因等待零部件而导致的维修延误。服务期限内所产生的所有维修、维护费用均由中标人负责。

4、中标人负责培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止，保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧。

- 知识产权及固定资产：

1、硬件设备权属约定：本项目所涉及的所有硬件设备、配套产品、实体资产，自招标人最终验收合格之日起，永久使用权和处分权均归招标人所有，其中，天网监控服务里“（四）监控后端存储及配套”硬件设备的完整所有权归招标人所有。中标人对硬件设备不拥有任何权利，不得设置任何权利限制、抵押、质押或其他干预行为。

2、软件与技术成果权属约定：本项目涉及的定制开发软件系统、全部源代码、开发文档、技术成果、数据成果等：

运维服务期内，招标人即享有完整、永久的使用权、修改权、升级权、二次开发权，中标人仅享有基于本项目的开发署名权，不得设置任何技术壁垒、权限限制、接口封锁；运维服务期内及运维服务期满后，软件系统、源代码、技术成果的永久使用权、处分权均归招标人所有，中标人不得以任何形式转让、许可给第三方，不得留存任何复制品、备份件，不得主张任何权利。

3、成果移交与自主运维约定：项目运维服务期限结束后，中标人需将所有服务成果、技术资料完整、无保留地移交给招标人。招标人可自主选择是否更换第三方运营服务商，开展系统后续维护、升级、改造、数据迁移等相关工作，中标人不得设置任何技术壁垒、权限限制及其他干涉行为，需无条件配合招标人完成系统对接、数据交接、权限开放等全部工作。

4、授权与使用约定：本项目相关成果、设备的永久使用权、授权权全权归属招标人支配，招标人享有独立授权权限，可根据实际管理运营需求自主向第三方开放使用、授权相关权限，中标人不得提出任何异议，不得设置任何限制条件。

- 报价要求：投标人的报价应包含完成本项目所需的所有费用，包括但不限于货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和服务期限内备品备件、人工费、管理费、必要的保险、税金及其它所有成本、费用的总和。报价应详细列出各项费用的明细，以便招标人进行核查。同时，投标人应保证报价的合理性和竞争力，不得恶意抬高价格或进行不正当竞争。在合同履行期间，投标人不得以任何理由要求增加费用或变更报价，除非因招标人需求变更或不可抗力因素导致项目范围发生重大变化。

- 验收要求

1、整体验收：本项目的验收工作将严格按照国家相关标准、行业规范以及招标文件中的具体要求执行。在项目完成后，中标人需向招标人提交详细的验收申请报告，内容包括项目完成情况、各项指标的检测数据、设备运行状况等。中标人需同步提交货物及服务清单明细，清单需明确包含但不限于物品名称、规格型号、数量、单价、总价、交付时间等关键信息；其中，天网监控服务中“（四）监控后端存储及配套”硬件设备及服务，须严格按照要求完整部署在公安局指定地点，确保符合项目核心部署规范。招标人将自行组织或委托有资质的第三方检测机构或招标代理机构对项目进行全面、细致的检查和评估。

2、硬件设备验收：确保设备按照要求安装在指定位置，并保证功能能正常使用。

针对硬件设备的验收，需逐项核对设备清单，确保型号、规格、数量与合同约定一致。所有设备需经过通电测试和性能检测，确认无任何功能缺陷或运行异常。对于涉及特殊安装环境的设备，如监控后端存储及配套硬件，还需重点检查其部署位置是否符合规范，以及是否满足公安局指定地点的具体要求。此外，设备的外观应完好无损，无明显划痕或变形，安装过程需严格按照技术标准执行，确保牢固可靠，避免因安装不当导致的安全隐患。

3、软件系统验收：对于系统软件，将进行功能测试、性能测试、兼容性测试等多项测试工作。检查软件的各项功能是否能够正常实现，操作是否便捷、流畅；测试软件在不同环境下的性能表现，确保其响应速度、稳定性等指标符合要求；验证软件与硬件设备以及其他相关系统的兼容性，避免出现冲突或不兼容的情况。此外，还将检查软件的源代码是否完整、规范，是否符合知识产权保护的相关要求。

4、工程施工验收：对于展厅的装修工程、电气工程、弱电工程等施工项目，验收团队将依据施工图纸和相关施工规范，检查施工质量是否符合标准。包括吊顶的平整度、墙面的垂直度、电气线路的安全性、弱电系统的稳定性等方面。同时，检查施工过程中使用的材料是否符合环保、安全等要求，是否具备合格证书。

5、文档资料验收：中标人需向招标人提供完整的项目文档资料，包括但不限于设备说明书、操作手册、维护手册、施工图纸、检测报告、验收报告等。这些文档资料应清晰、准确、完整，能够为招标人后续的使用、维护和管理提供有力的支持。

6、验收期限：招标人将在收到中标人的验收申请报告后的5个工作日内组织验收工作。如验收过程中发现问题，中标人应在规定的时间内进行整改，直至验收合格为止。验收合格后，招标人将出具初步验收合格报告，标志着项目正式交付使用。服务满五年时，开展全面终验工作，除了再次确认设备运行和运维服务的情况之外，还会对整个项目是否达成预期目标进行评估，涵盖系统功能的完整性、数据处理的准确性、对业务提升的成效等方面，综合判定项目是否通过最终验收并出具最终的验收报告。

7、验收费用：委托有资质的第三方检测机构或招标代理机构所产生的服务费用由招标人承担，验收过程中产生的检测费用、评估费用等由中标人承担。如因中标人原因导致验收不通过，整改过程中产生的费用也由中标人承担。

8、验收争议解决：如在验收过程中双方对验收结果存在争议，可通过协商、第三方检测机构鉴定等方式解决。协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。

- 保密要求

- 中标人须严格执行保密制度，与招标人签订相关《保密协议书》；涉及本项目的所有合同、文档、方案、图纸等必须由中标人专人负责统一保管，不得擅自保留或外传。项目完成后所有图纸、资料应毫无保留地交给招标人保管。未经招标人书面许可，中标人不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或中标人内部与本合同无关的任何人员，中标人不得对保密信息进行拷贝或抄写。

（十）其他要求

- 中标人所提供的服务成果未达到质量要求（包括但不限于招标文件的采购需求以及中标人所作出的承诺），严重影响项目的正常实施效果的，招标人有权单方面终止合同，由此造成的损失由中标人承担。

第四部分 评标办法

## 评标办法前附表

| 序号 | 评分因素 | 评标标准 | 分值 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 投标报价（15分） （1）有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 （2）对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）根据中华人民共和国财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购项目评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序: 1、投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价〈全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%； 2、投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价〈通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%； 3、投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价〈采购项目最高限价×65%； 4、评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评标委员会启动异常低价响应审查后，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 0~15分 | 客观分 |
| 2 | 技术分 |  |  |  |
| 2.1 | 服务性能指标响应分（满分21分） | 招标文件采购需求一览表中标注“◆”的服务性能指标，为重要评分依据。 采购需求一览表中每一项标注“◆” 的服务性能指标，均满足招标文件要求且全部提供具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章的，得基本分21分。未提供相关佐证材料的，每少一项扣 1 分，扣完为止，不计负分。（说明：每一项标注“◆”的服务性能指标均须在《商务技术偏离表》中逐点应答并标注证明材料具体位置。） | 0~21分 | 客观分 |
| 2.2 | 技术方案分（满分18分） | 技术方案应包括项目总体概述、需求分析、总体技术架构设计、分项服务专项设计、数据处理和存储等。评委根据各投标人的技术方案进行综合评估，按以下标准进行评分： 一档（6分）：提供的技术方案不能够实现本项目所有需求，系统需求分析不准确、分项服务专项设计不完整、技术先进性与可操作性不足的。 二档（12分）：提供的技术方案能够基本实现本项目所有需求，系统需求分析基本准确、分项服务专项设计为合理，技术先进性与可操作性一般。 三档（18 分）：提供的技术方案基于对园区现状的深入理解，并针对性地提出切合园区实际情况的解决方案，完整实现本项目所有需求，系统需求分析准确、分项服务专项设计合理且符合现场需求、技术先进可操作性强。 不提供技术方案的，不得分。 | 0~18分 | 主观分 |
| 2.3 | 实施方案分 （满分18分） | 实施方案应包括项目背景及目标、项目的实施流程及说明、项目进度计划、质量保障体系、风险管控与应对措施等。评委根据各投标人的实施方案进行综合评估，按以下标准进行评分： 一档（6分）：实施方案内容简单，项目的实施流程及说明、质量保障体系、风险管控与应对措施描述简单，项目进度计划安排可操作性不强，基本达到项目总体设想； 二档（12分）：实施方案内容详尽，展厅实施思路清晰基本符合园区需求，项目的实施流程及说明、质量保障体系、风险管控与应对措施描述比较详细，项目进度计划安排比较合理，能达到总体设想。 三档（18分）：实施方案内容详尽且图文并茂，天网监控及展厅实施思路清晰较为符合园区发展，有符合招标文件要求的天网监控覆盖服务设计图及展厅建设需求的初步设计效果图，项目的实施流程及说明、质量保障体系、风险管控与应对措施描述合理且较为贴合招标人实际需求，项目进度计划安排详细，组织机构完善人员分工，实施设备配备，描述合理且贴合项目实际情况，能达到项目总体设想且可行性强。 不提供实施方案的，不得分。 | 0~18分 | 主观分 |
| 2.4 | 运维服务方案（满分15分） | 服务方案应包括运维服务内容、管理制度与保障措施、组织机构、服务团队、响应时间、对招标人使用人员的培训方案等。 一档（5分）：服务方案基本合理、可行，但运维服务内容、管理制度与保障措施、对招标人使用人员的培训方案不够详细，服务团队经验较少，响应时间基本符合招标文件要求，综合评定一般； 二档（10分）：服务方案比较细致、合理、可行，运维服务内容、管理制度与保障措施、对招标人使用人员的培训方案比较详细，服务团队经验比较丰富，服务保障车辆不少于2台（需提供车辆照片及车辆行驶证复印件，如车辆非投标人自有的还需提供有效期内的车辆租赁合同复印件），响应时间符合招标文件要求，综合评定良好； 三档（15分）：服务方案细致、合理、可行，运维服务内容、管理制度与保障措施、对招标人使用人员的培训方案措施贴合本项目的实际、可操作性强，服务团队经验丰富，服务保障车辆不少于3台（需提供车辆照片及车辆行驶证复印件，如车辆非投标人自有的还需提供有效期内的车辆租赁合同复印件），响应时间优于招标文件要求，综合评定优秀的。 不提供服务方案的，不得分。 | 0~15分 | 主观分 |
| 3 | 商务分 |  |  |  |
| 3.1 | 服务团队人员（满分8分） | 一、项目负责人1人（满分3分） 具备初级（含以上）项目管理专业人员（CSPM-2）证书、通信工程中级（含以上）工程师职称证书、安防系统工程师（高级）证书，每有一项得1分。 - 项目技术负责人1人（满分3分） - 具备项目管理中级（含以上）工程师职称证书、CISP注册信息安全管理人员证书、CDA数据分析师证书，每有一项得1分。 - 拟投入本项目的其他人员（除项目负责人/技术负责人外）（满分2分） 拟投入其他人员中具备高级计算机技术与软件专业技术资格或高级网络信息安全工程师或信息与通信工程师（高级）资格证书的，每一人得1分，不重复计分。 注：提供的拟投入本项目人员须为本单位在职职工，在投标文件中提供相关证书以及提供2026年1月至今任意一个月投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0~8分 | 客观分 |
| 3.2 | 企业实力分（满分3分） | 资质实力（2分）： 投标人具有ITSS信息技术服务标准认证（运行维护服务）2级或以上的，在投标文件中提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，得2分，满分2分。 系统研发实力（1分）： 投标人或者投标人所投部分产品制造商具有ISO38505数据治理体系认证证书的，得1分。 | 0~3分 | 客观分 |
| 3.3 | 业绩分（满分2分） | 投标人2022年以来具有同类信息系统集成实施服务项目业绩的，每项业绩得1分，满分2分。 注：业绩证明须提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章，合同需包含首页、内容页、签章页，否则不予计分。 | 0~2分 | 客观分 |

一、评标方法

## 本项目采用的评标方法为综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

采用综合评分法的，评标标准见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。采用综合评分法时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.5排序与推荐。

3.5.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与招标人、采购代理机构沟通并作书面记录。招标人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给招标人、投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

五、评审过程的保密与录像

8.1.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与投标文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、招标人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

8.2.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五部分 拟签订的合同文本

政府采购合同参考范本

（服务类）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

第一节 政府采购合同协议书

年    月    日，   （招标人）   以   （政府采购方式）  对  （项目名称）    项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起   个日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （招标人）   (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关招标文件。

1.2 标的

1.2.1 服务内容：                                        ；

1.2.2 服务标准：                                                ；

1.2.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 服务人员组成：　　             　      ；

1.2.5合同  否  （是/否）涉及货物。若涉及货物的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                      ；

1.2.5.2 货物数量：                                       ；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　 ；

1.3 价款

本项目采用以下第  1.3.1 条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：       /      。服务工作量的计量方式为：  合同专用条款  。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥   /  元（大写：      /     元人民币）。

1.3.3其他计价方式：          /         。

1.4履约保证金

乙方  否   （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 2 %；

1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

1.5预付款

甲方  是   （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的1%计算，最高限额为本合同总价的  30   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1 %计算，最高限额为本合同总价的  30  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2 条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

| 甲方（招标人、受招标人委托签订合同的单位或招标文件约定的合同甲方） |  | 乙方（中标人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指招标人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或中标人在完全履行合同义务后，招标人应支付给中标或中标人的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或中标人根据合同约定应向招标人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括招标人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或中标人签署合同的招标人；招标人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，招标人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三节 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3.2 | 无 |
| 1.4.2 | 无 |
| 1.5.1 | 合同签订后，该项目财政专项资金到位后10个工作日内预付合同总价款的30%；系统平台正常运行并通过验收合格，中标人提出书面申请并经招标人确认，该项目财政专项资金到位后10个工作日内支付至合同总价款的95%；于服务期满后30个工作日内支付剩余合同价款。本项目使用财政专项资金，需办理资金拔付程序，因审批流程造成的延误，不视作招标人违约。 |
| 1.5.2 | 无 |
| 1.5.3 | 无 |
| 1.6.2 | 合同签订后，该项目财政专项资金到位后10个工作日内预付合同总价款的30%；系统平台正常运行并通过验收合格，中标人提出书面申请并经招标人确认，该项目财政专项资金到位后10个工作日内支付至合同总价款的95%；于服务期满后30个工作日内支付剩余合同价款。本项目使用财政专项资金，需办理资金拔付程序，因审批流程造成的延误，不视作招标人违约。 |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.7.3 |  |
| 1.7.4.1 |  |
| 1.7.4.2 |  |
| 1.7.4.3 |  |
| 1.8.6 |  |
| 1.9.1 | 无 |
| 1.9.2 | 北海市 |
| 2.3.2 | 本项目涉及的所有技术成果归属于甲方，乙方须在服务期结束后将所有技术成果移交给甲方。 |
| 2.5 | 合同签订后，该项目财政专项资金到位后10个工作日内预付合同总价款的30%；系统平台正常运行并通过验收合格，中标人提出书面申请并经招标人确认，该项目财政专项资金到位后10个工作日内支付至合同总价款的95%；于服务期满后30个工作日内支付剩余合同价款。本项目使用财政专项资金，需办理资金拔付程序，因审批流程造成的延误，不视作招标人违约。 |
| 2.11.3 | 7个工作日内 |
| 2.11.4 | 7个工作日内 |
| 2.15.1 |  |
| 2.15.3 |  |
| 2.19 | 陆份（可根据实际情况修改份数） |

第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）投标授权书……………………………………………………………（页码）

（3）投标人直接控股、管理关系信息表…………………………………（页码）

（4）投标人认为需要提供的其他资格证明文件…………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

北海市政府采购投标人信用承诺函（格式）

（招标人）、（采购代理机构） ：

投标人名称：

统一社会信用代码：

投标人地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合招标文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合招标文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合招标文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合招标文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

二、投标授权书

如分支机构或分公司投标时，需提供具有独立承担民事责任的能力的总公司授权，授权书须加盖总公司的公章。总公司可就本项目在一定范围及时间内出具授权书。

三、投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 （%） | 身份证号码或者统一社会信用代 码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其 持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股 份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际 控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.投标人不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称 ”中填“无 ”。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理 关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.投标人不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填 “无 ”。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

四、投标人认为需要提供的其他资格证明文件

投标人认为需要提供的其他资格证明文件（如有）

商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供），法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件……………………………………………………………………（页码）

（3）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（4）政府采购投标人廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

（5）承诺函……………………………………………………………………………………（页码）

（6）技术方案………………………………………………………………………………（页码）

（7）实施方案………………………………………………………………………………（页码）

（8）运维服务方案（包含服务承诺）…………………………………………………（页码）

（9）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（10）投标人认为需要提供的其他商务、技术文件…………………………………（页码）

一、投标函

（招标人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件；

2.2商务技术文件；：

2.3报价文件。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供），法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件

授权委托书（适用于非联合体投标）

（招标人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人） (签名)：

签发日期：  年  月   日

委托代理人和法定代表人（负责人）身份证件扫描件：

正面： 反面： 正面： 反面：

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

法定代表人、单位负责人或自然人身份证明书

（姓名）（身份证号码：          ，手机：          ）在我公司（单位）任          职务，是我公司（单位）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月  日

法定代表人（负责人）身份证件扫描件：

正面： 反面：

三、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件响应具体内容 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：1、应对照招标文件“第三章  采购需求”中的内容，逐条说明所提供服务已对招标文件的商务、服务、技术要求做出了实质性的响应，并申明与采购项目要求的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将导致投标无效。

2、投标人保证：投标人未在表中列出偏差项的，视为投标人响应招标文件的全部要求。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

四、政府采购投标人廉洁自律承诺书

（招标人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

五、承诺函

（招标人）、（采购代理机构）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二部分的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的投标人。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二部分关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权（含招标人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

六、技术方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

七、实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

八、运维服务方案（包含服务承诺）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

九、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

十、投标人认为需要提供的其他商务、技术文件

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料（如有）……………………………………………………………………………（页码）

（3）投标人认为需要提供的其他文件………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（招标人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 服务名称 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区监控服务 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 2 | 智慧展厅定制服务 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计金额：（大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，可根据实际情况细化表格，但不得变动其实质性内容，否则视为投标文件含有招标人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。招标人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有招标人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有招标人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

二、中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加(招标人)单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （招标人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

日 期：

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“招标文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

三、投标人认为需要提供的其他文件