第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：工业。

	分标：1

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数及配置


	规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本需求；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本需求。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 420 纺织品 色牢度试验 颜料印染纺织品耐刷洗色牢度

GB/T 2662
棉服装

GB/T 2910
（所有部分） 纺织品
定量化学分析

GB/T 3917.3
纺织品
织物撕破性能
第 3 部分：梯形试样撕破强力的测定

GB/T 3920
纺织品
色牢度试验
耐摩擦色牢度

GB/T 3921-2008
纺织品
色牢度试验
耐皂洗色牢度

GB/T 3923.1
纺织品
织物拉伸性能
第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 4456
包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T 4668
机织物密度的测定

GB/T 4669
纺织品
机织物
单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 6836
缝纫线

GB/T 8427
纺织品
色牢度试验
耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 8628
纺织品
测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629-2017
纺织品
试验用家庭洗涤及干燥程序

GB/T 8630
纺织品
洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 11048
纺织品
生理舒适性 稳态条件下热阻和湿阻的测定(蒸发热板法)

GB/T 13772.2
纺织品
机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第 2 部分：定负荷法

GB/T 17031.1
纺织品
织物在低压下的干热效应 第 1 部分: 织物的干热处理程序

GB/T 17031.2
纺织品
织物在低压下的干热效应 第 2 部分:受干热的织物尺寸变化的测定

GB 18401
国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 21294
服装理化性能的检验方法

GB/T 23315
粘扣带

GB/T 22378
通用型双面拉伸聚丙烯膜替压敏胶粘带

GB/T 24218.1
纺织品
非织造布试验方法
第 1 部分: 单位面积质量的测定

GB/T 29256.5
纺织品
机织物结构分析方法 第 5 部分：织物中拆下纱线线密度的测定

GB/T 29290
纽扣通用技术要求和检测方法
不饱和聚酯树脂类

GB/T 29862
纺织品
纤维含量的标识

GJB 1109A 军用瓦楞纸箱

FZ/T 01057
（所有部分）
纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 63002
粘胶长丝绣花线

FZ/T 72002
毛条喂入式针织人造毛皮

QB/T 2172
注塑拉链

QB/T 2173
尼龙拉链

QB/T 3811
塑料打包带

	▲商务条款
	一、合同签订时间：自中标通知书发出之日起15个日历日内。
二、交货时间及地点：

交货时间：自合同签订之日起40日内交货完毕。

交货地点：广西区内采购人指定地点。

三、付款方式：

采购人通过银行转账方式向乙方支付合同款，具体付款方式为：

1、中标人在签订合同之前，5个工作日内，按中标金额的5%，足额提交履约保证金，即可签订采购合同。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金在项目履约完成后5个工作日内无息退还。中标货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的（提供有合格的《中小企业声明函》），按中标金额的2%提交。

2、采购合同签订后，采购人收到中标人提供的预付款请款函和预付款保函后10个工作日内，向中标人支付采购合同金额30%的预付款；所有货物全部到货且验收合格后15个工作日内，由中标人提供验收入库单及开具符合国家规定的发票向采购人申请一次性支付剩余合同货款。
四、售后服务：

1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。采购范围内的货物在验收合格后90天内出现质量问题，售后响应时间在4小时以内，中标人保证在接到通知72小时内赶到现场,由中标人无条件免费进行更换。

2、负责送货到采购人指定地点。
五、验收要求

（一）验收总体要求：

1、中标人应随货提供货物合格的检验报告（由具备国家认可的有资质的第三方检测机构出具），经采购人认可后，与招标文件、投标文件、中标样品的性能指标一起作为货物验收标准，中标人交付的货物与样品一致，招标文件、投标文件、中标样品的性能指标不一致时以最优的性能指标为准，采购人委托具备国家认可的有资质的第三方检测机构进行抽检并出具检验报告，符合中标人投标文件、中标样品及承诺的，给予验收，不符合中标人投标文件及承诺的，不予验收。

2、如实际供货参数与投标响应参数不一致的，采购人与中标人双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，须以中标人投标响应参数为准，中标人须限时整改，整改后仍不满足投标响应承诺、中标样品的，可判定为验收不合格，采购人有权按中标人不履约的相关规定进行处罚。 

3、采购人对货物进行初步验收及具备国家认可的有资质的第三方检测机构抽检合格后，双方共同签署验收合格入库单。 

（二）验收具体要求： 

1、所有供货产品的检验标准应符合“技术要求”表参数中的执行标准等相关技术标准。 

2、验收入库： 

①货物送达经采购人组织初步验收，初步验收包括数量、外观检测和产品质检报告（由具备国家认可的有资质的第三方检测机构出具）审核。初验不合格的，采购人有权拒绝接收货物，因退还货物产生的风险及全部费用由中标人自行承担。 

②初步验收通过后，由采购人委托具备国家认可的有资质的第三方检测机构抽查检验并出具检验报告。第三方检验机构抽查检验费用由中标人承担。

③经第三方检测机构抽查检验合格后,进行正式验收入库。 

3、中标人所交付的货物经有具备国家认可的有资质的第三方检测机构检验不合格的，采购人有权直接退货，中标人要在接到采购人的通知后 10 日内把货物搬离暂存地点，因搬离货物产生的风险及全部费用由中标人自行承担。 

4、产品未验收入库前，因存储出现质量等问题，由中标人自行承担，采购人不承担任何责任；因存储期超过 25 天以上且产品检验为不合格的，采购人有权利收取一定超期仓储占用费。 

5、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》 [桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

▲六、交货及包装要求
1、交货要求：中标人免费送货上门。按包装相关条款要求交货，中标人应保证所提供的货物是全新的、未使用过的，并完全符合招标文件规定的技术指标、质量、规格要求及中标人投标文件及承诺，如实际供货参数与投标响应参数不一致的，验收不通过采购人有权退货。 

2、包装要求：

1）包装要求：单件产品应单独有塑料袋包装；打包件内包装应有内薄膜袋；外包装袋应具备较好防雨性能。包装规格、版面设计等需经采购人确认。

2）外包印制标识：按应急救灾物资标识推广使用指南印制，如图所示：

[image: image1.png]



3）、内包装

整叠、装袋：
大衣内胆、风帽、绒领与外装组合。袖子折向后背，风帽平铺于后身，领绒整理平服，前身向后对折，整叠见示例1。整叠后，每件装入一个塑料袋，由包装挤压设备挤出袋内空气，立即用热熔封口机封住袋口，密封牢固。挤压程度以纸箱高度和装箱数量相适宜为准，挤压时注意避免绒领压皱和压坏拉链、扣子。

示例1：

[image: image2.png]



4）、外包装

（1）纸箱

外包装采用纸箱包装方式，纸箱应符合 GJB1109A瓦楞纸箱的相关规定，参考尺寸为长 800mm×宽 600mm×高 380mm,根据实际可适当调整尺寸。纸箱材料：五层抗压纸箱；纸箱厚度：6.5MM；材料面纸：高克重优质牛卡+B坑 140 高瓦+芯纸优质牛卡+C 坑 140 高瓦+底纸 高克重优质牛卡。

（2）装箱

棉大衣每箱10件。配号包装，每箱内大号2件、中号5件、小号3件。箱顶应放入“检验单”，其中“检验单”、“产品名称”、“数量和号型”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为 B5 纸的 1/4，字体大小适宜。样式见示例2。包装数量可具体据合同定制。

示例2：

检 验 单 

产品名称
救灾专用  棉大衣

数量和号型
大号2件 中号5件 小号3件

生产日期
××××年××月

检验人员
（检验工号）

承制单位
（单位全称）

（3）封箱

纸箱上下口盖对接应采用印有承制方名称的塑料基胶带封牢，两端预留长度不应小于 5cm。

（4）捆扎

打包带捆成“#”字型，横竖互压(最后一道除外)，捆扎牢固，打包带捆扎不应遮挡号型标识。打包带粘合后搭头长度不小于 2.0cm，粘合不得起翘，偏歪不得超过0.2cm，禁止使用再生打包带,应符合 QB/T 3811 中一等品规定。

（5）包装标志

外包装正面双面需标注产品名称、数量、重量、号型配比、生产日期、承制单位名称和监制单位名称。其中，产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字;字体大小适宜、布局合理，并根据各单位名称字数选择合适的字号。侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样;字体为黑体字，字体大小适宜、布局合理，样式见示例3。
示例3：

救灾专用 棉大衣

数量
大号：2件 中号：5件 小号：3件

重量
××××kg

生产日期
××××年××月

承制方
××××××××

监制单位：××××××××

注：中标人必须在签订合同后5日内与采购人进一步协商包装方式，并由采购人确认后，中标人才能进行包装。
3、货物有瑕疵或有破损的，须在10天内进行整改完毕，否则采购人有权直接退货处理。
4、采购人组织验收并抽样由采购人确定的具有国家认可资质的检测机构检测，中标人必须到场配合，验收和抽样检测合格后双方签署验收入库凭证。抽样检测有3项以上（含3项）参数不合格，采购人有权要求换货或直接作退货处理。
5、验收、检测产生的费用由中标人负责。

6、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

▲七、报价要求
1、货物的价格：包括产品货款、包装费、杂配件、各项检验验收等各种费用及各项税金等；

2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。

3、运输、装卸、调整、退换、开箱检验、保险费、仓储费、损耗费、售后服务费。

4、招标代理服务费、保险费及其他所有费用总和。

5、投标人根据采购预算具体金额，报出所供货物的具体数量和单价。投标人响应的供应数量不得少于本项目采购需求中的数量，投标总报价不得高于采购预算。

6、中标人供货数量以实际供货数量为准，最终结算金额按中标人最终实际供货的数量*中标单价计算，最终结算金额不能超过本项目总预算。

7、本项目评标以投标人所报单价计算价格分。

注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

▲八、检验报告

1、本分标招标文件中“表5 理化性能要求”中的技术条款，投标人必须在投标文件中提供投标产品由国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件，必须为2025年1月1日之后出具的检测报告。

2、投标人所提供的检验报告，必须体现“表5 理化性能要求”中所有的技术条款，不能缺项漏项，检验结果必须符合招标文件的标准，否则按投标无效处理。

3、投标人必须承诺所提供的样品与送验样品质量外观是一致的，验收时一旦发现货物与投标承诺不一致时，验收不通过的，采购人有权按违约处理解除合同，并报政府采购监督管理部门处理。必须在投标文件中提供产品质量承诺书，质量承诺书内容必须包含以上内容，格式自拟。

4、如出现投标文件中所承诺的某项参数与投标实物样品对应该项参数不一致时，在符合招标文件要求的前提下：

①评审时，以最差的参数作为评审依据，进行评定；

②供货、履约及验收时，以最优的参数作为供货、履约及验收的标准和依据。

	其他说明
	一、进口产品说明：

□本分标“需求一览表”中的第    项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。

三、与本分标有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：
文件或者资料名称：  /  

公布渠道或者获取方式：  /  

四、样品递交

1、投标人可根据评分标准提供样品：棉大衣（大号一件）。
2、样品递交方式：由投标人亲自将样品送达到样品递交地点，并办理样品接收登记手续。

3、样品递交时间：提交投标文件截止时间当天的8时30分至9时30分；逾期递交所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、样品递交地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（南宁市星湖路22号）

5、样品清退：递交样品时投标人须明确其样品清退方式。投标人亲自来领取的，接通知后48小时内办理清退交接手续（逾期领取所造成的丢失责任由投标人自行承担。为防冒领，领取人须出示原递交样品人身份证原件或原递交样品单位的授权书原件）。样品邮寄的须写明联系地址、联系人、联系电话，邮费由投标人承担。不明确清退方式且超过48小时未来领取的，采购代理机构将不再负保管责任，按无主货物处理，所有无主样品送采购单位。      

注：

1、样品的外包装及标识不应出现暴露供应商身份的信息，如投标人名称、地址、电话、商标等。递交样品前请自觉对类似信息作密封隐藏处理。否则，该样品有可能被拒绝接收。

2、所有样品均有可能因评标检测造成破坏，由此造成的损失由投标人负责。

3、中标人的样品不退，交由采购人封存作为验收依据。

4、未中标的投标人的样品于结果公示期结束后10个工作日内由采购代理机构电话通知领回。


	分标：2

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数及配置

	
	1
	防寒服
	不少于10000件
	1.范围
本需求规定了救灾专用防寒服的要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。
本需求适用于以纺织机织物为面、里料，以化学纤维为填充物生产的救灾专用防寒服的订购、生产和验收。
2.规范性引用文件
下列需求中的内容通过文中的规范性引用而构成本需求必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本需求；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本需求。
GB/T 250    纺织品  色牢度试验  评定变色用灰色样卡
GB/T 2662    棉服装
GB/T 2910    （所有部分） 纺织品  定量化学分析
GB/T 2912. 1  纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离水解的甲醛（水萃取法）
GB/T 3917.3    纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定
GB/T 3920    纺织品  色牢度试验  耐摩擦色牢度
GB/T 3921    纺织品  色牢度试验  耐皂洗色牢度
GB/T 3922    纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
GB/T 3923. 1    纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 4668    机织物密度的测定
GB/T 4669    纺织品  机织物  单位长度质量和单位面积质量的测定
GB/T 4744  纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法
GB/T 4745    纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法
GB/T 5713    纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
GB/T 6152    纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度
GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
GB/T 6836    缝纫线
GB/T 7573    纺织品 水萃取液pH值的测定
GB/T 8427    纺织品  色牢度试验  耐人造光色牢度：氙弧
GB/T 8628    纺织品  测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量GB/T 8629    纺织品  试验用家庭洗涤及干燥程序
GB/T 8630    纺织品  洗涤和干燥后尺寸变化的测定
GB 18401    国家纺织产品基本安全技术规范
GB/T 13772.2    纺织品  机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法GB/T 17592    纺织品 禁用偶氮染料的测定
GB/T 21196.2    纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分:试样破损的测定GB/T 23344    纺织品 4-氨基偶氮苯的测定
GB/T 24218. 1    纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定
GB/T 28466    涤纶长丝绣花线
GB/T 29862    纺织品 纤维含量的标识
GB/T 30127    纺织品 远红外性能的检测和评价
GB 31701  婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
GB/T 35762    纺织品 热传递性能试验方法 平板法
FZ/T 01057（所有部分）  纺织纤维鉴别试验方法
FZ/T 01118  纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性

QB/T 2173   尼龙拉链
QB/T 2422   封箱用 BOPP  压敏胶粘带

QB/T 2461    包装用降解聚乙烯薄膜

QB/T 3811   塑料打包带
3.要求
实物样品需符合相应国家强制性标准和本技术需求。
3.1样式
救灾防寒服的样式为连帽中长款，采用涤纶复合贴膜面料，双层结构复合而成，外层为涤纶纤维填充物，内层为绗缝絮片，外加烫银里布而组成。采用绗缝设计，外层为横向绗缝，绗缝线迹间距因规格不同有所调整（中号间距为 12.5cm） ； 内层采用竖线绗缝，绗缝线迹间距因规格不同有所调整（中号间距为 7.5cm），服装整体填充物分布均匀，具体样式和结构如图 1-图 5 所示。服装帽子部位采用调节扣设计。
[image: image3.png]



图 1 防寒服及测量部位
[image: image4.jpg]



帽子



[image: image5.jpg]



帽子调节扣设计图
图 2  防寒服帽子及测量部位
[image: image6.jpg]



图 3  防寒服内里及测量部位
[image: image7.png]



图 4  防寒服外层结构



[image: image8.png]



图 5  防寒服内层结构
3.2  号型与规格
3.2.1  产品尺码分为小号、中号和大号。
3.2.2  规格尺寸与极限偏差按表1规定。

表 1    救灾专用防寒服规格及允许偏差
序号
部位名称
标准值

（小号）

标准值

（中号）

标准值

（大号）

允许偏差( ± )
1

后中长，cm

84.0
86.0

88.0
1.0
2

1/2 胸围（腋下 2cm），cm

61.0
63.0
65.0
1.0
3

1/2 下摆，cm

63.0
65.0
67.0
1.5
4
袖长，cm

64.0
65.0
66.0
1.0
5

袖窿至袖底，cm

29.0
30.0
31.0
0.5
6

袖肥（腋下 2cm），cm

24.0
25.0
26.0
0.5
7

肘宽-1/2 内袖长，cm

22.2
23.0
23.8
0.5
8

袖口宽，cm

16.5
17.5
18.5
0.5
9

针织罗纹袖口宽，cm

10.0
11.0
12.0
0.5
10
针织罗纹袖口高，cm

6.0
6.0
6.0
0.5
11
罗纹袖口连接里料，cm

4.0
4.0
4.0
0.5
13
领缝领围，cm

54.5
56.0
57.5
1.0
14
后领宽，cm

21.5
22.0
22.5
0.5
15
前领深，cm

9.7
10.0
10.3
0.3
16
后领深，cm

2.3
2.3
2.3
0.2
17
帽口高，cm

10.0
10.0
10.0
0.5
18
帽高，cm

37.0
38.0
39.0
0.5
19
帽宽，cm

28.5
29.0
29.5
0.5
20
腰袋长，cm

16.0
17.0
18.0
0.5
21
腰袋宽，cm

2.5
2.5
2.5
0.5
22
门襟宽，cm

6.0
6.0
6.0
0.5
23
绣花距肩颈点，cm

18.5
19.0
19.5
0.5
24
绣花距人中，cm

10.0
10.5
11.0
0.5
25
内里后身拼接高，cm

32.0
32.0
32.0
0.5
26
底襟护嘴拼接高，cm

15.0
15.0
15.0
0.5
27
衣服总重量，g
1290
1350
1410
≥- 5.0%
序号
部位名称
标准值

（小号）

标准值

（中号）

标准值

（大号）

允许偏差( ± )
1

后中长，cm

84.0
86.0

88.0
1.0
2

1/2 胸围（腋下 2cm），cm

61.0
63.0
65.0
1.0
3

1/2 下摆，cm

63.0
65.0
67.0
1.5
4
袖长，cm

64.0
65.0
66.0
1.0
5

袖窿至袖底，cm

29.0
30.0
31.0
0.5
6

袖肥（腋下 2cm），cm

24.0
25.0
26.0
0.5
7

肘宽-1/2 内袖长
22.2
23.0
23.8
0.5
8

袖口宽，cm

16.5
17.5
18.5
0.5
9

针织罗纹袖口宽，cm

10.0
11.0
12.0
0.5
10
针织罗纹袖口高，cm

6.0
6.0
6.0
0.5
11
罗纹袖口连接里料，cm

4.0
4.0
4.0
0.5
13
领缝领围，cm

54.5
56.0
57.5
1.0
14
后领宽，cm

21.5
22.0
22.5
0.5
15
前领深，cm

9.7
10.0
10.3
0.3
16
后领深，cm

2.3
2.3
2.3
0.2
17
帽口高，cm

10.0
10.0
10.0
0.5
18
帽高，cm

37.0
38.0
39.0
0.5
19
帽宽，cm

28.5
29.0
29.5
0.5
20
腰袋长，cm

16.0
17.0
18.0
0.5
21
腰袋宽，cm

2.5
2.5
2.5
0.5
22
门襟宽，cm

6.0
6.0
6.0
0.5
23
绣花距肩颈点，cm

18.5
19.0
19.5
0.5
24
绣花距人中，cm

10.0
10.5
11.0
0.5
25
内里后身拼接高，cm

32.0
32.0
32.0
0.5
26
底襟护嘴拼接高，cm

15.0
15.0
15.0
0.5
27
衣服总重量，g
1290
1350
1410
≥- 5.0%
3.2.3  产品测量部位如图 1-图 3 所示，图 1-图 3 所注数字为表 1  中各部位名称对应的序号。测量应在产品平铺至自然状态时进行。
3.2.4  防寒服所有部位的尺寸应充分考虑绗缝和填充物引起的收缩，确保服装成品符合表1 要求。以中号为例，填充物重量为 350g/件，填充物分布参见表 2 ，其他号型根据产品不同规格进行调整，测量部位见图 6，图 6 所注序号为表 2 中各部位名称对应的序号。内层絮片大身部位为 100g/m2 ，袖子、帽子部位为 60g/m2。
[image: image9.png]



图 6  防寒服填充物分布
表 2    救灾专用防寒服填充物分布参考值
序号
参考值（中号）
序号
参考值（中号）
a1

5.5×2
b1
11.5
a2

7.0×2
b2
13.0
a3

9.0×2
b3
17.5
a4

18.0×2

b4
39.0
a5

9.0×2
b5
19.0
a6

4.0×2
b6
8.5

3.3  材料
材料规格及用途应符合表 3 规定，内在质量应符合成品理化性能检验及相关要求。
表 3    材料规格、质量要求及用途
材料名称
规格
技术要求及检验方法
用途
涤纶复合贴膜布
涤纶平布，100%聚酯纤维（贴膜）
线密度：经纱 75D  纬纱 75D ，经向 625 根/10cm 纬向 475 根/10cm
单位面积质量：153g/㎡
符合第 3.8 和附录A 要求
面料：前身、后身、袖子、帽面
涤纶里布
涤纶平布，100%聚酯纤维，线密度：经纱 63D
纬纱 63D，经向470 根/10cm纬向340 根/10cm
单位面积质量：58g/㎡
符合第 3.8 和附录 B 要求
里料：前身、后身、袖子、帽子里侧、口袋布
烫金里布
100%聚酯纤维，单位面积质量：74g/㎡
符合第 3.8 和附录 C 要求
内里后身
胆布
100%聚酯纤维，60D ，单位面积质量：55g/㎡

符合第 3.8 和附录 C 要求
填充物包布
黑色起绒针织布
100%聚酯纤维，单位面积质量：142g/㎡
GB 18401
底襟护嘴
纤维填充物
100%聚酯纤维，中空结构，19.5mm
符合第 3.8 要求
保暖外层
涤纶絮片
纤维含量：100%聚酯纤维
大身 100g/㎡ ，袖子和帽里 60g/㎡
符合第 3.8 要求
保暖内层
尼龙拉链
5#双开尾尼龙拉链
QB/T 2173
门襟拉链
锦纶包芯绳
Φ2.5 mm
符合相关标准规定
风帽、下摆抽绳
调节扣
尼龙，小号
符合相关标准规定
风帽（仅成人）、下摆抽绳调节
罗纹
纤维成分为聚酯纤维 98.5% ，氨纶 1.5%，32s*3+1 ，2*2 罗纹，14G
GB 18401
袖口
涤棉缝纫线
11.8tex*3
GB/T 6836
缝纫
14.8tex*2
包缝、锁眼
涤纶长丝绣花线
132dtex*2
GB/T 28466
左胸绣花
塑料袋
厚度≥0.06mm,  长：65.0cm±2.0cm  宽：47.0cm±2.0cm
QB/T 2461
外层塑料包装袋
胶粘带
宽：6cm
QB/T 2422
封箱
捆包带PP
宽1.2cm聚丙烯材料
QB/T 3811一等品
外包装捆扎
纸箱
GB/T 6543 BD-1 .2规定，箱型代号0201
GB/T 6543
外包装
3.4  颜色及色差
3.4.1  面料颜色：藏青色，实际使用以首样或采购方确认样为准。
3.4.2  里料、缝纫线、拉链、调节扣、抽绳、罗纹等颜色与面料颜色相近；胆布为白色；绗缝内隔层为白色无纺布；填充用纤维： 白色或原色。
3.4.3  产品面料、配件颜色与首样或采购方确认样对比，应≥4 级，非表面部位颜色与首样或采购方确认样对比，应≥3-4 级。
3.4.4  产品表面各部位颜色一致，应≥4-5 级；非表面部位相同规格材料对比，色差应≥4级。
3.5  下料
产品前身、后身、大袖、小袖、帽子等部位面里料下料方向应为经向，其他根据产品需求而定。
3.6  缝制
3.6.1  各部位缝制工艺符合表 4 规定。
表 4    缝制工艺
部位
工序名称
缝制形式及缝线道数
明线距边
做缝
要求
胸标
左胸绣花
标识不含文字，宽度为40mm ，工艺为与衣服同色的刺绣。
[image: image26.png]



[image: image10.png]



-
图案清晰、平服，绣线松紧适宜，不脱线。垫衬撕掉，线头修干净。
口袋
外侧腰单牙袋暗订 1 套四合扣
明暗线各 1 道。
0. 15cm
1.0cm
四角方正，袋口平整，拼缝靠足袋口无间隙。
内胸单牙袋
明线 1 道。
0.15
1.0cm
四角方正，袋口平整，拼缝靠足袋口无间隙。
内外袋布
暗线 1 道/袋布四周拷边。
1.0cm
1.0cm
袋布并齐合缝后三线拷边。
门襟
宽度 6cm 内有填充纤维暗订 6 套暗四合扣
面料一层/无纺衬一层
/160 克填充纤维一层/无纺衬一层/面料一层。
0.6cm
.0cm
门襟合缝后平整不能吃
纵、起绺，扣位准确平服。
底襟
宽度 3cm 内有60 克填充纤维
面料一层/无纺衬一层/60克填充纤维一层/无纺衬一层/面料一层。
0. 15cm
1.0cm
底襟合缝后平整不能吃纵、起绺。
外绗缝线
前身、后身、袖子、帽子
前后身：明线 6 条，大袖明线 5 道，小袖明线 4 道，帽面明线 2 道，帽中明线3 道。绗缝为横绗，绗缝线迹间距因规格不同有 所调整。
-
-
各部位绗缝线平服，间距均匀、顺直。
内绗缝线
大身里、袖里，帽里
绗缝线为竖绗间距
7.5cm ，绗缝线迹间距因规格不同有所调整。
-
-
各部位绗缝线平服，间距均匀、顺直。
暗拼缝

肩缝
暗 1 道。
-
1.0cm
绗缝线横线对准。
袖拼缝和袖底缝
暗线各 1 道。
-
1.0cm
绗缝线横线对准。
装袖子
暗线 1 道。
-
1.0cm
装袖圆顺剪口对准。肩和袖底放吊带。
袖口内贴边
暗线 1 道/明线 1 道。
0. 15cm
1.0cm
缝线牢固、线迹平整。
拼帽子
暗线 1 道。
-
1.0cm
帽面和帽顶合缝平整，绗缝线对准。帽顶内处 2 根吊带
拼帽沿外口
暗线 1 道/内明线 1 道。
0. 15cm
1.0cm
袖帽沿内缝不少于 0.5cm。
部位
工序名称
缝制形式及缝线道数
明线距边
做缝
要求
装帽沿
合、装、拍暗线 3 道。
-
1.0cm
帽沿装后面里平服无裂形。
帽绳
Φ2.5 mm。
-
-
帽绳穿后无余势。
装帽子
面和里暗线各 1 道，合领圈 1 道。
-
0.8cm
装帽剪口对准，合领圈无裂形。
合拉链

装合拉链
装、合暗线 2 道。
-
1.0cm
装拉链切线左右对准。
门襟切线
明线 1 道。
0. 15cm
-
止口明线上下均匀。
合底
摆贴
边

底摆贴边
暗线、明线各 1 道
0. 15cm
1.0cm
面和里合缝平整，内穿锦纶包芯绳两头固定，倒回针打牢固，锦纶包芯绳无余势。
下摆菊花眼
下摆*4。
-
-
锁眼不脱线。
内 里
拼内后底肩
暗线 1 道，拷边线 1 道。
-
1.0cm
装后底肩圆顺。
拼挂面、摆缝、肩缝、装袖、拼大小袖、拼帽里
暗线各 1 道、拷边线 1 道。
-
1.0cm
合缝平整。
合袖
口底摆

合袖口
暗线 1 道。
-
1.0cm
面和里各拼缝对准
合下摆
暗线 1 道。
-
1.0cm
面和里各拼缝对准
3.6.2  各部位缝制针距应符合表 5 规定。
表5    针距要求
项目
针距
质量要求
平缝
明线
12 针/3cm～13/针 3cm
缝纫线路顺直、首尾回针、定位准确、距边宽窄一致、结合牢固、松紧适宜。
暗线
12 针/3cm～13/针 3cm
绗缝
12 针/3cm～13/针 3cm
每道绗缝允许跳线一处，限两针、不允许出套；内胆每片断线接线限 2 处，接线重合牢固。
拷边线
12 针/3cm～14/针 3cm
每道缝允许断线接线限 2 处，接线重合牢固。
锁眼
0.8cm 菊花眼
不少于 36 针/眼
正面尾结线头不超过 0.2cm ，毛纱要清剪。
3.6.3  绗缝工艺及要求。防寒服成品的绗缝质量按照GB/T 2662 标准中工艺质量要求，绗缝时绗线顺直，针迹清晰、均匀、平服、松紧一致，填充均匀。不同号型的服装绗缝间距参照表 6。
表 6    绗缝间距                         单位：cm

产品
绗缝部位
前片、后片、侧片
袖子
成人
绗线间距（大号）
12.50±0.5
12.50±0.5
绗线间距（中号）
12.50±0.5
12.50±0.5
绗线间距（小号）
12.50±0.5
12.50±0.5
儿童
绗线间距（140）
12.00±0.5
10.00±0.5
绗线间距（110）
10.50±0.5
9.00±0.5
3.6.4  标识缝制，主唛大小（6×5）cm 位置距领口中心 2.0cm 的位置缝制，耐久性标签（9×4）cm 在左摆缝底向上 15cm 处缝制，如图 3 所示，标识缝头为 0.5cm ，标识缝纫线宽窄一致。
3.7  外观质量
成品应整洁美观，各部位缝制平服，线路顺直，整齐牢固，针迹均匀，上下线松紧适宜，对称部位基本一致，套结位置准确，拉链平直，无线头纱毛，产品缝制过程中工艺熨烫应平服定型，无烫光、变色。帽领部位应面里料平服，左右对称，明线处不准接线。前襟部位拉链拉合后平服，掩门居中。口袋处左右袋高低对称，明线处不准接线。内胆填充均匀，与面料结合松紧适宜。
3.8  内在质量
成品及主要材料应符合 GB 18401 C 类要求，儿童防寒服应符合 GB 31701 C 类要求，同时均应符合表 7 和附录 A、附录 B、附录 C 相应要求。填充物中絮用纤维应符合 GB 18383的要求。

表 7    成品和材料理化性能要求
项目
技术要求（允差）
检验方法
成品
重量，g
≥- 5.0%
GB/T 4669
▲保暖性，（clo）
≥6.0
GB/T 35762 ，以后背 b1 和 b2绗缝线为基线取样
面料、里料
▲甲醛含量（mg/kg）
符合 GB 18401 C 类
GB/T 2912. 1
▲异味
GB 18401  第 6.7 条款
▲可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）
GB/T 17592  、GB/T 23344
▲pH 值
GB/T 7573
▲耐水色牢度，级（变色，沾色）
GB/T 5713
▲耐汗渍色牢度，级（变色，沾色）
GB/T 3922
耐皂洗色牢度，级（变色，沾色）
≥3-4
GB/T 3921 方法 A（1）
耐摩擦色牢度，级

干摩
≥3-4
GB/T 3920
湿摩
≥3
面料
▲断裂强力，N
经向
≥300
GB/T 3923. 1
纬向
≥200
耐光色牢度，级

≥4
GB/T 8427  方法 3
耐热压色牢度，级

变色
≥4
GB/T 6152  潮压法，110℃
绣花耐摩擦色牢度，级

干摩
≥3-4
GB/T 3920
湿摩
≥3
▲静水压，kPa
≥10
GB/T 4744
▲耐磨性能，转
≥10000
GB/T 21196.2
▲易去污
具有易去污性能
FZ/T 01118  擦拭法
▲表面抗湿性，级

≥4
GB/T 4745
里料
▲断裂强力，N
经向
≥200
GB/T 3923. 1
纬向
≥200
▲撕破强力，N
经向
≥10
GB/T 3917.3
纬向
≥10
▲接缝滑移，mm
≤6
GB/T 13772.2
胆布
▲接缝滑移，mm
≤6
GB/T 13772.2
▲撕破强力，N
经向
≥10
GB/T 3917.3
纬向
≥10
烫金里布
▲撕破强力/N

经向
≥10
GB/T 3917.3
纬向
≥10
▲远红外性能
远红外发射率   ≥0.88
远红外辐射温升值℃    ≥1.4
GB/T 30127
4  试验方法
4.1  外观和缝制质量检验
外观质量检验应在检验台面照度均匀，且不低于 800 lx 的条件下，以目测和手感方法进行。
4.2  成品尺寸检验
将产品平摊在水平检验台上，平放呈自然状态，各部位的成品尺寸按 3.2 的规定用卷尺在产品的各个部位进行测量，精确至 1mm。
4.3  颜色和色差检验
防寒服颜色检验应目测方法进行，色差应按 GB/T 250 的规定进行评定。
4.4  成品理化性能检验
成品理化性能检验按表8规定。
5  标志、包装、运输与贮存
5.1  标志
5.1.1  主唛标识
产品主唛标识是一个尺寸5cm×5cm的黑色织唛，上面标注“统一标识” ，以及尺码：大，中，小，110 ，140 ，黑体字。统一标识和印字颜色白色。字体大小适宜、布局合理，标识样式如图7所示，缝制位置参照图3。
大/中/小 110/140

[image: image11.png]



图 7  主唛标识样式
5.1.2  耐久性标签
正面为产品信息，印字为黑色，主要包括产品名称、号型、生产日期、承制单位名称等信息。见图8。
产品名称：救灾专用 防寒服    号型：大/中/小，110/140
生产日期： ××××年×月
承制单位：
图 8  耐久性标签样式
5.1.3  物资码
耐久性标签反面粘贴二维条码，印字为黑色。二维条码采用热敏不干胶10年纸，保证持久耐用，于包装前紧贴于空白水洗标居中位置。见图9。
[image: image12.jpg]newswm
[
EREEER

]
LT Ty
10 00001 00000001166




图 9  物资码
5.1.4  标志标识
防寒服及外包装表面需印制中华人民共和国应急管理部应急物资标识1（图10），防寒服表面的标识采用标识图案，不配文字，标识效果为反白版本，其中反白部分与服装面料同色。标识的使用必须严格按照图11的规范比例，扩大或者缩小必须等比例执行，不得更改图形的比例关系、图案和文字。标识需缝制在左胸口位置（不体现文字）。标识宽度为4cm，高度根据宽度等比例放大或者缩小。
[image: image13.jpg]



Logo  彩色版本        logo反白版本
图10    标识
[image: image14.png]



图 11  标识规范比例
5.2  包装
[image: image27.png]B i3 ¥ R

11 MR (e




5.2.1  内包装



[image: image15.png]



图 12  整叠、装袋
   中华人民共和国应急管理部应急物资标识著作权及相关权益，由应急管理部授权相关单位管理使用。
防寒服袖子折向后背，风帽平铺于后身，帽子衣服整理平服，前身向后对折，整叠如图11所示。整叠后，每件装入一个透明塑料袋进行抽真空处理，物资码贴在装好的塑料袋正面。包装时建议使用拷贝纸覆盖衬里烫金表面，防止运输或储存时温度、压力等造成色迁移。
5.2.2  外包装
5.2.2.1  纸箱
外层包装材料用双瓦楞3层纸板，纸箱内上下垫单瓦楞衬板。纸箱应符合GB/T 6543标准的相关规定，参考尺寸为长650mm×宽420mm×高320mm ，根据实际可适当调整尺寸。外包装正面印刷产品名称、应急救灾物资标识（彩色）及承制单位名称，一侧面印刷黑色的数量、重量、号型/颜色、承制单位等，另一侧面印刷黑色的“救灾专用”“注意防潮”“请勿重压”。其中产品名称、承制单位名称和“救灾专用”“注意防潮”“请勿重压”为黑体字，其他为宋体字（图13 、14） 。产品名称字体高度为60mm ，其他字体高度为30mm ，承制单位名称字体大小可根据单位名称字数酌情选择。所印刷的标识必须严格按照比例，禁止分开调整标识的宽度和高度，印刷标识为油墨效果。标识大小以高度为准，高度为160mm 。高度根据宽度等比例扩大或者缩小。
[image: image16.png]1] *][+] [
wwenpaE | | — —HEIE
e | 3&3();“;12?& Baen
[#wwn e L] masm 7 ;g 3 g E




图 13  纸箱正、侧面印刷效果示意
[image: image17.png]Pty

BREByRE
mans IS ST

E

#

f

ok AR
AR

R




图 14  包装立体示意
5.2.2.2  装箱
防寒服采用单码单色包装，每箱10件。箱顶应放入“检验单” ，其中“检验单” 、“产品名称” 、“数量、号型和颜色” 、“生产日期” 、“检验人员” 、“承制单位”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4 ，字体大小适宜。样式、字体、字号如图15所示。包装数量也可以根据合同定制。
检  验  单

产品名称
救灾专用 防寒服
数量、号型和颜色
XX件（号型）（颜色）
生产日期
年  月  日
检验人员
（检验工号）
承制单位
（单位全称）
图 15  检验单样式
5.2.2.3  封箱
纸箱用 60mm 的胶黏带进行上下封箱，两端预留长度不应小于 5cm。
5.2.2.4  捆扎
打包带捆成“#”字型，横竖互压（最后一道除外），捆扎牢固，打包带捆扎不应遮挡号型标识。打包带粘合后搭头长度不小于2.0cm ，粘合不得起翘，偏歪不得超过0.2cm ，禁止使用再生打包带，应符合QB/T3811中一等品规定。
5.3  运输与贮存
5.3.1  运输与贮存中严禁露天存放，应防止雨淋、曝晒、污染、重压。运输根据合同要求执行。
5.3.2  产品应贮存在通风干燥的库房内，相对湿度不得超过 80% ，并不得与化学药物同库混放。
5.3.3  包装件应码放在货架上，货架距地面高度不得低于 15cm。码放时包间应留有间隙以利通风，或适当时间倒包通风。
5.3.4  产品主要质量性能应能满足贮存不少于 8 年的要求。长期贮存后产品也应符合国家强制性标准相关要求。
附 录 A
( 规 范 性 附 录 )
涤 纶 复 合 贴 膜 布
A. 1  规格
涤纶复合贴膜布为涤纶面料复合PU膜，采用75D长丝经织造、染色成150g/㎡的织物，具体规格应符合表A. 1规定。
表 A. 1  涤纶复合贴膜布材料规格
项目
指标（允差）
试验方法
纤维含量 %
聚酯纤维 100
GB/T 2910 、FZ/T 01057
单位面积质量（g/m2）
≥150
GB/T 4669
密度（根/10cm）
经向
≥620
GB/T 4668
纬向
≥470
A.2  理化性能
涤纶复合贴膜布理化性能应符合表A.2规定。
表 A.2  涤纶复合贴膜布物理性能
项目
技术要求（允差）
检验方法
▲甲醛含量（mg/kg）
满足 GB 18401C 类
GB/T 2912. 1
▲异味
GB 18401  第 6.7 条款
▲可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）
GB/T 17592 GB/T 23344
▲pH 值
GB/T 7573
▲耐水色牢度，级（变色，沾色）
GB/T 5713
▲耐汗渍色牢度，级（变色，沾色）
GB/T 3922
▲耐摩擦色牢度，级
干摩
≥3-4
GB/T 3920
湿摩
≥3
耐热压色牢度，级

变色
≥4
GB/T 6152（潮压法，110℃)
耐光色牢度，级

≥4
GB/T 8427 方法 3
耐皂洗色牢度，级

变色
≥3-4
GB/T 3921 方法 A（1）
沾色
绣花耐摩擦色牢度，级

干摩
≥3-4
GB/T 3920
湿摩
≥3
▲断裂强力，N
经向
≥300
GB/T 3923. 1
纬向
≥200
水洗尺寸变化率，%
经向
-2.5～2.5
GB/T 8628 、GB/T 8629-2017(1 次洗涤 4N ，干燥 C) 、GB/T 8630
纬向
-2.0～2.0
▲表面抗湿性，级

初始
≥4
GB/T 4745
▲静水压，kPa
≥10
GB/T 4744
▲耐磨性能，转

≥10000
GB/T 21196.2
▲易去污
具有易去污性能
FZ/T 01118  擦拭法
(规范性附录)
涤 纶 里 布 技 术 要 求
B. 1  规格
涤纶里布规格应符合表B. 1规定。
表 B. 1  涤纶里布技术要求
项目
技术要求（允差）
检验方法
纤维含量，%
聚酯纤维 100
GB/T 2910 、FZ/T 01057
单位面积质量（g/m2）
≥55
GB/T 4669
密度（根/10cm）
经向
≥470
GB/T 4668
纬向
≥340
B.2  理化性能
涤纶里布理化性能应符合表B.2规定。
表 B.2  涤纶里布理化性能
项目
技术要求（允差）
检验方法
▲断裂强力，N
经向
≥200
GB/T 3923. 1
纬向
≥200
▲撕破强力，N
经向
≥10
GB/T 3917.3
纬向
≥10
水洗尺寸变化率，%
经向
≥-1.0
GB/T 8628 、GB/T 8629(1 次洗涤 4N ，干燥C) 、GB/T 8630
纬向
≥-1.0
▲接缝滑移，mm
≤6
GB/T 13772.2
耐皂洗色牢度，级（变色，沾色）
≥3-4
GB/T 3921 方法 A（1）
耐摩擦色牢度，级

干摩
≥3-4
GB/T 3920
湿摩
≥3
耐水色牢度，级（变色，沾色）
应满足 GB 18401 C 类要
求

GB/T 5713
耐汗渍色牢度，级（变色，沾色）
GB/T 3922
▲甲醛含量（mg/kg）
GB/T 2912. 1
▲异味
GB 18401  第 6.7 条款
▲可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）
GB/T 17592 、 GB/T 23344
▲pH 值
GB/T 7573
(规范性附录)
胆 布 和 烫 金 里 布 技 术 要 求
C. 1  胆布技术要求
胆布为聚酯纤维，性能应符合表C. 1规定。
表 C. 1    涤纶胆布性能
项目
标准值与允差
试验方法
纤维含量 %
聚酯纤维 100（允差 0）
GB/T 2910 、FZ/T 01057
单位面积质量（g/m2）
≥55
GB/T 4669
密度（根/10cm）
经向
≥480
GB/T 4668
纬向
≥350
▲接缝滑移（mm）
≤6
GB/T 13772.2
▲撕破强力，N
经向
≥10
GB/T 3917.3
纬向
≥10
C.2  烫金里布技术要求
烫金里布为100%聚酯纤维，烫金点为圆形，直径φ1.0mm左右，约225个/平方英寸，具体见图C. 1所示。性能应符合表C.2规定。
表 C.2    烫金里布性能
项目
标准值与允差
试验方法
纤维含量 %
聚酯纤维 100（允差 0）
GB/T 2910 、FZ/T 01057
单位面积质量（g/m2）
≥70
GB/T 4669
▲撕破强力/N
经向
≥10
GB/T 3917.3
纬向
≥10
▲远红外性能
远红外发射率        ≥0.88
远红外辐射温升值℃    ≥1.4
GB/T 30127
[image: image18.jpg]



图 C. 1  烫金里布效果图

	▲商务条款
	一、合同签订时间：自中标通知书发出之日起15个日历日内。
二、交货时间及地点：

交货时间：自合同签订之日起40日内交货完毕。

交货地点：广西区内采购人指定地点。

三、付款方式：
采购人通过银行转账方式向乙方支付合同款，具体付款方式为：

1、中标人在签订合同之前，5个工作日内，按中标金额的5%，足额提交履约保证金，即可签订采购合同。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金在项目履约完成后5个工作日内无息退还。中标货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的（提供有合格的《中小企业声明函》），按中标金额的2%提交。

2、采购合同签订后，采购人收到中标人提供的预付款请款函和预付款保函后10个工作日内，向中标人支付采购合同金额30%的预付款；所有货物全部到货且验收合格后15个工作日内，由中标人提供验收入库单及开具符合国家规定的发票向采购人申请一次性支付剩余合同货款。
四、售后服务：

1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。采购范围内的货物在验收合格后90天内出现质量问题，售后响应时间在4小时以内，中标人保证在接到通知72小时内赶到现场,由中标人无条件免费进行更换。

2、负责送货到采购人指定地点。
五、验收要求

（一）验收总体要求：

1、中标人应随货提供货物合格的检验报告（由具备国家认可的有资质的第三方检测机构出具），经采购人认可后，与招标文件、投标文件、中标样品的性能指标一起作为货物验收标准，中标人交付的货物与样品一致，招标文件、投标文件、中标样品的性能指标不一致时以最优的性能指标为准，采购人委托具备国家认可的有资质的第三方检测机构进行抽检并出具检验报告，符合中标人投标文件、中标样品及承诺的，给予验收，不符合中标人投标文件及承诺的，不予验收。

2、如实际供货参数与投标响应参数不一致的，采购人与中标人双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，须以中标人投标响应参数为准，中标人须限时整改，整改后仍不满足投标响应承诺、中标样品的，可判定为验收不合格，采购人有权按中标人不履约的相关规定进行处罚。 

3、采购人对货物进行初步验收及具备国家认可的有资质的第三方检测机构抽检合格后，双方共同签署验收合格入库单。 

（二）验收具体要求： 

1、所有供货产品的检验标准应符合“技术要求”表参数中的执行标准等相关技术标准。 

2、验收入库： 

①货物送达经采购人组织初步验收，初步验收包括数量、外观检测和产品质检报告（由具备国家认可的有资质的第三方检测机构出具）审核。初验不合格的，采购人有权拒绝接收货物，因退还货物产生的风险及全部费用由中标人自行承担。 

②初步验收通过后，由采购人委托具备国家认可的有资质的第三方检测机构抽查检验并出具检验报告。第三方检验机构抽查检验费用由中标人承担。

③经第三方检测机构抽查检验合格后,进行正式验收入库。 

3、中标人所交付的货物经有具备国家认可的有资质的第三方检测机构检验不合格的，采购人有权直接退货，中标人要在接到采购人的通知后 10 日内把货物搬离暂存地点，因搬离货物产生的风险及全部费用由中标人自行承担。 

4、产品未验收入库前，因存储出现质量等问题，由中标人自行承担，采购人不承担任何责任；因存储期超过 25 天以上且产品检验为不合格的，采购人有权利收取一定超期仓储占用费。 

5、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》 [桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

▲六、交货及包装要求
1、交货要求：中标人免费送货上门。按包装相关条款要求交货，中标人应保证所提供的货物是全新的、未使用过的，并完全符合招标文件规定的技术指标、质量、规格要求及中标人投标文件及承诺，如实际供货参数与投标响应参数不一致的，验收不通过采购人有权退货。 

2、包装要求：

1）包装要求：单件产品应单独有塑料袋包装；打包件内包装应有内薄膜袋；外包装袋应具备较好防雨性能。包装规格、版面设计等需经采购人确认。

2）、内包装

整叠、装袋：
大衣内胆、风帽、绒领与外装组合。袖子折向后背，风帽平铺于后身，领绒整理平服，前身向后对折。整叠后，每件装入一个塑料袋，由包装挤压设备挤出袋内空气，立即用热熔封口机封住袋口，密封牢固。挤压程度以纸箱高度和装箱数量相适宜为准，挤压时注意避免绒领压皱和压坏拉链、扣子。
注：中标人必须在签订合同后5日内与采购人进一步协商包装方式，并由采购人确认后，中标人才能进行包装。
3、货物有瑕疵或有破损的，须在10天内进行整改完毕，否则采购人有权直接退货处理。
4、采购人组织验收并抽样由采购人确定的具有国家认可资质的检测机构检测，中标人必须到场配合，验收和抽样检测合格后双方签署验收入库凭证。抽样检测有3项以上（含3项）参数不合格，采购人有权要求换货或直接作退货处理。
5、验收、检测产生的费用由中标人负责。

6、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

▲七、报价要求
1、货物的价格：包括产品货款、包装费、杂配件、各项检验验收等各种费用及各项税金等；

2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。

3、运输、装卸、调整、退换、开箱检验、保险费、仓储费、损耗费、售后服务费。

4、招标代理服务费、保险费及其他所有费用总和。

5、投标人根据采购预算具体金额，报出所供货物的具体数量和单价。投标人响应的供应数量不得少于本项目采购需求中的数量，投标总报价不得高于采购预算。

6、中标人供货数量以实际供货数量为准，最终结算金额按中标人最终实际供货的数量*中标单价计算，最终结算金额不能超过本项目总预算。

7、本项目评标以投标人所报单价计算价格分。

注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

▲八、检验报告

1、对本分标招标文件中标识“▲”的技术参数条款，投标人必须在投标文件中提供投标产品由国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件，必须为2025年1月1日之后出具的检测报告。
2、投标人所提供的检验报告，必须体现上述第1点中所有的技术条款，不能缺项漏项，检验结果必须符合招标文件的标准，否则按投标无效处理。
3、投标人必须承诺所提供的样品与送验样品质量外观是一致的，验收时一旦发现货物与投标承诺不一致时，验收不通过的，采购人有权按违约处理解除合同，并报政府采购监督管理部门处理。必须在投标文件中提供产品质量承诺书，质量承诺书内容必须包含以上内容，格式自拟。

4、如出现投标文件中所承诺的某项参数与投标实物样品对应该项参数不一致时，在符合招标文件要求的前提下：

①评审时，以最差的参数作为评审依据，进行评定；

②供货、履约及验收时，以最优的参数作为供货、履约及验收的标准和依据。

	其他说明
	一、进口产品说明：

□本分标“需求一览表”中的第    项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。

三、与本分标有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：
文件或者资料名称：  /  

公布渠道或者获取方式：  /  

四、样品递交

1、投标人可根据评分标准提供样品：防寒服（大号一件）。
2、样品递交方式：由投标人亲自将样品送达到样品递交地点，并办理样品接收登记手续。

3、样品递交时间：提交投标文件截止时间当天的8时30分至9时30分；逾期递交所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、样品递交地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（南宁市星湖路22号）

5、样品清退：递交样品时投标人须明确其样品清退方式。投标人亲自来领取的，接通知后48小时内办理清退交接手续（逾期领取所造成的丢失责任由投标人自行承担。为防冒领，领取人须出示原递交样品人身份证原件或原递交样品单位的授权书原件）。样品邮寄的须写明联系地址、联系人、联系电话，邮费由投标人承担。不明确清退方式且超过48小时未来领取的，采购代理机构将不再负保管责任，按无主货物处理，所有无主样品送采购单位。      

注：

1、样品的外包装及标识不应出现暴露供应商身份的信息，如投标人名称、地址、电话、商标等。递交样品前请自觉对类似信息作密封隐藏处理。否则，该样品有可能被拒绝接收。

2、所有样品均有可能因评标检测造成破坏，由此造成的损失由投标人负责。

3、中标人的样品不退，交由采购人封存作为验收依据。

4、未中标的投标人的样品于结果公示期结束后10个工作日内由采购代理机构电话通知领回。


	分标：3

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数及配置

	
	1
	春秋装(针织服装，长袖长裤)
	不少于10000套
	(一)执行标准：GB/T 22849-2014《针织T恤衫》 一等品， GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类
(二)技术要求：

1、纤维成分：涤（35%）棉（65%）混纺(允差5%)；
2、顶破强力：≥250 N；
3、起球≥3级；
4、水洗尺寸变化率(%):直向、横向-4.0~+2.0；
5、水洗后扭曲率(%):≤4.0；
6、耐水色牢度≥:变色、沾色3-4级；
7、耐汗渍色牢度≥:变色、沾色3-4级；
8、耐摩擦色牢度≥:干摩≥3-4级，湿摩≥3级(深色2-3)；
9、耐皂洗色牢度≥:变色4级，沾色3-4级；
10、耐光色牢度≥:4级(浅色3)；
11、耐光汗色牢度≥:碱性3-4级；
12、甲醛含量：≤75mg/kg；
13、Ph值：4.0～8.5；
14、异味：无；
15、可分解芳香胺染料：禁用；
16、平方米干燥重量：裤子≥190g/m²,T恤≥210g/m²；
17、款式：翻领长袖T恤衣领，带纽扣；
18、规格尺寸：规格范围：150cm~180cm,具体规格按合同约定执行，所有规格均按统一价格执行；

19、颜色：具体颜色按合同约定执行；

20、男、女装具体数量按合同约定执行，按统一价格执行。

	▲商务条款
	一、合同签订时间：自中标通知书发出之日起15个日历日内。
二、交货时间及地点：

交货时间：自合同签订之日起40日内交货完毕。

交货地点：广西区内采购人指定地点。

三、付款方式：

采购人通过银行转账方式向乙方支付合同款，具体付款方式为：

1、中标人在签订合同之前，5个工作日内，按中标金额的5%，足额提交履约保证金，即可签订采购合同。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金在项目履约完成后5个工作日内无息退还。中标货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的（提供有合格的《中小企业声明函》），按中标金额的2%提交。

2、采购合同签订后，采购人收到中标人提供的预付款请款函和预付款保函后10个工作日内，向中标人支付采购合同金额30%的预付款；所有货物全部到货且验收合格后15个工作日内，由中标人提供验收入库单及开具符合国家规定的发票向采购人申请一次性支付剩余合同货款。
四、售后服务：

1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。采购范围内的货物在验收合格后90天内出现质量问题，售后响应时间在4小时以内，中标人保证在接到通知72小时内赶到现场,由中标人无条件免费进行更换。

2、负责送货到采购人指定地点。
五、验收要求

（一）验收总体要求：

1、中标人应随货提供货物合格的检验报告（由具备国家认可的有资质的第三方检测机构出具），经采购人认可后，与招标文件、投标文件、中标样品的性能指标一起作为货物验收标准，中标人交付的货物与样品一致，招标文件、投标文件、中标样品的性能指标不一致时以最优的性能指标为准，采购人委托具备国家认可的有资质的第三方检测机构进行抽检并出具检验报告，符合中标人投标文件、中标样品及承诺的，给予验收，不符合中标人投标文件及承诺的，不予验收。

2、如实际供货参数与投标响应参数不一致的，采购人与中标人双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，须以中标人投标响应参数为准，中标人须限时整改，整改后仍不满足投标响应承诺、中标样品的，可判定为验收不合格，采购人有权按中标人不履约的相关规定进行处罚。 

3、采购人对货物进行初步验收及具备国家认可的有资质的第三方检测机构抽检合格后，双方共同签署验收合格入库单。 

（二）验收具体要求： 

1、所有供货产品的检验标准应符合“技术要求”表参数中的执行标准等相关技术标准。 

2、验收入库： 

①货物送达经采购人组织初步验收，初步验收包括数量、外观检测和产品质检报告（由具备国家认可的有资质的第三方检测机构出具）审核。初验不合格的，采购人有权拒绝接收货物，因退还货物产生的风险及全部费用由中标人自行承担。 

②初步验收通过后，由采购人委托具备国家认可的有资质的第三方检测机构抽查检验并出具检验报告。第三方检验机构抽查检验费用由中标人承担。

③经第三方检测机构抽查检验合格后,进行正式验收入库。 

3、中标人所交付的货物经有具备国家认可的有资质的第三方检测机构检验不合格的，采购人有权直接退货，中标人要在接到采购人的通知后 10 日内把货物搬离暂存地点，因搬离货物产生的风险及全部费用由中标人自行承担。 

4、产品未验收入库前，因存储出现质量等问题，由中标人自行承担，采购人不承担任何责任；因存储期超过 25 天以上且产品检验为不合格的，采购人有权利收取一定超期仓储占用费。 

5、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》 [桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

▲六、交货、标志、包装、运输与贮存
1、交货要求：中标人免费送货上门。按包装相关条款要求交货，中标人应保证所提供的货物是全新的、未使用过的，并完全符合招标文件规定的技术指标、质量、规格要求及中标人投标文件及承诺，如实际供货参数与投标响应参数不一致的，验收不通过采购人有权退货。 

2、标志
2.1  主唛标识
产品主唛标识是一个尺寸5cm×5cm的黑色织唛，上面标注“统一标识” ，以及尺码：大，中，小，110 ，140 ，黑体字。统一标识和印字颜色白色。字体大小适宜、布局合理，标识样式如图2所示，缝制位置参照图1。

[image: image19.jpg]



图 1
大/中/小 110/140

[image: image20.png]



图 2  主唛标识样式
2.2  耐久性标签
正面为产品信息，印字为黑色，主要包括产品名称、号型、生产日期、承制单位名称等信息。见图3。
产品名称：救灾专用 春秋装(针织服装，长袖长裤)

号型：大/中/小，110/140
生产日期： ××××年×月
承制单位：
图 3  耐久性标签样式
2.3  物资码
耐久性标签反面粘贴二维条码，印字为黑色。二维条码采用热敏不干胶10年纸，保证持久耐用，于包装前紧贴于空白水洗标居中位置。见图4。
[image: image21.jpg]newswm
[
EREEER

]
LT Ty
10 00001 00000001166




图 4  物资码
2.4  标志标识
春秋装(针织服装，长袖长裤)及外包装表面需印制中华人民共和国应急管理部应急物资标识1（图5），春秋装(针织服装，长袖长裤)表面的标识采用标识图案，不配文字，标识效果为反白版本，其中反白部分与服装面料同色。标识的使用必须严格按照图6的规范比例，扩大或者缩小必须等比例执行，不得更改图形的比例关系、图案和文字。标识需缝制在左胸口位置（不体现文字）。标识宽度为4cm，高度根据宽度等比例放大或者缩小。
[image: image22.jpg]



Logo  彩色版本        logo反白版本
图5    标识
[image: image23.png]



图 6  标识规范比例
3、包装
3.1  内包装：整叠、装袋
中华人民共和国应急管理部应急物资标识著作权及相关权益，由应急管理部授权相关单位管理使用。
春秋装(针织服装，长袖长裤)袖子折向后背，前身向后对折。整叠后，每件装入一个透明塑料袋进行抽真空处理，物资码贴在装好的塑料袋正面。
3.2  外包装
3.2.1  纸箱
外层包装材料用双瓦楞3层纸板，纸箱内上下垫单瓦楞衬板。纸箱应符合GB/T 6543标准的相关规定，参考尺寸为长650mm×宽420mm×高320mm ，根据实际可适当调整尺寸。外包装正面印刷产品名称、应急救灾物资标识（彩色）及承制单位名称，一侧面印刷黑色的数量、重量、号型/颜色、承制单位等，另一侧面印刷黑色的“救灾专用”“注意防潮”“请勿重压”。其中产品名称、承制单位名称和“救灾专用”“注意防潮”“请勿重压”为黑体字，其他为宋体字（图7 、8） 。产品名称字体高度为60mm ，其他字体高度为30mm ，承制单位名称字体大小可根据单位名称字数酌情选择。所印刷的标识必须严格按照比例，禁止分开调整标识的宽度和高度，印刷标识为油墨效果。标识大小以高度为准，高度为160mm 。高度根据宽度等比例扩大或者缩小。
[image: image24.png]1] *][+] [
wwenpaE | | — —HEIE
e | 3&3();“;12?& Baen
[#wwn e L] masm 7 ;g 3 g E




图 7  纸箱正、侧面印刷效果示意
[image: image25.png]Pty

BREByRE
mans IS ST

E

#

f

ok AR
AR

R




图 8  包装立体参考示意（以实际货物名称为准）
3.2.2  装箱
春秋装(针织服装，长袖长裤)采用单码单色包装，每箱30套（每箱内大号6套、中号15套、小号9套）。箱顶应放入“检验单” ，其中“检验单” 、“产品名称” 、“数量、号型和颜色” 、“生产日期” 、“检验人员” 、“承制单位”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4 ，字体大小适宜。样式、字体、字号如图15所示。包装数量也可以根据合同定制。
检  验  单

产品名称
救灾专用 春秋装(针织服装，长袖长裤)
数量、号型和颜色
XX件（号型）（颜色）
生产日期
年  月  日
检验人员
（检验工号）
承制单位
（单位全称）
图 9 检验单样式
3.2.3  封箱
纸箱用 60mm 的胶黏带进行上下封箱，两端预留长度不应小于 5cm。
3.2.4  捆扎
打包带捆成“#”字型，横竖互压（最后一道除外），捆扎牢固，打包带捆扎不应遮挡号型标识。打包带粘合后搭头长度不小于2.0cm ，粘合不得起翘，偏歪不得超过0.2cm ，禁止使用再生打包带，应符合QB/T3811中一等品规定。
4、运输与贮存
4.1  运输与贮存中严禁露天存放，应防止雨淋、曝晒、污染、重压。运输根据合同要求执行。
4.2  产品应贮存在通风干燥的库房内，相对湿度不得超过 70% ，并不得与化学药物同库混放。
4.3  包装件应码放在货架上，货架距地面高度不得低于 15cm。码放时包间应留有间隙以利通风，或适当时间倒包通风。
注：中标人必须在签订合同后5日内与采购人进一步协商包装方式，并由采购人确认后，中标人才能进行包装。
5、货物有瑕疵或有破损的，须在10天内进行整改完毕，否则采购人有权直接退货处理。
6、采购人组织验收并抽样由采购人确定的具有国家认可资质的检测机构检测，中标人必须到场配合，验收和抽样检测合格后双方签署验收入库凭证。抽样检测有3项以上（含3项）参数不合格，采购人有权要求换货或直接作退货处理。

7、验收、检测产生的费用由中标人负责。

8、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

▲七、报价要求
1、货物的价格：包括产品货款、包装费、杂配件、各项检验验收等各种费用及各项税金等；

2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。

3、运输、装卸、调整、退换、开箱检验、保险费、仓储费、损耗费、售后服务费。

4、招标代理服务费、保险费及其他所有费用总和。

5、投标人根据采购预算具体金额，报出所供货物的具体数量和单价。投标人响应的供应数量不得少于本项目采购需求中的数量，投标总报价不得高于采购预算。

6、中标人供货数量以实际供货数量为准，最终结算金额按中标人最终实际供货的数量*中标单价计算，最终结算金额不能超过本项目总预算。

7、本项目评标以投标人所报单价计算价格分。

注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

▲八、检验报告

投标人必须在投标文件中提供投标产品由国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件，必须为2025年1月1日之后出具以GB/T 22849-2014《针织T恤衫》 一等品， GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类为检测依据的检测报告，且检测报告必须体现以下技术条款：

（1）纤维成分：涤（35%）棉（65%）混纺(允差5%)；

（2）顶破强力：≥250 N；

（3）起球≥3级；

（4）水洗尺寸变化率(%):直向、横向-4.0~+2.0；

（5）水洗后扭曲率(%):≤4.0；

（6）耐水色牢度≥:变色、沾色3-4级；

（7）耐汗渍色牢度≥:变色、沾色3-4级；

（8）耐摩擦色牢度≥:干摩≥3-4级，湿摩≥3级(深色2-3)；

（9）耐皂洗色牢度≥:变色4级，沾色3-4级；

（10）耐光色牢度≥:4级(浅色3)；

（11）耐光汗色牢度≥:碱性3-4级；

（12）甲醛含量：≤75mg/kg；

（13）Ph值：4.0～8.5；

（14）可分解芳香胺染料：禁用；

（15）平方米干燥重量：裤子≥190g/m²,T恤≥210g/m²。

2、投标人所提供的检验报告，必须体现上述第1点中所有的技术条款，不能缺项漏项，检验结果必须符合招标文件的标准，否则按投标无效处理。
3、投标人必须承诺所提供的样品与送验样品质量外观是一致的，验收时一旦发现货物与投标承诺不一致时，验收不通过的，采购人有权按违约处理解除合同，并报政府采购监督管理部门处理。必须在投标文件中提供产品质量承诺书，质量承诺书内容必须包含以上内容，格式自拟。

4、如出现投标文件中所承诺的某项参数与投标实物样品对应该项参数不一致时，在符合招标文件要求的前提下：

①评审时，以最差的参数作为评审依据，进行评定；

②供货、履约及验收时，以最优的参数作为供货、履约及验收的标准和依据。

	其他说明
	一、进口产品说明：

□本分标“需求一览表”中的第    项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。

三、与本分标有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：
文件或者资料名称：  /  

公布渠道或者获取方式：  /  

四、样品递交

1、投标人可根据评分标准提供样品：春秋装(针织服装，长袖长裤)（大号一套）。
2、样品递交方式：由投标人亲自将样品送达到样品递交地点，并办理样品接收登记手续。

3、样品递交时间：提交投标文件截止时间当天的8时30分至9时30分；逾期递交所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、样品递交地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（南宁市星湖路22号）

5、样品清退：递交样品时投标人须明确其样品清退方式。投标人亲自来领取的，接通知后48小时内办理清退交接手续（逾期领取所造成的丢失责任由投标人自行承担。为防冒领，领取人须出示原递交样品人身份证原件或原递交样品单位的授权书原件）。样品邮寄的须写明联系地址、联系人、联系电话，邮费由投标人承担。不明确清退方式且超过48小时未来领取的，采购代理机构将不再负保管责任，按无主货物处理，所有无主样品送采购单位。      

注：

1、样品的外包装及标识不应出现暴露供应商身份的信息，如投标人名称、地址、电话、商标等。递交样品前请自觉对类似信息作密封隐藏处理。否则，该样品有可能被拒绝接收。

2、所有样品均有可能因评标检测造成破坏，由此造成的损失由投标人负责。

3、中标人的样品不退，交由采购人封存作为验收依据。

4、未中标的投标人的样品于结果公示期结束后10个工作日内由采购代理机构电话通知领回。


