隔热检查计算书

公共建筑

| 工程名称 | 广西城市建设学校新校区-23#a建筑工匠学院实训大楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广西-桂林 |
| 设计编号 | JZ-B【2023】-027 |
| 建设单位 | 广西城市建设学校 |
| 设计单位 | 广西华业建筑工程有限公司 |
| 设 计 人 | 冯大铭 |
| 校 对 人 | 方恒专 |
| 审 核 人 | 黄 庆 |
| 计算日期 | 2023年11月17日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20230303(广西) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | P2F92908B |

目  录

1 建筑概况	3

2 评价依据	3

3 评价目标与方法	3

3.1 评价目标	3

3.2 评价方法	3

4 边界条件参数设置	5

4.1 基本设置	5

4.2 室外空气温度	5

4.3 室外太阳辐射照度	5

4.4 室内空气温度	6

5 工程材料	6

6 工程构造	7

6.1 屋顶构造	7

6.1.1 平屋面	7

6.2 外墙构造	8

6.2.1 外墙	8

6.3 热桥柱构造	9

6.3.1 热桥柱构造一	9

6.4 热桥梁构造	11

6.4.1 热桥梁构造一	11

7 验算结论	12

7.1 空调房间	12

建筑概况

| 工程名称 | 广西城市建设学校新校区-23#a建筑工匠学院实训大楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广西-桂林 |  |
| 地理位置 | 北纬：25.00° | 东经：110.30° |
| 气候子区 | 夏热冬冷B区 |  |
| 大气透明度等级 | 5 |  |
| 建筑面积 | 地上9048㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上9 地下0 |  |
| 建筑高度 | 38.7m |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |

评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

5.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《建筑环境通用规范》和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.70 | 29.30 | 28.80 | 28.40 | 27.90 | 26.00 | 26.00 | 28.70 | 31.00 | 33.00 | 33.00 | 35.00 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.00 | 36.60 | 37.00 | 38.00 | 37.10 | 37.00 | 36.00 | 34.10 | 31.00 | 30.00 | 31.10 | 30.50 |

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 4.87 | 4.05 | 3.63 | 2.49 | 6.20 |
| 6:00 | 111.47 | 63.23 | 60.32 | 37.95 | 117.00 |
| 7:00 | 290.78 | 162.15 | 146.09 | 103.13 | 325.80 |
| 8:00 | 482.51 | 251.45 | 209.46 | 170.59 | 599.60 |
| 9:00 | 503.82 | 342.43 | 258.88 | 212.58 | 807.90 |
| 10:00 | 350.44 | 337.32 | 244.76 | 200.68 | 752.40 |
| 11:00 | 240.00 | 336.63 | 240.00 | 197.11 | 750.40 |
| 12:00 | 214.97 | 297.10 | 310.02 | 176.45 | 668.10 |
| 13:00 | 194.82 | 257.66 | 378.90 | 159.96 | 607.60 |
| 14:00 | 151.43 | 181.96 | 334.25 | 122.98 | 420.10 |
| 15:00 | 105.78 | 110.70 | 272.77 | 69.80 | 271.30 |
| 16:00 | 36.45 | 30.82 | 104.60 | 16.17 | 82.70 |
| 17:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 瓷砖粘结砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1800.0 | 1014.7 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 黏土陶粒混凝（密度1600） | 0.840 | 10.360 | 1600.0 | 1098.1 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.751 | 1700.0 | 1015.0 | 0.0140 |  |
| 细石混凝土 | 1.740 | 16.487 | 2300.0 | 934.0 | 0.0000 |  |
| 无机保温砂浆 | 0.070 | 1.260 | 300.0 | 1048.4 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土(1) | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 阻燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.360 | 35.0 | 1488.0 | 0.0013 |  |
| 钢筋混凝土(2) | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 1:2.5水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 1.5厚反应粘结型湿铺高分子防水卷材 | 0.270 | 6.730 | 1400.0 | 1680.0 | 0.0000 |  |
| B05蒸压加气混凝土砌体及板 材，砌筑（灰缝≤15mm） | 0.180 | 2.890 | 500.0 | 1276.1 | 0.0000 |  |
| 混凝土小型砌体 | 0.950 | 11.438 | 1700.0 | 1114.0 | 0.0000 |  |

工程构造

屋顶构造

平屋面

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 13.3 | 1.740 | 16.487 | 1.00 | 0.023 | 0.379 |
| 阻燃型挤塑聚苯板 | 80 | 10.0 | 0.030 | 0.360 | 1.20 | 2.222 | 0.960 |
| 1.5厚反应粘结型湿铺高分子防水卷材 | 1.5 | 1.5 | 0.270 | 6.730 | 1.00 | 0.006 | 0.037 |
| 1.5厚反应粘结型湿铺高分子防水卷材 | 1.5 | 1.5 | 0.270 | 6.730 | 1.00 | 0.006 | 0.037 |
| 1:2.5水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 黏土陶粒混凝（密度1600） | 30 | 10.0 | 0.840 | 10.360 | 1.50 | 0.024 | 0.370 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 12.5 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 273 | － | － | － | － | 2.359 | 3.017 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.75 | 26.71 | 26.67 | 26.63 | 26.59 | 26.56 | 26.52 | 26.49 | 26.46 | 26.45 | 26.46 | 26.50 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.56 | 26.63 | 26.70 | 26.77 | 26.83 | 26.87 | 26.89 | 26.89 | 26.87 | 26.85 | 26.82 | 26.78 |

外墙构造

外墙

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 5 | 5.0 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 15 | 7.5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| B05蒸压加气混凝土砌体及板 材，砌筑（灰缝≤15mm） | 190 | 7.9 | 0.180 | 2.890 | 1.00 | 1.056 | 3.051 |
| 无机保温砂浆 | 35 | 7.0 | 0.070 | 1.260 | 1.20 | 0.417 | 0.630 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 5.0 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | － | 1.499 | 3.986 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.72 | 26.69 | 26.66 | 26.62 | 26.58 | 26.54 | 26.51 | 26.47 | 26.43 | 26.40 | 26.39 | 26.39 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.42 | 26.47 | 26.52 | 26.57 | 26.61 | 26.66 | 26.70 | 26.73 | 26.75 | 26.76 | 26.76 | 26.74 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.75 | 26.71 | 26.68 | 26.64 | 26.60 | 26.56 | 26.52 | 26.48 | 26.45 | 26.41 | 26.38 | 26.37 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.38 | 26.41 | 26.44 | 26.49 | 26.55 | 26.61 | 26.67 | 26.72 | 26.76 | 26.78 | 26.78 | 26.77 |

空调房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.71 | 26.68 | 26.65 | 26.61 | 26.58 | 26.54 | 26.50 | 26.47 | 26.43 | 26.40 | 26.37 | 26.37 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.38 | 26.41 | 26.46 | 26.51 | 26.57 | 26.62 | 26.67 | 26.70 | 26.73 | 26.74 | 26.75 | 26.73 |

空调房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.65 | 26.63 | 26.60 | 26.57 | 26.54 | 26.51 | 26.47 | 26.44 | 26.41 | 26.37 | 26.35 | 26.34 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.35 | 26.37 | 26.40 | 26.44 | 26.49 | 26.53 | 26.57 | 26.61 | 26.64 | 26.66 | 26.67 | 26.66 |

热桥柱构造

热桥柱构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 5 | 5.0 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 15 | 7.5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土(2) | 600 | 12.8 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.345 | 5.931 |
| 无机保温砂浆 | 35 | 7.0 | 0.070 | 1.260 | 1.20 | 0.417 | 0.630 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 5.0 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 660 | － | － | － | － | 0.788 | 6.866 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.05 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.02 | 27.02 | 27.03 | 27.03 | 27.03 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 27.03 | 27.03 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 27.03 | 27.02 | 27.02 | 27.01 | 27.01 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.01 | 27.01 | 27.01 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.00 | 27.00 | 27.01 | 27.01 | 27.02 | 27.02 | 27.02 | 27.03 | 27.03 | 27.03 | 27.02 | 27.02 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 27.02 | 27.01 | 27.01 | 27.00 | 27.00 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 |

空调房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.98 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.01 | 27.01 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 27.00 | 26.99 | 26.99 | 26.98 | 26.98 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.98 |

空调房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.88 | 26.89 | 26.89 | 26.89 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 26.91 | 26.91 | 26.90 | 26.90 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.90 | 26.89 | 26.89 | 26.89 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 26.88 | 26.88 |

热桥梁构造

热桥梁构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 5 | 5.0 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 15 | 7.5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土(1) | 400 | 12.9 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.230 | 3.954 |
| 无机保温砂浆 | 35 | 7.0 | 0.070 | 1.260 | 1.20 | 0.417 | 0.630 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 5.0 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 460 | － | － | － | － | 0.673 | 4.889 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.22 | 27.21 | 27.20 | 27.18 | 27.16 | 27.14 | 27.12 | 27.10 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 27.09 | 27.08 | 27.08 | 27.09 | 27.10 | 27.12 | 27.13 | 27.15 | 27.17 | 27.19 | 27.20 | 27.22 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.21 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 27.21 | 27.20 | 27.18 | 27.16 | 27.14 | 27.12 | 27.10 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 27.08 | 27.07 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.08 | 27.09 | 27.11 | 27.14 | 27.16 | 27.18 | 27.20 |

空调房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.19 | 27.19 | 27.20 | 27.19 | 27.19 | 27.18 | 27.17 | 27.15 | 27.13 | 27.11 | 27.09 | 27.07 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 27.06 | 27.05 | 27.04 | 27.04 | 27.05 | 27.07 | 27.08 | 27.10 | 27.12 | 27.14 | 27.16 | 27.18 |

空调房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.06 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | 27.06 | 27.05 | 27.04 | 27.03 | 27.01 | 26.99 | 26.98 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.96 | 26.95 | 26.94 | 26.94 | 26.95 | 26.96 | 26.97 | 26.99 | 27.00 | 27.02 | 27.04 | 27.05 |

验算结论

空调房间

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:平屋面 | 18:35 | 26.89 | 28.50 | 满足 |
| 外墙 | 东:外墙 | 21:25 | 26.76 | 28.00 | 满足 |
|  | 西:外墙 | 21:45 | 26.78 | 28.00 | 满足 |
|  | 南:外墙 | 21:40 | 26.75 | 28.00 | 满足 |
|  | 北:外墙 | 22:10 | 26.67 | 28.00 | 满足 |
| 热桥柱 | 东:热桥柱构造一 | 7:15 | 27.04 | 28.00 | 满足 |
|  | 西:热桥柱构造一 | 7:55 | 27.03 | 28.00 | 满足 |
|  | 南:热桥柱构造一 | 7:40 | 27.01 | 28.00 | 满足 |
|  | 北:热桥柱构造一 | 8:10 | 26.91 | 28.00 | 满足 |
| 热桥梁 | 东:热桥梁构造一 | 1:35 | 27.23 | 28.00 | 满足 |
|  | 西:热桥梁构造一 | 2:10 | 27.22 | 28.00 | 满足 |
|  | 南:热桥梁构造一 | 1:55 | 27.20 | 28.00 | 满足 |
|  | 北:热桥梁构造一 | 2:30 | 27.07 | 28.00 | 满足 |