| 采 购 文 件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 智能化实训中心 |
| 项目编号： | GXZC2026-J1-001183-JDZB |
| 联系电话： | 0771-2808916 |
| 采购方式 | 竞争性谈判 |

| 采购人： | 广西安全工程职业技术学院 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2026年5月

# 目    录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  供应商须知	103

第四章  评审方法及标准	122

第五章  合同主要条款格式	126

第六章  响应文件格式	131

# 第一章  竞争性谈判公告

广西机电设备招标有限公司关于智能化实训中心

(GXZC2026-J1-001183-JDZB)竞争性谈判公告

项目概况：智能化实训中心的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年6月2日15:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-J1-001183-JDZB

项目名称：智能化实训中心

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：1405700.00

采购需求：

标项一

标项名称：建筑智能化系统安装与调试实训中心

数量：1批

预算金额（元）：889500.00

建设内容：建筑智能化系统安装与调试实训教学套装、建筑智能化系统安装与调试实训教学管理平台，教学辅助设备，建筑智能化系统安装与调试实训平台，AIOT布线安装调试套装、培训服务等。如需进一步了解详细内容，详见谈判文件。

最高限价（如有）：889500.00

合同履约期限：自签订合同之日起30个日历日内交付并安装调试验收完毕；

本项目（否）接受联合体。

备注：无。

标项二

标项名称：工业机器人基础实训室

数量：1批

预算金额（元）：516200.00

建设内容：工业机器人基础实训室由工业机器人、实训台、码垛模块等模块组成。可用于机电一体化技术（机器人应用方向）等专业的《工业机器人编程与操作》课程实训授课及工业机器人应用编程职业技能等级的培训考核。如需进一步了解详细内容，详见谈判文件。

最高限价（如有）：516200.00

合同履约期限：合同签订后20个工作日内完成安装调试并交付使用。

本项目（否）接受联合体。

备注：无。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：无。

（2）业绩要求：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）本项目（不允许）分公司参与响应。

（6）本项目（不允许）分包。

（7）本项目（不允许）联合体。

（8）按照谈判公告的规定获得采购文件。采购文件有规定时按要求提交谈判保证金。

三、获取采购文件

时间：2026年5月27日起至2026年6月1日（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台 （https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年6月2日15:00（北京时间）

地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场截标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密响应文件后在响应截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程截标活动经办人联系方式。

五、开启

开启时间：2026年6月2日15:00（北京时间）

地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅截标。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网

2.需落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保、对本国产品的支持等有关政策，具体详见采购文件。

3.本项目供应商的产生方式：发布公告征集；

4.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：广西安全工程职业技术学院

地址：广西南宁市武鸣区上河路9号

项目联系人：梁老师

项目联系方式：0771-6409255

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层

项目联系人：唐嘉珅

项目联系方式：0771-2808916

# 第二章  采购需求

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见采购文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。

3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足采购文件要求，验收达到合格标准

2.是否接受进口产品：否

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：  详见技术指标要求

【备注：查询网址：国标https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/index，行标https://hbba.sacinfo.org.cn/】

4.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。

5.核心产品

本项目为货物采购项目，标项一核心产品为：“建筑智能化系统安装与调试实训教学管理平台”；标项二核心产品为：工业机器人基础工作站

6.节能产品

本项目强制采购节能产品为：无。

7.网络安全专用产品

本项目网络安全专用产品为：无。

8.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

所属行业：工业

标项一：建筑智能化系统安装与调试实训中心

| 项号 | 货物名称 |  | 项目需要及技术需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑智能化系统安装与调试实训教学套装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑智能化系统安装与调试实训教学装置基础套件 |  | （一）设备机柜 1、高*宽*深≥1166*600*600mm； 2、每个机柜配套PDU； （二）实训网络接入终端 1、接入电口:≥16个； 2、支持PoE; （三）实训教学操作终端 1、内存≥16GBDDR4； 2、硬盘≥512G； 3、标配键鼠套装； （四）实训教学显示终端 1、尺寸≥21寸； 2、分辨率≥1920*1080； | 套 | 1 |
| 2 | AI智能视觉实训套件 |  | (一）双通道警戒摄像机 1、采用≥2颗1/1.8英寸CMOS图像传感器 2、内置CPU、GPU、NPU芯片 3、可输出2路通道分辨率不小于400万(2688×1520)@25fps 4、内置≥8颗双光补光灯，双向红外监控距离≥60米，双向暖光监控距离≥30米 5、补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 6、双通道智能可独立开启/关闭，双通道支持五种智能方案切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、热度图、道路监控、精准检索 7、双通道均支持水平、垂直方向进行角度调节，水平调整角度范围0°~90°，垂直调整角度范围0°~30° 8、支持双通道摄像机互为180°夹角进行监控 9、最大支持1T Micro SD卡 10、支持DC12V供电方式； 11、支持IP67防护等级 ▲12、支持双路电动变倍聚焦及一键聚焦。【响应时提供国家认可的具有CMA、CNAS标识的有效期内的检测报告扫描件并加盖供应商公章】 13、补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构。 ▲14、内置4个麦克风、2个扬声器。【响应时提供国家认可的具有CMA、CNAS标识的有效期内的检测报告扫描件并加盖供应商公章】 15、自带一体式抱箍支架，支持双向抱箍安装。 16、含配套支架、电源 （二）AI双光防暴摄像机 1、采用≥2颗1/1.8英寸CMOS图像传感器 2、内置CPU、GPU、NPU芯片 3、可输出2路通道分辨率不小于400万(2688×1520)@25fps 4、内置≥8颗双光补光灯，双向红外监控距离≥60米，双向暖光监控距离≥30米 5、补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 6、双通道智能可独立开启/关闭，双通道支持五种智能方案切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、热度图、道路监控、精准检索 7、双通道均支持水平、垂直方向进行角度调节，水平调整角度范围0°~90°，垂直调整角度范围0°~30° 8、支持双通道摄像机互为180°夹角进行监控 9、最大支持1T Micro SD卡 10、支持DC12V供电方式； 11、支持IP67防护等级 ▲12、支持双路电动变倍聚焦及一键聚焦。【响应时提供国家认可的具有CMA、CNAS标识的有效期内的检测报告扫描件并加盖供应商公章】 13、补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构。 ▲14、内置4个麦克风、2个扬声器。【响应时提供国家认可的具有CMA、CNAS标识的有效期内的检测报告扫描件并加盖供应商公章】 15、自带一体式抱箍支架，支持双向抱箍安装。 16、含配套支架、电源 （三）AI远距离智能摄像机 1、像素：≥400万； 2、镜头焦距：≥5mm～125mm； 3、光学变倍：≥23倍； 4、周界防范：支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警； 5、人脸检测：支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 6、防抖功能：电子防抖； 7、透雾功能：电子透雾； 8、音频输入：≥1路； 9、音频输出：≥1路； 10、语音对讲：支持； 11、报警输入：≥2路； 含配套支架、电源 （四）AI客流分析智能摄像机 1、像素：≥200万； 2、通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 3、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 4、人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表；支持区域内人数统计，支持排队管理功能，并可显示及输出日、周、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；支持经过客流，可单独统计经过人数，支持报表输出；支持拥挤检测，自适应、自定义两种模式可选，自定义模式下最大可设置添加5个拥挤等级；支持智能轨迹，可显示3秒行人跟踪轨迹；支持智能信息叠加方式设置，可选码流叠加、视频叠加两种人数统计OSD叠加方式。 5、智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 6、内置麦克风：支持，内置麦克风； 7、RS-485接口：≥1个； 8、报警输入：≥1路； 9、报警输出：≥1路； 10、供电方式：DC12V/PoE； 11、含配套支架、电源 （五）网络存储实训教学终端 1、后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检； 2、前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度； 3、接入路数：≥8路； 4、报警输入：≥4路； 5、报警输出：≥2路； 6、硬盘接口：≥1个SATA；含一块硬盘； 7、网络接口：≥1个（10M/100M以太网口，RJ-45）； 8、PoE接口：≥8个10/100Mbps自适应网口。 （六）边缘计算终端 1、支持≥48路H.264/H.265混合接入，网络带宽256Mbps接入、256Mbps存储、256Mbps转发 2、支持选配≥8类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新 3、后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务最大支持≥16路； 4、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动； 5、≥2路HDMI输出，1路VGA输出，HDMI1可支持4K显示输出 ▲6、支持配置 1～3 个 GPU，每个 GPU 支持 3种引擎功能设置：视频压缩、智能分析、大模型引擎；智能分析引擎支持人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析、物品类分析、事件类分析和 AI 训练算法混合运行；大模型引擎可选择加载视觉大模型、多模态大模型、语言大模型；GPU 引擎状态界面可显示引擎工作温度，可查看引擎配置及利用率。【响应时提供国家认可的具有CMA、CNAS标识的有效期内的检测报告扫描件并加盖供应商公章】 7、支持利用大模型对分析结果进行二次研判；支持去除误报和增补漏报两种模式；经过二次研判的结果均自动打标，包括正报、疑似误报、漏报三种状态，支持人工复核。 ▲8、具有2个RJ45网络接口、1个VGA接口、2个HDMI接口、2个USB2.0接口、2个USB 3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个SATA 3.0接口、1路音频输入、1路音频输出、4路报警输入、 2路报警输出。样机采用AC220V转DC12V电源适配器供电。【响应时提供国家认可的具有CMA、CNAS标识的有效期内的检测报告扫描件并加盖供应商公章】 9、支持人脸检测、通用行为分析、视频结构化、人数统计、按图索骥、行为自定义、岗位分析、人员行为分析等算法。 10、支持对动态视频进行不低于 13 倍的压缩，压缩前后视频文件帧率、分辨率、时长不变。压缩后图像峰值信噪比 PSNR≥33.7dB；结构相似度 SSIM≥0.98。 （七）智能解码实训教学终端 1、支持多路音视频解码实训，支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码，支持2路32MP@25fps/7路12MP@25fps/10路8MP@25fps/14路6MP@25fps/18路5MP@25fps/28路3MP@25fps/36路1080p @30fps /144路D1@30fps同时解码；支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割； 2、画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36； 3、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2； 4、解码能力：最大支持2路32MP@25fps/7路12MP@25fps/10路8MP@25fps/14路6MP@25fps/18路5MP@25fps/28路3MP@25fps/36路1080p@30fps/144路D1@30fps同时解码； 5、视频输出路数：4路HDMI ▲6、支持输出口资源复制借用，使每个输出口同时实现 36 路 1920×1080、30 帧/秒的视频画面分割显示。【响应时提供国家认可的具有CMA、CNAS标识的有效期内的检测报告扫描件并加盖供应商公章】 7、设备控制兼容鸿蒙、麒麟操作系统等国产操作系统。 8、支持通过 WEB 端对已添加的网络前端设备进行实时画面预览：支持通过双击、拖放方式对视频通道进行预览；支持 1/4/9/16/25/36 多分屏画面显示；支持对预览画面进行局部放大，录像和抓图。 ▲9、网络视频解码器支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差≤50ｕs。支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示。4个HDMI 输出口可支持同时输出分辨率为 3840×2160，60Hz 的视频图像。单个输出口最大支持 36 路 1920×1080、30 帧/秒的视频同时解码显示。H.264和 H.265 解码能力相同，解码能力支持：2路8192×4320@25fps，或6路4000×3000@25fps，或10路3840×2160@25fps，或18路2560×1920@25fps，或24路2560×1440@25fps，或28路2048×1536@25fps，或36路1920×1080@30fps，或80路1280×720@30fps，或144路704×576@30fps网络视频实时解码。【响应时提供国家认可的具有CMA、CNAS标识的有效期内的检测报告扫描件并加盖供应商公章】 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧物联门禁实训套件 |  | （一）门禁控制器 1、支持≥10W个用户、≥10W个密码、≥10W张卡、≥1W枚指纹、≥50W条记录 2、支持分时段开门 3、支持RS485和韦根接入读卡器 4、支持蜂鸣声提示 5、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警 6、支持防反潜、多人开门、首卡开门、远程验证 7、支持开盖防拆 8、含电源 （二）门禁发卡器 1、支持Mifare卡（IC卡）刷卡 2、发卡成功或失败有LED指示灯和蜂鸣器提示 （三）读卡器 1.≥IP66防护等级 2.非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号 3.支持刷卡开门模式 4.支持RS485和韦根通信协议 5.支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能 6.支持防拆报警 7.内置看门狗程序，能够监控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行 8.所有连接端口均具备过流和过压保护 （四）IC卡 1、一个门禁控制器配套10张IC卡 （五）磁力锁 1、信号输出：COM/NO/NC； 2、门状态检测：≥1路，继电器； 3、安全类型：断电开门； 4、最大拉力：≥280kg（600Lbs）直线拉力； 5、含配套支架、电源 （六）出入按钮 1、NO/COM 接点输出（常开型）； 2、86型 （七）智能门禁一体机 1、支持≥不低于5万个用户、≥5万张人脸、≥5万个密码、≥10万张IC卡、≥30万条记录; 2、支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式; 3、支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警；支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；支持安全帽检测； 4、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 5、支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发 6、支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 7、支持在线升级，USB升级 8、支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 9、支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）； 10、支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名； 11、支持多人识别，不少于6人同时人脸识别；支持人脸美颜功能； 12、支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并语音控制设备 13、支持视频和图片广告播放； 14、支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别； 15、人脸识别范围试验:设备人脸角度应能够在 0°～45°范围内有效侧脸识别;人脸偏转角度设置范围应为0°～90° 16、含配套支架和电源适配器 ▲17、显示屏尺寸:设备应采用7英寸IPS触摸显示屏,采用曲面屏设计，屏幕分辨率应为1024×600：【响应时提供国家认可的具有CMA、CNAS标识的有效期内的检测报告扫描件并加盖供应商公章】 18、补光灯功能:设备应支持通过红外补光灯和摄像头实现人脸识别与比对 19、支持不低于IP66防护等级； 20、电源输出功能:设备应支持12V/1A电源输出功能,可以给锁具、读卡器等外设供电 21、呼吸灯功能:设备应具有多色指示灯,指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭(呼吸状态)及识别状态提示。待机状态下显示蓝色,验证成功显示绿色,验证失败显示红色 22、多人人脸识别:设备应支持最多6人同时进行人脸识别 ▲23、语音自定义功能:1.设备应支持通过文本转语音自定义播报内容2.设备应支持播报内容分时段自定义,根据时间段自动切换,播报不同内容。时间段应不少于4个3.设备应支持播报可叠加姓名,姓名可配置为前置或者后置4.设备应支持可自定义调整播报语速;5.设备应支持播报音频可配置为男声播报或女声播报。【响应时提供国家认可的具有CMA、CNAS标识的有效期内的检测报告扫描件并加盖供应商公章】 24、CPU 卡读取功能：1.设备应能读取 CPU 卡物理序列号；2.设备应能插入 PSAM 卡，读取 CPU卡文件内容 ▲25、人脸识别速度:人脸识别(人脸特征比对)速度应＜0.1s【响应时提供国家认可的具有CMA、CNAS标识的有效期内的检测报告扫描件并加盖供应商公章】 26、硬件接口：1.RS-485接口:1个;2.RS-232接口:1个;3.韦根接口:1个;4.USB接口:1个;5.I0输入:4个(包含2路报警输入、1路门磁、1路开门按钮输入);6.I0输出:1个;7.门锁控制接口:1个;8.LAN接口:1个;9.离墙防拆:1个;10.音频输出接口:1个;11.喇叭/扬声器:1个;12.麦克输入:1个;13.PSAM卡槽:1个;14.SD卡槽:1个;15.电源输出:1个 27、采用国产芯片和国产系统； 28、含配套电源 （八）电容指纹采集器 1、发卡类型:ID卡;IC卡(Mifare卡);身份证（序列号） 2、发卡成功提示:发卡器闪亮绿灯，发卡成功 3、指纹传感器类型:电容指纹传感器 （九）识别终端（指纹） 1、按键类型:机械按键 2、蜂鸣器:支持 3、验证方式:刷卡;密码 4、读卡类型:IC卡;CPU卡序列号;身份证序列号 5、RS-485接口:≥1个 6、韦根接口:≥1路输出 7、防拆报警:支持 8、防护等级:≥IP66 （十）识别终端（二维码） 1、蜂鸣器:支持 2、验证方式:刷卡;二维码 3、读卡类型:IC卡;CPU卡序列号;身份证序列号 4、二维码镜头分辨率:≥640x480 5、二维码补光灯:白灯LED 6、支持码制: QRcode,PDF417,DATA matrix,UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,EAN-14,EAN-128,UCC128,ISBN/ISSN,CODE11,CODE32,CODE39,CODE39 FULL,ASCII,CODE93,CODE128,GS1 7、码类型:纸质码，电子码 8、RS-485接口:≥1个 9、韦根接口:≥1路输出 10、防拆报警:支持 11、防护等级:≥IP66 （十一）识别终端（指纹） 1、蜂鸣器:支持 2、验证方式:刷卡;指纹 3、读卡类型:IC卡;CPU卡序列号;身份证序列号 4、指纹传感器类型:电容指纹传感器 5、指纹容量:≥3000枚 6、RS-485接口:≥1个 7、防拆报警:支持 8、防护等级:≥IP66 | 套 | 1 |
| 4 | 智慧物联报警实训套件 |  | （一）报警控制器 1、支持本地≥8路报警输入，可扩展到≥72路； 2、支持接入常开或常闭型探测器； 3、支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 4、支持本地≥4路报警输出，可扩展到≥84路； 5、支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 6、支持≥64个网络模块接入；支持≥64个无线设备接入; 7、支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 8、支持报警输入输出接口电路保护功能; 9、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 10、支持≥2路RS-485接口，支持≥32路键盘接入，支持打印机接入; 11、支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 12、支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块） 可选4G模块; 13、支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 14、支持≥8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡、短信等多种布撤防方式; 15、支持多个接警中心和报警数据上传策略; 16、支持海量日志查询功能; 17、支持远程升级; 18、支持多种设备恢复方式; 19、支持双网口，≥2个有线中心，≥2个无线中心; （二）微波和被动红外复合入侵探测器 1、支持双鉴和三鉴 2、指示灯：≥3个LED指示灯，绿色：红外被触发，黄色：微波被触发，红色：报警 3、防拆报警输出：常闭 4、探测方式：红外+微波+智能复核算法 5、探测范围：≥12m/90° 6、双向数字温度补偿：支持，可确保高温环境下探测距离不衰减 7、AND/OR技术：支持 8、动态阈值技术：支持 9、继电器：常闭、常开可选 10、脉冲计数：支持，1P/2P可选 11、含电源 （三）紧急按钮 1、支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 2、自带配套复位钥匙，通过钥匙复位 （四）报警遥控器 1、支持与键盘无线通讯，实现对报警主机布撤防，在家模式以及紧急按钮功能。 （五）报警键盘 1、配套报警主机使用，拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等≥5种指示灯 2、支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作 3、支持本地、遥控器等布撤防方式 4、支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能 （六）报警扩展模块 1、≥8路报警输入； 2、≥2路报警输出； 3、≥4位拨码地址； 4、≥7种尾线电阻接入方式 (NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL, 灵敏式和脉冲式)； 5、支持≥3种尾线电阻阻值(2.7K，4.7K和6.8K)； 6、支持跳帽切换报警输出方式； 7、支持主机对扩展模块进行升级； 8、支持前出线，后出线和下出线多种走线方式，接线端子不外露； （七）声光警号 1、声光报警一体式报警； 2、闪动次数/分钟：300±30次； 3、报警声压:≥105dB/M含电源 （八）磁开关入侵探测器 1、磁感应原理 2、支持动作距离≥40mm 3、报警输出常闭 （九）温感探测器 1、支持温度异常报警；可监测的面积：≥20 M²； 2、LED指示：支持； 3、手动测试：支持； 4、报警复位：断电复位； 5、报警输出：联网报警开关量输出，常开/常闭可选； （十）水浸探测器 1、水感探头；灵敏度≤500kΩ； 2、报警输出:继电器NC/NO 3、防拆:常闭 （十一）玻璃破碎探测器 1、压电效应； 2、探测距离9m(可调节)； 3、开关量报警输出（常开/常闭可选）； 4、探测器防拆报警（常闭）； （十二）报警扩展模块 1、报警输入：≥2路本地报警输入，支持常开和常闭两种接入方式 2、报警输出：≥2路本地继电器输出 3、无线防区：单台支持≥16路无线防区 4、网络接口：10Mbps/100Mbps自适应以太网口，支持标准PoE供电 5、按键：≥2个按键：支持配置按键和恢复出厂按键 6、布撤防方式：支持主机web、有线键盘、遥控器 7、远程升级：支持 8、防拆：支持壳体防拆检测 9、信号强度：支持通过报警主机web检测无线信号强度 （十三）无线按钮 1、按键 ：1个按键 2、远程升级：支持web远程升级 3、信号强度：支持信号强度检测 4、LED指示灯：支持双色指示灯(绿色：正常，红色；异常) 5、通信机制：双向通信 （十四）无线红外探测器 1、传感器：双元低噪声PIR传感器， 2、远程升级：支持web远程升级 3、电池检测：支持电量显示，支持低电量检测 4、防拆：支持离墙和壳体防拆检测 5、信号强度：支持信号强度检测 6、探测方式：PIR 7、灵敏度：高中低三挡可调 8、探测距离：≥12m （十五）无线警号 1、指示灯：1个绿色报警指示灯 2、按键：1个电源拨动开关 3、远程升级：支持web远程升级 4、防拆：支持离墙和壳体防拆检测 5、信号强度：支持信号强度检测 6、声压：三挡可调MAX 85dB@1m | 套 | 1 |
| 5 | 智慧物联可视对讲实训套件 |  | （一）单元门口机 1、按键类型：触摸按键； 2、防拆报警：支持； 3、信息发布：支持接收中心发布文字信息； 4、呼梯功能：支持业主呼梯、访客呼叫呼梯以及梯控楼层权限下发； 5、留影留言：支持； 6、显示屏：≥4.3英寸IPS屏； 7、显示屏分辨率：≥800(H)×480(V)； 8、音频输入：≥1路； 9、音频输出：内置喇叭； 10、RS-485接口：≥1个； 11、报警输入：≥2路； 12、报警输出：≥2路； 13、电源输出：≥1路12V/700mA； 14、网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口； 15、含配套底座、电源 （二）室内机 1、信息发布：支持接收并查看中心下发的文字公告信息； 2、呼梯功能：支持室内机呼梯按钮呼梯、业主互访呼梯； 3、免扰模式：可设置免打扰时段； 4、报警输入：≥8路（开关量）； 5、网络接口：≥1个RJ-45接口，10Mbps/100Mbps自适应； 6、含配套支架、排线 （三）管理机 1、屏幕类型：电容触摸屏； 2、显示屏：≥10.1英寸显示屏； 3、显示屏分辨率：≥1024(H)×600(V)； 4、音频输入：≥2路； 5、音频输出：内置喇叭;听筒扬声器； 6、状态指示灯：≥2个，红色-电源指示灯，绿色-信息指示灯； 7、通讯方式：全数字； 8、存储功能：支持Micro SD卡存储，支持≥512GB； 9、WEB配置：支持； 10、主动注册：支持； 11、RS-485接口：≥1个； 12、HDMI接口：≥1个； 13、USB接口：≥1个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口； 14、电源输出：≥1路12V/200mA； 15、网络接口：≥1个RJ-45 100Mbps/1000Mbps自适应； （四）楼道交换机 1、级联能力:支持≥30级级联 2、电源开关按钮:≥1个 3、网络接口:≥8路RJ45 10M / 100Mbps以太网口 4、含配套电源、电源线 | 套 | 1 |
| 6 | 智慧消防实训套件 |  | （一）物联网报警传输装置 1、通讯方式:以太网 2、无线频率:470MHz～510MHz 3、组网方式:LoRa无线通讯 4、通讯接口:1路RS-485，1路RJ45，2路开关量输出，1路开关量输入 5、断网续传:支持 6、报警类型:防拆报警；主电故障；备电故障 7、报警音量:≥70dB@1m(A计权) 8、报警方式:声、光报警指示，语音指示 9、报警输出:开关量输出（常开，触点容量30VDC/0.5A) 10、消音功能:支持 11、手动功能:支持：手动报警、手动消音 12、远程升级:支持 13、屏幕:2.8"液晶屏 14、按键:数字键：0~9, 功能键：复位、查询、退出/消音、上翻、下翻、确认/菜单 15、自检功能:具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统及监控中心的通讯故障 16、黑匣子功能:支持火警记录500条和日志记录1000条，记录断电不丢失 17、最大接入量:最大可接入128个探测器 18、探测器类型:LoRa可燃气体探测器、LoRa烟感探测器、LoRa声光报警器、LoRa手动报警按钮 19、指示灯:1个火警指示灯、1个故障指示灯、1个自检指示灯、1个主电指示灯、1个备电指示灯 20、备用电池:可充电18650锂电池（DC3.6V，2400mAh） 21、备电连续运行时间:≥12小时 22、含配套电源 （二）手动火灾报警按钮 1、通讯方式:LoRa无线通讯 2、无线频率:470MHz～510MHz 3、报警类型:手动报警 4、报警输出:开关量输出（常开） 5、远程升级:支持 6、指示灯:红绿双色工作指示灯；绿色通讯指示灯 7、LED指示:正常状态工作指示灯每60秒闪亮一次绿灯；报警状态工作指示灯每1秒闪亮一次红灯；故障状态工作指示灯每60秒闪亮一次黄灯；通信指示灯每次数据接收成功后闪亮一次绿灯，通信失联后通信指示灯不闪烁 8、电池规格:DC3V，2400mAh （三）独立式火灾报警器 1、采集类型:烟雾、温度 2、上报周期:20min 3、工作原理:光电式 4、通讯方式:LoRa无线通讯 5、报警类型:烟雾报警、温度报警 6、报警方式:声、光报警 7、消音功能:支持手动消音；支持红外消音；支持远程消音 8、按键:≥1个自检/消音按键 9、自检功能:支持 10、指示灯:≥1个红绿双色指示灯 （四）火灾声光警报器 1、通讯方式:LoRa无线通讯 2、无线频率:470MHz～510MHz 3、报警音量:75dB～115dB@3m(A计权) 4、报警方式:声、光报警 5、消音功能:支持平台消音;支持网关消音 6、远程升级:支持 7、指示灯:红绿双色工作指示灯；绿色通讯指示灯 8、LED指示:正常状态工作指示灯每60秒闪亮一次绿灯；报警状态工作指示灯每1秒闪亮一次红灯；故障状态工作指示灯每60秒闪亮一次黄灯；通信指示灯每次数据接收成功后闪亮一次绿灯，通信失联后通信指示灯不闪烁 9、电池规格:DC3V，2400mAh （五）热成像火灾探测器 1、探测器像素：120×90； 2、热成像镜头焦距：1.2mm； 3、可见光像素：400万； 4、可见光镜头焦距：4mm； 5、采用非制冷氧化钒焦平面探测器 6、支持火点探测报警，支持冷热点报警和工业测温报警功能 7、支持声光报警联动，支持双目融合 8、可见光采用400万1/2.7英寸CMOS图像传感器 9、支持IP白名单和黑名单、MAC白名单与黑名单、多级用户管理，人性化监控保密和权限管理 10、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 11、支持1路报警输入、1路报警输出功能，最大支持256GB Micro SD卡 12、内置MIC和高音量扬声器，高分贝报警声响 70dB≥1m (A计权) 13、内置红外补光灯，最大红外监控距离25米 14、支持DC12V/POE供电方式 15、支持IP67防护等级 16、含配套电源 （六）网络硬盘录像机 1、后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 2、前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 3、接入路数：≥8路； 4、分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 5、报警输入：≥4路； 6、报警输出：≥2路； 7、硬盘接口：≥2个SATA； 8、RS-485接口：≥1个； 9、网络接口：≥1个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）； 10、支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片。 （七）交换机 1、交换容量：20Gbps；包转发率：14.88Mpps； 2、Port 1-8:8 × RJ-45 10/100/1000Mbps（PoE）Port 9-10:2 × RJ-45 10/100/1000Mbps； 3、Port 1-8≤30W，总功率≤120W；支持桌面安装方式； 4、工作温度：0℃～40℃；雷电防护：共模 4KV； 5、支持250米远距离供电，支持PoE看门狗功能。 （八）独立式光电感烟火灾探测报警器 1、采集类型:烟雾、温度 2、上报周期:24小时 3、工作原理:光电式 4、通讯方式:NB-IoT通讯 5、报警类型:烟雾报警、温度报警、拆除报警、故障报警（低电量故障、网络故障、迷宫污染故障、本底值学习故障、电路失效故障、PSM休眠异常故障） 6、报警方式:声、光报警 7、报警输出:报警状态LED每1秒闪一次红灯 8、消音功能:支持 9、手动功能:手动消音 10、按键:≥1个自检/消音按键；≥1个防拆开关 11、自检功能:设备开机进行本底值学习、自动检测电路故障，降低误报率、确保设备正常工作 12、4G卡：≥500M/年，3年 | 套 | 1 |
| 7 | 智慧能耗实训套件 |  | （一）智能断路器 1、设备应能对监控线路的电压、电流、负载功率、电量、温度进行监测，并能在移动端和PC端显示实时监测数据。 2、设备的移动端或PC端应支持漏保自检功能，可设置自检时间；到达设定自检时间点，设备执行漏保自动巡检，漏保正常时，断路器自动合闸。 3、设备应支持设置电流上限、电压上下限、功率上限、温度上限的预警阈值和报警阈值；当超过预警阈值时，设备应发送预警信息至移动端或平台；当超过报警阈值时，设备应能自动分闸，并发送报警信息至移动端或平台。 4、设备应具有手动分闸或合闸功能，具有一键分闸或合闸功能，支持在移动端和PC端显示状态信息。 5、当本地锁定功能不启动时，在移动端和PC端平台，应支持远程控制分闸或合闸。 6、当监测到线路中交流电断电时，触发掉电报警，设备可发送掉电报警信息至远程平台，掉电后支持启动UPS电源给设备供电。 7、当监测到线路中零线、火线反接时，触发零火反接报警，设备应支持可发送零火反接报警信息至远程平台。当监测到线路中出现异常，设备报警分闸后，待线路中异常恢复正常时，设备报警消除并进行重合闸动作，支持通过远程平台设置重合闸的间隔时间。 8、当监测到线路中发生电量超额事件时，触发电量超额报警，设备应支持发送电量超额报警信息至远程平台。 9、当监测到线路中的异常事件持续发生，达到报警标准时，触发报警，设备应支持发送报警信息至平台。 ▲10、当手动分闸后，本地锁定功能启动，此时，设备不能远程合闸；支持通过调节自动／手动／锁定开关，可切换自动模式、手动模式和锁定模式。自动模式时，可实现远程监测和远程、本地控制；手动模式时，可远程监测但关闭远程控制功能，可本地控制；锁定模式时，可将断路器锁定在分闸位置或合闸位置，锁定模式下远程、本地控制失效，远程监测正常。【响应时提供国家认可的具有CMA、CNAS标识的有效期内的检测报告扫描件并加盖供应商公章】 11、设备支持≥1个RS485接口，≥1个DC12V电源和≥1个零线接口；设备间支持采用485总线软性连接，支持跨排连接，支持长距离通讯，支持独立拆装更换 （二）智慧用电网关 1、设备应支持有线网络通讯方式；支持通过LAN方式向本地平台和云平台发送预警/报警、实时监测数据、设备状态 2、应支持采集、监控被测的每一条用电回路的电流、电压、漏电流、功率、电量、温度等数据，并将现场实时探测数据通过网络发送移动端或平台 3、设备应支持设置电流上限、泄漏电流上限、功率上限、温度上限的预警阈值和报警阈值；当超过预警阈值时，设备应发送预警信息至移动端或平台；当超过报警阈值时，设备应能自动分闸，并发送报警信息至移动端或平台。 4、当监控线路交流电断电时，设备应发送掉电报警信息至移动端或平台，并支持启动处理预案，启用UPS供电。 5、设备与平台网络连接断开并重新恢复后，应能自动与网络建立连接 6、应支持采用12V供电。 7、支持本地及云存储日志信息功能。 8、支持配置定时任务的功能，应能配置定时任务不少于60组。 9、设备应支持配置智能空开地址码，编辑智能空开名称 10、支持通过WEB端对网关进行恢复出厂设置、设置网关重启时间的操作；支持通过设备上的指示灯按键对网关恢复出厂设置的操作 11、支持通过WEB端将空开设备配置导出并导入到其它空开设备。 12、支持通过安全码校验方式进行密码找回。 13、支持通过管理平台对网关进行OTA升级。 14、当网关更换后，支持将空开设备地址信息导入新的网关实现入网功能。 15、当空开设备异常故障时，支持发送报警信息到管理平台。 16、支持当设备触发报警后，应能联动输出报警信号。 ▲17、设备的离线数据（报警指令和监测数据）存储应不少于10000条，设备能接入的空开设备路数不少于100个；设备至少具备2个RS485接口、1个RJ45、1路报警输入、1路报警输出、1个DC12V接口。支持通过长按设备上的指示灯按键恢复出厂设置【响应时提供国家认可的具有CMA、CNAS标识的有效期内的检测报告扫描件并加盖供应商公章】 18、支持在WEB端配置网关和空开设备之间级联关系，并展示相应的拓扑图；支持识别接入空开设备RS485接口的波特率；支持通过RS485接口对关联的空开进行呼叫定位。 （三）电源适配器 1、输入电压:90–305VAC 2、输出电压:12VDC (±5%) 3、额定输出电流:1.5A, Max 3A (10s) 4、额定功率:≤18.0W | 套 | 1 |
| 8 | 智能照明实训套件 |  | （一）智能照明实训系统 1、网络接口:1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） 2、无线通讯:WIFI、蓝牙mesh 3、设备接入:蓝牙设备接入100台 4、无线调数:5跳 5、每跳通信距离:15米 6、配网距离:75米*25米 （二）智能蓝牙开关 1、极数:1PN 2、额定电流:10A（阻性负载） 3、额定电压:220V 4、工作频段:2.4GHz ISM band 5、通信协议:BLE 5.0 6、跳频功能:有 7、发射功率:+10dBm 8、通信距离:15米 9、组网方式:Mesh组网 10、通信速率:1Mbps 11、接收灵敏度: -94.5dBm@BLE 1Mbps 12、计量芯片采集信息:支持电流、电压、功率和电量采集，供能耗参考，电流采集量程10mA--3.2A （三）无线智能蓝牙探测器 1、发射功率:30mW Max 2、最大移动感应距离:4.5m（0.3m/s 速度） 3、最大微动探测距离:3.5m 4、无线通讯:蓝牙mesh 5、硬件搭载高精度、高性能 24GHz 毫米波探测芯片，可以感应到任何姿态的人体，包括熟睡的人，不需要任何肢体动作。 通知内置蓝牙mesh无线模块，与网管、灯具进行无线通讯，实现人来灯亮、人走灯灭。 （四）蓝牙继电器面板 1、网络协议:蓝牙mesh 2、接入路数:每个按键可接入一路 3、定时控制:可在网关设置定时任务，设置自动通、断电时间，可根据实际情况自定义组合和场景 4、分组控制:可通过网关对控制面板进行分组 5、断网续传:在软件平台断网状态下，控制面板可与智能网关直接交互 6、本地直控 :在软件平台断网状态下，控制面板可与智能网关直接交互，并接收预/报警、下发分组/定时策略、记录操作日志等 | 套 | 1 |
| 9 | 巡更实训套件 |  | （一）4G移动手持终端 1、内存：≥4G+64G； 2、耳机接口：3.5mm耳机接口； 3、卡槽：≥3个，TF卡槽、SIM卡槽、≥1个TF卡SIM卡通用卡槽，TF卡扩展最大支持256GB； 4、网络：4G全网通； 5、屏幕尺寸/分辨率：≥6.2英寸(720*1520)； 6、后置摄像头：≥4800W+500W； 7、前置摄像头：≥800W； 8、电池容量：≥5500mAh，可拆卸电池； 9、指纹识别：带指纹识别； 10、Wi-Fi：802.11 a/b/g/n/ac，2.4GHz，5GHz； 11、蓝牙：支持BT5.0； 12、NFC：支持； 13、按键数量：≥5个，开关机键、对讲键、自定义按键、≥2个音量键 14、感应器：指纹、光敏距离传感器、地磁传感器、陀螺仪、加速度传感器； 15、定位：GPS、北斗、Galileo、GLONASS，定位精度≤5m； 16、喇叭：≥2个 17、充电接口：Type-C接口，支持15W快充 （二）RFID 电子标签 1、内存：≥1344 bits； 2、RFID工作协议：ISO/IEC 14443A； 3、RFID工作频率：13.56MHz； 4、≥40个/盒； （三）巡更采集器 存储记录数，65000条；读卡反应时间≤0.3s；通讯线: USB ；简体中文；3.67V充电电池 ；IP55等级； （四）巡更信息钮 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 | 套 | 1 |
| 10 | 人行通道管理实训套件 |  | （一）7寸智能门禁一体机 1、采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不低于1024×600 2、屏幕流明度不低于 550cd/m2 。 3、设备应支持通过红外补光灯和摄像头实现人脸识别与比对。 4、设备端应支持人脸美颜功能的开启或关闭，美颜等级应能调节为 1 级或 2 级。 5、应具有双目摄像头，一路为可见光不低于200万摄像头，另一路为红外不低于 200 万摄像头。 应能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态。 6、设备应具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别。 7、设备应支持通过WEB端和平台端来配置“首用户开门”、“多人开门”、“反潜回”等门禁功能。 8、设备应支持通过WEB端进行批量人员信息导入，包括人员信息的添加，删除，修改及查询操作。 9、应支持在设备本地配置考勤规则和排班计划，并能实现人员考勤打卡和考勤报表导出功能。 10、可视对讲功能检查:支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机、室内机、手机APP进行可视对讲。支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备实现视频监控录像。 11、设备应支持人脸，卡片，二维码，密码单凭证识读； 除二维码凭证外，应支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门。 12、设备应支持人脸识别速度不大于0.1秒，可实现无感通行。 13、设备应支持不少于6 人同时进行人脸识别。 14、设备应支持本机刷卡输入、RS485读卡输入及韦根读卡输入的卡号规则自定义转换，转换规则包含进制转换、卡号反序等； 15、设备应支持“输入卡号自动匹配”和“外部规则导入”等两种规则匹配方式。 16、1.应支持通过扩展二维码模块识读二维码；2.二维码模块应支持自动识读二维码，无需用户点击；3.二维码下模块应带有可见光补光功能；4.二维码应能在 0.2m～1m 距离范围内正常识读；5.应能对 2.2cm×2.2cm 和 30cm×30cm 大小的二维码进行识读；6.识读二维码的容量应不小于 512 字节；7.应能支持识读电子二维码、纸质二维码。 17、应具有数量不少于以下硬件接口：1.RS-485 接口：1 个；2.RS-232 接口：1 个；3.韦根接口：1 个；4.USB 接口：1 个；5.IO 输入：4 个（包含 2 路报警输入、1 路门磁、1 路开门按钮输入）；6.IO 输出：1 个；7.门锁控制接口：1 个；8.LAN 接口：1 个；9.离墙防拆：1个；10.音频输出接口：1个；11.喇叭/扬声器：1个;12.麦克输入：1个；13.SIM 卡槽：1个；14.PSAM 卡槽：1个；15. SD 卡槽：1个。 18、含支架、电源 （二）人行通道（单通道） 1、驱动电机：直流无刷电机； 2、状态指示灯：三色灯； 3、语音提示：支持； 4、外壳材料：不锈钢304； 5、开关门速度：≤0.8s； 6、红外对射对数：≥4对； 7、机身厚度：≥1.0mm； 8、摆臂材质：亚克力，透明，通道宽度600mm，亚克力厚度8mm。 9、闸机遥控器（发射）、闸机遥控器（接收） | 套 | 1 |
| 11 | 车辆出入实训套件 |  | （一）道闸及配套杆件 1、杆件类型：直杆； 2、支持杆长：≥4米； 3、起杆速度：≤2s； 4、电机类型：直流无刷； 5、防砸功能：支持，线圈防砸，雷达防砸； 6、遇阻反弹：支持； 7、计数模式:支持 8、断电手摇：支持； 9、远程遥控：支持遥控器远程开关； 10、RS-485接口:1个 11、I/O接口:5个（升、降、地感/雷达1、地感/雷达2、地感/雷达3） 12、状态输出:2路，开到位1路，关到位1路 13、RS-485日志功能:支持，通过485获取道闸日志，日志信息包括开闸次数，开闸类型，故障码信息等； 14、电源返送:12V±5%（≥1.5A） 15、含定制杆件； 16、含定制放闸雷达。 （二）柜式车辆抓拍一体机 1、支持全天候检测抓拍机动车，可识别机动车车型、车标、车系、车身颜色等全结构化特征。集成LED显示屏，用户可自由配置内容，支持语音播报功能。 2、显示屏尺寸：高×宽×厚≥304.0mm×152.0mm×15.0m； 3、图像分辨率：≥2688×1520； 4、视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG； 5、抓拍距离：2.5m～6m； 6、除雾功能：支持自动除雾； 7、镜头类型：变焦； 8、镜头焦距：2.7mm～13.5mm 9、补光灯:≥11颗 10、补光灯亮度调节:亮度可调 （三）出入口管理终端 1、操作系统：Windows10，64bit； 2、内存：8GB，预留1个DDR内存条卡槽； 3、设备性能：单台最大支持4车道（可自由配置成进出口车道），支持5台级联； 4、车场管理：支持1个母车场+1个子停车场； 5、车道配置：车道绑定主相机、辅相机、对讲设备和监控相机，支持车道道闸设置常开、常闭时间段；支持混进混出配置； 6、车类管理：支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车； 7、车型管理：支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 8、收费规则：支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费。； 9、记录中心：支持进出记录、在场车辆、充值记录查询； 10、中心值守：支持车道对讲接入、车牌号纠正、手动匹配在场记录、远程开闸、车辆费用信息展示等； 11、监控中心：2/4车道监控，岗亭收费、异常放行； 12、云平台接入：支持接入云睿平台实现电子支付； 13、异常处理：手动放行、手动抓拍、手动匹配、手动修改车牌； 14、系统配置：自动对相机校时、软件开机自启动； 15、含配套显示器和键盘鼠标 （四）安全岛：产品尺寸:≥960mm×480mm×100mm | 套 | 1 |
| 二、建筑智能化系统安装与调试实训教学管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑智能化系统安装与调试实训教学管理平台 |  | 支持系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、园区工作台、安全数据库等业务系统； 一、系统管理 1、基础资源管理 （1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； （3）支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码有效期以及MAC白名单地址配置； （4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； （5）支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （6）支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测； （7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； （8）支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （9）提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis； （10）支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用； （11）提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等； （12）提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等； 2、平台运维 （1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； （2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求； （3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； （4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； （5）支持标准开放平台，提供rest ful等多维度接口实现第三方系统对接； （6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时； （7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏； 二、软件功能 1、视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； （2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； （3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； （4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； （5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； 2、报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； 3、车辆卡口 （1）支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试； （2）支持布控报警及相关记录信息查询； 4、停车管理 （1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； （2）支持在线支付和无人值守； （3）支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览； 5、门禁管理 （1）支持门禁设备管理； （2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常； （3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； （4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； （5）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间； 6、可视对讲 （1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组； （2）支持卡片、人脸等授权及复核； （3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； （4）支持在无室内机场景下实现门口机呼叫虚拟室内机转移至管理中心、小区APP和云移动端APP进行接听； 7、设备运维 （1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑； （2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； （3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； （4）可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计； （5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性； 8、园区工作台 （1）园区工作台包含B/S端、C/S端，用户的业务微件可按用户场景需要自由搭配、编排，核心业务数据可一屏呈现； （2）业务办理：提供全局找人 、找车、新员工入职、权限续期、员工离职融合检索等综合办理业务； （3）员工入/离职：提供新员工快速入职/离职通道，一键完成全流程信息录入，相关人员权限自动开通/回收； （4）业务微件：支持员工统计、门禁授权/进出统计、车辆泊位/车流量统计、停车营收统计、考勤统计、今日访客信息、来访统计等业务微件配置； （5）工作台引擎：内嵌工作台引擎，支持微件管理、我的微件、界面编排、支持管理员和用户自由编排形成业务工作台，同时一个用户可拥有多个工作台，同时支持主工作台切换； 9、加密数据库 （1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密； （2）安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读； （3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换； （4）可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，即使主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行； 三、重点模块 1、安全数据库：（1）安全数据库支持数据概览：支持展示安全运行时间、守护数据总数、守护数据内存、守护表总数等；（2）安全数据库支持监控、图形化展示数据库TPS/QPS指标；支持监控、图形化展示CPU/内存／磁盘使用情况；支持监控、图形化展示行锁、Query Cache命中率、线程信息；支持实时展示慢SQL日志统计信息；（3）安全数据库具有可视化运维数据管理平台，可对数据库进行运行参数监控与管理配置操作，包括安全指标大屏、数据迁移、备份/还原等；（4）安全数据库支持按周/按月图形化展示新增保护记录数统计情况；支持按周/按月图形化展示数据库加密解密计算次数统计情况，可显示访问保护次数、加密次数、解密次数；支持按周/按月图形化展示备份数据安全保护统计情况，可展示备份次数和备份数据量； 2、门禁管理：（1）支持门禁概览引导，可依据门禁向导跳转至对应页面，流程化完成门禁业务，向导包含：门禁设备、门禁配置、门禁授权、门禁应用、门禁事件；（2）支持统计门禁设备信息，包含设备总数、在线/离线数、在线率以及按照设备类型分类统计，针对离线设备可快速跳转至设备管理界面定位离线原因。支持人员权限配置统计，可实时展示平台总人数、已配置权限人数、未配置权限人数；针对未配置权限人数可快速跳转至权限配置页面，配置权限。支持权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录；（3）支持门禁权限配置后，门禁授权自动下发，平台可实时展示当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间；（4）支持设备下发概况统计，可实时感知每台设备的下发进度、当前下发速率、预计完成时间、等待下发的数量、下发失败的数量，针对下发完成的设备，可显示当前设备上人员、卡片、指纹、人脸的数量，针对排队等待下发的设备，可设置插队优先下发，同时可按设备批量开启/暂停权限下发进度，对排队中、运行中的设备，可进行单个、批量暂停，暂停后，该设备的权限暂停下发，优先下发其他设备的权限,同时针对暂停的设备，可单个、批量启用，启用后，设备的权限再次加入到下发授权等待队列中；（5）支持门禁授权操作统一，可在一个界面完成门禁设备、门口机、围墙机等设备的权限配置。 （二）管理服务器 1、尺寸：≥2U机架式服务器机箱 2、处理器：≥1颗国产化CPU，≥24核，主频≥2.5GHz 3、内存：配置≥64G内存，≥4个DDR4 DIMM插槽 4、硬盘：≥2块4T及以上热插拔硬盘，支持≥8块硬盘 5、电源：≥2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 6、风扇：≥4个热拔插风扇，支持N+1冗余 7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10 （三）1KVA 机架式UPS 1、容量：≥1KVA 2、工作方式：单进单出 （四）实训网络管理终端 1、交换容量：≥336Gbps； 2、包转发率：≥96Mpps； 3、业务端口：≥24个10/100/1000BASE-T电口； 4、环网协议：STP、RSTP； 5、VLAN功能：支持； 6、链路聚合：支持静态链路聚合、LACP链路聚合； （五）机柜 1、产品尺寸：宽×深×高≥600.0mm×1000.0mm×2000mm；含PDU设备 | 套 | 1 |
| 2 | 人员布控管理实训平台 |  | （1）支持布控概览配置，可在布控概览页面点击快速跳转至对应页面，包括人脸设备、人脸库管理、人像检索、人脸事件，快速进行人员布控业务操作；（2）支持人脸库信息统计，可实时展示人脸库总数、异常数，支持图形化展示各种库类型的人脸库数量和占比；支持按库、按/天/周/月等维度查看人员识别统计趋势图和数据；（3）人脸库支持新增快捷按钮入口：新增库成员、新增绑定部门（仅内部库）、新增绑定设备、新增布控通道、编辑库、删除库，实现用户快捷操作。 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧客流管理实训平台 |  | 1、支持客流区域管理和区域人数展示； 2、支持实时和历史进出客流、累计客流、客流占比的统计与导出； 3、支持按区域、时间查询客流分布排行、滞留统计、区域分析等，并以表格、折线图、柱状图等形式展示； 4、支持门禁设备在场人员、过人记录统计与导出； 5、支持区域离岗检测、区域人数上限/下限检测、计划人数不符检测及报警联动； 6、支持客流数据补采； 7、支持移动端展示区域客流分布分析； | 套 | 1 |
| 4 | 智慧消防管理实训平台 |  | 1、消防综合数据墙 支持客户自定义配置消防综合数据图墙展示风格、展示内容、图墙名称，支持16：9与32：9比例切换； 2、待办工作 统计展示未处理的报警、故障、工单以及APP上报的一键报警事件，用户可在界面直接进行报警、故障、工单、一键报警处理，无需切换界面，即可处理。 3、基础配置 支持消防设备管理、消防设施管理、配置报警多级用户推送模板、设备远程升级等业务；支持维护单位、建筑物、消控室、微型消防站、重点部位、规章制度等信息；支持设备布撤防、合并报警等操作； 4、数据中心 存档报警/故障日志与工单记录，包含处置流程；记录用户下发的任务状态，未下发成功的任务支持再次下发；支持存档设备的联动记录； 5. 报表统计 统计分析平台运营与各单位消防系统运行数据，自动生成周报/月报/年报，支持用户按需生成一年内自定义周期的统计报表；支持用户自定义报表展示内容。 6. 维护保养提醒 列表展示需要用户维护保养的消防设备、消防设施，提醒用户关注并处理；维护保养周期、提前提醒时间支持自定义； 7.报废到期提醒 列表展示到期需要用户报废处理的消防设备、消防设施，可提醒用户处理报废设备，避免意外事故发生。报废到期提前提醒时间支持自定义； 8. 报警弹窗 当发生报警时，弹窗提示用户关注并处理报警事件，可查看设备联动视频，快速确认现场状况；支持查看报警设备所在位置，支持对设备下发命令，报警事件支持转工单处理；客户端支持语音播报报警内容，并支持疑似真火警分析； 9.上下班交接管理 支持值守人员通过APP进行交接班，明确交接班内容，规范交接班流程，交接班记录均在系统中记录存档，支持数据导出； 10.动火作业管理 用户可通过客户端、APP端进行动火作业的全过程管控，包含：动火作业申请、动火前环境分析、动火过程监督以及结果反馈，支持驳回作业申请。用户可根据动火作业类型自定义作业审批、管理、现场监督流程节点负责人。 | 套 | 1 |
| 5 | 安全用电管理实训平台 |  | 1、支持查看用电报警指标值，包括今日报警未处理数、报警发生数、近一年报警未处理数、报警发生数 2、支持按照所在组织、报警时间、报警类型、报警级别查询实时未处理的用电报警 3、支持对用电报警的处理、批量处理操作 4、支持在单个处理报警的页面展示该报警的基础信息、实时预览、抓图、录像情况，并能进行相应的解决、忽略、误报和保修处理操作 5、支持在批量处理报警的页面对选择的报警同时做解决、忽略、误报、保修的处理操作 | 套 | 1 |
| 6 | 能耗管理实训平台 |  | 1、支持按照设备组织、日期/月份查询空调的历史温度记录 2、支持查询某一日期内某一台空调的设定温度、室内温度、室外温度变化曲线，以及当日内的平均设定温度、平均室内温度、平均室外温度 3、支持查询某一月份内某一台空调的日平均设定温度、日平均室内温度、日平均室外温度随日期的变化曲线 | 套 | 1 |
| 7 | 智慧照明管理实训平台 |  | 1、支持按照周期范围、联动场景名称、触发周期、是否有效、启用状态查询智能业务场景 2、支持智能联动场景的新增、删除/批量删除、编辑、查看操作 3、支持新增场景中基础信息如场景名称、周期范围、触发周期、执行类型、检测时间间隔、启用状态、场景说明的维护 4、支持新增场景中触发源的定义，条件组需要维护设备大类、具体设备、属性及逻辑关系 5、支持新增场景中动作的定义，动作组需要维护设备、属性及具体动作、延时情况 6、支持按时间范围、场景名称查询智能场景的历史记录 | 套 | 1 |
| 8 | 巡更管理实训平台 |  | 1、巡更点，支持nfc点位、门禁点位、智能点位添加； 2、巡更路线，支持全有序（有时间间隔）、全无序、首点有序、首尾有序四种巡更路线规划方式； 3、巡更班组，支持对人员按照巡更班组进行分组管理； 4、巡更计划，支持全用户与任意用户两种巡更模式，支持按周、按月批量新增计划，可开启与关闭计划； 5、巡更记录，支持按待执行、正常、漏巡、未按次序、未按间隔、超时对巡更记录进行查询与导出； 6、巡更统计，支持按照巡更路线、巡更人员、巡更点位、巡更班组进行记录统计及导出； | 套 | 1 |
| 9 | 智慧消防巡查管理实训平台 |  | 1.创建任务 支持巡查项管理，如：默认已导入公共消防巡查标准项，自定义巡查项名称与巡查内容等； 支持巡查点管理，如：批量导入巡查点、新增自定巡查点、设置巡查周期等； 支持查看巡查列表，如：查看待巡查点、查看巡查记录等； 2.巡查上报 支持巡查人员通过扫描设备二维码/NFC芯片查看巡查信息，支持提交巡查结果，现场解决隐患，支持拍照上报隐患与隐患处理结果； 3.隐患处理 支持在客户端与移动端处理隐患，并以上传隐患处理图片，输入隐患处理意见的方式上传处理结果，完成隐患处理； 4.记录存档 支持统计隐患处理列表，可按照巡查点名称、上报人、巡查截止时间、处理状态查询隐患信息，点击可查看已处理隐患详情，包含上报人、上报时间、隐患上报图片、处理时间、处理意见等。 | 套 | 1 |
| 10 | 车辆出入实训套件 |  | 1、支持室内停车诱导、泊位统计、余位统计、车流量统计； 2、支持收款统计、缴费统计、月卡/储值/长期用户总览统计； 3、支持按次、按日、按时长、按时段、按组合的收费，包括节假日或者周末的不同收费方式； 4、支持无人值守，支持月卡/储值充值缴费； 5、支持潮汐车道，同车道，不同时段，车道方向可自动切换； | 套 | 1 |
| 三、教学辅助设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动示教系统 |  | （一）车体 车体高度（带轮）：≥180cm 箱体尺寸：520宽*460深*550mm高（内部深度420mm） 箱体规格：带电量显示和电源开关；箱体内部含2个层板，用于放置设备 箱体是否带锁：带锁 轮子：3寸医疗静音轮，带锁 摄像机万向臂：铝合金、白色，支架长度：≥1165mm 电池：380万毫安，1500W大功率，充电器输入充电电压：220V/1.5A，输出电压：DC12V，电池输出AC220V，含电量显示和开关 （二）特写相机 特写摄像机： 采用不低于850万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器； 支持12倍光学变倍，焦距3.9~46.8mm； 聚焦模式：自动/手动/一键聚焦，支持TOF激光测距模块，辅助聚焦； 降噪：2D&3D数字降噪； ▲支持相机侧面按键操作：支持多功能控制按键面板，可便捷进行变倍放大/缩小（ZOOM）、聚焦调节（AF）、亮度调节(BRI)、画面冻结/解冻、菜单等常用功能控制；【响应时提供国家认可的具有CMA、CNAS标识的有效期内的检测报告扫描件并加盖供应商公章】 ▲支持视频输出接口：HDMI、SDI、LAN，音频输入接口：Line IN，控制接口：RS485；【响应时提供国家认可的具有CMA、CNAS标识的有效期内的检测报告扫描件并加盖供应商公章】 支持DC12V/POE供电方式； （三）全景相机 支持4倍光学变倍，16倍数字变倍 采用200万像素1/2.8英寸CMOS传感器 支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.5黑白：0.0005Lux@F1.5 支持H.265编码，实现超低码流传输 水平方向0°～355°，垂直方向0°～90°， 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持IP66防护等级，4000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC12V±10%宽电压输入，支持POE供电（802.3at标准） 支持1路音频输入和1路音频输出 含配套支架、电源 （四）录播终端 操作界面:WEB方式，本地GUI操作 模拟视频输入:4路BNC头，支持SDI接入。支持1路HDMI输入，1路VGA输入。 相机接入:SDI：1080P@25或30网络视频输入:默认支持6路IPC接入，最高接入带宽：256Mbps 编码分辨率:导播通道/HDMI IN通道/VGA IN通道：1080P@25fps/720P@25fps/960H@25fps/D1@25fps/CIF@25fps 资源通道：4M@25fps/3M@25fps/1080P@25fps/720P@25fps/960H@25fps/D1@25fps/CIF@25fps 双码流:支持（辅码流最高支持960H编码） 画面分割:1/4/8/9/16 视频压缩标准:H.265/H.264 音频压缩标准:AAC/G.711/G.722/G.726 网络协议:HTTP、HTTPS、 TCP/IP、IPv4/IPv6、RTSP、UDP、NTP、 DHCP、 DNS、DDNS、RTMP 网络模式:支持多址模式 备份方式:web、本地 音频输入:2路立体声，3.5mm的标准耳机接口4路单声道，采用绿色端子接口 硬盘接口:2个，SATA3.0，单盘最大16T RS-485接口:1个，用于控制外部云台等，支持多种协议 USB接口:3个（USB2.0接口，前面板1个；USB3.0接口，背板2个） HDMI接口:4个 VGA接口:4个 网络接口:2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）4个（POE AT/AF接口，总功率130W，前2路最大支持HI POE 60W，后2路最大支持POE 30W ） 网络协议：HTTP、HTTPS、 TCP/IP、IPv4/IPv6、RTSP、UDP、NTP、 DHCP、 DNS、DDNS、RTMP； ▲支持自动记录与设备安全相关的日志信息作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等， 并划分独立的记录空间存储安全日志， 其它日志信息不能覆盖安全日志【响应时提供国家认可的具有CMA、CNAS标识的有效期内的检测报告扫描件并加盖供应商公章】 ▲具有14 种切换特效，导播画面切换不同场景的视频过程时， 可自动使用切换特效【响应时提供国家认可的具有CMA、CNAS标识的有效期内的检测报告扫描件并加盖供应商公章】 支持对升级程序的完整性验证， 若升级固件包中的数据被删除或修改， 则提示升级失败并终止升级过程 可在课程录制过程中进行暂停或停止操作；暂停后继续录制时，在原文件基础上继续录制，不需要生成新课程文件；停止后再次录制，将生成新课程文件；VGA 和 HDMI 输入视频画面可分别进行录制 具有电影加资源录制模式和多画面加资源录制模式， 可以对每路资源通道是否录制进行控制，通道数量至少支持 8 路 具有多画面录制模式，包括画中画和画外画模式，画面数量、大小、位置、通道可以进行独立配置，多画面数量至少支持 8 路 视频输出接口：支持 1 路 HDMI 环通输出、 1 路 VGA 环通输出，支持 2 路 HDMI 输出和 2 路 VGA 输出，输出分辨率均支持： 1920×10800@60fps；1280×10240@60fps； 1280×7200@60fps；HDMI1 口可支持 3840×2160@30fps 含一块1T硬盘 （五）显示器 显示终端：分辨率：1920×1080；屏幕尺寸:21.5；输入接口:1个VGA, 1个HDMI；输出接口:1个Audio out，含配套支架 （六）无线投屏 无线投屏：支持按键实现投屏控制，支持红/绿/蓝状态灯显示投屏状态；接收主机支持1个LAN口，2个USB口，1个HDMI口，1个音频接口；支持2x 2.4G/5G双频WIFI；支持4K输出（3840*2160）；支持一发多收无线投屏； | 套 | 1 |
| 四、建筑智能化系统安装与调试实训平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼宇智能化火灾报警及联动系统实训考核模块 |  | 1.开放式机架平台，数量：1台，技术要求： (1)材质工艺要求：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； (2)机架要求为一体式标准19英寸，容量≥4×38U，应可安装各种标准机架设备、标准化的功能模块、综合布线机柜设备及可供自由配置的网孔板模块等； (3)要求布线设计理线槽、理线环及走线孔，使布线更隐蔽、规范、整齐和美观；同时应带理线功能的加强筋，加强电柜面板硬度的同时能够提供更多的布线路径； (4)机架内部、两侧及背部要求完全开放，学生可以看到所有器件的原始端子、接口及标识，以及二次引线的连接关系； (5)预留对地进电安装孔和接地柱，要求能够满足现场配电需求。 2.网孔板安装模块，数量：11块，技术要求：材质工艺要求：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；网孔数量要求不少于462个。 3.网孔板用膨胀固定件，数量要求不少于100个，技术要求：材质要求：尼龙（PA）； 功能要求：能够利用自攻螺丝拧入时对固定件的作用力，使其在网孔中膨胀紧固，完成器件在网孔板上的固定；自攻螺丝规格要求为M3~M6；重复紧固次数要求：≥25。 4.线缆管理架，数量：13个，技术要求： (1)材质工艺要求：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； (2)安装方式要求为标准19英寸机架式； (3)占用空间要求≥1U。 5.电源管理模块，数量：1台，技术要求： (1)材质工艺要求：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； (2)功耗要求≥30W（空载）； (3)电源供给单元要求：由空气开关（AC220V10A/6A）、二三插座（AC220V10A）、交流变压器（AC24V40W）、直流开关电源（DC24V/DC12V/DC5V）、直流可调电压板（DC1.5~28V1.42A）、自复位保险丝、带灯开关、连续可调电位器、直流电压电流数显表、金属指示灯及组合式接线端子排等组成，能够采取多种过流保护手段，确保为用电设备提供安全可靠的可调测试电源和正常运行电源； (4)越级跳闸保护单元要求：由限流元件、漏电保护模块（30mA/≤0.1s）及报警辅助触头等组成，能够对短路电流强度进行有效限制，及时切断本级电源的同时不会引起同级或上级电源的误跳闸动作，能够确保计算机等用电设备的正常工作； (5)电源短接检测保护单元要求：由采样电源、短接检测保护板、接触器、辅助触头、自复位按钮及急停开关等组成，能够自动检测因错误接线所致的电源短路故障并锁定电源的输出，直至短路故障被排除后方可手动复位对设备的正常供电。 (6)接线端子排组合方式要求为导轨组合式。 6.四层警示灯，数量：1个，技术要求： (1)能够分别以蓝色、绿色、黄色及红色的常亮指示灯指示多功能电源模块的外部进电、正常供电、电源短接及跳闸报警的状态； (2)工作电压要求为AC220V； (3)功耗：≤20W。 7.嵌入式编程主机，数量：1套，技术要求： (1)工业级无风扇设计要求：无尘、无噪音； (2)工业级通信能力满足或优于RS-232，支持上电开机、长时间无人值守及24小时开机； (3)双屏显示满足或优于集成高清显卡支持同步或异步双显（模拟视频信号和数字高清信号，满足工业实时多屏监控需求； (4)要求功耗：满足或优于采用英特尔低功耗处理器，比普通台式机节能80%； (5)处理器要求满足或优于Intel i5； (6)主板要求满足或优于IntelNM70芯片组； (7)显卡要求满足或优于集成IntelHDGraphics核芯显卡； (8)内存要求满足或优于16GB/DDR3/1333MHz/SO-DIMM； (9)硬盘要求满足或优于256GB/固态/7200rpm/2.5英寸； (10)网卡要求满足或优于板载RealtekRT8111E千兆网卡； (11)声卡要求满足或优于板载RealtekALC662HD六声道音效声卡； (12)I/O接口：4个USB2.0/1个RS-232/1个RJ45（1000M/1个VGA/1个HDMI/1个MIC-IN/1个LINE-OUT/1个DC-IN； (13)电源要求满足或优于适配器/DC12V3A； (14)功耗：≤18W； (15)重量：≤1.5kg； (16)环境条件要求为：工作温度-15~60℃/工作湿度0~95%（无冷凝）。 8.键鼠及其托盘模块，数量：1套，技术要求： (1)材质工艺要求：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； (2)托盘形式要求：压按弹出或锁止； (3)键鼠接口要求：有线USB。 9.显示模块，数量：1套，技术要求： (1)材质工艺要求：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； (2)屏幕类型：要求满足或优于有源矩阵TFT（薄膜晶体管LCD； (3)面板类型：要求满足或优于TN； (4)可视图像尺寸：要求满足或优于对角线43.20cm（17英寸/水平337.92mm/垂直270.33mm/面积91349.91mm² ； (5)像素间距：要求≥0.264mm； (6)可视角度：要求满足或优于水平170°（典型/垂直160°）（典型）； (7)亮度输出：要求满足或优于250cd/m2（典型）； (8)对比度：要求满足或优于1000:1（典型）； (9)面板涂层：要求满足或优于防眩光硬涂层3H； (10)背光：要求满足或优于LED灯条系统； (11)响应时间：要求满足或优于5ms（典型）值，从黑至白； (12)颜色深度：要求满足或优于1677万颜色； (13)色域：要求满足或优于85%（典型）； (14)扫描范围：要求满足或优于水平30~81kHz（自动/垂直56~76Hz）（自动）； (15)最大预设分辨率：要求满足或优于1280×1024@60Hz； (16)视频输入信号要求：0.7V±5%（模拟RGB，75Ω输入阻抗； (17)同步输入信号要求：分离的水平和垂直同步，不分极性（polarity-free的TTL电平，SOG（绿色复合同步）； (18)交流输入电压/频率/电流：100VAC~240VAC/50Hz或60Hz+3Hz/1.5A（最大）； (19)功耗要求：15W（最大/11W）（典型）/＜0.5W（停用或关闭）； (20)电涌电流要求：120V30A（最大/240V60A）（最大）； (21)接口类型要求：D-sub（蓝色/DisplayPort）（黑色）； (22)信号线类型要求：模拟分离式、D-Sub、15针/DP1.2信号输入支持、20针； (23)重量：大于等于2.08kg（不含底座）； (24)环境条件要求：工作温度0~40℃/工作湿度10~80%（无冷凝）。 10.WiFi触摸屏式故障考核模块，数量：1台，技术要求： (1)结构应包含具有5寸TFT真彩屏交互界面的答题面板及故障继电器板，故障继电器板可以与智能答题面板通讯从而设置故障单元，学生通过查找故障在作为学生端的智能答题器上作答从而解决故障； (2)通信方式应采用无线WIFI传输数据，采用MOUDBUS通讯的网络结构，使得故障点可以任意扩展； (3)智能答题器应可以脱机或联机工作，通过无线网络连接实现教师机与学生机的数据交互。 11.智能考核管理软件，数量：1套，技术要求： (1)密码登陆界面能够实现教师机与学生机的切换； (2)能够在计算机上进行编辑试卷发送试卷，在答题器作为学生端进行考试； (3)脱离计算机，在作为教师端的智能答题器上编辑故障点发送故障点的功能。 12.实训中心LED管理装置——工位显示模块，数量：1台，技术要求： (1)材质工艺要求：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； (2)应支持LED屏显示内容自定义，文本、字幕、当前时间、计时、表盘、温度、湿度、噪音等； (3)应支持通过WiFi连接通讯； (4)输入电源要求：AC220V； (5)温度要求：-10℃～+40℃； (6)相对湿度要求：≤90%（+20℃）； (7)环境要求：空气清洁，无腐蚀性及爆炸性气体，无导电及能破坏绝缘的尘埃。 13.实训中心LED管理软件，数量：1套，技术要求： (1)可编辑的节目包括字幕、文本、炫动字、数字时钟及表盘，屏幕计时等； (2)可设置播放时长及次数； (3)支持单机发送，通过USB发送及集群发送节目； (4)可定时调节或手动调节屏幕亮度； (5)支持升级控制卡固件； (6)系统：要求满足或优于windows； (7)内存：最低RAM要求满足或优于512MB； (8)硬盘：要求满足或优于500MB以上的可用空间。 14.无线网卡，数量：1只，技术要求： (1)要求能够兼容IEEE802.11N标准，连接速率可达150Mbps； (2)要求能够支持AD-HOC网络组建，支持软AP功能，兼容PSP、X-Link接入； (3)要求能够带有WPS一键加密按钮，轻松完成加密操作； (4)要求能够WPS一键加密按钮，轻松实现安全加密； (5)要求支持的WEP、WPA、802.1x、AES、TKIP加密和认证机制； (6)要求支持不同模式无线工作站点信息过滤； (7)要求支持流量统计； (8)要求支持无线漫游（Roaming技术，无线连接； (9)端口：要求满足或优于USB2.0接口； (10)电源：要求满足或优于USB供电； (11)天线类型：内置； (12)无线频段：要求满足或优于2.412GHz~2.4835GHz； (13)可用信道：要求满足或优于1~14channel； (14)温度：0~50℃(工作)，-20~70℃(存储)； (15)湿度：10%~85%RH不凝结(工作),5%~95%RH不凝结(储存)。 15.火灾报警控制器（联动型及其挂板模块，数量：1套，技术要求： (1)液晶屏规格：要求满足或优于128×64点，可同屏显示32个汉字信息； (2)汉字容量：≥标准字库1927个； (3)主机容量：要求满足或优于32个编码地址点；可外接64台火灾显示盘；32路手动消防启动盘； (4)主电：交流220V，电压变化范围+10%～-15%； (5)备电：直流12V/10Ah密封铅电池； (6)主机监控功耗：<20W； (7)主机最大功耗：<60W。 16.电子编码器，数量：1个，技术要求： （1）工作电压：DC9V； （2）工作电流：≤8mA； （3）待机电流：≤100uA。 17.CRT接口卡，数量：1块，技术要求： （1）采用光电隔离的标准RS232接口； （2）RS232接口的通讯距离：＜15m； （3）通讯波特率要求为：2400bps； （4）通讯协议要求：RS-232。 18.通信电缆，数量：1条，技术要求： （1）接口类型：RS232-RJ45； （2）通讯介质：UTP5e。 19.火灾报警监控管理软件，数量：1套，技术要求： (1)操作平台：支持Windows2000、WindowsXP； (2)定义系统中的控制器； (3)定义控制器的回路； (4)定义控制器的联动公式； (5)定义手动盘； (6)定义回路设备； (7)定义防火分区； (8)对定义信息的上传下载； (9)软件与控制器的通讯测试； (10)设备实时操作； (11)回路计算； (12)报表系统。 20.集成通讯接口卡，数量：1块，技术要求： (1)采用光电隔离的标准，要求满足或优于RS422接口； (2)RS422接口的通讯距离：＜1200m； (3)通讯波特率为：2400bps； (4)通讯协议：MODBUS。 21.消防电话主机，数量：1台，技术要求： (1)工作电压：要求DC24V，允许范围要求：DC20V~DC28V； (2)馈电输出：要求输出总线电压DC24V±10%，最大输出电流0.25A； (3)静态功耗≈1W； (4)录音时间：≥200秒钟； (5)线制：要求无极性二总线连接。 22.广播功率放大器，数量：1台，技术要求： (1)工作电压要求：主电源交流AC220V，备用电源交流AC220V； (2)工作电流≤2.4A； (3)定压输出：120V； (4)频率特性：80～120Hz； (5)输出功率要求：500W/300W/150W； (6)谐波失真：≤5%； (7)噪声电平：<37mV。 23.广播分配盘，数量：1台，技术要求： （1）工作电压：DC24V； （2）要求为两路广播总线； （3）可最多级联两台功率放大器。 24.总线隔离器，数量：3个，技术要求： （1）工作电压：总线24V； （2）动作电流：≤100mA； （3）动作确认灯要求为：黄色。 25.火灾显示盘，数量：1个，技术要求： (1)显示方式要求：可显示报警时间、设备号、设备类型、注释信息； (2)显示容量：最多不超过126条汉字报警信息； (3)线制：要求与火灾报警主机间采用有极性二总线连接，另需两根DC24V电源供电线(不分极性)； (4)电源：采用DC24V电源集中供电； (5)静态功耗：≤2W； (6)最大功耗：≤5W。 26.非编码探测器输入模块，数量：1个，技术要求： (1)总线电压要求：总线24V； (2)电源电压要求：DC24V； (3)总线监视电流：≤0.5mA； (4)电源监视电流≤10mA； (5)总线报警电流≤5mA； (6)电源报警电流≤60mA； (7)线制要求：与控制器采用无极性二总线连接，与电源采用无极性二线制连接，与非编码探测器采用有极性二线制连接； (8)外壳防护等级：≥IP30。 27.非编码点型感温探测器，数量：2个，技术要求： (1)测器类别要求：A1R； (2)工作电压要求：DC15V～DC28V； (3)监视电流≤60uA（注：静态时探测器可工作在DC12V～28V电压范围内。）； (4)报警电流：10mA～30mA； (5)报警确认灯要求为：红色，巡检时闪烁，报警时常亮。 28.终端器，数量：1个，技术要求： (1)工作电压：DC15V～DC28V； (2)工作电流≤5mA； (3)标称电压：DC24V； (4)等效电阻：4.7kΩ。 29.点型光电感烟探测器，数量：1个，技术要求： (1)电压：总线24V； (2)监视电流：≤0.6mA； (3)报警电流：≤1.8mA； (4)报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； (5)编码方式：十进制电子编码。 30.手动报警按钮，数量：1个，技术要求： (1)工作电压：总线24V； (2)监视电流：≤0.6mA； (3)动作电流：≤1.8mA； (4)线制要求：与主机无极性信号二总线连接； (5)无源输出触点容量：DC60V/100mA； (6)启动方式人工按下有机玻璃片。 31.消火栓按钮，数量：1个，技术要求： (1)总线电压：总线24V； (2)电源电压：DC24V； (3)监视电流：≤0.5mA； (4)报警电流：≤5mA； (5)线制：与火灾报警主机采用两总线连接，与电源采用两线连接，与消防泵采用三线制连接（一根DC24V有源输出线，一根回答输入线，一根公共地； (6)有源输出容量：DC24V/100mA。 32.输入/输出模块，数量：3个，技术要求： (1)总线电压：总线24V； (2)电源电压：DC24V； (3)总线监视电流：≤1mA； (4)电源监视电流：≤5mA； (5)总线动作电流：≤3mA； (6)电源动作电流：≤20mA。 33.声光警报器，数量：1个，技术要求： (1)信号总线电压：24V，允许范围：16V～28V； (2)电源总线电压：DC24V，允许范围：DC20V～DC28V； (3)总线监视电流≤0.8mA； (4)总线启动电流≤6mA； (5)电源监视电流≤10mA； (6)电源动作电流≤160mA； (7)线制：四线制，与主机采用无极性信号二总线连接；与电源线采用无极性二线制连接； (8)声压级：≥85dB。 34.消防电话专用模块，数量：1个，技术要求： (1)总线电压要求：总线24V，允许范围：16V～28V； (2)电源电压：DC24V，允许范围：DC20V～DC28V； (3)总线监视电流≤1mA； (4)总线启动电流≤3mA； (5)电源监视电流≤2mA； (6)电源启动电流≤10mA； (7)输出控制方式：电平（继电器常开/常闭无源触点输出； (8)指示灯要求：红色（巡检时闪亮，话筒被提起时常亮； (9)编码方式要求：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定； (10)线制要求：与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接；与消防电话二总线采用两线连接，无极性；与消防电话分机采用四线连接。 35.消防电话插座，数量：1个，技术要求： (1)总线电压：总线24V，允许范围：16V～28V； (2)电源电压：DC24V，允许范围：DC20V～DC28V； (3)总线监视电流≤1mA； (4)总线启动电流≤3mA； (5)电源监视电流≤5mA； (6)电源启动电流≤90mA； (7)输出控制方式要求：电平（继电器常开/常闭无源触点输出）； (8)指示灯要求：红色（巡检时闪亮，话筒被提起时常亮）； (9)编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定； (10)线制：与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接；与电源线采用无极性二线制连接；与消防电话二总线采用两线连接，无极性；与消防电话分机采用四线连接，采用RJ11接口连接；与消防电话插孔采用两线连接，无极性。 36.固定式消防电话分机，数量：1个，技术要求： (1)工作电压：DC24V； (2)工作电流：通话时电流约为25mA； (3)安装方式要求：固定式。 37.手提式消防电话分机，数量：1个，技术要求： (1)工作电压：DC24V； (2)工作电流：通话时电流约为25mA； (3)安装方式要求：便携式。 38.消防广播模块，数量：1个，技术要求： (1)总线电压：总线24V； (2)电源电压：DC24V； (3)总线工作电流≤1mA； (4)电源工作电流≤3mA； (5)总线动作电流≤3mA； (6)电源动作电流≤20mA； (7)线制要求：与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接；与电源线采用无极性二线制连接；可接入二根正常广播线、二根消防广播线及两根音响线。 39.壁挂式紧急广播音箱，数量：1个，技术要求： (1)工作电压：120V； (2)额定功率：3W； (3)额定频率：100-8000Hz； (4)特性灵敏度级：90dB±3dB。 40.切换模块，数量：6个，技术要求： (1)启动电压：12VDC； (2)监视电流：≤4.5MA； (3)动作电流：≤26mA；、 (4)无源输出触点容量：DC24V/5A或AC220V/5A。 41.信号输入模块，数量：2个，技术要求： (1)工作电压：总线24V； (2)工作电流：≤1mA； (3)线制：与主机的信号二总线连接； (4)出厂设置：常开检线方式。 42.喷淋灭火联动模拟系统模块，数量：1套，技术要求： (1)材质工艺要求为：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； (2)采用模拟仿真平台构建而成，能够仿真系统的整体结构组成和运行流程并根据火灾自动报警系统的控制信号进行相应的动作和反馈并对其进行监控和管理； (3)联动系统电控箱：启停按钮、手/自动运行转换器、状态指示器及主备用泵选择开关等； (4)模拟仿真对象：闭式喷淋头、湿式报警阀、闸阀、水延迟器、水力警铃、压力开关、水流开关、末端试水器、水泵及水连接管路等。 43.消防栓灭火联动模拟系统模块，数量：1套，技术要求： (1)材质工艺要求为：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； (2)采用模拟仿真平台构建而成，能够仿真系统的整体结构组成和运行流程并根据火灾自动报警系统的控制信号进行相应的动作和反馈并对其进行监控和管理； (3)联动系统电控箱：启停按钮、手/自动运行转换器、状态指示器及主备用泵选择开关等； (4)模拟仿真对象：消防栓按钮、消防栓阀、闸阀、水流开关、末端试水器、水泵及水连接管路等。 44.防火卷帘门联动模拟系统模块，数量：1套，技术要求： (1)材质工艺要求为：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； (2)采用模拟仿真平台构建而成，能够仿真系统的整体结构组成和运行流程并根据火灾自动报警系统的控制信号进行相应的动作和反馈并对其进行监控和管理； (3)联动系统电控箱：启停按钮、手/自动运行转换器、状态指示器及升降高度选择开关等； (4)模拟仿真对象：烟感探测器、温感探测器、防火卷帘门电机及限位行程开关等。 45.防排烟联动模拟系统模块，数量：1套，技术要求： (1)材质工艺要求为：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； (2)采用模拟仿真平台构建而成，能够仿真系统的整体结构组成和运行流程并根据火灾自动报警系统的控制信号进行相应的动作和反馈并对其进行监控和管理； (3)联动系统电控箱：启停按钮、手/自动运行转换器、状态指示器及手动复位开关等； (4)模拟仿真对象：烟感探测器、温感探测器、排烟阀、280℃防火阀及排烟风机等。 46.6位PDU电源，数量：1个，技术要求： (1)工作电压/频率：220~250VAC/50~60Hz； (2)最大电流/功率：10A/2500W； (3)过载保护：自动切断电源，手动按钮复位； (4)安装方式要求为：标准19英寸机架式； (5)占用空间：≥1U。 47.110型100对机架式跳线架，数量：2个，技术要求： (1)标准规范满足或优于：ISO/IEC11801:2008、ANSI/TIA/EIA568-B.2及YD/T926.3-2009； (2)压接次数：≥200； (3)插入力：≤20N； (4)拔出力：≥20N； (5)抗张力：≥133N； (6)卡接导体线规满足于或优于：22~26AWG。 48.IDC语音模块，数量：8个，技术要求： (1)标准规范满足于或优于：ISO/IEC11801:2008、ANSI/TIA/EIA568-B.2及YD/T926.3-2009； (2)功能：配合110型跳线架使用，主要用于水平语音的配线； (3)卡接导体线规：22~26AWG； (4)卡接数量：4对。 49.超五类非屏蔽信息插座模块，数量：2个，技术要求： (1)标准规范满足或优于：ISO/IEC11801:2008、ANSI/TIA568-C.2及YD/T926.3-2009； (2)插头与插座插合次数：≥1000； (3)导线端接次数：≥250； (4)端接线序满足或优于：T568A/T568B； 50.6P4C电话水晶头，数量：50个，技术要求： (1)符合UL/E136825认证和FCC规范； (2)符合T568A和T568B线序； (3)插拔次数：≥1000； (4)压力测试：≥20N； (5)线规满足或优于：23~26AWG； (6)塑胶壳材料：聚碳酸酯； (7)簧片满足或优于：三叉簧片设计、磷青铜镀金； (8)芯位：6P4C。 51.五类非屏蔽RJ11信息插座模块，数量：2个，技术要求： (1)标准规范满足或优于：ISO/IEC11801:2008、ANSI/TIA/EIA568-B.C及YD/T926.3-2009； (2)IDC：磷青铜； (3)卡接导体线规：22~26AWG； (4)插头与插座插合次数：≥1000； (5)导线端接次数：≥250； (6)端接线序：T568A/T568B。 52.单口86型信息面板，数量：2个，技术要求： (1)材质要求为：PC/ABS； (2)带有标识条和防尘盖。 53.86型底盒，数量：2个，技术要求： (1)材质要求为：ABS。 54.鸭嘴跳线，数量：2条，技术要求： (1)标准规范满足或优于：ISO/IEC11801:2008、ANSI/TIA/EIA568-B.2及YD/T926.3-2009； (2)绝缘耐压：1000VAC； (3)接续电阻：20mΩ； (4)卡接可重复次：≥200。 55.三类2对非屏蔽电缆，数量：50米，技术要求： (1)标准规范满足或优于：ISO/IEC11801:2008、ANSI/TIA/EIA568-B.2； (2)阻抗：（F=1~16MHz100±15%）； (3)单根导体直流电阻：≤14.8MΩ/100m； (4)线对直流电阻不平衡：≤2.5%； (5)延迟偏差：≤45ns/100m； (6)额定传输速率（NVP）：≤67%； (7)绝缘电阻：≥5000MΩ/km+20℃DC（100~500）。 56.19英寸专用桥架及相关配件，数量：1套，技术要求： (1)材质工艺要求为：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。 57.软电线0.3mm² ，数量：≥200米，技术要求：黄、绿、红、蓝、黑。 58.软电线1.0mm² ，数量：≥200米，技术要求：红、黑、黄绿。 59.焊锡丝，数量：1卷，技术要求：不小于1.0mm。 60.电工胶布，数量：2卷，技术要求：长不小于3M。 61.异型标识管，数量：1卷，技术要求：φ1.5mm平方。 62.扎带，≥400根，技术要求：不小于3×100mm。 63.学生凳，数量：2把。 64.工具箱，数量：1个，技术要求：≥430×230×200mm。 65.透明元件盒，数量：1个，技术要求：≥12格。 66.尖嘴钳，数量：1把，技术要求：6”（6寸）。 67.剥线钳，数量：1把，技术要求：剥线能力：0.25-6mm²。 68.斜口钳，数量：1把，技术要求：6寸。 69.RJ45双用工具，数量：1把，技术要求： (1)具有裁断和剥线功能； (2)可夹RJ11、RJ12（6P）及RJ45（8P）水晶头； (3)适用于单股线和多股线。 70.IDC压线工具，数量：1把，技术要求： (1)适用于RJ45配线架和110配线架； (2)一端具有压接功能，另一端具有压接和裁线功能； (3)冲击力可调整。 71.5对打线工具，数量：1把，技术要求： (1)适用于110配线架，一次压接最多5对110型连接块； (2)一端具有压接功能，另一端具有压接和裁线功能。 72.旋转剥皮工具，数量：1把用于剥同轴电缆，网线等。 73.小一字螺丝刀，数量：1把，技术要求：3寸。 74.小十字螺丝刀，数量：1把，技术要求：3寸。 75.大十字螺丝刀，数量：1把，技术要求：5寸。 76.电烙铁，数量：1把，技术要求：50W。 77.电烙铁托架，数量：1个，技术要求：120*70mm。 78.数字万用表，数量：1个，技术要求：支持交直流电流；交直流电压；电容；电阻；电感；蜂鸣通断。 79.网络通断测试仪，数量：1个，技术要求：可用于RJ45、RJ11及RJ12的检测；具有自动扫描检测网络线或跳线的短路、断路及线序正确性的功能；供电：DC9V电池。 ▲80.设备配套教材，数量：1本，技术要求： 教材依据建筑设备行业的发展和趋势，结合楼宇智能化技术的特点和应用，以楼宇智能化系统的工作任务为导向，基于楼宇智能化、物联网、多媒体、计算机软件、虚拟仿真、综合布线、网络通信、系统集成及云平台等多种技术的综合运用和拓展，多层面地满足了技工技师院校和技能鉴定机构“国家职业技能标准——智能楼宇管理员（4-07-05-03）”的培训和鉴定，结合实训装置，同时也满足了职业院校楼宇智能化设备安装与运行、物业管理、自动化、计算机网络通信等相关专业的系统与原理演示、技能展示、工作任务设计与计划、实训、过程与结果评定、考核及竞赛等，系统地训练了专业技术与实操技能（安装、布线、接线、编程、集成、调试、运行、维护及检修等、交流沟通与团队协作、计划管控与效率意识等能力，同时培养了严谨的工作作风和良好的职业素养。 81.《设备说明书》，数量：1本，说明书包含但不限于： 第1章设备介绍（设备外观、技术参数、功能特点、实训项目、配置清单）。 第2章结构说明。 第3章装调说明（安装环境、设备安装、设备连接、电源供应、开机步骤、调试步骤）。 第4章常见故障及处理方法-故障分析与排除。 第5章日常维护与保养-维护与保养。 第6章工具及附件（工具清单、附件、备品备件明细清单、电气、机械图纸、参数表、地址表等）。 81.线上教学平台，数量：1点，技术要求： （1）线上教学平台：要求可以通过 PC 端或手机 APP 免费为采购人开放，提供持续的课程资源升级服务，并可定期开展专业教师远程视频、在线直播指导辅助教学、实现多个系统间大范围、大容量数据的交互、信息传输等服务功能。 ▲（2）平台提供智能楼宇、电气自动化、机电一体化、工业机器人应用、电子电工技术、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测、供配电技术、智能电网等课程学习，总课时数≥1000课，总视频时间长≥400小时。视频应至少包含以下内容：视频监控系统介绍、系统结构、器件介绍、系统接线、摄像机IP设置、硬盘录像机的设置、功能演示、网络视频监控管理软件操作、组态软件操作、综合布线。 （3）平台应包括：普通用户、学校用户、企业用户、视频搜索模块、视频观看模块、官方信息模块。 ▲（4）为满足教师、学生课上、课下学习需求，平台应能提供 PC 版、安卓版、IOS 三个版本。 82.智能控制系统，数量：1点，技术要求： （1）软件具有实时监控，人机交互，单点控制，控制器可灵活搭配。 （2）软件可远程操作各项实训装置，不受场地限制，减少了通讯线带来的距离限制，适用于手机等便携式设备。实训室配置自动化控制软件，能面向自动化过程控制、自动化控制等相关自动化专业，软件具有实时监控，人机交互，单点控制。 1）采用WIFI通讯，通过internet传输数据。 2）操作软件要求具有交互性，能适用于手机移动控制端； 3）软件可对控制器进行实时读写； 4）多种或多个上位机同时对一个控制器进行操作。 （3）软件由上位机交互软件、上位机设备和连接器软件组成。其中上位机交互软件可分为数据监控调试、实时工程控制。上位机设备主要由Android系统掌上移动设备构成。连接器软件可分为上位机连接控制器、设备调试。 （4）数据监控调试：具有对控制系统的各点及寄存器或者输出进行控制，对输入进行监控的功能。能够快捷地检查控制系统及控制对象的运行转态。可用于调试与诊断，缩减设备故障排除的时间。 （5）实时工程操作：可实现工程实时操作，工程调试，工程跟进，工程监控等功能。 （6）上位机连接控制器：运用连接器的设备连接功能，可实现无线网络的数据通讯，可对不同网段进行不同设备控制，不必对硬件接线在进行设计、规划。连接器可实现多个上位机同时控制，上位机可以是不同软件，也可以为多个同一掌上便携式智能自动化控制软件，实现了多对一实时操作。 （7）设备调试：可在连接器上对设备进行单点调试、数据修改、数据读取等多处操作。 | 套 | 1 |
| 2 | 智能停车场集成监控系统 |  | 1.平台框架，数量：1套，技术要求： (1)采用钣金对设备系统进行模拟； (2)采用模拟平台结构设计，能够根据设计定义所代表的不同区域。 2.电源管理模块，数量：1台，技术要求： (1)材质工艺要求为：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； (2)功耗：30W（空载）； (3)电源供给单元要求：由空气开关（AC220V10A/6A）、二三插座（AC220V10A）、交流变压器（AC24V40W）、直流开关电源（DC24V/DC12V/DC5V）、直流可调电压板（DC1.5~28V1.42A）、自复位保险丝、带灯开关、连续可调电位器、直流电压电流数显表、金属指示灯及组合式接线端子排等组成，采取了多种过流保护手段，确保为用电设备提供安全可靠的可调测试电源和正常运行电源； (4)越级跳闸保护单元：由限流元件、漏电保护模块（30mA/≤0.1s）及报警辅助触头等组成，能够对短路电流强度进行有效限制，及时切断本级电源的同时不会引起同级或上级电源的误跳闸动作，确保计算机等用电设备的正常工作； (5)电源短接检测保护单元：由采样电源、短接检测保护板、接触器、辅助触头、自复位按钮及急停开关等组成，能够自动检测因错误接线所致的电源短路故障并锁定电源的输出，直至短路故障被排除后方可手动复位对设备的正常供电，有效地保护设备和人身的安全。 (6)接线端子排：导轨组合式。 3.WiFi触摸屏式故障考核模块，数量：1台，技术要求： (1)结构要求包含具有5寸TFT真彩屏交互界面的答题面板及故障继电器板，故障继电器板可以与智能答题面板通讯从而设置故障单元，学生通过查找故障在作为学生端的智能答题器上作答从而解决故障； (2)通信方式采用无线WIFI传输数据，采用MOUDBUS通讯的网络结构，使得故障点可以任意扩展； (3)智能答题器可以脱机或联机工作，通过无线网络连接实现教师机与学生机的数据交互。 4.智能考核管理软件，数量：1套，技术要求： (1)密码登陆界面实现教师机与学生机的切换； (2)能够在计算机上进行编辑试卷发送试卷，在答题器作为学生端进行考试； (3)脱离计算机，在作为教师端的智能答题器上能够编辑故障点发送故障点的功能。 5.嵌入式编程主机，数量：1套，技术要求： (1)工业级无风扇设计要求：无尘、无噪音，采用马钢高级无花镀锌钢板外壳，超强的冰刺散热能力使运行性能大幅提升； (2)工业级通信能力：满足或优于RS-232，支持上电开机、长时间无人值守及24小时开机； (3)双屏显示要求：集成高清显卡支持同步或异步双显（模拟视频信号和数字高清信号，满足工业实时多屏监控需求； (4)功耗：采用英特尔低功耗处理器，比普通台式机节能80%； (5)处理器：满足或优于Inteli33240； (6)主板：满足或优于IntelNM70芯片组； (7)显卡：满足或优于集成IntelHDGraphics核芯显卡； (8)内存：满足或优于8GB/DDR3/1333MHz/SO-DIMM； (9)硬盘：满足或优于120GB/固态/7200rpm/2.5英寸； (10)网卡：满足或优于板载RealtekRT8111E千兆网卡； (11)声卡：满足或优于板载RealtekALC662HD六声道音效声卡； (12)I/O接口：4个USB2.0/1个RS-232/1个RJ45（1000M/1个VGA/1个HDMI/1个MIC-IN/1个LINE-OUT/1个DC-IN； (13)电源：适配器/DC12V3A； (14)功耗：≤18W； (15)重量：≥1.5kg； (16)环境条件：工作温度-15~60℃/工作湿度0~95%（无冷凝）。 6.键鼠及其托盘模块，数量：1套，技术要求： (1)材质工艺要求为：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； (2)托盘形式：压按弹出或锁止； (3)键鼠接口：有线USB。 7.17显示器模块，数量：1套，技术要求： (1)材质工艺要求为：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； (2)屏幕类型：要求满足或优于有源矩阵TFT（薄膜晶体管LCD； (3)面板类型：要求满足或优于TN； (4)可视图像尺寸：要求满足或优于对角线43.20cm（17英寸/水平337.92mm/垂直270.33mm/面积91349.91mm² ； (5)像素间距：要求满足或优于0.264mm； (6)可视角度：要求满足或优于水平170°（典型）/垂直160°（典型）； (7)亮度输出：要求满足或优于250cd/m2（典型）； (8)对比度：要求满足或优于1000:1（典型）； (9)面板涂层：要求满足或优于防眩光硬涂层3H； (10)背光：要求满足或优于LED灯条系统； (11)响应时间：不超过5ms（典型）值，从黑至白； (12)颜色深度：不低于1677万颜色； (13)色域：要求满足或优于85%（典型）； (14)扫描范围：要求满足或优于水平30~81kHz（自动/垂直56~76Hz（自动）； (15)最大预设分辨率：要求满足或优于1280×1024@60Hz； (16)视频输入信号：0.7V±5%（模拟RGB，75Ω输入阻抗； (17)同步输入信号：要求满足或优于分离的水平和垂直同步，不分极性（polarity-free的TTL电平），SOG（绿色复合同步）； (18)交流输入电压/频率/电流：要求满足或优于100VAC~240VAC/50Hz或60Hz+3Hz/1.5A（最大）； (19)功耗：要求满足或优于15W（最大/11W（典型）/＜0.5W（停用或关闭）； (20)电涌电流：要求满足或优于120V30A（最大）/240V60A（最大）； (21)接口类型要求满足或优于：D-sub（蓝色）/DisplayPort（黑色）； (22)信号线类型：要求满足或优于模拟分离式、D-Sub、15针/DP1.2信号输入支持、20针； (23)重量：≥2.08kg（不含底座）； (24)环境条件：工作温度0~40℃/工作湿度10~80%（无冷凝）。 8.实训中心LED管理装置——工位显示模块，数量：1台，技术要求： (1)材质工艺要求为：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； (2)能够支持LED屏显示内容自定义，文本、字幕、当前时间、计时、表盘、温度、湿度、噪音等； (3)支持通过WiFi连接通讯； (4)输入电源：AC220V； (5)温度：-10℃～+40℃； (6)相对湿度：≤90%（+20℃）； (7)环境要求：空气清洁，无腐蚀性及爆炸性气体，无导电及能破坏绝缘的尘埃。 9.实训中心LED管理软件，数量：1套，技术要求： (1)可编辑的节目包括字幕、文本、炫动字、数字时钟及表盘，屏幕计时等； (2)可设置播放时长及次数； (3)支持单机发送，通过USB发送及集群发送节目； (4)可定时调节或手动调节屏幕亮度； (5)支持升级控制卡固件； (6)系统：要求满足或优于windows； (7)内存：最低RAM要求512MB； (8)硬盘：需要500MB以上的可用空间。 10.无线网卡，数量：1只，技术要求： (1)兼容要求满足或优于IEEE802.11N标准，连接速率可达150Mbps； (2)支持AD-HOC网络组建，支持软AP功能，兼容PSP、X-Link接入； (3)带有WPS一键加密按钮，轻松完成加密操作； (4)WPS一键加密按钮，轻松实现安全加密； (5)能够支持的WEP、WPA、802.1x、AES、TKIP加密和认证机制； (6)能够支持不同模式无线工作站点信息过滤； (7)能够支持流量统计； (8)能够支持无线漫游（Roaming技术，无线连接； (9)端口：要求满足或优于USB2.0接口； (10)电源：要求满足或优于USB供电； (11)天线类型：内置； (12)无线频段：2.412GHz~2.4835GHz； (13)可用信道：1~14channel； (14)温度：0~50℃(工作)，-20~70℃(存储)； (15)湿度：10%~85%RH不凝结(工作),5%~95%RH不凝结(储存)。 11.标准19英寸开放式机架，数量：1台，技术要求： (1)材质工艺要求为：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； (2)一体式标准19英寸机架，2×33U容量，可安装各种标准机架设备、标准化的功能模块、综合布线机柜设备及可供自由配置的网孔板模块等； (3)特别设计理线槽、理线环及走线孔，使布线更隐蔽、规范、整齐和美观； (4)特别设计带理线功能的加强筋，加强电柜面板硬度的同时提供了更多的布线路径； (5)机架内部、两侧及背部完全开放，学生可以看到所有器件的原始端子、接口及标识，以及二次引线的连接关系； (6)预留对地进电安装孔和接地柱，满足现场配电需求。 12.6位PDU电源，数量：1个，技术要求： (1)工作电压/频率：220~250VAC/50~60Hz； (2)最大电流/功率：10A/2500W； (3)过载保护：自动切断电源，手动按钮复位； (4)安装方式要求为：标准19英寸机架式； (5)占用空间：≥1U。 13.智能道闸，数量：1个，技术要求： (1)能够速度可调 (2)输入电压：AC220V±10%50Hz； (3)电机功率：80W； (4)道闸运行时间有1.2秒、3秒、6秒； (5)使用环境温度：-35℃～75℃； (6)道闸箱体材料要求为Q195冷板、厚度2MM，箱门材料为Q195冷板、厚度1.2MM，箱盖材料为Q195冷板，厚度为1.5MM冷板。 (7)闸杆材料要求为6063铝合金。 14.车牌识别专用摄像机，数量：1个，技术要求： (1)要求满足或优于300万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； (2)传感器类型：要求满足或优于1/3”ProgressiveScanCMOS； (3)最小照度要求满足或优于：彩色0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)； (4)快门：1/30秒至1/100,000秒； (5)支持ICR切换； (6)视频压缩标准要求满足或优于：H.264/M_JPEG； (7)压缩输出码率要求满足或优于：32Kbps~16Mbps； (8)图像分辨率要求满足或优于：1920*1592(含OSD叠加)； (9)视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； (10)宽动态范围：95dB (11)三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps (12)支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； (13)接口要求满足或优于：1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口，1个RS-485接口，1个RS-232接口，1路音频输出，2路报警输入，1个开关量输入，2路继电器输出，内置8GTF卡，2个内置LED灯； (14)三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像； (15)样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端； (16)车辆捕获率要求满足或优于：白天≥99%，夜间≥99%；车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码； (17)支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux； (18)可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息；支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机； (19)外接道闸控制要求满足或优于：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关； (20)工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)； (21)电源供应：AC220V±25%； (22)防护等级：IP67； (23)功耗：22WMAX； (24)支持图像、视频防篡改功能；支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能； (25)支持串口推送功能，可将过程信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置； (26)支持通过IE浏览器添加网关的MAC地址，在使用前的网关MAC地址时，可被其他网关的客户端访问，当使用错误网关MAC地址时，只能被同段的客户端访问。 15.摄像机专用支架，数量：1个，技术要求：支持全方位角度调整。 16.系统控制主板，数量：1块，技术要求： (1)电源：5V； (2)通讯要求满足或优于：TCP/IP； (3)1个08接口； (4)1个485接口； (5)1个扬声器接口； (6)3路通用IO输出； (7)板载了1个按键，用来设置显示卡的一些参数，包括了485波特率、音量、亮度、恢复出厂设置、设置显示屏的各种模式等。 17.系统双路开关电源，数量：1个，技术要求：DC5V10A。 18.四层车牌专用显示屏，数量：1个，技术要求： (1)显示界面：要求能够四行LED显示屏，P4显示模组，每行显示四个汉字； (2)显示内容要求为：日期时间、车牌号、收费金额、余位。 19.LED补光灯，数量：1个，技术要求：20W/220V/光感自动控制灯光。 20.防砸雷达，数量：1个，技术要求： (1)防砸车/车过自动落闸/采用79GHzMMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； (2)雷达检测距离可调，检测宽度可调； (3)无需学习背景，适应更多复杂现场环境； (4)采用信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，能够有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 (5)采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 (6)自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； (7)环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 21.交换机，数量：1个，技术要求：10/100M;接口数：5口。 22.车牌，数量：3块，技术要求：黄、绿、蓝各2块。 23.无线遥控器，数量：2个，技术要求： (1)采用声表谐振(SAW),发射频率稳定,传输距离远； (2)工作电压：12V； (3)工作电流：15mA； (4)工作方式：ASK/OOK； (5)传输速率：5KB/S； (6)按键数:3个； (7)工作频率:315~433MHZ； 24.停车场系统管理软件数量：1套，技术要求： (1)大小停车场（可以套用1大N小停车场）； (2)固定车辆管控； (3)多车位管理； (4)黑名单管理： (5)商家优免； (6)软件自动区分黄蓝牌收费； (7)多角色分权限管理停车场； (8)车辆访客功能； (9)报表分析/查询。 25.软电线0.3mm² ，数量：≥200M，技术要求：黄、绿、红、蓝、黑。 26.软电线1.0mm² ，数量：≥200M，技术要求：红、黑、黄绿。 27.焊锡丝，数量：1卷，技术要求：1.0mm。 28.电工胶布，数量：2卷，技术要求：长3M。 29.异型标识管，数量：1卷，技术要求：φ1.5mm平方。 30.扎带，数量：≥400根，技术要求：3×100mm。 31.学生凳，数量：2把。 32.工具箱，数量：1个，技术要求：430×230×200mm。 33.透明元件盒，数量：1个，技术要求：12格。 34.尖嘴钳，数量：1把，技术要求：6”（6寸）。 35.剥线钳，数量：1把，技术要求：剥线能力：0.25-6mm²。 36.斜口钳，数量：1把，技术要求：6寸。 37.小一字螺丝刀，数量：1把，技术要求：3寸。 38.小十字螺丝刀，数量：1把，技术要求：3寸。 39.大十字螺丝刀，数量：1把，技术要求：5寸。 40.电烙铁，数量：1把，技术要求：50W。 41.电烙铁托架，数量：1个，技术要求：120*70mm。 42.数字万用表，数量：1个，技术要求：交直流电流；交直流电压；电容；电阻；电感；蜂鸣通断。 43.网络通断测试仪，数量：1个，技术要求：适用于RJ45、RJ11及RJ12的检测；具有自动扫描检测网络线或跳线的短路、断路及线序正确性的功能；供电：DC9V电池。 44.《实训指导书》，数量：1本，指导书包括但不限于：项目一了解设备，项目二系统使用说明，项目三网络布线系统 45.《设备说明书》，数量：1本，说明书包括但不限于： 第1章设备介绍 第2章结构说明 第3章装调说明 第4章常见故障及处理方法 第5章日常维护与保养 第6章工具及附件 46.电路仿真软件，数量：1点，技术要求： （1）软件要求可以模拟电路行为，显示电路的三维模型。 （2）采用实物等比例缩放建模的方式来展示仪器和元器件。 （3）可根据元器件的物理模型将物理参数引入通用器件模型中（如在MOS管中引出Rd漏极电阻值、漏极厚度尺寸等各类物理参数）。能修改这些物理参数并进行仿真，根据仿真结果进行优化，从而获得一个满足设计需求的“DIY”器件。 （4）瞬态仿真（TR仿真）、DC仿真（直流工作点分析）、AC仿真、SWEEP扫参工具。设计者可以根据自己的需求将以上几种仿真工具进行组合仿真。软件提供多视角功能按键（自适应、全视角、三维视图、3D视角），提供多种对齐功能供设计者对元器件进行布局，引入“电路标签”和文本框功能提升电路图的可读性。 （5）软件由菜单栏、快捷键栏、系统工具栏、元件工具栏、原理图电路窗口、信息提示框和状态栏7个部分构成。 （6）菜单栏包含文件菜单、编辑菜单、仿真菜单、帮助菜单四个。 （7）快捷键栏包含 “视角” “连线”“网络标签”“GND”“文本”“仿真”“全视角”“自适应”“3D视图”“放大”“缩小”“快照”12个功能 （8）系统工具栏包含常用的基本功能按钮，如“新建”“打开”“保存”“关闭窗口”等。 （9）元件工具栏具有三种模块，分别是“仿真”“通用元器件”“元器件库”。其中“仿真”模块放置的是3种仿真方式和sweep参数扫描工具。分别是：瞬态仿真、DC仿真、AC仿真、参数扫描。 （10）“通用元器件”模块里面包含常用的理想元器件和理想仪器，目前总共15个大类，包括：电阻、电容、电感、二极管、运算放大器、N型Mos、P型Mos、NPN三极管、PNP三极管、电压表、电流表、直流电压源、交流电压源、直流电流源和交流电流源。 （11）“元器件库”元器件的性能参数与实际设计中所用的元器件性能相符。收录日常设计中常用的元器件库，共6大类分别是：mosN型管、mosP型管、三极管NPN、三极管PNP、二极管、运算放大器，共计包含了70多个元器件芯片。 （12）Label标签功能：可修改标注名称，可使标注更具有说明意义，如表示该端口的功能或在电路中的作用。其次当电路规模较大，为增强电路图的可读性，网络标签可以作为连接点存在。 （13）两种连线模式：布局完成后具有共有两种划线模式进行操作划线，第一种是专业模式。专业模式下只能通过鼠标进行元器件拖动。当需要划线的时候，应点击”连线”功能后，才可进行划线操作。在自由模式下，软件内置了接近算法来判断用户的操作意图，用户只需要移动鼠标至连线端附近，软件自动进入连线状态；移动鼠标至模型本体，软件进入选中状态。 （14）仿真工具：软件同时支持AC DC TR 三种仿真类型和SWEEP参数扫描工具。用户可以根据自己的仿真任务需求，对仿真类型和SWEEP工具进行任意组合搭配，软件最大支持双重扫参。 （15）模型采用SPICE模型：软件SPICE模型为基础，保证仿真精度的同时，提供模型多类型参数的设置功能。 （16）数据快速绘图功能+自定义绘图功能：快速查看数据绘图模式可以快捷查看各个网表端口的参数（电压电流）。 （17）仿真错误智能提示功能：对于不正确、不合理的电路图在仿真的期间，软件会提示相应的报错提示，以供使用者进行修改。 （18）教学资源：包括19个丰富的课程ppt+教学视频，总时长≥450分钟，单个视频时长由采购人定制，涵盖了通信，光电子，光通信，自动化，机械电子，电气，计算机，物理电子等多个学科所需教学实验。提供软件说明书、项目设计文件（包括19个项目28个设计文件） （19）实验项目要求 1）二极管伏安特性曲线实验。 2）晶体管输入输出特性曲线实验。 3）三极管开关电路实验。 4）共射放大两种电路实验。 5）共集电极放大电路实验。 6）共基放大电路实验。 7）三极管差分放大电路实验。 8）三极管负反馈电路实验。 9）运放负反馈电路实验。 10）MOS管特性曲线实验。 11）同相和反相比例放大电路实验。 12）电压比较器实验。 13）同相比例放大器电路下的加减法运算实验。 14）运放的运用 积、微分电路实验。 15）OTL功率放大器实验。 16）运放振荡电路实验。 17）有源低通滤波器实验。 18）RC文氏乔氏正弦波振荡器实验。 19）桥式整流电路合集实验。 | 套 | 1 |
| 五、AIOT布线安装调试套装 |  |  |  |  |  |
| 1 | AIOT立式装调实训墙 |  | 一、技术要求 1.平台外型尺寸（宽×深×高）：3912mm（两间并连）×1003mm×2410mm（±20mm）。 2.安全保护：接地，漏电（动作电流≤30mA），过压，过载，短路，越级跳闸； 3.技术要求： (1)材质工艺要求为：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； (2)要求采用钢制网孔板和钢制专用型材组接而成，安装有自锁式脚轮； (3)装置设计高度以人站在一级人字梯即可； (4)横向、纵向宽度合适，可以模拟现场线路的转向布置； (5)网孔板可以方便拆下； (6)钢制框架仿建筑隔断用轻钢龙骨的加大宽度，带有穿管孔，使用扎带固定线管，在穿出网孔板时可以使用壁疏引出导线穿入明装底盒； (7)使用挂板支架。 4.网孔安装板，技术要求：材质工艺要求为：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。 5.模拟梁柱体，技术要求：材质工艺要求为：SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。 二、配套软件 （一）实操软件 1.AI语言切换系统：软件配备AI语言一键切换系统，用户只需点击语言设置功能按钮，即可完成软件界面、软件内置文本、音频字幕等软件元素的中英文切换。 2.软件内置通讯程序能与Matlab进行联合仿真（从Matlab获得算法仿真实时数据、实现仿真数据显示和电机三维模型的运动现象呈现），实现仿真数据、控制数据的交互，提升软件整体仿真功能和扩展能力。 3.教学实操软件主要由用电安全、器件仪器、照明电路、电工电机、器件拆装、MATLAB联合仿真6个模块构成。 4.用电安全模块包含交流直流、漏电事故、设备安全三个内容，内置PPT和视频讲解作为先导课程。 5.器件仪器模块包含器件仪器包括交流接触器、低压断路器、继电器、熔断器、万用表、兆欧表、电度表、钳形电流表8个常用仪表的认知。 6.照明电路模块包含单极开关控制电路、单极开关串联控制电路、单极开关并联控制电路、两地控制灯、三色LED灯控制、K23单相电能表带照明灯6个实验。包含认知、演示、实操、考试4大环节。 （1）认知环节：采用PPT的形式对该实验的实验目的、实验原理、实验器材、实验步骤、实验截图、实验结果进行介绍。 （2）演示环节：用户可以通过演示功能了解该实验的具体接线方法。 （3）实操环节：提供自由模式和专业模式两种模式可供用户选择。实操界面包含线规格、线颜色、号码管、线路图、步骤、提示、视图、调试等功能。 （4）考试环节：用户完成接线任务点击提交后，系统自动生成评分报告，内含：接线评分、错误连线内容等关键信息，从而来指导辅助用户学习。 7.电工电机模块包括三相异步电机手动控制、有过载保护运转控制、K21电动机单相连续运转、电动机联动控制、时间继电器YΔ启动控制、K22三相异步电机正反运行接线、三相异步电机缺相保护7个实验，界面功能与照明电路相同。 8.器件拆装模块包括三相异步电机、直流无刷电机、交流接触器共3个器件的拆装。拆装过程涵盖了演示、练习、考试、自由拆卸模式，并且具备标注、线框显示等辅助功能。 （1）演示模式下：软件能够自动演示器件的拆装步骤，用户可以通过观察来学习正确的拆装方法。 （2）练习模式：允许用户自行操作，通过实践来巩固学习成果。 （3）考试模式：对用户的拆装过程进行评分，检验用户的学习成果。 （4）自由拆卸模式：用户可以随意拆卸器件，以满足不同的学习需求。 （5）MATLAB联合仿真功能是指本软件能和MATLAB结合使用，进行联合仿真，以实现数据和控制的交互。 9.接线、模型实时渲染：模型基于实物1:1构建，无论是外观、表面材质还是表面纹理都与实物相贴合，模拟真实电工接线环境，包括电路布局、设备操作等，提供近乎真实的操作体验。并且不同于一般的2D接线电工软件，软件要求根据真实接线标准，采用高度仿真的3D接线，并提供实时渲染。 10.两种实操模式：接线实操提供自由模式和专业模式两种选择模式。专业模式下，用户需按照线路图闪烁的接线顺序进行接线。自由模式下，用户可以自行选择任意一条线进行接线，无接线顺序。 11.线规格设置：在实训中的3D导线可以进行4种不同的规格粗细的设置，分别为1平方线、1.5平方线、2.5平方线、4平方线。比如主电路应采用4平方的线，控制电路采用1平方的线，在软件实验中可以明显呈现并区分。 12.线颜色设置：在实训中，可以对任意一根3D导线可以进行颜色设置，颜色设置功能采用三原色（RGB）调配模式，理论上可以覆盖100% sRGB色域值。 13.号码管设置：在实训中可以对3D导线设置号码管同时对号码管添加编号（支持中文、数字、符号等），设置后完成后接线两端自动呈现号码管，可区分不同类型的导线和明确导线用途和理解关系。 14.器件参数设置：在实训中通过调试按钮可以对实验中的主要器件设置物理参数，经过专业的学习计算及应用，设置合理的物理参数，从而使实验仿真成功。 15.智能考核功能：在实操和考试环节中，可根据原理图线路闪烁顺序，提示实验正确接线顺序，从而辅助引导用户接线。接线任务提交后，系统自动生成评分报告，包含每一根接线的得分、错误次数、提示次数、总得分等信息，评分报告可导出为ｔｘｔ文件。 （二）电气安装仿真软件： 1.由5个模块组成：电源配电箱模块、照明配电箱模块、电气控制箱模块、电动机模块、传感器行程开关模块。设备模块的元器件安装在模块里，并将元器件按照安装线路图进行连线，然后将各模块根据电气设备与器件安装位置示意图安装在设备的大框架上并将模块之间的线路连接起来，最后打开开关，运行设备。 2.软件界面包括标题栏、软件名称区域、模块按钮区域、相应设备所需安装的元器件区域、元器件安装与连线区域、主相机、相应设备选择区域7个部分： 3.标题栏：包括最大化、最小化、退出按钮；可完成最小化到任务栏、还原、退出操作。 4.软件名称区域：显示软件名称。 5.模块按钮区域包括： ①电源配电箱：三相四线电度表、三线隔离开关、三相断路器、指示灯（黄、红、绿）、三相漏电保护开关、单相短路开关、接线排。 ②照明配电箱：单相断路开关、接线排。 ③电气控制箱：三相断路器、接触器、变频器、时间继电器、热保护继电器、温度控制器、接线排、开关电源、触摸屏、按钮（红、绿）、急停按钮、指示灯（红、绿）。 ④电动机模块：三相电动机。 ⑤行程开关单元：行程开关、电感式传感器。 ⑥总框架：电气控制箱、电源配电箱、照明配电箱、电动机模块、行程开关模块、镗床模块、开关、单相插座、日光灯、金属软管、节能灯、线管（直径20mm、16mm）、线槽（40mm×20mm、60×40mm）；桥架（150mm、600mm、1500mm）、垂直等径变向弯通、垂直等径左下弯通、垂直等径下弯通、垂直等径左上弯通。 6.以上元器件及组成单元均采用所投设备元器件的三维模型。 7.相应设备所需安装的元器件区域：显示相应的设备模块所需安装的元器件。 8.元器件安装与连线区域：元器件的安装、元器件之间的连线、设备模块之间的连线等操作。 9.主相机：点击相机图片，将会显示电气安装与维修实训考核装置的整体，可了解整体的安装情况。 10.相应设备选择区域要求： ①设备选择部分包括整体框架、传感器行程开关模块、电动机模块、照明配电箱、电气控制箱。点击此部分的按钮，将进入相应的设备模块操作界面，具体操作参考设备组装部分说明。 ②点击“组装帮助信息”，将会弹出设备组装帮助信息的对话框，选择相应的帮助信息：设备的安装示意图和设备连接图，具体操作参考查看组装帮助信息部分说明。 ③点击“全屏”，设备将放大到整个屏幕，全屏时学生不能进行元器件的安装，可以进行元器件之间的连线、设备模块之间的连线等操作，具体操作参考设备组装部分说明。再次点击此按钮，将会退出全屏。 | 套 | 2 |
| 2 | 装调管理实训终端 |  | （一）实训操作终端 1、内存≥16GB DDR4；2、硬盘≥512G；3、标配键鼠套装；4、屏幕尺寸：≥21英寸；5、分辨率：≥1920×1080；6、对比度：3000:1；4、刷新率：100Hz； （二）实训接入管理终端 16个10/100Mbps PoE电口，2个10/100/1000Mbps电口(Combo)，2个1000Mbps光口(Combo)； 符合IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE/IEEE802.3bt供电标准，整机最大输出功率240W； 支持拨码开关切换管理模式和非管模式，其中管理模式包括本地管理和云端管理； 全金属外壳，全封闭防尘、-10℃-55℃宽温设计； 支持基于IEEE 802.1q的VLAN，支持环路保护； APP快速开局，远程运维。 （三）网络机柜 产品尺寸：≥600.0mm×600.0mm×915.0mm（宽×深×高）； | 套 | 2 |
| 3 | 视频监控调试套装 |  | （一）200万星光红外定焦枪型网络摄像机 采用不低于200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器 最大可输出200万(1920×1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 支持ROI，SMART H.264/H.265，可灵活编码， 支持DC12V/PoE供电方式 支持IP67防护等级 含支架、电源适配器 （二）200万星光红外定焦防暴半球网络摄像机 采用不低于200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器 最大可输出200万(1920×1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高， 内置红外补光灯，最大红外监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 支持ROI，SMART H.264/H.265，可灵活编码 最大支持256G Micro SD卡 支持麦克风 支持DC12V/PoE供电方式 含支架、电源适配器 （三）4寸-200万红外网络球机 采用不低于200万像素1/2.8英寸CMOS 传感器 支持不低于20倍光学变倍 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置100米红外灯补光，补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC12V±10%输入 含支架、适配器 （四）网络硬盘录像机 支持最大8路网络视频接入，网络性能160Mbps接入、160Mbps储存、80Mbps转发 支持≥4路后智能动检支持1个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T 报警输入：≥2路；报警输出：≥1路；硬盘接口：≥1个SATA , 最大20T；网络接口：≥2个 （五）硬盘 单盘容量：≥1TB；转速：5400RPM；硬盘接口：SATA （六）1路超高清解码器 支持≥1路HDMI信号或1路VGA输出 支持≥1路HDMI音频输出 支持远程录像文件的解码输出 支持解码轮巡； HDMI输出接口支持3840×2160， 1920×1080， 1280×1024， 1280×720， 1024×768五种显示分辨率 ▲支持64个通道同时解码。【响应时提供国家认可的具有CMA、CNAS标识的有效期内的检测报告扫描件并加盖供应商公章】 （七）实训接入管理终端 支持≥16个10/100Mbps PoE电口， 支持≥2个10/100/1000Mbps电口(Combo)， 支持≥2个1000Mbps光口(Combo)； 整机最大输出功率135W； 支持拨码开关切换管理模式和非管模式，其中管理模式包括本地管理和云端管理； 全金属外壳，全封闭防尘、-10℃-55℃宽温设计； 支持基于IEEE 802.1q的VLAN，支持环路保护； 支持远程运维。 | 套 | 2 |
| 4 | 人员通行调试套装 |  | （一）便携型门禁控制器 支持≥10W个用户、≥10W个密码、≥10W张卡、≥1W枚指纹、≥50W条记录 支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 支持分时段开门 支持给1把双门锁具（锁具供电规格:12V，1.2A以下）和2台读卡器（读卡器供电规格:12V，500mA以下）同时供电 报警输入：≥4路；报警输出：≥3路 支持RS485和韦根接入读卡器 支持主动注册，P2P和DHCP功能 含电源适配器 （二）读卡器 读卡类型：IC卡;CPU卡（需另购PSAM卡）;身份证序列号； IC卡加密：支持； 刷卡响应时间：0.1s； 支持防拆报警； 具有蜂鸣器和指示灯提示功能； （三）磁力锁 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 含配套支架、适配器 （四）出门按钮 外壳材料：ABS；O/COM 接点输出（常开型）； （五）发卡器 发卡类型：IC卡(Mifare卡)；供电方式：DC 5V 0.5A；含配套IC卡。 | 套 | 2 |
| 5 | 智能报警调试套装 |  | （一）报警控制器 报警输入：≥本地8路，最大可扩展到72路； 报警输出：≥本地4路，最大可扩展到84路； 网络制式：4G可选； 网络接口：≥2个RJ-45 10M/100M以太网口； 电话线：≥1路PSTN； RS-485接口：≥2路，支持键盘、扩展模块、打印机； 蓄电池：≥1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； 辅电输出：≥1路DC12V/1A； 供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz； （二）微波红外报警器 微波+被动红外+人工智能复合型三鉴探测器，支持双鉴和三鉴 （三）紧急报警按钮 设备无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位 （四）遥控器 实现对报警主机布撤防，在家模式以及紧急按钮功能。 （五）键盘 配套报警主机使用，拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等5种指示灯，支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作 （六）警号 光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC； （七）探测器 含磁开关、温感、水浸、玻破报警设备 （八）无线报警设备 无线报警器：1个按键，LED指示灯： 双色指示灯(绿色：正常，红色；异常)，供电方式：CR2032，通信机制：双向通信 无线红外：双元红外探测器，自动温度补偿.3档灵敏度可调.低电量报警.支持设备防拆检测.温度检测.支持跳频和双向通讯，支持远程升级 无线警号：声压三档可调 、支持信号检测、低电量报警、防拆报警、支持跳频和双向通讯、支持远程升级，供电方式：CR123A*2 | 套 | 2 |
| 6 | 楼宇对讲调试套装 |  | （一）单元门口机 采用金属边框，全面屏设计 采用≥7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率≥600×1024 采用≥200万CMOS双目摄像头，支持宽动态，采用红外补光， 支持≥10万个用户、≥5万张人脸、≥5万张卡、≥20万条记录 支持人脸开门、IC卡开门、CPU卡（需要搭配PSAM卡使用）、密码开门、二维码开门、远程开门等多种识别方式 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置， ▲设备人脸识别速度应≤75ms【响应时提供国家认可的具有CMA、CNAS标识的有效期内的检测报告扫描件并加盖供应商公章】 ▲设备识别通过率应≥99.99%，误识率应≤0.01%【响应时提供国家认可的具有CMA、CNAS标识的有效期内的检测报告扫描件并加盖供应商公章】 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持人脸美颜功能 支持视频、图片广告播放，公告信息发布 支持语音识别 支持胁迫报警、防拆报警、门磁报警、消防报警 支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 支持TCP/IP接入网络，支持在线升级，web升级 支持与梯控设备联动，实现业主呼梯、访客呼梯等功能 支持沉壳暗装安装、支架明装安装 工作温度支持-30至60℃，可适应各种环境 支持对外输出1路DC12V/700mA，用于额定功率内的锁具或读卡器供电 支持1主门口机19从门口机配置 含支架、适配器 （二）室内机 尺寸：≥7寸 可远程打开单元门锁（支持监视开锁、对讲开锁） 支持主动监视门口机的画面 支持接收并查看中心下发的公告信息 支持呼梯功能支持免打扰 设备支持报警接入功能（8路有线防区） 支持SOS紧急求助，同时将报警信息上报管理中心 内置高性能的扬声器和麦克风 含排线、支架 （三）管理机 采用≥10英寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600； 支持HDMI输出，最大分辨率1024*600； 支持远程打开单元门锁 支持和门口机，室内机的双向实时对讲； 支持同时预览4路门口机、IPC的画面； 支持SD卡扩展，在门口机对讲和预览时进行录像和抓拍图片； （四）楼道交换机 支持8路RJ4510M/100Mbps以太网口(1路上行接口IN，1路下行接口OUT，6路接数字室内机）使用网线连接室内机，单根网线直接供网供电、含适配器、电源线 | 套 | 2 |
| 7 | 安装调试辅材 |  | （一）布线工具 含网线钳、剥线钳、网线测线仪、螺丝刀工具包、弱电工具包3套 （二）辅材耗材 含六类网线一箱（300米）、水晶头3盒、电源线一卷（200米） | 套 | 1 |
| 六、培训服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场集中培训 |  | 供货后，提供一次上门集中培训，内容含视频物联（基础）、视频物联（高级）、智能楼宇、智慧消防、智慧出入管理等模块，培训方式：现场集中培训，培训时长：3天。以上安排具体以与学校沟通为准。 | 项 | 1 |
| 2 | 视频物联授权电子课程包（基础） |  | 资料形式：教学大纲、培训课件、实验手册、认证考试大纲、模拟试题； 资料内容：视频物联基础知识、前端系统、存储系统、传输系统、显示系统、控制系统、平台系统介绍及基础操作； | 套 | 1 |
| 3 | 视频物联授权电子课程包（高级） |  | 资料形式：教学大纲、培训课件、实验手册、认证考试大纲、模拟试题； 资料内容：AI人脸识别、人数统计、智能周界等系统介绍、安装调试，平台联调等； | 套 | 1 |
| 4 | 智能楼宇授权电子课程包 |  | 资料形式：教学大纲、培训课件、实验手册、认证考试大纲、模拟试题； 资料内容：报警、门禁、对讲等系统介绍、安装调试，平台联调等； | 套 | 1 |
| 5 | 智慧消防授权电子课程包 |  | 资料形式：教学大纲、培训课件、实验手册、认证考试大纲、模拟试题； 资料内容：智慧消防基础知识、Lora智慧消防系统、NB-IoT智慧消防系统、智慧用电系统、平台系统介绍及基础操作；消防装备基础操作； | 套 | 1 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 交付要求及交付期 |  | 1、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日历日内； 2、交付时间：自签订合同之日起30个日历日内交付并安装调试验收完毕； 3、交付地点：广西安全工程职业技术学院。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.为保证成交供应商所供货物为正规渠道的原厂正品货物，供货时供应商提供本次货物厂家400电话或售后服务电话，提供货物制造商针对本次采购项目产品出具的供货证明及售后服务承诺书。采购人有权对供应商所供货物向设备生产厂家求证是否为全新未拆封及正规渠道货物，如发现供应商所提供货物为非正规渠道货物采购人有权退货并追究法律责任。 2、故障响应时间：成交供应商负责向采购方提供网络、电话及EMAIL支持服务，响应时间不超过1小时，以保证设备的正常使用；若远程支持无法解决问题的，成交供应商须24小时内上门服务，3天内解决。 3、负责培训采购单位维护人员，保证维护人员能进行日常运行维护工作；并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等。 |  |  |  |
| 质量保证期 |  | 质保期（保修期）1年（自验收合格之日起计），按国家规定的厂家承诺实行“三包”。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1.合同签订后10个工作日，采购人按合同金额的50%向成交供应商支付预付款；验收合格后10个工作日内采购人向成交供应商支付合同全部余款。 2.采购人付款前，成交供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。 3.付款方式：银行转账。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 一、总体要求 1、供应商竞标总报价不得超过预算金额。竞标报价为采购人指定地点的现场交付价，包括： 本项目按总价包干，为交钥匙项目，竞标报价中须包含设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、配合服务费、售后服务、税金、利润及其他所有成本等费用，若有与其他项目承包商配合服务费由竞标人自行与其他承包方按照市场规则进行协商，采购人予以积极配合。合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 2、本项目采购清单中未列明的但在实际使用中需要用到的辅助材料或设备、仪器、软件开发等均包括在报价中，后续不再考虑增加费用。 3、成交供应商应保证采购人在接受其提供的相关服务时免受第三方提出侵犯其知识产权的起诉，由此引起的知识产权纠纷由成交供应商负责。 4、成交供应商不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交供应商赔偿相应损失。 二、采购标的验收标准 1、验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2、成交供应商在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，交付产品功能必须符合技术要求，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，采购人有权终止合同，所造成的后果及损失由成交供应商承担。 |  |  |  |

标项二：工业机器人基础实训室

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业机器人基础工作站 | 2 | 套 | 工业机器人技术基础工作站由工业机器人、实训台、码垛模块、涂胶模块、快换夹具模块、雕刻模块、轨迹模块、人机交互系统、PLC控制器等组成。采用模块化设计，可按照培训和考核要求灵活配置，可完成工业机器人应用编程初级职业技能等级的培训考核。 一、由工业机器人本体、机器人底座及机器人控制柜组成。 主要技术参数： 1）有效负载：≥3kg 2）工作范围：≥580mm； 3）轴数：≥6； 4）重复定位精度：≤0.01mm； 5）配套工业机器人系统； 6）配套机器人示教器。 7）配套机器人控制系统 可以通过语音完成对机器人的控制。 （1）可实现唤醒词设置，通过设置好的唤醒词唤醒系统，系统接收到唤醒指令后可自动进行语音回复； ▲（2）需支持语音关键词设置，系统预置机器人恢复初始姿态、机器人运动到抓取姿态等关键词，支持不少于20种关键词的自定义设置；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； （3）需提供Paraformer-large、Whisper-large-v3等语音识别模型，用于解析语音指令； 8）语音教学系统 为将机器人控制系统语音控制功能更好的应用在平台上，需要通过语音教学系统学习语音交互的基础知识，以便通过更多的方式使用语音与平台交互，拓展平台功能。 （1）扩拾音模块：需内置回声消除（AEC）、智能降噪（ANS）、自动增益（AGC）等3A算法，采样率：≥16kHz，信噪比：≥66dB，指向性：全向，有效带宽：≥150Hz-16kHz，拾音距离：≥3m，阵列数量：≥4mic，扬声范围：≥5m； （2）在脱离互联网的情况下，需提供低质量（72MB）、中质量（461MB）、高质量（1.42G）等语音识别模型，通过选择不同质量的模型，完成语音转文本； ▲（3）在脱离互联网的情况下，需支持根据文本内容中对人物关系的描述进行人物关系网络搭建，并生成可视化的关系网络图表；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； （4）在脱离互联网的情况下，需支持上传mp3格式的音频文件，支持将中文音频转换为英文音频，英文音频转换为中文音频，转换后的音频可下载到本地自定义的路径下进行保存； （5）在脱离互联网的情况下，需支持音频信号对比分析功能，可根据音频信号判断是否为同一个人； （6）在脱离互联网的情况下，需支持从嘈杂的语音音频中提取目标语音，还原目标语音质量，完成语音降噪； （7）在脱离互联网的情况下，需支持在双人语音混杂的音频中，实现声音分离，将不同人的声音清晰区分开来，生成双音频； （8）在脱离互联网的情况下，可以将文本内容输出为自然流畅的语音，支持中文或英文播报； 二、工业机器人附件包 由机器人安装底板、安装支架、管线包、电磁阀组等组成。 技术参数： 1．安装底板尺寸：≥290×180mm（长×宽）； 2．气路管道：≥4路，管径≥4mm； 3．控制组件： 10位通用信号接口≥1个， 8位信号交互接口≥1个，配套专用电缆≥3m； 4．二位五通阀：≥1个，三位五通阀：≥1个； 三、标准实训台 铝合金型材搭建，前后为半透明有机玻璃门板，实训台底部铺设钣金，侧面采用铝塑板密封，底部安装福马轮，便于移动与固定位置，实训台正面张贴有安全操作规范流程图，方便操作前查看。 主要技术参数： 1．模块存储柜： 采用铝合金、喷塑钢板、有机玻璃门制成，可存储系统模块或收纳其他工件； 存储柜：≥两层。 2．外形尺寸：≥1320×1200×800mm（长×宽×高）。 四、快换工具模块 配备快换夹具，使用凸轮结构和大口径气缸，可实现机器人侧与工具侧信号的连接。 材质：铝合金。 1．配备数量： 1）机器人侧：≥1个； 2）工具侧：≥6个。 2．额定负载：≥6kg； 3．静力矩x.y：≥16.8Nm； 4．静力矩z：≥27.6Nm； 5．锁紧力（6bar）N时：≥980N； 6．位置重复精度：≤±0.025mm； 7．电子信号芯数：≥12位； 8．空气出口数：≥6个； 9．工具侧快换夹具种类：≥6套； 1）气动末端夹持工具： （1）数量：≥2套； 2）激光笔工具： （1）数量：≥1套； 3）真空吸附工具： （1）数量：≥1套； 4）模拟焊接工具： （1）数量：≥1套； 5）绘图笔工具： （1）数量：≥1套； 10．工具放置架： 由铝合金结构件、把手、定位销等组成，外形尺寸≥300×180×241mm（长×宽）。 11．电气信号交互组件： 电气信号交互组件配备快速插拔接口，用于信号交互，与通用电气接口套件配合使用。 1）指示灯数量：≥4个； 2）信号数量≥4路。 五、原料仓储模块 由铝合金面板、底板、把手和定位销组成，用于存放柔轮、波发生器、轴套，机器人末端夹爪分别拾取至旋转供料模块进行装配。 1．外形尺寸：≥300×180×175mm； 2．仓位数量：≥3行6列18个； 3．仓位承重：≥2kg； 4．存储工件种类：3种； 六、轨迹模块 由立体轨迹示教面板、可旋转支架、安装底板、把手组成，工业机器人通过末端笔型工具进行轨迹示教任务，训练机器人基本的点、直线、曲线运动的循迹任务。 1．轨迹种类：≥6种； 2．外形尺寸：≥270×180×39mm（长×宽×高）； 3．训练坐标：工件坐标。 七、绘图模块 与轨迹模块共用立体示教面板、可旋转支架及安装底板，铺设纸张后，工业机器人通过末端绘图笔进行绘图示教任务，可完成不同角度指定图形的绘制任务。 八、码垛模块 由铝合金结构件、定位销、把手及码垛工件组成，工业机器人按程序要求对工件进行码垛实训，工件上下表面设有定位孔，可精确完成工件的码垛/解垛。 1．外形尺寸：≥260×180×36 mm（长×宽×高）。 九、涂胶模块 由铝合金结构件、定位销、把手及待涂胶工件组成，工业机器人可通过快换工具更换成涂胶工具，完成工件模拟涂胶工序。 1．外形尺寸：≥260×180×55mm（长×宽×高）。 十、雕刻模块 由铝合金结构件、定位销、把手及待雕刻曲面钣金件组成，工业机器人通过快换工具更换成雕刻工具，完成工件雕刻工序。 1．外形尺寸：≥260×180×92mm（长×宽×高）。 十一、快换底座 由铝合金结构件、定位销、把手组成，定位销可实现模块的快速更换,方便不同工艺模块的切换。 1．外形尺寸：≥260×180×141mm（长×宽×高）。 十二、样件套装 包含装配组件和码垛组件，装配组件为谐波减速器套件，包括柔轮、波发生器、轴套、中转法兰和输出法兰；码垛组件为方形工件与矩形工件。 主要技术参数： 1．装配组件数量：≥6个； 2．码垛组件数量：≥4个； 3．颜色种类：≥3种； 4．安装方式：全部组装或选择性组装； 5．方形工件外形尺寸：≥50×50×8mm（长×宽×高）； 6．矩形工件外形尺寸：≥100×50×8mm（长×宽×高）。 十三、主控系统 1．主控制器： 1）用户存储器：100KB工作存储器，4MB装载存储器； 2）板载数字I/O：≥14路输入/10路输出； 3）板载模拟I/O：≥2路输入； 4）过程映像大小：≥1024字节输入，1024字节输出； 5）高速计数器：≥6个，单相：3个100KHZ以及3个30KHZ的时钟频率； 6）脉冲输出：≥4路； 7）网口：≥1个，类型：以太网，支持PROFNET通信。 2．扩展模块： 1）电源：24VDC； 2）数字量I/O：≥32路输入/16路输出。 3．RS422/485通信模块： 1）电源：24VDC； 2）功率：1.2W； 3）接口/总线类型：RS422/485（X.27）； 4）接口数量：≥1个。 4.工业以太网交换机 1）输入电源：DC24V； 2）RJ45接口数量：≥8； 3）安装方式：卡导轨安装。 十四、外围控制套件 1．配备安全警示三色灯≥1个； 2．气源套件： 1）调压过滤器≥1个； 2）手滑阀≥1个； 3）气路汇流排≥1个。 十五、人机交互系统 人机交互系统包含触摸屏和按钮指示灯和指纹管理系统，其中按钮指示灯具有设备开关机，模式切换、电源状态指示、设备急停等功能，用于设备的数据监控操作。 1．触摸屏： 1）屏幕：TFT真彩液晶屏，64K色； 2）尺寸（英寸）：≥7.0； 3）分辨率：≥800×480； 4）接口：≥1×PROFINET； 5）画面数：≥100； 6）变量：≥800； 7）按键数：≥8。 8）该模块与主控制器同一品牌。 2．按钮指示灯： 1）数量：≥4个 2）分类：急停按钮≥1个，绿色带灯按钮≥1个，红色带灯按钮≥1个，旋钮开关≥1个； 3. 指纹管理系统： 本系统由指纹采集控制器、通讯模块、电源控制模块、上位机人机交互系统等组成。指纹采集控制器具有指纹采集、处理、存储、指纹比对等功能，通过指纹采集控制器可录入学生人员的身份信息，实现身份识别验证功能，验证结果可上传到上位机人机交互系统；通过识别身份可以实现平台使用授权功能。通过上位机人机交互系统可监控设备运行状态，统计设备运行情况，还可以实现对学生分数的录入和管理 具有如下功能： 1）可通过指纹控制器，完成用户指纹信息的采集、处理、存储、比对等功能； 2）上位机人机交互系统与指纹控制器结合，实现基于指纹的设备使用授权； ▲3）通过上位机人机交互系统的设备监控功能可实时监控设备运行状态；响应文件中需提供满足功能的相关截图作为佐证材料。 4）上位机人机交互系统学生端可通过指纹控制器自动验证学生信息； 5）教师可通过上位机人机交互系统学生端分数录入功能进行该学生的分数录入； ▲6）通过上位机人机交互系统教师端的成绩管理功能，可根据考试信息筛选并查看学生成绩，系统可自动统计不同分数段的学生数量并以可视化柱状图表展示，此外，可将筛选出的学生成绩一键导出到Excel。响应文件中需提供满足功能的相关截图作为佐证材料。 7）教师可通过上位机人机交互系统教师端创建新考试、修改或删除已创建的考试、并可灵活设置选中的考试是否为当前考试； 8）教师可通过上位机教师端的用户管理功能实现新用户添加、用户信息的修改与删除、用户登录复位等功能。 十六、编程工作站 1．CPU：≥i7； 2．屏幕：≥21.5英寸； 3．内存：≥16GB； 4．硬盘：≥1TB； 5．配套实验桌。 十七、供气系统 1．气泵输出压力：≥0.7Mpa； 2．储气罐容量：≥29L； 3．噪音量：≤66dB； 4．压缩机：220V/50Hz、0.75kW。 十八、智能产线规划与数字孪生仿真软件 （1）应具备仿真场景配置功能，能够动态改变仿真场景的渲染质量；能够显示机器人的当前姿态、加工方向、加工引线和加工路径；能够进行机器人基坐标和工具坐标的切换；能够在仿真场景中实时显示仿真场景的仿真运行的时间和机器人各轴的关节数据。 ▲（2）应具备机器人、机床的后置输出功能，需包含设备仿真场景中的机器人程序的后置输出；能够对机器人的直线速度、关节速度、加速度、减速度、平滑度、圆滑过渡、轨迹加速等关键参数进行配置，并输出机器人程序至指定文件夹，输出的程序可直接导入实际设备中的机器人示教器进行编辑和使用。响应文件中需提供满足功能的截图作为佐证材料。 （3）应具备仿真录制功能，能够录制仿真场景的运行过程，并输出html、video等格式的视频文件。 （4）应具备平移旋转功能，能够快速对仿真场景中的各模块进行摆放和调整。能够通过坐标拖拽、旋转等方式移动场景中的模块；能够通过一点定位、三点定位、坐标轴定位、圆心定位等方式将模型直接定位到选定位置；根据实际设备的尺寸和各模块间的距离，通过输入数值调整模块的世界位置/角度、自身位置/角度、上级相对位置/角度，对模块进行精准定位。 ▲（5）应具备运动学正逆解功能，能够更便捷的进行仿真场景中工业机器人的示教及仿真路径的规划，能够在示教界面通过调整工业机器人角度，改变场景中工业机器人的姿态；也能够通过拖动或转动工业机器人六轴末端直接改变机器人的姿态并实时查看机器人各角度的变化，并实时通过MOVEJ和MOVEL两种方式记录路径点，生成机器人的虚拟仿真路径。能够对机器人的初始姿态和关键点姿态进行记录，在仿真路径规划过程中可通过回原功能将机器人还原到所记录的姿态。响应文件中需提供满足功能的截图作为佐证材料。 （6）为满足工业机器人虚拟仿真以的教学和实训需求，应提供仿真模型库，需包含ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA、EFORT、AUBO等国内外二十种以上主流品牌的机器人，三轴、五轴等各种类型的机床模型，传送带、变位机、工作台等常用外围模块的模型；井式供料、旋转供料、皮带输送、立体仓储、伺服变位、机械手、转运单元、三轴机械手、分拣模块、盖盖机构、灌装机构、快换模块、传感器等教学所需的各种模块的模型。模型库实时更新，并能够从云端下载到本地。 （7）应具备模型处理功能，使仿真场景更加还原实际设备的原貌，能够对导入的模型进行拆分、合并、组合、染色、添加材质等处理，材质中包含玻璃、漆、铝、不锈钢、铁等与实际设备材质相同的材质球，且能够调整模块材质的三原色、透明度等参数，能够在场景中以树形结构显示各模块和组件的从属关系。 （8）应具备支架功能，能够通过设置板材厚度、支架高度、底板留边等关键参数生成待加工工件的支架，能够一键创建支架模型，并直接导出DXF格式的支架模型文件。 （9）应具备抓线功能，可通过手动抓取绘图板、焊接模块、涂胶工件的线体，或自动识别工件线体，生成工件的加工线体；可通过法向、相贯线、平行轴向、角平分线等常见的加工姿态结合抓线生成的加工线体直接生成加工路径，并能够直接导入到机器人中。 ▲（10）应具备节拍分析功能，可统计仿真场景中工业机器人等各单元的运行时间、执行内容等，实时生成节拍数据，能够够生成饼状图和柱状图等分析结果，并能够将分析结果输出为Excel表格。（响应文件中需提供满足功能的截图作为佐证材料） （11）支持碰撞检测功能，在机器人发生碰撞时，发生碰撞的关节轴会发生颜色变化显示。 （12）需支持OPC UA等标准的通信协议，可与如西门子、汇川等品牌PLC进行互联互通，实现真实设备与仿真场景的虚拟联调。 （13）为满足工业机器人应用编程、PLC应用编程、工业机器人虚拟仿真、工业机器人平台数字孪生的教学和实训需求，需提供与设备配套的虚拟仿真场景，能够完成机器人焊接、绘图、搬运、涂胶等工艺流程。 （14）软件系统界面包含案例库模块，至少包含3C、激光、汽车、仓储物流、航空航天、能源等六大场景的成熟案例应用不少于15个，应包含以下案例： 1.电弧焊接工艺虚拟仿真教学场景 2.激光焊接工艺虚拟仿真教学场景 3.激光熔覆工艺仿真教学场景 4.激光切割工艺仿真教学场景 5.激光清洗工艺仿真教学场景 6.打磨抛光工艺虚拟仿真教学场景 7.喷砂工艺虚拟仿真教学场景 8.喷丸工艺仿真教学场景 9.喷涂工艺仿真教学场景 10.扫描检测工艺虚拟仿真教学场景 11.汽车行业仿真教学场景 12.物流行业仿真教学场景 13.航空航天行业仿真教学场景 14.复合材料行业仿真教学场景 15.虚拟调试仿真教学场景 （15）系统需要自带多种成熟的组件库，涵盖ABB、KUKA、安川、川崎等主流机器人，同时包含传送带、CNC加工机床、龙门架、外围、人机协作元素等常见应用组件，且可快速自建非标设备组件库。组件可通过参数设置调整各种（如尺寸、颜色、运行速度、规则、逻辑等）属性，且组件库免费提供并随时联网更新。 十九、智能编程助手 协助可编程控制器进行编程，便于快速生成平台控制程序。 1.需支持集成本地化部署的大语言模型集群，涵盖 deepseek-R1、qwen3、llama3.1、llama3.2 、qwen2.5等主流模型； ▲2.系统需支持高级对话参数的动态微调，包括是否以流式返回对话响应、种子、温度、Mirostat Eta、Mirostat Tau、Top K、Top P、Min P、频率惩罚等，使模型的输出更加精准；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； 3.需支持提供二次开发接口，包含：获取模型列表、对话问答、知识库文件解析等； ▲4.需支持系统自动拼接提示词来实现PLC代码的自动生成，生成的程序需支持以.st、.xml、.XPL等格式下载到本地路径下，程序生成的同时可自动生成对应的I/O表（I/O表支持以Excel的方式导出到本地路径下），导出的I/O表可再导入到可编程控制器的编程软件中，通过微调程序完成平台代码的编写；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料。 ▲5.需支持进行知识库的创建，可创建编程知识库，创建过程中应具备知识库的权限分配功能，已创建的知识库应具备上传文件（支持PDF、Word等）、上传目录、添加文本内容等功能，同时系统可对上传文件的内容进行自动解析，解析后的文件内容支持编辑与再次保存；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料。 ▲6.需支持自定义多个提示词，创建后的每个提示词都应具备权限分配功能，同时应具备提示词的导入、导出、编辑、删除等功能，在聊天界面可快速调用提示词；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； 7.需支持对系统中用户与权限的管理，支持编辑用户信息，并为不同的用户分配不同的功能权限； ▲8.需支持以字符或Token的方式设置文本切分器中的块大小和快重叠数量，可自定义语义向量模型，支持混合搜索，在混合搜索模式下，支持重排模型、前K个检索结果、最低分等参数的自定义，在问答时，可通过知识库检索得到在最低分之上的内容，同时支持文件最大上传大小和最大上传数量的设置；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料。 9.应具备模型的启用与停用、删除本地模型等功能。 ▲10.需支持对大模型回答后的内容进行选中，选中后系统自动弹出询问和解释按钮，点击解释按钮系统自动完成对选中部分内容的解释，点击询问按钮后可对选中的内容进行进一步提问，解释和进一步询问后回答的内容需以中文显示；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； 二十、工业互联网云平台 能够提供设备接入、设备数据上报、数据存储等功能，实现设备数据的流转和存储，可以实时采集平台中快换工具、机器人等模块的数据信息，并且可以通过组态方式对数据进行界面设计，更直观展示平台数据。 （1）数据采集终端 1）网络接入：以太网宽带，2.4GHz WIFI，国内三大运营商4G全网通； 2）处理器：ARM； 3）存储：128MB内存+256MB Flash，支持TF卡； 4）以太网：≥2路10M/100M自适应端口； 5）串口：COM1:RS232，COM2:RS485； 6）移动网络频段：LTEFDD:B1/B3/B5/B8，LTETDD:B38/B39/B40/B41，WCDMA:B1/B8，TD-SCDMA:B34/B39，CDMA:BC0，GSM:900/1800MHz； 7）RTC:实时时钟内置； 8）配件4G吸盘天线； 9）额定电压：DC24V，可工作范围DC9V~28V。 10）软件功能： ①联网模式功能应包含三种模式应用不同场景，分别为网口模式、4G 模式、Wi-Fi模式； ▲②软件需支持配置网关Wi-Fi信息，可自由选择网关Wi-Fi是否开启，在Wi-Fi列表 显示Wi-Fi强度；软件支持安全链路配置，可配置服务地址及透传服务；透传串口设置包含采集模式和编程模式可自由转换，支持网络共享、动态伪装功能的启用、禁用，可通过防火墙设置查看通信规则(名称、匹配规则、类型、动作及操作等)；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； ▲③软件需支持网络诊断功能，通过地址信息判断通信是否连接；软件可配置系统时间及网关名称，支持边缘计算启动、禁用；软件支持应用升级功能及恢复出厂设置功能；软件支持通过规约管理功能自由配置集成规则及协议信息；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； ④需满足以下功能：通过网关状态实时查看网关硬件状态及网关内存应用情况；通过网络状态功能可查询WAN口状态、Wi-Fi状态、通道状态，同时可查询网关是否接入互联网； （2）云平台 1）监控中心：系统应具备设备监控、项目监控、系统日志功能； 2）大屏管理： ▲①系统需提供项目大屏及设备大屏功能；设备大屏界面应划分为多个区域，应具有全部设备、在线设备、报警设备三种查看方式，可查看设备总数、在线设备数量、离线设备数量、报警设备数量；显示设备在线率、设备报警率和产品使用率及类型分布统计，点击设备可加载对应的组态大屏界面，在界面上可显示云组态、实时曲线、视频监控、历史曲线、历史数据、最新数据、当月检修统计、近期报警等信息；云组态界面中需显示快换工具、机器人等模块的数据；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； ▲②项目大屏界面应显示相关数据信息，包括项目总数、项目名称、负责人、参与人、类型分布统计、报警数据量、设备在线率、设备报警率、产品使用率排行，点击项目可加载对应组态大屏界面，在组态大屏界面需显示该项目的云组态、全部设备、在线设备、报警设备、设备类型统计、设备在线率、设备报警率、近期报警数据；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料。 3）权限管理：应具备权限管理功能，包括机构维护、用户列表、菜单管理、角色管理、功能管理等功能； 4）项目管理： ①系统应具备产品维护、项目维护、系统品牌、设备维护和公式计算功能； ②产品维护界面应显示产品名称、产品描述等信息，并可通过编辑和删除功能对产品信息进行操作； ③需满足以下功能：项目维护界面可通过点击树形结构下的机构名称，查看该机构下的项目清单，项目信息应包含序号、项目名称、负责人、参与人、所属公司等信息，支持新增、编辑、绑定组态图、删除等操作； ▲④需满足以下功能：设备维护界面可通过点击树形结构下的机构名称，查看该机构下的设备清单，可通过项目、名称搜索对应设备，设备信息应包含序号、设备编号、设备名称、描述、协议类型、产品名称、品牌名称、状态、启停状态等信息，可通过启停状态列的开关按钮对设备进行启用/停用，可对设备信息进行编辑、绑定组态图、查看设备模型、删除等操作；点击设备可查看设备数据点的详细信息，包括数据点名称、所属设备、从机地址、寄存器地址、寄存器类型、最近通信时间、新增时间等信息，可通过采集状态列的开关按钮对该数据点进行采集状态的启用/停用，可对数据点进行编辑、删除、复制等操作；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料。 5）数据管理： ①系统应具备历史数据、历史数据点、趋势分析等功能； ②应具有历史数据功能，点击树形结构下的机构名称后，通过项目、设备、时间等条件进行查询，支持导出功能，数据列表需显示数据点名称、数据、单位、时间等信息，支持导出功能； ③应具有趋势分析功能，在点击树形结构下的机构名称后，按照项目、设备、数据点和时间等条件通过折线图方式显示数据变化情况。 6）报警管理： ①系统应具备报警数据、触发器列表、新增触发器功能； ▲②应具有新增触发器功能，在点击树形结构下的机构名称后，通过填写触发器名称、触发器描述，下拉选择所属项目、所属设备、关联数据点、触发条件类型（大于x值，小于x值，大于x值且小于y值（x<y），大于y值且小于x值(y<x)，等于x值）、是否报警、是否启用等信息，完成触发器创建；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； 7）组态管理： ▲①应具备组态设计功能，在组态设计界面应具有对组态的设计、预览、发布、编辑及删除功能，设计界面应提供拖放式界面设计工具，支持80种以上基础组件、300种以上图元图库、300种以上画面装饰，支持画面模板功能，可对我的模板进行新建、应用、删除操作，支持我的图库功能，可以上传本地jpg，jpeg，png，gif等格式图片；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； ▲②需支持在组件属性中选择数据点进行数据绑定，支持通过项目、设备筛选要绑定的数据点，支持在画布属性中设置画布分辨率、画布辅助线、背景颜色、背景图片等，支持配置条件弹框，配置条件需包含选择数据点、>=、<=、弹框url、弹框宽度、弹框高度、弹框自动关闭时间等；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； 二十一、教学资源 1.配套机器人、PLC、触摸屏、视觉等相关方面的教材、教学PPT、教学视频等内容。 2.配套教材≥3套，包含：《工业机器人应用编程（1）初级》、《工业机器人应用编程（1）中高级》、《工业机器人机械结构与维护》。 1）提供由出版社正式出版的配套教材《工业机器人应用编程（1）初级》，内容包含：工业机器人应用编程创新平台认知、工业机器人涂胶应用编程、工业机器人焊接应用编程、工业机器人激光雕刻应用编程、工业机器人搬运应用编程、工业机器人码垛应用编程、工业机器人装配应用编程。 2）提供由出版社正式出版的配套教材《工业机器人应用编程（1）中高级》，内容包含：工业机器人应用编程创新平台认知、工业机器人产品出入库、工业机器人视觉分拣与定位、工业机器人谐波减速器装配、工业机器人离线仿真应用编程、工业机器人创新平台虚拟调试、工业机器人双机协作应用编程、工业机器人实训平台二次开发。 3）提供由出版社正式出版的配套教材《工业机器人机械结构与维护》，内容包含：绪论、工业机器人的本体结构、工业机器人的常用传动机构与维护、谐波减速器的结构与维护、RV减速器的结构与维护、工业机器人末端执行器、工业机器人的维护与保养。 3．教学PPT≥4套，包含：工业机器人应用编程（1）初级PPT、工业机器人应用编程（1）中高级PPT、工业机器人编程与操作PPT、机器人技术与应用PPT。 1）工业机器人应用编程（1）初级PPT：≥7个，每个PPT应在20～80页，需包含工业机器人应用编程创新平台认知、工业机器人涂胶应用编程、工业机器人焊接应用编程、工业机器人激光雕刻应用编程、工业机器人搬运应用编程、工业机器人码垛应用编程、工业机器人装配应用编程等内容； 2）工业机器人应用编程（1）中高级PPT：≥8个，每个PPT应在10～80页，需包含工业机器人应用编程创新平台认知、工业机器人产品出入库、工业机器人视觉分拣与定位、工业机器人谐波减速器装配、工业机器人离线仿真应用编程、工业机器人创新平台虚拟调试、工业机器人双机协作应用编程、工业机器人实训平台二次开发等内容； 3）工业机器人编程与操作PPT:≥8个，每个PPT应在30～90页，需包含工业机器人认知、工业机器人的基本操作、离线编程、工业机器人搬运编程与操作、工业机器人涂胶装配编程与操作、工业机器人码垛编程与操作、工业机器人焊接编程与操作、机器人工业网络通信等内容； 4）机器人技术与应用PPT：≥6个，每个PPT应在50～90页，需包含直角坐标码垛机器人、四自由度SCARA机器人、六自由度关节机器人、并联机器人、AGV小车、柔性制造系统等内容。 4.工业机器人在线教学平台 1）教学资源网内机器人相关课程需不少于23套课程； 2）教育资源网内具有与设备相匹配的教学视频课程，且需≥15课时，需包含工业机器人视频7个、可编程控制器视频9个、触摸屏视频6个； 3）教学资源网内具有视觉学习视频课程：≥8个,需包含视觉软件基本介绍、图像获取、定位模块匹配、定位斑点检测、定位模板比对、定位找边找圆、图像处理类工具、测量类工具、棋盘格标定、N点标定、识别类工具等内容；二十二、专业建设 1.能够提供相关高校机器人研究所或者机器人研究机构对该专业指导的承诺； 2.能够协助学校完成工业机器人应用编程职业技能等级证书考核点的审批、建设、培训和考核工作。 |
|  | 升级改造 | 4 | 套 | 一、可以通过语音完成对机器人的控制 （1）可实现唤醒词设置，通过设置好的唤醒词唤醒系统，系统接收到唤醒指令后可自动进行语音回复； ▲（2）需支持语音关键词设置，系统预置机器人恢复初始姿态、机器人运动到抓取姿态等关键词，支持不少于20种关键词的自定义设置；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； （3）需提供Paraformer-large、Whisper-large-v3等语音识别模型，用于解析语音指令； 二、语音教学系统 为将机器人控制系统语音控制功能更好的应用在平台上，需要通过语音教学系统学习语音交互的基础知识，以便通过更多的方式使用语音与平台交互，拓展平台功能。 （1）扩拾音模块：需内置回声消除（AEC）、智能降噪（ANS）、自动增益（AGC）等3A算法，采样率：≥16kHz，信噪比：≥66dB，指向性：全向，有效带宽：≥150Hz-16kHz，拾音距离：≥3m，阵列数量：≥4mic，扬声范围：≥5m； （2）在脱离互联网的情况下，需提供低质量（72MB）、中质量（461MB）、高质量（1.42G）等语音识别模型，通过选择不同质量的模型，完成语音转文本； ▲（3）在脱离互联网的情况下，需支持根据文本内容中对人物关系的描述进行人物关系网络搭建，并生成可视化的关系网络图表；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； （4）在脱离互联网的情况下，需支持上传mp3格式的音频文件，支持将中文音频转换为英文音频，英文音频转换为中文音频，转换后的音频可下载到本地自定义的路径下进行保存； （5）在脱离互联网的情况下，需支持音频信号对比分析功能，可根据音频信号判断是否为同一个人； （6）在脱离互联网的情况下，需支持从嘈杂的语音音频中提取目标语音，还原目标语音质量，完成语音降噪； （7）在脱离互联网的情况下，需支持在双人语音混杂的音频中，实现声音分离，将不同人的声音清晰区分开来，生成双音频； （8）在脱离互联网的情况下，可以将文本内容输出为自然流畅的语音，支持中文或英文播报； 三、标准实训台 铝合金型材搭建，前后为半透明有机玻璃门板，实训台底部铺设钣金，侧面采用铝塑板密封，底部安装福马轮，便于移动与固定位置，实训台正面张贴有安全操作规范流程图，方便操作前查看。 主要技术参数： 1．模块存储柜： 采用铝合金、喷塑钢板、有机玻璃门制成，可存储系统模块或收纳其他工件； 存储柜：≥两层。 2．外形尺寸：≥1320×1200×800mm（长×宽×高）。 四、快换工具模块 配备快换夹具，使用凸轮结构和大口径气缸，可实现机器人侧与工具侧信号的连接。 材质：铝合金。 1．配备数量： 1）机器人侧：≥1个； 2）工具侧：≥6个。 2．额定负载：≥6kg； 3．静力矩x.y：≥16.8Nm； 4．静力矩z：≥27.6Nm； 5．锁紧力（6bar）N时：≥980N； 6．位置重复精度：≤±0.025mm； 7．电子信号芯数：≥12位； 8．空气出口数：≥6个； 9．工具侧快换夹具种类：≥6套； 1）气动末端夹持工具： （1）数量：≥2套； 2）激光笔工具： （1）数量：≥1套； 3）真空吸附工具： （1）数量：≥1套； 4）模拟焊接工具： （1）数量：≥1套； 5）绘图笔工具： （1）数量：≥1套； 10．工具放置架： 由铝合金结构件、把手、定位销等组成，外形尺寸≥300×180×241mm（长×宽）。 11．电气信号交互组件： 电气信号交互组件配备快速插拔接口，用于信号交互，与通用电气接口套件配合使用。 1）指示灯数量：≥4个； 2）信号数量≥4路。 五、原料仓储模块 由铝合金面板、底板、把手和定位销组成，用于存放柔轮、波发生器、轴套，机器人末端夹爪分别拾取至旋转供料模块进行装配。 1．外形尺寸：≥300×180×175mm； 2．仓位数量：≥3行6列18个； 3．仓位承重：≥2kg； 4．存储工件种类：3种； 六、轨迹模块 由立体轨迹示教面板、可旋转支架、安装底板、把手组成，工业机器人通过末端笔型工具进行轨迹示教任务，训练机器人基本的点、直线、曲线运动的循迹任务。 1．轨迹种类：≥6种； 2．外形尺寸：≥270×180×39mm（长×宽×高）； 3．训练坐标：工件坐标。 七、绘图模块 与轨迹模块共用立体示教面板、可旋转支架及安装底板，铺设纸张后，工业机器人通过末端绘图笔进行绘图示教任务，可完成不同角度指定图形的绘制任务。 八、码垛模块 由铝合金结构件、定位销、把手及码垛工件组成，工业机器人按程序要求对工件进行码垛实训，工件上下表面设有定位孔，可精确完成工件的码垛/解垛。 1．外形尺寸：≥260×180×36 mm（长×宽×高）。 九、涂胶模块 由铝合金结构件、定位销、把手及待涂胶工件组成，工业机器人可通过快换工具更换成涂胶工具，完成工件模拟涂胶工序。 1．外形尺寸：≥260×180×55mm（长×宽×高）。 十、雕刻模块 由铝合金结构件、定位销、把手及待雕刻曲面钣金件组成，工业机器人通过快换工具更换成雕刻工具，完成工件雕刻工序。 1．外形尺寸：≥260×180×92mm（长×宽×高）。 十一、快换底座 由铝合金结构件、定位销、把手组成，定位销可实现模块的快速更换,方便不同工艺模块的切换。 1．外形尺寸：≥260×180×141mm（长×宽×高）。 十二、样件套装 包含装配组件和码垛组件，装配组件为谐波减速器套件，包括柔轮、波发生器、轴套、中转法兰和输出法兰；码垛组件为方形工件与矩形工件。 主要技术参数： 1．装配组件数量：≥6个； 2．码垛组件数量：≥4个； 2．颜色种类：≥3种； 3．安装方式：全部组装或选择性组装； 4．方形工件外形尺寸：≥50×50×8mm（长×宽×高）； 5．矩形工件外形尺寸：≥100×50×8mm（长×宽×高）。 十三、外围控制套件 1．配备安全警示三色灯≥1个； 2．气源套件： 1）调压过滤器≥1个； 2）手滑阀≥1个； 3）气路汇流排≥1个。 十四、人机交互系统 人机交互系统包含触摸屏和按钮指示灯和指纹管理系统，其中按钮指示灯具有设备开关机，模式切换、电源状态指示、设备急停等功能，用于设备的数据监控操作。 1．触摸屏： 1）屏幕：TFT真彩液晶屏，64K色； 2）尺寸（英寸）：≥7.0； 3）分辨率：≥800×480； 4）接口：≥1×PROFINET； 5）画面数：≥100； 6）变量：≥800； 7）按键数：≥8。 8）该模块与主控制器同一品牌。 2．按钮指示灯： 1）数量：≥4个 2）分类：急停按钮≥1个，绿色带灯按钮≥1个，红色带灯按钮≥1个，旋钮开关≥1个； 3. 指纹管理系统： 本系统由指纹采集控制器、通讯模块、电源控制模块、上位机人机交互系统等组成。指纹采集控制器具有指纹采集、处理、存储、指纹比对等功能，通过指纹采集控制器可录入学生人员的身份信息，实现身份识别验证功能，验证结果可上传到上位机人机交互系统；通过识别身份可以实现平台使用授权功能。通过上位机人机交互系统可监控设备运行状态，统计设备运行情况，还可以实现对学生分数的录入和管理 具有如下功能： 1）可通过指纹控制器，完成用户指纹信息的采集、处理、存储、比对等功能； 2）上位机人机交互系统与指纹控制器结合，实现基于指纹的设备使用授权； ▲3）通过上位机人机交互系统的设备监控功能可实时监控设备运行状态；响应文件中需提供满足功能的相关截图作为佐证材料。 4）上位机人机交互系统学生端可通过指纹控制器自动验证学生信息； 5）教师可通过上位机人机交互系统学生端分数录入功能进行该学生的分数录入； ▲6）通过上位机人机交互系统教师端的成绩管理功能，可根据考试信息筛选并查看学生成绩，系统可自动统计不同分数段的学生数量并以可视化柱状图表展示，此外，可将筛选出的学生成绩一键导出到Excel。响应文件中需提供满足功能的相关截图作为佐证材料。 7）教师可通过上位机人机交互系统教师端创建新考试、修改或删除已创建的考试、并可灵活设置选中的考试是否为当前考试； 8）教师可通过上位机教师端的用户管理功能实现新用户添加、用户信息的修改与删除、用户登录复位等功能。 十五、编程工作站 1．CPU：≥i7； 2．屏幕：≥21.5英寸； 3．内存：≥16GB； 4．硬盘：≥1TB； 5．配套实验桌。 十六、供气系统 1．气泵输出压力：≥0.7Mpa； 2．储气罐容量：≥29L； 3．噪音量：≤66dB； 4．压缩机：220V/50Hz、0.75kW。 十七、智能产线规划与数字孪生仿真软件 （1）应具备仿真场景配置功能，能够动态改变仿真场景的渲染质量；能够显示机器人的当前姿态、加工方向、加工引线和加工路径；能够进行机器人基坐标和工具坐标的切换；能够在仿真场景中实时显示仿真场景的仿真运行的时间和机器人各轴的关节数据。 ▲（2）应具备机器人、机床的后置输出功能，需包含设备仿真场景中的机器人程序的后置输出；能够对机器人的直线速度、关节速度、加速度、减速度、平滑度、圆滑过渡、轨迹加速等关键参数进行配置，并输出机器人程序至指定文件夹，输出的程序可直接导入实际设备中的机器人示教器进行编辑和使用。响应文件中需提供满足功能的截图作为佐证材料。 （3）应具备仿真录制功能，能够录制仿真场景的运行过程，并输出html、video等格式的视频文件。 （4）应具备平移旋转功能，能够快速对仿真场景中的各模块进行摆放和调整。能够通过坐标拖拽、旋转等方式移动场景中的模块；能够通过一点定位、三点定位、坐标轴定位、圆心定位等方式将模型直接定位到选定位置；根据实际设备的尺寸和各模块间的距离，通过输入数值调整模块的世界位置/角度、自身位置/角度、上级相对位置/角度，对模块进行精准定位。 ▲（5）应具备运动学正逆解功能，能够更便捷的进行仿真场景中工业机器人的示教及仿真路径的规划，能够在示教界面通过调整工业机器人角度，改变场景中工业机器人的姿态；也能够通过拖动或转动工业机器人六轴末端直接改变机器人的姿态并实时查看机器人各角度的变化，并实时通过MOVEJ和MOVEL两种方式记录路径点，生成机器人的虚拟仿真路径。能够对机器人的初始姿态和关键点姿态进行记录，在仿真路径规划过程中可通过回原功能将机器人还原到所记录的姿态。响应文件中需提供满足功能的截图作为佐证材料。 （6）为满足工业机器人虚拟仿真以的教学和实训需求，应提供仿真模型库，需包含ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA、EFORT、AUBO等国内外二十种以上主流品牌的机器人，三轴、五轴等各种类型的机床模型，传送带、变位机、工作台等常用外围模块的模型；井式供料、旋转供料、皮带输送、立体仓储、伺服变位、机械手、转运单元、三轴机械手、分拣模块、盖盖机构、灌装机构、快换模块、传感器等教学所需的各种模块的模型。模型库实时更新，并能够从云端下载到本地。 （7）应具备模型处理功能，使仿真场景更加还原实际设备的原貌，能够对导入的模型进行拆分、合并、组合、染色、添加材质等处理，材质中包含玻璃、漆、铝、不锈钢、铁等与实际设备材质相同的材质球，且能够调整模块材质的三原色、透明度等参数，能够在场景中以树形结构显示各模块和组件的从属关系。 （8）应具备支架功能，能够通过设置板材厚度、支架高度、底板留边等关键参数生成待加工工件的支架，能够一键创建支架模型，并直接导出DXF格式的支架模型文件。 （9）应具备抓线功能，可通过手动抓取绘图板、焊接模块、涂胶工件的线体，或自动识别工件线体，生成工件的加工线体；可通过法向、相贯线、平行轴向、角平分线等常见的加工姿态结合抓线生成的加工线体直接生成加工路径，并能够直接导入到机器人中。 ▲（10）应具备节拍分析功能，可统计仿真场景中工业机器人等各单元的运行时间、执行内容等，实时生成节拍数据，能够够生成饼状图和柱状图等分析结果，并能够将分析结果输出为Excel表格。响应文件中需提供满足功能的截图作为佐证材料。 （11）支持碰撞检测功能，在机器人发生碰撞时，发生碰撞的关节轴会发生颜色变化显示。 （12）需支持OPC UA等标准的通信协议，可与如西门子、汇川等品牌PLC进行互联互通，实现真实设备与仿真场景的虚拟联调。 （13）为满足工业机器人应用编程、PLC应用编程、工业机器人虚拟仿真、工业机器人平台数字孪生的教学和实训需求，需提供与设备配套的虚拟仿真场景，能够完成机器人焊接、绘图、搬运、涂胶等工艺流程。 （14）软件系统界面包含案例库模块，至少包含3C、激光、汽车、仓储物流、航空航天、能源等六大场景的成熟案例应用不少于15个，应包含以下案例： 1.电弧焊接工艺虚拟仿真教学场景 2.激光焊接工艺虚拟仿真教学场景 3.激光熔覆工艺仿真教学场景 4.激光切割工艺仿真教学场景 5.激光清洗工艺仿真教学场景 6.打磨抛光工艺虚拟仿真教学场景 7.喷砂工艺虚拟仿真教学场景 8.喷丸工艺仿真教学场景 9.喷涂工艺仿真教学场景 10.扫描检测工艺虚拟仿真教学场景 11.汽车行业仿真教学场景 12.物流行业仿真教学场景 13.航空航天行业仿真教学场景 14.复合材料行业仿真教学场景 15.虚拟调试仿真教学场景 （15）系统需要自带多种成熟的组件库，涵盖ABB、KUKA、安川、川崎等主流机器人，同时包含传送带、CNC加工机床、龙门架、外围、人机协作元素等常见应用组件，且可快速自建非标设备组件库。组件可通过参数设置调整各种（如尺寸、颜色、运行速度、规则、逻辑等）属性，且组件库免费提供并随时联网更新。 十八、智能编程助手 协助可编程控制器进行编程，便于快速生成平台控制程序。 1.需支持集成本地化部署的大语言模型集群，涵盖 deepseek-R1、qwen3、llama3.1、llama3.2 、qwen2.5等主流模型； ▲2.系统需支持高级对话参数的动态微调，包括是否以流式返回对话响应、种子、温度、Mirostat Eta、Mirostat Tau、Top K、Top P、Min P、频率惩罚等，使模型的输出更加精准；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； 3.需支持提供二次开发接口，包含：获取模型列表、对话问答、知识库文件解析等； ▲4.需支持系统自动拼接提示词来实现PLC代码的自动生成，生成的程序需支持以.st、.xml、.XPL等格式下载到本地路径下，程序生成的同时可自动生成对应的I/O表（I/O表支持以Excel的方式导出到本地路径下），导出的I/O表可再导入到可编程控制器的编程软件中，通过微调程序完成平台代码的编写；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料。 ▲5.需支持进行知识库的创建，可创建编程知识库，创建过程中应具备知识库的权限分配功能，已创建的知识库应具备上传文件（支持PDF、Word等）、上传目录、添加文本内容等功能，同时系统可对上传文件的内容进行自动解析，解析后的文件内容支持编辑与再次保存；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料。 ▲6.需支持自定义多个提示词，创建后的每个提示词都应具备权限分配功能，同时应具备提示词的导入、导出、编辑、删除等功能，在聊天界面可快速调用提示词；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； 7.需支持对系统中用户与权限的管理，支持编辑用户信息，并为不同的用户分配不同的功能权限； ▲8.需支持以字符或Token的方式设置文本切分器中的块大小和快重叠数量，可自定义语义向量模型，支持混合搜索，在混合搜索模式下，支持重排模型、前K个检索结果、最低分等参数的自定义，在问答时，可通过知识库检索得到在最低分之上的内容，同时支持文件最大上传大小和最大上传数量的设置；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料。 9.应具备模型的启用与停用、删除本地模型等功能。 ▲10.需支持对大模型回答后的内容进行选中，选中后系统自动弹出询问和解释按钮，点击解释按钮系统自动完成对选中部分内容的解释，点击询问按钮后可对选中的内容进行进一步提问，解释和进一步询问后回答的内容需以中文显示；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； 十九、工业互联网云平台 能够提供设备接入、设备数据上报、数据存储等功能，实现设备数据的流转和存储，可以实时采集平台中快换工具、机器人等模块的数据信息，并且可以通过组态方式对数据进行界面设计，更直观展示平台数据。 （1）数据采集终端 1）网络接入：以太网宽带，2.4GHz WIFI，国内三大运营商4G全网通； 2）处理器：ARM； 3）存储：128MB内存+256MB Flash，支持TF卡； 4）以太网：≥2路10M/100M自适应端口； 5）串口：COM1:RS232，COM2:RS485； 6）移动网络频段：LTEFDD:B1/B3/B5/B8，LTETDD:B38/B39/B40/B41，WCDMA:B1/B8，TD-SCDMA:B34/B39，CDMA:BC0，GSM:900/1800MHz； 7）RTC:实时时钟内置； 8）配件4G吸盘天线； 9）额定电压：DC24V，可工作范围DC9V~28V。 10）软件功能： ①联网模式功能应包含三种模式应用不同场景，分别为网口模式、4G 模式、Wi-Fi模式； ▲②软件需支持配置网关Wi-Fi信息，可自由选择网关Wi-Fi是否开启，在Wi-Fi列表 显示Wi-Fi强度；软件支持安全链路配置，可配置服务地址及透传服务；透传串口设置包含采集模式和编程模式可自由转换，支持网络共享、动态伪装功能的启用、禁用，可通过防火墙设置查看通信规则(名称、匹配规则、类型、动作及操作等)；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； ▲③软件需支持网络诊断功能，通过地址信息判断通信是否连接；软件可配置系统时间及网关名称，支持边缘计算启动、禁用；软件支持应用升级功能及恢复出厂设置功能；软件支持通过规约管理功能自由配置集成规则及协议信息；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； ④需满足以下功能：通过网关状态实时查看网关硬件状态及网关内存应用情况；通过网络状态功能可查询WAN口状态、Wi-Fi状态、通道状态，同时可查询网关是否接入互联网； （2）云平台 1）监控中心：系统应具备设备监控、项目监控、系统日志功能； 2）大屏管理： ▲①系统需提供项目大屏及设备大屏功能；设备大屏界面应划分为多个区域，应具有全部设备、在线设备、报警设备三种查看方式，可查看设备总数、在线设备数量、离线设备数量、报警设备数量；显示设备在线率、设备报警率和产品使用率及类型分布统计，点击设备可加载对应的组态大屏界面，在界面上可显示云组态、实时曲线、视频监控、历史曲线、历史数据、最新数据、当月检修统计、近期报警等信息；云组态界面中需显示快换工具、机器人等模块的数据；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； ▲②项目大屏界面应显示相关数据信息，包括项目总数、项目名称、负责人、参与人、类型分布统计、报警数据量、设备在线率、设备报警率、产品使用率排行，点击项目可加载对应组态大屏界面，在组态大屏界面需显示该项目的云组态、全部设备、在线设备、报警设备、设备类型统计、设备在线率、设备报警率、近期报警数据；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料。 3）权限管理：应具备权限管理功能，包括机构维护、用户列表、菜单管理、角色管理、功能管理等功能； 4）项目管理： ①系统应具备产品维护、项目维护、系统品牌、设备维护和公式计算功能； ②产品维护界面应显示产品名称、产品描述等信息，并可通过编辑和删除功能对产品信息进行操作； ③需满足以下功能：项目维护界面可通过点击树形结构下的机构名称，查看该机构下的项目清单，项目信息应包含序号、项目名称、负责人、参与人、所属公司等信息，支持新增、编辑、绑定组态图、删除等操作； ▲④需满足以下功能：设备维护界面可通过点击树形结构下的机构名称，查看该机构下的设备清单，可通过项目、名称搜索对应设备，设备信息应包含序号、设备编号、设备名称、描述、协议类型、产品名称、品牌名称、状态、启停状态等信息，可通过启停状态列的开关按钮对设备进行启用/停用，可对设备信息进行编辑、绑定组态图、查看设备模型、删除等操作；点击设备可查看设备数据点的详细信息，包括数据点名称、所属设备、从机地址、寄存器地址、寄存器类型、最近通信时间、新增时间等信息，可通过采集状态列的开关按钮对该数据点进行采集状态的启用/停用，可对数据点进行编辑、删除、复制等操作；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料。 5）数据管理： ①系统应具备历史数据、历史数据点、趋势分析等功能； ②应具有历史数据功能，点击树形结构下的机构名称后，通过项目、设备、时间等条件进行查询，支持导出功能，数据列表需显示数据点名称、数据、单位、时间等信息，支持导出功能； ③应具有趋势分析功能，在点击树形结构下的机构名称后，按照项目、设备、数据点和时间等条件通过折线图方式显示数据变化情况。 6）报警管理： ①系统应具备报警数据、触发器列表、新增触发器功能； ▲②应具有新增触发器功能，在点击树形结构下的机构名称后，通过填写触发器名称、触发器描述，下拉选择所属项目、所属设备、关联数据点、触发条件类型（大于x值，小于x值，大于x值且小于y值（x<y），大于y值且小于x值(y<x)，等于x值）、是否报警、是否启用等信息，完成触发器创建；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； 7）组态管理： ▲①应具备组态设计功能，在组态设计界面应具有对组态的设计、预览、发布、编辑及删除功能，设计界面应提供拖放式界面设计工具，支持80种以上基础组件、300种以上图元图库、300种以上画面装饰，支持画面模板功能，可对我的模板进行新建、应用、删除操作，支持我的图库功能，可以上传本地jpg，jpeg，png，gif等格式图片；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； ▲②需支持在组件属性中选择数据点进行数据绑定，支持通过项目、设备筛选要绑定的数据点，支持在画布属性中设置画布分辨率、画布辅助线、背景颜色、背景图片等，支持配置条件弹框，配置条件需包含选择数据点、>=、<=、弹框url、弹框宽度、弹框高度、弹框自动关闭时间等；响应文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料； |

| 商务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间及地点 | 1.交付使用时间：合同签订后20个工作日内完成安装调试，并交付使用。 2.交货地点：广西安全工程职业技术学院指定地点，保管工作由成交供应商自行负责。 3.交货方式：现场交货。 |
| 2 | 响应报价要求 | 响应报价包括完成项目实施所需的所有费用，包含但不限于货物价款、配套软件、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、售后服务、保险、投标费用、一切税金等全部费用，以及完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用，执行本次服务所需的人工、设备、交通、劳保等一切相关费用，采购人不再支付合同金额以外的任何费用。 |
| 3 | 质保期及售后服务要求 | 免费送货上门、安装、调试，提供必要的零配件或备件供应。 成交供应商根据本项目的采购需求情况进行有针对性的应用和操作培训。对于所有培训，提供详细的培训计划和培训材料。所有培训涉及的费用均由成交供应商承担。 3. 质保期：按国家有关规定实行产品“三包”，质保期1年。质保期自交货并验收合格之日起计，质保期内全免费上门维修，免费更换零部件；如质保期间设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件成交供应商须保证提供优惠价格的配件和服务。如无特殊要求，按厂家规定保修；质保期后提供终身维修服务，同时保证长期供应竞标设备的备品备件；其它售后服务按厂家标准执行。 4. 故障响应时间：在使用过程中（质保期内）发生故障，1小时内响应，3小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 12小时修复，重大故障处理时限不超过24小时修复。如出现 72 小时内无法修复的故障，须在2天内免费提供相同规格型号的设备作为备用机供采购人使用，直到修复完成。 5.在质保期内设备运行发生故障，成交供应商必须免费提供维修服务。竞标人响应时必须承诺对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和成交供应商另行商议。 |
| 4 | 付款方式 | 1.合同签订后10个工作日，采购人按合同金额的50%向成交供应商支付预付款；验收合格后10个工作日内采购人向成交供应商支付合同全部余款。 2.采购人付款前，成交供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。 3.付款方式：银行转账。 |
| 5 | 验收标准 | 1.成交供应商提供不符合公告规定的、采购文件、响应文件承诺的或本 合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 2.成交供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随 机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求 的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。 3.采购人应当在到货并安装、调试完后进行验收。验收合格后由双方签 署货物验收单并加盖采购人单位公章，双方各执一份。 4.若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案 确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过 程中发现成交供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后， 方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。 5.采购人对验收有异议的，在验收后以书面形式向成交供应商提出，中 标供应商应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，成交供应商 不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。 6.验收产生的费用成交供应商负责。 |

附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：

附件3：

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计 算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式 计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式 微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷 墨 打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像 输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压 缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调（热泵） 机 组 ( 制 冷 量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |

|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★ 普通照 明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明 产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向 自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视 设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控 设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377） |

| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件4：

环境标志产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机 设备 | A02010103 服务器 |  | HJ2507 网络服务器 |
|  |  | A02010104 台式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105 便携式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107 平板式微型计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199 其他计算机设备 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106 输入输 出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517 扫描仪 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | HJ2516 投影仪 |
| 4 | A020201 复印机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204 多功能 一体机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210 文 印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301 载货汽 车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 8 | A020305 乘用车 （轿车） | A02030501 轿车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
|  |  | A02030599 其他乘用车（轿车） |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 9 | A020306 客车 | A02030601 小型客车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 10 | A020307 专用车 辆 | A02030799 其他专用汽车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 11 | A020523 制冷空 调设备 | A02052301 制冷压缩机 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309 专用制冷、空调设备 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
| 12 | A020618 生活用 电器 | A02061802 空气调节电器 | A0206180203 空调机 | HJ2535 房间空气调节器 |
|  |  | A02061808 热水器 |  | HJ/T362 太阳能集热器 |

| 13 | A020619 照 明设 备 | A02061908 室内照明灯具 |  | HJ2518 照明光源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | A020810 传真及 数据数字通信设 备 | A02081001 传真通信设备 |  | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设 备 | A02091001 普通电视设备（电视 机） |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003 特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601 床类 | A060101 钢木床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104 木制床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199 其他床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类 | A060201 钢木台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205 木制台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299 其他台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603 椅凳类 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302 木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399 其他椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604 沙发类 | A060499 其他沙发类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605 柜类 | A060501 木质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503 金属质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599 其他柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606 架类 | A060601 木质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602 金属质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607 屏风类 | A060701 木质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702 金属质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804 水池 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 24 | A060805 便器 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 25 | A060806 水嘴 |  |  | HJ/T411 水嘴 |
| 26 | A0609 组合家具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具 零配件 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具 用具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101 棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546 纺织产品 |

| 30 | A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸） |  |  | HJ410 文化用纸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒） |  |  | HJ/T413 再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203 人造板 | A10020301 胶合板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020302 纤维板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020303 刨花板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020304 细木工板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020399 其他人造板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
| 33 | A100204 二次加 工材,相关板材 | A10020404 人造板表面装饰板 |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404 人造板表面装饰板 （地板） |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301 水泥熟 料及水泥 | A10030102 水泥 |  | HJ2519 水泥 |
| 35 | A100303 水泥混 凝土制品 | A10030301 商品混凝土 |  | HJ/T412 预拌混凝土 |
| 36 | A100304 纤维增 强水泥制品 | A10030402 纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403 无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 37 | A100305 轻质建 筑材料及制品 | A10030501 石膏板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503 轻质隔墙条板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 38 | A100307 建筑 陶 瓷制品 | A10030701 瓷质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 炻质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030705 陶质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030799 其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
| 39 | A100309 建筑 防 水卷材及制品 | A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片） 材 |  | HJ455 防水卷材 |
| 40 | A100310 隔热、隔 音人造矿物材料 及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材 料 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002 矿物材料制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 41 | A100601 功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非 金属矿物制品 | A10039901 其他非金属建筑材料 |  | HJ456 刚性防水材料 |

| 43 | A100602 墙面涂 料 | A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060299 其他墙面涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 44 | A100604 防水涂 料 | A10060499 其他防水涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 45 | A100699 其他建 筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 46 | A100701 门、门槛 |  |  | HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702 窗 |  |  | HJ/T237 塑料门窗 |
| 48 | A170108 涂料（建 筑涂料除外） |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 49 | A170112 密封用 填料及类似品 |  |  | HJ2541 胶粘剂 |
| 50 | A180201 塑料制 品 |  |  | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

# 第三章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 项目基本信息 | 项目名称：智能化实训中心 项目编号：GXZC2026-J1-001183-JDZB 采购计划号：广西政采[2026]8310号 |
| 1.3.2 | 采购方式 | 竞争性谈判。 |
| 1.4 | 促进中小企业发展措施 | 本项目专门面向中小企业。 |
| 1.5.1 | 供应商资格条件 | 详见谈判公告。 |
| 1.5.3 | 联合体 | 是否接受联合体详见谈判公告 |
| 1.6 | 踏勘 | 不组织。 |
| 1.7.2 | 分包 | 是否接受分包详见谈判公告 |
| 1.9 | 对本国产品的支持政策 | 适用 |
| 2.3 | 采购文件澄清、修改 | 在谈判公告发布媒介发布。 |
| 2.3 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件自谈判公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注谈判公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 3.4.1 | 响应有效期 | 响应截止之日起90天。 |
| 3.5 | 谈判保证金 | 谈判保证金金额：各标项均为人民币伍仟元整（¥5,000.00）。 1、缴纳方式一： （1）供应商应于响应截止时间前将谈判保证金以电汇、转账形式从供应商账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用虚拟账号，所交纳的谈判保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目谈判保证金缴纳专用虚拟账号信息如下： 开户银行：平安银行南宁分行营业部 开户名称：广西机电设备招标有限公司 开户账户：标项一：30210485905161 标项二：30210485590638 特别说明：本项目保证金采用虚拟账号，为保证谈判保证金与项目一一对应，供应商如参加本项目多个分标的响应，应按各分标对应的专用虚拟账号分别缴纳谈判保证金。 （2）谈判保证金币种应与响应报价币种相同。谈判保证金缴纳后无需开具收据，供应商应在响应文件中放入转账底单或电汇凭证的复印件，必须在响应截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。 （3）除采购文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担交纳保证金后未参加响应活动或谈判保证金缴纳错误而导致谈判保证金无法及时退还的责任。 2、缴纳方式二： 供应商可于响应截止时间前选择支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，供应商应在响应文件中放入支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函的复印件，保函出具格式详见第六章响应文件格式，在响应截止时间前，供应商必须以现场提交或邮寄方式向采购代理机构递交支票、汇票、本票或者保函原件，保证金原件放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字，在封套上标记“项目名称（项目编号）响应保证金”字样。具体收件地址、收件人及联系电话详见谈判公告。 3、响应保证金有下列情形之一的，视为保证金无效： （1）保证金在响应截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的）的； （2）支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的； （3）保函有效期低于响应有效期的； （4）非金融机构、担保机构出具保函的、非无条件保函的。 4、财务部联系电话：0771-2821398 注：为保证谈判保证金退还的及时性与便利性，鼓励优先采用方式一递交谈判保证金。 |
| 3.6 | 响应文件的编制 | 响应文件应按第六章响应文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端上传。 |
| 3.7 | 响应文件递交截止时间及截标时间 | 见谈判公告要求。 |
| 4.2 | 备份响应文件 | 本项目接受 □不接受备份响应文件 以广西政府采购云平台自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，供应商才可以按规定上传备份响应文件。 |
| 4.3 | 演示 | 否 |
| 4.4 | 样品 | 否 |
| 6.3.5 | 异常低价审查 | ☑评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 |
| 6.3.6 | 相同品牌推荐方式 | 采购人委托谈判小组确定 □采购人确定 |
| 6.5.1 | 结果公告 | 采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后2个工作日内在谈判公告发布的媒体上发布结果公告。 |
| 6.5.2 | 成交通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出成交通知书。 成交通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为成交供应商已收到，成交供应商自行承担未及时查收的后果。 |
| 8.1 | 质疑 | （1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至谈判公告中采购代理机构信息中的联系人。 |
| 9.1 | 代理服务费 | （1）代理服务费 采购代理机构向成交供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算。 （2）成交供应商在成交通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从成交供应商的谈判保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入谈判保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。 开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行 （银行地址：南宁市金湖路57号文德大厦1楼） 开户名称：广西机电设备招标有限公司 银行账号：1705012090027723 (联行号 313611017053) 财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398） |
| 9.3 | 附件 | 无 □有，详见： |
| 9.3 | 图纸 | 无 □有，详见： |
| 9.4 | 其他事项 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明： 除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、谈判公告、采购需求、供应商须知、评审方法及标准、合同条款格式、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |

## 1．总则

### 1.1适用范围

本采购文件适用于供应商须知前附表所述项目的政府采购活动。

### 1.2定义

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“供应商”系指响应招标、参加响应竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。
    1.2.4本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.5“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。

1.2.6本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致响应被否决，无标识则表示一般指标项。

1.2.7 本采购文件出现多种选项的条款，以“”表示本条款所选择的方式。

1.2.8 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本采购文件中也称“广西政府采购云平台”。

### 1.3项目信息

1.3.1项目名称及编号：详见供应商须知前附表

1.3.2采购方式：详见供应商须知前附表

### 1.4促进中小企业发展政策

1.4.1本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.4.2中小企业定义

1.4.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

1.4.2.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按采购文件规定在响应文件中提供声明函。

1.4.2.4视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按采购文件规定在响应文件中提供相关证明文件。

### 1.5供应商资格要求

1.5.1供应商资格要求：详见供应商须知前附表

1.5.2按照谈判公告的规定获得采购文件。

1.5.3本项目是否接受联合体响应，见“供应商须知前附表”规定。

如接受联合体响应，联合体响应要求如下：

（1）供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。联合体响应的，须提供《联合体协议书》（格式后附）

（2）以联合体形式参加响应的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合采购文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合响应协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体响应业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（采购文件其他章节另有规定的除外）。

（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（8）联合体各方均应按照采购文件的规定提交资格证明文件。

### 1.6现场踏勘及响应费用

1.6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。

### 1.7转包与分包

1.7.1如采购文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2本项目是否允许分包详见供应商须知前附表，本项目不允许违法分包。供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 1.8特别说明

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。

1.8.2供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.8.3 中标结果公示后签订合同前，中标供应商须携带所投核心产品及加盖产品原厂公章和中标人公章的授权函原件到采购人指定地点进行必要的部署前测试沟通，便于采购人进行场地规划和综合布线等基础环境改造。

1.8.4供应商在响应活动中提供任何虚假材料，将被视为虚假应标。若已中标，采购人有权取消其中标资格并上报监管部门，由此给采购人带来的一切损失由该供应商承担。

### 1.9 对本国产品的支持政策

1.9.1本国产品标准

“本国产品标准的产品”是指：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准的产品。

本国产品标准的产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）实现从原材料、组件到产品的属性改变；属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形；

（2）中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。

①产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本≥规定比例；

②产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；

③中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件和工序在中国境内完成。

①对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求；

②特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求实施前，符合第（1）项和第（2）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

1.9.2 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本项目是否适用对本国产品的支持政策详见供应商须知前附表。

中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

1.9.3 价格评审优惠

既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定。

1.9.4政策执行要求

1.9.4.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

《中国境内生产的组件成本核算基本规则》

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1.产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2.二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3.产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4.需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

1.9.4.2证明材料提交与审查：供应商需在投标（响应）文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见响应文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。医疗器械产品凭药品监督管理部门授予的准字号注册证直接认定属于在中国境内生产的产品。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或存在明显文字错误的，应当以书面形式要求供应商澄清、说明或者补正；经澄清、说明或者补正后仍不符合要求的，不认定为本国产品。

澄清补正应当按照“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。

1.9.4.3成本核算与承诺

供应商应依据《中国境内生产的组件成本核算基本规则》核算产品成本占比，并对核算结果负责，按要求提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）（参考模板详见响应文件格式）。相关成本核算的原始凭证应妥善留存，以备核查。采购人可在履约验收环节对相关材料进行抽查。

1.9.5 争议处理

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

## 2．采购文件

### 2.1采购文件的构成

第一章 谈判公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审方法及标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 响应文件格式

### 2.2供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被否决。

### 2.3采购文件的澄清与修改

2.3.1任何已获得采购文件的潜在供应商，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。

2.3.2采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在供应商须知前附表规定的方式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2.3.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

## 3．响应文件

### 3.1响应文件的组成

响应文件由第六章“响应文件格式”规定的内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

### 3.2响应文件的语言及计量

3.2.1响应文件以及供应商与采购人就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2计量单位采购文件已有明确规定的，响应使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 3.3响应报价

3.3.1响应报价应按采购文件中相关附表格式填写。

3.3.2响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入响应报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应报价中。

3.3.4采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

### 3.4响应有效期

3.4.1如采购文件其他地方无特别规定，响应有效期则为响应截止之日起90天。在响应有效期内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被否决。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3供应商同意延长的响应有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其谈判保证金。

### 3.5谈判保证金

3.5.1供应商须按须知前附表规定提交谈判保证金，否则其响应将被否决。除采购文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回供应商的谈判保证金（供应商自行承担因未按供应商须知前附表要求交纳导致谈判保证金无法及时退还的责任）。

3.5.2谈判保证金币种应与响应报价币种相同。

3.5.3未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。成交供应商的谈判保证金在合同签订后5个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。

3.5.4供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

- 供应商在响应有效期内撤销响应文件的；

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，但采取竞争性谈判方式采购且在提交最后报价之前退出谈判的情况除外；

- 供应商在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 其他严重扰乱招投标程序的。

### 3.6响应文件的编制要求

3.6.1供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作响应文件。

3.6.2供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.6.3 供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.5响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效响应处理。

### 3.7响应文件的递交、修改和撤回

3.7.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件截标时间和响应地点提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在响应截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至广西政府采购云平台。

3.7.2未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求签章、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.3供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.4在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

3.7.5在响应截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足3家时，电子版响应文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

3.7.6采购文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的响应文件的，其响应无效。供应商在同一响应文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的响应文件。

## 4．截标

### 4.1截标准备

本项目响应截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交响应文件及现场截标环节。采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上截标活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加截标大会的，视同认可截标结果，事后不得对采购相关人员、截标过程和截标结果提出异议，同时供应商因未在线参加截标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加截标的，视同认可截标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

### 4.2截标程序

4.2.1供应商登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。

4.2.2解密电子响应文件。广西政府采购云平台按截标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行响应文件解密。供应商须使用加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子响应文件解密。截标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效响应。

4.2.3广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

4.2.4解密异常情况处理：详见本章9.2电子交易活动的中止。

4.2.5截标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化截标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

### 4.3演示

4.3.1“供应商须知前附表”规定在截标会议结束后进行演示的，供应商应按规定进行演示。

4.3.2未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。

### 4.4样品

4.4.1“供应商须知前附表”规定递交样品的，供应商应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。

4.4.2未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。

4.4.3样品封存或退还的说明请见第六章响应文件格式所附样品递交表。

## 5．资格审查

### 5.1截标后，谈判小组通过电子交易平台对供应商的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

### 5.2资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的供应商即为资格审查合格。

### 5.3供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效响应处理：

5.3.1不具备采购文件中规定的资格要求或资格条件的； （注：广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）

5.3.2响应文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的。

## 6．评审

### 6.1组建谈判小组

6.1.1本项目评审工作由谈判小组负责，谈判小组由评审专家和采购人代表（如有）组成。谈判小组评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

6.1.2谈判小组成员应当通过电子交易平台进行独立评审，谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商确定，协商不一致的，由全体谈判小组成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。

6.1.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.1.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应按无效处理。

### 6.2评审方法及依据

6.2.1本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

6.2.2谈判小组以采购文件、补充文件、响应文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

### 6.3评审程序

6.3.1符合性审查

资格审查结束后，谈判小组对通过资格审查的供应商的响应文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

6.3.2强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的响应货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（2）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）及关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（2023年2号）的公告规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 “网络安全专用产品”内“产品类别”共34类：数据备份与恢复产品、防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、网络和终端隔离产品、反垃圾邮件产品、网络综合审计产品、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品、虚拟专用网产品、防病毒网关、统一威胁管理产品（UTM）、病毒防治产品、安全操作系统、安全网络存储、公钥基础设施、网络安全态势感知产品、信息系统安全管理平台、网络型流量控制产品、负载均衡产品、信息过滤产品、抗拒绝服务攻击产品、终端接入控制产品、USB移动存储介质管理系统、文件加密产品、数据泄露防护产品、数据销毁软件产品、安全配置检查产品、运维安全管理产品、日志分析产品、身份鉴别产品、终端安全监护产品、电子文档安全管理产品。

6.3.3澄清、说明或补正

（1）对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至谈判小组。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效响应处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

6.3.4报价修正

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（2）经供应商确认修正后的最后报价若超过采购预算金额或者最高限价，其响应文件作无效响应处理。

（3）经供应商确认修正后的最后报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

（4）如谈判过程中有多轮报价的，谈判小组在每一轮报价均应按上述规则修正报价。

6.3.5异常低价审查

本项目异常低价审查情形见“供应商须知前附表”规定。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

书面证明应当按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。

6.3.6相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）

（1）单一产品采购项目，不同供应商提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的响应有效性。

提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在采购文件中载明。不同供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。

6.3.7谈判

（1）谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

（2）在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，由谈判小组通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（3）供应商必须按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并在广西政府采购云平台在线编辑或上传PDF格式，使用电子签章后提交至谈判小组。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

（4）供应商的法定代表人或其授权代表无须到现场参加谈判，提问及回答/响应均通过广西政府采购云平台进行。谈判过程中使用的电子签章应为供应商上传响应文件的同一签章。

6.3.8最后报价

（1）采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）最后报价要求通过广西政府采购云平台发出，供应商需在广西政府采购云平台设置的时间内报价，最后报价不得超过采购预算金额且具有唯一性，否则否决其响应。

（3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件无效。退出谈判的说明须经签字扫描后以电子邮件方式发送至采购代理机构，并及时通知项目负责人。谈判小组在评审报告中注明退出谈判的供应商名单。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

（4）供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出谈判。

（5）最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6.3.9串通投标认定

谈判小组须根据以下规定认定供应商是否有串通投标的行为。

（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效。

①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的响应文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件;

③供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3.10响应无效认定

（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

①响应文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②响应文件存在采购文件规定的无效情形。

（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，谈判小组不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

6.3.11比较与评价

（1）谈判小组按扣除后的价格由低到高的顺序排列推荐3名以上供应商为本项目（或分标）的成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若供应商的响应最后报价经扣除后价格相同，则按服务条款的优劣顺序排列。若仍相同的，由采购人自行确定。

（2）谈判小组根据评审记录及评审结果编写评审报告，谈判小组成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，谈判小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原谈判小组进行重新评审。

资格性检查认定错误、价格计算错误。

### 6.4确定成交供应商

6.4.1采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

6.4.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

### 6.5结果公告

6.5.1自成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构按照供应商须知前附表的规定公告成交结果。

6.5.2在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

### 6.6废标

6.6.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因发生重大变故或采购任务取消的。

6.6.2废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。

## 7．合同

### 7.1合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应采购文件要求，具备履行合同能力，排名第一的供应商。在成交通知书发出前或签订合同前，如果成交供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照采购文件要求提交履约保证金等情形，不符合成交条件或不满足供应商资格条件要求 ，应在成交通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其成交资格并没收谈判保证金。

### 7.2签订合同

7.2.1如采购文件无特别规定，成交供应商按采购文件确定的事项签订政府采购合同。

7.2.2政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

7.2.3如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，其谈判保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

7.2.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.2.5采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

### 7.3合同公告

7.3.1如采购文件无特殊规定，成交供应商应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。

7.3.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

### 7.4 履行合同

7.4.1采购人与成交供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

7.5履约验收

7.5.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

7.5.2验收结果合格的，成交供应商可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7.5.3采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

7.5.4本项目将严格按照本采购文件及合同有关规定进行合同履约验收。采购文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。

## 8．质疑和投诉

### 8.1质疑

8.1.1质疑内容、时限

（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.1.2质疑形式

质疑应当采用供应商须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）	质疑项目的名称、编号；

（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）	事实依据；

（5）	必要的法律依据；

（6）	提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 8.2投诉

8.2.1供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

8.2.2投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。

## 9．其他事项

9.1代理服务收费由采购代理机构向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。

9.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

9.3本项目的附件及图纸详见供应商须知前附表。

9.4本项目的其他事项详见供应商须知前附表。

## 10．其他说明

## 10.1其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。

## 10.2本采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

# 第四章  评审方法及标准

## 1.评审方法

本项目采用最低评标价法进行评审。最低评标价法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

本项目评审的其他详细规定在第三章供应商须知中规定。

## 2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格；联合体投标的，联合体各方均应提交第一项基本资格要求的资格证明文件）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 供应商应符合的基本资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 ②审查2024年度或2025年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | ①审查供应商营业执照，须有效； ②审查书面声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 审查①或②，满足其一，即为符合要求。 |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商电子签章。 ②审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。 供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 |
|  | （6）具备法律、行政法规规定的其他要求 | 无。 |
| 采购政策 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业。 |
| 供应商应符合的特定资格要求 | （1）资质要求 | 须符合“谈判公告”的要求 |
|  | （2）业绩要求 | 须符合“谈判公告”的要求 |
|  | （3）供应商不得参加响应的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 须提供，格式见第六章响应文件格式“供应商直接控股股东、管理关系信息表”。 |
|  | （4）诚信要求 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （5）分公司 | 允许分公司参与响应的，供应商须提供总公司出具的授权其参与本项目的授权文件或制度。 |
|  | （6）分包 | 须符合“谈判公告”的要求 |
|  | （7）联合体 | 须符合“谈判公告”的要求 |
|  | （8）其他要求 | 按照谈判公告规定获得采购文件。足额、及时缴纳谈判保证金。 |

## 3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务资信 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加响应时审查：法定代表人授权委托书及附件 法定代表人直接参加响应时审查：法定代表人身份证明及附件 格式及附件见第六章响应文件格式要求 |
|  | 实质性条款响应 | 采购文件实质性要求响应均无负偏离 |
|  | 串通投标 | 不属于供应商须知正文第6.3.9规定的串通投标情形，见第六章响应文件格式要求 |
| 技术 | 节能产品（如有） | 采购需求如果包括政府强制采购节能产品，响应产品未使用节能产品政府采购品目清单内的产品，或未处于有效期之内，见第六章响应文件格式要求 |
|  | 网络安全专用产品（如有） | 采购需求如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》所规定的网络安全专用产品，响应提供的网络安全专用产品应在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或具备在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，见第六章响应文件格式要求。 |
|  | 一般指标项偏离 | 一般指标项发生负偏离或不响应达3项（含）以上的，响应无效。 |
| 报价 | 有效报价 | 报价未超出采购预算金额，也未超出最高限价（如有） |
|  | 漏项报价 | 未就所投分标进行报价或者存在漏项报价； |
|  | 响应报价唯一性 | 不存在有选择、有条件的最后报价（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外） |
|  | 过低报价合理性 | 供应商的报价存在异常低价问题的情形，评审委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。 |
|  | 响应有效期 | 满足采购文件规定 |

注：涉及政府采购价格评审优惠政策叠加的，按照相关政策要求统一从对应报价的基础上进行价格扣除，用响应总价减去扣除金额之和的价格参加评审。

1）本国产品的价格扣除计算：供应商响应报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：

| 采购项目或者采购包中为单一产品 | 若本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商所提供符合本国产品标准的产品 | 价格扣除全部产品报价的20% |
| --- | --- | --- |
| 采购项目或者采购包中含有多种产品 | 若本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商提供符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时。供应商须在响应文件提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》的，无须填写《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。 |  |
| 注：未提供《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。 |  |  |

3）评审报价计算示例：

a.供应商若符合中小企业支持政策的要求，计算公式具体为：评审报价＝响应总报价－（响应总报价*小微企业价格扣除比例）

b.供应商若符合本国产品支持政策的要求，计算公式具体为：评审报价＝响应总报价－（全部产品的总报价*20%）

c.供应商若同时符合中小企业、本国产品扶持政策的要求，计算公式具体为：评审报价＝响应总报价－（响应总报价*小微企业价格扣除比例）－（全部产品的总报价*20%）

备注：全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

1.1偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

（9）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

（10）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

# 第五章  合同主要条款格式

合同编号：

采购人（甲方）：                                   采购项目名称：

供应商（乙方）：                                   采购项目编号：

签  订  地  点：                                   签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

- 供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、 乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方负责。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按乙方响应文件中所承诺的时间、地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   由甲方根据情况合理安排  。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：      按响应文件的承诺      。

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、付款方式：_____________________。

第九条　履约保证金

无

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、在货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第十四条　 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报相关监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　 签订本合同依据

1、谈判文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、成交通知书。

第二十条　本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方三份，乙方一份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

# 第六章  响应文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）

## 1.响应文件封面参考格式（资格证明文件）：

电子响应文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（需有页码）

第一部分 资格证明文件

1．响应声明书格式：

响应声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）    。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3） 我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次响应作为否决响应的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺成交后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的谈判保证金，并从中扣除代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

2．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商电子签章）。

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商电子签章）。

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）（加盖供应商电子签章）。

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

6．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

7.1供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

7.2供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

8．谈判保证金缴纳证明。（如采购文件有要求时提供）

（1）以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖供应商电子签章；

（2）以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件并加盖供应商电子签章。响应保函参考如下格式开具：

响应保函格式

编号：

申请人：

地址：

受益人：广西机电设备招标有限公司

地址：

开立人：

地址：

致：广西机电设备招标有限公司

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“供应商”）已响应贵方于         年             月      日就                                           （以下简称“本项目”）发出的招标文件，并已向采购代理机构（即“受益人”）提交了响应文件。

一、我方理解根据招标条件，供应商必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保供应商诚信履行其在采购活动中承担的义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）                            元（¥                         ）。

二、我方在供应商发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）供应商在开标后和投标有效期满之前撤销响应文件的；

（2）供应商在收到中标通知书后，不能或拒绝按招标文件规定的时间内与采购人签订合同；

（3）供应商在与采购人签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）供应商在中标通知书发出之日起5个工作日内，未缴纳本项目代理服务费的；

（5）供应商违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的  28  日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的   5    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反采购文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在采购文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：                                     。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                                                  （公章）

法定代表人（或授权代表） ：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年       月        日

9．供应商认为应当要提交的资格证明材料。

## 2.响应文件封面参考格式（商务技术文件）：

电子响应文件

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（需有页码）

第二部分 商务技术文件

1．法定代表人身份证明（无授权代表时必须提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   ；性别：

年龄：         ；职务：              ；身份证：

系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（电子签章）：

年       月       日

附件：法定代表人身份证复印件

1．法定代表授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）

我 （姓名）  系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称 ）项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、截标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或签章：                                     法定代表人签名或签章：

职务：                                             职务：

被授权人身份证号码：                               授权人身份证号码：

被授权人手机号码及邮箱：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

第二部分 技术商务文件

（本商务技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表：

| 序号 | 采购文件要求 （注明章节及条款号） | 响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                          日 期：

2．货物或产品配置清单格式：

| 序号 | 货物或产品 名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(电子签章)：                          日  期：

3．响应货物或产品的质量保证说明

4．质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种响应货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

供应商名称(电子签章)：                        日 期：

5．对本项目第二章《采购需求》商务要求的响应表：

| 序号 | 采购文件要求（注明章节及条款号） | 响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                         日  期：

6．实施方案。（如有，自行编写）

7．供应商认为需提供的其他材料（根据采购文件要求编写）

8．提供响应产品由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料或提供有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（采购标的包含时提供）

9．符合政府采购政策的证明材料。

9.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

响应产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

10.2中小企业声明函。【备注：非专门面向中小企业采购的项目、预留份额项目中的非预留部分采购包时提供】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造或供应。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (电子签章)：    日期：

注：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

10.3监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

10.4残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(电子签章)：

日  期：

10.5供应商如选择以合同分包形式参与响应，按以下格式提供分包意向协议书。【备注：允许分包时增加】

分包意向协议书

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（项目名称）的采购项目响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为响应方、（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以响应供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包意向供应商分别与（甲公司全称）签订合同，并就中标项目分包部分向采购人负责连带的和各自的法律责任；

2.如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

3.如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

三、合同份额声明：【采购文件第二章采购需求一览表中所属行业标明“/”的采购标的承建商或承接商的合同金额及比例不参与计算】

1.制造商为中型或小型企业或微型企业承担的金额占合同总金额的               %；

制造商为小型企业或微型企业承担的金额占合同总金额的               %。

2. 若我方在本采购活动中已享受扶持中小企业发展的政策，我方承诺在合同履行阶段不改变小型企业和微型企业承担本合同的金额及比例。合同履行阶段的分包商与《中小企业声明函》中列明的分包商一致。

四、本意向协议自签署之日起生效。

10.6供应商如选择以联合体形式参与响应，按以下格式提供联合体协议书。【备注：允许联合体时增加】

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目响应。现就联合体响应事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加响应活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本联合体中，联合体各方所提供的产品的制造商为中型企业或小型企业或微型企业合计金额占合同总金额的               %；联合体各方所提供的产品的制造商为小型企业或微型企业合计金额占合同总金额的               %。【所提供产品是指采购文件第二章采购需求一览表中的货物名称栏的货物，采购需求一览表中所属行业标明“/”的采购标的承建商或承接商的合同金额及比例不参与计算】

6.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份

证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章或电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或签章）

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或签章）

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或签章）

……

年 	月 	日

10.7 如供应商提供的产品属于本国产品，按以下格式提供关于符合本国产品标准的声明函。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

10.8关于符合本国产品标准的成本占比承诺函（单一产品采购不填写此函，多产品采购项目或采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。格式内容仅供参考）

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

致：[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与[项目名称、编号]项目，郑重承诺如下：

本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到80%以上。本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

11. 无串标行为承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

12．代理服务费承诺书

致：广西机电设备招标有限公司

我单位参加了贵方组织的谈判项目编号为（                    )的响应，并递交了谈判保证金                  （¥       ），在此我方说明如下：

1．我方承诺，若我单位成交，保证在领取成交通知书之前，按本项目采购文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的谈判保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。

我公司选择第     种方式缴纳代理服务费。

第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。

第二种方式：从谈判保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。

2．如我单位谈判保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。

| 收款户名 |  |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行行号 |  |

3．如果我单位未遵守有关采购文件关于谈判保证金的规定，贵方可以没收我单位谈判保证金。

4. 我单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具收据。

第二种方式：开具增值税普通发票。 1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；

第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；3.税局登记地址                     ；4.税局登记电话             ；5.开户银行                 ；6.银行账户                         。

供应商名称(电子签章)：

供应商地址：

日期：      年    月    日

说明：

（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

（2）如因未按要求缴纳谈判保证金，导致谈判保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。

（3）如供应商未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。

13.现场踏勘确认表（如采购文件要求时提供）

如供应商须知要求现场踏勘的，供应商应持踏勘授权函（格式自拟，加盖单位公章）及以下《现场踏勘证明》按规定前往指定地方踏勘，踏勘结束后采购人在《现场踏勘证明》上签字盖章，供应商将踏勘授权函及《现场踏勘证明》复印件加盖公章放置响应文件中。《现场踏勘证明》格式如下：

现场踏勘证明

项目名称：

| 供应商踏勘人员信息 | 姓名 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商名称 |  |
|  | 有效的工作证件 |  |
|  | 身份证号码 |  |
|  | 联系方式 |  |
| 现场踏勘情况说明 | 以下由招标方踏勘经办人填写： 1.供应商踏勘签到时间： ； 2.是否按指定时间及地点参加踏勘（考察）： 是 否 |  |
|  | 以下由供应商踏勘人员填写： 以上情况属实，我方予以认可。 1.我方承诺在踏勘（考察）过程中，未向其他供应商透露信息，如有该种行为我方自愿承担响应无效的后果。 2.我方承诺如未按指定时间及地点参加踏勘（考察），我方自愿承担被采购人拒绝参与踏勘（考察）的后果。 供应商踏勘人员签字： |  |
| 招标方踏勘经办人签字： 联系电话： 日 期： |  |  |
| 说明：此表一式两份，供应商一份，采购人一份。 |  |  |

## 3.响应文件封面参考格式（报价文件）：

电子响应文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

第三部分 报价文件

1．响应函格式：

响 应 函

致：_（采购人名称）_

我方已仔细研究了（项目名称）的采购文件的全部内容，签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商 （供应商名称） 提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）供应商在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）我方承诺本响应有效期为第三章供应商须知规定的期限。

（4）如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：

供应商代表姓名           职务：             邮箱：

供应商名称(电子签章)：

日期：      年    月   日

2.谈判报价明细表格式：

谈判报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：本表如与广西政府采购云平台不一致的，以广西政府采购云平台为准。

供应商名称（电子签章）：

日  期：         年   月   日

3.过低报价合理性的说明。（如有）

评审委员会认为的报价存在异常低价问题的情形，供应商将被要求以书面方式提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。为避免在评审现场因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效响应，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评审方法及标准“过低报价合理性的审查”）

产品成本测算表（参考格式）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 报价单价（元） | 成本项目 | 具体明细 | 单位产品用量 | 单位成本（元） | 成本合计（元） | 备注（测算依据/证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 原材料成本 | 原材料1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工成本 | 生产工人工资 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | .... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 制造费用 | 设备折旧费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他成本 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等

供应商名称（电子签章）：

日  期：         年   月   日

## 4.样品递交表

如采购文件要求规定递交样品的，供应商应按规定递交样品，递交样品时应附本表。

样品递交表

项目名称：

项目编号：

| 递交样品清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标号 | 序号 | 样品名称 | 生产厂家 | 技术规格及型号 | 数量 | 备注 |

供应商名称（公章）：

样品寄回地址： 寄回联系人：

注：1.本表应与样品一起递交。

2.标识要求：所有样品必须贴上标签，标签上清楚地标明项目编号、设备名称、规格型号。

3.样品应附有样品递交表（格式见附件）出厂合格证、使用说明书、产品质量检验、检测报告等相关资料。

4.所递交的样品应便于检测，并作为评审参考。除正常检测外，还可能对样品进行拆装检测，采购人及代理机构对此可能造成的样品损坏均不承担任何责任。供应商对此必须无条件接受，否则，样品不予接收。

5.如未按要求提供样品或样品提供不齐全的，提供样品的规格型号及技术参数与响应文件不一致的，其响应文件将作无效处理。

6.成交供应商的响应样品，在评审结束后，由代理机构在采购人代表、监督人的见证下当场封样，作为履约验收的依据。

7.未成交供应商的响应样品，在成交通知书发出后3日内，由代理机构通知供应商，经供应商代表确认后邮寄退还。

## 5.开标一览表

格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可。