云之龙咨询集团有限公司国家区域性公路交通应急装备物资（广西南宁）储备中心应急装备物资采购（GXZC2026-G1-001869-YZLZ）招标公告

项目概况

国家区域性公路交通应急装备物资（广西南宁）储备中心应急装备物资招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年7月22日上午9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-001869-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2026]12258号

项目名称：国家区域性公路交通应急装备物资（广西南宁）储备中心应急装备物资采购

预算金额：总预算2178.00万元，其中分标1：412.00万元；分标2：224.00万元；分标3：645.27万元；分标4：553.85万元；分标5：342.88万元。

最高限价：总最高限价2178.00万元，其中分标1：412.00万元；分标2：224.00万元；分标3：645.27万元；分标4：553.85万元；分标5：342.88万元。

采购需求：

| 分标1；预算金额：412.00万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 | 单价控制价（万元） |
| 1 | 25米快速桥梁架设车 | 1套 | ▲1、桥梁承载能力：履带式荷载≥30t，轮式荷载轴压力≥13t； ▲2、桥梁全长≥25m；克障宽度≥23m； ▲3、通行部宽≥3.2m； ▲4、作业方式：车首机械化架设/撤收，车尾机械化架设/撤收； 5、最大岸差≥2m； 6、最高车速：≥80km/h； 7、最小离地间隙≥0.25m； 8、整备质量：≤35t； 9、桥梁展开时间：≤15min； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。 | 412.00 |
| 交货时间：自合同签订之日起6个月内交付。 |  |  |  |  |

| 分标2；预算金额：224.00万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 | 单价控制价【万元/台（套）】 |
| 1 | 重载型无人机 | 2套 | 1.无人机平台参数 ▲1.1 最大起飞重量：≥140Kg； 1.2 机载电池：支持单电/双电双模式切换； 1.3 整机防护：≥IP54（防尘防水）； 1.4 空机重量：≥55Kg； 1.5 感知系统：前毫米波雷达、后视雷达、下视雷达、激光雷达、四目视觉（五目鱼眼视觉系统）； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。 | 22.50 |
| 2 | 巡查无人机 | 2套 | 1. 无人机平台参数 1.1机身重量：≤10Kg； ▲1.2最大起飞重量：≥15Kg； ▲1.3最长飞行时间（挂载负载）：≥55分钟； 1.4图传天线数量：飞行器端≥10根天线； 1.5避障：六向双目视觉+下视雷达，全向感知避障； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。 | 30.00 |
| 3 | 长系留无人机（照明） | 4套 | 1、无人机参数 1.1无人机重量≤10 Kg； 1.2最大起飞重量≥15 Kg； 1.3图传天线数量≥10； 1.4支持多种避障； 1.5无人机最大载荷重量应≥6.0Kg； 1.6应能在风速范围11.5m/s～12.0m/s的环境条件下正常平飞以及悬停； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。 | 20.00 |
| 4 | 冲锋舟 | 2套 | 1.设备符合相关标准要求，主机功率不低于四冲程60马力，乘员≥12人，航速≥25节； 2.具有快速排水功能，快速单向排水口≥1个。具有耐油、耐盐碱、耐腐蚀、耐高温、耐紫外线，同时船身具有反光标志； 3.尾板设置旗杆插孔。设置吃水深度刻度线及最大吃水深度刻度线。设置可粘贴式示廓灯具、灯带； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。 | 5.50 |
| …… | …… | …… | ……具体详见招标文件第二章 采购需求。 | ...... |
| 交货时间：自合同签订之日起60日内交付。 |  |  |  |  |

| 分标3；预算金额：645.27万元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 | 车辆名称【工信部（工业和信息化部装备工业发展中心）“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告】 | 单价控制价【万元/台（套）】 |
| 1 | 皮卡排涝车 | 1台 | 1.底盘部分 ▲1.1发动机额定功率：≥120kW； 1.2排放标准：满足国Ⅵ排放标准； ▲1.3安全涉水深度：≥0.40米； 1.4最高车速：≥120km/h； 1.5驱动方式：4×4； 1.6燃油类型：柴油； 1.7驾驶室准乘人数：2+3； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。 | 排水抢险车/大流量排水抢险车 | 41.30 |
| 2 | 小型工具装备车 | 1台 | 1.总质量≥4400Kg； 2.整备质量≥2800Kg； 3.额定载质量≥1400Kg； 4.整车尺寸≥5995mm×2180mm×3150mm； 5.货厢尺寸≥4150×2100×2150mm； 6.驾驶室翻转； ▲7.配备发动机，≥160马力，≥2.4排量； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。 | 厢式运输车/工具车 | 25.20 |
| 3 | 平板运输车 | 2台 | （一）牵引车 ▲1.发动机功率≥405kW； 2.排放符合国Ⅵ标准； ▲3.驱动形式配置≥6×4驱动； ▲4.牵引总质量≥40t； 5.最高车速≥85km/h； 6.前桥允许荷载≥7000Kg； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。 | 牵引车+低平板半挂车 | 80.47 |
| 4 | 12吨随车吊 | 2台 | 1.底盘部分 ▲1.1发动机额定功率≥180kW； 1.2驱动型式：6×4； 1.3排放等级：满足国Ⅵ排放标准； 1.4空载最高行驶速度≥85km/h； 1.5轴距：≥5850+1350； 2.起重部分 ▲2.1最大额定起重量≥12t； 2.2 最大液压伸臂长度≥18m； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。 | 随车起重运输车 | 61.67 |
| …… | …… | …… | ……具体详见招标文件第二章 采购需求。 | …… | …… |
| 交货时间：自合同签订之日起90日内交付。 |  |  |  |  |  |

| 分标4；预算金额：553.85万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 | 单价控制价【万元/台（套）】 |
| 1 | 加长臂挖掘机 | 1台 | 1.整机工作质量≥40t； ▲2.标准臂斗容≥2m³； ▲3.铲斗类型：岩石斗； ▲4.发动机功率≥210kW； 5.排放标准：满足非道路国IV排放标准； 6.行走速度（高/低）≥5.0/2.5(km/h)； 7.爬坡能力≥35°； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。 | 191.50 |
| 2 | 无人驾驶履带挖掘机 | 1台 | 1.整机工作质量≥25t； ▲2.标准斗容≥1m³； 3.铲斗类型：岩石斗； ▲4.发动机功率≥150kw； 5.排放标准：不低于非道路国四标准； 6.行走速度(高/低)：≥5/3(km/h)； 7.爬坡能力≥35°； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。 | 232.00 |
| 3 | 滑移装载机 | 1台 | 1.操作质量 ≥3750Kg； 2.额定载荷 ≥1180Kg； 3.倾翻载荷 ≥2360Kg； ▲4.发动机额定功率/转速≥53kw/2500rpm； 5.发动机最大扭矩≥291Nm； 6.排放标准：国四； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。 | 55.55 |
| 4 | 装卸叉车 | 2台 | 一、主要技术参数 ▲1.额定起升能力：5000Kg； ▲2.最大起升高度6000mm（三级全自由提升门架）； ▲3.载荷中心距：600mm ； 4.货叉尺寸（长×宽×厚）：≥1520mm×150mm×60mm； ▲5.发动机功率：≥50kW； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。 | 37.40 |
| 交货时间：自合同签订之日起90日内交付。 |  |  |  |  |

| 分标5；预算金额：342.88万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 | 单价控制价（万元） |
| 1 | 步履式挖掘机 | 1台 | 1.整机工作质量≥20t； ▲2.斗容≥0.8m³； ▲3.发动机额定功率≥210kW； 4.满足非道路国Ⅳ排放标准及以上； 5.行走速度≥15km/h； 6.回转速度≥10rpm； ▲7.最大步履爬坡能力≥45°； 8.最大适用作业坡度≥30°； 9.最大适用作业横向坡度≥30°； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。 | 342.88 |
| 交货时间：自合同签订之日起90日内交付。 |  |  |  |  |

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（2）不存在不良信用记录（在“信用中国”网站<www.creditchina.gov.cn>、中国政府采购网<www.ccgp.gov.cn>等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商拒绝其参与本次采购活动）。

（3）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2026年6月29日至2026年7月6日，每天0:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年7月22日上午9时30分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区公路发展中心

地址：南宁市青秀区云景路3号

联系方式：姚劲、周慧丹，0771-2115752、3198108

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：陈柠、黎翠莹、岑昌桦，0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：陈柠、黎翠莹、岑昌桦

电话：0771-2618118、2611889、2611898