阳朔县中医药适宜技术推广中心项目

高压旋喷桩地基处理设计

计

算

说

明

书

百筑项目管理有限公司

2025年11月

阳朔县中医药适宜技术推广中心项目

高压旋喷桩复合地基处理设计计算书

百筑项目管理有限公司

二O二五年十一月五日

阳朔县中医药适宜技术推广中心项目

高压旋喷桩复合地基处理设计计算书

| 法定代表人 | 孙 丽 |  |
| --- | --- | --- |
| 总工程师 | 谢卓熙 |  |
| 项目负责人 | 黄旭红 |  |
| 审 核 人 | 刘世群 |  |
| 审 定 人 | 戴建华 |  |
| 设 计 人 | 王 炜 |  |

百筑项目管理有限公司

二O二五年十一月五日

目  录

一、工程概况	1

二、场地地层情况	1

三、设计依据资料	2

四、高压旋喷桩复合地基设计相关参数	3

五、 复合地基变形验算	8

| 附图：阳朔县中医药适宜技术推广中心项目高压旋喷桩复合地基处理施工设计图 | 1张 |
| --- | --- |

一、工程概况

拟建阳朔医院中医馆位于桂林市阳朔县西街其规划范围内，该项目占地面积约460.71m2、总建筑面积约921.42m2。拟建建筑呈不规则形状，楼高为2F，未设地下室，框架结构，条形基础。荷载未知。室内±0.00约为114.40m，地基变形允许值为0.002L。沉降量允许值为200mm。根据场地地勘报告，天然地基不满足设计荷载要求。现拟采用高压旋喷桩进行地基处理。

地勘报告及补充参数说明提供的设计参数如下：

主要岩层物理力学指标参数建议值          表1

| 指 标 土 层 名 称 | 承载力特征值 fak(kPa) | 压缩（变形）模量 0.1～0.2 ES(MPa) | 天然重度 γ(kN/m3) | 直 剪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 黏聚力标准值 ck(kPa) | 内摩擦角标准值 φk（°） |
| 杂填土① | 60 | 3.0＊ | *17.0 | 10＊ | 8＊ |
| 硬塑黏土层②1 | 180 | 7.7 | 19.2 | 56.8 | 17.3 |
| 可塑黏土层②2 | 140 | 5.19 | 18.4 | 34.2 | 10.5 |
| 软塑黏土层②3 | 80 | 3.16 | 17.7 | 18.0 | 5.3 |
| 灰岩③ | fa=3500 | -- | - | 200.0＊ | 80.0＊ |
| 备注：“*”为经验值 |  |  |  |  |  |

地基处理设计参数建议值        表2

| 土 层 名 称 | 高压旋喷桩 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 桩侧阻力特征值qsi(kPa) | 桩端阻力特征值qp (kPa) |
| 杂填土① | 0* | - |
| 硬塑黏土层②1 | 30 | - |
| 可塑黏土层②2 | 20 | 140 |
| 软塑黏土层②3 | 10 | - |
| 灰岩③ | - | 1000（考虑岩面不平整） |
| 备注：“*”为经验值 |  |  |

- 设计基本依据资料
 1、阳朔县人民医院的委托；

- 桂林建筑规划设计集团有限公司2025年7月提供的《阳朔中医适宜技术推广中心项目》设计图（工程号：JZ20250702）；

- 桂林海林工程勘察有限公司2025年7月6日提供的<<阳朔医院中医馆岩土工程勘察报告>>(工程编号：HL20250706)及《阳朔医院中医馆参数补充说明》；

- 《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

- 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

- 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）；

- 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)；

三、旋喷桩桩设计相关参数（依据场地详勘报告确定）
 1、桩径φ500mm（由此计算得：桩周长up＝1.57m，桩截面积Ap＝0.19625m2）；
 2、桩长：桩端至可塑黏土②2层或灰岩③层；
 3、侧阻（qsi）、端阻（qp）特征值:按表2取值；

4、桩间土：根据场地设计标高、地勘报告及本地区工程经验，按fsk=60kPa考虑；
5、场地±0.00相当于114.40m，基底标高为-1.20m，对应高程相当于113.20～114.20，至少保留0.5m桩头，考虑30cm褥垫层厚度及10cm素砼垫层，则设计桩顶标高为-1.60m； 
 6、根据结构设计要求，经旋喷桩处理后的复合地基承载力特征值≥140kPa。

7、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012、备案号J220-2012)中第 (7.1.5-2)、(7.1.5-3)公式及第(7.1.6-1)、(7.1.6-2)公式：

(1) 对有粘结强度增强体复合地基应按下式计算：

(7.1.5-2)

式中：—复合地基承载力特征值(kPa)；

—处理后桩间土承载力特征值(kPa)，可按地区经验确定；

—面积置换率，；为桩身平均直径(m)，为一根桩分担的处理地基面积的等效圆直径(m)；等边三角形布桩=1.05，正方形布桩=1.13，矩形布桩=1.13，、、分别为桩间距、纵向桩间距和横向桩间距。

—单桩承载力发挥系数，可按地区经验取值；

—单桩竖向承载力特征值(kN)；

—桩的截面积(m2)；

—桩间土承载力发挥系数，可按地区经验取值。

(2) 增强体单桩竖向承载力特征值可按下式估算：

(7.1.5-3)

式中：—桩的周长(m)；

—桩周第层土的侧阻力特征值(kPa)，可按地区经验确定；

—桩长范围内第层土的厚度(m)；

—桩端端阻力发挥系数，应按地区经验确定；

—桩端端阻力特征值(kPa)，可按地区经验确定。

(3) 有粘结强度复合地基增强体桩身强度应满足式(7.1.6-1)的要求。当复合地基承载力进行基础埋深的深度修正时，增强体桩身强度应满足式(7.1.6-2)的要求。

(7.1.6-1)

(7.1.6-2)

式中：—桩体试块(边长150mm立方体)标准养护28d的立方体抗压强度平均值(kPa)；

—基础底面以上土的加权平均重度(kN/m3)，地下水位以下取有效重度；

—基础埋置深度(m)；

—深度修正后的复合地基承载力特征值(kPa)。

- 复合地基承载力进行基础埋深的深度修正，按公式

- （5.2.4）

- 式中：   —修正后的地基承载力特征值(kPa)；

- —地基承载力特征值(kPa)，按《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）5.2.3条的原则确定；

- ，  —基础宽度和基础埋置深度的地基承载力修正系数，按基底下土的类别查表5.2.4取值，  =0， =1.0；

- —基础底面以下土的重度（kN/m3），地下水位以下取浮重度；

- —基础底面宽度（m）；

- —基础底面以上土的加权平均重度（kN/m3），位于地下水位以下的土层取有效重度；

- —基础埋置深度(m)，根据结构设计图基础埋深1.20m；

- 旋喷桩单桩竖向承载力特征值Ra的计算过程
   （一）根据《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）、备案号J220-2012的公式
                Ra＝up∑qsiLi+αqpAp       (7.1.5-3)

- 其中α取0.7，Ap取0.19625m2，up取1.57m，

1、以桩端至灰岩③层考虑，根据以上设计参数选取钻孔zk1计算得:

zk1: Ra＝1.57×【（2.7×0）+（30×0.7）+（20×1.5）】+0.7×1000×0.19625

＝217.445（KN）

- 2、以桩端至可塑黏土②2层考虑，根据以上设计参数选取钻孔zk6计算得:

zk6: Ra＝1.57×【（30×0.7）+（20×3.0）】+0.7×140×0.19625

＝146.4025（KN）

- 根据桩身水泥土强度确定单桩竖向承载力特征值：

- 高压旋喷桩桩身水泥土28天无侧限抗压强度标准值为不小4.0KN/mm2。fcu取4000kPa，fspa按5.2.4式计算，取值151.90kPa；

1、根据7.1.6-2（          ）公式：

Ra=4000×0.19625/（4×1.0）

Ra =196.25kN。

2、根据7.1.6-2（                       ）公式：

Ra=

Ra =195.37kN。

本次设计桩身强度采用4Mpa强度，由有资质单位进行配合比试验后方可施工。结合地区施工经验取Ra=140kN

考虑桩身强度取4.0Mpa，及施工经验取安全值：Ra＝140（KN）。

五、面积置换率计算

根据对有粘结强度增强体复合地基承载力特征值计算公式

(7.1.5-2)

根据需要达到设计要求的复合地基承载力特征值反算面积置换率，其中设计要求本项目处理后的复合地基承载力特征值fspk≥140kPa，处理后的桩间土承载力特征值按=60kPa考虑。

由式                   得

==16.83%

3.4、布桩桩距、桩数

1、桩距布桩计算：

—1根桩承担的处理面积(m2)；

=1.166m2

—桩的截面积(m2)；—面积置换率；

正方形：=1.08m

等边三角形：1.166m

高压旋喷桩按照桩间距1.08m*1.08m进行正方形均匀布设，可以满足复合地基承载力特征值设计要求。

- 旋喷桩桩复合地基承载力特征值fspk的计算过程
  1、根据《建筑地基处理技术规范》（ZJGZJ79-2012）的公式：                      fspk=λmRa/Ap+β(1-m)fsk
      根据以上设计参数（其中λ取1.0，β取0.4），可得如下计算：
      fspk＝λmRa/Ap+β(1-m)fsk
          ＝1.0×0.1683×140/0.19625+0.4×（1-0.1683）×60

- ＝140.02kpa

- 2、计算值与设计要求值对比
      复合地基承载力特征值：140.02kPa(计算值)＞140kPa(设计要求值)。

注：根据设计提供的结构基础设计图，本工程均为轴心荷载，故不再验算偏心荷载。

七、桩身强度验算
   1、 根据《建筑地基处理技术规范》（ZJGZJ79-2012）的公式：

fcu≥4λRa/Ap         7.1.6-1
    其中fcu取4.0Mpa，Ra取140KN，Ap取0.19625m2，得4.00Mpa＞2.85Mpa

2、根据《建筑地基处理技术规范》（ZJGZJ79-2012）的公式：

7.1.6-2
    其中fcu取4.0Mpa，Ra取140KN，Ap取0.19625m2，d取1.20m，得4.00Mpa＞3.06Mpa

桩身强度满足要求。

八、基础实际布桩置换率计算

本次地基处理布桩方式按基础类型共有正方形布置、矩形布置、三角形布置，按《建筑地基处理技术规范》（ZJGZJ79-2012）7.1.5条其置换率m计算公式m＝d2/de2,其中d为桩身平均直径，de为一根桩分担的处理地基面积的等效圆直径，对正方形布桩de＝1.13s，矩形布桩de＝1.13，三角形布桩de＝1.05s，s、s1、s2分别为桩间距、纵向桩间距和横向桩间距。按上述各基础实际置换率计算如下表：

基础布桩实际置换率一览表

| 基础编号 | 基底尺寸(m) | 布桩方式 | 实际桩数(根) | s（m） | s1（m） | s2（m） | 实际置换率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条形基础 | - | 正方形 | 243 | 1.0 | - | - | 0.196 |

根据勘察资料及基础平面图，实际置换率大于16.83%，满足复合地基承载力特征值设计要求。

九、复合地基变形验算
  （一）、沉降量计算
  1、对位于基础范围内的代表性钻孔分别验算沉降量和整体倾斜：

2、辅助计算软件：北京理正软件研究院有限公司开发的理正岩土6.5版。
  3、复合土层的压缩模量E
     按E=Es×S=Es×fspk/fak（fspk取140kPa，fak取60kPa（按地勘报告结合当地工程经验综合选定）计算各土层复合土层的压缩模量：

计算得系数，各土层的天然压缩模量及经地基处理后各土层的压缩模量如下表：

经地基处理后各土层的压缩模量

| 土层名称及编号 | 压缩模量Es(MPa) | 经处理后的压缩模量Es(MPa) |
| --- | --- | --- |
| 杂填土①1 | 3.0 | 6.999 |
| 硬塑黏土②1 | 7.7 | 17.96 |
| 可塑黏土②2 | 5.19 | 12.092 |

4、按《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）公式

S＝Ψs·S'=Ψs·Po/ Esi(Zi·αi- Zi-1·αi-1)
   计算地基最终变形量S（mm），上式宜取Ψs按ZJGZJ79-2012表7.1.8取；

考虑刚性下卧层影响，按《建筑地基基础设计规（GB50007-2011）公式sgz=βgz*Sz修正地基最终变形量S（mm），计算时各基础基底下岩土层分层厚度由勘察报告确定,对位于基础范围内的代表性钻孔分别验算沉降量和整体倾斜。

平均附加应力系数α按GB50007-2011表K.0.1-2取值，βgz取值按GB50007-2011表6.2.2-2确定，计算过程后附。

结果如下：
   （zk1）总沉降量S总＝6.51（mm）

（zk2）总沉降量S总＝0.02（mm）

（zk3）总沉降量S总＝18.84（mm）

（zk4）总沉降量S总＝21.71（mm）

（zk5）总沉降量S总＝4.56（mm）

（zk6）总沉降量S总＝13.32（mm）

（二）、沉降量及沉降差比较

A.最大沉降差为21.71-0.02＝21.69mm，满足要求。

B．最大倾斜为（21.71-0.02）/23.76/1000＝0.0009，满足要求。

C．最大沉降值为21.71mm，平均沉降量为10.83mm，满足要求。

十、复合地基均匀性评价

场地经高压旋喷桩处理后复合地基承载力特征值满足设计要求，高压旋喷桩桩底标高差异不大，各复合土层分界面坡度较缓，故该场地经高压旋喷桩处理后的复合地基属均匀地基。

十一、说明

1、根据地勘报告所述：场地地下水年变化幅度在1.0～2.0m。雨季场地内主要含水层为杂填土①及黏土②层，杂填土中渗透系数K按1.0m/d考虑，黏土②层渗透系数K按0.001m/d考虑，具较弱的渗透性能。地下水在填土层中运动一般，在黏性土孔隙中运动缓慢；地下水位的变化直接影响土壤的含水率，进而影响土壤的物理性质。地下水活动还会改变土壤孔隙的大小和分布，影响土壤的渗透性和压缩性，，易造成桩体缩径，浆液离析从而影响成桩质量，宜采取在注浆液中掺入速凝剂、复喷及增长注浆时间等措施来保障成桩质量。

2、本计算书仅用于本次地基处理初步设计时估算，处理后的复合地基承载力应以静载荷试验为准。