----------------------------------------------------------------------

计算项目: 地基处理计算（zk1）

----------------------------------------------------------------------

[ 计算简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 计算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

地基处理方法：旋喷桩法

[ 基础参数 ]

基础类型：		  条形基础

基础埋深：		     1.200(m)

基础宽度：		     1.200(m)

基础覆土容重：	    17.000(kN/m3)

基底压力平均值：	      80.0(kPa)

基底压力最大值：	     130.0(kPa)

[ 土层参数 ]

土层层数：		         4

地下水埋深：		     4.600(m)

压缩层底深度(压缩层底到地面的距离)：		     4.980(m)

沉降经验系数：	     0.440

地基承载力修正公式：

承载力修正基准深度d0：     1.200(m)

序号   土类型  土层厚   容重   饱和容重  压缩模量   承载力   ηb     ηd

(m)   (kN/m^3)   (kN/m^3)    (MPa)      (kPa)

1     杂填土  2.680    17.0     ---     3.000    60.0   0.000   1.000

2     粘性土  0.700    19.2     ---     7.700   180.0   0.000   1.000

3     粘性土  1.600    18.4    19.0     5.190   140.0   0.000   1.000

4       灰岩  1.000    23.0    23.0    20.000  1000.0   0.000   1.000

***ηb -- 基础宽度地基承载力修正系数

***ηd -- 基础深度地基承载力修正系数

[ 旋喷桩法参数 ]

桩布置形式：             	      矩形

桩竖向间距：             	     1.000(m)

桩水平间距：             	     1.000(m)

桩直径：                 	       500(mm)

桩长：                   	     3.480(m)

承载力计算公式：

单桩承载力特征值：          	   140.000(kN)

桩间土承载力折减系数：  	     0.400

垫层厚度：              	       300(mm)

垫层超出桩外侧的距离：  	       300(mm)

基础边缘外桩的排数(横向)：	         0

基础边缘外桩的排数(竖向)：	         0

[ 处理土层参数 ]

土层 原始土层f 提高系数kf 桩间土fsk 原始土层Es 复合地基Es 原始土层θ 复合地基θ

1     60.0    1.000       60.0    3.000      7.964     23.0     23.0

2    180.0    1.100      198.0    7.700     20.442     23.0     23.0

3    140.0    1.100      154.0    5.190     13.778     23.0     23.0

***f   -- 表示原始土层承载力特征值(kPa)

***fsk -- 表示桩间土承载力特征值(kPa)

***Es  -- 表示压缩模量(MPa)

***θ  -- 表示压力扩散角(度)

***    承载力提高系数和复合地基压力扩散角为交互参数；

***    原始土层的承载力、压缩模量、压缩扩散角为土层参数，列在这里便于对比；

***    复合地基压缩模量、压力扩散角和桩间土fsk为计算中间结果。

----------------------------------------------------------------------

计算结果:

----------------------------------------------------------------------

1. 基础底面处承载力计算

基底平均压力pk：          		      80.0(kPa)

基底最大压力pkmax：       		     130.0(kPa)

基底自重压力pc：          		      20.4(kPa)

置换率m：                 		     0.196

桩间土承载力fsk：         		      60.0(kPa)

复合地基承载力特征值fspk：		     159.3(kPa)

修正后复合地基承载力特征值fz：		     159.3(kPa)

pk <= fz, 满足！

pkmax <= 1.2*fz, 满足！

因此复合地基承载力满足要求！

根据桩身强度验算单桩竖向承载力:

单桩承载力特征值(界面交互或计算)140.000kN

由《建筑地基处理技术规范》JGJ-79-2012式7.1.6-1，根据复合地基增强体桩身抗压强度得到单桩承载力为196.350kN

196.350kN ≥ 140.000kN, 满足规范要求!

由《建筑地基处理技术规范》JGJ-79-2012式7.1.6-2，根据复合地基承载力进行基础埋深修正得到单桩承载力为180.967kN

180.967kN ≥ 140.000kN, 满足规范要求!

2. 地基处理深度范围内土层的承载力验算

土层号     深度   θ      pz       pcz    pz + pcz   fz    是否满足

(m)   (度)    (kPa)    (kPa)    (kPa)    (kPa)

2      2.68   23.0     29.1     45.6     74.7    228.8    满足！

3      3.38   23.0     23.4     59.0     82.4    227.6    满足！

3. 下卧土层承载力验算

土层号  深度   θ      pz       pcz    pz + pcz   fz    是否满足

(m)   (度)    (kPa)    (kPa)    (kPa)    (kPa)

4   4.98   23.0     16.2     84.9    101.1   1064.4    满足！

***θ  -- 土层的应力扩散角

***pz  -- 下卧层顶面处的附加应力值

***pcz -- 下卧层顶面处土的自重压力值

***fz  -- 下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值

4. 沉降计算

沉降计算点坐标(X0,Y0) = (0.000,0.000)

层号    厚度    压缩模量    Z1       Z2     压缩量    应力系数积分值

(m)      (MPa)     (m)      (m)     (mm)      (z2a2-z1a1)

1     1.48    7.964     0.00     1.48     0.00       0.0000

2     0.70   20.442     1.48     2.18     0.00       0.0001

3     1.60   13.778     2.18     3.78     0.01       0.0013

压缩模量的当量值：            13.942(MPa)

沉降计算经验系数：             0.440

总沉降量：0.440 *    0.01 =     0.0044(mm)

***Z1  -- 基础底面至本计算分层顶面的距离

***Z2  -- 基础底面至本计算分层底面的距离

考虑刚性下卧层影响，按《建筑地基基础设计规（GB50007-2011）公式sgz=βgz*Sz进行修正

地基变形增大系数βgz              1.000

修正后总沉降量：1.000 *    0.0044=     0.0044(mm)

----------------------------------------------------------------------

计算项目: 地基处理计算（zk2）

----------------------------------------------------------------------

[ 计算简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 计算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

地基处理方法：旋喷桩法

[ 基础参数 ]

基础类型：		  条形基础

基础埋深：		     1.200(m)

基础宽度：		     1.200(m)

基础覆土容重：	    17.000(kN/m3)

基底压力平均值：	      89.0(kPa)

基底压力最大值：	     135.0(kPa)

[ 土层参数 ]

土层层数：		         4

地下水埋深：		     4.800(m)

压缩层底深度(压缩层底到地面的距离)：		     6.890(m)

沉降经验系数：	     0.565

地基承载力修正公式：

承载力修正基准深度d0：     1.200(m)

序号   土类型  土层厚   容重   饱和容重  压缩模量   承载力   ηb     ηd

(m)   (kN/m^3)   (kN/m^3)    (MPa)      (kPa)

1     杂填土  2.390    17.0     ---     3.000    60.0   0.000   1.000

2     粘性土  1.300    19.2     ---     7.700   180.0   0.000   1.000

3     粘性土  3.200    18.4    19.0     5.190   140.0   0.000   1.000

4       灰岩  0.500    23.0    23.0    20.000  1000.0   0.000   1.000

***ηb -- 基础宽度地基承载力修正系数

***ηd -- 基础深度地基承载力修正系数

[ 旋喷桩法参数 ]

桩布置形式：             	      矩形

桩竖向间距：             	     1.000(m)

桩水平间距：             	     1.000(m)

桩直径：                 	       500(mm)

桩长：                   	     5.000(m)

承载力计算公式：

单桩承载力特征值：          	   140.000(kN)

桩间土承载力折减系数：  	     0.400

垫层厚度：              	       300(mm)

垫层超出桩外侧的距离：  	       300(mm)

基础边缘外桩的排数(横向)：	         0

基础边缘外桩的排数(竖向)：	         0

[ 处理土层参数 ]

土层 原始土层f 提高系数kf 桩间土fsk 原始土层Es 复合地基Es 原始土层θ 复合地基θ

1     60.0    1.000       60.0    3.000      8.391     23.0     23.0

2    180.0    1.100      198.0    7.700     21.537     23.0     23.0

3    140.0    1.100      154.0    5.190     14.517     23.0     23.0

***f   -- 表示原始土层承载力特征值(kPa)

***fsk -- 表示桩间土承载力特征值(kPa)

***Es  -- 表示压缩模量(MPa)

***θ  -- 表示压力扩散角(度)

***    承载力提高系数和复合地基压力扩散角为交互参数；

***    原始土层的承载力、压缩模量、压缩扩散角为土层参数，列在这里便于对比；

***    复合地基压缩模量、压力扩散角和桩间土fsk为计算中间结果。

----------------------------------------------------------------------

计算结果:

----------------------------------------------------------------------

1. 基础底面处承载力计算

基底平均压力pk：          		      89.0(kPa)

基底最大压力pkmax：       		     135.0(kPa)

基底自重压力pc：          		      20.4(kPa)

置换率m：                 		     0.196

桩间土承载力fsk：         		      60.0(kPa)

复合地基承载力特征值fspk：		     159.3(kPa)

修正后复合地基承载力特征值fz：		     159.3(kPa)

pk <= fz, 满足！

pkmax <= 1.2*fz, 满足！

因此复合地基承载力满足要求！

根据桩身强度验算单桩竖向承载力:

单桩承载力特征值(界面交互或计算)140.000kN

由《建筑地基处理技术规范》JGJ-79-2012式7.1.6-1，根据复合地基增强体桩身抗压强度得到单桩承载力为196.350kN

196.350kN ≥ 140.000kN, 满足规范要求!

由《建筑地基处理技术规范》JGJ-79-2012式7.1.6-2，根据复合地基承载力进行基础埋深修正得到单桩承载力为180.967kN

180.967kN ≥ 140.000kN, 满足规范要求!

2. 地基处理深度范围内土层的承载力验算

土层号     深度   θ      pz       pcz    pz + pcz   fz    是否满足

(m)   (度)    (kPa)    (kPa)    (kPa)    (kPa)

2      2.39   23.0     37.2     40.6     77.9    223.9    满足！

3      3.69   23.0     24.8     65.6     90.4    233.8    满足！

3. 下卧土层承载力验算

土层号  深度   θ      pz       pcz    pz + pcz   fz    是否满足

(m)   (度)    (kPa)    (kPa)    (kPa)    (kPa)

3   6.50   23.0     14.4    101.3    115.8    222.6    满足！

4   6.89   23.0     13.7    104.8    118.5   1086.6    满足！

***θ  -- 土层的应力扩散角

***pz  -- 下卧层顶面处的附加应力值

***pcz -- 下卧层顶面处土的自重压力值

***fz  -- 下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值

4. 沉降计算

沉降计算点坐标(X0,Y0) = (11.100,0.000)

层号    厚度    压缩模量    Z1       Z2     压缩量    应力系数积分值

(m)      (MPa)     (m)      (m)     (mm)      (z2a2-z1a1)

1     1.19    8.391     0.00     1.19     0.00       0.0000

2     1.30   21.537     1.19     2.49     0.00       0.0003

3     2.81   14.517     2.49     5.30     0.02       0.0045

3     0.39    5.190     5.30     5.69     0.02       0.0013

压缩模量的当量值：            10.599(MPa)

沉降计算经验系数：             0.565

总沉降量：0.565 *    0.04 =     0.02(mm)

***Z1  -- 基础底面至本计算分层顶面的距离

***Z2  -- 基础底面至本计算分层底面的距离

考虑刚性下卧层影响，按《建筑地基基础设计规（GB50007-2011）公式sgz=βgz*Sz进行修正

地基变形增大系数βgz              1.000

修正后总沉降量：1.000 *    0.02 =     0.02(mm)

----------------------------------------------------------------------

计算项目: 地基处理计算（zk3）

----------------------------------------------------------------------

[ 计算简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 计算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

地基处理方法：旋喷桩法

[ 基础参数 ]

基础类型：		  条形基础

基础埋深：		     1.200(m)

基础宽度：		     3.000(m)

基础覆土容重：	    17.000(kN/m3)

基底压力平均值：	     115.0(kPa)

基底压力最大值：	     142.0(kPa)

[ 土层参数 ]

土层层数：		         4

地下水埋深：		     5.100(m)

压缩层底深度(压缩层底到地面的距离)：		     5.900(m)

沉降经验系数：	     0.558

地基承载力修正公式：

承载力修正基准深度d0：     1.200(m)

序号   土类型  土层厚   容重   饱和容重  压缩模量   承载力   ηb     ηd

(m)   (kN/m^3)   (kN/m^3)    (MPa)      (kPa)

1     杂填土  2.800    17.0     ---     3.000    60.0   0.000   1.000

2     粘性土  0.900    19.2     ---     7.700   180.0   0.000   1.000

3     粘性土  2.200    18.4    19.0     5.190   140.0   0.000   1.000

4       灰岩  0.500    23.0    23.0    20.000  1000.0   0.000   1.000

***ηb -- 基础宽度地基承载力修正系数

***ηd -- 基础深度地基承载力修正系数

[ 旋喷桩法参数 ]

桩布置形式：             	      矩形

桩竖向间距：             	     1.000(m)

桩水平间距：             	     1.000(m)

桩直径：                 	       500(mm)

桩长：                   	     4.400(m)

承载力计算公式：

单桩承载力特征值：          	   140.000(kN)

桩间土承载力折减系数：  	     0.400

垫层厚度：              	       300(mm)

垫层超出桩外侧的距离：  	       300(mm)

基础边缘外桩的排数(横向)：	         0

基础边缘外桩的排数(竖向)：	         0

[ 处理土层参数 ]

土层 原始土层f 提高系数kf 桩间土fsk 原始土层Es 复合地基Es 原始土层θ 复合地基θ

1     60.0    1.000       60.0    3.000      7.964     23.0     23.0

2    180.0    1.100      198.0    7.700     20.442     23.0     23.0

3    140.0    1.100      154.0    5.190     13.778     23.0     23.0

***f   -- 表示原始土层承载力特征值(kPa)

***fsk -- 表示桩间土承载力特征值(kPa)

***Es  -- 表示压缩模量(MPa)

***θ  -- 表示压力扩散角(度)

***    承载力提高系数和复合地基压力扩散角为交互参数；

***    原始土层的承载力、压缩模量、压缩扩散角为土层参数，列在这里便于对比；

***    复合地基压缩模量、压力扩散角和桩间土fsk为计算中间结果。

----------------------------------------------------------------------

计算结果:

----------------------------------------------------------------------

1. 基础底面处承载力计算

基底平均压力pk：          		     115.0(kPa)

基底最大压力pkmax：       		     142.0(kPa)

基底自重压力pc：          		      20.4(kPa)

置换率m：                 		     0.196

桩间土承载力fsk：         		      60.0(kPa)

复合地基承载力特征值fspk：		     159.3(kPa)

修正后复合地基承载力特征值fz：		     159.3(kPa)

pk <= fz, 满足！

pkmax <= 1.2*fz, 满足！

因此复合地基承载力满足要求！

根据桩身强度验算单桩竖向承载力:

单桩承载力特征值(界面交互或计算)140.000kN

由《建筑地基处理技术规范》JGJ-79-2012式7.1.6-1，根据复合地基增强体桩身抗压强度得到单桩承载力为196.350kN

196.350kN ≥ 140.000kN, 满足规范要求!

由《建筑地基处理技术规范》JGJ-79-2012式7.1.6-2，根据复合地基承载力进行基础埋深修正得到单桩承载力为180.967kN

180.967kN ≥ 140.000kN, 满足规范要求!

2. 地基处理深度范围内土层的承载力验算

土层号     深度   θ      pz       pcz    pz + pcz   fz    是否满足

(m)   (度)    (kPa)    (kPa)    (kPa)    (kPa)

2      2.80   23.0     65.1     47.6    112.7    230.8    满足！

3      3.70   23.0     55.4     64.9    120.3    233.3    满足！

3. 下卧土层承载力验算

土层号  深度   θ      pz       pcz    pz + pcz   fz    是否满足

(m)   (度)    (kPa)    (kPa)    (kPa)    (kPa)

4   5.90   23.0     40.6     97.8    138.4   1077.9    满足！

***θ  -- 土层的应力扩散角

***pz  -- 下卧层顶面处的附加应力值

***pcz -- 下卧层顶面处土的自重压力值

***fz  -- 下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值

4. 沉降计算

沉降计算点坐标(X0,Y0) = (0.000,0.000)

层号    厚度    压缩模量    Z1       Z2     压缩量    应力系数积分值

(m)      (MPa)     (m)      (m)     (mm)      (z2a2-z1a1)

1     1.60    7.964     0.00     1.60    17.73       1.4927

2     0.90   20.442     1.60     2.50     2.95       0.6365

3     2.20   13.778     2.50     4.70     7.33       1.0674

压缩模量的当量值：            10.798(MPa)

沉降计算经验系数：             0.558

总沉降量：0.558 *   28.00 =    15.63(mm)

***Z1  -- 基础底面至本计算分层顶面的距离

***Z2  -- 基础底面至本计算分层底面的距离

考虑刚性下卧层影响，按《建筑地基基础设计规（GB50007-2011）公式sgz=βgz*Sz进行修正

地基变形增大系数βgz              1.120

修正后总沉降量：1.120 *    15.63 =     17.51(mm）

----------------------------------------------------------------------

计算项目: 地基处理计算 （zk4）----------------------------------------------------------------------

[ 计算简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 计算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

地基处理方法：旋喷桩法

[ 基础参数 ]

基础类型：		  条形基础

基础埋深：		     1.200(m)

基础宽度：		     3.000(m)

基础覆土容重：	    17.000(kN/m3)

基底压力平均值：	     115.0(kPa)

基底压力最大值：	     142.0(kPa)

[ 土层参数 ]

土层层数：		         4

地下水埋深：		     5.000(m)

压缩层底深度(压缩层底到地面的距离)：		     7.750(m)

沉降经验系数：	     0.445

地基承载力修正公式：

承载力修正基准深度d0：     1.200(m)

序号   土类型  土层厚   容重   饱和容重  压缩模量   承载力   ηb     ηd

(m)   (kN/m^3)   (kN/m^3)    (MPa)      (kPa)

1     杂填土  2.550    17.0     ---     3.000    60.0   0.000   1.000

2     粘性土  0.600    19.2     ---     7.700   180.0   0.000   1.000

3     粘性土  4.600    18.4    19.0     5.190   140.0   0.000   1.000

4       灰岩  0.500    23.0    23.0    20.000  1000.0   0.000   1.000

***ηb -- 基础宽度地基承载力修正系数

***ηd -- 基础深度地基承载力修正系数

[ 旋喷桩法参数 ]

桩布置形式：             	      矩形

桩竖向间距：             	     1.000(m)

桩水平间距：             	     1.000(m)

桩直径：                 	       500(mm)

桩长：                   	     6.250(m)

承载力计算公式：

单桩承载力特征值：          	   140.000(kN)

桩间土承载力折减系数：  	     0.400

垫层厚度：              	       300(mm)

垫层超出桩外侧的距离：  	       300(mm)

基础边缘外桩的排数(横向)：	         0

基础边缘外桩的排数(竖向)：	         0

[ 处理土层参数 ]

土层 原始土层f 提高系数kf 桩间土fsk 原始土层Es 复合地基Es 原始土层θ 复合地基θ

1     60.0    1.000       60.0    3.000      7.964     19.6     19.6

2    180.0    1.100      198.0    7.700     20.442     23.0     23.0

3    140.0    1.100      154.0    5.190     13.778     23.0     23.0

***f   -- 表示原始土层承载力特征值(kPa)

***fsk -- 表示桩间土承载力特征值(kPa)

***Es  -- 表示压缩模量(MPa)

***θ  -- 表示压力扩散角(度)

***    承载力提高系数和复合地基压力扩散角为交互参数；

***    原始土层的承载力、压缩模量、压缩扩散角为土层参数，列在这里便于对比；

***    复合地基压缩模量、压力扩散角和桩间土fsk为计算中间结果。

----------------------------------------------------------------------

计算结果:

----------------------------------------------------------------------

1. 基础底面处承载力计算

基底平均压力pk：          		     115.0(kPa)

基底最大压力pkmax：       		     142.0(kPa)

基底自重压力pc：          		      20.4(kPa)

置换率m：                 		     0.196

桩间土承载力fsk：         		      60.0(kPa)

复合地基承载力特征值fspk：		     159.3(kPa)

修正后复合地基承载力特征值fz：		     159.3(kPa)

pk <= fz, 满足！

pkmax <= 1.2*fz, 满足！

因此复合地基承载力满足要求！

根据桩身强度验算单桩竖向承载力:

单桩承载力特征值(界面交互或计算)140.000kN

由《建筑地基处理技术规范》JGJ-79-2012式7.1.6-1，根据复合地基增强体桩身抗压强度得到单桩承载力为196.350kN

196.350kN ≥ 140.000kN, 满足规范要求!

由《建筑地基处理技术规范》JGJ-79-2012式7.1.6-2，根据复合地基承载力进行基础埋深修正得到单桩承载力为180.967kN

180.967kN ≥ 140.000kN, 满足规范要求!

2. 地基处理深度范围内土层的承载力验算

土层号     深度   θ      pz       pcz    pz + pcz   fz    是否满足

(m)   (度)    (kPa)    (kPa)    (kPa)    (kPa)

2      2.55   19.6     71.6     43.3    115.0    226.6    满足！

3      3.15   23.0     63.5     54.9    118.3    223.5    满足！

3. 下卧土层承载力验算

土层号  深度   θ      pz       pcz    pz + pcz   fz    是否满足

(m)   (度)    (kPa)    (kPa)    (kPa)    (kPa)

4   7.75   23.0     33.9    113.7    147.5   1096.1    满足！

***θ  -- 土层的应力扩散角

***pz  -- 下卧层顶面处的附加应力值

***pcz -- 下卧层顶面处土的自重压力值

***fz  -- 下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值

4. 沉降计算

沉降计算点坐标(X0,Y0) = (4.920,0.000)

层号    厚度    压缩模量    Z1       Z2     压缩量    应力系数积分值

(m)      (MPa)     (m)      (m)     (mm)      (z2a2-z1a1)

1     1.35    7.964     0.00     1.35     0.04       0.0033

2     0.60   20.442     1.35     1.95     0.04       0.0092

3     4.60   13.778     1.95     6.55     2.59       0.3769

压缩模量的当量值：            13.800(MPa)

沉降计算经验系数：             0.445

总沉降量：0.445 *    2.67 =     1.19(mm)

***Z1  -- 基础底面至本计算分层顶面的距离

***Z2  -- 基础底面至本计算分层底面的距离

考虑刚性下卧层影响，按《建筑地基基础设计规（GB50007-2011）公式sgz=βgz*Sz进行修正

地基变形增大系数βgz              1.120

修正后总沉降量：1.120 *    2.67=     2.99(mm）

----------------------------------------------------------------------

计算项目: 地基处理计算 （zk5）----------------------------------------------------------------------

[ 计算简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 计算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

地基处理方法：旋喷桩法

[ 基础参数 ]

基础类型：		  条形基础

基础埋深：		     1.200(m)

基础宽度：		     1.200(m)

基础覆土容重：	    17.000(kN/m3)

基底压力平均值：	     118.0(kPa)

基底压力最大值：	     146.0(kPa)

[ 土层参数 ]

土层层数：		         3

地下水埋深：		     3.800(m)

压缩层底深度(压缩层底到地面的距离)：		     6.400(m)

沉降经验系数：	     0.714

地基承载力修正公式：

承载力修正基准深度d0：     1.200(m)

序号   土类型  土层厚   容重   饱和容重  压缩模量   承载力   ηb     ηd

(m)   (kN/m^3)   (kN/m^3)    (MPa)      (kPa)

1     杂填土  0.300    17.0     ---     3.000    60.0   0.000   1.000

2     粘性土  0.700    19.2     ---     7.700   180.0   0.000   1.000

3     粘性土  5.400    18.4    19.0     5.190   140.0   0.000   1.000

***ηb -- 基础宽度地基承载力修正系数

***ηd -- 基础深度地基承载力修正系数

[ 旋喷桩法参数 ]

桩布置形式：             	      矩形

桩竖向间距：             	     1.000(m)

桩水平间距：             	     1.000(m)

桩直径：                 	       500(mm)

桩长：                   	     4.000(m)

承载力计算公式：

单桩承载力特征值：          	   140.000(kN)

桩间土承载力折减系数：  	     0.400

垫层厚度：              	       300(mm)

垫层超出桩外侧的距离：  	       300(mm)

基础边缘外桩的排数(横向)：	         0

基础边缘外桩的排数(竖向)：	         0

[ 处理土层参数 ]

土层 原始土层f 提高系数kf 桩间土fsk 原始土层Es 复合地基Es 原始土层θ 复合地基θ

3    140.0    1.100      154.0    5.190      7.025     23.0     23.0

***f   -- 表示原始土层承载力特征值(kPa)

***fsk -- 表示桩间土承载力特征值(kPa)

***Es  -- 表示压缩模量(MPa)

***θ  -- 表示压力扩散角(度)

***    承载力提高系数和复合地基压力扩散角为交互参数；

***    原始土层的承载力、压缩模量、压缩扩散角为土层参数，列在这里便于对比；

***    复合地基压缩模量、压力扩散角和桩间土fsk为计算中间结果。

----------------------------------------------------------------------

计算结果:

----------------------------------------------------------------------

1. 基础底面处承载力计算

基底平均压力pk：          		     118.0(kPa)

基底最大压力pkmax：       		     146.0(kPa)

基底自重压力pc：          		      22.2(kPa)

置换率m：                 		     0.196

桩间土承载力fsk：         		     154.0(kPa)

复合地基承载力特征值fspk：		     189.5(kPa)

修正后复合地基承载力特征值fz：		     189.5(kPa)

pk <= fz, 满足！

pkmax <= 1.2*fz, 满足！

因此复合地基承载力满足要求！

根据桩身强度验算单桩竖向承载力:

单桩承载力特征值(界面交互或计算)140.000kN

由《建筑地基处理技术规范》JGJ-79-2012式7.1.6-1，根据复合地基增强体桩身抗压强度得到单桩承载力为196.350kN

196.350kN ≥ 140.000kN, 满足规范要求!

由《建筑地基处理技术规范》JGJ-79-2012式7.1.6-2，根据复合地基承载力进行基础埋深修正得到单桩承载力为179.711kN

179.711kN ≥ 140.000kN, 满足规范要求!

2. 下卧土层承载力验算

土层号  深度   θ      pz       pcz    pz + pcz   fz    是否满足

(m)   (度)    (kPa)    (kPa)    (kPa)    (kPa)

3   5.50   23.0     23.7     85.4    109.1    206.7    满足！

***θ  -- 土层的应力扩散角

***pz  -- 下卧层顶面处的附加应力值

***pcz -- 下卧层顶面处土的自重压力值

***fz  -- 下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值

3. 沉降计算

沉降计算点坐标(X0,Y0) = (0.000,0.000)

层号    厚度    压缩模量    Z1       Z2     压缩量    应力系数积分值

(m)      (MPa)     (m)      (m)     (mm)      (z2a2-z1a1)

3     4.30    7.025     0.00     4.30    25.64       1.8804

3     0.90    5.190     4.30     5.20     2.49       0.1352

压缩模量的当量值：             6.862(MPa)

沉降计算经验系数：             0.714

总沉降量：0.714 *   28.13 =    20.09(mm)

***Z1  -- 基础底面至本计算分层顶面的距离

***Z2  -- 基础底面至本计算分层底面的距离

考虑刚性下卧层影响，按《建筑地基基础设计规（GB50007-2011）公式sgz=βgz*Sz进行修正

地基变形增大系数βgz              1.000

修正后总沉降量：1.000 *    20.09 =     20.09(mm）

----------------------------------------------------------------------

计算项目: 地基处理计算（zk6）----------------------------------------------------------------------

[ 计算简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 计算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

地基处理方法：旋喷桩法

[ 基础参数 ]

基础类型：		  条形基础

基础埋深：		     1.200(m)

基础宽度：		     1.200(m)

基础覆土容重：	    17.000(kN/m3)

基底压力平均值：	      96.0(kPa)

基底压力最大值：	     134.0(kPa)

[ 土层参数 ]

土层层数：		         1

地下水埋深：		     4.300(m)

压缩层底深度(压缩层底到地面的距离)：		     6.700(m)

沉降经验系数：	     0.788

地基承载力修正公式：

承载力修正基准深度d0：     1.200(m)

序号   土类型  土层厚   容重   饱和容重  压缩模量   承载力   ηb     ηd

(m)   (kN/m^3)   (kN/m^3)    (MPa)      (kPa)

1     粘性土  6.700    18.4    19.0     5.190   140.0   0.000   1.000

***ηb -- 基础宽度地基承载力修正系数

***ηd -- 基础深度地基承载力修正系数

[ 旋喷桩法参数 ]

桩布置形式：             	      矩形

桩竖向间距：             	     1.000(m)

桩水平间距：             	     1.000(m)

桩直径：                 	       500(mm)

桩长：                   	     4.500(m)

承载力计算公式：

单桩承载力特征值：          	   140.000(kN)

桩间土承载力折减系数：  	     0.400

垫层厚度：              	       300(mm)

垫层超出桩外侧的距离：  	       300(mm)

基础边缘外桩的排数(横向)：	         0

基础边缘外桩的排数(竖向)：	         0

[ 处理土层参数 ]

土层 原始土层f 提高系数kf 桩间土fsk 原始土层Es 复合地基Es 原始土层θ 复合地基θ

1    140.0    1.000      140.0    5.190      6.858     23.0     23.0

***f   -- 表示原始土层承载力特征值(kPa)

***fsk -- 表示桩间土承载力特征值(kPa)

***Es  -- 表示压缩模量(MPa)

***θ  -- 表示压力扩散角(度)

***    承载力提高系数和复合地基压力扩散角为交互参数；

***    原始土层的承载力、压缩模量、压缩扩散角为土层参数，列在这里便于对比；

***    复合地基压缩模量、压力扩散角和桩间土fsk为计算中间结果。

----------------------------------------------------------------------

计算结果:

----------------------------------------------------------------------

1. 基础底面处承载力计算

基底平均压力pk：          		      96.0(kPa)

基底最大压力pkmax：       		     134.0(kPa)

基底自重压力pc：          		      22.1(kPa)

置换率m：                 		     0.196

桩间土承载力fsk：         		     140.0(kPa)

复合地基承载力特征值fspk：		     185.0(kPa)

修正后复合地基承载力特征值fz：		     185.0(kPa)

pk <= fz, 满足！

pkmax <= 1.2*fz, 满足！

因此复合地基承载力满足要求！

根据桩身强度验算单桩竖向承载力:

单桩承载力特征值(界面交互或计算)140.000kN

由《建筑地基处理技术规范》JGJ-79-2012式7.1.6-1，根据复合地基增强体桩身抗压强度得到单桩承载力为196.350kN

196.350kN ≥ 140.000kN, 满足规范要求!

由《建筑地基处理技术规范》JGJ-79-2012式7.1.6-2，根据复合地基承载力进行基础埋深修正得到单桩承载力为179.807kN

179.807kN ≥ 140.000kN, 满足规范要求!

2. 下卧土层承载力验算

土层号  深度   θ      pz       pcz    pz + pcz   fz    是否满足

(m)   (度)    (kPa)    (kPa)    (kPa)    (kPa)

1   6.00   23.0     16.8     94.4    111.2    215.5    满足！

***θ  -- 土层的应力扩散角

***pz  -- 下卧层顶面处的附加应力值

***pcz -- 下卧层顶面处土的自重压力值

***fz  -- 下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值

3. 沉降计算

沉降计算点坐标(X0,Y0) = (11.580,0.000)

层号    厚度    压缩模量    Z1       Z2     压缩量    应力系数积分值

(m)      (MPa)     (m)      (m)     (mm)      (z2a2-z1a1)

1     4.80    6.858     0.00     4.80     0.03       0.0028

1     0.70    5.190     4.80     5.50     0.02       0.0017

压缩模量的当量值：             6.117(MPa)

沉降计算经验系数：             0.788

总沉降量：0.788 *    0.06 =     0.04(mm)

***Z1  -- 基础底面至本计算分层顶面的距离

***Z2  -- 基础底面至本计算分层底面的距离

考虑刚性下卧层影响，按《建筑地基基础设计规（GB50007-2011）公式sgz=βgz*Sz进行修正

地基变形增大系数βgz              1.000

修正后总沉降量：1.000 *    0.04 =     0.04(mm）