| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站务公开栏 | 1、展区内尺寸：长2400mm×高1200mm，允许误差范围±5mm；单面展示； 2、主体结构 ：镀锌方管壁厚≥1.2mm，垂直度偏差≤3mm/2m，水平度偏差≤2mm/m，焊点强度≥400N/mm²； 3、表面处理：三层环氧烤漆（RAL 3000），镀锌层≥80μm，附着力≥3B级（划格法），60°光泽度55-70GU，耐盐雾≥1000h，遮阳棚与立柱同色； 4、展示面板：3mm铝塑板+UV户外写真，耐候性≥5年，加速老化测试≥2000小时无变色，ΔE≤3（氙灯老化500h），铝塑板剥离强度≥4N/mm； 5、遮阳系统：0.8mm镀锌板雨棚，倾斜角15°±1°，延伸宽度300mm±5mm； 6、工艺标准：焊接符合GB 50661-2011，接缝公差≤1.5mm，防锈处理达C4级，抗风荷载≥0.5kN/m²（8级风）。 7、包含字体打印。 | 4000.00 | 24组 |
| 2 | 站牌、站徽 | 站牌： 1、材质与尺寸控制 （1）不锈钢材质：采用304不锈钢板（1.2mm厚），其耐腐蚀性能符合GB/T 3280标准，可耐受盐雾环境； （2）尺寸精度：通过激光切割（误差±0.1mm）配合机械折弯工艺控制整体尺寸240cm×40cm±0.5%，符合精密钣金加工标准。 2、腐蚀烤漆工艺要求 （1）表面处理： 酸洗钝化：去除氧化层并形成钝化膜，提升抗盐雾能力；底漆喷涂：环氧树脂底漆（膜厚≥20μm），附着力达ISO 2409标准1级（划格法无脱落）； （2）烤漆参数： 色差控制：使用分光光度仪校准，ΔE≤1.5（符合GB/T 251-2008《纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡》标准）；抗盐雾测试：72h中性盐雾试验后无基材腐蚀、漆膜起泡。 3、包含字体打印。 站徽： 1、结构设计 （1）围边材质：1.0mm厚304不锈钢激光切割成型，直径公差±0.3mm（需数控机床加工）；（2）葫芦扣承重：采用304不锈钢冲压件（厚度≥2mm）+氩弧焊加固，静态载荷测试≥10kg无变形。 直径≥60cm。 2、UV印刷工艺 耐候性保障：基材处理：喷砂（Ra 3.2μm）提升油墨附着力；UV油墨选择：耐候型光固化油墨（如3M系列）； 印刷精度：使用高精度丝网印刷机（目数≥350目），套印误差≤0.1mm。 3、设计图案： | 1000.00 | 24套 |
| 3 | 固定电话 | ▲一、基础参数 铃声种类：普通铃声（支持≥8种基础铃声）； 外线接口：1个RJ11接口，兼容48-60V市话网； 来电制式：兼容FSK/DTMF双制式，支持自动校时； ▲二、显示与操作 屏幕类型：中文液晶显示屏，支持5级亮度调节； 日期功能：显示公历/农历，支持温度实时监测； 功能按键：免提通话、重拨、暂停、R键、IP速拨。 三、存储功能 来电存储：≥60组（含来电时间/日期）； 去电存储：≥15组（含通话时长记录）； 查询方式：支持按时间/号码顺序翻查。 四、电源与续航 电池类型：2节5号电池（支持无电池来电显示）； 续航能力：无电源状态下保持时钟存储数据≥7天。 五、安全防护 防雷等级：三级防雷保护电路。 | 500.00 | 18台 |
| 4 | 电动摩托车 | ▲1、电压 电容：≥72V 32Ah； 2、电池：铅酸电池； 3、充电方式：车身充电； ▲4、电机：≥1200W变频电机； ▲5、变速档位：≥2档变速； ▲6、最大速度：≥50km/h；续行里程：≥80km 7、减震：前后液压； 8、制动：前后碟刹。 9、包括入户上牌(须待采购人完成资产划拨手续，持相关材料完成各乡镇的入户手续后再交付至各指定乡镇。) | 6000.00 | 49辆 |
| 5 | 摩托车 | - 整车尺寸（mm）：车长1950~2100、车宽700~800、车高1000~1200； 2.额定载客（人）：≥2； 3.燃料种类：汽油； 4.排放标准：GB14622-2016； ▲5.发动机：四冲程发动机； ▲6启动方式：电启动； ▲7.最大功率（kw/rpm）：≥9.0/7200； ▲8.排量（ML）：≥149； 9.轴距（mm）：≥1300； 11.整车总质量（kg）：125~135； 12.制动方式：前碟后鼓； 13.轮胎数（个）：2； 14.包括入户上牌(须待采购人完成资产划拨手续，持相关材料完成各乡镇的入户手续后再交付至各指定乡镇。) | 13000.00 | 24辆 |
| 6 | 望远镜 | ▲1、放大倍率：≥10X ▲2、物镜口径：≥42mm 3、棱镜系统：屋脊 4、调焦系统：中调 5、视场（°）：≥7.0° ▲6、视场（m/1000m）：≥122m 7、出瞳直径：≥4.2mm 8、出瞳距离：≥15.5mm 9、最近调焦距离（m）：≥1.5m ▲10、防水等级：≥BSW-7/F 11、净重：≤790g 12、尺寸：148mm×130mm×52mm（允许误差范围±10%） - 高亮镀膜等级：≥BSC-7777/AG/PC - 14、广角等级：≥BSV-6-WA 7° 15、高清等级：≥BSR-5-HD | 3000.00 | 20台 |
| 7 | 无人机 | - 飞行器 ▲1、起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件）：≤1300 g ▲2、最大起飞重量：≥1350 g 3、折叠后尺寸（长×宽×高）：≤265×118×143mm ▲4、对角线轴距：≤445 mm 5、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥20km 6、最长飞行时间：≥46分钟 ▲7、最大可抗风速：≥12m/s 8、全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行 ▲9、单北斗定位(仅北斗版本硬件）：支持单北斗定位模式 ▲10、RTK定位悬停精度：垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m ▲11、最大上升速度≥10 m/s，,最大下降速度≥8 m/s ； 12、最大飞行海拔高度：≥6000 米 13、图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过加密，图传支持多频段，具备抗干扰能力 ▲14、信号丢失自动返航：具备信号丢失自动返航功能 二、云台相机 1、相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 2、广角相机CMOS：1/1.3英寸 3、广角相机像素：具备广角相机，有效像素不低于4800万 4、可见光相机变焦倍数：变焦倍数不低于112倍 5、红外传感器分辨率：≥640*512，超分模式≥1280*1024 6、红外热成像相机变焦倍数：支持28倍数码变焦 7、稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、偏航） 8、激光测距模块：最远正入射量程≥1800m 9、红外补光：支持近红外补光灯 三、软件功能 1、航线功能：支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型 2、地理位置时间戳水印：支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的 地理位置坐标和时间 3、激光测距信息：支持可见光照片中记录激光测距获取的距离和地理位置坐标 4、ADS-B功能：能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息 5、实时远程直播：支持远程实时直播 四、遥控器&图传系统 1、工作频段：支持2.4G、5.8G图传 2、显示器分辨率：地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p 3、遥控器4G增强图传：要控制支持4G增强图传模块，支持eSIM卡 4、遥控器重量：重量小于1.2kg 5、接口：支持HDMI，SD，Type-C，PD，USB-A 6、遥控器防护等级：支持IP54防护等级 配置：主机一台、喊话器一台、照明系统一套、电池≥4块、保险≥3年。 ▲四、项号1、2、4、7、9、10、11、14带“▲” 号为重要技术指标，投标时需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件辅证，并加盖投标人公章，否则视为不满足要求； ▲五、本项目为了确保后续的原厂保修服务，供货产品应为全新、合格、正规的渠道货源，在供货时中标单位须提供生产厂商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件（加盖生产厂家公章）。 ▲六、配置定位功能软件，可通过小程序快速上传现场照片或视频，并可以在地图上展示上传内容的经纬度，展示作业人员所在方位。 | 56000.00 | 23套 |
| 8 | 执法记录仪 | - 1、机身尺寸：≤78*55*35mm，重量：≤130g裸机 ▲2、采用2.0英寸 高分辨率彩屏 背夹安装方式：执法仪背夹应为横插式设计，防止机器脱落 3、录影视频分辨率支持1920x1080P/30、1280x720P/30、640x480P/30 ▲4、最高拍照分辨率≥5800万像素JPEG格式 - ▲5、存储卡：≥128G。 6、支持：视频延录、极速连拍、重点视频标记、红外开关、移动侦测、语音提醒、密拍模式、数据安全管理、车载功能、病毒防火墙、采集站 7、一键爆闪红蓝灯报警声音 ▲8、内置锂电池≥3.7V/2400mAh，480P连续录像时长≥15小时。 9、抗摔等级：可承受2米自由跌落。 10、外部接口：Type-C接口快充，连接电脑传数据; 11、标配配件：长背夹+电源适配器+USB数据线+合格证+说明书。 | 500.00 | 29套 |
| 9 | 油锯 | - 发动机形式：单缸、风冷、二冲程发动机。 ▲2、发动机标定功率：≥2.4kW。 ▲3、最大功率：≥2.6kW。 4、汽油油箱容积:≥500ml。 5、导板尺寸：18- 22in。 - 6、最高转速:≥8500 r/min； 7、发动机常温启动性能：≤10s。 ▲8、锯切效率：≥70cm2/s。 ▲9、锯切燃油消耗率：≤65g/m2。 ▲10、燃油消耗率：≤540g/kW·h。 ▲11、净质量：≤5kg。 ▲12、主机比质量：≤2.5kg/kW 13、燃油和机油系统：燃油箱盖有连接链。燃油箱注油口直径≥25mm，机油箱注油口直径≥20mm。各油箱盖有清晰的标识，燃油箱的结构设计能确保油锯在正常工作温度下、各工作位置及搬运时，均没漏油现象。油箱注油口周围没有妨碍加油的其他部件。能使用漏斗加油。 14、前手把的防护：需在靠近前手把的地方安装前护手器。前护手器的尺寸和机械强度分别符合IS06533和IS06534的规定。 15、后手把的防护：在后手把底部的右侧有后护手器。后护手器宽度≥50m，后护手器长度≥110mm。 ▲16、发动机停机开关：油锯配置使发动机不借助持续的人力而能迅速停止运转的停机开关。此停机开关安装在操作者戴防护手套且双手握持油锯时，右手可控制位置处。开关的颜色与背景对比鲜明。 - ▲17、产品符合GB/T5392-2017《林业机械便携手持式油锯》标准。 | 800.00 | 145台 |
| 10 | 发电机 | - 外观：机组的焊接应牢固，焊缝应均匀，无裂纹、药皮、溅渣、焊穿、咬边、漏焊及气孔等缺陷。焊渣、焊药应清除干净。 2、测量绝缘电阻（MQ）：≥500 3、抗冲击：机组在冲击试验器上应能承受1.0J±0. 05J/中击能量的撞击，机组应无机械损伤。 4、抗跌落：机组从20cm的高度自由跌落至混凝士地板上，机组应无机械或电气安全性的损坏。 5、抗倾斜：机组在空载沿任一方向放置在倾斜15的涂面上后，机组不得倾翻或溢出燃油、水。 6、噪声级(dB(A))：≤80 7、振动速度有效值(mm/s)：≤40 8、振动位移有效值（mm）：≤0.6 9、振动加速度有效值(m/s2)：≤24 ▲10、发动机类型：单缸、四冲程、强制风冷。 ▲11、起动方式：电启动。 ▲12、连续工作时间：≥8H 13、额定电压 (V)：单相220V/三相380V； 14、额定频率（Hz）：50 ▲15、额定功率 (kW)：≥5 ▲16、最大功率 (kW):≥5.5 17、油箱容积（L）：≥25L | 5000.00 | 22台 |
| 11 | 割灌机 | - 背负式割灌机 - ▲1 、操控方式：背负式四冲程割灌机； - 2、型式:单缸、风冷四冲程； - ▲3、发动机排量≥31cc； - 4、转速:≥6500r/min； - 5、发动机功率：≥0.7KW； - 6、燃油：92#汽油； - 7、操作方式 背负式/侧挂式； - 8、机油;四冲程机油； - 9、点火:无触点电子点火； - 10、净重:≤10kg； - 11、燃油消耗率 ≤480g/kw.h； - 12、刀片尺寸：合金刀片直径318mm（允许误差范围±5%）； - 13、手杆材质为1.5mm（允许误差范围±5%）铝管阳极氧化工艺处理，具有传动减震系统； | 600.00 | 153台 |
| 12 | 组合工具 | 组合工具八件套 1、多功能组合工具包×1个； 外包材质：涤纶涂层织物，迷彩色； 外形尺寸：680mm×360mm×80mm（允许误差范围±5%）。 2、手板锯×1把； 产品尺寸:47.5cm×10.6cm（允许误差范围±5%）； 产品材质:锰钢； 板锯厚度:1.2mm（允许误差范围±0.3mm）； 3、斧子×1把 产品尺寸:37cm×13.8cm（允许误差范围±5%）； 斧头材质:65#锰钢； 斧头刃宽:97mm（允许误差范围±3mm）； 斧头硬度:HRC ≥55。 4、砍柴刀×1把 产品总长:37cm（允许误差范围±5%）； 刀刃宽度:76mm（允许误差范围±3mm）； 刀刃硬度:HRC≥50。 5、五指耙×1个 产品尺寸:20.7cm×17.3cm（允许误差范围±5%） 产品材质:65#锰钢。 6、连接杆×2节 连接杆直径:22mm（允许误差范围±3mm） 连接杆总长度:109cm（允许误差范围±5%） 产品规格:两节。 7、扑火头×1个 拍头厚度:≥3.5mm； 产品尺寸:≥55.7cm×20cm； 8、便携折叠兵工铲×1把； 铲面厚度:≥1.8mm 展开尺寸≥:57.5cm×15cm； 折叠尺寸≥:15cm×25cm。 | 500.00 | 149套 |
| 13 | 灭火机（背负式） | 一、发动机技术要求： 1、动力型式：单缸风冷二冲程汽油机。 2、发动机额定净功率/转速≥3.5kw/7000r/min;。 3、排放要求：达到非道路移动机械用小型点燃发动机排气污染物排放限制第二阶段要求。 4、耐久要求：发动机耐久不低于300h。 二、整机技术要求： ▲1、有效灭火距离：≥1.9m。 ▲2、出风口风量：≥0.45 m3/s。 ▲3、一次加油连续工作时间：≥80min。 ▲4、耳旁噪声：≤100 db(A)。 ▲5、整备质量：≤14kg。 ▲6、手感振动：≤2m/s2。 ▲7、常温起动时间：≤5s。 8、连续运转可靠性：在标定转速下连续运转5h未出现故障，5h后转速下降小于标定转速的5%。二次起动后工作正常。 三、配置要求： 1、外置式泵油结构。 2、闭式S型叶轮,增强尼龙材质。 3、油路系统为封闭在防护罩内的包覆结构，防止作业时剐蹭油管出现漏油事故。 4、吹风管末端用铝制风管。 5、双肩背带，带有工具包，并拥有快速释放结构，可确保在发生紧急事故时能使人与动力源迅速分离。 | 2100.00 | 176台 |
| 14 | 便捷式风力（灭火机） | - 符合GB/T10280-2008《林业机械便携式风力灭火机》检验依据。 ▲2、有效风力灭火距离（m）：≥2.0。 3、功率：≥3.2kw ▲4、灭火机出风口风量（m3/s）：≥0.5 5、常温启动（s）：≤5。 6、连续运转试验：在标定转速下连续运转首次出现故障时间应不小于5h，5h后转速下降不应超过标定转速的5%。二次起动后应正常工作。 ▲7、耳旁噪声dB (A)：≤105。 ▲8、整备质量（kg）：≤10。 9、质保期的要求：三年。 10、售后服务的要求：每年春秋防火季、年度消防员比赛集训前须主动预约采购人上门服务各一次。 | 1800.00 | 206台 |
| 15 | 森防工具 | 1、捕虫网 ×1个 木柄长80cm 口宽30cm 深70cm；（允许误差范围±3cm）网布材质：涤纶网布材质：涤纶。 2、诱捕灯×1个 电压频率:220V-50Hz； 灭蚊方式:UVA紫光灯； 电网电压:1200V～1800V； 产品材质:钢网+PP+防火PC。 3、背负式喷雾器×1个 操控方式：背负式电动喷雾器； 产品材质:PP塑料； 产品容量:16L/18L/20L； 电 池:12V免维护蓄电池。 4、检验检疫箱×1个 配置物品 1、肉检器械刀1把； 2、检疫钩1把； 3、磨刀棒1把； 4、听诊器1个； 5、手术剪(直)1把； 5、密封取样袋1个； 6、取样刀(尖)1把； 7、取样刀(圆)1把； 8、敷料镊1把； 9、体温表1个； 10、放大镜1个； 11、采血器4个； 12、平皿1个； 13、载玻片1包； 14、检疫手套1副。 | 2000.00 | 78套 |
| 16 | 喷雾机（喷粉机） | 1、发动机形式：单缸、风冷、二冲程汽油机。 ▲2、配套动力标定功率/转速（kw/r/min）：≥4.0/7000。 ▲3、油箱容积（L）：≥2.0。 ▲4、药箱容积（L）：≥20。 ▲5、整机质量（Kg）：≤12。 ▲6、风机标定转速（r/min）：≥7000。 7、叶轮形式：前向。 8、叶轮材料：塑料或更优材质。 9、水平喷雾量:4.2L/min; 10、水平喷粉量:4kg/min。 | 1500.00 | 78台 |
| 17 | 电视一体机 | 1▲1、液晶屏显示尺寸≥65英寸；LCD背光源：DLED；显示比例：16:9；水平、垂直可视角度≥178°；图像分辨率≥3840×2160；灰阶等级≥256级，液晶屏达到A级标准；整机支持1.07B(10bit)色深 2、整机采用全贴合工艺，玻璃表面硬度≥9H；透光率≥95%，雾度≤5%，反射率≤1% ▲3、前置物理按键≤1个，支持一键亮/息屏、一键整机开关机、一键电脑开关机。（需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件） 4、整机接口：≥4路USB3.0，≥3路HDMI输入（其中1路HDMI支持ARC），≥1路Type-C，≥1路line out，≥1路line in，≥1路RJ45以太网口，≥1路串口（RS232） 5、整机自带安卓系统，安卓版本不低于Android14 ，RAM≥4G，ROM≥64G；整机适配国产化芯片 6、采用红外触控，支持手指和不透明物体书写，Windows、安卓和统信等信创系统全通道支持≥55点触控，光标移动速度≥150帧/秒 ▲7、整机内置2.2声道音响，整机底部左右对称设计两组阵列孔，孔径≤1.6mm，孔径可以调整声波传输路径，扩大发声范围，发声单元≥4个，总音腔体积≥2L，高频扬声器≥2*18W，全频扬声器≥2*18W，总额定功率≥72W；（需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件） 8、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥91dB，10米处声压级≥85dB，响度差距≤6dB。 9、内置≥8路麦克风阵列，支持≥14m拾音，支持抗混响、噪声抑制、自动增益控制、远程回声消除等功能，180°广角拾音；内置防啸叫电路，麦克风与喇叭单元啸叫距离≤20cm，有效抑制自激啸叫声 10、内置≥5000万像素摄像头，对角线视场角≥141°，支持3D降噪，可通过摄像头设置控制摄像头开关，摄像头支持环境色温监测，能感知周围环境色温，匹配最佳色温显示效果。 11、内置WiFi6模块，支持2.4G/5G双频，支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax协议，整机蓝牙支持Bluetooth 5.4 标准及以上 12、支持在任意信号源通道任意屏幕位置五指调取软控菜单，菜单包含：主页、信号源、息屏、关机、半屏、电脑、音量加减、批注、白板、更多、返回等 ▲13、整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可自定义调整下降高度，并可进行触控（需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件） 14、整机支持从侧边栏快速启动分屏功能，进入分屏状态（支持分屏应用列表显示供选择），启动白板不打断不遮挡原有全屏应用，支持白板、文件管理器、视频展台、办公软件、图片、浏览器等应用在屏幕上进行两个应用的分屏显示，可调节分屏的画面比例，可左右更换分屏窗口 15、整机预置白板应用支持白板主界面白/红/黄三种常见颜色一键选择，同时预置8种常用画笔颜色选择，1种用户自定义颜色；支持白板主界面快速画笔切换选择、擦除、插入、撤销、恢复、打开、导出、设置、退出功能；插入功能支持图片、图形、表格、工具、便签 ▲16、支持手写体转标准体，使用白板中的画笔功能在大屏上进行书写时，书写之后的笔记在停笔后自动识别成标准的字体，支持中文、英文、数字、标点符号的识别，使板书更加整洁；支持划线删除标准体，使用二折及以上的折线段或波浪线在标准体文字上贯穿，可直接将被贯穿文字删除，其余文字位置保持不变（需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件） 17、动态批注启动批注后，批注背景可以正常移动，方便在讲解连续几页的内容或观看视频时可以保留批注内容。（需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件） 18、整机自带文件快传功能，支持将图片、文档、视音频等信息快速上传至大屏 ▲19、整机智能管家支持清理加速、故障检测、检测报告、网络检测、常见问题、高级设置。支持内存与缓存垃圾计算并进行优化，支持应用白名单。用户可发起故障检测，检测过程中显示触控框、摄像头、音频输出、麦克风、OPS、光感模块、主板、电源板、Wifi硬件、网络连接等检测结果正常或不正常，并生成检测报告，支持扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修；支持当前网络、网络速度、网络等级的检测。（需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件） 20、整机支持地震预警功能，当预警震级达到震级阈值，且地震对用户所在区域的影响（预估烈度）达到烈度阈值，发出提示警报. 标配可移动支架。 | 9000.00 | 23台 |
| 18 | 照相机 | ▲1、有效像素：≥1800万像素； ▲2、传感器：APS-C cmOS图像感应器； 3、连拍：电子快门5.3fps（RAW+JPEG）； 4、视频：全高清（1920×1080），高清（1280×720）高清（640×480）； 5、对焦：TTL辅助影像重合，相位检测自动对焦； ▲6、含18-55 IS STM镜头； 7、图像类型：JPEG（8位）、RAW（14位），可以同时记录RAW+JPEG； 记录像素：大：约1790万像素（5184×3456），中：约800万像素（3456×2304），S1（小1）：约450万像素（2592×1728），S2（小2）：约250万像素（1920×1280），S3（小3）：约35万像素（720×480），RAW：约1790万像素（5184×3456），M-RAW：约1010万像素（3888×2592），S-RAW：约450万像素（2592×1728） ▲8、增配≥256G高速卡×1个、时尚摄像包×1个、UV镜×1个。 | 5000.00 | 16台 |