第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求：本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：租赁和商务服务业。中小企业划分标准详见本章附件。

	服务需求一览表

	标段（分标）
	/

	采购清单及服务参数
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	服务参数
	分项预算合计（万元）
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件）

	
	1
	南宁市2026年国家教育考试作弊防控工作服务项目
	1
	项
	服务内容及技术要求：
可对手机、智能手表、智能眼镜、陶瓷耳机等电子产品进行分类检测和声光报警；排除钥匙、皮带扣、普通眼镜、首饰、各类文具等日常金属用品不误报；并针对性加强抗风和震动等干扰能力，适用于考场场景的高效安检速通需求。通过平台可显示设备在线情况、人员检测情况、批量调试设备等。

一、智能安检门参数
▲1.可探测人体是否携带处于开机或者关机状态的手机、电子手表、iPad、智能眼镜等电子产品，全方位探测准确率≥99%。

▲2.可实现排除人员身上随身携带的物品，对人体携带的手机等电子产品+刀（15CM的壁纸刀）枪危险违禁品进行探测，并能进行位置声光报警，全方位探测。

▲3.可检测出通过者携带的或藏匿危险工具等管制危险品，可排除被检人员身上随身常带物品不误报警，精准检测危险品，减少对日常携带物品误报，提高大流量快速安检效率。

●4.金属探测模式：当携带超过限量的金属通过安检门时，系统将声光报警。

●5.电子产品探测：支持人员正常着装上的手表、金属纽扣、腰带、长21cm直径7cm的不锈钢保温杯、折叠后32cm长的折叠伞等日常金属通过时应不报警，当携带或夹带手机、iPad等电子产品以0.2m/s～2.0m/s的速度通过探测门时，系统应有声光报警并有文字和图像提示物品的藏匿位置

●6.违禁品探测:支持人员正常着装上的手表、金属纽扣、腰带、长21cm直径7cm的不锈钢保温杯、折叠后32cm长的折叠伞等日常金属及电子产品通过时应不报警，当携带或夹刀具金属罐体等违禁品0.2m/s～2.0m/s的速度通过探测门时，系统应有声光报警并有文字和图像提示物品的藏匿位置。

●7.电子产品和违禁品探测：支持人员正常着装上的手表、金属纽扣、腰带、长21cm直径7cm的不锈钢保温杯、折叠后32cm长的折叠伞等日常金属通过时应不报警，当携带或夹带电子产品、刀具金属罐体等违禁品以1m/s的速度通过探测门时，系统应有声光报警并有文字和图像提示物品的藏匿位置。

●8.调节探测灵敏度：安检门应能从低到高方便地调节灵敏度，灵敏度调节应≥200个级别，总区及分区灵敏度均应可调。应内置多种工作模式或工作场景，每种模式或场景对应一套参数设置值，应可一键设置。

9.状态指示:金属门应具有系统未就绪状态、系统工作状态、系统故障状态指示。

(1)报警声音：

非报警时警报指示器不应产生任何声音。报警声应与非报警声有区别，应能调节音调，以便能明确区别两台相邻探测门的报警。应能从静音到最大声强分档调节，距探测门0.8m处，最大声强应≥85dB。

(2)报警显示：

颜色应用红色，且与非报警显示有区别。

如有分区探测功能，分区定位应一目了然，位置准确。

在6000Lx的明亮环境和25Lx的昏暗环境下，距离报警显示器3m时，应能清晰可见。
●10.抗静止金属物影响:（1）抗周围静止金属物影响：金属门探测性能应不受门体四周20cm范围以外的大静止金属物体的影响；（2）抗地面内部金属结构影响：金属探测门性能应不受地面0.1m以下的金属结构的影响。
●11.抗相互干扰：以0.1m外沿间距并排安置多台安检门时，各安检门均应能正常工作。
●12.报警响应时间:报警测试物进入探测区1s内，探测门应发出报警指示，测试物离开探测区后报警指示延续应≤1s。
●13.通行速度：在探测区域内，安检门应能对通行速度为0.2m/s～2.0m/s的应报警测试物正确响应并报警。
14.稳定工作时间：稳定工作时间应≥48h,待机期间不应出现误报警。

●15.故障保护：当内置工控机因故障中断时，安检门本地违禁品探测功能应正常。

●16.设备联动：系统报警时，安检门应至少输出一路控制信号给闸机、门禁等外围设备，实现联动控制。
●17.MAC地址采集：系统应能采集安检门附近无线网卡(例如WIFI功能打开的手机)的MAC地址。并将数据上传到专用服务器，应能通过专用软件查询相关信息。
●18.屏幕显示：安检门机箱应配备液晶显示屏。应可进行设备调试、参数设置；应可显示报警物品的种类、区位等工作信息。
●19.磁感应强度限制：在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的磁感应强度均≤30μT。
▲20.人行通道尺寸：高度(Z轴方向)应≥1980mm;宽度(X轴方向)应≥710mm;深度(Y轴方向)应≤910mm。

●21.安检门应可配置USB口、网线接口、WIFI设备，可组网，可与其他电子设备进行数据交换和管理。具有数据存储功能，能自动统计通过人数与告警次数，报警人数、报警抓取照片、违禁品携带位置、故障告警等信息并上传至中心平台管理系统。通过中心平台管理系统应可对安检门进行统一监控，实现远程管理等功能。

22.支持搭配黑体热成像测温摄像机可达到±0.3摄氏度温差，并与安检门联动报警，支持口罩检测与人脸检测，数据可上传平台。闸机联动搭配速通闸机可以进行人员管控，数据可上传平台。

23.可通过有线方式进行对安检平台对接，将数据上传至中心考务平台。

24. 所有通过数据与考场人员匹配，上传中心系统，增强中心指挥能力。

▲25.为避免系统卡顿、宕机现象，系统采用单片机模式。

二．平台参数

1.用户管理、登录

用户的添加、删除、编辑、查看等。
2.权限管理

管理用户可实现设备远程管理。

普通用户仅可以查看安检门的数据，不能修改、添加、编辑安检门及参数。
3.实时通行展示

(1)可按1宫格、4宫格展示安检门、安检机的实时信息。

(2)安检门通行信息以人形展示告警位置。

(3)支持人脸抓拍，在底部展示抓拍的人脸图片。

(4)在人形右边展示通过人数、告警人数。

(5)安检机实时过包以动画展示，并在过包图片上绘制违禁品标签（包括违禁品名字、置信度）。

(6)点击实时过包图片，在新窗口中展示此过包的大图。
4.设备管理

(1)自动扫描网络内的安检门设备，并添加到设备列表。

(2)可修改设备名称。

(3)显示设备的ip信息及在线状态、当前参数。

(4)可删除设备，被删除的设备再入网时，会自动添加。

▲(5)可批量修改设备参数（参数包括各区位灵敏度、总体灵敏度、工作频率、告警时长、应用领域、语言、音量、音调、选频、PC 联网、红外模式、报警模式、报警率、报警信号时长、闸机信号时长、LCD 屏休眠时间、滤波、探测金属选择、报警 LED 时长、安全等级、显示亮度）。

(6)可添加、删除、编辑安检机设备信息。

(7)添加设备时，需要填写设备的名称（设备的uuid 自动生成）。

(8)设备ip由设备连接上来之后自动更新。

(9)在历史数据查询界面，可指定设备，查询时只显示此设备的数据。

(10)可显示设备的在线状态（离线或在线）。
5.历史信息查询

(1)可多选安检门设备、时间段，查看安检门的通行信息。

(2)安检门通行信息包括：设备名称、刷新时间、进门人数、出门人数、进门告警数、出门告警数。

(3)通行信息可导出excel表格。

(4)可多选安检机设备，查看安检机的历史过包图片。

(5)以卡片形式、分页展示安检机过包图片，并在过包图片上绘制违禁品标签（如果有）。

(6)当安检机配置有NVR及摄像头时，点击每张历史图片中的播放按钮，可回溯到历史视频。

(7)过包图片以日期为目录名，保存到本地硬盘。

6.大数据看板

(1)当前日期及时间。

(2)设备数量、在线数量。

(3)通行人数24小时的曲线变化。

(4)安检机过包数24小时的曲线变化。

(5)通行人数最多的Top5设备（安检机和安检门）。

(6)告警次数最多的Top5设备（安检机和安检门）。

(7)通行及告警占比的饼图（安检机和安检门）。

(8)滚动列表展示最近发现的10条违禁品信息（设备名称、时间、违禁品名称）。

(9)Top5违禁品列表及数量。

(10)最近7天的过包趋势。

7.人脸抓拍

支持将人脸抓拍的图片和告警信息绑定（取最近 3 秒的人脸抓拍图片），并在实时展示界面、告警信息查询界面展示人脸信息。

8.多语言支持

系统默认有中文、英文两种语言切换，并支持替换语言包的其他语言。
9.硬件规格

(1)CPU：≥IntelRXeon ®W-1370P Processor 125W；

(2)芯片组：≥Intel ® W580 chipset；

(3)内存：≥2条288PIN DDR4 UDIMM内存插槽，单根32GB，最大支持64G；

(4)存储：≥3个SATA3.0  1个M.2 2242/2280 ke-M(Nvme）；

(5)机箱尺寸≤286x170x376mm。

三、数据传输

1.性能：交换容量≥672Gbps；转发性能≥118Mpps；

2.接口类型：接口类型：≥8个千兆电口（POE）+2个千兆SFP口+1个Console口；

3.标准单口输出功率≥32W；

●4.自动检测识别标准PoE受电设备，智能供电，不会烧毁非标PoE受电设备或普通设备；

5.支持端口供电优先级，保证网络关键节点的持续供电；

6.支持PD-Alive功能，实时检测网络连接情况，及时自动重启掉线设备，极大地降低网络维护成本；

7.支持PoE时间计划功能，可以为PD设备合理安排开启与关闭时间周期计划；

●8.支持手工汇聚和动态汇聚两种汇聚模式，有效增加链路带宽，提高链路的可靠性，同时可以实现负载均衡、链路备份；

9.支持IEEE802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控；

●10.支持LCD屏显技术，支持≥2寸LCD屏显技术，显示各端口工作状态，并能精确显示上、下行流量带宽；
11.LCD可视屏幕监视网络工作状态及帮助故障分析，LCD屏幕具备静默模式，杜绝光污染；

12.支持通过LCD屏显示设备的各种报警故障, 包含：网络环路告警 , IP地址冲突告警，丢包率告警，设备非法接入告警，下挂设备离线告警；

13.具备硬件旋钮，在工作状态时，应能通过旋钮对设备进行配置，包含交换机模式设置，LCD屏幕的工作模式，设备配置更新，密码更新功能； 
14.支持带宽预警功能，对网络流量阈值进行监控，实时保证网络畅通；

15.支持IP+MAC+端口绑定、DHCP Snooping，支持IEEE 802.1x认证、命令行分级保护；

16.全面支持一键降速模式下10M网络超远距离250米传输及供电功能，增大网络覆盖范围；

●17.具有端口隔离功能，用户可根据应用场景的不同选择开启或关闭，提升网络安全和抑制网络风暴；
18.高可靠性设计，支持传统的STP/RSTP/MSTP二层链路保护技术；

19.支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制；

20.支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN；

●21.具备环路检测功能，采用智能解除机制，实现网络智能自愈；

22.设备自带安全准入接口，支持对非授权接入设备安全防护，维护网络安全；

23.内置电子标签功能，并通过LCD彩屏显示电子标签，实现全网设备标签数字化，精准标识各接入设备或终端的网络位置及安装地理位置，便于设备的查找及运维管理；

●24.集成MQTT消息队列遥测传输协议，具备MQTT Client功能；

25.内置Onvif Server模块，具备Onvif探测功能，以便对网络中的Onvif设备进行诊断测试；

26.灵活方便的管理维护，支持Web、Console、Telnet、SSH、SNMP(v1/v2c/v3)、多种管理方式；

27.支持≥6KV端口防雷功能；

28.支持TFTP、HTTP传输方式的文件上传与下载管理。
二、威胁防御系统

▲1.客户端安装支持本地安装、WEB安装、离线安装；

2.控制中心支持全网/以分组、标签为单位/指定某些客户端定制策略，支持指定客户端策略锁定；

●3.支持对webshell后门进行扫描检测 , webshell后门库数量＞100000；

4.支持黑客入侵拦截功能，针对网络数据流的深层分析，检测入站流量，提供虚拟补丁保护应用程序免受攻击，有效阻止勒索病毒等高危威胁的入侵；

●5.支持设置诱饵文件并实时监控，当勒索病毒对该文件进行加密操作时进行拦截；

6.支持进程监控，可定义进程黑、白名单，支持进程路径、HASH、版本、内容匹配，可忽略已签名程序，白名单指定进程可设置自保护、启动退出报警，黑名单中的进程可自动中止；

7.支持http、telnet、ping三种方式检测终端违规外联行为，可设定检测周期、外联检测地址、违规处理方式（不处理、重启、断网、提示）以及终端提示信息；

●8.要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，超过98%的清除率，＜0.1%的误报率。
	136.74
	租赁和商务服务业

	◆商务条款
	▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起10个工作日内。
▲二、服务期限：3年（自合同签订之日起计），服务期内中标供应商包含以下服务:

1.每年涉及至少13场次各类国家教育考试，每次考试提供53套智能安检门，三年服务期结束后智能安检门设备产权归采购人所有；
2.每年职教高考（3月）、普通高考（6月）期间，提供整体项目服务管理团队“一门一人”全程安检保障服务； 

3.每年其他场次考试保障服务，每次考试提供“一校一人”驻场服务，即考试期间每个考点学校安排1名技术人员现场提供服务保障；

4.每套智能安检门配备一把手持探测器；

5.每次考试服务期间，每套智能安检门配备一套移动式摄像设备，物品存放处配备两套，用于现场安检实时录像。每个考点另提供安检用桌子(每套智能安检门配备一张)、便携广播喇叭(每个考点配备一个以上)、每个考点一套展架及制作一幅宣传海报(尺寸大小根据实际情况协商确定)，以保证考试顺利进行；

6.服务期内所有非人为损坏的硬件设备均由中标供应商免费负责维修和更换，设备维修期间由中标供应商临时提供替换设备。
▲三、服务地点：由采购人指定地点。
▲四、项目验收要求：
  所有服务、货物按时安装调试完毕后，由采购人组织相关人力、中标供应商配合，按照招标文件、中标供应商应标文件、合同等文件资料对项目进行全面验收。
▲五、质量保障要求：
    因项目质量发生争议的，采购人有权单方委托有资质的质量检测机构进行鉴定，项目质量鉴定合格的，鉴定费用由采购人承担。项目质量鉴定不合格的，鉴定费用由中标供应商承担。
六、售后服务要求：
▲1、培训要求：在系统实施完成后，根据采购人要求，中标供应商免费提供系统培训（包括但不限于培训安装智能安检门、智能安检门的使用及相关软件的安装调试等），投标时提供详细的人员培训方案；免费对采购方的使用人员进行集中培训，确保各个相关人员，能够理解系统原理、系统功能，熟练掌握系统操作流程、常用功能等应用，能熟练掌握硬件设备的安装、使用，能掌握硬件设备运维技巧；培训的内容包括理论基础培训和实际操作培训，使维护人员可以圆满地独立完成对系统进行日常维护的工作。
▲2、处理问题响应时间：每次考试前5天完成设备的巡检及调试工作，考试期间一旦设备、系统、安全、网络、平台系统出现故障，驻场技术人员需在20分钟内解决问题。

七、其他要求：
▲1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）设备（智能安检门、手持探测器）费用；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、考试当天现场支持、售后服务及仓库租赁等费用；（4）服务人员费用；（5）增值服务费用；
▲2、付款方式：

本项目分三年支付，合同总金额的支付比例为：第一年支付46%，第二年支付27%，第三年支付27%。具体支付方式如下：

 第一年支付（2026年，合同总金额的46%）

（1）合同签订后，中标供应商应向采购人提供履约承诺函及书面付款申请，并同时开具合同总金额23%的合法、有效增值税发票。采购人在收到上述全部材料后30个工作日内，以银行转账方式向中标供应商支付第一年合同款的50%（即合同总金额的23%）作为预付款。

（2）第一年项目验收合格后，中标供应商须在7个工作日内开具第一年剩余合同款（即合同总金额的23%）的合法、有效增值税发票。采购人在收到该发票后30个工作日内，以银行转账方式向中标供应商支付该笔款项。

 第二年支付（2027年，合同总金额的27%）。第二年项目运行验收合格，且采购人签署书面验收确认文件后，中标供应商须在7个工作日内开具合同总金额27%的合法、有效增值税发票。采购人在收到发票后30个工作日内，以银行转账方式向中标供应商支付该笔款项。

 第三年支付（2028年，合同总金额的27%）。第三年项目运行验收合格，且采购人签署书面验收确认文件后，中标供应商须在7个工作日内开具合同总金额27%的合法、有效增值税发票。采购人在收到发票后30个工作日内，以银行转账方式向中标供应商支付该笔款项。

如因不可抗力或其他不可归责于双方的原因导致付款期限需调整的，双方应友好协商，并另行签订书面补充协议予以明确。
▲3、中标供应商应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，为确保采购人系统的安全性及稳定性以及采购人所提供产品参数的真实性，投标产品在交货和验收时进行现场测试，满足要求后方能进行验收。若中标供应商所提供的产品为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣商品的，其合同无效，采购人将按照国家相关法律法规的规定提请有关政府监管部门对其进行处理，本单位不承担任何责任。
▲4、保密条款：
（1）投标供应商中标后，没有采购人事先书面同意，不得将由采购人提供的有关合同或任何相关材料、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
（2）中标供应商及其人员在执行本合同期间对本工程的一切资料及情况应对第三者保守秘密。
八、投标时请提供以下方案：

1、实施方案，具体要求包含但不限于如下内容：

（1）项目实施方案详实，有相关项目管理文档计划，有项目管理组织机构图，有各个阶段工作安排及实施进度；

（2）项目实施方案的技术路线清晰可信，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，其中拟投入智能化系统集成项目经理1人（同时具有电子信息技术专业中级及以上职称或国家认可的相关执业资格证书，须提供拟投入人员相关资格证书复印件及发证机构官网查询记录证明材料），须提供拟投入人员相关资格证书）现场人员【技术负责人1人）（同时具有电子信息技术专业中级及以上职称或国家认可的相关执业资格证书，须提供拟投入人员相关资格证书复印件及发证机构官网查询记录证明材料）及实施人员2人】配备完善（须在投标文件中提供投标人为投入项目实施人员在2025年10月以来任意1个月的社保证明或发放工资银行流水或有效期内的劳动合同复印件加盖投标人公章）技术服务、技术培训的服务内容和措施完善等。

2、售后服务方案，具体要求包含但不限于如下内容：

（1）售后服务方案包含质保期保修，技术维护力量响应时间：本项目关乎国家教育考试，实时性响应要求高，售后服务方案还需包含应急保障的相关内容，并且考试期间一旦设备、系统、安全、网络、平台系统出现故障，驻场技术人员需在1小时内到达现场，到达现场后40分钟内解决问题。非考试期间接到故障报修的，技术维护力量2.5小时内到达现场，到达现场后1小时内解决问题；拟投入本项目售后服务团队人员配备至少7人（须在投标文件中提供投标人为投入项目实施人员在2025年10月以来任意1个月的社保证明或发放工资银行流水或有效期内的劳动合同复印件加盖投标人公章）；

（2）售后服务方案还需包含良好的且免费的培训计划、制定定期回访计划、故障解决方案等内容切合项目的售后服务需求。


