广西科文招标有限公司

招标文件

（全流程电子化采购）

项目名称：广西信创云扩容配套软硬件

项目编号：GXZC2026-G1-001600-KWZB

采购人：广西壮族自治区信息中心

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2026年6月2日

目录

第一章招标公告	2

第二章 采购需求	6

第三章投标人须知	110

第四章评标方法及评标标准	135

第五章拟签订的合同文本	145

第六章　投标文件格式	154

第一章招标公告

广西科文招标有限公司

广西信创云扩容配套软硬件（GXZC2026-G1-001600-KWZB）

招标公告

项目概况

广西信创云扩容配套软硬件项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年6月24日09：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-001600-KWZB

项目名称：广西信创云扩容配套软硬件

预算金额（元）：72155458.00元。

最高限价（如有）：72155458.00元。

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 广西信创云扩容配套软硬件 | 1批 | 接入交换机（技术路线一）、带外管理接入交换机（技术路线一）、AI裸金属接入交换机（25GE）等软硬件采购。 具体内容详见“第二章采购需求”。 |

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位)

非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年6月2日至2026年6月9日，每天上午00:00-12:00；下午12:01-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：网上下载。供应商应自行登陆广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2026年6月24日09：30（北京时间）。

2、投标地点（网址）：通过“广西政府采购云平台”在线提交投标文件。

3、开标时间：2026年6月24日09：30。

4、开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线开启投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：100000.00元。（投标保证金开户名称：广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部，银行账号：0101012090615689）

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、http://gxggzy.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区公共资源交易中心）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展政策。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展政策。

（6）对本国产品的支持等有关政策。

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

9、投标人可选择其中一个或多个分标参与投标，但只能成为一个分标的中标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区信息中心

地址：南宁市体强路18号

项目联系人：韦宝

项目联系方式：0771-6113503

2.采购代理机构信息

名称：广西科文招标有限公司

地　址：南宁市民族大道路141号中鼎万象东方大厦D区五层

项目联系方式：0771-2023805

3.项目联系方式

项目联系人：雷栋

电　话：0771-2023805

广西科文招标有限公司

2026年6月2日

- 采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定。

（2）本招标文件所称“本国产品标准的产品”是指：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准的产品。

（3）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“◆”的，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“◆”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评审程序和评定成交的标准”。

（4）依据国家市场监督管理总局《关于发布强制性产品认证且录描述与界定表的公告》(2023年第36号)中《强制性产品认证目录描述与界定表》(2023年修订)的界定，本项目采购范围包含强制性产品认证目录内产品的，根据《强制性产品认证管理规定》2009年7月3日国家质量监督检验检疫总局令第117号公布，根据2022年9月29日国家市场监督管理总局令第61号修订第十条：“列入目录产品的生产者或者销售者、进口商(以下统称认证委托人)应当委托经国家认监委指定的认证机构(以下简称认证机构)对其生产、销售或者进口的产品进行认证。”规定，生产厂家应当进行强制性认证，投标人必须在投标文件中提供强制性认证证书（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按投标文件作无效处理的条款。“采购需求”中标注“▲”符号的条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离的，按投标无效处理。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4.供应商应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应。

5.供应商必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目核心产品为第1项接入交换机（技术路线一），提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。

## 一、技术要求

| ▲总体要求：本次采购内容用于广西电子政务外网云平台2种不同技术路线的信创云平台进行扩容，因此本次采购的产品需要能够与现有现网云平台兼容，实现平滑过渡扩容。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求及需求 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
|  | 接入交换机（技术路线一） | 1.▲设备性能：交换容量≥4.8Tbps, 包转发率≥2000Mpps； 2.▲设备配置：提供万兆SFP+光口≥48个，40GE/100GE QSFP28光口≥6个，提供可拔插交流电源模块≥2个，提供可拔插风扇模块≥4个，提供10G多模光模块≥48个，提供100G模块≥6个，提供光模块满足现场实施要求； 3.▲芯片自主化：设备CPU芯片、LSW芯片为国产芯片； 4.二层功能：支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 5.三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4、IPV6动态路由协议，支持IP报文分片重组； 6.QoS： 支持严格优先级队列、公平队列 等队列调度方式，支持流量整形； 7.可靠性：支持硬件BFD≤ 3.3ms检测间隔； 8.DC特性：支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持VXLAN over IPv6，支持IPv6 VXLAN over IPv4； 9.安全性：支持防止Dos、arp攻击和ICMP攻击； 10.流量分析：支持Netstream； 11.配置和维护：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH，支持Telemetry,支持配置回滚。 | 68 | 台 | 工业 |
|  | 带外管理接入交换机（技术路线一） | 1.▲设备性能：交换容量≥672Gbps, 转发性能≥205Mpps； 2.▲设备配置：提供千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，支持模块化可插拔电源槽位≥2个，提供可拔插交流电源模块≥2个，万兆多模模块≥4个，提供光模块满足现场实施要求； 3.规格表项：支持MAC地址≥32K，支持ARP表项规格≥4K，支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥3K； 4.IP路由：支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv4/IPv6双协议栈； 5.安全：支持802.1x、MAC认证和Portal认证，支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性，支持CPU保护功能，支持MACSec加密； 6.虚拟化：支持堆叠，设备堆叠数不小于9台； 7.管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 8.ID指示灯：为快速定位设备位置，设备提供ID指示灯，运维人员可管理ID灯开启和关闭。 9.▲芯片自主化：设备CPU芯片、LSW芯片为国产芯片。 | 20 | 台 | 工业 |
|  | AI裸金属接入交换机（25GE） | 1.设备性能：交换容量≥8Tbps, 包转发率≥2400Mpps； 2.▲设备配置：提供25GE SFP28光口≥48个，40GE/100GE QSFP28光口≥16个或者200GE QSFP56光口≥8个，提供25G多模光模块≥48个，提供100G模块≥8个，提供交流电源模块≥2个，提供风扇模块≥5个，提供光模块满足现场实施要求； 3.▲CPU、LSW芯片均为国产厂商自研芯片； 4.支持跨设备端口聚合； 5.支撑组播VXLAN； 6.支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 7.支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性。 8.支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议,支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议，支持IP报文分片重组； 9.支持组播流量抑制，支持IGMP Snooping ，支持IGMP Proxy，支持IGMP,PIM-SM和MBGP等协议； 10.支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH，支持配置回滚和全网路径探测； 11.★支持网络级负载均衡功能； 12.支持自适应路由功能。 | 2 | 台 | 工业 |
|  | AI RoCE网络Leaf交换机（200GE） | - ▲设备性能：交换容量≥25Tbps，包转发率≥8000Mpps； 2.▲设备配置：32个400GE QSFP-DD接口，2个10GE SFP+接口，电源模块槽位≥2个，电源1+1备份，风扇模块槽位≥6个 ，支持5+1备份； 3.▲CPU（处理器芯片）、NP（转发芯片）均为国产厂商自研芯片； 4.支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 5.支持硬件BFD功能，支持PFC，支持PFC死锁预防功能； 6.支持M-Lag功能，支持ERSPAN增强功能； 7.支持AI ECN、RDMA、RoCEv2等智能无损网络技术； 8.设备整机缓存≥128M； 9.单台配置32个400GE多模光模块，原厂3年维保，提供光模块满足现场实施要求； 10.交换机的品牌、型号需要在云平台的兼容性要求范围内； 11.含线缆：多通道光跳线-MPO16/ APC Female-2*MPO12/PC Femal-多模(OM3)-10m-16芯，数量32套/台； 12.★支持光模块通道抗损，设备支持光模块激光器故障后网络不中断； 13.端口侧面板和电源侧面板都配备系统运行状态灯和远程运维ID指示灯（现场定位用指示灯，运维人员可远程控制ID灯开启和关闭）。 | 2 | 台 | 工业 |
|  | 接入交换机（技术路线二） | 1.▲设备性能：交换容量≥4.8Tbps, 包转发率≥2000Mpps； 2.▲设备配置：提供万兆SFP+光口≥48个，40GE/100GE QSFP28光口≥6个，提供可拔插交流电源模块≥2个，提供可拔插风扇模块≥4个，提供10G多模光模块≥48个，提供100G模块≥6个，提供光模块满足现场实施要求； 3.▲芯片自主化：设备CPU芯片、LSW芯片为国产芯片； 4.二层功能：支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 5.三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4、IPV6动态路由协议，支持IP报文分片重组； 6.QoS： 支持严格优先级队列、公平队列 等队列调度方式，支持流量整形； 7.可靠性：支持硬件BFD ≤3.3ms检测间隔； 8.DC特性：支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持VXLAN over IPv6，支持IPv6 VXLAN over IPv4 ； 9.安全性：支持防止Dos、arp攻击和ICMP攻击； 10.流量分析：支持Netstream； 11.配置和维护：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH，支持Telemetry,支持配置回滚。 | 24 | 台 | 工业 |
|  | 带外管理接入交换机 （技术路线二） | 1.▲设备性能：交换容量≥672Gbps, 转发性能≥205Mpps； 2.▲设备配置：提供千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，支持模块化可插拔电源槽位≥2个，提供可拔插交流电源模块≥2个，万兆多模模块≥4个，提供光模块满足现场实施要求； 3.规格表项：支持MAC地址≥32K，支持ARP表项规格≥4K，支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥3K； 4.IP路由：支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv4/IPv6双协议栈； 5.安全：支持802.1x、MAC认证和Portal认证，支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性，支持CPU保护功能，支持MACSec加密； 6.虚拟化：支持堆叠，设备堆叠数不小于9台； 7.管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 8.ID指示灯：为快速定位设备位置，设备提供ID指示灯，运维人员可管理ID灯开启和关闭。 9.▲芯片自主化：设备CPU芯片、LSW芯片为国产芯片。 | 13 | 台 | 工业 |
|  | 云计算节点授权（ARM、技术路线一） | ▲1、配置云平台IaaS服务软件，基于现网信创云平台扩容，包括包含OpenStack云管理平台、KVM虚拟化、软SDN，配置ARM云主机服务器物理CPU（64核）软件许可。 2、云平台基于OpenStack架构开发，提供租户云自助服务能力，同时支持国产CPU服务器以确保部署的灵活性。 3、支持两级管理架构，支持租户云业务订单自助申请审批流程。 4、要求配置的IaaS云服务目录： 计算服务：云主机服务、镜像服务、弹性伸缩服务； 存储服务：云硬盘； 网络服务：安全组服务、弹性公网IP服务、NAT网关服务、云专线服务、二层桥接服务、云解析服务； 5、计算服务支持： 1）支持云主机服务，支持创建虚拟机时，配置外网接入能力即EIP，配置虚拟机创建完成后为关机状态，指定非管理员账号（linux下的非root，windows下的非administrator）的用户名、密码，配置高级功能，包括配置标准IPMI的软件狗检测能力，配置开启或关闭虚拟机的HA功能，配置亲和性和反亲和性，配置用户注入数据。 2）云主机服务支持提供多种云主机类型和规格，包括通用型、GPU加速型、超高IO型、USB直通型、内存优化型等，方便用户根据不同业务场景选择不同云主机规格。 3）云主机服务支持丰富的国产操作系统类型，至少包括中标麒麟、银河麒麟、统信OS等国产操作系统。 4）云主机服务支持云主机整机快照，保障包括系统盘和多块数据盘之间的崩溃一致性，避免单个盘快照导致系统数据不一致。 5）云主机服务支持云主机在线规格变更CPU和内存，变更过程中无需停止正在运行的业务，变更完成后无需重启云主机即可生效。 6）云主机服务支持云服务器或云服务器所在主机故障，系统会自动在其他主机上重建云服务器，保证业务的连续性。 7）支持镜像服务，虚拟机镜像支持私有镜像。私有镜像可以通过两种方式获得，在云平台通过已有虚拟机来转换为私有镜像或者通过平台自行上传镜像文件。 支持常见的VMDK、QCOW2、VHD、ISO等格式镜像上传。 8）支持弹性伸缩服务，支持根据业务需求自行定义伸缩配置和伸缩策略，降低人为反复调整资源以应对业务变化和高峰压力的工作量，帮助节约资源和人力成本。 9）支持裸金属服务，用户可以通过管理界面申请物理服务器运行业务，支持常见的windows、Linux操作系统。用户可以指定要申请的物理服务器的规格、所使用的镜像、所使用的网络、网络所属的安全组、需要绑定的弹性IP以及指定服务器登陆信息，同时在申请过程中可以为裸金属增加多块数据盘，并设置部分数据盘为共享盘。裸金属服务器发放过程中支持用户数据注入，完成主机名、密码注入等OS系统初始化配置。用户申请完成后，可以自动完成服务器的安全组配置、IP地址配置、弹性IP绑定等操作。 10）裸金属服务器支持海光、鲲鹏、飞腾等国产化服务器，满足业务连续性要求。 11）裸金属服务支持基于硬件交换机的增强型网关方案，提供高性能、高带宽的网络访问，增强型网关不需要配置网关服务器节点，网关通过交换机进行转发。 12）裸金属服务支持为满足国产数据库等传统应用高性能和可靠性部署诉求，裸金属服务支持集中式SAN存储，可以通过NOF、IPSAN和FCSAN三种方式进行对接。 6、存储服务支持： 1）提供云硬盘服务，用户可以通过管理平台为虚拟机或者物理机申请磁盘，用户可以将申请到的磁盘空间分配给一台或者多台虚拟机/物理机使用，支持云硬盘进行在线/离线扩容。 2）云硬盘服务支持从各种数据源创建云硬盘（系统盘&数据盘），包括从镜像创建云硬盘，从已有云硬盘创建云硬盘，从备份创建云硬盘，从快照创建云硬盘。 3）云硬盘服务支持云磁盘的新建、扩容、挂载、卸载、申请快照、重命名、删除、变更类型等基本操作。 4）云硬盘服务支持分布式块存储，支持EC模式实现数据可靠性保障，最大化存储利用率。 5）云硬盘服务支持磁盘QoS限速，能对指定磁盘类型的IO性能进行限制，包括磁盘的IOPS上限、带宽、IO优先级，防止某些业务抢占存储性能资源，保障所有业务性能均衡。 7、网络服务支持： 1）支持安全组服务，可以对进出虚拟机端口的网络报文进行安全过滤规则设置。虚拟机端口与安全组关联后，安全组规则可对进出虚拟机端口的网络报文进行过滤，只有规则允许的报文可通过。支持快速添加安全组入方向规则和出方向规则，界面提供常见协议端口可视化勾选，包括远程登录和ping、Web服务、常见数据库端口、常见网络协议、权限控制端口。 2）支持弹性IP服务，支持将弹性IP与弹性云服务器、裸金属服务器、弹性负载均衡、虚拟IP等对象进行绑定。支持租户界面批量申请弹性IP地址，可以自行选择弹性IP地址所属的地址池、分配方式（自动分配或者手动分配）等策略。支持一次申请多个弹性IP地址，并支持申请时指定EIP QoS限制弹性IP所能使用的最大带宽。申请EIP时，可根据业务要求灵活设置EIP的有效时长，最小单位是天，也可以不限时长。支持弹性IP地址的绑定、解绑定以及释放功能。 3）支持NAT网关服务，支持在管理界面上进行NAT网关实例创建、修改和删除，每个NAT网关实例可配置SNAT规则和DNAT规则。支持自定义SNAT规则使用的公网IP和子网，可以增加，修改和删除规则。 4）支持云专线服务，实现VPC中子网和云外网络互通，支持指定网络打通使用的物理专线、虚拟网关、远端子网等信息。支持基于硬件交换机的增强云专线和基于软件的基础云专线服务能力。 5）支持二层桥接服务，可为VPC子网申请二层专线实例，实现云外同网段子网与VPC子网二层互通，保证业务迁移上云不修改IP地址。 | 184 | 物理CPU | 软件和信息技术服务业 |
|  | 裸金属节点授权（C86、技术路线一） | ▲1、配置云平台IaaS服务软件，基于现网信创云平台扩容，包括包含OpenStack云管理平台、KVM虚拟化、软SDN，配置裸金属服务器物理CPU软件许可。 2、云平台基于OpenStack架构开发，提供租户云自助服务能力，同时支持国产CPU服务器以确保部署的灵活性。 3、支持两级管理架构，支持租户云业务订单自助申请审批流程。 4、要求配置的IaaS云服务目录： 计算服务：裸金属服务； 存储服务：云硬盘； 网络服务：安全组服务、弹性公网IP服务、NAT网关服务、云专线服务、二层桥接服务、云解析服务； 5、计算服务支持： 1）支持云主机服务，支持创建虚拟机时，配置外网接入能力即EIP，配置虚拟机创建完成后为关机状态，指定非管理员账号（linux下的非root，windows下的非administrator）的用户名、密码，配置高级功能，包括配置标准IPMI的软件狗检测能力，配置开启或关闭虚拟机的HA功能，配置亲和性和反亲和性，配置用户注入数据。 2）云主机服务支持提供多种云主机类型和规格，包括通用型、GPU加速型、超高IO型、USB直通型、内存优化型等，方便用户根据不同业务场景选择不同云主机规格。 3）云主机服务支持丰富的国产操作系统类型，至少包括中标麒麟、银河麒麟、统信OS等国产操作系统。 4）云主机服务支持云主机整机快照，保障包括系统盘和多块数据盘之间的崩溃一致性，避免单个盘快照导致系统数据不一致。 5）云主机服务支持云主机在线规格变更CPU和内存，变更过程中无需停止正在运行的业务，变更完成后无需重启云主机即可生效。 6）云主机服务支持云服务器或云服务器所在主机故障，系统会自动在其他主机上重建云服务器，保证业务的连续性。 7）支持镜像服务，虚拟机镜像支持私有镜像。私有镜像可以通过两种方式获得，在云平台通过已有虚拟机来转换为私有镜像或者通过平台自行上传镜像文件。 支持常见的VMDK、QCOW2、VHD、ISO等格式镜像上传。 8）支持弹性伸缩服务，支持根据业务需求自行定义伸缩配置和伸缩策略，降低人为反复调整资源以应对业务变化和高峰压力的工作量，帮助节约资源和人力成本。 9）支持裸金属服务，用户可以通过管理界面申请物理服务器运行业务，支持常见的windows、Linux操作系统。用户可以指定要申请的物理服务器的规格、所使用的镜像、所使用的网络、网络所属的安全组、需要绑定的弹性IP以及指定服务器登陆信息，同时在申请过程中可以为裸金属增加多块数据盘，并设置部分数据盘为共享盘。裸金属服务器发放过程中支持用户数据注入，完成主机名、密码注入等OS系统初始化配置。用户申请完成后，可以自动完成服务器的安全组配置、IP地址配置、弹性IP绑定等操作。 10）裸金属服务器支持海光、鲲鹏、飞腾等国产化服务器，满足业务连续性要求。 11）裸金属服务支持基于硬件交换机的增强型网关方案，提供高性能、高带宽的网络访问，增强型网关不需要配置网关服务器节点，网关通过交换机进行转发。 12）裸金属服务支持为满足国产数据库等传统应用高性能和可靠性部署诉求，裸金属服务支持集中式SAN存储，可以通过NOF、IPSAN和FCSAN三种方式进行对接。 6、存储服务支持： 1）提供云硬盘服务，用户可以通过管理平台为虚拟机或者物理机申请磁盘，用户可以将申请到的磁盘空间分配给一台或者多台虚拟机/物理机使用，支持云硬盘进行在线/离线扩容。 2）云硬盘服务支持从各种数据源创建云硬盘（系统盘&数据盘），包括从镜像创建云硬盘，从已有云硬盘创建云硬盘，从备份创建云硬盘，从快照创建云硬盘。 3）云硬盘服务支持云磁盘的新建、扩容、挂载、卸载、申请快照、重命名、删除、变更类型等基本操作。 4）云硬盘服务支持分布式块存储，支持EC模式实现数据可靠性保障，最大化存储利用率。 5）云硬盘服务支持磁盘QoS限速，能对指定磁盘类型的IO性能进行限制，包括磁盘的IOPS上限、带宽、IO优先级，防止某些业务抢占存储性能资源，保障所有业务性能均衡。 7、网络服务支持： 1）支持安全组服务，可以对进出虚拟机端口的网络报文进行安全过滤规则设置。虚拟机端口与安全组关联后，安全组规则可对进出虚拟机端口的网络报文进行过滤，只有规则允许的报文可通过。支持快速添加安全组入方向规则和出方向规则，界面提供常见协议端口可视化勾选，包括远程登录和ping、Web服务、常见数据库端口、常见网络协议、权限控制端口。 2）支持弹性IP服务，支持将弹性IP与弹性云服务器、裸金属服务器、弹性负载均衡、虚拟IP等对象进行绑定。支持租户界面批量申请弹性IP地址，可以自行选择弹性IP地址所属的地址池、分配方式（自动分配或者手动分配）等策略。支持一次申请多个弹性IP地址，并支持申请时指定EIP QoS限制弹性IP所能使用的最大带宽。申请EIP时，可根据业务要求灵活设置EIP的有效时长，最小单位是天，也可以不限时长。支持弹性IP地址的绑定、解绑定以及释放功能。 3）支持NAT网关服务，支持在管理界面上进行NAT网关实例创建、修改和删除，每个NAT网关实例可配置SNAT规则和DNAT规则。支持自定义SNAT规则使用的公网IP和子网，可以增加，修改和删除规则。 4）支持云专线服务，实现VPC中子网和云外网络互通，支持指定网络打通使用的物理专线、虚拟网关、远端子网等信息。支持基于硬件交换机的增强云专线和基于软件的基础云专线服务能力。 5）支持二层桥接服务，可为VPC子网申请二层专线实例，实现云外同网段子网与VPC子网二层互通，保证业务迁移上云不修改IP地址。 | 246 | 物理CPU | 软件和信息技术服务业 |
|  | 裸金属节点授权（ARM、技术路线一） | ▲1、配置云平台IaaS服务软件，基于现网信创云平台扩容，包括包含OpenStack云管理平台、KVM虚拟化、软SDN，配置裸金属服务器物理CPU软件许可。 2、云平台基于OpenStack架构开发，提供租户云自助服务能力，同时支持国产CPU服务器以确保部署的灵活性。 3、支持两级管理架构，支持租户云业务订单自助申请审批流程。 4、要求配置的IaaS云服务目录： 计算服务：裸金属服务； 存储服务：云硬盘； 网络服务：安全组服务、弹性公网IP服务、NAT网关服务、云专线服务、二层桥接服务、云解析服务； 5、计算服务支持： 1）支持云主机服务，支持创建虚拟机时，配置外网接入能力即EIP，配置虚拟机创建完成后为关机状态，指定非管理员账号（linux下的非root，windows下的非administrator）的用户名、密码，配置高级功能，包括配置标准IPMI的软件狗检测能力，配置开启或关闭虚拟机的HA功能，配置亲和性和反亲和性，配置用户注入数据。 2）云主机服务支持提供多种云主机类型和规格，包括通用型、GPU加速型、超高IO型、USB直通型、内存优化型等，方便用户根据不同业务场景选择不同云主机规格。 3）云主机服务支持丰富的国产操作系统类型，至少包括中标麒麟、银河麒麟、统信OS等国产操作系统。 4）云主机服务支持云主机整机快照，保障包括系统盘和多块数据盘之间的崩溃一致性，避免单个盘快照导致系统数据不一致。 5）云主机服务支持云主机在线规格变更CPU和内存，变更过程中无需停止正在运行的业务，变更完成后无需重启云主机即可生效。 6）云主机服务支持云服务器或云服务器所在主机故障，系统会自动在其他主机上重建云服务器，保证业务的连续性。 7）支持镜像服务，虚拟机镜像支持私有镜像。私有镜像可以通过两种方式获得，在云平台通过已有虚拟机来转换为私有镜像或者通过平台自行上传镜像文件。 支持常见的VMDK、QCOW2、VHD、ISO等格式镜像上传。 8）支持弹性伸缩服务，支持根据业务需求自行定义伸缩配置和伸缩策略，降低人为反复调整资源以应对业务变化和高峰压力的工作量，帮助节约资源和人力成本。 9）支持裸金属服务，用户可以通过管理界面申请物理服务器运行业务，支持常见的windows、Linux操作系统。用户可以指定要申请的物理服务器的规格、所使用的镜像、所使用的网络、网络所属的安全组、需要绑定的弹性IP以及指定服务器登陆信息，同时在申请过程中可以为裸金属增加多块数据盘，并设置部分数据盘为共享盘。裸金属服务器发放过程中支持用户数据注入，完成主机名、密码注入等OS系统初始化配置。用户申请完成后，可以自动完成服务器的安全组配置、IP地址配置、弹性IP绑定等操作。 10）裸金属服务器支持海光、鲲鹏、飞腾等国产化服务器，满足业务连续性要求。 11）裸金属服务支持基于硬件交换机的增强型网关方案，提供高性能、高带宽的网络访问，增强型网关不需要配置网关服务器节点，网关通过交换机进行转发。 12）裸金属服务支持为满足国产数据库等传统应用高性能和可靠性部署诉求，裸金属服务支持集中式SAN存储，可以通过NOF、IPSAN和FCSAN三种方式进行对接。 6、存储服务支持： 1）提供云硬盘服务，用户可以通过管理平台为虚拟机或者物理机申请磁盘，用户可以将申请到的磁盘空间分配给一台或者多台虚拟机/物理机使用，支持云硬盘进行在线/离线扩容。 2）云硬盘服务支持从各种数据源创建云硬盘（系统盘&数据盘），包括从镜像创建云硬盘，从已有云硬盘创建云硬盘，从备份创建云硬盘，从快照创建云硬盘。 3）云硬盘服务支持云磁盘的新建、扩容、挂载、卸载、申请快照、重命名、删除、变更类型等基本操作。 4）云硬盘服务支持分布式块存储，支持EC模式实现数据可靠性保障，最大化存储利用率。 5）云硬盘服务支持磁盘QoS限速，能对指定磁盘类型的IO性能进行限制，包括磁盘的IOPS上限、带宽、IO优先级，防止某些业务抢占存储性能资源，保障所有业务性能均衡。 7、网络服务支持： 1）支持安全组服务，可以对进出虚拟机端口的网络报文进行安全过滤规则设置。虚拟机端口与安全组关联后，安全组规则可对进出虚拟机端口的网络报文进行过滤，只有规则允许的报文可通过。支持快速添加安全组入方向规则和出方向规则，界面提供常见协议端口可视化勾选，包括远程登录和ping、Web服务、常见数据库端口、常见网络协议、权限控制端口。 2）支持弹性IP服务，支持将弹性IP与弹性云服务器、裸金属服务器、弹性负载均衡、虚拟IP等对象进行绑定。支持租户界面批量申请弹性IP地址，可以自行选择弹性IP地址所属的地址池、分配方式（自动分配或者手动分配）等策略。支持一次申请多个弹性IP地址，并支持申请时指定EIP QoS限制弹性IP所能使用的最大带宽。申请EIP时，可根据业务要求灵活设置EIP的有效时长，最小单位是天，也可以不限时长。支持弹性IP地址的绑定、解绑定以及释放功能。 3）支持NAT网关服务，支持在管理界面上进行NAT网关实例创建、修改和删除，每个NAT网关实例可配置SNAT规则和DNAT规则。支持自定义SNAT规则使用的公网IP和子网，可以增加，修改和删除规则。 4）支持云专线服务，实现VPC中子网和云外网络互通，支持指定网络打通使用的物理专线、虚拟网关、远端子网等信息。支持基于硬件交换机的增强云专线和基于软件的基础云专线服务能力。 5）支持二层桥接服务，可为VPC子网申请二层专线实例，实现云外同网段子网与VPC子网二层互通，保证业务迁移上云不修改IP地址。 | 88 | 物理CPU | 软件和信息技术服务业 |
|  | 云虚拟私有网络软件授权 | ▲1、配置云虚拟私有网络软件授权，作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 2、云虚拟私有网络，用于构建隔离的、用户自主配置和管理的虚拟网络环境，提升云资源的安全性，简化用户的网络部署。 3、支持用户自助创建私有、隔离的虚拟网络环境，每个虚拟网络环境包含一套虚拟出口路由器、若干虚拟防火墙以及子网网络等。用户可以独立配置自己的网络环境，包括自助创建子网（IPV4、IPV4&IPV6）、指定子网网段/网关/掩码、子网使用的DNS等参数，支持为子网中云服务器配置静态路由。 4、支持添加多段地址空间，支持在地址扩容场景添加容器或者IaaS扩展地址空间，一个VPC支持添加一个主网段和3个扩展网段。 5、支持二三层组播能力，支持IGMPv2、IGMPv3协议，支持通过图形化界面配置组播开启、关闭操作。 6、为保障业务组网灵活性，VPC和子网创建时无需指定AZ可用域，天然支持跨AZ网络能力。 7、为保障业务组网灵活性，云主机和裸机支持共用一个VPC子网，无需为裸机单独创建专用网络。 8、支持IPv4单栈和IPv4/IPv6双栈的增强型网关方案，基于硬件交换机提供高性能、高带宽的网络访问，需为裸机单独创建专用网络。 9、支持VPC流日志能力，能够提供VPC内网络安全日志查询能力：记录安全组/网络ACL流量日志，查询被允许/拒绝的策略匹配的日志情况。 10、支持项目级子网，项目级子网是管理云服务器网络平面的一个二层网络，可以提供IP地址管理、DNS服务，同一个项目级子网内的云服务器均可以进行二层通信。 11、支持源子网路由引流能力，支持主机东西向引流至安全虚机（VPC间），经过安全虚机检测后，通过VPC子网路由引流至专线/VPN等路径。 12、支持虚拟机网卡QoS限速，避免虚拟机网络风暴或负载过高影响其他业务。 13、支持将QoS限速规则批量设置到多个网卡和云主机。 14、支持为云主机在线添加网卡并设置IP地址，支持单台云主机配置不少于15个网卡。 15、支持不同租户子网设置不同NTP服务源、DNS服务源，方便不同租户应采用不同的NTP和DNS配置。 16、为实现网络资源的统一规划管理，所投云平台应支持共享VPC能力，实现VPC的跨同级VDC、跨项目的共享，共享VPC应至少支持云主机、裸机、云硬盘、EIP、ELB、云硬盘备份、云服务备份等服务实例发放。 17、支持VPC拓扑，支持图形化拓扑展示当前VPC的子网信息，以及使用该子网的云服务信息。 18、支持虚拟IP能力，虚拟IP地址拥有私有IP地址同样的网络接入能力，包括VPC内二三层通信、VPC之间对等连接访问，以及弹性IP、VPN、云专线等外网接入能力。 19、支持对等连接，不同VPC之间网络不通，通过对等连接可以实现不同VPC之间的云上内网通信。 | 518 | 物理CPU | 软件和信息技术服务业 |
|  | 负载均衡软件授权 | ▲1、配置云负载均衡服务软件授权，作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 2、弹性负载均衡是将访问流量根据分配策略分发到后端多台服务器的流量分发控制服务。弹性负载均衡可以通过流量分发扩展应用系统对外的服务能力，同时通过消除单点故障提升应用系统的可用性。 3、支持负载均衡服务，负载均衡服务基于软件方式实现，不依赖于特殊硬件设备。可以将用户业务访问流量自动分发到多台云服务器，扩展应用系统对外服务能力。 4、支持用户通过云平台在已有的负载均衡上创建监听器，支持四层、七层的监听策略。支持配置监听器的监听协议/端口，支持四层以及七层协议；支持负载的加权轮询算法、加权最少连接、源IP算法等分配策略；支持IP地址、HTTP cookie、应用程序cookie等会话保持策略，其中应用程序cookie支持重写和透传两种方式。 5、支持多种转发规则配置转发策略，支持基于HTTP请求头、域名、URL、GET/POST/PUT请求方法、查询字符串、网段、Cookie多种规则进行转发，实现基于业务的灵活调度。 6、支持一个负载均衡实例绑定多个EIP，满足ELB使用不同网段EIP对外提供服务的业务场景。 7、支持对访问负载均衡的客户端IP进行白名单安全控制，如果使用访问控制能力，则只有被允许的IP能通过ELB访问后端云服务器/物理机；如果不使用，则任何IP都可以访问该负载均衡。 8、支持QoS功能，支持TCP/UDP、HTTP/HTTPS协议进行限速，支持针对不同的业务类型配置不同的规格，其中规格涉及并发连接数、每秒新建连接数、每秒查询请求数、吞吐带宽等指标。 9、支持混合负载均衡能力，后端服务器组不仅支持添加云上VPC内的服务器实例，还支持以Target IP地址形式添加。可以是本VPC IP、其他VPC IP、其他Region IP、云下数据中心的服务器IP。 | 50 | 物理CPU | 软件和信息技术服务业 |
|  | 分布式对象存储软件授权（技术路线一） | ▲1、配置分布式对象存储软件可用容量软件授权，基于全对称分布式存储架构，通过软件层面的全对称分布式架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性。 ▲2、兼容对应云管理平台，作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 3、对象存储功能，通过管理控制台直观的界面进行相应的操作，包括创建、修改、删除桶，上传、下载，删除对象。 4、支持NVMe SSD作为缓存盘，SATA HDD作为数据盘等多种存储硬件。 5、支持RESTFUL协议接口，支持使用http或https访问对象文件。对象存储支持访问控制权限设置，支持桶接口、对象接口，ACL访问权限接口，禁止非授权用户访问对象存储。 6、支持按照对租户设置容量配额，当租户下所有桶内的容量达到设置的容量配额上限后，限制数据写入，数据读取、数据删除不受影响。 7、支持查看对象存储容量指标，包括存储可用容量、已用容量、物理容量等。 8、支持对存储桶或对象文件设置ACL权限，对读写和访问权限进行控制。 9、支持提供图形化对象存储客户端工具，提供完善的对象生命周期管理能力。 | 1728 | TB | 软件和信息技术服务业 |
|  | 分布式全闪块存储软件授权（技术路线一） | ▲1、配置全闪分布式块存储软件可用容量软件授权，基于全对称分布式存储架构，通过软件层面的全对称分布式架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性。 ▲2、兼容对应云管理平台，作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 3、提供块存储读写服务，支持块服务开启数据加密功能。 4、支持全SSD主存储硬件。 5、提供各节点高可用功能，支持三副本和纠删码特性，支持N+M纠删码保护。 6、提供快照功能，支持卷的快照和回滚。 7、按照可用容量提供授权。 8、兼容性：能够和云平台软件兼容，实现云平台统一存储服务编排。 | 1152 | TB | 软件和信息技术服务业 |
|  | 分布式混闪块存储软件授权（技术路线一） | ▲1、配置混闪分布式块存储软件可用容量软件授权，基于全对称分布式存储架构，通过软件层面的全对称分布式架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性。 ▲2、兼容对应云管理平台，作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 3、提供块存储读写服务，支持块服务开启数据加密功能。 4、支持NVMe SSD缓存，SATA HDD主存混合存储硬件。 5、提供各节点高可用功能，支持三副本和纠删码特性，支持N+M纠删码保护。 6、提供快照功能，支持卷的快照和回滚。 7、按照可用容量提供授权。 8、兼容性：能够和云平台软件兼容，实现云平台统一存储服务编排。 | 2880 | TB | 软件和信息技术服务业 |
|  | 云平台-智算高性能网络服务-软件 | ▲1、配置智算高性能网络服务软件，作为云平台的一部分，提供智算高性能网络服务能力。 2、智算高性能网络服务，面向AI加速型和GPU加速型的裸金属使用vlan ROCE场景。通过该功能，实现AI集群的参数面ROCE网络的自动编排。 3、配置智算高性能网络服务软件，作为云平台的一部分，提供智算高性能网络服务能力。 4、智算高性能网络服务，面向AI加速型和GPU加速型的裸金属使用vlan ROCE场景。通过该功能，实现AI集群的参数面ROCE网络的自动编排。 5、提供面向AI大模型训练推理场景，智算集群训练推理时的参数高速交换网络的编排。 6、提供智能化通信编排NPU卡间的流量路径能力，减少网络带宽，确保单任务内流量路径不冲突。 7、提供组网故障感知和路径动态调整能力，提升智算集群网络可靠性。 | 56 | GPU/NPU卡 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 云平台-AI开发平台（推理）-软件 | ▲1、配置AI开发平台（推理）软件，作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 2、AI开发平台（推理），提供全流程的AI开发与推理服务，在线服务是指平台按用户指定资源规格及实例数部署指定AI应用，并自动配置对外提供REST API接口以提供实时推理服务。AI应用部署之后资源实例将常驻运行，支持CPU、GPU、NPU资源的调度与统一管理，帮助用户快速创建和部署模型、管理全周期AI工作流，助力应用开发者快速完成模型开发与上线，使能行业创新AI业务。 3、开放性：遵从主流的k8s容器镜像格式作为模型载体规范，满足客户对常用开源或第三方伙伴的镜像、算法、开发框架的需求。 4、兼容性/信创国产化：业务面计算节点，同时兼容x86架构与ARM架构的服务器，同时支持国产化AI加速卡。 5、资源池管理：支持开发环境、训练、推理的公共资源池、专属资源池。 6、资源池管理：专属资源池支持创建VPC网络，及支持自定义VPC网段。专属池创建在资源租户的VPC中，支持和租户自己的指定VPC打通，从模型服务中访问用户部署在自己VPC中的服务。 7、资源池管理：专属资源池支持自定义K8s容器网段、自定义K8S服务网段。 8、资源池管理：支持NPU故障节点自动隔离，修复后解隔离。 9、资源池管理：支持昇腾NPU的物理算力切分，对NPU AICore和HBM进行物理隔离，避免不同容器使用时彼此影响。 10、资源池管理：支持通过逻辑子池 + 工作空间对不同用户进行配额管理、作业隔离、数据存储隔离。 11、任务管理：支持节点级整体任务运行作业列表查看。 12、任务管理：支持亲和性调度和反亲和性作业调度。 13、模型管理：提供可视化导入、删除、修改、查询、列表模型的功能。 14、模型管理：支持用户自定义容器镜像格式的算法模型的导入和管理，进而支持多厂商在镜像内灵活自定义依赖包，AI框架及版本，算法功能等。 15、模型管理：支持运维人员创建预置容器镜像作为算法模型的模板引擎。用户可以使用自己OBS桶中的模型文件和预置模板引擎创建模型，系统会帮用户将模型文件和预置模板镜像打包成一个新镜像作为该算法模型的载体。 16、在线推理：模型部署为在线推理服务，可以通过API发起推理请求。服务可以查询、修改、删除，可以单独启动、停止。支持存储外部挂载。 17、在线推理：部署多版本在线服务，一个服务部署多个模型版本，版本间可手动设置分流比例。 18、在线推理：AKSK认证，支持通过AKSK进行服务鉴权认证，保证服务安全访问。 19、在线推理：自动停止，部署的在线服务在运行指定时间后自动停止。 20、在线推理：服务事件，在线服务的状态变化，会在事件列表中展示。 21、在线推理：服务监控，监控资源占用情况，CPU/内存/GPU，调用次数、成功率。 22、在线推理：查询日志，从界面查询服务实例运行日志。 23、在线推理：推理支持亲和调度，支持部署推理服务到指定的节点上，减少碎片化资源，提升资源利用率。 24、在线推理：支持部署服务时可配置ELB转发策略： 加权轮询算法，加权最少连接， 源IP算法。 25、在线推理：推理支持基于mindie 进行PD分离部署，提升推理性能。 26、在线推理：大模型推理，支持部署多机多卡推理、支持百亿大模型推理。 27、批量推理：创建服务和运行服务可以分开。批量服务可以查询、修改、删除。 28、批量推理：执行批量服务，启动/停止批量服务。先部署临时的在线服务，再批量推理数据，结果写入用户指定的OBS桶。结束后释放资源。 29、批量推理：批量服务日志，用户查询批量服务运行的日志。 30、批量推理：批量服务事件，用户查询服务运行中发生的重要事件。 31、支持对用户以VDC维度进行配额控制，包括CPU核数和NPU个数。 32、支持对AI平台资源池的创建、删除、修改操作配置审批流程。 33、支持对用户操作日志进行审计，帮助管理员和租户了解用户行为，进行故障定位。 | 56 | GPU/NPU卡 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 云原生容器云平台 | 含2套平台管理软件。 基于云原生的应用技术中台，解决开发、测试、运行环境统一、服务快速部署、运行期服务管理等问题，提供物理机、虚拟机、私有云、公有云统一接入的能力，屏蔽应用对基础设施层的依赖，帮助轻松实现IT基础设施云化管理，搭建高效的微服务架构，实现应用的持续开发、集成与部署，从而支持客户业务应用快速迭代、稳定运行。 （一）应用服务中心 （1）应用负载 支持应用多实例（副本），当应用实例因节点故障等原因异常时，实例自动切换至其他可用节点 支持应用配置静态路由 支持应用服务访问配置 支持应用网络、实例IP、网络带宽设置 支持主机亲和性配置，支持指定调度节点 支持应用亲和性配置，支持应用调度到亲和应用所在节点或不调度到反亲和应用所在节点 支持实例亲和性配置，支持应用多实例调度到不同节点或亲和调度到相同节点 支持镜像选用平台仓库镜像或外部镜像， 支持资源规格配置，支持配置CPU、内存，支持开关启用GPU、NPU并指定资源卡，支持GPU卡共享模式与独占模式 支持容器镜像拉取策略 支持容器挂载存储卷、配置组、密钥 支持容器配置环境变量、启动命令 支持容器root特权模式开关控制 支持终端访问开关控制 支持应用实例弹性伸缩基于CPU使用率、内存使用率、网络速率、GPU使用率指标触发 支持应用弹性伸缩控制扩缩容 支持应用重新部署升级，支持提前预热镜像原地升级，支持多实例应用滚动升级、灰度发布 支持容器健康检查，包括Readiness准备完毕\Liveness存活性探测 支持开关控制容器控制台输出日志采集 支持自定义容器内日志文件采集规则 （2）应用编排 支持编排部署、编辑、删除基本操作 支持基于编排模板一键部署编排 支持编排模板自定义参数可视化表单填写 支持原生自定义编排 支持编排部署的组件查看管理 支持编排快照回滚 支持常用的数据库和中间件的快速部署功能，包括但不限于REDIS、MYSQL、人大金仓数据库等不少于12个数据库、中间件 支持初始化配置常用参数，包括但不限于最大内存、连接数、端口等； 支持多种计算资源规格的部署方式，包括但不限于1核2G、2核4G、4核8G和自定义； 支持单实例和集群两种部署模式； 支持设置服务健康检查规则，及时摘除异常实例流量； 支持生成复杂口令，该口令支持统一初始化到数据库或中间件 支持服务历史版本管理，随时回退到指定版本； 支持将数据库和中间件运行过程中产生的数据，持久化存储到存储阵列中； 支持常用管理功能包括启动、停止、删除、版本切换等； 提供适配单实例和集群两种部署模式的数据库和中间件镜像； 提供多种主流应用包，可一键部署。 支持编排模板创建、编辑、删除基本操作 支持编排模板文件在线编辑管理 支持编排模板版本控制 支持编排模板开放共享 具备容器化在线开发环境运行能力，支持基于容器快速启动隔离式开发环境； 具备远程开发与调试能力，支持在本地IDE或在线IDE中进行代码编辑、终端操作、依赖安装和调试功能； （3）AI大模型 支持全栈多模态模型部署能力，可适配大语言模型（LLM）、视觉语言模型（VLM）、扩散模型、嵌入模型、重排序模型及音频模型等多种类型，兼容Qwen、LLaMA、Stable Diffusion、Whisper等主流模型。 支持部署模式灵活选型，可根据业务需求配置独享物理卡或共享卡模式，实现多样化业务场景适配。 支持GPU资源双维度精细化申请与切分：显存维度可切分为多个vGPU，最小颗粒度1MiB；算力维度可切分为多个vGPU，最小颗粒度1%，切分范围覆盖1%～100%。 支持vGPU多任务隔离保护机制，可提供故障隔离能力，确保异常vGPU任务不影响其他正常任务运行。 支持按不同对象划分GPU资源使用限额，精准控制各对象GPU资源消耗量，同时支持vGPU资源动态申请与释放，提升资源利用率，适配业务负载波动需求。 支持跨平台、跨厂商GPU资源统一纳管，可无缝适配NVIDIA CUDA、Ascend CANN、等主流加速框架，兼容海光DTK、摩尔线程MUSA、寒武纪MLU等加速技术，实现、多系统异构GPU集群的统一算力池化。 （4）微服务 支持对微服务应用进行统一接入、统一流量管理、统一安全策略、统一服务观测和统一运维治理。 支持微服务创建、编辑、删除基本管理 支持微服务应用部署，支持部署多版本实现流量分发以及灰度发布，支持蓝绿发布、灰度发布策略 支持按版本、权重、Header、Cookie、用户标识等条件进行流量分发，实现灰度发布、金丝雀发布、蓝绿发布和版本回滚。 支持微服务故障注入 支持微服务分组创建、编辑、删除基础管理，支持微服务分组加入微服务，支持微服务分组健康监测、流量监测 支持对服务间调用链路、调用关系、接口耗时、请求路径、错误率、依赖关系等信息进行统一采集、展示和分析。 支持微服务分组流量拓扑图查看、流量治理 支持微服务网格参数设置 支持微服务网关创建、编辑、删除管理 支持微服务网关创建VIP代理端口转发流量到微服务，支持HTTP、HTTPS、TCP、TLS、grpc请求协议，支持配置host请求域名 （5）虚拟机 支持虚拟机部署、启停、删除、查询基础管理 支持虚拟机软重启、挂起/恢复 支持指定虚拟机架构，包括x86和arm架构，支持混合架构部署 支持初始化虚拟机用户密码与ssh访问 支持虚拟机重置root密码 支持虚拟机实例冷迁移（停机重启自动迁移到新宿主机） 支持虚拟机实例热迁移（不停机直接迁移到新主机） 支持热插拔存储卷 支持动态修改主机端口映射 支持快照创建、管理、使用 支持备份创建、管理、使用 支持查看虚拟机运行事件，包括虚拟机负载与实例的事件 支持查看YAML 支持查看虚拟机实例信息 支持在线访问虚拟机实例VNC控制台 支持虚拟机配置保存为模板 支持虚拟机克隆功能，并支持自定义保留参数 支持虚拟机设备高级参数注入设置，如CPU相对权重、内存软硬上限、磁盘读写带宽限制等 支持虚拟机存储卷创建、编辑、删除、查询基础管理 支持虚拟机存储卷容量限制与实际用量统计 支持虚拟机存储卷动态扩容 支持虚拟机存储卷快照、备份 支持虚拟机存储卷适配多种不同特性的存储服务并且支持混合使用 支持虚拟机镜像添加、编辑、删除、查询基础管理 支持虚拟机镜像文件上传，包括直接上传本地镜像文件或指定镜像文件下载链接 支持虚拟机镜像文件格式 IMG、QCOW2、ISO 和 RAW 格式 支持平台公共镜像预置管理与租户自定义镜像管理 支持已有虚拟机系统镜像导出另存为新镜像 支持虚拟机镜像基于操作系统分类管理,包括Kylin、CentOS、Ubuntu、Windows等 支持虚拟机备份集中式查看、管理、删除 （6）配置中心 支持密钥组添加、编辑、删除基础管理 支持常用的密钥类型以及自定义密钥类型 支持密钥组以文件或目录的方式挂载到应用容器指定路径，支持设置密钥组文件的读写模式 支持配置组的添加、编辑、删除基础管理 支持配置组的文件在线添加、本地上传、编辑、删除管理，支持从已有配置组批量导入配置文件 支持配置组以文件或目录的方式挂载到应用容器指定路径，支持设置配置组文件的读写模式 （7）API网关服务 支持API服务组管理 支持API服务组配置，代理网关、访问域名、路由匹配、 后端服务、负载均衡调度算法，支持设置服务组IP访问白名单 支持API服务组定义RestfulAPI接口以及接口文档；支持导入标准swagger接口文档 支持API服务组的访问开关；支持服务组内单个API接口的发布下线 支持API网关创建、编辑、删除基础管理 支持API网关配置、切换主备节点 支持查看API网关运行状态、日志 （8）负载均衡 支持负载均衡器创建、编辑、删除基础管理 支持配置负载均衡器、切换主备节点 支持负载均衡器VIP代理创建、编辑、删除，配置VIP端口转发到应用服务端口，并支持流量开关控制 支持负载均衡代理转发服务调度算法，包括轮询、最小连接、源地址哈希等 支持负载均衡代理转发配置请求协议（http\https\tcp），最大连接数、会话保持、重定向 （9）域名解析服务 支持域名添加、编辑、删除等基础操作 支持域名分配给租户使用 支持域名解析记录，支持解析多种记录类型，包括A、CNAME、MX以及NS，支持设置TTL时间，支持解析记录开关控制 支持自定义指定域名的DNS服务器 （二）交付中心 （1）制品管理 支持镜像仓库创建、编辑、删除基础操作 支持镜像仓库容量大小设置，并允许不限制。 支持镜像仓库已使用容量统计展示 支持镜像仓库内镜像总数统计展示 支持镜像仓库漏洞扫描触发开关 支持对单仓库内多个模型文件进行分类管控，结合模型名称、文件格式、文件大小、所属租户等信息，实现多模型文件的有序管理。 支持模型文件上传并统计文件大小、所属租户等信息，实现模型文件核心属性的记录与管理。 支持模型仓库全生命周期管理能力，可关联租户归属，同步记录仓库创建信息、模型数量等核心属性，实现模型仓库的统一管理。 支持单仓库内模型文件增查编操作，可配置模型名称、文件格式等属性，实现模型文件的基础管理与维护。 支持将模型文件主动分发至指定算力节点，实现模型文件从模型仓库到算力节点的定向分发。 支持模型文件在指定算力节点完成本地化存储，部署时可直接调用本地文件，无需跨网络调取。 支持跟踪节点运行状态、文件分发进度及存储路径，实现模型文件分发过程的状态可追踪。 支持镜像上传、编辑、删除基础操作；配套镜像版本控制功能 内置镜像漏洞扫描能力，提升镜像安全性 支持在线上传或通过命令行推送本地已有镜像至平台镜像仓库，同时具备镜像克隆功能 支持镜像上传、编辑、删除基本管理 支持镜像版本详情配置默认部署参数，包括容器端口、环境变量、启动命令，可以在部署镜像时自动回填。 支持镜像版本管理，包括版本添加、查询、编辑、删除基本操作 支持镜像版本漏洞扫描，并支持指定多个版本批量扫描。 支持在线上传本地镜像到平台镜像仓库 支持通过命令行推送本地镜像到平台镜像仓库 支持指定镜像版本克隆为新版本或新镜像，支持跨仓库克隆 支持在线构建镜像 支持查看镜像构建任务历史记录，以及构建日志详情 支持镜像漏洞扫描，支持手动扫描与自动扫描 支持镜像漏洞扫描记录，查看扫描报告，支持导出报告 （2）部署管理 支持部署模板管理，支持部署模板新建、编辑、预览、使用 支持同时管理虚拟机部署模板和应用部署模板 支持基于已有应用、虚拟机，快速保存为部署模板 支持部署配置在线批量导出、离线管理，支持平台导入离线配置包为部署草稿 支持部署草稿编辑、删除、预览、提交部署等操作 （3）任务中心 支持持续集成创建、编辑、克隆、删除、构建等基础管理 具备基于流水线的一站式持续集成与持续交付能力。 支持代码拉取、代码编译、静态测试、镜像构建、应用部署等流程的自动化编排与执行。 支持持续集成构建任务配置，支持代码获取、代码检查、代码解析、代码编译、构建镜像、部署应用等任务类型 支持持续集成构建配置，包括构建集群、环境变量、构建触发构建通知 支持持续集成构建触发配置，包括手动触发、自动定时触发、webhook触发 支持持续集成构建任务记录查看，构建记录详情查看，支持构建记录输出制品下载 支持工作流模板管理功能，包括新建、查询、编辑、删除 支持工作流模板DAG模式可视化配置 支持工作流模板自定义原生YAML编写配置 支持工作流执行实例创建管理，支持查看工作流任务状态、执行结果、日志，支持下载输出的制品文件 支持工作流执行实例创建管理，支持查看工作流任务状态、执行结果、日志，支持下载输出的制品文件 支持工作流执行实例创建管理，支持查看工作流任务状态、执行结果、日志，支持下载输出的制品文件 （三）资源中心 （1）多集群管理 支持除了控制集群以外，纳管其他k8s集群，纳管的集群支持删除，支持为纳管集群设置集群类型 支持控制集群和纳管集群实现统一交互，管理集群内的业务资源 支持集群时钟同步 支持集群的业务资源数据统计，如应用负载和虚拟机负载以及实例数 支持集群的计算资源数据统计，如cpu、内存资源以及资源申请分配情况 支持集群节点管理，支持集群节点扩缩容 支持面向业务应用提供统一的资源供给、运行保障和运维管理能力。 支持通过平台重启集群主机三大kubelet、docker服务 （2）主机管理 具备异构多云资源统一纳管能力。 支持对公有云、私有云、虚拟机、物理机等多类型计算资源进行统一接入、统一监控、统一运维和统一管理。 支持物理集群节点自动发现纳管 支持集群节点配置调度策略控制实例调度 支持集群节点基础信息、资源统计信息展示 支持集群节点运行指标监控 支持集群节点网络信息查看 支持集群节点调度实例查看 支持集群节点基于NTP服务器进行时钟同步 支持主机集中式管理 支持集群节点设置调度策略 支持主机标签管理 （3）显卡管理 支持多系统异构 GPU 集群的统一算力池化，实现异构 GPU 资源的统一纳管和统一调度基础。 支持兼容海光 DTK、摩尔线程 MUSA、寒武纪 MLU 等加速技术，支撑国产化异构算力环境下的模型部署与运行。 支持无缝适配 NVIDIA CUDA、Ascend CANN 等主流加速框架，满足不同类型 GPU/NPU 加速环境下的模型运行需求。 支持跨平台、跨厂商 GPU 资源统一纳管，实现不同系统、不同厂商 GPU 资源的统一接入与集中管理。 支持 GPU 资源双维度精细化申请与切分，显存维度可切分为多个 vGPU，最小颗粒度 1MiB；算力维度可切分为多个 vGPU，最小颗粒度 1%，切分范围覆盖 1%～100%。 支持 vGPU 多任务隔离保护机制，可提供故障隔离能力，确保异常 vGPU 任务不影响其他正常任务运行。 支持按不同对象划分 GPU 资源使用限额，精准控制各对象 GPU 资源消耗量，实现 GPU 资源使用的精细化管控。 支持 vGPU 资源动态申请与释放，提升资源利用率，适配业务负载波动需求。 支持查看单块显卡详情页可监控算力 / 显存分配率、使用率，以及 GPU 功率、温度等实时指标，配套资源分配 / 使用趋势曲线； （4）存储管理 默认存储服务支持分布式高可用 支持对接适配第三方存储服务类型，如分布式存储、块存储、对象存储 支持存储卷创建、删除 支持存储卷快照 支持存储卷备份 支持存储卷共享 支持存储卷动态扩容 （5）网络管理 支持网络添加、编辑、删除基础管理，支持网络异常时重置 支持网络预规划创建，按需授权集群 支持多种网络类型适配，包括Bridge、VLAN、BGP/IPIP等 支持网络IP启用禁用，支持批量操作 支持查看网络IP的管理使用对象 支持集群级、租户级安全策略配置管理 支持安全策略优先级设置 支持安全策略独立配置出站、入站放行规则 支持出入站放行规则单独开关控制，支持规则基于协议、应用名、网络IP匹配请求来源/请求目标，精细化控制准入准出 （四）监控中心 支持监控告警数据等大盘实时展示 支持统一配置管理告警规则，包括告警指标、告警级别 支持统一查看、检索告警事件 支持配置告警通知对象、通知间隔、通知方式 支持默认监控采集模板以及自定义监控采集模板 支持为目标监控对象配置监控指标、告警通知等 支持查看目标监控对象监控数据，支持基于监控指标、监控时间范围进行筛选 支持集群主机资源监控、应用监控、虚拟机监控、Web站点监控、系统组件监控、日志代理监控 （五）系统管理 （1）项目管理 支持项目增删改查基础管理 支持项目指定所属租户 支持项目移交所属租户 支持项目唯一标识名称自动关联集群命名空间 （2）租户管理 支持租户添加、编辑、删除管理 支持租户成员管理 支持租户角色管理 支持租户资源授权与配额，包括集群、网络、存储资源 支持租户数据隔离、数据私有或公开 （3）用户管理 支持用户添加、编辑、删除基础管理 支持用户身份配置，区分平台管理员用户与租户成员用户 支持用户RBAC独立授权角色，控制不同用户的功能可见度与操作权限 支持角色添加、编辑、删除基础管理 支持基于 RBAC 的独立角色授权，实现不同用户的功能可见度与操作权限的精准管控。 支持角色权限池配置 支持用户组添加、编辑、删除、成员配置基础管理 支持用户组配置webhook用于消息通知 支持用户平台操作记录、查询 支持用户登录容器控制台命名行操作记录、查询 （4）日志管理 支持应用日志统一采集、存储、查询、统计分析 支持系统组件日志统一采集、存储、查询、统计分析 支持代理采集外部服务日志 支持统计采集、存储、查询、统计分析用户操作日志 （5）其他设置 支持自定义域名解析的DNS服务器 支持设置NTP时钟同步服务器 支持自定义平台UI，支持Logo、背景图替换、自定义css样式 支持配置邮箱服务器 支持配置短信通道 支持自定义webhook转发告警通知消息 支持配置监控数据保存时间 支持配置日志数据保存时间 支持https证书统一管理 (六）提供3年质保，质保期间提供驻场运维不少于1人。 | 400 | 物理CPU | 软件和信息技术服务业 |
|  | 云计算节点授权（ARM、技术路线二) | - 配置云平台IaaS服务软件，包括包含云管理平台、KVM虚拟化、软SDN，配置1台服务器（每台含2颗CPU/1颗CPU）软件许可。 2、云平台提供租户云自助服务能力，同时支持国产CPU服务器以确保部署的灵活性。支持两级管理架构，支持租户云业务订单自助申请审批流程。 3、要求配置的IaaS云服务目录，计算服务：云主机服务、镜像服务、弹性伸缩服务；存储服务：云硬盘；网络服务：安全组服务、弹性公网IP服务、云负载均衡服务、NAT网关服务、高速通道服务、云解析服务； 4、计算服务支持： 1）云主机服务支持丰富的国产操作系统类型，至少包括中标麒麟、银河麒麟、统信OS等国产操作系统。 2）云主机服务支持云主机整机快照。 3）支持镜像服务，虚拟机镜像支持私有镜像。支持常见格式镜像上传。 4）支持裸金属服务，支持海光、鲲鹏、飞腾等国产化服务器。 5、存储服务支持： 1）提供云硬盘服务，通过管理平台为虚拟机或者物理机申请磁盘，支持云硬盘进行在线/离线扩容。 2）云硬盘服务支持云磁盘的新建、扩容、挂载、卸载、申请快照、重命名、删除、变更类型等基本操作。 3）云硬盘服务支持分布式块存储，支持EC模式实现数据可靠性保障。 6、网络服务支持： 1）支持安全组服务，可以对进出虚拟机端口的网络报文进行安全过滤规则设置。 2）支持弹性IP服务，支持将弹性IP与弹性云服务器、裸金属服务器、弹性负载均衡、弹性IP等对象进行绑定。支持弹性IP地址的绑定、解绑定以及释放功能。 3）支持云负载均衡服务，负载均衡服务基于软件方式实现。可以将用户业务访问流量自动分发到多台云服务器，扩展应用系统对外服务能力。 4）支持NAT网关服务，支持在管理界面上进行NAT网关实例创建、修改和删除，每个NAT网关实例可配置SNAT规则和DNAT规则。 5）支持高速通道服务，实现VPC网络和云外网络互通，支持指定网络打通使用。 6）支持云解析服务，支持内网域名解析功能，支持VPC内生效的内网域名与私网IP进行关联，为云上资源提供VPC内的域名解析服务。 7、▲支持适配国产化ARM芯片架构服务器（鲲鹏、飞腾等），同时支持X86 CPU服务器以确保部署的灵活性。 8、软件授权以服务器物理CPU核数为单位。 9、提供永久使用授权和三年软件质保服务。质保服务内容包括软件故障解决、软件漏洞修复和软件版本更新。 10、▲基于现网信创云平台扩容云服务，和现网信创云平台无缝兼容。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 | 20 | 物理CPU | 软件和信息技术服务业 |
|  | 云计算节点授权（C86、技术路线二) | - 配置云平台IaaS服务软件，包括包含云管理平台、KVM虚拟化、软SDN，配置1台服务器（每台含2颗CPU/1颗CPU）软件许可。 2、云平台提供租户云自助服务能力，同时支持国产CPU服务器以确保部署的灵活性。支持两级管理架构，支持租户云业务订单自助申请审批流程。 3、要求配置的IaaS云服务目录，计算服务：云主机服务、镜像服务、弹性伸缩服务；存储服务：云硬盘；网络服务：安全组服务、弹性公网IP服务、云负载均衡服务、NAT网关服务、高速通道服务、云解析服务； 4、计算服务支持： 1）云主机服务支持丰富的国产操作系统类型，至少包括中标麒麟、银河麒麟、统信OS等国产操作系统。 2）云主机服务支持云主机整机快照。 3）支持镜像服务，虚拟机镜像支持私有镜像。支持常见格式镜像上传。 4）支持裸金属服务，支持海光、鲲鹏、飞腾等国产化服务器。 5、存储服务支持： 1）提供云硬盘服务，通过管理平台为虚拟机或者物理机申请磁盘，支持云硬盘进行在线/离线扩容。 2）云硬盘服务支持云磁盘的新建、扩容、挂载、卸载、申请快照、重命名、删除、变更类型等基本操作。 3）云硬盘服务支持分布式块存储，支持EC模式实现数据可靠性保障。 6、网络服务支持： 1）支持安全组服务，可以对进出虚拟机端口的网络报文进行安全过滤规则设置。 2）支持弹性IP服务，支持将弹性IP与弹性云服务器、裸金属服务器、弹性负载均衡、弹性IP等对象进行绑定。支持弹性IP地址的绑定、解绑定以及释放功能。 3）支持云负载均衡服务，负载均衡服务基于软件方式实现。可以将用户业务访问流量自动分发到多台云服务器，扩展应用系统对外服务能力。 4）支持NAT网关服务，支持在管理界面上进行NAT网关实例创建、修改和删除，每个NAT网关实例可配置SNAT规则和DNAT规则。 5）支持高速通道服务，实现VPC网络和云外网络互通，支持指定网络打通使用。 6）支持云解析服务，支持内网域名解析功能，支持VPC内生效的内网域名与私网IP进行关联，为云上资源提供VPC内的域名解析服务。 7、▲支持适配国产化ARM芯片架构服务器（鲲鹏、飞腾等），同时支持X86 CPU服务器以确保部署的灵活性。 8、软件授权以服务器物理CPU核数为单位。 9、提供永久使用授权和三年软件质保服务。质保服务内容包括软件故障解决、软件漏洞修复和软件版本更新。 10、▲基于现网信创云平台扩容云服务，和现网信创云平台无缝兼容。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 | 20 | 物理CPU | 软件和信息技术服务业 |
|  | 容器服务授权(C86) | 1、YAML编排：支持使用yaml文件创建应用，查看已部署应用的YAML文件，可修改已部署yaml配置 2、多集群管理：支持多集群的统一管控 3、安全容器：支持安全容器，安全容器需拥有独立的内核，具备更好的安全隔离能力且具备与Docker容器一样的用户体验 4、容器伸缩：支持手动伸缩和弹性伸缩，支持手工调整Pod的副本数量进行横向伸缩，支持配置容器资源阈值进行容器实例的自动伸缩。 5、容器存储管理：支持从页面上进行容器存储卷（本地存储、块存储、文件存储、对象存储）的生命周期管理 6、日志管理：支持容器实例日志查看和应用日志采集 7、白屏化编排：支持页面对资源进行编排，资源包括：Deployment、StatefulSet、DaemonSet、Job、CronJob等 8、监控：支持集群、节点、应用、容器实例层面的监控，支持集成Prometheus服务的能力，为集群提供全方位监控大盘 9、组件生命周期管理：支持k8s组件安装、卸载、升级等生命周期管理能力。 10、节点伸缩：支持从Web页面一键式手工自助添加和删除节点，伸缩过程中无需人工干预。支持通过弹性伸缩组自动创建工作节点并加入集群。支持设定缩容规则触发后自动下线工作节点。 11、节点区域支持：支持工作负载节点跨可用区统一管理 12、节点类型支持：支持GPU类型节点、支持裸金属服务器 13、边缘集群支持：支持创建边缘集群，支持用将地理位置分布的已有节点作为边缘工作节点接入集群，支持将边缘节点设置断网自治状态，避免节点断网情况下的Workload驱逐，支持边缘节点池以及边缘单元部署 14、集群创建/删除：容器服务与云平台无缝对接，能够通过控制台实现集群的一键式自助创建和删除集群。 15、集群操作审计：支持查看集群中的事件整体概览以及重要事件（访问、命令执行、删除资源、访问保密字典等）的详细信息。支持查看集群中常见的计算资源、网络资源以及存储资源的操作统计信息。操作包括创建、更新、删除、访问。支持查看集群中某类资源的详细操作列表；支持自定义时间维度查询。 16、集群概览：提供平台看台功能，能够快速查看资源的总体运行状态，包括节点、组件、应用的运行状态，集群的事件记录以及集群的当前的资源使用情况。 17、Matser节点高可用：集群单个Master节点故障时，不影响集群正常使用，全部Master节点全部故障时，不影响已有业务正常使用。 18、Worker节点高可用：Worker节点故障迁移时，故障节点上POD自动迁移。 19、容器集群诊断：提供一键故障诊断能力，可辅助定位集群中出现的问题，提供Pod诊断和节点诊断。可收集节点和Pod信息并识别其中的异常，然后根据识别到的异常进行深入的异常诊断，给出诊断结果，诊断结果包含：已检查项、异常根因，待处理问题及其处置文档。 20、支持创建Ingress监控面板，提供Ingress访问日志分析和监控大盘，至少包含Ingress监控中心监控大盘，监控维度至少包含访问量、访问来源分布、请求成功率，状态码分布、404比例等。 21、▲基于现网信创云平台扩容云服务，和现网信创云平台无缝兼容。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 22、软件授权以服务器虚拟CPU核数为单位。 23、提供永久使用授权和三年软件质保服务。质保服务内容包括软件故障解决、软件漏洞修复和软件版本更新。 | 4200 | 核 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 裸金属节点授权（龙芯、技术路线二） | - 支持物理机接入VPC网络并分配VPC IP地址，可以与VPC内资源互访，以及与外部网络互访。 2、支持裸机实例的创建、查询、下线、启动、删除、停止、重新启动等操作。支持设置网络VPC、交换机vswitch、专有网络IP地址，支持设置root登录密码、重新安装操作系统等配置信息。 3、支持对裸机实例资源大盘信息监控展示，展示资源池裸机实例总数、用户已申请裸机实例总数、运行裸机实例总数，支持CPU、内存、磁盘、系统负载、网络带宽、网络连接数等资源监控。 4、支持查询裸机实例，支持根据实例名称、SN编码、IP地址信息检索裸机实例。 5、支持裸机镜像管理，支持公共镜像和自定义镜像，提供tgz、qcow2格式的公共镜像文件。支持公共镜像和自定义镜像导出。 6、支持批量创建裸机实例，支持通过上传.xls文件进行批量创建。 7、支持裸机实例的操作日志记录和查看。 8、支持登录裸机实例的带外控制台。 9、支持通过镜像名称、ID、大小、架构、平台、格式、创建时间、可用状态、启用状态对裸机实例镜像进行检索。 10、支持裸机实例告警检测，查询告警信息可按筛选条件检索，筛选条件包括告警类型、告警级别、告警次数、IP地址、起止时间。 11、支持裸机实例告警信息处理，支持对告警项标记是否已处理，支持忽略、已修复的处理方式。 12、具备裸机托管能力，可以支持带内托管和带外托管的方式，提供展示带内、带外托管实例数量的展示，支持查看托管实例的cpu、内存、EIP的总量、已使用、可使用的使用率数据指标。 13、支持对托管的实例进行实例生命周期管理，包括启动、删除、停止、重新启动。 14、带内托管实例支持接入云内VPC网路，可访问相同VPC的云内资源。 15、支持查询托管的实例，支持根据实例名称、SN编码、IP地址信息检索托管的裸机实例。 16、支持批量添加托管实例，支持通过上传.xls文件进行批量托管。 17、支持托管实例的健康监测功能，给出托管实例的健康状态包含（正常、风险、异常、建议） 18、支持对添加的托管实例进行资源集中监控的能力，支持对托管实例的CPU使用率、内存使用率、磁盘负载、网络负载、服务器在线数量等相关资源进行监控。 19、托管实例支持告警监测，查询告警信息支持按筛选条件检索，筛选条件支持告警类型、告警级别、告警次数、IP地址、起止时间。 20、支持托管实例告警信息处理，支持对告警项标记是否已处理，支持忽略、已修复的处理方式。 21、支持托管实例的操作日志记录和查看。 22、支持查看当前CHSW设备名称、IGBP名称、IP、厂商、型号、管理状态等属性，支持扫描新设备并批量进行纳管。 23、支持在VPC内，申请、释放裸机，支持创建裸机IP，可以与相同VPC内资源互访。 24、支持根据日期、裸机名称、VPC ID、Vswitch ID 等属性查询裸机实例，支持实例详情查看。 25、支持单个授权纳管一组CHSW，可供48台双网卡裸机接入。 26、支持操作历史记录详情查询，支持操作记录详情查看。 27、▲ 支持与现网信创云平台无缝集成，纳入统一服务目录，实现自助式资源管理与运维监控。 | 154 | 物理CPU | 软件和信息技术服务业 |
|  | 虚拟专有网络授权 | 虚拟专有网络需要满足如下功能： 1、支持在控制台上针对VPC配置多个CIDR地址段；支持新CIDR地址段的扩容。 2、支持创建IPv4 NAT网关 ，支持SNAT和DNAT配置，用于支持NAT网关绑定多个地址。 3、支持不同VPC间互通，支持VPC内的云服务器通过专线与线下IDC的服务器互通要求。 4、支持用户可以创建网络ACL配置入向/出向规则，进行网络访问控制功能，从而实现对一个或多个子网流量的访问控制。 5、支持ENI弹性网卡（elastic network interface） 绑定云服务器，在多个云服务器间自由迁移。支持为ENI绑定EIP。 6、EIP支持部署多运营商地址池，用户创建EIP的时候可以从指定运营商地址池中申请地址 7、VPC支持IPV6地址，支持ECS可通过IPV6地址访问互联网的IPV6服务，支持ECS作为服务端IPv6地址提供给互联网IPv6客户端访问，同时支持云服务器设置IPv6公网仅主动出规则，即经IPv6地址可主动访问IPv6网络，外部IPv6终端主动发起的访问不通。 8、支持用户创建自己的专有网络，同时支持自定义配置IP地址、子网、路由表 。支持不同VPC之间的安全隔离。 9、支持共享VPC，支持按租户和资源集的VPC资源共享。VPC的所有者可以将VPC共享给同一组织的租户。 10、▲支持适配国产化芯片架构服务器。 11、软件授权以服务器物理CPU核数为单位。 12、提供永久使用授权和三年软件质保服务。质保服务内容包括软件故障解决、软件漏洞修复和软件版本更新。 13、▲基于现网信创云平台扩容云服务，和现网信创云平台无缝兼容。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 | 105 | 物理CPU | 软件和信息技术服务业 |
|  | 分布式对象存储软件授权（技术路线二） | - 基于全对称分布式存储架构，通过软件层面的全对称分布式架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性。 2、兼容对应云管理平台，作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 3、对象存储功能，通过管理控制台直观的界面进行相应的操作，包括创建、修改、删除桶，上传、下载，删除对象。文件存储功能，可以快捷地创建和管理文件系统。 4、支持鲲鹏、海光等CPU架构服务器部署，支持NVMe SSD，SATA HDD多种存储硬件。 5、支持RESTFUL协议接口，支持使用http或https访问对象文件。对象存储支持访问控制权限设置，支持桶接口、对象接口，ACL访问权限接口，禁止非授权用户访问对象存储。 6、支持按照对租户设置容量配额，当租户下所有桶内的容量达到设置的容量配额上限。后，限制数据写入，数据读取、数据删除不受影响。 7、支持查看对象存储容量指标，包括存储可用容量、已用容量、HDD池容量、SSD池容量、物理容量等。 8、单个对象最大支持48.8TB，单租户支持最大10000个bucket，每个bucket的生命周期最多可容纳1000规则。 9、支持存储空间监控/使用流量监控/每小时请求数；能够统计公网流入、流出流量，内网流入、流出流量；统计Get/Put object请求数，Get/Head/Post object成功请求数，Append/UploadPart/UploadPartCopy/Delete object成功请求数；服务端错误请求数、服务端错误请求占比、网络错误请求数、网络错误请求占比、客户端错误请求数、客户端错误请求占比。 10、支持原生图片处理服务：创建图片处理规则、图片格式转换、图片效果处理、添加文字或图片水印、高级编辑自定义图片处理样式等。 11、支持对视频文件进行视频截帧。 12、支持对象的简单上传、追加上传、下载、删除、列举、复制，获取对象的元数据、创建多段上传任务。支持列举存储空间、创建存储空间、删除存储空间、列举存储空间内对象、获取存储空间的元数据。 13、支持将存储空间配置成静态网站托管模式，并通过存储空间域名访问该静态网站。支持防盗链，支持设置基于HTTP header中表头字段Referer的防盗链方法。 14、支持生命周期管理、定义和管理存储空间内所有对象或对象的某个子集的生命周期、变更容量和变更归属。 | 3840 | TB | 软件和信息技术服务业 |
|  | 分布式全闪块存储软件（技术路线二） | 分布式块存储服务需要满足的功能如下： 1、单个云盘最高支持32TB容量。 2、支持在线扩展容量，扩容期间无需关闭虚拟机，无需卸载云盘；系统盘在线扩容不停业务。 3、支持磁盘的创建、删除、卸载、扩容、挂载、查询、初始化等功能。 4、为云主机提供的低时延、持久性、高可靠性的数据块级存储设备。 5、支持分布式EC和三副本数据冗余保护， 三副本模式下，数据三副本支持分布在3个机柜或3对接入交换机上。 6、支持分布式存储支持在不中断业务的前提下，在线变更云盘类型。 7、支持在同一集群同时支持纠删码（EC）和三副本的数据冗余策略。可基于云盘粒度在线切换纠删码和副本策略。 8、支持使用指定的KMS密钥进行加密，支持国密算法。 9、支持为一台或者多台云服务器实例中的多块云盘同时创建快照，并且提供崩溃一致性快照能力。 10、支持自动快照上传到对象存储中，不占用块存储空间；并且可从对象存储中直接调用快照文件实现回滚、创建新云盘等操作。 11、▲支持适配国产化芯片架构服务器。 12、软件授权以服务器物理硬盘为单位。 13、提供永久使用授权和三年软件质保服务。质保服务内容包括软件故障解决、软件漏洞修复和软件版本更新。 14、▲基于现网信创云平台扩容云服务，和现网信创云平台无缝兼容。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 | 192 | TB | 软件和信息技术服务业 |
|  | 云安全中心SOC(态势感知) | 态势感知和云安全管理中心收集的网络、应用、主机信息，大数据威胁分析结果以直观的图形呈现于可视化大屏。 2、提供多租户和云平台的多源数据统一监测。主要包括租户安全监测和平台安全监测。 3、提供全量安全事件和日志收集、查询、存储、和实时分析能力。 4、通过采集网络层、主机层、云安全产品层的日志。支持多种采集协议，协议包括漏洞、基线、文件、目录、ftp/sftp、数据库、ssh/telnet、tcp、webservcie、udp、tcp、snmp，支持被动接受各种安全设备、网络设备推送的日志数据；支持主动扫描监测数据库，中间件以及其它文本日志；支持转发推送window/linux双平台的日志数据。 5、提供统一的安全运营平台，进行告警事件的响应和处理跟踪。 6、▲支持适配国产化芯片架构服务器。 7、支持统一日志分析存储存储空间占用的统计，包括已占用存储空间、最大存储时长等信息。 8、提供永久使用授权和三年软件质保服务。质保服务内容包括软件故障解决、软件漏洞修复和软件版本更新。 9、▲基于现网信创云平台扩容云服务，和现网信创云平台无缝兼容。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 | 476 | 节点 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 云主机防护功能组件 | - 支持网络入侵防护，防护类型包括Web扫描、端口扫描、暴力破解、异常连接、DoS攻击、信息泄漏、远程执行、反序列化、蠕虫感染、木马后门、挖矿行为、反弹连接等。支持配置入侵防御模式为观察或拦截模式。 2、支持互联网边界内对外、外对内的访问控制，访问控制策略包括但不限于访问源、目的类型、目的、协议类型、端口类型、端口、应用、动作等。 3、支持vpc边界以及IDC-VPC边界的访问控制，访问控制策略包括但不限于访问源、目的类型、目的、协议类型、端口类型、端口、应用、动作等。 4、支持查看所有流量经过互联网边界的公网资产列表，包括IP、实例ID、资产类型、地域、绑定资产、防火墙状态等。支持云内资产同步。 5、支持查看所有流量经过vpc边界以及IDC-VPC边界的资产列表，包括实例ID、VPC实例、对端vpc实例、防火墙开关、防火墙状态、防火墙模式等。 6、支持防护白名单功能，支持配置内对外和外对内的目的IP白名单和源IP白名单。 7、支持自定义IPS防护规则，包括爆破拦截、远程命令执行漏洞拦截和被感染后连接C&C行为等指定规则的关闭和启用。并可以一键恢复默认配置。 8、针对应用高危漏洞，提供在网络层实时拦截的虚拟补丁。 9、支持日志记录，自动提取并记录时间、类型、规则名、源IP、目的IP、目标端口、方向、应用、严重性、动作等。 10、▲支持适配国产化芯片架构服务器。 | 182 | 节点 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 云防火墙服务 | 1、支持查看互联网边界防火墙的网络访问日志。支持查看流量日志的：时间，源IP，目的IP，源端口，目的端口，方向，应用，协议，动作，规则名，流报文数，流字节数，接收字节数，发送字节数，接收报文数，发送报文数，规则来源，域名，地区，运营商，资产地域等 2、支持查看防火墙访问控制和入侵防御的安全事件日志，支持按源IP、目的IP、事件类型、处理动作、时间维度搜索事件日志。 3、支持配置防护白名单。 4、支持威胁引擎运行模式可选观察模式或拦截模式； 5、支持虚拟补丁功能，针对热门高危漏洞主机无法更新补丁时也能通过云防火墙提供虚拟补丁防护。 6、支持自定义入侵防御基础规则的拦截动作和启用状态； 7、云防火墙的入侵防御引擎支持防护网络事件类型包含：异常连接，命令执行，暴力破解，扫描，信息泄露，DOS攻击，溢出攻击，web攻击，木马后门，病毒木马，病毒蠕虫，挖矿行为，反弹shell，异常链接等。 8、支持主机边界防火墙的可视化展示，通过图形化的方式展示主机边界防火墙策略和主机的关系，以及主机防火墙策略允许访问的目标主机。 9、支持对云内主机边界防火墙的访问控制策略进行管理。支持主机边界防火墙策略组的创建、发布、删除。支持配置主机边界防火墙的访问控制策略。支持自动同步云内已经配置的主机边界防火墙。 10、▲支持适配国产化芯片架构服务器。 11、支持自动同步租户在云内的弹性公网IP、负载均衡、NAT IP地址资产，并在系统中按需添加对应IP资产的引流策略，自动化实现流量牵引到云防火墙进行防护。 12、支持互联网边界防火墙，包括从云内对互联网、互联网对云内的网络访问控制策略配置。包括访问源、目的类型、目的、协议类型、端口类型、端口、应用、动作等 13、支持多租户的使用场景，每个云内租户可以自行配置云防火墙策略，无需每个租户单独购买云防火墙实例，降低使用成本。 14、软件授权以管理的物理服务器数量为单位。 15、提供永久使用授权和三年软件质保服务。质保服务内容包括软件故障解决、软件漏洞修复和软件版本更新。 16、▲基于现网信创云平台扩容云服务，和现网信创云平台无缝兼容。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 | 182 | 节点 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 应用与数据集成平台软件 | ▲1、配置应用与数据集成平台软件，作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 2、全栈式的应用与数据集成平台，聚焦应用和数据连接，适配多种企业常见的使用场景。提供轻量化数据、API、设备、模型等集成能力，简化上云流程，支持云上云下、跨区域集成。 3、集成平台支持将数据、服务、消息、设备等集成技术融合，统一部署环境，统一实例管理，统一运维管理，统一租户管理，基于角色和用户组的权限授权管理，匹配集成架构的资源隔离和细粒度权限隔离。 4、集成平台支持创建多个集成平台实例，每个实例灵活选择所需的集成能力（例如消息集成、API集成、数据集成），供不同业务方隔离使用，管理员在一个控制台对多个实例进行统一管理。 5、集成平台支持对主流企业级数据库、消息中间件、大数据平台、行业通用协议的预集成，如SQL Server、HL7等，通过低代码配置方式集成。 6、集成平台支持IPv4、IPv6入口访问和集成方式，以适用不同的网络能力和网络要求。 7、数据集成：支持多种异构数据源间的同步，支持的数据源类型 如Oracle、MySQL、SQLServer、Kafka、Hive、IBM MQ、文本文件、消息、API、ActiveMQ、websocket、MRS ClickHouse、GaussDB、FTP、Postgresql 等读取和写入。 8、服务集成：支持统一接入，提供API注册、授权、测试的全生命周期管理，同时提供密钥管理、访问控制等功能，并提供外部接口允许第三方系统接入；支持HTTP、HTTPS，websocket访问；提供API策略路由能力，支持根据不同的Header、Query来定制API接口的后端。 9、设备集成：支持标准的MQTT协议；支持EdgeShell是用于采集边缘侧设备端数据，通过EdgeShell接入Modbus和OPC UA和OPC DA协议。 | 2100 | 托管API | 软件和信息技术服务业 |
|  | 分布式消息服务软件 | ▲1、配置分布式消息服务软件。 2、分布式消息服务是一项基于高可用分布式集群技术的消息中间件服务，具有大规模、高可靠、高并发访问、可扩展特点。可兼容业界主流的Kafka协议，为应用系统提供异步的、高可用的消息队列服务，实现应用解耦、突发流量处理以及与第三方应用的集成。 3、支持消息的发布与订阅、支持消息广播并提供消息队列的管理及公网访问。 4、提供分布式事务消息功能，支持消息顺序发送与接收，提供消息回溯消费及消息堆积能力（Kafka原生能力）。 5、支持消息队列多协议接入，兼容Kafka开源客户端。 | 4100 | Topic | 软件和信息技术服务业 |
|  | 分布式缓存数据库 | ▲1、配置缓存数据库软件，作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 2、分布式缓存服务是一款内存数据库服务，兼容了Redis内存数据库引擎，提供即开即用、安全可靠、弹性扩容、便捷管理的在线分布式缓存能力，满足用户高并发及数据快速访问的业务诉求。 3、缓存数据库支持： 1）即开即用：提供单机、主备和集群三种类型的缓存实例，拥有从128MB到1024GB的丰富内存规格。可以通过控制台直接创建，无需单独准备服务器资源。其中Redis4.0和Redis5.0版本采用容器化部署，秒级完成创建。 2）安全可信：借助统一身份认证、虚拟私有云、云监控与云审计等安全管理服务，全方位保护实例数据的存储与访问。灵活的容灾策略，主备实例从单AZ（可用区）内部署，到支持跨AZ部署。 3）弹性伸缩：提供对实例内存规格的在线扩容与缩容服务，实现基于实际业务量的成本控制，达到按需使用的目标。 4)便捷管理：可视化Web管理界面，在线完成实例重启、参数修改、数据备份恢复等操作。缓存数据库还提供基于RESTful的管理API，方便进一步实现实例自动化管理。 5）在线迁移：提供可视化Web界面迁移功能，支持备份文件导入和在线迁移两种方式，通过控制台直接创建迁移任务，提高迁移效率。 6）引擎类型：支持主备实例、Proxy集群实例、读写分离实例、Cluster集群实例。 | 1920 | vGB | 软件和信息技术服务业 |
|  | 微服务平台软件 | ▲1、配置微服务平台软件，作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 2、微服务平台是面向业务的应用管理与运维平台，提供应用发布、部署、监控与运维等一站式解决方案。支持Apache ServiceComb Java Chassis（Java Chassis）、Spring Cloud、Dubbo等微服务应用，让应用上云更简单。 3、应用托管：支持容器和虚级部署，新老应用平滑演进，体验一致；提供托管的Java、Node.JS、Python、PHP多种语言应用运行环境，并定期发布补丁；支持多种部署格式，包括：jar、war、容器镜像、源代码包，降低部署难度，提升效率；支持多种发布策略：单批发布、滚动发布、金丝雀、蓝绿。 4、应用运维：统一应用模型，支持应用-组件-实例三级模型，统一模型贯穿应用发布、运维、可观测，提升部署运维效率；支持配置应用访问方式：集群内、VPC内或公网等多种访问方式配置；支持应用实例启动、停止、升级、回滚、重启、删除等等；支持运行实例的日志查看、搜索等。 5、环境管理：支持多种类型环境管理（开发、测试、预发、生产环境）；支持纳管基础资源（计算、存储、网络、数据库等）。 6、微服务开发框架：提供Java/Go/python语言微服务开源开发框架。 7、开放性：支持原生SpringCloud、Apache Dubbo、Apache ServiceComb微服务应用托管与治理，存量应用零修改，可无缝迁移。 | 732 | 核 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 应用性能管理平台软件 | ▲1、配置应用性能管理平台，配置探针许可。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 2、应用性能管理平台是实时监控并管理云应用性能和故障的云服务，提供专业的分布式应用性能分析能力，可以帮助运维人员快速解决应用在分布式架构下的问题定位和性能瓶颈等难题，为用户体验保驾护航。作为云应用诊断服务，拥有强大的分析工具，通过指标、拓扑图、调用链可视化地展现应用状态、调用过程、用户对应用的各种操作，快速定位问题和改善性能瓶颈。 3、支持Java语言应用的性能监控，内置CMDB应用资源管理模型。 4、支持开箱即用的应用监控能力，指标涵盖JVM，URL，Exception，MySQL，Redis。 6、支持调用链搜索：支持基于traceId，URL搜索调用链。 7、支持通过traceId关联查看的日志数据。 | 250 | 探针 | 软件和信息技术服务业 |
|  | WEB应用中间件（技术路线一） | - 国产产品； 2.支持飞腾、鲲鹏、海光等国产CPU与统信UOS、银河麒麟等国产操作系统的各种路线，并根据买方需求提供所需路线组合的配套版本； 3.遵循JavaEE标准规范，包含JDBC、JNDI、EJB、RMI、Java IDL/CORBA、JSP、Java Servlet、XML、JMS、JTA、JTS、JavaMail、JAF等技术规范； 4、应用服务器软件为上层应用提供运行环境，具备WEB容器、EJB容器，为应用系统提供安全可靠、稳定高效的运行环境及开发、部署、监控、运维等全生命周期管理支撑。 5、集群管理：支持集群集中管理能力，支持集群资源的统一管理、配置的统一下发、应用的统一部署、实例生命周期的统一控制、运行状态的集中监控等。 6、安全性：支持HTTPS协议包括SSL3.0或TLS协议，支持商用密码技术进行加密保护及安全传输，产品符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第一级或以上要求。 7、控制台：支持B/S模式管理控制台，可远程对应用服务器环境进行应用部署、管理维护和监控。 8、健康检查：支持健康检查功能和通知服务。通过配置对CPU使用率、内存使用率、堆内存使用率、垃圾回收、独占线程、粘滞线程、连接池等进行定期检查，通知服务将健康检查信息发送到外部监控系统。 9、兼容规范：遵循 Java EE 标准规范，产品通过 Java EE 7、8 认证，通过 Jakarta EE8、9、9.1、10 认证。 10、容器化部署：产品需具备成熟的云原生架构，支持容器化部署。 11.支持信创内多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通等； 12.产品支持多种国产安全加密算法，支持SM2,SM3,SM4国密算法； 13.产品具有访问控制功能，实现等保三员功能，制定系统管理员、安全保密管理员和安全审计员，负责系统的管理、审计工作。 14.针对本项目提供三年场地授权（不少于500节点授权），三年内不限制使用数量。 | 1 | 套 | 工业 |
|  | WEB应用中间件（技术路线二） | - 国产产品； 2.支持飞腾、鲲鹏等国产CPU与统信UOS、银河麒麟等国产操作系统的各种路线，并根据买方需求提供所需路线组合的配套版本； 3.遵循JavaEE标准规范，包含JDBC、JNDI、EJB、RMI、Java IDL/CORBA、JSP、Java Servlet、XML、JMS、JTA、JTS、JavaMail、JAF等技术规范； 4、应用服务器软件为上层应用提供运行环境，具备WEB容器、EJB容器，为应用系统提供安全可靠、稳定高效的运行环境及开发、部署、监控、运维等全生命周期管理支撑。 5、集群管理：支持集群集中管理能力，支持集群资源的统一管理、配置的统一下发、应用的统一部署、实例生命周期的统一控制、运行状态的集中监控等。 6、安全性：支持HTTPS协议包括SSL3.0或TLS协议，支持商用密码技术进行加密保护及安全传输，产品符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第一级或以上要求。 7、控制台：支持B/S模式管理控制台，可远程对应用服务器环境进行应用部署、管理维护和监控。 8、健康检查：支持健康检查功能和通知服务。通过配置对CPU使用率、内存使用率、堆内存使用率、垃圾回收、独占线程、粘滞线程、连接池等进行定期检查，通知服务将健康检查信息发送到外部监控系统。 9、兼容规范：遵循 Java EE 标准规范，产品通过 Java EE 7、8 认证，通过 Jakarta EE8、9、9.1、10 认证。 10、容器化部署：产品需具备成熟的云原生架构，支持容器化部署。 11.支持信创内多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通等； 12.产品支持多种国产安全加密算法，支持SM2,SM3,SM4国密算法； 13.产品具有访问控制功能，实现等保三员功能，制定系统管理员、安全保密管理员和安全审计员，负责系统的管理、审计工作。 14.包含企业版中间件不少于90节点授权，微服务版中间件不少于200点授权。 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 分布式应用托管中间件软件 | 分布式应用服务需要满足如下要求： 1、支持IDEA集成开发环境（IDE）。支持使用IDE插件一键部署应用，并进行本地开发端与云端系统的联调。 2、支持SpringCloud和Dubbo框架的全链路流量控制，可以快速灵活地创建一个流量控制环境，将具有一定特征的流量路由到目标版本应用。 3、当分布式框架和微服务部署在同城两个可用区时，可通过开关打开或关闭同机房调用优先特性，打开该特性后，服务消费者实例发起的调用会优先被路由到同城的上游服务提供者实例，最大程度避免无效的跨机房请求流量。 4、提供Web界面形式查看实例中应用的实时日志。 5、添加日志文件和目录，并支持在线查看。 6、当服务提供者停止或重启时，服务消费者将被及时通知，消费者发起的调用在不执行超时的情况下可以顺利完成。可实现在应用实例停止、重启、缩容或升级等各种应用运维场景中，微服务能够优雅下线，最大限度的保证服务的优雅关闭。 7、在分布式服务框架控制台上可以创建和管理服务鉴权规则。根据鉴权规则，被调用方将可开闭允许或禁止调用方调用其接口，进行服务调用的安全管控。 8、支持在一个云租户下通过命名空间隔离的方式实现多套环境并存，命名空间提供服务名在注册中心的逻辑隔离。 9、创建和管理离群摘除策略。当策略被触发时应用实例将被自动摘除。 10、以金丝雀（灰度）方式发布应用。发布过程支持分批操作以保证业务连续性，且分批过程可以指定手动或自动触发。支持按内容和按比例的灰度发布策略。发布应用的过程中支持配置启动命令、环境变量和应用生命周期管理。 11、支持应用维度配置管理，提供可视化的方式进行配置管理，配置中心支持在线、准实时变更服务配置，支持配置文件的多版本管理维护。 12、提供WEB界面形式的可视化分布式应用管控平台，对应用进行生命周期管理，包括而不限于应用的创建、部署、启动、扩容、停止和下线。 13、分布式框架内置的注册中心可以兼容dubbo，springcloud和hsf业界三大主流远程调用协议。 14、★提供批量运维功能，可以对集群、应用以及指定的机器节点批量执行运维命令。 15、具备完善的租户和主子账号体系，能够实现不同租户之间网络隔离，同一个主账号将自己的资源按需分配给多个子账号。 16、支持云服务器集群和K8s集群管理；支持纳管用户自建云主机和自建k8s集群；可将微服务应用混合部署至不同类型资源的集群中；支持2种以上CPU架构的云主机，满足合规要求。 17、支持多K8s集群应用生命周期的管理。通过应用模板在多集群内部署应用，支持下发的各单集群应用在应用模板配置基础上自定义配置。支持多种部署方式（单批和分批），同时在发布操作后提供变更记录的查询功能。 18、支持自研应用服务器满足J2EE框架应用的部署，满足安全自主可控的要求。 19、支持修改JVM默认参数，根据应用运行时JVM的性能表现，可通过图表而不是纯文本参数方式设置各个内存区域的大小，包括堆内存大小，以及新生代和老年代的大小，垃圾回收算法。降低因输入错误导致的配置错误风险。 20、支持云主机资源的可视化自动弹性扩缩容配置，在扩缩容的过程中，应用为自动部署，无需人工干预。扩缩容规则支持RT、主机Load、CPU使用率、内存使用率；触发条件可选择任一指标或所有指标触发；在过大流量压力下，自动扩容，保证正常提供服务。在流量压力小时，自动缩容节省资源。 21、▲支持适配国产化芯片架构服务器。 22、软件授权以服务器虚拟CPU核数为单位。 23、提供永久使用授权和三年软件质保服务。质保服务内容包括软件故障解决、软件漏洞修复和软件版本更新。 24、基于现网信创云平台扩容云服务，和现网信创云平台无缝兼容。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 | 4200 | 核 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 搜索引擎服务ES软件 | 搜索引擎服务ES功能需支持： 1、★支持通过管控平台一键创建Elasticsearch集群、Kibana可视化工具等，操作灵活便捷。支持在插件列表页管理Elasticsearch集群插件。 2、支持数据导入后实时分析和检索。 3、针对海量全文数据库的结构化和文本关键词信息存储，进行多维度信息匹配及筛选过滤，倒排索引，全文检索。 4、集群规模可平行扩展。节点扩容过程平滑，不影响集群正常查询，不需要停服务。 5、提供界面友好的海量信息索引库及全文检索集群运维管理平台，可实时查看索引库及集群状态，支持基础指标的Web化展示。 6、提供原生Elasticsearch的API编程接口，用于大数据搜索服务的数据导入，索引建立和数据检索。 7、数据入库后，支持通过插件兼容SQL查询，支持条件组合灵活查询。 8、支持聚合算子下推，提升搜索聚合分析性能。 9、支持分词器和词库的自定义扩展，满足个性化全文检索需求。 10、提供一个分布式的全文搜索引擎，实现数据搜索、数据分析等功能。 11、支持通过自定义插件使用分布式文件系统（例如对象存储）进行快照备份与还原，基于分布式文件系统的数据快照技术，能够进行数据备份和快速恢复，确保数据可靠性。支持业务创建和使用一个或多个Elasticsearch集群，具备较为完善的权限认证与隔离机制，保障数据安全。 12、▲支持适配国产化芯片架构服务器。 13、软件授权以服务器物理CPU核数为单位。 14、提供永久使用授权和三年软件质保服务。质保服务内容包括软件故障解决、软件漏洞修复和软件版本更新。 15、基于现网信创云平台扩容云服务，和现网信创云平台无缝兼容。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 | 480 | 核 | 软件和信息技术服务业 |
|  | MQ消息队列软件 | - 可实现毫秒级消息发送延迟与投递延迟。 2、在支持海量消息堆积的情况下，始终保证高性能，不影响集群的正常服务。 3、采用大规模分布式集群架构，无单点故障。 4、底层采用分布式文件系统，数据存储可达到2份副本冗余可靠存储。 5、支持数据同步刷盘以及异步刷盘方式，确保数据持久化。 6、支持同城多机房部署，多机房机房高可用互备。 7、一对多消费模式，发布者可以将消息发送至主题，被一个或多个消费者同时消费，灵活，可扩展性强。 8、支持集群消费与广播消费模式。 9、提供WEB管理界面和管理命令集，用户可以通过管理界面完成消息查询、资源报表、监控告警等管理；提供健康巡检系统，生成巡检日报 10、支持 TCP、HTTP、MQTT多种协议接入，提供java、C/C++、.NET等多语言SDK 11、普通消息：默认消息类型，解决异步通知、系统(微服务)间解耦，削峰填谷，缓存同步，实时计算等。 12、顺序消息：按照消息的发布顺序进行顺序消费（FIFO），支持全局顺序与分区顺序。 13、分布式事务消息：分布事务功能，既可做到系统间的解耦，又能保证数据的最终一致性 14、定时消息/延时消息：消息可在指定的时间点或延迟时间进行投递。 15、消息队列Kafka版的多副本机制保证了系统的可用性和可靠性。每个分区可以有多个副本。消息队列Kafka版会在多个副本中选举一个主分区。主分区负责消息的读写请求和副分区的状态跟踪。副分区负责从主分区同步消息日志及数据。 16、消息队列Kafka版的数据持久化主要通过分区存储实现。一个Topic可以有多个分区。每个分区在物理上对应一个存储消息和索引文件的文件夹。 17、可图形化显示监控核心指标信息，包含broker节点数，网络线程空闲率，请求队列长度，响应队列长度，同步副本小于设置的ISR，失效副本数，JVM Memory Used，OldGc频率，YongGc频率，CPU Usage，每个BrokerLeader分区数，Broker分区数。 18、重置消费位点是指改变订阅者当前的消费位置。可通过重置消费位点，按需清除堆积的或不想消费的这部分消息再开始消费，或直接跳转到某个时间点消费该时间点之后的消息。 19、采用分布式集群架构，默认一套三节点部署，可提供不少于2000Topic消息处理能力，可扩展，无单点故障，集群之间各个节点独立运行，一个节点宕机不会影响到集群其他节点。 20、支持SASL用户和SASL权限管理，实现对Topic和Consumer group的精细化权限管理。 21、支持同城双AZ的配置及切换。 22、支持实例与组织和资源组的绑定，绑定后，仅该资源组的主账号可对实例的资源进行相关操作，其他账号不可见，以达到实例的控制权限管理。 23、▲支持适配国产化芯片架构服务器。 24、提供永久使用授权和三年软件质保服务。质保服务内容包括软件故障解决、软件漏洞修复和软件版本更新。 25、▲基于现网信创云平台扩容云服务，和现网信创云平台无缝兼容。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 | 384 | 核 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 日志存储管理软件 | 日志服务应该满足如下功能： 1、日志采集：支持通过Logtail客户端、JS等方式实时采集Event、Binlog、TextLog等多种格式的日志数据。 2、查询分析：对于采集到的日志数据，提供实时查询、日志分析等功能，并支持根据分析结果生成可视化图表、仪表盘。 3、告警：支持基于查询分析功能的告警服务，当查询结果满足告警条件时，根据预先配置的告警任务发送实时告警。 4、实时消费：支持采集到服务端的日志数据提供实时消费接口。 5、支持日志集中采集、存储、实时查询分析功能。 6、支持可视化分析支持线图、柱状图、环图、地图、词云、TreeMap常见图表，支持构建图层，支持拓扑图构建，支持外部矢量图导入，支持markdown，图表自适应分辨率显示，支持全屏模式。 7、支持Storm/Flink/SparkStreaming方式消费数据；支持Java/Python/Go程序流式消费数据。 8、★支持多种SDK采集服务端日志数据，包括但不限于Log4J、LogBack、PHP、C++、Java、Go、.net、ios/android、Python/Logging Handler等SDK。 9、日志采集工具支持使用分隔符、正则表达式对文本文件内的日志采集、支持syslog协议、Kubernetes日志采集。 10、支持json、文本、数值等数值类型查询、支持json格式中文本自动构建索引、支持对数据进行全文查询、支持多个条件组合查询（And、Or、Not）、支持原始日志中上下文查询（前后N行）。 11、支持日志聚类、变点检测、极大值检测、时序预测、时序聚类智能查询分析。 12、支持通过密钥管理服务对数据进行加密存储，提供数据静态保护能力。支持使用托管密钥进行加密。 13、支持通过用户自带密钥（BYOK）加密。 14、▲支持适配国产化芯片架构服务器。 15、软件授权以服务器物理CPU核数为单位。 16、提供永久使用授权和三年软件质保服务。质保服务内容包括软件故障解决、软件漏洞修复和软件版本更新。 17、▲基于现网信创云平台扩容云服务，和现网信创云平台无缝兼容。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 | 864 | 核 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 分布式缓存数据库 | - 配置缓存数据库软件，作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 2、分布式缓存服务是一款内存数据库服务，兼容了Redis内存数据库引擎，提供即开即用、安全可靠、弹性扩容、便捷管理的在线分布式缓存能力，满足用户高并发及数据快速访问的业务诉求。 3、支持即开即用：提供单机、主备和集群三种类型的缓存实例，拥有从128MB到1024GB的丰富内存规格。可以通过控制台直接创建，无需单独准备服务器资源。其中Redis4.0和Redis5.0版本采用容器化部署，秒级完成创建。 4、支持安全可信：借助统一身份认证、虚拟私有云、云监控与云审计等安全管理服务，全方位保护实例数据的存储与访问。灵活的容灾策略，主备实例从单AZ（可用区）内部署，到支持跨AZ部署。 5、支持弹性伸缩：提供对实例内存规格的在线扩容与缩容服务，实现基于实际业务量的成本控制，达到按需使用的目标。 6、支持便捷管理：可视化Web管理界面，在线完成实例重启、参数修改、数据备份恢复等操作。缓存数据库还提供基于RESTful的管理API，方便进一步实现实例自动化管理。 7、在线迁移：提供可视化Web界面迁移功能，支持备份文件导入和在线迁移两种方式，通过控制台直接创建迁移任务，提高迁移效率。 8、支持集群功能，提供128GB及以上集群实例规格，可满足大容量和高性能需求。 9、支持在线平滑扩容：可根据业务需求通过控制台对实例规格进行调整，无需停止服务。 10、支持多租户隔离能力，通过租户安全网络隔离，保障客户系统和数据安全。 11、数据持久化存储：采用内存+硬盘的存储方式，在提供高速数据读写能力的同时满足数据持久化需求。支持从持久化数据库中读取数据加载到缓存数据库。 12、支持实例主从双节点：避免单点故障引起的服务中断。 13、支持故障自动检测与恢复：自动侦测故障并在数秒内切换，尽量减少突发节点故障对服务的影响。 14、兼容Redis 4.0/5.0，便于业务进行开发调用。 15、支持通过控制台，实现多租户统一管理，以及租户资源的动态配置和管理等功能。 16、▲支持适配国产化芯片架构服务器。 18、提供永久使用授权和三年软件质保服务。质保服务内容包括软件故障解决、软件漏洞修复和软件版本更新。 19、▲基于现网信创云平台扩容云服务，和现网信创云平台无缝兼容。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 | 2560 | vGB | 软件和信息技术服务业 |
|  | 分布式向量化软件 | 分布式向量化软件需要满足的功能如下： 1、采用MPP架构，提供大规模并行处理数据服务，存储和计算能力可水平扩展，支持PB级数据的在线分析和离线ETL任务处理。 2、支持对数据表常用的操作，包括：创建表、删除表、修改表名、增加列、删除列、更改列名等。 3、支持全局序列Sequence实现全局表字段自增唯一值。 4、支持范围RANGE分区表、值LIST分区表、多级分区表。 5、支持多种表分布方式哈希分布表、随机分布表、复制表。 6、支持地理信息系统PostGIS。 7、支持机器学习算法库MADLib。 8、支持BTREE和BITMAP索引。 9、支持物化视图用于保存经常使用的或复杂的查询SQL加速查询性能。 10、支持集群节点CPU和内存利用率、当前总链接数、IO吞吐量、磁盘空间资源监控与告警。 11、支持图形界面设置IP白名单无需重启数据库实例即可生效。 12、支持实时物化视图，构建流批一体的实时数仓。 13、支持向量分析，衡量非结构化数据之间的相似度，实现非结构化数据（如图片、语音、文本）的高性能检索分析。可兼容国内外主流大模型。 14、支持Ganos空间地理信息查询。 15、支持在一个集群内混部多种芯片。 16、支持实时物化视图，相较于普通（非实时）物化视图，实时物化视图无需手动调用刷新命令，即可实现数据更新时自动同步刷新物化视图。 17、支持通过 openapi 形式创建向量版实例。 18、▲支持与现网信创云平台无缝集成，实现统一服务目录管理、统一身份认证及自助服务能力。 19、▲基于现网信创云平台扩容云服务，和现网信创云平台无缝兼容。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 20、软件授权以服务器物理CPU核数为单位。 | 1152 | 核 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 大数据离线计算引擎 | 支持满足以下功能需求： 1、支持结构化及非结构化存储。 2、支持 DAG（有向无环图）模式的并行作业模式。 3、支持标准SQL和分布式计算框架。 4、支持基于图计算编程框架。 5、支持不同用户之间的资源隔离，确保用户任务的SLA。支持用户空间保护与跨用户空间访问授权，多个用户可以协同完成数据分析工作。 6、具备完善的权限认证与隔离机制，支持读写鉴权，充分保障用户数据的私密性，杜绝数据泄漏。 7、支持多级安全沙箱，允许通过配置设置用户代码对于I/O、网络、进程等资源的访问。 8、支持底层存储目录、文件级访问控制，杜绝用户恶意代码对底层文件越权访问。 9、支持租户级作业优先级，允许不同租户的作业运行在不同优先级资源上。 10、支持小作业优先功能，允许资源占用量小的作业优先获取资源使用权。 11、支持动态资源配额功能，允许集群在不同时段为不同租户动态提供资源配额。 12、支持离线预测，将预测数据导入到大数据平台的表中，模型预测完成后，将预测结果直接输出到结果表中。 13、支持分布式在线预测，通过API接口传入样本数据，在线返回预测结果。 14、支持用户操作审计功能，提供细粒度的用户操作审计能力。 15、支持所有接口都应该提供详细错误返回说明，接口支持JAVA及C++。 16、支持全冗余架构部署，支持在线平滑升级，计算能力、存储容量和总 IO 带宽可实现同步线性扩容。 17、采用三副本技术，并将数据副本文件保存在不同节点。 18、★支持数据表列级别权限控制。 19、支持串行、并行作业调度。 20、支持天、小时、分钟不同等级的作业调度策略。 21、支持高并发、高吞吐量的大规模数据上传下载。 22、支持跨集群直读、直写。 23、支持跨集群数据智能自动复制。 24、▲支持适配国产化芯片架构服务器。 25、投标的大数据产品应通过中国通信研究院数据平台整体解决方案达到先进级。 26、采用分布式计算框架提供大规模数据存储与计算，可按需扩容。大数据计算平台能力单集群可达到10000台物理服务器并行作业。 27、单集群可支持项目空间不少于380PB数据量；单表可支持不少于1PB数据量，单表可支持超过60000个分区；最高可支持单表万亿条记录的多表关联分析；单个项目空间可支持不少于40000张表；支持超大规模的MapReduce计算，可支持最大Mapper个数为10万，最大Reduce个数为4000，最大Join个数1万。 28、支持将多个hadoop集群映射进大数据集群并做元数据透视，像操作大数据集群里面的表一样操作hive的表，使得能复用上层业务工作流和调度系统，以数据中台为核心，纳管hadoop系统。 29、软件授权以服务器物理CPU核数为单位。 30、提供永久使用授权和三年软件质保服务。质保服务内容包括软件故障解决、软件漏洞修复和软件版本更新。 31、▲基于现网信创云平台扩容云服务，和现网信创云平台无缝兼容。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 | 1920 | 核 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 实时数据通道软件授权 | - 提供对流式数据的发布（Publish）、订阅（Subscribe）及分发功能。 2、支持编写应用程序或者使用流计算引擎来处理写入到数据通道服务组件的流式数据。 3、支持产出各种实时的数据处理结果。 4、▲支持适配国产化芯片架构服务器。 5、支持在线水平扩展，动态扩容和缩容。 6、支持数据多副本，容忍单节点宕机。 7、支持单机配额管理：支持设置每台机器允许的shard数目；支持设置每个shard的qps/rps/吞吐量的限制。 8、支持分布式资源调度，平台完全服务化。 9、支持多集群容灾功能。 10、支持数据生命周期设置。 11、支持多种开源插件数据导入，至少包括：Fluentd、Logstash、OGG。 12、支持丰富的多语言SDK，至少包括：C++、Java、Python、Go。 13、支持结构化（TUPLE）和非结构化数据（BLOB）存储。 14、支持多租户和细粒度的权限管理，支持权限可视化管理。 15、支持多订阅，订阅点位存储。 16、支持通用流式数据pub/sub功能。 17、支持多种方式写入，至少包含Hash、PartitionKey两种方式。 18、支持Web控制台管理，支持日志、订阅或者同步点的创建删除功能。 19、支持可视化日志管理，支持新建、删除、创建同步点功能。 20、支持可视化的运维，支持日志扩容、缩容功能。 21、支持可视化的大盘监控，支持实时流量等参数展示。 22、★支持流控策略配置。 23、软件授权以服务器物理CPU核数为单位。 24、提供永久使用授权和三年软件质保服务。质保服务内容包括软件故障解决、软件漏洞修复和软件版本更新。 25、▲基于现网信创云平台扩容云服务，和现网信创云平台无缝兼容。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 | 480 | 核 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 流式大数据分析平台 | 主要功能包括： 1、流计算引擎，提供流式计算的标准StreamSQL，支持各类失败场景的自动恢复，保证故障情况下数据处理的准确性；支持多种内建的字符串处理、时间、统计等类型函数；精确的计算资源控制，彻底保证多租户之间作业的隔离性。 2、数据采集工具，支持从无结构化日志采集到结构化的数据库变更采集，实现简单易懂的一键式拖拽上传数据和开放可定制化的编程SDK，确保业务流式数据计算的灵活性。 3、深度整合各类云数据存储，无需额外的数据集成工作，可以直接读写上述数据。 4、种类丰富的数据展现套件，覆盖各类数据化报表展示组件；同时针对翻牌器、实时大屏等场景提供定制化显示组件，用实时化的大数据助力业务发展。 5、性能。数据计算延迟在秒级乃至毫秒级，单个作业吞吐量达数百万级别，单集群规模在数千台，计算能力线性扩展。 6、▲支持适配国产化芯片架构服务器。 7、提供完善的StreamSQL开发套件，支持自动提示、语法高亮、语法检测。 8、提供各类外部存储管理工具，支持流计算周边存储系统，提供DDL自动生成、数据预览功能。 9、提供在线流计算作业调试，调试容器保证调试过程不干扰线上环境。 10、支持丰富的SQL语法，包括两个数据流的合并(UNION)、数据流的关联查询（STREAM JOIN）、维表JOIN、TopN等语法。支持流式CEP功能，具备复杂事件处理能力功能。 11、支持复杂的窗口函数，包括滚动窗口、滑动窗口、会话窗口、OVER窗口等。 12、支持常规的COUNT、SUM、AVG、MAX、MIN等以及个性化的统计分析函数，并支持丰富的其他内置函数。 13、支持自定义函数，支持自定义的UDF、UDTF、UDAF，以丰富更多业务功能。 14、支持两类作业资源、并发调整模型，包括手工调优模型、智能调优模型。 15、支持资源图形化配置。 16、支持作业级别的血缘关系。 17、提供作业运维大盘，提供各类底层信息展示，包括流量、资源、性能等指标，方便用户查看作业运行健康程度。 18、支持根据全局业务负载自动调整作业资源量的分配和流式作业参数，后台AI程序自动根据系统运行现状调整资源，从并发度和内存两个方面进行自动调优。 19、软件授权以服务器物理CPU核数为单位。 20、提供永久使用授权和三年软件质保服务。质保服务内容包括软件故障解决、软件漏洞修复和软件版本更新。 21、▲基于现网信创云平台扩容云服务，和现网信创云平台无缝兼容。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 | 288 | 核 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 分布式关系型数据库（技术路线一） | ▲1、配置分布式关系型数据库软件，通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评。 ▲2、需要满足财政部工业和信息化部关于印发《数据库政府采购需求标准（2023年版）》要求。 3、提供高性能分布式关系型数据库，具备水平扩展能力，线性扩展数据库计算和存储能力。 4、支持数据库集群多点写入、读写分离，支持多节点集群架构，平台内各组件管理节点需实现高可用机制，运维管理节点故障不影响业务正常运行。 5、支持ANSI/ISO标准的SQL92、SQL99、SQL2003和SQL2011语法。 6、支持数值类型、字符类型、二进制类型、日期和时间类型、布尔类型、支持（大）文本类型、大对象类型等基础数据类型； 7、支持快速切换，在主数据库出现故障时， 能够快速切换到备用数据库，保障业务正常运行； 8、支持权限管理和细粒度用户操作审计。 9、数据备份，运行状态下支持对数据库进行全库备份、部分备份和增量备份； 10、具备对各类事件进行日志记录的功能， 可通过日志查看操作内容、执行过程和结果； 11、支持三权分立权限访问控制模型，数据库角色可分为系统管理员、安全管理员和审计管理员。 12、支持数据的水平拆分以及单一服务的集群化部署，实现高可扩展性。 13、支持审计日志自动存储到日志存储服务中，通过日志存储服务下载日志，可以长期存储、管理审计日志信息。 14、支持分布式数据库实例以及数据存储的动态水平扩展升降配，无需应用改造，进度支持可视化跟踪。 15、支持集群节点的线性扩展，整体性能随节点数量的扩展而线性增长。 16、采用多节点集群架构，平台内各组件管理节点需实现高可用机制，运维管理节点故障不影响业务正常运行。支持集群内某个业务节点故障时，不影响整体服务实例运行，并提供集群的自适应性负载能力，在高并发、高负载请求场景下无需调整集群参数保证业务运行。 17、元数据库支持快速切换容灾，单节点故障对服务无影响，整体服务故障时间为0。 18、分布式数据库支持类关系型数据库的账号权限体系，并且提供IP白名单、高风险SQL默认禁止等实用功能。 19、支持云平台集群下多租户并行执行，租户任务提交到不同的实例下的队列执行。 20、支持通过控制台实现租户的统一管理、租户资源的动态配置和管理、资源隔离、资源使用统计、多级租户管理等功能，支持多级租户的管理功能。 21、支持完善的权限认证与隔离机制，保障用户数据的私密性。 22、支持通过多租户模式实现资源隔离。 23、支持多集群和多资源池的多租户调度。 24、▲支持适配国产化芯片架构服务器。 25、支持全局二级索引、全局唯一索引，支持多维字段拆分，极大提升业务多维查询便捷性。 26、支持用户自服务门户和API接口，用户可自行创建不同规格的关系型数据库实例，并提供关系型数据库实例的在线扩容、备份、恢复、性能监控、异常告警、日志管理等功能。 27、兼容MySQL协议和语法，支持分库分表，且支持10种以上拆分函数。支持自动分区，可以自动选择分区键，对数据进行水平分区。 28、软件授权以服务器物理CPU核数为单位。 29、提供永久使用授权和三年软件质保服务。质保服务内容包括软件故障解决、软件漏洞修复和软件版本更新。 30、▲基于现网信创云平台扩容云服务，和现网信创云平台无缝兼容。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 | 5888 | 核 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 集中式关系型数据库（技术路线二） | ▲1.数据库产品同时提供单机、主备集群、读写分离集群、共享存储集群（含多读多写）等多种部署方式，且共享存储模式下所有节点可读写，支持线性横向扩展。 ▲2.支持主流厂商的硬件平台及操作系统平台（麒麟、欧拉、统信、新支点、鲲鹏、海光、飞腾、龙芯等），支持多种主流通用开发接口，包括ODBC2.X/3.X、JDBC3.0、OLE DB2.7、Unix ODBC等；支持多种主流开发工具、持久层技术和中间件，支持SQL92标准。 3、产品支持物理同步，支持同步组，同步模式下支持4个同步数据节点、异步模式下支持16个以上目的节点数；支持逻辑同步，同步模式下多种冲突解决方式，支持目的端节点数不小于16个。 4、支持类Oracle ADDM报告，支持不少于5个大项，细分建议项不少于20个，包括数据库时间分解、TOP SQL建议、使用扩展SQL协议建议、CPU负载高建议、优化回滚事务建议、优化堆页面裁剪建议、TOP等待事件建议、日志缓存写锁冲突建议、日志文件写锁冲突建议、存储IO分解。 5、支持在数据库级、表列级设置和修改排序规则；支持中文排序规则，包括按拼音（Chinese_PRC）、按笔画（PRC_Stroke）、按大小写（CI/CS）、按重音（AI/AS）、按假名（KS）和按全半角（WS）等规则对中文字符进行精准排序。 6、支持当数据库SQL语句执行发生错误时，在打印输出的日志文件中包含出错时的堆栈信息的功能，方便问题定位，增强数据库易诊断性。 7、两地三中心部署架构，支持一个AZ或者一个Region中的不同集群共享同一套仲裁投票设备。 8、支持数据库基于全量、差异、文件增量等多种备份集类型执行块级增量备份与恢复，并提供块增量备份集的合并功能。 9、数据库主备集群因意外情况中断服务（如机房整体断电），可在服务器重启后自动启动，在服务器启动顺序不可预估的场景下支持节点保持原有主备角色启动，无需人工介入。。 10、数据库系统支持数据库管理员(SYSTEM)，数据库安全员(SSO)，数据库审计员 (SAO)和数据库对象操作员 (SOO)“多权分立”的安全设计架构，在行级访问控制具备安全员为用户授予READ、FULL 、WRITEUP 、WRITEDOWN、WRITEACROSS策略特权的能力。 11、数据库系统身份验证支持在登录数据库时根据IP地址和MAC地址进行黑白名单设置。当用户没有配置在IP和MAC地址的白名单时，用户登录数据库失败；当用户在白名单中，且在黑名单中时，用户登录数据库失败；当用户在白名单中，且不在黑名单中时，用户登录数据库成功。 12、支持对数据导出操作含sys_dump,copy指令进行用户权限设置，包含为指定用户赋予全部导出权限、赋予某个表的导出权限和收回指定用户的导出权限。 13、支持以动态性能视图的方式对数据库运行过程中的锁指标进行统计，包括：锁名称、加锁模式、加锁次数、等待获得次数、等待未获得次数、非等待获得次数、非等待未获得次数、锁等待时间等。 14、产品支持在国产化平台上进行安装部署，采用一套代码同时兼容多款异构数据库，安装过程中可选择Oracle、Mysql、SQL Server、Postgresql任意一种模式进行初始化，降低运维管控成本。数据库管理系统支持采用一套代码同时兼容多款异构数据库，数据库实例初始化时支持Oracle、Mysql、SQL Server、Postgresql兼容模式选择以体现广泛的应用兼容能力。 15、兼容postgis空间数据引擎相关组件，支持对地理数据的存储，支持栅格数据和栅格矢量分析，允许在共享的边界上处理对象，支持 3D 和 4D 索引。 16、支持Rect（矩形）、hexagon（六边形）、trianglefan（三角面）、circle（圆弧）数据类型，功能包含WKT输入的多种表达，多维数据表达，以及支持面积周长计算。 17、产品支持vector 向量数据类型，能够对向量数据进行存储；支持对向量数据的DML等的SQL操作，同时提供精确和近似最近近邻SQL搜索操作、支持的距离或者相似度度量方法包括欧氏距离（L2）、余弦相似度（Cosine）以及内积运算；最大支持创建16000维度的向量，最大支持对2000维度的向量建立索引；支持vector类型与float 数组和其自身的隐式转换。 18、数据库性能优化支持对查询语句中包含的具有线性结构、树型结构、图型结构、连通图、非连通图、单向关系、双向关系、多关系等传递性的谓词条件，能够基于已有约束条件之间的传递性推导出新的约束条件，通过explain可以看出查询条件已经根据传递性做了转换。 19、提供QueryMapping查询映射功能，支持对DQL、DML及特定DDL等SQL语法的解析；支持语句级的Wildcard模式，以实现对表名、列名及变长数组的模糊匹配；支持对负数常量的精准识别，并具备将单条SQL语句转换为多条执行语句的拆分能力，并在Text、Wildcard、Semantics多种模式下支持前后台函数的匹配，并配套提供专用的SQL转换工具、Debug调试工具及数据缓存机制。 20、支持Oracle、Postgresql、MySQL模式 ，在三种兼容模式下都支持相同函数名的聚集函数和分析函数，包括AVG、MIN、MAX、SUM、ANY_VALUE函数等，且ANY_VALUE函数参数支持任意基础数据类型如整型、字符型、大对象、日期时间类型，且支持ALL、DISTINCT和ORDER BY可选项使用。 21、支持透明存储加密和手动数据加密功能，其中加密算法支持对称加密算法RC4、AES、DES/3DES、Blowfish、SM4；支持非对称加密算法SM2；支持摘要算法MD5；支持散列函数算法SM3多种算法，支持单机和集群场景。 22、支持用户强身份鉴别机制，包含使用USBKey对国密数字证书进行管理，先进行证书认证，再进行口令认证，实现USBKey的多重强身份鉴别。 23、支持数据库逻辑备份和逻辑还原支持命令行下以百分比形式展示进度，展示粒度包括：总体进度展示、单个数据库对象（含表数据）的导出导入进度展示，以便准确把握较大文件备份恢复操作的完成时间以及对系统的影响。 24、支持SQL语句级别的函数结果集缓存功能，提供函数结果集缓存功能的开启和关闭选项，支持通过参数设置方式确定函数结果集缓存的最大个数，单条语句最大可以支持300000个函数的结果集缓存。 25、DML语句UPDATE、INSERT、DELETE、MERGE支持对各类CTE对象进行操作，包括：单表CTE、多表关联CTE、单表视图CTE及多表关联的视图CTE。 - ▲26、需要满足财政部工业和信息化部关于印发《数据库政府采购需求标准（2023年版）》要求。 ▲27、通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评。 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 云平台密码系统服务软件（技术路线一） | ▲1、配置云平台密码系统服务软件，配置1套软件授权许可。作为云平台的一部分，为云平台提供平台密评的云平台密码系统服务能力，和云平台无缝兼容。 2、云平台密码系统服务，聚合云平台内生密码各类密码服务能力、外部密码服务能力，对云平台内基于口令/证书的身份鉴别、对外链路加密、敏感数据存储加密、口令保护、镜像/日志/访问控制信息等关键数据完整性保护等能力聚合，并对各类能力进行集中监控、配置等，同步支持密码合规评估，使能云平台快速通过密评等。 3、产品通过商用密码产品认证，且符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级二级要求。 4、密码系统服务能力：提供分布式密钥管理组件、密码运算组件等，支持SM2/SM3/SM4等商密标准算法，以及配套的密钥管理、密码运算、证书管理、SSL等能力。 5、云平台操作系统支持商密SSH，支持商密口令保护。 6、基于证书身份认证：云平台运营、运维系统支持基于证书的身份鉴别，支持USB-KEY证书+PIN码方式双因素认证，支持SM2商密双证书。 7、服务口令登录保护：支持对服务的登录口令加密保护，支持商密HMAC-SM3等。 8、运维登录口令保护：云平台运维系统支持登录口令加密保护，支持商密HMAC-SM3等。 9、云服务内部敏感数据加密：云服务内部敏感数据支持商密加密：云服务内对密钥、口令等敏感配置数据，及租户信息等敏感业务数据加密保护，支持SM4商密算法。 10、镜像机密性：支持对虚拟机/裸金属服务器镜像的机密性保护，支持商密SM4算法。 11、镜像完整性：支持对虚拟机/裸金属服务器镜像的完整性保护，支持商密SM3、SM2算法。 12、操作日志完整性：支持对云管平台运营、运维的操作日志进行完整性保护，有非法修改可以及时告警，支持商密算法，使用HMAC-SM3等进行完整性校验。 13、运维接入通道加密：支持云管运维平台接入链路加密防护，支持商密算法及服务应用层商密https，支持ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3等商密算法套件。 14、服务接入通道加密：支持云服务Console接入链路加密防护，支持商密算法及服务应用层商密https，支持ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3等商密算法套件，包含云管服务、IaaS服务、安全服务等。 15、API接入通道加密：支持对外暴露API接入链路加密防护，支持商密算法及服务应用层商密https，支持ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3等商密算法套件。 16、VNC登录链路加密：支持对虚拟机等VNC登录时，链路加密防护，支持商密算法及服务应用层商密https，支持ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3等商密算法套件。 - ▲21、满足《密码法》要求：符合国家关于商用密码应用的法律法规。 ▲22、通过密评（商用密码应用安全性评估）：满足等保2.0及关基设施对密码应用的合规性要求。 | 4 | 套 | 工业 |
|  | 云平台密码证书签发服务软件 | ▲1、配置云平台密码证书签发服务软件，配置1套软件授权许可。作为云平台的一部分，为云平台提供平台密评的云平台密码证书签发服务能力，和云平台无缝兼容。 2、云平台证书签发服务为云内的一个证书服务，基于合规硬件密码机为云平台、租户提供私有证书签发、生命周期管理能力。支持基于硬件密码机创建多级服务实例，满足各类场景用户证书需求。 3、产品通过商用密码产品认证，且符合GM/T 0034《基于SM2密码算法的证书认证系统密码及其相关安全技术规范》。 4、CA全生命周期管理能力：支持国际、商密CA的管理能力，包括创建CA、导入外部签发的CA，支持协议配置和白名单等机制。 5、证书签发及管理能力：支持证书的签发、下载、更新、查询、吊销等生命周期管理，支持证书模板管理功能，支持商密SM2证书（支持SM2、SM3、SM4算法）。 6、CRL能力：支持证书吊销列表CRL能力。 7、CMP协议支持：支持CMP协议, 获取和导入三方商密证书 8、符合商密标准：支持商密标准的双证书体系(加密证书、签名证书)，满足SSL VPN场景等需求，参考《GM/T 0015-2012 基于SM2的密码算法的数字证书格式》。 9、对接云管能力：支持对接云管平台，支持证书的统一自动化更新等能力以及一键申请Ukey能力。 10、对接云认证平台：支持对接云认证平台、运维系统等，为平台运营人员、平台运维人员、租户管理员等，自动化生成商密双证书（证书绑定用户ID保证唯一性）。 11、对接三方CA：支持标准证书申请协议对接第三方CA。 12、告警能力：支持CA有效期以及证书有效期到期前的告警能力。 13、场景支持：页面(手工)和机机接口都需要能够申请签发证书，支持签发商密双证书。 14、对接密码机：支持对接加密机保护根密钥、生成公私钥对、生成随机数等。支持多种厂商的多款型号的密码机。 - ▲21、满足《密码法》要求：符合国家关于商用密码应用的法律法规。 ▲22、通过密评（商用密码应用安全性评估）：满足等保2.0及关基设施对密码应用的合规性要求。 | 4 | 套 | 工业 |
|  | 密钥管理服务软件（技术路线一） | ▲1、配置云密钥管理服务软件，配置1套软件授权许可。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理，和云平台无缝兼容。 2、密钥管理服务为平台云服务、租户业务应用提供一种安全可靠、简单易用的密钥托管服务，帮助用户集中创建和管理所有密钥。 3、密钥生命周期管理：支持国际通用算法创建和导入：AES_256、RSA_2048、RSA_3072、RSA_4096、ECC_P256、ECC_P384。 4、密钥生命周期管理：支持中国商密算法创建和导入：SM4_128、SM2。 5、密钥生命周期管理：支持秘钥延迟删除功能，在密钥延迟删除期间密钥不可用，延迟删除时间可指定并支持按需取消延迟删除。 6、密钥生命周期管理：支持对密钥可以进行禁用/启用操作。 7、密钥生命周期管理：支持对自定义主密钥可按需修改密钥名称、密钥描述。 8、数据密钥管理：支持多级密钥管理，能够派生和分发海量数据密钥。 9、数据密钥管理：支持第三方应用、系统、手动等获取真随机数。 10、数据密钥管理：支持信封加密方式加解密数据，无需通过网络传输大量数据即可完成数据加解密。 11、密钥授权管理：支持密钥权限管理，可以将密钥授权给不同租户使用，并可以指定其创建、加密、解密、查询数据密钥等详细的使用权限，支持按需撤销授权。 12、签名验签：支持使用非对称密钥的私钥对消息或消息摘要进行数字签名。支持使用非对称密钥的公钥对消息或消息摘要进行签名验证。 13、密钥轮转管理：支持对称密钥的一键轮转能力。可以自主修改轮转周期或关闭密钥轮转。 14、密钥标签管理：支持为用户主密钥添加标签，通过标签键或标签值快速搜索并获取主密钥。 15、导入密钥管理：支持通过BYOK（自带密钥）的方式导入外部密钥材料。 16、密码机部署：支持密码机集群化部署，单个密码机故障对业务无影响。 17、云服务集成：支持云服务一键加密能力，为对象存储服务、云硬盘、数据仓库服务，提供用户主密钥管理和数据密钥分发能力。 18、备份与恢复：具备根密钥安全存储能力，根密钥明文不出密码机，具备离线冷备份能力。 19、权限管理：支持完善的权限管理，精细化到单个密钥单个访问操作的密钥权限。 20、审计：支持审计使用密钥管理的关键操作，如创建、计划删除、禁用启用密钥等。 21、使用方式：提供REST API供访问，通过REST API接口可以进行密钥生命周期管理，加解密数据，加解密数据密钥等操作。 22、使用方式：提供统一的SDK，对REST API进行封装。支持多种语言，JAVA、GO、Python、C++、.NET、PHP、NodeJs，简单易使用。 - ▲21、满足《密码法》要求：符合国家关于商用密码应用的法律法规。 ▲22、通过密评（商用密码应用安全性评估）：满足等保2.0及关基设施对密码应用的合规性要求。 | 4 | 套 | 工业 |
|  | 硬件加密机-云平台（技术路线一） | ▲1、配套密码机硬件，满足云平台的密评安全要求，需要在云平台的兼容范围内； 2、2U机架式设备；1+1冗余电源，支持交直流电源输入；至少提供2个千兆电口； 3、支持SM2、SM3、SM4国密算法，可扩展支持SM9算法；支持AES、1024-4096位RSA、DES、3DES、SHA1、SHA2，可扩展支持DSA、ECC算法； 4、支持《GM/T 0018 密码设备应用接口规范》，支持PKCS#11标准接口，支持JCE标准接口； 5、密码机支持集群部署，并支持多机负载； 6、性能要求：非对称密钥对存储数量≥1024对；对称密钥存储数量≥2048个；256位SM2密钥对生成≥38000对/秒；256位SM2签名/验签≥38000/30000次/秒；256位SM2加密/解密≥21000/32000次/秒；最大并发数10000，最大连接数10000。 ▲7、产品通过商用密码产品认证，且符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级二级要求。 | 4 | 台 | 工业 |
|  | 硬件加密机-租户 | 1、支持国产化CPU和操作系统，2U机架式设备；1+1冗余电源；≥2个万兆光口、≥2个1000M电口； 2、支持 SM1、SM2、SM3、SM4算法； 3、支持密钥安全产生、安装、存储、使用、销毁以及备份恢复全生命周期的管理； 4、密码机API接口符合《密码设备应用接口规范（GM/T 0018-2012）》标准接口规范，同时支持PKCS#11、JCE等国际标准接口； 5、对外可提供高稳定、高性能的服务，支持热备负载功能，支持多机并行，提供容错功能，当有密码机出现故障时不影响业务运算 6、支持设备运行状态监控，支持监控CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、CPU温度、电源风扇转速等 7、弱算法过滤：支持通过管理界面进行弱密码算法过滤配置，保障密码算法安全合规 8、支持SM4算法ECB和CBC模式的数据加密和解密运算，支持基于SM4算法的FPE保留格式加解密功能 9、性能要求：非对称密钥对存储数量≥1024对；对称密钥存储数量≥2048个；256位SM2密钥对生成≥30000对/秒；256位SM2签名/验签≥50000/35000次/秒；256位SM2加密/解密≥26000/32000次/秒；最大连接数15000。 ▲10、产品通过商用密码产品认证，符合GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》安全等级第二级相关要求 11、支持IPv6 Ready Logo认证； ▲12、产品可实现与广西电子政务外网信创云平台密码中台对接，配置密码中台软件及相关授权，配合升级云平台现有密码服务管理平台，并优化第三方密码机纳管架构，将性能损耗控制在15%以内。开放密码平台相关接口，提供密码资源调用数据，实现密码业务流量风险评估、态势分析、过程回溯、应用画像等监测能力。 | 9 | 台 | 工业 |
|  | 智能密码钥匙-硬件 | 1、配置智能密码钥匙硬件，配套云平台云密评软件，需要在云平台的兼容范围内。 2、存储云平台、租户管理员密钥对，用于云平台管理员、租户管理员登录服务器和云平台管理应用时的身份鉴别，以及与云平台管理应用之间进行安全通信。 ▲3、产品通过商用密码产品认证，并符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级二级要求。 4、支持主流国产操作系统。 | 100 | 个 | 工业 |
|  | 国密浏览器-软件 | - 配置国密浏览器软件，，配套云平台云密评软件，需要在云平台的兼容范围内。在云平台与云平台管理员、租户之间建立安全通信通道。 2、产品通过国家密码局认证，并符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级二级要求。 3、支持龙芯、兆芯、海光、飞腾、鲲鹏、申威等国产主流CPU和统信UOS、银河麒麟、中科方德、深度、红旗、普华、一铭、万里红等主流国产操作系统。 4、支持页面解析、页面标签栏、标签栏支持标签分组、页面地址栏、书签栏、下载管理、登录密码自动保存、页面查找、网页内容字体自定义、页面缩放、页面恢复、超级拖拽、证书管理、扩展程序管理、网页静音、快捷键、鼠标手势、全屏模式、无痕浏览模式、新标签页背景个性化设置、新标签页自定义导航个数、网页翻译、保存网页为图片等功能。 ▲5、产品通过商用密码产品认证，并符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级二级要求。 | 100 | 套 | 工业 |
|  | 硬件加密机-云平台（技术路线二） | - 配套密码机硬件，满足云平台的密评安全要求，需要在云平台的兼容范围内； 2、2U机架式设备；1+1冗余电源，支持交直流电源输入；至少提供2个千兆电口； 3、支持SM2、SM3、SM4国密算法，可扩展支持SM9算法；支持AES、1024-4096位RSA、DES、3DES、SHA1、SHA2，可扩展支持DSA、ECC算法； 4、支持《GM/T 0018 密码设备应用接口规范》，支持PKCS#11标准接口，支持JCE标准接口； 5、密码机支持集群部署，并支持多机负载； 6、性能要求：非对称密钥对存储数量≥1024对；对称密钥存储数量≥2048个；256位SM2密钥对生成≥38000对/秒；256位SM2签名/验签≥38000/30000次/秒；256位SM2加密/解密≥21000/32000次/秒；最大并发数10000，最大连接数10000。 7.▲产品通过商用密码产品认证，且符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级二级要求。 | 2 | 台 | 工业 |
|  | 密钥管理服务软件（技术路线二） | - 为云平台提供的云产品提供加密服务，含用户主密钥、自带密钥（BYOK)、全托管密码机、加密密钥轮转、主密钥别名、资源标签等功能。可提供服务能力： 2、提供用户主密钥（CMK）生命周期管理功能，支持创建SM2、SM4、AES、RSA_2048、ECC_P256、ECC_P256K算法服务主密钥，使用硬件密码机产生满足监管要求密钥。 3、支持用户主密钥计划删除功能，密钥计划删除后云产品无法使用该密钥，在计划删除期内，用户可撤销删除。 4、提供用户密钥禁用功能，满足在密钥泄露场景下的密钥紧急止血，禁用该密钥后云产品无法使用该密钥加解密数据。 5、支持外部密钥导入功能（BYOK），用户可以将256位(AES)或128位(SM4)的对称密钥作为密钥材料导入KMS。 6、支持集成硬件密码机/云密码机，通过权威认证的密码机实现密钥生成和密码运算，满足国密监管需求。 7、支持对KMS核心服务及密码机cpu、内存等核心参数实时监控和告警。 8、提供云密码机资源统一管理功能。 9、支持将单台云密码机设备上实例全部漂移到另一台硬件设备，在宕机、固件升级等场景下快速恢复业务服务，漂移功能支持自动操作和手动操作两种模式。 10、提供HSM固件升级服务，支持自动模式和手动升级两种模式，可选择VSM漂移的方式使固件升级不影响业务使用云密码机实例。 11、提供VSM实例镜像备份功能，支持自动、手动备份VSM实例。 12、▲基于现网信创云平台扩容云服务，和现网信创云平台无缝兼容。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 13、▲产品通过商用密码产品认证，且符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级二级要求。 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 云平台身份认证国密模块 | - 支持对接RADIUS实现对防火墙、堡垒机、WIFI等设备的统一认证。 2、允许管理员设置公司的基本信息，包括图标、登录页等。 3、提供分类创建功能，进行账户的分类管理。 4、支持配置密码策略、短信、邮件网关；支持配置OTP认证；对接UEBA、实人认证等。 5、支持应用查询以及应用的启用/禁用、查看详情、修改等功能。 6、支持应用、账户维度的授权管理。 7、支持根据账户、应用、日志类型进行日志查询，并提供日志导出、设计报表功能。 8、支持组织机构、账户的创建以及AD、LDAP、钉钉、SCIM接口等方式同步数据。 9、管理自身系统权限，也可以管理第三方应用的二三级授权。 10、支持JWT/OAuth/OIDC/SAML/CAS协议应用的创建 11、支持接入外部认证源，包括短信、钉钉、企业微信、支付宝、AD域、LDAP、CA数字证书等。 12、为用户分配手机、PC端两个证书，实现双向TLS认证。 13、针对账户的管理功能，不限于启用/禁用、重置密码、启用/禁用二次认证等功能。 14、提供账户级别的登录、退出日志。 15、系统提供标准API接口实现组织和用户同步、权限控制、认证登录等不同需求。 16、要求插拔式支持快速集成一个新增应用，支持JWT/Oauth/OIDC/CAS 协议。 17、要求采用B/S结构，同一个后台支持PC/PAD/MOBILE/PDA多种应用门户展示方式。 18、要求支持系统预置多种常用的模板应用，标准化和自定义的应用模板，管理员可选择与各自业务相关的模板应用进行使用。 19、要求支持根据应用提供标准开发接口，用于二次开发，各个应用提供的接口为标准的RESTful接口，而且是唯一的，阻止黑客攻击。 20、具备开发者服务模块，提供在线第三方集成文档， SDK及JAVA, PHP等样本代码。 21、要求支持级联管理账户，支持分级管理。 22、支持不同系统间组织机构和账户同步机制，使用SCIM标准 接口实现用户账户统一增删改能力。 23、支持提供多种标准规范模板进行账户关联。 24、支持平级或是分支机构在线注册管理员。 25、支持组织机构管理，支持通过组织机构树自主维护 26、架构实现矩阵式管理——实现横向、纵向分组、部门。 27、支持统一管理所有用户的全生命周期，要求支持批量添加组成员信息。 28、支持其他业务应用通过调用本系统提供的标准API接口动态实现数据同步。 29、支持用户自注册、管理员邀请注册，支持管理员审批账户。 30、支持用户移动设备管理，支持在线管理自己的移动设备。 31、支持通过管理员重置用户密码，支持用户自主修改的账号密码，支持系统密码复杂度设置，如密码必须包含字母大小写、数字及特殊字符等。 32、支持RSA（2048位）算法、SHA256密码算法及国产加密SM各系列算法。 33、支持通过配置实现利用国密SM2算法生成随机键盘，保证口令（密码）输入、传输、校验整个过程的安全性， 34、支持传统PC端、移动端通过数字证书认证，既无缝支持现有的数字证书，也支持第三方商业机构颁发的证书。 35、支持RSA（2048位）算法、SHA256密码算法及国产加密SM各系列算法支持多因子（MFA）认证，包括短信/动态口令/钉钉扫码等。 36、支持通过移动设备指纹识别认证，通过指纹触发私钥达到认证的效果。 37、支持通过移动设备远程授权认证，两个设备同时绑定一个账号时，第二个设备的认证需要由第一个设备授权。 38、支持多种认证模板，比如提供标准认证协议类型的模板、自定义的模板。 39、支持标准应用（JWT、OIDC、Basic、CAS、SAML、OAuth等）零代码改造实现统一认证。 40、支持服务器、主机、WIFI、路由器、交换机等硬件设备管控及单点登录能力。 41、支持移动Mobile应用实现SSO，支持通过API实现第三方安全登录。 42、支持web应用实现SSO，需提供模板化的配置实现web应用的SSO。 43、支持通过SDK实现移动单点登录，普通的APP通过调用系统提供的SDK达到单点登录的效果。 44、支持OTP动态口令认证，既支持通过自己的移动设备实现认证，也可通过外接硬件设备实现认证， OTP每30秒更换一次。 45、支持通过移动设备可信二维码扫码认证，通过本系统提供的App扫码及通过其他第三方的App扫码。 46、支持无缝集成多种外部（钉钉、企业微信、支付宝、LDAP）认证源。 47、支持集中认证，实现可信令牌生成、传递、校验； 48、支持通过管理员统一管理二次认证。 49、提供单点门户集成框架接口，可通过提供接口的方式以现有的应用作为统一门户入口。 50、支持分级授权管理，当上级管理员对下级管理员进行授权时，所授予的应用权限将被下级继承，下级管理员拥有这些权限，并可以将这些权限授予其管辖的用户。 51、支持集中授权管理，支持管理员可以管理所有资源的访问控制权限。 52、支持通过用户组授权应用，通过用户组选择需要访问哪些应用，所有在该用户组下的用户均可以访问该授权的业务应用。 53、支持通过应用授权给用户组，通过将应用赋予给某个用户组，同时该用户组下的所有成员均可访问该业务应用。 54、实现矩阵式授权——除总部-分部-部门-组-岗位的组织架构授权，还需要建立虚拟组策略模块，通过授权模块复用达到便捷创建授权管理的目的。 55、支持通过归类、报表等方法在线分析审计。 56、支持全方位的用户行为审计，便于对用户信息的所有操作行为的审计。 57、支持对账号分配情况的审计，对所有的授权信息审计。 58、支持对登录/登出过程的审计，便于管理员分类审计，快速定位出错的原因。 59、支持对资源管理的审计，对于应用资源集中审计，便于分析各个应用使用情况。 60、持对移动端用户行为的审计。 61、支持对移动设备的行为审计，用户查看哪些移动设备登录过该账号，及时发现可疑的移动设备。 62、支持在线导出审计报表。 63、支持对Windows、Linux及国产操作系统等多种主流操作系统的登录认证管理能力，并支持基于指纹仪、移动端动态口令等方式实现操作系统级统一认证。 64、支持为所有应用颁发身份能力，并结合身份认证网关在系统间进行数据交互时的身份确认，确保系统间数据互联互通的安全传递。 65、支持虚拟化资源池能力，实现针对下属各单位共用及独立系统的统一独立管理能力，当跨单位人员调岗时可实现身份互认。 66、支持系统备份恢复功能，可以备份系统的所有配置，保证系统故障时的快速恢复。 67、支持通过分析备份日志，可以找出系统故障原因。68、支持多分支机构模式下采用独立二级域名访问。 69、支持系统管理员，安全管理员，审计管理员三权分立的管理模式。 70、支持http、https两种访问协议，支持https接入正规商业版的CA证书，保障系统的访问安全。 71、支持SSL链路双向认证，即使用SSL对数据传输链路进行加密，并提供通过证书认证实现服务端对客户端设备的安全认证。 72、针对内部人员身份认证使用场景，系统应能满足服务1000用户，在系统达到最大负荷的时候表现稳定。 73、针对内部人员身份认证使用场景，系统应能满足服务1000用户，在系统达到最大负荷的时候表现稳定。 74、▲基于现网信创云平台扩容云服务，和现网信创云平台无缝兼容。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 国密动态令牌 | 1、支持动态口令和静态密码组合认证，提供"账号+动态口令"或"账号+静态密码+动态口令"多种认证模式。 2、支持动态口令认证失败一定次数临时锁定，累计超过设定值时永久锁定，有效防止暴力破解攻击。 3、支持包含时间因子的动态口令超时失效机制，确保口令时效性。 4、支持动态口令认证的一次性验证，有效避免重放攻击。 5、支持针对具体交易的签名认证功能，避免交易信息被篡改的风险。 6、支持通过加密机加密令牌种子密钥及完整性校验，满足国密监管要求。 7、支持认证代理端IP检查，限制非法访问来源。 8、支持关键通信数据加密传输，保障数据传输安全。 9、支持限制管理中心访问IP，防止未授权管理操作。 10、支持数据库访问密码加密存储，保护敏感信息。 11、支持多种令牌形式，包括硬件令牌、手机令牌、软件令牌和短信令牌等。 12、支持多种认证模式，包括时间型或事件型动态口令单独认证、动态口令+静态密码认证、挑战型动态口令认证、交易签名认证等。 13、支持双向认证，应用系统可认证用户，用户也可认证应用系统。 14、支持多种令牌算法，包括OATH组织的HOTP、TOTP和OCRA算法，同时支持国密SM3算法。 15、支持转发认证请求，认证时符合转发策略的情况可将请求转发到指定后端认证服务器。 16、支持千万级用户规模，满足海量用户认证需求。 17、支持多认证服务器负载均衡，支持并发请求3000次/秒以上。 18、支持多认证服务器集群部署，提供高可用保障。 19、支持远程管理，提供基于Web形式的管理中心。 20、支持组织机构管理，可将用户、令牌和认证代理等资源进行分组织机构管理。 21、支持权限管理，为不同管理人员分配不同管理权限，实现分权管理。 22、支持配置管理，可配置认证基本参数、管理中心参数、OTP Server参数、用户门户参数等。 23、支持日志管理，提供管理员日志和用户日志查询、统计功能。 24、支持令牌管理，提供令牌导入、查看、绑定、同步、挂失、解锁、启用、禁用等功能。 25、支持用户管理，提供用户添加、删除、导入、查询等功能。 26、支持软件令牌的分发管理，提供在线分发和离线分发两种方式。 27、支持手机令牌推送登录策略，通过配置推送服务器实现手机令牌推送登录。 28、支持认证测试功能，可对令牌生成的动态口令进行认证测试。 29、支持令牌同步功能，对已产生异步的令牌进行同步操作。 30、支持多人管理，可为系统添加多个管理员。 31、支持后端认证配置管理，提供后端认证配置的增加、修改、启用/禁用和删除。 32、支持监控预警管理，实时监控系统运行状态。 33、支持厂商管理，可配置第三方厂商认证引擎，导入第三方厂商令牌文件。 34、支持设备管理，通过添加受保护地址对FIDO设备进行注册、认证。 35、支持加密机配置，可配置不同型号加密机，通过加密机对种子密钥进行加解密。 36、支持数据库的配置和备份配置。 37、支持短信网关配置和邮件服务器配置。 38、支持用户来源配置，灵活适配不同用户体系。 39、支持各种令牌的配置，满足不同场景需求。 40、支持监控预警配置，自定义告警规则。 41、支持数据库的备份与恢复功能。 42、支持认证服务器的主备设置，提供高可用保障。 43、支持后端服务器的主备设置。 44、支持通过认证代理与应用系统集成，包括Windows系统登录、Linux系统登录、IIS站点登录等。 45、支持通过RADIUS协议与应用系统集成。 46、支持通过SDK接口与应用系统集成，提供认证服务器接口和认证代理接口，支持C、Java等语言。 47、支持多种操作系统，包括Windows、Linux、IBM AIX、HP-UX、Unix等，同时支持32位和64位架构。 48、支持多种数据库，包括Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL等。 49、支持多种协议，包括Radius、LDAP、TCP/UDP、SOAP、HTTP/HTTPS等。 50、支持动态口令长度为6位或8位。 51、支持用户被多令牌绑定，支持令牌被多用户绑定。 52、支持批量绑定和批量变更操作。 53、支持中、英文两种语言界面。 54、▲支持适配国产化芯片架构服务器。 55、▲与云平台身份认证国密模块对接并配套使用。 56、▲产品通过商用密码产品认证，且符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级二级要求。 | 10 | 个 | 工业 |
|  | 国密证书服务 | - 1、支持国密SM2算法：采用基于椭圆曲线的非对称加密算法，密钥长度为256位，提供极高的安全强度（等效于3072位RSA）。 2、支持国密SM3算法：采用哈希算法进行数据摘要计算，确保数据完整性，抗碰撞性强。 3、支持国密SM4算法：用于数据传输过程中的对称加密，保障通信机密性。 4、高强度身份认证：严格验证申请单位的真实身份（企业/OV或组织机构），防止钓鱼网站和中间人攻击。 5、数据传输加密：在客户端与服务器之间建立高强度加密通道，防止数据在传输过程中被窃听或篡改。 6、证书状态在线查询（OCSP）：支持实时验证证书是否被吊销，确保证书状态的有效性。 7、证书透明度（CT）：支持记录和监视SSL证书的签发情况，增强审计能力。 8、高并发处理能力：相比传统RSA算法，SSL/TLS握手速度更快，服务器新建并发处理响应时间显著缩短。 9、低CPU占用率：在同等安全强度下，加密运算对服务器CPU资源的消耗更低。 10、短密钥高效能：256位密钥即可提供高等级安全保障，减少了网络传输的数据量，降低了延迟。 11、支持SSL/TLS双证书协议：允许在同一服务器上配置双证书策略，实现国密与国际算法的自适应切换。 12、原生支持国密浏览器：兼容360安全浏览器、红莲花国密浏览器、奇安信可信浏览器、零信浏览器、赢达信浏览器等。 13、支持国产操作系统。 14、支持证书自适应部署（SM2+RSA）：国密浏览器访问 → 自动启用SM2证书加密 15、支持在Nginx、Apache（需编译国密模块）、以及各类支持国密的硬件网关上部署。 16、自主可控：使用国产自主算法，不依赖国外技术体系，规避断供和“后门”风险。 17、HTTPS安全标识：在支持的国密浏览器地址栏显示“HTTPS”及安全锁标识。 18、点击查看详情：用户点击证书标识，可查看证书详情。 ▲19、满足《密码法》要求：符合国家关于商用密码应用的法律法规。 ▲20、通过密评（商用密码应用安全性评估）：满足等保2.0及关基设施对密码应用的合规性要求。 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 云计算节点授权（ARM)-飞腾 | 1、配置云平台IaaS服务软件，包括包含云管理平台、KVM虚拟化、软SDN，配置1台服务器（每台含2颗CPU/1颗CPU）软件许可。 2、云平台提供租户云自助服务能力，同时支持国产CPU服务器以确保部署的灵活性。支持两级管理架构，支持租户云业务订单自助申请审批流程。 3、要求配置的IaaS云服务目录，计算服务：云主机服务、镜像服务、弹性伸缩服务；存储服务：云硬盘；网络服务：安全组服务、弹性公网IP服务、云负载均衡服务、NAT网关服务、高速通道服务、云解析服务； 4、计算服务支持： 1）云主机服务支持丰富的国产操作系统类型，至少包括中标麒麟、银河麒麟、统信OS等国产操作系统。 2）云主机服务支持云主机整机快照。 3）支持镜像服务，虚拟机镜像支持私有镜像。支持常见格式镜像上传。 4）支持裸金属服务，支持海光、鲲鹏、飞腾等国产化服务器。 5、存储服务支持： 1）提供云硬盘服务，通过管理平台为虚拟机或者物理机申请磁盘，支持云硬盘进行在线/离线扩容。 2）云硬盘服务支持云磁盘的新建、扩容、挂载、卸载、申请快照、重命名、删除、变更类型等基本操作。 3）云硬盘服务支持分布式块存储，支持EC模式实现数据可靠性保障。 6、网络服务支持： 1）支持安全组服务，可以对进出虚拟机端口的网络报文进行安全过滤规则设置。 2）支持弹性IP服务，支持将弹性IP与弹性云服务器、裸金属服务器、弹性负载均衡、弹性IP等对象进行绑定。支持弹性IP地址的绑定、解绑定以及释放功能。 3）支持云负载均衡服务，负载均衡服务基于软件方式实现。可以将用户业务访问流量自动分发到多台云服务器，扩展应用系统对外服务能力。 4）支持NAT网关服务，支持在管理界面上进行NAT网关实例创建、修改和删除，每个NAT网关实例可配置SNAT规则和DNAT规则。 5）支持高速通道服务，实现VPC网络和云外网络互通，支持指定网络打通使用。 6）支持云解析服务，支持内网域名解析功能，支持VPC内生效的内网域名与私网IP进行关联，为云上资源提供VPC内的域名解析服务。 7、▲支持适配国产化ARM芯片架构服务器（鲲鹏、飞腾等），同时支持X86 CPU服务器以确保部署的灵活性。 8、软件授权以服务器物理CPU核数为单位。 9、提供永久使用授权和三年软件质保服务。质保服务内容包括软件故障解决、软件漏洞修复和软件版本更新。 10、▲基于现网信创云平台扩容云服务，和现网信创云平台无缝兼容。作为云平台的一部分，能够在云管理平台上提供统一服务目录，支持按需分配，自助式订阅和管理。 | 85 | 物理CPU | 工业 |
|  | NVME SSD硬盘 | 容量≥1TB，NVME SSD企业级服务器硬盘 | 85 | 块 | 工业 |
|  | 网卡 | 服务器万兆光网卡（2口10G），满配10G多模模块。 | 85 | 块 | 工业 |
|  | 下一代防火墙（高性能） | 1.硬件架构：支持可拔插交流电源模块≥6个，支持风扇模块≥6个。 ▲2.性能要求：防火墙吞吐量≥200Gbps，应用层（防火墙+应用识别）吞吐量≥100Gbps，下一代防火墙功能（防火墙+应用识别+入侵防御）吞吐量≥72Gbps，全功能威胁防护（防火墙+应用识别+入侵防御+防病毒）真实业务场景吞吐量≥28Gbps。最大并发连接数≥1.2亿，每秒新建连接数≥300万；IPS吞吐量≥72Gbps，虚拟防火墙数量≥4000。 ▲3.配置要求：100GE光口≥2个；万兆光口≥12个；扩展槽位≥2； 配置3个电源；配置6个风扇；SSL VPN授权数实配100；提供IPS、AV、URL、云沙箱特征库升级授权≥36个月，100GE多模光模块≥2个，万兆多模光模块≥12个。 4.策略管控：能够基于IP、IPv6、MAC地址、时间进行访问控制策略控制；支持自定义安全策略。 5.路由功能：支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议。 6.IPv6：支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议，支持IPv6 over IPv4 隧道，6RD隧道，支持NAT66，NAT64功能。 7.协议识别：支持识别国标SIP协议及主流安防厂家的私有协议。 8.NAT：支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括DNS、FTP、H323、PPTP、RSH、RTSP、SIP、SQLnet等。 9.IPS&AV：基于特征检测，支持超过25000多种特征的攻击检测和防御且具备CVE和CNNVD编号的签名条目数不得少于11000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式；支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能。 10.病毒防护：支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护，病毒库覆盖病毒数量≥1亿，支持100层及以上的病毒压缩文件检测和阻断。 ▲11.电子政务外网作为关键信息基础设施，设备关键元器件CPU芯片、交换芯片、转发芯片、PHY芯片、时钟芯片、电源、操作系统为国产器件。 ▲12.提供配套管理平台授权。 13.提供3年质保服务。 | 2 | 台 | 工业 |
|  | 入侵防御系统 | ▲1.产品为《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的产品，性能参数：网络层吞吐量≥170G，应用层吞吐量≥100G，IPS吞吐量≥22G，并发连接数≥5000万，HTTP新建连接数≥150万。 ▲2.硬件参数：CPU等关键部件采用国产元器件，操作系统内核采用国产化产品；内存大小≥64G，硬盘容量≥4TB 硬盘，电源：冗余电源，接口：≥8千兆电口，≥8千兆光口SFP，≥24万兆光口SFP+，万兆光口(40G)≥4口，配套万兆多模光模块，提供三年软硬件升级及规则库建设（包括IPS特征库、病毒特征库、URL&应用识别库）。 3.要求支持路由、交换、旁路、混合部署等多种接入模式。 4.要求支持IPv6、IPv6 over IPv4、IPv6和IPv4混合网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件。 5.要求攻击检测规则库、应用识别库，可支持手动、自动、在线以及离线升级。 6.支持对缓冲溢出攻击、蠕虫、木马、病毒、SQL注入、恶意代码、网络钓鱼、暴力破解、弱口令扫描等攻击的防御内置专业的攻击特征库，并可根据CVE编号查询具体的攻击特征；同时产品的攻击特征库数量为 8800以上，为国内特征库数量最大最丰富的产品之一。 7.入侵防御事件库应符合国家信息安全CNNVD漏洞库标准，事件描述为中文；事件特征库能够升级。 8.要求支持源地址/地址组、源区域、目的地址/地址组、目的区域、服务/协议、时间等对象设置安全策略，可更改策略启停用、阻断状态。 9.可在单条策略中启用病毒防护、漏洞防护、间谍软件防护、WEB攻击防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控、终端管控等安全功能选项。 10.应支持B/S管理模式，支持SNMP的v1 、v2 、v2c 、v3版本；支持软件业务bypass能力，可一键立即触发/停止业务Bypass，持续检测业务bypass的触发状态，且可手动设置CPU业务使用率的阈值来保障设备稳定运行。 11.支持登陆界面图形验证码功能，防止管理员账号被暴力破解。 12.支持外发日志服务器时，自定义传输协议、合并传输。 13.产品可扩展对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 14.产品内置不低于10000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 15.支持间谍软件防护功能，同时将间谍软件特征库分类，至少包括木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络等三种分类；支持在间谍软件签名库直接查阅攻击的名称、严重性、描述等信息；间谍软件防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作，可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的间谍软件防护。 16.支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于3000种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、数据传输、风险等级等特征分类。 17.★支持IPv4和IPv6流量的蜜罐引流策略，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、服务、VLAN的引流策略，并支持强制导流，能够通过设置服务器和端口进行引流。 18.含3年软硬件质保和7x24小时技术支持服务。 | 6 | 台 | 工业 |
|  | 国密SSL VPN 综合安全网关 | ▲1．设备空间≤2U设备；冗余电源，支持交直流电源输入；网络端口≥10个； 2.网关新建连接数≥30000次/秒，设备吞吐量≥8Gbps；设备并发连接数≥20万；设备并发用户数≥2万； 3.支持SM1、SM2、SM3 、SM4等国密算法；支持SSL3.0、TLSv1.0/v1.1/v1.2/v1.3 4.支持SSL、IPSec安全协议；" ▲5.产品通过商用密码产品认证；符合GM/T 0028 《密码模块安全技术要求》要求； 6.具备VPN网关相关软件著作权； 7.内置国密密码卡，密码卡需取得商用密码产品认证证书； 8.对用户连接数、应用访问情况，系统资源占用等信息可进行详细统计； 9.支持国密浏览器配合网关产品直接进行业务访问； 10.支持对CPU、内存、磁盘容量、连接数、事务数等资源情况进行实时展示。 11.支持基于IP 的B/S C/S网络应用。 12.支持根证书管理：自签证书、导入第三方根证书，支持根证书链管理。 13.支持配置IP 级访问控制。 14.支持多个证书、国际/国密证书策略配置。 15.支持Web方式的系统远程升级。 16.支持用户管理：根据三权分立原则划分用户角色及权限，包括系统管理员、系统操作员、系统审计。 | 4 | 台 | 工业 |
|  | 下一代防火墙（一） | 一、基本要求 ▲1.产品为国产化适配的产品； 2.CPU等关键部件采用国产元器件，操作系统内核采用国产化产品；CPU≥16核，内存≥64GB，硬盘≥4TB。 3.千兆电口≥8个，千兆光口≥8个，万兆光口≥24个，额外提供40G光口≥4个，100G光口≥4个，管理口≥2个，满配所有接口多模光模块； ▲4. 网络层吞吐量≥100Gbps，应用层吞吐量≥80Gbps，TCP并发连接数≥3000万；最大新建连接数≥100万。配置IPS功能模块、防病毒、应用控制、URL过滤、威胁情报检测功能模块。提供不少于三年质保期，含硬件维保和特征库升级服务。 二、产品功能 1.访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户，应用/服务类型的细化控制方式； 2.支持IPv4/IPv6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换； 3.支持基于应用类型进行带宽分配和流量控制；能够识别应用协议数超过3000种； 4.支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，支持基于不同安全区域防御SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、IP Flood、Frag Flood、DNS Flood、HTTP Flood、NTP Query Flood 、NTP Reply Flood 和SIP Flood 攻击，并支持警告、丢弃、普通防护、增强防护、授权服务器防护等多种防护措施。 5.支持路由、交换、旁路、混合工作模式； 6.支持支持静态路由、策略路由及动态路由；动态路由应至少支持RIPv1、RIPv2、RIPng， OSPF、OSPFv3，BGP4\4+、ISIS路由协议；支持静态多播路由和动态多播路由，动态多播路由支持PIM-SM（稀疏模式）； 7.支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查； 8.支持二层MAC地址IP地址绑定，并支持导入导出；支持跨三层MAC地址IP地址绑定； 9.支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT等多种转换方式；支持SYMMETRIC模式和FULL_CONE模式，以及NAT地址防封杀检测； 10.提供策略查询功能，支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、命中数等条件进行细粒度查询。 | 2 | 台 | 工业 |
|  | 下一代防火墙（二） | 一、基本要求 ▲1.产品为国产化适配的产品； 2.CPU等关键部件采用国产元器件，操作系统内核采用国产化产品；CPU≥16核，内存≥64GB，硬盘≥4TB。 3.千兆电口≥8个，千兆光口≥8个，万兆光口≥24个，额外提供40G光口≥4个，100G光口≥4个，管理口≥2个，满配所有接口多模光模块； ▲4. 网络层吞吐量≥100Gbps，应用层吞吐量≥80Gbps，TCP并发连接数≥3000万；最大新建连接数≥100万。配置IPS功能模块、防病毒、应用控制、URL过滤、威胁情报检测功能模块。提供不少于三年质保期，含硬件维保和特征库升级服务。 二、产品功能 1.访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户，应用/服务类型的细化控制方式； 2.支持IPv4/IPv6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换； 3.支持基于应用类型进行带宽分配和流量控制；能够识别应用协议数超过3000种； 4.支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，支持基于不同安全区域防御SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、IP Flood、Frag Flood、DNS Flood、HTTP Flood、NTP Query Flood 、NTP Reply Flood 和SIP Flood 攻击，并支持警告、丢弃、普通防护、增强防护、授权服务器防护等多种防护措施。 5.支持路由、交换、旁路、混合工作模式； 6.支持支持静态路由、策略路由及动态路由；动态路由应至少支持RIPv1、RIPv2、RIPng， OSPF、OSPFv3，BGP4\4+、ISIS路由协议；支持静态多播路由和动态多播路由，动态多播路由支持PIM-SM（稀疏模式）； 7.支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查； 8.支持二层MAC地址IP地址绑定，并支持导入导出；支持跨三层MAC地址IP地址绑定； 9.支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT等多种转换方式；支持SYMMETRIC模式和FULL_CONE模式，以及NAT地址防封杀检测； 10.提供策略查询功能，支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、命中数等条件进行细粒度查询。 | 2 | 台 | 工业 |
|  | 机柜租赁 | 双电源，单机柜功率不低于5KW 1年机柜租赁 服务时间：启用时间起1年。 1.机柜所在机房建设在广西南宁市城区内，所有机柜为可用机柜，不包括配电柜、配线柜等，机柜所在机房不与其他项目的场地混用。 2.尺寸规格：机柜规格：深度不低于1200mm，高度不低于2000mm，宽度为600mm的46U标准机柜，机柜材料采用优质冷轧钢板，配备设备加固件，静载负荷超过1000KG，安装精度不超过1毫米，并配备智能电源管理模块。 ▲3.柜内RPDU配置：提供两路RPDU，32A的RPDU，5000W机柜每路电源插排提供20个或以上IEC-C13接口、4个或以上IEC-C19接口；7000W机柜每路电源插排提供18个或以上IEC-C13接口、6个或以上IEC-C19接口。 4.每列机柜配置不少于1台配电列头柜，提供数量充足的开关，满足机柜内设备使用需求，为每台机柜提供双路32A的电力供应，且大于等于6平方毫米的铜线线路保障。 5.布线：强电、弱电线槽分离，有明晰的标识。各机柜之间具备必要的互联线路，覆盖云业务专属承载链路建设需求。投标人结合园区现有管道路由、楼宇结构、机房布局、现有管线资源及机柜点位现状，综合规划合理的光缆敷设路径与实施方案，满足业务双链路冗余架构部署要求，保障数据传输稳定、可靠，同时兼顾后期业务扩容及资源预留需求。 6.机房相关要求，详见《附件：政务云生产数据中心机房租赁机房环境要求列表》。 7.其他：提供导轨/承重托盘。 ▲8.所提供的机房满足GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》等级保护第三级要求，并须按照GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息密码应用基本要求》第三级的“物理和环境安全”的要求完成改造，完成改造时间不超过签订合同后6个月，改造内容包括不限于门禁、视频监控等。 9.对设备托管部署方案等相关方案进行深化设计，输出详细的实施设计方案，依据方案完成托管设备等的部署、管理服务配置、对接联调。根据要求完成运维服务简报、深度巡检（1次/年）、重大故障恢复、服务问题处理、安全管理体系建设、网络应急管理与演练等配合工作。 | 114 | 架 | 工业 |
|  | 集成服务 | 根据本项目特点提供集成实施和安装施工调试方案，负责本次所有供应产品的安装调试集成等服务工作，按需配合现网信创云平台设备的调整，以及负责提供本项目相关实施过程中的耗材和布线工作。 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |

## 二、技术要求评分摘要

技术要求评分摘要为标明“★”号的参数提供作证材料说明，作为评分依据（具体评分标准详见第五章技术评分标准）。

| 序号 | 标的名称 | 参数 | 提供作证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AI裸金属接入交换机（25GE） | - 11.★支持网络级负载均衡功能 | 提供具备CMA认证或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的报告证明并加盖产品原厂公章 |
|  | AI RoCE网络Leaf交换机（200GE） | 12.★支持光模块通道抗损，设备支持光模块激光器故障后网络不中断 | - 提供具备CMA认证或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的报告证明并加盖产品原厂公章 |
|  | 分布式应用托管中间件软件 | 14、★提供批量运维功能，可以对集群、应用以及指定的机器节点批量执行运维命令。 | - 提供带软件产品logo的功能截图并加盖软件产品原厂公章 |
|  | 搜索引擎服务ES软件 | 1、★支持通过管控平台一键创建Elasticsearch集群、Kibana可视化工具等，操作灵活便捷。支持在插件列表页管理Elasticsearch集群插件。 | - 提供带软件产品logo的功能截图并加盖软件产品原厂公章 |
|  | 日志存储管理软件 | 8、★支持多种SDK采集服务端日志数据，包括但不限于Log4J、LogBack、PHP、C++、Java、Go、.net、ios/android、Python/Logging Handler等SDK。 | 提供带软件产品logo的功能截图并加盖软件产品原厂公章 |
|  | 大数据离线计算引擎 | 18、★支持数据表列级别权限控制。 | 提供带软件产品logo的功能截图并加盖软件产品原厂公章 |
|  | 实时数据通道软件授权 | - 22、★支持流控策略配置。 | 提供带软件产品logo的功能截图并加盖软件产品原厂公章 |
|  | 入侵防御系统 | 17.★支持IPv4和IPv6流量的蜜罐引流策略，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、服务、VLAN的引流策略，并支持强制导流，能够通过设置服务器和端口进行引流。 | 提供产品功能截图并加盖产品原厂公章 |

## 三、商务及其他要求

| ## 商务及其他要求 |  |
| --- | --- |
| ▲合同签订、交货时间及地点 | - 1.合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 个日历日内。 - 2.货物到货时间：自签订合同之日起3个月内到货签收。 3.工程交付使用时间：自合同签订之日起12个月完成全部工程建设并内交付使用。 4.交付的地点：广西区内采购人指定地点 |
| ▲付款方式 | 本项目合同款项分4次付款。 （1）合同签订后7工作日内，由采购人向中标人支付合同总金额的50%作为预付款。 （2）所有到货后，采购人组织到货验收，经采购人到货验收合格10个工作日内，由采购人向中标人支付合同总金额的30%。 （3）中标人完成全部工程建设并交付使用后，采购人组织验收，经采购人验收合格后10工作日内，由采购人向中标人支付合同剩余金额20%。 （4）每次付款前5日，中标人必须向采购人提供相应数额的增值税发票及请款函，中标人未及时提供请款函及等额增值税普通发票的，采购人有权顺延付款且无需承担任何逾期付款责任。 |
| ▲验收标准 | 1.收货检验时发现配件参数不符合采购需求的，采购人有权解除合同，并依法依约追究中标人的相关责任。 2.中标人完成提供的设备安装调试，及试运行3个月后，采购人将依据采购文件上的技术要求和国家有关质量标准对对项目进行验收，验收不通过的，采购人有权不予签收。 3.配件及软件调试期间，中标人应按采购人要求对操作人员提供免费培训，在采购人的监督下进行调试，以确认配件及软件是否正常运行，能否达到采购人要求的标准。 4.中标人在到货验收和项目验收时由采购人对照采购文件的服务参数及合同中所规定的相关要求（含证明材料）为准全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的采购需求、提供虚假承诺的以及核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货且无需支付任何费用，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任，且中标人应承担采购人因退货所产生的全部费用并退回采购人已支付的全部款项； 5.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，中标人报价时应考虑相关费用； 6.验收不通过的，根据采购人意见进行限期整改，直到验收通过为止，期间产生相关费用及逾期交付违约责任由中标人承担。 7.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。 8.验收标准 （1）项目采购文件及中标人投标文件中的“技术偏离表”、“技术要求评分摘要”，逐条验收； （2）项目采购文件及中标人投标文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收； （3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。 （4）国家相关法律法规、标准和规范等。 （5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 9.项目验收时，采购人有权利邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应综合考虑相关费用。 |
| ▲培训要求 | 1.中标人应按采购人要求免费为每个独立的建设（使用或管理）单位对项目相关不同类型人员（实施及维护人员、各厅局及相关地市、使用单位相关管理人员等）提供培训，培训内容包含但不限于产品基本操作和维护、运行管理机制，培训材料须制作成视频形式，部分关键或常用功能要按买方要求制作成小视频形式，保证参加培训人员熟练掌握产品基本功能和操作使用。 2.中标人须提供对采购人或建设（使用或管理）单位的项目相关人员（实施及维护人员、使用单位领导干部及管理人员等）提供不少于120人天的原厂培训（包含两个技术厂商），在原厂研发或者生产基地或业主现场，培训先进经验和专业认证体系内的知识技能、通过考试后颁发相应的认证证书。培训所涉及的培训人员食宿、教材、场地等费用，由成交人承担，培训人员自行承担往返培训地点交通费用。 |
| ▲售后服务要求 | 1.质保期：自本合同项目经采购人最终验收合格之日起计算不少于三年（包含软硬件授权、特征库更新、设备运维）。 2.质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。自本合同项目经采购人最终验收合格之日起计，中标人提供每年定期回访服务，以及对配件、软件进行维保服务； 3.接到故障通知后30分钟内响应，一般问题在6小时内给出解决方案；遇到大的问题10小时内派技术人员到达现场维修，36小时内给出解决方案。 4.提供7×24小时专人应急服务热线，针对服务范围内的配件及软件提供不限次数远程技术支持服务，若远程支持无法解决，将指派工程师现场技术支持，直至故障恢复正常。 5.每半年由中标人的技术人员巡检一次，并形成巡检报告交给采购人。 |
| 知识产权要求 | 投标人必须保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，所提供配件、软件不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等 。否则，投标人负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究投标人的法律责任，其不利后果由投标人全部承担，且投标人应赔偿由此给采购人造成的全部损失（包括但不限于行政罚款、诉讼费、侵权赔偿、律师费、差旅费等）。 |
| ▲保密条款 | 1.中标人对项目涉及的软硬件资料、网络拓扑、账号、密码、网络参数等负有安全保密责任，并需承担因为未尽安全保密责任而引起的损失。项目在建设期、售后服务期和运维过程中，所用软件平台系统、数据库、数据与程序接口、硬件设备的用户管理、权限管理、密码管理等统一由采购人负责管理并授权中标人使用，中标人不得在任何环节擅自修改或额外设置用户和密码。中标人需做好相关信息的安全保密工作。 2.本项目所生成、取得或交换而来的数据归采购人所有，未经采购人书面同意，中标人不得擅自对数据进行存储、提取、分析、截留、阻断、加密等行为，中标人亦无权对第三方泄露本项目产生的任何数据信息内容。 |
| ▲数据安全要求 | 1.中标人须严格遵守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《密码法》及政务行业相关管理规范； 2.本项目全部政务业务数据及敏感信息权属归采购人所有，中标人应严格按照相关规定履行数据安全保护义务，不得擅自留存、使用、泄露或者向他人提供政务数据，不得擅自将数据用于商业用途，不得擅自向境外提供数据； 3.所有项目服务人员须遵守保密管理规定、签订保密承诺，严控信息外泄；对未落实安全责任导致数据泄露，违反数据安全、网络安全等有关法律、行政法规的规定，受到行政处罚或者刑事处罚的人员，依法限制或者禁止其参与本项目； 4.项目结束后须完整移交全部资料与权限，在采购人监督下彻底销毁自有设备内政务数据，不得留存任何备份； 5.如发生数据泄露等安全事件须及时上报，因乙方原因造成安全事故、损失及追责的，由中标人承担全部赔偿责任与法律后果。 6.配合做好政务信息系统安全检查、评测、审计等监督管理工作，如实、完整提供政务信息系统建设、运营、维护和政务数据安全管理相关情况，不得拒绝、隐匿、瞒报，若乙方违反数据安全管理有关要求，甲方将依法追究相关责任。 |
| ▲其他要求 | 1.中标人及其工作人员对工作中涉及的国家秘密、商业秘密和个人隐私等予以保密，涉密文件和介质按相关规定使用和保存，未经批准不得对外透露工作信息，不得接受采访或以个人名义对外发表与评估内容相关的言论或文章。 2.中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。 3.本次采购的云平台相关产品需要能够与现有电子政务外网信创云平台兼容，在现有电子政务外网信创云基础上实现扩容。 4.云平台软件授权（发货前）在不同种类的授权可以根据中标单价进行等价折算。 5.结合现有电子政务外网信创云平台安全防护和密码防护设备，配合完成密评问题整改，确保本次扩容云平台通过密码测评。两条技术路线云平台原厂厂家需派专人配合开展云计算安全服务评估相关工作，包括不限于评估材料编制。 6.本次技术路线二扩容需完成机房现有85台飞腾服务器纳管。 7.配合监理开展相关工作。 |

- 附件1：中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件2：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ◆A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |  |
|  |  | ◆A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |  |
|  |  | ◆A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |  |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |  |
|  |  |  | ◆A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |  |
|  |  |  | ◆A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |  |
|  |  | A02010604显示设备 | ◆A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |  |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |  |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |  |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |  |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |  |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ◆A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |  |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |  |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |  |
|  |  | ◆A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |  |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |  |
|  |  | ◆A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |  |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |  |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |  |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |  |
| 9 | ◆A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |  |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |  |
|  |  | ◆A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |  |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |  |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风 |  |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |  |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |  |
|  |  | A02061808热水器 | ◆电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ◆普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ◆A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ◆A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ◆A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ◆A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“◆”标注的为政府强制采购产品。

附件3：

政务云生产数据中心机房租赁机房环境要求列表

| 序号 | 货物或服务名称 | 主要功能、性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 停车场距离 | 距离停车场（含内、外部停车场）不宜小于10m |
| 2 | 交通线距离 | 1.距离铁路或高速公路的距离不宜小于100米 |
|  |  | 2.距离地铁的距离不宜小于80m |
|  |  | 3.在飞机航道范围内建设数据中心距离飞机场不宜小于1600m |
| 3 | 周边危险源 | 1.距离甲、乙类厂房和仓库、垃圾填埋场不应小于2000m |
|  |  | 2.距离火药炸药库不应小于3000m |
|  |  | 3.距离核电站的危险区域不应小于40000m |
| 4 | 自然灾害 | 1.数据中心不应设置在有可能发生洪水的区域 |
|  |  | 2.数据中心不应设置在地震断层附近或有滑坡危险区域 |
| 5 | 住宅区距离 | 距离住宅不宜小于100m |
| 6 | 周边配套 | 周边配套较好，交通出行较为便利 |
| 7 | 空间 | 1、机房空间满足承载相应机柜的空间要求。 |
|  |  | 2、数据中心机房、运维场地、备件库为本项目专用，与非本项目业务区域隔离，与非本项目业务区建立隔离墙、隔离玻璃等设施，并设置门禁防护、监控覆盖。 |
| 8 | 承重 | 场地承重应满足机电设备安装要求，满足机柜重量900kg/柜，不足的需考虑加固。 |
| 9 | 层高 | 主机房高度建议不低于3.6m |
| 10 | 货梯 | 若机房位于非底层，需要设置货梯及货运通道。 |
| 11 | 房间 | 提供不少于140平米备件库。 |
| 12 | 地板 | 1、采用防静电架空地板作为静压箱时，机柜功率密度 5KW以下，地板下送风要求架空地板不低于500mm，机柜功率密度 5KW以上架空地板高度符合设计要求。 |
|  |  | 2、对于采用机柜内下送风的，机柜功率应严格控制在设计功率以内。 |
| 13 | 建筑抗震 | 不应低于GB 50223《建筑工程抗震设防分类标准》规定的丙类，不宜低于乙类； |
| 14 | 建筑防水 | 建筑防水宜达到国家I级标准，确保机房及设施区不漏水 |
| 15 | 机房防水 | 与机房和配电房不相关的任何管道，如雨水管、排水管、供暖管等不允许穿越。当机房内设有用水设备或水管时(如空调水管、加湿管)，应采取防水措施，如设置挡水墙、导水槽、地漏及应急排水等措施，地面及挡水墙需进行防水处理，防止水漫溢和渗漏。 |
| 16 | 市电 | 要求是双路市电和一路油机。市电中断时切换至柴油发电机要求是自投自复。双路独立市电：从两个不同变电站引双路市电到数据中心，配备双回路投切开关，其中一个电源失电的情况下可以投切到另一个电源供电。 |
| 17 | 双路市电切换 | 日常运行期间，同时使用双路市电电源且有高压或低压母联：当其中一路市电失电时：高压或低压母联必须自动投切至另一路，为负载供电； |
| 18 | 油机 | 柴油发电机配置数量上满足N+1 冗余;在电力中断的情况下能够自动启动，并在2分钟时间内完成启动。 |
| 19 | 油机柴油储备 | 储油量应满足柴油发电机运行期间供油不中断，当外部供油时间有保障时，燃料存储量仅需大于外部供油时间。（例如，若与附近油站签署的供油协议保证供油时间在4小时内，储油量可为8小时后备储油） |
| 20 | 变压器 | 变压器配置数量上满足N+X(X大于等于1)冗余，备用方式优选热备。（如果采用低压柴油发电机，发电机自投自启，切换时间满足连续供冷、供电要求，可以接受变压器冷备） |
| 21 | UPS | 机柜需要有独立的UPS供电，UPS采用2N架构，UPS负载率不超过90%，UPS应有维修旁路 |
| 22 | 电池配置 | 电池备电时间满载时不低于30分钟 |
| 23 | 列头配电柜 | 1、给单个机柜提供220V交流电（断路器容量应满足设计功率密度要求） |
|  |  | 2、双路电源配电到机柜，对不具备双电源供电配备的负载，需配STS静态开关 |
|  |  | 3、能监控每个机柜的电流、功率、电度 |
| 24 | 防雷 | 机柜前端配电具有二级或三级防雷器，同时要求所有机柜接地 |
| 25 | 接地 | 机房内需要有等电位接地 |
| 26 | 机柜RPDU配电 | 1、应有两个RPDU，每个RPDU输入电源相互独立，来自不同PDU列头柜 |
|  |  | （若两个RPDU输入电源来自同一PDU列头柜，则视情况而定：a、PDU输入电源来自同一电源，不可接受；b、PDU输入电源来自A、B两路电源，两路电源之间有物理隔离，可接受；c、PDU输入电源来自A、B两路电源，两路电源之间无物理隔离，业务使用12个月以内且可接受停机检修影响时，可接受） |
|  |  | 2、机柜运行电流不超过单路容量的50%，一路掉电时，另一路承担柜内所有设备供电 |
| 27 | 空调类型 | 风冷或水冷精密空调，送风方式为地板下送风或水平送风 |
| 28 | 空调布局 | 若采用房间级空调，离空调近端或远端不应出现局部高温（送风距离不应超过15m，同时离最近机柜不宜少于2.5m） |
| 29 | 空调数量 | 满足N+X（X≥1）冗余，每8台以内冗余1台 |
| 30 | 空调配电 | 若为N+1系统每台精密空调前端需配有ATS箱；若为N+2系统，可采用两台精密空调配置一台ATS ；若采用集中式ATS，应有外置维修旁路，且有人24小时值守时，可接受 |
| 31 | 机房温湿度 | 机柜进风温度18～27℃，进风相对湿度20-80% |
| 32 | 辅助机房温湿度 | 设备运行时：15-32℃，不得结露 |
|  |  | 设备关机时：5-35℃，不得结露 |
| 33 | 周界防范 | 园区周界需有入侵报警系统;机房、仓库、运维场地所在大厦主入口需要有7×24小时保安执勤，对人员物资进出管控。 |
| 34 | 门禁系统 | 机房出入口通过门禁控制；通向建筑外围的门采用推杆锁，需有声光报警装置，并接入消控中心。每个冷通道配置单独门禁。 |
| 35 | 视频监控（一） | 机房和库房的出入口，机房内通道和货架需7×24小时视频监控覆盖，视频监控录像保存不少于180天。 |
| 36 | 视频监控（二） | 机柜四周应监控全覆盖 |
| 37 | DCIM监控系统及接口 | 具备DCIM统一监控管理系统，将供电、制冷、环境监控统一纳管。 |
| 38 | 供电监控 | 能监控到高压进线、变压器、UPS系统、蓄电池、精密配电柜及其支路等设备信息，告警正常，有历史告警信息查询正常 |
| 39 | 供冷监控 | 能监控制冷设备(如冷机)、精密空调设备告警及性能，有历史告警信息，查询正常 |
| 40 | 环境监控 | 能监控机房温湿度参数，告警正常，告警正常，有历史告警信息查询正常 |
| 41 | 光纤接入 | ▲供方允许第三方裸光纤或者专线接入网络设备 |
| 42 | 专线服务 | 供方能提供拉通和各委办局的专线服务 |
| 43 | 运营商接入 | 根据实际需求配合移动、电信、联通双线链路接入，且具有合法保障。 |
| 44 | 机房接口 | 万兆核心交换光模块10GE单模SFP+1310 nm，光纤LC-LC； |
| 45 | 运营资质 | 拥有IDC经营牌照 |
| 46 | 技术力量 | 运维团队是否有100柜规模以上、两年以上的无事故机房运维经验 |
| 47 | 人员配置 | 运维人员要求对设备较为熟悉，安全意识较高，暖通、电气等各专业人员具备国家或行业认证资质，各专业人数满足7×24小时倒班要求。 |
| 48 | 设备维保 | 在租赁期间关键设备（柴油发电机、UPS、冷机、空调）需要有维保 |
| 49 | 运维管理 | 人员值班纪录、日常巡检纪录、突发事件应急处理流程、年度保养计划、厂家维护保养纪录或报告、应急演练计划方案及记录、小型工程安全施工规范、变更管理制度，能够根据采购人的要求免费提供相应的记录及材料。具有完善的机房管理制度（包含日常运维、故障处理等相关制度），在成交后5 天内提供制度给采购人，且通过采购人审核。 |
| 50 | 应急备件 | 需建立应急备件库，便于应急维修 |
| 51 | 油机测试 | 柴油发电机至少每月进行一次空载测试，每半年一次带载测试（假负载或带载测试），并提供记录 |
| 52 | 服务响应 | 提供7×24小时服务，快速响应（对于可能导致业务不可用的故障、风险，应在10分钟以内响应，其余故障、风险的响应时间不超过2小时），月度提供服务报告 |
| 53 | 机房功能测试 | 应提供机房功能测试验证记录，如不能提供，验收时应能做验证测试 |
| 54 | 设施品牌 | 关键设备（如柴发、配电柜、UPS及电池、冷冻机、空调）使用国际或国产知名品牌。对使用时间不超过1年，可对品牌不做强制要求。 |

第三章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1、两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX公司与XXX公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点“3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 □本项目允许分包： 分包内容：/。 分包金额或者比例：/。 |
| 8.1 | □1、采用最低评标价法的采购项目，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，投标人评标价相同时，按照下列方式确定投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按服务方案好优先、拟指派参与服务人数多优先、同类业绩多优先的顺序依次确定。 2、采用综合评分法的采购项目，不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定投标人获得中标人推荐资格：□评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按技术、商务得分高低依次确定。 |
| 11.5 | ☑本项目不组织现场考察。 本项目组织现场考察：具体内容详见第二章“采购需求” |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会/□组织召开开标前答疑会 会议开始时间：/年/月/日/时/分，逾期后果自负。会议地点：/ 联系人：/；联系电话：/ |
| 13.1 | 报价文件: 1、投标函（格式详见第六章）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 2、开标一览表（格式详见第六章）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有，请提供） 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件： 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年11月至投标截止时间内任意连续三个月的依法缴纳税收的完税凭证复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年11月至投标截止时间内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件（缴费凭证指专用收据、完税证明或者社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（2024年度或2025年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式详见第六章）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 6、投标声明（格式详见第六章）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 7、中小企业声明函；（如有请提供，提供时需对采购需求中所有标的逐一列明所属行业，若有漏项或未列明的，则不予认可） 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有，请提供） 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： - 无串通投标行为的承诺函（格式详见第六章）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） - 投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式详见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式详见第六章）；（委托时必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 5、商务响应表（格式详见第六章）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 6、投标人情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供） 7、联合体协议书（格式详见第六章）；（本项目不接受联合体） 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章采购需求”及“第四章评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。（如有，请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： - 技术偏离表（格式详见第六章）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） - 设备性能配置清单（格式详见第六章）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 3、项目实施方案（格式自拟）；（如有，请提供，包括但不限于供货服务方案，售后服务方案，售后技术人员配置，质量保证措施及承诺，运输能力保障，应急事故处理措施，销售代理） 4、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有，请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价应包括本次招标范围内标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、到位安装、安装所需辅材、调试、检验、维护、培训、升级、售后、验收、项目投标产生的招标代理服务费及项目涉及到的一切费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。 |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起90天内。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金（人民币）：100000.00元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部，银行账号：0101012090615689）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“广西政府采购云平台”的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人或5人以上单数。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法/□最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为2项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术、商务得分高低依次确定。 □采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。 |
| 35.1 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 36.2 | 签订合同时间：中标通知书（中标公告）发出之日起25个日历日内。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司南宁八分公司。 质疑联系人：雷栋，联系电话：0771-2023805。 通讯地址：南宁市民族大道路141号中鼎万象东方大厦D区五层。 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间）。 |
| 39 | 1、代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书时，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、代理服务费收取标准： 以标项（中标金额/□采购预算/）为计费额，按本须知正文第39.2款规定的收费计算标准（☑货物招标/服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以（☑收费基准价格/收费基准价格下浮/□收费基准价格）收取。 □固定采购代理收费： 3、代理服务费交纳账户信息 账户名称：广西科文招标有限公司南宁八分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行 银行账号：8050 2996 77 00001 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

投标人须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“服务”是指招标文件规定投标人为本项目须提供的服务以及其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12除接受进口产品投标的采购货物外，本项目采购的货物（包括货物项目和服务项目中涉及的货物）应符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）中本国产品的相关规定，否则投标文件按无效投标处理。

2.13适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，投标人评标价相同时，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定投标人获得中标人推荐资格。

采用综合评分法的采购项目，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定投标人获得中标人推荐资格。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

- 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投标项的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投标项的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

- 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密、上传。

- 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的加密、解密

20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“广西政府采购云平台”的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

21.投标文件的提交

- 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

- 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

- 21.3未在规定时间内上传或者未按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密的电子投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。

- 21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“广西政府采购云平台”的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

- 25.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2允许负偏离的条款数量详见“投标人须知前附表”。

29.3中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4评标委员会将按照“第四章评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31.结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

35.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 36.2签订合同时间：中标通知书（中标公告）发出之日起25个日历日内。

36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准（按固定采购代理收费标准的不适合此条款）：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100万元×l.5％＝1.5万元

（200－100）万元×1.1％＝1.1万元

合计收费＝1.5+1.1＝2.6（万元）

39.3代理服务费交纳银行账号信息：详见“投标人须知前附表”

40.需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.4对本国产品的支持政策

40.4.1本国产品标准

“本国产品标准的产品”是指：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准的产品。

本国产品标准的产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）实现从原材料、组件到产品的属性改变；属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形；

（2）中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。

①产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本≥规定比例；

②产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；

③中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件和工序在中国境内完成。

①对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求；

②特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求实施前，符合第（1）项和第（2）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

40.4.2本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

40.4.3价格评审优惠

既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定。

40.4.4政策执行要求

40.4.4.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

《中国境内生产的组件成本核算基本规则》

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1.产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2.二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3.产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4.需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

40.4.4.2证明材料提交与审查：供应商需在投标（响应）文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。医疗器械产品凭药品监督管理部门授予的准字号注册证直接认定属于在中国境内生产的产品。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或存在明显文字错误的，应当以书面形式要求供应商澄清、说明或者补正；经澄清、说明或者补正后仍不符合要求的，不认定为本国产品。

第四章评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各标项报价超出招标文件相应标项规定最高限价，或者超出相应标项采购预算金额的；

- 投标人未就所投标项进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投标项的单项内容作唯一报价；投标人未就所投标项的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商在规定时间内不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其响应文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。

三、评标标准

综合评分法

评标标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分30分） | 1.评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额等于投标报价。 2.政策性扣除计算方法 2.1对小微企业的价格评审优惠 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1－4%）。 2.2对本国产品的价格评审优惠 投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见“第六章投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品被视为本国产品的，给予政策性价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 除上述情况外，评标价=投标报价 3.满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 4.价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 注：本国产品价格扣除政策与中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除政策可重复享受。 |
| 2 | 技术分（满分45分） | 评审因素 |
| 2.1 | 技术性能分（满分8分） | 1.采购需求中标记★号项为重要指标项，满足并提供证明材料的，每项得0.5分，满分4分。 注：投标人投标时须提供相关证明材料，并加盖投标人或制造商公章（“第二章采购需求”中的“技术要求评分摘要”中如明确要求证明材料类型的须按要求提供，如未明确的须提供具备CMA认证或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检测报告），未提供或未按要求提供相关证明材料不得分。 |
|  |  | 1.容器服务授权(C86)投标产品通过"可信云认证-云原生安全配置"能力认证，提供中国信息通信研究院等权威机构颁发相关证书截图并加盖原厂公章证明得1分，否则不得分。 2.分布式全闪块存储软件投标产品通过"可信云-块存储服务"能力认证，提供中国信息通信研究院等权威机构颁发相关证书截图并加盖原厂公章证明得1分，否则不得分。 3.云安全中心SOC(态势感知)投标产品通过"可信云-态势感知"能力认证，提供中国信息通信研究院等权威机构颁发相关证书截图并加盖原厂公章证明得1分，否则不得分。 4.分布式应用托管中间件软件投标产品通过"可信云-微服务平台"能力认证，提供中国信息通信研究院等权威机构颁发相关证书截图并加盖原厂公章证明得1分，否则不得分。 |
| 2.2 | 技术方案分（满分20分） | 评委根据投标人提供的项目总体技术方案所属档次内容要求在各档次内独立打分。 一档（5分）：方案论述简单，简单阐述项目建设背景，建设目标，总体技术方案内容简单，技术基本满足项目建设要求。 二档（10分）：在一档的基础上，方案论述完整，能阐述项目建设背景、建设现状及建设目标，总体技术方案内容完整，能简单分析项目建设重点、难点，能提供广西电子政务外网信创云公用网络区及互联网区现状描述，技术满足项目建设要求。 三档（15分）：在二档的基础上，方案论述清晰完整准确，能深入阐述项目建设背景、建设现状及建设目标，总体技术方案完整详实，对项目建设重点、难点及风险分析准确；实现对多云、混合云、异构基础设施的统一纳管，构建全局统一的资源池；能够结合现网的资源和业务情况进行设计，能够和现网云平台兼容性良好；技术较为满足项目建设要求。 四档（20分）：在三档的基础上，方案论述清晰完整准确，能深入阐述项目建设背景、建设现状及建设目标，总体技术方案完整详实、准确，对项目建设重点、难点及风险分析透彻准确；对当前电子政务外网信创云平台存在的问题分析透彻并提出科学可行的意见及建议的；方案具备精细化资源调度与运营能力，最大化提升资源利用率；提供云平台密改方案，提升平台密码防护能力；提供机房现有85台飞腾服务器纳管方案；产品选型思考合理、技术路线选择分析准确，服务器使用规划合理可行，技术高度满足采购要求。 注：未提供技术方案或不满足一档要求的不得分。 |
| 2.3 | 实施方案分（满分9分） | 评委根据投标人提供的项目实施方案所属档次内容要求在各档次内独立打分。 一档（3分）：方案包含实施组织方案、安装调试方案、验收方案、各个阶段工作安排和进度计划、工期保证措施，满足项目需求。投入的项目团队技术人员不少于10人。 二档（6分）：方案包含详细的实施组织方案、安装调试方案、验收方案、各个阶段工作安排和进度计划、工期保证措施；具有完整的项目管理方案，包括质量管理、沟通管理、风险管理、变更管理、培训管理、应急预案等；方案完整，满足项目需求。投入的项目团队技术人员不少于15人。 三档（9分）：方案包含详细的实施组织方案，安装调试方案、验收方案、各个阶段工作安排和进度计划、工期保证措施；具有完整的项目管理方案，包括质量管理、沟通管理、风险管理、变更管理、培训管理、应急预案等，对项目实施工作重点、难点、风险及其解决措施有深入描述；能够根据现网的业务发展情况合理安排实施方案，能够和现网云平台兼容性良好，根据实际部署需求提出科学性建议,工期进度安排合理、节奏紧凑，可有效保证项目顺利实施交付的；建设后业务规划合理满足；方案总体具体、完整，完全满足项目需求，体现高度的实施保障能力。投入的项目团队技术人员不少于20人。 注：未提供实施方案或不满足一档要求的不得分。 |
| 2.4 | 售后服务方案分（满分8分） | 评委根据投标人提供的售后服务方案所属档次内容要求在各档次内独立打分。 一档（3分）：售后服务满足采购文件要求，投标人承诺接故障通知后，30分钟内响应，一般问题在12小时内解决，遇到重大问题12小时内派技术人员到达现场维修，48小时内维修完毕。提供简单的售后服务内容，基本满足项目需求。提供本地的售后运维团队人数不少于5人。 二档（5分）：售后服务满足采购文件要求，投标人承诺配备充足的售后服务人员，15分钟内响应，一般问题在8小时内解决，遇到重大问题6小时内派技术人员到达现场维修，36小时内维修完毕，提供售后服务内容，提供简单的故障处理流程，满足项目需求。提供本地的售后运维团队人数不少于10人。 三档（8分）：售后服务满足采购文件要求，有完善的售后服务方案，投标人承诺配备有充足且有经验的售后服务人员，10分钟内响应，一般问题在4小时内解决，遇到重大问题2小时内派技术人员到达现场维修，24小时内维修完毕。提供详细、完善的售后服务内容；提供详细的故障处理流程、应急响应方案和售后培训方案，高度满足项目需求。提供本地的售后运维团队人数不少于15人。 注：未提供售后服务方案或不满足一档要求的不得分。 |
| 3 | 商务分（满分25分） | 评审因素 |
| 3.1 | 资质分（满分3分） | 投标人每具备以下证书其中一项的得0.5分，此项满分2分： ①ISO9001质量管理体系认证证书； ②ISO27040数据存储安全管理体系认证证书； ③ISO27001信息安全管理体系认证证书； ④信息系统建设和服务能力等级证书CS3级或以上证书； ⑤信息安全服务资质信息系统安全运维3级或以上证书； ⑥信息安全服务资质信息系统安全集成3级或以上证书。 注：须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人电子公章，否则不予计分，每类证书计分一次，不重复计分。 |
| 3.2 | 项目团队分（满分16分） | 1、拟投入项目经理（满分6分） 投标人为本项目投入项目经理1名，该项目经理具备： ①高级信息系统项目管理师证书 ②高级系统规划与管理师证书 ③高级网络规划设计师证书 ④高级系统分析师证书 每具备一项证书计1.5分，该项满分6分。 2、拟投入技术负责人（满分2分） 投标人为本项目投入技术负责人1名，该技术负责人具备： ①系统架构设计师证书 ②注册信息安全管理人员证书 每具备一项证书计1分，该项满分2分。 3、拟投入售后负责人（满分2分） 投标人为本项目投入售后负责人1名，该售后负责人具备： ①网络与信息安全类高级职称证书 ②网络安全管理认证证书（或注册信息安全专业人员证书） 每具备一项证书计1分，该项满分2分。 4、拟投入技术人员，除项目经理、技术负责人、售后负责人外（满分6分） ①团队技术人员中具备计算机相关中级（及以上）职称证书或计算机相关中级（及以上）资格证书的每人得0.5分，此项满分4分。 ②团队技术人员中具备注册信息安全专业人员证书的每人得0.5分，此项满分2分。 注：同一个人只能担任本项目中项目经理、技术负责人、售后负责人、技术人员中的一个角色，不可兼任；投标文件中需提供有效证书复印件及提供上述人员在投标人任职的外部证明材料复印件（如投标人为其缴纳有效社保材料，或投标人代缴个人所得税税单，或投标人与其签订的劳动合同），未提供的不计分。 |
| 3.3 | 业绩分 （满分6分） | 投标人提供自2023年1月1日以来已成功验收的信创云相关项目业绩。提供一个类似业绩合同及验收材料，得2分。本项最高得6分。 |

评标中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评标现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，投标文件已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商在规定时间内不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术、商务得分高低顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。招标采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

第五章拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）招 标 编 号

签 订 地 点      签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表 本合同为甲方需使用到的类所有产品，包含该分标所列详细分类产品（具体详见开标一览表）。结算金额=所购买产品的单价*实际购买数量，所有产品单价信息详见开标一览表。

2.合同金额为（所采购分标的预算金额）人民币合计金额（大写）XXX万元整（小写）¥XXX，甲方按实际金额进行结算并不超出合同金额的10%。

3.合同期限：本次实验耗材供应合同期限为自签订合同并生效之日起一年或预算金额执行完毕合同自动终止。

4.合同合计金额包括但不限于货物价款，满足全部采购需求所应提供的服务，拟投入本项目的人工、拟投入本项目设备费、拟投入本项目的软件的知识产权费，完成服务内容所需的标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、技术支持、技术服务、技术培训及技术资料和包装、运输、售后服务等乙方为完成本合同项下工作所需的全部费用，除合同合计金额外，甲方不再另行支付其他任何费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等及服务质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定以及投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物、服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物、服务的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

5.乙方交付的货物及提供服务期间产生的报告、资料、文件等内容、成果的产权其他全部有形和无形知识产权、随附权益及其衍生权利均归甲方所有。

第四条　包装、发运和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，且其应满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。每一包装单元内还应附使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、详细的装箱单和质量合格证、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：   无  。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物在交付且经甲方验收合格前发生的风险均由乙方负责。

6.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条　交货和到货验收

1.交货时间：按乙方投标文件中所承诺的时间、地点：广西区内甲方指定地点。

2.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为项目收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方；乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书。如有缺失，乙方应在甲方要求时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试、试运行合格）后十个工作日内进行到货验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署合格凭证并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在到货验收验收过程中发现乙方乙方提供的货物不满足招标文件、投标文件或本合同规定，或发现有违约问题，可暂缓资金结算，待乙方及时完善并交付相应的货物且经甲方验收合格或违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决，乙方拒不解决或未在前述约定时间内解决或解决后验收仍不合格的，自前述约定解决期限届满之日起，由乙方按本合同约定承担逾期交付的违约责任。

7.甲方组织到货验收，乙方必须到场配合，乙方拒不到场或未按甲方要求到场的，不影响甲方验收意见的有效性；各到货验收环节产生的费用由乙方负责。

8.验收合格并不使甲方丧失因质量问题而向乙方索赔和求偿的权利，同时不解除乙方对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应保证责任。

9.甲方对验收过程中发现问题的处理

（1）验收阶段发现问题（关键节点）

立即暂停验收，不得签署验收合格文件。

固定证据：拍照、录像、封存样品、制作验收笔录、由双方代表签字确认。

书面通知：在约定期限内（通常 3-10 个工作日）向乙方发出书面异议 / 退货通知，列明不合格事项、法律依据及处理要求。

（2）分级处理方案

方案 A：整改 / 换货（优先）

甲方认为问题轻微、可修复时，甲方有权要求乙方限期整改、修理或免费更换，整改后重新验收。

方案 B：退货（解除合同）

甲方认为问题严重（如核心功能缺失、安全不达标）或乙方拒不整改或乙方未在限期内整改或整改后仍不合格，甲方有权提出解除合同且无需支付任何费用，乙方应在甲方要求期限内退还全部已付全部款项并向甲方支付【合同总金额  %】的违约金，同时乙方应自行承担运费、装卸费、检测费等全部费用并赔偿甲方因此产生的全部损失。

10.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 按甲方要求组织安排。

第七条 售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：按乙方投标文件中所承诺的期限。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.合同签订后7工作日内，由采购人向中标人支付合同总金额的50%作为预付款。

2.所有到货后，采购人组织到货验收，经采购人到货验收合格10个工作日内，由采购人向中标人支付合同总金额的30%。

3.中标人完成全部工程建设并交付使用后，采购人组织验收，经采购人验收合格后10工作日内，由采购人向中标人支付合同剩余金额20%。

4.每次付款前5日，中标人必须向采购人提供相应数额的增值税发票及请款函，中标人未及时提供请款函及等额增值税普通发票的，采购人有权顺延付款且无需承担任何逾期付款责任。

第九条　履约保证金

履约担保：是否收取履约保证金：是    否

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。质量保证及售后服务期间，甲方发现不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴限期更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质量保证期限内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责在甲方要求期限内处理解决并承担一切费用。

4.上述的的质量保证期为按乙方投标文件中所承诺的期限，因非乙方人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.质量保证期内，乙方未及时承担保修责任的，甲方有权聘请第三方对货物进行维修或向第三方采购相同或类似货物，由此产生的费用及损失由乙方承担。对因货物在保修期间发生的质量缺陷造成的人身和财产损失，乙方应负责赔偿。

第十二条 调试和验收

1.乙方需负责安装、调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，项目方可验收。

2.甲方组织验收，乙方必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。

3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

4.验收产生的费用乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.除本合同另有约定外，乙方所提供的货物规格、技术标准、材料或服务内容等质量不合格或不符合甲方要求的，应甲方要求期限内更换，未在甲方要求期限内更换的，按乙方逾期交货或逾期提供服务处理。因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%的违约金并赔偿甲方因此产生的全部损失。

2.乙方提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，同时乙方应当赔偿因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于行政罚款、诉讼费、侵权赔偿、律师费、差旅费等）。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.乙方逾期交货或逾期提供服务的，自逾期之日起，每天向甲方偿付违约货款额3‰的违约金，但该违约金累计不得超过违约货款额5%；逾期达20天，甲方有权解除合同。甲方因此或因乙方出现其他违约行为而解除合同的，甲方无需支付任何费用，除承担合同明确约定的责任外，乙方还应自收到甲方解除合同通知之日起【5】日内退还甲方已经支付的全部款项、向甲方支付【合同总金额  %】的违约金并赔偿甲方因此产生的全部损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务或质保服务的，乙方应按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责在甲方要求期限内解决并承担由此产生的一切费用，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.乙方出现其他违约行为的，除按违约货款额5%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此产生的全部损失外，甲方还有权同时按下列约定处理：

1) 乙方投标产品技术参数、价格将作为合同有效期内甲方对其提供产品质量和价格进行监督检查的参考依据，若发现乙方存在偷工减料，以次充好的行为，将被视为乙方严重违约，甲方有权停止乙方供货资格，并上报政府采购监督管理部门取消乙方参加下一期入围采购投标的资格。

2)在合同有效期内，甲方发现乙方存在不按要求和承诺提供相关的服务、提供假冒伪劣产品、不按承诺的供货时间供货、与其他中标供应商串通报价、抬高价格、降低产品质量和服务等任一行为的，将被视为乙方严重违约，甲方有权停止乙方供货资格，并上报政府采购监督管理部门取消乙方参加下一期入围采购投标的资格。

3)在合同有效期内，如发现乙方有下列行为之一的，根据其情节轻重，甲方有权暂停或取消乙方的供货资格：

(1)不按时向甲方开具正式的销售发票的；

(2)向甲方提供回扣或其他不正当利益的；

(3)弄虚作假，不积极配合甲方或采购监督管理部门在履行监督过程中的各项合理要求，拒绝接受监督检查的；

(4)因违法违规被行业主管部门取消经营资格的；

(5)有其他违法违规行为的。

8.任何一方按照本合同约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照本合同约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

9.任何一方按照本合同约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照本合同约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

10.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任，甲方有权继续追索。本合同约定乙方应承担的赔偿金、违约金等款项，甲方可从应付款项中直接扣除，不足部分甲方有权继续追索。

11.除承担相应违约责任外，违约方还应承担守约方为实现债权和担保权利而支付的全部费用(包括但不限于：诉讼费用、律师费用、财产保全费用、财产保全保险担保费用、调查取证费用、公证费用、公告费用、鉴定费用、差旅费用等)。

第十五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。经双方协商一致决定终止本合同的，有关费用以实际履行部分进行结算。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物或服务质量问题发生争议的，由甲乙双方共同邀请国家认可的质量检测机构对货物或服务质量进行鉴定。鉴定结果为货物或服务符合合同约定标准的，鉴定费由甲方承担；鉴定结果为货物或服务不符合合同约定标准的，鉴定费由乙方承担。一方对货物或服务质量有争议或异议，但另一方不配合进行检测的，对货物或服务质量有争议的一方有权自行选择有相应检测资质的检测部门进行质量确认，并按前述约定确定检测费承担主体。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，除涉诉条款外，本合同其他条款继续履行。

第十七条、数据安全保密

1、乙方应遵守甲方上级单位及甲方内部关于数据安全方面的相关管理规定，包括不限于数据安全管理的各项规定和要求。

2、乙方承诺仅为本合同目的使用保密信息，不为任何其他目的使用保密信息。

3、甲方同意乙方有权向其职员透露或使其接触保密信息或其中的任何部分，范围是这些职员应是参与项目建设/运维的项目组人员，且是这些项目组人员为实现本合同目的所需的内容，同时乙方确保在上述人员接触、知悉保密信息前，已向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证上述人员确实承担本合同项下的保密责任。

4、未经甲方的事先书面批准，乙方不得以任何形式或任何方式将保密信息或其中的任何部分披露或透露给任何第三方。

5、乙方应严格按照相关规定履行数据安全保护义务，不得擅自留存、使用、泄露或者向他人提供政务数据，不得擅自将数据用于商业用途，不得擅自向境外提供数据；对未落实安全责任导致数据泄露，违反数据安全、网络安全等有关法律、行政法规的规定，受到行政处罚或者刑事处罚的人员，依法限制或者禁止其参与本项目；配合做好政务信息系统安全检查、评测、审计等监督管理工作，如实、完整提供政务信息系统建设、运营、维护和政务数据安全管理相关情况，不得拒绝、隐匿、瞒报，若乙方违反数据安全管理有关要求，甲方将依法追究相关责任。

6、如乙方或乙方工作人员违反保密义务的，乙方均应承担由此产生的全部责任，除应立即采取措施停止泄密行为，减小泄密造成的损失外，还应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

7、乙方的保密义务长期有效，不因本合同的终止、解除或无效而失效。

第十八条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。合同附件（如有）作为本合同的有效组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.……；

7.其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十一条　通知与送达

甲乙双方因履行本合同或解决本合同争议而相互发出或提供的所有通知、文件、资料、相关法律文书等，均以本合同所列明的地址送达。若一方变更本合同约定的地址的，应提前5日书面通知对方，否则对方按原地址发送的通知仍视为有效送达，由此产生的责任由变更方自行承担。上述通知、回复、法律文书及其他各类文件，如由专人送达的，交付当日视为已送达；以邮寄送达的，快递查询结果显示的投递日期或回执单日期视为已送达。因提供或者确认的地址不准确、地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。本合同各方一致同意，如因本合同争议进入包括一审、二审、再审、执行在内的诉讼程序，相关法律文书均按照本合同所载明的地址进行送达。

第二十二条   本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构存一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

自本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 统一信用代码： | 统一信用代码： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1.报价文件封面格式：

投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年月日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标函格式：

投标函

致：采购人名称

根据贵方（项目名称）（项目编号：）的招标公告，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：____邮编：____

电话：____邮箱：____

投标人名称：____

开户银行：____

银行账号：____

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:___________

投标人名称（电子签章）：

年月日

4.开标一览表格式

开标一览表

项目名称：    项目编号：     分标：

投标人名称：           单位：元

| 序号 | 标的名称 | 品牌（如有）、生产厂家 | 规格型号 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.投标单价报价超最高上限单价的，投标无效。

4.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:___________

投标人名称（电子签章）：

日期：年月日

5、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

年月日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表格式

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年月日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年月日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织项目（项目编号：）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年月日

4、关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位、联合体）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商（盖公章或CA签章）：

日期：　　　年　月　日

_______________________________________________________________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投标文件

商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

年月日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺格式

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章或CA签章）：

年月日

4.法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明

投标人：

地址：

姓名：性别：

年龄：职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年月日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加项目（项目编号：）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人名称（电子签章）：

年月日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据（牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托（姓名）以我方的名义参加项目（项目编号：）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者签章）：

牵头人（盖公章或电子签章）：

日期：年月日

被授权人（签字）：

日期：年月日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务响应表格式（注：按第二章“采购需求”内容填写）

商务响应表（格式）

| 条款 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

业绩情况一览表

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：

四、技术文件格式

1.技术文件封面格式：

投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

年月日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.技术偏离表格式

技术偏离表

| 项号 | 标的的名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章采购需求”中的“技术要求”逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：

4.实施人员配备表格式

实施人员配备表

| 姓名 | 职务 | 技术（技能）资格 | 证书编号 | 拟在本项目中担任的职务（或岗位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件或相关证明并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：

### 5.设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同参加	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人：	（签字）

……

年	月	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2：

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。