(货物类政府采购)

竞争性谈判文件

（全流程电子化采购）

项目名称：市政桥梁检测加固实训设备和实训小桥结构健康监测设备采购项目

项目编号：GXZC2026-J1-001702-ZXGJ

采购人：广西建设职业技术学院

采购代理机构：中昕国际项目管理有限公司

2026 年 6 月

目录

第一章竞争性谈判公告 	 2

第二章供应商须知 	 6

第三章采购需求 	 25

第四章评审程序和评定成交的标准 	 51

第五章响应文件格式 	 58

第六章合同文本 	 87

# 第一章竞争性谈判公告

项目概况 市政桥梁检测加固实训设备和实训小桥结构健康监测设备采购项目项目 的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于 2026 年6月12日上午 9 时 30 分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-J1-001702-ZXGJ（政府采购计划编号：广西政采[2026]10671号-001、广西政采[2026]10671号-002）

项目名称：市政桥梁检测加固实训设备和实训小桥结构健康监测设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：壹佰肆拾伍万伍仟玖佰元整 (¥1,455,900.00）【分标 1：壹佰零玖万伍仟玖佰元整 (¥1,095,900.00）、分标 2：叁拾陆万元整 (¥360,000.00）】

最高限价（如有） ：壹佰肆拾伍万伍仟玖佰元整 (¥1,455,900.00）【分标 1：壹佰零玖万伍仟玖佰元整 (¥1,095,900.00）、分标 2：叁拾陆万元整 (¥360,000.00）】

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

分标 1：大型设施挠度非接触测量仪 1 台、无线索力测试分析设备 1 套、无线静态应力应变测试分析设备 1 套、无线动态应力应变测试分析设备 1 套、数字式超声波探伤仪及配套教学模型3 台、磁粉探伤仪及其配套教学模型 3 只、高强螺栓检测仪 3 台、涂镀层测厚仪6 台、超声波测厚仪 6 台、焊接检验尺 6 台、摆式仪 20 台。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

本分标不接受联合体竞标。

分标 2：环境温湿度单元 1 套、车流及空间分布单元 1 套、梁端位移单元 2 套、竖向动位移监测单元 3 套、振动监测单元 2 套、结构温度及关键截面应变（振弦）监测单元 6 套、关键截面应变（光栅光纤）监测单元 6 套、支座变化单元 1 套、振动倾斜多元监测单元 2 套、集中式太阳能供电系统 1 套、设备安装及调试单元 1 项、桥梁群监测系统平台 1 项。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

本分标不接受联合体竞标。

合同履约期限：

分标 1：签订合同之日起 20 个日历日内完成全部货物的交付、安装及调试工作。

分标 2：签订合同之日起 20 个日历日内完成全部货物的交付、安装及调试工作。

备注：本项目为线上电子采购项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招竞标交易的充分准备。

二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性谈判文件

时间：2026 年6月8日至 2026 年6月11日，每天上午 0 :00 至 12 :00，下午 12 :00 至 23 :59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

获取方式 : 网上下载 。本项 目不提供纸质文件 ，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的谈判文件编制，通过其他方式获取谈判文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026 年6月12日 09 点30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启

时间：2026 年6月12日 9 点 30 分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网),http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网)

2.采购意向公开链接：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=fURgtwvw0lFVJ0FhXCZagQ==

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台

（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs ”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA 数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网 ”，依次进入“办事服务-下载专区 ”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置 ”中查看 CA 数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763 或者 0771-3381253）。

（3）CA 证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的CA 数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西建设职业技术学院

地址：广西南宁市罗文大道 33 号

联系人：甘老师

联系方式：0771-3834397

技术参数咨询联系人：潘芳禄  18377114166

2.采购代理机构信息

名称：中昕国际项目管理有限公司

地  址：广西南宁市青秀区佛子岭路 18 号德利 ·东盟国际文化广场 B2 栋 11层 1103 号

联系方式：0771-5670450

3.项目联系方式

项目联系人：刘程、黄宇翔、郑丽霞

电  话：0771-5670450

中昕国际项目管理有限公司

2026 年6月8日

# 第二章供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告 2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2 对 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （ www.creditchina.gov.cn ） 、 中 国 政 府 采 购 网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 2.3 未按照竞争性谈判公告的规定获得竞争性谈判文件。未按照竞争性谈判文件规定提交竞标保证金。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标：详见竞争性谈判公告 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下： 1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合谈判文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算。 7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照谈判文件的规定分别提交资格证明文件。 |

| 6.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容：。 分包金额或者比例：。 分包供应商必须具备的资质：。 |
| --- | --- |
| 7.1 | 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商最后报价相同时，按照下列方式确定一个供应商获得成交人推荐资格： □随机抽取； ☑由采购人自主选择确定一家供应商参加评审，其他竞标无效。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（ 2025 年 12 月至 2026 年 5 月内连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025 年 12 月至 2026 年 5月连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件或劳动合同或供应商依法缴纳社会保障资金的承诺函；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告（2025 年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商直接控股信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.供应商直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 8.联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效处理） 9.供应商实名获取竞争性谈判文件的证明； 10.本项目特定资格要求的相关材料：详见公告；（如有要求必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 11.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供 ”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 2.联合体竞标时，第 1-6 项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。 |

| 12.1.2 | 报价文件 1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.供应商享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）： （1）《中小企业声明函》（格式后附）； （2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附） （3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； 3.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件； （供应商根据自身响应情况出具） 4.供应商认为需要提供的其他有关资料。 |
| --- | --- |
| 12.1.3 | 商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理） 4.竞标保证金提交凭证；（如要求提交竞标保证金的则必须提供，否则响应文件按无效处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 7.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 8.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 9.代理服务费承诺书（格式后附）； 10.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；（如有，请提供） 11.供应商认为需要提供的其他有关资料。（如有，请提供） 注：以上标明“必须提供 ”材料复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 |

| 15.2 | 竞标报价包括但不限于：货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材 料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |
| --- | --- |
| 16.2 | 竞标有效期： 自首次响应文件提交截止之日起 60 日。 |
| 17.1 | □本项目不收取竞标保证金。 ☑本项目收取竞标保证金，具体规定如下： 竞标保证金： 分标 1：人民币壹万元整 (¥10000.00）； 分标 2：人民币叁仟元整 (¥3000.00）。 竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目编号及分标号）【账户名称：中昕国际项目管理有限公司；开户银行：平安银行西安经济技术开发区支行；银行账号：30201687008482】； 采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件；否则视为无效竞标保证金。 相关要求： 1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。 2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式【现场提交 地址： 中昕国际项目管理有限公司（广西南宁市青秀区佛子岭路 18 号德利 · 东盟国 际文化广场 B2 栋 11 层 1103 号）；邮寄地址：广西南宁市青秀区佛子岭路 18 号德利 ·东盟国际文化广场 B2 栋 11 层 1103 号，收件人：蒋工，联系方式：0771-5670450）】将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳竞标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.竞标保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效竞标保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。 5.竞标保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。 |
| 19 | ☑本项目不接受电子备份响应文件； □本项目接受电子备份响应文件。 电子备份响应文件提交方式：供应商可以在响应截止时间前采用以下种方式向采购代理机构提交电子备份响应文件： （1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址： ；提交截止时间： ；外包装上注明供应商名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 （2） 电子邮件方式，接收电子备份响应文件的电子邮箱为：。 （3）邮寄方式，应采用U 盘进行存储，邮寄地址：，截止接收时间：，收件人：，联系方式：；外包装上注明供应商名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 供应商未按上述规定提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密响应文件解密成功，电子备份响应文件自动失效。若供应商无法在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份响应文件按“广西政府采购云平台 ”操作规范上传至“广西政府采购云平台 ”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的电子加密响应文件自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解读的情况），供应商的响应文件作无效处理。 |

| 20.1 | 响应文件提交起止时间：详见竞争性谈判公告。 响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。 响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。 |
| --- | --- |
| 24.1 | 谈判小组的人数：3 人或以上单数。 |
| 25 | 首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告 ” 首次响应文件解密时间：30 分钟 |
| 26 | 1.评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能、环保产品累计金额由高到低顺序依次推荐；节能、环保产品累计金额也相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： ☑带“▲ ”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、保修期长优先、交付期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。 □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
|  | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0 项。 技术要求评审中标记“▲ ”为实质性条款，不满足做无效投标处理；其他允许偏离的要求和条件负偏离 3 项（含） 以上的作无效竞标处理。 |
| 28.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按成交金额的 5%（如成交供应商为中小微企业，按成交金额的 2%）； 履约保证金提交方式：转账或电汇形式。 履约保证金指定账户： 统一社会信用代码：12450000498503229M 开户名称：广西建设职业技术学院 开户银行：中国建设银行南宁市高新支行 银行账号：45001604850059000000 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》 （桂财采〔2024〕55 号） 的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 5%；对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 2%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限） 的，不予签订合同。 3.在签订合同之前，成交人需把履约保证金足额交到采购人指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。履约保证金自项目验收合格后，待成交人履行完质保义务且无违约的情况下，由成交人提出书面退还申请，采购人在收到成交人书面申请后无息退还。本合同履行期间，成交人存在违约的，采购人有权从履约保证金中先行扣除违约金、赔偿金等按本合同约定成交人应付款项，不足部分由成交人另行支付，采购人直接从履约保证金中扣除违约金、赔偿金等按本合同约定成交人应付的其他款项的，成交人应于接到采购人补足履约保证金通知之日起 3 个工作日内补足。 4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |

| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| --- | --- |
| 31.2 | 接收质疑函方式： 以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：中昕国际项目管理有限公司 联系电话：0771-5670450 通讯地址：广西南宁市青秀区佛子岭路 18 号德利 ·东盟国际文化广场 B2 栋 11 层 1103 号 业务时间：每天上午 8 时 00 分到 12 时 00 分，下午 3 时 00 分到 6 时 00 分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 32.1 | 1.采购代理费支付方式： √本项目代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准：每个分标的代理服务费参照国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980 号《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》规定标准下浮 20%计取，单个分标服务费不足人民币肆仟元整(¥4000.00） 的，按人民币肆仟元整(¥4000.00）收取。 □固定采购代理收费。 - 采购代理费收取银行账户 开户名称：中昕国际项目管理有限公司南宁分公司 开户银行：兴业银行股份有限公司南宁分行营业部 银行账号：552010100100683441 |

| 33.1 | 解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| --- | --- |
| 33.2 | 1.本谈判文件中描述供应商的“公章 ”是指根据我国对公章的管理规定，使用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本谈判文件所称的“ 电子签章 ”“电子签名 ”，是指经广西政府采购云平台认可的CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件， 电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力， 自然人应当为年满 18 岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人， 以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本谈判文件中描述供应商的“签字 ”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本谈判文件所称的“ 以上 ”“以下 ”“以内 ”“届满 ”，包括本数；所称的“不满 ” “超过 ”“ 以外 ”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人 ”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构 ”是指集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商 ”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物 ”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标 ”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务 ”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式 ”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、 电传、传真、 电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件 ”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。

2.9“实质性要求 ”是指采购需求中带“▲ ”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

2.10“正偏离 ”，是指响应文件对谈判文件“采购需求 ”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离 ”，是指响应文件对谈判文件“采购需求 ”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款 ”是指采购需求中的不属于“实质性要求 ”的条款。

2.13“首次报价 ”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表 ”。

4.竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、

勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表 ”。

5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表 ”。

5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

6.1 本项目不允许转包。

6.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表 ”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3 供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表 ”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.3 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见“供应商须知前附表 ”

12.1.2 报价文件：详见“供应商须知前附表 ”

12.1.3 商务技术文件：详见“供应商须知前附表 ”

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1 竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表 ”格式填写。

15.2 竞标报价的内容详见“供应商须知前附表 ”。

15.3 竞标报价要求

15.3.1 供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求 ”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表 ”规定的期限作出响应。承诺的竞标有效期低于采购文件规定期限的，供应商的响应文件作无效处理。

16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表 ”的规定提交竞标保证金。

17.2 竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起 5 个工作日内退还。

17.3 竞标保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1 供应商应按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广

西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3 响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4 响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs ”的文件，是否接受电子备份响应文件详见“供应商须知前附表 ”。

20.响应文件的提交

20. 1 供应商必须按“供应商须知前附表 ”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。

20.2 未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心 ”中查看“ 电子投标文件制作与投送教程 ”）

21.2 在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第 17.4 条的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表 ”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由 5 人以上单数组成。

24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1 名法律专家。

24.3 采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

24.4 参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

25.首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表 ”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA 锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表 ”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

26.评审程序和评定成交的标准

26. 1 谈判小组按照“第四章评审程序和评定成交的标准 ”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时，成交候选供应商推荐顺序见“供应商须知前附表 ”。

26.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表 ”。

26.3 谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1） 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2） 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3） 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但“第四章评审程序和评定成交的标准 ”第 3.7 条规定的情形除外。

27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表 ”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1 签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表 ”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5 采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。

29.6 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.询问、质疑和投诉

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2 供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表 ”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1 代理服务收取标准详见“供应商须知前附表 ”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100 万～500 万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500 万～1000 万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000 万～5000 万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000 万元～1 亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1 亿～5 亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5 亿～10 亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10 亿～50 亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50 亿～100 亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为 150 万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5%＝1.5 万元

（150－100）万元×1.1%＝0.55 万元合计收费＝1.5＋0.55＝2.05（万元）

33.需要补充的其他内容

33.1 本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表 ”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表 ”。

33.3 本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46 号）的规定。

（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★ ”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★ ”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评审程序和评定成交的标准 ”。

（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年 1 号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的响应产品，并在响应文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，响应文件按无效处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品” 内“产品类别” 中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求 ”是指采购需求中带“▲ ”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。本项目“技术要求 ”中凡标注“▲ ”的条款或要求不响应或不满足的，响应文件即作无效处理。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4.供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。

5.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内在广西政府采购云平台上提供书面说明及价格组成分析，必要时提交相关证明材料；供应商不能对其证明其报价合理性的或未在规定时间内提交相关书面说明的，谈判小组将其作为无效响应处理。

6.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| 分标 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采购清单及货物参数 |  |  |  |  |
| 序 号 | 标的名称 | 数量及单位 | 所属行业 | 技术需求 |
| 1 | 大型设施挠度非接触测量仪及配套教学设施 | 1 台 | 工业 | 1. 用途：用于桥梁、高塔、起重机械等大型设施的动/静态位移检测，也可用于建筑、隧道、大坝、边坡等的长期监测。 2. 技术特点 （1）工作距离：0.01m～1000m。 （2）位移测量范围：0.01mm～1000m。 （3）测量频率：50、88、560、1000Hz 档位。 （4）静态测量点数：无限制。 （5）主机重量： ≤3.5kg。 （6） ▲动态测量点数：支持≥38 个测点，可实现 280Hz 同步高频测量。 （7）具备分析软件、实训平台配套功能 : （7.1）冲击系数，阻尼比，频谱分析超限制预警功能。 （7.2）桥梁模型构造包含桥台、桥墩、桥梁等组合构件，实体模型与数字模型等比例创建，可进行虚实交互，360 °旋转，实时查看各构件交互信息； （7.3）通过 I2C 接口实时接收 9 轴传感器原始数据并对原始数据进行校准如零偏、缩放等，采用融合算法，并可实时输出四元数和欧拉角； （7.4）控制系统主要包含系统处理控制器及终端节点控制器；系统处理控制器使用 32 位架构芯片，可以实时采集 9 轴传感器原始数据，并对传感器进行校准，可以实现对加速度计的消除零偏误差，通过水平静置校准；对陀螺仪温度漂移补偿，定期校准零位； 对磁力计消除硬磁（固定偏差）和软磁（环境干扰）影响，使用 8字校准法； （7.5）模型尺寸≥120MM*700MM，采用塑料环保材料进行制作，外部根据真实构件仿真上色处理、预留出虚实交互感应装置点位； |

|  |  |  |  | （7.6）▲实体模型与数字模型等比例创建，支持对数字模型 360 °旋转、缩放、平移，支持鼠标点击任意节点，数字模型具备校准功能；（提供软件运行截图证明） （7.7）▲实体模型上具备感应装置，触发感应装置后平台数字模型上显示对应构件节点知识，内容包含但不限于构件介绍、知识节点、视频、图纸、模型等，平台具备返回按键，可实时查看构件所在位置；（提供软件运行截图证明） （7.8）▲平台具备二维图纸、三维模型、视频、图片等查看功能，支持图纸、模型、图片等放大与缩小，支持模型实体显示与钢筋节点显示随时互换功能，支持视频具有全屏、缩小、暂停、快进等功能；（提供软件运行截图证明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 无线索力 测试分析 设备 | 1 套 | 工业 | 1. ▲通道配置：单台设备为单通道；配置 10 台，总计 10 通道；单台上位机可同时控制 16 台采集模块。 2. 振动加速度量程：约 1g。 3. ▲综合误差：频响范围 DC～120Hz 范围内，综合误差≤10% ”。 4. 模数转换器：16 位 AD 转换器。 5. ▲频响范围：DC～120Hz。 6. ▲连续采样速率：每通道采样频率按照 10Hz、20Hz、50Hz、 100Hz、200Hz、500Hz、1000Hz 分档切换。 7. ▲通讯方式：Wi-Fi 无线通讯接口。 8. 通讯距离：通讯距离≥200 米（可视距离）。 9. 供电方式： 内置电池供电， 电池容量： ≥14Wh。 10. 电池工作时长：充满电可持续工作≥8 小时； 11. 尺寸（mm）：（长）94×（宽）56×（高）26（不含天线），各尺寸误差≤20mm。 12. 重量： ≥0.26kg。 13. 充电器： （1）输入电压：220V±10%，50Hz±10%。 （2）额定充电电压： ≥5V，1A。 14. ▲配件：通讯控制 AP 以及 AP 配套供电锂电池模块。 15. ▲控制软件：基本控制软件，包含参数设置，数据输出等功能，可输出 Excel，MATLAB，Word，TXT 等文件格式，具备索力分析模块。 |

|  |  |  |  | 16. ▲软件无需使用加密狗即可正常使用，软件可在无限制数量的计算机安装使用,开放接口程序，软件具备二次开发功能。 17. ▲校准证书：验收交货时提供中国CNAS 认可的第三方实验室校准报告证书，确保交付设备达到行业规范要求标准。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 无线静态 应力应变 测试分析 设备 | 1 套 | 工业 | 1. ▲通道配置：单台采集模块有 8 个测点，采用DB26 接口高度集成（提供佐证材料）；本次配置 16 个采集模块，总计 128 通道；配套 4 个控制器，每个控制器可控制 16 台采集器（128 测点）。 2. 连续采样速率： （1）同时连接 4 台采集器时(≤4 台），每通道采样频率按照 1Hz、 2Hz、5Hz、10Hz、20Hz 分档切换（提供佐证材料）。 （2）同时连接 6 台采集器时(≤6 台），每通道采样频率按照 1Hz、 2Hz、5Hz、10Hz 分档切换。 （3）同时连接 7 台采集器时(≤7 台），每通道采样频率按照 1Hz、 2Hz、5Hz 分档切换。 （4）同时连接 16 台采集器时 (≤16 台），每通道采样频率 1Hz。 3. 电压量程： ±20mV， ±2000mV。 4. ▲应变量程： ±20000 μ ε。 5. ▲应变示值误差：不大于±（0.2％red±2 μ ε ) 。 6. 零点漂移：小于 2 μ ε/4 小时（半桥方式，预热 1 小时后，恒温）。 7. 供桥电压（DC）：2V。 8. 输出电流：最大 30mA/通道。 9. 桥路方式：三线制 1/4 桥（120 Ω ) 、两线制公共补偿 1/4 桥（120 Ω ) 、半桥、全桥。 10. 适用应变计电阻值： （1）两线制公共补偿 1/4 桥（120 Ω ) 、半桥、全桥：支持 60 Ω~ 10000Ω阻值任意设定。 （2）三线制 1/4 桥（120 Ω ) ：120 Ω 11. 应变计灵敏度系数：1.0～3.0 自动修正。 12. 长导线电阻修正范围：0.0～100 Ω。 13. 自动平衡范围： ± 15000 μ ε。 14. ▲内置缓存容量：16M。 15. 模数转换器：24 位 A/D。 16. ▲通讯方式：ZigBee 无线网络通讯。 |

|  |  |  |  | 17. 通讯距离：在视距情况下，多台模块级联的情况下，模块间通讯距离最远可达 500m。 18. 供电方式：锂电池供电。 19. 电池容量： ≥24Wh。 20. 电池工作时长：充满电最长工作≥8 小时。 21. ▲控制软件：基本控制软件，应力应变测量时，软件中输入桥路方式、应变计电阻、导线电阻、应变计灵敏度系数，软件完成对测量结果的自动修正；软件中输入被测试件材料的弹性模量和泊松比，软件将完成应力及两片直角、三片45 °直角、60 °等边三角形、伞形、扇形等应变花主应力及方向的计算，可实现结构实时应变模态分析功能。软件无需使用加密狗即可正常使用，软件可在无限制数量的计算机安装使用,开放接口程序，软件具备二次开发功能。 22. ▲软件功能模块：频谱分析模块，冲击系数检测，阻尼比计算，微积分，数字滤波，模态分析模块(提供软件截图佐证)。 23. ▲校准证书：验收交货时提供中国CNAS 认可的第三方实验室校准报告证书，确保交付设备达到行业规范要求标准。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 无线动态 应力应变 测试分析 设备 | 1 套 | 工业 | 1. ▲通道数：4 通道/模块，需 4 个模块，采用DB26 接口高度集成（提供佐证材料），共 16 通道。单台计算机最多可控制 16 台采集模块工作。 2. 电压量程： ±5V、 ±50mV。 3. ▲电压示值误差：不大于±0.5%F.S。 4. ▲应变量程：±30000 μ ε、±3000 μ ε (提供软件截图佐证)。 5. ▲应变示值误差： ±（0.5％red±3 μ ε ) 。 6. 非线性误差： ≤满量程的 0.1%。 7. 噪声：不大于 3 μ εRMS（输入短路，在最大增益和最大带宽时折合至输入端）。 8. 零点漂移：小于 3 μV/2h（输入短路，在最小满度值下，预热30 分钟后，恒温时折算至输入端）。 9. 供桥电压：DC2V、DC5V 两档切换，每通道最大输出电流 30mA。 10. 桥压精度：不大于 0.1%。 11. 桥路方式：程控切换全桥、半桥、三线制 1/4 桥（120 Ω ) 。 12. 适用应变计电阻值： （1）三线制 1/4 桥：120 Ω。 （2）半桥、全桥：60Ω~20000Ω任意设定。 |

|  |  |  |  | 13. 自动平衡范围： ± 10000 μ ε。 14. ▲支持智能导线识别功能。 15. ▲频响范围：DC～40kHz（+0.5dB～-3dB） (提供软件截图佐证)。 16. 模数转换器：24 位Σ-ΔA/D 转换器。 17. ▲连续采样速率： （1）同时连接 1 台采集仪时，每通道采样频率按照 10Hz、12.8Hz、 20Hz、25.6Hz、50Hz、51.2Hz、100Hz、128Hz、200Hz、256Hz、500Hz、 512Hz、1kHz、1.28kHz、2kHz、2.56kHz、5kHz、5.12kHz、10kH、12.8kH、 20kHz、25.6kHz、50kHz、51.2kHz、100kHz、128kHz 分档切换 (提供软件截图佐证)。 （2）同时连接 2 台采集仪时，每通道采样频率按照 10Hz、12.8Hz、 20Hz、25.6Hz、50Hz、51.2Hz、100Hz、128Hz、200Hz、256Hz、500Hz、 512Hz、1kHz、1.28kHz、2kHz、2.56kHz、5kHz、5.12kHz、10kH、12.8kH、 20kHz、25.6kHz、50kHz、51.2kHz 分档切换。 （3）同时连接 4 台采集仪时，每通道采样频率按照 10Hz、12.8Hz、 20Hz、25.6Hz、50Hz、51.2Hz、100Hz、128Hz、200Hz、256Hz、500Hz、 512Hz、1kHz、1.28kHz、2kHz、2.56kHz、5kHz、5.12kHz、10kH、12.8kH、 20kHz、25.6kHz 分档切换。 （4）同时连接 8 台采集仪时，每通道采样频率按照 10Hz、12.8Hz、 20Hz、25.6Hz、50Hz、51.2Hz、100Hz、128Hz、200Hz、256Hz、500Hz、 512Hz、1kHz、1.28kHz、2kHz、2.56kHz、5kHz、5.12kHz、10kH、12.8kH分档切换。 （5）同时连接 16 台采集仪时，每通道采样频率按照10Hz、12.8Hz、 20Hz、25.6Hz、50Hz、51.2Hz、100Hz、128Hz、200Hz、256Hz、500Hz、 512Hz、1kHz、1.28kHz、2kHz、2.56kHz、5kHz、5.12kHz 分档切换。 18. 抗混滤波器。 （1）截止频率：采样速率的 1/2.56 倍，设置采样速率时同时设定。 （2）阻带衰减：约-80dB/oct。 （3）平坦度（分析频率范围内）：小于±0.1dB。 19. ▲通讯方式：WiFi无线通讯和有线以太网通讯。 20. 无线通讯距离：200 米（可视距离，单台仪器最高 128kHz/通道采样速率时，2 台仪器最高 51.2kHz/通道采样速率时，4 台仪器最高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 25.6kHz/通道采样速率时，8 台仪器最高 12.8kHz/通道采样速率时， 16 台仪器最高 5.12kHz/通道采样速率时）。 21. 供电方式： 电池供电，充满电可持续工作 7 小时以上。 22. 电池容量：37Wh。 23. ▲控制软件：基本控制软件，应力应变测量时，软件中输入桥路方式、应变计电阻、导线电阻、应变计灵敏度系数，软件完成对测量结果的自动修正；软件中输入被测试件材料的弹性模量和泊松比，软件将完成应力及两片直角、三片45 °直角、60 °等边三角形、伞形、扇形等应变花主应力及方向的计算，可实现结构实时应变模态分析功能。软件无需使用加密狗即可正常使用，软件可在无限制数量的计算机安装使用,开放接口程序，软件具备二次开发功能。 24. ▲软件功能模块：频谱分析模块，冲击系数检测，阻尼比计算，微积分，数字滤波，模态分析模块(提供软件截图佐证)。 25. ▲校准证书：验收交货时提供中国CNAS 认可的第三方实验室校准报告证书，确保交付设备达到行业规范要求标准。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 数字式超声波探伤仪及配套教学模型 | 3 台 | 工业 | 1. ▲工作方式：单晶探伤、双晶探伤。 2. ▲扫描范围：零界面入射～8000mm 钢纵波。 3. ▲采样频率/位数：150MHz/8bits。 4. ▲检波方式：全检波、正检波、负检波、射频波显示。 5. ▲工作频率：0.5MHz～20MHz（带宽可选：0.5-4MHz、2-8MHz、 0.5MHz-20MHz）。 6. 各频段等效输入噪声：＜15%。 7. 衰减器精度：<±1dB/12dB。 8. ▲增益调节：110dB（0.1dB、2dB、6dB 步进，全自动调节）。 9. ▲声速范围：100～20000m/s。 10. 动态范围： ≥30dB。 11. 垂直线性误差： ≤3%。 12. 水平线性误差： ≤0.1%。 13. 分辨力：＞40dB。 14. 灵敏度余量：＞60dB（工件深度 200 mm， Φ2 mm 平底孔）。 15. 调节范围：（0～80）%，不影响线性与增益。 16. 电源、电压：直流（DC）7.2V±10%；交流（AC）220V±10%工作时间：连续工作 5 小时以上（锂电池供电）。 17. 环境温度：-10～40℃（参考值）。 |

|  |  |  |  | 18. 相对湿度：20～95%RH。 19. 外型尺寸： ≥200x138x60（mm） 20. 配置： （1）主机一台。 （2）探头线(Q9-Q9)二根。 （3） 电源充电器一个。 （4）锂电池一块。 （5） 电池充电连接线一根。 （6）便携作业带一套。 （7）通讯线、通讯驱动软件一套。 （8）仪器提箱一个。 （9）使用说明书、合格证、保修卡各一份。 （10）专用探头 2 只。 （11）CSK-1A、RB-2 试块各一块。 （12）教学模型： 1 号：无缺陷对比块 完整实心块； 用于：始波、底波、正常波形对照。 2 号：平底孔缺陷（最标准教学缺陷） 盲孔： Φ2mm，深度 5mm/10mm/15mm； 用于：缺陷定位、定量、波高、增益练习。 3 号：横孔缺陷（模拟钢丝、夹渣） 侧面横向钻孔： Φ 1.5mm，中心深度 10mm； 用于：不同方向缺陷、灵敏度校准。 4 号：窄缝缺陷（模拟裂纹） 用 0.2~0.5mm 锯片切入深度 8mm； 不开通，封闭裂纹； 用于：面状缺陷、裂纹波形识别。 5 号：分层/空气隙（模拟夹层） 两块亚克力中间夹一层极薄透明胶带，再用胶水粘死；形成水平界面反射； 用于：分层缺陷判别。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 磁粉探伤 仪及其配 套教学模 | 3 只 | 工业 | 1. 输入电压：AC220V±10%V。 2. 输出电压：AC36V。 |

|  | 型 |  |  | 3. 输出电流＞10A。 4. 提升力： ≥5 ㎏。 5. 暂载率：50%。 6. 电磁轭磁极间距：0～255mm；马蹄式磁极间距：0～160mm；磁环式线圈极间距： Φ 150mm、中心磁场：1800TA 7. 探伤灵敏度：A 型 1＃试片显示清晰。 8. 主机外形尺寸： ≥230×160×120mm（长×高×宽）。 9. 重量： ≥5 ㎏ 10. 探头：马蹄磁轭角焊缝探头，活动关节斜面磁头，配有工作灯；对异形面、形状复杂工件探伤尤其适用。极距：20-160mm；提升力：A≥5kg，D≥18kg。配备一台电磁轭角焊缝探伤仪，探头采用活关节可自由调节使用范围广。 11. 提升力试块(配置重块) :交流磁轭通常要求≥4.5kg (约 45N)，用于校验设备性能。 12. 标准灵敏度试片：A 型试片。 13. 教学实训模型（5 块）：焊接件模型、锻/铸件模型、焊缝钢试块、疑难轨探伤试块，用于模拟真实裂纹。 14. 黑油磁悬液、 白色反差增强剂、黑水磁悬液各 1 瓶。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 高强螺栓检测仪 | 3 台 | 工业 | 1. ▲显示配置与测量精度：显示屏幕为彩色触摸屏，尺寸≥10寸；试验测量轴力、扭矩传感器精度≥0.5 级。 2. ▲轴力检测范围：0～800KN。 3. 扭矩检测范围：0～4000N ·m。 4. 螺栓类型：大六角型、扭剪型。 5. 可做螺栓规格：M12、M16、M20.M22、M24、M27、M30、M33、 M36。 6. 螺栓等级：8.8s、10.9s。 7. 可储存 200 条详细的试验数据。 8. 自动记录试验结果，微机打印试验数据。 |
| 8 | 涂镀层测厚仪 | 6 台 | 工业 | 1. ▲测量范围：10～9000 μm。 2. ▲测量误差<3%H±1 μm（H 为被测覆层厚度）。 3. 重复性： ±（1.5%H+2 μm）。 4. 最小示值：1 μm 。 5. 显示方式：4 位液晶数字显示。 6. 电源：两节 1.5v 电池。 |

|  |  |  |  | 7. 功耗：最大功耗 100W。 8. 外形尺寸： ≥51mm*126mm*27mm。 9. 重量： ≥160g（含电池）。 10. 使用环境温度：0℃~+40℃ , 相对湿度：不大于 90%。 11. 基体最小厚度：0.5mm。 12. 基体最小平面的直径：7mm。 13. 最小曲率半径：凸 :1.5mm，凹 :6mm。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 超声波测厚仪 | 6 台 | 工业 | 1. 测量范围：1.0～199.9mm(45#钢)。 2. 显示精度：0.1mm。 3. 测量误差： ±（0.5%H+0.04）mm （H 为被测物实际厚度） 4. 测量方式：手动存储测量。 5. 存储容量：253 个测量点。 6. 探头频率：5MHz。 7. 声速范围：1000～9990M/S。 8. 电源范围：1.2～1.5V 碱性电池或充电电池。 9. 外型尺寸： ≥50*24*95mm3。 10. 使用环境：温度-10℃~60℃ , 相对湿度小于 90%。 11. 自动断电：仪器待机五分钟将自动断电。 |
| 10 | 焊接检验尺 | 6 台 | 工业 | 1. 测量范围：角焊缝高度 0-12mm、角焊缝厚度：0～15mm。 2. 测量宽度范围：0～60mm。 3. 焊缝咬和深度：0～5mm。 4. 焊件坡口角度：80 °~160 °。 |
| 11 | 摆式仪 | 20 台 | 工业 | 1. 摆总质量：1500g ±30g。 2. 摆的轴心距：410mm±5mm。 3. 端部向上活动范围：>10mm。 4. 滑溜块上提高度：>6.5mm。 5. 滑溜块质量：32g ±5g（测路面），20g ±5g（测磨光值）。 6. 橡胶片底面与水平面夹角：26 ° ±3 °。 7. 胶片对路面正向静压力：22.2N±0.5N(标准重量 2263g ± 50g)。 8. 指针：质量小于 85g（不含垫圈），长 300mm±1mm。 9. 摆从倾斜 5 度处自由放下到摆动停止的次数≥70 次。 10. 橡胶片工作边缘与摆动中心距离：510mm±5mm。 11. 摆滑动长度：126mm（路面上）/76mm（磨光值上）。 |

|  |  |  |  | 12. 刻度盘：小刻度盘（F 盘）刻度 0～100，分度值为 2 个单位；大刻度盘（C 盘）刻度 0～150。大刻度盘圆弧半径 305mm±1mm，刻度盘分度值为 1 个单位。 13. 橡胶片： 测路面用：长（76.2±0.5）mm×度（25.4±0.5）mm×厚（6.35 ±0.5）mm，滑溜长度 126mm±1mm，硬度（HD）为 55±5。 测磨光值：长（31.5±0.5）mm×宽（25.4±0.5）mm×厚（6.35 ±0.5）mm，滑溜长度 76mm±1mm，硬度（IRHD）为 55±5。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲二、商务条款 |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  | 自成交通知书发出之日起 25 日内。 |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 1．交付时间：签订合同之日起 20 个日历日内完成全部货物的交付、安装及调试工作。 2．交付地点：广西南宁市采购人指定地点。 |  |  |
| 报价要求 |  | 竞标报价包括但不限于：货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包 ”规定执行“三包 ”，除特别说明外，本分标所有设备整体免费保修期不少于 3 年， 自项目整体验收合格、签署验收报告之日起起算；其中挠度非接触测量仪、无线索力测试设备、有效预应力检测仪、应力应变测试分析系统等核心精密检测设备，主机及核心软硬件部件免费保修期不少于 5 年。质保期自设备验收合格并能正常使用之日算起。如响应文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与竞标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1. 质量保修要求 （1）保修范围：保修期内，因产品设计、制造、元器件质量缺陷产生的设备故障、性能衰减、零部件损坏等问题，中标供应商须免费提供故障维修、零部件更换、整机更换、精度校准、系统标定等服务。保修范围涵盖设备主机、传感器、数据采集终端、正版分析软件、传输线缆、专用工具、配套耗材及附属配件。 （2）巡检与升级：保修期内供应商每半年开展 1 次免费上门巡检，排查设备潜在故障、校准设备检测精度；配套数据分析软件提供终身免费升级服务，同步适配最新行业检测规范，保障检测数据合规有效。 （3）期满服务：设备保修期届满后，成交人须提供终身维护服务，仅收取零部件成 |  |  |

|  | 本费用，免收上门服务费、检修人工费；同时支持采购人选购有偿延保服务，并提前公示透明化收费标准。 2. 故障应急维修要求： （1）响应机制：供应商设立 7×24 小时售后服务专线、线上服务端口，全天候受理故障报修。收到报修信息后 1 小时内完成响应，优先通过远程方式排查并解决简易故障。 （2）上门时效：远程无法排除的故障，服务人员市区范围内 24 小时内抵达现场，所辖地市范围内48 小时内抵达现场开展维修作业。 （3）故障处置：一般性故障现场即时修复；重大故障 3 个工作日内完成配件更换或整机更换；若特殊配件缺货，须无偿提供同规格备用设备，保障实训课程正常开展，严禁因设备故障影响教学进度。 （4）运维档案：所有维修、巡检、校准作业完成后，须向采购人提交书面服务报告，建立单台设备专属运维档案，存档备查。 3. 每半年一次定期回访以及对设备维护。 4. 送货上门，安装调试（到货后 1 周内到用户处安装调试）。 5. 竞标产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。 6.备品备件及耗材保障 （1）随货配套：设备交付阶段，同步无偿配备足量原厂易损易耗件及专用耗材，包含探伤耗材、信号传输线缆、摆式仪易损配件、密封组件等，满足项目初期实训使用需求，并提交详细备件耗材清单纳入验收内容。 （2）备件供应：保修期内免费更换常规易损易耗配件；保修期满后，长期以成本优惠价向采购人供应原厂配件及专用耗材。 （3）停产保障：供应商承诺，本项目任一型号设备正式停产之后，持续保障不少于10 年的原厂配件供应，确保老旧设备可长期正常使用。竞标产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货， 不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。 7.成交人须指定专属项目对接负责人，统筹本项目售后、培训、维保全部事宜，专人对接采购人日常需求。 |
| --- | --- |
| 验收标准、规范 | 按照国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范、响应文件承诺及采购文件要求。 |
| 验收要求 | 1.验收工作由采购人和成交供应商负责安装的技术人员严格按照国家质量验收规范合格标准及采购文件要求、合同及成交供应商承诺的技术要求和质量标准逐条进行验收，验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。 |

|  | 2.验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合生产厂商提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合招标文件参数规定，如发现与招标文件参数不符且造成无法验收的，将以不实质响应投标要求论处。 3.成交供应商向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 4.本分标中的货物，供应商投标时必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的 PDF或 HTML 文件）。当响应文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时， 以后者为准。 5.成交供应商在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 6.国家相关法律、法规、标准和规范等。 7．未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》 [桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》 [财库〔2016〕205 号]规定执行。 |
| --- | --- |
| 付款方式 | # 签订合同后，在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在 3 日内开具合格发票给采购人，采购人收到发票后 15 个工作日内一次性支付 100%的合同金额。 |
| 其它要求 | # 1.成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 # 2.采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件该货物技术 参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报相关监督管理部门。 # 3.提供原厂全新的配件。 # 4.总体项目要求：成交供应商负责全部产品的安装调试后直接交付运行。在保修期 内，成交供应商保证采购人能够合法应用该器械/服务。在此过程中，采购人应当提供一切必要支持。若可能出现的后续证件、手续，成交供应商必须提供办理的流程及方法。 |
| 二、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |
| 进口产品要求 | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |
| ▲核心产品 | 本项目核心产品为：无线索力测试分析设备、无线静态应力应变测试分析设备、无线动态应力应变测试分析设备。 核心产品提供相同品牌产品，如其中两家或两家以上供应商所提供的产品为同品牌产品的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审；当最后报价相同时，则根据须知前附表中规定的方式确定一个参加评审的供应商，其他竞标无效。 |
| 谈判说明 | 在谈判过程中，谈判小组可能会根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。请各供应商做好谈判应答准备。 |

| 分标 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采购清单及货物参数 |  |  |  |  |
| 序 号 | 标的名称 | 数量 及单 位 | 所属行业 | 技术需求 |
| 1 | 环境温湿度单元 | 1 套 | 工业 | 1. 温湿度传感器 （1） ▲温度量程：-40～80℃ , 误差精度≤±0.5℃ , 分辨力≤0.1℃。 （2）湿度量程：0～10099%RH（非凝露），误差：精度≤±23%RH。 （3）防护等级：IP65 及以上。 （4）供电要求：DC10-30V。 （5）额定功率：0.18W。 （6）数据输出：4～20mA。 （7）采样频率：1Hz。 2. 太阳能供电组件 （1）发电功率：60W； （2）储能电池容量：60Ah； （3）材料：单晶硅； （4）额定电压：12V。 3. 数据传输终端 （1）工作电源：DC109～36V； （2）工作环境温度：-40 °C～70 °C； （3）网络缓存：S：16KB、R：16KB； （4）串口缓存：S：2KB，R：2KB； （5）平均延迟＜10ms； （6） 内置 SIM 卡槽。 |
| 2 | 车流及空 间分布单 元 | 1 套 | 工业 | 1. ▲探测距离≥1000 米；测速范围：-250 km/h～ +250 km/h；测速精度： ±0.03 m/s~±0.3 m/s；跟踪能力：同时跟踪>512 个目标；定位精度：误差 < 0.5 米（无遮挡情况下）；防护等级：IP67（防尘防水）。 2. ▲像素≥400 万；夜视距离≥150m；支持光学变焦、数字变焦； |

|  |  |  |  | 供电：AC24V。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 梁端位移单元 | 2 套 | 工业 | 1. 梁端位移采集单元 （1） ▲测量量程：500mm； （2） ▲测量精度： ±0.1%FS； （3）分辨力： ±0.01%FS； （4）防护等级：IP68。 2. 太阳能供电组件： （1）峰值输出功率：60W； （2）储能电池容量：60Ah； （3） 电池材料：单晶硅； （4）额定工作电压：12V。 3. 数据传输终端 （1）工作电源：DC10～36V； （2）工作温度：-40 °C～70 °C； （3）网络缓存：S：16KB、R：16KB； （4）串口缓存：S：2KB，R：2KB； （5）平均延迟＜10ms； （6） 内置 SIM 卡槽。 |
| 4 | 竖向动位 移监测单 元 | 3 套 | 工业 | 1. ▲光学监测距离：100 米。 2. 供电方式：POE 供电。 3. 网络布线长度：网线总长≤100 米。 4. 测量波段：红外 650-905 nm。 5. 靶面直径 : ≥80mm。 6. 采集速度≥20Hz。 7. 测量精度：10m(±0.1mm) 50m (±0.2mm) 100m (±1mm) 8. 数据记录：可在本地硬盘连续记录原始数据。 9. 测量模式：定时测量、连续测量。 10. 数据优化方法：可设置低通、滑动、均值、中值等滤波算法， 自动剔除异常数据。 11. 数据传输方式： 以太网、串 口、定制开发。 12. 供电：AC24V。 13. 功率：主机+摄像头≤20W。 |

| 5 | 振动监测单元 | 2 套 | 工业 | 1. ▲振动量程：-2～+2g；分辨力≤1 μg；误差≤1%；灵敏度≥2.5V/g；横向灵敏度比≤1%；频率响应：0～120Hz；动态范围≥120dB。 2. 光伏供电组件：峰值功率：60W；储能电池容量：60Ah；光伏板材质：单晶硅；系统额定电压：12V。 3. 工作供电：DC10～36V； 4. 工作温度：-40 °C～70 °C； 5. 网络缓存：S：16KB、R：16KB；串口缓存：S：2KB，R：2KB； 6. 平均延迟＜10ms； 7. 内置 SIM 卡槽。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 结构温度 及关键截 面应变（振 弦）监测单 元 | 6 套 | 工业 | 1. ▲量程： ± 1500 μ ε ；分辨率： ± 1 μ ε ；测量精度：0.5%F.S；非线性误差≤0.1% F.S；工作温度：-30℃~+80℃。 2. 温度测量范围：-30℃~+70℃；精度： ±0.5℃；灵敏度：0.1℃。 3. 通道数量：6 通道；采样频率≥1Hz；通信接口：Ethernet、USB、 RS485。 |
| 7 | 关键截面 应变（光栅 光纤）监测 单元 | 6 套 | 工业 | 1. 量程： ± 1500 μ ε ；分辨率： ± 1 μ ε ；测量精度：0.5%F.S；非线性误差≤0.1% F.S；工作温度范围：-30℃~+80℃。 2. 通道数量：4 通道；采样频率≥20Hz；通信接口：Ethernet、USB、 RS485。 |
| 8 | 支座变化单元 | 1 套 | 工业 | 1. ▲像素≥400 万。 2. ▲夜视距离≥150m。 3. 支持光学变焦、数字变焦； 4. 供电方式：AC24V。 |
| 9 | 振动倾斜 多元监测 单元 | 2 套 | 工业 | 1. ▲振动量程：-2～+2g；分辨力≤1 μg；误差≤1%；灵敏度≥2.5V/g；横向灵敏度比≤1%；频率响应：0～120Hz；动态范围≥120dB。 2. ▲倾角量程： ±3 ° ；测量精度≤0.02 ° ；分辨力≤0.025 ° ；防护等级：IP68。 3. 光伏供电组件：峰值功率：60W；储能电池容量：60Ah；光伏板材质：单晶硅；系统额定电压：12V。 4. 工作供电：DC10～36V；工作温度：-40 °C～70 °C； 5. 网络缓存：S：16KB、R：16KB；串口缓存：S：2KB，R：2KB； 6. 平均延迟＜10ms； 7. 内置 SIM 卡槽。 |
| 10 | 集中式太 阳能供电系统 | 1 套 | 工业 | 1. ▲太阳能发电板 2 块 单块发电功率：60W；材料：单晶硅。 2. ▲太阳能蓄电池 4 块；类型：磷酸铁锂；单块容量： 160Ah； |

|  |  |  |  | 3. 额定电压：24V。 4. 太阳能立杆：约 4 米；外径约 114mm。 5. 太阳能充放电控制器：类型：MPPT；工作电压：24V，额定电流： 30A。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 设备安装 及调试单 元 | 1 项 | 工业 | 1. ▲现场硬件监测设备安装牢固稳定。 2. ▲监测系统能够正常采集硬件传感器的监测数据，并传输至云平台。 |
| 12 | 桥梁群监 测系统平 台 | 1 项 | 工业 | 1. ▲大屏展示：监测状态总览大屏。页面中心突出展示桥梁 BIM 模型，模型支持缩放、转动、拖动、点击、筛选等操作，显示测点种类、位置及设备状态，预警情况。在 BIM 模型周围设置贴士，支持桥梁基本信息、桥梁安全状态、视频直播、车流统计等功能，且可由用户选择显示的模块和位置。 2. ▲测点管理：包括监测类型管理、单测点设置、多测点设置等。提供页面给用户新增、更新、启用、禁用测点。可为每个测点指定对应的传感器设备。 3. ▲设备台账：集中展示该桥梁上用到的所有传感器设备， 自动生成设备台账，可查看设备服役情况、更换、维修情况等。关联物联网平台获取设备详细数据，包括厂家、型号、出厂日期等。 4. ▲监测数据：包括所有测点的动态预警信息展示、已处理预警展示、实时视频直播、历史视频查询、点播及保存等、车流及称重数据、单个测点的时程曲线图、对应传感器的状态等；具有数据分析功能，可实现动态应变、位移监测数据的成分分离，提供预警准确性。 5. ▲预警处理：展示当前未处理的预警列表，包括测点信息、预警类型、预警等级、预警的监测数据展示、预警触发的系统动作， 以及处理预警方式选择、用户自定义处理原因输入等等。 6. ▲故障处理：展示当前未处理的设备故障，包括测点信息、故障类型、设备信息等，以及处理故障方式的选择及指派维修人员和维修时间等。 7. ▲养护决策：主要包括决策条件设定和决策分析两大部分，分别用于桥梁专家设定桥梁健康状态评分要素和对应评分标准、评分对应的预警等级； 以及根据评分条件得出的桥梁评分结果及安全等级，和针对预警情况给出的养护处理建议。 8. ▲统计报表：按照月度、季度、年度及自定义时间跨度生成桥梁健康状态报表，支持在线浏览、下载、打印。月度、季度、年度报表自动生成。 |

| ▲二、商务条款 |  |
| --- | --- |
| 合同签订期 | 自成交通知书发出之日起 25 日内。 |
| 交付时间及地点 | 1.交付时间：签订合同之日起 20 个日历日内完成全部货物的交付、安装及调试工作。 2．交付地点：广西南宁市采购人指定地点。 |
| 报价要求 | 竞标报价包括但不限于：货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包 ”规定执行“三包 ”，除特别说明外，本分标所有设备整体免费保修期不少于 3 年， 自项目整体验收合格、签署验收报告之日起起算；其中挠度非接触测量仪、无线索力测试设备、有效预应力检测仪、应力应变测试分析系统等核心精密检测设备，主机及核心软硬件部件免费保修期不少于 5 年。质保期自设备验收合格并能正常使用之日算起。如响应文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与竞标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。 |
| 售后服务要求 | 1.总体服务要求 （1）供应商需提供本项目全套监测单元设备、采集网关、供电设备、传输设备、监测平台软件及配套辅材的全流程售后服务，服务范围涵盖设备安装调试、故障维修、更换配件、系统运维、数据保障、版本升级、人员培训、应急保障等全部内容。 （2）所有服务工作须符合《公路桥梁结构健康监测系统技术规范》等国家、行业现行相关规范标准，适配学院实训小桥教学、监测双重使用需求，保障监测系统 7×24 小时连续稳定运行。 （3）供应商须设立专属项目服务小组，明确项目负责人、软硬件技术工程师，全程对接采购人，统筹负责项目售后各项工作。 2.质量服务要求： （1）软件服务：质保期内免费提供监测平台漏洞修复、功能优化、常态化版本升级、数据兼容适配、后台运维服务；免费适配采购人电脑、移动端设备，保障多终端同步访问。 （2）质保期满后：供应商提供终身成本价维保服务，仅收取硬件更换成本费、上门差旅费，不得额外收取技术服务费、软件年费；同时提供专属优惠升级方案，保障系统长期可用。 2.送货上门，安装调试（到货后 1 周内到用户处安装调试）。 |

|  | 3.每半年一次定期回访以及对设备维护。 4.竞标产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。 5.质量服务要求： （1）软件服务：质保期内免费提供监测平台漏洞修复、功能优化、常态化版本升级、数据兼容适配、后台运维服务；免费适配采购人电脑、移动端设备，保障多终端同步访问。 （2）质保期满后：供应商提供终身成本价维保服务，仅收取硬件更换成本费、上门差旅费，不得额外收取技术服务费、软件年费；同时提供专属优惠升级方案，保障系统长期可用。 6.故障应急响应与处置 （1）服务通道：开通 7×24 小时全天候电话、线上工单、微信专属售后通道，全年无休受理故障报修、技术咨询、业务答疑。 （2）响应时效：故障报修后，15 分钟内完成线上响应，技术人员对接排查故障原因；普通软件故障、数据异常问题，1 小时内线上解决；硬件轻微故障 4 小时内给出解决方案。 （3）现场处置：针对传感器失效、数据断连、设备损坏、系统瘫痪等重大故障，广西区内 24 小时内工程师抵达项目现场完成维修；48 小时内彻底排除故障，恢复系统正常监测功能；无法现场修复的设备，免费提供备用设备，保障监测不间断。 （4）应急值守：节假日、汛期、极端天气等特殊时段，提供专项应急值守服务，主动巡检系统运行状态，提前排查故障隐患；若发生桥梁预警、报警事件，协助采购人解读预警数据并提供技术建议。 4.定期巡检与运维服务 （1）月度线上巡检：每月远程对全部监测设备、采集终端、平台软件、数据传输链路进行全方位检测，生成线上巡检报告并提交采购人存档。 （2）季度现场巡检：每季度安排工程师赴实训小桥现场开展实地巡检，内容包含传感器校准、防尘防水养护、线路紧固、供电系统检测、支座监测设备调试、振动与位移设备零点校正等，同步清理设备故障隐患。 （3）年度专项运维：每年完成 1 次全套系统专项校准调试，对所有监测单元精度进行校验，出具正式年度系统运行检测报告、桥梁监测数据分析简报，适配院校实训教学分析需求。 （4）备件保障：供应商需储备本项目同款易损传感器、采集模块、电源配件等备用物资，保障故障设备可快速更换，规避长期停机问题。 7.技术培训服务 |
| --- | --- |

|  | （1）交付培训：项目验收交付阶段，免费为采购人提供不少于 2 次线下集中培训，培训对象包含管理人员、授课教师、实训学生，培训内容涵盖设备基础原理、平台操作、数据查询、报表导出、预警处置、基础故障排查。 （2）专项实训培训：结合院校教学需求，定制实训教学培训方案，讲解环境温湿度、主梁应变、桥墩振动、梁端位移等各项监测数据的采集逻辑与分析方法，助力开展实训课程。 （3）常态化培训：质保期内可根据采购人需求，免费提供线上专项答疑、补充培训；同步提供全套操作手册、教学课件、故障排查手册等电子版及纸质版资料。 8.数据安全与监测服务 （1）数据保障：保障桥址环境、结构温度、车流分布、位移、应变、振动、支座状态、垮塌预警等所有监测数据完整、精准、实时上传，数据上传成功率≥99.5%。 （2）数据备份：平台自动实现数据双备份，每日增量备份、每月全量备份，质保期内永久存储原始监测数据；支持采购人一键导出历史数据、实时数据，适配教学科研、 桥梁运维工作。 （3）预警优化：可根据采购人要求，协助调整各项监测指标预警阈值，优化报警推送方式，支持短信、平台弹窗、微信消息多渠道报警；定期梳理报警数据，优化预警算法。 |
| --- | --- |
| 验收标准、规范 | 按照国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范、响应文件承诺及采购文件要求。 |
| 验收要求 | 1.验收工作由采购人和成交供应商负责安装的技术人员严格按照国家质量验收规范合格标准及采购文件要求、合同及成交供应商承诺的技术要求和质量标准逐条进行验收，验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。 2.验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合生产厂商提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合招标文件参数规定，如发现与招标文件参数不符且造成无法验收的，将以不实质响应投标要求论处。 3.成交供应商向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 4.本分标中的货物，供应商投标时必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的 PDF或 HTML 文件）。当响应文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时， 以后者为准。 5.成交供应商在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 6.国家相关法律、法规、标准和规范等。 |

|  | 7．未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》 [财库〔2016〕205 号]规定执行。 |
| --- | --- |
| 付款方式 | # 签订合同后，在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在 3 日内开具合格发票给采购人，采购人收到发票后 15 个工作日内一次性支付 100%的合同金额。 |
| 其它要求 | # 1.成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 # 2.采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件该货物技术 参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报相关监督管理部门。 # 3.提供原厂全新的配件。 # 4.总体项目要求：成交供应商负责全部产品的安装调试后直接交付运行。在保修期 内，成交供应商保证采购人能够合法应用该器械/服务。在此过程中，采购人应当提供一切必要支持。若可能出现的后续证件、手续，成交供应商必须提供办理的流程及方法。 |
| 二、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |
| 进口产品要求 | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |
| ▲核心产品 | 本项目核心产品为：桥梁群监测系统平台。 核心产品提供相同品牌产品，如其中两家或两家以上供应商所提供的产品为同品牌产品的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审；当最后报价相同时，则根据须知前附表中规定的方式确定一个参加评审的供应商，其他竞标无效。 |
| 谈判说明 | 在谈判过程中，谈判小组可能会根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。请各供应商做好谈判应答准备。 |

附件 1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 |  | 《 微 型计算机 能 效 限 定值及 能 效等级》 （GB28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式计算机 |  | 《 微 型计算机 能 效 限 定值及 能 效等级》 （GB28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式微型计算机 |  | 《 微 型计算机 能 效 限 定值及 能 效等级》 （GB28380） |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★A0201060401 液晶显示器 | 《 计算机 显示器 能 效 限 定值及 能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB32028） |
| 4 | A020204 多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《 清 水离 心泵 能 效 限 定值及节 能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《 冷 水 机 组 能 效 限 定 值 及 能 效 等级》 （GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机组 （制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量>14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等 级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602 变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》 （GB12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | （制冷量≤14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》 （GB12021.4） |

|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《 储 水式 电热水器 能 效 限定值及能效等级》（GB21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》 （GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《 家用太 阳 能热水系 统 能效 限 定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619 照明设备 | ★普 通照明用双端荧光灯 |  | 《 普通 照 明用双端 荧光灯能 效 限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED 道路/隧道 照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通 照明用非定向自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910 电视设备 | A02091001 普通电视设备（电视机） |  | 《 平板 电视 能 效 限 定值及能 效等级》 （GB24850） |
| 13 | ★A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信 号为主要信 号输入 的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》 （GB24850），以数字信 号为主要信 号输入 的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210 饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《 商用燃气灶具 能 效 限定值及 能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《 蹲便器用水 效率 限 定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《 小便器用水 效率 限 定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806 水嘴 |  |  | 《 水嘴用水效率 限定值及用水效率等级》（GB25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807 便器冲洗阀 |  |  | 《 便器冲洗 阀用水效率 限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810 淋浴器 |  |  | 《 淋浴器用水效率 限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.. 以“ ★”标注的为政府强制采购产品。

附件 2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500 ≤Y＜20000 | 50 ≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300 ≤X＜1000 | 20 ≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000 ≤Y＜40000 | 300 ≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000 ≤Y＜80000 | 300 ≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000 ≤Z＜80000 | 300 ≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20 ≤X＜200 | 5 ≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000 ≤Y＜40000 | 1000 ≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50 ≤X＜300 | 10 ≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500 ≤Y＜20000 | 100 ≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300 ≤X＜1000 | 20 ≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000 ≤Y＜30000 | 200 ≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100 ≤X＜200 | 20 ≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000 ≤Y＜30000 | 100 ≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300 ≤X＜1000 | 20 ≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000 ≤Y＜30000 | 100 ≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100 ≤X＜300 | 10 ≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000 ≤Y＜10000 | 100 ≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100 ≤X＜300 | 10 ≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000 ≤Y＜10000 | 100 ≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100 ≤X＜2000 | 10 ≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000 ≤Y＜100000 | 100 ≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务 业 | 从业人员（X） | 人 | 100 ≤X＜300 | 10 ≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000 ≤Y＜10000 | 50 ≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000 ≤Y＜200000 | 100 ≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000 ≤Z＜10000 | 2000 ≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300 ≤X＜1000 | 100 ≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000 ≤Y＜5000 | 500 ≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100 ≤X＜300 | 10 ≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000 ≤Z＜120000 | 100 ≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100 ≤X＜300 | 10 ≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号），大型、中

# 型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第四章评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1 响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4） 信用信息使用规则： 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体， 以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2 资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商；

（3）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表 ”资格证明文件规定的“必须提供 ”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表 ”资格证明文件规定的“必须提供 ”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动

的。

2.4 通过资格审查的合格供应商不足 3 家（本章 3.7 条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1 谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2 谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

3.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的， 以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5 商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表 ”商务技术文件中“必须提供 ”或者“委托时必须提供 ”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表 ”商务技术文件中“必须提供 ”或者“委托时必须提供 ”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效；

5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表 ”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文 ”第 7.5 条的情形的；

11）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表 ”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应谈判文件实质性要求；

17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表 ”报价文件中规定的“竞标报价表 ”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价） ；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6 谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。

3.7 公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8 除本章 3.7 条规定的情形外，通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入谈判环节，应当

重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1 谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。

4.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4 供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。

4.5 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6 谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

4.7 除本章第 3.7 条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5.最后报价

5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第 3.7 条外，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，否则应当重新采购。

5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效处理。

5.6 最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7 最后报价出现前后不一致的，按照本章第 3.4 条的规定修正。

5.8 修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限

价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.11 最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6.最后报价政府采购政策性扣除

6.1 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正， 以确认修正后的最后报价为准）。

6.2 异常低价响应审查

（1）谈判小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 65%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 65%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

③响应报价低于采购项目最高限价 65%的，即响应报价＜采购项目最高限价×65%；

④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料， 以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.3 中小企业政策性扣除计算方法

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）的规定，供应商在其响应文

件中提供《中小企业声明函》，且响应货物全部由小微企业制造，对供应商的竞标报价给予  10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即中小企业政策性折扣=竞标报价×10%。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即中小企业政策性折扣=竞标报价×4%。除上述情况外，评审价=竞标报价。

6.4 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》 ，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.6 本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到 80% ，不享受价格评审优惠。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

6.7 中小企业政策性折扣与本国产品政策性折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=竞标报价-中小企业政策性折扣-本国产品政策性折扣，除上述情况外，评审价=竞标报价。

二、评定成交的标准

7.成交候选人推荐

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时， 由

谈判小组按“供应商须知前附表 ”第 26 条规定的顺序推荐），并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

# 第五章响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电子响应文件

## 资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无 ”或者留空）：

供应商名称：

年月日

2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称 ”填“无 ”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

年月日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称 ”填“无 ”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

年月日

竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下： （两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：邮政编码：

电话/传真：电子邮箱：

开户银行：账号/行号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

年月日

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

……

日期：年月日

二、报价文件格式

1.报价文件封面格式

电子响应文件

## 报价文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无 ”或者留空）：

供应商名称：

年月日

2.报价文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞标报价表

项目名称：项目编号：分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 数量 及单位 ① | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 (¥ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应产品中，属于本国产品总值为¥（具体明细详见附表，附表格式自拟），占响应产品的比例为%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.以上竞标报价表中“标的的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置 ”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4.如为联合体竞标，“供应商名称 ”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效处理。

5.如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。

6.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式

电子响应文件

## 商务技术文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无 ”或者留空）：

供应商名称：

年月日

2.商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：年月日

法定代表人证明书

供应商名称：

地址：

姓名：性别：

年龄：职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：年月日

注： 自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的 (□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

年月日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方 ”是指“我单位 ”， 自然人竞标时“我方 ”是指“本人 ”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据（牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权（姓名）

为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：年月日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：年月日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方 ”是指“我单位 ”，自然人竞标时“我方 ”是指“本人 ”。

商务要求偏离表格式

所竞分标：

| 项目 | 谈判文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1.说明：应对照谈判文件“第三章采购需求 ”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明 ”中注明“正偏离 ” “负偏离 ”或者“无偏离 ”。既不属于“正偏离 ”也不属于“负偏离 ”即为“无偏离 ”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

货物配置清单

项目编号：

项目名称：

所竞分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置 ”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表 ”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

技术要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 序号 | 名称 | 谈判文件要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.说明：应对照谈判文件“第三章采购需求 ”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明 ”中注明“正偏离 ”“负偏离 ”或者“无偏离 ”。既不属于“正偏离 ”也不属于“负偏离 ”即为“无偏离 ”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4.如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

代理服务费承诺书（如本项目为采购人支付代理服务费的，无需提供）

代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：

本单位参加了贵方组织的项目名称（项目编号）项目，在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目采购文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费，在领取中标通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的中标服务费追还的一切权利。

2.本单位选择第种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_；

（2）纳税人识别号_。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称；

（2）纳税人识别号；

（3）在税局登记的地址；

（4）在税局登记的电话；

（5）开户银行；

（6）银行账户。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商公章（电子签章）：

日期：年月日

其他文书、文件格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章)：

日期：

注：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/” 的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员” 定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国际统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号） ）判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小

企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1 ，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3 。（产品名称 1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：       年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

四、与质疑事项相关的质疑请求：请求：

签字（签章）：公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表 ”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人 1：

地址：

邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人 2：

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项 2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表 ”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第六章合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

住所：

供应商（乙方）

住所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购人可根据“第三章采购需求 ”的要求调整：

采购合同文本（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）采购计划号

供应商（乙方）项目名称和编号签订地点签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺， 甲乙双方签订本合同。

第一条合同标的

1.供货一览表

| 序 号 | 标的名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2．合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1． 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2． 乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、

图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 。

第五条  交付和验收

1.交付使用时间：、地点：。

2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物， 甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章， 甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、 电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：。

第七条售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包 ”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期；。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条  付款方式

签订合同后，在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，乙方在 3 日内开具合格发票给甲方， 甲方收到发票后 15 个工作日内一次性支付 100%的合同金额。

票据要求：甲方付款前，乙方必须按照采购合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，发票内不能打印明细的，需提供《销售货物或者应税劳务》；清单不在乙方经营范围的，需提供乙方委托具备相应资质或经营范围的第三方为本项目履约的协议。乙方未提供发票的，甲方的付款

义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。同时，一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，乙方应支付甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，乙方不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

2.资金性质：财政性资金。

第九条  履约保证金

1.履约保证金金额：按成交金额的 5%（如成交供应商为中小微企业，按成交金额的 2%）；成交公告发出后 5 日内且签订合同前交至指定账户，否则不予签订合同（履约保证金缴纳时须备注项目名称+项目编号。）

2.履约保证金递交方式：银行转账、电汇或者银行出具的保函等非现金方式。由成交供应商在签订合同前按规定的金额直接缴入以下采购人账户。凭履约保证金缴纳凭证签订合同。

3.履约保证金在供应商按合同约定交货验收合格后 3 个工作日内无息返还。

（注：供应商采用转账方式提交履约保证金的，须从供应商基本账户汇出到达指定账户，并持银行转账凭证到采购人财务处开具收据。）

统一社会信用代码：12450000498503229M开户名称：广西建设职业技术学院

开户银行：中国建设银行南宁市高新支行

银行账号：45001604850059000000

4.备注：

（1）履约保证金不足额缴纳的，或银行出具的保函额度不足的或者银行保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。

（2）采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函，否则不予签订合同。第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换： 由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理： 由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后， 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求， 甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4． 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5． 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金

额 5%向甲方支付违约金。

6． 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题， 由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向（仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼） 甲方所在地的法院提起诉讼。

3.（仲裁或诉讼）期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条  合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订， 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条  签订本合同依据

1．谈判文件；

2．乙方提供的响应文件；

3．谈判书；

4．成交通知书。

第二十条  本合同一式捌份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方五份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

| 甲方（章） 年月日 | 乙方（章） 年月日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年月日 | 乙方（章） 年月日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页