横州市人民

医院互联网、医保专线链路租赁服务采购项目（包1）

（政采云平台）在线询价采购文件

项目名称：医院互联网、医保专线链路租赁服务采购（包1）

项目编号：HZSRMYYCG2026-008-XXK

采购单位：横州市人民医院

日期：2026年05月

目录

一、项目基本概况	1

二、采购需求	2

三、投标人在报价时须提供响应文件，包含但不限于以下内容	10

# 一、项目基本概况

1.项目编号：HZSRMYYCG2026-008-XXK

2.项目名称：医院互联网、医保专线链路租赁服务采购（包1）

3.采购方式：政采云平台-在线询价

4.预算金额：259164.00元

5.最高限价：259164.00元

6.供应商基本要求：

（1）有效的营业执照；

（2）《增值电信业务经营许可证》、《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》；

（3）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件4）

（5）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

（6）为广西政府采购云平台上注册并审核通过的供应商。

# 二、采购需求

本项目需求表中带有“▲”技术参数及性能配置要求为实质性要求，必须满足，竞价响应不得低于该技术指标或要求。

包1：主线路服务

|  |  |  |  | 项目需求一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服 务 内 容 及 技 术 参 数 | 序号 |  | 标的名称 | 产品内容 | 技术（服务）需求 | 单位及数量 | 分项合计（元） |
|  | 1 |  | 主线路服务 | 1）互联网专线 | ▲1.提供1条200M对称光纤专线，运营商免费提供接入设备（如光猫/CPE），裸机测速上下行均稳定在200Mbps±5%。提供不少于1个IPv4公网静态IP地址，支持IP备案； 2.线路汇聚层和骨干层具有自愈环保护功能，具备不超过50ms保护倒换能力，保证专线不会因光缆的意外阻断或部分设备故障而中断。 3.要求全网的传输设备均具备网管能力，全程提供端到端的网管监控功能，实行7*24小时不间断监控，可有效地检测并定位网络故障； ▲4.线路技术指标：平均丢包率≤0.1%，PING测试（1024字节报文）平均时延≤10ms，最大时延≤10ms，抖动≤5ms； 5.要求提供各种主流物理光、电接口，如RJ45/LC/FC等供采购人使用，并提供相应跳线，如是光纤接口类型，提供相对应的光模块； 6.全网端到端采用基于分组交换的电信级传输技术（如PTN、IPRAN等）。 7. 服务期：3年 | 1项 | 144000.00 |
|  |  |  |  | 2）卫生专网 | ▲1.提供1条带宽为100M卫生专网，专线速率上、下行对称。线路带宽裸机测试，上下行速率稳定在100Mbps，接入方式为光纤接入，要求免费提供接入设备； 2.传输设备要求具有全网网管监控功能，并实行7*24小时实时监控，具备MPLStunnelOAM，可有效地检测并定位网络故障，确保对网络性能的监控； 3.电路汇聚层至骨干层均为自愈网状保护，具有故障自动倒换功能，倒换时间不大于50ms，能保证各电路不会因光缆的意外阻断和部分设备的故障而中断。自愈保护是指在网络发生故障（例如光纤断）时，无需人为干预，网络自动地在极短的时间内，使业务自动从故障中恢复。保护恢复方式支持环网保护、链路保护、线性保护、链路聚合保护方式； 4.提供各种主流物理光、电接口，如RJ45/LC/FC等供采购人使用。 ▲5.线路技术指标：平均丢包率≤0.1%，PING测试（1024字节报文）平均时延≤10ms，最大时延≤10ms，抖动≤5ms； 6.全网端到端采用基于分组交换的电信级传输技术（如PTN、IPRAN等）； 7.服务期：3年 |  | 57600.00 |
|  |  |  |  | 3）医保专线 | ▲1.提供1条带宽为50M医保专线，专线速率上、下行对称。线路带宽裸机测试，上下行速率稳定在50Mbps，接入方式为光纤接入，要求免费提供接入设备； 2.传输设备要求具有全网网管监控功能，并实行7*24小时实时监控，具备MPLStunnelOAM，可有效地检测并定位网络故障，确保对网络性能的监控； 3.电路汇聚层至骨干层均为自愈网状保护，具有故障自动倒换功能，倒换时间不大于50ms，能保证各电路不会因光缆的意外阻断和部分设备的故障而中断。自愈保护是指在网络发生故障（例如光纤断）时，无需人为干预，网络自动地在极短的时间内，使业务自动从故障中恢复。保护恢复方式支持环网保护、链路保护、线性保护、链路聚合保护方式； 4.提供各种主流物理光、电接口，如RJ45/LC/FC等供采购人使用。 ▲5.线路技术指标：平均丢包率≤0.1%，PING测试（1024字节报文）平均时延≤10ms，最大时延≤10ms，抖动≤5ms； 6.全网端到端采用基于分组交换的电信级传输技术（如PTN、IPRAN等）； 7. 服务期：3年 |  | 21600.00 |
|  |  |  |  | 4）点对点专线 | ▲1.提供1条带宽为20M数据专线，专线速率上、下行对称。线路带宽裸机测试，上下行速率稳定在20Mbps，接入方式为光纤接入，要求免费提供接入设备； 2.传输设备要求具有全网网管监控功能，并实行7*24小时实时监控，具备MPLStunnelOAM，可有效地检测并定位网络故障，确保对网络性能的监控； 3.电路汇聚层至骨干层均为自愈网状保护，具有故障自动倒换功能，倒换时间不大于50ms，能保证各电路不会因光缆的意外阻断和部分设备的故障而中断。自愈保护是指在网络发生故障（例如光纤断）时，无需人为干预，网络自动地在极短的时间内，使业务自动从故障中恢复。保护恢复方式支持环网保护、链路保护、线性保护、链路聚合保护方式； 4.提供各种主流物理光、电接口，如RJ45/LC/FC等供采购人使用。 ▲5.线路技术指标：平均丢包率≤0.1%，PING测试（1024字节报文）平均时延≤10ms，最大时延≤10ms，抖动≤5ms； 6.全网端到端采用基于分组交换的电信级传输技术（如PTN、IPRAN等）； 7.横州市人民医院-马岭医疗区（点对点专线） 8.服务期：3年 |  | 21600.00 |
|  |  |  |  | 5）企业宽带 | ▲1.提供 1 条1000Mbit/s企业宽带，宽带下行速率1000Mbit/s,上行速率60Mbit/s。线路带宽裸机测试，下行速率≥900Mbit/s、上行速率≥54Mbit/s，接入方式为光纤接入，要求免费提供接入设备； 2.传输设备要求具有全网网管监控功能，并实行7*24小时实时监控，具备MPLS tunnel OAM，可有效地检测并定位网络故障，确保对网络性能的监控； 3.电路汇聚层至骨干层均为自愈网状保护，具有故障自动倒换功能，倒换时间不大于50ms，能保证各电路不会因光缆的意外阻断和部分设备的故障而中断。自愈保护是指在网络发生故障（例如光纤断）时，无需人为干预，网络自动地在极短的时间内，使业务自动从故障中恢复。保护恢复方式支持环网保护、链路保护、线性保护、链路聚合保护方式； 4.提供各种主流物理光、电接口，如RJ45/LC/FC等供采购人使用； ▲5.线路技术指标：平均丢包率≤0.1%，PING测试（1024字节报文）平均时延≤10ms，最大时延≤10ms，抖动≤5ms； 6.服务期：3年 |  | 14364.00 |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  | 259164.00 |
| 商务条款 |  | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日历日内。 二、交付期限：自签订合同之日起30个日历日内完成交付，项目在实施过程中必须保持现有线路、宽带均能正常使用（不允许中断），如因供应商项目实施过程中导致网络或线路中断，所造成的一切损失由供应商承担。 三、服务期限：三年。合同一年一签，首年合同期满前，采购人将根据供应商本年度履约情况（线路稳定性、故障响应处理时间等）进行综合考核。考核合格的，双方在合同期满前续签下一年度服务合同。若供应商出现重大违法行为、考核不通过，或无正当理由拒绝按照成交单价进行续签的，采购人有权不再续签合同，并有权按法律追究损失。考核内容详见附件1（服务项目考核表）。 四、交付地点：横州市人民医院信息科指定地点。 五、售后服务要求： 1.服务期内，成交供应商对项目出现的各类问题进行修复、完善和升级，保证网络、通信畅通。 2.按照国家相关规定实行“三包”，服务期内上门服务维修和备品备件更换服务。 3.故障响应时间： （1）提供7X24小时售后服务；故障申告响应时限为30分钟；线路维护人员、设备备件到达现场时间小于1小时；故障恢复时限小于4小时；网络中断时可根据采购人需要提供详细的故障处理及分析报告；线路故障处理产生的所有费用均由供应商承担。 （2）在服务期内由成交供应商派出专家对本项目的设备和系统进行定期的例行检查。 六、报价要求及付款方式： 1.报价要求：本项目要求供应商既要报出单价也要求报出总价，且各项单价和总价均不得超过采购文件确定的相应最高限价。如有超出按无效文件处理。报价是履行合同的最终价格；供应商应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用，包含货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。货物在交货前发生不可预见的风险均由成交人负责。 2.付款方式:自双方签订合同，分6期付款，服务期每满6个月支付一次，乙方可根据时间提出支付申请，采购人根据服务考核结果，在收到申请后60个日历日内支付服务费。乙方在收到采购人支付的款项后开具相应金额合法有效的发票。 2.1核结果应用： （1）考核结果分级与服务费支付、扣款规则： 本条款所有扣款比例，均以当期应付服务费总额为唯一计算基数，统一以90 分为合格基准分，按区间分段累进核算扣款金额，具体规则如下： ①考核得分≥90 分：评级为合格，全额 100% 支付当期应付服务费，无扣款； ②考核得分 80 分（含）-89 分（含）：评级为基本合格，低于合格基准分（90 分）的分值，按每 1 分扣除当期应付服务费的 1% 核算扣款，同时乙方须在甲方指定期限内完成整改并提交书面整改报告； ③考核得分≤79 分：评级为不合格，采用分段累进方式核算扣款：其中 90 分至 80 分区间的差额分值，按每 1 分扣除当期应付服务费的 1% 核算；80 分以下的差额分值，按每 1 分扣除当期应付服务费的 3% 核算；同时乙方须在甲方指定期限内完成专项整改； ④扣款计算示例（分段累进口径），以考核得分 75 分为例： 90 分至 80 分区间相差 10 分，按每分 1% 扣款，合计扣款比例：10%； 80 分至 75 分区间相差 5 分，按每分 3% 扣款，合计扣款比例：15%； 本次考核合计扣除当期应付服务费比例：25%，当期实际支付服务费比例为 75%。 （2）出现以下任一情形，甲方有权单方解除本项目合同，并承担给甲方造成的经济损失。 ①连续两次考核评级为不合格； ②单次考核得分低于 60 分； ③乙方服务引发重大安全事故、舆情事件或给甲方造成重大经济损失的； 七、验收要求： 1.验收依据：根据采购文件的相关要求、国家相关法律、法规、标准和规范等。 2.验收时若发现服务内容不符合采购文件和响应文件承诺要求的，采购人不予验收，并按政府相关规定报监督管理部门处理。 3.项目验收分为初步验收和最终验收两个阶段。 1）初步验收：成交供应商按约定时间完成项目实施后，应书面通知采购人。采购人应在收到通知后5个工作日内，组织对链路连通性、技术指标及交付物完整性进行初步检验。初验合格后，项目进入为期30个工作日的试运行阶段。 2）最终验收：试运行期届满且系统持续稳定运行满30个工作日后，成交供应商可向采购人提交最终验收申请。采购人自收到申请之日起5个工作日内组织最终验收。验收合格后，由双方共同签署验收单并加盖公章，作为项目完成的依据。 |  |  |  |  |  |

## 附件1：服务项目考核表

服务项目考核表

项目名称：医院互联网、医保专线链路租赁服务采购

一、具体评价标准

| 考核内容 | 核心考核项及分值 | 考核项目及标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、故障处理效率（40分） | 响应与修复及时性（40分） | 1. 响应：普通线路30分钟内响应；医保/卫计专线15分钟内响应。 2. 修复：普通线路4小时内修复；医保/卫计专线2小时内修复（不可抗力除外）。 扣分规则：每出现1次超时，扣5分，扣完为止。 |  |  |
| 二、服务与运行质量（24分） | 主动服务与沟通（9分） | 每半年提交一份《服务运行报告》（含带宽使用、故障汇总、安全建议）。 扣分规则：每缺少1次，扣3分。 |  |  |
|  | 设备与链路稳定性（15分） | 因供应商提供的设备或线路质量问题，导致季度中断超过3次的故障。 扣分规则：每发生1次，扣3分。 |  |  |
| 三、业务性能保障（20分） | 带宽与网络性能（20分） | 每半年随机抽检，带宽达标率100%，丢包率、延迟符合合同约定。 扣分规则：每发现1次不达标，扣4分。 |  |  |
| 四、安全与配合（16分） | 安全事件（8分） | 发生数据泄露或网络攻击导致业务中断的安全事件。 扣分规则：发生1次，本项不得分，并按合同追责。 |  |  |
|  | 合同履约与资料提交（8分） | 无违约行为，按时提交发票、凭证等资料。 扣分规则：每发生1次违约或拖延，扣2分。 |  |  |
| 合计总分 |  |  |  |  |

二、考核结果应用

| 考核得分 | 考核结果 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| ≥90分 | 合格 | 全额 100% 支付当期应付服务费，无扣款 |
| 80分-89分 | 基本合格 | 每低1分，扣1%当期服务费，启动整改措施 |
| ≤79分 | 不合格 | 每低1分，扣3%当期服务费，立即整改，其中 90 分至 80 分区间的差额分值，按每 1 分扣除当期应付服务费的 1% 核算； |

三 、其他说明

1.扣分依据：需提供事件记录、通报文件、响应日志等双方确认的书面材料；

2.争议解决：争议事项由双方认可的第三方机构仲裁；

3.合同解除权约定：出现以下任一情形的，甲方有权单方解除本合同，无需承担任何违约责任：

①连续两次考核评级为不合格；

②单次考核得分低于 60 分；

③乙方服务引发重大安全事故、舆情事件或给甲方造成重大经济损失的；

甲方代表 ( 签字 ) :                  乙方代表 ( 签字 ) :

日 期 ：                          日 期 ：

(注：本表与合同具有同等法律效力，未尽事宜以合同条款为准。)

# 三、投标人在报价时须提供响应文件，包含但不限于以下内容

- 有效的营业执照等证明文件扫描件；

（二）《增值电信业务经营许可证》、《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》

（三）提供在“广西政府采购云平台”入库供应商资格，提供入库截图。

（四）法定代表人身份证明书（详见附件2），如是委托人还需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件(详见附件3)；

（五）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件4）

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录）；

（七）2023或2024年度财务状况报告扫描件（对于从取得营业执照时间起到响应文件提交截止之日为止不足1年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告扫描件；

（八）响应文件提交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；

（九）响应文件提交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社会保障资金证明》；

（十）报价表（详见附件5）、货物（服务）偏离表（附件6）、商务条款偏离表（附件7）；

（十一）采购需求表、商务条款中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标，要求必须满足或者优于，中标人要求提供的文件；

（十二）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺，格式自拟，详见附件8）；

（十三）供应商认为需要提供的有关资料。

以上材料每一页均需加盖投标人公章，未按要求在广西政府采购云平台上传响应文件的，视为无效竞价。

（十四）本项目所有服务技术需求和商务需求必须全部满足或优于，否则竞标无效。

（十五）成交供应商如因无法满足采购文件要求及其他原因放弃成交资格、或拒绝履行成交项目的，采购人可以将相关情况上报政府采购监管部门及广西政府采购云平台处理，产生的后果由供应商承担。

（十六）产品质量要求

1.成交供应商所供应的商品必须是设备品牌厂商原装出品、全新的（生产日期在6个月内）、包装完好的、符合国家有关质量、安全、环保标准的产品。

2.在采购人验收之前，商品所有权和风险属于成交供应商，商品发生遗失、损坏等由成交供应商负责。

3. 供货时成交供应商须向采购人提供采购人所需的有关商品的资料；

（十七）为确保本院业务、医保、互联网系统的安全可靠性，实现负载均衡与自动互备，共采购两家运营商主备链路架构【分为包1（主线路服务）、包2（备线路服务）两个项目】，供应商对所投项目进行响应并报价，每个供应商只可以成交一个项目（可兼投但不能兼中）。优先进行包1项目竞价，确定成交供应商后再进行包2项目竞价，如果包1成交供应商同时参与包2项目竞价，则视为投标无效。

## 附件2： 法定代表人证明

法定代表人身份证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

联系电话：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖章）：

年     月     日

注：自然人响应的无需提供。

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

## 附件3： 授权委托书

授权委托书

（如有委托时）

致：横州市人民医院：

本人  （姓名）  系  （供应商名称）  的（法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权我单位在职正式员工 （姓名和职务）  （ 联系电话：              ） 为我方代理人，代理人根据授权，以我方的名义参加              项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：委托代理人有效身份证正反面复印件

法人代表人签字或者盖章：

委托代理人签字：

委托代理人身份证号码：

供应商（盖章）：

日期：    年   月   日

注：

1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

委托代理人身份证复印件粘帖处（正、反面）

## 附件4：书面声明

参加响应活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：横州市人民医院

我单位在参加响应活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人（负责人或自然人）、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录。

特此声明！

供应商名称（公章）：                              ；

日期：      年      月      日

## 附件5： 报价表

主线路服务报价表

采购项目名称： 医院互联网、医保专线链路租赁服务采购（包1）   项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 服务名称 | 规格 | 数量及单位① | 单价（元）② | 合计＝数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网专线 | 200M/1条 | 1项 |  |  |
| 2 | 卫生专网 | 100M/1条 |  |  |  |
| 3 | 医保专线 | 50M/1条 |  |  |  |
| 4 | 点对点专线 | 20M/1条 |  |  |  |
| 5 | 企业宽带 | 1000M/1条 |  |  |  |
| 报价合计：大写人民币 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |

注：

1. 供应商须按所投项目，在对应的报价表中进行报价

2.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者其委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：    年   月   日

附件6： 货物（服务）偏离表

货物（服务）偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 采购文件技术要求 |  | 响应文件承诺技术要求 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物（服务）名称 | 货物参数 | 货物（服务）名称 | 货物参数 |  |
| 1 | … |  | … |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | … |  | … |  |  |
| 3 | … |  | … |  |  |

注：

1. 说明：应对照文件“采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并做出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人：（签字）

供应商（盖章）：

日期：   年   月   日

## 附件7： 商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件商务条款 | 响应文件承诺商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 … | 1 … | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 … | 2 … |  |
|  | … | … |  |
| 二 | 3 … | 3 … |  |
|  | 4 … | 4 … |  |

注：

1. 说明：应对照文件“采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并做出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人：（签字）

供应商：（盖章）

日期：  年   月  日

## 附件8： 售后服务承诺书

售后服务承诺书

（格式自拟）

## 附件9：供应商认为需要提供的有关资料

供应商认为需要提供的有关资料