项目名称:南宁市第二十一中学阶梯教室多媒体教学设备采购

项目编号:

项目采购预算:39万元

采购方式:在线询价

采购需求和商和条款一览表

| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内LED显示屏 | 雷曼、统创、青象 | m2 | 13.93 | 1.屏体尺寸宽度≥5.12米，高度≥2.72米，屏体分辨率宽≥2752点，高≥1462点。 2.点间距:1.86mm，像素密度:288906点/㎡。 3.采用 SMD三合一封装、灯珠表面黑色雾化处理。 4.灯芯的波长误差值在±1nm 之内，每个灯芯的亮度误差在 5%以内。 5.模组尺寸:320mm*160mm。 6.▲亮度:显示单元亮度≥600nits，亮度调节0～100%无极可调，白平衡亮度≥600cd/㎡；（6500K校正后）。 7.可视角度:水平角度≥160°、垂直角度≥160°。 8.亮度均匀性:≥97%。 9.色度均匀性:±0.005Cx,Cy之内。 10.对比度:≥5000:1。 11.换帧频率:50/60Hz。 12.刷新率:≥3840Hz。 13.▲白场色坐标:白场色坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定范围。 14.▲亮度鉴别等级:符合SJ/T 11141-2017标准C级，BJ≥20。 15.▲灰度等级:红，绿，蓝各256级；支持EPWM灰阶控制技术，支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度10-22bits任意灰度设置:100%亮度22bit灰度；提升低灰视觉效果。 16.功耗（W/㎡）:峰值≤395W/㎡，平均≤135W/㎡。 17.休眠模式功耗(W/m²）:显示屏黑屏不点亮时，功耗≤40W/m²。 18.▲平均使用寿命:≥150000小时。 19.▲MTBF平均失效间隔时间:≥150000小时。 20.基板要求:符合GB4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能符合要求，使用温度130℃。 21.▲防护等级:≥IP65。 22.噪音测试:显示屏工作时应保持低噪状态。屏体球面半径1米处，整屏噪声≤5db；1.5米处，整屏噪声≤4db。 23.用户级模组维护:模组支持带电维护，热插拔不超过10秒，更换模组；支待自动校正。模组工作电压＜4.5V。模组底壳采用高强度塑胶大件，防护性能大大提高；模组采用磁吸固定方式，模组磁吸固定点≥8个。 24.智能节电:具备自动关机节能功能，支持自动检测屏幕前是否有人，当有人时屏幕正常点亮；当无人时，一段时间后（可设置)屏幕自动调暗或黑屏，智能(黑屏)节电功能开启智能节电功能比没有开启节能80%以上。 25.▲低亮高灰:具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/m²灰度等级为16bit；刷新率不低于3200Hz；亮度调节至300cd/m²灰度等级为15bit:刷新率不低于3100Hz；亮度在200cd/m²时，灰度等级在14bit以上，刷新率不低于3000Hz；亮度在100cd/m²时，灰度等级在14bit以上，刷新率不低于2800Hz。 26.▲色温误差:色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。 27.摩尔纹抑制:支持抑制摩尔纹功能。减轻摩尔纹视觉主观效果80%。 28.电源要求:供电开关电源采用宽动态电源，电压具有高适应性，在一定范围内不同等级的电压都能应用。电源采用无风扇设计，带主动PFC功能的高效率电源，功率因数＞0.99,带同步镇流功能，转换效率≥0.92。 29.▲抗风安全性能:LED显示屏满足抗风荷载试验各项参数正常使用的安全要求，抗拉力≥15kN。 30.图像增强:采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果。 31.安全防护功能:具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防静电、抗震动、防撞、防摔、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。 32.图像处理:具有视频降噪、增强、运动补偿、色彩变换、色坐标变换、钝化、消除鬼影拖尾等图像处理功能；具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能；LED图像无失真现象；LED图像显示画面无重影、毛毛虫及鬼影现象，无几何失真和非线性失真。 33.沙尘试验:通过GB/T2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d)，自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入。 34.▲信号支持效果:支持4K、8K超高分辩率显示，色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高，色域广。 （以上3-34需带▲项提供首页CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖LED显示屏制造厂商公章。） 35.▲LED显示屏通过CCC中国强制性产品认证（响应文件中需提供CCC认证证书，并加盖LED显示屏制造商公章）。 36.▲LED显示屏制造商具有中国质量认证中心颁发的中国节能产品认证证书，（响应文件中需提供中国节能产品认证证书，并加盖LED显示屏制造商公章）。 37.▲响应国家节能减排环境保护的相关政策，所投LED显示屏制造商自我环境声明符合GB/T24021—2001idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》的要求，LED显示屏（全彩）产品符合欧盟RoHS指令2011/65/EU附录II的修正指令(EU)2015/863的限值要求（响应文件中需提供中国环境标志(II型)产品认证证书，并加盖LED显示屏制造商公章）。 38.▲投标产品LED封装结构及工艺为LED显示屏制造商自主研发（响应文件中需提供国家级相关证明文件，并加盖LED显示屏制造商公章）。 39.▲LED显示屏采用完全自主PCB板、LED封装结构、显示模组和显示屏技术，（响应文件中需提供国家级相关证明文件，并加盖LED显示屏制造商公章）。 40.安装地点:校方指定。 |
| 2 | 室内LED显示屏 | 雷曼、统创、青象 | m2 | 16.59 | - 屏体尺寸宽度≥5.76米，高度≥2.88米，屏体分辨率宽≥2752点，高≥1548点。 2.点间距:1.86mm，像素密度:288906点/㎡。 3.▲采用 SMD三合一封装、灯珠表面黑色雾化处理。 4.灯芯的波长误差值在±1nm 之内，每个灯芯的亮度误差在 5%以内。 5.模组尺寸:320mm*160mm。 6.▲亮度:显示单元亮度≥600nits，亮度调节0～100%无极可调，白平衡亮度≥600cd/㎡；（6500K校正后）。 7.可视角度:水平角度≥160°、垂直角度≥160°。 8.亮度均匀性:≥97%。 9.色度均匀性:±0.005Cx,Cy之内。 10.对比度:≥5000:1。 11.换帧频率:50/60Hz。 12.刷新率:≥3840Hz。 13.▲白场色坐标:白场色坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定范围。 14.▲亮度鉴别等级:符合SJ/T 11141-2017标准C级，BJ≥20。 15.▲灰度等级:红，绿，蓝各256级；支持EPWM灰阶控制技术，支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度10-22bits任意灰度设置:100%亮度22bit灰度；提升低灰视觉效果。 16.功耗（W/㎡）:峰值≤395W/㎡，平均≤135W/㎡。 17.休眠模式功耗(W/m²）:显示屏黑屏不点亮时，功耗≤40W/m²。 18.▲平均使用寿命:≥150000小时。 19.▲MTBF平均失效间隔时间:≥150000小时。 20.基板要求:符合GB4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能符合要求，使用温度130℃。 21.▲防护等级:≥IP65。 22.噪音测试:显示屏工作时应保持低噪状态。屏体球面半径1米处，整屏噪声≤5db；1.5米处，整屏噪声≤4db。 23.用户级模组维护:模组支持带电维护，热插拔不超过10秒，更换模组；支待自动校正。模组工作电压＜4.5V。模组底壳采用高强度塑胶大件，防护性能大大提高；模组采用磁吸固定方式，模组磁吸固定点≥8个。 24.智能节电:具备自动关机节能功能，支持自动检测屏幕前是否有人，当有人时屏幕正常点亮；当无人时，一段时间后（可设置)屏幕自动调暗或黑屏，智能(黑屏)节电功能开启智能节电功能比没有开启节能80%以上。 25.▲低亮高灰:具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/m²灰度等级为16bit；刷新率不低于3200Hz；亮度调节至300cd/m²灰度等级为15bit:刷新率不低于3100Hz；亮度在200cd/m²时，灰度等级在14bit以上，刷新率不低于3000Hz；亮度在100cd/m²时，灰度等级在14bit以上，刷新率不低于2800Hz。 26.▲色温误差:色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。 27.摩尔纹抑制:支持抑制摩尔纹功能。减轻摩尔纹视觉主观效果80%。 28.电源要求:供电开关电源采用宽动态电源，电压具有高适应性，在一定范围内不同等级的电压都能应用。电源采用无风扇设计，带主动PFC功能的高效率电源，功率因数＞0.99,带同步镇流功能，转换效率≥0.92。 29.▲抗风安全性能:LED显示屏满足抗风荷载试验各项参数正常使用的安全要求，抗拉力≥15kN。 30.图像增强:采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果。 31.安全防护功能:具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防静电、抗震动、防撞、防摔、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。 32.图像处理:具有视频降噪、增强、运动补偿、色彩变换、色坐标变换、钝化、消除鬼影拖尾等图像处理功能；具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能；LED图像无失真现象；LED图像显示画面无重影、毛毛虫及鬼影现象，无几何失真和非线性失真。 33.沙尘试验:通过GB/T2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d)，自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入。 34.▲信号支持效果:支持4K、8K超高分辩率显示，色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高，色域广。 （以上3-34需带▲项在响应文件中提供首页CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖LED显示屏制造厂商公章。） 35.▲LED显示屏通过CCC中国强制性产品认证（响应文件中需提供CCC认证证书，并加盖LED显示屏制造商公章）。 36.▲LED显示屏制造商具有中国质量认证中心颁发的中国节能产品认证证书，（响应文件中需提供中国节能产品认证证书，并加盖LED显示屏制造商公章）。 37.▲响应国家节能减排环境保护的相关政策，所投LED显示屏制造商自我环境声明符合GB/T24021—2001idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》的要求，LED显示屏（全彩）产品符合欧盟RoHS指令2011/65/EU附录II的修正指令(EU)2015/863的限值要求（响应文件中需提供中国环境标志(II型)产品认证证书，并加盖LED显示屏制造商公章）。 38.▲投标产品LED封装结构及工艺为LED显示屏制造商自主研发（响应文件中需提供国家级相关证明文件，并加盖LED显示屏制造商公章）。 39.▲LED显示屏采用完全自主PCB板、LED封装结构、显示模组和显示屏技术，（响应文件中需提供国家级相关证明文件，并加盖LED显示屏制造商公章）。 40.安装地点:校方指定。 |
| 3 | 接收卡 | 诺瓦、视睿讯、灵星雨 | 张 | 50 | 1.单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz，最多支持32组并行数据。 2.无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定。 3.支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致。 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 6.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。 7.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 8.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 9.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 10.支持回读接收卡的固件程序并保存到本地。 |
| 4 | LED备用模组 | 雷曼、统创、青象 | 张 | 13 | 同批次备用模组 |
| 5 | LED系统播放软件 | 定制 | 套 | 2 | 1.用于管理视频处理器的控制软件，提供良好的操作界面，便于用户在控制平台上进行实时控制。 2.操作系统兼容性强支持跨平台使用，兼容Windows 7及以上版本和macOS 12.0及以上版本，且在不同系统上界面保持一致。 3.可视化图层控制，支持将多个视频源作为图层进行堆叠管理。每个图层都可以独立调整大小、裁剪、移动或隐藏，用户可以精确控制屏幕上显示的内容和位置。 4.预设管理与调用允许用户将不同的画面布局保存为预设场景。在活动进行中，可以通过一键点击预设之间实现快速切换，且支持设置切换特效。 5.输入与输出设置:用户可以集中管理信号源的解析度、EDID、色彩调整，以及配置输出画面的拼接布局和输出分辨率。 6.支持同时连接和管理多台视频处理器，适用于需要多台设备同步运行的复杂LED显示系统，确保画面同步。 |
| 6 | 视频控制器 | 诺瓦、视睿讯、灵星雨 | 台 | 2 | 1.输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入。 2.视频输出支持8个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达520万像素，最宽支持10240,最高8192。 3.最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源。 4.集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。 5.支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效。 6.支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制。 |
| 7 | 配电箱 | 雷曼、统创、青象 | 台 | 2 | 1.配电功率≥20KW。 2.▲配电箱壳体外表面喷涂无眩目反光的覆盖层，表面无起泡、裂紋或流痕等缺陷;面板能在不小于90度的角度内灵活启闭；母线无毛刺、锤痕，接触面平整，主辅电路接线正确，导线截面、颜色、标志及相序符合要求:标志、符号及铭牌应正确、清晰、齐全且易于辨认，安装的位置正确;室内电柜防护外壳防护等级IP30;户外电柜防护外壳防护等級IP65；机械碰撞等级IK10;灰色钣金箱体，外壳板材厚度2mm;布线合理规格、操作性能和功能安全可靠。 3.空气开关、断路器、刀闸、接线端子、保护设备(避雷器、热继电器、时间继电器、熔断器等)、测量设备(电压表、电流表、频率表、功率表等)所有硬件设备符合相关国家标准。 4.额定工作电压AC380V+5%(三相五线)。 5.额定频率50Hz。 6.绝缘电阻测量:A+B+C+N-地≧5МΩ、A+B+C-N≧5МΩ、A-B≧5МΩ、B-C≧5МΩ、C-A≧5МΩ。 7.保护措施和保护电路连续性检查:骨架对地≤0.1Ω、仪表门对地≤0.1Ω、电路安装板对地≤0.1Ω、功能单元对地≤0.1Ω。 8.额定绝缘电压:660V。 9.爬电距离相与相之间≥12.5mm。 10.▲电气间隙相与相之间:≥5.5mm。 11.▲带电部件与裸露导电部件之间:≥5.5mm。 12.试验电压:1.89KV。 13.▲支持温感、烟感接入，当超过预设阈值时，启动应急机制，自动切断电源保护配电柜及接入设备，实现PLC功能。 14.▲支持GSM、GPRS、3G、4G、5G等RTU物联网终端远程控制，实现手机、PAD等移动智能云端控制。 15.▲选定“启用定时计划”后,经过用户预先设定，即可以对显示屏进行定时自动开关控制，无需人工值守。 16.具有过流、短路等保护功能;符合成套设备的防护等级要求;符合短路耐受强度验证要求;符合绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火验证要求。 17.支持分布式自动逐级上电功能。 18.以上2-17项带▲项须在响应文件中提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章。 19.▲与显示屏同一品牌，响应文件中需提供CQC产品认证证书Ⅱ型自愿认证证书原件扫描件并加盖LED显示屏制造商公章。 20.▲LED显示屏商需具有智能配电管理系统或显示配电系统PLC智能远程控制软件著作权证书，响应文件中提供软件著作权证书原件扫描件并加盖LED显示屏制造商公章。 |
| 8 | 显示屏结构施工 | 雷曼、统创、青象 | m2 | 32.18 | 1.▲考虑屏幕兼容与后期维护钢结构支架需与LED大屏为同一品牌，钢结构生产厂家具有钢结构工程专业承包二级资质。 2.室内挂墙安装方式，采用钢材料结构框架，四周不锈钢材料包边。 3.▲镀锌钢管，型号包括:40*80*2.0、40*40*2.0、20*40*2.0、30*40*2.0、40*40*3.0、20*40*3.0、30*40*3.0、40*40*5.0、20*40*5.0、30*40*5.0符合中国ROHS GB/T26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求。响应文件中需提供首页具有CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖LED显示屏制造商公章。 4.▲结构检测结果:铅（Pb）含量不超5mg/kg，镉（Cd）含量不超5mg/kg，汞（Hg）含量不超5mg/kg，六价铬（Cr VI）非金属含量不超10mg/kg、金属呈阴性，多溴联苯、多溴二苯醚单类均不超5mg/kg，均未超限；响应文件中需提供首页具有CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖LED显示屏制造商公章。 5.▲中性盐雾测试，满足GB/T 2423.17-2008测试标准，测试后样品外观无明显腐蚀；响应文件中需提供首页具有CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖LED显示屏制造商公章。 6.安装地点:校方指定。 |
| 9 | LED工程布线 | 定制 | 项 | 1 | 1.a、主电缆:5*4平方三箱电缆1条（主配电箱到LED配电箱位置）。 b、屏幕电缆:3*2.5平方组4组（LED配电箱到屏体位置预留3米线头）。 c、通讯线:8根六类网线+备用1根（处理器摆放位置到屏体中间预留3米线头）。 2.a、主电缆:5*4平方三箱电缆1条（主配电箱到LED配电箱位置）。 b、屏幕电缆:3*2.5平方组5组（LED配电箱到屏体位置预留3米线头）。 c、通讯线:8根六类网线+备用1根（处理器摆放位置到屏体中间预留3米线头）。 |
| 10 | 专业会议音箱 | DSPPA、华思、SEVBAR | 只 | 6 | 1.倒相式低频辐射的二分频扬声器系统。 2.音箱顶部配备吊挂孔，可用吊环加绳索类配件配合后背吊挂孔竖直吊挂安装。 3.系统组成:LF8"×1 ,HF1.35"×1。 4.阻抗:8Ω。 5.额定功率:150W。 6.频率范围:80Hz-18KHz。 7.灵敏度:95±2dB。 8.最大声压级:117±2dB。 9.指向性（H×V） 90°×45°。 10.尺寸（高*宽*深）:420×252×275mm 。 11.重量:9.9kg。 |
| 11 | 专业会议音箱 | DSPPA、华思、SEVBAR | 只 | 4 | 1.倒相式低频辐射的二分频扬声器系统。 2.音箱顶部配备吊挂孔，可用吊环加绳索类配件配合后背吊挂孔竖直吊挂安装。 3.系统组成:LF10"×1,HF1.35"×1。 4.阻抗:8Ω。 5.额定功率:250W。 6.频率范围:55Hz-18KHz。 7.灵敏度:96±2dB。 8.最大声压级:119±2dB。 9.指向性（H×V）90°×45°。 10.尺寸（高*宽*深）:515×307×330mm。 11.重量:14.0kg。 |
| 12 | 双通道数字会议功放 | DSPPA、华思、SEVBAR | 台 | 3 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列银色铁面板。 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择。 3.每声道音量可调。 4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5.全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯。 6.小信号的时候不会出现交越失真。 7.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 8.中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声。 9.效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽。 10.各通道均配备LED工作状态指示。 11.输入灵敏度:0.775V/1V/1.44V 三档可选。 12.信噪比:≥95dB。 13.频响:20Hz-20kHz（±2dB）。 14.通道串扰:< -70dB。 15.转换速率:≥15V/uS。 16.阻尼系数/8Ω@1Khz: ≥230。 17.总谐波失真:≤0.3% （1kHz，正常工作条件）。 18.额定功率:2X200W@8Ω 2X300W@4Ω 600W@桥接8Ω。 19.指示灯:“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”，保护:超温、直流、短路、过流。 20.电源:AC220-230/50-60Hz。 21.机器尺寸（L×W×H mm）:483×240×44.5 (1U)。 22.净重:3.8KG。 |
| 13 | 双通道数字会议功放 | DSPPA、华思、SEVBAR | 台 | 2 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列银色铁面板。 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择。 3.每声道音量可调。 4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5.全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯。 5.小信号的时候不会出现交越失真。 6.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 7.中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声。 8.效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽。 9.各通道均配备LED工作状态指示。 10.输入灵敏度:0.775V/1V/1.44V三档可选。 11.信噪比:≥95dB。 12.频响:20Hz-20kHz（±2dB）。 13.通道串扰:<-50dB。 14.转换速率:≥15V/uS。 15.阻尼系数/8Ω@1Khz:≥230。 16.总谐波失真:≤0.3%（1kHz，正常工作条件）。 17.额定功率:2X500W@8Ω2X750W@4Ω1500W@桥接8Ω。 18.指示灯:“电源”,“削顶”,“信号”,“保护”，保护:超温、直流、短路、过流。 19.电源:AC220-230/50-60Hz。 20.机器尺寸（L×W×Hmm）:483×240×88(2U)。 21.净重:5.5Kg。 |
| 14 | 数字前级音频处理器 | DSPPA、华思、SEVBAR | 台 | 2 | 1.具有≥2英寸高清LCD屏，≥5路6.35接口，≥3个实体音量控制旋钮，≥1个USBTypeA接口，≥1个USBTypeB接口，≥1个RS232串口，连接中控串口，≥6路音频XLR平衡输出口，≥2路音频XLR平衡输入口，≥2路线路音频输入RCA接口。 2.支持48KHz采样频率，内置32-bitDSP处理器，支持24-bitA/D及D/A转换。 3.支持通过面板不同的旋钮分别控制音乐音量，话筒音量和效果音量。 4.支持U盘MP3播放，支持蓝牙播放。 5.每个输出均有延时和相位控制及哑音设置，输出延时值≥100ms。 6.具有USB接口连接电脑；提供≥16个场景的储存和切换。 7.输入通道支持控制增益调节、噪声门、压缩、均衡；输出通道支持控制增益调节、压限、均衡。 ▲8.具有回声控制功能，回声控制可滑动调节重复比例、预延时间、回声延时间，也可调节回声效果音量、回声直达音量、≥7个点的PEQ和相位调节；主输出音量支持≥10个点的PEQ、高低通频率斜率、压限器、主输出左右声道参数调节（包含静音、相位、音量大小）、左右声道延时调节、≥4种音量混合调节（包含音乐、话筒、回声、混响）；（响应文件提供软件功能界面截图佐证加盖厂家公章）。 ▲9.支持通过面板的“LOCK”键来锁定面板操作的部分或全部功能，以防止意外操作破坏；具有混响调节，可通过主机≥2英寸高清LCD屏调节效果音量、直达声、混响预延时、混响时间、直通混响均衡、高通频率；（响应文件提供主机高清图片和LCD屏幕软件功能界面截图佐证加盖厂家公章）。 10.为了保证产品的稳定性，产品要求采用多路电容麦的同步采样电路、系统或应用了多路电容麦的同步采样电路系统软件，从而能够精确实现产品功能。 |
| 15 | 8路模拟调音台 | DSPPA、华思、SEVBAR | 台 | 2 | 1.支持≥6路XLR平衡单声道输入，≥2路立体声输入。 2.具有≥4路独立PAD衰减按键输入通道。 ▲3.具有≥4路输入通道支持独立NOISE-Gate噪声门开关（提供设备面板功能按键佐证并加盖厂家公章）。 4.每个输入通道支持独立48V幻相电源开关。 5.输入通道支持≥3段均衡调节。 6.支持≥2组AUXSEND辅助输出。 7.内置≥100种DSP数字效果器。 ▲8.支持≥4个话筒输入通道，每通道支持独立≥1*10段LED电平信号指示表，用于通道电平监视；（响应文件提供设备面板佐证相关接口和电平信号指示表并加盖厂家公章） 9.内置USB音频播放功能，格式包。含:WAV,WMA,APE,FLAC,MP3。 10.支持双通道耳机监听。 11.输出支持≥2*10段点距LED电平表显示。 12.支持≥2路GROUPOUT编组输出。 13.支持双通道MAINOUT立体声输出。 |
| 16 | 真分集无线话筒（双手持） | DSPPA、华思、SEVBAR | 套 | 2 | 1.波段范围（UHF）:632MHz～695MHz。 2.PLL双频道锁相环回路设计。 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能。 4.显示屏显示功能(显示频率.频道.静噪.电平等)。 5.每通道有音量调节功能。 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm;低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池。 9.动态范围:88dB。 10.最大频偏:±45KHz。 11.频率响应:120Hz-16KHz(±3dB)。 12.综合信噪比:>73dB。 13.综合失真度:≤1%。 14.发射机工作时间8小时以上。 15.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒。 |
| 17 | 真分集无线话筒（四台式） | DSPPA、华思、SEVBAR | 套 | 2 | 1.波段范围（UHF）:632MHz～695MHz。 2.PLL双频道锁相环回路设计。 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能。 4.显示屏显示功能(显示频率.频道.静噪.电平等)。 5.每通道有音量调节功能。 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）。 7.发射功率调节，高功率14dBm;低功率6dBm。 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池。 9.动态范围:88dB。 10.最大频偏:±45KHz。 11.频率响应:120Hz-16KHz(±3dB)。 12.综合信噪比:>73dB。 13.综合失真度:≤1%。 14.发射机工作时间8小时以上。 15.含1台一拖四接收机及4只台式话筒。 |
| 18 | 电源时序器 | DSPPA、华思、SEVBAR | 台 | 2 | 1.支持独立的≥8路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座。 2.支持控制和显示≥8路通道开关状态，可通过面板一键开关，可时序关启通道实现时序功能。 3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行。 4.单路负荷:≥10A。 5.电源容量:总容量≥220V、16A。 ▲6.电源开关处于关闭状态时，从TIMERIN口接入短路信号输入，会顺序激活8路电源输出；支持短路信号输出:电源开关处于关闭状态时，从TIMERIN口接入短路信号，同时会激活TIMERLINK接口短路信号输出；（响应文件提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章）。 ▲7.电源输出顺序间隔时间:≤0.66S。（响应文件提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章）。 |
| 19 | 系统集成 | 定制 | 项 | 2 | 音响线，电源线、卡侬头（母）-卡侬头（公），布线管大三芯、莲花头、3.5耳机接头、BNC头、六类水晶头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、电源插头、标签、插排等辅助材料及施工。 |
| 20 | 信息发布控制终端 | 联想、希沃、华为 | 套 | 2 | 酷睿i5处理器，8GB内存，256GB固态硬盘，支持多屏输出，配套1台23.8英寸商用液晶显示器，预装正版Windows系统，满足LED屏视频播放、画面控制及多屏调度使用需求。 |
| 21 | 背景墙改造 | 定制 | 面 | 2 | - 长11*高4.5米，中标供应商中标后按业主需求设计图施工和造型。 - 长12.4*高3.5米，中标供应商中标后按业主需求设计图施工和造型。 包工包料，含重新布线，拆除旧设备和搬运、保洁等项目所需的服务。 |

- 商务要求

| ▲商务要求 |  |
| --- | --- |
| ▲竞标报价要求 | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括: （1）货物的价格:包括货款、杂配件、安装费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）各类软件、系统等的安装、集成、试运行等费用。 （5）保险费和各项税金。 注: （1）竞标供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。 （2）竞标供应商的投标总报价≤采购预算总价。 |
| ▲合同签订期及地点 | （1）合同签订期:自成交公告发出之日起7日内。 （2）合同签订地点:采购人指定地点。 |
| ▲交付使用期及交货地点 | （1）交付使用期:自接到采购人通知之日起30日内安装调试、验收合格并交付使用。 （2）交货地点:采购人指定地点。 |
| ▲售后服务要求 | （1）免费送货上门、安装、调试至正常使用。 （2）成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务: 2.1 电话咨询 成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 2.2 现场响应 采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在在接到通知后成交供应商的维修技术人员必须在 30分钟内响应，4小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时，重大故障处理时限不超过48小时修复。未能修复的直接更换，保证采购人正常使用。按国家及行业标准对故障进行及时处理。 2.3 技术升级 在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。 （3）质保期外服务要求 3.1 质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护。 3.2 质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，该成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。 （4）备品备件及易损件 成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。 （5）成交供应商有完善的安装施工队伍，实现销售、安装、售后服务一条龙。 （6）成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的多次免费培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。 |
| ▲售后技术要求 | （1）整机由设备制造商提供原厂有限免费上门维修服务（节假日不休），终身移动和固定电话均可免费拨打的呼叫中心热线7×24小时免费技术支持服务。 （2）其余按国家标准执行。 |
| ▲质保期 | 所有竞标产品必须是厂家合法渠道的全新正品，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，项目整体质保期至少为两年（各分项另有要求的，以各分项要求为准），自验收合格之日起计算；质保期内，成交人将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件及免费更换有质量问题的货物，一切费用由成交人负责。 |
| ▲付款条件（付款方式） | （1）本项目无预付款，自项目完成设备安装调试并通过验收，中标人必须提供足额的增值税发票给采购人后 ，待采购人申请财政经费下来后10个工作日内按合同金额的百分百支付。 （2）采购人付款前，成交供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。 （3）付款方式: 银行转账 。 |
| ▲验收条件及标准 | （1）成交供应商代表必须参与及协助采购人现场拆封、安装、调试，验货时严格按照需求参数进行验货。如供货时出现有设备停产的情况，成交供应商必须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品。 （2）成交供应商应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，为确保采购人系统的安全性及稳定性以及成交供应商所提供产品参数的真实性，履约供货产品验收时进行现场测试，满足要求后方能进行验收。若成交供应商所提供的产品为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣商品的，其合同无效，并按照国家相关法律法规的规定提请有关政府监管部门对其进行处理。 |
| ▲其它要求 | - 本项目采购需求中带▲号的内容或“须”、“必须”的内容描述均为实质性要求，必须全部满足，否则，视为实质不响应文件要求，其竞价无效，采购人有权利追究中标供应商的相关责任。 ▲2.本项目为在线询价，供应商报价仅限本项目采购需求表中推荐品牌，不接受采购需求表中推荐品牌以外的产品。供应商不得以任何理由更改货物的品牌、配置，否则按无效竞标处理；成交供应商所提供的货物为非本采购需求的货物，采购人可以拒绝收货，相关损失由成交供应商自行承担。如违反上述要求，采购人可向财政部门举报成交供应商不良行为并追究其相应的法律责任。 ▲3.正品保障:为确保产品质量及维护采购人合法权益，在竞价结果公示后3日内成交供应商必须提供LED显示屏货物来源合法性证明(包括:生产厂家针对此项目的原厂授权函原件，供货证明原件，售后服务承诺函原件)，否则视为不响应产品技术参数要求，采购人可以取消其成交资格，拒绝与其签订合同。同时采购人将报财政监管部门进行处理。 ▲4.供应商提供的设备的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效。在竞价结果公示后3个工作日内采购人有权要求成交人提供成交产品明细清单、竞价文件要求提供的相关证明文件原件进行核查，如若无法提供或者提供的与招标要求不符，则按弄虚作假处理，将上报相关采购监管部门，产生的相关后果由成交人自行承担。 ▲5.签订合同时，成交供应商提供文件中检测报告的原件进行核查，不符合的，视为虚假应标，将按照有关规定追究成交供应商的责任；如出现所提供检测报告不符技术参数要求，视为作无效竞标处理，将取消竞价结果并追究责任，其产生的所有后果由成交供应商承担。 ▲6.诚信要求:竞价供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，并提供证明。 |

附件1

南宁市第二十一中学阶梯教室多媒体教学设备采购

报价表

（必须提供）

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 响应品牌型 | 响应单价 | 响应价格小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3匹方形柜机空调 | 台 | 37 |  |  |  |
|  | 合计（元） | 大写金额: （小写: 元） |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章:

项目联系人及电话:

报价供应商名称（签章）:

报价日期:      年     月  日

附件2

南宁市第二十一中学阶梯教室多媒体教学设备采购响应偏离表

（必须提供）

项目名称:

项目编号:

1．对本项目采购需求一览表中的技术参数及性能（配置）要求的响应偏离表（必须提供）:

技术参数及性能（配置）要求响应偏离表

| 序号 | 货物名称 | 采购需求文件要求 （注明章节及条款号） | 响应文件响应内容 （可注明证明材料所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… |

注:（1）供应商应根据响应货物（服务）的性能指标、对照采购需求一览表中所列项目要求及技术需求逐条在“偏离说明”栏注明“正偏离”、 “负偏离”或“无偏离”。填写“正偏离”或“无偏离”时，如相应条款在响应文件其他部分描述明确不满足采购需求文件要求时，评审小组将按不满足要求进行评审。

- 响应技术规格与采购需求文件要求相同的为无偏离，响应技术规格高于采购需求文件要求的为正偏离，低于谈判文件要求的为负偏离。

- 供应商响应内容不能完全照抄采购需求文件要求，必须做出实质性响应，否则评审小组有权对响应文件按无效响应处理。

（4）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章:

项目联系人及电话:

报价供应商名称（签章）::

报价日期:      年     月  日

2.对本项目采购需求一览表中的商务条款的响应偏离表（必须提供）:

商务条款响应偏离表

| 序号 | 采购需求文件要求（注明章节及条款号） | 响应文件响应内容（可注明所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注:

（1）本表应对采购需求一览表中的商务条款中所列商务要求进行响应；

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。填写“无偏离”时，如相应条款在响应文件其他部分描述明确不满足采购需求文件要求时，评审小组将按不满足要求进行评审。

（3）供应商响应内容不能完全照抄采购需求文件要求，必须做出实质性响应，否则评审小组有权对响应文件按无效响应处理。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章:

项目联系人及电话:

报价供应商名称（签章）::

报价日期:      年     月  日