校园绿化服务采购需求书

一、项目概况

1. 项目名称：柳州市西堤路小学校园绿化养护服务项目

2. 项目地点：柳南区西堤路中段西侧

3. 服务面积：校园绿化总面积约[具体数值]平方米（含草坪、乔木、灌木、绿篱、花坛、垂直绿化及水体景观等）。

4. 服务期限：2026年全年

二、服务范围与内容

供应商需全面负责校园内所有绿化区域的养护管理，具体包括：

1. 日常养护

- 浇水：根据季节、气候及植物需水特性，科学安排浇水计划，确保植物生长需求。

- 修剪：乔木、灌木、绿篱、草坪的定期修剪与整形，保持景观美观与安全（如避免枝条遮挡路灯、监控、窗户等）。

- 施肥：每年至少进行[具体数值]次全面施肥（有机肥与复合肥结合），促进植物健康生长。

- 除草与松土：及时清除杂草，定期松土，保持绿地整洁与土壤透气性。

- 枯枝落叶清理：每日巡查，及时清理绿化带内垃圾、枯枝落叶，维护校园环境整洁。

2. 病虫害防治

- 建立病虫害监测机制，定期巡查并记录。

- 制定科学防治方案，采用生物防治与低毒环保农药相结合的方式，确保防治效果与校园安全。

- 施药前需提前[具体数值]小时向校方报备，设置警示标识，避免师生接触。

3. 补种与景观提升

- 对枯死、损坏或长势不良的植物，须在[具体数值]天内完成清理并按原品种、同规格补种。

- 根据校园文化与季节特点，适时进行局部室内景观优化与花卉更换。

4. 应急处理

- 台风、暴雨、冰雪等极端天气前后的树木加固、排水排涝、倒伏树木清理等应急工作。

三、专项技术要求

1. 高空修剪作业能力

- 供应商须配备专业高空修剪设备（如高空作业车、升降平台等），用于校园内高大乔木（如洋紫荆、蓝花楹等）的修剪。

- 作业人员须持有高空作业操作证，严格遵守安全操作规程，确保师生与设施安全。

2. 绿化机械设备配置

- 供应商须自备全套绿化养护机械，包括但不限于：剪草机、绿篱机、油锯、打药机、疏草机、草坪打孔机等。

- 所有设备须定期维护，确保运行安全、高效、低噪音，避免影响正常教学秩序。

3. 自动灌溉系统维护

- 供应商须具备自动滴灌系统与喷灌系统的专业维护与保养能力。

- 服务内容包括：定期检查管道、喷头、电磁阀、控制器等设备；及时修复漏水、堵塞、故障；根据季节调整灌溉程序；每年至少进行6次系统全面检修与冬季防冻处理。

- 确保灌溉系统运行正常，节水节能。

四、服务标准

1. 草坪：生长茂盛，颜色翠绿，高度控制在8-10厘米，杂草率低于3%，切边整齐。

2. 乔木：树形优美，无枯枝、病虫枝，主侧枝分布均匀，不影响通行与采光。

3. 灌木与绿篱：轮廓清晰，线条流畅，无缺株断垄，开花植物花期正常。

4. 病虫害：无明显病斑、虫洞，叶片受害率低于5%，无大规模虫害爆发。

5. 灌溉系统：喷头无堵塞，管道无漏水，控制系统运行稳定，灌溉均匀。

五、人员与资质要求

1. 项目负责人

- 须具备5年以上园林绿化养护管理经验.

- 熟悉校园绿化特点，具备良好的沟通协调能力。

2. 技术团队

- 配备专职技术人员，须具备病虫害防治、灌溉系统维护、高空作业等专业技能。

- 所有作业人员须经安全培训，统一着装，文明作业，遵守校园管理规定。

3. 供应商资质

- 具有独立法人资格，营业执照经营范围包含园林绿化服务。

- 具备城市园林绿化企业资质（如有要求）。

- 近三年内至少完成过2个类似规模（面积≥[具体数值]㎡）的绿化养护项目，提供合同复印件。

六、考核与验收

1. 校方将按月组织考核，采用百分制评分。

2. 考核内容包括：植物长势、修剪质量、病虫害防治效果、灌溉系统运行、环境卫生、应急响应、师生满意度等。

七、报价要求

供应商须提供详细报价清单，包括：人工费、材料费（肥料、农药、补种苗木）、机械使用费、灌溉系统维护费、管理费、利润及税金。采用“单价包干”模式（元/㎡/月）。

八、安全与环保

1. 供应商须对作业人员安全负全责，购买相关保险。

2. 严禁使用高毒、高残留农药，施药须避开师生活动高峰时段。

3. 机械作业须控制噪音，避免影响教学。

九、其他

1. 供应商须在合同签订后[具体数值]日内提交详细的年度养护计划与月度工作安排。

2. 校方有权对养护过程进行监督与指导。