# 融水苗族自治县公安局 10G 本地市数据专线采购需求

# 说明：

# 1、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2、投标人必须自行为其投标内容侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任。

| # 一、采购需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 序号 | # 标的名称 | # ▲单位 # 及数量 | # ▲服务内容及技术需求 |
| 1 | # 10G 本地市数据专线服务项目 | 1条 | 1) 提供1条10G 本地市数据专线，专属用于公安视频专网及移动信息网业务，与互联网（公网）物理隔离。 2) 专线带宽：10Gbps 独享，线路可用率≥99%，丢包率≤0.1%，端到端最大时延≤50ms。 3) 专线上行、下行宽带相同。不影响现有 4G 图传、视频专网终端正常使用。 4) 不影响采购人现有的4G图传终端流量卡使用。 5) 提供实际需要提供网络接入所需的网络电路接口及设备。包含：客户端设备（CPE），支持安全L2TP、VLAN技术，支持ARP防攻击，支持静态路由协议，动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2，支持Ipv6，含主机/双主控/双交流电源/业务插槽≥6,包含10*GE Combo+4*SFP+万兆光口），含安装设备必需的机柜内电源线、电源端子、挂耳等辅料，提供上门安装调试。 6) 提供线路日常维护、每月定期巡检、故障排查；每季度出具运维报告，提供不限次故障检修与调试。 7) 提供 7×24 小时不间断运维服务，故障快速响应与恢复，满足公安网络高可用要求。所提供的网络质量、技术、服务应满足或高于《中华人民共和国电信条例》、《电信服务质量监督管理暂行办法》、《电信服务规范》的相关规定及要求，保证采购人租用系统畅通及安全使用。 |
| # 二、商务条款要求 |  |  |  |
| # ▲服务期限 |  | # 自验收合格交付使用之日起1年。 |  |
| # ▲服务要求 |  | 1、服务期内免费提供7×24小时的技术支持、网络维护和故障维修服务；如在使用过程中发生故障问题（除不可抗拒因素以及由采购人原因造成故障外），中标人在接到采购人通知后半小时内响应，4小时内到达现场处理，一般故障6小时内解决问题，重大故障24小时内解决问题，并提交故障报告说明。中标人承担线路故障处理产生的所有费用。 2、在服务期内，如采购人与数据链路带宽相关的网络软硬件配置变更，中标人须委派技术服务人员到达数据链路带宽使用现场予以支持。 3、中标人应根据服务内容要求在指定地点范围内铺设专用网络线路，并进行调试及后续维护，到达前端设备箱内所需的线缆、相应管道及配套工程均由中标人负责提供。 |  |
| # ▲交付使用期及 # 交付地点 |  | 1、交付使用期：所有服务内容自签订合同之日起15日历天内安装、调试完毕并验收合格交付使用。 2、交付地点：采购人指定地点。 |  |
| # ▲付款方式 |  | 全部服务内容安装、调试完毕并验收合同交付使用后的15日历天内，根据财政资金拨付情况由采购人向中标人一次性支付合同价款。采购人付款后，中标人须将同等金额的发票开具给采购人，中标人开具的发票必须真实、合法、有效，如中标人提供虚假发票，由此引发的一切责任由中标人负责。 |  |
| # ▲投标报价要求 |  | 投标报价应包括采购需求表中全部服务内容价款及服务所涉及的配件、备品备件、工具、材料、运输、装卸、安装、调试、验收、培训、技术支持、维护服务、线路故障紧急抢险辅助等费用及必要的保险费用和各项税金等。 |  |
| # ▲其他要求 |  | 1、投标人提供的资料必须真实有效，若经核实发现投标人有伪造、变造技术资料行为，构成提供虚假材料的，采购人将报送监管部门，并按政府采购相关法律法规进行查处。 2、为保证网络线路能正常接入并正常运行，投标人应充分调研了解项目现场实际情况并做出承诺，投标文件中须提供承诺函（格式自拟），以下两种承诺根据自身实际选其一：①若投标人为基础电信运营商的，须承诺自身或其总公司（集团公司）具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》；②若投标人为非基础电信运营商的，须承诺在合同签订后5日历天内能与具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》的基础电信运营商或其授权的子公司或分公司签订与本项目相适应的租用业务合作协议书等相关材料。若中标人不能在上述承诺的时间内完成，视为提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规进行处罚，并追究其法律责任。 3、投标人应保证提供的服务内容不得包含有任何侵犯第三方权益的内容和行为，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 4、中标人在提供服务过程中，对所接触到的所有数据、信息、资料负有保密义务，未经采购人许可，不得向第三方泄露，如因中标人原因造成的信息泄露事件，采购人可追究其责任。 5、采购人在中标通知书发出之日起30日历天内对中标人拟投入人员进行核实，中标人须向采购人提供投标时拟投入人员的社保缴纳证明材料复印件及相关证书原件。若核实结果与投标文件中内容不符的或未能按时提供的则视为提供虚假材料谋取中标，采购人有权上报相关政府采购监督管理部门进行处理，并按政府采购相关法律法规追究其相应的法律责任。 6、未尽事宜按招标文件及国家现行有关规范、标准执行。 |  |
| # ▲验收标准及要求 |  | 1、验收标准符合国家现行有关规定及要求，并符合招标文件规定或者投标文件承诺以及双方合同中规定的内容。 2、验收要求按第五章《合同主要条款格式》和《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采[2015]22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的规定执行。 |  |