	桂林市二塘中心校分校区伙房设备清单

	序号
	货物名称
	技术参数、性能配置
	数量
	单位
	单价
	金额
	备注

	一
	烹饪区
	
	
	
	
	

	1
	电磁大锅灶
	规定：1000×1100×800+440mm；功率/电压： 20KW/380V  锅具直径：800mm，厚≥3.0mm。
1、整机优质不锈钢，面板≥1.2mm.侧板≥0.8mm。采用框架式承重结构，IPX6 标准防水设计，清洁时可四面直接清洗。三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
2、9 档火力调节，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。
3、LED 彩色数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，具有故障显示功能。
4、数字驱动磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。
5、耐高温稳定线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。
6、全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，停机时风机延迟工作，散热彻底。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。
★7、电磁大锅灶灶的机芯，线圈盘受流动混合气体腐蚀性符合GB/T2423.51-2020要求，依据流动混合气体腐蚀实验：方法4：实验气体每小时体积更换数≥5，实验持续时间500h，做外观检查，完好无损，通过运行正常。（提供具有CMA、CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）。
★8、电磁大锅灶的温度传感器、电路板在高低温环境的适应性经过GB/T2423.102-2008试验（低温：-25±3℃；高温：70±2℃；三轴向（XYZ）各100次）判定合格。（提供具有CMA、CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）。
★9、电磁大锅灶的火力开关，风扇电机受清洗剂影响性能经过GB/T2423.30-2013试验判定合格。（提供具有CMA、CNAS标识的检测报告并加盖制造商公章）。
	1
	台
	7800
	7800
	

	2
	拼台
	1.规格：500*1100*800+440mm；2.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作，其它板厚≥1.0mm；3.脚管采用≥Ф48×1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。
	1
	台
	490
	490
	

	3
	双通荷台
	规格：1500*700*800；1、台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作，其它板厚≥1.0mm。                                    2、脚管采用≥Ф48×1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹。                                                    3、面板下垫≥15mm防潮防霉夹板。                                                                       4、面板、层板加强筋梁用0.9 mm钢板。
	1
	台
	1950
	1950
	

	4
	五格保温台
	规格：1800*700*800；                                                                              1、台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作，其它板厚≥1.0mm；                                      2、脚管采用≥Ф48×1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹；                                                       3、台脚采用￠51X1.1mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚；                                                                                                                                   4、面板、层板加强筋梁用0.9 mm钢板。
	1
	台
	2600
	2600
	

	5
	双层工作台
	规格：900*700*8001、                                                                                       1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作，其它板厚≥1.0mm；                                      2、脚管采用≥Ф48×1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹；                                                       3、台脚采用￠51X1.1mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚；                                                                                                                                   4、面板、层板加强筋梁用0.9 mm钢板。
	1
	台
	1050
	1050
	

	6
	双层操作台
	规格：1300mm*700mm*950mm                                                                                       1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作，其它板厚≥1.0mm；                                      2、脚管采用≥Ф48×1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹；                                                       3、台脚采用￠51X1.1mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚；                                                                                                                                   4、面板、层板加强筋梁用0.9 mm钢板。
	2
	台
	1250
	2500
	

	7
	风冷留样柜
	 1.规格：380*480*385MM 额定电压:220V，额定频率:50/60Hz，额定功率:60W，温度区间:冷藏：8~ 16~，有效容积：20L;带锁                              
	2
	台
	785
	1570
	

	8
	单开门冰箱
	规格：643*600*1910MM  冷藏冷冻功能 一级能效 容量：401L
	1
	台
	3700
	3700
	

	9
	灭蚊灯
	规格650*81*351  功率/电压：≥60W/220V。                                                         1.采用全铝合金框架，安全耐用，不会发生灯具散架、脱落危险，带三插插头标准国标铜线，线径线径 0.75MM²*3，总长 1.3 米，外露长度 1-1.2 米线。符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》、GB4706.76-2008《家用和类似用途电器的安全灭虫器的特殊要求》（提供检测报告）。
	3
	盏
	280
	840
	带托盘

	10
	消毒灯
	规格：1350*240-400 功率/电压:40W/220V。                                                      1.采用石英紫外线杀菌灯管，具有紫外线和臭氧双重杀菌功能，除菌率达99%以上，（须提供测试条件为实验舱容积为20-30m³的真实检测报告）。                                                  2.支架采用不锈钢材质，产品质量符合国标 GB19258-2012《紫外线杀菌灯》、GB21551.3-2010 《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能空气净化器的特殊要求。》                        3.国标三插电源线：带三插插头标准国标铜线，线径 0.75MM2*3，总长 1.0 米，外露长度 0.9 米，使用安全方便。 
	6
	盏
	380
	2280
	

	11
	不锈钢地台
	规格：2300*1200*200                                                                      1.采用201不锈钢50*50钢管底架，台面板采用201#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作，其它板厚≥1.0mm；   
	1
	个
	1250
	1250
	

	12
	不锈钢地台
	规格：2500*1200*200                                                                          1..采用201不锈钢50*50钢管底架，台面板采用201#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作，其它板厚≥1.0mm；   
	2
	个
	1580
	3160
	

	13
	双层不锈钢推车
	规格：950*500*950 采用201#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作，万向静音轮。
	5
	台
	900
	4500
	

	二
	洗消间
	
	
	
	
	

	1
	单星洗米池
	规格：≥600*600×950mm：1、台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作；                         2、星盆采用304#≥1.0mm不锈钢板整体拉伸盆制作；                                                  3、台脚采用≥Φ48×1.0mm不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚；                                              4、水池支架横管采用≥Φ25×1.0mm不锈钢圆管；
	2
	台
	950
	1900
	

	2
	学生洗手池
	格：≥2000×500×950mm ； 1、台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作；2、星盆规格：≥400×500×280mm采用304#≥1.0mm不锈钢板整体拉伸盆制作；3、台脚采用≥Φ48×1.0mm不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚； 4、水池支架横管采用≥Φ25×1.0mm不锈钢圆管；5、配不锈钢下水器。
	2
	台
	1900
	3800
	

	3
	双星洗肉池
	规格：≥1500×700×950mm：1、台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作；3、台脚采用≥Φ48×1.0mm不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚； 4、水池支架横管采用≥Φ25×1.0mm不锈钢圆管；5、配不锈钢下水器。
	1
	台
	1700
	1700
	

	4
	开水器连挂墙
	电压：380V 功率：6KW；产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，双层发泡水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；容量：≥60L。
	1
	套
	980
	980
	

	5
	四层货架
	1、规格：1500*500*1550；                                                             2、层板采用304#≥1.2mm不锈钢材料制作；                                                     3、立柱采用≥φ38×1.0mm不锈钢圆管；                                                         4、配不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	900
	900
	

	三
	仓库
	
	
	
	0
	

	1
	四层板货架
	1、规格：1000*500*1550；                                                             2、层板采用304#≥1.2mm不锈钢材料制作；                                                    3、立柱采用≥φ38×1.0mm不锈钢圆管；                                                     4、配不锈钢可调子弹脚。
	3
	台
	900
	2700
	

	2
	地台架
	1、规格：1200*600*200；                                                                  2、层板采用304#≥1.2mm不锈钢材料制作；                                                    3、立柱采用≥φ38×1.0mm不锈钢圆管；                                                          4、配不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	500
	500
	

	五
	抽排系统
	
	
	
	
	

	1
	油烟一体机
	1、尺寸：（L*1300*1020，±50mm)，
2、整机功率≥1.8KW，
3、电机功率≥1.5KW/380V三相五线，
4、风量≥5000m³/h.
5、出风口方向，四向出风口选择。
6、出风口尺寸：400*400mm
7、板材：采用优质不锈钢。
8、利用高速旋转的金属丝网对油烟气体进行屏蔽拦截，并在离心作用下使得油烟分离，再通过二级高低压电场静电吸附剩余气体、颗粒物、非甲烷总烃。
9、设备采用一体化设计，单台独立控制，配备LED节能灯，节能环保；二级采用高低压电场，导电性能好，同时板极间距≤8.5毫米。
10、高清液晶屏显示功能，实时显示设备运行状态。
11、单片机控制系统，SDK芯片配置，可后台编辑、修订设备参数。 GPS组合模块。电容保护装置。                                                                                                                                                                            ★12、符合 ZRGF-CP-42认证规则要求的产品防腐蚀等级认证证书，产品标准和技术要求依据:GB/T10125-2021（提供相应认证证书复印件和网络截图加盖制造商公章）
★油烟净化设备需符合绿色节能《环境管理（II型环境标志）》GB/T24021--2024 idt ISO14021:1999标准要求，在额定风量下需满足：①油烟净化效率≥99%，②油烟排放浓度≤0.15mg/m，③颗粒物排放浓度≤0.15mg/m，④非甲烷总烃排放浓度≤0.15mg/m，(并提供相应证书复印件加盖制造商公章以给予佐证）。
	2.6
	米
	8600
	22360
	

	六
	其他
	
	
	
	
	

	1
	挡鼠板
	规格：1400*500MM采用201不锈钢≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作，四周折边防刮手，中间加强筋，不锈钢U型卡槽安装在门框上，拆卸方便。
	3
	套
	370
	1110
	

	2
	塑料菜板
	规格：48*15MM  采用食品级PE材质压制而成，无添加回料，★符合GB4806.7-2016 食品安全标准。红色2块，绿色4块
	6
	块
	280
	1680
	

	3
	利了片刀
	2号 刀身采用高碳特锻钢，刀柄采用分色塑胶柄
	5
	把
	85
	425
	

	4
	利了文武刀
	2号 刀身采用高碳特锻钢，刀柄采用分色塑胶柄
	5
	把
	85
	425
	

	5
	胶筐
	规格：530*370*180 采用全新PE材料，食品级材料，无添加回料，★符合GB4806.7-2016  食品安全标准。绿色9个，红色3个，蓝色3个
	15
	个
	35
	525
	

	6
	厨师服（长袖）
	采用涤棉面料 
	20
	件
	55
	1100
	

	7
	厨师服（短袖）
	采用涤棉面料 
	20
	件
	45
	900
	

	8
	食物盒（大号）
	规格：385*262*125MM  采用全新PE材料，食品级材料，无添加回料，★符合GB4806.7-2016  食品安全标准。
	6
	个
	26
	156
	

	9
	食物盒（中号）
	规格：345*230*120MM  采用全新PE材料，食品级材料，无添加回料，★符合GB4806.7-2016  食品安全标准。
	6
	个
	24
	144
	

	10
	食物盒（小号）
	规格：300*200*110MM  采用全新PE材料，食品级材料，无添加回料，★符合GB4806.7-2016   食品安全标准。
	6
	个
	18
	108
	

	11
	电子秤（克称）
	 规格：3KG  LED显示屏，锂电池/充电模式，不锈钢秤盘
	1
	台
	95
	95
	

	12
	电子秤（公斤称）
	规格：30KG  LED显示屏，锂电池/充电模式，不锈钢秤盘
	1
	台
	382
	382
	

	13
	切肉、绞肉一体机
	1.机身采用不锈钢，纯铜双电机。                                                               2.功率电压:双1.1kw/220V国标铜芯                                                                     3.切片产量:200kg/h绞肉产量:180kg/h                                                        4.尺寸重量:420x590x710mm约100kg
	4
	台
	3500
	14000
	

	14
	留样盒
	规格：85*85*55 容量：250ML 采用食品级PP材质耐冷耐热透明可视。
	15
	个
	5
	75
	

	15
	刀具消毒柜
	1.采用201不锈钢机身，带调温，调时功能 ，钢化玻璃拉门，具备砧板刀具同时消毒功能，采用热风循环紫外线 臭氧 中温消毒保洁作用。                                                                   2.功率：220V/630W 容量：340L 规格：640*620*1230M  
	1
	台
	1500
	1500
	

	16
	餐桌椅
	1、尺寸规格（长*宽*高)：约1600*1400*750mm （允许偏差±3mm）                                                                                                                                                              2、6人位食堂餐桌，桌面160*60厘米，高度75厘米，登面150*22厘米，高度45厘米，玻璃钢材质，防水防烫，厚3厘米，架子50*50方管1.5厚，经过酸洗鳞化；                                                                                     3、优质不锈钢制造；壳体面板采用1.0mm201#优质不锈钢板折弯，                                                             4、结合现场加工制作。
	9
	张
	1100
	9900
	

	共计
	101055
	

	商务条款

	★售后服务要求及免费保修期
	1、所有竞标产品必须是厂家合法渠道的全新正品，符合规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品，其产品须符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”。
2、保修年限：各项货物免费保修期最短不得少于一年。
3、免费送货上门，免费安装调试合格。
4、服务响应时间：接到用户故障通知后2小时内给予答复，4小时内给出解决方案，24小时内解决故障。未能在规定时间内排除故障的，必须在48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。
5、质保期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件；质保期过后提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品终身上门维护；其余按厂家承诺进行。

6、在质保期内，如果成交人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

	核心产品
	“油烟一体机”

	★验收方式
	1、采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照招标文件的规定和投标文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。
2、验收依据：按照招标文件要求及成交人的响应文件。
3、成交供应商必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品和按要求提供资料。交货时，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合采购文件和响应文件承诺要求的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

	★交付使用时间及地点
	1.交付使用期：自签订合同之日起30日历天内全部安装调试合格完毕并交付使用，超期未安装调试完毕则视为违约。
2.交货地点：采购人指定地点。

	★其他要求
	1、确定成交人后，成交后的各型号单价不随时间、市场价格等因素的变动而改变，直至采购人完成采购任务为止，否则按成交人违约处理并取消中标资格。
2、《采购需求》中商务要求及带“★”号项条款的要求均为实质性要求，竞标产品必须满足或优于此要求，否则竞标无效。
3、为确保货物质量，成交供应商必须在供货时提供生产厂家针对此项目的售后服务保证函原件、供货证明原件并加盖生产厂家公章，否则不予验收。
4、供应商响应时，必须满足采购需求的全部功能，供应商须对附件中的参数要求及商务要求进行全部响应，并提供所投产品的3C、节能认证证书复印件和以国家权威部门或第三方检测机构出具认可的检测报告复印件等证明材料。(竞价时投标人必须上传扫描件，否则采购人有权利取消预成交供应商的中标资格；报价结束后24小时内对预成交供应商核查原件，核查无误后方能确定成交供应商) 
5、供应商应充分考虑供货成本，如供应商低价恶意竞价、未按参数要求提供并上传相应证明文件、且中标后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，并通过报备政采云平台及财政厅监管部分后，移送司法机关诉诸法律手段，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。


