附件1

反向竞价需求响应表

| 项目名称：PACS影像系统存储采购 项目预算：93000.00元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目采购需求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 |  | 品牌 型号 | 数量及单位 | 技术参数（要求中标明“★”号的参数为必须响应的实质性要求；其余参数仅为参考要求，在评标时不作为判定投标无效的依据。） | 是否 响应 | 备注 |
| 1 | PACS影像系统存储 |  | 华为、联想、曙光或同等以上品牌 | 1台 | - ★国产品牌，集成一体化硬件平台混闪存存储系统，满足信创标准。 - 配置≥2 个存储控制器，可以扩展到≥8 个控制器。全闪存存储采用全互联A-A架构，保障控制器8坏7、引擎2坏1故障的情况下业务依然稳定运行。 - 双控制器配置≥32CB 高速缓存，每个控制器可扩展不少于3个IO 插槽。具备缓存镜像功能，两条物理全冗余全双工的镜像通道，实现两个控制器的缓存内数据通过相互镜像实现备份，缓存具备断电保护功能。 - 配置4个10Gbps ETH主机接口,8个GE电口，4个SAS3.0 12Gbps接口，每个控制器最大可热插拔I/O模块数4个，最大前端主机接口数/控制框28个， - 硬盘类型支持:SSD，SAS-SSD，配置480GB SSD SAS硬盘单元(3.5")*4，SAS8T*8块，双控制器最大支持≥400块硬盘，支持硬盘类型960GB/1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB SAS-SSD - 支持RAID 0，1，3，6，TP（容忍3盘同量失效）。 - 支持的存储协议:FC，iSCSI，NFS,CIFS，NDMP,HTTP - .配置冗余电源模块和风扇模块;磁盘、电源、I0 模块都可以不停机热插拔。 - 配置功能全面的图形化管理软件许可和多路径软件许可，具有基于WEB 的GUI和可编程的 CLI管理方式，图形化管理界面支持中文、英文两种模式;配置存储系统监控软件，提供对整个存储系统各个部分的监测。 - ★配置智能重删、智能压缩、智能精简配置、智能服务质量控制、智能数据销毁、LUN迁移、连续快照、远程复制、克隆、数据加密、阵列双活、持续数据保护（CDP）、自动精简；需提供相关证明材料(包括但不限于产品介绍原件复印件、官网截图、官网链接或彩页等，并加盖供应商公章) - 支持存储之间的双活功能，保证业务的连续性，PRO-0，RT0-0，能够达到两个站点的双读双写，实现真正的双活解决方案，双活存储数据传送必须采用FC协议和链路双活(非IP协议或者IP链路) - 支持存储虚拟化功能，可以整合异构的F存储阵列和IP存储阵列，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配;需提供相关证明材料 - 支持同步、异步、异步周期、NAS四种远程复制技术，同步复制可以达到RP0-0，异步复制能到达到RP0~0。可从采用FC、IP等复制链路，IP链路复制效率能够达到理论带宽值; - 支持一体化备份，通过文件系统CDP和远程复制快照同步功能，在无需第三方备份软件、备份服务器、介质服务器就可实现本地备份和远程备份功能； - SAN/NAS双活，支持免网关双活功能，避免网关故障点，支持并行访问，双活两端可以同时提供业务；支持LUN高可用仲裁（静态优先和仲裁服务器）两种模式可自动切换； - ★支持两地多中心模式，支持双活+异步级联组网、双活+异步并联组网、双活+异步环形组网、同步+异步级联组网、同步+异步并联组网、同步+异步环形组网、异步+异步级联组网、异步+异步并联组网；支持阵列加密需提供相关证明材料(包括但不限于产品介绍原件复印件、官网截图、官网链接或彩页等，并加盖供应商公章) - 支持国产信创超融合、Vmware 等集群软件;支持虚拟存储阵列 API接口，使得虚拟机的部分操作能通过存储控制器来完成;支持VAAI和VASA，要求投标产品通过信创超整合认证;支持StorageCluster信创存储集群功能: - ★提供缓存数据保护功能，支持 BBU将各控制器内存中的缓存数据刷入保险箱中，待阵列电力恢复后，系统在启动时再将数据恢复至内存，保证数据不丢失，支持缓存多副本；需提供相关证明材料(包括但不限于产品介绍原件复印件、官网截图、官网链接或彩页等，并加盖供应商公章) # 19.配置双电源，2条3米12GB线缆及一块接口子卡；提供设备现场安装服务和培训,设备提供原厂三年质保和三年7*24小时现场保修服务，包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级。 |  |  |
| 二、商务要求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求名称 |  | 要求内容 |  |  |  | 是否 响应 | 备注 |
| 报价要求 |  | - 供应商竞价时必须完全响应《反向竞价需求响应表》（附件1）中的“一、项目采购需求”，否则报价无效。 必须上传厂家授权书并加盖公章。 2．供应商竞价必须按照附件1格式填写并上传《反向竞价需求响应表》（法定代表人或授权委托人签字并加盖竞价公章）扫描件，否则报价无效。 3.投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、软硬件安装调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）施工（安装）费用；（6）设备零配件、项目安装、调试、检测、试验及验收、现场卫生清理、线缆、管材、开孔、开槽及埋管和招标文件中有关的全部内容并完成所有工程和服务，所有成本费用的总和，采购人不再支付其它任何费用。 4.竞标报价超过预算上限控制价的，为无效报价。 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1.双方签订合同后，因业务需要成交供应商须在5个工作日内向采购人交付采购产品，并于交付后5日内完成验收。验收合格后支付合同金额50%，验收合格6个月后支付合同金额45%，验收合格2年后支付合同金额5%。 2.若采购数量与实际使用数量不一致时，成交供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行据实计算。 |  |  |  |  |  |
| 合同签订 期限 |  | 自成交公告发出之日起3日内签订合同。 |  |  |  |  |  |
| 交货期及 安装期 |  | 自合同生效后由采购人指定送货时间，5日内安装调试完毕。未如期签订合同的，将视为自动放弃中选资格，采购人视情节严重程度将相关情况报送自治区财政厅备案处罚。 |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  | 采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 质量保证 |  | 1．采购货物必须满足采购需求的全部功能，一旦发现与招标参数不符，即使设备已交付使用，采购人有权中止合同，无条件退货，且成交供应商需赔偿采购人的相关损失。 2．为保证设备的可靠性服务，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 |  |  |  |  |  |
| 验收条件及标准 |  | 1.供货安装、调试完毕后，采购人依据采购文件实质要求及成交供应商响应和承诺的技术参数及性能等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的供货合同，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。 2.成交供应商提供的产品必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。所有产品除满足《反向竞价需求响应表》要求的技术参数外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。成交供应商提供的产品品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，采购人有权拒收该产品。 3.成交供应商提供的产品必须符合竞标技术参数的标准，一旦发现与招标参数不符，即使设备已交付使用，采购人有权中止合同，无条件退货，且成交供应商需赔偿采购人的相关损失。 4.中标人应提供产品的出厂合格证明，并提供原厂出货证明函（或同等效应的证明材料），否则采购人有权中止合同，无条件退货，且成交供应商需赔偿采购人的相关损失。 |  |  |  |  |  |
| 送货方式及保修期 |  | 分项有质保要求的按分项分项质保要求，分项没有质保要求的质保不少于3年，其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算 |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 1．免费送货上门，免费安装调试合格； 2．中标供应商必须负责项目设备送货、建设、安装调试与培训，免费提供设备操作培训，提供全套说明书；免费现场培训2～3名相关人员至掌握设备操作及日常维护； 3．设备如出现故障在接到采购人通知后在30分钟内响应，0.5小时内上门服务，2小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在接到采购人通知后12小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案； 4．提供定期回访及巡检服务； 5．项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标供应商自行清理至校外国家有关部门指定堆放处，产品包装箱及有关产品说明书等处置需经采购人确认后处理。 6．对于软件系统存在的安全漏洞包括但不限于数据库安全的情形，中标供应商应提供终身免费系统升级补丁及做好安全策略。 |  |  |  |  |  |
| 三、其他要求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求名称 |  | 要求内容 |  |  |  | 是否 响应 | 备注 |
| 供应商响应附件要求 |  | 1．供应商首次竞价时必须按照附件1格式填写并上传《反向竞价需求响应表》扫描件，否则视为响应无效。 |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任 |  |  |  |  |  |  | 是否 响应 |
| 1.若乙方最终未按采购文件要求和响应文件承诺提供相应产品，甲方将不予验收并可以单方面终止合同，而且由乙方合同总金额的30%承担违约责任，并承担甲方在实现其合同权利过程中可能产生的实际损失包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。 2.若乙方在合同履约过程中存在被判定有刑事违法犯罪行为（包括但不限于行贿受贿等）情形，甲方可以单方面终止合同并按本合同总金额的30%收取违约金。乙方需无条件配合甲方遵守执行此条款。 3.若乙方未按本合同约定或甲方发货通知要求的期限完成安装或完成本合同约定的其他工作的，每逾期一天，乙方应按本合同总价款的万分之十向甲方支付违约金，违约金上限为合同总价的30%；逾期15天，甲方有权单方解除本合同并要求支付合同总金额10%的违约金。若甲方未按本合同约定无故延期支付货款的，每逾期一天，甲方应按本合同总价款的万分之十向乙方支付违约金，违约金上限为合同总价的30%；逾期15天，乙方有权单方解除本合同并要求支付合同总金额10%的违约金。 4.经过甲方验收，乙方交付的产品数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等与合同约定不一致的，视为交付不合格，甲方有权采取下列任何一种措施追究乙方违约责任： （1）拒绝接受不合格产品，要求乙方在5日内无条件更换、补足或修理、重做，由此产生的费用由乙方承担，因此延误交货期的乙方承担相应的违约责任，逾期15日仍未更换、补足或更换、补足后仍不符合合同约定的，甲方有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求乙方支付解除合同部分价款30%作为违约金； （2）已经接收的产品要求乙方在5日内无条件退货并退还甲方已支付的全部价款并支付退货部分价款30%的违约金； （3）选择不退换货的，甲方有权根据情况以质论价减少价款并要求乙方支付本合同总金额的30%作为违约金。 5.乙方对其交付产品的质量承担保证责任，因产品设计、生产、存储、运输、工艺、材料缺陷或安装、质保不当等原因发生质量故障的，无论产品的保修期是否经过，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。 6.乙方应当保证有权销售本合同的所有产品，不会因此侵犯到第三人的所有权、知识产权等一切权利也未对产品设置任何负担，属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权，甲方有权不受限制的使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责解决，包括甲方使用该产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用）均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。 7.本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权单方解除本合同并要求乙方支付合同总金额30%的违约金。 8.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总金额30%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。 9.若乙方违反保密义务，应向甲方支付本合同总金额30%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。 10.乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从履约保证金（如有）及未支付的货款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。 11.按本合同约定甲方解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用。乙方应当退还甲方支付的所有费用（如有）和按合同约定应付的违约金及赔偿金等费用，并在合同解除后的5日内自费运回所交付的货物。 12.乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系人及电话：

时间：