广西全民健康信息平台前置服务器

及密码应用设备需求

| 序号 | 货物名称 | 配置参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前置服务器（华为、联想、长城或同等以上品牌） | 1.硬件配置：采用国产化ARM架构且满足机架安装标准，确保硬件体系自主可控与实际运维适配性，具体配置满足：2U机架式服务器，CPU：鲲鹏920（单颗CPU32核心）*2；内存：64G；硬盘：1.92T*2 SSD NVme； 网卡：四口千兆；900W*2导轨； - 2.数据库适配：预装正版CBase8sV8.8.5S5.0.0B26版本数据库； - 3.预装正版操作系统：麒麟V10操作系统，操作系统完成正版授权激活，确保符合软件合规要求，且能与硬件、数据库及平台后续应用程序实现良好适配； - 负责调试打通前置机与医院内网和电子政务外网的公用网络区的网络； 5.信创及售后保障：信创合规：服务器软硬件全面符合国家信息技术应用创新（信创）相关标准与要求，具备相应的信创适配证明或检测报告，确保在国家安全可控的体系内稳定运行； - 6.原厂三年质保。 | 1台 |
| 2 | 密码机（北京CA、天融信、世纪信安或同等以上品牌） | - 1.实现对医院前置存储、上报数据的签名和加密处理，主要性能参数：SM2密钥对产生100对/秒 ；SM2签名460次/秒，验签600次/秒；SM3杂凑算法50Mbps；SM4加/解密50Mbps；需提供相关证明材料（不限于官网截图或彩页）； - 2.应用兼容支持 - 产品通过广西全民健康信息平台完成相关业务互通对接测试；遵循GM/T0018-2012《密码设备应用接口规范》、GM/T0030-2014《服务器密码机技术规范》、GM-T0059-2018《服务器密码机检测规范》等密码行业标准，符合GM/T0028-2014《密码模块安全技术要求》安全等级第二级要求； 3.密码服务：采用国家密码管理局批准的硬件芯片实现各类密码算法，保证算法的高安全性；至少支持三层密钥结构包括：管理密钥、用户密钥/设备密钥/密钥加密密钥、会话密钥；支持密钥安全存储，保证关键密钥在任何时候不以明文形式出现在设备外，密钥备份文件也受到备份密钥的加密保护；支持通过管理界面进行弱密码算法过滤配置，保障密码算法安全合规； - 4.原厂三年质保。 | 1台 |

| 一、商务条款 |  |
| --- | --- |
| 供应商资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格的供应商。 2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.企业经营业绩良好，具有良好的商业信誉和健全的内部管理制度，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。 4.本项目不接受联合体报价。 |
| 合同签订要求 | 合同签订日期：成交公告发布后25日内 |
| 交付时间及地点 | 交付时间：合同签订后60个工作日内完成交付。 交付地点：桂林市内采购人指定地点。 |
| 质量及服务要求 | 供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起3年，技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。 1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，技术参数要求表中如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起3年，技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用；“技术需求”中有特殊要求的，按特殊要求执行。 2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）所有提供的产品均按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 - 以及厂家承诺进行免费送货上门、安装、调试，供应商免费提供前置服务器、密码应用设备、浏览器等安装调试，服务器操作系统、数据库的安装及接入平台调试等服务。 - （2）中标人应接到故障通知后在2小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。 （3）在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。 （4）其余按厂家承诺提供相关服务。 |
| 成交规则 | 在完全满足采购需求（含技术要求和商务条款）且总价不超过预算金额，同等质量、服务的情况下，报价总价最低价（或优惠率最高）者成交，超过预算总价报价无效。 |
| 付款方式 | 本项目无预付款，全部货物到达采购人指定地点并安装验收合格后，付款方式改成：验收合格付款45%，验收合格6个月付款55%，验收合格2年后付款5% |
| 报价材料要求 | 报价时须提交的材料包括但不限于： （1）项目报价表（格式自拟） （2）响应偏离表（格式自拟） （3）符合本项目需求的在有效期内的营业执照及其他有关证件复印件； （4）服务承诺书（格式自拟） （5）相应的信创适配证明或检测报告 （6）产品通过广西全民健康信息平台完成相关业务互通对接测试并提供证明材料 （7）需求中要求提供的其他相关证书、法人身份证复印件、该项目负责人身份证复印件等材料。 （8）以上所有材料均须加盖报价单位公章，电子档须转换成PDF文件上传至采购平台，否则响应报价无效。 |
| 验收标准 | 1.按需求参数标准进行验收。经抽检检验发现成交人所提供的货物与报价文件中承诺的技术参数不符的，采购人有权拒绝验收，并要求成交人提供符合规格的产品。若成交人拒绝提供，采购人有权解除采购合同并报同级财政监督管理部门进行处理，由此引发的所有损失由成交人承担。 |
| 其他要求 | 1.本项目所有商务条款和采购需求表中的采购需求均为实质性参数要求和条件，供应商必须满足或优于，并在响应文件中如实作出响应，否则响应文件无效。 2.本项目不组织实地考察。 3.竞标产品必须为全新原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 4.成交供应商提供的货物及服务不满足采购需求文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任并列入采购人的供应商失信名单库。 5.填写响应偏离表时，供应商不能完全照抄采购人需求文件，应根据响应的货物（服务）的技术性能及自身情况做出实际响应，否则报价无效。 6.如成交供应商不履行与采购人订立的合同，导致采购人无法完成本次采购任务的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，采购人有权依法追究成交供应商的法律责任，并列入采购人的供应商失信名单库。 7.若成交供应商无正当理由放弃成交资格，采购人有权向上级采购监管部门报备相关情况，并列入采购人的供应商失信名单库。 8.被列入采购人失信名单库的，该供应商在后续三年内将不得参与采购人组织的任何采购项目。同时，采购人保留依法追究其因放弃成交资格给采购人造成的一切损失的权利，包括但不限于重新开展采购活动所产生的额外费用、项目延误导致的损失等。 |