采购需求

一、项目概况

该项目名称为桂林市第十八中学空调采购，工程地点位于桂林市。报价包含所有空调的采购及安装、调试、搬运等所有费用。

二、控制价

招标控制价：369000元。

三、拟采用采购方式和预算来源

四、技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 响应文件的技术响应内容 | 控制单价/元 | 控制总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2匹挂机 | 90 | 美的空调KFR-50GW/G1-1A | 1、规格：2匹冷暖变频挂式空调； | 4100 | 369000 |
|  |  |  |  | *2、能效等级：1级； |  |  |
|  |  |  |  | ▲3、能效比APF：4.88； |  |  |
|  |  |  |  | *4、额定制冷量(W)：5090； |  |  |
|  |  |  |  | *5、额定制热量(W)：7290； |  |  |
|  |  |  |  | 6、额定制冷功率(W)：1240； |  |  |
|  |  |  |  | 7、额定制热功率(W)：1950； |  |  |
|  |  |  |  | 8、电辅热(W）：1200 |  |  |
|  |  |  |  | ▲9、室内机噪音高风dB(A):37； |  |  |
|  |  |  |  | 10、室外机噪音高风dB(A):53； |  |  |
|  |  |  |  | 11、额定循环风量（m³/h）1000； |  |  |
|  |  |  |  | 12、电压/频率（V/Hz）：220V~/50Hz； |  |  |
|  |  |  |  | 13、本报价为包干价：包含增加铜管、排水管、空气开关、打孔等所有安装辅材费用。 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  | 4100 | 369000 |

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不得超过控制单价、控制总价金额，否则投标无效。

五、商务要求

| 序号 | 名称 | 响应文件的技术响应内容 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 供应商资质 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件，具备合法资格的供应商 |
|  |  | 2.参加本议价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |
|  |  | 3.本项目不接受在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与报价。 |
|  |  | 4.本项目接受联合体参与投标； |
|  |  | 5.供应商需广西政采云平台入驻商家。 |
|  |  | 6、请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预中标供应商，将根据反向竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。采购单位有权将竞价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。 |
|  |  | 如投标人有违反上述规定的，相关投标按无效投标处理。 |
| （二） | 售后服务基本要求 | 以下售后服务产生的费用应包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付： |
|  |  | 1.按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于陆年（自验收合格之日起计算）。 |
|  |  | 2.采购范围内的货物送货上门、安装调试合格，并提供技术培训服务（包括系统配置调试及使用等）直至采购人熟练操作各项功能。 |
|  |  | - 故障解决及免费保修要求： （1）在免费保修期内设备运行发生故障，成交供应商必须免费提供上门维修服务。免费保修期外产生的相关维修服务费用由采购人和成交供应商另行商议。 （2）免费保修期内定期上门检查、上门维修（维修费和元器件费），免费保修期内每壹年至少提供一次定期回访服务及对设备保养服务。 （3）提供售后服务人员姓名及联系方式，接到故障通知后在2小时内到达故障现场进行维修，12小时内不能解决的故障，成交供应商在7个日历日内提供与原设备品牌、类型相一致或者是同类同档次的配件更换，需提供相应证明文件，证明配件与原设备品牌、类型相一致，或者是同类同档次，并征得采购人同意，以保证采购人的正常工作。 |
|  |  | 4.技术支持服务：提供永久性电话技术指导。 |
|  |  | 5.为了提高售后的时效，成交供应商必须在桂林市有售后维修服务网点。 |
| （三） | 标的交付 | 1.成交供应商中标后2个工作日内须同采购方签订采购合同。 |
|  |  | 2.交货期：自合同签订之日起3个工作日内全部安装调试合格完毕并交付使用。 |
|  |  | 3.交货地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |
| （四） | 付款方式 | 合同签订后，自验收合格（培训指导完成、设备、软件正式使用）收到正规等额、有效发票之日起30个工作日内支付合同价款的100%.。 |
| （五） | 包装和运输 | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 |
|  |  | 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 |
|  |  | 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，成交供应商应当执行。 |
|  |  | 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由成交供应商自行承担。 |
| （六） | 保险 | 若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。 |
| （七） | 验收标准 | 1.竞标产品必须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新、具备正规合法经销渠道，符合国家、行业有关质量标准的合格产品。投标时必须提交检测报告、3C认证、节能证书等产品资料，所有设备除满足招标文件要求、供应商响应文件承诺外，其余均按国家、行业相关标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。施工过程中不得损坏原有建筑物件，否则由承包人负责按原样进行修复并承担由此产生的全部费用。 |
|  |  | 2.投标供应商必须完全响应或优于参数附件，签合同时必须提供空调生产厂家对本项目的授权、供货证明和售后服务承诺书，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可作为废标处理，并按有关规定处理。 |
|  |  | 3.供应商的响应文件承诺必须是真实、有效地响应和承诺，采购人按招标文件要求、供应商响应文件承诺及强制执行的国家、行业相关标准要求验收。硬件设备到货安装前，采购人于现场根据采购需求逐条对应进行核验（包括产品品牌、型号、配置、功能等），核验不合格的，不予验收，采购人有权终止合同执行并全部退货。 |
|  |  | 4.本项目所有设备到货后采购人进行清点验收，验收合格后由成交供应商直接送到广西桂林市内采购人指定地点逐个按招标文件要求及供应商响应文件承诺结合实际情况及施工图安装调试。 |
|  |  | 5.在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。签订采购合同时提供生产厂家的针对本次采购活动的售后服务承诺书原件(加盖生产厂家公章)。签订采购合同时提供中标人所投品牌的厂家供货授权证明(加盖生产厂家公章);产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。如中标方未提供厂家出具的售后服务承诺书及厂家授权销售证明，将无法证明所供货源为正规渠道的产品，视为虚假应标，并以此上报采购办并依据采购有关规定予以处理。 |
|  |  | 5.验收时，采购方将严格按照采购文件要求进行验收。验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。 验收时，成交供应商向采购人提供原厂售后服务承诺书原件。 |
|  |  | 6.合同签订后，采购人如对成交供应商所提供产品有疑问的，采购人有权要求成交供应商对疑问进行书面澄清，必要时有权要求按照招标文件条款对成交供应商所提供产品进行产品性能及对接测试，若成交供应商所提供产品的测试结果不能满足招标文件条款要求或者成交供应商不能够在规定时间内提供产品进行测试的，采购人有权不予验收。 |