政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：固定IP专线、数字电路租赁服务

采购单位：中国共产党桂林市委员会党校

编制单位：中国共产党桂林市委员会党校

编制时间：2026年5月

- 投标人资格

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 采购方式

政采云在线询价

- 需求清单

（一）项目概况

为保障各项业务正常开展，采购2条固定IP专线、1条数字电路专线接入服务，业务割接服务：业务系统的重新配置、区党校VPN线路重新配置、协助办理业务系统网上备案业务，业务割接完成后须保证原有业务系统（包括但不限于互联网接入、电子政务外网接入、网站、VPN线路等）正常运行。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：3.3万元

（三）采购标的汇总表

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 数量 | 单位 | 服务 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定IP专线 | 用于互联网接入，带宽不低于100Mbps，并提供2个公网IPv4地址。 | 1 | 条 | 1年 |
| 2 | 固定IP专线 | 用于VPN接入，带宽不低于50Mbps,并提供1个公网IPv4地址。 | 1 | 条 | 1年 |
| 3 | 数字电路 | 用于电子政务外网接入桂林市政务网，带宽不低于400Mbps；端对端透明传输电路，要求安全、稳定和保密，与互联网线路隔离。 | 1 | 条 | 1年 |
| 4 | 业务割接服务 | 完成业务系统的重新配置、区党校VPN线路重新配置、协助办理业务系统网上备案业务，业务割接完成后须保证原有业务系统（包括但不限于互联网接入、电子政务外网接入、网站、VPN线路等）正常运行。 | 1 | 项 | 1年 |

（四）技术商务要求

1技术服务要求

（1）应严格执行相应的技术规范和标准，符合国家相关验收技术标准和规范。选用的连网设备、介质也符合国内相关标准，光缆系统具有高可靠性、易维护性和优良的价格性能比，物理结构设计与网络拓扑结构设计相一致，配置灵活、安全可靠，便于管理。

（2）提供线路租用、配套传输设备；数字电路设备传输机房应配备大容量、双备份的后备电源，实现7×24小时不断电，同时具备恒温、防潮、防尘等条件，符合国家相关的安全保密要求。

（3）固定IP专线应符合相关网络质量标准，包括但不限于以下指标：

独享互联网光纤专线接入服务，专线通路可用率平均达到99.9%（不可抗力除外），带宽速率值偏差不超过3% 。

（4）数字电路应符合相关网络质量标准，包括但不限于以下指标：

时延（端到端不丢包情况下的网络转发数据所用时间，包括传输时延和传输节点处理时延）：时延≤15ms，以上时延为单向时延，空载情况下，平均时延抖动小于等于3ms。

丢包率（在网络稳定状态下由于网络资源缺乏造成的不能转发的数据帧和总数据帧的百分比）：丢包率≤3‰ 。

（5）供应商须负责业务系统的重新配置、区党校VPN线路重新配置、协助办理业务系统网上备案业务，业务割接完成后须保证原有业务系统（包括但不限于互联网接入、电子政务外网接入、网站、VPN线路等）正常运行，业务割接时间≤48小时，若成交供应商不能够在规定时间内完成业务割接的，视为违约，并报相关的政府采购监督管理部门进行处理，采购人保留进一步追究其法律责任的权利，由此引发的所有损失由该成交供应商承担。

（6）供应商必须提供割接方案（需包含割接前测试方案，割接流程，割接后测试方案）。

2商务要求

- 服务期：1年。

（2） 投标报价要求：采购预算金额3.3万元，超出采购预算金额的按报价无效处理。投标报价包括线路租用、备品备件、专用工具、电路铺设、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和，不得再另行收取初装费。

（3）交付期要求：自签订合同之日起7个工作日内竣工、验收合格并交付正常使用。

（4）安装地点要求：桂林市指定地点。

（5）付款方式：验收合格后30日内支付从交付完成至当年12月31日费用；次年4月份支付上半年费用，10月份支付当年剩余费用。

（6）售后服务要求：1、提供7×24小时热线电话服务，并提供多个故障申告途径及绿色通道，做到全方位响应，故障响应时间≤15分钟；2、固定IP专线、数字电路要求在8小时内恢复（不可抗力原因或采购人自身原因导致时间延长的可相应剔除影响时间），如设备故障在8小时内无法解决则免费提供备件，确保网络正常运行；3、指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助维护检测等工作；

（7）验收要求：根据项目技术服务要求、商务要求和质量标准逐条进行验收，验收达不到相关技术服务标准的视为虚假应标，所有损失由成交供应商承担，根据相关法律赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（8）其他要求：采购人网络需要扩展或升级时，成交供应商免费提供解决方案和技术支持；因成交供应商施工、网络割接等原因影响宽带网络运行的，应提前2天通知采购人。