| 整机要求 | ▲品牌型号：鲲鹏KP-JH-550 设备类型：55寸液晶触摸一体机，支持多点触控。 设备状态：外观无明显划痕、屏幕无坏点、触摸功能正常 外观描述：竖屏，整机尺寸 长420mm宽761mm高1845mm（+-10%） 交付时间：协议签订后五个工作日完成安装调试，质保期内提供7×24小时技术支持 |
| --- | --- |
| 显示与触控要求 | 分辨率：1920×1080或以上 亮度：≥350cd/m²（室内正常光照下清晰可见） 触摸方式：电容触摸，支持≥10点触控 触摸响应：点击、滑动、缩放无明显延迟 屏幕比例：16:9 面板通透度：75%以上 色度：16.7M 亮度：350cd/㎡(Typ.) 视角：水平/垂直：178°/178° 背光类型：LED 响应速度：8ms |
| 工控主机 | ▲中央处理器：≧四核、≧四线程、≧3.0GHz运行频率 内存：≧16G 硬盘：≧SSD 256G ▲显卡：内核型号:英伟达1050芯片、不少于4G显存，不需要额外供电 以太网：1个 无线网：1个 电源：220-240V，≧350W功率 配套键盘鼠标：1套 |
| 系统与运行能力 | 操作系统：正版视窗操作系统（版本不限，但需稳定运行） 开机启动：支持开机自动进入指定程序或网页 浏览器兼容：可正常打开主流网页（Chrome/Edge），支持视频、动画、触摸交互 网络连接：支持网线连接或WIFI连接 其他：有USB插槽，支持扩展 |
| 摄像头 | 像素：≥800万 分辨率：≥3840*2160 调式焦距：≥60CM |
| 音频功能 | 收音功能：内置麦克风，可采集距离3米内的正常说话声音 扬声功能：内置扬声器，音量可覆盖50平米空间清晰听到 1.4阵列麦克风 类型：线性等矩阵列麦克风 数字阵列麦：4 信噪比：67db 灵敏度：-26±1db 拾音距离：2~10米 |
| 其他要求 | 1.提供设备运输、安装、拆卸、清场服务 - 2.提供设备实物照片 - ▲3.质保期壹年 - 4.确保硬件及相关操作系统运行正常 - ▲5.质保期内若出现故障，1小时内及时响应，协助远程处理故障；远程处理不了，2小时内指派本地专业工作人员上门处理；并提供7*24小时技术支持。 |