- 梧州市妇幼保健院1号楼电梯采购询价文件

一、报价要求:

1、本采购需求参数-览表中，凡标注“▲”号的条款为关键指标或要求，不允许有负偏离，否则竞价无效。

2、非带“▲”技术参数里的要求，允许供应商竞标的产品负偏离的条款数为 2 项,负偏离 3 项及以上则竞标无效

3、竞标人在竞价时参考响应文件格式上传报价文件、技术响应文件、商务响应文件。所上传的文件必须加盖公章，清单中必须明确写明品牌、型号、技术参数、数量、单位、单价及金额，且报价不得高于控制价，否则视为无效报价。

4、竞标人必须认真审核竞价文件所有要求，若发现竞标人存在未实质性响应竞价文件行为，将视为无效竞价处理;如明知不满足竞价文件对于品牌、型号、单位资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞标人虚假竞标导致竞标无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报有关部门处理。

一、需求参数

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梧州市妇幼保健院1号楼电梯采购项目 | 1台 | - 基本参数要求及性能 1、参考品牌 ： 广州广日、上海三菱、巨人通力 2、数 量 1台 3、▲层/站/门 ：6/6/6 4、产品名称 ：医用电梯 5、▲电梯速度 ：≥1.5m/s 6、▲额定载重量：≥1600kg 7、驱动方式 ： 交流变频、变压调速驱动。 8、▲控制方式 ： 32位交流变频调压调速系统, 采用高性能32位微机作为主控芯片，采用三十二位数字智能化、模块化微机控制系统，脉冲串行通讯系统。 9、▲控制柜、曳引机、限速器、门机、安全钳、缓冲器原厂品牌： 10、门机控制：永磁变频门机，使用32位微机控制，门机变频模块采用智能变频功率模块 11、采用全串行通讯控制；高频脉冲变压器串行通讯技术 12、带无障碍功能，即无障碍低位盲纹按键。 13、轿厢壁、扶手、按钮等常接触部位需使用抗菌不锈钢、抗菌涂层或特殊复合材料。 14、轿厢内无死角设计，材质耐腐蚀、耐高频次强效消毒剂。 15、使用全塑补偿链或裹纤维补偿链（圆形）。 注：加的▲几大主要部件要求为原品牌,原产地进口件的提供进口关单，采购单位有权对以上主要部件在中标后聘请专家及第三方专业机构进行核查，采购单位将实地考察以上各个部件环节生产车间，如有不符或弄虚作假，取消中标资格且按虚假应标处理。若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，产生的费用及核查费用由供货商支付，并将追究中标人法律责任并要求赔偿相关损失。 - 电梯标准功能 1、全集选控制; 29、直接停靠. 2、轿厢应急照明; 30、驻停. 3、厅、轿门时间控制; 31、启动无需称重信号补偿. 4、轿厢通风; 32、防打滑保护. 5、轿厢照明; 33、防超越行程保护. 6、慢速自救运行; 34、井道数据自学习. 7、故障储存; 35、楼层间距学习. 8、抱闸动作双安全检测; 36、运行曲线自动生成. 9、逆向运行保护; 37、服务层自由设置. 10、主控CPU WDT保护; 38、强制关门. 11、CAN通讯故障保护; 39、重复关门. 12、门开关故障保护; 40、满载不停梯. 13、故障自动检测; 41、反向指令消除. 14、超载不启动(蜂鸣器); 42、双击错误指令取消. 15、运行次数; 43、井道照明. 16、显示功能; 44、有司机操作. 17、警铃; 45、停电再平层. 18、轿厢位置; 46、紧急消防员操作. 19、厅外位置; 47、语音报站. 20、指示器; 48、司机操作. 21、消防返回基站; 49、盲人按钮. 22、检修运行; 50、并联. 23、照明、风扇节电功能; 51、轿厢副操纵箱. 24、轿内运行方向显示; 52、轿厢后镜面不锈钢. 25、厅外运行方向显示; 53、双侧不锈钢扶手. 26、厅外和轿厢呼梯/登记; 54、消毒功能. 27、光幕保护; 55、无障碍功能（无障碍低位按键）. 28、多方通话. 三、轿厢配置 1、轿厢尺寸： 净 尺 寸(宽*深*高mm）≥：1400净宽*2400净深*2400净高 2、轿厢壁板：304发纹不锈钢 3、轿厢地板： PVC 4、轿厢地坎：铝合金 5、轿厢通风：横流式风机 6、轿厢照明：照明电压220±10% 7、轿厢吊顶：发纹不锈钢边框，乳白色透光亚克力，LED灯管 8、轿厢内配置全景摄像头。轿厢顶安装无线发射接收器，并我院要求接入监控网络。 四、候梯厅门配置 1、开门方式：中分式 2、开门尺寸（宽*高mm） ≥ ： 900*2100 3、轿 厢 门：304发纹不锈钢 五、电梯运行显示与方向指示器 1、轿内显示与方向指示器 操纵箱型号： 点阵 面 板： 发纹不锈钢 2、厅外显示与方向指示器 召唤箱型号：点阵 面 板：发纹不锈钢 六、电梯井道参数（以实际尺寸为准） 1、井道尺寸：净宽2250mm,净深2980mm 2、井道高度：井道总高25748mm，提升高度：19628mm，顶层高4460mm，底坑深1660mm 3、楼面装饰层厚度：70mm 4、井道内安装无线发射接收器，并我院要求接入监控网络。 |

二、▲商务要求：

| 1、 | 报价要求 | 报价包含电梯设备采购及安装工程等电梯井道配套土建工程、旧梯拆卸、包装运输、安装（含轨道安装埋件）、调试、验收、人员培训、售后服务、维护保修、税金、利润以及全部工程和服务完成的有关费用。 |
| --- | --- | --- |
| 2、 | 交货地点报价要求 | 交货地点：梧州市采购人指定地点。 |
| 3、 | 服务要求 | 一、安装要求 1、交付使用时间：自合同签订之日起70日内交付并安装验收完毕； 2、按提供人员名单进场施工；技术力量不得外借； 3、对安装质量全过程监控控制、对施工安全负全责； 4、响应产品及零部件必须是整套全新未使用过的符合GB 7588-2020《电梯制造与安装安全规范》及现行国家有关质量标准制造要求，并满足本项目需求技术指标的电梯设备。 5、响应品牌的生产厂家应取得国家电梯质量监督检验中心或国家相关主管部门颁发的符合本项目技术要求的电梯制造许可证。 6、工程质量目标：免费安装、调试，确保一次验收合格；供应商应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生。 7、工程安装施工要求：（1）成交供应商提供全中文的技术资料及图纸给采购人；（2）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准,成交供应商自行负责施工人身、设备安全责任；（3）成交供应商负责全套机组的安装调试，成交供应商应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求；（4）成交供应商负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工报验手续。设备验收费用由成交供应商负责。 8、设备应包括必备的易损耗备件和专用工具(响应时详细列明清单，必须提供，否则按响应无效处理)； 9、服务内容：本项目电梯的采购及安装工程内容范围内全部工程，内容包括但不限于：电梯设备采购及安装工程等电梯井道配套土建工程，旧梯拆卸、配合服务费、售后服务、税金、利润以及全部工程和服务完成的有关费用。直至本项目竣工验收合格及项目整体钥匙移交、工程保修期内的缺陷修复和维修保养。 二、其他要求 1、如井道需整改，成交供应商必须根据本项目现场情况提供具体整改方案经采购方认可后方能进行，整改费用由成交供应商承担。 2、报价供应商必须实质性能够满足产品参数要求，为确保正品，对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响采购人使用的，采购人可不予以验收，采购人将上报监督管理部门处理，所造成的损失由成交供应商自行承担。 3、所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。设备到货安装前，采购人现场根据响应文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由成交供应商承担。 4、包含电梯多方通话、消防迫降功能，且信号线布线到监控室，移交时符合使用要求。 5、查看故障信息、调整参数、更换配件、锁梯等功能不能使用特定的收费系统等技术壁垒。 6、负责排查原有电缆是否可用，功率、老化程度等情况。 7、电梯预留视频接口：铜轴电缆视频接口。 8、安装实施方案含是否改槽钢做主机承重梁，改门洞；梯安装后，是否需倒机墩、缓冲墩；是否改动不锈钢大门套；负责接入机房的防雷装置、更换防火门、照明、排风、防水降温工程费用，并达到规范要求。 9、采购文件“技术参数及性能配置要求”中的井道、机房等参数按安装现场实际尺寸为准，竞价前如需安排专人到工程现场实地踏勘，复核电梯的技术参数，请自行前往，费用自理。成交供应商负责电梯技术参数与现场安装不符的风险。 10、签署合同时，成交供应商必须提供详细的售后服务计划方案、施工方案和售后服务承诺书。 11、成交供应商供货且安装、调试完成后，由成交供应商负责联系当地特种设备检验研究院进行验收,经验收合格后交付采购人；验收相关费用由成交供应商承担。供应商所供货物必须是全新整套按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标：验收应符合国家、地方标准及要求。 |
| 4、 | 付款方式 | 分三期付款： 第一期：合同签订后15日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的40%。 第二期：电梯安装完成并取得《电梯监督检验合格证书》后15日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的50%。 第三期：余下合同总额的10%自安装交付完毕通过验收投入使用并取得国家特种设备监督检验机构颁发的《电梯安全检验合格证》之日起12个月后，成交供应商无其他违约情形，采购人于1个月内将剩余款项付清（不计利息）。 付款前成交供应商需向采购人提供等额合法完税发票（发票类型以采购人的具体要求为准）以及请款函。 合同签署的成交供应商公司名称及发票开具单位与收款单位必须一致，在合同执行过程中，成交供应商不得以其他不正当理由要求调整发票开具单位或收款单位，否则视为成交供应商违约。 |
| 5、 | 售后服务及要求 | 1、质保期：自安装交付完毕通过验收投入使用并取得国家特种设备监督检验机构颁发的《电梯安全检验合格证》之日起不少于1年的质保期。 2、零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 3、质保期内，免费每15天上门保养（检查、清洁、除尘、加油、调整）并做记录，做好售后服务。 4、质保期内，专人值班，设备使用过程发生质量问题，在接到用户故障通知后30分钟内到达现场处理，一般故障4小时内排除，重大故障48小时内排除。 5、免费对采购人的操作人员进行技术培训，在安装调试过程也应让操作人员共同参与，并进行现场培训。 |