二院12楼大屏

在线询价文件

项目名称：

项目编号：

2026年5月

项目需求

| ★ 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 号 | 采购 标的 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | LED显示屏 | 18.43 | ㎡ | 希沃、博瑞、耕创 | 1、▲点间距≤1.86mm； 2、▲为保证产品稳定性，要求采用TOP型SMD封装的灯珠，1R1G1B；灯珠结构支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；支持PCB平面结构，molding封装、切割、出光方式为五面发光；（ 投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ） 3、LED显示模组亮度均匀性≥99%（校正后）； 4、LED显示模组的基色主波长的测量误差∆入D≤2nm； 5、▲视角：垂直≥178度，水平≥178度（ 投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ） 6、色温（K）：9300K，20—20000可调，调节步长100K，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±200K；色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±100K； 7、▲电流增益调节级别≥10位，电流增益调节范围1%-199%（ 投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ） 8、视觉舒适度(VICO指数)测试值在O≤VICO＜1,视觉舒适度等级为1级，视觉健康舒适度等级为S级； 9、色度均匀性：±0.001(Cx,Cy之内)； 10、▲对比度≥20000:1；（ 投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ） 11、▲模组间隙≤0.01mm，拼接模组间隙≤0.01mm，像素中心距相对偏差等级Jx≤0.5%，垂直相对错位等级Cc≤0.5%，水平相对错位等级Cs≤0.5%；（ 投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ） 12、刷新率≥3840Hz； 13、色域覆盖率：显示符合广电级显示效果，高色域重合度，色域重合度≥99.3%；色域覆盖率：NTSC 色域覆盖率≥125%； 14、▲PCB 采用 FR-4 四层板同等级或更高材料，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1 盎司，TG≥150，PCB 板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级≤1 级。采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，模组与HUB板采用排线连接，无级联，可直接插拔和热插拔（投标时需 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ） 15、显示屏塑料面罩底壳应能通过550℃灼热丝试验要求，满足HB等级要求； 16、显示屏经蓝光危害检测结果为无危害； 17、▲噪声测试屏前、屏后、屏左、屏右1m处，噪声声压≤3dB；（投标时需 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ） 18、▲符合LED显示单元节能认证技术规范,具有智能节电和黑屏节电功能，节能模式节电60%以上；（ 投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ） 19、▲平均修复时间≤1分钟，平均无故障工作时间≥120000小时，支持7*24小时不间断工作；（ 投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ） 20、▲LED显示屏所使用的各种材料和元器件，都应满足《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》,铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚(十溴二苯醚除外)的含量不应超过0.1%,镉的含量不应超过0.01%；（ 投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ） 21、按LED显示屏图像质量主观评价方法进行，运动图像清晰度、灰度表现力2（伪轮廓现象）主观感受满足图像质量好，十分满意，评价优级，评分5分； 22、采用 印制板测试方法，GB/T 1408.1 ，IPC-TM-650 2.5.7D、IPC-TM-650 2.5.7.1、IPC-TM-6502.5.6B、IPC-TM-650 2.5.6.2AASTM D149 在工业用电频率时实心电绝缘材料的介电击穿电压与介电强度的试验方法，印刷板在经过湿热箱处理120h后进行测试，绝缘部分未被击穿； 23、▲采用 MC 多通道校正技术，消除屏体在不同灰阶下的麻点和色块问题，保证全灰阶显示均匀一致；（ 投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ） 24、支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 25、▲摩擦起电电压¦V¦≤100V;静电电压衰减期 (±1000-±100V）≤2S;（ 投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ） 26、具备20条以上可调节的γ校正曲线； 27、▲采用 MWFRFT 多层多参数智慧调节技术处理技术，打破传统单层 WFRFT 结构模式扩展为多层 MWFRFT 结构，提升大屏低灰刷新不足引起的闪烁问题；（ 投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ） 28、模组采用4P接插头，免工具维护，具有防呆设置，避免线路接错的问题。采用集成hub接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新 29、▲支持HDR信号显示，支持HDR高动态光照渲染技米。支持高动态范围(HDR，Higi-Dynamic Range)检测项目峰值亮度1000-1500、黑色亮度≤0.05cd/m2、EOTF 曲线拟合度0.7-1.3、色域覆盖率≥90（相对DCILP3色空间）、色域重合度≥60%.达到HDR3.0标准。（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ） 30、支持模组级的 LED 灯防撞灯保护装置； 31、▲通过沙尘试验，粒子尺寸＜75μm 的滑石粉，尘降量 600g/（㎡ ·d）， 自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入；（ 投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ） 32、电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间绝缘电阻在正常大气条件下应≥500MΩ，湿热条件下应≥20MΩ; 33、亮度调节支持手动/自动/远程调节； 34、▲通过灯管耐焊耐热测试：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；（ 投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ） 35、▲通过抗静电(ESD)测试:HBM模式:ESD＞2000V,灯珠点亮无异常；（ 投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ） 36、PCB板及塑胶底壳、面罩满足UL94 V-0级要求 37、▲通过爬电试验：使用 50 滴溶液（质量分 数 0.1%，纯度 99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过 1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿；（ 投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件 ） 38.为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺函原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。 |
| 2 | 接收卡 | 1 | 批 | 诺瓦、卡莱特、凯视达 | 1.灵活带载，单卡支持24组数据输出模式 2.无需转接板，单卡自带HUB75E接口，更加稳定 3.单卡带载像素512*384 4.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 5.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用 6.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果 7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间，因拼接导致的亮暗线问题 8.支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数 9.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间 10.支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡 11.接收卡电源接口与灯板电源接口一致(与灯板电源一致),无需单独配线，安装方便 RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma""、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性 |
| 3 | LED电源 | 1 | 批 | 思齐、创联、麦格米特 | 1、电压范围：180～264VAC 2、输入电流：230VAC/2.5A 3、效率：≥85% 4、频率范围：47～63HZ 5、波纹及噪声：150mVp-p |
| 4 | LED控制器 | 1 | 台 | 诺瓦、卡莱特、凯视达 | 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.3，1 路 DVI。 2.支持HDMI，DVI输入分辨率自 定义调节。 3.视频输出支持10个千兆网口输 出，最大带载高达650万像素。 4.无需电脑，支持通过设备旋转按 钮快捷配屏和高级配屏功能点 亮屏体 5.支持设备备份和网口备份，设备 故障或网线故障时保证屏体运 行过程正常无问题。 6.无需电脑，可通过旋转按钮一键 调节屏体亮度调节。 7.无需电脑，支持一键将优先级最 低的窗口全屏自动缩放。 8.支持创建10个用户场景作为 模板保存，方便快速调用。 9.支持选择HDMI输入源或DVI 源作为同步信号，达到输出 的场级同步。 10.支持3图层 11.发送卡和视频处理器二合一，连 线更加少，稳定性兼容性大大提 升 12.液晶面板可实时显示，型号，ip 地址，窗口及信号源的分辨率以 及状态信息，输出10路网口的状 态，屏幕大小及帧频信息，设备 同步模式展示，USB连接或网线 连接状态，屏体亮度 13.主界面下，按下旋钮进入菜单操作 界面。菜单操作界面下，旋转旋钮 选择菜单，按下旋钮选定当前菜单 或者进入子菜单。选定带有参数的 菜单后14.可以通过旋转旋钮调节参 数，调节完成 后需要再次按下旋钮进行确认。 15.支持1路HDMI监视，可设置为预监 编辑画面或预监显示屏画面 16.支持通过中控控制 |
| 5 | LED配电柜 | 1 | 台 | 定制 | 1.最大功率20KW 2.支持手动和远程开关模式 3.支持PLC远程控制 |
| 6 | 屏体运输、安装、调试 | 1 | 项 | 定制 | 运输：1.根据项目地址运输服务 安装调试：1.安装调试含维保 2.包含LED显示屏屏体，控制器，配电柜等设备和相关配套部件和线材的安装和部署； 3.显示屏安装后表面平整度满足使用标准，表面平滑，过度自然； 4.整屏安装完成后，对屏幕效果综合调试，使屏幕颜色、画质、亮度、灰度和刷新等符合日常使用； 5.安装完成后，提供显示屏使用培训服务 钢结构：1.钢结构完成面面积不小于19.66平方米 2.固定安装，按照国家钢结构设计规范，满足屏体安全承载需求定制； 3.安装结构能满足 LED 高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构同室内整体装修风格一致; 4.地面考虑承重; 5.不锈钢或同级别材质包边； 6.包含LED显示屏屏内综合布线施工 |
| 7 | 综合布线 | 1 | 项 | 定制 | 1屏体外网线、电缆线的敷设 |
| ★ 二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1、供应商报价时必须全部响应本文件的“项目要求及技术需求”，无负偏离，否则报价无效。 2、本项目为总价包干，竞标报价包含货物、服务、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、垃圾清理搬运、保洁的各种费用以及安装、调试等本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 3、供应商在报价时必须按附件格式提供响应文件（加盖单位公章）扫描件，否则报价无效。如果不能按时按要求提供，则视为供应商响应无效。 4、供应商应仅就推荐品牌进行报价，否则响应无效。 |  |  |  |
| 质保期及免费维护期限 |  | 质保期为1年（分项货物有要求按分项要求，具体以报价文件承诺为准。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行），自通过验收合格之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。质保期内，提供免费上门维修服务，免收维修费和配件费，保障正常运行并提供终身技术支持。 |  |  |  |
| 交货时间 及地点 |  | 1、供货安装时间：合同签订之日起15个工作日内，供应商须按采购人的要求全部供货调试完毕。如果出现不能按时供货，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，并追究成交供应商的违约责任，所造成的损失由成交供应商承担。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 安装与验收 |  | 1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常使用货物；其余按报价人承诺进行。 2、验收：按照《项目要求及技术需求》、响应文件的各项指标和国家有关质量标准进行最终验收。如发生所供货物不相符，采购人有权退货或要求成交供货商进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，并追究成交供应商的违约责任，所造成的损失由成交供应商承担。 |  |  |  |
| 售后服务 要求 |  | 1、供应商提供的产品必须是未使用过的原厂原装全新产品。 2、在质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 3、有专业维修工程师提供服务，一旦发生故障，2小时内响应，4小时到达现场，24小时内解决故障，否则须在二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 4、质保期届满后，成交供应商对货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后，成交供应商交货且安装调试完并经采购人验收合格无异议后五个工作日内开具发票给采购人，采购人自收到成交供应商发票之日起二十个工作日内，由采购人一次性付清成交供应商的全部货款（无预付款）。 |  |  |  |
| 合同签订 |  | 本项目不采用政采云的合同模版格式。成交供应商应当在成交结果确定之日起五个工作日内，按照确定的采购标的、规格型号、成交金额、成交数量、技术和服务等事项，与采购人签订采购合同。成交供应商不按要求或超期不与采购人签订合同的，采购人有权取消其成交资格，并按规定追究其责任。 |  |  |  |
| 其他说明 |  | 政采云系统排名第一的成交候选人为成交供应商，排名第一的成交候选人报价无效、放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按顺序由排在后面的成交候选人递补，也可以决定重新采购。 |  |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |  |  |