防城港市第十中学教育教学装备采购

	序号
	名称
	品牌
	规 格/型号
	单位
	数量
	单价
	金额（小计）
	图  片
	材质工艺说明

	1
	中学课桌椅
	家保利
	620*450*760(±1mm)/JBLX-Z13

	套
	1000
	200
	200000
	[image: image1.jpg]



	一、学生课桌

1.除本表中特别要求外，产品符合GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求；
2.桌面尺寸：（长×宽）620mm×450mm(±1mm)
桌子型号：

1.采用双柱升降课桌；高度760mm（1号）允许误差±5mm，可任意升降；

2.桌斗尺寸：深370mm，长520mm，高115mm（净空），尺寸允许偏差±3mm；桌斗与侧片采用高频焊接，不允许使用铆钉或螺钉连接；桌斗加强筋间距25mm(±1mm），深度6mm(±0.2mm），距斗边距35mm(±1mm）。      

4.钢材要求：桌斗与侧片采用优质冷轧板，课桌两侧可调高度的立板厚度为0.8mm，桌斗板厚0.6mm，课桌脚·立柱采用25mm×50mm椭圆管，管壁厚度1.0mm；椭圆管折弯处饱满，无凹陷。
5.桌面板厚15mm，采用桉木基材的胶合板，双面饰面，甲醛释放量达到E1级控制指标，四周采用PE注塑成型，注塑边缘与桌面圆润连接，无突兀感； 
6.课桌脚套采用具有良好的硬度和韧度的PE注塑成型，脚套内深≥35mm，加强筋4圈，底厚≥5mm，以防脱落；

7.桌斗桌脚架固定要用螺栓、平垫片和弹簧垫片坚固，螺帽采用圆头螺帽；侧片采用圆形孔，安装好产品致使螺丝不能任意松垮，确保课桌椅的安全使用；
8.塑粉采用优质环保塑粉；

9.铁件部分均要经过除油、去锈、磷化处理再进行喷塑，然后经过180℃以上高温烘烤；

10.铁件的焊接采用二氧化碳护焊进行焊接；

11.桌子左右两边要求配有挂钩，挂钩采用PE注塑成型，使用铆钉固定，可用来挂学生书包，以防划伤手、书包；

12.冲压件应无脱层、裂缝。桌斗利用钢板由机器冲压一次成型，端口作卷边处理增加刚性，以防尖利边角对人体的伤害。桌斗底面冲压两条上凸的加强筋以增强桌斗刚性。课桌两侧立板边缘打磨平滑后再喷漆，以防尖毛边刮伤人体；
13.课桌面板与钢架的连接采用抽芯钉连接，抽芯钉的铆头直径1cm，面板与钢架连接的抽芯钉不少于四根；
14.桌斗与桌架颜色为高光灰白色，脚套颜色为黑色；
二、学生课椅

1. 除本表中特别要求外，产品符合GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求；
2.椅子椅座面尺寸：宽385mm×深385mm，椅靠背面尺寸：宽385×高160mm，椅背高350mm(±1mm）；

3.座面高度：

440 mm（1号）、420 mm（2号）、400 mm（3号）、380mm（4号），允许误差±5mm，以上四个型号要求可任意升降；

以下型号要求固定高度：360mm（5号）、340mm（6号）、320mm（7号）、300mm（8号）、290mm（9号），允许误差±5mm；

4.钢材要求：椅脚架采用优质高频焊接（25×50mm）椭圆管，满焊，管壁厚度1.0mm及以上；椅脚两侧可调高度的立板采用优质冷轧板，厚度为0.8mm及以上；椅子靠背支架采用优质高频焊接（20×20mm）方管，管壁厚度不小于1.0mm；椭圆管折弯处饱满，无凹陷。

5.课椅座面板厚≥12mm，主体采用桉木基材的胶合板，双面饰面，甲醛释放量达到E1级控制指标，符合人体工程学的设计。面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与座面圆润连接，无突兀感，增加舒适程度。
6.课椅靠背要求是弧形的主体采用桉木基材的胶合板，双面饰面，面板的曲率半径750mm（±10mm），面板厚≥10mm、宽≥385mm，高≥160mm。靠背面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与座面圆润连接，无突兀感，增加舒适程度。
7.课椅脚套采用具有良好的硬度和韧度的PE注塑成型，脚套内深35mm，加强筋4圈，底厚5mm，以防脱落；

8.课椅脚架固定要用螺栓、平垫片和弹簧垫片坚固，螺帽采用圆头螺帽；课椅两侧立板边缘打磨平滑后再喷漆，以防尖毛边刮伤人体；侧片采用圆形孔，安装好产品致使螺丝不能任意松垮，即能确保课桌椅的安全使用；

9.塑粉采用优质环保塑粉；

10.铁件部分均要经过除油、去锈、磷化处理再进行喷塑，然后经过180℃高温烘烤；

11.铁件的焊接均采用二氧化碳护焊进行焊接；

12.椅架颜色为高光灰白色，脚套颜色为黑色；

13.课椅面板、靠背板与钢架的连接采用抽芯钉连接，抽芯钉的铆头直径1cm，面板、靠背板与钢架连接的抽芯钉均不少于四根；

	2
	教师办公桌
	家保利
	1400*700*760(±1mm)/JBLB-1430

	张
	65
	620
	40300
	[image: image2.png]



	1.基材：采用E0级优质环保实木颗粒板，板材的各项指标符合GB18580-2017《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》、GB/T4897-2015《刨花板》检验标准。其中板材含水率≤12%，板内密度偏差±10%，静曲强度（MOR）≥16.0MPa，弹性模量（MOE)≥3000MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥1.58MPa，2h吸水厚度膨胀率≤5.0%，板面握螺钉力平均值≥1200N，板边握螺钉力平均值≥800N，甲醛释放量≤0.124mg/m³。
2.饰面：采用优质环保型三聚氰胺板贴面，平整度、稳定性高，误差不大于0.1mm，纹理清晰自然、色泽一致。

3.封边：采用2.0PVC封边条，粘胶剂采用优质高温热熔胶，全自动设备封边。PVC封边条的各项指标符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》检验标准。其中耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅（pb）≤90 mg/kg，镉（Cd）≤75 mg/kg，铬（Cr）≤60 mg/kg，汞(Hg)≤60 mg/kg，砷(As)≤25 mg/kg，钡(Ba)≤1000 mg/kg，锑 (Sb)≤60 mg/kg，硒（Se) ≤500mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和 DIDP）的总量≤0.1%，多溴联苯（PBB）禁用未检出，多溴联苯醚（PBDE）禁用未检出。 

4.热熔胶：采用环保热熔胶。热熔胶符合GB18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检验标准。其中苯≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯≤10g/kg，二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯≤0.5g/kg，总挥发性有机物＜5g/kg。

5.五金：优质五金配件 。螺钉符合QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》检验标准，48h中性盐雾试验耐蚀等级达10级标准。

	3
	教师办公椅
	家保利
	450*520*900(±1mm)/JBLY-160

	张
	65
	220
	13000
	[image: image3.png]



	1.框架：根据人体工程学原理设计，采用优质实木框架，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，扶手采用优质实木，颜色对称，含水率低于12%，承受压力达300kg。

2.海绵：由木浆海绵材料发泡而成，面绵密度≥55kg/m3，底绵密度≥48kg/m3，泡绵回弹性可达35%。软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不变形。

3.面料：采用优质环保西皮，光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中。

4.油漆：采用优质环保哑光聚脂木器漆，耐压、耐高温、漆膜坚硬、附着力强、不易爆裂脱落，流平性强，色泽匀称，硬度达到 2H 级；苯含量小于 0.15%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和小于 15%。游离二异氰酸酯含量总和小于 0.2%，卤代烃含量小于 0.1%。

5.胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。

	4
	实木上下铺床
	家保利
	4700*900*2300(±1mm）（四人位）/JBLX-C12
	套
	100
	3900
	390000
	[image: image4.jpg]



	木制高低床规格：长*宽*高4700*900*2300mm（长宽高±5mm）。

一、部件要求：

1.床立柱：90*70mm松木方料；

2.床短横梁：90*25mm松木方料；

3.床长横梁：120*30mm松木方料；

4.横担：50*35mm松木方料，上、下铺横担均不少于5根；

5.床头护栏：45*25mm松木方料；

6.上铺安全护栏：1810*250mm（长*高）采用45*25mm松木方料；

7.书架：侧板30mm厚的松木方料，书架层板及中竖板17mm厚的松木板，书架背板9mm厚多层实木板；

8.鞋架：长*宽*高1700mm*400mm*250mm, 20*20mm方管制作，壁厚不小于1.0mm；

9.床板：采用双面砂光后厚度不小于16mm的杉木板；每块床板的拼装板料数量最多不得超过8块；固定横条不少于3条，规格为25mm*25mm的实木方料。

二、材料要求：为保证产品质量与学生身体安全，各材料应达到环保要求，以免宿舍环境产生污染，造成对人体伤害。

1.主材：采用松木方料制作，含水率≤12%，所用木材须进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料。板面及各式构件转角处，均须修边或倒角处理，倒棱、圆线应均匀一致，表面须平整光滑。

2.油漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求；耐压、耐高温、漆膜坚硬、附着力强、不易爆裂脱落，流平性强，色泽匀称，其中苯含量＜0.15%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量＜5%，甲醇含量＜1%。

3.鞋架：采用优质冷轧钢板。钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。化学成分碳C≤0.20%，锰Mn≤1.40%，硅Si≤0.35%，磷P≤0.045%，硫S≤0.045%。力学性能规定非比例延伸强度≥235N/mm，抗拉强度370N/m㎡-500N/m㎡，断后伸长率≥26%。金属表面耐腐蚀性乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾120h镀（涂）层对基体的保护等级≥9级 ，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥9级。冷轧钢板耐腐蚀盐雾性能中性盐雾试验（NSS）连续喷雾120h镀（涂）层对基体的保护等级≥9级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥9级。

4.鞋架表面处理：表面均须经酸洗、磷化，除锈、静电粉末喷涂，涂层厚度为70-80µ m，符合HG/T2006-2022<<热固性和热塑性粉末涂料>>标准要求。其中可溶性铅（Pb）≤5mg/kg、可溶性镉(Cd) ≤0.7mg/kg、可溶性铬(Cr) ≤1.5mg/kg、可溶性汞(Hg) ≤1.5mg/kg含量。哑光光泽度为40度，硬度0.4，冲击强度 4N/m，耐腐蚀，涂膜附着力须达到划圈法试验 2级标准（100h后涂膜无锈迹、脱落、起皱、变色和失光现象；100h内无汽泡产生）。

5.五金配件：立柱与长横梁采用M8螺杆六角螺母连接，表面电镀处理。安装中所用的连接杆、三合一螺钉等五金配件均符合QB/T3826-1999 <〈轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法>48h及QB/T3832-1999 <〈轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价>要求，金属表面耐腐蚀中性盐雾连续喷雾48小时涂（镀）层本身的耐腐蚀等级达10级，涂（镀）层对基体的保护等级达10级。

	5
	实木上下铺床
	家保利
	2700*900*2300(±1mm）（两人位）/JBLX-C12
	套
	120
	1950
	234000
	[image: image5.png]



	木制高低床规格：长*宽*高2740*900*2300mm（长宽高±5mm）。

一、部件要求：

1.床立柱：90*70mm松木方料；

2.床短横梁：90*25mm松木方料；

3.床长横梁：120*30mm松木方料；

4.横担：50*35mm松木方料，上、下铺横担均不少于5根；

5.床头护栏：45*25mm松木方料；

6.上铺安全护栏：1810*250mm（长*高）采用45*25mm松木方料；

7.书架：侧板30mm厚的松木方料，书架层板及中竖板17mm厚的松木板，书架背板9mm厚多层实木板；

8.鞋架：长*宽*高1700mm*400mm*250mm, 20*20mm方管制作，壁厚不小于1.0mm；

9.床板：采用双面砂光后厚度不小于16mm的杉木板；每块床板的拼装板料数量最多不得超过8块；固定横条不少于3条，规格为25mm*25mm的实木方料。

二、材料要求：为保证产品质量与学生身体安全，各材料应达到环保要求，以免宿舍环境产生污染，造成对人体伤害。

1.主材：采用松木方料制作，含水率≤12%，所用木材须进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料。板面及各式构件转角处，均须修边或倒角处理，倒棱、圆线应均匀一致，表面须平整光滑。

2.油漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求；耐压、耐高温、漆膜坚硬、附着力强、不易爆裂脱落，流平性强，色泽匀称，其中苯含量＜0.15%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量＜5%，甲醇含量＜1%。

3.鞋架：采用优质冷轧钢板。钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。化学成分碳C≤0.20%，锰Mn≤1.40%，硅Si≤0.35%，磷P≤0.045%，硫S≤0.045%。力学性能规定非比例延伸强度≥235N/mm，抗拉强度370N/m㎡-500N/m㎡,断后伸长率≥26%。金属表面耐腐蚀性乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾120h镀（涂）层对基体的保护等级≥9级 ，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥9级。冷轧钢板耐腐蚀盐雾性能中性盐雾试验（NSS）连续喷雾120h镀（涂）层对基体的保护等级≥9级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥9级。

4.鞋架表面处理：表面均须经酸洗、磷化，除锈、静电粉末喷涂，涂层厚度为70-80µ m，符合HG/T2006-2022<〈热固性和热塑性粉末涂料>标准要求。其中可溶性铅（Pb）≤5mg/kg、可溶性镉(Cd) ≤0.7mg/kg、可溶性铬(Cr) ≤1.5mg/kg、可溶性汞(Hg) ≤1.5mg/kg含量。哑光光泽度为40度，硬度0.4，冲击强度 4N/m，耐腐蚀，涂膜附着力须达到划圈法试验 2级标准（100h后涂膜无锈迹、脱落、起皱、变色和失光现象；100h内无汽泡产生）。

5.五金配件：立柱与长横梁采用M8螺杆六角螺母连接，表面电镀处理。安装中所用的连接杆、三合一螺钉等五金配件均符合QB/T3826-1999 <〈轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法>48h及QB/T3832-1999 <〈轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价>要求，金属表面耐腐蚀中性盐雾连续喷雾48小时涂（镀）层本身的耐腐蚀等级达10级，涂（镀）层对基体的保护等级达10级。

	6
	更衣柜
	家保利
	900*450*2000(±1mm)/JBLW-T48

	组
	120
	680
	81600
	[image: image6.png]



	1.尺寸：长900mm*宽450mm*高2000mm，偏差范围±1mm。

2.材质：采用优质冷轧钢板，厚度均不小于0.7mm。钢板符合GB/T 3325-2017标准要求。

3.结构：双开门，外挂锁设计。

4.工艺：精密脉冲无痕点焊成型。 

5.五金配件：钻孔连接处、锁具采用优质五金件。 导轨符合QB/T 2454-2013标准要求；角码符合 GB/T 7999-2015标准要求；铰链符合QB/T 2189-2013标准要求；拉手符合GB/T 3324-2017标准要求；锁符合QB/T 1621-2015标准要求;轮脚符合QB/T 4765-2014标准要求。

6.表面处理：经过酸洗磷化，采用静电塑粉进行表面喷塑，涂层厚度为70-80µ m，耐腐蚀、耐冲击性强，符合GB/T 3325-2017标准要求。喷塑粉可溶性铅（Pb）≤4mg/kg、可溶性镉(Cd) ≤0.8mg/kg、可溶性铬(Cr) ≤2mg/kg、可溶性汞(Hg) ≤2mg/kg含量。哑光光泽度为 40，硬度 0.4，冲击强度 4N/m，耐腐蚀，涂膜附着力须达到划圈法试验 2级标准（100h后涂膜无锈迹、脱落、起皱、变色和失光现象；100h内无汽泡产生）。 

	7
	讲台
	家保利
	1000*600*1050H/JBL-J102
	张
	12
	850
	10200
	[image: image7.png]



	1.基材：采用E0级优质实木多层板，板材的各项指标符合GB18580-2017《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量》。其中板材含水率≤12%，甲醛释放量≤0.124mg/m³。
2.饰面：采用优质环保型三聚氰胺板贴面，平整度、稳定性高，误差不大于0.1mm，纹理清晰自然、色泽一致。

3.封边：采用2.0PVC封边条，粘胶剂采用优质高温热熔胶，全自动设备封边。PVC封边条的各项指标符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》检验标准。其中耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅（pb）≤90 mg/kg，镉（Cd）≤75 mg/kg，铬（Cr）≤60 mg/kg，汞(Hg)≤60 mg/kg，砷(As)≤25 mg/kg，钡(Ba)≤1000 mg/kg，锑 (Sb)≤60 mg/kg，硒（Se) ≤500mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和 DIDP）的总量≤0.1%，多溴联苯（PBB）禁用未检出，多溴联苯醚（PBDE）禁用未检出。 

4.热熔胶：采用环保热熔胶。热熔胶符合GB18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检验标准。其中苯≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯≤10g/kg，二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯≤0.5g/kg，总挥发性有机物＜5g/kg。

5.五金：优质五金配件 。三合一连接件符合GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》检验标准，48h中性盐雾试验耐蚀等级达10级标准。


商务条款：

一、样品提供：预中标供应商需在中标结果产生后2个工作日以内上门提供小学课桌椅样品一套。采购单位将对样品情况进行初步验收测试，测试方法包括与询价单参数进行核对、采用专业工具进行测量，必要情况下可能采用破坏性测试的方法，对样品不符合要求的供应商，则取消竞价结果，造成的费用或损失由供应商自行承担。不能提供样品的作废标处理（此标中的所有家具颜色由校方确定，所有款式由校方确定）。

二、合同签订期：自中标通知书发出之日起24小时内。

三、交货期：本项目为采购方急需货物采购，合同签订生效之日起10日内全部货物完成安装交付验收，竞标人应慎重考虑其供货能力是否满足采购需求。如未按约定时间完成交货，采购人有权解除合同，向采购监督管理部门汇报并申请取消其成交资格。

四、交货地点：采购人指定地点。

五、交货方式：现场交货。

六、报价要求：

★1.竞价供应商需有品牌方授权。

★2.本项目供应商报价仅限“意向品牌的产品”,不接受其品牌外的产品，中标方不得以任何理由更改设备的品牌、配置，配置必须是原厂 出厂标配，否则竞价将无效。

★3.竞价人必须对指定品牌和型号产品进行报价，预中标单位必须在接到预中标电话通知2个工作日内提供针对本项目产品的指定品牌授权书、供货证明和产品售后服务承诺函原件加盖厂家公章，避免假冒伪劣产品，没有提供作无效报价处理；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响采购单位使用时间的，可作为废标处理，并按规定对中标公司予以处罚和进行网上通报处理。

4.本次竞价须为人民币报价，包含：产品价、运输费(含装卸费)、安装调试费、税费、培训费、产品质保期内维护。

七、售后服务要求：预中标供应商在防城港市内必须设有本地售后维护服务网点（提供营业执照或办公场地租赁证明复印件）且配备本地售后服务人员（提供竞价人最近一个季度或近期连续三个月为售后服务人员缴纳的社保证明复印件）。涉及本次报价的所有货物免费质保期为36个月（以验收合格之日计算）。在质保期内发生故障须在接到通知后的半小时内响应，2小时到达现场，8小时内排除故障，重大质量问题不超过12小时修复，如出现12小时不能及时修复的，免费提供相同规格型号的备用产品以供采购人维持正常工作。（预中标供应商需在中标结果产生后2个工作日内提供本地化售后服务网点地址、联系方式及售后服务网点营业执照复印件并加盖公章。）不得影响采购单位的正常工作需要并提供7*24小时全天候服务，质保期满后所产生的维修服务费用按成本价结算。

八、投标产品质量要求：最低价中标人在成交确认前，为确保供应商信用、质量、环境、职业健康安全管理能力，预中标单位必须在接到预中标电话通知2个工作日内提供以下资料，由采购单位核对审查：

 （1）所投产品生产厂家有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、中国环境标志产品认证证书、家具中有害物质限量认证证书、五星级售后服务认证证书、品牌注册商标证书复印件并加盖公章。

（2）原厂针对本项目授权及服务承诺质保函原件加盖公章。

（3）为保证产品质量的稳定性，中标供应商在签订合同前必需提供2025年以来的具有相关资质的国家质量监督检验机构或第三方检验机构出具的按相关国家标准检测的合格检测报告（检测内容最少包含以下列出的项目）复印件，原件备查。不提供以下检验报告或提供的检验报告中检测项目与技术参数中要求不符或不完全的视为不提供检验报告，竞标无效。

★①课桌椅成品检验报告：符合GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求。

★②实木颗粒板：符合GB18580-2017《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》、GB/T4897-2015《刨花板》检验标准，其中板材含水率≤12%，板内密度偏差±10%，静曲强度（MOR）≥16.0MPa,弹性模量（MOE)≥3000MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥1.58MPa，2h吸水厚度膨胀率≤5.0%，板面握螺钉力平均值≥1200N,板边握螺钉力平均值≥800N,甲醛释放量≤0.124mg/m³。

★③封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检验标准。其中耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，甲醛释放量≤0.2mg/L,可迁移元素（可溶性重金属）铅（pb）≤90 mg/kg，镉（Cd）≤75 mg/kg，铬（Cr）≤60 mg/kg,汞(Hg)≤60 mg/kg,砷(As)≤25 mg/kg,钡(Ba)≤1000 mg/kg,锑 (Sb)≤60 mg/kg，硒（Se) ≤500mg/kg，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和 DIDP)的总量≤0.1%，多溴联苯(PBB)禁用未检出，多溴联苯醚(PBDE)禁用未检出。 

★④热熔胶：符合GB18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检验标准。其中苯≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯≤10g/kg，二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯≤0.5g/kg，总挥发性有机物＜5g/kg。

九、到货验收：家具完成安装后，采购人随机抽取一套课桌椅，由有资质的检测机构进行检测，如检验结果与技术参数要求不符，不予验收，并做退货处理，所有检测费用由供应商承担，由此产生的一切后果由供应商承担。

十、付款方式：验收合格后30日内，支付全部合同价款。

十一、违约责任：1.供应商所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的不予验收，并做退货处理。供应商应向采购人支付违约货款额 5%违约金并赔偿采购人经济损失。

2.供应商提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由供应商负责交涉并承担全部责任。 

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.供应商未按服务承诺提供售后服务的，供应商应按本合同合计金额 3% 向采购人支付违约金。

5.供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由供应商负责处理至达到本采购要求，费用由供应商承担。

4

